宜昌德昌置业有限责任公司东南岸项目

竣工环境保护验收意见

# 2017年10月26日，宜昌德昌置业有限责任公司组织验收工作组，对该公司东南岸项目竣工环境保护验收进行了现场检查（验收工作组以及专家组名单附后），参加验收的单位有宜昌鼎顺检测有限公司（验收报告编制单位）、宜昌开源环保有限公司（设计和施工单位）、湖北合联建设监理有限公司（监理单位）、湖北正江环保科技开发有限公司（环评单位）以及宜昌德昌置业有限责任公司（建设单位）共7人。验收工作组现场检查了该项目环保设施的建设与运行情况，听取了建设单位环境保护执行情况的汇报和验收检测单位对该项目竣工环境保护验收调查报告的汇报，审阅并核实了有关资料。经认真讨论，形成如下验收现场检查意见：

# 一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

项目为新建项目，位于宜昌市城东大道张家湾隧道的西段、临城东大道区域，主要建设内容为：14栋住宅楼（即1#-14#楼）、地下车库以及与主体配套的道路、绿化、供电、污水处理设施、垃圾收集装置等附属设施。项目总占地面积47320㎡，总建筑面积137045.62㎡。住宅总户数：899户。

# （二）建设过程及环保审批情况

项目总用地面积47320㎡，总建筑面积137045.62㎡，其中地上计容建筑面积103784.97㎡，地下建筑面积32732.16㎡。项目由8栋24F-33F的高层住宅和3栋18层的高层住宅、物业管理、地下车库等组成。

2013年10月，宜昌市环境保护研究所编制了《宜昌德昌置业有限责任公司德昌花园项目环境影响报告书》；同年11月11日，宜昌市环保局以宜市环审【2013】394号文对该报告书进行了批复。

本项目于2013年12月开工，2017年10月竣工。

# （三）投资情况

项目实际总投资为42000万元，其中环保投资315万元。

# （四）验收范围

本次验收项目共建设14栋住宅楼（即1#-14#楼）、地下车库以及与主体配套的道路、绿化、供电、污水处理设施、垃圾收集装置等附属设施。住宅总户数：899户。

二、工程变动情况

项目实际建设规模、占地面积以及相关环保设施等基本按照设计要求建设，主要变更为：项目名称由“德昌瑞园”变更为“东南岸”。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

# 项目共建设化粪池4座（2座220m3、1座130m3、1座280m3），总处理能力为850m3/d，污水接入城东大道市政管网进入临江坪污水处理厂。

# （二）废气

1、地下车库的汽车尾气

项目设计停车位839个，其中地面停车位283个，地上停车位为敞开结构，属于无组织排放，由于进出车辆较少，进出汽车启动时间较短，空气扩散条件好，因此对周边环境影响甚微。地下停车位在地下一层中，为封闭结构，为保证地下层内的空气质量，采取机械排风换气系统，换气频率不少于6次/h，分别通过地面约2m的排风道排放。

2、餐饮油烟废气

本项目住宅区油烟系统主要为排放住户烹饪油烟，项目每栋楼均建设有专用油烟排烟烟道，油烟通过专用烟道排至楼顶，高于楼顶排放。

3、垃圾收集站臭气

居民生活垃圾除了包装材料外，其余垃圾因含有丰富的营养物质在存放过程中会发酵腐烂而产生臭气，同时垃圾堆放产生的渗滤液也含有很高浓度的污染物而散发臭气，因此，项目在住宅各门栋设置单独的有盖式垃圾桶对居民生活垃圾进行收集，必要时暂存于移动式垃圾箱集中收集点，由环卫部门集中清运处理。

# （三）噪声

# 项目主要噪声源包括汽车噪声以及加压水泵、消防泵、抽排风机等生产设备噪声。采取的措施为：加压水泵、消防泵、抽排风机等布置在地下室机房内，机房使用隔声门，泵和风机进行基础减震，风机进出口管道加装消音器等。

# （四）固体废物

# 项目产生固体废物为生活垃圾。生活垃圾委托宜昌市伍家岗区环境卫生管理处定期清运处理。

# （五）其他环境保护措施

# 项目绿化面积占总用地面积的35%。

# 四、环境保护设施调试效果

# 该项目各项污染防治设施已经建设完成。

# 五、工程建设对环境的影响

验收期间，根据《宜昌市环境监察支队无投诉证明》，本项目在施工期间无环境信访投诉。

# 六、验收存在问题

# （一）建设单位

1.小区沿铁路线一侧声屏障建设不完善。

2.区内部分污水管网建设不完善。

# （二）验收监测单位

1、 按照环评批复等要求规范，完善建设小区沿铁路线一侧声屏障。

2、完善小区内污水管网建设，补充项目雨污管网平面图。

3、完善项目污水接管协议。

4、补充环保设施照片。

# 七、验收结论

该项目环境保护手续齐全，基本落实了环评及批复中提出的环保措施，在完成整改和完善验收调查报告前提下，验收工作组同意验收。