宜昌美邻花径房地产开发有限公司花径·美邻住宅小区项目（1#-3# 、5#楼阶段性）竣工环境保护验收意见

# 2017年11月10日，宜昌美邻花径房地产开发有限公司组织验收工作组，对花径·美邻住宅小区项目（1#-3# 、5#楼阶段性）竣工环境保护验收进行了现场检查（验收工作组以及专家组名单附后），参加验收的单位有宜昌鼎顺检测有限公司（验收监测单位）、湖北清源环境科技发展有限公司（设计和施工单位）、湖北华茂建设监理有限责任公司（监理单位）、安徽省四维环境工程有限公司（环评单位）以及宜昌美邻花径房地产开发有限公司（建设单位）共8人。验收工作组现场检查了该项目环保设施的建设与运行情况，听取了建设单位环境保护执行情况的汇报和验收监测单位对该项目竣工环境保护验收调查报告的汇报，审阅并核实了有关资料。经认真讨论，形成如下验收现场检查意见：

# 一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

# 项目为新建项目，位于宜昌市点军区五龙村五组，主要建设内容为：4栋住宅楼（即1#-3#楼、5#楼）以及与主体配套的道路、绿化、供电、污水处理设施、垃圾收集装置等附属设施，项目总占地面积13000m2，总建筑面积30690.43m2，住宅总户数为252户。

# （二）建设过程及环保审批情况

# 花径·美邻项目规划总用地面积25852.57㎡，总建筑面积76630.69㎡，共建设8栋住宅楼，配套社区卫生服务设施用房、文体活动用房、停车场等建筑。

# 2015年10月,由安徽省四维环境工程有限公司编制了该项目的环境影响报告表，于2016年9月13日，宜昌市点军区环境保护局以“点环审[2016]23号”文对该项目进行了批复。

# 本次验收项目于2016年3月开工，2017年10月竣工。

# （三）投资情况

# 项目实际总投资为12000万元，其中环保投资130万元。

# （四）验收范围

# 本次验收项目建设4栋住宅楼（即1#-3#楼、5#楼）以及与主体配套的道路、绿化、供电、污水处理设施、垃圾收集装置等附属设施，项目总占地面积13000m2，总建筑面积30690.43m2，住宅总户数为252户。

# 二、工程变动情况

无变更内容。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

# 项目共建设化粪池2座（2座各100m3），总处理能力为200m3/d，污水接入五龙一路市政污水管网排入点军污水处理厂。

# （二）废气

# 项目主要为居民厨房油烟以及地上停车场汽车尾气。

# 该项目以天然气为主要燃料，天然气属清洁能源，燃烧后主要分解生成CO2和水，基本不会对周围大气环境造成污染影响，住宅楼各厨房墙体内设计了专用烟道，产生的油烟经用户抽油烟机抽排入专用烟道引至各楼栋顶层高空排放。地上停车车位为敞开结构，属于无组织排放，由于进出车辆运行时间较短、地面开阔，废气扩散较为容易，对周围环境影响较小。

# （三）噪声

# 项目主要来自进出停车场的汽车噪声。

# 项目物业应加强进出车辆的管理，采取必要的管理措施：项目区域内限制鸣笛，合理设置进出通道，降低车辆拥挤程度，保证道路平整，避免车辆在行驶中产生噪声。

# （四）固体废物

# 产生的固体废物主要为居民生活垃圾。项目在每栋住宅楼下设置2个密封式分类垃圾箱，采用全封闭式的垃圾运输车集中收集后由环卫部门统一清运处理。

# （五）其他环境保护措施

# 项目绿化面积占总用地面积的37%。

# 四、环境保护设施调试效果

# 该项目各项污染防治设施已经建设完成。

# 五、工程建设对环境的影响

# 工程在建设期间未发生扰民和污染情况，无环境信访投诉事件。

# 六、验收存在问题

# （一）建设单位

1、项目开发已形成的裸露山体继续做好边坡维稳，做好截、排水工程，尽快实施生态恢复。

2、完善项目建设资料、收集、整理和归档工作。

# 3、做好现场防尘措施，避免夜间施工，如有需要，应另向主管部门报备。

# （二）验收监测单位

1、规范企业自主环境保护竣工验收调查表的编写。

2、进一步查找企业存在的主要生态环保问题，并向企业提出明确整改建议。

3、补充渣土转运协议。

# 七、验收结论

该项目环境保护手续齐全，基本落实了环评及批复中提出的环保措施，在完成整改和完善验收调查报告前提下，验收工作组同意验收。

# 花径·美邻住宅小区项目

竣工环境保护验收现场检查组

2017年11月10日