水环境质量篇
一、12月水环境质量概况 
[image: image1.png]2% 39%

112
=z
167 o
=V
LEZS

2018F 125 BN RN EARLHHRE



本月对宜昌市环境水质监测网络21条河流的42个断面水质进行了监测，其中，南津关、荆州砖瓦厂、荆州河口、隔河岩水库坝上、长沙坝、云池（白洋）、清江大桥、铁路大桥（小桂林）、两河口（草埠湖水厂）共9个断面引用国家网采测分离结果。全市主要河流水质符合Ⅰ～Ⅲ类的断面35个，占全部断面的83.3%，水质状况总体为“良好”。主要河流水质达到水环境功能区要求的断面37个，达标率88.1%；水质超过水环境功能区要求的断面5个，超标率11.9%。

21条河流中，水质全部达标的有17条河流，达标率为81%，分别为：长江、渔洋河、清江、黄柏河、香溪河、沮河、漳河、沮漳河、桥边河、下牢溪、茅坪河、叱溪河、九畹溪、青干河、太平溪、童庄河和天池河。 

21条河流中有4条河流存在超标断面，超标率为19%,分别为:运河（铁路桥下和万寿桥断面）；善溪冲（福善场村委会断面）；五龙河（红光二桥断面）；柏临河（灵宝村断面）；未参与评价的有2条河流3个断面，分别为：沙河沙河村断面、玛瑙河郭畈村(原安福寺)和新河口断面。河流水质状况见附图。

各河流及断面的监测情况如下表：

2018年12月宜昌市主要河流断面水质监测类别

	序号
	水体
名称
	断面名称
	被考核区域
	断面性质
	水质规划类别
	水质监测类别
	本月超标项目
（超标倍数）

	
	
	
	
	
	
	上月
	本月
	1-12月累计
	

	1
	长江
	银杏沱
	秭归县
	国家科研趋势
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	--

	2
	
	南津关
	宜昌市
	国考
	
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	--

	3
	
	长江公路大桥
	--
	市级科研趋势
	
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	--

	4
	
	枝城洋溪村（右）
	宜都市
	市控跨界
	
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	--

	5
	
	云池（白洋左）
	猇亭区
	市控跨界
	
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	--

	6
	
	云池（白洋）
	宜昌市
	国考
	
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	--

	7
	
	荆州砖瓦厂（左）
	枝江市
	市控跨界
	
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	--

	8
	
	荆州砖瓦厂
	宜昌市
	国考、省控跨界
	
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	--

	9
	
	坝前木鱼岛
	--
	国家科研趋势
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	

	10
	渔洋河
	马勒坡
	五峰土家族自治县
	市控跨界
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	--

	11
	清江
	隔河岩坝上
	宜昌市、
长阳土家族自治县
	国考
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	--

	12
	
	朱津滩
	长阳土家族自治县
	市控跨界
	
	Ⅱ类
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	--

	13
	
	宜都清江大桥
	宜昌市、宜都市
	国考、省（市）控跨界
	
	Ⅱ类
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	--

	14
	运河
	石板村
	夷陵区
	市控跨界
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	--

	15
	
	运河铁路桥下
	高新区
	市控跨界
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	劣Ⅴ类
	Ⅳ类
	氨氮（1.8）、总磷（2.3）

	16
	
	万寿桥
	伍家区
	市控
	Ⅳ类
	Ⅱ类
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类
	氨氮（2.8）、总磷（2.2）

	17
	黄柏河
	东支（天府庙）
	远安县
	市控跨界
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	--

	18
	
	石碑滩
	夷陵区
	省控
	
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	--

	19
	
	黄柏河大桥
	宜昌市、夷陵区
	国家科研趋势、
省（市）控跨界
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	--

	20
	香溪河
	长沙坝
	宜昌市、
兴山县
	国考、市控跨界
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	--

	21
	
	泗湘溪
	宜昌市、兴山县
	省控
	
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	--

	22
	
	白沙河小学
	兴山县
	生态功能区考核
	
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	--

	23
	
	向家河
	--
	县域
	
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	--

	24
	善溪冲
	福善场村委会
（善溪冲小桥）
	猇亭区
	市控
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	Ⅲ类
	氨氮（0.05）、总磷（0.3）

	25
	
	善溪大冲
	高新区
	市控
	
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	--

	26
	玛瑙河
	郭畈村
(原安福寺)
	夷陵区
	市控跨界
	Ⅲ类
	--
	--
	Ⅴ类
	--

	27
	
	新河口
	枝江市
	市控
	
	--
	--
	Ⅳ类
	--

	28
	沮河
	铁路大桥
（小桂林）
	宜昌市、远安县
	国考、市控跨界
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	--

	29
	漳河
	育溪大桥
	当阳市
	省控
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	--

	30
	沮漳河
	两河口
（草埠湖水厂）
	宜昌市、当阳市
	国考、省控跨界、市控
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	--

	31
	
	荆州河口
	宜昌市、枝江市
	国考、省控跨界
	Ⅳ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	--

	32
	桥边河
	红旗村
	点军区
	市控
	Ⅳ类
	Ⅱ类
	Ⅳ类
	Ⅲ类
	--

	33
	五龙河
	红光二桥
	点军区
	市控
	Ⅳ类
	Ⅲ类
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类
	石油类（1.3）

	34
	柏临河
	土门大桥
	夷陵区
	市控跨界
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	--

	35
	
	灵宝村
	高新区
	市控跨界
	Ⅳ类
	Ⅴ类
	Ⅴ类
	Ⅳ类
	化学需氧量（0.2）

	36
	
	猫子咀
	伍家区
	市控
	Ⅳ类
	Ⅴ类
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	--

	37
	下牢溪
	姜家庙
（三界水文站）
	夷陵区
	市控
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	--

	38
	茅坪河
	万家坝
	宜昌市、秭归县
	省（市）控
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	--

	39
	沙河
	沙河村
	西陵区
	市控
	Ⅴ类
	--
	--
	劣V类
	--

	40
	叱溪河
	野桑坪
	--
	科研趋势
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	--

	41
	九畹溪
	槐树坪电站
	--
	科研趋势
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	--

	42
	青干河
	牌楼
	--
	科研趋势
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	--

	43
	太平溪
	蝉潭水电站
	--
	科研趋势
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	--

	44
	童庄河
	文化
	--
	科研趋势
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	--

	45
	天池河
	小河
	五峰土家族自治县
	生态功能区考核
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	--


备注：本月根据市环保局《关于暂停玛瑙河断面水质监测的回复》玛瑙河进行综合整治；沙河河道综合整治，故2条河流共计3个监测断面未监测，故未参与评价。

二、12月纳入湖北省考核的断面水质达标情况 
（一）纳入湖北省水污染防治行动计划考核的断面水质达标情况
全市纳入《湖北省水污染防治行动计划工作方案》地表水考核的断面共9个，1-12月均达标。

2018年12月《湖北省水污染防治行动计划工作方案》

地表水考核断面水质类别

	序号
	水体名称
	断面名称
	断面类别
	水质目标
	水质监测类别
	1-12月
超标项目

(超标倍数)

	
	
	
	
	
	上月
	本月
	1-12月累计
	

	1
	长江
	南津关
	国考
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	--

	2
	
	云池（白洋）
	国考
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	--

	3
	
	荆州砖瓦厂
	国考、省控跨界
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	--

	4
	清江
	隔河岩坝上
	国考
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	--

	5
	
	宜都清江大桥
	国考、省（市）控跨界
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	--

	6
	沮河
	铁路大桥
(小桂林)
	国考、市控跨界
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	--

	7
	沮漳河
	两河口
（草埠湖水厂）
	国考、
省控跨界、市控
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	--

	8
	
	荆州河口
	国考、省控跨界
	Ⅳ类
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	--

	9
	香溪河
	长沙坝
	国考、市控跨界
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	--


（二）纳入湖北省长江流域跨界断面考核的水质达标情况

全市纳入湖北省跨界断面考核的断面共7个，本月7个断面均达标。
2018年12月湖北省跨界断面考核水质达标类别
	序号
	水体
名称
	断面名称
	水质
目标
	水质监测类别
	超标项目
（超标倍数）
	累计达标率

	
	
	
	
	上月
	本月
	
	

	1
	长江
	荆州砖瓦厂
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	--
	100%

	2
	清江
	宜都清江大桥
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅰ类
	--
	92%

	3
	香溪河
	泗湘溪
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	--
	100.0%

	4
	黄柏河
	黄柏河大桥
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	--
	100.0%

	5
	茅坪河
	万家坝
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	--
	100.0%

	6
	沮漳河
	两河口
（草埠湖水厂）
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	--
	92%

	7
	
	荆州河口
	Ⅳ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	--
	100.0%


三、12月城区饮用水源地水质现状

2018年12月，对城区3个饮用水源地水质进行监测，城区水源地取水量合计1108.41万吨，水源地水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水源地水质达标率和水量达标率均为100%。

2018年12月宜昌市城区饮用水源地水质类别

	饮用水源地名称
	规划
类别
	水质类别
	水质现状
	取水量（万吨）
	水源达标率
	水量达标率

	官庄水库
	Ⅲ类
	Ⅰ类
	优
	907.14
	100%
	100%

	楠木溪水库
	Ⅲ类
	Ⅰ类
	优
	73.5
	
	

	善溪冲水库
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	良
	127.77
	
	


5

