# 水环境质量篇

## 一、1月水环境质量概况

本月对宜昌市环境水质监测网络21条河流的41个断面水质进行了监测，其中，南津关、荆州砖瓦厂、荆州河口、隔河岩水库坝上、长沙坝、云池（白洋）、清江大桥、铁路大桥（小桂林）、两河口（草埠湖水厂）共9个断面引用国家网采测分离结果。全市主要河流水质符合Ⅰ～Ⅲ类的断面35个，占全部断面的85.4%，水质状况总体为“良好”。主要河流水质达到水环境功能区要求的断面38个，达标率92.7%；水质超过水环境功能区要求的断面3个，超标率7.3%。

21条河流中，水质全部达标的有18条河流，达标率为85.7%，分别为：长江、渔洋河、清江、运河、黄柏河、香溪河、沮河、漳河、沮漳河、桥边河、下牢溪、茅坪河、叱溪河、九畹溪、青干河、太平溪、童庄河和天池河。

21条河流中有3条河流存在超标断面，分别为善溪冲（善溪大冲断面）；五龙河（红光二桥断面）；柏临河（猫子咀断面），超标率为14.3%，；未参与评价的有3条河流4个断面，分别为：沙河沙河村断面、玛瑙河郭畈村（原安福寺）断面、玛瑙河新河口断面和善溪冲福善场村委会（善溪冲小桥）断面。河流水质状况见附图。

各河流及断面的监测情况如下表：

2019年1月宜昌市主要河流断面水质监测类别

| 序号 | 水体 名称 | 断面名称 | 被考核区域 | 断面性质 | 水质规划类别 | 水质监测类别 |  |  | 本月超标项目 （超标倍数） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 上月 | 本月 | 1-12月累计 |  |
| 1 | 长江 | 银杏沱 | 秭归县 | 国家科研趋势 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 2 |  | 南津关 | 宜昌市 | 国考 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 3 |  | 长江公路大桥 | -- | 市级科研趋势 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 4 |  | 枝城洋溪村（右） | 宜都市 | 市控跨界 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 5 |  | 云池（白洋左） | 猇亭区 | 市控跨界 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 6 |  | 云池（白洋） | 宜昌市 | 国考 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 7 |  | 荆州砖瓦厂（左） | 枝江市 | 市控跨界 |  | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 8 |  | 荆州砖瓦厂 | 宜昌市 | 国考、省控跨界 |  | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 9 |  | 坝前木鱼岛 | -- | 国家科研趋势 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |  |
| 10 | 渔洋河 | 马勒坡 | 五峰土家族自治县 | 市控跨界 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | -- |
| 11 | 清江 | 隔河岩坝上 | 宜昌市、 长阳土家族自治县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 12 |  | 朱津滩 | 长阳土家族自治县 | 市控跨界 |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 13 |  | 宜都清江大桥 | 宜昌市、宜都市 | 国考、省（市）控跨界 |  | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | -- |
| 14 | 运河 | 石板村 | 夷陵区 | 市控跨界 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 15 |  | 运河铁路桥下 | 高新区 | 市控跨界 | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 |  |
| 16 |  | 万寿桥 | 伍家区 | 市控 | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 |  |
| 17 | 黄柏河 | 东支（天府庙） | 远安县 | 市控跨界 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | -- |
| 18 |  | 石碑滩 | 夷陵区 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 19 |  | 黄柏河大桥 | 宜昌市、夷陵区 | 国家科研趋势、 省（市）控跨界 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 20 | 香溪河 | 长沙坝 | 宜昌市、 兴山县 | 国考、市控跨界 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 21 |  | 泗湘溪 | 宜昌市、兴山县 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 22 |  | 白沙河小学 | 兴山县 | 生态功能区考核 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 23 |  | 向家河 | -- | 县域 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 24 | 善溪冲 | 福善场村委会 （善溪冲小桥） | 猇亭区 | 市控 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | -- | -- | -- |
| 25 |  | 善溪大冲 | 高新区 | 市控 |  | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 总磷（0.2） |
| 26 | 玛瑙河 | 郭畈村 (原安福寺) | 夷陵区 | 市控跨界 | Ⅲ类 | -- | -- | -- | -- |
| 27 |  | 新河口 | 枝江市 | 市控 |  | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 沮河 | 铁路大桥 （小桂林） | 宜昌市、远安县 | 国考、市控跨界 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | -- |
| 29 | 漳河 | 育溪大桥 | 当阳市 | 省控 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 30 | 沮漳河 | 两河口 （草埠湖水厂） | 宜昌市、当阳市 | 国考、省控跨界、市控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | -- |
| 31 |  | 荆州河口 | 宜昌市、枝江市 | 国考、省控跨界 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | -- |
| 32 | 桥边河 | 红旗村 | 点军区 | 市控 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | -- |
| 33 | 五龙河 | 红光二桥 | 点军区 | 市控 | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 | Ⅴ类 | 总磷（0.23） |
| 34 | 柏临河 | 土门大桥 | 夷陵区 | 市控跨界 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 35 |  | 灵宝村 | 高新区 | 市控跨界 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | -- |
| 36 |  | 猫子咀 | 伍家区 | 市控 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | Ⅴ类 | 氨氮（0.05）、总磷（0.17） |
| 37 | 下牢溪 | 姜家庙 （三界水文站） | 夷陵区 | 市控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | -- |
| 38 | 茅坪河 | 万家坝 | 宜昌市、秭归县 | 省（市）控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 39 | 沙河 | 沙河村 | 西陵区 | 市控 | Ⅴ类 | -- | -- | -- | -- |
| 40 | 叱溪河 | 野桑坪 | -- | 科研趋势 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 41 | 九畹溪 | 槐树坪电站 | -- | 科研趋势 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | -- |
| 42 | 青干河 | 牌楼 | -- | 科研趋势 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | -- |
| 43 | 太平溪 | 蝉潭水电站 | -- | 科研趋势 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 44 | 童庄河 | 文化 | -- | 科研趋势 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | -- |
| 45 | 天池河 | 小河 | 五峰土家族自治县 | 生态功能区考核 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |

备注：本月根据市环保局《关于暂停玛瑙河断面水质监测的回复》玛瑙河进行综合整治；沙河河道综合整治，善溪冲福善场村委会（善溪冲小桥）断面综合整治，共计4个监测断面未监测，故未参与评价。

## 二、1月纳入湖北省考核的断面水质达标情况

（一）纳入湖北省水污染防治行动计划考核的断面水质达标情况

全市纳入《湖北省水污染防治行动计划工作方案》地表水考核的断面共9个，1月均达标。

2019年1月《湖北省水污染防治行动计划工作方案》

地表水考核断面水质类别

| 序号 | 水体名称 | 断面名称 | 断面类别 | 水质目标 | 水质监测类别 |  |  | 1-12月 超标项目 (超标倍数) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 上月 | 本月 | 1-12月累计 |  |
| 1 | 长江 | 南津关 | 国考 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 2 |  | 云池（白洋） | 国考 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 3 |  | 荆州砖瓦厂 | 国考、省控跨界 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 4 | 清江 | 隔河岩坝上 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 5 |  | 宜都清江大桥 | 国考、省（市）控跨界 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | -- |
| 6 | 沮河 | 铁路大桥 (小桂林) | 国考、市控跨界 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | -- |
| 7 | 沮漳河 | 两河口 （草埠湖水厂） | 国考、 省控跨界、市控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | -- |
| 8 |  | 荆州河口 | 国考、省控跨界 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | -- |
| 9 | 香溪河 | 长沙坝 | 国考、市控跨界 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |

（二）纳入湖北省长江流域跨界断面考核的水质达标情况

全市纳入湖北省跨界断面考核的断面共7个，本月7个断面均达标。

2019年1月湖北省跨界断面考核水质达标类别

| 序号 | 水体 名称 | 断面名称 | 水质 目标 | 水质监测类别 |  | 超标项目 （超标倍数） | 累计达标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 上月 | 本月 |  |  |
| 1 | 长江 | 荆州砖瓦厂 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- | 100.0% |
| 2 | 清江 | 宜都清江大桥 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | -- | 100.0% |
| 3 | 香溪河 | 泗湘溪 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- | 100.0% |
| 4 | 黄柏河 | 黄柏河大桥 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- | 100.0% |
| 5 | 茅坪河 | 万家坝 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- | 100.0% |
| 6 | 沮漳河 | 两河口 （草埠湖水厂） | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | -- | 100.0% |
| 7 |  | 荆州河口 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | -- | 100.0% |

## 三、1月水质自动站监测情况

全市各环境水质自动监测站月均值均达标，水质现状均为优或良好。具体情况如下：

2019年1月宜昌市水质自动站监测情况

| 序号 | 水体性质 | 点位性质 | 水体名称 | 自动站名称 | 所属县市区 | 水质规划类别 | 水质监测类别 |  | 水质 现状 | 超标项目 （超标倍数） | 日均值 达标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 上月 | 本月 |  |  |  |
| 1 | 河流 | 国控 | 长江 | 南津关水站 | 宜昌市 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% |
| 2 |  |  | 长江 | *云池水站 | 宜都市 | Ⅲ类 | -- | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% |
| 3 |  |  | 沮河 | 马渡河水站 | 远安县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% |
| 4 |  |  | 沮河 | *小桂林水站 | 远安县 | Ⅲ类 | -- | Ⅲ类 | 良好 | -- | 100.0% |
| 5 |  |  | 漳河 | 白石港水站 | 当阳市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 优 | -- | 100.0% |
| 6 |  |  | 沮漳河 | 草埠湖水站 | 当阳市 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% |
| 7 |  |  | 香溪河 | *长沙坝水站 | 兴山县 | Ⅲ类 | -- | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% |
| 8 |  |  | 清江 | *隔河岩水站 | 长阳土家族自治县 | Ⅱ类 | -- | Ⅰ类 | 优 | -- | 100.0% |
| 9 |  |  | 清江 | 宜都大桥水站 | 宜都市 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 优 | -- | 100.0% |
| 10 |  |  | 清江 | 桅杆坪水站 | 长阳土家族自治县 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 优 | -- | 100.0% |
| 11 |  | 省控 | 清江 | 天龙湾水站 | 宜都市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% |
| 12 |  |  | 香溪河 | 木鱼镇水站 | 兴山县 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% |
| 13 | 湖库 | 市控 | 善溪冲水库 | 善溪冲水站 | 枝江县 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% |
| 14 |  |  | 官庄水库 | 官庄水站 | 夷陵区 | Ⅲ类 | -- | -- | -- | -- | -- |

备注：

（1）官庄水库水质自动站因饮用水取水管道改造工程暂停运行。

（2）云池（白洋）、小桂林（铁路大桥）、长沙坝、隔河岩坝上4个国控水质自动站已于2018年底完成验收，黄柏河河口、九畹溪2个省控水质自动站未完成验收，未验收水站数据不做评价。

（3）因国家网水质自动监测数据（经人工审核）暂无法获取，以上评价结果源于省网水质自动监测数据（省平台自动审核，未经人工审核），评价结果仅供参考。

## 四、1月城区饮用水源地水质现状

2019年1月，对城区3个饮用水源地水质进行监测，城区水源地取水量合计1167.89万吨，水源地水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水源地水质达标率和水量达标率均为100%。

2019年1月宜昌市城区饮用水源地水质类别

| 饮用水源地名称 | 规划 类别 | 水质类别 | 水质现状 | 取水量（万吨） | 水源达标率 | 水量达标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 官庄水库 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | 优 | 944.08 | 100% | 100% |
| 楠木溪水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 优 | 75.95 |  |  |
| 善溪冲水库 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 良 | 147.86 |  |  |

# 附图

# 全市河流水质状况