年产8300吨紫外线吸收剂系列产品项目环境影响报告书                                                 目录

  目  录

1前言


51总则


51.1编制依据


81.2评价目的与评价原则


91.3环境影响识别及评价因子筛选


101.4评价等级、评价范围


181.5评价时段、内容与重点


181.6环境功能区划


181.7评价标准


221.8环境保护目标


231.9政策与规划及环境功能区划相符性分析


312项目工程概况


312.1企业现状


342.2拟建工程概况


392.3项目主要生产设备


582.4原材料、燃料、辅助材料及动力供应


592.5公用工程


642.6主要物料运输和储运


652.7自动控制系统


693项目工程分析


693.1工艺流程分析


783.2物料平衡


973.3污染源及污染物分析


1123.4污染物非正常排放分析


1133.5污染源排放汇总


1143.6“三本账”分析


1164项目所在地区环境概况


1164.1自然环境概况


1204.2社会环境概况


1214.3区域污染源调查


1264.4地表水环境质量现状监测与评价


1304.5环境空气质量现状监测与评价


1324.6声环境质量现状监测与评价


1334.7地下水环境质量现状监测与评价


1374.8土壤环境质量现状监测与评价


1405环境影响评价


1405.1施工期环境影响分析


1425.2运营期环境空气影响评价


1785.3运营期地表水环境影响评价


1795.4运营期声环境影响分析


1815.5运营期固体废物影响分析


1825.6地下水和土壤环境影响分析


1946环境风险评价


1946.1风险调查


1976.2环境风险潜势划分


2016.3环境风险识别


2156.4风险事故情形分析


2176.5源项分析


2196.6风险预测与评价


2276.7风险管理


2366.8本项目相关的典型事故危害情况、事故防范措施及应急处理


2376.9事故风险应急预案


2406.10风险评估结论


2417污染防治措施


2417.1施工期污染防治措施


2427.2运营期大气污染防治措施


2557.3运营期水污染防治措施


2637.4运营期噪声治理措施


2647.5运营期固体废物处理与处置措施


2677.6地下水污染防治措施


2707.7排污口规范化要求


2727.8现有工程拆除活动中的污染防治要求


2808污染物总量控制建议


2808.1污染物排放总量确定的原则


2808.2总量控制因子


2808.3污染物排放总量确定


2829环境经济损益分析


2829.1环保投资估算


2859.2效益分析


28610环境管理与环境监控计划


28610.1环境管理与监测的目的


28610.2环境管理


28810.3环境监测


28910.4排污口规范化管理


29010.5项目环境保护验收一览表


29311产业政策及规划相符性分析


29311.1产业政策相符性分析


29311.2与相关政策相符性分析


29511.3 与相关规划符合性分析


29811.4 选址合理性分析


29911.5 厂区平面布局合理性分析


30012评价结论


30012.1项目概况


30012.2环境可行性


30512.3总结论



附图：

附图1：项目区地理位置图

附图2：项目区水系图

附图3：项目评价范围图

附图4：项目周边敏感点分布图

附图5：项目总平面布局图

附图6：项目环境质量现状监测布点图
附图7：项目与宜昌市生态、环境空气及地表水红线规划相对位置关系图

附件：

附件1：委托书

附件2：营业执照
附件3：备案证
附件4：规划选址意见
附件5：国土局用地批复
附件6：监测报告

附表：

附表1：建设项目环境保护审批登记表     

前言
1、项目背景

宜都市华阳化工有限责任公司为宜昌本地初具规模的高新技术民营企业，经营范围：紫外线吸收剂及化学助剂、一般化工产品制造、销售；货物进出口业务及加工贸易（国家禁止或限制的货物除外，涉及许可项目的，凭许可证或批准文件经营）。

公司专业从事二苯甲酮类、水杨酸类紫外线吸收剂系列产品的研发、生产与销售，产品绝大部分出口，在欧美市场具有较强的话语权。目前拥有两个独立的产品生产基地、一家国际贸易公司、一个市级技术创新中心。公司资产总额26920万元，其中固定资产8719万元，流动资产18201万元。预计2018年实现销售收入2亿人民币，出口创汇2500万美元，上缴税收1500万元。我公司通过近二十年的发展，在国内外市场上占有充分的话语权，产品质量得到客户的广泛认可。

随着紫外线辐射量的增加和短波化，其对人类的生产生活产生了明显的危害和重大安全影响，特别是热带地区，阳光照射力强，紫外线使皮肤产生色斑，并可能诱发癌变。塑料、涂料、合成橡胶、合成纤维、有机玻璃等暴露在阳光下也会加速变色、变脆，涂料层龟裂和脱落，保护人体避免过量的紫外线辐射，减少高分子材料光老化现象已经成为当今许多行业开发新产品的目标之一，对于防止高分子材料发生光老化，延长其使用寿命，在高分子材料制品中添加光稳定剂是十分必要的。
而随着高分子材料制品户外应用领域的扩大，稳定剂尤其是光稳定剂在整个聚合物助剂中的地位愈加突出，紫外线吸收剂是目前应用最广的一类光稳定剂。紫外线吸收剂是指为防止高分子材料（如涂料、塑料、橡胶、合成纤维等制品）长期暴露在日光中吸收紫外线的能量后引起自动氧化反应、导致聚合物降解，使得制品外观和物理机械性能恶化甚至失去使用价值而加入目标高分子体系中的辅助物质，能够改善高分子材料的原有性能，并可赋予高分子材料抗光氧化功能，能够减少紫外线对人体皮肤的危害程度。目前作为化妆品添加剂紫外线吸收剂主要有对氨基苯甲酸尖、水杨酸类、肉桂酸类、苯酮类、樟脑衍生类、三嗪类、二苯甲酰甲烷类、苯基苯并咪唑类八大系列产品。其中苯酮类特别是二苯酮类作为紫外线吸收剂的重要品种。
宜都市华阳化工有限责任公司作为生产紫外线吸收剂的领先企业，为宜昌市经济社会发展做出了积极贡献。为在长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”的背景下，公司积极响应宜昌市委市政府提出的化工产业转型升级的要求，主动谋划搬迁改造事宜。拟在宜昌化工园宜都园区投资35000万元，建设年产8300吨紫外线吸收剂系列产品项目。2019年1月宜都市发展和改革局为项目颁发了备案证，登记备案项目编码2019-420581-26-03-001269。项目拟建地理位置见附图一。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律法规规定，本项目为年产8300吨紫外线吸收剂系列产品项目，属于“十五、化学原料和化学制品制造业”中“36基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造”应编制环境影响报告书。

2、建设项目特点

（1）工程特点

项目属于新建（迁建）性质，项目建设过程中及建成后，宜都市华阳化工有限责任公司龙窝村基地将迁建或拆除；迁建前后，主要生产BP-1（2,4-二羟基二苯甲酮）、BP-3（2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮）、BP-4（2-羟基-4-甲氧基-5-磺酸基二苯甲酮）、水杨酸异辛酯（2-羟基苯甲酸-2-乙基己基酯）和胡莫柳酯（2-羟基苯甲酸-3,3,5-三甲基环己酯）等产品，总产能为8300t/a。
项目从宜都市长江岸线1公里范围内迁建至宜昌化工园宜都园区长江岸线1公里外，符合国家长江经济带大保护的战略及宜昌市委市政府提出的化工产业转型升级的要求。

项目主要建设内容包括新建生产车间、办公楼等，建筑面积30700平方米，建设5条生产线完成年产8300t/a紫外线吸收剂；配套建设环保工程、液体储罐区、仓储区及消防设施等。

（2）环境特点

新建（迁建）项目位于宜昌化工园宜都园区。据现场踏勘，拟建项目位于宜都化工园，其周边500m范围内无村民居住地等环境敏感点分布。且项目评价范围内无风景名胜、文物保护区及自然保护区等需要特殊保护的地区。且其周边1km范围内均无国家法律、法规、行政规章及规划确定或经县级以上人民政府批准的自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区。
3、环评工作过程

宜都市华阳化工有限责任公司于2019年1月书面委托南京向天歌环保科技有限公司承担“年产8300吨紫外线吸收剂系列产品项目”的环境影响评价工作。

我单位在接受委托后，随即组织有关技术人员对工程场址及其周围环境进行了详尽的实地勘查和相关资料的收集、核实与分析工作，制定了工作方案。

在环境质量现状监测期间，我单位与宜都市华阳化工有限责任公司相关人员就项目组成、生产工艺、产污节点及所采取的污染防治措施等再次进行沟通确认，并初步完成了项目工程分析及污染防治措施分析内容，并在环境现状监测的基础上进行了相关环境影响评价。

按照《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、内容及要求，并结合产业政策、项目污染特点、环境质量现状、公众参与调查结果、环境影响预测等材料于2019年3月编制完成了《宜都市华阳化工有限责任公司年产8300吨紫外线吸收剂系列产品项目环境影响报告书（送审稿）》，并于2019年3月提交建设单位呈报宜昌市环境保护局审查。

评价工作程序见图1。

[image: image1.png]|
|

W

WS

praoi ]

IR B S SR AT SR

1 BEFUARSKEAR TR A
2 #ATHIS TR
3 RS HHHRRAE

3
1 B MRAFIRP Y A 1%
2 BIEIPH B SRR SARY A AR
3 B TAE% 4R WP BT HRAE

BETHETR

Pt e TR
s B3

1 B0 TR AT 5
2 BEETBYWIMT G

1 RHFHEPHEM. BATRRBHFGE
2 LT RAIHEIRH %
3 SRS R F T R4S

SEIFRERMRE S (R





图1  评价技术路线
4、关注的主要环境问题

本项目可能造成的主要环境问题如下：

（1）废气：生产过程中产生的挥发性有机废气、氯化氢、粉尘等污染物可能对周边环境空气及居民生活造成影响； 

（2）废水：废水可能对区域地表水造成影响；

（3）噪声：施工期和运营期机械噪声可能对周围声环境敏感点造成影响；

（4）地下水：原辅材料和产品等储存可能对地下水造成影响。

（5）环境风险：项目甲醇等储存和使用过程中可能产生的环境风险。
5、报告书主要结论

宜都市华阳化工有限责任公司年产8300吨紫外线吸收剂系列产品项目总投资35000万元，位于宜昌化工园宜都园区内。

项目符合国家产业政策，选址符合宜都市城市总体规划要求。项目建设规模合适，工艺技术先进，生产中排放的各类污染物在落实本报告提出的各项污染防治措施情况下，可实现稳定达标排放，区域环境空气、地表水、声学环境都可达到功能区划标准要求，在严格落实各项污染治理措施及事故风险防范措施情况下，项目的建设从环境保护角度而言是可行的。
1总则

1.1编制依据

1.1.1国家有关环境保护政策法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2019年1月；根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年11月；根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国野生动物保护法〉等十五部法律的决定》第二次修正）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2019年1月）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月）；

（8）《中华人民共和国水法》（2016年7月）；

（9）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月）；

（10）《建设项目环境保护分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号内容决定修至版，2018年4月）；

（11）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月）；

（12）《产业结构调整指导目录》国家发展和改革委员会（2011年本）（2016年修订版）；

（13）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部文件，环发[2012]77号）；

（14）环发[2012]130号 《关于印发<重点区域大气污染防治“十二五”规划>的通知》；

（15）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国务院，国发〔2013〕37号）；

（16）《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》(国办发〔2014〕56号) ；

（17）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，环办[2014]30号；

（18）《关于切实加强风险防范严格环境管理评价的通知》，环发[2012]98号；

（19）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，国发[2011]35号；

（20）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17号；

（21）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，环发[2015]4号；

（22）《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》,环发[2014]197号；

（23）《危险化学品安全管理条例》，国务院令第591号，2011年12月；

（24）《国务院印发<土壤污染防治行动计划>》，国发[2016]31号；

（25）《国务院关于印发<水污染防治行动计划>的通知》，国发〔2015〕17号；

（26）《国务院关于印发<大气污染防治行动计划>的通知》，国发〔2013〕37号；

（27）《国家危险废物名录》（2016年版），环保部令第39号；
（28）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月）；
（29）《“十三五”生态环境保护规划》。
1.1.2地方有关环境保护政策法规

（1）《湖北省环境保护条例》（2004年9月）；

（2）湖北省环境保护厅鄂环办[2003]67号《关于在建设项目环境影响评价中进一步做好公众参与工作的通知》（2003年9月）；

（3）《关于进一步调整和下放建设项目环境影响评价文件审批权限的通知》（鄂环函[2014]51号）；

（4）《湖北省大气污染防治行动计划实施细则》（省人民政府，2014年2月20日）；

（5）《湖北省水污染防治条例》（省人民政府，2014年7月1日）；

（6）《省人民政府关于贯彻落实国务院大气污染防治行动计划的实施意见》（省人民政府，鄂政发[2014]6号，2014年1月21日）；
（7）《市环保局关于委托部分建设项目环境影响评价文件审批权限的通知》（宜市环[2014]19号，2014年3月4日）；
（8）《省人民政府关于印发沿江化工企业关改搬转等湖北长江大保护十大标志性战役相关工作方案的通知》鄂政发[2018]24号。

1.1.3主要技术导则及规范文件

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总  纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

（6）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）；

（8）《生态环境状况评价技术规范（试行）》（HJ/T192-2006）；

（9）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

（10）《国家危险废物名录》（2016年本）；

（11）《危险废物鉴别标准》（GB5085.1~7-2007）；

（12）《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298-2007）；

（13）《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199 号）；

（14）《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）；

（15）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

（16）《危险化学品目录》（2015 年版）；

（17）《剧毒化学品目录》（2012 年版）；

（18）《危险货物品名表》（GB12268-2012）；

（19）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范-急性毒性》（GB20592-2006）；

（20）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

（21）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告2013 年第31 号）；

（22）《化工行业职业性接触毒物危害程度分级》（HG24001-96）；

（23）《工作场所有害因素职业接触限值·化学有害因素》（GBZ2.1-2007）；

（24）《化工建设项目环境保护设计规定》（HG/T20667-2009）；

（25）《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92）；

（26）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

（27）《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2005）；

（28）《水体污染防控紧急措施设计导则》（中石化）；
（29）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年第43号文）。

1.1.4工程技术文件及专题报告

（1）《年产8300吨紫外线吸收剂系列产品项目可行性研究报告》；

（2）业主提供的其他工程资料，如环评委托书等。

1.2评价目的与评价原则
1.2.1评价目的

开展环境影响评价的目的就是通过查清环境背景，明确环境保护目标，对可能产生的环境问题进行剖析，提出防治对策，以求将不利的环境影响减小到最低程度，促使项目建成运行后能取得最佳的社会、环境和经济综合效益。

（1）通过对项目所在地区自然及社会环境现状的调查、项目的工程分析、环境影响预测和公众意见收集等系统性的工作，查明该地区的环境质量现状，掌握其环境特征，分析本项目污染物排放状况以及实施污染防治措施后能够实现的污染物削减量，预测该项目在建设期和建成投入使用后对环境影响的特点、范围和程度以及环境质量可能发生的变化；

（2）评述项目污染防治方案的可行性，并根据国家对建设项目进行环境管理的“污染物达标排放”和“总量控制”以及产业政策、城市总体规划等方面的要求，从环境保护的角度，论证项目的可行性，并对项目的生产管理和污染防治措施提出技术经济分析论证；

（3）根据项目环境影响的特点，对其环境管理及环境监测计划提出要求；

（4）为项目的初步设计和环境监督管理提供科学依据。

1.2.2评价原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。
1.3环境影响识别及评价因子筛选

1.3.1环境影响识别原则

综合考虑项目的性质、工程特点、实施阶段（施工期、运营期）及其所处区域的环境特征，识别出可能对自然环境、社会环境和生活质量产生影响的因子，并确定其影响性质、时间、范围和影响程度等，为筛选评价因子及确定评价重点提供依据。

1.3.2环境影响识别

采用矩阵识别法对拟建项目在施工期和运营期产生的环境影响因素进行识别，识别结果见表1.3-1。

表1.3-1  建设项目环境影响因素识别矩阵一览表

	分项
	施工期
	生产期

	
	废气

排放
	废水

排放
	废渣

排放
	噪声
	运输
	场地

建设
	废气

排放
	废水

排放
	废渣

排放
	噪声
	贮运

	自

然

环

境
	地质地貌
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	

	
	环境空气
	●
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	●

	
	地表水水质
	
	●
	
	
	
	
	
	▲
	
	
	●

	
	地下水水质
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	声学环境
	
	
	
	●
	●
	●
	
	
	
	●
	

	
	植被
	
	
	
	
	●
	●
	●
	
	
	
	

	
	土壤状况
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	

	社

会

环

境
	区域经济
	
	
	
	
	
	◇
	
	
	
	
	◇

	
	农业布局
	
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	

	
	人群健康
	●
	
	
	●
	●
	
	●
	
	
	●
	

	
	工业布局
	
	
	
	
	
	○
	
	
	
	
	

	
	土地利用
	
	
	
	
	
	○
	
	
	
	
	

	
	生活水平
	
	
	
	
	
	○
	
	
	
	
	

	
	人口分布
	
	
	
	
	
	○
	
	
	
	
	

	
	环境功能分区
	
	●
	
	●
	
	
	●
	●
	●
	●
	


注：◇/○/△：长期或中影响/短期或轻微影响/减少排放

    涂黑/白：不利/有利影响

空白：无相互作用或该工程活动影响可以忽略
1.3.3评价因子筛选

根据对项目的工程分析、项目所在地区各环境要素的特征以及存在的环境问题，确定的评价因子见表1.3-2。

表1.3-2  评价因子一览表

	类别
	要素
	评价因子

	环境质量现状评价
	环境空气质量现状
	PM10、NO2、SO2、PM2.5、CO、O3、

	
	水环境质量现状
	COD、生化需氧量、总磷、氨氮

	
	声质量现状
	LeqdB(A)

	工程污染源评价
	大气污染源
	甲醇、总挥发性有机物、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氯化氢、氨、硫化氢等

	
	水污染源
	CODCr、NH3-N、挥发酚等

	
	厂界噪声
	LeqdB(A)

	
	固体废物
	生活垃圾、蒸馏残渣、污水处理站污泥等

	环境影响分析
	大气环境影响评价
	甲醇、总挥发性有机物、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氯化氢、氨、硫化氢等

	
	水环境影响评价
	CODCr、NH3-N、挥发酚

	
	噪声环境影响预测
	LeqdB(A)

	
	固体废物环境影响分析
	生活垃圾、蒸馏残渣、污水处理站污泥等

	总量控制
	废水污染物
	CODCr、NH3-N、总磷

	
	废气污染物
	SO2、NOx、颗粒物、总挥发性有机物


1.4评价等级、评价范围

1.4.1评价等级

建设项目工程特点及所在地区的环境特征，依据《环境影响评价技术导则》具体规定，确定本工程环境空气、地表水、声环境、生态环境、风险评价的评价等级与范围。

1、环境空气

根据工程污染物排放特点，项目运营期的废气主要为氯化氢、硫化氢、甲醇等等。本次评价对氯化氢、硫化氢、甲醇等进行预测，计算其最大地面浓度占标率Pi及地面浓度达到标准限值10%时所对应的最远距离D10%。
[image: image2.wmf]0

100%

i

i

i

C

P

C

=´


式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

      Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，μg/m3；

      C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式，由此计算出各污染物最大地面浓度占标率Pmax及地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其预测结果见表1.4-1。
表1.4-1   AERSCREEN模型预测结果一览表

	排放源
	烟气量

Nm3/h
	污染物名称
	排放情况
	排气筒参数
	预测结果

	
	
	
	排放量
	高度
	内径
	温度
	最大落地浓度
	最大占标率
	D10%

	
	
	
	g/s
	t/a
	m
	m
	℃
	μg/m3
	%
	m

	TO焚烧炉废气
	8000
	甲醇
	0.0067
	0.1726
	15
	0.6
	150
	0.47138
	0.0157
	/

	
	
	二氧化硫
	0.0260
	0.674
	
	
	
	1.829236
	0.3658
	/

	
	
	氮氧化物
	0.2052
	5.3179
	
	
	
	14.436892
	5.7748
	/

	
	
	颗粒物（PM10）
	0.0161
	0.418
	
	
	
	1.132719
	0.2517
	/

	
	
	VOCs
	0.0433
	1.1231
	
	
	
	3.046381
	0.2539
	/

	碱液+活性炭吸附废气
	8000
	氯化氢
	0.0142
	0.3690
	15
	0.6
	25
	8.2451
	16.4902
	225

	
	
	VOCs
	0.0059
	0.1533
	
	
	
	3.425781
	0.2855
	/

	煅烧炉燃烧废气
	7570
	二氧化硫
	0.00926
	0.24
	15
	0.6
	150
	1.0231
	0.2046
	/

	
	
	氮氧化物
	0.04333
	1.123
	
	
	
	4.608204
	1.8433
	/

	
	
	颗粒物（PM10）
	0.00556
	0.144
	
	
	
	0.591314
	0.1314
	/

	污水处理站
	10000
	H2S
	0.0017
	0.0446
	15
	0.8
	25
	0.82318
	8.2318
	/

	
	
	NH3
	0.0027
	0.0710
	
	
	
	1.307404
	0.6537
	/

	
	
	VOCs
	0.0012
	0.0317
	
	
	
	0.581068
	0.0484
	/

	罐区废气
	3000
	甲醇
	0.00015
	0.0038
	15
	0.5
	25
	0.11516
	0.0038
	/

	
	
	氯化氢
	0.000004
	0.0001
	
	
	
	0.003071
	0.0061
	/


	
	
	VOCs
	0.00544
	0.1409
	
	
	
	4.176469
	0.348
	/

	无组织排放
	甲类车间1
	粉尘（TSP）
	0.00020
	0.0053
	98m*26m
	0.089862
	0.01
	/

	
	
	氯化氢
	0.00014
	0.0037
	
	0.062903
	0.1258
	/

	
	
	VOCs
	0.01323
	0.3428
	
	5.944371
	0.4954
	/

	
	甲类车间3
	粉尘（TSP）
	0.00345
	0.0893
	98m*26m
	9.5578
	1.062
	/

	
	
	甲醇
	0.00083
	0.0216
	
	2.299413
	0.0766
	/

	
	
	VOCs
	0.02900
	0.7517
	
	80.340928
	6.6951
	/

	
	污水处理站
	H2S
	0.00027
	0.007
	102m*94m
	0.33758
	3.3758
	/

	
	
	NH3
	0.00046
	0.012
	
	0.575136
	0.2876
	/

	
	
	VOCs
	0.00073
	0.019
	
	0.912716
	0.0761
	/


由预测可知，本项目Pmax最大值出现为点源排放的氯化氢，Pmax值为16.4902%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为一级。
2、地表水

项目建成后，污水排放量为105.48m3/d，项目废水经预处理达到三板湖污水处理厂的接管标准后排入三板湖污水处理厂进行集中处理，且经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中排放标准（一级A）后排入长江枝城段。三板湖污水处理厂已做过环评，水环境影响评价已有详细论述。根据《环境影响评价技术导则  地面水环境》(HJ2.3-2018)中的有关规定，本项目的排放方式属于间接排放，地表水环境影响评价工作等级定为三级B，废水对周围地表水环境的影响直接引用三板湖污水处理厂的环评结论，本环评中仅就项目废水接入三板湖污水处理厂可行性进行分析。
3、地下水

项目属于“L石化、化工85、农药制造：除单纯混合和分装外的”，根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》的相关规定，本项目属于Ⅰ类项目，且项目所在区域不涉及环境敏感区。根据地下水环境敏感程度分级表评定，本项目所在区域不涉及环境敏感区。
表1.4-2  地下水环境敏感程度分级表

	敏感程度
	地下水环境敏感特征
	评定论述

	敏感
	集中式引用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区，除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。
	项目所在地不涉及集中式饮用水水源、分散式饮用水水源地和特殊的地下水资源，故本项目所在地不涉及敏感区，属于地下水环境不敏感区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。
	

	不敏感
	上述地区之外的其他地区。
	


根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目地下水评价等级判定依据见表1.4-3。

表1.4-3   地下水评价工作等级分级表

	项目类别

环境敏感程度
	I类项目
	II类项目
	III类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


综上，确定本项目地下水评价等级为二级。
4、声环境

按HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则―声环境》等级划分的原则，工程厂址周围执行GB3096-2008《声环境质量标准》规定的3类和4a类标准，噪声源距离周围居民相对较远，拟建工程建设前后噪声级增加小于3dB(A)，且受影响人口变化不大，根据导则划分原则，本评价确定噪声影响评价工作等级定为三级。
5、生态环境

依据HJ19-2011《环境影响评价技术导则 生态影响》，项目评价区域面积小于2km2，根据现场调查，项目周围无珍贵野生动植物存在，生态服务功能一般，属于特殊生态敏感区和重要生态敏感区以外的一般区域。根据HJ19-2011第4.2.1条表1中所列出的生态影响评价工作等级划分标准，确定本项目生态影响评价工作等级为三级，具本见表1.4-4。
表1.4-4      生态环境影响评价等级判据

	影响区域生态敏感性
	工程占地（水域）范围

	
	面积≥20km2
或长度≥100km
	面积2km2~20km2
或长度50km~100km
	面积≤2km2
或长度≤50km

	特殊生态敏感区
	一级
	一级
	一级

	重要生态敏感区
	一级
	二级
	三级


	一般区域
	二级
	三级
	三级


6、环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中相关等级判定依据，本项目的风险评价等级判定如下：
（1）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

1）危险物质数量与临界量比值（Q）

由本章节的6.2.1章节知Q=468.32。

2）行业及生产工艺（M）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，公司生产工艺评估依据及得分情况见下表：

表1.4-5  行业及生产工艺评估（M）

	行业
	评估依据
	分值
	企业情况
	得分

	石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/每套
	涉及烷基化工艺
	10

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套
	不涉及
	0

	
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区
	5/套（罐区）
	设有甲醇等危险物质罐区
	5

	a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa


由上表可知，M值为15，则项目生产工艺环境风险水平控制类型为M2。

3）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

表1.4-6  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

	危险物质数量与

临界量比值（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q＜100
	P1
	P2
	P3
	P1

	1≤Q＜10
	P2
	P3
	P4
	P4


由上表可知，项目危险物质及工艺系统危险性（P）分级为P1。

（2）环境敏感程度

1）大气环境

项目大气环境敏感程度主要依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，其分级原则见下表：

表1.4-7  大气环境敏感程度分级

	分级
	大气环境敏感性

	E1
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人

	E2
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人

	E3
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人


项目位于宜都市化工园区，地处规划的化工园区，其周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，周边500m范围内人口总数小于500人。结合项目实际情况和1.8章节的相关内容，判定本项目的大气环境敏感性为环境中度敏感区E2。
2）地表水环境

项目地表水环境敏感程度主要依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，其分级原则见下表：

表1.4-8  地表水环境敏感程度分级

	环境敏感目标
	地表水功能敏感性

	
	F1
	F2
	F3

	S1
	E1
	E1
	E2

	S2
	E1
	E2
	E3

	S3
	E1
	E2
	E3


表1.4-9  地表水功能敏感性分区

	分级
	地表水环境敏感特征

	敏感F1
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；

或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的

	较敏感F2
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；

或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的

	低敏感F3
	上述地区之外的其他地区


表1.4-10  环境敏感目标分级

	分级
	环境敏感目标

	S1
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域

	S2
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域

	S3
	排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标


项目危险物质泄漏时的受纳水体为长江枝城段，其水环境功能区划为Ⅲ类区。故结合项目实际情况，判定本项目的地表水环境敏感特征为较敏感F2、环境敏感目标为S3，则项目的地表水环境敏感程度为环境高度敏感区E3。
3）地下水环境

项目地下水环境敏感程度主要依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，其分级原则如下：

表1.4-11  地下水环境敏感程度分级

	包气带防污性能
	地下水功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E2
	E3
	E3


表1.4-12  地下水功能敏感性分区

	分级
	地下水环境敏感特征

	敏感G1
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	较敏感G2
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a

	低敏感G3
	上述地区之外的其他地区

	a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区


表1.4-13  包气带防污性能分级

	分级
	包气带岩土的渗透性能

	D3
	Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

	D2
	0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定

	D1
	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件

	Mb：岩土层单层厚度。

K：渗透系数。


项目所在区域的地下水不涉及饮用水源和特殊地下水资源。故结合项目实际情况，判定本项目的地下水环境敏感特征为低敏感G3、包气带防污性能为D2，则项目的地下水环境敏感程度为环境中度敏感区E3。
（3）环境风险潜势

表1.4-14  建设项目环境风险潜势划分

	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+为极高环境风险


结合上述分析，本项目的危险物质及工艺系统危险性（P）分级为P1，其对应的大气环境风险潜势为Ⅲ、地表水环境风险潜势为Ⅲ、地下水环境风险潜势为Ⅲ。

（4）环境风险评价等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险评价工作等级的划分表，本项目大气环境风险评价工作等级为二级，地表水环境风险工作等级为一级，地下水环境风险评价工作等级为二级。

表1.4-15   环境风险评价工作等级划分表

	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。


1.4.2评价范围

项目评价范围详见表1.4-16。

表1.4-16  工程评价范围一览表

	评价因子
	评价范围

	环境空气
	以排放源为中心，沿主导风向主轴边长5km，垂直于主导风向边长5km的矩形范围

	地表水
	长江枝城段三板湖污水处理厂排污口上游500m、下游2500m，共计3000m河段

	噪  声
	项目所在地及其厂界周围200m内区域

	生态环境
	以整个项目区占地为中心向外延伸500m为直接影响范围

	风险评价
	大气环境：以项目区为中心，半径5km的圆形区域

地表水：长江宜都段项目区上游500m、下游2500m，共计3000m河段

地下水：项目区为中心，周围6km2的范围


1.5评价时段、内容与重点

1.5.1评价时段

评价时段包括施工期和运营期。主要评价运营期，对施工期环境影响作一般分析。
1.5.2评价内容

本次评价拟完成的主要工作内容如下：

（1）通过现状调查及收集资料，掌握拟建工程厂区周围区域的自然环境及环境质量现状，为环境影响评价提供依据。

（2）通过工程分析，查清拟建工程主要污染源、污染物，核实各类污染物的排放量和排放方式，确定拟建工程主要污染因子和环境影响要素。

（3）通过对污染物排放的环境影响分析或预测，针对性提出环境污染的防治对策与建议。

（4）对污染防治措施进行可行性分析，对其达标情况、环保投资等进行环境经济损益分析，并提出对策建议。

（5）从环保法规、产业政策、污染防治、达标排放、环境影响、总量控制、公众参与等方面对建设项目的可行性做出明确结论。
1.5.3评价重点

根据建设项目所在区域环境特点及环境保护目标，按照有关法律法规、条例、环境影响评价技术导则的要求，本次评价以工程分析为基础，以环境影响分析预测、污染防治措施及可行性、环境风险分析为重点，论证项目的环境可行性。
1.6环境功能区划

建设项目所在地环境功能区划见表1.6-1。

表1.6-1  项目所在地环境功能区划一览表

	环境要素
	区域
	功能类别

	环境空气
	项目所在区域                                                   
	二类

	地表水
	长江枝城段
	Ⅲ类

	地下水
	项目所在区域
	Ⅲ类

	声环境
	项目所在区域
	3类


1.7评价标准

根据宜昌市环境功能区划，本工程环境质量现状和环境影响评价执行如下标准。
1.7.1环境质量标准

（1）环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；

（2）长江宜都段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；

（3）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类和4a类标准。

环境质量标准详细指标见表1.7-1。

表1.7-1    环境空气质量标准
	序号
	污染物
	浓度限值
	标准来源

	
	
	二级
	

	
	
	年平均
	日平均
	8 小时均值
	1小时平均
	

	1
	SO2
	60µg/m3
	150µg/m3
	
	500µg/m3
	GB3095-2012

	2
	PM10
	70µg/m3
	150µg/m3
	
	/
	

	3
	NO2
	40µg/m3
	80µg/m3
	
	200µg/m3
	

	4
	PM2.5
	35µg/m3
	75µg/m3
	
	/
	

	5
	CO
	/
	4mg/m3
	
	10mg/m3
	

	6
	O3
	/
	/
	160µg/m3
	200µg/m3
	

	7
	TSP
	200µg/m3
	300µg/m3
	
	/
	

	8
	硫化氢
	/
	/
	
	10μg/m3
	HJ2.2-2018

	9
	氨
	/
	/
	
	200μg/m3
	

	10
	甲醇
	/
	1000μg/m3
	
	3000μg/m3
	

	11
	氯化氢
	
	50μg/m3
	
	15μg/m3
	

	12
	总挥发性有机物（TVOC）
	/
	/
	600µg/m3
	/
	


表1.7-2    地表水环境质量标准
	序号
	标准号
	标准名
	项 目
	III 类标准（mg/L）

	1
	GB3838-2002
	地表水环境质量标准
	pH
	6~9（无量纲）

	2
	
	
	COD
	≤20

	3
	
	
	BOD5
	≤4

	4
	
	
	氨氮
	≤1.0

	5
	
	
	总磷
	≤0.2

	6
	
	
	石油类
	≤0.05


表1.7-3    地下水环境质量标准

	项  目
	污 染 物
	浓度限值

	GB/T14848-2017

III类
	pH
	6.5-8.5

	
	氯化物
	≤250mg/L

	
	硫酸盐
	≤250mg/L

	
	氟化物
	≤1.0mg/L

	
	硝酸盐
	≤20mg/L

	
	亚硝酸盐
	≤1.0mg/L

	
	氨氮
	≤0.5mg/L

	
	挥发性酚类
	≤0.002mg/L


表1.7-4    声环境质量标准（GB3096-2008）
	项目
	区域
	标准值

	厂界
	3类
	昼间
	65dB(A)

	
	
	夜间
	55dB(A)

	
	4a类
	昼间
	70dB(A)

	
	
	夜间
	55dB(A)


表1.7-5     土壤环境质量标准
	项  目
	污 染 物
	第二类用地（mg/kg）

	
	
	筛选值
	管制值

	《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）
	砷
	60
	140

	
	镉
	65
	172

	
	铜
	18000
	36000

	
	铅
	800
	2500

	
	镍
	900
	2000

	
	汞
	38
	82


1.7.2污染物排放标准

（1）废气：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、硫酸雾等污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；甲醇、环己烷执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表6标准要求；VOCs参照执行天津市地方标准《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014）表 2 新建企业排气筒污染物排放限值（石油炼制与石油化学）及表 5 厂界监控点浓度限值；氨、硫化氢、恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级（新改扩建）及表2中排放限值要求；天然气锅炉废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉限值；
（2）废水：废水排放执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表2间接排放标准及“三板湖污水处理厂进水水质”标准；

（3）厂界噪声：运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类和4类标准，施工期场界噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中相关标准；

（4）固体废物：一般工业固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修正），危险废物贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关要求进行危险废物的收集、贮存、运输。
污染物排放标准详见表1.7-6-8。

表1.7-6 大气污染物排放标准

	项目
	因子
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	排气筒（m）
	最高允许排放速率（kg/h）
	无组织排放监控浓度（mg/m3）
	标准来源

	废气
	颗粒物
	120
	15
	3.5
	1.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求及无组织排放监控限值要求

	
	二氧化硫
	550
	15
	2.6
	/
	

	
	氮氧化物
	240
	15
	0.77
	/
	

	
	氯化氢
	100
	15
	0.26
	0.20
	

	
	硫酸雾
	45
	15
	1.5
	1.2
	

	
	甲醇
	50
	/
	/
	12
	《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表4标准要求及无组织甲醇排放监控限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控限值要求

	
	环己烷
	100
	/
	/
	/
	

	
	挥发性有机物
	焚烧处理：20

非焚烧处理：80
	15
	2.8
	2.0
	天津市地方标准《工业企业挥发性有机物控制标准》（DB12/524-2014）

表2 新建企业排气筒污染物排放限值（石油炼制与石油化学）与表 5 厂界监控点浓度限值

	
	颗粒物
	20
	/
	/
	/
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉限值

	
	二氧化硫
	50
	/
	/
	/
	

	
	氮氧化物
	150
	/
	/
	/
	

	
	氨
	-
	30
	20
	1.5
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级（新改扩建）及表2中排放限值

	
	硫化氢
	-
	30
	1.3
	0.06
	

	
	臭气浓度
	-
	30
	6000
	20（无量纲）
	


表1.7-7 废水污染物排放标准

	项目
	因子
	标准值
	标准来源

	废水
	pH
	6～9
	三板湖污水处理厂进水水质

	
	COD
	150mg/L
	

	
	氨氮
	30mg/L
	

	
	SS
	100mg/L
	

	
	总氮
	60mg/L
	

	
	总磷
	20mg/L
	

	
	挥发酚
	0.5mg/L
	《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表2间接排放标准


表1.7-8 噪声排放标准

	项目
	因子
	标准值
	标准来源

	噪声
	厂界噪声
	昼间
	dB（A）
	65
	《工业企业厂界环境噪声排放

标准》（GB12348-2008）3类

	
	
	夜间
	dB（A）
	55
	

	
	场界噪声
	昼间
	dB（A）
	70
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	
	夜间
	dB（A）
	55
	


1.8环境保护目标
项目位于宜昌化工园宜都园区内，区域主要以化工业企业为主，根据实地踏勘，确定该项目主要环境保护目标如下。

（1）环境空气及噪声保护目标：根据评价范围内的敏感点分布情况和可能产生的环境影响，确定环境空气及噪声主要保护目标见表1.8-1。

（2）水环境保护目标：长江三板湖污水处理厂厂址附近江面上游500米，排污口下游约2000米的江段。

本具体环境保护目标见表1.8-1。

表1.8-1  工程环境保护目标一览表
	保护对象
	规模
	相对方位
	厂界距离
	保护级别

	环境空气
	洋溪村居民
	1500户/5000人
	东北侧
	1227m
	GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准

	
	洋溪小学
	220人
	东北侧
	1208m
	

	
	湖北储备物质管理局枝城油库职工宿舍及官坪村居民
	240户/700人
	西北侧
	1940m
	

	
	回龙垱村居民
	200户/600人
	东南侧
	2697m
	

	
	枝城镇及大堰村居民
	8300户/2.5万人
	西北侧
	5014m
	

	声环境
	声环境
	/
	/
	200m范围
	GB3096-2008《声环境质量标准》3类和4a类标准

	地表水
	长江宜都段
	大河
	项目区东北侧
	1441m
	GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类

	备注：宜昌化工园宜都园区正在进行拆迁的居民，不列入环境保护目标


1.9政策与规划及环境功能区划相符性分析
1.9.1政策相符性分析

本项目为年产8300吨紫外线吸收剂系列项目，属于精细化工项目，根据国家发展改革委颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于限制类和淘汰类。2018年6月，宜昌市宜都市发展和改革局为项目颁发了《湖北省企业投资项目备案证》（登记备案项目编码：2019-420581-26-03-001269），项目的建设符合国家产业政策。

根据湖北省推动长江经济带发展领导小组办公室文件第10号《省推动长江经济带发展领导小组办公室关于做好湖北长江经济带沿江重化工及造纸行业企业专项集中整治后续有关工作的通知》的相关要求——“沿江1 公里内的项目……….改扩建项目，对其中采用先进生产工艺或改进现有工艺流程、减少污染物排放量和排放强度、符合污染物总量控制要求且区域环境质量满足目标要求的，按程序报批后实施。”项目位于宜都市化工园区，其生产区距长江约1.35km，不在沿江1公里范围内，故项目建设符合《省推动长江经济带发展领导小组办公室关于做好湖北长江经济带沿江重化工及造纸行业企业专项集中整治后续有关工作的通知》的相关要求。

根据中共宜昌市委文件宜发[2017]15号《中共宜昌市委  宜昌市人民政府  关于化工产业专项整治及转型升级的意见》的相关要求——猇亭、当阳坝陵、远安万里、兴山白沙及刘草坡为“控制发展区”；“控制发展区”须严格控制化工规模和排放总量，支持现有企业在等量或减量替代的前提下改造升级，实现安全环保达标和清洁生产。项目位于宜都工业园，不在规定的控制发展区内，其建设符合《中共宜昌市委  宜昌市人民政府  关于化工产业专项整治及转型升级的意见》的相关要求。

根据湖北省人民政府文件鄂政发[2018]24号《省人民政府关于印发沿江化工企业关改搬转等湖北长江大保护十大标志性战役相关工作方案的通知》的相关要求——“对已在合规化工园区内，符合相关规划。区划要求，安全、环保风险较低……..通过改造能够达到安全、环保标准的，须就地改造达标。”项目为化工项目，位于宜都化工园区，在沿江1公里范围外，其建设符合该文件的相关要求。

1.9.2项目规划相符性分析

1.9.2.1与《宜昌市城市总体规划（2011-2030）》的符合性

根据《宜昌市城市总体规划（2011-2030年）》，“工业发展应立足地方特色资源和已有的产业基础，发挥长江沿岸的物流和交通设施优势，建设宜昌沿江万亿产业走廊；大力发展生物医药、电子信息、新能源材料等战略性新兴产业，转变经济发展方式，促进产业结构升级；优化人力资本结构，在产业转移中寻求升级；坚持环境影响评价和提升工业生产技术，保护产业园区生态环境；创新与促进中央企业与地方企业、民营企业互动机制，实现产业集群的形成。”该项目为年产8300吨紫外线吸收剂系列项目，项目建设符合宜昌市发展规划。

1.9.2.2《宜都市城乡总体规划（2012-2030）》符合性分析

项目位于宜昌市宜都市化工园，位于规划中的产业城镇区，其建设符合宜都市城乡总体规划要求。

另关于规划发展目标，规划中指出，“以’优化结构、提高效益、降低消耗、保护环境、改善民生’为基本目标，大力发展产业经济，促进区域经济发展。”本项目为污染土处置项目，其建设实现了“降低消耗、保护环境”的规划目标，符合规划要求。

1.9.2.3与宜昌化工园宜都园区总体规划规划的符合性

（1）与园区规划布局合理性分析

根据《宜昌化工园宜都园区总体规划（2017-2030年）》，宜昌化工园宜都园区位于宜都枝城镇南部，西侧紧邻焦柳铁路，北侧紧邻枝城镇区，东临长江，南侧与松滋临港化工园相邻，规划总用地33.98平方公里。
国际先进、国内一流的生态型、科技型化工园区，湖北省重要的铁路物流和长江航运物流、新型能源、新型建材基地，长江经济带重点建设和循环经济示范区，宜昌市精细化工、医药化工为主的产品供应基地。
（2）规划结构及分区

1）总体布局

规划立足现状，以精细化工产业园为目标导向，按照“做大支柱产业、发展持续产业、构造园区基地”的基本原则，以新型工业化为核心、以专类园区为载体、以循环经济为切入点、依托现有的化工产业基础，结合考虑环境承载力，实现产业集聚、布局集中、资源节约、功能集成的产业发展格局。

规划实施减量化、再循环、资源化的循环经济发展模式，延伸基础化工产品产业链，提高化工产品附加值，走新型工业化道路，实施纵向延伸产业链和横向偶合，实现园区产业体系间的大循环，把宜都建成重要的精细化工、医药化工产品生产基地。

结合“十三五”规划，针对园区的转型升级战略，统筹安排各项建设用地和空间布局，落实园区的建设用地范围、规模和产业特色，兼顾经济、社会和环境效益相统一。

2）总体空间结构

规划根据化工园区产业分类发展需要，结合区域地形地貌、环境保护和生态景观建设等要求，规划化工园区总体布局为“一心一带两区”。

一心——综合服务中心。规划一个化工园区管理服务及科技研发、配套居住、商业商务中心，布置为工业区提供管理服务及科技研发、商业、金融、教育培训、配套职工公寓、治安管理等机构和综合服务设施。

一带——宜洋一级路综合产业带。即以连接两大产业区的工业区快速主干道为发展主轴，依次布局各个功能区，合理布置区域道路网络系统。

两区——以兴发、瓮福蓝天等为主的精细化工产业区；以物流运输、综合服务为主的配套服务产业区。

3）功能分区规划

●精细化工产业区

工业区的精细化工、医药化工产业布置在宜洋一级路南侧，该园区主要地形地貌为丘陵，紧邻岳宜高速出入口，区位优势明显，能布置大规模体量的化工项目，同时结合磷石膏原料适当布置建材产业。

精细化工产业区用地范围约25.91平方公里。

●配套服务产业区

位于宜洋一级路北侧，依托现有的园区焦柳铁路和对外高速、公路，航运港口作业区，规划在邻近长江航运作业区域建设物流中心，主要为精细化工、医药化工产业的物流服务。

以北煤南运（晋煤南运）大通道建设为契机，形成以枝城火车站为依托，以能源仓储转运为特色的沿江现代能源产业。

该区南部地势平坦，用地条件良好，规划形成一个相对独立的区域。主要布置在原洋溪集镇生活区域内，结合断山口水库建设休闲公园布置研发中心、园区管理中心、专业市场、紧急救援中心等，同时规范居住用地规模，作为化工园区职工配套居住区域；北部在鄂中、宜化等化工企业搬迁后，结合现有工业设施，建设工业遗址公园。

配套服务产业区用地范围约8.07平方公里。

（3）产业发展规划

遵循“立足基础、发展特色、节约资源、保护环境”的原则，合理选择符合宜都条件的产业方向和产品门类，科学制订化工产业发展实施方案。根据生态工业特点和系统集成原则，化工园区应依托磷矿产资源开发，大力发展磷化工，重点发展高技术、高附加值的精细化工、医药化工，通过综合利用工业固体废弃物和石灰石等资源，发展化工建材，系统集成各产业工艺流程，整合产品链和产业链，实现清洁化循环生产，构建共生耦合的产业链，形成特色鲜明的生态化工园区。

化工园区产业结构总体规划为：以磷化工为基础，以精细化工、医药化工为目标导向，补链配套新型建材工业、能源产业以及物流运输，共同组成多种物质和能量链接利用的生态工业网络，最终形成以基础磷化工、精细化工、医药化工为主体，化工建材、能源以及配套物流园为重要辅助的生态型产业集群。

（4）总体发展目标

力争经过10—15年的建设和发展，把园区建设为全国具有重要影响的国家生态工业示范园，成为宜昌市域重要的工业经济增长极和经济快速发展、资源高效利用、环境优美清洁、生态良性循环的循环经济化工园。形成以精细化工、医药化工和能源物流运输为重点的产业集群，培育形成一批具有国际竞争力的优强企业；基本实现化工园区的规模化、产业化和集约化发展，发展生态经济和循环经济取得显著成效，力争进入国家级循环经济工业示范基地行列；到2030年，园区工业总产值达到1500亿元以上（投入产值大于300万元/亩），工业增加值达到550亿元以上，实现税收100亿元以上（税收大于20万元/亩），资源综合利用率和节能降耗指标达到全国同类工业区先进水平。

项目为紫外线吸收剂项目，属于精细化工。据现场踏勘，项目位于宜都化工园，其选址符合宜都化工园的规划布局。
1.9.2.4与土地利用规划符合性分析
项目用地不属于国土资源部、国家发展和改革委员会发布的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中的“限制类”及“禁止类”用地类别。因此项目用地符合土地规划的相关要求。
1.9.3与环境功能区划相符性分析

1.9.3.1与宜昌市环境总体规划相符性分析

经宜昌市五届人大常委会第23次会议表决通过，《宜昌市环境总体规划（2013-2030年）》正式获批，本项目与宜昌市环境总体规划符合情况见表1.9-1。

表1.9‑1     宜昌市环境总体规划符合情况一览表

	项目
	规划条款
	本项目情况
	符合性

	生态功能红线
	宜都市生态功能红线区面积496.31km2，黄线区面积46.95km2，绿线区面积805.28km2。
	本项目位于生态功能绿线区
	-

	
	生态功能绿线区属于重点开发区域，严格执行环境保护各项法规和标准要求，实施集约开发。
	本项目位于宜都工业园，其建设符合环境保护各项法规和标准要求，用地符合相关规划要求。
	符合

	水环境质量红线
	宜都市水环境质量红线区面积285.74km2，黄线区面积338.42km2，绿线区面积771.50km2。
	本项目位于水环境质量黄线区
	-

	
	水功能黄线区：合理利用水环境承载力，谨慎开发，严格监控；严格执行相应行业规范、标准要求，确保环境质量不恶化，逐步恢复生态功能；严格控制污染物排放总量；重点整治规模化畜禽养殖场和养殖小区；严格限制可能造成严重水体污染和生态破坏的矿产资源开发。
	本项目位于宜都工业园，废水经处理后进入三板湖污水处理厂。
	符合

	大气环境质量红线
	宜都市大气环境质量红线区面积268.71km2，黄线区面积442.61km2，绿线区面积654.61km2。
	本项目位于大气环境质量绿线区
	-

	
	大气环境质量绿线区是指大气环境质量红线区与黄线区以外的区域，主要包括当阳市、枝江市及宜都的枝城东部平原等地区，面积约10799.94平方公里，占全市域国土面积的50.83%。大气环境质量绿线区管控要求：在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下合理发展。
	本项目满足产业准入条件，其排放污染物满足其总量控制标准。
	符合


综上所述，该项目建设基本符合宜昌市环境总体规划要求。

1.9.3.2与环境功能区划相符性分析

根据宜昌市环境功能规划，评价区环境功能区划如下：

（1）地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；

（2）地下水环境：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
（3）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；

（4）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类标准。

该项目实施后其产生的废气、废水均经相关环保设施处理后可实现达标排放，厂界噪声、区域环境噪声经治理后均满足标准要求，各污染物对环境的影响均控制在环境可接受的程度范围内。故总体而言，项目建设不致改变环境功能特征，符合环境保护规划要求。

1.9.4与“三线一单”相符性分析

 环境保护部《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（以下简称《方案》），要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础。其中，生态保护红线的实质是生态环境安全底线。被纳入区域，禁止进行工业化和城镇化开发，从而有效保护珍稀、濒危并具代表性的动植物物种及生态系统，维护重要生态系统主导功能。环境质量底线是保障人民群众呼吸上新鲜的空气、喝上干净的水、吃上放心的粮食、维护人类生存基本环境质量需求的安全线。自然资源利用上线是从促进资源能源节约、保障资源高效利用、确保必不可少的环境容量角度，不应突破资源利用最高限值。环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制、允许等差别化环境准入标准和要求。

本项目建设与“三线一单”的相符性分析如下：

1.9.4.1与三线相符性分析

由《宜昌市环境总体规划（2013-2030年）》可知，宜昌市生态保护红线体系包括生态功能保障基线（简称生态功能红线）、环境质量安全底线（简称环境质量红线）和自然资源开发红线（简称资源开发红线）。生态功能红线区主要包括水源涵养功能重要区、土壤侵蚀敏感区、土壤保持功能重要区，除此之外，还包括全市51个市级以上（含市级）的自然保护区、10个市级以上（含市级）森林公园，13个风景名胜区（国家级、省级、5A级），35个永久性保护的绿地、山体和水体，省级及以上生态公益林，3个地质公园，1个珍稀物种分布区，4个蓄滞洪区和3个国家级湿地公园，总面积10358.56平方公里，占宜昌市总面积的48.83%。其中，红线区对产业布局、城镇建设、资源开发、项目建设和环境保护实行强制性管控要求，黄线区对产业布局、城镇建设、资源开发、项目建设和环境保护实行限制性要求，绿线区根据相关法律法规实施引导开发。环境质量红线区实施水和大气的分要素管理。生态功能红线区实施严格保护，禁止大规模工业和城镇开发，严格保护生态服务功能。水和大气环境质量红线区限制损害水、大气环境功能的开发行为，实施引导开发，分类管理，分级管控。

项目为工业项目，在化工园区内建设，处于《宜昌市环境总体规划（2013-2030年）》中生态功能绿线区，其建设符、符合“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”的要求。

1.9.4.2与环境准入负面清单相符性分析

结合《湖北宜都工业园总体规划环境影响报告书》中提出“入园项目负面清单（见表1.9-2）”可知，项目为紫外线吸收剂项目，属于化学原料和化学制品制造业项目，未引入氟化工、煤化工项目，不属于制染料化工、农药中间体及农药建设项目，故项目不在宜都工业园的环境准入负面清单范围内。
表1.9-2入园项目负面清单

	行业分类
	园区包含行业类别
	项目类型

	制造业
	C17纺织业
	限制引进采用用水的染色工艺的项目

	
	
	禁止引进未进行清水回用的染色工艺项目

	
	C18纺织服装、服饰业
	禁止引进含有染色、漂白、印花、水洗的纺织、服装项目

	
	C26化学原料和化学制品制造业
	限制引入湿法磷酸及配套的磷酸一铵、磷酸二铵项目

	
	
	限制引入氟化工、煤化工项目

	
	
	严格限制染料化工、农药中间体及农药建设项目

	
	
	禁止引进炸药、火工及焰火产品制造（C267）项目

	
	
	禁止引进动物胶制造（C2666）类项目

	
	C27医药制造
	限制引进采用萃取工艺的中药加工项目

	
	C30非金属矿物制品业
	除以磷石膏、煤矿及化工废料为主要材料的新型建材外，限制新建砖瓦、石材加工等建筑材料制造（C303）项目

	
	
	限制新建石膏、水泥制品及类似制品制造（C302）项目

（磷石膏等固废综合利用除外）

	
	
	限制建筑陶瓷项目（磷石膏等固废综合利用除外）

	
	
	禁止引进水泥、石灰和石膏制造（C301）项目

	
	
	禁止引进玻璃制造（C304）项目

	
	C33金属制品业
	除C3311金属结构制造以外的其它行业

	
	C35专用设备制造业
	限制引进含有排放废水的酸洗、磷化工艺的项目

	
	
	限制引进含有喷漆工艺的机械设备制造项目

	
	
	限制引进产生重金属废水的项目

	
	
	限制引进含汞、锰、砷、镉、铬、铅为原料的项目

	
	
	禁止引进含有电镀、阳极氧化、发黑等工艺的制造业项目

	
	
	禁止引进单纯从事金属表面处理及热处理加工项目

	
	
	禁止引进放射性矿产冶炼项目

	
	C38电气机械和器材制造业
	禁止引进含有工艺废水产生的印刷线路板制造项目

	电力、热力、燃气及水生产和供应业
	D电力、热力、燃气及水生产和供应业
	禁止引进核力发电（D4413）项目

	交通运输、仓储和邮政业
	G交通运输、仓储和邮政业
	限制引进危险化学品专用仓储项目

	
	
	限制引进危险废物集中贮存项目

	
	
	限制引进危险化学品专用物流集散中心项目

	其它
	配套产业禁止投资目录
	别墅类房地产开发项目、高尔夫球场项目赛马场项目


1.9.5选址合理性分析

项目位于宜都市化工园，在规划的宜都工业园区内，其选址符合宜昌市城市总体规划和环境总体规划，同时也符合国家、地方的法律法规和产业政策，对周边环境造成的影响较小。在落实了本环评所提出的各项污染防治措施的前提下，从环境保护的角度来看本项目选址可行。
2项目工程概况

2.1企业现状

2.1.1企业生产现状概况

宜都市华阳化工有限责任公司成立于1998年，位于宜都市龙窝村。公司经过多年发展，目前在宜都市具有年产3500t/aBP-3、1000t/aBP-4紫外线吸收剂。

2.1.2企业现有项目组成情况

宜都市华阳化工有限责任公司在宜都市陆城镇建有驿马冲生产基地建设《年产2000吨紫外线吸收剂系列产品项目》，该项目2003年11月经宜都市经济贸易局都市经贸[2003]173号立项建设，立项规模为年产3500吨二苯甲酮类紫外线吸收剂，实际建设规模为2000t/a，其中BP-1产品500t/a 、BP-3产品1000t/a 、BP-4产品500t/a；该项目2007年建成，2008年1月经宜都市环境监测站实施验收监测并通过宜昌市环境保护局验收，目前以停产。

宜都市华阳化工有限责任公司2008年投资4400万元在宜都市陆城镇龙窝村建设龙窝生产基地，建设年产3500吨BP-3、1000吨BP-4紫外线吸收剂。公司现有工程情况见表2.1-1。
表2.1-1宜都市华阳化工有限责任公司建设项目情况一览表
	序号
	项目名称
	建设规模
	环评批复
	验收批复
	备注

	1
	年产2000吨紫外线吸收剂系列产品项目
	年产BP-1产品500t/a 、BP-3产品1000t/a 、BP-4产品500t/a
	宜市环审[2006]121号
	宜市环验[2008]26号
	已停产

	2
	8000t/a紫外线吸收剂系列产品扩建项目
	年产3500吨BP-3、1000吨BP-4
	宜市环审[2009]22号
	宜市环验[2010]030号
	正常生产


2.1.3主要污染物排放情况

1、废气
项目废气主要为燃气锅炉废气，据监测报告实际监测数据核实，主要污染物排放情况见表2.1-2。

表2.1-2燃气锅炉废气
	指标
	排放浓度（mg/m3）
	排放量（t/a）

	废气排放量Nm3/a
	-
	27244800

	烟尘
	8.3
	0.23

	SO2
	10
	0.27

	NOx
	63
	1.72


由上表可知，项目天然气锅炉天然气燃烧排放的烟尘、二氧化硫、氮氧化物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃气锅炉排放浓度标准。

2、废水

项目废水主要为生产废水（罐、容器清洗，车间地坪清洗等）、生活污水，经收集后经厂区污水处理设施处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4之一级标准直排。据监测报告实际监测数据核实，废水经现有污水处理系统处理后，主要污染物排放情况见表2.1-3。
表2.1-3厂区废水排污口排放情况一览表

	指标
	排放浓度mg/l
	排放量（kg/d）
	排放量（t/a）


	废水排放量
	/
	27（m3/d）
	0.81×104m3/a

	pH
	6.63-6.74
	-
	-

	COD
	27
	0.729
	0.219

	NH3-N
	0.324
	0.0087
	0.0026


由上表可知，项目废水总排口处各污染物均能稳定达标排放，对长江宜都段水环境质量影响较经。
3、噪声

项目噪声主要来自设备生产噪声、风机、泵等，据监测报告实际监测数据核实，项目厂界噪声监测结果见表2.1-4。

表2.1-4厂区厂界噪声监测结果一览表

	测点

编号
	位置
	2017.02.27
	标准值
	达标情况

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	1#
	厂界东侧▲1
	49.9
	47.9
	70
	55
	达标

	2#
	厂界南侧▲2
	49.1
	47.9
	65
	55
	

	3#
	厂界西侧▲3
	53.8
	50.1
	65
	55
	

	4#
	厂界北侧▲4
	50.7
	48.5
	65
	55
	


4、固废

项目固废包括：一般固废、生活固废及危险废物。一般固废主要为污水处理站污泥；危险废物主要为蒸馏残渣。

一般固废经收集后和生活固废一同由环卫部门定期清运；危险废物经收集后暂存在厂区危险废物暂存间后交由宜昌市危险废物集中处置中心处理。

综上所诉，厂区固废均得到妥善处置，不外排。
2.1.4现有工程污染物排放情况汇总

企业现有污染物排放汇总见表2.1-5。
表2.1-5 企业现有污染物排放情况一览表

	控制项目
	项目排放量
	总量控制指标

	废气排放量（×104m3/a）
	2724.48
	/

	SO2（t/a）
	0.27
	110.3

	烟粉尘（t/a）
	0.23
	15.1

	氮氧化物（t/a）
	1.72
	/

	废水排放量（×104m3/a）
	0.81
	/

	COD（t/a）
	0.729
	3.73

	NH3-N（t/a）
	0.0087
	0.25

	固体废物（万t/a）
	0
	/


由上表可知，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、COD、氨氮等主要污染物的排放总量均控制在总量指标范围内。

2.1.5企业现状存在的主要环保问题

2016年5月，湖北省委办公厅、省政府办公厅联合发布《关于迅速开展湖北长江经济带沿江重化工及造纸行业企业专项集中整治行动的通知》（鄂办文[2016]34号）。通知要求“关于已建成投产项目，厂区距离江岸1公里以内的，重点整治，限期逐步搬离。”

宜都市华阳化工有限责任公司宜都市龙窝厂区位于长江江岸1公里以内，属于搬离对象。为此公司拟实施龙窝厂区迁建工程“年产8300吨紫外线吸收剂系列产品项目”。

迁建工程实施后，生产装置从宜都市龙窝村长江岸线1公里范围内迁建至宜昌化工园宜都园区长江岸线1公里外，符合国家长江经济带大保护的战略及宜昌市委市政府提出的化工产业转型升级的要求。

2.2拟建工程概况
2.2.1项目名称、性质、建设单位、建设地点及投资情况

（1）项目名称：年产8300吨紫外线吸收剂系列产品项目
（2）建设单位：宜都市华阳化工有限责任公司
（3）建设地点：宜昌化工园宜都园区
（4）建设性质：新建（迁建）
（5）总 投 资：35000万元

（6）职工人数：拟建项目定员400人，其中管理人员20人，后勤人员20人，技术及研发人员40人，操作人员320人

（7）工作制度：项目年运行7200h（300天），生产操作岗位实行三班三倒制运转连续工作制，八小时工作制，管理和辅助岗位实行白班八小时工作制
（8）施工期：项目施工期为18个月，预计于2020年10月投产
2.2.2建设规模和产品方案

项目产品方案及生产规模详见表2.2-1。

表2.2-1 项目产品方案及生产规模

	序号
	产品名称
	产品规模（吨/年）
	单条生产线
	车间
	备注

	1
	BP-1（粗品）
	3000
	300天
	甲类车间3
	车间布置2条生产线，不共用生产设备

	2
	BP-3
	3000
	300天
	
	

	3
	BP-4
	300
	300天
	甲类车间1
	车间布置3条生产线，不共用生产设备

	4
	水杨酸异辛酯OS
	1000
	300天
	
	

	5
	胡莫柳酯
	1000
	300天
	
	

	合计
	8300
	/
	/
	


本项目各产品执行的产品质量指标见表2.2-2。

表2.2-2 项目各产品质量指标

	序号
	产品
	质量指标

	1 
	BP-1粗品
（2,4-二羟基二苯甲酮）
	形状  橘黄色结晶粉末

含量≥96%，失重≤0.5%

	2 
	BP-3
（2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮）
	形状  淡黄色结晶粉末

含量≥99.9（GC）

失重≤0.2%；

色度G≤3；

干品初熔点≥63℃
吸光度（285nm）≥630

吸光度（325nm）≥415

其他：符合USP

	3 
	BP-4
（2-羟基-4-甲氧基-5-磺酸基二苯甲酮）
	形状 白色结晶粉末

含量≥99.5（HPLC）

失重≤2%；

色度G≤2；

干品初熔点≥160℃
吸光度（285nm）≥460

吸光度（325nm）≥290

浊度NTU≤16

其他：符合USP

	4 
	水杨酸异辛酯
（2-羟基苯甲酸-2-乙基己基酯）
	形状  透明无色液体

含量≥99.5%（GC）；

色度（APHA）≤35

酸值（mgKOH/gm）≤1.0

密度（25℃）1.011-1.016；

折射率(20℃)1.500-1.503

紫外吸收：E1%/1cm甲醇中最大值305nm：165-185

	5 
	胡莫柳酯

（2-羟基苯甲酸-3,3,5-三甲基环己酯）
	形状  透明无色液体

含量：90-110%

色度（APHA）≤35

酸值（mgKOH/gm）≤1.0

密度（25℃）1.049-1.053

折射率(20℃)1.516-1.519

其他：符合USP


2.2.3总平面布置

2.2.3.1总平面布置原则

（1） 符合宜都市华阳化工有限责任公司所在厂区总体规划的要求；

（2） 充分考虑建设场地的自然条件，在满足工艺流程需要的前提下，尽量使工艺管线短捷顺畅，全厂物流条件优越，功能分区合理、明确；满足相关规范规定的要求；

（3） 遵循露天化，集中布置的原则，将主要工艺生产装置和辅助设施集中布置，以节省用地；

（4） 充分考虑地区风向因素条件，将有排放气体的生产设施布置在厂区主导风向的下风或侧风向，以保证工厂有良好的卫生环境；

（5） 在平面布置上考虑尽量使辅助生产设施在满足防护要求、环境良好的前提下，与主要工艺装置距离的最小化。
2.2.3.2平面布置方案

本公司设计分期建设，本项目为一期项目，主要工程设计包括：甲类仓库1、3，丙类原料仓库1、2，丁类仓库，盐回收车间1、2，罐组1，中央控制室，总变电配电所，车间办公室/车间化验室，人流门房，消防水池及泵房，事故水池，初期雨水池，污水处理站等建构筑物。
项目所在厂区设6m宽环形通道，道路转弯半径12米，可以满足人流、物流及消防的要求，沿道路两侧布置绿化。按照规范要求生产装置之间保持足够的安全防火间距。
2.2.3.3竖向布置

（1）满足生产工艺流程的要求；

（2）保证场地不受洪水与地区积水的威胁，合理选择场地设计高程和合理的排除方式。

（3）本工程拟建场地为平地，土石方工程量主要是建、构筑物和设备基础、管道基础及道路基础的土方工程。

厂区竖向布置为平坡式，厂区坡度为0.3%~2.5%之间，地面水排出方向与总体规划相适应，地面雨水采用暗管汇集后排入厂内雨水系统。
项目用地红线图见附图。

项目平面布置示意图见附图。

2.2.4项目主要建设内容

项目年产8300吨紫外线吸收剂其主要建设内容如下：

表2.2-3项目建设内容一览表
	名称
	建设内容
	备注

	主体工程
	甲类车间1
	占地面积2650m2，3F，建筑面积5500m2；建设3条生产线，主要生产BP-4（2-羟基-4-甲氧基-5-磺酸基二苯甲酮）、水杨酸异辛酯（2-羟基苯甲酸-2-乙基己基酯）和胡莫柳酯（2-羟基苯甲酸-3,3,5-三甲基环己酯）
	布设3条生产线，产品同时生产

	
	甲类车间3
	占地面积2650m2，3F，建筑面积5500m2；建设2条生产线，主要生产BP-1（2,4-二羟基二苯甲酮）、BP-3（2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮）
	布设2条生产线，产品同时生产

	辅助工程
	丙类原料仓库1
	占地面积1500m2，1F，建筑面积1500m2
	

	
	丙类原料仓库2
	占地面积1500m2，1F，建筑面积1500m2
	

	
	丁类仓库
	占地面积225m2，1F，建筑面积225m2
	

	
	盐回收车间1
	占地面积1300m2，3F，建筑面积3900m2
	

	
	盐回收车间2
	占地面积1300m2，3F，建筑面积3900m2
	

	
	车间办公室/车间化验室
	占地面积690m2，3F，建筑面积2070m2
	

	
	中央控制室
	建筑面积360m2，1F
	

	
	总变配电所
	建筑面积420m2，1F
	

	
	锅炉房
	建筑面积650m2，1F
	

	
	消防水池及泵房
	建筑面积54m2，1F
	

	
	公用工程楼（含机修等）
	占地面积1800m2，2F，建筑面积3600m2
	

	
	人流门房
	1F，占地面积40m2
	

	贮运工程
	罐组1
	甲醇罐
	1×50m3
	占地面积1080m2

	
	
	回收甲醇罐
	1×50m3
	

	
	
	乙醇罐
	1×50m3
	

	
	
	回收乙醇罐
	1×50m3
	

	
	
	三氯甲苯罐
	1×50m3
	

	
	
	甲苯罐
	1×50m3
	

	
	
	硫酸二甲酯罐
	1×50m3
	

	
	
	环已烷罐
	1×50m3
	

	
	
	碳酸二甲酯罐
	1×50m3
	

	
	
	氯磺酸罐
	1×50m3
	

	
	
	水杨酸甲罐酯
	1×50m3
	

	
	
	异辛醇罐
	1×50m3
	

	
	
	异佛尔醇罐
	1×50m3
	

	公用工程
	给水系统
	给水引自宜都市精细化工园已有的市政给水管网；项目新建循环水系统， 4套200 m3/h循环水系统； 2套纯水机，制纯水能力均为5t/h
	

	
	供电
	供电电源接自宜都市供电公司，引入电压10kV，经变压后引入厂区变配电室。全部用电设备总安装功率为2000kW，设置1台500kVA变压器，2台2000kVA变压器
	

	
	供汽
	新建供气系统，采用管道供气，压缩空气供气能力2000 Nm3/h，氮气供气能力2000 Nm3/h。
	

	
	供热
	厂区新建锅炉房，内设1台6t/h天然气锅炉为本项目生产提供蒸汽
	

	
	变配电站
	1台500kVA变压器，2台2000kVA变压器
	

	环保工程
	废水处理设施
	采取雨污分流制，雨水经雨水管网收集后，排入市政雨水管网；初期雨水经收集后进入污水处理站处理后排入三板湖污水处理厂
	污水处理站处理规模为500m3/d，处理工艺采用生化处理辅助以物化处理相结合的处理方法，包括一级处理部分：格网格栅+隔油均质池+芬顿氧化+铁碳微电解+混沉淀；二级处理部分：水解酸化+UASB反应池+二级O池+二沉池+氧化池”。

	
	
	生产废水经分类收集后，进入自建污水处理站处理后排入三板湖污水处理厂
	

	
	
	生活污水经收集后通过污水处理站处理后排入三板湖污水处理厂
	

	
	废气处理设施
	废气分质处理，含卤素废气经车间配套碱液吸收装置+活性炭吸附装置+15米排气筒
不含卤素废气经车间收集后，经车间配套碱液吸收装置+焚烧炉+15米排气筒
	

	
	
	罐区废气通过收集后经碱液吸收装置+15米排气筒
	

	
	
	煅烧炉废气经收集后通过15米排气筒排放
	

	
	
	天然气锅炉废气通过8米排气筒排放
	

	
	
	污水处理站各处理单元通过密闭加盖收集废气，废气通过尾气管网进入喷淋+光催化氧化+15米排气筒
	

	
	噪声治理
	隔声、减震、消声等
	

	
	固废处理设施
	以一般工业固废为主，合理处置，不外排；生活垃圾交环卫部门集中清运；危险废物暂存在危险废物暂存间，后交由有资质单位处理
	

	
	防渗
	分区防渗
	

	
	风险防范
	罐组1设置围堰1080m3
	

	
	
	事故池
	

	
	
	消防设施
	


2.2.5项目实施进度

本项目实施计划总周期为18个月。本项目具体实施计划如下表：
表2.2-4  实施计划

	序号
	工 程 

内 容
	项 目 进 度（个月）

	
	
	2
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	16
	18

	1
	可研编制与审批
	[image: image119.png]Z,

=




	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	初步设计与审批
	[image: image120.png]



	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	施工图设计
	
	[image: image121.jpg]C(xy)=

C,0

H. [xM xU

exp| — Uy~
3 4M x

]p[

U(2B-5?)

4M x

H(

86400U

)




	
	
	
	
	
	
	

	4
	土建施工
	
	
	[image: image122.jpg]



	
	
	
	
	
	

	5
	设备采购与制作
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	设备安装调试
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	试车开车
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	投产验收
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.2.6生产组织、工作制度及人员

拟建项目定员400人，其中管理人员20人，后勤人员20人，技术及研发人员40人，操作人员320人。

项目年运行7200h（300天），生产操作岗位实行三班三倒制运转连续工作制，八小时工作制，管理和辅助岗位实行白班八小时工作制。
2.3项目主要生产设备
拟建项目的设备详见表2.3-1-4。
表2.3-1  项目BP-1粗品主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	主要参数
	单位
	数量

	1
	衬塑过滤器
	5000L
	φ1800×2400
	台
	1

	2
	磁力泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	2

	3
	非标气流干燥机
	Q250
	脱水率：250KG/h，装置总功率：37Kg+4kw；
	套
	1

	4
	给料机
	　
	　
	台
	1

	5
	翘片加热器
	　
	　
	台
	1

	6
	翘片冷却器
	　
	　
	台
	1

	7
	旋风收集器
	φ1200
	关风机1.1KW
	台
	1

	8
	扁带除尘器
	φ1600
	关风机0.75KW
	台
	1

	9
	废水暂存池
	＞150m3
	玻璃钢防腐（氯盐溶液）玻璃钢防腐
	座
	1

	10
	磁力泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	11
	料仓
	　
	　
	个
	1

	12
	水洗塔盛水池 
	　
	　
	个
	1

	13
	磁力泵
	CQB65-50-160F
	流量：20m³/h；扬程：29m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	2

	14
	不锈钢冷凝器
	30m2
	φ500×3000
	台
	1

	15
	余热收集装置
	YHJN-6Q
	电机：11Kw，转速：14500r/min
	套
	1

	16
	集尘器
	SH-C1400
	风量1400m3/h,风机：1.5KW
	台
	1

	17
	甲醇暂存罐
	衬塑5M3
	　
	　
	　

	18
	磁力泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	19
	回收甲醇暂存罐
	衬塑28M3
	φ3000×4000
	　
	　

	20
	磁力泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	21
	回收甲醇暂存罐
	衬塑28M3
	φ3000×4000
	　
	　

	22
	磁力泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	23
	回收水暂存罐
	衬塑28M3
	φ3000×4000
	个
	1

	24
	磁力泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	25
	三氯甲苯暂存罐
	衬塑28M3
	φ3000×4000
	个
	1

	26
	磁力泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	27
	液碱暂存罐
	衬塑28M3
	φ3000×4000
	个
	1

	28
	磁力泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	29
	轨道式液压提升机
	5T
	电机：4Kw，转速：2900r/min
	套
	1

	30
	应急池
	　
	　
	个
	1

	31
	外半管不锈钢釜
	5000L
	φ1800   电机：15Kw 无级变速器0-1250r/min
	台
	1

	32
	碱液配制泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	33
	回收甲醇受槽
	衬塑6500L
	φ1800×2400
	台
	2

	34
	甲醇受槽泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	35
	PH调节釜
	10000L（B）
	DN2200  电机：11（15）Kw
	台
	1

	36
	摆线针轮减速机
	　
	　
	台
	1

	37
	砂浆泵
	80SF-32
	流量：50m3/h 扬程：32m 吸入口径：80 吐出口径：65 电机：7.5-11Kw，转速：1450r/min
	台
	1

	38
	PH调节釜
	10000L
	DN2200  电机：11（15）Kw 
	台
	1

	39
	摆线针轮减速机
	　
	　
	台
	1

	40
	砂浆泵
	80SF-32
	流量：50m3/h 扬程：32m 吸入口径：80 吐出口径：65 电机：7.5-11Kw，转速：1450r/min
	台
	1

	41
	全自动立式刮刀下卸料离心机
	PGZ1250
	转鼓直径：1250mm，转鼓容积：400L；最大分离因素：698；
电机：18.5Kw，电机转速:1400r/min
	套
	1

	42
	离心机高位槽
	10000L
	DN2200  
	台
	1

	43
	投料釜
	外半管4000L
	容积：4000L；搅拌形式：涡轮，转速300-600r/min；电机功率：11Kw，无级变速0—1250r/min；其他：不带内置盘管；
	套
	1

	44
	新甲醇称量槽
	1000L
	φ1000×1250
	台
	1

	45
	工艺水计量槽
	3000L
	φ1400×1500
	台
	1

	46
	回收甲醇称量槽
	1000L
	φ1000×1250
	台
	1

	47
	三氯甲苯称量槽
	3000L
	φ1400×1500
	台
	1

	48
	粗制合成釜
	5000L
	容积：5000L；搅拌形式：涡轮，转速：300-600r/min；电机功率：15Kw，无级变速0-1250r/min
	台
	1

	49
	三氯甲苯高位槽
	3000L
	φ1400×1500
	台
	1

	50
	粗制合成釜
	5000L
	容积：5000L；搅拌形式：涡轮，转速：300-600r/min；电机功率：15Kw，无级变速0-1250r/min
	台
	1

	51
	三氯甲苯高位槽
	3000L
	φ1400×1500
	台
	1

	52
	粗制合成釜
	5000L
	容积：5000L；搅拌形式：涡轮，转速：300-600r/min；电机功率：15Kw，无级变速0-1250r/min
	台
	1

	53
	三氯甲苯高位槽
	3000L
	φ1400×1500
	台
	1

	54
	粗制合成釜
	5000L
	容积：5000L；搅拌形式：涡轮，转速：300-600r/min；电机功率：15Kw，无级变速0-1250r/min
	台
	1

	55
	三氯甲苯高位槽
	3000L
	φ1400×1500
	台
	1

	56
	粗制合成釜
	5000L
	容积：5000L；搅拌形式：涡轮，转速：300-600r/min；电机功率：5.5Kw，电机转速1400R/min
	台
	1

	57
	三氯甲苯高位槽
	3000L
	φ1400×1500
	台
	1

	58
	粗制合成釜
	5000L
	容积：5000L；搅拌形式：涡轮，转速：300-600r/min；电机功率：5.5Kw，电机转速1400R/min
	台
	1

	59
	三氯甲苯高位槽
	3000L
	φ1400×1500
	台
	1

	60
	粗制合成釜
	5000L
	容积：5000L；搅拌形式：涡轮，转速：300-600r/min；电机功率：5.5Kw，电机转速1400R/min
	台
	1

	61
	三氯甲苯高位槽
	3000L
	φ1400×1500
	台
	1

	62
	粗制合成釜
	5000L
	容积：5000L；搅拌形式：涡轮，转速：300-600r/min；电机功率：5.5Kw，电机转速1400R/min
	台
	1

	63
	三氯甲苯高位槽
	3000L
	φ1400×1500
	台
	1

	64
	抽料真空泵
	RPPB-300
	抽气量：300m³/h,水泵电机：7.5Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	65
	抽料真空泵缓冲罐
	6000L
	φ1800×2500
	台
	1

	66
	氟塑料离心泵
	IHF80-65-125
	电机功率：5.5Kw，电机转速2900R/min
	台
	1

	67
	一级降膜吸收器
	YKCX40-10m2
	换热面积：
	台
	1

	68
	抽料真空泵缓冲罐
	6000L
	φ1800×2500
	台
	1

	69
	氟塑料离心泵
	IHF80-65-125
	电机功率：5.5Kw，电机转速2900R/min
	台
	1

	70
	二级降膜吸收器
	YKCX40-10m2
	换热面积：
	台
	1

	71
	抽料真空泵缓冲罐
	6000L
	φ1800×2500
	台
	1

	72
	氟塑料离心泵
	IHF80-65-125
	电机功率：5.5Kw，电机转速2900R/min
	台
	1

	73
	降膜吸收器真空泵
	RPPB-300
	抽气量：300m³/h,水泵电机：7.5Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	74
	抽料真空泵缓冲罐
	6000L
	φ1800×2500
	台
	1

	75
	氟塑料离心泵
	IHF80-65-125
	电机功率：5.5Kw，电机转速2900R/min
	台
	1

	76
	沉降室
	　
	3250×3250×6800
	个
	1

	77
	沉降室
	　
	3250×3250×6800
	个
	1

	78
	除湿室
	　
	3250×3250×6800
	个
	1

	79
	洗涤室
	　
	3250×3250×6800
	个
	1

	80
	产品干燥风机
	9-19No10
	风机：30Kw，转速：1450r/min风量：
	台
	1

	81
	尾气净化塔
	　
	风机：7.5Kw
	套
	1


表2.3-2  项目BP-3主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	主要参数
	单位
	数量

	1
	导轨式液压提升机
	　
	提升重量：5T
	台
	1

	2
	环己烷减压受槽
	1000L
	φ1000×1500
	台
	1

	3
	不锈钢磁力泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min 
	台
	1

	4
	螺旋不锈钢列管冷凝器
	15M2
	DN400
	台
	1

	5
	螺旋不锈钢列管冷凝器
	15M2
	DN400
	台
	1

	6
	分水中转槽
	　
	φ1600×（500+锥500）
	台
	1

	7
	衬氟泵
	IHF80-50-200
	流量：50m³/h；扬程：50m，电机：15Kw，转速：2900r/min 
	台
	1

	8
	计量槽
	　
	φ1000×（500+锥500）
	台
	1

	9
	电子称
	　
	　
	台
	1

	10
	热水桶
	　
	φ1000×1200
	个
	1

	11
	管道泵
	ISG65-125(Ⅰ)
	Q=47.4m3/h,H=16m，N=4KW
	台
	1

	12
	螺旋不锈钢列管冷凝器
	15M2
	DN400
	台
	1

	13
	甲醇计量槽
	5000L
	φ1600×2400
	台
	1

	14
	不锈钢磁力泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min 
	台
	1

	15
	甲醇计量槽
	5000L
	φ1600×2400
	台
	1

	16
	不锈钢磁力泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min 
	台
	1

	17
	水冷螺杆制冷机组
	HJL-50WS
	制冷量：173KW， 输入功率：36KW,电压380V
	套
	1

	18
	冷冻水输送泵
	SG65-160(Ⅰ)
	Q=50m3/h,H=32m，N=7.5KW
	台
	1

	19
	冷冻水输送泵
	SG65-160(Ⅰ)
	Q=50m3/h,H=32m，N=7.5KW
	台
	1

	20
	环己烷受槽
	1500L
	φ1200×1200
	台
	1

	21
	不锈钢磁力泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min 
	台
	1

	22
	螺旋不锈钢列管冷凝器
	15M2
	DN400
	台
	1

	23
	螺旋不锈钢列管冷凝器
	15M2
	DN400
	台
	1

	24
	TR转运槽
	　
	φ1200×1500
	台
	1

	25
	甲醇收集槽
	1000L
	φ1000×1200
	台
	1

	26
	不锈钢磁力泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min 
	台
	1

	27
	螺旋不锈钢列管冷凝器
	15M2
	DN400
	台
	1

	28
	ALCL3废水收集槽
	6500L
	φ1800×2400
	台
	1

	29
	不锈钢磁力泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min 
	台
	1

	30
	HY03F1暂存槽
	28m3
	φ3000×4000   罐底设加热盘管
	台
	1

	31
	沥青泵
	80BWCB480/0.4
	流量：29m³/h；电机：7.5Kw，转速：1500r/min 
	台
	1

	32
	HY03F1暂存槽
	28m3
	φ3000×4000   罐底设加热盘管
	台
	1

	33
	沥青泵
	80BWCB480/0.4
	流量：29m³/h；电机：7.5Kw，转速：1500r/min 
	台
	1

	34
	退出甲醇计量槽
	6500L
	φ1800×2400
	台
	1

	35
	不锈钢磁力泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min 
	台
	1

	36
	螺旋不锈钢列管冷凝器
	15M2
	DN400
	台
	1

	37
	螺旋不锈钢列管冷凝器
	15M2
	DN400
	台
	1

	38
	甲醇浓缩母液槽
	6500L
	φ1800×2400
	台
	1

	39
	不锈钢磁力泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min 
	台
	1

	40
	精制母液离心受槽
	10m3
	2000×2000×2500
	台
	1

	41
	磁力泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min 
	台
	1

	42
	磁力泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min 
	台
	1

	43
	螺旋不锈钢列管冷凝器
	15M2
	DN400
	台
	1

	44
	车间应急池
	　
	　
	个
	1

	45
	不锈钢磁力泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min 
	台
	1

	46
	不锈钢双锥旋转真空干燥机
	SZG-5000
	容积：5000L；  电机功率：15KW ； 最大装料：2000kg；物料接触部分：SUS316；外饰SUS304
	台
	1

	47
	真空缓冲罐
	　
	φ1000×1200
	台
	1

	48
	热水桶
	　
	φ1000×1200
	个
	1

	49
	管道泵
	ISG65-125(Ⅰ)
	Q=47.4m3/h,H=16m，N=4KW
	台
	1

	50
	不锈钢双锥旋转真空干燥机
	SZG-5000
	容积：5000L；  电机功率：15KW ； 最大装料：2000kg；物料接触部分：SUS316；外饰SUS304
	台
	1

	51
	真空缓冲罐
	　
	φ1000×1200
	台
	1

	52
	热水桶
	　
	φ1000×1200
	个
	1

	53
	管道泵
	ISG65-125(Ⅰ)
	Q=47.4m3/h,H=16m，N=4KW
	台
	1

	54
	不锈钢双锥旋转真空干燥机
	SZG-5000
	容积：5000L；  电机功率：15KW ； 最大装料：2000kg；物料接触部分：SUS316；外饰SUS304
	台
	1

	55
	真空缓冲罐
	　
	φ1000×1200
	台
	1

	56
	热水桶
	　
	φ1000×1200
	个
	1

	57
	管道泵
	ISG65-125(Ⅰ)
	Q=47.4m3/h,H=16m，N=4KW
	台
	1

	58
	干式螺杆真空泵
	SDP-80 /2
	功率：7.5KW；抽气速率80L/s（不要罗茨主泵）
	台
	1

	59
	干式螺杆真空泵
	SDP-80 /2
	功率：7.5KW；抽气速率80L/s（不要罗茨主泵）
	台
	1

	60
	溶剂回收罐
	　
	φ1400×2000
	　
	　

	61
	不锈钢磁力泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min 
	台
	1

	62
	螺旋列管冷凝器
	DN400
	冷凝面积：15M2
	台
	1

	63
	不锈钢双锥旋转真空干燥机
	SZG-5000
	容积：5000L；  电机功率：15KW ； 最大装料：2000kg；物料接触部分：SUS316；外饰SUS304
	台
	1

	64
	真空缓冲罐
	　
	φ1000×1200
	台
	1

	65
	圆盘振动筛
	ZS-1000
	电机：2Kw
	台
	1

	66
	移动式料车
	装料200Kg
	　
	台
	20

	67
	导轨式液压提升机
	　
	提升重量：5T
	台
	1

	68
	电子称
	　
	称重：1T
	台
	1

	69
	气动立式封口机
	QLF-700A
	　
	台
	1

	70
	集尘器
	SH-C1400
	风量1400m3/h,风机：1.5KW
	台
	1

	71
	真空溶剂回收罐
	　
	φ1400×2000
	　
	　

	72
	不锈钢磁力泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min 
	台
	1

	73
	环己烷常压受槽
	6500L
	φ1600×3000
	台
	1

	74
	螺旋不锈钢列管冷凝器
	DN400
	冷凝面积：15M2
	台
	1

	75
	螺旋不锈钢列管冷凝器
	DN400
	冷凝面积：15M2
	台
	1

	76
	磁力泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min 
	台
	1

	77
	外盘半管式不锈钢反应釜(萃取釜）
	半管6000L（φ1800）
	容积：6000L；
搅拌形式：涡轮，转速：300-600r/min；
电机功率：7.5kw，电机转速1400R/min；
其他：不带内置盘管；
	台
	1

	78
	螺旋不锈钢列管冷凝器
	DN400
	冷凝面积：15M2
	台
	1

	79
	外盘半管式不锈钢反应釜(萃取釜）
	6000L（φ1800）
	容积：6000L；
搅拌形式：涡轮，电机功率：15kw，无级变速0-1250R/min；
其他：不带内置盘管；
	台
	1

	80
	螺旋不锈钢列管冷凝器
	DN400
	冷凝面积：15M2
	台
	1

	81
	外盘半管式反应釜（TRJ-TR受槽）
	5000L(按闭式搪玻璃反应釜93标5000LB型尺寸制造)
	容积：5000L；搅拌形式：涡轮，
电机功率：11Kw，无级变速0-1250R/min；其他：不带内置盘管；
	台
	1

	82
	外盘半管式反应釜（HYJ/ZHS-TR受槽）
	5000L(按闭式搪玻璃反应釜93标5000LB型尺寸制造)
	容积：5000L；搅拌形式：涡轮；
电机功率：11Kw，无级变速0-1250R/min；其他：不带内置盘管；
	台
	1

	83
	外盘半管式反应釜（减压脱溶釜）
	3000L（φ1500）
	容积：3300L；搅拌形式：涡轮，转速300-600r/min；电机7.5Kw，无级变速0-1250R/min；其他：不带内置盘管；
	台
	1

	84
	粗制蒸馏釜
	2000L（φ1300）
	容积：2000L；搅拌形式：涡轮，转速300-600r/min；
电机5.5kw，；
	台
	1

	85
	粗制辅受槽
	1800L
	φ1200×1500
	台
	1

	86
	粗制主受槽
	1800L
	φ1200×1500
	台
	1

	87
	列管冷凝器
	10m3
	　
	台
	1

	88
	真空缓冲罐
	内设蒸汽盘管
	φ1200×1000
	台
	1

	89
	粗制蒸馏釜
	2000L（φ1300）
	容积：2000L；搅拌形式：涡轮，转速300-600r/min；
电机5.5kw，电机转速1400R/min；
	台
	1

	90
	粗制辅受槽
	1800L
	φ1200×1500
	台
	1

	91
	粗制主受槽
	1800L
	φ1200×1500
	台
	1

	92
	列管冷凝器
	10m2
	　
	台
	1

	93
	真空缓冲罐
	内设蒸汽盘管
	φ1200×1000
	台
	1

	94
	粗制蒸馏釜
	2000L（φ1300）
	容积：2000L；搅拌形式：涡轮，转速300-600r/min；
电机5.5kw，无级变速0-1250R/min
	台
	1

	95
	粗制辅受槽
	1800L
	φ1200×1500
	台
	1

	96
	粗制主受槽
	1800L
	φ1200×1500
	台
	1

	97
	列管冷凝器
	10m2
	　
	台
	1

	98
	真空缓冲罐
	内设蒸汽盘管
	φ1200×1000
	台
	1

	99
	外盘半管式不锈钢反应釜（一次精制釜）
	6000L（φ1800）
	容积：6000L；
搅拌形式：涡轮，电机功率：15kw，无级变速0-1250R/min；
其他：不带内置盘管；
	台
	1

	100
	列管冷凝器
	15m2
	DN400
	台
	1

	101
	多功能过滤机
	GXG-2400
	公称容积：5000L ；   电机功率：15KW；带洗涤，不带干燥，不需要出渣器
	台
	1

	102
	列管冷凝器
	15m2
	DN400
	台
	1

	103
	外盘半管式不锈钢反应釜（二次精制釜）
	6000L（φ1800）
	容积：6000L；搅拌形式：涡轮，转速：300-600r/min；电机：7.5kw，电机转速：1400R/min；其他：不带内置盘管；
	台
	1

	104
	列管冷凝器
	DA400
	　
	台
	1

	105
	过滤器
	　
	KBF-1S-304
	台
	1

	106
	　
	　
	　
	　
	　

	107
	甲醇受槽
	5000L
	φ1200×1500
	台
	1

	108
	列管冷凝器
	DN400
	DN400×2000
	台
	1

	109
	一级螺旋换热器
	DN600
	DN600×2000
	台
	1

	110
	二级螺旋换热器
	DN600
	DN600×2000
	台
	1

	111
	二效蒸发器
	5000L
	φ1200×1500
	台
	1

	112
	磁力泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min 
	台
	1

	113
	外盘半管式不锈钢反应釜（回收物精制釜）
	6000L（φ1800带内置盘管）
	容积：6000L；
搅拌形式：涡轮，电机功率：15kw，无级变速0-1250R/min；
其他：不带内置盘管；
	台
	1

	114
	列管冷凝器
	DN400
	DN400×2000
	台
	1

	115
	再沸器（列管冷凝器）
	DN600
	DN600×1500（加厚列管/SUS316）
	台
	1

	116
	母液浓缩塔
	φ1200
	φ1200×5000（内设阻沫板）
	台
	1

	117
	拉带下卸料全自动离心机
	L(P)LGZ1000
	电机：15Kw
	台
	1

	118
	螺旋输送机
	DN200
	DN200*1500  电机：1.5Kw
	台
	1

	119
	外盘半管式不锈钢反应釜（回收物脱溶釜）
	3000L(φ1500带内置盘管）
	容积：3000L；搅拌形式：涡轮，转速300-600r/min；
电机4KW，电机转速1400r/min；
	台
	1

	120
	中转槽
	1500L（内衬塑）
	φ1200×1250
	台
	1

	121
	衬氟磁力泵
	CQB65-50-150F
	流量：25m³/h；扬程：24m，电机：4Kw，转速：2900r/min 
	台
	1

	122
	稀盐酸受槽
	1500L（内衬塑）
	φ1200×1250
	台
	1

	123
	衬氟磁力泵
	CQB65-50-150F
	流量：25m³/h；扬程：24m，电机：4Kw，转速：2900r/min 
	台
	1

	124
	降膜吸收器
	6m2
	　
	台
	1

	125
	水喷射真空泵受槽
	1500L（内衬塑）
	φ1200×1250
	台
	1

	126
	衬氟磁力泵
	CQB65-50-150F
	流量：25m³/h；扬程：24m，电机：4Kw，转速：2900r/min 
	台
	1

	127
	外盘半管式不锈钢反应釜（环己烷蒸馏釜）
	3000L(φ1500）
	容积：3000L；搅拌形式：涡轮，转速300-600r/min；
电机4KW，电机转速1400r/min；
	台
	1

	128
	拉带下卸料全自动离心机
	L(P)LGZ1250
	电机：22Kw
	台
	1

	129
	洁净室空调装置
	　
	　
	套
	1

	130
	外半管不锈钢反应釜（BP-3合成釜）
	6000L（φ1800）
	容积：6000L；
搅拌形式：涡轮，电机功率：15kw，无级变速0-1250R/min；
其他：不带内置盘管；
	台
	1

	131
	列管冷凝器
	DN400
	DN400×2000
	台
	1

	132
	外半管不锈钢反应釜（BP-3合成釜）
	6000L（φ1800）
	容积：6000L；
搅拌形式：涡轮，电机功率：15kw，无级变速0-1250R/min；
其他：不带内置盘管；
	台
	1

	133
	列管冷凝器
	DN400
	DN400×2000
	台
	1

	134
	外半管不锈钢反应釜（BP-3合成釜）
	6000L（φ1800）
	容积：6000L；
搅拌形式：涡轮，电机功率：15kw，无级变速0-1250R/min；
其他：不带内置盘管；
	台
	1

	135
	列管冷凝器
	DN400
	DN400×2000
	台
	1

	136
	外半管不锈钢反应釜(一次结晶釜)
	6000L（φ1800带内置盘管）
	容积：6000L；
搅拌形式：涡轮，电机功率：15kw，无级变速0-1250R/min；
	台
	1

	137
	外半管不锈钢反应釜(一次结晶釜)
	6000L（φ1800带内置盘管）
	容积：6000L；
搅拌形式：涡轮，电机功率：15kw，无级变速0-1250R/min；
	台
	1

	138
	外半管不锈钢反应釜(一次结晶釜)
	6000L（φ1800带内置盘管）
	容积：6000L；
搅拌形式：涡轮，电机功率：15kw，无级变速0-1250R/min；
	台
	1

	139
	外半管不锈钢反应釜(一次结晶釜)
	6000L（φ1800带内置盘管）
	容积：6000L；
搅拌形式：涡轮，电机功率：15kw，无级变速0-1250R/min；
	台
	1

	140
	外半管不锈钢反应釜(二次结晶釜)
	6000L（φ1800带内置盘管）
	容积：6000L；
搅拌形式：涡轮，电机功率：15kw，无级变速0-1250R/min；
	台
	1

	141
	外半管不锈钢反应釜(二次结晶釜)
	6000L（φ1800带内置盘管）
	容积：6000L；
搅拌形式：涡轮，电机功率：15kw，无级变速0-1250R/min；
	台
	1

	142
	外半管不锈钢反应釜(二次结晶釜)
	6000L（φ1800带内置盘管）
	容积：6000L；
搅拌形式：涡轮，电机功率：15kw，无级变速0-1250R/min；
	台
	1

	143
	外半管不锈钢反应釜(二次结晶釜)
	6000L（φ1800带内置盘管）
	容积：6000L；
搅拌形式：涡轮，电机功率：15kw，无级变速0-1250R/min；
	台
	1

	144
	外半管不锈钢反应釜(离心高位槽)
	6000L（φ1800）
	容积：6000L；
搅拌形式：涡轮，电机功率：15kw，无级变速0-1250R/min；
	台
	1

	145
	新甲醇受槽
	5000L（φ1600）
	φ1600×2400
	台
	1

	146
	不锈钢精密过滤器
	DN300
	　
	台
	1

	147
	　
	　
	　
	　
	　

	148
	外半管不锈钢反应釜(离心机高位槽)
	6000L（φ1800）
	容积：6000L；
搅拌形式：涡轮，电机功率：15kw，无级变速0-1250R/min；
	台
	1

	149
	外半管不锈钢反应釜(母液再浓缩)
	6000L（φ1800）
	容积：6000L；
搅拌形式：涡轮，电机功率：15kw，无级变速0-1250R/min；
	台
	1

	150
	除沫器
	DN300
	自制
	个
	1

	151
	外半管不锈钢反应釜(母液再蒸馏)
	3000L（φ1500）
	搅拌形式：涡轮，转速300-600r/min；
电机7.5Kw，电机转速0-1250r/min；
其他：不带内置盘管；
	台
	1

	152
	母液再蒸馏料斗
	500L
	1000×1000×500+锥500
	个
	1

	153
	电子称
	　
	　
	台
	1

	154
	回收甲醇罐
	1500L
	φ1200×1250
	台
	1

	155
	列管冷凝器
	DN400
	DN400×2000
	台
	1

	156
	列管冷凝器
	DN400
	DN400×2000
	台
	1

	157
	搪玻璃反应釜（粗制S3207)
	6300L（φ1900）
	容积：7000L；
搅拌形式：涡轮，转速300-600r/min；
电机7.5Kw，电机转速0-1250r/min
	台
	1

	158
	干式螺杆-罗茨真空泵机组（粗制S3208)
	JZDP150-2
	a抽气速率：150L/s 极限压力；0.5Pa  前级泵（螺杆泵）SDP-80功率：7.5KW 主泵（罗茨泵）ZJ-150功率：3KW
	台
	1

	159
	干式螺杆-罗茨真空泵机组（粗制S3209)
	JZDP150-2
	a抽气速率：150L/s 极限压力；0.5Pa  前级泵（螺杆泵）SDP-80功率：7.5KW 主泵（罗茨泵）ZJ-150功率：3KW
	台
	1

	160
	干式螺杆-罗茨真空泵机组（粗制S3209)
	JZDP150-2
	a抽气速率：150L/s 极限压力；0.5Pa  前级泵（螺杆泵）SDP-80功率：7.5KW 主泵（罗茨泵）ZJ-150功率：3KW
	台
	1

	161
	干式螺杆-罗茨真空泵机组（溶剂减压)
	JZDP150-2
	a抽气速率：150L/s 极限压力；0.5Pa  前级泵（螺杆泵）SDP-80功率：7.5KW 主泵（罗茨泵）ZJ-150功率：3KW
	台
	1

	162
	真空缓冲罐
	　
	φ1000×1200
	台
	1

	163
	干式螺杆真空泵
	SDP-80 /2
	功率：7.5KW；抽气速率80L/s（不要罗茨主泵）
	台
	1

	164
	真空缓冲罐
	1000L
	φ1000×1200
	台
	1

	165
	溶剂回收罐
	　
	φ1400×2000
	　
	　

	166
	不锈钢磁力泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min 
	台
	1

	167
	尾气净化塔
	　
	风机：7.5Kw，风量：
	套
	1

	168
	车间循环水冷却装置
	200m3/h
	　
	套
	1

	169
	外盘半管不锈钢反应釜(BP-3投料)
	5000L
	容积：5000L；
搅拌形式：涡轮，电机功率：11（15）kw，无级变速0-1250R/min；
	台
	1

	170
	集尘器
	SH-C1400
	风量1400m3/h,风机：1.5KW
	台
	1

	171
	硫酸二甲酯称量槽
	1000L
	φ1000×1200
	台
	1

	172
	硫酸二甲酯安全槽
	1000L
	φ1000×1200
	台
	1

	173
	硫酸二甲酯高位槽
	1000L
	φ1000×1200
	台
	1

	174
	硫酸二甲酯高位槽
	1000L
	φ1000×1200
	台
	1

	175
	硫酸二甲酯高位槽
	1000L
	φ1000×1200
	台
	1


表2.3-3 项目BP-4主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	主要参数
	单位
	数量

	1
	氯磺酸蒸馏釜
	5000L
	φ1600×2500
	台
	1

	2
	氯磺酸主受槽
	5000L
	φ1600×2500
	台
	1

	3
	氯磺酸辅受槽
	5000L
	φ1600×2500
	台
	1

	4
	束管冷凝器
	15㎡
	DN400
	台
	1

	5
	氯磺酸输送泵
	CQB40-40-120F
	扬程：11m，电机：0.55Kw，
	台
	1

	6
	磺化反应釜
	5000L
	φ1600×2500
	台
	1

	7
	氯磺酸高位槽
	500L
	φ800×1000
	个
	1

	8
	F4束管冷凝器
	15㎡
	DN400
	个
	1

	9
	F4列管冷凝器
	15㎡
	DN400
	个
	1

	10
	离心高位槽
	5000L
	φ1900
	个
	1

	11
	F4束管冷凝器
	15㎡
	DN400
	个
	1

	12
	离心洗液配制罐
	1000L
	φ1000×1200
	个
	1

	13
	粗制离心机
	L(P)LGZ1000F
	　
	台
	1

	14
	移动料斗
	装料200kg
	　
	台
	1

	15
	导热油循环储罐
	2000L
	φ1400×1500
	台
	1

	16
	螺旋冷凝器
	15㎡
	　
	台
	1

	17
	导热油循环泵
	WRY65-50-160
	流量：20m³/h；扬程：32m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	18
	导热油循环储罐
	2000L
	φ1400×1500
	台
	1

	19
	导热油高位槽
	500L
	φ800×1000
	个
	1

	20
	螺旋冷凝器
	30㎡
	DN400
	个
	1

	21
	导热油循环泵
	WRY65-50-160
	流量：20m³/h；扬程：32m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	22
	粗制母液收集罐
	5000L
	φ1800×2000
	个
	1

	23
	中间溶剂暂存储罐
	1000L
	φ1000×1200
	个
	1

	24
	母液输送泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	25
	粗制溶剂处理釜
	5000L
	φ1900×2400
	台
	1

	26
	氯磺酸高位槽
	500L
	φ800×1000
	个
	1

	27
	离心机
	L(P)LGZ1000F
	　
	台
	1

	28
	废水收集罐
	5000L
	φ1800×2400
	个
	1

	29
	废水输送泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	30
	粗制溶剂受槽
	5000L
	φ1900×2400
	台
	1

	31
	F4束管冷凝器
	15㎡
	DN400
	个
	1

	32
	F4列管冷凝器
	15㎡
	DN400
	个
	1

	33
	粗制溶剂输送泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	34
	精制溶料釜
	5000L
	φ1900×2400
	台
	1

	35
	异丙醇高位槽
	500L
	φ800×1000
	个
	1

	36
	F4列管冷凝器
	15㎡
	DN400
	个
	1

	37
	精密过滤器
	　
	　
	个
	1

	38
	精制釜
	5000L
	φ1900×2400
	台
	1

	39
	工艺水高位槽
	200L
	φ600×800
	个
	1

	40
	精制釜
	5000L
	φ1900×2400
	台
	1

	41
	工艺水高位槽
	200L
	φ600×800
	个
	1

	42
	离心高位槽
	5000L
	φ1900×2400
	个
	1

	43
	离心洗液高位槽
	1000L
	φ1000×1200
	个
	1

	44
	精密过滤器
	　
	　
	个
	1

	45
	精制离心机
	L(P)LGZ1000F
	　
	台
	1

	46
	移动料斗
	装料200kg
	　
	个
	1

	47
	离心母液收集罐
	5000L
	φ1800×2400
	个
	1

	48
	母液打料泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	　
	干式螺杆-罗茨真空泵机组（粗制S3208)
	JZDP150-2
	a抽气速率：150L/s 极限压力；0.5Pa  前级泵（螺杆泵）SDP-80功率：7.5KW 主泵（罗茨泵）ZJ-150功率：3KW
	台
	1

	　
	真空缓冲罐
	1000L
	φ1000×1200
	个
	1

	　
	热水循环泵
	50SGR15-30
	流量;15m³/h，额定扬程：30m，功率：2.2Kw，外形尺寸：290*485mm
	台
	1

	49
	热水罐
	1000L
	φ1000×1200
	个
	1

	　
	溶剂回收罐
	3000L
	φ1400×2000
	个
	1

	50
	回收溶剂输送泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	51
	方形真空干燥箱
	FZG-15
	460×640×45mm,8层
	台
	1

	52
	方形真空干燥箱
	FZG-15
	460×640×45mm,8层
	台
	1

	53
	移动料斗
	装料200kg
	　
	台
	1

	54
	集尘器
	SH-C1400
	风量1400m3/h,风机：1.5KW
	台
	1

	55
	快速整粒机
	KZL-180
	　
	台
	1

	56
	移动料斗
	装料200kg
	　
	台
	1

	57
	不锈钢双锥旋转真空干燥机
	SZG-5000
	容积：5000L；  电机功率：15KW ； 最大装料：2000kg；物料接触部分：SUS316；外饰SUS304
	台
	1

	58
	干式螺杆-罗茨真空泵机组（粗制S3208)
	JZDP150-2
	a抽气速率：150L/s 极限压力；0.5Pa  前级泵（螺杆泵）SDP-80功率：7.5KW 主泵（罗茨泵）ZJ-150功率：3KW
	台
	1

	59
	精密过滤器
	　
	　
	个
	1

	60
	真空缓冲罐
	1000L
	φ1000×1200
	个
	1

	61
	热水罐
	1000L
	φ1000×1200
	个
	1

	62
	热水循环泵
	50SGR15-30
	流量;15m³/h，额定扬程：30m，功率：2.2Kw，外形尺寸：290*485mm
	台
	1

	63
	移动料斗
	装料200kg
	　
	个
	1

	64
	不锈钢双锥旋转真空干燥机
	SZG-5000
	容积：5000L；  电机功率：15KW ； 最大装料：2000kg；物料接触部分：SUS316；外饰SUS304
	台
	1

	65
	干式螺杆-罗茨真空泵机组（粗制S3208)
	JZDP150-2
	a抽气速率：150L/s 极限压力；0.5Pa  前级泵（螺杆泵）SDP-80功率：7.5KW 主泵（罗茨泵）ZJ-150功率：3KW
	台
	1

	66
	精密过滤器
	　
	　
	个
	1

	67
	真空缓冲罐
	1000L
	φ1000×1200
	个
	1

	68
	热水罐
	1000L
	φ1000×1200
	个
	1

	69
	热水循环泵
	50SGR15-30
	流量;15m³/h，额定扬程：30m，功率：2.2Kw，外形尺寸：290*485mm
	台
	1

	70
	移动料斗
	装料200kg
	　
	个
	1

	71
	不锈钢双锥旋转真空干燥机
	SZG-5000
	容积：5000L；  电机功率：15KW ； 最大装料：2000kg；物料接触部分：SUS316；外饰SUS304
	台
	1

	72
	干式螺杆-罗茨真空泵机组（粗制S3208)
	JZDP150-2
	a抽气速率：150L/s 极限压力；0.5Pa  前级泵（螺杆泵）SDP-80功率：7.5KW 主泵（罗茨泵）ZJ-150功率：3KW
	台
	1

	73
	精密过滤器
	　
	　
	个
	1

	74
	真空缓冲罐
	1000L
	φ1000×1200
	个
	1

	75
	热水罐
	1000L
	φ1000×1200
	个
	1

	76
	热水循环泵
	50SGR15-30
	流量;15m³/h，额定扬程：30m，功率：2.2Kw，外形尺寸：290*485mm
	台
	1

	77
	移动料斗
	装料200kg
	　
	个
	1

	78
	不锈钢双锥旋转真空干燥机
	SZG-5000
	容积：5000L；  电机功率：15KW ； 最大装料：2000kg；物料接触部分：SUS316；外饰SUS304
	台
	1

	79
	真空缓冲罐
	1000L
	φ1000×1200
	个
	1

	80
	冷水罐
	1000L
	φ1000×1200
	个
	1

	81
	冷水循环泵
	50SGR15-30
	流量;15m³/h，额定扬程：30m，功率：2.2Kw，外形尺寸：290*485mm
	台
	1

	82
	列管冷凝器
	15㎡
	DN400
	个
	1

	83
	圆盘振动筛
	ZS-1000
	电机：2Kw
	台
	1

	84
	集尘器
	SH-C1400
	风量1400m3/h,风机：1.5KW
	台
	1

	85
	环己烷打料泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	86
	DMC中转罐
	6000L
	φ1800×2400
	台
	1

	87
	DMCD打料泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	88
	再浓缩蒸馏釜
	5000L
	φ1900×2400
	台
	1

	89
	精制母液浓缩釜
	5000L
	φ1900×2400
	台
	1

	90
	热水罐
	1000L
	φ1000×1200
	个
	1

	91
	热水循环泵
	50SGR15-30
	流量;15m³/h，额定扬程：30m，功率：2.2Kw，外形尺寸：290*485mm
	台
	1

	92
	精制浓缩母液离心机
	L(P)LGZ1000F
	　
	台
	1

	93
	精制溶剂蒸馏釜
	5000L
	φ1900×2400
	台
	1

	94
	精制溶剂打料泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	95
	精馏塔
	　
	　
	　
	　

	96
	精制浓缩母液受槽
	5000L
	φ1800×2400
	台
	1

	97
	精制浓缩母液打料泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	98
	精制溶剂收集槽
	5000L
	φ1800×2400
	台
	1

	99
	F4列管冷凝器
	20㎡
	DN400
	台
	1

	100
	F4列管冷凝器
	20㎡
	DN400
	台
	1

	101
	热水罐
	1000L
	φ1000×1200
	个
	1

	102
	热水循环泵
	50SGR15-30
	流量;15m³/h，额定扬程：30m，功率：2.2Kw，外形尺寸：290*485mm
	台
	1

	103
	螺旋冷凝器
	10㎡
	DN400
	个
	1

	104
	精制溶剂受槽
	6500L
	φ1600 
	台
	1

	105
	精制溶剂打料泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	106
	F4列管冷凝器
	20㎡
	DN400
	台
	1

	107
	F4列管冷凝器
	20㎡
	DN400
	台
	1

	108
	前馏溶剂受槽
	6500L
	φ1600 
	台
	1

	109
	前馏溶剂打料泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	110
	F4列管冷凝器
	20㎡
	DN400
	台
	1

	111
	F4列管冷凝器
	20㎡
	DN400
	台
	1

	112
	抽料真空泵
	RPPB-300
	抽气量：300m³/h,水泵电机：7.5Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	113
	真空泵水储罐
	6000L
	φ1800×2500
	个
	1

	114
	离心泵
	IHF80-65-125,
	5.5Kw，转速2900r/min
	台
	1

	115
	粗制溶剂减压蒸馏真空泵
	RPPB-300
	抽气量：300m³/h,水泵电机：7.5Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	116
	真空泵水储罐
	6000L
	φ1800×2500
	个
	1

	117
	离心泵
	IHF80-65-125,
	5.5Kw，转速2900r/min
	台
	1

	118
	精制溶剂减压蒸馏真空泵
	RPPB-300
	抽气量：300m³/h,水泵电机：7.5Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	119
	真空泵水储罐
	6000L
	φ1800×2500
	个
	1

	120
	离心泵
	IHF80-65-125,
	5.5Kw，转速2900r/min
	台
	1

	121
	氯磺酸纯化真空泵
	RPPB-300
	抽气量：300m³/h,水泵电机：7.5Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	122
	真空泵水储罐
	6000L
	φ1800×2500
	个
	1

	123
	离心泵
	IHF80-65-125,
	5.5Kw，转速2900r/min
	台
	1

	124
	防护真空泵
	RPPB-300
	抽气量：300m³/h,水泵电机：7.5Kw，转速：2900r/min
	台
	1


	125
	真空泵水储罐
	6000L
	φ1800×2500
	个
	1

	126
	离心泵
	IHF80-65-125,
	5.5Kw，转速2900r/min
	台
	1

	127
	二级吸收罐
	6000L
	φ1800×2500
	个
	1

	128
	二级降膜吸收器
	YKCX40-10m2
	　
	台
	1

	129
	离心泵
	IHF80-65-125,
	5.5Kw，转速2900r/min
	台
	1

	130
	一级吸收罐
	6000L
	φ1800×2500
	个
	1

	131
	一级降膜吸收器
	YKCX40-10m2
	　
	台
	1

	132
	离心泵
	IHF80-65-125,
	5.5Kw，转速2900r/min
	台
	1

	133
	冷冻机组
	HJL-30ES
	等螺距螺杆冷水机HJL-30ES，制冷量：108Kw，电机功率：22Kw；，配置冷水池容量：,30 M3（4*3*2.5），配置循环泵：管道泵65-160(Ⅰ)Q=50M3/h，H=32,N=7.5，2台（一用一备）；冷却介质：水；
	台
	1

	134
	提升机
	提升重量五吨
	　
	台
	1

	135
	提升机
	提升重量五吨
	　
	台
	1

	136
	电子称
	　
	称重：1T
	台
	1

	137
	气动立式封口机
	QLF-700A
	功率：2Kw，温控范围：0-300℃，封口长度0-700mm
	台
	1

	138
	集尘器
	SH-C1400
	风量1400m3/h,风机：1.5KW
	台
	1

	139
	洁净区空调机主
	　
	　
	台
	1

	140
	集尘器
	SH-C1400
	风量1400m3/h,风机：1.5KW
	台
	1


表2.3-4 项目胡莫柳酯主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	主要参数
	单位
	数量

	1
	回收甲醇储罐
	6000L
	φ1600×3000
	个
	1

	2
	列管冷凝器
	15㎡
	DN400×1500
	个
	1

	3
	列管冷凝器
	15㎡
	DN400×1500
	个
	1

	4
	甲醇输送泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	5
	导热油循环储罐
	2000L
	φ1500×1400
	个
	1

	6
	导热油循环储泵
	WRY65-50-160
	流量：20m³/h；扬程：32m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	7
	导热油高位槽
	500L
	φ800×1000
	个
	1

	8
	螺旋冷凝器
	30㎡
	DN400 
	个
	1

	9
	胡莫柳酯粗品储罐
	10m3
	φ2000×3600
	个
	1

	10
	粗品输送泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	11
	流量计
	　
	待定
	　
	　

	12
	胡莫柳酯粗品储罐
	10m3
	φ2000×3600
	个
	1

	13
	粗品输送泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	14
	回收异佛尔醇储罐
	6000L
	φ1600×3000
	个
	1

	15
	异佛尔醇输送泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	16
	回收甲酯储罐
	6000L
	φ1600×3000
	个
	1

	17
	水杨酸甲酯输送泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	18
	重组分杂质接受罐
	6000L
	φ1600×3000
	个
	1

	19
	输送泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	20
	回收产品接收罐
	6000L
	φ1600×3000
	个
	1

	21
	输送泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	22
	轻组分杂质接受罐
	6000L
	φ1600×3000
	个
	1

	23
	输送泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	24
	产品受槽A储罐
	6000L
	φ1600×3000
	个
	1

	25
	输送泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	26
	产品受槽B储罐
	6000L
	φ1600×3000
	个
	1

	27
	输送泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	28
	自动灌装装置
	　
	　
	台
	1

	29
	异辛醇中转罐
	10m³
	φ2000×3200
	个
	1

	30
	输送泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	31
	水杨酸甲酯中转罐
	10m³
	φ2000×3200
	个
	1

	32
	输送泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	33
	回收甲醇计量罐
	6m³
	φ1600×3000
	个
	1

	34
	输送泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	35
	脱醇塔
	　
	型号待定
	　
	　

	36
	预热器
	　
	型号待定
	　
	　

	37
	再沸器
	　
	型号待定
	　
	　

	38
	屏蔽泵
	　
	型号待定
	台
	1

	39
	屏蔽泵
	　
	型号待定
	台
	1

	40
	进料流量计
	　
	型号待定
	　
	　

	41
	冷凝器
	50m2
	循环水
	台
	1

	42
	冷凝器
	30m2
	冷冻水
	台
	1

	43
	冷凝器
	15m2
	循环水  DN400×2000
	台
	1

	44
	中间塔
	　
	　
	台
	1

	45
	预热器
	　
	　
	台
	1

	46
	再沸器
	　
	　
	台
	1

	47
	屏蔽泵
	　
	　
	台
	1

	48
	屏蔽泵
	　
	　
	台
	1

	49
	进料流量计
	　
	　
	台
	1

	50
	冷凝器
	50m2
	循环水
	台
	1

	51
	冷凝器
	30m2
	冷冻水
	台
	1

	52
	冷凝器
	15m2
	循环水  DN400×2000
	台
	1


	53
	产品塔
	　
	　
	台
	1

	54
	预热器
	　
	　
	台
	1

	55
	再沸器
	　
	　
	台
	1

	56
	屏蔽泵
	　
	　
	台
	1

	57
	屏蔽泵
	　
	　
	台
	1

	58
	进料流量计
	　
	　
	台
	1

	59
	冷凝器
	50m2
	循环水
	台
	1

	60
	冷凝器
	30m2
	冷冻水
	台
	1

	61
	冷凝器
	15m2
	循环水  DN400×2000
	台
	1

	62
	外盘半管式反应釜（胡莫柳酯酯交换A1）
	5000L（φ1800）
	容积：5000L；搅拌形式：涡轮，
电机功率：7.5(11)Kw，无级变速0-1250R/min；其他：外半管导热油加热；
	台
	1

	63
	回流蛇管冷凝器
	15㎡
	DN400×2000 内设盘管冷却   定制
	台
	1

	64
	列管泠凝器
	15㎡
	DN400×1500
	台
	1

	65
	外盘半管式反应釜（胡莫柳酯酯交换A1）
	5000L（φ1800）
	容积：5000L；搅拌形式：涡轮，
电机功率：7.5(11)Kw，无级变速0-1250R/min；其他：外半管导热油加热；
	台
	1

	66
	回流蛇管冷凝器
	15㎡
	DN400×2000 内设盘管冷却   定制
	台
	1

	67
	列管泠凝器
	15㎡
	DN400×1500
	台
	1

	68
	产品灌装高位槽
	6000L
	φ1600×3000
	个
	1

	69
	前馏甲醇储罐
	2000L
	φ1400×1500
	个
	1

	70
	前馏甲醇输送泵
	负压泵
	负压泵
	台
	1

	71
	回收甲醇受槽
	2000L
	φ1400×1500
	个
	1

	72
	刮板蒸发器
	4m2
	搅拌功率：4KW  夹套导热油加热
	台
	1

	73
	冷凝器
	15m2
	DN400×2000
	台
	1

	74
	冷凝器
	30m2
	冷冻水
	台
	1

	75
	干式螺杆真空泵+罗茨真空泵机组
	　
	抽气量2000-2500m³/h,绝对压力50-100帕
	台
	1

	76
	干式螺杆真空泵+罗茨真空泵机组
	　
	抽气量2000-2500m³/h,绝对压力50-100帕
	台
	1

	77
	空调机组A
	　
	　
	套
	1

	78
	空调机组B
	　
	　
	套
	1

	79
	空调机组C
	　
	　
	套
	1


表2.3-5项目水杨酸异辛酯主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	主要参数
	单位
	数量

	1
	回收甲醇储罐
	6000L
	φ1600×3000
	个
	1

	2
	列管冷凝器
	15㎡
	DN400×1500
	个
	1

	3
	列管冷凝器
	15㎡
	DN400×1500
	个
	1

	4
	甲醇输送泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	5
	导热油循环储罐
	2000L
	φ1500×1400
	个
	1

	6
	导热油循环储泵
	WRY65-50-160
	流量：20m³/h；扬程：32m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	7
	导热油高位槽
	500L
	φ800×1000
	个
	1

	8
	螺旋冷凝器
	30㎡
	DN400 
	个
	1

	9
	OS粗品储罐
	10m3
	φ2000×3600
	个
	1

	10
	粗品输送泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	11
	流量计
	　
	
	　
	　

	12
	OS粗品储罐
	10m3
	φ2000×3600
	个
	1

	13
	粗品输送泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	14
	回收异辛醇储罐
	6000L
	φ1600×3000
	个
	1

	15
	异辛醇输送泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	16
	回收甲酯储罐
	6000L
	φ1600×3000
	个
	1

	17
	水杨酸甲酯输送泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	18
	重组分杂质接受罐
	6000L
	φ1600×3000
	个
	1

	19
	输送泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	20
	回收产品接收罐
	6000L
	φ1600×3000
	个
	1

	21
	输送泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	22
	轻组分杂质接受罐
	6000L
	φ1600×3000
	个
	1

	23
	输送泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	24
	产品受槽A储罐
	6000L
	φ1600×3000
	个
	1

	25
	输送泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	26
	产品受槽B储罐
	6000L
	φ1600×3000
	个
	1

	27
	输送泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	28
	自动灌装装置
	　
	　
	台
	1

	29
	异辛醇中转罐
	10m³
	φ2000×3200
	个
	1

	30
	输送泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	31
	水杨酸甲酯中转罐
	10m³
	φ2000×3200
	个
	1

	32
	输送泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	33
	回收甲醇计量罐
	6m³
	φ1600×3000
	个
	1

	34
	输送泵
	CQB65-50-125
	流量：25m³/h；扬程：20m，电机：4Kw，转速：2900r/min
	台
	1

	35
	脱醇塔
	　
	　
	台
	1

	36
	预热器
	　
	　
	台
	1

	37
	再沸器
	　
	　
	台
	1

	38
	屏蔽泵
	　
	　
	台
	1

	39
	屏蔽泵
	　
	　
	台
	1

	40
	进料流量计
	　
	　
	台
	1

	41
	冷凝器
	50m2
	循环水
	台
	1

	42
	冷凝器
	30m2
	冷冻水
	台
	1

	43
	冷凝器
	15m2
	循环水  DN400×2000
	台
	1

	44
	中间塔
	　
	　
	台
	1

	45
	预热器
	　
	　
	台
	1

	46
	再沸器
	　
	　
	台
	1

	47
	屏蔽泵
	　
	　
	台
	1

	48
	屏蔽泵
	　
	　
	台
	1

	49
	进料流量计
	　
	　
	台
	1

	50
	冷凝器
	50m2
	循环水
	台
	1

	51
	冷凝器
	30m2
	冷冻水
	台
	1

	52
	冷凝器
	15m2
	循环水  DN400×2000
	台
	1

	53
	产品塔
	　
	　
	台
	1

	54
	预热器
	　
	　
	台
	1

	55
	再沸器
	　
	　
	台
	1

	56
	屏蔽泵
	　
	　
	台
	1

	57
	屏蔽泵
	　
	　
	台
	1

	58
	进料流量计
	　
	　
	台
	1

	59
	冷凝器
	50m2
	循环水
	台
	1

	60
	冷凝器
	30m2
	冷冻水
	台
	1

	61
	冷凝器
	15m2
	循环水  DN400×2000
	台
	1

	62
	外盘半管式反应釜（OS酯交换A1）
	5000L（φ1800）
	容积：5000L；搅拌形式：涡轮，
电机功率：7.5(11)Kw，无级变速0-1250R/min；其他：外半管导热油加热；
	台
	1

	63
	回流蛇管冷凝器
	15㎡
	DN400×2000 内设盘管冷却   定制
	台
	1

	64
	列管泠凝器
	15㎡
	DN400×1500
	台
	1

	65
	外盘半管式反应釜（OS酯交换A1）
	5000L（φ1800）
	容积：5000L；搅拌形式：涡轮，
电机功率：7.5(11)Kw，无级变速0-1250R/min；其他：外半管导热油加热；
	台
	1

	66
	回流蛇管冷凝器
	15㎡
	DN400×2000 内设盘管冷却   定制
	台
	1

	67
	列管泠凝器
	15㎡
	DN400×1500
	台
	1

	68
	产品灌装高位槽
	6000L
	φ1600×3000
	个
	1

	69
	前馏甲醇储罐
	2000L
	φ1400×1500
	个
	1

	70
	前馏甲醇输送泵
	负压泵
	负压泵
	台
	1

	71
	回收甲醇受槽
	2000L
	φ1400×1500
	个
	1

	72
	刮板蒸发器
	4m2
	搅拌功率：4KW  夹套导热油加热
	台
	1

	73
	冷凝器
	15m2
	DN400×2000
	台
	1

	74
	冷凝器
	30m2
	冷冻水
	台
	1

	75
	干式螺杆真空泵+罗茨真空泵机组
	　
	抽气量2000-2500m³/h,绝对压力50-100帕
	台
	1

	76
	干式螺杆真空泵+罗茨真空泵机组
	　
	抽气量2000-2500m³/h,绝对压力50-100帕
	台
	1

	77
	空调机组A
	　
	　
	套
	1

	78
	空调机组B
	　
	　
	套
	1

	79
	空调机组C
	　
	　
	套
	1


2.4原材料、燃料、辅助材料及动力供应
本项目主要原辅材料及能源消耗见下表2.4-1-6。
涉及工艺保密。
2.5公用工程

2.5.1给排水工程

1、给水

（1）水源：本项目给水引自宜都市精细化工园已有的市政给水管网，引入管管径DN200，最大供水能力约200m3/h，供水压力不小于0.30MPa，流量、压力以及水质均可以满足本项目用水要求。
厂区供水采用分质分压供水，厂区给水系统分为：生产、生活给水系统、循环冷却水给水系统、纯化水给水系统、消防给水系统。

（2）生产、生活给水系统
本项目生产、生活给水系统由市政给水管网引入，引入管管径DN200，经总水表后接入厂区，呈枝状布置。各用水建筑和设备就近接入，接入管上应设置水表进行计量，并应设置倒流防止器。
（3）循环冷却水给水系统
本项目各车间生产产品不一，每个车间独立循环水冷却塔，每个车间2座，共设置4座，每座塔处理能力200m3/h，采用开式循环冷却塔。

冷却塔进水温度按38℃，出水温度按32℃。循环冷却水回水通过余压返回冷却塔，经冷却塔循环水泵加压后送至车间各用水点，正常生产时循环水管内最大流速为2.5m/s。循环水补水水源为厂区内生产、生活给水系统。
（4）消防给水系统
本项目消防给水采用临时高压消防给水系统，系统由消防气压给水装置、高位消防水箱、消防环状管网、室外消火栓系统和室内消火栓系统等组成。

厂区内设有DN200环状消防管网一套，管网压力0.80MPa，管网压力平常由厂区消防泵房内的稳压泵和位于综合楼的高位消防水箱维持。管网上根据规范要求设置室外地上式消火栓（SS100/65-1.6），间距不大于120m，各车间及仓库内根据规范要求设置一定数量的室内消火栓。消防泵房内设有消防气压给水装置一套。
（5）纯水站

厂区新设纯水站，新上2套纯水机，采用反渗透工艺。制纯水能力均为5t/h，可满足本项目工艺用水使用需求。纯水制备系统定期排水，作为清下水排放。
2、排水

项目采用雨污分流、清污分流体制。分别设置雨水排水系统、生活污水排水系统、生产废水排水系统和事故废水排水系统。
本项目厂区自建一座污水处理站。办公生活污水、污染区初期雨水、生产污水经厂区自建污水处理站处理达标后排入市政排水网，非污染区雨水则直接排入市政排水网。
2.5.2供电工程

1、用电负荷、负荷等级

（1）用电负荷

本项目年用电量为2600万kWh/a，计算有功功率约为3561kW，无功补偿后的功率因数取值0.92，计算视在功率约为3871kVA。

（2）负荷等级

电气负荷的分类依据《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）及生产工艺特点划分，情况如下：

危险工艺设备及其冷却水系统设备等有特殊要求的生产工艺设备按二级负荷供电，其他生产工艺设备按三级负荷供电。

仪表自控装置及其执行机构、DCS控制系统等特殊用电负荷按一级负荷供电。

本项目厂房最大室外消防用水量为25L/S、罐区室外消防用水量为20.91L/s，根据《建筑设计防火规范》第10.1.2、10.1.3条规定，消防负荷可按三级负荷供电。结合本项目电源实际情况，将消防负荷等级提升为二级负荷。
生活用电按三级负荷供电。
表2.5-1  用电负荷等级表
	负荷等级
	负荷描述

	一级负荷
	仪表自控装置及其执行机构、DCS控制系统

	二级负荷
	危险工艺设备及其冷却水系统设备等有特殊要求的生产工艺设备；消防设备

	三级负荷
	其他生产工艺设备；厂区生活用电


2、供电电源

公司所在园区有完善的供配电网络，电网电源容量充足，供电质量可靠。本公司拟从工业园区变配电站引入两路10kV电源，厂区拟新建一座总变配电所（配置一台500kVA变压器），两个区域配电室（位于公用工程楼内，各配置一台2000kVA变压器），满足本项目供电需求。

同时自备UPS电源装置及蓄电池组作为应急电源。

本项目二级负荷的两路电源引自不同的变压器低压侧母线，并且消防负荷在最末一级配电箱处设置自动切换装置。

仪表控制系统采用UPS电源装置作为应急电源供电，应急时间为30min。

消防火灾自动报警系统设置交流电源和蓄电池备用电源。火灾自动报警系统的交流电源应采用消防电源，采用单独的供电回路。蓄电池组的容量应保证火灾自动报警及联动控制系统在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作3h及以上。

消防疏散应急照明采用灯具自带蓄电池作为应急电源。应急照明和疏散标志灯均选用自带蓄电池型灯具，应急灯应急时间不小于30min。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。
3、供电方案
本项目10kV系统采用单母线运行方式，两路10kV电源一路运行一路备用，不可并列运行。

本项目设备用电电压等级为交流380/220V，低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式，对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电。对于照明及一般负荷采用放射式与树干式相结合的供电方式。低压母线侧设置集中低压动态滤波补偿装置，补偿后低压侧功率因数达0.92以上。

用电设备现场设置现场操作柱启停操作及控制各设备，爆炸危险区域选用防爆型现场操作柱，依据防爆电气设备的级别和组别不应低于爆炸危险环境内爆炸性危险物质的级别和组别的原则选取设备防爆等级，现场操作柱安装在靠近电动机便于操作和观察的地方且应安装在电动机主接线盒的对侧。

变配电室至各用电设备的电力电缆沿电缆桥架在界区内敷设或局部穿钢管明敷及暗敷。其他辅助设施的电力电缆视现场情况确定。照明配线采用电缆或电线穿钢管明敷或者暗敷。

电缆按电压、电流、允许电压损失及环境等条件选择。380V动力电缆选用阻燃型铜芯交联聚乙烯、绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。控制电缆选用阻燃型聚氯乙烯绝缘护套控制电缆。

变压器低压侧采用智能型低压断路器作短路和过负荷保护。

低压动力设备采用交流接触器控制，断路器作短路保护，热继电器作过载保护，漏电开关作漏电保护。

电能总计量设在每路10kV电源进线处，设置专用计量装置，并按供用电管理部门对不同计费方式的规定，在低压侧对动力、照明、空调用电进行单独计量。
2.5.3消防工程

本项目采用以水消防为主、化学消防为辅的消防系统。
采用区域消防给水方式，生活、消防合用管网，低压制。室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水系统按规范设计。

室外消火栓设在DN200环状干管上，布设间距不超过120m，保护半径150m。

消火栓用水量：室外30L/s，室内30L/s，火灾延续时间2小时。

室内消火栓每幢每层均设，环状布设并保证两股水柱同时到达室内任何部位，间距不大于30m，设闸阀。

变配电间及电器设备间等不能用水扑灭的场所采用气体灭火系统，适当部位设置手提式干粉灭火器。
2.5.4供气
厂区新建螺杆空压站和制氮系统，空压站供气能力2000Nm3/h，制氮系统供氮能力2000Nm3/h。可满足本项目用气需求。
2.5.5供热

厂区新建锅炉房，内设1台6t/h天然气锅炉为本项目先期生产供应蒸汽，园区规划集中供蒸汽工程设施竣工投产后，拟增用园区集中供蒸汽供热。

项目蒸汽用量22788t/a（0.32t/h），项目各车间蒸汽用量见表2.5-2。

表2.5-2项目各车间蒸汽用量表

	序号
	用户名称
	最大蒸汽量
	备注

	
	
	kg/h
	t/a
	

	1
	BP-1粗品（甲类车间3）
	435
	3132
	甲类车间3

	2
	BP-3（甲类车间3）
	2040
	14688
	甲类车间3

	3
	BP-4（甲类车间1）
	260
	1872
	甲类车间1

	4
	水杨酸异辛酯（甲类车间1）
	215
	1548
	甲类车间1

	5
	胡莫柳酯（甲类车间1）
	215
	1548
	甲类车间1

	6
	合计
	3165
	22788
	年工作小时数计7200h


2.5.6电信工程

1、生产车间的控制室、配电室等经常有人工作的房间，以及没有设置岗位但在特殊时期（施工、调试、维修、巡检）需要电话联系的场所，均设置电话机或电话接线盒，并留有余量。

2、控制室与现场流动操作人员的通信联络，室外巡检人员之间的通信联络，开车、检修、事故处理等现场人员的通信联络等，可采用点对点无线通信方式。

电信电缆应考虑机械特性、阻燃、距离等特殊要求，当电信终端设备所处环境是腐蚀区域时选择具有防腐性能的电缆。电缆沿管架、生产框架、厂房墙壁等支撑物敷设，线路应短直、安全稳定。
2.5.7维修设施

本项新设维修班组，负责承担项目日常的设备维修和电仪维修任务，可保证生产装置和辅助设施正常稳定运行。

2.5.8分析化验

为使生产正常运行、保证产品的质量和产量，必须对原料和产品及中间控制运行的各项指标进行监测和分析。本项目新设分析化验中心，负责对项目生产原料、生产中间过程控制、产品做监控分析。所需仪器视生产情况配置，并视企业发展情况逐步补充。为保证分析结果的准确性和可靠性，对于分析设备的选择，原则上常规分析仪器立足于国内设备，关键设备如色谱仪、分析天平等选用国外产品或合资企业产品。

2.6主要物料运输和储运

1、运输

本项目涉及的原料、成品较多。原料均为外购，产品部分自用，部分外运出售。本项目物料运输主要以公路为主，且主要依靠社会运输力量解决。

2、贮运

本项目配套建设1座罐区，各贮罐具体情况见表2.6-1。

表2.6-1本项目储罐设置情况一览表
	序号
	储罐名称
	容积（m3）
	材质
	储存条件
	型式
	数量（个）
	储存量（m3）
	周期（d）
	备注

	1
	甲醇
	50
	A3普铁
	常温常压
	立式固定顶
	1
	50
	26.5
	　

	2
	回收甲醇
	50
	A3普铁
	常温常压
	立式固定顶
	1
	50
	　
	　

	3
	乙醇
	50
	A3普铁
	常温常压
	立式固定顶
	1
	50
	45
	　

	4
	回收乙醇
	50
	A3普铁
	常温常压
	立式固定顶
	1
	50
	　
	　

	5
	三氯甲苯
	50
	A3普铁内衬PE
	常温常压
	立式固定顶
	1
	50
	7.5
	　

	6
	甲苯
	50
	A3普铁
	常温常压
	立式固定顶
	1
	50
	89.7
	　

	7
	硫酸二甲酯
	50
	A3普铁内衬PE
	常温常压
	立式固定顶
	1
	50
	11.3
	　

	8
	环已烷
	50
	A3普铁
	常温常压
	立式固定顶
	1
	50
	671.2
	　

	9
	碳酸二甲酯
	50
	A3普铁
	常温常压
	立式固定顶
	1
	50
	912.5
	　

	10
	氯磺酸
	50
	A3普铁内衬PE
	常温常压
	立式固定顶
	1
	50
	232.5
	　

	11
	水杨酸甲酯
	50
	A3普铁
	常温常压
	立式固定顶
	1
	50
	15
	　

	12
	异辛醇
	50
	A3普铁
	常温常压
	立式固定顶
	1
	50
	24
	　

	13
	异佛尔醇
	50
	A3普铁
	常温常压
	立式固定顶
	1
	50
	23.2
	　

	注：储罐最大充装系数按0.85计算。


建设单位应做好相关保证措施， 如温度、液位、压力控制、防火或防潮措施、浓度报警等。储罐间的间距严格执行国家消防、安全规定，储罐四周均设围堰、罐区周边设导流水管，并配备相应的消防设施，以有效防范泄漏、溢流事故。
2.7自动控制系统

1、自控技术方案
自控设计遵循“安全、可靠、经济、实用”的原则，在采用先进工艺技术的基础上尽可能优化控制方案，通过精确控制减轻操作人员的劳动强度，以便于对装置生产进行统一调度和管理。

根据工艺专业提供的资料，本项目存在国家安监总局【2009】116号文件重点监管的磺化、烷基化、氧化、加氢及氯化危险工艺。根据国家安监总局【2009】116号文件及省危化【2010】95号等文件要求，需要对涉及危险工艺的生产装置采用自动化控制系统监控生产过程并设置相应的安全联锁，在工艺参数超标时自控系统启动安全联锁执行切断进料、启动冷却降温系统和停止加热等相应操作。同时为保证产品质量和生产设备的安全经济运行，设置完整的工艺参数测量显示、自动调节、控制、保护及信号报警装置，也需要设置相应的调节回路和安全联锁，故而优化的控制方案要求安全可靠。本工程自控系统拟采用DCS集散控制系统+SIS安全仪表系统的集成控制方案，其自动化水平将使运行人员在控制室内即可实现对生产设备及其附属系统的启动、停止和正常运行工况的监视、控制和调整，并对异常与事故工况的报警、联锁和保护。

用于安放自控系统的区域控制室独立设置（位置详见总图），位于公用工程间东侧并采用抗爆设计，内部设置有辅助电源柜、DCS机柜、SIS机柜、操作员站、工程师站（可兼做操作员站）及打印机。生产装置系统的工艺流程画面和逻辑控制在DCS工程师站中组态，运行操作人员通过控制室操作站完成系统的启停及正常工况部分的参数监控，异常工况的报警和紧急事故处理。每个操作站可以独立操作，操作站之间也可以用网卡进行网络联系，做到画面相互调动，资源共享。现场关键点增设双金属温度计、现场压力表及现场液位计等就地仪表，使操作人员在现场可以直观监测工艺参数。DCS系统主要具备如下功能：数据采集和处理（DAS），屏幕显示、参数越限报警、事件序列、事故追忆、打印制表、屏幕拷贝、历史数据存储等；模拟量控制（MCS）及开关量顺序控制（SCS）。

同时根据工艺专业提供的资料，本项目生产过程存在磺化、烷基化、加氢及氯化危险工艺，生产过程中涉及重点监管的危险化学品，同时厂区构成三级重大危险源，故而本项目属于涉及“两重点一重大”的化工装置；根据《国务院办公厅关于印发危险化学品安全综合治理方案的通知》国办发〔2016〕88号文件必须装备安全仪表系统（SIS）实现紧急停车功能。SIS系统设计由有资质的认证机构进行设计和安全计算，并提供评估报告书，确认关键设备节点的SIF设置及对应的SIL等级，SIS系统的安全综合等级拟按照IEC61508中规定的SIL1、SIL2级考虑，最终施工设计根据《SIL 定级报告》确认SIL等级，安全联锁停车信号采用“1 OUT OF 1”或“1 OUT OF 2”方式。SIS系统独立设置，但与DCS系统共用一个控制室。SIS按照故障安全型设计，正常生产操作由DCS系统完成，SIS系统不介入以防止误动作，SIS系统只在故障状态下采取紧急停车，防止发生事故。SIS系统采用由TUV安全认证的冗余、冗错的独立控制器完成装置的紧急停车( ESD)功能。

根据需要SIS系统设置显示操作站，相应的报警及停车操作通过显示操作站（软按钮）完成；对于重要的场合，采用“一硬一软”的方式，即除软按钮外，还同时在辅助操作台设置紧急停车按钮（硬按钮）、指示灯、报警灯及复位开关，必要时可以实现手动停车。SIS系统设置工程师站和事件序列记录工作站（SER）。其中工程师站用于SIS系统的组态、下装、调试和日常维护；SER用于报警事件顺序的记录，以便事故原因的追溯。工程师站和SER站互为备用。
2、可燃/有毒气体报警

反应过程中主要危险成分为甲苯、氢气等可燃性气体及氯化氢、硫酸二甲酯等有毒性气体，故设置了可燃/有毒气体检测系统检测气体泄漏作为安全预警措施。为了确保装置安全生产和人身安全，在整个装置区内容易泄漏和易积聚可燃/有毒气体的场所，如反应器、冷凝器及储罐等可能泄漏和积聚易燃/有毒气体的场所，按照《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）设置可燃/有毒气体探测器（型号D610，自带声光报警器）。比空气轻的气体（氢气）探测器安装高度高出释放源0.5～2.0m，比空气重的气体探测器安装高度高出该层地坪0.3～0.6m，安装位置尽可能靠近释放源。气体报警控制系统采用气体报警控制器完成报警和控制功能，安装在操作人员常驻的控制室。探测器仪表电缆沿仪表桥架敷设，将4～20mA远传信号接入控制室，可以在控制器液晶显示屏上显示探测器状态信号。气体系统设置二段报警：当可燃性气体达到25%LEL(最小爆炸下限）或有毒气体达到100%最高容许浓度/短时间接触容许浓度时，报警系统提供声光报警，提示操作人员及时前往现场巡检；当可燃性气体达到50%LEL(最小爆炸下限）或有毒气体达到10%直接致害浓度值时，报警系统在提供声光报警的同时提示操作人员采取紧急措施（如紧急疏散现场操作人员等）防止造成事故。报警控制器具备输出开关量功能，为所需联动保护设备提供信号接点。

3、仪表选型

由于现场存在可燃/有毒气体，并且含有液碱等强腐蚀性介质，所以在仪表选型上要考虑防泄漏和防腐蚀问题。材质除有特殊要求外，均使用不锈钢并且具有低泄漏率，且仪表防护等级不低于IP66。需要远传的仪表均为电动型，远传仪表信号为4~20mA信号或开关量信号。对于爆炸危险区域内的远传仪表采用本安型或隔爆型仪表，防爆等级不得低于对应危险介质的爆炸性物质分级和分组，SIS系统相关的远传仪表必须满足相应的SIL等级。

温度仪表：根据工艺要求，需要集中检测的工艺参数的温度传感器使用分度号为Pt100的铂热电阻，对同时需要现场显示的仪表采用一体化温度变送器。就地指示的温度选用抽芯防护式万向型双金属温度计。护套主要为不锈钢，特殊有腐蚀性地方使用外衬聚四氟乙烯护套。

压力仪表：集中指示对于一般介质采用普通压力变送器进行测量，对于腐蚀性介质采用单法兰远传压力变送器。就地指示采用不锈钢压力表，对于腐蚀性介质或高粘度介质采用隔膜压力表，震动较大的场合采用耐震压力表。

液位仪表：远传液位采用双法兰差压变送器、雷达液位计、带变送器的磁翻板液位计进行测量，现场液位根据介质工况采用不同的磁性液位计。

流量仪表：导电介质流量测量使用电磁流量计，蒸汽等不导电且腐蚀性较小的介质流量测量采用涡街流量计。重要计量使用质量流量计，现场流量测量可采用金属转子流量计。

调节阀：调节阀以气动单座阀为主，阀门统一使用4～20mADC标准信号传输。阀体的材质等级不低于对应管道材质等级，阀芯、阀杆选用更高级别的防腐蚀材质。密封填料根据介质温度选用聚四氟乙烯或双重密封石墨填料，阀门定位器采用进口定位器。对于易燃易爆或有毒有害的危险性介质，采用波纹管密封阀。开关阀采用气动开关球阀，附带电磁阀与限位开关实现联锁。

可燃/有毒气体探测器：选用全天候在线式气体探测器，传感器类型为催化燃烧式或电化学式。

DCS系统：DCS控制系统采用国产较先进产品。提供对整个工艺过程的有效控制，系统结构上应使数据采集功能和控制功能分布在各个不同的模块上，以有效地分散各种由于意外发生而造成对整个系统的危害。系统包括上位软件、网络与控制器，主要控制器均设计冗余备用，PID参数应能够自动整定。

SIS系统：SIS系统必须满足TUV安全认证，设置独立的控制站、操作站及辅助操作台，使SIS的运行不受其他装置运行的影响，以确保人员及生产装置、重要机组和关键生产设备的安全。相应的报警及操作通过显示操作站（软按钮）完成；对于重要的场合，采用“一硬一软”的方式，即除软按钮外，还应在辅助操作台设置紧急停车按钮（硬按钮）实现一键停车功能。
4、动力供应

本项目仪表及自动化装置的供电包括DCS控制系统、SIS系统和可燃/有毒气体探测系统。根据《供配电系统设计规范》仪表用电负荷属于一级符合中特别重要的负荷，220V交流电源来自电气专业，配备独立的UPS作为不间断应急电源（DCS系统配置1台UPS，SIS系统配置2台UPS,可燃/有毒气体探测系统配置1台UPS），UPS供电时间为30分钟，为仪表供电电源质量指标为：

交流输入：AC  220V±22V；频率：50Hz±1Hz

交流输出：AC  220V±11V；频率：50Hz±0.5Hz

直流输出：DC  24V±0.3V

自控系统电源瞬停的持续时间不应大于10ms，各用电设备应通过各自的开关和负荷短路器单独供电。

仪表供气系统的负荷包括电气阀门定位器、执行器等气动阀门，由厂区空压机提供提供洁净、干燥的仪表压缩空气。供气系统气源操作压力下的露点，应比工作环境或历史上当地年（季）极端最低温度至少低10℃，压缩空气含尘量小于1mg/m³，油份含量小于1mg/m3。气源压力为0.6MPa，并设置一台贮气罐用于事故状态紧急供气，贮气量为所有阀门可以使用15分钟的用气量。
3项目工程分析

3.1工艺流程分析

3.1.1 BP-1粗品生产工艺

1、BP-1产品简介

（1）名称、结构及规格

化学名：2,4-二羟基二苯甲酮

中文别名：二苯甲酮-1；紫外线吸收剂UV-0；BP-1； 

英文名：2,4-Dihydroxybenzophenone

CAS：131-56-6

分子式：C13H10O3
分子量：214.2167

结构式：
[image: image3.emf]O


O


H


O


H




O OH OH


理化性质：淡黄色针状结晶或白色粉末。熔点142.6-144.6℃，密度1.32g/cm3。
（2）用途
主要用于塑料等作为光稳定剂，能有效保护有机玻璃和布料，防止资料等因光照变质，也用作合成其它紫外线吸收剂的中间体。BP-1粗品部分用作BP-3的生产原料。
2、BP-1工艺流程描述如下：

项目BP-1粗品生产工艺流程及主要排污节点见图3.1-1。
涉及工艺保密。
图3.1-1 BP-1粗品生产工艺流程及主要排污节点图

3.1.2 BP-3生产工艺

1、BP-3产品简介

（1）名称、结构及规格

化学名：2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮

中文名称: 2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮

英文名称: 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone

中文别名: 中文别名:二苯甲酮-3;BP-3;防晒剂2号;紫外线吸收剂UV-9

CAS号: 131-57-7

分子式: C14H12O3
分子量: 228.243

结构式：
[image: image4.emf]O


O


H


O


C


H


3




O OH OCH

3


理化特性：淡黄色粉末，密度1.3g/cm3，易溶于乙醇、丙酮等有机溶剂，不溶于水。熔点62～64℃，沸点150～160℃。

（2）用途
本品广泛用于塑料、化纤、油漆及石油制品中，因几乎不吸收可见光，特别适用于浅色透明制品，可用于油漆和各种塑料制品，对聚氯乙烯、聚酯、丙烯酸、树脂、聚苯乙烯和浅色透明家具等特别有效。本品更是良好的化妆品添加剂，是一种广谱紫外线吸收剂，具有吸收率高、无毒、无致畸作用，对光、热稳定性好等优点，它同时可以吸收 UV-A 和 UV-B，是美国 FDA 批准的Ⅰ类防晒剂，在美国和欧洲使用频率较高，广泛用于防晒膏、霜、蜜、乳液、油等防晒化妆品中，也可作为由光敏性而变色的产品的抗变色剂。

2、BP-3工艺流程描述如下：
主要反应方程式如下：

项目BP-3生产工艺流程及主要排污节点见图3.1-2。
涉及工艺保密。
图3.1-2 BP-3生产工艺流程及主要排污节点图
3.1.3 BP-4生产工艺

1、BP-4产品简介

（1）名称、结构及规格

化学名：2-羟基-4-甲氧基-5-磺酸基二苯甲酮

英文名：2-Hydroxy-4-Methoxybenzophenone-5-Sulfonic Acid

中文别名：紫外线吸收剂UV-284、二苯甲酮-4、防晒剂3号、BP-4；

CAS：4065-45-6

分子式：C14H12O6S 

分子量：308.31

结构式：
[image: image5.emf]O


O


H


O


C


H


3


H


S


O


3




O OH OCH

3

HSO

3


理化特性：淡黄色结晶，易溶于水，熔点170℃。

（2）用途

主要用于水溶性化妆品中作抗晒防晒剂，也可用于其他水溶性油墨、涂料等中作紫外线吸收剂用，对棉织品、聚酯纤维具有很好的防老化和柔软作用。

2、BP-4工艺流程描述如下：
主要反应方程式如下：

项目BP-4生产工艺流程及主要排污节点见图3.1-3。
涉及工艺保密。
图3.1-3 BP-4生产工艺流程及主要排污节点图
3.1.4水杨酸异辛酯生产工艺

1、水杨酸异辛酯产品简介

（1）名称、结构及规格

化学名：2-羟基苯甲酸-2-乙基己基酯

英文名：2-Ethylhexyl salicylate

中文别名：水杨酸异辛酯，水杨酸辛酯，水杨酸乙基己酯，水杨酸-2-乙基己基酯

CAS：118-60-5

分子式：C15H22O3
分子量：250.33

结构式：
[image: image6.emf]O


H


O


O




OH O O


理化特性：淡黄色液体，密度1.014g/mL（25℃），沸点189-190℃（21mmHg）。

（2）用途

因其良好的水溶性广泛用于化妆品添加剂使用。

2、水杨酸异辛酯工艺流程描述如下：

主要反应方程式如下：

项目水杨酸异辛酯生产工艺流程及主要排污节点见图3.1-4。
涉及工艺保密。
图3.1-4水杨酸异辛酯生产工艺流程及主要排污节点图
3.1.5胡莫柳酯生产工艺

1、胡莫柳酯产品简介

（1）名称、结构及规格

化学名：2-羟基苯甲酸-3,3,5-三甲基环己酯

英文名： Homosalate

中文名：胡莫柳酯
中文别名：水杨酸三甲环己酯，三甲基水杨酸盐、原膜散酯

CAS：118-56-9

分子式：C16H22O3
分子量：262.34

结构式：
[image: image7.emf]O


H


O


O




OH

O

O


理化特性：透明无色液体，密度1.05g/mL，沸点161～165℃（1.58kPa），闪点169～173℃。
（2）用途

是一种油溶性紫外线UVB防晒剂，适合抗水配方。保护皮肤不受UVB照射的损伤，降低在阳光下暴露照成的长期有害影响。是Sunsafe-MBC、Susafe-BP3、Sunsafe-ABZ等结晶型油溶紫外线防嗮剂良好的溶剂。

2、胡莫柳酯工艺流程描述如下：

主要反应方程式如下：

项目胡莫柳酯生产工艺流程及主要排污节点见图3.1-5。
涉及工艺保密。
图3.1-5胡莫柳酯生产工艺流程及主要排污节点图
3.2物料平衡

3.2.1 物料平衡分析

3.2.2.1 BP-1粗品

BP-1粗品物料平衡见图3.2-1、总物料平衡表见表3.2-1。
涉及工艺保密。
图3.2-1 BP-1粗品生产过程物料平衡分析（t/a）

3.2.2.2 BP-3

BP-3物料平衡见图3.2-2、总物料平衡表见表3.2-2。
涉及工艺保密。
图3.2-2 BP-3生产过程物料平衡分析（t/a）

3.2.2.3 BP-4

BP-4物料平衡见图3.2-3、总物料平衡表见表3.2-3。
涉及工艺保密。
3.2.2.4 水杨酸异辛酯

水杨酸异辛酯物料平衡见图3.2-4、总物料平衡表见表3.2-4。

涉及工艺保密。
图3.2-4 水杨酸异辛酯生产过程物料平衡分析（t/a）
3.2.2.5 胡莫柳酯

胡莫柳酯物料平衡见图3.2-5、总物料平衡表见表3.2-5。
涉及工艺保密。
图3.2-5胡莫柳酯生产过程物料平衡分析（t/a）
3.2.2 蒸汽平衡分析

厂区新建锅炉房，内设1台6t/h天然气锅炉为本项目先期生产供应蒸汽，园区规划集中供蒸汽工程设施竣工投产后，拟增用园区集中供蒸汽供热。

项目蒸汽用量22788t/a（0.32t/h），产生蒸汽冷凝水12534t/a。蒸汽冷凝水回用用作循环冷却水的补充用水，项目蒸汽平衡详见图3.2-6。

[image: image8.emf]锅炉房

22788

3132

BP-1

粗品 （ 甲

类车间

3

）

1724

14688

BP-3

（ 甲类车

间

3

）

8078

损耗

1408

损耗

6610

1872

BP-4

（ 甲类车

间

1

）

1030

损耗

842

1548

水杨酸异辛酯

甲类车间

1

851

损耗

697

1548

胡莫柳酯 （ 甲

类车间

1

）

851

损耗

697

冷凝水

12534

回用于循环水

冷却水补水


图3.2-6项目蒸汽平衡分析（t/a）
3.2.3 水平衡分析

建设项目排水包括生产工艺废水、地面拖洗废水、设备冲洗水、机泵冷却废水、水环泵排污、化验中心废水和生活污水。项目实行“清污分流，雨污分流，一水多用”的排水体制，厂内设置两个排污口，一个为雨水排放口，一个为污水排放口。
1、生活污水

（1）项目新增劳动定员400人，每人按50L/d计算，每天新增生活用水量20m3/d（6000m3/a），按0.8的系数计算，年排生活污水16m3/d（4800m3/a）。生活污水由厂区污水处理站处理后排入三板湖污水处理厂。
2、生产工艺废水

根据上述物料平衡可知，项目用水产品为BP-1粗品和BP-3。项目新鲜用水量为9501.02m3/a，反应生成1209.31m3/a；其中损失/消耗1658.45m3/a，废水产生量约9051.88 m3/a。废水经收集后进入厂区污水处理站处理后排入三板湖污水处理厂。
BP-1粗品水平衡见表3.2-6。

表3.2-6 BP-1粗品水平衡

	入方
	出方

	来源
	数量（t/a）
	去向
	数量（t/a）

	新鲜水
	5005.24
	W1-1
	4758.6

	反应生成
	686.41
	G1-1
	31.48

	　
	　
	G1-2
	354.14

	　
	　
	G1-3
	232.63

	　
	　
	G1-4
	314.8

	合计
	5691.65
	合计
	5691.65


BP-3水平衡见表3.2-7。

表3.2-7 BP-3水平衡
	入方
	出方

	来源
	数量（t/a）
	去向
	数量（t/a）

	新鲜水
	4495.78
	W2-1
	4293.28

	反应生成
	522.9
	G2-3
	159.38

	　
	　
	G2-4
	551.02

	　
	　
	反应消耗
	15

	合计
	5018.68
	合计
	5018.68


3、设备冲洗水

拟建设公共车间，但不存在公用生产线情况。每次生产一批产品需对设备进行一次清洗，每次清洗2遍。

（1）BP-1粗品

BP-1粗品全年生产1574批，每批生产完成后反应釜需要用纯水进行清洗，清洗用水为1.5 m3/批，则BP-1粗品清洗用水量为1.5×1574×2=4721.93m3/a。
（2）BP-3

BP-3全年生产2344批，每批生产完成后反应釜需要用纯水进行清洗，清洗用水为1.5 m3/批，则BP-3清洗用水量为1.5×2344×2=7031.25m3/a。

（3）BP-4

BP-4全年生产300批，每批生产完成后反应釜需要用纯水进行清洗，清洗用水为1.5 m3/批，则BP-4清洗用水量为1.5×300×2=900m3/a。
（4）水杨酸异辛酯

水杨酸异辛酯全年生产395批，每批生产完成后反应釜需要用纯水进行清洗，清洗用水为1.5 m3/批，则水杨酸异辛酯清洗用水量为1.5×395×2=1183.90m3/a。

（5）胡莫柳酯

胡莫柳酯全年生产413批，每批生产完成后反应釜需要用纯水进行清洗，清洗用水为1.5 m3/批，则水杨酸异辛酯清洗用水量为1.5×413×2=1239.67m3/a。

设备清洗用水量约15076.75m3/a，以排放系数为0.90计算，设备清洗废水量约13569.07m3/a。

4、地面拖洗水

本项目建筑面积约8590m2，每周采用拖把清理一次，18m3/次，年耗水量约771.43m3/a。

5、机泵冷却水

根据建设单位提供的资料，机泵冷却年耗水量约330m3/a。以排放系数为0.80 计算，机泵冷却水年产生量为264m3/a。

6、水环泵（冲）泵废水

根据建设单位提供的资料，本项目设置水环真空泵机组，大概一周换一次水，则其用水量约为3000m3/a。损耗系数按80%计，则排放废水量为2400m3/a。

7、车间化验室废水

本项目设置有车间化验室，该部分耗水量约2.5m3/d，年耗水量为750m3/a，以排放系数为0.80计算，废水年产生量为600m3/a。

8、碱液/水喷淋洗涤塔用水

本项目车间废气采取分质处理方式，含卤素废气经车间碱液洗涤塔吸收后，利用三效蒸发器处理回收盐；不含卤素废气经车间碱液洗涤塔吸收后，送入尾气焚烧装置处理后排放；污水处理站废气采取碱喷淋+光催化氧化处理后排放；罐区废气经碱液吸收装置处理后排放。建设项目设6个碱喷淋塔（其中两个车间分别设置2个碱液洗涤塔），根据建设单位提供资料可知，碱液洗涤塔的最大用水量为502.19m3/a。
表3.2-8  碱液洗涤塔用水
	序号
	投入
	产出

	
	用水量(m3/a)
	反应带入(m3/a)
	废水量(m3/a)
	损耗(m3/a)
	结晶水量(m3/a)

	1
	502.19
	39.67
	299.06
	60.20
	182.60

	合计
	541.86
	541.86 


9、冷却循环水

本项目冷却循环、冷凝回收工序中用到大量冷凝水，设有冷却塔系统，总循环用水量为800m3/h，循环使用，每天蒸发208t、排放45t，年补充水量约为13500t/a。

循环冷冻/冷却水系统定排水，直接排入厂区清静下雨水管网。
10、绿化用水

厂区绿化面积20000m2，用水定额按0.2L/m2计，每天用水量约4m3，年用水量为1200m3。

综上，该项目建成后，新鲜水用量为37131.39m3/a，其中反应生成带入619.37m3/a，损耗水量约5995.31m3/a，故全厂废水排放量约31755.45m3/a。
表3.2-9 本项目全厂水平衡一览表

	用水单元
	新鲜用水（m3/a）
	原料/反应生成（m3/a）
	最大日用水量（m3/d）
	损耗（m3/a）
	排放量（m3/a）
	最大日排放量（m3/d）

	生产用水
	BP-1粗品
	5005.24
	579.7
	16.68
	826.34
	4758.6
	15.86

	
	BP-3
	4495.78
	　
	14.99
	202.5
	4293.28
	14.31

	设备清洗用水
	BP-1粗品
	4721.93
	0
	15.74
	472.19
	4249.74
	14.17

	
	BP-3
	7031.25
	0
	23.44
	703.12
	6328.13
	21.09

	
	BP-4
	900
	0
	3.00
	90
	810
	2.70

	
	水杨酸异辛酯
	1183.9
	0
	3.95
	118.39
	1065.51
	3.55

	
	胡莫柳酯
	1239.67
	0
	4.13
	123.97
	1115.7
	3.72

	地面拖洗水
	771.43
	0
	2.57
	0
	771.43
	2.57

	机泵冷却水
	330
	0
	1.10
	66
	264
	0.88

	水环泵（冲）泵水
	3000
	0
	10.00
	600
	2400
	8.00

	车间化验室废水
	750
	0
	2.50
	150
	600
	2.00

	碱液洗涤塔用水
	502.19
	39.67
	1.67
	242.8
	299.06
	1.00

	生活用水
	6000
	0
	20.00
	1200
	4800
	16.00

	绿化用水
	1200
	0
	4.00
	1200
	0
	0.00

	小计
	37131.39
	619.37
	123.77
	5995.31
	31755.45
	105.85


	合计
	37750.76 
	123.77
	37750.76 
	105.85


3.2.4 特征因子平衡分析

3.2.4.1 BP-1粗品特征因子平衡

甲醇平衡见图3.2-8、平衡表见表3.2-10。

表3.2-10甲醇平衡表

	入方
	出方

	工段
	来源
	数量（t/a）
	工段
	去向
	数量（t/a）

	缩合反应
	补充
	94.44
	蒸馏/精馏
	G1-1
	25.18

	
	
	
	蒸馏/精馏
	W1-1
	58.87

	
	
	
	蒸馏/精馏
	G1-2
	6.3

	
	
	
	蒸馏/精馏
	S1-1
	0.94

	
	
	
	干燥
	G1-3
	3.15

	合计
	94.44
	合计
	94.44



[image: image9.emf]本项目生产

补充 94.44

废气 34.63

固废 0.94

废水 58.87

回用 849.95


图3.2-8甲醇平衡分析（t/a）
3.2.4.2 BP-3特征因子平衡

1、环己烷平衡

环己烷平衡见图3.2-9、平衡表见表3.2-11。

表3.2-11环己烷平衡表

	入方
	出方

	工段
	来源
	数量（t/a）
	工段
	去向
	数量（t/a）

	甲基化反应
	补充
	75
	甲基化反应
	G2-1
	23.44

	
	
	
	脱溶
	G2-2
	23.44

	
	
	
	蒸馏脱溶
	G2-4
	28.12

	合计
	75
	合计
	75



[image: image10.emf]本项目生产

补充 75

废气 75

回用 3440.63


图3.2-9环己烷平衡分析（t/a）
2、甲醇平衡

甲醇平衡见图3.2-10、平衡表见表3.2-12。
表3.2-12甲醇平衡表

	入方
	出方

	工段
	来源
	数量（t/a）
	工段
	去向
	数量（t/a）

	甲基化反应
	产生
	26.72
	蒸馏/精馏
	G2-3
	14.30

	减压蒸馏
	补充
	121.87
	蒸馏脱溶
	G2-4
	12.42

	
	
	
	蒸馏/精馏
	G2-5
	35.63

	
	
	
	蒸馏/精馏
	S2-3
	34.69

	
	
	
	干燥
	G2-6
	51.55

	合计
	148.59
	合计
	148.59



[image: image11.emf]本项目生产

补充 121.87

固废 34.69

废气 113.9

回用 5971.88

反应生成 26.72


图3.2-10甲醇平衡分析（t/a）
3.2.4.3 BP-4特征因子平衡

1、乙醇平衡
乙醇平衡见图3.2-11，平衡表见表3.2-13。

表3.2-13乙醇平衡表

	入方
	出方

	工段
	来源
	数量（t/a）
	工段
	去向
	数量（t/a）

	精制
	补充
	15
	精制
	G3-3
	4.5

	
	
	
	蒸馏/精馏
	G3-4
	3

	
	
	
	干燥
	G3-5
	7.5

	合计
	15
	合计
	15



[image: image12.emf]本项目生产

补充 15

废气 15

回用 2385


图3.2-11乙醇平衡分析（t/a）
3.2.4.4 水杨酸异辛酯特征因子平衡

1、异辛醇平衡

异辛醇平衡见表3.3-14，平衡图见图3.3-12。

表3.3-14异辛醇平衡表

	入方
	出方

	工段
	来源
	数量（t/a）
	工段
	去向
	数量（t/a）

	酯交换反应
	补充
	538.39
	酯交换反应
	反应消耗（产品中）
	530.13

	
	
	
	蒸馏/精馏
	G4-2
	8.26

	合计
	538.39
	合计
	538.39



[image: image13.emf]本项目生产

补充 538.39

废气 8.26

回用 535.99

反应中消耗 530.13


图3.2-12异辛醇平衡分析（t/a）
2、甲醇平衡

甲醇平衡见表3.2-15，平衡图见图3.2-13。

表3.2-15甲醇平衡表

	入方
	出方

	工段
	来源
	数量（t/a）
	工段
	去向
	数量（t/a）

	酯交换反应
	生成
	130.5
	酯交换反应
	G4-1
	4.88

	
	
	
	蒸馏/精馏
	回收
	125.62

	合计
	130.5
	合计
	130.5



[image: image14.emf]本项目生产

反应生成

130.5

废气 4.88

回收 125.62


图3.2-13甲醇平衡分析（t/a）
3.2.4.5 胡莫柳酯特征因子平衡

1、异佛尔醇平衡

异佛尔醇平衡见表3.2-16，平衡图见图3.2-14。

表3.2-16异佛尔醇平衡表

	入方
	出方

	工段
	来源
	数量（t/a）
	工段
	去向
	数量（t/a）

	酯交换反应
	补充
	564.84
	酯交换反应
	反应消耗（产品中）
	553

	
	
	
	蒸馏/精馏
	G5-2
	11.84

	合计
	564.84
	合计
	564.84



[image: image15.emf]本项目生产

补充 564.84

废气 11.84

回用 540.13

反应中消耗 553


图3.2-14异佛尔醇平衡分析（t/a）
2、甲醇平衡

甲醇平衡见表3.2-17，平衡图见图3.2-15。

表3.2-17甲醇平衡表

	入方
	出方

	工段
	来源
	数量（t/a）
	工段
	去向
	数量（t/a）

	酯交换反应
	生成
	124.63
	酯交换反应
	G5-1
	4.74

	
	
	
	蒸馏/精馏
	回收
	119.89

	合计
	124.63
	合计
	124.63



[image: image16.emf]本项目生产

反应生成

124.63

废气 4.74

回收 119.89


图3.2-15甲醇平衡分析（t/a）
3.3污染源及污染物分析

本项目施工期及运营期主要污染源分布详见表3.3-1。
表3.3-1 项目主要污染源分布情况

	时段
	污染源
	产生位置
	主要污染物
	影响对象

	施

工

期
	大气污染源
	土方开挖
	施工扬尘
	环境空气

	
	
	建筑材料的搬运及堆放
	
	

	
	
	汽车运输
	
	

	
	废水污染源
	施工工地废水
	SS、石油类
	地表水环境

	
	
	生活污水
	COD、BOD、氨氮
	

	
	噪声污染源
	施工机械
	施工噪声
	声环境

	
	固体废弃物
	构筑物施工
	建筑垃圾
	土壤环境

	
	
	施工人员生活
	生活垃圾
	

	
	生态破坏
	地表开挖
	水土流失
	生态环境

	营

运

期
	大气污染源
	甲类车间1
	VOCs、HCl、甲醇、环己烷、乙醇、碳酸二甲酯、异辛醇、异佛尔醇
	环境空气

	
	
	甲类车间3
	VOCs、HCl、甲醇、环己烷
	

	
	
	储罐区
	VOCs、HCl
	

	
	
	污水处理站
	氯化氢、氨、VOCs
	

	
	
	煅烧工段（盐回收车间）
	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物
	

	
	
	锅炉房
	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物
	

	
	废水污染源
	甲类车间1
	COD、挥发酚
	地表水环境

	
	
	甲类车间3
	COD、挥发酚
	

	
	
	化验室
	COD、氨氮、总磷
	

	
	
	生活污水
	COD、氨氮、总磷、SS
	

	
	固体废弃物
	办公生活
	生活垃圾
	土壤、生态环境

	
	
	车间
	蒸馏残渣
	

	
	
	仓库
	废弃包装物
	

	
	噪声污染源
	反应釜、空压机、风机、泵等
	噪声
	声环境


3.3.1施工期污染源分析

项目的施工建设包括准备阶段、地基基础、主体结构施工、建筑装修四个阶段。准备阶段主要为场地平整；地基基础主要为地基开挖和浇注；主体结构主要包括结构浇注、墙体砌筑、水、电等配套设施安装等；装修主要为内外墙面处理和室内地表处理等。

3.4.1.1 施工废气

项目在施工过程中，引起环境空气污染的污染源主要有：

（1）施工中以燃油为动力的施工机械和运输车辆所排放的废气。

（2）施工过程中干燥地表的开挖及回填产生的粉尘。

（3）水泥、砂石、泥土、石灰等在运输、装卸过程中产生的扬尘。

（4）开挖的泥土未及时清运暴露在外、材料堆放不当被风扬起产生的扬尘。

以上施工过程中产生的废气和扬尘都会对环境空气造成污染，其中主要是扬尘污染。施工期间扬尘对周围环境的污染程度主要取决于施工方式、工程量、材料堆放及风力等因素，其中风力因素影响最大。尤其是在前期基础部分施工，大量土石方作业，在气候条件不利的情况下，会产生大量扬尘，污染周围环境。

3.3.1.2 施工废水

（1）施工人员生活污水

根据估算，工程现场约有各类工人、管理人员30人左右，根据建筑施工场地生活用水定额及同类项目施工人员用水量类比调查，按100L/人·d计算，施工人员的生活用水量为3m3/d，排水量按用水量的80%计，则施工期生活污水排放量为2.4m3/d。施工现场不设置厕所，本项目施工人员依托周边农户厕所，施工生活污水经生活污水收集池收集后用于周边居民农田施肥，禁止排入地表水体中。

（2）施工工地废水

施工期间各类机械跑、冒、滴、漏的油污及露天机械受雨水冲刷会产生一定量的含石油类污染物污水。地基开挖会产生一定量的积水，施工机械、车辆的清洗也将产生部分废水。施工场地内应设废水收集池，施工工地废水经过隔油池、沉淀池处理后尽可能回用于混凝土搅拌及场地洒水，不得排入水体。

3.3.1.3 施工噪声

施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地内施工机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声等短时将会高于80dB(A)，对环境造成一定的影响。各施工阶段的主要噪声源及其声级见表3.3-2。

表3.3-2  各施工阶段主要噪声源状况
	序号
	噪声源
	测点施工机械距离（m）
	最大声级Lmax（dB）
	特征

	1
	挖掘机
	5
	84
	流动源

	2
	推土机
	5
	86
	流动源

	3
	振荡机
	1
	79
	低频噪声

	4
	铲运机
	5
	90
	流动源

	5
	电锯
	1
	100
	间断，持续时间短

	6
	打磨机
	1
	100
	间断，持续时间短

	7
	焊机
	1
	90
	间断，持续时间短

	8
	运输卡车
	1
	78
	流动源


3.3.1.4 施工固体废物

（1）建筑垃圾

新建设施按照新建10000m2建筑产生建筑垃圾200t计，本工程建筑面积总计为22639m2，则建筑垃圾产生量约452.78t，可用于低洼处土石方回填或者运送至城管部门指定地点处置。

（2）生活垃圾

施工生活垃圾以有机污染物为主，按照施工工期300天，平均每天有30名施工人员计，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d，则施工期产生的生活垃圾量为4.5t，应在施工区内设垃圾桶，生活垃圾委托环卫部门运送至城市垃圾填埋场卫生填埋。

（3）土石方平衡

项目的土石方主要来自构筑物的开挖，建设地平整，根据场地自然地形及建构筑物平面布置形式，经过估算，项目挖方量为7200m3，全部实现内部回填，无弃方产生。

3.3.1.5 生态影响

项目建设过程中对生态环境会造成一定影响，主要来自工程占地、施工开挖对地表的扰动等，主要影响可分为以下几个部分：

（1）工程占地

项目占地将使周边的土地资源有一定变化，植被被破坏改变了土地原有的生态功能，使原有的自然生态环境改变为人工生态环境。

（2）水土流失

施工期由于土石方开挖，破坏了原有地面土层结构以及植被，使工程区水土保持功能降低或丧失，并产生大量松散的堆积物，在降雨、风等外力作用下易发生侵蚀。特别在雨季施工时临时堆土在表层径流冲刷下，会产生一定程度的水土流失。水土流失如果防护不慎，因冲刷产生的泥水会流入周边地表水体。

项目施工前在工程区四周设置围挡，施工期间将各类土石方、物料堆场设置在挡墙内侧，后期再加强对场地植被和草皮的修复，施工造成的水土流失即可得到有效控制。

3.3.2运营期污染源分析

根据建设单位提供的有关技术资料，对工艺过程和物料平衡进行计算和分析，拟建项目各产污环节，污染源和污染物有关数据如以下各节所述。
3.3.2.1废气

1、车间生产废气

本项目拟建设2个车间，共生产5中产品。根据3.2.2.1-3.2.2.5节中5个产品物料平衡核算，本项目废气污染物产生源强，详见表3.3-3。
表3.3-3项目生产工艺废气产排情况一览表

	产品名称
	所在车间
	废气编号
	污染源
	污染物名称
	产生情况
	治理措施
	去除效率
	排放情况
	去向
	排气量

m3/h

	
	
	
	
	
	浓度
	速率
	产生量
	
	碱液吸收塔
	TO焚烧/活性炭吸附
	浓度
	速率
	排放量
	
	

	
	
	
	
	
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	
	
	
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	
	

	BP-1粗品
	甲类车间3
	G1-1
	蒸馏
	甲醇
	437.5
	3.50
	25.18
	碱液吸收塔+TO焚烧
	89%
	99%
	0.4813
	0.0019
	0.0138
	15m高排气筒

0.6m内径

150℃
	8000

	
	
	G1-2
	蒸馏
	甲醇
	110
	0.88
	6.3
	
	89%
	99%
	0.1210
	0.0005
	0.0035
	
	

	
	
	G1-3
	干燥
	甲醇
	55
	0.44
	3.15
	
	89%
	99%
	0.0605
	0.0002
	0.0017
	
	

	BP-3
	甲类车间3
	G2-1
	甲基化反应
	环己烷
	407.5
	3.26
	23.44
	碱液吸收塔+TO焚烧
	3%
	99%
	3.9528
	0.0158
	0.1137
	
	

	
	
	G2-2
	脱溶
	环己烷
	407.5
	3.26
	23.44
	
	3%
	99%
	3.9528
	0.0158
	0.1137
	
	

	
	
	G2-3
	蒸馏
	甲醇
	227.5
	1.82
	13.1
	
	89%
	99%
	0.2503
	0.0010
	0.0072
	
	

	
	
	G2-4
	蒸馏脱溶
	环己烷
	488.75
	3.91
	28.12
	
	3%
	99%
	4.7409
	0.0190
	0.1364
	
	

	
	
	
	
	甲醇
	216.25
	1.73
	12.42
	
	89%
	99%
	0.2379
	0.0010
	0.0068
	
	

	
	
	G2-5
	蒸馏
	甲醇
	618.75
	4.95
	35.63
	
	89%
	99%
	0.6806
	0.0027
	0.0196
	
	

	
	
	G2-6
	干燥
	甲醇
	895
	7.16
	51.55
	
	89%
	99%
	0.9845
	0.0039
	0.0284
	
	

	BP-4
	甲类车间1
	G3-1
	磺化反应
	碳酸二甲酯
	135
	1.08
	7.8
	碱液吸收塔+活性炭吸附
	0.50%
	99%
	1.3433
	0.0107
	0.0776
	15m高排气筒
0.6m内径
25℃
	

	
	
	
	
	环己烷
	135
	1.08
	7.8
	
	3%
	99%
	1.3095
	0.0105
	0.0757
	
	

	
	
	
	
	氯化氢
	641.25
	5.13
	36.9
	
	99%
	0
	6.4125
	0.0513
	0.3690
	
	

	
	
	G3-2
	蒸馏
	碳酸二甲酯
	52.5
	0.42
	3
	碱液吸收塔+TO焚烧
	0.50%
	99%
	0.5224
	0.0021
	0.0149
	15m高排气筒

0.6m内径

150℃
	

	
	
	
	
	环己烷
	52.5
	0.42
	3
	
	3%
	99%
	0.5093
	0.0020
	0.0146
	
	

	
	
	G3-3
	精制
	乙醇
	78.75
	0.63
	4.5
	
	65%
	99%
	0.2756
	0.0011
	0.0079
	
	

	
	
	G3-4
	蒸馏
	乙醇
	52.5
	0.42
	3
	
	65%
	99%
	0.1838
	0.0007
	0.0053
	
	

	
	
	G3-5
	干燥
	碳酸二甲酯
	21.25
	0.17
	1.2
	
	0.50%
	99%
	0.2114
	0.0008
	0.0060
	
	

	
	
	
	
	环己烷
	21.25
	0.17
	1.2
	
	3%
	99%
	0.2061
	0.0008
	0.0058
	
	

	
	
	
	
	乙醇
	130
	1.04
	7.5
	
	65%
	99%
	0.4550
	0.0018
	0.0131
	
	

	水杨酸异辛酯
	甲类车间1
	G4-1
	蒸馏
	甲醇
	85
	0.68
	4.88
	碱液吸收塔+TO焚烧
	89%
	99%
	0.0935
	0.0004
	0.0027
	
	

	
	
	G4-2
	蒸馏
	异辛醇
	143.75
	1.15
	8.26
	
	60%
	99%
	0.5750
	0.0023
	0.0165
	
	

	胡莫柳酯
	甲类车间1
	G5-1
	蒸馏
	甲醇
	82.5
	0.66
	4.74
	碱液吸收塔+TO焚烧
	89%
	99%
	0.0908
	0.0004
	0.0026
	
	

	
	
	G5-2
	蒸馏
	异佛尔醇
	205
	1.64
	11.84
	
	60%
	99%
	0.8200
	0.0033
	0.0237
	
	


表3.3-4项目生产工艺废气产排汇总情况一览表

	废气来源
	排气量

m3/h
	污染物
	产生状况
	治理措施
	去除率
	排放情况
	内径m
	排放温度℃
	排放高度m

	
	
	
	浓度
	速率
	产生量
	
	
	浓度
	速率
	排放量
	
	
	

	
	
	
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	
	
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	
	
	

	甲类车间1、甲类车间3、盐回收车间
	8000
	甲醇
	2724.83
	21.80
	156.95
	碱液吸收塔+TO焚烧
	89%
	99%
	3.00
	0.0240
	0.1726
	0.6
	150
	15

	
	
	环己烷
	1375.00
	11.00
	79.2
	
	3%
	99%
	13.34
	0.1067
	0.7682
	
	
	

	
	
	碳酸二甲酯
	72.92
	0.58
	4.2
	
	0.50%
	99%
	0.73
	0.0058
	0.0418
	
	
	

	
	
	乙醇
	260.42
	2.08
	15
	
	60%
	99%
	1.04
	0.0083
	0.0600
	
	
	

	
	
	异辛醇
	143.40
	1.15
	8.26
	
	60%
	99%
	0.57
	0.0046
	0.0330
	
	
	

	
	
	异佛尔醇
	205.56
	1.64
	11.84
	
	60%
	99%
	0.82
	0.0066
	0.0474
	
	
	

	
	
	VOCs
	4782.12
	38.26
	275.45
	
	99%
	19.50
	0.1560
	1.1231
	
	
	

	
	
	氮氧化物
	51.50
	0.41
	1.854
	
	/
	/
	51.50
	0.41
	1.854
	
	
	

	甲类车间1、甲类车间3
	8000
	碳酸二甲酯
	135.42
	1.08
	7.8
	碱液吸收塔+活性炭吸附
	0.50%
	99%
	1.35
	0.0108
	0.0776
	0.6
	25
	15

	
	
	环己烷
	135.42
	1.08
	7.8
	
	3%
	99%
	1.31
	0.0105
	0.0757
	
	
	

	
	
	氯化氢
	640.63
	5.13
	36.9
	
	99%
	/
	6.41
	0.0513
	0.3690
	
	
	

	
	
	VOCs
	270.83
	2.17
	15.6
	
	99%
	2.66 
	0.0213 
	0.15327 
	
	
	


注：氮氧化物参考《湖北兴瑞硅材料有限公司有机硅技术改造项目竣工环境保护验收监测报告》焚烧炉中氮氧化物排放浓度。
2、TO焚烧炉助燃天然气废气

本项目废气处理TO焚烧炉，采用天燃气作为助燃气体，根据建设单位提供的信息，天燃气使用量约为175m3/h，年用量约126万m3。

燃气污染物排放量类比同类的排污数据，本项目TO焚烧炉中SO2、NOx、颗粒物的排放量分别为0.674t/a、2.352t/a、0.418t/a。

表3.3-5 TO焚烧炉助燃天然气废气

	废气来源
	排气量

m3/h
	污染物
	产生状况
	排放情况
	执行标准

	
	
	
	浓度
	速率
	产生量
	浓度
	速率
	排放量
	浓度
	速率

	
	
	
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	mg/m3
	kg/h

	天然气助燃燃烧
	8000
	SO2
	11.70
	0.0936
	0.674
	11.70
	0.0936
	0.674
	550
	15

	
	
	NOx
	40.82
	0.3266
	2.352
	40.82
	0.3266
	2.352
	240
	4.4

	
	
	颗粒物
	7.25
	0.0580
	0.418
	7.25
	0.0580
	0.418
	120
	23


3、天然气锅炉燃烧废气

本项目拟采用1台6t/h锅炉提供蒸汽，锅炉燃料采用天然气，接市政燃气管。根据项目设计方案，本项目燃气锅炉年用气量约400万Nm3。其中，废气量、二氧化硫和氮氧化物的产排情况参考《工业污染源产排污系数手册》（2010修订本）——4430工业锅炉（热力生产和供应业）-燃气工业锅炉中相关资料；烟尘的产生系数参考经验数据。则项目天然气锅炉废气的产排情况详见下表：
表3.3-6  天然气锅炉废气及其污染物产排情况

	废气来源
	排气量

万m3/a
	污染物
	产生状况
	排放情况
	执行标准
	排放去向

	
	
	
	浓度
	速率
	产生量
	浓度
	速率
	排放量
	浓度
	

	
	
	
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	mg/m3
	8m

排气筒

	天然气锅炉
	5450.29
	SO2
	29.36
	0.222
	1.600
	29.36
	0.222
	1.600
	50
	

	
	
	NOx
	137.31
	1.039
	7.484
	137.31
	1.039
	7.484
	150
	

	
	
	颗粒物
	17.61
	0.133
	0.960
	17.61
	0.133
	0.960
	20
	


注：天然气中硫的含量为200mg/m3。
4、煅烧炉燃烧废气

本项目拟采用天然气提供热源，根据项目设计方案，煅烧炉天然气年用量约60万Nm3。其中，废气量、二氧化硫和氮氧化物的产排情况参考《工业污染源产排污系数手册》（2010修订本）——4430工业锅炉（热力生产和供应业）-燃气工业锅炉中相关资料；烟尘的产生系数参考经验数据。则项目天然气锅炉废气的产排情况详见下表：

表3.3-7  天然气锅炉废气及其污染物产排情况

	废气来源
	排气量

万m3/a
	污染物
	产生状况
	排放情况
	执行标准
	排放去向

	
	
	
	浓度
	速率
	产生量
	浓度
	速率
	排放量
	浓度
	速率
	

	
	
	
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	mg/m3
	kg/h
	15m

排气筒

	煅烧炉燃烧废气
	817.54
	SO2
	29.36
	0.033
	0.240
	29.36
	0.033
	0.240
	550
	2.6
	

	
	
	NOx
	137.31
	0.156
	1.123
	137.31
	0.156
	1.123
	240
	0.77
	

	
	
	颗粒物
	17.61
	0.020
	0.144
	17.61
	0.020
	0.144
	120
	3.5
	


注：天然气中硫的含量为200mg/m3。
5、污水处理站恶臭

项目产生的废水采用污水处理站处理后排放，污水处理站处理规模为500m3/d，处理工艺采用生化处理辅助以物化处理相结合的处理方法，包括一级处理部分：格网格栅+隔油配水池+芬顿氧化+铁碳微电解+混沉淀；二级处理部分：水解酸化+UASB反应池+二级O池+二沉池+氧化池”。污水处理站产生的废气为恶臭物质，主要污染物为NH3和H2S。污水处理站集水池、中间水池和各系统单元均采用加盖密封收集恶臭废气。

污水处理站收集的恶臭废气类别同类的排污数据，本项目污水处理站产生的H2S、NH3浓度分别约为6.19mg/m3、4.93mg/m3。废气经收集后进入光催化氧化+碱洗塔处理，其废气产排量见表3.3-8。

表3.3-8 污水处理站恶臭及挥发性有机物产排情况

	废气来源
	排气量

m3/h
	污染物
	产生状况
	治理措施
	去除效率
	排放情况
	执行标准

	
	
	
	浓度
	速率
	产生量
	
	
	浓度
	速率
	排放量
	浓度
	速率

	
	
	
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	
	
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	mg/m3
	kg/h

	污水处理站废气
	10000
	H2S
	6.19
	0.0619
	0.4457
	光催化氧化+碱洗塔+15米排气筒
	90%
	0.6190
	0.0062
	0.0446
	-
	1.3

	
	
	NH3
	4.93
	0.0493
	0.3550
	
	80%
	0.9860
	0.0099
	0.0710
	-
	20

	
	
	VOCs
	4.4
	0.0440
	0.3168
	
	90%
	0.4400
	0.0044
	0.0317
	40
	1.5


少量恶臭气体无组织排放，类比同类报告，废水处理装置区无组织废气产生及排放情况见表3.3-9。

表3.3-9 污水处理站无组织废气产排情况

	序号
	污染物名称
	污染物产生量（t/a）
	面源面积（m2）
	面源高度
	污染物排放量（t/a）

	1
	H2S
	0.007
	102*94
	6
	0.007

	2
	NH3
	0.012
	
	
	0.012

	3
	VOCs
	0.019
	
	
	0.019


6、储罐区废气

储罐区蒸发损耗是整个石化贮运损耗中最大的一种，约占整个贮运损耗的70%~80%。由于大多数石化产品都具有挥发性，无论在什么温度和压力下，蒸发时刻都会发生，温度越高蒸发速度越快，物料损耗就越大。由于物料的蒸发损耗与物料的性质、贮存条件（液面面积、液面压力、罐体空间、物料温度和大气温度）、作业环境、地区位臵及经营管理等因素有关。蒸发损耗大体分为：自然通风损耗（小呼吸损耗）、大呼吸损耗、灌装损耗。

①“大呼吸”废气

固定顶罐的工作损失采用下式估算其污染物的排放量：

LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC
式中：LW—固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量）；

KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定。K≤36，KN=1；36＜K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K＞220，KN=0.26；其他参数同小呼吸排放计算。

②“小呼吸”废气

固定顶罐的呼吸损失采用下式估算其污染物的排放量：

LB=0.191×M（P/（101283-P））0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC
式中：LB—固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）；

M—储罐内蒸气的分子量；

P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；

D—罐的直径（m）；

H—平均蒸气空间高度（m）；

△T—一天之内的平均温度差（℃）；

FP—涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1~1.5之间；

C—用于小直径罐的调节因子（无量纲），直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123（D-9）2，罐径大于9m的C=1；

KC—产品因子（石油原油KC取0.65，其他的有机液体取1.0）。

本罐区所有储罐均采用氮封，罐区呼吸阀废气经收集由碱液吸收塔处理后通过15m高排气筒排放。具体计算参数见表3.3-10，产排情况见表3.3-11。

表3.3-10本项目储罐大小呼吸计算参数
	品种
	M
	P
	D
	H
	△T
	FP
	C
	KC
	KN
	大呼吸（kg/m3投入量）
	小呼吸

（kg/a）

	甲醇
	32.04
	13330
	3.3
	1
	15
	1
	0.6
	1
	1
	0.1789
	27.161

	乙醇
	46.07
	5733
	3.3
	1
	15
	1
	0.6
	1
	0.791
	0.0875
	20.798

	三氯甲苯
	195.47
	27
	3.3
	1
	15
	1
	0.6
	1
	1
	0.0022
	2.219

	甲苯
	92.14
	2933
	3.3
	1
	15
	1
	0.6
	1
	0.487
	0.0551
	25.858

	硫酸二甲酯
	126.13
	91
	3.3
	1
	15
	1
	0.6
	1
	1
	0.0048
	3.273

	环己烷
	84.16
	12932
	3.3
	1
	15
	1
	0.6
	1
	0.118
	0.0538
	69.674

	碳酸二甲酯
	90.08
	2400
	3.3
	1
	15
	1
	0.6
	1
	0.095
	0.0086
	21.976

	氯磺酸
	116.52
	133
	3.3
	1
	15
	1
	0.6
	1
	0.249
	0.0016
	3.915

	异辛醇
	130.22
	27
	3.3
	1
	15
	1
	0.6
	1
	1
	0.0015
	1.478

	异佛尔醇
	142.24
	200
	3.3
	1
	15
	1
	0.6
	1
	1
	0.0119
	6.310


表3.3-11 本项目储罐区废气产排情况一览表

	序号
	品种
	污染物
	风机风量m3/h
	产生浓度

mg/m3
	产生速率（kg/h）
	产生量（t/a）
	治理措施
	去除率
	排放浓度

mg/m3
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）
	排放去向

	1
	甲醇
	甲醇
	3000
	1.300
	0.0039
	0.0343
	碱液吸收
	89%
	0.133
	0.0004
	0.0038
	15m高排气筒

	2
	乙醇
	乙醇
	
	0.933
	0.0028
	0.0243
	
	65%
	0.333
	0.0010
	0.0085
	

	3
	三氯甲苯
	三氯甲苯
	
	0.100
	0.0003
	0.0023
	
	10%
	0.100
	0.0003
	0.0021
	

	4
	甲苯
	甲苯
	
	1.067
	0.0032
	0.0281
	
	0.50%
	1.067
	0.0032
	0.0280
	

	5
	硫酸二甲酯
	硫酸二甲酯
	
	0.133
	0.0004
	0.0035
	
	3%
	0.133
	0.0004
	0.0034
	

	6
	环己烷
	环己烷
	
	2.733
	0.0082
	0.0718
	
	3%
	2.667
	0.0080
	0.0696
	

	7
	碳酸二甲酯
	碳酸二甲酯
	
	0.833
	0.0025
	0.0223
	
	0.50%
	0.833
	0.0025
	0.0222
	

	8
	氯磺酸
	氯化氢
	
	0.0522
	0.0002
	0.0013
	
	90%
	0.0052
	0.00002
	0.0001
	

	
	
	H2SO4
	
	0.3652
	0.0011
	0.0088
	
	90%
	0.0365
	0.0001
	0.0009
	

	9
	异辛醇
	异辛醇
	
	0.067
	0.0002
	0.0015
	
	60%
	0.033
	0.0001
	0.0006
	

	10
	异佛尔醇
	异佛尔醇
	
	0.267
	0.0008
	0.0068
	
	60%
	0.100
	0.0003
	0.0027
	

	合计
	VOCs
	3000
	7.433 
	0.0227
	0.1949
	碱液吸收
	/
	5.400 
	0.0161
	0.1409
	15m高排气筒

	
	氯化氢
	
	0.0522
	0.0002
	0.0013
	
	/
	0.0052
	0.00002
	0.0001
	

	
	H2SO4
	
	0.3652
	0.0011
	0.0088
	
	
	0.0365
	0.0001
	0.0009
	


根据上述计算，储罐区有组织排放的VOCs约5.4mg/m3、0.1409t/a，氯化氢约0.0052mg/m3、0.0001t/a，H2SO4约0.0365mg/m3、0.0009t/a。

8、生产区无组织排放废气

生产过程中，其工艺物料均密封在设备和管道中，正常生产状况下，不会产生物料弥散至空气中形成的无组织排放。据调查，“跑、冒、滴、漏”产生的无组织排放一般与工艺装置的技术水平，设备、管道和密封件的质量以及操作管理水平等诸多因素有关，本项目生产车间的无组织废气主要为甲醇、乙醇等。本项目按照各生产车间易挥发性原辅料、中间产物和产品总量的万分之一计算其无组织废气产生量。

表3.3-12车间主要无组织废气产排情况一览表
	序号
	污染源
	污染物名称
	产生量（t/a）
	面源面积m2
	面源高度m
	排放量（t/a）

	1
	甲类车间1
	粉尘
	0.0053
	98*26
	18
	0.0053

	2
	
	碳酸二甲酯
	0.1830
	
	
	0.1830

	3
	
	环己烷
	0.0480
	
	
	0.0480

	4
	
	氯化氢
	0.0037
	
	
	0.0037

	5
	
	H2SO4
	0.0259
	
	
	0.0259

	6
	
	乙醇
	0.0015
	
	
	0.0015

	7
	
	异辛醇
	0.0538
	
	
	0.0538

	8
	
	异佛尔醇
	0.0565
	
	
	0.0565

	9
	甲类车间3
	粉尘
	0.0893
	98*26
	18
	0.0893

	10
	
	甲醇
	0.0216
	
	
	0.0216

	11
	
	间苯二酚
	0.1574
	
	
	0.1574

	12
	
	三氯甲苯
	0.3147
	
	
	0.3147

	13
	
	环己烷
	0.0750
	
	
	0.0750

	14
	
	硫酸二甲酯
	0.1830
	
	
	0.1830


3.3.2.2废水

根据全厂水平衡可知，本项目废水主要有工艺废水、设备冲洗水、地面拖洗水、生活污水、机泵冷却水、水环泵废水和车间化验室废水等。项目废水产生约31755.45m3/a（105.85m3/d）。项目废水经收集后进入厂区污水处理站处理后通过管网排入三板湖污水处理厂。
污水处理站处理规模为500m3/d，处理工艺采用生化处理辅助以物化处理相结合的处理方法，包括一级处理部分：格网格栅+隔油配水池+芬顿氧化+铁碳微电解+混沉淀；二级处理部分：水解酸化+UASB反应池+二级O池+二沉池+氧化池”。

废水污染源源强产生情况见表3.3-13，废水汇总排放情况见表3.3-14。

表3.3-13废水污染源强产生情况表

	来源
	废水量m3/a
	污染物
	产生浓度mg/L
	产生量t/a
	治理方式
	处理方式及排放去向

	生产废水
	9051.88
	COD
	17600
	159.313
	污水处理站
	预处理后接管三板湖污水处理厂

	
	
	BOD5
	5300
	47.975
	
	

	
	
	NH3-N
	20
	0.181
	
	

	
	
	TP
	2
	0.018
	
	

	
	
	SS
	300
	2.716
	
	

	
	
	挥发酚
	70
	0.634
	
	

	设备冲洗废水
	13569.08
	COD
	2500
	33.923
	污水处理站
	

	
	
	BOD5
	800
	10.855
	
	

	
	
	NH3-N
	10
	0.136
	
	

	
	
	TP
	2
	0.027
	
	

	
	
	SS
	200
	2.714
	
	

	
	
	挥发酚
	20
	0.271
	
	

	真空泵废水
	2400
	COD
	500
	1.200
	污水处理站
	

	
	
	BOD5
	250
	0.600
	
	

	
	
	NH3-N
	10
	0.024
	
	

	
	
	TP
	2
	0.005
	
	

	实验废水
	600
	COD
	5000
	3.000
	污水处理站
	

	
	
	BOD5
	1000
	0.600
	
	

	
	
	SS
	500
	0.300
	
	

	机泵冷却水
	264
	COD
	200
	0.053
	污水处理站
	

	
	
	BOD5
	80
	0.021
	
	

	
	
	SS
	100
	0.026
	
	

	地面拖洗水
	771.43
	COD
	300
	0.231
	污水处理站
	

	
	
	BOD5
	100
	0.077
	
	

	
	
	SS
	200
	0.154
	
	

	碱液吸收塔
	299.06
	COD
	1500
	0.449
	污水处理站
	

	
	
	BOD5
	600
	0.179
	
	

	
	
	NH3-N
	8
	0.002
	
	

	
	
	TP
	2
	0.001
	
	

	生活污水
	4800
	COD
	400
	1.92
	污水处理站
	

	
	
	BOD5
	350
	1.68
	
	

	
	
	NH3-N
	30
	0.144
	
	

	
	
	SS
	300
	1.44
	
	

	
	
	TP
	5
	0.024
	
	


表3.3-14废水污染源强产生、接管、排放情况汇总一览表

	废水水量m3/a
	污染物
	产生情况
	接管污水处理厂
	排入外环境

	
	
	产生浓度mg/L
	产生量t/a
	接管浓度mg/L
	接管量t/a
	排放浓度mg/L
	排放量t/a

	综合废水

31755.45
	COD
	6300.92
	200.089
	144.61
	4.592
	50
	1.588

	
	BOD5
	1952.04
	61.988
	122.98
	3.905
	10
	0.318

	
	NH3-N
	15.34
	0.487
	8.16
	0.259
	5
	0.159

	
	TP
	2.35
	0.075
	1.90
	0.060
	0.5
	0.016

	
	SS
	231.46
	7.350
	25.42
	0.807
	10
	0.318

	
	挥发酚
	28.50
	0.905 
	0.46
	0.015
	0.5
	0.016


3.3.2.3噪声

本项目噪声设备主要有：风机、泵、反应釜设备噪声等，噪声声级在70-95dB(A)之间。其中，主要噪声设备采取了隔声、消声、减震等降噪措施。泵类电动机安装消声器、风机采取隔振和消声措施，动力设备采用钢砼隔振基础，管道、阀门接口采取缓动及减振的挠性接头。

表3.3-15项目主要噪声源强一览表

	序号
	名称
	位置
	单位
	数量
	声源强度dB(A)
	治理措施
	降噪效果

	1
	风机
	甲类车间1
	台
	9
	75-85
	减震、隔振、消声
	20

	2
	泵
	
	台
	68
	80
	消声器、减震
	20

	3
	反应釜
	
	台
	44
	70
	隔声、减震
	20

	4
	风机
	甲类车间3
	台
	12
	75-85
	减震、隔振、消声
	20

	5
	泵
	
	台
	108
	80
	消声器、减震
	20

	6
	反应釜
	
	台
	16
	70
	隔声、减震
	20


3.3.2.4固废

项目运营期固废主要为蒸馏残渣（废液等）、废活性炭、废包装废弃物（含桶和袋）、污水处理站物污泥及生活垃圾等，其产排情况见下表。
表3.3-16固废种类及产生量一览表

	序号
	固废名称
	产生量t/a
	主要成分
	性质
	废物类别
	废物代码
	处置去向

	1
	蒸馏残渣（废液等）
	200.92
	有机溶剂、盐等
	危险废物
	HW11
	900-013-11
	经收集在危险废物暂存间后交由有资质单位处置

	2
	废弃包装物
	24
	包装桶、包装袋
	危险废物
	HW49
	900-041-49
	

	3
	物化污泥
	4.50
	污泥
	危险废物
	HW45
	261-084-45
	

	4
	废弃活性炭
	53.5
	废活性炭
	危险废物
	HW06
	900-406-06
	

	5
	生化污泥
	22.80
	污泥
	一般固体废物
	/
	/
	交由华新水泥焚烧处理

	6
	生活垃圾
	60
	生活垃圾
	一般固体废物
	/
	/
	集中收集后环卫部门定期清运

	合计
	365.72
	/
	/
	/
	/
	/


3.4污染物非正常排放分析

生产装置运行过程中，由于环保设施故障等原因，会导致污染物的非正常排放或事故性排放。如处理不及时或处理方法不当，将会对环境造成严重影响。

3.4.1废水非正常排放

建设项目生产废水、地面拖洗水、设备冲洗水、生活污水、机泵冷却水等经厂内污水站达接管标准后排入三板湖污水处理厂深度处理。

非正常排放主要为：废水处理设施出现故障，废水直接进入污水管网，从而对三板湖污水处理厂造成冲击。

厂区污水处理站出水拟安装COD在线监测仪，一旦发现出水不能达接管标准则要求切断出水，废水汇入事故池，分批返回处理达到接管要求后再排放，基本上可消除废水事故排放对周围环境的影响。

3.4.2废气非正常排放

本项目在生产车间开工时，首先运行所有的废气处理装置，然后再开启生产车间的工艺流程，使在生产中所产生的废气都能得到处理。车间停工时，所有的废气处理装置继续运转，待工艺中的废气完全排出之后，才关闭废气处理设施。这样，车间在开、停车时排出污染物均得到有效处理，经排气筒排出的污染物浓度和正常生产时基本一致。

本工程废气处理设施每年检修一次，基本上能保证无故障运行。日常运行中，若出现故障，检修人员可立即到现场进行维修，一般操作在1小时内基本上可以完成。因此当出现非正常排放时，事故持续时间一般为1小时，其污染物的产排情况如下表所示：

表3.4-1碱液吸收、TO焚烧废气非正常工况排放情况

	污染物类型
	废气量（m3/h）
	排放浓度mg/m3
	排放速率（g/s）

	甲醇
	8000
	2724.83
	6.06

	VOCs
	
	4782.12
	10.63


表3.4-2 碱液吸收、活性炭吸附废气非正常工况排放情况

	污染物类型
	废气量（m3/h）
	排放浓度mg/m3
	排放速率（g/s）

	氯化氢
	8000
	640.63
	1.42

	VOCs
	
	270.83
	0.60


表3.4-3 罐区碱液吸收装置废气非正常工况排放情况

	污染物类型
	废气量（m3/h）
	排放浓度mg/m3
	排放速率（g/s）

	氯化氢
	3000
	0.0522
	0.00004

	H2SO4
	
	0.3652
	0.00030

	VOCs
	
	7.433
	0.00619


表3.4-3 污水处理站废气非正常工况排放情况

	污染物类型
	废气量（m3/h）
	排放浓度mg/m3
	排放速率（g/s）

	氨
	10000
	4.93
	0.0172

	硫化氢
	
	6.19
	0.0137

	VOCs
	
	4.4
	0.0122


3.5污染源排放汇总

表3.5-1项目“三废”排放一览表
	类别
	污染源

名称
	主要

污染物
	产生情况
	排放情况
	排放去向

	废气
	TO焚烧炉
	废气量
	5760万m3/a
	5760万m3/a
	15m高排气筒

	
	
	甲醇
	2724.83mg/m3，156.95t/a
	3.00mg/m3，0.1726t/a
	

	
	
	环己烷
	1375.00mg/m3，79.2t/a
	13.34mg/m3，0.7682t/a
	

	
	
	VOCs
	4782.12mg/m3，275.45t/a
	19.50mg/m3，1.1231t/a
	

	
	
	NOx
	92.32mg/m3，5.3179t/a
	92.32mg/m3，5.3179t/a
	

	
	
	SO2
	11.70mg/m3，0.674t/a
	11.70mg/m3，0.674t/a
	

	
	
	颗粒物
	7.25mg/m3，0.418t/a
	7.25mg/m3，0.418t/a
	

	
	碱液+活性炭吸附塔
	废气量
	5760万m3/a
	5760万m3/a
	15m高排气筒

	
	
	环己烷
	135.42mg/m3，7.8t/a
	1.35mg/m3，0.0757t/a
	

	
	
	氯化氢
	640.63mg/m3，36.9t/a
	6.41mg/m3，0.3690t/a
	

	
	
	VOCs
	270.83mg/m3，15.6t/a
	2.66mg/m3，0.1533t/a
	

	
	天然气锅炉
	废气量
	5450.29万m3/a
	5450.29万m3/a
	8m高排气筒

	
	
	SO2
	29.36mg/m3，1.60t/a
	29.36mg/m3，1.60t/a
	

	
	
	NOx
	137.31mg/m3，7.484t/a
	137.31mg/m3，7.484t/a
	

	
	
	颗粒物
	17.61mg/m3，0.960t/a
	17.61mg/m3，0.960t/a
	

	
	煅烧炉
	废气量
	817.54万m3/a
	817.54万m3/a
	15m高排气筒

	
	
	SO2
	29.36mg/m3，0.240t/a
	29.36mg/m3，0.240t/a
	

	
	
	NOx
	137.31mg/m3，1.123t/a
	137.31mg/m3，1.123t/a
	

	
	
	颗粒物
	17.61mg/m3，0.144t/a
	17.61mg/m3，0.144t/a
	

	
	罐区碱液吸收装置
	废气量
	2628万m3/a
	2628万m3/a
	15m高排气筒

	
	
	氯化氢
	0.0522mg/m3，0.0013t/a
	0.0052mg/m3，0.0001t/a
	

	
	
	H2SO4
	0.3652mg/m3，0.0088t/a
	0.0365mg/m3，0.0009t/a
	

	
	
	VOCs
	7.433mg/m3，0.1949t/a
	5.4mg/m3，0.1409t/a
	

	
	生产车间
	粉尘
	0.0946t/a
	0.0946t/a
	无组织排放

	
	
	氯化氢
	0.0037t/a
	0.0037t/a
	

	
	
	H2SO4
	0.0259t/a
	0.0259t/a
	

	
	
	VOCs
	1.0945t/a
	1.0945t/a
	

	
	污水处理站
	废气量
	7200万m3/a
	7200万m3/a
	15m高排气筒

	
	
	NH3
	4.93mg/m3，0.3550/a
	0.986mg/m3，0.0710t/a
	

	
	
	H2S
	6.19mg/m3，0.4457t/a
	0.619mg/m3，0.0446t/a
	

	
	
	VOCs
	4.4mg/m3，0.3168t/a
	0.44mg/m3，0.0317t/a
	

	
	
	NH3
	0.012t/a
	0.012t/a
	无组织排放

	
	
	H2S
	0.007t/a
	0.007t/a
	

	
	
	VOCs
	0.019t/a
	0.019t/a
	

	废水
	生产废水+生活污水
	废水量
	31755.45m3/a
	31755.45m3/a
	市政管网进入三板湖污水处理厂

	
	
	COD
	6300.92mg/L；200.089t/a
	50mg/L；1.588t/a
	

	
	
	NH3-N
	15.34mg/L；0.487t/a
	5mg/L；0.159t/a
	

	
	
	TP
	2.35mg/L；0.075t/a
	0.5mg/L；0.016t/a
	

	固废
	蒸馏残渣（废液等）
	有机溶剂、盐等
	200.92t/a
	0
	经收集在危险废物暂存间后交由有资质单位处置

	
	废弃包装物
	包装桶、包装袋
	24t/a
	0
	

	
	废活性炭
	活性炭等
	53.5t/a
	0
	

	
	污水处理站污泥
	物化污泥
	4.5t/a
	0
	

	
	
	生化污泥
	22.8t/a
	0
	交由华新水泥焚烧处理

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	60t/a
	0
	集中收集后环卫部门定期清运

	污染物排放总量
	废气量：27615.83万m3/a，颗粒物1.522t/a、二氧化硫2.514t/a、氮氧化物13.9249t/a、VOCs1.499t/a、氯化氢0.3691t/a、硫酸雾0.0009t/a、氨0.071t/a、硫化氢0.0446t/a、甲醇0.1726t/a、环己烷0.8439t/a

	
	废水量：31755.45m3/a

接管总量：COD4.592t/a、氨氮0.259t/a、总磷0.060t/a

外排总量：COD1.588t/a、氨氮0.159t/a、总磷0.016t/a

	
	一般工业固废：82.8t/a，危险废物282.92t/a


3.6“三本账”分析

项目实施后，项目污染物排放“三本账”统计分析结果见表3.6-1。

表3.6-1  迁建项目“三本帐”一览表
	类别
	污染物

名称
	现有项目

排放量
	迁建项目排放量
	迁建后全厂排放量
	排放

增减量

	
	
	
	产生量
	削减量
	排放量
	“以新带老

”削减量
	排放

总量
	

	废水（接管总量）
	废水总量
	/
	3.18
	0
	3.18
	/
	3.18
	+.18

	
	COD
	/
	200.089
	195.497
	4.592
	/
	4.592
	+.592

	
	氨氮
	/
	0.487
	0.228
	0.259
	/
	0.259
	+.259

	
	总磷
	/
	0.075
	0.015
	0.06
	/
	0.06
	+.06

	废水（排入外环境总量）
	废水总量
	1.7767
	3.18
	0
	3.18
	1.7767
	3.18
	+.4033

	
	COD
	3.73
	200.089
	198.501
	1.588
	3.73
	1.588
	-2.142

	
	氨氮
	0.25
	0.487
	0.328
	0.159
	0.25
	0.159
	-0.091

	
	总磷
	0.0089
	0.075
	0.059
	0.016
	0.0089
	0.016
	+.0071

	废气
	废气总量
	11716
	27615.83
	0
	27615.83
	11716
	27615.83
	+5899.83

	
	SO2
	110.3
	2.514
	0
	2.514
	110.3
	2.514
	-107.786

	
	NOx
	251.91
	13.9249
	0
	13.9249
	251.91
	13.9249
	-237.9851

	
	颗粒物
	15.1
	1.522
	0
	1.522
	15.1
	1.522
	-13.578

	
	VOCs
	/
	291.5617
	290.1127
	1.449
	0
	1.449
	+.449

	固废
	固体废物
	0
	0.0366
	0.0366
	0
	0
	0
	0


注：计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。
原项目的废水总量及总磷，废气总量及氮氧化物根据经验数据核算。
4项目所在地区环境概况

4.1自然环境概况

4.1.1地理位置

宜都市地处长江中游近三峡出口、鄂西南部，处于江汉平原向鄂西山区的过渡地带，经纬度在东经111.45度、北纬30.40度。东北隔长江与枝江市接界，东南与松滋市相邻，西南与五峰县接壤，西北与长阳、宜昌相连。

项目位于宜昌化工园宜都园区，其地理位置详见附图1。

4.1.2地形、地貌、地质

宜都市处于鄂西山地和江汉平原过渡地带，地势西南高、东北低，由西南向东北倾斜，是一个丘陵起伏的半山区。最高点为五峰接壤的帽子尖，海拔1064.6米，最低点为枝城镇的官洲，海拔仅38米。西南地势高峻，群山连绵，高程在250-800米之间，约占总面积的40%。东部丘陵，海拔在50-250米，沿长江及清江出口地势平坦，土地肥沃，中部丘陵、冲沟与岗地交错，但坡度较缓，形成平畈，是本市粮油和农特产品的主要产地。

根据《中国地震烈度区划图》（1990年版），宜都市区在地震区划中属长江工中下游地震区麻城～常德地震带的西亚带，市区内未发生烈度大于或等于Ⅴ度的地震，属弱震地带。据湖北省地方标准《岩土工程勘察工作规程》（DB42/169-2003）附录D，宜都市城区地震基本烈度为Ⅵ度。根据《建筑抗震设防分类标准》（GB50233—2004），改建的门诊楼为八层建筑物，抗震设防烈度为Ⅵ度。设计基本地震加速值为0.05g，设计地震分组为第一组，对应设计特征周期为0.35s。

4.1.3地表水

项目区域主要地表水体为长江。

宜昌到枝城河段是长江出三峡以后流经山前丘陵以及丘陵与平原交界地带的河段，上起葛洲坝水利枢纽工程，下至枝城大桥，全长约61km，区间内有支流清江汇入。通常将其分为两个小河段：宜昌河段与宜都河段。

宜都河段上起清江口，承白洋河段，下迄枝城，接洋溪河段关洲汊道，全长16.5km。河道平面行态为反“S”弯道。长江在纳入清江后，主流摆向左岸，在白洋河段紧贴左岸，至沙集坪徐徐向右岸过渡，至杂件码头、散货码头主流靠向右岸至枝城，进入枝江河段。长江枝城段多年平均流量14700m3/s；年平均径流量4640亿m3；多年平均水位39.31m；平均含沙量1.197kg/m3。

宜都河段河道为单一河道，横断面多呈“U”形，水面宽900～1400m。深泓沿程变化较大，高程变化为10～30m。

项目距上游宜昌城区60km，上游水利工程，有位于长江干流的葛洲坝、三峡枢纽和清江中下游的高坝洲、隔河岩、水布垭等水电枢纽工程。

宜昌站汛期(5～10月)最高水位多出现在7～8月，最低水位多出现在2~3月。水位年最大变幅可达16.16m，在葛洲坝水库运用后各月平均水位较运用前有所下降。

根据宜昌站一百多年的流量实际观测资料，对长江干流来水的长期趋势进行分析，近百年来年径流量总体变化不大，年输沙量近期有所减少。在葛洲坝蓄水前后，宜昌水文站三个系列的多年平均径流量、年平均流量、枯汛期平均流量很相近，如蓄水前后二十年的多年平均径流量、多年平均汛期流量相等，而多年平均流量分别为13800m3/s和13900m3/s。此外从流量的极值变化看，都说明蓄水前后二十年与蓄水前近百年来宜昌站的来水没有明显变化。
4.1.4气候、气象

宜都市气候类型属亚热带季风气候，其特点是：气候温和、四季分明、雨热同季、季风气候明显。根据宜都气象站的资料统计，气候特征值如下：

（1）气压（hPa）

历年平均气压：              1008.00

（2）气温（℃）

历年平均气温：              16.7

历年极端最高气温：          40.8（1966年8月6.7日）

历年极端最低气温：          -13.8（1977年1月30目）

历年平均最高气温：          21.2

历年平均最低气温：          13.0

历年最热月平均气温：        28.1（7月）

历年最冷月平均气温：        4.6（1月）

历年最热月最高气温平均：    32.7

（3）相对湿度（%）

历年平均相对湿度：          78

历年最小相对湿度：          11（1986年3月4日、1996年2月19日）

（4）降水量（mm）

历年平均降水量：            1235.4.

历年最大年降水量：          1869.9（1 983年）

历年最大月降水量：          545.5（1 969年7月）

历年最大一日降水量：        183.9（1969年7月11日）

历年最大一小时降水量：      91.9（1985年9月12日）

历年最长一次降水量：        148.1（1964年10月15—11月1日）

（5）蒸发量（mm）

历年平均蒸发量：            1325.9

历年最大蒸发量：            1773.7（1959年）

（6）日照

历年平均日照时数：          1657.7h

历年最多年曰照时数：        1969.1（1978年）

历年平均日照百分率：        38%
4.1.5生态环境概况

宜都市土壤分为7个土类，18个亚类，64个土属，183个土种。其中以黄壤土分布最广，占总面积的27.1%，紫色土也有零星分布，占总面积的2.6%。

宜都市境内林业用地面积100.8万亩，森林面积36.63万亩，属热带常绿阔叶林地带，由原生植被演变成为现有的次生植被，种类繁多，且具有垂直分布的特点。海拔在500-800m的低山地带主要是青岗栎林，还有块状和散生的苦槠、锥栗、楠木等，植被以山合欢、算盘子等和厥类植物为主。海拔在300-500m的峡谷阴坡地带有块状分布的杉木林，也有少数散生的马尾松林，还有少数混交呈块状或散生的栓皮栎、胡枝子、葛藤等，植被有夏枯、茅草等。海拔在400-600m的田边地角和较肥沃的山脚、山腰、平坡地分布有乌柏、油桐林，有红苕、土豆、小麦、油菜、豆类等农作物。海拔在300-600m的高丘低山大部分为油茶林。海拔在100-300m的低丘岗地分布较多的是柑桔、茶叶、桃、李等经济果木林、也有人工营造的马尾松林。海拔在50-100m沿长江、清江两岸的平原地带分布有枫杨、杨、柳、芦苇，有水稻、小麦、棉花等农作物。全市依山势及海拔高度形成的气候条件，构成了得天独厚的比较丰富的森林资源。树种有90科、541种，绝大部分为本地天然生长繁殖的传统树种。在用材林中的优势和骨干树种是马尾松、杉树、柏树、栎林等，其中马尾松占活立木蓄积量的90%。在经济林中的骨干树种是油桐、乌柏、棕榈、竹林、油茶、油橄榄等。在薪炭林中的骨干树种是栎树、刺槐等。在防护林中主要树种是意杨，少许水杉、杨树、柳树等。在古珍树种中有珙桐、千年桂花树、五百年四川朴、六十年的垂枝银杏树。土特产有茶叶、柑桔、桑蚕、蜂蜜、桐油、皮、木梓油、中华猕猴桃、金头蜈蚣等。

宜都市农田面积24819.99公顷，其中25℃以上坡耕地2400公顷，25℃以下耕地22419.99公顷。25℃以下耕地中旱地11138.2公顷、水田11281.79公顷。

据调查，该项目建设地所在区域属于规划的工业区，项目建设区域内目前人为活动较为频繁，生物物种简单。评价范围内无重点风景名胜、文物古迹及自然景观等环境保护敏感点，尚未发现珍稀物种和需要特别保护的生物群落。

4.1.6地层岩性

项目区地层岩性从上至下依次为耕植土、淤泥质粉质黏土及粉质黏土，下伏基岩为下第三系分水岭组砂岩。 岩性特征如下：

（1）耕植土（Qpd）：黄褐色，主要为黏性土组成，含植物根系，揭露厚度约0.3~0.4m。

（2）淤泥质粉质黏土（Q4l）：灰黑色，软塑，具腥臭味，有轻微摇震反应，光滑，具高压缩性，韧性低，干强度一般，勘探揭露层厚5.2m。

（3）粉质黏土（Q4al+pl）：黄褐色，可塑，具中压缩性，土质不均，夹少量碎石，含少量铁锰质结核，无摇震反应，切面稍光滑，韧性较好，干强度较高。该层拟建场地范围内普遍分布，揭露层厚1.0~5.3m。

（4）强风化砂岩（Ef）：棕红色，中细粒结构，块状构造，节理裂隙发育，岩石极破碎，岩芯呈散体状、碎块状。该层拟建场地范围内普遍分布，揭露层厚 0.9~4.0m。

（5）中风化砂岩（Ef）：棕红色，中细粒结构，块状构造，呈中厚层状，节理裂隙较发育，岩层软硬不均，岩芯成柱状，岩芯采取率为90~95%，RQD值为75%~85%。场地范围内砂岩单轴饱和抗压强度frk=3.8MPa，属极软岩类，岩体完整程度为较完整，岩体基本质量等级为Ⅴ级。该层拟建场地范围内普遍分布，未揭穿。

4.1.7水文地质条件

（1）地下水类型

钻孔揭穿的深度范围内地下水主要为上层滞水及基岩裂隙水。

上层滞水赋存于耕植土中，主要受大气降水的控制，其排泄以大气蒸发为主，水量较小，随季节变化，无统一的地下水面。上层滞水对基槽开挖施工影响较小。

基岩裂隙水主要赋存于下部砂岩裂隙中，主要接受侧向渗流补给。基岩裂隙水对基槽开挖施工无影响。

（2）地下水流向

地下水顺地形径流于基岩风化裂隙中，径流途径较短，最终向东南侧地表水长江排泄。

（3）地下水补径排

地下水主要为赋存于下第三系分水岭组砂岩中的基岩裂隙水，地下水主要接受大气降水补给，就地补给就地排泄，最终向东南排泄至所在区域最低排泄基准面长江。

4.1.8中华鲟保护区

2018年1月，湖北省环境保护厅以鄂环函[2018]3号《省环保厅关于长江湖北宜昌中华鲟自然保护区范围及功能区划调整的复函》对中华鲟自然保护区范围再次进行调整，调整内容如下：调整后保护区的总长度从调整前的50公里增加至60公里，其中核心区长度24公里，缓冲区长度14公里，试验区长度22公里。试验区下游20公里为外围保护地带。

根据调整后的保护区范围，项目对应长江段位于宜昌中华鲟自然保护区的外围保护地带。

4.2社会环境概况

宜都市位于长江中游南岸，版图面积1357 平方公里，辖10 个乡、镇、街道办事处，127 个村，851 个村民小组，总人口40 万人。

枝城镇行政区域土地面积23700 公顷，拥有耕地面积3373 公顷；现辖居民委员会3 个，村民委员会28 个，现有乡镇总户数30233 户，乡镇总人口8.77 万人，其中乡镇从业人员3.91 万人。镇内建有配套的中小学校、电影院、卫生院等文化、卫生、生活等设施。枝城镇地处鄂西地区交通枢纽，陆路、水运交通条件十分优越。
2017年，全年实现地区生产总值5758187万元，比上年增长2.2% (按可比价计算)，其中：第一产业增加值为500054万元，增长3.8%；第二产业增加值为3496004万元，下降0.3%；第三产业增加值为1762129万元，增长7.5%。一、二、三次产业结构比例从2016年8.6:61.8:29.6的变为8.7:60.7:30.6。

宜昌化工园宜都园区：为贯彻落实习近平总书记长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”重要指示精神和和省委省政府相关部署，宜昌市实施优化长江两岸国土空间布局，实行产业准入清单制度，宜昌市委市政府出台了《中共宜昌市委、宜昌市人民政府关于化工产业专项整治及转型升级的意见》（宜发[2017]15号），力图通过推进绿色转型、优化产业布局、调整产业结构等措施，在大保护中推动经济发展。《宜昌化工产业专项整治及转型升级三年行动方案的通知》（宜府办发〔2017〕72号）中将枝江循环化工园区（含姚家港工业园和田家河片区部分区域）和宜都循环化工园区作为优化提升园区，作为全市高端化工产业集聚区和布局转移目的地，推进一区两园体制机制创新，建设全国一流的精细化工循环产业园区。为满足省市化工转型升级要求，宜都市委托湖南大学设计研究院有限公司于2018年2月编制完成了《宜昌化工园宜都园区总体规划（2017-2030年）》。宜昌化工园宜都园区位于宜都市枝城镇南部。园区规划范围：西侧紧邻焦柳铁路，北侧紧邻枝城镇区，东临长江，南侧与松滋临港化工园相邻，规划总用地33.98平方公里。园区定位：国际先进、国内一流的生态型、科技型化工园区，湖北省重要的铁路物流和长江航运物流、新型能源、新型建材基地，长江经济带重点建设和循环经济示范区，宜昌市精细化工、医药化工为主的产品供应基地。产业布局：以磷化工为基础，以精细化工、医药化工为目标导向，补链配套新型建材工业、能源产业以及物流运输，共同组成多种物质和能量链接利用的生态工业网络，最终形成以基础磷化工、精细化工、医药化工为主体，化工建材、能源以及配套物流园为重要辅助的生态型产业集群。

2018年2月，宜都市人民政府对《宜昌化工园宜都园区总体规划（2017-2030年）》进行了批复。

4.3区域污染源调查

本次区域污染源数据主要来自《宜都化工园宜都园区总体规划环境影响报告书》。

4.3.1废水污染源

园区目前废水污染源主要包括工业废水和生活污水两部分。2016年化工园区废水排放总量1359.64万m3，其中工业废水排放量1272.42万m3，占总量的93.59%，城镇生活污水排放量为87.22万m3/a，占总量的6.41%。COD排放总量1221.739吨，其中工业源COD排放量1134.519吨，生活源COD排放量87.22吨；氨氮排放总量367.594吨，其中工业源氨氮排放量354.511吨，生活源氨氮排放量13.083吨；总磷排放总量25.778吨，其中工业源总磷排放量25.342吨，生活源总磷排放量0.436吨。工业废水主要来自化工行业。

（1）工业废水排放分析

据统计，园区内工业废水排放中以磷化工行业特征污染物COD、NH3-N、总氮和总磷的排放量最大。2016年，园区内工业企业废水排放总量约1272.42万m3，主要污染物排放量分别为COD 1134.519t/a、NH3-N354.511t/a、总磷25.342t/a。

①主要工业废水污染源调查

宜都市工业园主要工业废水污染源见下表。

表 4.3-1   宜都工业园主要工业废水污染源一览表

	序号
	企业名称
	工业废水排放量（t/a）
	污染物

	
	
	直接排入环境
	进入污水处理厂
	化学需氧量（t/a）
	氨氮（t/a）
	总磷（t/a）
	石油类（t/a）
	挥发酚（kg/a）
	氰化物（kg/a）
	汞

（kg/a）

	1
	湖北美洋化肥科技有限公司
	1068
	0
	0.01
	0.01
	0.01602
	
	
	
	

	2
	湖北瑞锶科技有限公司
	50000
	0
	9
	1.25
	0.05
	
	
	
	

	3
	宜昌阿波罗肥业有限公司
	11230
	0
	2.14
	0.21
	0.16845
	
	
	
	

	4
	宜都兴发化工有限公司
	257426
	0
	25.54
	5.02
	4.64
	
	
	
	

	5
	湖北楚星化工股份有限公司
	4500000
	0
	350.8
	130.4
	9
	0.9
	45
	36.000 
	

	6
	湖北大江化工集团有限公司
	4200000
	0
	300.44
	120.76
	7.14
	0.4
	42
	10.380 
	

	7
	宜昌鄂中化工有限公司
	544800
	0
	45
	8.62
	0.2724
	
	
	
	

	8
	宜昌宜化太平洋化工有限公司
	1500000
	0
	253.6076
	42
	0.75
	0.5
	
	
	0.120 

	
	合计
	11064524
	0
	986.5376
	308.27
	22.03687
	1.8
	87
	46.38
	0.120


②非重点工业废水污染源调查

园区工业废水企业污染物排放量，上述重点企业以85%核算，非重点企业以15%核算，则非重点企业废水及污染物排放量为：废水量165.968万吨/年，化学需氧量147.981吨/年、氨氮46.241吨/年、总磷3.305吨/年。

（2）生活污水排放分析

经调查，2016年，园区内人口约1.4935万，人均用水量约200L/d，生活用水量为109.026万m3/a，园区生活排水量按用水量的80%计，排水量约为87.22万m3/a。生活污水中主要污染物排放量为COD 87.22吨、氨氮13.083吨、总磷0.436吨。园区内现有生活污水部分进入枝城镇环城污水处理厂处理；另部分生活污水由于尚未管网未接通，零散排放。

（3）工业园长江干流沿线主要废水排污口现状分布情况

经调查，规划区长江干流沿线主要废水排污口共8个，具体见下表。

表4.3-2  宜昌化工园宜都园区长江干流沿线主要废水排污口一览表

	序号
	排污口名称
	排污口坐标
	排放方式
	对应主要企业

	
	
	经度
	纬度
	
	

	1
	沙砣排洪沟
	111°30'31.5"
	30°17'42.7"
	城镇污水处理厂排污口
	枝城污水处理厂排污口

	2
	宜化集团脱盐水站排放污口
	111°30'52
	30°17'22"
	工业、企业排污口
	湖北楚星化工股份有限公司、湖北大江化工集团有限公司、宜昌宜化太平洋化工有限公司

	3
	宜化集团PVC排污口
	111°30'58"
	30°17'18"
	
	

	4
	宜化集团宜都分公司排污口
	111°31'02"
	30°17'16"
	
	

	5
	枝城镇徐家溪闸
	111°31'11"  
	30°17'8" 
	工业、企业排污口
	/

	6
	宜昌港务集团枝城港12码头排口
	111°31'30"
	30°16'48" 
	市政溢流口或生活污水直排口
	宜昌港务集团

	7
	宜昌港务集团枝城港16码头排口
	111°31'53"  
	30°16'34" 
	市政溢流口或生活污水直排口
	宜昌港务集团

	8
	宜昌港务集团枝城港17码头排口
	111°32'1"  
	30°16'25" 
	市政溢流口或生活污水直排口
	宜昌港务集团


4.3.2废气污染源

园区目前废气污染源主要包括工业废气和生活民用废气两部分。2016年化工园区废气中SO2排放总量2955.879吨/年，其中工业源SO2排放量2931.74吨/年，生活源SO2排放量24.139吨/年；工业园NO2排放总量517.606吨/年，其中工业源NO2排放量507.082吨/年，生活源NO2排放量10.524吨/年；工业园烟粉尘排放总量1737.143吨/年，其中工业源烟粉尘排放量1729.178吨/年，生活源烟粉尘排放量7.965吨/年；工业园VOCS排放总量543.604吨/年，其中工业源VOCS排放量393.604吨/年，生活源VOCS排放量150吨/年；工业园氨排放总量为196.0347吨/年；工业园氯化氢排放总量12.9吨/年；工业园氟化物排放总量59.717吨/年。

（1）工业废气排放分析

目前，宜都工业园区能源结构以煤为主、天然气为辅，其中燃煤比重达90%以上，能源结构不尽合理，清洁能源普及率较低。

①主要工业废气污染源调查

评价区域内各主要工业企业的废气排放量、主要大气污染物的种类及其排放量见下表。

表4.3-3   区域主要工业企业废气污染源

	序号
	企业名称
	工业废气排放量

（万立方米）
	二氧化硫排放量（吨）
	氮氧化物排放量（吨）
	烟（粉）尘排放量（吨）
	氨气
	氯化氢
	VOCS
	氟化物
	汞排放量（千克）

	1
	湖北美洋化肥科技有限公司
	33868
	33.15
	8.23
	3.8
	17.6
	7.33
	
	
	

	2
	湖北瑞锶科技有限公司
	15500
	11.63
	6.98
	21.1
	3.3087
	0.12
	4.6816
	
	

	3
	宜昌阿波罗肥业有限公司
	6457
	42.6
	3.6
	1.56
	9.47
	2.75
	
	
	

	4
	宜都兴发化工有限公司
	486016.377
	675.098
	143
	416.52
	8.1
	
	
	45.867
	

	5
	湖北楚星化工股份有限公司
	187250
	551.6
	70
	250
	2.376
	
	351.14
	4.16
	

	6
	湖北大江化工集团有限公司
	62966
	350.34
	56.666
	90
	40.88
	
	
	2.47
	

	7
	宜昌鄂中化工有限公司
	265780
	678.7
	64
	379
	114.3
	2.7
	2.0
	7.22
	

	8
	宜昌宜化太平洋化工有限公司
	96000
	322.1
	108.508
	410
	
	
	
	
	0.04

	
	合计
	1153837.377
	2665.218
	460.984
	1571.98
	196.0347
	12.9
	357.8216
	59.717
	0.04


工业园工业废气企业污染物排放量，上述重点企业以90%核算，非重点企业以10%核算，则非重点企业废气污染物年排放量为SO2266.522吨、NO2 46.098吨、烟粉尘157.198吨、氨19.603吨、氯化氢1.29吨、VOCS35.782吨、氟化物5.972吨。

②主要工业废气污染源评价

评价区域执行环境空气二级标准，因此，大气污染物SO2、NO2、烟(粉)尘的等标污染负荷评价标准值分别为0.50mg/m3、0.20mg/m3、0.45mg/m3，工业废气污染物等标污染负荷计算结果列于下表。

表4.3-4   主要工业企业废气等标污染负荷

	序号
	企业名称
	等标污染负荷Pi
	Pn值
	Kn值

（%）
	排序

	
	
	二氧化硫
	氮氧化物
	烟（粉）尘
	
	
	

	1
	湖北美洋化肥科技有限公司
	66.3
	41.15
	8.444444
	115.894
	1.04
	6

	2
	湖北瑞锶科技有限公司
	23.26
	34.9
	46.88889
	105.049
	0.94
	8

	3
	宜昌阿波罗肥业有限公司
	85.2
	18
	3.466667
	106.667
	0.96
	7

	4
	宜都兴发化工有限公司
	1350.196
	715
	925.6
	2990.796
	26.87
	1

	5
	湖北楚星化工股份有限公司
	1103.2
	350
	555.5556
	2008.756
	18.05
	4

	6
	湖北大江化工集团有限公司
	700.68
	283.33
	200
	1184.010
	10.64
	5

	7
	宜昌鄂中化工有限公司
	1357.4
	320
	842.2222
	2519.622
	22.64
	2

	8
	宜昌宜化太平洋化工有限公司
	644.2
	542.54
	911.1111
	2097.855
	18.85
	3

	
	合计
	5330.436
	2304.92
	3493.289
	11128.649
	100
	

	
	Ki值（%）
	47.90
	20.71
	31.39
	100
	
	

	
	排序
	1
	3
	2
	
	
	


从污染物等标负荷计算结果来看，化工园区的工业废气污染源中，宜都兴发化工有限公司为工业园内最主要的工业废气污染源，其污染负荷比为26.87%；其次为宜昌鄂中化工有限公司，污染负荷比为22.64%；排第三位的是宜昌宜化太平洋化工有限公司，污染负荷比为18.85%。

由于化工园区以磷化工业为主，其特征污染物为SO2、NO2、烟(粉)尘，区域内工业大气污染物按等标污染负荷排序为SO2>烟(粉)尘＞NO2，说明评价区最主要的工业大气污染物是SO2，占污染总负荷的47.90%；其次为烟粉尘，占总负荷的31.39%。

（2）生活源废气排放分析

经调查，居民能源消耗为液化石油气、型煤两种型式，使用人群比例约为液化石油气：型煤＝50%：50%，两种能源形式分布面基本平衡。区域现状人口约14935人，化石油气用量以每人每天0.5kg计，型煤用量以每人每季度50kg计，根据统计分析和人口比例折算，则工业园内目前生活源消耗液化石油气约1362.91t/a，使用型煤约1493.4t/a。

根据最近宜昌市环保局组织的全市蜂窝煤普查资料，一般蜂窝煤含硫率在0.82-1.3%之间，平均含硫率在1.0%左右，产污系数为SO2=16kg/吨煤、TSP=5.0kg/吨煤、NO2=5.152kg/吨煤；液化石油气燃烧后产生的SO2的重量相当于燃料量的0.018%，产生的NO2的重量相当于燃料量的0.17%，产生的少量烟尘不纳入统计。以此核算园区现状民用生活废气排放情况见下表。

表4.3-5 园区生活源废气现状排放情况

	能源形式
	园区能源消耗量估算
	SO2（t/a）
	TSP（t/a）
	NO2（t/a）

	液化石油气
	1362.91t/a
	0.245
	/
	2.317

	型煤
	1493.4t/a
	23.894
	7.965
	8.207

	合  计
	／
	24.139
	7.965
	10.524


另参照《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南（试行）》（环境保护部公告[2014]第55号）和《宜昌市企业VOCs排放情况调查报告》，化工园区油品存储、运输、加油站、服务行业、石化燃料燃烧等领域VOCs排放量约为150t/a。
4.3.3固体废物

根据相关企业固体废物产生类型分析，园区内主要一般工业固体废物为磷石膏渣、粉煤灰、炉渣等。部分用作建材原料，大部分运至专用渣场处置；另外，园区内化工企业有含汞废催化剂、废焦油、废活性炭、废酸废碱等危险废物产生。根据统计，2016年园区一般固体废物产生量约在334.55万吨/年，危险废物产生总量约2069.7吨/年左右。全部一般工业固体废物均得到综合利用或得到有效处置；部分危险废物少量暂存，其余均送有资质单位回收处置。

2016年园区工业固体废物产生量及处置去向明细见表3.4-6，2016年园区一般工业固体废物综合利用率仅为6.73%，大量一般工业固废仍处于堆存状况，固废综合利用率有待提高。

2016年园区生活垃圾产生量约为15t/d（5475t/a），均清运至吴家湾生活垃圾填埋场卫生填埋。
4.4地表水环境质量现状监测与评价

宜昌化工园宜都园区于2018年进行了总体规划环境影响评价，根据总体规划环境影响评价报告书中对入园项目环境影响评价简化要求，可适当简化环境现状调查和监测方面的内容。

4.4.1监测点位

宜昌鼎顺检测有限公司在宜昌化工园宜都园区总体规划环评时于2017年6月25-26日对宜都市境内的长江岸边水质进行了监测，本次评价利用上述地表水质监测成果进行评价。

各监测断面名称及功能见表4.4-1。
表4.4-1 水质监测断面布点情况表

	编号
	断面名称
	监测断面位置
	备注

	1#
	长江上游断面
	三板湖污水处理厂上游2500m
	岸边水质

	2#
	长江下游断面
	三板湖污水处理厂下游1000m
	岸边水质

	3#
	长江下游断面
	三板湖污水处理厂下游2000m
	岸边水质


4.4.2监测项目和分析方法
（1）监测项目

pH值、COD、氨氮、总磷、砷、挥发酚、石油类、氟化物、六价铬、氰化物等。

（2）采样及监测方法

水样采集、样品保存按环境监测相关技术规范要求执行；分析方法按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的标准方法。

监测分析方法见表4.42。

表4.4-2  地表水质监测分析方法

	项目
	分析方法
	分析仪器
	标准规范

	pH值
	玻璃电极法
	PHS-3C型精密酸度计
	GB 6920-86

	COD
	重铬酸盐法
	50ml酸式滴定管
	HJ828-2017

	氨氮
	纳氏试剂分光光度法
	紫外可见分光光度计
	HJ535-2009

	总磷
	钼酸铵分光光度法
	紫外可见分光光度计
	GB11893-89

	砷
	原子荧光法
	原子荧光光度计
	HJ694-2014

	挥发酚
	4-氨基安替比林分光光度法
	紫外可见分光光度计
	HJ503-2009

	石油类
	红外分光光度法
	红外分光光度计
	HJ637-2012

	氟化物
	离子色谱法
	离子色谱仪
	HJ 84-2016

	六价铬
	二苯碳酰二肼分光光度法
	紫外可见分光光度计
	GB7467-87

	氰化物
	分光光度法
	紫外可见分光光度计
	HJ484-2009


（3）监测时段及频率

2017年6月25-26日，连续采样2天，每天1次。
4.4.3监测结果

（1）评价标准

长江宜都段水环境质量执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准。

（2）评价方法
采用单因子标准指数法评价地表水域水环境现状质量。污染指数计算方法是将各项评价参数的实测值Ci,j，除以相应的水质标准值Cs,j，得该项评价参数的平均污染指数Si,j，即：


[image: image17.wmf]j

s

j

i

j

i

C

C

S

,

,

,

=


pH值的标准指数：


[image: image18.wmf]sd

j

j

pH

pH

pH

S

-

-

=

0

.

7

0

.

7

,

    
[image: image19.wmf]j

pH

≤7.0


[image: image20.wmf]0

.

7

0

.

7

,

-

-

=

su

j

j

pH

pH

pH

S

    
[image: image21.wmf]j

pH

>7.0

式中：
[image: image22.wmf]j

pH

S

,

──pH值的标准指数；

      
[image: image23.wmf]j

pH

──pH的实测值；


[image: image24.wmf]sd

pH

──评价标准中pH的下限值；

      
[image: image25.wmf]su

pH

──评价标准中pH的上限值。

当水质参数的标准指数>1时，说明污染物浓度已超过评价标准。

（3）监测数据统计

本次水质监测结果统计见表4.4-3。

表4.4-3 水质监测统计结果（均值）一览表（单位mg/L、pH值无量纲）

	河流
	断面
	指标
	污染物浓度（除pH值外，其余为mg/L）

	
	
	
	pH值
	COD
	氨氮
	总磷
	砷
	挥发酚
	石油类
	氟化物
	六价铬
	氰化物

	长江
	1#
	范围值
	8.00-8.02
	10-10
	0.207-0.212
	0.108-0.112
	ND
	ND
	0.04-0.04
	0.320-0.324
	ND
	ND

	
	
	污染指数
	0.51
	0.5
	0.212
	0.56
	/
	/
	0.8
	0.324
	/
	/

	
	
	超达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	
	2#
	范围值
	8.00-8.02
	14-16
	0.205-0.210
	0.110-0.116
	ND
	ND
	0.03-0.04
	0.251-0.259
	ND
	ND

	
	
	污染指数
	0.51
	0.8
	0.210
	0.58
	/
	/
	0.8
	0.259
	/
	/

	
	
	超达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	
	3#
	范围值
	7.97-8.08
	6-8
	0.121-0.129
	0.110-0.112
	ND
	ND
	0.03-0.03
	0.316-0.325
	ND
	ND

	
	
	污染指数
	0.54
	0.4
	0.129
	0.56
	/
	/
	0.6
	0.325
	/
	/

	
	
	超达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	III类水质标准
	6~9
	≤20
	≤1
	≤0.2
	≤0.05
	≤0.005
	≤0.05
	≤1
	≤0.05
	≤0.2


4.4.4地表水质量现状评价

由表4.4-3监测统计结果可以看出，长江评价段水质现状较好，3个监测断面污染物的评价指数均小于1，表明评价区域地表水均满足评价标准的要求。
4.5环境空气质量现状监测与评价

4.5.1环境空气质量达标区判定
根据环境空气质量模型技术支持服务系统统计数据，2017年宜昌市环境空气中超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10、PM 2.5，超标倍数分别为 25.7%、65.7%。项目所在区域属于不达标区。
4.5.2环境空气质量现状

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关要求，为了解项目所在区域空气环境质量现状，本环评期间委托葛洲坝集团试验检测有限公司对项目厂区内空气（特征因子）进行监测，采用葛洲坝集团试验检测有限公司于2019年2月26-3月3日对本项目厂区及周边内共3个监测点位的监测结果，同时引用《宜昌七朵云环境治理有限公司宜昌工业废物集中处置中心项目环境影响报告书》中的相关资料，项目在宜昌七朵云环境治理有限公司厂区及周边范围内设有2个氯化氢监测点位（宜昌七朵云环境治理有限公司位于本项目区域西南方向，相距616米）。
4.5.2.1监测点位及监测因子
依据《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）有关技术规范及委托方的要求，此次监测于宜都化工园区设置3个环境空气监测点，监测点位及监测因子见表4.5-1。二噁英在评价范围内选择4个监测点进行监测，具体情况见表4.5-2。
表4.5-1   环境空气监测点位及监测因子

	监测点位
	点位数
	监测因子
	GPS定位坐标

	○1
	1个
	氨、硫化氢、总挥发性有机化合物、

甲醇、丙酮
	E：111°32'21.65"

N:  111°32'21.65"

	○2
	1个
	
	E：111°32'21.15"

N:  30°14'48.80"

	○3
	1个
	
	E：111°32'47.28"

N:  30°14'27.43"


表4.5-2 二噁英监测点位及设置说明一览表
	序号
	位置
	方位
	距离
	点位坐标
	设置说明

	
	
	
	
	经度
	纬度
	

	大气1#
	厂址
	/
	0m
	111°32'35.74"
	30°14'34.24"
	上风向清洁对照

	大气2#
	下风向敏感点
	S
	450m
	111°32'22.37"
	30°14'43.77"
	下风向


4.5.2.2监测时间和频次

日均值：每个监测点位每天间隔采样1次，监测7天，同步观测气象参数。
4.5.2.4监测结果

    （1）评价标准

   项目所在地的环境空气功能区划为二类区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》的二级标准。

    （2）评价方法

    本次评价采用超标率和占标率对监测结果进行评价。评价模式采用《环境影响评价技术导则》推荐的评价模式。

    超标率η计算式如下：


[image: image26.wmf]%

100

´

=

总检点个数

超标个数

h


    最大浓度占标率Pi计算式如下：


[image: image27.wmf]%

100

0

´

=

i

i

i

C

C

P


    式中：Pi—第i个污染物的浓度占标率，%

    Ci—第i个污染物的浓度，mg/m3；

    C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

    （3）监测数据统计

表4.5-3  环境空气质量现状监测结果

	点位
	监测项目
	平均值

	
	
	样品数
	最小值
	最大值
	最大浓度占标率
	超标率

	
	
	个
	mg/m3
	mg/m3
	%
	%

	○1
	氨
	7
	0.05
	0.11
	0.550
	0

	
	硫化氢
	7
	0.001
	0.003
	0.300
	0

	
	总挥发性有机化合物
	7
	ND
	0.0035
	0.006
	0

	
	甲醇
	7
	ND
	ND
	/
	0

	
	丙酮
	7
	ND
	0.48
	0.600
	0

	○2
	氨
	7
	0.06
	0.11
	0.550
	0

	
	硫化氢
	7
	0.001
	0.009
	0.900
	0

	
	总挥发性有机化合物
	7
	0.0005
	0.0097
	0.016
	0

	
	甲醇
	7
	ND
	ND
	/
	0

	
	丙酮
	7
	ND
	ND
	/
	0

	○3
	氨
	7
	0.03
	0.09
	0.450
	0

	
	硫化氢
	7
	0.001
	0.003
	0.300
	0

	
	总挥发性有机化合物
	7
	ND
	0.0033
	0.006
	0

	
	甲醇
	7
	ND
	ND
	/
	0

	
	丙酮
	7
	ND
	ND
	/
	0


表4.5-4  环境空气质量（氯化氢）现状监测结果
	点位
	监测项目
	平均值

	
	
	样品数
	最小值
	最大值
	最大浓度占标率
	超标率

	
	
	个
	mg/m3
	mg/m3
	%
	%

	1#
	氯化氢
	7
	ND
	ND
	/
	0

	2#
	氯化氢
	7
	ND
	ND
	/
	0


4.5.2.5现状评价

由表4.5-3、4可知，项目所在区域的各项环境空气监测指标均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求，HCl、NH3符合TJ36-79工业企业设计卫生标准允许排放限值；TVOC满足HJ2.2-2018环境影响评价技术导则大气环境限值要求；二噁英符合日本标准限值要求。
4.6声环境质量现状监测与评价

4.6.1监测布点

本次评价在工业场所的厂界四周各设置1个监测点位，共设置4个监测点位。
表4.6-1噪声监测点位及监测因子

	监测点位
	点位数
	监测因子
	GPS定位坐标

	▲1位于北侧厂界外1m处
	4个
	等效A声级
	E：111°32'19.37"
N:  30°14'54.14"

	▲2位于东侧厂界外1m处
	
	
	E：111°32'27.97"
N:  30°15'04.34"

	▲3位于南侧厂界外1m处
	
	
	E：111°32'36.35"
N:  30°14'54.18"

	▲4位于西侧厂界外1m处
	
	
	E：111°32'25.41"
N:  30°14'50.26"


4.6.2监测项目、方法、频率

监测项目：等效连续A声级。

监测时间：2019年2月26日~27日

监测频率：每天昼、夜各1次。

4.6.3监测结果及评价结论

（1）评价标准

项目所在地声环境功能区为划为3类和4a类区，其厂界声学环境质量标准执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类和4a类标准。

（2）监测数据统计

      表4.6-2  项目区噪声现状监测及评价结果   单位：dB(A)
	监测点位
	2月26日
	2月27日
	标准

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	▲1位于北侧厂界外1m处
	49.3
	40.6
	48.0
	44.1
	昼间:65；夜间:55

	▲2位于东侧厂界外1m处
	45.2
	43.2
	48.1
	42.1
	昼间:70；夜间:55

	▲3位于南侧厂界外1m处
	52.1
	42.0
	49.7
	43.1
	昼间:65；夜间:55

	▲4位于西侧厂界外1m处
	51.7
	41.0
	53.2
	46.7
	昼间:65；夜间:55


（3）现状评价结论

由表4.6-2可知，项目区工业场所各厂界监测点处的声环境现状监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类和4a类标准要求。
4.7地下水环境质量现状监测与评价

为了解项目所在区域地下水环境质量现状，本环评期间委托葛洲坝集团试验检测有限公司对项目厂区内地下水进行监测，采用葛洲坝集团试验检测有限公司于2019年2月21-22日对本项目厂区周边及厂区内的共5个监测井监测结果。

4.7.1监测时间和频次

本次监测于2019年2月21日～22日连续监测2天，每天采样1次。

监测项目为pH值、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚、硫化物、六价铬、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、砷、汞、铜、锌、铝、甲苯共17项。

表4.7-1  水质监测点位及监测因子

	监测点位
	点位数
	监测因子
	GPS定位坐标

	华阳厂区内地下水井★4
	1个
	pH值、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚、硫化物、六价铬、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、砷、汞、铜、锌、铝、甲苯
	E：111°32'19.37"
N:  30°14'54.14"

	华阳厂区内地下水井★5
	1个
	
	E：111°32'27.97"
N:  30°15'04.34"

	华阳厂区内地下水井★6
	1个
	
	E：111°32'36.35"
N:  30°14'54.18"

	华阳厂区上游地下水井★7
	1个
	
	E：111°31'57.82"
N:  30°14'54.05"

	华阳厂区下游地下水井★8
	1个
	
	E：111°32'32.07"
N:  30°15'07.65"


4.7.2监测结果

（1）评价标准

项目区地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

（2）评价方法
采用单因子标准指数法评价地表水域水环境现状质量。污染指数计算方法是将各项评价参数的实测值Ci,j，除以相应的水质标准值Cs,j，得该项评价参数的平均污染指数Si,j，即：


[image: image28.wmf]j

s

j

i

j

i

C

C

S

,

,

,

=


pH值的标准指数：


[image: image29.wmf]sd

j

j

pH

pH

pH

S

-

-

=

0

.

7

0

.

7

,



 EMBED Equation.3  [image: image30.wmf]j

pH

≤7.0


[image: image31.wmf]0

.

7

0

.

7

,

-

-

=

su

j

j

pH

pH

pH

S



 EMBED Equation.3  [image: image32.wmf]j

pH

>7.0

式中：
[image: image33.wmf]j

pH

S

,

──pH值的标准指数；


[image: image34.wmf]j

pH

──pH的实测值；


[image: image35.wmf]sd

pH

──评价标准中pH的下限值；


[image: image36.wmf]su

pH

──评价标准中pH的上限值。

当水质参数的标准指数>1时，说明污染物浓度已超过评价标准。

（3）监测数据统计

本次地下水水质监测结果统计见表4.2-8。

表4.7-2水质监测统计结果（均值）一览表（单位mg/L、pH值无量纲）

	断面

项目
	指标
	项目区地下水监测断面

	
	
	环境标准
	★4
	★5
	★6
	★7
	★8

	
	
	Ⅲ类
	
	
	
	
	

	pH
	监测范围
	6.5~8.5
	7.95-7.88
	7.91-7.97
	7.94-8.02
	7.94-7.98
	7.94-8.04

	(无量纲)
	单因子指数
	
	0.633
	0.647
	0.68
	0.653
	0.693

	溶解性总固体
	监测范围
	≤1000
	409-455
	366-392
	398-445
	381-405
	411-417

	
	单因子指数
	
	0.455
	0.396
	0.445
	0.405
	0.417

	总硬度
	监测范围
	≤450
	365-385
	302-352
	331-397
	302-352
	329-365

	
	单因子指数
	
	0.856
	0.782
	0.882
	0.782
	0.811

	耗氧量
	监测范围
	≤3.0
	2.2-3.0
	2.4-3.1
	2.0-2.2
	2.0-2.1
	2.0-2.1

	
	单因子指数
	
	1
	1.033
	0.733
	0.7
	0.7

	氨氮
	监测范围
	≤0.5
	0.097-0.115
	0.093-0.107
	0.104-0.115
	0.090-0.104
	0.104-0.113

	
	单因子指数
	
	0.23
	0.214
	0.23
	0.208
	0.226

	六价铬
	监测范围
	≤0.05
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	单因子指数
	
	--
	--
	--
	--
	--

	氯化物
	监测范围
	≤250
	3.12-3.16
	3.11-3.13
	3.16-3.17
	3.12-3.13
	3.10-3.13

	
	单因子指数
	
	0.013
	0.013
	0.013
	0.013
	0.013

	硫酸盐
	监测范围
	≤250
	22.1-23.7
	23.2-26.7
	23.8-24.0
	22.6-24.5
	23.0-25.7

	
	单因子指数
	
	0.095
	0.107
	0.096
	0.098
	0.103

	硝酸盐（以N计）
	监测范围
	≤20.0
	1.61-1.66
	1.61-1.66
	1.62-1.66
	1.61-1.66
	1.62-1.63

	
	单因子指数
	
	0.083
	0.083
	0.083
	0.083
	0.082

	硫化物
	监测范围
	≤0.02
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	单因子指数
	
	--
	--
	--
	--
	--

	挥发酚
	监测范围
	≤0.002
	0.0010-0.0011
	0.0012-0.0013
	0.0012
	0.0012
	0.0012-0.0013

	
	单因子指数
	
	0.55
	0.65
	0.6
	0.6
	0.65

	甲苯
	监测范围
	≤0.70
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	单因子指数
	
	--
	--
	--
	--
	--

	砷
	监测范围
	≤0.01
	0.0005
	0.0005-0.0006
	0.0006
	0.0006
	0.0006

	
	单因子指数
	
	0.05
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06

	汞
	监测范围
	≤0.001
	0.0003
	0.0003-0.0005
	0.0003-0.0004
	0.0003-0.0004
	0.0004-0.0005

	
	单因子指数
	
	0.3
	0.5
	0.4
	0.4
	0.5

	铜
	监测范围
	≤1.00
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	单因子指数
	
	--
	--
	--
	--
	--

	锌
	监测范围
	≤1.00
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	单因子指数
	
	--
	--
	--
	--
	--


	铝
	监测范围
	≤0.20
	0.06-0.062
	0.056-0.060
	0.060-0.069
	0.058-0.061
	0.05-0.063

	
	单因子指数
	
	0.310
	0.300
	0.345
	0.305
	0.315


（4）超标分析

项目特征因子均未超标。

★5位于场区东侧，受农业活动影响，有轻微的耗氧量超标。
4.7.3地下水质量现状评价

由表4.7-2可以看出，地下水监测工作共布设5个监测点位，分别完成17项测试指标，根据水质检测结果可知，除5号点位受人类农业活动影响而导致耗氧量存在轻微超标现象，场地地下水水质质量基本满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准限值要求，场地地下水环境质量现状良好。

4.8土壤环境质量现状监测与评价

为了解项目所在区域土壤环境质量现状，本环评期间委托葛洲坝集团试验检测有限公司对项目厂区内土壤进行监测，采用葛洲坝集团试验检测有限公司于2019年1月09日对本项目厂区内1个采样点的监测结果。

4.8.1监测时间和频次

本次监测于2019年1月09日监测1天，采样1次。

监测项目为砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、硝基苯、苯胺共45项。
4.8.2监测结果

（1）评价标准
项目区土壤环境质量执行《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中Ⅲ类标准。

（2）监测数据统计

本次拟建区域土壤环境质量现状监测结果统计见表4.8-1。

表4.8-1土壤环境质量现状监测统计及评价结果一览表

	监测

点位
	土层深度（cm）
	土壤类型
	监测结果（单位：mg/kg）

	
	
	
	砷
	镉
	六价铬
	铜
	铅
	汞
	镍
	四氯化碳
	氯仿
	氯甲烷
	1,1-

二氯乙烷
	1,2-

二氯乙烷

	□3
	80
	棕红壤
	32.2
	0.04
	ND
	33
	28.9
	0.136
	60
	4.8×10-3
	5.24×10-2
	ND
	ND
	ND

	第二类用地
	筛选值
	60
	65
	5.7
	18000
	800
	38
	900
	2.8
	0.9
	37
	9
	5

	
	管制值
	140
	172
	78
	36000
	2500
	82
	2000
	36
	10
	120
	100
	21


表4.8-1（续）土壤环境质量现状监测统计及评价结果一览表
	监测

点位
	土层深度（cm）
	土壤类型
	监测结果（单位：mg/kg）

	
	
	
	1,1-

二氯乙烯
	顺-1,2-

二氯乙烯
	反-1,2-

二氯乙烯
	二氯甲烷
	1,2-

二氯丙烷
	1,1,1,2-

四氯乙烷
	1,1,2,2-

四氯乙烷
	四氯乙烯
	1,1,1-

三氯乙烷
	1,1,2-

三氯乙烷

	□3
	80
	棕红壤
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	第二类用地
	筛选值
	66
	596
	54
	616
	5
	10
	6.8
	53
	840
	2.8

	
	管制值
	200
	2000
	163
	2000
	47
	100
	50
	183
	840
	15


表4.8-1（续）土壤环境质量现状监测统计及评价结果一览表
	监测

点位
	监测日期
	样品

编号
	监测结果（单位：mg/kg）

	
	
	
	三氯乙烯
	1,2,3-

三氯丙烷
	氯乙烯
	苯
	氯苯
	1,2-

二氯苯
	1,4-

二氯苯
	乙苯
	苯乙烯
	甲苯
	间二甲苯+

对二甲苯
	邻二

甲苯
	2-氯酚

	□3
	80
	棕红壤
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	第二类用地
	筛选值
	2.8
	0.5
	0.43
	4
	270
	560
	20
	28
	1290
	1200
	570
	640
	2256

	
	管制值
	20
	5
	4.3
	40
	1000
	560
	200
	280
	1290
	1200
	570
	640
	4500


表4.8-1（续）土壤环境质量现状监测统计及评价结果一览表

	监测

点位
	监测日期
	样品

编号
	监测结果（单位：mg/kg）

	
	
	
	苯并[a]蒽
	苯并[a]芘
	苯并[b]

荧蒽
	苯并[k]

荧蒽
	䓛
	二苯并[a,h]蒽
	茚并

[1,2,3-cd]芘
	萘
	硝基苯
	苯胺

	□3
	80
	棕红壤
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	第二类用地
	筛选值
	15
	1.5
	15
	151
	1293
	1.5
	15
	70
	76
	260

	
	管制值
	151
	15
	151
	1500
	12900
	15
	151
	700
	760
	663


监测结果表明，监测期间各测点监测因子均可满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-1995）中第二类用地的筛选值要求。
5环境影响评价

5.1施工期环境影响分析

5.1.1环境空气影响分析

影响大气环境的废气排放源有施工扬尘、交通运输产生的道路扬尘、汽车尾气。

类比实地监测结果表明，施工期场地平整、建筑材料的装卸和车辆运输产生悬浮微粒及施工粉尘，施工作业场地近地面粉尘浓度可达1.5～30mg/m3，已超过GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准浓度限值，将对施工现场环境产生影响。考虑到施工场地机械化程度较高，施工人员较少，加之施工期间产生粉尘颗粒粒径较大，受其自然沉降作用，其污染范围一般仅限于施工现场及道路两旁附近的区域，但这类粉尘落地后在风力作用下容易再次扬起，造成二次污染，为了控制施工期的粉尘污染，应加强施工现场的合理布置，科学管理，对建筑材料分类堆放，采取封闭施工、材料及废土石方苫盖、洒水降尘等措施，严格将施工现场粉尘控制在最小范围。

类比施工作业场地汽车尾气预测结果：由汽车尾气产生的NO2在道路两旁最大浓度值为0.013mg/m3，低于GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准浓度限值，对周围环境影响不大。

施工现场环境空气质量现状较好，环境容量较大，因此，各施工场区所排放的大气污染物对区域大气环境产生影响较小。

另外，施工期运输车辆运行将产生道路扬尘，扬尘污染在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边的距离增加浓度逐渐递减而趋近于背景值，一般条件下影响范围在路边两侧30m以内。因此，车辆扬尘对运输线路周围小范围大气造成一定程度的污染，但项目完工后其污染也随之消失。

5.1.2地表水环境影响分析

施工期间所产生的污水主要有生产污水和施工人员所产生的生活污水等。生活污水中主要含有COD、NH3-N等污染物。

生产废水主要为泥浆废水等；生产废水中SS浓度含量较高，有些甚至高于1000mg/L。若未经处理直接排放，必然会造成项目周围地区污水漫流，并对项目附近的地表水体-长江产生不利影响，必须采取措施对生产废水进行处理。

施工期，生产废水经沉淀池处理后，作为生产用水回用于洒水抑尘等，不外排；生活污水依托周边农户化粪池处理后，用于周边农田施肥。

项目施工废水在采取相应措施后，对地表水环境不产生明显影响，并且当施工活动结束后，污染源及其影响即随之消失。

5.1.3声环境影响分析

施工期使用的机械种类多，噪声值较高，且露天施工难以采取吸声、隔声等措施，因此，会对施工场地附近造成较大影响。

本评价将通过计算施工期噪声的衰减范围和程度，并结合噪声标准限值和周围敏感点分布情况来说明项目施工期噪声对周围环境的影响。

施工机械噪声的衰减情况采用公式进行模拟计算，公式如下：

Lr2=Lr1－20Lg（r2/r1）[dB(A)]

式中：Lr2——距离声源r2米处的施工噪声预测值，dB(A)；

Lr1——距离声源参考距离r1米处的参考声级，dB(A)；

r1——测定源强时的距离，m；

r2——源强至预测点的距离，m；

多个声压级的平均值用下式计算：

Lp=10Lg（100.1Lp1+100.1Lp2+……+100.1LpN）－10LgN

根据以上噪声预测模式，结合施工期内噪声产生情况，本项目施工期内各主要施工机械噪声随距离衰减情况见表5.1-1。

表5.1-1主要施工机械噪声随距离衰减情况
	序号
	施工机械
	声级dB（A）

	
	
	15m
	30m
	60m
	120m
	200m

	1
	振捣棒
	71.0
	65.0
	59.0
	53.0
	48.6

	2
	电锯
	76.5
	70.5
	64.5
	58.5
	54.1

	3
	电刨
	75.5
	69.5
	63.5
	57.5
	53.1

	4
	电焊机
	81.0
	75.0
	69.0
	63.0
	58.6

	5
	电钻
	75.5
	69.5
	63.5
	57.5
	53.1

	6
	电锤
	76.0
	70.0
	64.0
	58.0
	53.5

	7
	手工钻
	75.5
	69.5
	63.5
	57.5
	53.1

	8
	运输车辆
	86.0
	80.0
	74.0
	68.0
	63.6


由表5.1-1可知，项目施工期内噪声在无遮挡的环境下，60m范围外大部分机械噪声能够满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》昼间标准，夜间200m范围外仍不能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》夜间标准的要求。故项目施工会对周围声环境产生一定的影响，需采取一定的降噪措施。

5.1.4固体废物环境影响分析

本项目施工期固废主要为施工弃渣和施工人员日常生活垃圾。

施工弃渣主要来自基础开挖阶段、土建工程阶段伴随产生的一些碎砖、水泥砂浆等固体废物。根据项目施工计划，施工期间的弃土弃渣尽量用于回填场地，对不能利用的垃圾需集中收集后运至指定的弃渣场。在土石方开挖建设期间，开挖物料的运输将可能产生少量散落现象，如遇雨水冲刷施工现场的浮土和弃碴，可形成水土流失。但因本项目施工范围不大，水土流失程度轻微，且将随施工期结束而停止，因此不会对周围环境造成大的影响。施工人员日常生活垃圾主要有瓜果皮、菜渣、剩饭、废金属、废塑料、废纸等，集中收集后委托环卫部门处理。

施工期固体废物在采取相应的措施后，将不会对周围环境造成明显影响。
5.1.5施工期地下水影响分析

建设期主要在地表施工，基本无地下作业。综合分析，项目场区施工期的地下水污染源主要包括施工人员生活污水和施工生产污水。

生活污水：项目施工期的生活污水主要含COD、BOD5、NH3-N和SS等污染物质，生活污水产生量约2.7m3/d，主要污染物浓度分别为BOD5250mg/L、COD350mg/L、NH3-N35mg/L，生活污水依托周边农户化粪池处理后，用于周边农田施肥。

施工生产废水：主要包括施工场地的场地废水、工程所需砂石骨料加工废水、混凝土搅拌和养护废水等，合计约5m3/d，经沉淀处理后回用于场地扬尘洒水，不外排。

综上分析，项目建设期的生活污水、生产废水产生量较小，且利用沉淀池等设施进行处理的情况下，对地下水环境的影响很小。
5.2运营期环境空气影响评价

5.2.1区域气候资料分析

5.2.2.1近20年气象统计
宜昌市气候类型属亚热带季风气候，其特点是：气候温和、四季分明、雨热同季、季风气候明显。根据宜昌气象站的资料统计，气候特征值见表5.2-1，详述如下：

（1）气压：历年平均气压1008.00 hPa。

（2）气温：历年平均气温16.7℃，历年极端最高气温40.8℃(1966年8月7日)，历年极端最低气温-13.8℃(1977年1月30日)，历年平均最高气温21.2℃，历年平均最低气温13.0℃，历年最热月最高气温平均32.7℃。

（3）相对湿度：历年平均相对湿度78%，历年最小相对湿度11%（1986年3月4日、1996年2月19日）。

（4）降水量：历年平均降水量1235.4 mm，历年最大年降水量：1869.9 mm（1983年），历年最大月降水量545.5 mm（1969年7月）。

（5）蒸发量：历年平均蒸发量1325 mm，历年最大蒸发量1773.7 mm (1959年)。

（6）日照：历年平均日照时数1657.7h，历年最多年日照时数1969.1h(1978年)，历年平均日照百分率38%。

宜昌市近20年（1999~2018）各月风速、平均温度、风频统计情况见下表所示，宜昌市近20年风频玫瑰图见图5.2-3。

表5.2-1  宜昌市近20年（1999~2018）各月平均风速（m/s）情况表

	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	风速
	1.42
	1.26
	1.33
	1.37
	1.32
	1.58
	1.38
	1.37
	1.62
	1.23
	1.22
	1.30


[image: image37.png]15

0.5

1A

2A

3A

4R

SH

6HF

7R

8A

9A

108

1A

127





图5.2-1  宜昌市近20年平均风速月变化图

表5.2-2  宜昌市近20年（1999~2018）各月平均温度（℃）情况表

	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	温度
	16.32
	13.60
	16.59
	17.79
	19.76
	20.97
	22.88
	22.25
	20.06
	16.68
	14.05
	13.94


[image: image38.png]30
20
10

1A

2A

3A

4/

SA

6H

7R

8A

94 108 114 128





图5.2-2  宜昌市近20年平均温度月变化图

表5.2-3  宜昌市近20年（1999~2018）各风向频率（%）情况表

	风向
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	静风C

	全年
	4.70
	3.06
	3.04
	3.78
	8.41
	10.88
	9.20
	7.22
	3.91
	2.29
	2.77
	3.53
	6.37
	5.80
	9.32
	5.67
	10.03


[image: image39.png]B 204 S, #)110.03%




图5.2-3  宜昌市近20年风频玫瑰图
5.2.2.2 2018年度气象统计

根据宜昌市气象站2018年的气象数据对当地的温度、风速、风向风频进行统计。
（1）温度
当地年平均气温月变化情况见表5.2-4，年平均气温月变化曲线见图5.2-4。从年平均气温月变化资料中可以看出宜昌市2018年年均气温为17.28ºC，另外8月份平均气温最高（28.69ºC），1 月份气温平均最低（2.60 ºC）。
表5.2-4  年平均温度的月变化（℃）情况表
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	温度
	2.60
	6.95
	12.93
	18.49
	21.82
	25.66
	27.59
	28.69
	22.80
	17.57
	12.50
	5.15


[image: image40.png]35.00
30.00
25.00

S0.00

;‘35.00

1280.00

5.00
0.00

1A

2/

3A

4R

sA 6H 7A 8A 9A
20184 PR BE I A AL E

104 117 128





图5.2-4  2018年平均温度月变化图
（2）风速
年平均风速随月份的变化和季小时平均风速的日变化情况分别见表5.2-5和表5.2-6， 年平均风速、各季小时的平均风速变化曲线见图5.2-5 和图5.2-6。
表5.2-5  年平均风速的月变化（m/s）情况表
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	年均

	风速
	1.57
	1.87
	1.95
	2.11
	1.84
	1.86
	1.75
	2.00
	1.43
	1.60
	1.49
	1.51
	1.57


[image: image41.png]2.50

2.00
w150
~

K
wl.OO

lKO.SO

0.00
18 28 3R 48 sA e6A 7A 8 9A 10A 1A 128
20184F B & i FHIRE i A L E





图5.2-5  2018年平均风速月变化图
从年月均风速统计资料中可以看出宜昌市 6 月份平均风速最高（1.86m/s）， 9 月份平均风速最低（1.43m/s）。
表5.2-6  季小时平均风速的日变化情况表
	       小时h

风速m/s
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	春季
	1.43
	1.49
	1.52
	1.54
	1.90
	2.07
	2.25
	2.41
	2.48
	2.56
	2.44
	2.38

	夏季
	1.20
	1.46
	1.60
	1.73
	2.19
	2.42
	2.64
	2.83
	2.92
	3.01
	2.68
	2.52

	秋季
	1.10
	1.31
	1.42
	1.52
	1.87
	2.04
	2.22
	2.43
	2.53
	2.63
	2.40
	2.28

	冬季
	1.28
	1.24
	1.22
	1.19
	1.55
	1.72
	1.90
	2.01
	2.07
	2.13
	1.96
	1.88

	小时h

风速m/s
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	春季
	2.31
	1.85
	1.62
	1.39
	1.41
	1.43
	1.44
	1.43
	1.43
	1.42
	1.43
	1.43

	夏季
	2.35
	2.05
	1.90
	1.75
	1.54
	1.44
	1.33
	1.39
	1.42
	1.44
	1.32
	1.26

	秋季
	2.16
	1.79
	1.61
	1.42
	1.42
	1.42
	1.43
	1.41
	1.41
	1.40
	1.25
	1.17

	冬季
	1.80
	1.57
	1.46
	1.35
	1.33
	1.31
	1.30
	1.31
	1.31
	1.31
	1.30
	1.29


[image: image42.png]12 3 456 7 8 9101112131415161718192021222324





图5.2-6  2018年各季小时月平均风速变化图
从各季小时月平均风速统计资料中可以看出宜昌市在春季最高，秋季风速最低，一天内10:00的平均风速最高。

（3）风向、风频
每月、各季及长期平均各向风频变化情况见表5.2-7。
表5.2-7  年均风频的月变化、季变化及年均风频情况表
	风向
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	静风C

	1月
	6.18
	6.05
	3.63
	5.78
	11.96
	14.65
	7.39
	3.23
	3.23
	1.61
	2.69
	2.15
	5.24
	6.05
	10.35
	6.59
	3.23

	2月
	5.8
	3.72
	2.68
	4.32
	12.05
	9.97
	12.2
	6.1
	4.17
	2.83
	2.38
	3.13
	5.06
	6.1
	11.9
	6.99
	0.6

	3月
	5.65
	4.57
	3.09
	6.85
	14.65
	14.52
	6.18
	3.76
	4.3
	2.15
	1.48
	2.15
	3.23
	7.53
	12.1
	6.32
	1.48

	4月
	5.14
	5
	3.75
	5.56
	14.31
	14.44
	9.72
	3.19
	4.03
	3.33
	1.67
	1.11
	2.92
	2.78
	14.17
	8.06
	0.83

	5月
	6.05
	2.55
	4.17
	6.85
	10.35
	8.2
	4.97
	2.42
	2.28
	1.88
	2.15
	2.69
	7.12
	10.75
	19.09
	7.39
	1.08

	6月
	5.97
	3.33
	4.44
	5.83
	15.69
	11.25
	5.42
	2.5
	1.81
	1.67
	1.53
	1.94
	4.17
	4.72
	21.25
	8.06
	0.42

	7月
	5.24
	2.82
	3.49
	3.9
	10.35
	9.84
	4.17
	2.96
	3.23
	2.55
	2.28
	3.09
	8.87
	9.95
	18.68
	5.65
	2.96

	8月
	7.66
	3.63
	5.11
	6.99
	9.27
	6.72
	4.97
	3.36
	1.75
	2.02
	0.81
	1.48
	5.51
	10.35
	19.09
	9.95
	1.35

	9月
	5.82
	3.47
	2.08
	4.03
	7.5
	6.53
	4.86
	3.33
	2.78
	2.08
	1.94
	2.08
	9.44
	11.94
	22.5
	8.33
	1.25

	10月
	3.9
	1.61
	1.21
	1.88
	3.09
	8.2
	8.06
	5.78
	2.42
	3.09
	2.15
	2.28
	5.65
	11.56
	28.09
	10.35
	0.67

	11月
	6.67
	4.17
	3.06
	3.75
	8.06
	10.83
	6.94
	4.44
	3.61
	2.64
	2.08
	3.89
	7.36
	10.56
	11.94
	8.19
	1.81

	12月
	5.11
	4.3
	3.76
	4.57
	11.56
	12.23
	10.75
	7.26
	6.59
	3.76
	2.28
	2.82
	4.84
	5.11
	6.99
	4.7
	2.82

	全年
	5.76
	3.77
	3.38
	5.03
	10.72
	10.62
	7.1
	4.02
	3.34
	2.47
	2
	2.4
	5.79
	8.14
	16.37
	7.55
	1.55

	春季
	5.62
	4.03
	3.67
	6.43
	13.09
	12.36
	6.93
	3.13
	3.53
	2.45
	1.77
	1.99
	4.44
	7.07
	15.13
	7.25
	1.13

	夏季
	6.3
	3.26
	4.35
	5.57
	11.73
	9.24
	4.85
	2.94
	2.26
	2.08
	1.54
	2.17
	6.2
	8.38
	19.66
	7.88
	1.59

	秋季
	5.45
	3.07
	2.11
	3.21
	6.18
	8.52
	6.64
	4.53
	2.93
	2.61
	2.06
	2.75
	7.46
	11.36
	20.92
	8.97
	1.24

	冬季
	5.69
	4.72
	3.38
	4.91
	11.85
	12.36
	10.05
	5.51
	4.68
	2.73
	2.64
	2.69
	5.05
	5.74
	9.68
	6.06
	2.27


由年均风频的月变化统计资料可以看出，全年春夏季各月主导风向角范围为315º~360º，秋冬季各月主导风向角范围为115.5 º ~160.5 º，从年均风频的季变化统计资料可以看出，该地区的年主导风向的风向角范围为115.5 º ~160.5 º，出现频率为32.06%。全年及四季风频玫瑰见图5.2-7。
[image: image43.png]................................




图5.2-7   2018年宜昌市风玫瑰图
5.2.2地形图
本项目地形数据使用SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) 90m分辨率地形数据。数据来源为：http://srtm.csi.cgiar.org。 具体参见下图5.2-8。
[image: image44.jpg]0.22

0.20

0.17

0.15

0.13

0.10

0.08

0.06




图5.2-8  地形图
5.2.3模型主要参数
5.2.3.1预测模型选择
本评价考虑最不利情况，采用导则推荐的 AERSCREEN 模型预先对本项目各污染源进行初步估算，具体结果见表5.2-8。

表5.2-8   AERSCREEN模型预测结果一览表

	排放源
	烟气量

Nm3/h
	污染物名称
	排放情况
	排气筒参数
	预测结果

	
	
	
	排放量
	高度
	内径
	温度
	最大落地浓度
	最大占标率
	D10%

	
	
	
	g/s
	t/a
	m
	m
	℃
	μg/m3
	%
	m

	TO焚烧炉废气
	8000
	甲醇
	0.0067
	0.1726
	15
	0.6
	150
	0.47138
	0.0157
	/

	
	
	二氧化硫
	0.0260
	0.674
	
	
	
	1.829236
	0.3658
	/

	
	
	氮氧化物
	0.2052
	5.3179
	
	
	
	14.436892
	5.7748
	/

	
	
	颗粒物（PM10）
	0.0161
	0.418
	
	
	
	1.132719
	0.2517
	/

	
	
	VOCs
	0.0433
	1.1231
	
	
	
	3.046381
	0.2539
	/

	碱液+活性炭吸附废气
	8000
	氯化氢
	0.0142
	0.3690
	15
	0.6
	25
	8.2451
	16.4902
	225

	
	
	VOCs
	0.0059
	0.1533
	
	
	
	3.425781
	0.2855
	/

	煅烧炉燃烧废气
	7570
	二氧化硫
	0.00926
	0.24
	15
	0.6
	150
	1.0231
	0.2046
	/

	
	
	氮氧化物
	0.04333
	1.123
	
	
	
	4.608204
	1.8433
	/

	
	
	颗粒物（PM10）
	0.00556
	0.144
	
	
	
	0.591314
	0.1314
	/

	污水处理站
	10000
	H2S
	0.0017
	0.0446
	15
	0.8
	25
	0.82318
	8.2318
	/

	
	
	NH3
	0.0027
	0.0710
	
	
	
	1.307404
	0.6537
	/

	
	
	VOCs
	0.0012
	0.0317
	
	
	
	0.581068
	0.0484
	/

	罐区废气
	3000
	甲醇
	0.00015
	0.0038
	15
	0.5
	25
	0.11516
	0.0038
	/

	
	
	氯化氢
	0.000004
	0.0001
	
	
	
	0.003071
	0.0061
	/

	
	
	VOCs
	0.00544
	0.1409
	
	
	
	4.176469
	0.348
	/

	无组织排放
	甲类车间1
	粉尘（TSP）
	0.00020
	0.0053
	98m*26m
	0.089862
	0.01
	/

	
	
	氯化氢
	0.00014
	0.0037
	
	0.062903
	0.1258
	/

	
	
	VOCs
	0.01323
	0.3428
	
	5.944371
	0.4954
	/

	
	甲类车间3
	粉尘（TSP）
	0.00345
	0.0893
	98m*26m
	9.5578
	1.062
	/

	
	
	甲醇
	0.00083
	0.0216
	
	2.299413
	0.0766
	/

	
	
	VOCs
	0.02900
	0.7517
	
	80.340928
	6.6951
	/

	
	污水处理站
	H2S
	0.00027
	0.007
	102m*94m
	0.33758
	3.3758
	/

	
	
	NH3
	0.00046
	0.012
	
	0.575136
	0.2876
	/

	
	
	VOCs
	0.00073
	0.019
	
	0.912716
	0.0761
	/


根据评价等级计算，本次大气评价等级为一级，评价范围以生产区域边界向外扩2.5km，最终形成约为 5km×5km 矩形。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，本次评价需采用进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价。
根据宜昌气象站2018年的气象统计结果：2018年出现风速<0.5m/s的持续时间最长为6h（2018年08月30日19时-2018年08月31日00时），未超过72h。本项目3km范围内无海和湖，不会发生熏烟现象。因此，本次评价不需要采用CALPUFF模型进行进一步预测。
5.2.3.2预测网格设置
本次预测范围为6km×6km的矩形范围，覆盖了评价范围及各污染物短期浓度贡献值占标率大于10%的区域，网格点分辨率为50m×50m。本项目设置多个离散点为项目预测范围内的主要敏感点，见下表。
表5.2-9主要环境空气质量敏感点一览表

	序号
	名称
	X轴坐标[m]
	Y轴坐标[m]
	地形高度[m]
	地形高度尺度[m]
	标高[m]

	1
	洋溪村
	1646.04
	687.17
	45.65
	45.65
	0

	2
	官坪村
	-1104.33
	-1174.91
	97.42
	97.42
	0

	3
	青湖九队
	-1090.08
	-106.12
	94.12
	94.12
	0

	4
	桃子岭
	681.75
	-1203.42
	81.94
	81.94
	0

	5
	洋溪小学
	1560.54
	-248.62
	69.41
	69.41
	0

	6
	青湖
	-1645.86
	663.42
	86.46
	86.46
	0

	7
	回龙挡
	-2796.99
	-854.27
	82.07
	82.07
	0

	8
	孔家冲
	-117.87
	-2488.35
	175.67
	175.67
	0

	9
	三板湖村
	-1580.94
	2033.85
	54.74
	54.74
	0

	10
	官垱村
	597.83
	-2133.67
	90.88
	90.88
	0


5.2.3.3建筑物下洗
根据 GEP 烟囱高度计算公示： 
GEP 烟囱高度=H+1.5L
式中：H ——从烟囱基座地面到建筑物顶部的垂直高度，m。
      L——建筑物高度（BH）或建筑物投影宽度（PBW）的较小者，m。
5.2.3.4干湿沉降及化学转化相关参数设置
不考虑干湿沉降及化学转化，污染因子选择普通类型。
5.2.2.5背景浓度参数
根据环境空气质量现状的监测分析结果可知，项目虽处于环境空气质量的不达标区域，但本项目排放的污染因子：硫化氢、氨、氯化氢、甲醇、PM10、TSP、VOC、NOx、二氧化硫的环境质量现状均满足达标要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》，上述评价因子将以现状监测值作为背景浓度。
5.2.2.6模型输出参数
正常工况下：硫化氢、氨、氯化氢、甲醇、PM10、TSP、VOC、NOx、二氧化硫等污染因子输出1小时、24小时、全段值；

非正常工况下：甲醇、VOC等污染因子输出1小时值。
5.2.4预测内容
5.2.4.1预测方案
根据环境现状质量章节的分析结果，本项目属于不达标区，对照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018)表5预测内容和评价要求，本次预测方案如下：
表5.2-10预测方案

	评价对象
	污染源
	污染源排放形式
	预测内容
	评价内容

	不达标区

评价项目
	新增污染源
	正常排放
	短期浓度

长期浓度
	最大浓度占标率

	
	新增污染源-“以新带老”污染源（如有）-区域削减污染源（如有）+其他在建、拟建的污染源（如有）
	正常排放
	短期浓度

长期浓度
	叠加达标规划目标浓度

后的保证率日平均质量

浓度和年平均质量浓度

的达标情况，或短期浓度

的达标情况：年平均质量

浓度变化率

	
	新增污染源
	非正常排放
	1h平均质量浓度
	最大浓度占标率

	大气环境

防护距离
	新增污染源-“以新代老”污染源（如有）+项目全厂现有污染源
	正常排放
	短期浓度
	大气防护距离


5.2.4.2预测源强
（1）项目排放污染物源强
项目污染源情况见污染源调查表5.2-11-12。

表5.2-11项目点源参数调查清单
	点源编号
	污染源名称
	坐标(o)
	坐标(o)
	排气筒参数
	污染物名称
	排放速率
	单位

	
	
	经度
	经度
	
	高度

(m)
	内径

(m)
	温度

(℃)
	流速

(m/s)
	
	
	

	1#排气筒
	焚烧炉
	111.539893
	30.249109
	67.0
	15.0
	0.6
	150.0
	7.86
	甲醇    SO2    NOx    PM10    TVOC
	0.0067    0.026    0.2052    0.0161    0.0433
	g/s

	2#排气筒
	活性炭吸附装置
	111.541601
	30.248601
	69.0
	15.0
	0.6
	25.0
	7.86
	氯化氢    TVOC
	0.0142    0.0059
	g/s

	3#排气筒
	污水处理站
	111.540204
	30.250795
	72.0
	15.0
	0.6
	25.0
	9.84
	H2S    NH3    TVOC
	0.0017    0.0027    0.0012
	g/s

	4#排气筒
	煅烧炉
	111.542933
	30.248879
	67.0
	15.0
	0.6
	150.0
	4.53
	SO2    NOx    PM10
	0.00962    0.04333    0.00556
	g/s

	5#排气筒
	罐区
	111.538218
	30.249492
	89.0
	15.0
	0.6
	25.0
	4.23
	甲醇    氯化氢    TVOC
	1.5E-4    4.0E-6    0.00544
	g/s


表5.2-12项目面源参数调查清单
	污染源名称
	左下角坐标(o)
	海拔高度(m)
	矩形面源
	污染物
	排放速率
	单位

	
	经度
	经度
	
	长度
(m)
	宽度
(m)
	有效
高度
(m)
	
	
	

	甲类车间3
	111.541235
	30.249147
	69.0
	26.0
	98.0
	24.0
	TSP
甲醇    
TVOC
	0.00345    8.3E-4    0.029
	g/s

	污水处理站
	111.541124
	30.251648
	75.0
	102.0
	96
	10.0
	H2S    NH3    TVOC
	2.7E-4    4.6E-4    7.3E-4
	g/s

	甲类车间1
	111.540559
	30.250172
	67.0
	26.0
	98.0
	24.0
	TSP
氯化氢    TVOC
	2.0E-4    1.4E-4    0.01323
	g/s


本评价以焚烧炉非正常工况为例，选取甲醇、总挥发性有机物等作为源强，确定本项目非正常工况排放参数见下表。
表5.2-13  焚烧炉非正常工况排放情况
	点源编号
	污染源名称
	坐标(o)
	坐标(o)
	排气筒参数
	污染物名称
	排放速率
	单位

	
	
	经度
	经度
	
	高度

(m)
	内径

(m)
	温度

(℃)
	流速

(m/s)
	
	
	

	1#排气筒
	焚烧炉
	111.539893
	30.249109
	67.0
	15.0
	0.6
	150.0
	7.86
	甲醇        TVOC
	6.06

10.63
	g/s


（2）区域削减源强
根据《湖北省环保厅关于印发 根据《湖北省环保厅关于印发 2017 年全省环境保护工作要点的通知》（鄂发〔 年全省环境保护工作要点的通知》（鄂发〔 年全省环境保护工作要点的通知》（鄂发〔 2017 〕 1号）中 号）中 要求 ：“ 2017 年 6月底前，全省各市县范围内淘汰或改造所有 月底前，全省各市县范围内淘汰或改造所有 20 蒸吨 /小时以 下的燃煤锅炉”。目前， 宜都市 关停 燃煤 锅炉和“煤 改气”锅炉的 部分清单见下表 。
表5.2-14 区域削减一览表

	编号
	企业名称
	企业所在地点
	锅炉蒸吨t/h
	削减SO2排放量t/a
	削减NOxt/a
	削减原因

	1
	宜都东阳光化成箔有限公司
	宜都市滨江大道34号
	15
	21.6
	21.6
	淘汰

	2
	湖北楚星化工股份有限公司
	湖北省宜都市枝城镇化工路11号
	10
	14.4
	14.4
	淘汰

	3
	宜都市多邦化工有限公司
	宜都市枝城白水港
	6
	8.64
	8.64
	淘汰

	4
	湖北省宜都市硫酸铝厂
	枝城镇余家桥
	2
	2.88
	2.88
	淘汰

	5
	宜都市鑫圣陶瓷有限公司
	陆城长江大道5号
	6
	8.64
	8.64
	淘汰

	6
	宜昌市欣龙化工新材料有限公司
	宜都市枝城镇化工园区
	6
	8.64
	8.64
	淘汰

	7
	宜都东阳光化成箔有限公司
	宜都市滨江大道34号
	6
	8.64
	8.64
	淘汰

	8
	宜都市楚化化工有限公司
	宜都市枝城镇洋溪村七组
	4
	5.76
	5.76
	淘汰

	9
	宜都市神驰铸造有限公司
	宜昌宜都市陆城亮家垴村一组
	0.5
	0.72
	0.72
	淘汰

	10
	宜都市久诚化工有限公司
	宜都市陆城街办（龙窝村1组）
	6
	8.64
	8.64
	淘汰

	11
	
	
	4
	5.76
	5.76
	淘汰

	12
	宜都市宏祥实业有限公司
	宜都市姚家店镇枫相树村
	1.8
	2.592
	2.592
	淘汰

	13
	宜都市楚化化工有限公司
	宜都市枝城镇洋溪村七组
	0.8
	1.152
	1.152
	淘汰

	14
	宜都市华阳化工有限公司
	陆城街道滨江路80号
	4
	5.76
	5.76
	淘汰

	15
	湖北宜都清江肉联有限公司
	姚家店望城岗村
	2
	2.64
	0.96
	煤改气

	16
	宜昌阿波罗肥业有限公司
	宜都市化工建材工业园区（枝城镇洋溪）
	8
	10.56
	3.84
	煤改气

	17
	宜都市鑫圣陶瓷有限公司
	宜都市姚家店镇清江大道
	10
	13.2
	4.8
	煤改气

	18
	宜昌市欣龙卫生材料有限公司
	宜都市陆城太保湖村四组
	10
	13.2
	4.8
	煤改气

	19
	湖北瑞锶科技有限公司
	宜都市枝城镇三板湖村
	10
	13.2
	4.8
	煤改气

	20
	俄罗康马国际进出口（湖北）有限公司
	宜都市枝城镇洋溪春光路147号
	1
	1.32
	0.48
	煤改气

	21
	湖北美洋化肥科技有限公司
	宜都市枝城镇洋溪（化工建材工业园区）
	4
	5.28
	1.92
	煤改气

	22
	宜都市华阳化工有限责任公司
	陆城街道滨江路80号
	6
	7.92
	2.88
	煤改气


5.2.5预测结果
5.2.5.1本项目污染源对环境预测结果
（1）SO2
表5.2-15 SO2贡献值最大值一览表
	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量

μg/m3
	出现时间
	评价标准

μg/m3
	占标率

%
	是否超标

	1
	洋溪村
	小时平均
	0.48
	2018-07-09 04:00:00 
	500
	0.10
	否

	
	
	日平均
	0.06
	2018-05-14
	150
	0.04
	否

	
	
	全时段
	0.01
	平均值
	60
	0.01
	否


2018-09-01 04:00:00

	
	500
	0.10
	否

	
	
	日平均
	0.06
	2018-12-07
	150
	0.04
	否

	
	
	全时段
	0.01
	平均值
	60
	0.01
	否

	3
	青湖九队
	小时平均
	0.90
	2018-06-28 03:00:00
	500
	0.18
	否

	
	
	日平均
	0.13
	2018-12-02
	150
	0.09
	否

	
	
	全时段
	0.01
	平均值
	60
	0.02
	否

	4
	桃子岭
	小时平均
	0.53
	2018-08-22 02:00:00
	500
	0.11
	否

	
	
	日平均
	0.13
	2018-11-25
	150
	0.08
	否

	
	
	全时段
	0.04
	平均值
	60
	0.06
	否

	5
	洋溪小学
	小时平均
	1.00
	2018-09-29 03:00:00
	500
	0.20
	否

	
	
	日平均
	0.13
	2018-11-15
	150
	0.09
	否

	
	
	全时段
	0.02
	平均值
	60
	0.03
	否

	6
	青湖
	小时平均
	0.45
	2018-08-05 04:00:00
	500
	0.09
	否

	
	
	日平均
	0.08
	2018-03-17
	150
	0.06
	否

	
	
	全时段
	0.01
	平均值
	60
	0.02
	否

	7
	回龙挡
	小时平均
	0.26
	2018-09-16 04:00:00
	500
	0.05
	否

	
	
	日平均
	0.03
	2018-01-26
	150
	0.02
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	60
	0
	否

	8
	孔家冲
	小时平均
	0.20
	2018-01-13 02:00:00
	500
	0.04
	否

	
	
	日平均
	0.02
	2018-12-13
	150
	0.01
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	60
	0
	否

	9
	三板湖村
	小时平均
	0.26
	2018-09-16 00:00:00
	500
	0.05
	否

	
	
	日平均
	0.08
	2018-02-17
	150
	0.05
	否

	
	
	全时段
	0.01
	平均值
	60
	0.01
	否

	10
	官垱村
	小时平均
	0.34
	2018-06-27 01:00:00
	500
	0.07
	否

	
	
	日平均
	0.07
	2018-10-05
	150
	0.04
	否

	
	
	全时段
	0.01
	平均值
	60
	0.02
	否

	11
	区域最大值
	小时平均
	7.46
	2018-05-12 05:00:00
	500
	1.49
	否

	
	
	日平均
	2.90
	2018-09-18
	150
	1.93
	否

	
	
	全时段
	0.97
	平均值
	60
	1.61
	否


[image: image45.jpg]-3000-2500-2000-1500-1000 -500

-3000-2500-2000-1500-1000 -500

0

0

500 1000 1500 2000 2500 3000

500 1000 1500 2000 2500 3000

7.09

6.36

5.62

4.89

4.15

3.41

268

1.94

1.21

0.47




图5.2-9 SO2小时平均浓度贡献值分布图
[image: image46.jpg]-3000-2500-2000-1500-1000-500 0

-3000-2500-2000-1500-1000-500 0

500

500

1000 1500 2000 2500 3000

1000 1500 2000 2500 3000

276

247

218

1.89

1.60

1.31

1.02

0.73

0.44

0.15




图5.2-10 SO2日平均浓度贡献值分布图
[image: image47.jpg]-3000-2500-2000-1500-1000-500 0

-3000-2500-2000-1500-1000-500 0

500

500

1000 1500 2000 2500 3000

1000 1500 2000 2500 3000

0.92

0.82

0.72

0.63

0.53

043

0.34

0.24

0.15

0.05




图5.2-11 SO2年平均浓度贡献值分布图
（2）NOx

表5.2-16NOx贡献值最大值一览表
	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量

μg/m3
	出现时间
	评价标准

μg/m3
	占标率

%
	是否超标

	1
	洋溪村
	小时平均
	3.6
	2018-07-09 04:00:00 
	250
	1.44
	否

	
	
	日平均
	0.45
	2018-05-14
	100
	0.45
	否

	
	
	全时段
	0.06
	平均值
	50
	0.11
	否


2018-09-01 04:00:00

	
	250
	1.46
	否

	
	
	日平均
	0.49
	2018-12-07
	100
	0.49
	否

	
	
	全时段
	0.04
	平均值
	50
	0.09
	否

	3
	青湖九队
	小时平均
	6.64
	2018-09-16 05:00:00
	250
	2.66
	否

	
	
	日平均
	0.91
	2018-12-02
	100
	0.91
	否

	
	
	全时段
	0.11
	平均值
	50
	0.22
	否

	4
	桃子岭
	小时平均
	3.73
	2018-05-29 02:00:00
	250
	1.49
	否

	
	
	日平均
	0.89
	2018-11-25
	100
	0.89
	否

	
	
	全时段
	0.27
	平均值
	50
	0.54
	否

	5
	洋溪小学
	小时平均
	7.56
	2018-09-29 03:00:00
	250
	3.03
	否

	
	
	日平均
	0.95
	2018-11-15
	100
	0.95
	否

	
	
	全时段
	0.13
	平均值
	50
	0.25
	否

	6
	青湖
	小时平均
	3.29
	2018-08-05 04:00:00
	250
	1.32
	否

	
	
	日平均
	0.6
	2018-03-17
	100
	0.6
	否

	
	
	全时段
	0.07
	平均值
	50
	0.14
	否

	7
	回龙挡
	小时平均
	1.94
	2018-09-16 04:00:00
	250
	0.78
	否

	
	
	日平均
	0.24
	2018-01-26
	100
	0.24
	否

	
	
	全时段
	0.02
	平均值
	50
	0.04
	否

	8
	孔家冲
	小时平均
	1.57
	2018-01-13 02:00:00
	250
	0.63
	否

	
	
	日平均
	0.16
	2018-01-13
	100
	0.16
	否

	
	
	全时段
	0.05
	平均值
	50
	0.04
	否

	9
	三板湖村
	小时平均
	2.05
	2018-09-16 00:00:00
	250
	0.82
	否

	
	
	日平均
	0.59
	2018-02-17
	100
	0.59
	否

	
	
	全时段
	0.04
	平均值
	50
	0.09
	否

	10
	官垱村
	小时平均
	2.52
	2018-06-27 01:00:00
	250
	1.01
	否

	
	
	日平均
	0.5
	2018-10-05
	100
	0.5
	否

	
	
	全时段
	0.08
	平均值
	50
	0.16
	否

	11
	区域最大值
	小时平均
	58.98
	2018-05-12 05:00:00
	250
	23.59
	否

	
	
	日平均
	21.74
	2018-09-18
	100
	21.74
	否

	
	
	全时段
	5.07
	平均值
	50
	10.15
	否


[image: image48.jpg]-3000-2500-2000-1500-1000 -500 0

-1000

-1500

-2000

-2500

-3000

-3000-2500-2000-1500-1000 -500 0

500

500

1000 1500 2000 2500 3000
3000

2500

2000

1500

1000

500

-500

-1000

-1500

-2000

-2500

-3000
1000 1500 2000 2500 3000

56.07

50.25

44.44

38.62

32.80

26.98

21.16

15.34

9.52

3.70




图5.2-12 NOx小时平均浓度贡献值分布图
[image: image49.jpg]-3000-2500-2000-1500-1000 -500 0
3000

2500
2000 . : 2
1500
o
1000

500

0 S

-500

-1000

-1500

-2000

-2500

-3000 -
-3000-2500-2000-1500-1000 -500 0

500 1000 15002000 2500 300

=

500 1000 15002000 2500 300

0
3000

2500

2000

1500

1000

500

0

-500

-1000

-1500

-2000

-2500

-3000
0

20.65

18.49

16.32

14.15

B11.99

9.82

7.65

5.49

3.32

]




图5.2-13 NOx日平均浓度贡献值分布图
[image: image50.jpg]-3000-2500-2000-1500-1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000

30004 — o
2500 B ; ; , 2500
2000 PR < 2000
£ ' v : s Y ‘ - 4 Y& 4.82
1500 AR 2% , 1500 W
- ) : A R N 1000 381
s 500 N 3.30
2.79
0
2.29
‘ ; -500 1.78
-1000 B r 21000 127
-1500 -8 P 21500 [°77
g Y 0.26
22000 s /8 =g
2500 G i 2 =
-3000 —

-3000-2500-2000-1500-1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000




图5.2-14 NOx年平均浓度贡献值分布图
（3）PM10

表5.2-17  PM10贡献值最大值一览表
	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量

μg/m3
	出现时间
	评价标准

μg/m3
	占标率

%
	是否超标

	1
	洋溪村
	日平均
	0.04
	2018-05-14
	150
	0.03
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	70
	0.01
	否

	2
	官坪村
	日平均
	0.04
	2018-12-07
	150
	0.03
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	70
	0.01
	否

	3
	青湖九队
	日平均
	0.08
	2018-12-02
	150
	0.05
	否

	
	
	全时段
	0.01
	平均值
	70
	0.01
	否

	4
	桃子岭
	日平均
	0.08
	2018-11-25
	150
	0.05
	否

	
	
	全时段
	0.02
	平均值
	70
	0.03
	否

	5
	洋溪小学
	日平均
	0.08
	2018-11-15
	150
	0.06
	否

	
	
	全时段
	0.01
	平均值
	70
	0.02
	否

	6
	青湖
	日平均
	0.05
	2018-03-17
	150
	0.04
	否

	
	
	全时段
	0.01
	平均值
	70
	0.01
	否

	7
	回龙挡
	日平均
	0.02
	2018-01-26
	150
	0.01
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	70
	0
	否

	8
	孔家冲
	日平均
	0.01
	2018-01-13
	150
	0.01
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	70
	0
	否

	9
	三板湖村
	日平均
	0.05
	2018-02-17
	150
	0.03
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	70
	0.01
	否

	10
	官垱村
	日平均
	0.04
	2018-10-05
	150
	0.03
	否

	
	
	全时段
	0.01
	平均值
	70
	0.01
	否

	11
	区域最大值
	日平均
	1.79
	2018-09-18
	150
	1.20
	否

	
	
	全时段
	0.58
	平均值
	70
	0.83
	否


[image: image51.jpg]-3000-2500-2000-1500-1000 -500 0
3000

2500
2000 5 : e
1500

>y

1000

500

0 S

-500

-1000

-1500

-2000

-2500

-3000 -
-3000-2500-2000-1500-1000 -500 0

500 1000 15002000 2500 300

=

500 1000 15002000 2500 300

0
3000

2500

2000

1500

1000

500

0

-500

-1000

-1500

-2000

-2500

-3000
0

1.70

153

1.35

1.17

0.99

0.81

0.63

0.45

0.27

0.10




图5.2-15 PM10日平均浓度贡献值分布图
[image: image52.jpg]-3000-2500-2000-1500-1000 -500 0
3000 e =

-1000
-1500
-2000
-2500

-3000

-3000-2500-2000-1500-1000 -500 0

500 1000 15002000 2500 3000
3000

2500

2000

1500

1000

500

-500

-1000

-1500

-2000

-2500

-3000
500 1000 1500 2000 2500 3000

0.55

0.50

0.44

0.38

0.32

0.26

0.20

0.15

0.09

0.03




图5.2-16 PM10年平均浓度贡献值分布图
（4）甲醇

表5.2-18 甲醇贡献值最大值一览表
	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量

μg/m3
	出现时间
	评价标准

μg/m3
	占标率

%
	是否超标

	1
	洋溪村
	小时平均
	0.12
	2018-07-09 04:00:00 
	1000
	0.012
	否

	
	
	日平均
	0.02
	2018-05-14
	3000
	0.0007
	否


2018-09-01 04:00:00

	
	1000
	0.013
	否

	
	
	日平均
	0.02
	2018-12-07
	3000
	0.0007
	否

	3
	青湖九队
	小时平均
	0.23
	2018-09-16 05:00:00
	1000
	0.023
	否

	
	
	日平均
	0.03
	2018-11-07
	3000
	0.0010
	否

	4
	桃子岭
	小时平均
	0.15
	2018-05-29 02:00:00
	1000
	0.015
	否

	
	
	日平均
	0.03
	2018-11-25
	3000
	0.0010
	否

	5
	洋溪小学
	小时平均
	0.25
	2018-09-29 03:00:00
	1000
	0.025
	否

	
	
	日平均
	0.03
	2018-11-15
	3000
	0.0010
	否

	6
	青湖
	小时平均
	0.12
	2018-08-05 04:00:00
	1000
	0.012
	否

	
	
	日平均
	0.02
	2018-03-17
	3000
	0.0007
	否

	7
	回龙挡
	小时平均
	0.07
	2018-09-16 04:00:00
	1000
	0.007
	否

	
	
	日平均
	0.01
	2018-01-25
	3000
	0.0003
	否

	8
	孔家冲
	小时平均
	0.06
	2018-01-13 02:00:00
	1000
	0.006
	否

	
	
	日平均
	0.01
	2018-12-13
	3000
	0.0003
	否

	9
	三板湖村
	小时平均
	0.07
	2018-07-11 02:00:00
	1000
	0.007
	否

	
	
	日平均
	0.02
	2018-02-17
	3000
	0.0007
	否

	10
	官垱村
	小时平均
	0.09
	2018-06-27 01:00:00
	1000
	0.009
	否

	
	
	日平均
	0.02
	2018-10-05
	3000
	0.0007
	否

	11
	区域最大值
	小时平均
	4.34
	2018-03-17 17:00:00
	1000
	0.434
	否

	
	
	日平均
	1.68
	2018-09-12
	3000
	0.0560
	否


[image: image53.jpg]-3000-2500-2000-1500-1000-500 0

500 1000 1500 2000 2500 3000

3000 v 3000
] I
2500 2500
2000 R
1500 e v 1500
& r
1000 1000
500 4 500
0 . o
-500 500
-1000 ;—1000
-1500 1500
22000 - 2000
22500 - 2500
B =_______at & 3000

-3000-2500-2000-1500-1000-500 0

T [ BT 1 ] & [ I
500 1000 1500 2000 2500 3000

4.12

3.69

3.26

2.83

2.40

1.97

1.54

1.1

0.68

0.25




图5.2-17甲醇小时平均浓度贡献值分布图
[image: image54.jpg]-3000-2500-2000-1500-1000-500 0

2500
20004%
1500

1000

-500
-1000
-1500

-2000

500

1000 1500 2000 2500 3000

B--500

—-1000

--1500

--2000

=-2500

-3000

-3000-} T —
-3000-2500-2000-1500-1000 -500 0

T
500

IR
1000 1500 2000 2500 3000

159

143

1.26

1.09

0.92

0.76

0.59

0.42

0.25

0.09




图5.2-18甲醇日平均浓度贡献值分布图
（5）氨

表5.2-19 氨贡献值最大值一览表
	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量

μg/m3
	出现时间
	评价标准

μg/m3
	占标率

%
	是否超标

	1
	洋溪村
	小时平均
	0.10
	2018-12-26 05:00:00
	200
	0.050
	否

	
	
	日平均
	0.01
	2018-05-14
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	/
	/
	否

	2
	官坪村
	小时平均
	0.15
	2018-01-27 17:00:00
	200
	0.075
	否

	
	
	日平均
	0.01
	2018-01-27
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	/
	/
	否

	3
	青湖九队
	小时平均
	0.21
	2018-11-07 03:00:00
	200
	0.105
	否

	
	
	日平均
	0.01
	2018-11-07
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	/
	/
	否

	4
	桃子岭
	小时平均
	0.22
	2018-01-09 03:00:00
	200
	0.110
	否

	
	
	日平均
	0.02
	2018-08-22
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	/
	/
	否

	5
	洋溪小学
	小时平均
	0.15
	2018-07-15 00:00:00
	200
	0.075
	否

	
	
	日平均
	0.02
	2018-09-26
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	/
	/
	否

	6
	青湖
	小时平均
	0.16
	2018-06-24 01:00:00
	200
	0.080
	否

	
	
	日平均
	0.02
	2018-03-17
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	/
	/
	否

	7
	回龙挡
	小时平均
	0.09
	2018-05-15 01:00:00
	200
	0.045
	否

	
	
	日平均
	0.01
	2018-01-25
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	/
	/
	否

	8
	孔家冲
	小时平均
	0.04
	2018-01-13 02:00:00
	200
	0.020
	否

	
	
	日平均
	0
	2018-01-13
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	/
	/
	否

	9
	三板湖村
	小时平均
	0.11
	2018-08-10 04:00:00
	200
	0.055
	否

	
	
	日平均
	0.02
	2018-09-15
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	/
	/
	否

	10
	官垱村
	小时平均
	0.15
	2018-10-24 20:00:00
	200
	0.075
	否

	
	
	日平均
	0.01
	2018-03-30
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	/
	/
	否

	11
	区域最大值
	小时平均
	1.60
	2018-01-09 00:00:00
	200
	0.800
	否

	
	
	日平均
	0.49
	2018-06-04
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0.18
	平均值
	/
	/
	否


[image: image55.jpg]-3000.0 -2000.0 -1000.0 0.0 1000.0  2000.0 3000.0
3000.0 - . -3000.0

2000.0 PR ' - 2000.0

1000.0 1000.0
0.0

-1000.0

-2000.0 {-2000.0

-3000.0 1--3000.0
-3000.0 -2000.0 -1000.0 0.0 2000.0 3000.0

152

1.36

1.20

1.04

0.88

0.72

0.56

0.40

0.24

0.08




图5.2-19氨小时平均浓度贡献值分布图
[image: image56.jpg]-3000.0 -2000.0 -1000.0 0.0 1000.0  2000.0 3000.0
3000.0 3000.0

2000.0 A ; « 2000.0 s
s . I 0.42
1000.0 25 ® 1000.0 037
E 5 ‘ 0.32
0.0 : § 3T 0.0 o7
0.22
I 0.17

-1000.0 -1000.0
I 0.12
== i 0.07

-2000.0 --2000.0
I 0.02

23000.0 | 3000.0
3000.0 20000 -1000.0 0.0  1000.0 2000.0 3000.0




图5.2-20氨日平均浓度贡献值分布图
[image: image57.jpg]-3000.0 -2000.0 -1000.0 0.0 1000.0  2000.0 3000.0
3000.0 . 3000.0

2000.0 A ; 2000.0 o
s 5 0.15
1000.0 S e X 1000.0 013
i 5 ‘ 0.11
0.0 . g 3 8 0.0 3D
0.08
I 0.06

-1000.0 = -1000.0
I 0.04
= i 0.03

-2000.0 --2000.0
I 0.01

-3000.0 | -3000.0
-3000.0 -2000.0 -1000.0 0.0  1000.0 2000.0 3000.0




图5.2-21氨年平均浓度贡献值分布图
（6）硫化氢

表5.2-20 硫化氢贡献值最大值一览表
	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量

μg/m3
	出现时间
	评价标准

μg/m3
	占标率

%
	是否超标

	1
	洋溪村
	小时平均
	0.06
	2018-12-26 05:00:00
	10
	0.60
	否

	
	
	日平均
	0.01
	2018-05-14
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	/
	/
	否

	2
	官坪村
	小时平均
	0.10
	2018-01-27 17:00:00
	10
	1.00
	否

	
	
	日平均
	0.01
	2018-01-27
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	/
	/
	否

	3
	青湖九队
	小时平均
	0.13
	2018-11-07 03:00:00
	10
	1.30
	否

	
	
	日平均
	0.01
	2018-11-07
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	/
	/
	否

	4
	桃子岭
	小时平均
	0.14
	2018-01-09 03:00:00
	10
	1.40
	否

	
	
	日平均
	0.01
	2018-08-22
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	/
	/
	否

	5
	洋溪小学
	小时平均
	0.09
	2018-07-15 00:00:00
	10
	0.90
	否

	
	
	日平均
	0.01
	2018-09-26
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	/
	/
	否

	6
	青湖
	小时平均
	0.10
	2018-06-24 01:00:00
	10
	1.00
	否

	
	
	日平均
	0.01
	2018-03-17
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	/
	/
	否

	7
	回龙挡
	小时平均
	0.05
	2018-05-15 01:00:00
	10
	0.50
	否

	
	
	日平均
	0.01
	2018-01-25
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	/
	/
	否

	8
	孔家冲
	小时平均
	0.03
	2018-01-13 02:00:00
	10
	0.30
	否

	
	
	日平均
	0
	2018-01-13
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	/
	/
	否

	9
	三板湖村
	小时平均
	0.07
	2018-08-10 04:00:00
	10
	0.70
	否

	
	
	日平均
	0.01
	2018-09-15
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	/
	/
	否

	10
	官垱村
	小时平均
	0.10
	2018-10-24 20:00:00
	10
	1.00
	否

	
	
	日平均
	0.01
	2018-03-30
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	/
	/
	否

	11
	区域最大值
	小时平均
	0.97
	2018-01-09 00:00:00
	10
	9.70
	否

	
	
	日平均
	0.31
	2018-06-04
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0.11
	平均值
	/
	/
	否


[image: image58.jpg]-3000.0 -2000.0 -1000.0 0.0 1000.0  2000.0 3000.0
3000.0 - . -3000.0

2000.0 (4% . - 2000.0

1000.0 1000.0
0.0
-1000.0

2000.0 ! -2000.0

-3000.0 1--3000.0
-3000.0 -2000.0 -1000.0 0.0 2000.0 3000.0

0.92

0.82

0.73

0.63

0.53

0.44

0.34

0.24

0.15

0.05




图5.2-22硫化氢小时平均浓度贡献值分布图
[image: image59.jpg]-3000.0 -2000.0 -1000.0 0.0 1000.0  2000.0 3000.0
3000.0 3000.0

2000.0 A ; « 2000.0 oy
s . I 0.26
1000.0 25 ® 1000.0 023
E 5 ‘ 0.20
0.0 : § 3T 0.0 i
0.14
I 0.11

-1000.0 -1000.0
I 0.08
== i 0.05

-2000.0 --2000.0
I 0.02

23000.0 | 3000.0
3000.0 20000 -1000.0 0.0  1000.0 2000.0 3000.0




图5.2-23硫化氢日平均浓度贡献值分布图
[image: image60.jpg]-3000.0 -2000.0 -1000.0 0.0 1000.0  2000.0 3000.0
3000.0 . 3000.0

2000.0 A ; 2000.0 o
s 5 0.09
1000.0 S e X 1000.0 008
i 5 ‘ 0.07
0.0 . g 3 8 0.0 036
0.05
I 0.04

-1000.0 = -1000.0
I 0.03
= i 0.02

-2000.0 --2000.0
I 0.01

-3000.0 | -3000.0
-3000.0 -2000.0 -1000.0 0.0  1000.0 2000.0 3000.0




图5.2-24硫化氢年平均浓度贡献值分布图
（7）氯化氢
表5.2-21 氯化氢贡献值最大值一览表
	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量

μg/m3
	出现时间
	评价标准

μg/m3
	占标率

%
	是否超标

	1
	洋溪村
	小时平均
	0.81
	2018-07-26 02:00:00
	15
	5.40
	否

	
	
	日平均
	0.04
	2018-11-15
	50
	0.08
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	/
	/
	否

	2
	官坪村
	小时平均
	0.59
	2018-12-22 02:00:00
	15
	3.93
	否

	
	
	日平均
	0.06
	2018-04-11
	50
	0.12
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	/
	/
	否

	3
	青湖九队
	小时平均
	1.05
	2018-09-06 01:00:00
	15
	7.00
	否

	
	
	日平均
	0.16
	2018-12-23
	50
	0.32
	否

	
	
	全时段
	0.01
	平均值
	/
	/
	否

	4
	桃子岭
	小时平均
	1.11
	2018-01-22 17:00:00
	15
	7.40
	否

	
	
	日平均
	0.13
	2018-04-27
	50
	0.26
	否

	
	
	全时段
	0.02
	平均值
	/
	/
	否

	5
	洋溪小学
	小时平均
	1.11
	2018-05-13 20:00:00
	15
	7.40
	否

	
	
	日平均
	0.08
	2018-09-26
	50
	0.16
	否

	
	
	全时段
	0.01
	平均值
	/
	/
	否

	6
	青湖
	小时平均
	0.74
	2018-08-05 04:00:00
	15
	4.93
	否

	
	
	日平均
	0.08
	2018-11-27
	50
	0.16
	否

	
	
	全时段
	0.01
	平均值
	/
	/
	否

	7
	回龙挡
	小时平均
	0.29
	2018-02-27 20:00:00
	15
	1.93
	否

	
	
	日平均
	0.03
	2018-02-27
	50
	0.06
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	/
	/
	否

	8
	孔家冲
	小时平均
	0.09
	2018-07-08 02:00:00
	15
	0.60
	否

	
	
	日平均
	0
	2018-03-10
	50
	0.000
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	/
	/
	否

	9
	三板湖村
	小时平均
	0.71
	2018-07-11 02:00:00
	15
	4.73
	否

	
	
	日平均
	0.11
	2018-09-15
	50
	0.22
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	/
	/
	否

	10
	官垱村
	小时平均
	0.79
	2018-08-31 00:00:00
	15
	5.27
	否

	
	
	日平均
	0.05
	2018-09-23
	50
	0.10
	否

	
	
	全时段
	0.01
	平均值
	/
	/
	否

	11
	区域最大值
	小时平均
	9.27
	2018-09-18 18:00:00
	15
	61.80
	否

	
	
	日平均
	2.14
	2018-02-17
	50
	4.28
	否

	
	
	全时段
	0.67
	平均值
	/
	/
	否


[image: image61.jpg]-3000.0 -2000.0 -1000.0 0.0 1000.0  2000.0 3000.0
3000.0 - .- -3000.0

2000.0 -GN ; ;. ' 2000.0
1000.0 [ 10000
0.0 it 0.0
-1000.0 I -1000.0
2000.0 : -2000.0

-3000.0 1--3000.0
-3000.0 -2000.0 -1000.0 0.0 1000.0  2000.0 3000.0

8.81

7.89

6.96

6.04

5.11

4.19

3.26

2.34

142

0.49




图5.2-25氯化氢小时平均浓度贡献值分布图
[image: image62.jpg]-3000.0 -2000.0 -1000.0 0.0 1000.0  2000.0 3000.0
3000.0 -3000.0

2000.0 Xy f %28 ™ 5000.0
1000.0 » i R 10000
0.0 T gl £ [0.0
-1000.0 -1000.0
2000.0 i ; -2000.0

23000.0 | 3000.0
3000.0 20000 -1000.0 0.0  1000.0 2000.0 3000.0

2.03

1.82

1.60

1.39

1.18

0.96

0.75

0.54

0.32

0.11




图5.2-26氯化氢日平均浓度贡献值分布图
[image: image63.jpg]-3000.0 -2000.0 -1000.0 0.0 1000.0  2000.0 3000.0
3000.0 . 3000.0

2000.0 A ; 2000.0 b
s 5 0.57
1000.0 S e X 1000.0 050
i 5 ‘ 0.43
0.0 s~ 3 8 0.0 o
0.30
I 0.23

-1000.0 -1000.0
I 0.17
= i 0.10

-2000.0 --2000.0
I 0.03

-3000.0 | -3000.0
-3000.0 -2000.0 -1000.0 0.0  1000.0 2000.0 3000.0




图5.2-27氯化氢年平均浓度贡献值分布图
（8）总挥发性有机物

表5.2-22总挥发性有机物贡献值最大值一览表
	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量

μg/m3
	出现时间
	评价标准

μg/m3
	占标率

%
	是否超标

	1
	洋溪村
	小时平均
	0.10
	2018-12-26 05:00:00
	/
	/
	否

	
	
	日平均
	0.01
	2018-05-14
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	/
	/
	否

	2
	官坪村
	小时平均
	0.15
	2018-01-27 17:00:00
	/
	/
	否

	
	
	日平均
	0.01
	2018-01-27
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	/
	/
	否

	3
	青湖九队
	小时平均
	0.21
	2018-11-07 03:00:00
	/
	/
	否

	
	
	日平均
	0.01
	2018-11-07
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	/
	/
	否

	4
	桃子岭
	小时平均
	0.22
	2018-01-09 03:00:00
	/
	/
	否

	
	
	日平均
	0.02
	2018-08-22
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	/
	/
	否

	5
	洋溪小学
	小时平均
	0.15
	2018-07-15 00:00:00
	/
	/
	否

	
	
	日平均
	0.02
	2018-09-26
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	/
	/
	否

	6
	青湖
	小时平均
	0.16
	2018-06-24 01:00:00
	/
	/
	否

	
	
	日平均
	0.02
	2018-03-17
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	/
	/
	否

	7
	回龙挡
	小时平均
	0.09
	2018-05-15 01:00:00
	/
	/
	否

	
	
	日平均
	0.01
	2018-01-25
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	/
	/
	否

	8
	孔家冲
	小时平均
	0.04
	2018-01-13 02:00:00
	/
	/
	否

	
	
	日平均
	0
	2018-01-13
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	/
	/
	否

	9
	三板湖村
	小时平均
	0.11
	2018-08-10 04:00:00
	/
	/
	否

	
	
	日平均
	0.02
	2018-09-15
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	/
	/
	否

	10
	官垱村
	小时平均
	0.15
	2018-10-24 20:00:00
	/
	/
	否

	
	
	日平均
	0.01
	2018-03-30
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	/
	/
	否

	11
	区域最大值
	小时平均
	1.60
	2018-01-09 00:00:00
	/
	/
	否

	
	
	日平均
	0.49
	2018-06-04
	/
	/
	否

	
	
	全时段
	0.18
	平均值
	/
	/
	否


[image: image64.jpg]-3000.0 -2000.0 -1000.0 0.0 1000.0  2000.0 3000.0
3000.0 - . -3000.0

2000.0 PR ' - 2000.0

1000.0 1000.0
0.0

-1000.0

-2000.0 {-2000.0

-3000.0 1--3000.0
-3000.0 -2000.0 -1000.0 0.0 2000.0 3000.0

152

1.36

1.20

1.04

0.88

0.72

0.56

0.40

0.24

0.08




图5.2-28总挥发性有机物小时平均浓度贡献值分布图
[image: image65.jpg]-3000.0 -2000.0 -1000.0 0.0 1000.0  2000.0 3000.0
3000.0 3000.0

2000.0 A ; « 2000.0 s
s . I 0.42
1000.0 25 ® 1000.0 037
E 5 ‘ 0.32
0.0 : § 3T 0.0 o7
0.22
I 0.17

-1000.0 -1000.0
I 0.12
== i 0.07

-2000.0 --2000.0
I 0.02

23000.0 | 3000.0
3000.0 20000 -1000.0 0.0  1000.0 2000.0 3000.0




图5.2-29总挥发性有机物日平均浓度贡献值分布图
[image: image66.jpg]-3000.0 -2000.0 -1000.0 0.0 1000.0  2000.0 3000.0
3000.0 . 3000.0

2000.0 A ; 2000.0 o
s 5 0.15
1000.0 S e X 1000.0 013
i 5 ‘ 0.11
0.0 . g 3 8 0.0 3D
0.08
I 0.06

-1000.0 = -1000.0
I 0.04
= i 0.03

-2000.0 --2000.0
I 0.01

-3000.0 | -3000.0
-3000.0 -2000.0 -1000.0 0.0  1000.0 2000.0 3000.0




图5.2-30总挥发性有机平均浓度贡献值分布图
（9）TSP
表5.2-23  TSP贡献值最大值一览表
	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量

μg/m3
	出现时间
	评价标准

μg/m3
	占标率

%
	是否超标

	1
	洋溪村
	小时平均
	0.13
	2018-11-09 02:00:00
	/
	/
	否

	
	
	日平均
	0.01
	2018-11-09
	300
	0
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	200
	0
	否

	2
	官坪村
	小时平均
	0.06
	2018-12-21 06:00:00
	/
	/
	否

	
	
	日平均
	0.01
	2018-12-21
	300
	0
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	200
	0
	否

	3
	青湖九队
	小时平均
	0.07
	2018-12-02 05:00:00
	/
	/
	否

	
	
	日平均
	0.01
	2018-12-02
	300
	0
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	200
	0
	否

	4
	桃子岭
	小时平均
	1.04
	2018-01-09 02:00:00
	/
	/
	否

	
	
	日平均
	0.10
	2018-01-09
	300
	0.03
	否

	
	
	全时段
	0.01
	平均值
	200
	0
	否

	5
	洋溪小学
	小时平均
	0.27
	2018-03-25 06:00:00
	/
	/
	否

	
	
	日平均
	0.02
	2018-03-25
	300
	0.01
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	200
	0
	否

	6
	青湖
	小时平均
	0.15
	2018-11-07 00:00:00
	/
	/
	否

	
	
	日平均
	0.02
	2018-11-07
	300
	0.01
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	200
	0
	否

	7
	回龙挡
	小时平均
	0.32
	2018-11-05 23:00:00
	/
	/
	否

	
	
	日平均
	0.02
	2018-11-05
	300
	0.01
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	200
	0
	否

	8
	孔家冲
	小时平均
	0.02
	2018-07-04 05:00:00
	/
	/
	否

	
	
	日平均
	0
	2018-07-04
	300
	0
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	200
	0
	否

	9
	三板湖村
	小时平均
	0.13
	2018-08-10 04:00:00
	/
	/
	否

	
	
	日平均
	0.03
	2018-08-10
	300
	0.01
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	200
	0
	否

	10
	官垱村
	小时平均
	0.20
	2018-01-09 00:00:00
	/
	/
	否

	
	
	日平均
	0.01
	2018-01-09
	300
	0
	否

	
	
	全时段
	0
	平均值
	200
	0
	否

	11
	区域最大值
	小时平均
	10.43
	2018-05-10 23:00:00
	/
	/
	否

	
	
	日平均
	1.43
	2018-05-10
	300
	0.48
	否

	
	
	全时段
	0.23
	平均值
	200
	0.11
	否


[image: image67.jpg]-3000.0 -2000.0 -1000.0 0.0 1000.0  2000.0 3000.0
3000.0 < 3000.0

2000.0-FFNS AT 2000.0

1000.0 7 3 e i 1000.0

-1000.0 " 4 -1000.0

-2000.0 -2000.0

31000, O T = -3000.0
-3000.0 -2000.0 -1000.0 0.0 1000.0  2000.0 3000.0

9.91

8.87

7.83

6.78

5.74

4.70

3.66

2.61

157

0.53




图5.2-31  TSP小时平均浓度贡献值分布图
[image: image68.jpg]-3000.0

-2000.0

-2000.0

-1000.0

-1000.0

0.0

0.0

1000.0

1000.0

2000.0

2000.0

3000.0

3000.0

1.36

1.21

1.07

0.93

0.79

0.64

0.50

0.36

0.21

0.07




图5.2-32   TSP日平均浓度贡献值分布图
[image: image69.jpg]-3000.0  -2000.0  -1000.0 0.0 1000.0 2000.0 3000.0

3000.0 3000.0

2000.0 2000.0
0.22
0.20
1000.0 1000.0 0.17
‘ 0.15
Bm0.13

0.0 8-0.0

0.10
0.08
-1000.0 -1000.0 0.06
0.03
| 0.01

-2000.0 L--2000.0

-3000.0 . Mﬁ—— — 1-3000.0

-3000.0  -2000.0  -1000.0 0.0 1000.0 2000.0 3000.0




图5.2-33   TSP年平均浓度贡献值分布图
5.2.5.3年平均质量浓度变化率
根据HJ2.2-2018中要求，计算了PM10的年平均质量浓度变化率k值。k值的计算方法如下：

[image: image70.png]k= [Comp @ ~ Coommnca/Crestmuaca X 100%




式中：k——预测范围年平均质量浓度变化率，%；

      [image: image71.png]


——本项目对所有网格点的年平均质量浓度贡献值的算术平均数，μg/m3；
[image: image72.png]CEﬁﬂJd(ﬂ)'



——区域削减污染源对所有网格点的年平均质量浓度贡献值的算术平均数，μg/m3。
当k小于-20%时候，可认为区域环境质量整体得以改善。
本次评价采用网格进行区域环境质量变化评价，网格点数量m=14641，网格采用直角坐标网格，左下角坐标（-3000，-3000），右上角坐标（3000，3000）。

本项目PM10源在所有网格点上的年平均贡献浓度的算术平均值=0.052μg/m3，区域削减源在所有网格的年平均贡献浓度的算术平均值=0.124μg/m3。
经计算，PM10的k值为-58.06%，小于-20%，因此项目区域的PM10环境质量整体得以改善。
5.2.6环境防护距离
（1）大气环境防护距离
根据预测结果，项目正常排放情况下，本项目厂界外的HCl、氨、硫化氢、TSP、甲醇和VOC的短期贡献浓度最大占标率均未超过20%，厂界外无超标点。根据《环境影响评价技术导则 大气导则》（HJ2.2-2018），本项目无需设置大气环境防护距离。
（2）卫生防护距离
根据制定地方大气污染物排放标准的技术方法（GB/T3840-91）中工业企业卫生防护距离的计算公式计算无组织排放需设置的卫生防护距离。计算公式及所选取的参数如下：
卫生防护距离计算模式：

Qc/Cm=(1/A)×(BLC+0.25r2)0.05LD

式中：Cm――标准浓度限值；
      L――工业企业所需卫生防护距离，m；
      r――有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=(S/π)0.5；
     A、B、C、D――卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从制定大气污染物排放标准的技术方法（GB/T3840-91）中卫生防护距离计算系数表查取； 

     Qc――工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。
卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100，但小于或等于1000m时，级差为100m，超过1000m以上时，级差为200m。无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。
根据上述公式计算，本项目各废气排放单元卫生防护距离如下表所示5.2-24。
表5.2-24 各废气排放单元卫生防护距离计算结果表
	排放单元
	参数

（m2)
	污染物
	污染物排放量
（g/s）
	卫生防护

距离计算

(m)
	经提级后卫

生防护距离

( m)
	设置卫生

防护距离

(m)

	甲类车间1
	98×26
	TSP
	0.0002
	0.009
	50
	100

	
	
	氯化氢
	0.00014
	0.190
	50
	

	
	
	TVOC
	0.01323
	14.919
	50
	

	甲类车间3
	98×26
	TSP
	0.00345
	0.276
	50
	100

	
	
	甲醇
	0.00083
	0.045
	50
	

	
	
	TVOC
	0.029
	36.589
	50
	

	污水处理站
	102×96
	硫化氢
	0.00027
	1.057
	50
	100

	
	
	氨
	0.00046
	0.056
	50
	

	
	
	TVOC
	0.00073
	0.179
	50
	


本项目以甲类车间1、甲类车间3及污水处理站分别设置200m卫生防护距离。
（2）本项目与环境敏感目标之间应保持距离要求
根据上述卫生防护距离、大气环境防护距离计算结果，根据确定卫生防护距离的要求及《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中的相关规定，据现场勘查，确定本项目以甲类车间1、甲类车间3及污水处理站边界向外设置100m卫生防护距离，100m卫生防护距离范围内没有居民区、学校、医院等敏感点，能够满足卫生防护距离的要求。具体卫生防护距离包络范围见附图。
5.2.7大气评价结论

（1）非达标区环境可接受性

据建设单位提供的资料，本项目为搬迁项目，该项目实施后，烟尘、二氧化硫和氮氧化物的排放量将减少，有利于改善区域环境质量。

另根据5.2.5.3章节区域环境质量变化计算，PM10的k值为-58.06%，小于20%，故本项目环境影响满足区域环境质量改善目标。

此外，经预测可知，项目PM10、NOx等各项污染物的落地浓度均能满足《环境空气质量标准》的二级标准要求，对周围环境影响较小。

（2）环境防护距离

根据预测结果，本项目不需设置大气环境防护距离。

另根据卫生防护距离的计算要求，确定本项目以甲类车间1、甲类车间3及污水处理站边界向外设置100m卫生防护距离，具体卫生防护距离包络范围见附图。
（3）污染物排放

本项目的污染物排放量核算见3.5-1。根据总量控制要求，本项目的总量控制指标为颗粒物1.522t/a、二氧化硫2.514t/a、氮氧化物13.9249t/a、VOCs1.499t/a、氯化氢0.3691t/a、硫酸雾0.0009t/a、氨0.071t/a、硫化氢0.0446t/a、甲醇0.1726t/a、环己烷0.8439t/a。
5.3运营期地表水环境影响评价

（1）评价范围内的地表水水质

经调查可知，三板湖污水处理厂的尾水排入长江（宜都段），而长江（宜都段）为Ⅲ类水体，水质应执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准。由“4.项目所在区环境现状中的地表水环境质量现状”的章节可知，长江（宜都段）的各项水质监测指标均能满足GB3838-2002中“Ⅲ类水体”水质要求。

（2）项目水污染物概况

项目营运期的废水主要有工艺废水、设备冲洗水、地面拖洗水、生活污水、机泵冷却水、水环泵废水和车间化验室废水等。项目废水产生约31456.38m3/a（104.86m3/d）。
（3）污水排放途径分析
本项目废水经收集后进入厂区污水处理站处理后通过市政管网排入三板湖污水处理厂，经三板湖污水处理厂处理后排入长江，对地表水影响不大。

污水处理站处理规模为500m3/d，处理工艺采用生化处理辅助以物化处理相结合的处理方法，包括一级处理部分：格网格栅+隔油配水池+芬顿氧化+铁碳微电解+混沉淀；二级处理部分：水解酸化+UASB反应池+二级O池+二沉池+氧化池”。本项目污水水质排放浓度见下表5.3-1，各项污水水质均可满足入污水厂的水质要求。

表5.3-1 项目废水排放水质情况表

	废水水量m3/a
	污染物
	产生情况
	接管污水处理厂
	排入外环境

	
	
	产生浓度mg/L
	产生量t/a
	接管浓度mg/L
	接管量t/a
	排放浓度mg/L
	排放量t/a

	综合废水

31755.45
	COD
	6300.92
	200.089
	144.61
	4.592
	50
	1.588

	
	BOD5
	1952.04
	61.988
	122.98
	3.905
	10
	0.318

	
	NH3-N
	15.34
	0.487
	8.16
	0.259
	5
	0.159

	
	TP
	2.35
	0.075
	1.90
	0.060
	0.5
	0.016

	
	SS
	231.46
	7.350
	25.42
	0.807
	10
	0.318

	
	挥发酚
	28.50
	0.905 
	0.46
	0.015
	0.5
	0.016


5.4运营期声环境影响分析

5.4.1噪声源强

本项目噪声设备主要有：风机、泵、反应釜设备噪声等，噪声声级在70-95dB(A)之间。其中，主要噪声设备采取了隔声、消声、减震等降噪措施。泵类电动机安装消声器、风机采取隔振和消声措施，动力设备采用钢砼隔振基础，管道、阀门接口采取缓动及减振的挠性接头。
5.4.2噪声环境影响预测

（1）预测模式

以预测点为原点，选择一个坐标系，确定各噪声源位置，并测量各噪声源到预测点的距离，将各噪声源视为半自由状态噪声源，按声能量在空气传播中衰减模式可计算出某噪声源在预测点的声压级，预测模式如下：

①室外声源

计算某个声源在预测点的倍频带声压级

[image: image73.wmf]oct

oct

oct

L

r

r

r

L

r

L

D

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

0

0

lg

20

)

(

)

(


式中：Loct(r)――点声源在预测点产生的倍频带声压级；

Loct(r0)――参考位置r0处的倍频带声压级；

r――预测点距声源的距离，m；

r0――参考位置距声源的距离，m；

Δloct――各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）

如果已知声源的倍频带声功率级Lwoct，且声源可看作是位于地面上的，则

[image: image74.wmf]8

lg

20

)

(

0

0

-

-

=

r

L

r

L

oct

w

oct


由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。

②室内声源

首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

[image: image75.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

+

=

R

r

Q

L

L

oct

w

oct

4

4

lg

10

2

1

1

,

p


式中：Loct,1――某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级；

Lwoct――某个声源的倍频带声功率级；

r1――室内某个声源与靠近围护结构处的距离；

R――房间常数；

Q――方向因子。

计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

[image: image76.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

=

N

i

L

oct

i

oct

T

L

1

1

.

0

1

,

)

(

1

,

10

lg

10

)

(


计算出室外靠近围护结构处的声压级：

[image: image77.wmf])

6

(

)

(

)

(

1

,

2

,

+

-

=

oct

oct

oct

TL

T

L

T

L


将室外声级Loct，2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct：

[image: image78.wmf]S

T

L

L

oct

oct

w

lg

10

)

(

2

,

+

=


式中：S为透声面积，m2。

等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

由上述各式可计算出厂区声环境因拟建项目运行所增加的声级值，综合该区内的声环境本底值，再按声能量迭加模式预测出某点的总声压级值，预测模式如下：

[image: image79.png]Legy =101 1, 10" + 3, 107157 ]
i=1 j=1




式中：Leq总――某预测点总声压级，dB(A)；

n――室外声源个数；

m――等效室外声源个数；

T――计算等效声级时间。

（2）预测参数

经对现有资料整理分析，拟选用如下参数和条件进行计算：

①一般属性

声源离地面高度为0，室内点源位置为地面，声源所在房间内壁的吸声系数0.01，声源离隔墙的距离取3m，声源与测点间隔墙厚取0.24m。

②发声特性

稳态发声，不分频。

③声屏及地况

树林带或其它稀疏声屏隔声能力取0.1dB（A）/m，声波在地面的反射系数为0.5。

5.4.3噪声预测及评价结果

声波在传递过程中，除随距离增加而衰减外，同时受大气吸收、屏障阻挡等因素衰减，本次预测计算中，只考虑消声、隔声以及距离衰减效应，空气吸收和其余附加衰减忽略不计。根据不同设备的噪声级、确定的预测模式以及拟采取的降噪措施计算出不同距离处的噪声值，预测结果见表5.4-1。

表5.4-1项目噪声环境影响预测结果表单位：dB（A）
	编号
	昼间
	夜间

	
	现状值
	贡献值
	预测值
	现状值
	贡献值
	预测值

	▲1#西南侧厂界
	48.65
	44.5
	45.5
	42.35
	43.5
	43.7

	▲2#西北侧厂界
	46.65
	50.8
	51.8
	42.65
	50.8
	51.3

	▲3#东南侧厂界
	50.9
	48.5
	50.2
	42.55
	48.5
	49.4

	▲4#西南侧厂界
	52.45
	52.3
	53.6
	43.85
	51.3
	52.6


由预测结果可知，项目建成投产后，厂区边界昼夜间噪声仍能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。
5.5运营期固体废物影响分析

项目运营期固废主要为蒸馏残渣（废液等）、废包装废弃物（含桶和袋）、污水处理站物污泥及生活垃圾等。

项目固废产生及处理情况见下表。

表5.5-1固废种类及产生量一览表

	序号
	固废名称
	产生量t/a
	主要成分
	性质
	废物类别
	废物代码
	处置去向

	1
	蒸馏残渣（废液等）
	200.92
	有机溶剂、盐等
	危险废物
	HW11
	900-013-11
	经收集在危险废物暂存间后交由有资质单位处置

	2
	废弃包装物
	24
	包装桶、包装袋
	危险废物
	HW49
	900-041-49
	

	3
	物化污泥
	4.50
	污泥
	危险废物
	HW45
	261-084-45
	

	4
	废弃活性炭
	53.5
	废活性炭
	危险废物
	HW06
	900-406-06
	

	5
	生化污泥
	22.80
	污泥
	一般固体废物
	/
	/
	交由华新水泥焚烧处理

	6
	生活垃圾
	60
	生活垃圾
	一般固体废物
	/
	/
	集中收集后环卫部门定期清运

	合计
	365.72
	/
	/
	/
	/
	/


工程拟建危险废物暂存库房面积不小于340m2，地面进行防渗防腐处理，四周设置截流沟，截流沟进行防渗防腐处理，防止各种液体类危险废物漫流或泄漏。根据固体废物种类、数量、处置方式可知，项目投产后产生的固体废物，可全部得到综合利用或处置。本项目产生的固体废物对外环境不会产生明显不利影响。

5.6地下水和土壤环境影响分析

本次评价引用宜昌七朵云环境治理有限公司宜都市静脉产业园工业废物处置项目。
5.6.1宜都市枝城镇地质条件
5.6.1.1地质条件
1、地层岩性

结合区域水文地质资料及本次野外调查工作，调查评价区内出露的地层主要为寒武系、奥陶系碳酸盐岩夹页岩，志留系页岩、粉砂岩，下第三系砂岩、泥岩以及第四系粘土层、砂卵石层，岩性如下表：
表5.6-1区域地层岩性一览表

	界
	系
	统
	组
	地层代号
	岩性
	地下水类型
	富水性

	新生界
	第四系
	全新统
	
	Q4al
	亚粘土、亚砂土、砂及卵砾石
	孔隙水
	极丰富

	
	
	更新统
	
	Q2al+pl
	黄褐色、棕红色粘土
	
	极贫乏

	中生界
	下第三系
	
	分水岭组
	Efn
	泥岩、砂岩、砂砾岩
	碎屑岩裂隙水
	极贫乏

	古生界
	志留系
	上统
	纱帽组
	S3sh
	砂岩及页岩
	相对隔水层
	-

	
	
	中统
	罗惹坪组
	S2lr
	页岩及泥质粉砂岩
	
	

	
	
	下统
	龙马溪组
	S1ln
	页岩及粉细砂岩
	
	

	
	奥陶系
	上统
	
	O3
	泥灰岩、瘤状灰岩、页岩
	岩溶裂隙水
	贫乏



	
	
	中统
	
	O2
	泥质灰岩、瘤状灰岩、龟裂纹灰岩机页岩
	
	

	
	
	下统
	大湾组
	01d
	瘤状灰岩及页岩
	
	较贫乏

	
	
	
	红花园组
	O1h
	厚层灰岩
	
	

	
	
	
	分乡组
	01f
	中厚层灰岩夹页岩
	裂隙岩溶水
	丰富

	
	
	
	南津关组
	01n
	灰岩、白云岩
	
	

	
	寒武系
	上统
	三游洞组
	∈3sn
	白云岩及白云质灰岩
	
	

	
	
	中统
	覃家庙组
	∈2q
	白云质灰岩、白云岩、泥质条带灰岩
	
	较贫乏

	
	
	下统
	石龙洞组
	∈1sh
	白云岩、白云质灰岩
	
	丰富

	
	
	
	天河板组
	∈1t
	灰岩及泥质条带灰岩
	
	


2、区域构造

项目区区域构造位置属于扬子地台与江汉坳陷过渡带。调查处长阳东西向构造带与江汉平原沉降分界部位。拟建场区及周围未见大型断裂发育，地质稳定。

（1）长阳东西向构造带

位于调查区西侧，主要有近东向压性构造、北北西向扭性及北北东向张扭性断层和近南北向张性及张扭性断层组成，尤以近东西皱褶及断裂为主，与区域地势走向一致，控制着区域岩溶水的补给、径流及排泄。

（2）江汉平原沉降带

该沉降带是新华夏系第二沉降带、江汉一级沉降区，展布在下第三系上的构造形迹仅仅是它的次一级构造，沉降带的主轴方向为北北东向。下第三系的岩相及地层厚度受该沉降带的影响。
5.6.1.2地下水类型及含水岩组划分
根据含水介质形态及地下水赋存状态，将调查评价区地下水类型划分为第四系松散岩类孔隙潜水、碎屑岩裂隙水和碳酸盐岩岩溶水三大类型，并将对应的赋存岩层区划为第四系松散岩类孔隙潜水含水岩组、碎屑岩风化裂隙水含水岩组和碳酸盐岩岩溶含水岩组三大含水层，具体如下：

（1）第四系松散岩类孔隙潜水含水岩组：第四系松散岩类孔隙潜水赋存于第四系全新统冲积层砂、砂卵石中，主要分布在调查评价区北部长江沿岸，富水性极丰富。区内各溪沟沿线也见分布，但富水性极贫乏。

（2）碎屑岩风化裂隙水含水岩组：碎屑岩风化裂隙水主要赋存于下第三系分水岭组泥岩、粉细砂岩、砂砾岩及粘土岩地层中，分布于调查评价区北部，富水性极贫乏。该地不整合层覆盖于寒武系、奥陶系碳酸盐岩地层之上，区域上沿红花套-枝城-向阳店一线形成西部岩溶水系统的隔水边界，西部山区岩溶水向东径流至此，由无压变为有压状态，径流变缓慢，多沿线成泉排泄。

（3）碳酸盐岩岩溶含水岩组：碳酸盐岩岩溶水主要赋存于区内寒武系、奥陶系碳酸盐岩地层中。根据碳酸盐岩的质纯程度、岩溶发育程度和所夹碎屑岩的多少，进一步划分为裂隙岩溶水和岩溶裂隙水两个亚类。裂隙岩溶水主要赋存于寒武系天河版组、石龙洞组、覃家庙组和三游洞组以及奥陶系南津关组和分乡组地层中，地层岩性以质纯的灰岩、白云岩及白云至灰岩为主，局部较少量页岩，地层富水性较贫乏-丰富不等；岩溶裂隙水主要赋存于奥陶系下统红花园组、大湾组及奥陶系中统、上统地层中，地层岩性为泥质灰岩、炭质灰岩、瘤状灰岩、砂页岩为主，碎屑岩含量较高，地层富水性极贫乏-贫乏不等。

（4）相对隔水层

区内志留系地层主要为页岩、泥质粉砂岩，地层富水性、透水性较差，区域上整理志留系泥质岩类地层总体构成了区域性的相对隔水层；区内低矮丘陵区各丘间谷地见第四系中更新统粘土层分布，局部含砂砾卵石部位含少量水，该粘土层分布不连续，局部可形成一定规模的相对隔水层；另外，第三系泥岩、砂岩类裂隙含水岩组，上覆于寒武系、奥陶系碳酸盐岩地层之上，形成区域岩溶水系统的隔水边界。

5.6.1.3地下水补径排条件
区内地下水主要接受大气降水入渗补给及地表水的补给，受构造线、地形与河网展布控制，评价区紧邻长江，地下水径流排泄直接受长江排泄基准面的控制，地下水径流方向总体是由西向东。

（1）第四系松散岩类孔隙潜水

第四系松散岩类孔隙潜水主要是接受大气降水的补给。大气降雨通过松散孔隙渗入式补给地下水，该类地下水的径流受地形与第四系全更新统地层分布的控制，径流途径短，且多分布于长江及各溪沟沿岸，与长江水及溪沟水流联系密切，最终排泄至长江。

（2）碎屑岩风化裂隙水

接受大气降水的直接渗入补给以及在长阳东西向构造带与江汉平原沉降带交接部位还接受来自西侧岩溶水的侧向补给，受局部地势控制，向邻近溪沟径流排泄。

（3）碳酸盐岩岩溶水

大气降雨为主要补给源。调查区处于东西向构造带东端，属于溶蚀残丘地形，区域地下水总体受构造带及地势控制，有东向西径流，至东侧与江汉平原沉降带交接部位，受上覆第三系红层阻隔，沿交接线一带成泉排泄至地表溪沟。局部岩溶水系统受残丘地势及邻近溪沟控制，局部岩溶水就近向溪沟径流排泄。

调查评价区水文地质图如下：
[image: image80.jpg]E Bl

i-m)ﬁ }E — WTARRRAARE R WEANE &

1. BB
B — HRERE —1:205 K3 HREIHA91 615213 IR = i
KA AR ATRENK HES00-1008E/A%0) i .

ABRESEC HAUROCTREK it 100-S008/5 B0 ]
- | WHRATK A

FKIHRSTZ( HFURAKTTREN Kk T SOnE/R B0

))’ W
28, DIFGHMBREK —
et
KRR HALROKTTIENTAH1000-500004% 20
220737K 3R E HA9 1 61E£4HE e
1 . 7 =] H KRR HARCTHEN K S00-10008E30 ol
IR, BEE. BRRREEPRTE) MR == |tz
- AKHEFTRC SAHEI000-5000385220 Q\ ——
- FRIREEAZ( Sk 100-500M/4300) N
\ | Tk
KA SR FSORRERD )
AR, B, RIS, DIDEEEEA
/7= | mivREk R
- KHEFAEC RAH100-S00RAER) —
7~ BIEEs
TKHBZ( SR HES0-100ME/520) Bt
SHEDE. DTS, TROS. DHE. BEEELERNK
®
KHIRSEC SR SORAER0
RROREK 7 Rl
KRR BRI KR 1000-500005 80 ) omE
VAT T A2 TR R IR AR ) p
KA BRI IR1000-500085£ 20 -
CommRs0-OKD T ERZRDE. DU, BERITREA)
= RERER( R
R HB~0K) ERBIERIEK( KRIFSOMRER0
B BIRTCHC SRR =P
= HKABMSEC KIS, P SHRINT)
Lok pek
o Mekmik © HTERLK g
2 —
et et s
— R EET A HCTO e
T T
m. ik T s mminscis
. T
e =] s
YR WERD (LT —
= | ARARERNA
A VR ORRD ( FREI =
T
...
iy BHCHEI. shmmsto s el
—
PrEeE ) TR s o] samsmmazas
' m T
W[ Vel WARO ( TR T s, iz
5 T
IEWR
AR R K ~
R o T AR SRR 5 s
E) RS
WA D BB
55 AKBIR( ) ——FRR( K d —
URCH) WK WAROR) REKTRERATRC wREnp ( SRR PO
WEAEKR A wRFL AEAROH)
KA ) ——FE K 058
LRI SYRI0K RO W50 B 1054164
et o ——H A TR [BARD  p g
I SRR SRR Wit (AR Ao |
w5
N ) I ) akiast L o
o

E.cd SRR AR —aKRRHREOR) L e ,
. Y 8 » R
TURC R SRRRRERERRRIREOR CHRN) —— & KRR 2 WS RSN

W ANGRIMEERREHAL, LRBY





图5.6-1 区域水文地质图
5.6.2调查评价区水文地质概况
5.6.2.1调查评价区地层岩性
本场地地层构造较简单，据其成因、物质组成、物理力学性质及工程特性不同，自上而下可划分为3个岩土层：第①层素填土（Q4ml）、第②层粘土（Q4al+pl）、第③层基岩（O1n）（未揭穿）。现分述如下：

①素填土（Q4ml）：全场地大部份有分布，仅ZK2、ZK3、ZK7、ZK26等钻孔未揭露该层，该层层厚0.70～14.30m，平均厚8.19m。杂色，褐黄色，松散，稍湿。主要由粘粒和微风化石灰岩碎块组成，石灰岩碎块粒径3～15cm，含量约为25%～50%，局部含量较高。为场平挖方弃土堆积回填形成，未经处理。回填时间约为2-3个月。

②粘土（Q4al+pl）：全场地均有分布，该层层顶埋深0.00～14.30m，层厚1.70～4.60m，平均厚3.40m。黄褐色，褐色，可塑，稍湿。底部含少量的砾石，砾石粒径约为4～17mm，含量约为10%～25%。刀切面光滑，干强度中等，韧性中等。根据临近场区土工试验得知：粘土液性指数0.22-0.10，平均值为0.17；自由膨胀率为36%-39%，平均值为35.33%，均小于40%，本场区的粘土可判定为非膨胀土。

③微风化石灰岩（O1n）：全场地均有分布，未揭穿该层，该层层顶埋深1.70～17.90m，未揭穿该层，揭露厚度为3.600～6.40m。奥陶系下统南津关组，隐晶质结构，中厚层状构造。主要款物成分为石英，方解石。岩质较新鲜，矿物成分基本未发生变化，节理裂隙不发育。岩体结构较完整，钻探所取岩芯多呈8～20cm柱状，局部呈3～5cm碎块状。岩芯采取率约为75%～88%，岩石质量指标RQD≈70%～80%。岩体基本质量等级分类为Ⅱ类，属坚硬岩。

5.6.2.2调查评价区水文地质特征
1、岩土层水文地质参数

钻探揭露及本地区经验和规范（DB42/169-2003）条文说明第8条，第①层杂填土渗透系数约为K=7.0m/d，属强渗透性；第②层粘土渗透系数约为K=0.05m/d，具较弱渗透性；第③层微风化石灰岩渗透系数约为K=0.05m/d，具较弱渗透性。

2、地下水类型、埋藏情况、水位及其变化

场区外约1200m，为长江。勘察期间场地内未见有地表水体分布。本次勘察揭露的地下水类型主要为素填土层中的上层滞水和③石灰岩层中的基岩风化裂隙水。

根据揭露的各土层岩性及其含水、透水性可划分为相对隔水层和含水层两大类：①层素填土结构松散，孔隙大，属上层滞水含水层；②层粘土为相对隔水层；③层微风化石灰岩为相对隔水层。

（1）上层滞水

其赋存于①层素填土中，主要受大气降水入渗补给，以垂向迳流渗透及蒸发排泄。由于受地形的影响（拟建场区南高北低，拟建场区高于省道S254约7m），地下水基本排出场区外省道S254的排水系统中。勘察期间各钻孔均为干孔，未见地下水分布。该地下水主要由大气降水及补给，通过大气蒸发及向场地北侧较低的方向排泄，水量主要随大气降水量的波动而变化。

（2）基岩风化裂隙水

基岩风化裂隙水主要赋存于深部③基岩石灰岩的风化裂隙中，由于其风化裂隙一般发育，张开度及连通性较好，形成了一定的储水空间。
5.6.2.3地下水补径条件
该类型地下水排泄条件良好，主要受降雨及东南方向（为山体）的地下水补给，水位稳定，动态变化不大。
5.6.3地下水环境影响预测评价

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价工作等级判定为二级。根据导则要求，二级评价应采用数值法或解析法进行预测分析，在水文地质条件复杂时应采用数值法，水文地质条件简单时可采用解析法进行地下水预测分析与评价。考虑到本项目评价区内的水文地质条件简单，因此，本次评价采用解析法进行地下水预测分析与评价。 

根据前述对地下水流场进行分析，区域地下水流向为由西向北长江方向流动。
5.6.3.1项目地下水环境影响因素分析
1、对地下水水质影响分析 

地下水的污染主要是污染物通过土层垂直下渗首先经过表土，再进入包气带，在包气带污染可以得到一定程度的净化，有机污染物可以通过生物作用降解，不能被净化或固定的污染物随入渗水进入地下水层。 

本项目对地下水的污染途径主要有： 

a.通过生产车间及地面渗入地下； 

b.通过厂内下水管网渗入地下； 

c.通过降雨将污染物带入地下； 

根据前述工程分析可知，项目废水产生量约为104.86m3/d，所有污水经过厂区污水处理站预处理达到三板湖污水处理厂接管水质标准的要求，后经污水厂处理达标后排入长江。污水管线如果没有严密的防渗措施容易产生污水下渗，对周围浅层地下水产生污染。因此，本次项目生产废水及生活污水输送管网以及各废水处理设施所在地地基采用钢砼加固处理，底板采用防渗防塌处理，以防止废水渗入地下水；项目生产车间地面、污水管道、污水处理站地面及各池体均做防渗处理；厂区及车间地面进行硬化等。在采取以上措施的情况下，本项目不会对地下水水质产生影响。 

2、固体废物对地下水质的影响 

固体废物贮存、运输中若管理不当，尤其是遇到水则渗滤液产生较多，固体废物中大量污染物转移到渗滤液中，泄露进入地表水体和土壤、地下水中，将对地表水体和地下水、土壤造成污染。 

项目产生的危险废物暂存在危废暂存间存放，危险废物暂存间需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设，并采取防风、防雨、防渗、防晒等设计措施；本项目产生的其它一般固废尽量密闭堆放，上面设有雨棚，防止雨季降水淋溶造成对土壤和地下水污染，一般固废贮存设施应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求， 

做到以上措施，本项目固废临时储存不会对地下水造成影响。 

3、厂区污水处理站池体渗漏对地下水质的影响分析 

项目污水处理站各池体以及污水管道与管道连接处均做好防腐、防渗、防漏的“三防”处理，站区和仓库建设耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙，地面经采取水泥硬化处理，正常状况下，污水不会渗漏到土壤污染地下水。 

4、储罐区物料泄露对地下水质的影响 

厂区配套建设1座罐区，拟设置13个50m3容积的储罐，用于储存厂区原料和回收原料。如果发生储罐泄露会对地下水和土壤造成影响。本项目罐区设计有牢固的钢筋混凝土基础，周边设置围堰，地面采取防腐、防渗、防漏的“三防”处理。因此按要求建设储罐区，做好罐区防渗防腐处理后，正常状况下，罐区的有机物质不会渗漏到土壤污染地下水。
5.6.3.2营运期正常状况下地下水环境影响预测评价

按照项目设计资料，本项目运营期主要的地下水污染源包括车间酸性尾气吸收装置区、储罐区、污水处理站各池体、污水收集管沟、管线、危废暂存点等。上述区域均按相应的标准采取了防渗措施，因此，正常情况下项目区域不应有废水或危险化学品物料发生泄漏至地下水的情景发生，不会对地下水环境造成影响。本次模拟预测情景主要针对物料或废水在事故工况下泄漏情况设定。

5.6.3.3营运期非正常状况下地下水环境影响预测评价

非正常工况下，若出现设施故障、管道破裂、污水收集池、危废堆场防渗层损坏开裂等现象，物料将对地下水造成点源污染，污染物可能下渗至孔隙潜水及承压层中，从而在含水层中运移。

1、水文地质概念模型
根据工程勘探成果，各土层在垂直、水平方向上的厚度变化不大，各土层均匀性较好。项目区域的潜水区与承压区的水文地质条件较为简单，因此可通过解析法预测地下水的环境影响。计算时不考虑水流的源汇项目，且对污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应等不做考虑，将被当作保守性污染物考虑，从而可简化地下水水流及水质模型。

拟建项目的地下水环境影响预测采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录D 推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题，概化条件为一维无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界。其解析解为：
[image: image81.emf]
式中：x—预测点距污染源强的距离，m；

t—预测时间，d；

C—t时刻x处的污染物浓度，mg/l；

C0—地下水污染源强浓度，mg/l；

u—水流速度，m/d；
DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc()—余误差函数。

计算参数根据场地地质勘查数据并根据含水层中砂砾石颗粒大小、颗粒均匀度和排列情况类比取得的水文地质参数，详见表5.6-1和表5.6-2。

地下水实际流速和弥散系数的确定按下列方法取得：

U=K×I/n

DL=aL×Um
其中：U—地下水实际流速，m/d；

K—渗透系数，m/d；

I—水力坡度，‰；

n—孔隙度；

D—弥散系数，m2/d；

aL—弥散度，m；

m—指数。

表5.6-2地下水含水层参数
	项目
	渗透系数K（cm/s）*
	水力坡度I（‰）
	孔隙度n

	建设区含水层
	9.26×10-5
	0.4
	0.42


表5.6-3含水层弥散度类比取值表

	粒径变化范围（mm）
	均匀度系数
	指数m
	弥散度aL（m）

	0.4-0.7
	1.55
	1.09
	3.96×10-3

	0.5-1.5
	1.85
	1.1
	5.78×10-3

	1-2
	1.6
	1.1
	8.80×10-3

	2-3
	1.3
	1.09
	1.30×10-2

	5-7
	1.3
	1.09
	1.67×10-2

	0.5-2
	2
	1.08
	3.11×10-3

	0.2-5
	5
	1.08
	8.30×10-3

	0.1-10
	10
	1.07
	1.63×10-2

	0.05-20
	20
	1.07
	7.07×10-2


其一维稳定流动一维水动力弥散问题污染物运移示意图见图5.6-2。

[image: image82.emf]
图5.6-2 一维稳定流动一维水动力弥散问题污染物运移示意图

2、源相分析
为了采取较严格的污染防治措施，本次地下水污染按最不利条件预测，预测中不考虑污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应，将其作为保守物质看待，各项参数只按保守型污染质考虑，仅考虑典型污染物在对流、弥散作用下的扩散过程及其规律。
本着风险最大原则，选取挥发酚为特征因子，开展模拟预测工作。

情景类型：非正常工况（事故条件下）

泄露源强类型：连续稳定释放点源
该情景中，考虑不利影响，以污水处理系统发生渗漏计。该情景下渗透量计算如下：渗透规律：地面为非饱和状态，物料均匀下渗，且自下而上逐层到达饱和状态。
污染物浓度：挥发酚70mg/L（根据项目废水工程分析结果，废水相关污染物浓度取最大值）
污染物泄漏量：泄漏量为0.634t/a，浓度70mg/L。
预测源强见表5.6-4。
表5.6-4地下水预测源强一览表

	污染源
	泄漏点
	情景设定
	泄漏量t/a
	特征污染物
	污染物浓度mg/L

	污水处理系统
	污水处理系统
	有防渗措施，但防渗措施失效
	0.634
	挥发酚
	70


3、预测方法及预测结果

（1）预测方法

采用地下水溶质运移解析解一维模式计算下游污染物浓度分布。

（2）评价标准

挥发酚地下水标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，其标准限值要求为0.002mg/L。
（3）预测内容
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，污水处理系统物料在泄漏100天、1000天、10年的影响范围、程度、最大迁移距离。
计算参数见表5.6-4。

表5.6-4计算参数一览表

	项目
	地下水实际流速（m/d）
	弥散系数D（m2/d）
	污染源强

挥发酚（mg/L）

	建设区含水层
	8.82×10-5
	3.5×10-7
	70


（4）预测结果分析
地下水下游污染物浓度分布情况见表5.6-5。

表5.6-5挥发酚地下运移范围计算结果一览表（mg/L）

	时间d

距离m
	100
	500
	1000
	3650

	0.1
	0.0000
	0.0983
	22.9460
	69.9996

	0.2
	0.0000
	0.0000
	0.0008
	69.4450

	0.3
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	46.7462

	0.4
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	4.2863

	0.5
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0149

	0.6
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	0.7
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	0.8
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	0.9
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	1
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	1.1
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	1.2
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	1.3
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	1.4
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	1.5
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	1.6
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	1.7
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	1.8
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	1.9
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	2
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	3
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	4
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	5
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	6
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	7
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	8
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	9
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	10
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000


非正常工况下，污水处理池内防渗层损坏开裂、废水下渗进入地下水，则污染物位移范围计算见表5.6-6。

表5.6-6 挥发酚污染运移范围预测结果见表（mg/L）

	预测因子
	预测时间
	预测距离
	0.1m
	0.2m
	0.5m
	0.6m

	挥发酚
	100d
	预测浓度
	0.0000
	
	
	

	
	
	达标情况
	达标
	
	
	

	
	500d
	预测浓度
	0.0983
	0.0000
	
	

	
	
	达标情况
	超标
	达标
	
	

	
	1000d
	预测浓度
	22.9460
	0.0008
	
	

	
	
	达标情况
	超标
	达标
	
	

	
	10年
	预测浓度
	69.9996
	69.4450
	0.0149
	0.0000

	
	
	达标情况
	超标
	超标
	超标
	达标


注：①根据现状监测结果，项目区域地下水本底基本满足Ⅲ类水准，因此，本次采用Ⅲ类标
准进行评价；②根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水标准，挥发酚限
值为0.002mg/L。

从预测结果可以看出，因点源污染渗漏，挥发酚在地下水中运移100天、500天、1000天和10年后的达标扩散距离分别达到0.1m、0.2m、0.2m和0.6m。
5.6.3.4地下水环境影响评价结论
（1）在建设项目施工质量保证较好、运营过程中各项措施充分落实，污染防渗措施有效情况下（正常工况下），建设项目对区域地下水质不产生影响。在非正常工况下，会在场区及周边较小范围内污染地下水。污染物（挥发酚）模拟预测结果显示：10年后项目所在地泄漏的污染物在水平方向最大迁移距离约4m。由以上预测结果可知，挥发酚污染物排放10年内对周围地下水影响范围较小。总体来说污染物在地下水中迁移速度缓慢，项目场地污染物的渗漏/泄漏对地下水影响范围很小，高浓度的污染物主要出现在项目所在地的废水排放处范围内的地下水中，而不会影响到区域地下水水质。
（2）污染物扩散范围主要与地层结构及其渗透性、水文地质条件、废水下渗量以及某种污染物浓度的背景值等因素有关。其中地层结构及其渗透性、水文地质条件为主要因素，从水文地质单元来看，项目所在地水力梯度小，水流速度慢，污染物不容易随水流迁移；研究区地层岩体裂隙不甚发育，透水性较小，污染物在其中迁移距离较小。

（3）拟建项目周边无地下水饮用水源，环境保护目标在污染物最大迁移距离之外，不会受本项目的影响。结合有效监测、防治措施的运行，拟建项目废水对地下水环境的影响基本可控。
6环境风险评价

环境风险评价是分析和预测建设项目对环境存在的潜在危险、有害因素，针对建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的对环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、事故损失和事故造成的环境影响达到可接受水平。

本项目生产过程、原料和产品均有易燃、易爆及有毒物质，产品生产、贮存运输过程中由于设备或操作人员失误，就有可能导致火灾爆炸、有毒物质泄漏等风险事故，对环境产生一定的危害。本次环境风险评价的目的在于分析、识别生产装置运行过程中及物料储存运输中的风险困素及可能诱发的环境问题，并针对潜在的环境风险，提出相应的预防措施，力求在建设中将潜在的风险危害程度降至最低。
6.1风险调查
（1）物质危险性
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)，本项目危险物质数量、分布、工艺特点及危险物质技术说明(MSDS)见表6-1。
表6-1 本项目危险物质调查一览表

	序号
	名称
	数量（t）
	分布
	工艺特点
	MSDS

	1
	间苯二酚
	60.54
	生产车间
	间苯二酚用于BP-1生产线原料，用于缩合制BP-1
	CAS号：108-46-3；白色针晶。暴露于光和空气或与铁接触变为粉红色，有甜味。 溶于水、乙醇、戊醇，易溶于乙醚、甘油，微溶于氯仿、二硫化碳，略溶于苯。
危险性类别：皮肤腐蚀/刺激，类别 2

严重眼损伤/眼刺激，类别 2

危害水生环境-急性危害，类别 1

	2
	三氯甲苯
	69.00
	罐区
	三氯甲苯用于BP-1生产线原料，用于缩合制BP-1
	CAS号：98-07-7；无色或淡黄色液体，具特异的刺激臭。不溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯。
危险性类别：急性毒性-吸入,类别 3*

皮肤腐蚀/刺激,类别2

严重眼损伤/眼刺激,类别1

致癌性,类别 1B

特异性靶器官毒性-一次接触,类别 3（呼吸道刺激）

	3
	氢氧化钠（液碱）
	66.85
	生产车间
	用于BP-1中和反应和胡莫柳酯、水杨酸异辛酯催化剂使用
	CAS号：1310-73-2；纯液体烧碱为无色透明液体。氢氧化钠还易溶于乙醇、甘油；但不溶于乙醚、丙酮、液氨。对纤维、皮肤、玻璃、陶瓷等有腐蚀作用，溶解或浓溶液稀释时会放出热量；与无机酸发生中和反应也能产生大量热，生成相应的盐类；与金属铝和锌、非金属硼和硅等反应放出氢；与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应。
危险性类别：皮肤腐蚀/刺激，类别 1A

严重眼损伤/眼刺激，类别 1

	4
	环己烷
	38.95
	罐区
	环己烷用于BP-3、BP-4生产线原料，用于甲基化制BP-3，用于磺化反应制BP-4
	CAS号：110-82-7

常温下为无色液体，具有刺激性气味。 不溶于水，溶于乙醇，丙酮和苯。
危险性类别：易燃液体,类别 2

皮肤腐蚀/刺激,类别 2

特异性靶器官毒性-一次接触,类别 3

（麻醉效应）

吸入危害,类别 1

危害水生环境-急性危害,类别 1

	5
	硫酸二甲酯
	66.65
	罐区
	硫酸二甲酯用于BP-3生产线原料，用于甲基化制BP-3
	CAS号：77-78-1
无色或微黄色,略有葱头气味的油状可燃性液体。化学式(CH3)2SO4。分子量126.14。相对密度 1.3322(20℃/4℃)。熔点－31.8℃。沸点188℃/ 开环。闪点 83.33℃。自燃点 187.78℃。蒸气密度 4.35。蒸气压2.00kPa(15mmHg76℃)。溶于乙醇和乙醚, 在水中溶解度 2.8g/100ml。在18 ℃易迅速水解成硫酸和甲醇。在冷水中分解缓慢。遇热、明火或氧化剂可燃。

危险性类别：急性毒性-经口,类别 3*

急性毒性-吸入,类别 2*

皮肤腐蚀/刺激,类别 1B

严重眼损伤/眼刺激,类别 1

皮肤致敏物,类别 1

生殖细胞致突变性,类别 2

致癌性,类别 1B

特异性靶器官毒性-一次接触,类别 3

（呼吸道刺激）

危害水生环境-急性危害,类别 2

	6
	甲醇
	39.55
	罐区
	作为BP-3的萃取溶剂
	CAS号：110-82-7

甲醇，分子式CH3OH，又称“木醇”，“木精”，“木酒精”或“甲基氢氧化物”，是一种有机化合物，也是结构最为简单的饱和一元醇。外观为无色、透明、易燃、易挥发的有毒液体。误饮5～10毫升能双目失明，大量饮用会导致死亡。甲醇常温下对金属无腐蚀性（铅、铝除外），略有酒精气味。相对密度0.792(20/4℃)，熔点-97.8℃，沸点64.5℃，闪点12.22℃，自燃点463.89℃，蒸气密度1.11，蒸气压13.33KPa(100mmHg 21.2℃)，蒸气与空气混合物爆炸极限6～36.5 %（体积比），能与水、乙醇、乙醚、苯、酮、卤代烃和许多其他有机溶剂相混溶。 通常用作溶剂、防霜剂(antifreeze)、燃料或中和剂。

危险性类别：易燃液体，类别 2

急性毒性-经口，类别 3*

急性毒性-经皮，类别 3*

急性毒性-吸入，类别 3*

特异性靶器官毒性-一次接触，类别 1

	7
	碳酸二甲酯
	53.45
	罐区
	碳酸二甲酯用于BP-4生产线原料，用于配置混合溶剂，磺化反应制BP-4
	CAS号：616-38-6
碳酸二甲酯简称DMC，常温下是一种无色透明、有刺激性气味的液体，相对密度（d204）为1.0694，熔点4℃沸点90.3℃，闪点21.7℃（开口）16.7℃（闭口），折射率(nd20)1.3687，可燃，无毒。能以任意比例与醇、酮、酯等几乎所有的有机溶剂混合，微溶于水。
危险性类别：易燃液体,类别 2

	8
	氯磺酸
	87.65
	罐区
	用于BP-4生产原料，磺化工艺
	CAS号：7790-94-5
无色或淡黄色的发烟液体，有刺激性臭味。 溶于二氯乙烷、四氯乙烷、氯仿；不溶于二硫化碳、四氯化碳。
危险性类别：急性毒性-经口,类别 2

皮肤腐蚀/刺激,类别 1B

严重眼损伤/眼刺激,类别 1

特异性靶器官毒性-一次接触,类别 3

（呼吸道刺激）

危害水生环境-急性危害,类别 2

	9
	乙醇
	39.45
	罐区
	作为BP-4的萃取溶剂
	CAS号：64-17-5
无色透明、易燃易挥发液体。有酒的气味和刺激性辛辣味。 溶于水、甲醇、乙醚和氯仿。能溶解许多有机化合物和若干无机化合物。
危险性类别：易燃液体,类别 2

	10
	水杨酸甲酯
	59.05
	罐区
	用于胡莫柳酯、水杨酸异辛酯生产原料，酯交换工艺
	CAS号：68917-75-9
无色至淡黄色液体。遇铁色泽变深，呈冬青油草药香气。
危险性类别：急性经口毒性，类别4

皮肤腐蚀/刺激，类别 2

严重眼损伤 / 眼刺激，类别2

	11
	异辛醇
	41.65
	罐区
	用于水杨酸异辛酯生产原料，酯交换工艺
	CAS号：104-76-7

无色至淡黄色油状液体，有甜味和淡淡的花香。溶于720倍水，混溶于多数有机溶剂。沸点183℃，熔点-70℃。
危险性类别：易燃液体，类别4
皮肤腐蚀/刺激，类别2

严重眼损伤/眼刺激，类别2A
特异性靶器官毒性-一次接触，类别 3

（呼吸道刺激）

危害水生环境-急性危害,类别3
危害水生环境-慢性危害,类别3

	12
	异佛尔醇
	43.00
	罐区
	用于胡莫柳酯生产原料，酯交换工艺
	CAS号：116-02-9
无色液体。沸点67-68℃/333Pa，相对密度0.817，折光率1.4215，闪点46℃ ，有毒性及刺激性，有多种异构体。

危险性类别：皮肤腐蚀/刺激,类别 2

严重眼损伤/眼刺激，类别2


（2）环境敏感目标调查
本项目环境风险评价范围为以风险源为中心，半径为5.0km的圆形区域，即78.5km2，根据现场踏勘，本项目评价范围内均为化工园区规划用地，占地现状为未利用地，不涉及居民区、医院、学校、行政办公场所等环境敏感目标。
6.2环境风险潜势划分
（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

经过危险物质识别和生产过程分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中附录B-重点关注的危险物质，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其对应临界量的比值Q。

①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。

②当存在多种危险物质时，则按计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+ q2/Q2+……+qn /Qn

式中：q1,q2——qn—每种危险物质实际存在量(t)；

      Q1,Q2——Qn—与各种物质相对应的生产场所或贮存区的临界量(t)。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中附录B-重点关注的危险物质，该项目涉及的环境风险物质主要包括：甲醇、间苯二酚等。辨识结果见下表6.2-1。
表6.2-1危险物质临界量计算结果表

	序号
	风险物质
	临界量t
	最大存储量t
	识别依据

（比值加）

	1
	间苯二酚
	100
	60.54
	468.32

	2
	三氯甲苯
	5
	69.00
	

	3
	氢氧化钠（液碱）
	/
	66.85
	

	4
	环己烷
	10
	38.95
	

	5
	硫酸二甲酯
	0.25
	66.65
	

	6
	甲醇
	10
	39.55
	

	7
	碳酸二甲酯
	/
	53.45
	

	8
	氯磺酸
	0.5
	87.65
	

	9
	乙醇
	/
	39.45
	

	10
	水杨酸甲酯
	/
	59.05
	

	11
	异辛醇
	10
	41.65
	

	12
	异佛尔醇
	/
	43.00
	


由上表可知Q=468.32。

2）行业及生产工艺（M）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，公司生产工艺评估依据及得分情况见下表：

表6.2-2  行业及生产工艺评估（M）

	行业
	评估依据
	分值
	企业情况
	得分

	石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/每套
	涉及烷基化工艺
	10

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套
	不涉及
	0

	
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区
	5/套（罐区）
	设有甲醇等危险物质罐区
	5

	a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa


由上表可知，M值为15，则项目生产工艺环境风险水平控制类型为M2。

3）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

表6.2-3  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

	危险物质数量与

临界量比值（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q＜100
	P1
	P2
	P3
	P1

	1≤Q＜10
	P2
	P3
	P4
	P4


由上表可知，项目危险物质及工艺系统危险性（P）分级为P1。

（2）环境敏感程度

1）大气环境

项目大气环境敏感程度主要依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，其分级原则见下表：

表6.2-4  大气环境敏感程度分级

	分级
	大气环境敏感性

	E1
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人

	E2
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人

	E3
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人


项目位于宜都市化工园区，地处规划的化工园区，其周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，周边500m范围内人口总数小于500人。结合项目实际情况和1.8章节的相关内容，判定本项目的大气环境敏感性为环境低度敏感区E3。
2）地表水环境

项目地表水环境敏感程度主要依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，其分级原则见下表：

表6.2-5  地表水环境敏感程度分级

	环境敏感目标
	地表水功能敏感性

	
	F1
	F2
	F3

	S1
	E1
	E1
	E2

	S2
	E1
	E2
	E3

	S3
	E1
	E2
	E3


表6.2-6  地表水功能敏感性分区

	分级
	地表水环境敏感特征

	敏感F1
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；

或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的

	较敏感F2
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；

或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的

	低敏感F3
	上述地区之外的其他地区


表6.2-7 环境敏感目标分级

	分级
	环境敏感目标

	S1
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域

	S2
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域

	S3
	排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标


项目危险物质泄漏时的受纳水体为长江枝城段，其水环境功能区划为Ⅲ类区。故结合项目实际情况，判定本项目的地表水环境敏感特征为较敏感F2、环境敏感目标为S3，则项目的地表水环境敏感程度为环境低度敏感区E3。
3）地下水环境

项目地下水环境敏感程度主要依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，其分级原则如下：

表6.2-8  地下水环境敏感程度分级

	包气带防污性能
	地下水功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E2
	E3
	E3


表6.2-9  地下水功能敏感性分区

	分级
	地下水环境敏感特征

	敏感G1
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	较敏感G2
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a

	低敏感G3
	上述地区之外的其他地区

	a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区


表6.2-10  包气带防污性能分级

	分级
	包气带岩土的渗透性能

	D3
	Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

	D2
	0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定

	D1
	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件

	Mb：岩土层单层厚度。

K：渗透系数。


项目所在区域的地下水不涉及饮用水源和特殊地下水资源。故结合项目实际情况，判定本项目的地下水环境敏感特征为低敏感G3、包气带防污性能为D2，则项目的地下水环境敏感程度为环境低度敏感区E3。
（3）环境风险潜势

表6.2-11  建设项目环境风险潜势划分

	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+为极高环境风险


结合上述分析，本项目的危险物质及工艺系统危险性（P）分级为P1，其对应的大气环境风险潜势为Ⅲ、地表水环境风险潜势为Ⅲ、地下水环境风险潜势为Ⅲ。

（4）环境风险评价等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险评价工作等级的划分表，本项目大气环境风险评价工作等级为二级，地表水环境风险工作等级为二级，地下水环境风险评价工作等级为二级。

表6.2-12  环境风险评价工作等级划分表

	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。


6.3环境风险识别
6.3.1物质危险性识别

（1）事故案例调查及分析

案例1：2016年8月14日上午10时左右，大唐多伦煤化工甲醇罐发生爆燃， 造成一人死亡，一人失踪，一人受伤，伤者已转至张家口二五一医院。目前失踪者已于甲醇罐内找到，已身亡。该事故是企业停产检修期间，外委施工单位在甲醇罐区作业时，因未按操作规程进行施工，导致一甲醇罐发生爆燃。

案例2：2009年7月15日2时许，位于河南省洛阳市的河南洛染股份有限公司发生一起严重爆炸事故，造成操作人员7人死亡、9人受伤，事故原因为硝化反应装置没有装备自动化控制和高温连锁及停车系统，紧靠操作人员现场操作和监控来反映情况。

案例 3：2009年7月26日，京秦高速公路北京到沈阳方向235公里处发生一起交通事故，一辆载有27吨氯化苯的槽车侧翻，大量氯化苯泄漏。发现泄漏物质为一氯化苯， 属于可燃、有毒物质，人接触后可引起皮炎、奇痒，通常通过皮肤吸入、吸入、食入，引起人体中毒。救援方案：一是搞好救援人员的个人防护，组织人员着内置式重型放化服、佩带空气呼吸器进入有毒区域作业；二是出动水枪对罐体进行稀释将毒、冷却罐体； 三是组织精干力量携带堵漏工具进行堵漏，并出泡沫覆盖，对泄漏区域进行进一步稀释。

案列4：2012年12月31日山西长治市潞安市山西天脊煤化工集团股份有限公司发生一起苯胺泄漏事故。经初步核查，泄漏总量约为38.7吨，发现泄漏后， 有关方面同时关闭管道入口出口，并关闭了企业排污口下游的一个干涸水库，截留了30吨的苯胺，另有 8.7吨苯胺排入浊漳河。长治市政府和天脊煤化工集团迅速启动应急预案，在浊漳河河道中打了三个焦炭坝，对水质污染物进行活性炭吸附清理，设置了5个监测点，每两个小时上报一次监测数据，同时沿着河流深入河北境内 80 公里进行水质监测。

案例5：2010年12月6日中午12时20分许，在高速公路 G22 线1872段(天一山庄门口)再次发生车祸:一辆满载 15 吨浓硝酸的罐车进入弯后冲出路基， 翻入路旁便道，并爆炸起火，事发现场还不时腾起阵阵黄色的烟雾，造成1人当场死亡，3人受伤。 经过消防官兵的努力，流向黄河的浓硝酸得到有效控制。

案例6：2017年1月24日22时左右，江西三美化工有限公司新进原材料发烟硫酸3槽车(约80吨)，在原料卸入储罐过程中发生放热反应，造成部分水蒸气和烟气外泄。 事故共造成2人死亡，36人住院治疗(其中6人重伤)。

案例7：2013年10月23日沈海高速连江路段罗源往连江方向，一辆载重21吨的二氯甲烷的槽罐车发生侧翻导致并罐体内的二氯甲烷泄漏。事故车辆发生侧翻后，罐体受到挤压撞击，两个密封口变形，导致大量二氯甲烷发生泄漏。连江大队与临时指挥部结合二氯甲烷微毒性、易挥发、不溶于水的特性商讨制定处置预案，临时指挥部组织消防官兵分成两组，一组用水罐车出两支泡沫枪对路面的柴油进行稀释，防止发生火灾或爆炸， 造成二次事故；另一组利用沙土对泄漏部位进行稀释。通过挖沟导流的方式，将已泄漏出来的二氯甲烷引流到安全地带，同时通知一辆空槽罐车，对事故车辆罐体内剩下的二氯甲烷液体进行导罐，鉴于二氯甲烷液体对环境、空气可能造成的污染，环保部门调集来二氧化碳、干粉、沙土等物资进行稀释，确保把对环境的危害降到最低程度。

案例 8：2013年8月31日11时许，上海宝山区丰翔路一冷库发生液氨泄漏事件。 截至2013年9月1日，已造成15人遇难。位于闸北、宝山交界区域的共和新路4703弄等多个小区居民反映，闻到"怪味"，令人眼睛发酸，有痛辣感觉。事故直接原因，系公司生产厂房内液氨管路系统管帽脱落，引起液氨泄漏，导致企业操作人员伤亡。由于事故发生在车间内，宝山区环境监测站在车间外的下风向进行持续监测，未发现事故对周边环境造成影响。

（2）物质危险性

根据工程分析结果及同类型事故分析，本项目涉及的原辅材料、中间产品、副产品、最终产品、污染物等物质危险性识别结果见下图。
[image: image83.png][ees=]
s
=)

aHs

®® &

oo

uemnanes
() 2w

06 (e mster
e

s .

0000CE

-
P

angen T AmPERNES - GEERES
Ay
RAUE AT SHOS SRS GH
ey

AN - xEELARER - GEEAE
BRSNS AT KT

RERAEE - SRR S SRR
ARBANRR . ST LR

.

xomnen:

s

asen % wwmon
063 ERETT
)
memm

IRETREI S Wt EARER

~
wn s
. szesans . Bvwews
WSETSER - 8, - DAL 68
o T
RS - AR T 6
PRGREGRSE B - RENGARNNER
BB o e tanas . REEOR, HSATE
P
T )
ANRAR EERSREARASAERRSTRRARRES

8 RN ARL RS S| AR
AR AR

SREASRESERENT

A A4 A A





图6.3-1间苯二酚物质理化性表

[image: image84.png]Oonmumch 226

Al

s 06
wemenanes
(s 26
06 (ses) ns
e
ety

IsERnase
ke
anerannn
meFasRRoRERY

o

000005

Tamw cesamaates
me errRw- smanFER

wan mzsERAL biEE

ATOER TR ENPRRSEN - TR

*BRNAS)- GRERTEEARETARE

GRAABTRBANEAS | GRS SN

WRTESILS  GARCTEREANA - &

FEARS BHARS

AAREITE XRPAARER - 0m0E

RE, 148 - SHE5 - BRGATARARRD

WRERAREAESEINRANE - SARTX

XA, BFERA

xxana

asen 5 swon
[T ]

LTl

: v weoe

asmn

AA wror (ansAnaEeE)
BRRARR S XS
FXLERRNG - ARNTRENE - RERK:
by

WEEZSERE 898 EARERS 60

"ouE.

FRR- 100802 LTS
5 BN PE0AN - DRB/PLH

"

s

AREXE- imARKS - RGITERTLEY
N BEANTERG - BEERR . GE
4TRT 4N RAEATARAREANRED
GANEESREARAERS - FREAKGES
BRSO - RACAANASBLAE
e

A48 8 a4

RoxE

e

prs

o Zaan -




图6.3-2三氯甲苯物质理化性表

[image: image85.png]AR
s asen % wmoa
nxen 72 .

U

]

et
e

60000

=

axanan:

wrraw- sRADFER
LU ZNATANEOPRNTRLE
REARRE R (AR
AN DN OR1001  GHEFE
UHGER A EPUSER  ATAE- 8
ABRAAS) - GRERTABERRTNALD
ARXAEHREARBENS | GHEIE GAY
BANTES - GRECERBSRLE.
RIS XRPTARER - GEERE
EEARESRRS NGRS ETREERBAN

AA R (TERARZARRE)  ROKE
regET——————
FARERENG - ARESATAE - RESRTS
Ly
SRR - ERTETL 6w
Lo
BemME $H1PR- BTRAYSAEN- R0PR
WO AN/ SR R
PRS- BABANS - BERIEAAZGEN
A0 GavR¥ns | SaTALERUREL
HRGAR RSRORNSESARERGRAS  SRRAR
BBEARRSH 98- AYATRMLINTR
Tnasenes
BRERNBEIERENT

®06090O




图6.3-3氢氧化钠物质理化性表

[image: image86.png]p=iod
s
#ea
aHs o6
wemananas
(09 1045
06 (mes) ans
ety
AR
angEne
wsm o
s masmasnas
Jon awEns
1on @AzERE
ARSRE B FASIOSSEARRAREAGES
e asEsETEE
on_ aEREATREIRRS
s maznn
amRBA

000G

apnmatEs
—

R LUTARCTONINTIE

wan mzamnmen

4oTaR- T8 APORTES - AL B
IS GREAAREEEER . TnE
GREBREAGA . ADAROBER - CRER
TERUNBANAIERLAEINERNTIN
- GHNGLETRGHEY | SRR
25 GRBARE. RN RASRRA
2 wues

RLBR MR ELRBER

AERENRDAARR . FANEARAEEE

- HBARDIERS - CEENERERAREH
RSRERRABTSANEHA - CRREAR
480, 6TREAE.

xaanew

A ARSRES FERE

EREAN

@sox (@anizans )
aa migvnw

. meaneen

o mawsRNGE - R
WEETSERR - 18- TRHETL 68
"onE

WBTENRAR - JaEANCANER - TR
wnmm

RO BERRARAR- BEEARKS
BTN SRR - BEXEXRRANS
- BEARTEQS GRENAREAX- G5
RENARRARR | TAREARREEREA- 5
BenpENAN | FEGAEARAOTARRED
GReCRINEAREHGE - LRRAKHLR
RESHAIUR  RAERAVAT SR
s

SRRASNEERINY

®00090O

. e e

e

P





图6.3-4环己烷物质理化性表

[image: image87.png]U
ass % wwn
v W osmam
G o6 e
P —
\ A
o0 (na nes
pvery o R
oy A
[
WA en nmAwaRRS) - ROME
LA WE BRBOSRASH - KE
[ ] o PHIENERG. ABESSEON- AEANYD
o anensens T
n wane an PEESENR e g manET
MUAEB oo aens - uE
oY SRaseRmess b R
[ waxa . seRRRAR  memARsS
e T RaDRA7SaTNN RTARIES @
= - PELWALF, 4N - GEGNEERARETENE
[r— RRAE. e $9AENAD
EnEzians. RARASASMRLARS
B nesans
e wnesnntrazsan
e senamsases
e oran smavrER
[ TIT T T T T

womx . punspuRy) saERTARAN X
FARNAWARSESRERRGES - WHR

- GHRGANTR WA RRHEERE
B RNBARE . TRESRAN
ENEENE - xRPANGER - PSS
XS TAR- GUCREeRTRETIRENG
RACTNSARGHAS - DNREXRASN,
wRRRARE

xxanan





图6.3-5硫酸二甲酯物质理化性表

[image: image88.png]D v m
Y o (s e
P
reen

o

xxanan:

weseanees

ERETTREISHES . it GHRROAT
7. wimaeags . wepnR

. w5 ME

BENFANENR RETANCR - RekEE
e

KUEZNE - 8,08 ERHRZL 60
L

wRann e

mzman

semAza~Anes
AHRRAAWE - RS
wrran [
SUEAUARE . AXA INEAR SRR
LT BUTINEOENE 3P

BB DA | AGATRATAEGER
RzmmnaEn - BOACH RS - ATANIERG
4tz $uRZONER)- THSERETN Eres

¥ GecRmRRTERaRRIRAY:

W TRERNER SRR SRR SN SAA
ety

o b ———

5 wies
o
HDREAERE - GRERERERRETLAE
RERNARINSANBAM - EREEXRTN
e ¥ e X e e e Y




图6.3-6甲醇物质理化性表

[image: image89.png][e— [eannce 3)

osen % wwon
Geme .
L)

e

egrnas

(s ur

06 (o) @3 = an - axse
asnn

ey
unnEae ' !ﬂ
e on -
onsum o mamsanERs
L] o
mn ResaoengEe. auE
0006‘ [ i
ax wwnzawe ne 08

Tumw dwnan wRanm izer

. ez P
wan resmmAvien ERKE . ERRARAR  BEARLS
wnasR - Ta - ERPORER - uiLE: 8 BN RAANNR - ATARORRE . @

SRANRES): CARERARAER: NS FSPAST. 4N ATREAREAER - 70

SoRbN. BaeRTSRMaRaKEnN  RBUAR: SETNRNR. CuEQIegTRATNAARG
MORER: ecies e mR - RASELRFRS aniesnmaianes  snzaxamstn
7 RUAAGARRES - BRERNAR - § serrams. Armsaaseiasses

a2 i arInReR. | BRESWEYERENT
AR QEACHRRKARR: BTETHD

R @ <4> @ @ @ @ @




图6.3-7碳酸二甲酯物质理化性表

[image: image90.png]s o
P
e, e
oo () s
Tutn san
e
unewas
ﬁ
em
o semzn
ansen s Sszea
[T
ammnn

60000

yran. seavren
e

e mssmeepwisE

ATTAR-TH ANPRREN - AR
*BIRNAS) GEGRTEIRETEARR
GREEETREANBANE - B G
GLRTERIR - RREERTRRA . &
RENREA- AREETH

AT xRPIERSR - pamsE
REG. 14K - SABVES - GRERTERAR
RAANSNEAYARIREARGERS

xxanan

ESR.....

BaicHEnz
-

s (on

amns) - 0%E

. ReRn R s KE
e PEZSEN amesane. mEanee
WETISERR - NN ENTET 60
X gouE
AR 00802 AT
MRS £ RN SRR RERR/E05
. MRS
JsmaRAR - DraAwE- BERTENY
SEBTAN - RTRNNERE GRS
HARAR £ TRASH. SEADART 4R . RaERE

SR RTINS ARSI RERRARS
- TREEKEROARE A EN

BRESNSLIARERD

®06090H




图6.3-8氯磺酸物质理化性表

[image: image91.png]asen % wmoa
wrs %

e
(e 1
oG (2x) ity PI—
Sutua 3an
Shan

wsn o asux (oesAnEANnE) - €T
onnam s axsmaner Resnses
P
oy ox MPEZSKGR 8N DRAERA 60

xuE
[rrerrape

00000% -

aemmEatas AREXR- SERAREAR . BEHARLS
me eoran FERGNNA ZABINR - B CHRRRR
3E LURABENTE O - RTARIRGG - GEAPART A0 48
MARAE: SEWADRAEH ABRRCUNAE: GEER

L i) TERIREGNSERR R R AR

AnGEn T4 AEPINOER - WTAT: 8 - SRERNRRORE LIS AW RAAS
=BIENRE) - GESTARRESER S HRSRRARARESARAD
HERDAN - FS0REARNREAHRENEE
reesnninaann . eniciereein  SREANNESBRENT
7 ENRREAAREA - RNAARXE . K
S
AR KSR ARPEAOE
P rreert v A A A
AR cogansannsnERReRINSANE

BWR- BRRTKRIIS OTERASK: O : o





图6.3-9乙醇物质理化性表

[image: image92.png]s asen % swon
) e %5
. s 0

—
6 & FF. BN

s FER
ez

ERESREISIHALS St (57

& 7
fr
s v ez
Do -
P X gouE-
nnmmnn e

3098 - ZEO/ERS

@0000%E i ...

BEHANATE Rxn ARSTRREHS

B - BTAOTERG - BARA - ARI/ERS
ol saan: coren ameun B SREDARE AN THREXTIREAE
TR LAUTLBACHRNGC - GEGKEERIRETENRRGRLAESS

BANBAUE - SRRRKRRORRELIS AN

R ] - BARAAT RS RES AR

@HGIR- A EEFARNER . WTAE: 8

BauAz) PAncreEREnes. on | SHRASRESERENE
pr e e

s RR . RREGRTKORnEY
EANEEARAREA - SNEARE. WK
an

AR KRPANGER TOESE i v
X6, TR FRROAUEREAGR: GSE o «
ARATRE. (ronquscunsRuRRAEAREAKSE 0
B ERREATEND, OFEUAK.





图6.3-14氯化氢物质理化性表

[image: image93.png]s asen % wwon
s s
GHs % o
ussnereas
(W) m
06 (i) w21
B e
Ewan AR Sehe
L
e EI'“
s asasunn
AT o wmese L
WA Rensnas. MpwoRn
NN o mswsencs. Asueess
umsERaR YamANORNEAR- TR0
oeom B
W s
] coran ERAxE- soRmARAR - Bk Gt
ATGIN - TA ARPRANEN: SREARR AARLER. BSAGRYAY - SRR
ucen. wpevunn. sexzese  wswem (iUNCR, FNTEIST, T
WORE®:  PEANARRGRIAELEANAW - S R SAREKRRORRELHH AU
HRLTROHS | ARBEERANR &
FEARE: AREARKD - HEH- BRERNEIERIAT
ABn KHLTTE - KRPRRESK
GEEAST, AR GEaTARETE
XRABER B BeSTENAR  SEERRETRRN

BSRERRIErARARENUS  SRRIAR Y

propevey .

§668400




图6.3-15天然气物质理化性表

6.3.2生产系统危险性识别

结合项目实际情况，本项目的危险单元主要包括生产车间和罐区储运系统，具体如下：

（1）生产装置

本项目生产车间装置区管线及装置内转运大量的危险性物质，工艺采用高压条件， 对生产过程操作严格，若出现操作控制失误，或者管道、阀门、设备等检修不及时，出现故障未及时处理等，都可能使易燃、易爆气体泄漏，遇明火后可能发生火灾甚至爆炸的危险。

本项目生产工艺属典型的化工加工工艺，工艺过程复杂，流程长，控制、监控点多， 整个生产过程操作要求严格，这些均增加了事故发生的潜在危险，只要任何违反操作规程的行为出现，操作控制失误，或者管道、阀门、设备等检修不及时，出现故障未及时处理等，都可能使易燃、易爆和有毒物料泄漏，泄漏后遇明火可能发生火灾，甚至发生化学爆炸。

（2）储运系统

罐区由于管道阀门破坏、违章操作，控制系统失灵等原因，存在着储罐泄漏事故；物料泄漏易导致中毒、死亡事故的发生，泄漏物料在空气中浓度达到爆炸极限，遇明火时容易造成火灾爆炸，因此，罐区存在着泄漏、中毒和火灾等事故风险。

（3）事故伴生及重叠危险因素分析

本项目储存物质涉及可燃物质，当罐区发生火灾爆炸事故时需要使用消防灭火系统进行灭火，同时需使用消防水枪对储罐进行冷却，会产生大量消防废水，如果消防废水外排，易对水体造成污染。

根据危险单元危险物质最存在量及危险物质的危险性质，确定罐区为重点风险源。
6.3.3环境风险类型及危害分析

项目生产中涉及的原辅材料、中间产物、副产品、产品等种类多，且易燃易爆。故本项目建成运行后潜在地存在着事故风险，主要表现在以下几个方面：

（1）大气污染事故风险

本工程使用的原辅材料中有些是有毒的，有些是易挥发、易燃易爆的，因而在运输、贮存、使用和回收过程中不慎均易造成事故风险而污染环境。

①运输过程事故风险

该厂的原料多数采用桶装或贮罐装。在运输过程中若产生交通事故，盖子被撞开或桶被撞破，原料漏出将造成污染或燃烧，甚至爆炸。

②贮存过程中的事故风险

遇温差变化大而桶盖被顶开，或遇明火造成有机溶剂燃烧或爆炸，相应带来事故排放，对环境造成污染。

③生产过程的事故风险

生产过程中产生的因管道泄漏或操作不当而造成爆炸，均会造成事故排放。

④冷凝系统和喷淋系统故障的事故风险

反应时若出现冷凝系统和喷淋系统故障，汽化了的有机物大量散发将造成环境空气污染。

（2）水污染事故风险

本工程的污水处理系统出故障，分析原因主要有停电，处理设施故障等。一旦出现污水处理的故障，将使污水处理效率下降或污水处理设施的停止运转，将会有大量超标的污水直接排入地表水，应严格进行车间事故预防和预处理。

（3）意外事故风险

本项目使用的有毒有害物质较多，且含有大量的易燃易爆物质。在易燃易爆物品的运输、仓贮和使用过程中，如管理操作不当或意外事故，存在着燃烧和爆炸的事故风险。一旦发生这类事故，将造成有毒有害危险品的外泄，不仅对周围环境产生极大的污染影响，甚至还要危及人身的生命安全。
6.3.4环境识别结果

根据风险识别结果，本项目环境风险识别结果汇总见下表：
表6.3-1建设项目环境风险潜势划分

	危险单元
	主要

风险源
	主要危险物质
	风险类型
	影响途径
	环境敏感目标
	主要参数

	罐区区域
	罐区
	甲醇、乙醇、三氯甲苯、硫酸二甲酯、环己烷、碳酸二甲酯、氯磺酸、水杨酸甲酯、异佛尔醇、异辛醇等
	泄漏、伴生污染物排放
	有害气体扩散、消防废水溢流
	环境空气、地下水、土壤
	重点风险源

甲醇存在量：39.55t

乙醇存在量：39.45t

三氯甲苯存在量：69t

硫酸二甲酯存在量：66.65t

环己烷存在量：38.95t

碳酸二甲酯存在量：53.45t

氯磺酸存在量：87.65t

水杨酸甲酯存在量：59.05t

异辛醇存在量：41.65t

异佛尔醇存在量：43t

	生产装置区
	甲类车间3
	间苯二酚、氢氧化钠
碳酸钠等
	泄漏、伴生污染物排放
	有害气体扩散、消防废水溢流
	环境空气、地下水、土壤
	间苯二酚存在量：250t

氢氧化钠存在量：50t

碳酸钠存在量：55t

	污水处理站
	污水处理站
	--
	废水未经处理超标外排
	废水溢流
	地下水、土壤、地表水
	--


6.4风险事故情形分析

6.4.1风险事故情形分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险事故情形设定需在风险识别的基础上，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定内容应包括风险类型、风险源、危险单元、危险物质和影响途径。由于事故触发因素具有不确定性，因此事故情形设定并不能包含全部可能的环境风险，但通过具有代表性的事故情形分析可为风险管理提供科学依据。

结合本项目特点，本项目涉及风险物质较多，根据事故调查分析和本工程生产工艺的特点，确定甲醇、乙醇、三氯甲苯、硫酸二甲酯、环己烷、碳酸二甲酯、氯磺酸等危险化学品贮罐区泄漏事故为项目环境风险的最大可信事故。重点风险源为罐区，本次评价按照危险物质和风险单元确定风险事故情形，确定结果及情形分析如下：
（1）罐区

风险物质：甲醇、乙醇、三氯甲苯、硫酸二甲酯、环己烷、碳酸二甲酯、氯磺酸、异佛尔醇、异辛醇等
风险事故情形：泄漏后大气污染影响、火灾后未完全燃烧次生大气污染影响及消防废水源项和防控措施，为最大可信事故。

（2）生产装置区

风险物质：间苯二酚、氢氧化钠、碳酸钠等
风险事故情形：泄漏后大气污染影响、火灾后消防废水项和防控措施。

（3）污水处理站

风险物质：挥发酚、COD、废水等

风险事故情形：废水未经处理超标外排和防控措施。

6.4.2假定最大可信事故及其概率

国内外统计资料显示，因防爆装置不作用而造成假焊缝爆裂或大裂纹泄漏的重大事故概率仅约为6.9×10-7～6.9×10-8/年左右，一般发生的泄漏事故多为进出料管道连接处的泄漏。据我国不完全统计，设备容器一般破裂泄漏的事故概率在1×10-5/年。此外，据贮罐事故分析报道，贮存系统发生火灾爆炸等重大事故概率小于1×10-6，随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。

项目使用的甲醇、乙醇、三氯甲苯等危化品均在常温常压下贮存，较难发生泄漏、火灾爆炸事故；结合项目特点，预测项目物料泄漏等最大可信事故概率为1×10-5，火灾爆炸最大可信事故概率为1×10-6。

参照中国环境科学出版社出版的《环境风险评价—实用技术和方法》，一般项目的可接受风险水平RL8.33×10-5/年，项目的环境风险水平是可以接受的。

目前国内化工生产厂家较多，绝大多数能安全运行。在采取有效安全措施后，广大社会公众能清楚认识可能发生重大事故的风险性。项目在生产装置设计、施工、运行及维护的全过程中将采用先进的生产技术和成熟可靠的抗风险措施，因此，项目的安全性将得到有效保证。
6.5源项分析

6.5.1源项分析方法
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)中附录E内容，结合本项目特点，本项目风险物质储存方式为储罐，确定储罐发生泄漏：泄漏孔径10mm，概率为1.0×10-4/a。

6.5.2事故源强确定
6.5.2.1液体泄漏
本项目液体风险物质主要为甲醇、乙醇、三氯甲苯、硫酸二甲酯、环己烷、碳酸二甲酯、氯磺酸等有毒有害物质，贮罐一旦发生泄漏，会严重影响周围的空气环境，从而损害人群的身体健康。泄漏后液体将在罐区围堰内形成液池，并向空气中蒸发。假定事故情况为储罐阀门破裂造成泄漏事故，破裂孔径为10mm，储罐泄漏后，紧急隔离系统报警，操作人员在10min 内使储罐泄漏得到制止，并采取有效的收集措施。
（1）泄漏量

泄漏量按导则推荐公示计算

[image: image94.png]



式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；
Cd——液体泄漏系数，取0.65；
A——裂口面积，7.85╳10-5m2；
P——容器内介质压力，取环境压力P0；
P0——环境压力，Pa；
g——重力加速度，取9.8m/s2；
ρ——密度，kg/m3；
h——裂口为阀门处，取10.0m。
依据公式参数取值及计算结果见表6.5-1。
表6.5-1 物料泄漏计算结果一览表
	物质
	储罐容积（m3）
	物料密度（kg/m3）
	裂口面积（cm2）
	介质压力（Pa）
	液位高度（m）
	液体泄漏速度（kg/s）
	泄漏时间（min）
	物料泄漏量（t）

	甲醇
	50
	791
	0.785
	常压
	10
	0.565
	10
	0.339

	三氯甲苯
	50
	1380
	
	
	
	0.986
	
	0.591

	硫酸二甲酯
	50
	1333
	
	
	
	0.952
	
	0.571

	环己烷
	50
	779
	
	
	
	0.556
	
	0.334

	氯磺酸
	50
	1753
	
	
	
	1.252
	
	0.751

	异辛醇
	50
	833
	
	
	
	0.595
	
	0.357


6.5.2.2火灾爆炸事故有毒有害物质释放源强
评价项目中涉及的可燃易爆的主要原料、中间体、产品、副产品是甲醇、硫酸二甲酯、环己烷、氯磺酸等有燃爆危险。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录F.4火灾爆炸事故有毒有害物质释放比例表，本项目危险物质火灾爆炸事故物质释放源强见下表。

表6.5-2 火灾爆炸事故有毒有害物质释放源强
	物质
	有毒有害物质在线量Q（t）
	半致死浓度LC50

（附录H毒性终点浓度-2/mg/m3）
	释放比例

（%）
	释放量

（t）

	甲醇
	39.55
	2700
	/
	/

	硫酸二甲酯
	66.65
	0.62
	5
	3.33

	环己烷
	38.95
	5700
	/
	/

	氯磺酸
	87.65
	4.4
	5
	4.38

	异辛醇
	41.65
	530
	10
	4.17


6.5.2.3火灾伴生污染物产生量

（1）二氧化硫产生量

选择重点风险事故罐区硫酸二甲酯、氯磺酸等火灾事故情形，照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录F.3火灾事故不完全燃烧二氧化硫产生量计算公式，其计算公式如下：
[image: image95.png]G —wyw=2BS




式中：G二氧化硫——二氧化硫产生量，kg/s；

      B——物质燃烧量，kg/h，取最大在线量全部燃烧，3h火灾扑灭计算kg/h；

      S——物质中硫的含量，%，硫酸二甲酯含硫量为25.37%，氯磺酸含硫量为27.46%。

计算，罐区发生火灾事故不完全燃烧二氧化硫排放量27318.53kg/h。
（2）一氧化碳产生量

选择重点风险事故罐区硫酸二甲酯、氯磺酸等火灾事故情形，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录F.3火灾事故不完全燃烧一氧化碳产生量计算公式，其计算公式如下：

[image: image96.png]G xeu=2330CQ




式中：G一氧化碳——一氧化碳产生量，kg/s；

      C——物质中C含量，取85%；

      q——不完全燃烧值，硫酸二甲酯取1.5%，氯磺酸取1.5%；

      Q——参与燃烧物质量，取最大在线量全部燃烧，3h火灾扑灭计算，t/s。

经计算，罐区发生火灾事故不完全燃烧一氧化碳排放量为424.43kg/s。
6.5.2.4废水处理系统事故性排放

本项目废水由厂内污水处理站处理达到《污水综合排放标准》三级标准后排入三板湖污水处理厂，水环境风险较小。本项目主要考虑项目建成后工艺废水未经处理溢流入长江的事故情况。

废水事故排放源强见下表。

表6.5-3项目建成后废水事故排放源强
	预测工况
	流量

t/d
	COD

mg/L
	挥发酚
mg/L
	事故原因

	事故工况
	105.85
	6300.92
	28.50
	废水未经处理溢流入长江


6.6风险预测与评价

6.6.1风险预测

6.6.1.1预测模式

参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录G.2理查德森Ri计算公式，计算氯磺酸Ri=0.265、硫酸二甲酯Ri=0.021。其中，氯磺酸Ri=0.265、硫酸二甲酯Ri=0.021均小于1/6，属于轻质气体，选择导则推荐的AFTOX模式；。

6.6.1.2预测范围和计算点

预测范围为预测物质浓度达到评价标准时的最大影响范围。

本项目周边不存在居民区、医院、学校、行政办公等环境风险敏感点，不再设置特殊计算点。一半计算点分辨率选择距离风险源500m范围内10m间距，大于500m范围内50m间距。
6.6.1.3事故源参数

表6.6-1  事故源参数确定一览表
	预测情形
	泄露设备类型
	泄露物质理化性质

	
	
	摩尔质量

g/mol
	沸点

℃
	临界温度

℃
	临界压力

atm
	密度

kg/m3

	罐区
	氯磺酸
	50m3，常温常压
	116.52
	152
	240
	79.5
	1753

	
	硫酸二甲酯
	50m3，常温常压
	126.13
	-32
	143.8
	66.8
	1333


6.6.1.4气象参数

选择最不利气象条件下，F稳定度，1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%。
6.6.1.5大气毒性终点浓度值选取

参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录H确定大气毒性终点浓度值，其中1级为当大气中危险物质浓度低于限值时，绝大多数人暴露1小时不会对生命造成威胁，当超过该限值时，有可能对人群造成生命威胁；2级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，暴露1h不会对人体造成不可逆伤害，或出现的症状一般不会损伤个体采取有效防护措施的能力。

本项目各风险物质大气毒性终点浓度值见下表：

表6.6-2  大气毒性终点浓度值确定一览表

	风险物质
	大气毒性终点浓度值

	
	毒性终点浓度值-1

mg/m3
	毒性终点浓度值-2

mg/m3

	氯磺酸
	25
	4.4

	硫酸二甲酯
	8.2
	0.62


6.6.1.5预测结果

（1）泄露事故预测

为了说明最不利气象条件下各类危险物质泄漏对周围空气环境的影响情况， 采用导则推荐的预测模式，预测物料泄漏下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度和影响范围。

1）罐区硫酸二甲酯泄露预测结果

表6.6-3  硫酸二甲酯储罐泄露10min下风向地面浓度结果一览表
	风速

m/s
	稳定度
	最大落

地浓度

mg/m3
	出现

距离

m
	浓度大于8.2 mg/m3区域
	浓度大于0.62mg/m3区域

	
	
	
	
	起始距离m
	结束距离m
	发生时间min
	起始距离m
	结束距离m
	发生时间min

	1.5
	F
	2.7
	60
	--
	--
	--
	30
	160
	1.78


由上表可知，在硫酸二甲酯储罐泄漏事故发生后10分钟内，下风向硫酸二甲酯的最大落地浓度可达2.7mg/m3，出现距离为60m，没有出现浓度大于毒性终点浓度值-1的区域，出现大于毒性终点浓度值-2的最远距离为160m，发生于事故发生后1.78min，超标距离内不存在敏感风险目标。

2）罐区氯磺酸泄露预测结果

表6.6-4  氯磺酸储罐泄露10min下风向地面浓度结果一览表
	风速

m/s
	稳定度
	最大落

地浓度

mg/m3
	出现

距离

m
	浓度大于25mg/m3区域
	浓度大于4.4mg/m3区域

	
	
	
	
	起始距离m
	结束距离m
	发生时间min
	起始距离m
	结束距离m
	发生时间min

	1.5
	F
	48
	60
	40
	255
	--
	20
	430
	0.6


由上表可知，在氯甲烷储罐泄漏事故发生后10分钟内，下风向氯甲烷的最大落地浓度可达48mg/m3，出现距离为60m，出现浓度大于毒性终点浓度值-1的最远距离为255，出现大于毒性终点浓度值-2的最远距离为430m，发生于事故发生后1.78min，超标距离内不存在敏感风险目标。

（2）火灾爆炸事故物质释放预测结果

为了说明火灾爆炸事故发生后，最不利气象条件下各类危险物质释放对周围空气环境的影响情况，采用导则推荐的预测模式，预测物料释放量条件下，下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度和影响范围。

1）罐区硫酸二甲酯储罐火灾爆炸释放预测结果

表6.6-5  硫酸二甲酯储罐火灾爆炸10min下风向地面浓度结果一览表
	风速

m/s
	稳定度
	最大落

地浓度

mg/m3
	出现

距离

m
	浓度大于8.2mg/m3区域
	浓度大于0.62mg/m3区域

	
	
	
	
	起始距离m
	结束距离m
	发生时间min
	起始距离m
	结束距离m
	发生时间min

	1.5
	F
	5.7
	60
	--
	--
	--
	30
	360
	7.82


由上表可知，在硫酸二甲酯储罐火灾爆炸事故发生后10分钟内，下风向甲醇的最大落地浓度可达5.7mg/m3，出现距离为60m，没有出现浓度大于毒性终点浓度值-1的区域，出现大于毒性终点浓度值-2的最远距离为360m，发生于事故发生后7.82min，超标距离内不存在敏感风险目标。

2）罐区氯磺酸储罐火灾爆炸释放预测结果

表6.6-6  氯磺酸储罐火灾爆炸10min下风向地面浓度结果一览表
	风速

m/s
	稳定度
	最大落

地浓度

mg/m3
	出现

距离

m
	浓度大于25mg/m3区域
	浓度大于4.4mg/m3区域

	
	
	
	
	起始距离m
	结束距离m
	发生时间min
	起始距离m
	结束距离m
	发生时间min

	1.5
	F
	64
	60
	40
	574
	--
	20
	968
	2.64


由上表可知，在氯甲烷储罐火灾爆炸事故发生后10分钟内，下风向氯甲烷的最大落地浓度可达64mg/m3，出现距离为60m，出现浓度大于毒性终点浓度值-1的最远距离为574，出现大于毒性终点浓度值-2的最远距离为968m，发生于事故发生后2.64min，超标距离内不存在敏感风险目标。

（3）火灾伴生污染物一氧化碳排放预测结果

为了说明火灾事故发生后，最不利气象条件下，不完全燃烧生成的一氧化碳排放对周围空气环境的影响情况，采用导则推荐的预测模式，预测下风向不同距离处一氧化碳的最大浓度和影响范围见下表。

表6.6-7  火灾后180min下风向一氧化碳地面浓度结果一览表
	风速

m/s
	稳定度
	最大落

地浓度

mg/m3
	出现

距离

m
	浓度大于380 mg/m3区域
	浓度大于95 mg/m3区域

	
	
	
	
	起始距离m
	结束距离m
	发生时间min
	起始距离m
	结束距离m
	发生时间min

	1.5
	F
	876
	10
	10
	1690
	--
	10
	4980
	232.1


由上表可知，在火灾事故发生后180分钟内，下风向一氧化碳的最大落地浓度可达 876mg/m3，出现距离为10m，出现浓度大于毒性终点浓度值-1 的最远距离为1690m，超标距离内不存在敏感风险目标。出现大于毒性终点浓度值-2 的最远距离为 4980m，发生于事故发生后 232.1min，超标距离内不存在敏感风险目标。
6.6.2废水处理事故后果分析

6.6.2.1废水事故排放模式

采用二维稳态扩散模式预测事故排放情况下，预测模式如下：

式中：Qp——废水排放量，m3/s

Cp——废水中污染物浓度，mg/L

My——河流横向扩散系数，m2/s

U——河流（x 方向）的断面平均流速，m/s；长江枯水期0.5m/s

H——河水深度，m；评价区域长江岸边100m 平均水深为5m。

B——河水宽度，m；江宽900m

表6.6-8   废水污染源参数
	预测工况
	流量

t/d
	COD

mg/L
	挥发酚
mg/L
	事故原因

	事故工况
	105.85
	6300.92
	28.50
	废水未经处理溢流入长江


6.6.2.2废水事故排放后果计算

本环评根据模式对废水未经处理直接溢流入江的事故工况排放进行了预测，

预测结果见表6.6-9-10。

由计算结果可知，假设废水未经处理直接溢流入江，90%保证率流量下，叠加背景值后的COD预测贡献最大值为14.4249mg/L，占标准的72.12%；叠加背景值后的挥发酚预测贡献最大值为0.0005mg/L，占标准的10.00%。由此可见，叠加背景值后的COD、和挥发酚预测值均低于环境质量标准，断面水质仍可达到III类水环境功能区质量标准。

表6.6-9  事故废水排放对长江COD的预测值            单位:mg/L
	宽度m

长度m
	0
	5
	10
	15
	20
	40
	60
	80
	100
	120

	5
	14.4249
	13.905
	12.6838
	11.4366
	10.5988
	10.0015
	10
	10
	10
	10

	10
	13.1289
	12.9393
	12.4368
	11.7628
	11.1511
	10.0573
	10.0004
	10
	10
	10

	20
	12.2125
	12.1444
	11.9525
	13.0033
	11.3419
	10.2994
	10.0246
	10.0007
	10
	10

	30
	11.8065
	11.7692
	11.662
	11.4976
	11.2944
	10.4762
	10.0899
	10.0087
	10.0004
	10

	40
	11.5644
	11.5402
	11.4697
	11.3592
	11.2184
	10.5755
	10.1649
	10.287
	10.0003
	10.0002

	50
	11.3993
	11.3819
	11.331
	11.2504
	11.1456
	10.6267
	10.2313
	10.057
	10.0094
	10.001

	60
	11.2774
	11.2641
	11.2252
	11.1631
	11.0813
	10.6558
	10.285
	10.0888
	10.0198
	10.0032

	70
	11.1826
	11.1721
	11.1411
	11.0913
	11.0252
	10.6673
	10.3269
	10.1203
	10.0332
	10.0069

	80
	11.1062
	10.0976
	11.0722
	11.0311
	10.9762
	10.671
	10.3591
	10.1497
	10.0486
	10.0123

	90
	11.043
	11.0357
	11.0114
	10.9798
	10.9333
	10.6687
	10.3837
	10.1763
	10.0648
	10.0191

	100
	10.9894
	10.9833
	10.965
	10.60003
	10.8953
	10.6632
	10.4023
	10.1998
	10.0812
	10.027

	200
	10.6996
	10.6975
	10.6909
	10.6802
	10.6655
	10.5728
	10.4461
	10.3144
	10.2005
	10.1156

	300
	10.5713
	10.5701
	10.5665
	10.5606
	10.5525
	10.4999
	10.234
	10.351
	10.2484
	10.1721

	400
	10.4947
	10.4939
	10.4916
	10.4878
	10.4825
	10.4476
	10.3958
	10.3316
	10.2648
	10.2011

	500
	10.4425
	10.4419
	10.4403
	10.4375
	10.4337
	10.4085
	10.3969
	10.3213
	10.2684
	10.2154

	800
	10.3498
	10.3495
	10.3487
	10.3474
	10.3455
	10.3328
	10.3126
	10.2864
	10.2559
	10.2341

	1000
	10.3129
	10.3127
	10.3121
	10.3111
	10.3098
	10.3006
	10.286
	10.2666
	10.2437
	10.2183

	1500
	10.2555
	10.2554
	10.2255
	10.2545
	10.2538
	10.2487
	10.2406
	10.2296
	10.2163
	10.201

	2000
	10.2212
	10.2212
	10.221
	10.2206
	10.2201
	10.2169
	10.2115
	10.2042
	10.1952
	10.1848

	2500
	10.1979
	10.1978
	10.1977
	10.1974
	10.1971
	10.1947
	10.1909
	10.1856
	10.1791
	10.1713

	3000
	10.1806
	10.1806
	10.1805
	10.1803
	10.18
	10.1783
	10.1753
	10.1713
	10.1662
	10.1602


注：上述预测结果已经叠加最大背景值。

表6.6-10  事故废水排放对长江挥发酚的预测值           单位:mg/L
	宽度m

长度m
	0
	5
	10
	15
	20
	40
	60
	80
	100
	120

	5
	0.0005
	0.0005
	0.0003
	0.0002
	0.0001
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	0.0004
	0.0004
	0.0003
	0.0002
	0.0001
	0
	0
	0
	0
	0

	20
	0.0003
	0.0003
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0
	0
	0
	0
	0

	30
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0001
	0
	0
	0
	0

	40
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.002
	0.0001
	0.0001
	0
	0
	0
	0

	50
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0
	0
	0
	0

	60
	0.0002
	0.0002
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.001
	0
	0
	0
	0

	70
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0
	0
	0
	0

	80
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0
	0
	0
	0
	0

	90
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0
	0
	0
	0
	0

	100
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0
	0
	0
	0
	0

	200
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0
	0
	0
	0
	0


注：上述预测结果未叠加背景值。

6.6.2.3废水处置非正常排放事故风险评价

由以上废水事故预测结果可知，假设废水未经处理直接溢流入江，90%保证率流量下，叠加背景值后的COD预测贡献最大值为14.4249mg/L，占标准的72.12%；叠加背景值后的挥发酚预测贡献最大值为0.0005mg/L，占标准的10.00%。由此可见，叠加背景值后的COD和挥发酚预测值均低于环境质量标准，断面水质仍可达到III类水环境功能区质量标准。

为安全起见，环评要求设立废水事故排放池，暂存事故排放废水，消防水，以及液体化学品储罐、槽车和生产装置的泄漏。
厂区内采取三级防控体系，防控体系由：一级措施（设置防火堤）；二级措施（事故水池）；三级措施（设置厂界围挡）组成。

（1）一级防控措施：设置罐区防火堤。

a装置区围堰

凡在开停工、检修过程中，可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围应设置不低于150mm的围堰和导液设施。

对企业原料、产品、中间产品中的可燃液体、有毒有害液体等可带来环境污染的液体储罐罐组应设置防火堤。固定顶罐不应小于罐组内1个最大储罐的容积；浮顶罐不应小于罐组内1个最大储罐容积的一半；混放时按容积较大者设计。

表6.6-11项目罐区围堰设置情况一览表

	储罐名称
	储罐容积
	数量（个）
	防火堤有效容积

	储罐（物料储存）
	50m3
	13
	75m3


（2）二级防控措施：设置应急事故池

当发生较大事故，无法利用装置围堰、罐区围堤控制物料和污染消防水时，将事故污水排入应急事故水池。

项目应急事故池有效容积应不小于：

V总=(V1+V2-V3)max+V4+V5

式中：V1――收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量；

V2――发生事故的贮罐或装置的消防水量，m3；

V3――发生事故时可以转输到其它储存或处理设施的物料量，m3；

V4――发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5――发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。

①物料量

根据项目建设情况，该项目以储罐容积均为50m3，单个罐的最大储存量V1为50m3。

②消防水量

按照《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）规定，本工程按同一时间内的火灾次数为一次设计，消防系统均采用临时高压给水系统，消火栓系统和自动喷水灭火系统独立设置消防水泵。消防水量最大单体为丙类成品仓库1，耐火等级为一级，生产类别为丙类，消防用水量见下表。

表6.6-11消防用水量一览表

	序号
	消防系统名称
	消防用水量标准
	火灾延续时间
	灭火用水量
	备注

	1
	室外消火栓系统
	45L/s
	3小时
	486m3
	消防水池提供

	2
	室内消火栓系统
	25L/s
	3小时
	270m3
	消防水池提供

	3
	自动灭火系统
	65L/s
	2小时
	468m3
	按照仓库危险级Ⅱ级托盘考虑设置自动喷水灭火系统

	4
	一次消防总用水量
	
	
	1124m3
	消防水池提供


最大一次消防水量V2为1124m3。

③生产废水量

本项目工艺废水总产生量为9051.88t/a，发生事故时，必须进入应急事故池的生产废水量约9051.88t/a。

④雨水产生量

宜昌市年平均降雨量1124mm，项目实施后，本项目雨水收集面积约13.4ha。初期雨水计算方法如下：

Q=qΨF

式中：Q—雨水设计流量，L/s；

q—设计暴雨强度，L/s•ha

Ψ—径流系数，取0.9；

F—汇水面积，ha；

根据宜昌市的暴雨强度公式：q=1124（1+0.73LgP）/（t+10）0.64计算

式中：q—设计暴雨强度，L/s•ha；

P—设计暴雨重现期，a，取P=2；

t—降雨历时，分钟

t=t1+mt2，其中t1，地面积水时间，单位为分钟，视距离长短、地形坡度和地面铺盖情况而定，一般采用5-15分钟，取9；m，折减系数，暗管折减系数m=2，明管m=1.2-2，取1.2；t2，管道或者沟内雨水流行的时间，取5分钟。则降雨历时约15分钟。

由此，可计算出15min内的雨水流量为2106L/s，则该项目每次初期雨水汇水量约为1895.4m3/次，即140259.6m3/a（74次/年）。
综上，本项目需建设事故废水收集池，总容积为3500m3，可满足项目事故废水收集要求。对事故应急池收集到的事故废水，应视其水质情况，经处理后回用，物料泄漏产生的事故废水应收集后，尽可能回收利用。

（3）三级防控措施：将污染物控制在厂区内

①设置污水排入雨水管网的切断系统，保证事故状态下污水不能通过雨水管网漫流进入地表水体；

②事故池的池壁、池底及周围场地必须进行防渗处理。在一、二级防控措施都不能满足或失效的情况下污染物进入事故池收集再进行处理。

通过上述三级防控措施，可有效避免罐区泄漏及污染物排放事故的发生。

本项目事故性外排的废水排放量小，可收集于全部事故水池，待事故得到控制后，将废水泵入污水处理站重新处理达标后排放，绝不允许事故废水和处理不达标的废水排入长江。

6.7风险管理

目前，本工程处于前期工作阶段，要十分准确地估计事故的发生和危害存在一定的困难。因此，本报告的事故风险评价，也只能是粗线条的进行评价。从上述影响预测结果可以看到，硫酸二甲酯泄漏事故会对周围环境造成严重的影响，这类事故应通过严格的生产管理予以杜绝；一旦事故发生，则应通过相应的应急预案措施，制止气体的泄漏，缩短泄漏的持续时间，减少泄漏量，并立即疏散下风向范围内人员，从而尽量减轻泄漏带来的危害。本报告建议厂区成立专门的事故应急小组，制定相应的应急预案，一旦发生事故则根据应急预案紧急疏散人群，减少事故风险。此外，针对本项目事故风险特点，本报告书还提出以下具体的防范措施。
6.7.1强化风险意识、加强安全管理

本项目环境风险主要是化学品使用过程中的潜在风险事故、环保设施异常导致的潜 在风险事故及化学品贮运过程中潜在的事故风险。安全事故发生后，不仅对人员、财产造成损失，而且对周围环境有着难以弥补的损害。为避免风险事故发生，避免风险事故发生后对环境造成的严重污染，建设单位首先应树立环境风险意识，并在管理过程当中 强化环境风险意识。在实际工作与管理过程当中应落实环境风险防患措施。 

（1）树立并强化环境风险意识 

贯彻“安全第一，预防为主”方针，树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现环境保护的内容。

（2）实行安全环保管理制度 

由风险分析可知，在运输、生产等过程中均有可能发生各种事故，事故发生后会对环境造成不同程度的污染，因此应有针对性地开展全面、全员、全过程的系统安全管理，把安全工作的重点放在系统的安全隐患上，并从整体和全局上促进建设项目各个环节的 安全操作，并建立监察、检测、管理，实行安全检查目标管理。 

（3）规范并强化风险预防措施 

为预防安全事故的发生，建设单位应制定安全管理规章制度，并采取相应的预防和处理措施。对防止安全事故的发生起到制度上、技术上的保证作用。 

（4）提高生产及管理人员的技术水平 

人员的失误也是导致事故发生的重要因素之一。失误的原因主要是，由于技术水平 低下、身体状况、工作疏忽。操作事故是生产过程中发生概率较大的风险事故，而操作及管理人员的技术水平则直接影响到此类事故的发生。建设单位应严格要求操作和管理人员的技术水平，职工上岗前必须参加培训，落实三级安全教育制度。 

（5）建立事故的监测报警系统

对厂内所有容易发生化学品泄露、燃烧的点设置实时监控系统，并与厂内预警系统 进行连接；所有的外露生产装置与运输设施中的重大危险源设置应急设施。 

（6）加强检修现场的安全保卫工作 

检修期间，应预先准备好必要的安全保障设施。清理设备或拆卸管理时，应有安全人员在场，负责实施各项安全措施。 

（7）加强数据的日常记录与管理 

加强对废水、废气处理系统的各项操作参数等数据的日常记录与管理，以及外排废水、废气的监测，以便及时发现问题并能够及时采取减缓危害的措施。

（8）从法律法规上加强管理 

为确保危险品运输安全，应严格遵守国家及有关部门制定的相关法规，主要有：《化 学危险品安全管理条例》、《汽车危险货物运输规则》。
6.7.2运输过程风险防范措施

运输过程风险防范包括交通事故预防、运输过程设备故障性泄漏防范以及事故发生后的应急处理等，本项目运输以汽车为主。

运输过程风险防范应从包装着手，有关包装的具体要求可以参照《危险货物分类和品名编号》（GB6944-86)、《危险货物包装标志》（GB190-90)、《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-90)、《气瓶安全监察规程》等一系列规章制度进行，包装应严格按照有关危险品特性及相关强度等级进行，并采用堆码试验、跌落试验、气密试验和气压试验等检验标准进行定期检验，运输包装件严格 按规定印制提醒符号，标明危险品类别、名称及尺寸、颜色。

运输装卸过程也要严格按照国家有关规定执行，包括《汽车危险货物运输规则》(JT3130-88)、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》(JT3145-91)、《机动车运行安全技术条件》（GB7258-87)、《危险货物运输规则》（铁运【1987】802 号）等，本项目运输的易燃易爆危险化学品的车辆必须办理“易燃易爆危险化学 品三证”，必须配备相应的消防器材，有经过消防安全培训合格的驾驶员、押运 员，并提倡今后开展第三方现代物流运输方式。危险化学品装卸前后，必须对车 辆和仓库进行必要的通风、清扫干净，装卸作业使用的工具必须能防止产生火花，必须有各种防护装置。

每次运输前应准确告诉司机和押运人员有关运输物质的性质和事故应急处理方法，确保在事故发生情况下仍能事故应急，减缓影响。
6.7.3贮存过程风险防范措施

贮存过程事故风险主要是因储罐泄漏而造成的火灾爆炸、毒气释放和水质污染等事故，是安全生产的重要方面。

●严格按照规划设计布置物料储存区，危险化学品贮存的场所必须是经公安消防部门审查批准设置的专门危险化学品库房，露天液体化工储罐必须符合防火防爆要求；爆炸物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品和一级易燃物品不能露天堆放。防火间距的设置以及消防器材的配备必须通过消防部门审察，并设置危险介质浓度报警探头。

●贮罐内物料的输入与输出采用同一台泵，贮罐上有液位显示并有高低液位报警与泵联锁，进各生产车间的中转罐上设有进料控制阀，由中转罐上的电子秤 计量开关进料阀并与泵联锁，防止过量输料导致溢漏。

●贮存危险化学品的仓库管理人员以及罐区操作员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。

●贮存的危险化学品必须没有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛炬。

●贮存危险化学品的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。

●危险化学品出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。

●要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建 筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。

6.7.4生产过程风险防范措施

生产过程事故风险防范是安全生产的核心，要严格采取措施加以防范，尽可能降低事故概率。

●火灾爆炸风险以及事故性泄漏常与装置设备故障相关联，生产过程中各类装置易发生事故部位见表6.7-1，企业在本项目生产和安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。

表6.7‑1  化工、医药装置易发生事故部位一览表
	设备种类
	事故名称
	易发生事故部位

	静

设

备
	塔槽釜爆炸
	封头、罐体与锥底焊缝质量低劣处

水封处

因腐蚀严重设备减薄或穿孔处

切割碳化塔螺栓处

	
	加热炉爆炸
	加热炉水夹套

炉体

	
	加热炉机械损坏
	烧嘴

加热管

炉内耐火绝缘材料

	
	换热器爆炸
	自制设备焊接质量低劣处

设计、制造、材质缺陷处

列管疲劳老化

	
	严重泄漏
	焊接接头处

封头与管板连接处

管束与管板连接处

法兰连接处

	
	管束失效(腐蚀开裂、管子切 开、碰撞破坏）
	管子与管板接头

折流板处管束

管子材料缺陷处

管束外围的管子与换热器壳体内壁处

	
	炉管爆爆破变 形
	加热器炉管

管子与管板接头

炉管局部过热处

锅炉水管水冷壁管和省煤器管

	
	管道破裂
	长期埋入地下的管子

弯头处

管子材质、焊接缺陷处

冲刷腐蚀严重处

循环机出口放空管

	动

设

备


	泵机械部件损伤
	靠背轮

密封环

机身

叶片

出口止逆阀

	
	转鼓破裂
	钢制转鼓腐蚀严重变薄处

转鼓材料、制造缺陷处

	
	操作失误机械伤人
	转鼓与机壳之间的间隙处

转鼓入、出料口处

	
	因泄漏、疲劳断裂引起压缩机

爆炸
	入、出口阀和法兰泄漏处

气缸与气缸间连接螺栓疲劳断裂处

缸套材质低劣、疲劳断裂处

活塞杆与活塞螺纹疲劳断裂

活塞与气缸撞击处

	
	活塞杆断裂
	活塞杆与十字头连接螺纹处

活塞杆与密封填料接触的光杆部分

	
	气缸开裂
	低、中压的铸造缸体或中、高缸的缸套

缸体或缸套的进排气阀的阀腔底、连接螺栓孔的周围处

	
	曲轴断裂
	曲拐或曲柄

红装咬蚀下低压侧主轴颈处油孔轴面或油孔轴面的反面

	
	连杆断裂与变形
	连杆小头应力集中处

连杆材质有缺陷处

	
	连杆螺栓断裂
	连杆螺栓螺纹根部

杆身有裂纹缺陷处

	
	活塞卡死与开裂
	活塞与气缸表面间

空心活塞、活塞端部

	
	离心式压缩机、风机叶轮断裂
	叶片

叶轮焊接缺陷处

叶轮端部

叶轮严重腐蚀变薄处

	
	泵烧坏断裂与严重泄漏
	泵轴

轴承与轴瓦

轴封处

	原

动

机
	电动机烧坏与着火
	短路击穿处

电机绝缘严重老化处

腐蚀性物质或火星滅入定子处

同步电机转子与定子间失步

	
	汽轮机叶片、围带损坏
	动叶片的根部

围带、拉筋和铆钉处

调节级和末级叶片


●原化学工业部曾经颁发过一系列安全生产禁令，包括“生产厂区十四个不准”、“操作工的六严格”、“动火作业六大禁令”、“进入容器、设备的八个必须”、 “机动车辆七大禁令”、“加强化工企业安全生产的八条规定”、“厂区设备检修作 业安全规程”等一系列规定和技术规程，公司应组织员工认真学习贯彻，并将国 家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。

●工程设计中充分考虑易燃易爆化学品安全因素，反应、溶剂回收、物料输 送等关键岗位建议通过设备安全控制连锁措施降低风险性。

●必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他 异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。

●焚烧尾气塔和碱液洗涤塔是事故防范的重点，一旦发生洗涤吸收率下降等，应立即停止生产并查明故障原因。

6.7.5末端处置过程风险防范措施

●废气、废水等末端治理措施必须确保日常运行，如发现人为原因不开启废 气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措 施因故不能运行，则生产必须停止。

●为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。

●废气洗涤岗位严格按照操作规程进行，确保洗涤效果。

●各车间、生产工段应制定严格的废水排放制度，确保清污分流，浓污分流，残液禁止冲入废水处理系统或直排，如检查发现因予以重罚；应对精制组分的分质收集和排放管理纳入岗位责任制，污水站应设立车间废水接收检验池，对超标排放进行经济处罚。

●设置废水标准化排放口，并加强清下水的排放监测，避免有害物随清下水进入内河水体。

●围堰设计要求

参照《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）第6.2.11 条和第6.2.12 条“罐组应设防火堤。防火堤及隔堤内的有效容积应符合下列规定：1、防火堤内的有效容积不应小于罐组内1个最大储罐的容积，当浮顶、内浮顶罐组不能满足此要求时，应设置事故存液池储存剩余部分，但罐组防火堤内的有效容积不应小于罐组内1个最大储罐容积的一半；2、隔堤内有效容积不应小于隔堤内1个最大储罐容积的10%。”。

●事故池设计要求

参照《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）第6.2.18条，“事故存液池的设置应符合下列规定：1、设有事故存液池的罐组应设导液管（沟），使溢漏液体能顺利地流出罐组并自流入存液池内；2、事故存液池距防火堤的距离不应小于7m；3、事故存液池和导液沟距明火地点不应小于30m；4、事故存液池应有排水设施。”

根据《化工建设项目环境保护设计规范（GB50483-2009）》，应急事故废水的最大计算量包括：

最大一个容量的设备或储罐物料量；

在装置区或储罐区一旦发生火灾爆炸时的消防用水量，包括扑灭火灾所需用水量和保护邻近设备或储罐（最少3个）的喷淋数量；

当地的最大降雨量。

因此，项目建设过程中，须在厂内低洼处建设3500m3的事故应急池。

综合考虑事故排水等因素，全厂事故水池容积分析结果见下表。
表6.7‑3  事故水池容积分析结果
	废水类型
	废水产生量

	最大储罐物料量
	50 m3

	初期雨水
	1896m3

	消防废水
	1124m3

	事故排水小计
	3070m3

	事故池设计容积
	3500m3


对事故应急池收集到的消防废水，应视其水质情况，采取厂区污水处理站自行处理或运至废水处理场所处置等方式，确保达标排放、不对地表水造成污染影响。

6.7.6建立环境风险三级防控系统

结合中国石化颁布的《水体污染防控紧急措施设计导则》和中国石油颁布的《中国石油天然气集团公司石油化工企业水污染应急防控技术要点》，化工与石化企业应具备完善的地表水环境风险应急设施有机体系。

该体系一般可划分为三级:第一级主要包括围堰、防火堤，将事故污染控制在装置(罐)区内；第二级主要包括事故污水收集池(罐)、管网、输水泵等，将事故污染控制在分厂内；第三级主要包括企业总排之前的事故污水收集池(罐)等，将事故污染控制在企业内。各级地表水环境风险应急设施均要设置污水收集系统，保证事故污水的后续处理。

发生事故时，化工与石化企业首先应关闭所有外排地表水环境的出口，启动地表水环境风险应急设施来截流、暂存事故污水。事故过后，根据企业的条件，尽快将事故污水抽送至污水处理装置进行处理，在正常生产状况时不占用地表水环境风险应急设施。化工与石化企业地表水环境风险应急设施运行示意见下图。
[image: image97.jpg]VKR RS

T

L AR 2 A
FECRENE i 7S 4N S Aol
B k3R Heith () 3 (G
B Bk FORREA B RRA
IREE IR IRET RS IREE IR
N B it N B it N B it

i

l

17K AL ER
HeE

e D
itk




图6.7-1 化工与石化企业地表水环境风险应急设施运行示意图
6.7.6.1第一级地表水环境风险应急设施建设

围堰的建设应按照GB50160-2008《石油化工企业设计防火规范》执行，并综合考虑装置的生产规模、地理位置、地势特点、物料的性质等，以确定是否需要设置围堰及围堰的有效容积。

防火堤的设置要遵循GB50160-2008《石油化工企业设计防火规范》、《油罐区防火堤设计规范SY/T0075 2002》等相关的设计导则和规范要求，并要结合企业自身的特点因地制宜，如储罐的储存能力、地理位置、地势特点、储存物料的性质等。围堰、防火堤应根据装置和储罐正常生产运行时废水及事故时受污染排水和不受污染排水的去向，设置排水切换设施；选材要符合功能特点，做到防腐、防爆、防火、防冲击；围堰、防火堤内要做好防渗，杜绝事故污水渗入地下污染土壤和地下水。

6.7.6.2第二级地表水环境风险应急设施建设

（1）事故污水收集池(罐)

①容量确定。事故储存设施总有效容量包括事故时进入收集系统的物料泄漏量、消防水量、生产废水量、降雨量，按照一处事故设防、自流排放为原则划分事故排水收集系统。依据事故储存设施总有效容量确定事故水收集池(罐)及其容积，并结合企业的发展规划，留有一定的扩能空间。对于生产和储存特殊物质装置和罐区，考虑到特殊物质的处理难度，应单独设置事故污水收集池(罐)，并对事故污水进行专门的处理。

②选址。大型和小型事故污水收集池(罐)的选址原则是有区别的:小型事故污水收集池(罐)应就近设置，利于操作；大型事故污水收集池(罐)的选址要进行合理规划和选址可行性分析，避开周围环境敏感目标、不良地质地段等。

③结构。事故污水成分复杂，因此事故污水收集池(罐)的结构有别于一般的盛水建筑物，应设置除油设备，便于事故污水的后续处理；为缩小污染范围，大型事故污水收集池(罐)一般分成数格或数个小型事故污水收集池。为防止事故污水挥发产生的有毒有害气体飘散对周围环境和人群健康带来危害，在设计中要注重废气的排出和处理。

④风险管理。设计期、施工期、运营期都要严格管理，执行相关的标准规范，选材要做到防腐、防渗等，严防事故污水收集池发生渗漏、溢流、溃坝等风险。

（2）管网

事故管网宜采用密闭形式进行敷设，管径的确定要考虑输水保障能力等。管道应将装置、罐区、各事故污水收集系统及污水处理装置有效的连接在一起，形成有机体系；管线的选材应符合工程特点。

（3）输水泵

输水泵能力的确定要考虑事故状态下单位时间内需要输送的事故污水量。企业宜配备一定量的应急输水泵，确保事故状态下事故污水的及时输送。

6.7.6.3第三级地表水环境风险应急设施建设

第三级地表水环境风险应急设施主要包括企业总排之前的事故污水收集池(罐)，建设把握的原则和考虑的重点与其他二级事故污水收集池(罐)相同。

6.7.6.4辅助设施

①污水处理装置。化工与石化企业的污水处理装置的能力很重要，在建设地表水环境风险应急设施的同时，应注意污水处理装置的能力匹配。

②供电设施。供电设施要满足GB50160)19925石油化工企业设计防火规范6(1999年修订版)、GB50052)955供配电系统设计规范6等相关规范和标准的要求。企业应做到单独配电，并配备一定的应急电源，在事故状态下，如遇大面积的停电等，能确保事故污水的及时输送。

③应急监测设施。在进事故污水收集设施之前的管网上应设置在线监测、自动报警和切断系统，并纳入到企业的自动控制系统内，做到不达标的污水不外排、清净水不进事故污水收集系统。

6.7.7风险防范措施汇总

表6.7-4   事故风险防范措施一览表
	序号
	类别
	风险防范措施

	1
	安全管理
	1、进行广泛系统的培训；

2、设立安全环保科，负责全厂的安全管理；

3、设立安全生产领导小组；

4、在开展ISO14001认证的基础上，积极开展ESH审计和 OHSAS18001 认证。

	2
	运输过程
	1、危险品的包装按规章操作；

2、运输装卸过程按有关运输规则进行，办理“易燃易爆危险化学 品三证”，配备相应的消防器材等。

	3
	贮存过程
	1、公司罐区和车间内/外储罐均应设置围堰；

2、根据物料的易燃易爆易挥发性等性质分类别分组储存，并确定采取固定顶或内浮顶等储存方式；

3、有条件的情况下，罐区设置危险介质浓度报警探头，并按消 防要求配置消防灭火系统；

4、危险化学品设置专门的危化品库，配备专门管理人员，设置 明显标志等。

	4
	生产过程
	1、密切注意装置设备的事故易发部位，做好运行监督检查与维 修保养；

2、提高各装置及储罐的密封性能，尽可能减少无组织泄漏；

3、焚烧尾气塔和碱液洗涤塔是事故防范的重点，一旦发生洗涤吸收率下降，应立即停止生产并查明故障原因。

	5
	末端处置
	1、加强废气、废水处理装置的检修和维护。

2、各生产工段应制定严格的废水排放制度，确保清污分流，浓 污分流，残液禁止冲入废水处理系统或直排；

3、设置废水标准化排放口，加强清下水的排放监测，避免有害物随清下水进入地表水体；

4、设置3500m3的事故应急池，贮存污水处理系统故障、清下水混入泄漏物料、发生火灾消防水、液体化学品储罐、槽车和生产装置的泄漏等事故性废水，经处理合格后方可排放。

5、对各液态物料储罐设置围堰，围堰内的有效容积不应小于罐组内1个最大储罐的容积，防止废水入江。


6.8本项目相关的典型事故危害情况、事故防范措施及应急处理

6.8.1甲醇贮罐泄漏事故

6.8.1.1事故危害

甲醇采用内浮顶罐储存，其安全性相当于惰性保护，突发火灾、爆炸事故 的可能很小。且罐区按规范须设防火堤，一般的事故泄漏可有效防止扩散。

6.8.1.2防范措施

在设计、制造和施工等阶段，严格把好贮罐设备的质量关。使用阶段，确保贮罐防雷、防静电接地等安全措施符合要求。严格按规范要求计防火堤。设置供应消防水和泡沫液的配套设施。罐区严禁明火，无关车辆和人员限制进出。甲醇接卸作业必须执行安全规程的要求。

6.8.2.3应急处理

若突发泄漏事故，必须对泄漏部位进行及时堵漏；泄漏甲醇应收集、转移 至安全位置，尽量防止甲醇混入废水系统。

若突发贮罐火灾、爆炸事故，应采用抗溶性泡沫灭火，相关废液应收集至事故池处理。

6.8.4.2防范措施

装置区加强日常巡检，及时排查设备隐患，确保设备、管道和阀门的使用 状态良好。

对于重要管线应设置双阀门、旁路系统或紧急切断阀，在事故条件下可实 现紧急切换或切断。

装置区宜设置一定高度（以不影响作业为准）的围堰结构；罐区围堰的设计严格执行规范要求，并结合实际需要采取必要补偿。

有条件时，应在作业区和罐区配备有毒气体（单体分解物）浓度监测、报警装置，及时监控事故初始状态。

罐区贮罐配备先进的计量等监测设施，并实现在线监控和调节。

单体储存采取氮气惰性保护，减少火灾、爆炸事故的发生。

6.8.4.3应急处理

若罐区突发大量泄漏事故，应及时采用防爆泵等设施将物料收集、转移至安全点或备用槽、罐。

6.9事故风险应急预案

6.9.1应急预案

本项目应急预案主要内容汇总见表6.9-1。

表6.9-1应急预案主要内容汇总表

	序号
	项目
	内容及要求

	1
	总则
	简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故

	2
	危险源概况
	详述危险源类型、数量及其分布

	3
	应急计划区
	生产区、储存区、邻区

	4
	应急组织
	工厂：厂指挥部——负责全厂全面指挥

专业救援队伍——负责事故控制、救援善后处理

地区：地区指挥部——负责工厂附近地区、全面指挥、救援、疏散

专业救援队伍——负责对厂专业救援支援

	5
	应急状态分类及应急响应程序
	规定事故的级别及相应的应急分类响应程序

	6
	应急设施、设备与材料
	防泄漏、爆炸事故应急设施，设备与材料，主要为消防器材

	7
	应急通讯、通知和交通
	规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制

	8
	应急环境监测及事故后评价
	由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	9
	应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材
	事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及链锁反应、消除现场泄漏物、降低危害；相应的设施器材配备

邻近区域：控制火区域，控制和消除污染措施及相应设备配备

	10
	应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康
	事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护

工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护

	11
	应急状态终止与恢复

措施
	规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	12
	人员培训与演练
	应急计划制定后，平时安排人员培训及演练

	13
	公众教育和信息
	对工厂邻近地区开展公众教育、培训与发布相关信息

	14
	记录和报告
	设置应急事故专门记录，建立档案的专门报告制度，设专门部门和负责管理

	15
	附件
	与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成


6.9.2应急救援指挥部的组成、职责和分工

（1）指挥机构

公司成立事故应急救援“指挥领导小组”，由总经理（厂长）、副总（副厂长）及生产科、环保安全科、办公室等部门领导组成，下设应急救援办公室（设在环保安全科），日常工作由环保安全科兼管。发生重大事故时，以指挥领导小组为基础，即事故应急救援指挥部，总经理（厂长）任总指挥，有关副总经理（副厂长）任副总指挥，负责全厂应急救援工作的组织和指挥，指挥部设在生产调度室。

若总经理（厂长）和副总经理（副厂长）不在工厂时，由生产科长和环保安全科科长为临时总指挥和副总指挥，全权负责应急救援工作。

（2）职责

指挥机构及成员的职责见表6.5-2。

表6.5-2指挥机构及成员的职责一览表

	机构/成员名称
	职责

	指挥领导小组
	①负责本单位“预案”的制定、修订；

②组建应急救援专业队伍，并组织实施和演练；

③检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。

	指挥部
	①发生事故时，由指挥部发布和解除应急救援命令、信号；

②组织指挥救援队伍实施救援行动；

③向上级汇报和向友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求；

④组织事故调查，总结应急救援工作经验教训。

	指挥部人员分工

	总指挥
	组织指挥全厂的应急救援工作

	副总指挥
	协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作

	环保安全科科长
	协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作

	生产科长

或总调度长
	①负责事故处置时生产系统开、停车调度工作；

②事故现场通讯联络和对外联系；

③必要时代表指挥部对外发布有关信息。

	办公室主任
	①负责抢险救援物质的供应和运输工作；

②负责抢救受伤人员的生活必需品供应；

③负责现场医疗救护指挥及中毒、受伤人员分类抢救和护送转院工作；

④负责灭火、警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作。

	设备科科长
	协助总指挥负责工程抢险、抢修的现场指挥，调动技术人员维修设备。


6.9.3工作程序

1、应急处理领导小组在接到污染事故发生的警报后，应立即通知市环境监察应急小组赶赴现场，并将现场指挥应急救援工作向市环境污染事故应急救援领导小组汇报：

①事故发生的时间、地点、性质、原因以及已造成的污染范围；

②污染源种类、数量、性质；

③事故危害程度、发展趋势、可控性及预采取的措施；

④报告事故发生的时间地点、污染源、经济损失、人员受害情况等；

2、现场污染控制

①立即采取有效措施，与相关部门配合，切断污染源，隔离污染区，防止污染扩散；

②及时通报或疏散可能受到污染危害的单位和居民；

③参与对受危害人员的救治。

④保障

应急过程中如出现人员中毒或受伤，可就近送至医院救治或及时与医疗单位联系，组织现场救治，也可送至现场指挥所指定的医院、医疗单位救治。应急终止后根据实际情况组织转院或继续治疗。
6.9.4事故处置

1、废水事故性排放处置

当污水处理站出现事故性排放，马上停止废水的外排，废水转排入调节池；通知相关人员协调尽可能短的时间内停止生产中污水产生量较大工序的作业；尽快组织技术人员进行查找事故原因、展开抢修工作。如短期内无法修复废水处理设施，应对生产系统予以停产检修。

2、火灾应急处置

当发生火灾事故时，事故发现者应立即拨打119报警并拉响警报，同时按照公司规定将情况及时报告指挥领导小组。应急指挥领导小组应迅速通知有关部门、车间，要求查明事故发生部位和原因，下达应急救援处置命令，同时发出警报，通知指挥部成员及消防队和各专业救援队伍迅速赶往事故现场。

发生事故的车间，应迅速查明事故发生源点、原因，指挥部成员到达事故现场后，根据事故状态及危害程度做出相应得应急决定，并命令各应急救援队立即开展救援，如事故扩大时，应请求厂外支援。

事故发生时至少派一人往下风向开展紧急监测，佩戴随身无线通讯工具、便携式检测仪，随时向指挥部报告下风向污染物浓度和距离情况，必要时根据指挥部决定通知扩散区域内的群众撤离或指导采取简易有效的保护措施。

当事故得到控制后，指挥部要成立调查组，分析事故原因，并研究制定防范措施、抢修方案。

6.9.5其他有关规定和要求

（1）按照本环评中的相关内容要求落实应急救援组织，每年年初要根据人员变化进行组织调整，确保救援组织的落实。

（2）按照任务分工做好物资器材准备，如：必要的指挥通讯、报警、消防、抢修等器材及交通工具。上述各种器材应指定专人保管，并定期检查保养，使其处于良好状态，各重点目标设救援器材柜，专人保管以备急用。

（3）定期组织救援训练学习和模拟应急训练，提高指挥水平和救援能力。

（4）对全厂职工进行经常性的安全常识教育。

（5）建立完善的各项制度。

①建立昼夜值班制度，指定预案负责人和被选联系人。

②建立检查制度，每月结合安全生产工作检查，定期检查应急救援工作落实情况及器具保管情况，并组织应急预案演习。
③建立例会制度，每季度的第一个月的第一周召开领导小组成员和救援队员负责人会议，研究应急救援工作。
6.10风险评估结论

（1）本项目潜在的风险事故类型主要包括危险物质泄漏、火灾和爆炸。

（2）通过采取有效的风险防范措施，本项目在建成后将能有效的防止火灾、爆炸、中毒等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。

（3）该工程具有潜在的事故风险，建设单位应落实各项风险防范措施，并结合企业在设计、运营过程中不断完善企业风险防范措施和应急预案，可以最大限度防范风险事故的发生，本项目所发生的环境风险概率可以控制在较低的水平。

综上分析，本报告认为，从环境风险角度评价，项目建设是可行的。
7污染防治措施


7.1施工期污染防治措施

7.1.1环境空气污染防治措施

施工期废气主要来源于建筑材料的运输、装卸、拌合过程中产生大量粉尘以及堆放的建筑材料在大风天气产生的扬尘，扬尘主要产生区为施工场地、运输车辆行驶路线。为了减少施工扬尘对周边敏感点影响，项目提出以下防治措施：

（1）围挡、围栏

项目施工边界应设置高度2.5m的围挡，围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌；

（2）建筑材料的防尘管理措施。

施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应设置围挡或堆砌围墙，并采用防尘布苫盖。

（3）建筑垃圾的防尘管理措施

施工工程中产生的建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，环评要求对建筑垃圾覆盖防尘布、防尘网，并且定期喷水压尘，防止风蚀起尘及水蚀迁移。

（4）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间的要求。

进出工地的物料、建筑垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、建筑垃圾装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、建筑垃圾等不遗撒。

环评要求项目在进行施工前，应根据宜昌市指定的建筑垃圾消纳场，选定施工物料及建筑垃圾运输路线，同时应尽量避开居民集中生活区。环评要求施工运输车辆应按照批准的路线和时间进行物料、建筑垃圾的运输。

7.1.2水污染防治措施

通过对施工期排水的合理组织设计、文明施工、加强工地管理、并采取有效的处理措施，可降低施工期废水对地表水的影响，主要措施有：

（1）施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，施工产生的泥浆水不得随意排放，在施工废水及雨水导流渠处建设隔油池、沉淀池，施工废水经隔油沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排。

（2）使用性能良好的汽车和施工机械，及时保养和维修，防止漏油；加强工地化学品管理，不得随便丢弃涂料等化学品容器，避免含油污水和化学品流入地表水体造成污染。

（3）施工人员生活污水经厂区内现有污水处理站处理后排入三板湖污水处理厂处理。

7.1.3噪声污染防治措施

施工作业噪声不可避免，通过采取相应措施可减少噪声对周围环境影响。建议建设单位采取以下措施降低施工噪声的影响：

（1）严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，禁止现场搅拌混凝土，使用商品混凝土。

（2）按规定限时段施工，使用引起区域环境噪声超过标准的机械，不得在中午（北京时间12时至14时30分）和夜间（北京时间22时至次日凌晨6时）进行。因特殊工艺要求确需在中午或夜间作业的，应当提前5日向宜都市环境保护局申报，持环保局证明提前2天公告周围居民。

（3）在施工场地边界设置2.5m高围挡，减少噪声影响。

（4）施工机械尽可能远离居民区，合理安排施工时间。

7.1.4固废污染防治措施

项目施工期产生的固体废物主要包括建筑垃圾和生活垃圾，施工单位应加强管理，分类进行收集、合理处置。其防治措施如下：

（1）施工过程产生的建筑垃圾应按宜昌市建筑垃圾的有关管理规定处置，将建筑垃圾运往指定地点倾倒、堆放，不得随意扔撒或堆放，以减少环境污染。

（2）制定建筑垃圾处置运输计划，避免在行车高峰时运输。

（3）车辆运输建筑垃圾和废弃物时，必须包扎、覆盖，不得沿途撒漏；运输车辆必须在规定的时间内，按指定路线行驶。

（4）建筑工人生活垃圾定点堆放，委托环卫部门统一收集处理。

7.2运营期大气污染防治措施

7.2.1有组织排放的废气污染防治措施
项目产生的废气治理措施见表7.2-1。

表7.2-1项目废气治理措施一览表

	装置/车间
	污染源名称
	主要污染物
	防治措施

	甲类车间1、甲类车间3
	不含卤素废气
	甲醇
	经冷凝回收，不凝气体经车间配套碱液/水洗装置吸收后进入尾气装置（TO焚烧炉）处理后通过15米高排气筒排放

	
	
	环己烷
	

	
	
	碳酸二甲酯
	

	
	
	乙醇
	

	
	
	异辛醇
	

	
	
	异佛尔醇
	

	
	
	VOCs
	

	
	含卤素废气
	碳酸二甲酯
	经冷凝回收，不凝气体经车间配套碱液/水洗装置吸收后进入活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒排放

	
	
	环己烷
	

	
	
	氯化氢
	

	
	
	VOCs
	

	TO焚烧炉
	不含卤素废气
	甲醇
	15米高排气筒排放

	
	
	环己烷
	

	
	
	碳酸二甲酯
	

	
	
	乙醇
	

	
	
	异辛醇
	

	
	
	异佛尔醇
	

	
	
	VOCs
	

	
	
	二氧化硫
	

	
	
	氮氧化物
	

	
	
	颗粒物
	

	天然气锅炉
	燃烧废气
	二氧化硫
	8米高排气筒排放

	
	
	氮氧化物
	

	
	
	颗粒物
	

	盐回收车间（煅烧炉）
	燃烧废气
	二氧化硫
	通过15米高排气筒排放

	
	
	氮氧化物
	

	
	
	颗粒物
	

	罐区（碱液吸收装置）
	罐区呼吸废气
	氯化氢
	经罐区配套碱液装置吸收后处理后通过15米高排气筒排放

	
	
	H2SO4
	

	
	
	VOCs
	

	污水处理站
	收集池等废气
	氨
	污水处理站收集池、中间池和各系统单元均采用加盖密封收集恶臭废气和挥发性有机物；收集的废气进入光催化氧化装置+碱液洗涤塔后由15米高排气筒排放

	
	
	硫化氢
	

	
	
	VOCs
	


7.2.2废气治理措施可行性论证
1、有机废气治理措施可行性

本项目车间在蒸发、反应等工段会产生有机废气分为含卤素废气和不含卤素废气，在车间通过分类收集后经冷凝回收，不凝气体经车间配套碱液/水洗装置吸收后；不含卤素废气进入TO焚烧炉处理后通过15米高排气筒排放，含卤素废气进入活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒排放。
有机废气治理措施介绍：

（1）碱液喷淋塔

喷淋吸收法是指在喷淋塔内装载填料，废气由填料塔底层进入塔体，自下而上穿过填料层，最后由塔顶排出，喷淋剂则由塔顶通过布水器均匀的喷洒到填料层并沿着填料层表面向下流动，直至塔底排出。由于上升气流和下降喷淋剂在填料层中不断接触，上升气流中污染物被喷淋剂吸收从而浓度越来越低，到达塔顶时达到吸收要求排出塔外。喷淋法操作简单，设备和运行费用也不高，是比较常用的废气处理方法，主要用来处理含有酸性物质（如氯化氢）或可溶性有机污染物的废气。

喷淋塔一般由塔体、喷淋系统、填料组成。

a、塔体：塔体一般采用耐腐蚀的FRP或PP材质，制造加工简单、耐老化、使用寿命长、外表美观。

b、喷淋系统：喷淋系统是由管线（路）喷淋架及喷头组成。管线（路）及喷淋架采用成型PVC管焊制，喷头采用多层螺旋式不堵塞喷头，材料为PVC或PP材质。喷头按德国增强塑料协会（AVK）标准设计生产，具有流量大，喷淋均匀，喷淋面积大，不堵塞等特点。

c、填料：塔内的填料要有较大的比表面积以促进气、液相充分接触；良好的温润性能有利于气液均匀分布；适宜的空隙率可使气流阻力小，气液通过能力强；较高的传质速率；良好的机械强度，耐腐蚀，易清洗而不易破碎。

（2）卧式废气焚烧炉（TO焚烧炉）

用焚烧法处理有机废气具有无害化程度高、减容效果好、资源化率高、占地小等优点，能将绝大多数有害化合物被分解为简单的无害的物质（主要是CO2和H2O），使易燃物质被彻底氧化，达到稳定状态。

1）工艺流程介绍：
①天然气、NaOH碱液、软水等均输入相应的中间贮槽及软水箱，确保水、电、气到位。

②系统设有风机先吹扫功能，引风机开机五分钟后，点火系统方可动作。

③本套工艺所采用的是卧式废气焚烧炉，内衬为含AL2O3≥75%的高铝耐火材料。天然气通过管路输送由自动点火系统点火，当炉内达到一定温度，废气通过废气风机输送进炉；废气与高温空气体激剧搅动，迅速发生氧化反应，焚烧按照3T原则（温度、时间、涡流）设计，使火焰涡流得以充分燃烧，有机物破坏率达到99.99%以上，部分废气自身放出的热量即可维持炉内温度≥1100℃，但仍需保持天然气长明火以避免含水率高或不连续时产生断火现象。顶部另配有防爆门及紧急风门，以备发生意外时确保人员和设备的安全。

④焚烧后产生的气体进入卧式火管式余热锅炉，利用焚烧后产生的高温尾气生产蒸汽，供生产生活使用，节约能耗创造一定的经济效益，同时降低尾气温度，锅炉产生蒸汽对处理后尾气进行再加温，节省运行成本，采用成套水处理装置对锅炉用水进行处理以确保锅炉的使用寿命，烟气温度在此由850℃降低至250℃，节能器从250℃降低至180℃ 。

⑤余热锅炉出来的烟气进入一级喷淋塔，用稀碱液喷淋的方式吸收和除去烟气中的酸性有害物质，烟气进入塔内，利用填料层的作用与喷嘴喷射出的5-10%NaOH溶液充分混合，吸收剂与酸性气态污染物发生化学反应生成无机盐等稳定性物质（吸收剂采用5%~10%的NaOH溶液）。

⑥经过一级喷淋的尾气在引风机作用下进入二级喷淋洗涤装置，同样用稀碱液喷淋的方式吸收和除去烟气中的酸性有害物质，烟气进入塔内，利用填料层的作用与喷嘴喷射出的5-10%NaOH溶液充分混合，吸收剂与酸性气态污染物发生化学反应生成无机盐等稳定性物质（吸收剂采用5%~10%的NaOH溶液）。最终确保达到：无毒、无烟、无害、无臭完全燃烧之效果，从二级喷淋塔顶部烟囱排入大气层。

[image: image98.emf]天然气

燃烧机

卧式废气炉

蒸汽输送

一级

喷淋洗涤塔

稀碱液

废气缓冲罐

风机输送

烟囱

二级喷淋洗涤塔

人工定期清理

循环池

废气烧嘴

天然气

燃烧机

余热锅炉

软水

引风机


图7.2-1 TO焚烧炉焚烧废气工艺流程图

（3）焚烧系统特点说明

本焚烧系统卧式废气炉本体、辅助燃烧器、耐火材料、助燃风系统等组成。

1）卧式废气炉本体

本套设备中的焚烧炉是卧式炉子。改良式内壁多孔导气喷风系统，特殊的喷风嘴设计，使补氧风从不同角度喷入炉内，使焚烧更彻底。设计负压燃烧，不逆火，避免焚烧时有害气体的外泄，操作安全可靠。

运转成本低--由于采用此项技术，使设备简化，成本降低，易于维护保养。

无二次污染-采用多段送风系统，可降低燃烧过程中排放的NOx，为目前燃烧技术中降低NOx污染的最佳技术。

控制方式：采用自动进料控制、变频调速装置、附紧急按钮及现场操作按钮。

安全性：启动前有不排掉易爆气体就不能点火之功能，以防气爆：设计有残烧定时装置，以确保炉内无残存的可爆气体，燃烧器带有火焰监测，一旦发生熄火或点火失败，立刻快速自动切断天然气，安全可靠。整个运行系统在仪表监控下操作。

卧式废气炉设计技术参数详见表7.2-1。

表7.2-1 卧式废气炉设计技术参数一览表
	序号
	项  目
	单  位
	数  值

	1
	热工数据
	燃烧室温度
	℃
	≥1100℃

	2
	
	燃料消耗量
	m3/h
	175

	3
	空气参数
	空气系数
	
	1.2

	4
	
	补风量
	m3/h
	2000

	5
	
	氧含量
	%
	9

	6
	烟气参数
	实际烟气量
	m3/h
	8000

	7
	
	烟气停留时间
	s
	≥1

	8
	
	烟气轴流速
	m/s
	1.5

	9
	
	外形尺寸
	mm
	Φ1800×8000

	10
	
	耐火材料厚度
	m
	0.30


2）影响焚烧效率的因素

作为一个焚烧系统，最重要的指标是焚烧装置的销毁率(DRE)，影响DRE主要是三个因素：焚烧温度、空气过剩率、滞留时间。

①、焚烧温度

焚烧温度是指废物中的有害组分在高温下氧化、分解，直至破坏需达到的温度。一般来说提高焚烧温度有利于废物中有毒物质的破坏，并可抑制黑烟的产生，但过高的焚烧温度不仅加大了燃料消耗量，而且增加了烟气中氮氧化物的含量。因此，在保证销毁率的前提下易采用适当的焚烧温度，本系统炉膛温度可以达到≥1100℃，可保证有机物完全分解。

②、空气过剩率

燃烧过程中所需空气量是由理论空气量和过剩空气量两部分组成，两者的总和决定了焚烧过程中的氧气浓度，而过剩空气量决定了最后烟气中的含氧量。炉膛中的氧气浓度和烟气同氧气的混合程度严重影响着废物的燃烧速度和烧净率。过大的空气过剩率虽可以提高燃烧速度和烧净率，但会增大焚烧炉的燃料耗量或降低炉温，是不经济的；过小的空气过剩率会使燃烧不完全，甚至产生黑烟，有害物质分解不彻底。对于处理一般的废弃物取空气过剩量为20%～50%，就可达到较完全的焚烧效果，系统的空气过剩系数取1.2（可以根据燃烧状况进行调整）。

③、停留时间

停留时间是指废物中有害组分在焚烧条件下发生氧化、分解，最后变成无害化物质所需的时间。停留时间的长短直接影响焚烧的完善程度，也决定了炉膛的具体尺寸。影响停留时间的因素很多，如焚烧温度、空气过剩系数、固体垃圾的外行尺寸密实度和空气在炉内同废物的混合程度等，焚烧处理的对象主要为废气，当炉内过量空气系数为20%时，焚烧炉温度维持在≥1100℃，保证有害物质的彻底分解。

3）燃烧设备及控制系统

为了确保废物的燃烧温度，本系统需要一个辅助燃烧系统，位于卧式炉。全部设计成天然气燃烧器，用来燃烧天然气。

燃烧器采用进口件，其燃烧器结构紧凑、燃烧稳定、调节比大、噪音低、可内设火焰检测报警系统；火焰铺展性好、燃烧完全、燃烧易于控制；系统包括废液喷枪、混合腔、及雾化介质控制阀组等。该系统可根据需要自行切换燃料供应，燃烧器根据焚烧炉运行状况自动调节燃料及配风比例，调节比可达到1：5，调节火焰长度及直径，确保完全燃烧。

点火时直接点天然气燃烧器。燃烧器配置火焰检测器，当点火不着或意外熄火时，无火信号将被传送至控制系统，系统会做出相应的处置同时送出报警信号。

本系统由天然气燃烧器、废液喷枪、火焰检测装置、控制阀组、操作控制柜组成。并设有温度、压力测点及传感器，并设有高温火焰监视系统。保证系统安全运行。

天然气经燃烧器加压雾化后喷入废气炉，雾化后天然气同燃烧器补风机鼓入的一次风混合，完成点燃、燃烧、燃烬的全过程。本系统采用的辅助燃料为天然气。

（3）活性炭吸附



工艺说明：活性炭吸附回收系统采用间接加热结合真空脱附冷凝回收的脱附工艺，吸附剂采用溶剂回收专用椰壳活性炭。在常温、常压下吸附。脱附采用间接加热结合真空脱附。装置设置3台吸附床，2台吸附，1台进行脱附再生、冷却。

1）预处理

车间的尾气大多经水洗或碱洗预处理后排出，夹带有一定量的水汽或水雾，这些气体在管道或设备中会形成凝结水，影响吸附效果。本回收方式采用冷凝法去除水分，冷凝后的尾气经过滤去除固体杂物后进入吸附床。

2）吸附

采用二级吸附工艺。

车间排放废气合并，经冷凝除水后，进入一级吸附床吸附。废气经一级吸附床吸附后，进入二级吸附床吸附。

二级吸附床为解吸、冷却后的吸附床，吸附后不解吸，直接作为一级吸附用的吸附床。一级吸附后进行解吸再生。吸附床3台，各吸附床循环使用，互为一级或二级吸附床。

3）脱附

一级吸附饱和后，通过阀门切换进行脱附。蒸汽进入吸附床内部换热器内，对吸附床内的活性炭进行间接加热升温，同时真空泵对吸附床进行减压抽真空，使吸附床处于减压和升温的双重脱附状态。吸附床出来的气体经冷却器冷却降温后，由真空泵输送进入冷凝器冷凝，冷凝后的气液混合物经气液分离后，液体进入贮槽，不凝气体回流至吸附床。脱附过程在氮气保护下进行。脱附完成后冷却。

4）冷却

脱附完成后，吸附床温度较高，需进行冷却。通过阀门切换，由风机推动吸附床内气体循环流动，气体经冷却后回流至吸附床，对吸附床进行冷却。冷却完成后，吸附床进入下一个吸附工序。

以上操作过程，循环交替进行。由PLC全自动控制完成。

技术可行性分析：

（1）碱液喷淋/水吸收

采用该工艺处理的废气主要含乙醇、甲醇、酸性气体等，含种类较多，因这些污染物均溶于水/碱液，故采取水吸收/碱液喷淋先去除酸碱污染物和可溶于水有机物。

（2）TO焚烧炉

本项目废气主要为有机废气浓度较高、生产浓度波动比较大，结合TO 的相关技术资料，本项目采用卧式废气焚烧炉焚烧技术。

天然气通过管路输送由自动点火系统点火，当炉内达到一定温度，废气通过废气风机输送进炉；废气与高温空气体激剧搅动，迅速发生氧化反应，焚烧按照3T原则（温度、时间、涡流）设计，使火焰涡流得以充分燃烧，有机物破坏率达到99.99%以上,部分废气自身放出的热量即可维持炉内温度≥1100℃,但仍需保持天然气长明火以避免含水率高或不连续时产生断火现象。顶部另配有防爆门及紧急风门，以备发生意外时确保人员和设备的安全。

其设计的处理烟气量为8000m3/h，可满足本项目废气量；废气中主要污染物为甲醇、乙醇、异佛尔醇、环己烷等，元素组成成份简单，在1100℃的温度下易于燃烧分解。根据建设单位提供的设计方案，该套TO 焚烧装置对有机物的去除效率能够达到99.9%以上。

本项目TO 焚烧炉结构均采用耐酸碱、耐腐蚀的材料，虽废气中含有酸性废气，经过碱液/水吸收预处理后，对本装置稳定长期有效的运行影响不大。

综上，根据建设单位提供的废气方案、文献及相关案例，本项目采用TO 焚烧技术可行，去除效率合理。

（3）活性炭吸附装置

根据前述工程分析可知，本项目废气中含有卤素废气，卤素废气对TO 焚烧炉运行存在影响，故本次废气处理将含卤素废气单独收集后通过车间预处理装置处理后，通过活性炭吸附装置处理。

活性炭吸附工艺技术特点：

1）采用溶剂回收专用椰壳活性炭，经普通活化后再经专用催化剂进行二次活化，其比表面积可达2500m2/g，吸附效果是一般活性炭的3-5倍，净化率高可达95%以上。使用寿命长（2年以上），可反复循环使用。 

2）本系统采用间接加热结合真空脱附的方式进行解吸。解吸过程中无任何水汽进入系统，冷凝后无废水产生，无二次污染。

3）本系统不凝气全部回流至吸附床进行二次吸附，整体回收净化率可达95%以上。

4）由于含氯有机废气遇高温、雨水易分解出氯化氢气体，造成回收设备使用寿命较短。本系统吸附床内装有专用换热器，废气进入吸附床前冷凝去除水汽，脱附过程中蒸汽进入换热器内间接加热，不接触到活性炭本体，整个过程中在无水状态下进行，彻底解决了腐蚀问题，设备可正常运行5-10年。

5）吸附床采用独特的气流分布设计，阻力小，吸附效果好。根据用户不同处理量和废气浓度范围，设计合理工艺流程和设备装置，充分吸收尾气中的有机溶剂，二级串联式总净化回收率可达99%以上，净化空气的同时获得较高的经济效益。

6）本系统吸附时可通过内部换热器控制吸附热量，脱附时全程氮气保护，安全性高。

7）本系统采用德国西门子PLC控制，集成电磁阀、气动元件执行动作，系统自动化程度高，性能可靠，无人值守运行。设计有运行参数优化程序，大幅降低蒸汽和用电耗量，为客户节省运行费用。

8）设备结构紧凑，布局合理，占地面积小，外形美观大方，操作方便，便于维护，配套工程投资少。为保证客户其他工艺过程和吸附装置安全运行，配备有事故紧急处理系统和安全设计。

综上，根据建设提供的废气方案，本项目含卤素废气采用活性炭吸附技术可行，去除效率合理。

达标可行性分析：

本项目废气污染物经过各废气处理单元后，根据前述工程分析和废气预测评价可知，本项目废气最大排放值可满足排放标准要求，即本项目有机废气处理措施技术及达标上，是可行的。
2、污水处理站废气治理措施可行性

本项目厂区污水站会产生少量氨气、硫化氢等恶臭气体，生产过程会产生少量有机臭气，污水站恶臭主要是通过对调节池、厌氧池表面等加盖密封等方式，减少污水站处理区恶臭气体的无组织排放。

污水处理站废气主要污染物为氨气、硫化氢和挥发性有机物，本项目拟通过加盖密闭等措施收集废气后，进入光催化氧化+碱液洗涤塔，尾气则通过15m高排气筒达标排放。

光催化氧化介绍及技术可行性：

UV光催化氧化设置原理：（1）利用高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体，改变恶臭气体如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯，硫化物H2S、VOC类，苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等。

（2）利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV+O2→O-+O（活性氧）O+O2+O3(臭氧)，众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对恶臭气体及其它刺激性异味有立竿见影的消除效果。

（3）恶臭气体利用排风设备输入本净化设备后，净化设备运行高能UV紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应，使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水喝二氧化碳，再通过排风管道排出室外。

（4）利用高能UV光束裂解恶臭气体中细菌的分子键，破坏细菌的核酸（DNA），再通过臭氧进行氧化反应，彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的。

达标可行性分析：

本项目污水处理站各单位污染物经过加盖收集后，通过光催化氧化+碱液洗涤塔处理，根据前述工程分析和废气预测评价可知，本项目污水处理站废气最大排放值可满足排放标准要求，即本项目污水处理站废气处理措施技术及达标上，是可行的。
3、罐区废气治理措施可行性

罐区主要呼吸废气为甲醇、乙醇、环己烷、氯磺酸等，罐区呼吸废气排放量低，通过收集后采用碱液吸收装置处理。主要是因为罐区呼吸废气主要为易溶于水有机废气和酸性废气居多，故采用碱液吸收装置能有效处理呼吸废气。

碱液吸收装置分析见上文。

达标可行性分析：

本项目罐区废气经收集后通过碱液吸收装置出来，根据前述工程分析和废气预测评价可知，本项目罐区废气最大排放值可满足排放标准要求，即本项目污水处理站废气处理措施技术及达标上，是可行的。
7.2.3有组织废气排气筒高度可行性论证
（1）排气筒参数

项目排气筒高度及内径等参数详见下表。

表7.2-2项目主要排气筒参数表

	污染源名称
	排气筒

编号
	废气量

m3/h
	排气筒参数

	
	
	
	高度

m
	出口内径

m
	温度

℃
	排放

方式

	TO焚烧炉排气筒
	1#排气筒
	8000
	15
	0.6
	150
	连续

	活性炭吸附装置排气筒
	2#排气筒
	8000
	15
	0.6
	25
	连续

	煅烧废气排气筒
	3#排气筒
	1136
	15
	0.6
	150
	连续

	罐区废气排气筒
	4#排气筒
	3000
	15
	0.3
	25
	连续

	污水处理站废气排气筒
	5#排气筒
	10000
	15
	0.6
	25
	连续

	天然气锅炉排气筒
	6#排气筒
	7570
	8
	0.6
	150
	连续


（2）烟气速度达标分析

根据GB/T13201-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》的规定：排气筒出口处烟气速度Vs不得小于计算风速Vc的1.5倍。

◆风速Vc的计算公式如下：

[image: image99.wmf])

(

)

303

.

2

(

1

l

G

·

=

K

c

V

V



[image: image100.wmf]V

K

19

.

0

74

.

0

+

=



[image: image101.wmf]K

1

1

+

=

l


式中：
[image: image102.wmf]V

----排气筒出口高度处环境风速的多年平均风速，m/s；

k----韦伯斜率。

采用风速随高度变化的对数律公式：


[image: image103.wmf]p

Z

Z

U

U

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

10

10


式中：U10——10m高处环境风速的多年平均值，0.9m/s；

P——风廓线指数，0.25。

各排气筒出口处烟气速度与Vc的比较详见下表。
表7.2-3拟建项目各排气筒出口处烟气速度与Vc比较

	污染源名称
	排气筒

编号
	排气筒高度(m)
	烟气速度(m/s)
	1.5×Vc(m/s)
	合理性分析

	TO焚烧炉排气筒
	1#排气筒
	15
	7.86
	3.55
	合理

	活性炭吸附装置排气筒
	2#排气筒
	15
	7.86
	3.55
	合理

	煅烧废气排气筒
	3#排气筒
	15
	4.53
	3.55
	合理

	罐区废气排气筒
	4#排气筒
	15
	4.23
	3.55
	合理

	污水处理站废气排气筒
	5#排气筒
	15
	9.84
	3.55
	合理

	天然气锅炉排气筒
	6#排气筒
	15
	7.43
	3.06
	合理


由上表可知，项目排气筒出口烟气流速均可满足GB/T13201-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》的规定。

7.2.4无组织工艺废气治理措施
（1）为了减少储罐中储存物料的呼吸量，建议采取以下措施：

①控制装卸速率；②采用气相平衡管；③设置必要的喷淋降温装置；④合理选用储罐涂料；⑤储罐均采用氮封。

（2）加强环境管理。工业生产中无组织排放除与设计的工艺、设备、安装等环节密切相关外，与企业的环境管理亦密不可分，实践证明，在环境管理好的单位，其无组织排放状况较好，反之，无组织排放严重。

环境管理措施主要包括：

①健全各项规章制度，制定各种操作规程。生产工人必须严格操作规程，防止物料泄漏；加强对物料运输、储存、使用过程中的管理；加强对储存罐（桶）、管道、阀门、垫片等检查维护，确保其完好，防止其出现破损、裂缝等，对破损罐（桶）要及时维修或更换；加强设备维护保养，所有机泵、管道、阀门等连接部位都应连接牢固，做到严密、不渗、不漏、不跑气，减少物料的蒸发损耗；严格控制工艺参数，通过提高产品收成率，可减少物质消耗及无组织挥发量；加强生产车间的通风换气，改善车间劳动环境。

②发生泄漏事故，应立即停止加料并采取应急处理措施。

生产实践证明，采用以上方法是防止化工原料损耗的有效方法。

7.2.5非政策工况废气预防措施
非正常生产与事故状况是指开车、停车、机械设备故障，而非正常生产与事故状况会造成废气直接排放，对环境会造成较大影响，甚至会造成人身安全事故，因此必须十分重视非正常生产与事故状况的污染防治工作。

具体可采取以下措施：

制定完善的操作规程、加强职工培训，严格按照工艺规程组织生产。安装必要的自动控制以及报警装置。环保设备必须处在完好状态，定期检查，排除事故隐患。重要岗位或关键设备实行双回路供电。关键设备或装置实行备机制，备用装置必须处在完好状态，保证在尽可能短时间内排除非正常状态。
7.2.6排气筒规范化建设要求
建设单位应根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）关于采样位置的要求，在排气筒应设置检测采样孔。采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处，对矩形烟道，其当量直径D＝2AB/(A+B)，式中A、B为边长。在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔内径应不小于80mm，采样孔管应不大于50mm，不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭，当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm。同时为检测人员设置采样平台，采样平台应有足够的工作面积是工作人员安全、方便地操作，平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏，采样孔距平台面约为1.2~1.3m。

7.3运营期水污染防治措施

本项目废水主要有工艺废水、设备冲洗水、地面拖洗水、生活污水、机泵冷却水、水环泵废水、质检中心废水等。

厂区废水水质拟采用废水处理工艺采用生化处理辅助以物化处理相结合的处理方法，包括一级处理部分：格网格栅+隔油配水池+芬顿氧化+铁碳微电解+混沉淀；二级处理部分：水解酸化+UASB反应池+二级O池+二沉池+氧化池”，废水经处理达到接管标准后，排入三板湖污水处理厂，最终达标排入长江。
7.3.1废水处理措施

项目采用雨污分流体制，项目废水主要为生产废水、设备冲洗水、地面拖洗水、废气处理废水、生活污水、机泵冷却水、水环泵废水、质检中心废水等废水混合进入厂区污水处理站处理。

厂内设置1 座污水处理站，总设计规模为500m3/d，废水处理工艺采用生化处理辅助以物化处理相结合的处理方法，包括一级处理部分：格网格栅+隔油配水池+芬顿氧化+铁碳微电解+混沉淀；二级处理部分：水解酸化+UASB反应池+二级O池+二沉池+氧化池”。

车间混合废水 → 格网格栅 → 隔油配水池 → 芬顿氧化池 → 铁碳微电解池→混凝沉淀池→水解酸化池→中间水池→UASB反应池 → 曝气沉淀池→二级O池 → 二沉池 → 氧化池 → 达标排放。项目污水处理工艺见图7.3-1。
[image: image104.png]



图7.3-1污水处理站工艺流程图

1、工艺流程概述

（1）物化处理系统

通过高级氧化工艺去除废水中的有机物，并破解大分子碳链和环状链，有效的提高废水的可生化性。

芬顿催化氧化
利用Fe2+作为催化剂催化H2O2生成强氧化的·OH，·OH自由基具有强氧化性，能氧化各种有毒和难降解的有机化合物，以达到分解污染物去除COD的目的。耦合工艺在利用铁碳微电解产生的Fe3+基础上减少成本同时增加COD等有机物去除率、增加废水可生化性。

Fenton试剂是亚铁离子和过氧化氢的组合，该试剂作为强氧化剂的应用已具有一百多年的历史，在环境污染治理等方面得到广泛的应用。

其原理如下：


[image: image105.wmf]F

e

2

+

+

H

2

O

2

F

e

3

+

+

O

H

 

 

 

+

O

H

-



[image: image106.wmf]F

e

2

+

+

O

H

 

F

e

3

+

+

 

 

 

O

H

-


Fe3++H2O2                        Fe2++HO2+H+
HO2+H2O2           O2+H2O+OH

RH+OH            CO2+H2O

4Fe2++O2+4H+          4Fe3++2H2O

     Fe3++3OH一          Fe（OH）3（胶体）

Fe2+与H2O2间反应很快，生成OH一自由基，由表1可见，OH-的氧化能力很强，仅次于氟，有三价铁共存时，由Fe3+与H2O2缓慢生成Fe2+，Fe2+再与H2O2迅速反应生成OH-，OH-与有机物RH反应，使其发生碳链裂变，最终氧化为CO2和H2O，从而使废水的CODCr大大降低，同时Fe2+作为催化剂，最终可被O2氧化为Fe3+，在一定pH值下，可有Fe（OH）3胶体出现，它有絮凝作用，可大量降低水中的悬浮物。

铁炭微电解处理工艺
铁碳原理：

铁屑中含有碳，在废水介质中发生电化学反应：

阳极：Fe-2e→Fe2+   E0(Fe2+/Fe)=-0.44V

阴极：2H++2e→2[H]→H2    E0(H+/H2)=0.00V

当有O2时，O2+4H++4e→2H2O   E0(O2)=1.23V

由上述反应式可知，酸性充氧条件下腐蚀最快，无氧则腐蚀速度明显减慢，电化学反应产生的新生态Fe2+经与碱中和后，生成Fe(OH)2，其吸附能力很强，能去除废水中的CODcr、SS。

（2）综合废水生化处理系统

1）预处理好的废水与隔油后的生活污水（生活污水先收集到生活污水收集池，再经隔油沉淀处理后进入污水处理系统）混合至综合调节池。

2）经过调节池后的废水进入水解酸化池，在水解酸化池中考虑对废水加热（加热方式另行讨论）。将废水的温度提升到 35~37℃，同时水解酸化池可以将部分大分子有机物降解为小分子有机物。

3）水解加热后的废水进入UASB厌氧反应池。在厌氧反应过程中，废水经微生物的作用，水解-酸化-产乙酸-产甲烷，最终废水完全分解，并释放出大量的甲烷。在UASB厌氧反应器中设置内回流，在不断的循环过程中将废水中的有机物降解。

4）二级好氧池内循环生物反应器处理后的废水基本将达到入市政管网标准，再进入深度处理系统。

（3）污泥处置

在污水处理阶段会产生三种类型的污泥，包括前处理污泥、厌氧污泥、好氧污泥。为了考虑滤液的成分，将三种污泥分开收集，单独处理，滤液回各自系统建设少循环。拟采用板框压榨工艺，保障污泥含水率地。其中前处理污泥为物化污泥，经收集后交由有资质单位处理；厌氧污泥和好氧污泥属于生化污泥，经收集后交由华新水泥厂焚烧处置。

（4）主要构筑物

污水处理系统主要构筑物详见表7.3-1，主要设备见表7.3-2。

表7.3-1废水处理建构筑物一览表

	序号
	名称
	建筑面积m2
	建筑容积m3
	数量
	备   注

	1
	水泵、加药间
	32
	
	1
	砖混

	2
	脱水机房
	48
	
	1
	砖混

	3
	风机房
	34
	
	1
	砖混

	4
	集水池
	
	612
	1
	钢混

	5
	隔油配水池
	
	170
	1
	钢混

	6
	混凝沉淀池
	
	273
	1
	钢混

	7
	水解酸化池
	
	336
	1
	钢混

	8
	中间水池
	
	63
	1
	钢混

	9
	曝气沉淀池
	
	164
	1
	钢混

	10
	一级O池
	
	836
	1
	钢混

	11
	二级O池
	
	531
	1
	钢混

	12
	中沉池
	
	102
	1
	钢混

	13
	二沉池
	
	203
	1
	钢混

	14
	氧化池
	
	769
	1
	钢混

	15
	污泥浓缩池
	
	329
	1
	钢混

	16
	芬顿氧化池基础
	11
	
	4
	钢混

	17
	铁碳微电解池基础
	13
	
	2
	钢混

	18
	UASB厌氧池基础
	64
	
	2
	钢混


表7.3-2 废水处理主要设备一览表

	序号
	名    称
	规   格
	数量
	备  注

	
	
	
	
	

	1
	格网格栅
	5mm
	1
	不锈钢

	2
	酸、碱废水泵
	Q = 25 m 3 /h

H = 28 m

配套电机N = 5KW
	4
	2用2备

耐腐蚀

	3
	污水提升泵1
	Q = 25 m 3 /h

H = 28 m

配套电机N = 5KW
	2
	2用2备

耐腐蚀

	4
	内循环泵1
	Q = 25 m 3 /h

H = 20 m

配套电机N = 2.2KW
	8
	4用4备

耐腐蚀

	5
	内循环泵2
	Q = 25 m 3 /h

H = 20 m

配套电机N =2.2KW
	4
	2用2备

耐腐蚀

	6
	内循环泵3
	Q = 25 m 3 /h

H = 6 m

配套电机N = 0.75KW
	4
	2用2备

	7
	污水提升泵2
	Q = 22 m 3 /h

H = 18 m

配套电机N =2.2KW
	2
	1用1备

	8
	内循环泵4
	Q = 40 m 3 /h

H = 15 m

配套电机N =4KW
	4
	2用2备

	9
	污泥压滤泵
	Q = 30 m 3 /h

H = 60 m

配套电机N =11KW
	2
	1用1备

	10
	曝气风机1
	Q=1.76m3/min

ΔP=5000 mmH2O
N=3.0kw
	2
	1用1备

	11
	曝气风机2
	Q=34.02m3/min

ΔP=5000 mmH2O
N=45kw
	2
	1用1备

	12
	投药装置
	φ1200×1500 mm

配套电机N = 0.74KW
	6
	耐腐蚀、

含计量设备

	13
	芬顿氧化池
	Φ2800㎜×6000mm
	4
	钢制防腐

	14
	铁碳微电解池
	Φ3000㎜×5000mm
	2
	钢制防腐

	15
	混凝沉淀池系统
	500m3/d
	1
	包含布水、集水、排泥系统、斜管填料

	16
	水解酸化系统
	500m3/d
	1
	包含布水、集水、排泥系统、弹性填料

	17
	UASB厌氧池
	φ8000×12000 mm
	2
	含三相离器、布水器及出水堰等

	18
	曝气沉淀池
	500m3/d
	1
	曝气装置、布水、集水、排泥装置等

	19
	中间沉淀池
	500m3/d
	1
	布水、集水、排泥装置等

	20
	二级“O”池系统
	500m3/d
	1
	组合填料、填料架、曝气装置、布水、集水装置

	21
	二沉系统
	500m3/d
	1
	斜管填料、填料架、布水、集水、排泥装置等

	22
	板框压滤脱水机
	XA90/930UK
	1
	污泥脱水用


7.3.2废水处理达标可行性分析
1、本项目废水处理效果详见表7.3-2。
表7.3-3废水水质浓度去除率一览表

	工艺控制段名称
	COD 
	BOD5
	氨氮
	总磷
	SS
	挥发酚

	
	mg/L  
	mg/L  
	mg/L  
	mg/L  
	mg/L  
	mg/L  

	集水池、隔油均质池
	进水
	10000
	2000
	50
	20
	1000
	150

	
	出水
	10000
	2000
	50
	20
	1000
	150

	
	去除率
	0.00%
	0.00%
	0.00%
	0.00%
	0.00%
	0.00%

	Feton氧化池

Fe-C微电解

混凝沉淀池
	进水
	10000
	2000
	50
	20
	1000
	150

	
	出水
	6000
	2000
	50
	20
	200
	15

	
	去除率
	40.00%
	0.00%
	0.00%
	0.00%
	80.00%
	90.00%

	水解酸化池

中间水池

　
	进水
	6000
	2000
	50
	20
	200
	15

	
	出水
	3600.0
	2000.0
	50.0
	20.0
	130.0
	1.5

	
	去除率
	40.00%
	0.00%
	0.00%
	0.00%
	35.00%
	90.00%

	UASB厌氧池

曝气沉淀池

　
	进水
	3600.0
	2000.0
	50.0
	20.0
	130.0
	1.5

	
	出水
	540.0
	700.0
	35.0
	17.0
	84.5
	0.8

	
	去除率
	85.00%
	65.00%
	30.00%
	15.00%
	35.00%
	45.00%

	二级O池

二沉池

　
	进水
	540.0
	700.0
	35.0
	17.0
	84.5
	0.8

	
	出水
	135.0
	105.0
	28.0
	16.2
	59.2
	0.5

	
	去除率
	75.00%
	85.00%
	20.00%
	5.00%
	30.00%
	40.00%

	氧化池
	进水
	135.0
	105.0
	28.0
	16.2
	59.2
	0.5

	
	出水
	114.8
	94.5
	26.6
	16.2
	56.2
	0.4

	
	去除率
	15.00%
	10.00%
	5.00%
	0.00%
	5.00%
	15.00%

	排放标准 
	≤150
	≤300
	≤30
	≤20
	≤100
	≤0.5

	说明：

1）本项目执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中间接排放标准，其中只有挥发酚有限值要求，故挥发酚执行该标准

2）废水排入三板湖污水处理厂，故本项目废水中其他污染物排放执行“三板湖污水处理厂工业废水水质浓度控制指标”

3）生化需氧量，根据三板湖污水处理厂环境影响报告中注明，本工程进水水质其他污染物指标应符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准的规定



2、污水处理站设计规模及出水水质

本项目废水31755.45m3/a，最大日排水量约105.85m3/d。拟设计总污水处理能力：500m3/d。设计出水指标见表7.3-4。

表7.3-4本项目污水处理站设计出水指标

	项目
	因子
	标准值

	出水水质要求≤
	pH
	6～9

	
	COD
	150mg/L

	
	氨氮
	30mg/L

	
	BOD5
	300mg/L

	
	SS
	100mg/L

	
	总磷
	20mg/L

	
	挥发酚
	0.5mg/L


3、达标分析

根据前述工程分析和废水预测评价可知，本项目污水处理站废水排放见表7.3-5。
表7.3-5本项目废水主要污染物排放情况

	废水水量m3/a
	污染物
	产生情况
	接管污水处理厂
	排入外环境

	
	
	产生浓度mg/L
	产生量t/a
	接管浓度mg/L
	接管量t/a
	排放浓度mg/L
	排放量t/a

	综合废水

31755.45
	COD
	6300.92
	200.089
	144.61
	4.592
	50
	1.588

	
	BOD5
	1952.04
	61.988
	122.98
	3.905
	10
	0.318

	
	NH3-N
	15.34
	0.487
	8.16
	0.259
	5
	0.159

	
	TP
	2.35
	0.075
	1.90
	0.060
	0.5
	0.016

	
	SS
	231.46
	7.350
	25.42
	0.807
	10
	0.318

	
	挥发酚
	28.50
	0.905 
	0.46
	0.015
	0.5
	0.016


由上表可以看出，项目废水经污水处理站处理后COD、氨氮排放浓度能够满足三板湖污水处理厂接管标准。

综上所述，上述废水处理方案是实用可行的，其技术可靠，工艺成熟，运行成本低，维修简便，处理效率高，污染物可达标排放。

7.3.3排入三板湖污水处理厂可行性分析
根据调查，三板湖污水处理厂位于宜都化工产业园兴发皮带走廊东南侧，宜洋一级公路西南侧，占地31.95亩，一期处理规模为1.5×104m3/d，二期处理规模为3.0×104m3/d，污水处理工艺为强化生物膜处理工艺，处理后尾水最终排入长江。一期工程于 2017年6月开工，2018年5月竣工，目前已投入运行。污水处理厂服务范围为:沿江一公里红线以内，化工产业园区沿着宜洋一级道路两侧所有企业，西北侧至焦柳铁路，西南侧至兴发，宜化，鄂中三大渣场，东侧至宜昌阿波罗肥业有限公司，面积约741hm2。污水预处理工艺采用调节池＋粗细格栅、曝气沉砂+混凝沉淀；生物处理工艺采用水解酸化；深度处理工艺采用强化生物膜＋絮凝沉淀+纤维转盘；污泥处理工艺采用离心式浓缩脱水一体机；消毒工艺采用次氯酸钠消毒，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级 A 标准后排入长江。本项目位于三板湖污水处理厂纳污范围内，废水可纳入三板湖污水处理厂集中处理后排放，对环境影响较小。
7.3.4废水防治措施
（1）厂区内实行清污分流、雨污分流。项目废水经厂内污水处理站处理后，排至三板湖污水处理厂。

（2）排污口须规划化建设，使其具有测流能力，并按《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）制作相应的标志，项目废水均由厂区废水总口统一排放。

（3）污水处理站的供电系统实行双回路控制，确保污水处理站的正常运行。

（4）项目污水处理站配置有应急事故池，在污水处理站无法工作或出现事故状态废水不达标的情况下，将废水暂存在事故池。事故池有效容量应不低于正常生产4小时产生的废水量，即17.64m3。厂区拟设置3500m3事故应急池，能满足本项目事故状态下的废水。在事故排除后，将废水再返回污水处理站集中处理，确保处理达标排放。

（5）加强工作人员的岗位责任管理，对污水处理站的技术人员和环保设施的操作人员加强培训，减少人为因素产生的故障，避免事故排放。
7.4运营期噪声治理措施

项目噪声源主要为生产设备和公用设施，包括冷却塔、空压机、风机、水泵、物料泵等设备。为减轻噪声对环境的影响，确保厂界噪声全面稳定达标，本报告提出以下污染防治建议：

（1）对主要设备采取防噪措施

①选择低噪声设备，对所有产生高噪声及振动的设备采取必要的防震、减震措施。

②各类水泵、空压机、风机一律不得直接设于室外，须专门设置隔声间，可采取半埋地式设计，且尽可能远离厂界和居民住宅。

③对泵类、空压机、风机应采取消声措施，其基础采取减震措施，管道连接处采用柔性接头，风管上设置补偿节来降低震动产生的噪声。

（2）在建筑设计上采取防噪措施

①车间换气风机选用低噪声的通风风机，其风机位置尽可能远离厂界。

②项目车间四周墙壁安装吸声材料或选用吸声性能良好的墙面材料，在车间顶部采用空间吸声体，在结构设计中采用减震平顶、减震内壁和减震地板等。建筑上采用吸声材料有加气混凝土、膨胀珍珠岩、微孔吸声砖等。

③大型设备采用独立的基础，以减轻共振引起的噪声。在管道布置、设计及支吊架选择上注意防震、防冲击，以减轻噪声对环境的影响。目前，使用最为广泛的是金属弹簧和剪切橡胶，但以空气弹簧的隔震效果为最好，在工程实际中，也常将这些隔振材料互相复合使用，如钢弹簧-橡胶减振器就是常用的一种隔振装置。

（3）总体布置中考虑防噪措施

按照《工业企业噪声控制设计规范》对厂区内主要噪声源合理布局，将行政办公区与生产区分开布置；主要噪声源集中布置，且远离区外居民区和区内办公区，对噪声级较高的设备所在建筑物单独布置，以降低噪声影响；车间与厂界之间设计绿化隔离带。

采取以上噪声防治措施后，噪声源强平均降低15～25dB（A），可确保项目运行后厂界噪声达标。
7.5运营期固体废物处理与处置措施

7.5.1固体废物处理措施及其可行性分析

项目产生的工业固废应根据不同性质分类收集，妥善处置。所有废物在厂区内应设置固定堆存场所，及时进行清运和处理，在堆存和清运过程中，应注意环境卫生和厂容厂貌，对固体废物堆场必须搭建封闭式库房，避免因扬尘、雨水冲淋造成二次污染。

本项目固体废物主要来源于：蒸馏残渣（废液等）、废弃活性炭、废包装废弃物（含桶和袋）、污水处理站物污泥及生活垃圾等，其产排情况见下表。

表7.5-1固废种类及产生量一览表

	序号
	固废名称
	产生量t/a
	主要成分
	性质
	废物类别
	废物代码
	处置去向

	1
	蒸馏残渣（废液等）
	200.92
	有机溶剂、盐等
	危险废物
	HW11
	900-013-11
	经收集在危险废物暂存间后交由有资质单位处置

	2
	废弃包装物
	24
	包装桶、包装袋
	危险废物
	HW49
	900-041-49
	

	3
	物化污泥
	4.50
	污泥
	危险废物
	HW45
	261-084-45
	

	4
	废弃活性炭
	53.5
	废活性炭
	危险废物
	HW06
	900-406-06
	

	5
	生化污泥
	22.80
	污泥
	一般固体废物
	/
	/
	交由华新水泥焚烧处理

	6
	生活垃圾
	60
	生活垃圾
	一般固体废物
	/
	/
	集中收集后环卫部门定期清运

	合计
	365.72
	/
	/
	/
	/
	/


工程拟建危险废物暂存库房面积不小于340m2，地面进行防渗防腐处理，四周设置截流沟，截流沟进行防渗防腐处理，防止各种液体类危险废物漫流或泄漏。根据固体废物种类、数量、处置方式可知，项目投产后产生的固体废物，可全部得到综合利用或处置。本项目产生的固体废物对外环境不会产生明显不利影响。
7.5.2固体废物暂存、管理与转运要求

本项目产生的固体废物包括一般工业固废、危险废物，一般工业固体废物和危险废物应分类处置，一般工业固体废物暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及2013修改单），危险废物暂存和转运执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单）和《湖北省固体（危险）废物转移管理办法》的相关要求。

项目厂区拟设置危险废物暂存间及垃圾收集箱，公司在处理废物的同时，应加强对废物的管理，特别是对危险废物的管理。为防止废弃物逸散、流失，采取有害废物分类集中堆放、专人负责等措施，可有效地防止废物的二次污染。具体措施如下：

（1）危险废物暂存场建设要求

①危险废物暂存场所地面基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数<10-10cm/s。上述危险废物的收集和管理，公司将委派专人负责，各种废弃物的储存容器都有很好的密封性，危废临时储存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及其2013修改单）相关要求进行防渗、防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效防止临时存放过程中的二次污染。

②危废暂存库严格按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001及其2013修改单）的要求设计，做好防雨、防渗，防止二次污染。地面采用坚固、防渗、耐一腐蚀的材料建造，并设计有堵截泄漏的裙脚、围堰等设施。

（2）危险废物暂存管理要求

企业应严格加强固体废物贮存和处置全过程的管理，具体可如下执行：

①对生产过程产生的危险废物应存放于相应的专用容器中，并贴上废弃物分类专用标签，临时堆放在危险废物暂存间中，累计一定数量后由危险废物出来单位提供专用运输车辆外运。

②危险废物全部暂存于危险暂存间内，做到防风、防雨、防晒、防盗，危废存贮间由企业安环部主要负责人管理，在危险废物暂存间外应设置规范标示，说明存贮危废的分类、物化性质和危害方式与途径。

③应合理设置不渗透间隔分开的区域，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘；危险废物应与其他固体废物严格隔离，禁止一般工业固废和生活垃圾混入；同时也禁止危险废物混入一般工业固废和生活垃圾中。

④强化配套设施的配备。危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。

⑤装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。

⑥检查场区内的通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，应急防护设施。

⑦完善维护制度，详细记录入场固体废物的种类和数量以及其他相关资料并长期保存，供随时查阅。

（3）危险废物申报要求

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十三条的规定：“产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。”

根据《关于开展全省危险废物申报及产生源调查工作的通知》（鄂环办[2009]12号）及湖北省固废中心的管理要求，省内危险废物实施在线申报，申报登记内容包括危险废物产生单位的基本情况；产生危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置利用情况等，以及执行危险废物申报登记制度、转移联单制度、应急预案制度等有关管理制度的落实情况等。企业在投入运行后应当自觉进行危险废物申报工作。

（4）危险废物运转运要求

根据国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：

①做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。

②废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。

③处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

④危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

⑤一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对一事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

⑥严格按照《危险废物转移联单管理办法》和湖北省固体(危险)废物转移管理办法的要求对危险废物产生单位和危险废物经营单位危险废物转移活动的监督管理，防止固体（危险）废物在转移过程中对环境造成二次污染。
7.6地下水污染防治措施

项目生产装置、储罐含有化学品，其泄漏和渗漏易对地下水造成污染。因此，生产车间需要采取相应的防腐防渗措施。

7.6.1主动防渗漏措施

主动防渗漏措施，即从源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和减少污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

（1）工艺装置

将生产装置区域内易产生泄漏的设备按其物料的物性分类集中布置。对于储存和输送有毒有害介质的设备和管线排液阀门采用双阀，设备及管道排放出的各种含有毒有害介质液体设置专门的废液收集系统加以收集，不任意排放。

（2）给水排水

输送污水压力管道采用地上敷设，重力收集管道宜采用埋地敷设，埋地敷设的排水管道在穿越厂区干道时采用套管保护，禁止在重力排水的污水管线上使用倒虹吸管。

所有穿过污水处理构筑物壁的管道预先设置防水套管，防水套管的环缝隙采用不透水的柔性材料填塞。

（3）静设备

装有毒有害介质设备的法兰及接管法兰的密封面和垫片提高密封等级，必要时采用焊接连接。

所有设备的液面计及视镜加设保护设施。

设备的排净及排空口不采用螺纹密封结构，且不直接排放。

（4）转动设备

所有转动设备进行有效的设计，尽可能防止有害介质泄漏。

对输送有毒有害介质的泵（离心泵或回转泵）选用无密封泵（磁力泵、屏蔽泵等）。

所有转动设备均提供一体化的集液盘或集液盆式底座，并能将集液全部收集并集中排放。

（5）总图

在布置上严格区分污染区和非污染区。非污染区主要为公用工程区、办公区等。生产装置、储罐区等可能泄露物质区为污染区。将毒性小的生产装置区、装置区外管廊区划分为一般污染防治区，将危害性大、毒性较大的生产装置区、化学品库划分为重点污染防治区，将污水处理设施及收集设施划分为特殊污染防治区。对于本项目非污染区主要为办公区、供水、配电、停车等公用工程区；污染防治区主要为生产装置区及储罐区等区域。

所有污染区均设置围堰或围堤，切断泄漏物料流入非污染区的途径，围堰/围堤采用防渗钢筋混凝土，围堰高度不低于15cm，污染区的地面坡向排水口，最小排水坡度不得小于5‰。

7.6.2被动防渗漏措施

1、分区防控原则

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中相关标准，对工程设计或可行性研究报告提出地下水防控方案优化调整的建议，根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性提出防渗技术要求，具体标准见表7.6-1~表7.6-3。

表7.6-1污染控制难易程度分级参照表

	污染控制难易程度
	主要特征

	难
	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理。

	易
	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理。


表7.6-2天然包气带防污性能分级参照表

	污染控制难易程度
	包气带岩土的渗透性能

	强
	岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。

	中
	岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。

岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s<K<1×10-4cm/s，且分布连续、稳定。

	弱
	岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。


表7.6-3地下水污染防渗分区参照表

	防渗分区
	天然包气带防污性能
	污染控制难易程度
	污染物类型
	防渗技术要求

	重点防渗区
	弱
	难
	重金属、持久性有机物污染物
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	弱
	易
	
	

	一般防渗区
	弱
	易-难
	其他类型
	等效黏土防渗层≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	中
	易
	重金属、持久性有机物污染物
	

	
	强
	易
	
	

	简单防渗区
	中-强
	易
	其他类型
	一般地面硬化


2、污染防渗分区

项目地下水污染防治参数见表7.6-4。

表7.6-4项目地下水污染防渗分区参数表

	参数
	天然包气带防污性能
	污染控制难易程度
	污染物类型

	项目情况
	项目场区包气带为粉质粘土层，层厚1.20-6.20m，土渗透系数为5.8×10-4cm/s，分布连续、稳定，项目场地包气带防污性能为“中”
	项目主要建构筑物均在地表，发生污染物泄漏后可及时发现和处理，污染控制污染控制难易程度为“易”
	COD


根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，并结合地下水污染防渗分区原则，项目防渗分区划分及防渗等级见表7.6-5。

表7.6-5项目污染区划分及防渗等级一览表

	防渗分区
	厂内分区
	防渗技术要求

	重点防渗区
	危废暂存库、应急事故池、储罐区、污水处理站、生产装置区
	至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s

	一般防渗区
	公辅工程设施：如丙类仓库、一般固废堆场等
	等效黏土防渗层≥1.5m，K≤1×10-7cm/s

	简单防渗区
	行政办公区域、门卫室等
	一般地面硬化


3、防渗施工要求

（1）为保证防渗工程正常施工、运行，达到设计防渗等级，需选择有相应资质的设计单位进行工程设计，防渗工程的设计符合相应要求及设计规范。工程材料符合设计要求，并按照有关规定和要求进行质量检验，保证使用材料全部合格。施工队伍要做到施工质量过关，施工方法符合规范要求。

（2）防渗工程施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制度。防渗工程施工项目应有施工组织设计和施工技术方案，并经审查批准。

（3）防渗工程施工质量检验应与施工同步进行，质检合格并报监理验收合格后，方可进行下道工序。

（4）防渗工程施工完成后，在隐蔽之前，应对整个防渗层进行全面的渗漏检测，并确认合格。

7.6.3跟踪监测措施

建立项目区的地下水环境监控体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。

地下水监测井数量、位置及监测特征因子、频率详见表7.6-6。

表7.6-6项目地下水跟踪监测计划表

	监测井编号
	监测因子
	监测频率

	
	
	

	1#
	氨氮、硝酸盐、总硬度、挥发酚
	每季度监测一次，连续监测三天，每天采样一次

	2#
	
	

	3#
	
	


7.7排污口规范化要求
排污口是污染物进入环境、对环境产生影响的通道。强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。
7.7.1基本原则
（1）向环境排放污染物的排污口必须规范化。

（2）排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。
7.7.2技术要求
（1）排污口的设置必须合理确定，进行规范化管理。

建立排污口档案。内容包括排污单位名称、排污口编号、适用的计量方式、排污口位置；所排污染物来源、种类、浓度及计量纪录；排放去向、维护和更新纪录。

（2）设置规范的、便于测量流量、流速的测速段。

①各废气排放筒，在平滑的管道处，设置φ60mm的废气采样孔，利于废气的监测。

②全厂废水经一个总口排放，总排放口设置流量、pH值、COD、氨氮在线监测装置。
7.7.3立标管理

污染物排放口，应按《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB 15562.1-1995）、《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定，设置统一的环保图形标志牌。

排放口图形标志牌见图7.7-1。

	序号
	提示图形符号
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	[image: image107.jpg]¥
H




	[image: image108.jpg]



	污水排放口
	表示污水向水体排放

	2
	[image: image109.png]



	[image: image110.png]



	废气排放口
	表示废气向大气环境排放

	3
	[image: image111.png]



	[image: image112.png]



	噪声排放源
	表示噪声向外环境排放

	4
	[image: image113.png]



	[image: image114.png]



	一般固体废物
	表示一般固体废物贮存、处置场

	5
	——
	[image: image115.png]



	危险废物
	表示危险废物贮存、处置场


图7.7-1  环境保护图形标志-排放口（源）

环境保护图形标志——排放口（源）的形状及颜色见表7.7-1。

表7.7-1   标志的形状及颜色说明

	
	形状
	背景颜色
	图形颜色

	警告标志
	三角形边框
	黄色
	黑色

	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色


7.8现有工程拆除活动中的污染防治要求

为贯彻落实《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）关于防范重点行业企业拆除活动污染土壤的要求，环境保护部组织编制了《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》，该技术规定适用于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、造纸、钢铁、制药、农药、印染等行业企业拆除生产设施设备、建（构）筑物和污染治理设施的土壤污染防治等环境保护工作。

7.8.1管理流程

7.8.1.1前期准备

拆除活动业主单位（以下简称业主单位）应在拆除活动施工前，组织识别和分析拆除活动可能污染土壤、水和大气的风险点，以及周边环境敏感点。

7.8.1.2制定拆除活动污染防治方案

业主单位组织编制《企业拆除活动污染防治方案》、《拆除活动环境应急预案》。

《企业拆除活动污染防治方案》应明确：

（1）拆除活动全过程土壤污染防治的技术要求，重点防止拆除活动中的废水、固体废物以及遗留物料和残留污染物污染土壤。

（2）针对周边环境特别是环境敏感点的保护，关于防止水、大气污染的要求。如防止有毒有害气体污染大气的要求，扬尘管理要求（包括现场周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输，建（构）筑物拆除施工实行提前浇水闷透的湿法拆除、湿法运输作业）等。

（3）统筹考虑落实《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部令第42号），做好与后续污染地块场地调查、风险评估等工作的衔接。

《企业拆除活动污染防治方案》需报所在地县级环境保护主管部门及工业和信息化部门备案。

《拆除活动环境应急预案》的编制及管理参照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）执行。

7.8.1.3组织实施拆除活动

业主单位可自行组织拆除工作或委托具备相应能力的施工单位开展拆除工作。特种设备、装备的拆除和拆解需委托专业机构开展。

实施过程中，应当根据现场的情况和土壤、水、大气等污染防治的需要，及时完善和调整《企业拆除活动污染防治方案》。

7.8.1.4拆除活动环境保护工作总结

拆除活动结束后，业主单位应组织编制《企业拆除活动环境保护工作总结报告》。

7.8.1.5拆除活动污染防治资料管理

业主单位应保存拆除活动过程中的污染防治相关资料并归档，如《企业拆除活动污染防治方案》、《拆除活动环境应急预案》、《企业拆除活动环境保护工作总结报告》等，以及在拆除过程中环境检测和污染物处理处置等活动的监测报告、处理处置协议/合同复印件、危险废物转移联单等，为后续污染地块调查评估提供基础信息和依据。

7.8.2土壤污染防治原则要求

重点防止拆除活动中的废水、固体废物，以及遗留物料和残留污染物污染土壤。

7.8.2.1防止废水污染土壤

拆除活动应充分利用原有雨污分流、废水收集及处理系统，对拆除现场及拆除过程中产生的各类废水（含清洗废水）、污水、积水收集处理，禁止随意排放。没有收集处理系统或原有收集处理系统不可用的，应采取临时收集处理措施。

物料放空、拆解、清洗、临时堆放等区域，应设置适当的防雨、防渗、拦挡等隔离措施，必要时设置围堰，防止废水外溢或渗漏。

对现场遗留的污水、废水以及拆除过程产生的废水等，应当制定后续处理方案。

7.8.2.2防止固体废物污染土壤

拆除活动中应尽量减少固体废物的产生。

对遗留的固体废物，以及拆除活动产生的建筑垃圾、第I类一般工业固体废物、第II类一般工业固体废物、危险废物需要现场暂存的，应当分类贮存，贮存区域应当采取必要的防渗漏（如水泥硬化）等措施，并分别制定后续处理或利用处置方案。

7.8.2.3防止遗留物料、残留污染物污染土壤

识别和登记拟拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施中遗留物料、残留污染物，妥善收集并明确后续处理或利用方案，防治泄露、随意堆放、处置等污染土壤。

7.8.3土壤等污染防治工作要点

7.8.3.1识别土壤等污染风险点

通过资料收集和分析，以及现场查看等方式，识别拆除活动中可能导致土壤等污染的风险点，包括遗留物料及残留污染物、遗留设备、遗留建（构）筑物等。

（1）资料收集

包括但不限于以下资料：

1）生产活动相关信息资料，如原辅材料、主要产品及副产品、主要技术工艺、工艺流程及设备设施平面布置图、管线平面布置图等。

2）环境管理文件，如建设项目环境影响报告书（表）、清洁生产报告、排污许可证、环境污染事故记录、环境调查与风险评估报告、近3年环境监测报告和排污申报登记等。

3）水文地质资料，如地质勘探调查报告等。

4）需收集的其他资料。

（2）现场清查与登记

现场清查和识别拆除活动现场的遗留物料及残留污染物、遗留设备、遗留建（构）筑物等污染土壤风险点，填写《企业拆除前现场清查登记表》。对地下管线、埋地设备设施必要时采用探测雷达等技术手段确定。

1）遗留物料及残留污染物

以可能造成土壤污染的有毒有害物质为重点，明确遗留物料及残留污染物的名称、性状、数量、贮存状态、是否属于危险废物，最终处置方式等。

种类或性状不明确的，应进行采样分析，确定清理方法、污染防治措施，以及利用处置方式。

2）遗留设备

遗留设备可区分为以下类别：

高环境风险设备：曾经用于生产、处理处置或盛装有毒有害物质、危险废物、第II类一般工业固体废物等可能导致人体健康和生态环境受损的物质，以及沾染了以上物质的设备。

一般性废旧设备：曾用于生产、处理处置或盛装非有毒有害物质、第I类一般工业固体废物的设备，以及给水、中水回用、供电等的辅助性设备。

对于生产使用信息不完整，但可能受到有毒有害物质污染、位于突发污染事故（如物料泄漏）影响区域，以及表面有污染痕迹等可能存在环境风险的设备，应当进行采样分析和论证后，按上述类别归类。

3）建（构）筑物

遗留建（构）筑物可区分为以下类别：

高环境风险建（构）筑物：曾经用于生产、处理处置或贮存有毒有害物质、危险废物、第II类一般工业固体废物等可能导致人体健康和生态环境受损的物质，以及沾染了以上物质的建（构）筑物。

一般性建（构）筑物：曾经用于生产、处理处置或贮存非有毒有害物质、第I类一般工业固体废物，且表面无明显污染物沾染痕迹的生产车间及其附属建（构）筑物，以及距离生产区较远且未进行过工业生产或物料贮存的建（构）筑物。

对生产使用信息不完整，但可能受到有毒有害物质污染、位于突发污染事故（如物料泄漏）影响区域，以及表面有污染痕迹等可能存在环境风险的建（构）筑物，应当进行采样分析和论证后，按上述类别归类。

（3）样品采集分析

清查过程中不能明确的遗留物料及残留污染物、具有潜在环境风险的设备或建（构）筑物表面沉积物，业主单位应组织开展样品采集和分析测试。

1）样品采样

①固态样品采集

遗留物料、遗留固体废物等样品采集：按照《工业固体废物采样制样技术规范》（HJ/T 20）采集。

表面沉积层样品采集：对于设备及建（构）筑物的表面沉积物，可选择沉积物较多的位置，使用润湿的采样擦巾擦拭取样。对于较为平整的表面，建议使用纸板采样框。设备及建（构）筑物的表面应擦拭干净，并尽量减少对周边表面沉积物的扰动。对于污染物可能已渗入设备、建（构）筑物结构内或污染物沉积物附着牢固的污染层，可采用铲削方法，在表层明显被腐蚀、有污渍或者沉积物比较厚的位置，采集密实层以上的全部污染层物质，并尽量减少对周边污染层的扰动。

②半固态样品、液态样品采集

半固态样品，以及除废水以外的液态样品，应根据样品性状，按照《工业固体废物采样制样技术规范》（HJ/T 20）采集要求采集。

③废水样品采集

废水样品采集按照《地表水和污水监测技术规范》 （HJ/T 91）进行采集。
2）样品分析与检测

固态、半固态样品以及除废水以外的液态样品按照《工业固体废物采样制样技术规范》（HJ/T 20）制样后，测定其污染物成分及含量；疑似为危险废物的，按照《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085.3）进行鉴别。

废水样品按照水质测定方法，测定其中污染物成分及含量。

7.8.3.2划分拆除活动施工区域

根据拆除活动及土壤污染防治需要，可将拆除活动现场划分为拆除区域、设备集中拆解区、设备集中清洗区、临时贮存区等，实现污染物集中产生、集中收集，防止和减少污染扩散。不同区域应设立明显标志标识，标明污染防治要点、应急处置措施等，并绘制拆除作业区域分布平面图。

（1）拆除区域

拆除区域可划分为高风险拆除区域、低风险拆除区域和无风险拆除区域。

遗留的有毒有害物质、危险废物、第II类一般工业固体废物，其他可能有损人畜健康或环境安全的物质以及高风险设备、建（构）筑物所在的区域，可划分为高风险拆除区域。

一般工业原料、第I类一般工业固体废物等所在区域，可划分为低风险拆除区域。

一般性废旧设备及建（构）筑物等所在区域，可划分为无风险拆除区域。

（2）设备集中拆解区

设立集中拆解区域，需要现场拆解的遗留设备尽量移至该区域进行拆解。可依托高风险建（构）筑物所在区域，设立高风险设备集中拆解区域。

（3）设备集中清洗区

可依托原有水处理设施所在区域等设立集中清洗区，并利用原有设施收集清洗废水。没有收集处理系统或原有收集处理系统不可用的，可设立专门区域，建立设备集中清洗区，采取有效的废水收集措施。

（4）临时贮存区

需要在拆除活动现场临时贮存的遗留物料、固体废物、废水、污染土壤和疑似污染土壤等，应根据环境风险程度，依托具有防淋溶、防渗、防逸散等条件的区域，划定临时贮存区，分类贮存。

7.8.3.3清理遗留物料、残留污染物

（1）分类清理

拆除施工作业前应对拆除区域内各类遗留物料和残留污染物进行分类清理。

对于收集挥发或半挥发遗留物料或残留污染物时，应在相对封闭空间内操作，设置气体收集系统和净化处理装置，必要时可搭建密闭大棚。

（2）包装和盛装

挥发性、半挥发性液体及半固态物质，须用密闭的容器贮存。

遗留物料及污染物的包装或盛装应满足现场收集、转移要求，防止遗撒、泄露等。原包装或盛装物满足盛装条件的，应尽量使用原包装或盛装物；不能满足盛装条件的，应选择合适的收集包装或盛装设施。

在包装或盛装设施明显的位置应放置标识标志或安全说明文件，载明包盛装物名称、性状、理化性质、重量、收集时间、安全性说明、应急处置要求等。

7.8.3.4拆除遗留设备

（1）一般要求

存有遗留物料、残留污染物的设备，应将可能导致遗留物泄露的部分进行修补和封堵（排气口除外），防止在放空、清洗、拆除、转移过程中发生污染物泄露、遗撒。拆除和拆解过程中，应妥善收集和处理泄露物质；泄露物质不明确时，应进行取样分析。

整体拆除后需转移处理或再利用的设备，应在转移前贴上标签，说明其来源、原用途、再利用或处置去向等，并做好登记。

设备拆除过程中，应采取必要措施保证其中未能排空的物料及污染物有效收集，避免二次污染。

（2）内部物料放空

根据设备遗留物料的遗留量、理化性质及现场操作条件，确定放空方法。流动物料可利用原有管道、放空阀（口）等，通过外加压力、重力自流或抽提等方式放空。不流动物料可借助原放空阀（口）或在适当位置开设物料放空口，采用人工或机械铲除的方式清除，必要时可采用溶液稀释或溶解，达到流动状态后放空。残留较少或未能彻底放空的气体及残余液体，如有必要可采用吹扫法、抽吸法、吸附法、液体吸收、膜分离等方式清除。

（3）高环境风险设备拆除

设备放空后，应结合后期拆除、处置、转移等过程污染防治措施及环境风险影响情况，确定是否需进行无害化清洗。对需要清洗的设备，按照技术经济可行、环境影响最小的原则进行技术筛选。

对于设备清洗、拆除过程产生的废水，应集中收集处置，禁止任意排放。

对于设备清洗、拆除过程可能产生有毒有害气体的，应在相对封闭空间内操作，并设置气体收集系统和净化处理装置，必要时可搭建密闭大棚。高环境风险设备拆除时应采取有效措施防范有毒有害物质释放，防范人体健康危害和环境突发事件。

禁止在雷雨天（或气压低）或风力在五级以上的大风天进行室外清洗作业。

（4）一般性废旧设备拆除

位于永久结构中的地下/半地下设备，经论证留在原址不会导致环境污染且不进行拆除的，应使用水泥、沙子、石子等惰性材料将其内部填充后就地封埋，同时建立档案，保留设备位置、体积、原用途、材质以及完好性等记录，并附相关图像资料。辅助管道若与主体一同保留的，应使用惰性材料将其填充后与主体一并就地封埋。

地下/半地下设备拆除过程中清挖出的土壤应进行采样分析，确定污染情况。

7.8.3.5拆除建（构）筑物

（1）高环境风险建（构）筑物拆除

因沾染有毒有害物质而具有较高环境风险的建（构）筑物，可结合拆除产物环境风险、处置去向等情况，确定是否需对有毒有害物质实施无害化清理。确需进行无害化清理的，应按照技术经济可行、环境影响最小的原则筛选适宜方法。清理干净后按照一般性建（构）筑物进行拆除。

高风险建（构）筑物基坑拆除过程中，应尽量避免干扰浅层地下水，或采取有效隔水措施，避免污染地下水。

（2）一般性建（构）筑物拆除

一般性建（构）筑物拆除时应采取有效措施，防范扬尘、噪声等污染。

7.8.3.6清理现场

拆除活动结束后，应对现场内所有区域进行检查、清理，确保所有拆除产物、遗留物料、残留污染物等得到合理处置，不遗留土壤污染隐患。

7.8.4做好后续污染地块调查工作的衔接

拆除活动过程中，对识别出的以下区域，应当绘制疑似土壤污染区域分布平面示意图并附文字说明，保留拆除活动前后现场照片、录像等影像资料，为拆除结束后工作总结及后续污染地块调查评估提供基础信息和依据：

（1）遗留物料、残留污染物、遗留设备、建（构）筑物等土壤污染风险点所在区域；

（2）发现的土壤颜色、质地、气味等发生明显变化的疑似土壤污染区域；

（3）拆除过程发现的因物料或污染物泄露而受到影响的区域等。

8污染物总量控制建议

污染减排是调整经济结构、转变发展方式、改善民生的重要抓手，是改善环境质量、解决区域性环境问题的重要手段。为进一步加强总量控制规划编制的科学性和规范性，提高规划指导性和可操作性，保障“十二五”总量控制目标任务的顺利完成，根据《“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南》对环境容量和污染物排放总量控制提出了更高的要求。

8.1污染物排放总量确定的原则

（1）污染物排放浓度达标原则

污染物排放浓度达到相关排放标准，是确定总量控制指标的基本原则之一，也是企业合法排放污染物的依据，项目所排放的污染物必须首先满足浓度达标排放。

（2）环境质量达标原则

保证区域和流域环境质量达到功能区标准，是环境保护的基本目标，因此区域污染物排放总量必须小于环境容量，即对环境的影响不得超过环境功能区质量标准。

（3）符合当地环境管理部门确定的总量控制指标原则

为保证项目污染物排放总量不突破区域控制计划总量，污染物总量必须小于地方环境保护主管部门下达的总量控制指标。

8.2总量控制因子

环办〔2010〕97号“关于印发《“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知”，“十二五”总量控制指标为COD、氨氮、SO2和氮氧化物四项。

虽然粉尘不在环办〔2010〕97号“关于印发《“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知”，“十二五”总量控制四项指标COD、氨氮、SO2和氮氧化物之内，但是国务院1996年8月颁布的《关于环境保护若干问题的决定》（国发〔1996〕31号），对严格控制建设项目新污染作了具体规定，对环境容量和污染物排放总量控制提出了更高的要求。

结合项目实际情况，本项目的总量控制指标为SO2、氮氧化物、颗粒物、VOCs、COD、氨氮和总磷七项。

8.3污染物排放总量确定

项目的污染物排放情况见表8.3-1。

表8.3-1项目污染物总量核定表单位：t/a

	类别
	污染物

名称
	现有项目

排放量
	迁建项目排放量
	迁建后全厂排放量
	排放

增减量

	
	
	
	产生量
	削减量
	排放量
	“以新带老

”削减量
	排放

总量
	

	废水（接管总量）
	废水总量
	/
	3.18
	0
	3.18
	/
	3.18
	+.18

	
	COD
	/
	200.089
	195.497
	4.592
	/
	4.592
	+.592

	
	氨氮
	/
	0.487
	0.228
	0.259
	/
	0.259
	+.259

	
	总磷
	/
	0.075
	0.015
	0.06
	/
	0.06
	+.06

	废水（排入外环境总量）
	废水总量
	1.7767
	3.18
	0
	3.18
	1.7767
	3.18
	+.4033

	
	COD
	3.73
	200.089
	198.501
	1.588
	3.73
	1.588
	-2.142

	
	氨氮
	0.25
	0.487
	0.328
	0.159
	0.25
	0.159
	-0.091

	
	总磷
	0.0089
	0.075
	0.059
	0.016
	0.0089
	0.016
	+.0071

	废气
	废气总量
	11716
	27615.83
	0
	27615.83
	11716
	27615.83
	+5899.83

	
	SO2
	110.3
	2.514
	0
	2.514
	110.3
	2.514
	-107.786

	
	NOx
	251.91
	13.9249
	0
	13.9249
	251.91
	13.9249
	-237.9851

	
	颗粒物
	15.1
	1.522
	0
	1.522
	15.1
	1.522
	-13.578

	
	VOCs
	/
	291.5617
	290.1127
	1.449
	0
	1.449
	+.449

	固废
	固体废物
	0
	0.0312
	0.0312
	0
	0
	0
	0


注：计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

原项目的废水总量及总磷，废气总量及氮氧化物根据经验数据核算。
根据以上分析，确定全厂主要污染物总量控制指标如下：

废水：

接管总量：COD4.592t/a、NH3-N0.259t/a、总磷0.06t/a。

排放总量：COD1.588t/a、NH3-N0.159t/a、总磷0.016t/a。

废气：

二氧化硫：2.514t/a、氮氧化物：13.9249t/a、颗粒物：1.522t/a、VOCs：1.449t/a。
9环境经济损益分析

9.1环保投资估算

9.1.1环保建设投资估算

为有效的控制项目实施后对周围环境可能造成的影响，实现污染物总量控制目标，根据《建设项目环境保护设计规定》第六十三条“凡属于污染治理和保护环境所需的装置、设备、监测手段和工程设施等均属于环境保护设施”、“凡有环境保护设施的建设项目均应列出环境保护设施的投资概算”的规定，应有一定的环保投资用于污染源的治理，并在项目的初步设计阶段得到落实，以保证环保设施和主体工程做到“三同时”，根据项目开发方案和本报告所提出的环保措施，本项目环保投资情况见表9.1-1。该项目总投资为35000万元，环保设施投资为4962万元，占总投资的14.18%。

表9.1-1    环保投资一览表

	类别
	污染物
	环保设施及规模
	验收内容
	投资

（万元）

	废气
	甲类车间1、甲类车间3、盐回收车间
	VOCS（不含卤素废气）
	经冷凝回收，不凝气体经车间配套碱液/水洗装置吸收后进入尾气装置TO焚烧炉处理后通过15米高排气筒排放
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；VOCS参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）
	500

	
	甲类车间1、甲类车间3
	VOCS含卤素废气
	经冷凝回收，不凝气体经车间配套碱液/水洗装置吸收后进入活性炭吸附装置后由15米高排气筒排放
	VOCS参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）
	200

	
	污水处理站
	氨、硫化氢、VOCS
	污水处理站收集池、中间池和各系统单元均采用加盖密封收集恶臭废气和挥发性有机物；收集的废气进入光催化氧化+碱液吸收塔处理后通过15米高排气筒排放
	氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
	100

	
	罐区
	VOCS、氯化氢等
	罐区呼吸废气经收集后经碱液吸收塔处理后通过15米高排气筒排放
	氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；VOCS参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）
	100

	
	无组织废气
	VOCS

氨、硫化氢
	加强设备和管道的密封性，加强管理，定期维护
	VOCS参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）
	10

	废水
	废水
	COD、氨氮、总磷
	采取雨污分流制，生产废水和生活污水经收集后进入污水处理站处理后排放三板湖污水处理厂
	执行三板湖污水处理厂接管标准
	3600

	
	
	
	污水处理站，处理工艺采用生化处理辅助以物化处理相结合的处理方法，包括一级处理部分：格网格栅+隔油均质池+芬顿氧化+铁碳微电解+混沉淀；二级处理部分：水解酸化+UASB反应池+二级O池+二沉池+氧化池”。
	
	

	噪声
	生产设备、泵、风机等
	噪声
	选用低噪音设备；修建隔声间、安装消声器、减振基础等
	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
	200

	固废
	危险固废
	废活性炭
	委托有危废处理资质单位处理。

危险废物分类分区存放于厂区危废暂存间内，加强危废管理，建立危废台账。
	妥善处置
	80

	
	
	废弃包装物
	
	
	

	
	
	蒸馏残渣（废液）等
	
	
	

	
	
	物化污泥
	
	
	

	
	一般工业固废
	污水处理站污泥
	华新水泥焚烧处理
	
	5

	
	生活垃圾
	/
	由环卫部门清运处置
	
	2

	风险
	仓库
	泄漏、、火灾爆炸等风险

防范设施
	消防栓、灭火器、火灾报警控制
	是否有风险防范预案和演习记录；各项事故防范措施是否落实到位
	10

	
	罐区
	
	罐区设置围堰，设置防火堤，防火堤容积不小于60m3 
	
	30

	
	事故池
	消防、事故废水
	消防、事故水池，事故水容积≥3500m3；初期雨水池容积≥2300m3；配套建设各事故泄漏点至事故池的导液管（沟）和消防废水、初期雨水收集系统。
生产车间设置导流槽和贮液池。
	
	20

	
	事故应急系统
	①制定风险防范预案，并加强预演。

②自动控制、紧急切断、废气泄露报警等防护设计和建设。
	
	20

	排污口
	废水排放口
	规范化设置；废水排口：废水流量计、COD、氨氮、总磷在线监测仪、标识牌等
	落实到位
	10

	
	雨水排放口
	切换阀门、标识牌等；
	
	

	
	废气排放口
	废气排口：采样平台、采样口、标识牌等
	
	

	地下水
	物料泄露
	/
	①采取分区防渗措施：厂区划分为非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区。一般污染防治区应按规范建设防渗工程，地基土采用原土压（夯）实，垫层宜采用中粗砂、碎石或混凝土垫层；重点污染防治区防渗层防渗性能应与1.5m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）等效；办公生活区等非污染防治区采取一般地面硬化。

②加强防渗工程施工现场质量管理，施工过程中应拍摄相关影像资料留存备查，施工完成后在隐蔽之前，应对整个防渗层进行全面的渗漏检测。

③项目投产后，应按计划定期对厂区周边地下水上、下游地区进行水质跟踪监测。。
	检查分区防渗措施

是否落实
	65

	环境管理
	环境监测计划和监测记录
	企业制定环境监测计划，定期做好监测记录
	落实到位
	10

	
	环境管理档案
	企业建立环境管理档案
	
	

	合计
	4962


9.1.2环保设施运行费用估算

环保年运行费主要包括“三废”处理设施运转费、环境监测费、设备折旧费、绿化维护管理费等，其计算公式如下：


[image: image116.wmf]å

å

=

=

+

=

m

j

j

i

i

D

C

HF

1

1


    式中，HF为环保运行费用（万元）；Ci为三废处理设备运转费；Dj为其它环保费用。根据该项目环保设施情况估算，环保年运行费用约1406.15万元，具体项目见表。

表9.1-2 环保运行费用表

	编号
	项目
	金额（万元/年）
	备注

	1
	废气处理系统
	180.0
	维护费、电费等

	2
	污水处理系统
	480.0
	维护费、药剂、电费等

	3
	固体废物收集利用
	271.15
	含处置费、运输费等

	4
	环境监测、绿化、事故应急费
	8.0
	

	5
	管理运行人员工资等
	120
	4.0万元/人×30人

	6
	设备折旧费（按环保环投资7%计）
	347
	

	合计
	1406.15
	


9.2效益分析

9.2.1 经济效益

项目建成后，年均新增销售收入108452万元，增加销售税金及附加866万元，年均总成本费用75445万元，年均利润总额为32141万元。

从以上各项经济指标可看出，该项目经济效益较好，各项指标均高于行业基准值，具有财务生存能力，同时具有较强的抗风险能力。
9.2.2 社会效益

该项目实施后社会效益主要表现在以下几个方面：

（1）项目的建设符合国家产业政策和发展规划。项目建成后具有较好的盈利能力和较强的抗风险能力，对促进地方各行业经济发展具有积极意义。

（2）拟建项目生产设备及原辅材料的采购，将扩大市场需求，带动相关产业的快速发展，为上下游行业的发展提供良好的发展机遇，从而带来间接的经济效益和社会效益。

（3）该项目实施后每年通过上缴所得税，增加了国家和地方财政收入。
9.2.3 环境效益

环境损益主要包括环境保护投资、环境治理运行费及环境影响损失等。
9.2.4结论

项目投产后，在保证经济效益的同时，具有显著的社会、环境效益，项目的实施保证了主要污染物排放水平，满足环境保护目标的要求。评价认为从环境经济损益分析角度而言建设项目是可行的。
10环境管理与环境监控计划

10.1环境管理与监测的目的
环境管理是协调经济、社会、环境有序发展的重要手段。环境管理就是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段去约束人类的社会经济活动，达到不超出环境容量的极限，又能满足人类日益增长的物质文化生活需要，并使经济发展与生态环境维持在相互可以接受的水平。实践证明，要解决好企业的环境问题，首先必须强化企业的环境管理，由于企业的产品产出与“三废”的排放是生产过程同时存在的两个方面，因此，企业的环境管理实质上是生产管理的主要内容之一，其目的是在发展生产的同时，对污染物的排放实行必要的控制，保护环境质量，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。

项目环境保护管理与环境监测计划用于指导从项目设计施工到运行阶段的环境保护工作。同时进行系统地环境监测，了解工程影响区域生态与环境系统变化规律，全面地反映环境质量现状及工程设施运转后环境情况，以验证和复核环境影响评价结果，掌握污染源动态，预测其发展趋势，及时发现潜在的不利影响，以便及时采取有效的减免措施。
10.2环境管理

10.2.1环境管理机构建设

本项目为新建（迁建）项目，据调查，为了确保厂区现有环境保护工作的实施及运行安全，宜都市华阳化工有限责任公司设有安全环保管理机构，有专职环保人员2人，兼职环保人员1~2人，并进行了分工。车间内设置环保检查监督员，负责各污染源控制和环保设施的监督检查工作，负责环保设施正常运行管理、污染监测及污染事故的应急处理，并纳入公司生产管理体系。

10.2.2环境管理机构职责

（1）贯彻执行国家及地方环境保护法规和标准，严格执行国家环境保护“三同时”制度，加强环保设施(备)管理。

本次工程项目必须与环保工程同时设计、同时施工、同时投产，确保企业各项环保设施(备)及时准确到位，与生产同步；并采取各项适宜的环保设施(备)维修和保养措施，防止环境污染。

（2）优化企业生产布局，推行清洁生产，执行污染物总量控制。

本次项目应合理优化企业生产布局，尽量采用先进的清洁生产工艺和清洁能源，达到节能降耗，对废物回收综合利用等，力求污染物最少排放或零排放，并结合区域环境功能要求，实行污染达标排放和总量控制。

（3）制订环保岗位责任制，加强环境管理人员和企业员工环保教育。

厂区应联系实际，制订相应的企业和岗位清洁生产目标责任制，并与经济效益挂钩；对环保人员进行专业技术培训；教育和鼓励全体员工树立环保意识，为企业环境管理献计献策，进行生产工艺的环保技术创新与改进。

（4）规划、参谋、监督、考核。

及时掌握科技信息，根据企业污染源及项目区环境现状，预测趋势，制订对策和规划，为企业决策提供环保依据。监督、考核是环保机构的主要责任，其具体职能可概括为：规划、参谋、组织协调、监督、考核。在厂区内监督国家法规、条例的贯彻执行，制订和贯彻本项目的环保管理制度，监控厂区的主要污染源，根据污染控制指标，对生产线、操作岗位进行监督和考核。

（5）制定厂区各项环境监测计划，建立环保资料档案，及时处理污染事故。厂区应进行环保设施(备)运行、安检记录和环境监测统计数据等资料的建档工作，定期分析整理后报企业决策者；同时应积极配合当地环保部门对项目发生意外污染或进行处理，防止污染扩散，影响区域生态环境。

10.2.3环境管理制度及计划
根据该项目的工程进度，在可行性研究、设计、施工期、运营期分别进行相关内容的环境管理工作，主要工作内容见表10.2-1。

表10.2-1环境管理计划一览表

	阶段
	机构
	管理内容
	目的

	可行

性研

究
	宜昌市环保局、宜都市环保局及建设单位
	项目所在地的环保部门做出预审及执行环境标准意见
	保证环评内容全面，专题设置得当，重点突出

保证该项目可能产生的重大的、潜在的问题都已得到了反映，为环境管理和初步设计提供依据

	设计

和建

设阶

段
	宜昌市环保局、宜都市环保局及建设单位
	审核环保初步设计，核查环保投资是否落实，施工临时用地的恢复和处理，检查动、植物保护措施落实情况，检查环保设施“三同时”，确定最终完成期限，检查环保设施是否达标
	严格执行和确保“三同时”，确保环保投资，确保这些场所满足环保要求，确保景观和土地资源不被严重破坏，确保动植物安全，验收环保设施

	运

营

期
	宜昌市环保局、宜都市环保局及建设单位
	检查监测计划实施

检查有无必要采取进一步的环保措施

检查固体废物处理情况

加强监督防止突发事故
	落实监测计划、切实保护环境

加强管理，保护环境质量符合规定要求，确保污染物排排放标准要求，消除事故隐患，避免突发事故


10.3环境监测

环境监测是环境保护的眼睛，是环境管理不可缺少的组成部分。为及时了解污染源情况，环保机构要经常开展污染源和环境质量的监测工作，及时发现环境污染问题，并加以控制和解决。

10.3.1环境监测机构职责

（1）制定环境监测年度计划和规划，制定环境监测的各种规章制度；

（2）定期监测生产期排放的污染物是否符合规定的排放标准，并对主要污染源建立监测档案，给全厂环保规划提供依据。

（3）分析污染物排放规律，按有关规定编制各种报告、报表，并负责向有关主管部门呈报，特别是危险固废的产生、运贮、处置的登记和报表；

（4）参加项目环境质量评价工作和污染事故的调查与处理工作；

（5）负责监测仪器测试和维修、保养及检验工作，确保监控工作顺利进行并建立监测和设备运行档案。

10.3.2运营期监测计划

为切实搞好废水、废气、噪声的达标排放及污染物排放总量控制，应制定科学、合理的环境监测计划以监视污染防治设施的运行。总的思路是搞好监测质量保证工作、任务合理、经济可行。在监测计划中一部分由当地环境保护部门根据环境管理的需要实施；另一部分则由项目自己承担，并将监测数据反馈于相关部门，促进项目运行与环保协调发展。

项目运行过程主要污染影响包括废水、固废、废气和厂界噪声。因此，必须重点搞好废气、设备噪声的监测工作。建设单位对其排放的废气及设备噪声应具有监测能力。
根据《排污单位自行监测技术指南（石油化学工业）》（HJ947-2018）相关要求，监测计划如下：
表10.3-1运营期企业自行监测计划

	项目
	监测点位
	监测指标
	监测频次

	废水
	废水总排放口
	流量、pH值、COD、氨氮
	自动监测

	
	
	总磷
	自动监测

	
	
	SS、挥发酚
	月

	
	
	BOD5
	季度

	
	雨水排放口
	pH值、COD、氨氮、SS
	日（排放期间按日监测）

	废气
	TO焚烧炉排气筒
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs
	月

	
	
	特征污染因子：甲醇、环己烷
	半年

	
	活性炭吸附装置
	VOCs
	月

	
	
	氯化氢
	季度

	
	
	特征污染因子：环己烷
	半年

	
	污水处理站废气处理设施排气筒
	硫化氢、氨、总挥发性有机物
	月

	
	
	特征挥发性有机物
	半年

	
	罐区碱液吸附装置
	总挥发性有机物
	月

	
	
	废气有机特征污染物：甲醇、环己烷
	半年

	
	厂界
	VOCs、臭气浓度、氨、硫化氢
	季度

	噪声
	厂界
	噪声
	季度


10.3.3监测报告制度

环境管理和监测结果可采用年度报表和文字报告相结合的方式。通常情况下，每次监测完毕，应及时整理数据编写报告，作为企业环境监测档案，并需按上级主管部门的要求，按季、年将分析报告及时上报环境保护局。

在发生突发事件情况下，要将事故发生的时间、地点、原因、后果和处理结果迅速以文字报告形式呈送环境保护主管部门。

10.4排污口规范化管理

根据国家环保总局环发[1999]24号文件及湖北省环境保护局鄂环监[1999]17号文的要求，为了进一步强化对污染源的现场监督管理及更好地落实国务院提出的达标排放、清洁生产及污染物排放总量控制，规定一切新建、扩建、改造和限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排放口，并作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成部分和项目验收内容之一，因此，企业应做到：

（1）对公司废水排污口安装污水流量计、pH、COD、氨氮、TP在线监控系统。

（2）设立废水排污口标志牌，标志牌符合GB15562.1-2-1998《环境保护图形标志》规定监制的规格和样式。各排污必须具备采样和测流条件。

（3）建立排污口档案。内容包括排污单位名称、排污口编号、适用的计量方式、排污口位置、所排污物来源、种类、浓度及计量纪录、排放去向、维护和更新记录。

（4）对废水治理设施和其它污染治理设施实行远程监控。

（5）建立废水流量和其他在线监测数据远程传输网，由当地环保部门统计监控。
10.5项目环境保护验收一览表

表10.5-1  项目环境保护验收一览表

	类别
	污染物
	环保设施及规模
	验收内容
	投资

（万元）

	废气
	甲类车间1、甲类车间3、盐回收车间
	VOCS（不含卤素废气）
	经冷凝回收，不凝气体经车间配套碱液/水洗装置吸收后进入尾气装置TO焚烧炉处理后通过15米高排气筒排放
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；VOCS参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）
	500

	
	甲类车间1、甲类车间3
	VOCS含卤素废气
	经冷凝回收，不凝气体经车间配套碱液/水洗装置吸收后进入活性炭吸附装置后由15米高排气筒排放
	VOCS参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）
	200

	
	污水处理站
	氨、硫化氢、VOCS
	污水处理站收集池、中间池和各系统单元均采用加盖密封收集恶臭废气和挥发性有机物；收集的废气进入光催化氧化+碱液吸收塔处理后通过15米高排气筒排放
	氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
	100

	
	罐区
	VOCS、氯化氢等
	罐区呼吸废气经收集后经碱液吸收塔处理后通过15米高排气筒排放
	氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；VOCS参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）
	100

	
	无组织废气
	VOCS

氨、硫化氢
	加强设备和管道的密封性，加强管理，定期维护
	VOCS参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）
	10

	废水
	废水
	COD、氨氮、总磷
	采取雨污分流制，生产废水和生活污水经收集后进入污水处理站处理后排放三板湖污水处理厂
	执行三板湖污水处理厂接管标准
	3600

	
	
	
	污水处理站，处理工艺采用生化处理辅助以物化处理相结合的处理方法，包括一级处理部分：格网格栅+隔油均质池+芬顿氧化+铁碳微电解+混沉淀；二级处理部分：水解酸化+UASB反应池+二级O池+二沉池+氧化池”。
	
	

	噪声
	生产设备、泵、风机等
	噪声
	选用低噪音设备；修建隔声间、安装消声器、减振基础等
	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
	200

	固废
	危险固废
	废活性炭
	委托有危废处理资质单位处理。

危险废物分类分区存放于厂区危废暂存间内，加强危废管理，建立危废台账。
	妥善处置
	80

	
	
	废弃包装物
	
	
	

	
	
	蒸馏残渣（废液）等
	
	
	

	
	
	物化污泥
	
	
	

	
	一般工业固废
	污水处理站污泥
	华新水泥焚烧处理
	
	5

	
	生活垃圾
	/
	由环卫部门清运处置
	
	2

	风险
	仓库
	泄漏、、火灾爆炸等风险

防范设施
	消防栓、灭火器、火灾报警控制
	是否有风险防范预案和演习记录；各项事故防范措施是否落实到位
	10

	
	罐区
	
	罐区设置围堰，设置防火堤，防火堤容积不小于60m3 
	
	30

	
	事故池
	消防、事故废水
	消防、事故水池，事故水容积≥3500m3；初期雨水池容积≥2300m3；配套建设各事故泄漏点至事故池的导液管（沟）和消防废水、初期雨水收集系统。
生产车间设置导流槽和贮液池。
	
	20

	
	事故应急系统
	①制定风险防范预案，并加强预演。

②自动控制、紧急切断、废气泄露报警等防护设计和建设。
	
	20

	排污口
	废水排放口
	规范化设置；废水排口：废水流量计、COD、氨氮、总磷在线监测仪、标识牌等
	落实到位
	10

	
	雨水排放口
	切换阀门、标识牌等；
	
	

	
	废气排放口
	废气排口：采样平台、采样口、标识牌等
	
	

	地下水
	物料泄露
	/
	①采取分区防渗措施：厂区划分为非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区。一般污染防治区应按规范建设防渗工程，地基土采用原土压（夯）实，垫层宜采用中粗砂、碎石或混凝土垫层；重点污染防治区防渗层防渗性能应与1.5m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）等效；办公生活区等非污染防治区采取一般地面硬化。

②加强防渗工程施工现场质量管理，施工过程中应拍摄相关影像资料留存备查，施工完成后在隐蔽之前，应对整个防渗层进行全面的渗漏检测。

③项目投产后，应按计划定期对厂区周边地下水上、下游地区进行水质跟踪监测。。
	检查分区防渗措施

是否落实
	65

	环境管理
	环境监测计划和监测记录
	企业制定环境监测计划，定期做好监测记录
	落实到位
	10

	
	环境管理档案
	企业建立环境管理档案
	
	

	合计
	4962


11产业政策及规划相符性分析
11.1产业政策相符性分析
本项目为年产8300吨紫外线吸收剂系列项目，属于精细化工项目，根据国家发展改革委颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于限制类和淘汰类。2018年6月，宜昌市宜都市发展和改革局为项目颁发了《湖北省企业投资项目备案证》（登记备案项目编码：2019-420581-26-03-001269），项目的建设符合国家产业政策。
11.2与相关政策相符性分析
11.2.1与《关于迅速开展湖北长江经济带沿江重化工及造纸行业企业专项集中整治行动的通告》、《关于做好湖北长江经济带沿江重化工及造纸行业企业专项集中整治后续有关工作的通告》的相符性分析

2016年5月，湖北省委办公厅、省政府办公厅联合发布《关于迅速开展湖北长江经济带沿江重化工及造纸行业企业专项集中整治行动的通知》（鄂办文[2016]34号）。通知要求“关于新建项目，不得在沿江1公里范围内布局重化工及造纸行业项目，正在审批的，一律停止审批；已批复未开工的，一律停止建设。超过1公里不足15公里的项目，正在审批的，暂停审批；省级及以下相关部门已批复未开工的，暂停开工，由项目原批复单位进一步论证环保、安全、消防等相关事项后，再决定是否审批或开工。”“关于已建成投产项目，厂区距离江岸1公里以内的，重点整治，限期逐步搬离。”

随后，2017年1月4日，湖北省推动长江经济带发展领导小组办公室下发了《关于做好湖北长江经济带沿江重化工及造纸行业企业专项集中整治后续有关工作的通知》（第10号），进一步加强政策指导支持：（一）关于产业布局重点控制范围。产业布局重点控制范围主要为沿江及其一级支流的矿产资源开发，煤化工，石化行业的石油炼制及加工、化学原料制造，冶金行业的黑色金属和有色金属冶炼，建材行业的水泥、平板玻璃和陶瓷制造、轻纺行业的印染、造纸业等。（二）关于后续建设项目。严格按照鄂办文[2016]34号文件要求，对涉及上述产业布局重点控制范围的园区和企业，坚持“从严控制，适度发展”的原则，分类分情况处理，沿江1公里以内禁止新布局，沿江1公里以外从严控制，适度发展，具体为：（1）沿江1公里以内的项目。禁止新建重化工园区，不再审批新建项目。已批复未开工的建设项目停止建设，在建设项目经原批复单位再论证合格后，按审批权限报本级人民政府批转后继续建设。改扩建项目，对其中采用先进生产工艺或改进现有工艺流程，减少污染物排放量和排放强度、符合污染物总量控制要求且区域环境质量满足目标要求的，按程序批复后实施。（2）超过1公里的项目。新建和改扩建项目必须在园区内、按程序批复后准予实施。已按34号文暂停建设的已批复未开工项目和在建项目，经原批复单位再论证评估，提出准予建设，整改后建设、停止建设的明确意见。

本项目为化学原料制造项目，项目位于宜都枝城化工产业园内，距长江约1.42公里，项目建设符合鄂办文[2016]34号及10号文要求。

11.2.2与《关于化工产业专项整治及转型升级的意见》符合性分析

2017年9月5日，中共宜昌市委办公室下发了宜发[2017]15号《中共宜昌市委、宜昌市人民政府关于化工产业专项整治及转型升级的意见》，宜发[2017]15号明确“对现有化工园区实行分类整治。枝江循环化工园区、宜都循环化工园区为‘优化提升区’……力争通过3年努力，基本建成产业布局合理、技术管理先进、比较优势明显的现代化工产业转型发展示范基地。……严格管控产业空间布局。根据区域环境承载能力和土地用途管制要求，着眼改善生态环境、优化产业结构，科学合理布局化工产业。高标准规划建设两个‘优化提升区’，即枝江循环化工园区（含姚家港工业园和田家河片区部分区域）和宜都循环化工园区。完善园区安全环保等基础设施，加快园区内现有企业升级改造，引导园区外企业搬迁入园，促进化工产业集群集约发展。制定并严格执行化工企业入园标准，现有企业经限期改造仍达不到入园标准的必须关闭或搬迁转产，严禁不符合条件的企业 进入‘优化提升区’。……严格执行产业发展政策。坚定不移推进化工产业供给侧结构性改革，逐步降低传统化工产品比重，整体提升化工产业创新能力。严格执行国家《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正》（以下简称《调整目录》)，市发改、经信部门抓紧研究制定《宜昌市化工产业投资项目负面清单》（以下简称《负面清单》)。从本意见下发之日起，各县市区政府及发改、经信部门一律不批新的化工园区，一律不批“优化提升区”外新建、扩建化工项目，一律不批列入国家《调整目录》的淘汰、限制类项目， 一律不批《负面清单》内的项目。对国家《调整目录》规定应淘汰的落后生产工艺装备和落后产品，无批建手续或批建手续不全、建批不符的非法企业，以及未在规定期限内按要求整改或搬迁的企业，坚决依法依规予以取缔和关停。……”。

宜都市华阳化工有限公司年产8300吨紫外线吸收剂系列产品项目不在国家《产业结构调整指导目录》的淘汰、限制类之列，也不在《宜昌市化工产业项目入园指南》限制、禁止、淘汰类之列，宜都市华阳化工有限公司属于《全市化工产业专项整治及转型升级分类施策方案》中的搬迁企业，因此项目的建设符合《关于化工产业专项整治及转型升级的意见》的要求。

11.2.3与《宜昌市化工产业项目入园指南》符合性分析

2018年1月11日，宜昌市人民政府办公室下发了宜府办发[2018]6号《市人民政府办公室关于印发宜昌市化工产业项目入园指南的通知》，指南中明确“本指南将化工产业项目分为鼓励类、限制类、禁止类、淘汰类和允许类，所有入园项目须符合国家、省、市产业政策及园区定位。鼓励资源化、减量化和再利用的循环经济项目入园。限制类项目入园，须经政府主管部门审查同意；淘汰类项目应限期淘汰，届时一律不准在宜昌市内生产、销售和转移。……”。

宜都市华阳化工有限公司年产8300吨紫外线吸收剂系列产品项目不属于指南中的鼓励类、限制类、禁止类、淘汰类，属于允许类项目，项目的建设符合《宜昌市化工产业项目入园指南》的要求。

11.2.4 与鄂政发[2018]24号相符性分析

根据《省人民政府关于印发沿江化工企业关改搬转等湖北长江大保护十大标志性战役相关工作方案的通知》（鄂政发[2018]24号）的相关要求：

严格产业政策，沿江1公里内禁止新建化工项目和重化工园区，沿江15公里范围内一律禁止在园区外新建化工项目。淘汰落后产能，综合利用能耗、环保、质量、安全法律法规和技术标准，依法依规加快推进不达标或不合规落后生产技术、装备和生产企业淘汰。严控新增产能，对尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能严格控制。

本项目为化学原料制造项目，项目位于宜都枝城化工产业园内，距长江约1.42公里，项目建设符合鄂政发[2018]24号文要求。

11.3 与相关规划符合性分析

11.3.1与《宜昌化工园宜都园区总体规划（2017-2030年）》符合性分析

· 建设内容规划相符性

根据《宜昌化工园宜都园区总体规划》（2017-2030），宜昌化工园宜都园区建设范围为西侧紧邻焦柳铁路，北侧紧邻枝城镇区，东临长江，南侧与松滋临港化工园相邻，规划总用地33.98平方公里。园区功能分区规划由二个部分构成。

（1）精细化工产业区

工业区的精细化工、医药化工产业布置在宜洋一级路南侧，该园区主要地形地貌为丘陵，紧邻岳宜高速出入口，区位优势明显，能布置大规模体量的化工项目，同时结合磷石膏原料适当布置建材产业。

精细化工产业区用地范围约25.91平方公里。

（2）配套服务产业区

位于宜洋一级路北侧，依托现有的园区焦柳铁路和对外高速、公路，航运港口作业区，规划在邻近长江航运作业区域建设物流中心，主要为精细化工、医药化工产业的物流服务。

以北煤南运（晋煤南运）大通道建设为契机，形成以枝城火车站为依托，以能源仓储转运为特色的沿江现代能源产业。

该区南部地势平坦，用地条件良好，规划形成一个相对独立的区域。主要布置在原洋溪集镇生活区域内，结合断山口水库建设休闲公园布置研发中心、园区管理中心、专业市场、紧急救援中心等，同时规范居住用地规模，作为化工园区职工配套居住区域；北部在鄂中、宜化等化工企业搬迁后，结合现有工业设施，建设工业遗址公园。

配套服务产业区用地范围约8.07平方公里。

· 产业结构规划符合性

宜昌化工园宜都园区产业结构总体规划为：以磷化工为基础，以精细化工、医药化工为目标导向，补链配套新型建材工业、能源产业以及物流运输，共同组成多种物质和能量链接利用的生态工业网络，最终形成以基础磷化工、精细化工、医药化工为主体，化工建材、能源以及配套物流园为重要辅助的生态型产业集群。

拟建项目位于宜都枝城化工产业园内，属于化学原料制造行业，与宜昌化工园宜都园区产业结构相符。

· 土地利用规划的符合性分析

《宜昌化工园宜都园区总体规划》（2017-2030）中明确：严格按照国家城市建设用地的标准，有效控制各类用地规模的原则下，通过合理的布局结构和功能配置，集约利用园区城市建设用地，既满足近期化工企业的实施需求，又不影响远期整体布局。

拟建项目位于宜都枝城化工产业园内的适建区，符合园区空间管制要求及当地土地利用规划要求的。

11.3.2与《宜昌化工园宜都园区总体规划环境影响报告书》符合性分析

项目属于化学原料制造行业，产业类型与《宜昌化工园宜都园区总体规划》（2017-2030）中提出的主导产业“以基础磷化工、精细化工、医药化工为主，化工建材、能源以及配套物流园为辅”相符，且不属于《宜昌化工园宜都园区总体规划环境影响报告书》负面清单中的项目，符合环境影响报告书要求。

11.3.3与《宜昌市环境总体规划（2013-2030）》符合性分析

根据宜昌市五届人大常委会第23次会议表决通过，《宜昌市环境总体规划（2013-2030年）》正式获批，本项目与宜昌市环境总体规划符合情况见表11.3-1。

表11.3‑1   宜昌市环境总体规划符合情况一览表
	项目
	规划条款
	本项目情况
	符合性

	生态功能红线
	宜都市生态功能红线区面积496.31km2，黄线区面积46.95km2，绿线区面积805.28km2。
	本项目位于生态功能绿线区
	-

	
	生态功能绿线区属于重点开发区域，严格执行环境保护各项法规和标准要求，实施集约开发。
	本项目位于宜都工业园，其建设符合环境保护各项法规和标准要求，用地符合相关规划要求。
	符合

	水环境质量红线
	宜都市水环境质量红线区面积285.74km2，黄线区面积338.42km2，绿线区面积771.50km2。
	本项目位于水环境质量黄线区
	-

	
	水功能黄线区：合理利用水环境承载力，谨慎开发，严格监控；严格执行相应行业规范、标准要求，确保环境质量不恶化，逐步恢复生态功能；严格控制污染物排放总量；重点整治规模化畜禽养殖场和养殖小区；严格限制可能造成严重水体污染和生态破坏的矿产资源开发。
	本项目位于宜都工业园，废水经处理后进入三板湖污水处理厂。
	符合

	大气环境质量黄线
	宜都市大气环境质量红线区面积268.71km2，黄线区面积442.61km2，绿线区面积654.61km2。
	本项目位于大气环境质量绿线区
	-

	
	大气环境质量绿线区是指大气环境质量红线区与黄线区以外的区域，主要包括当阳市、枝江市及宜都的枝城东部平原等地区，面积约10799.94平方公里，占全市域国土面积的50.83%。大气环境质量绿线区管控要求：在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下合理发展。
	项目采取措施后大气污染物能够满足总量控制及达标排放要求。
	符合


11.3.4与湖北省生态红线分布相符性分析

由图11.3-1可以看出，本项目不在湖北省生态红线控制线范围内。

[image: image117.jpg]Ly
gy
o Y

o 0
Ny SN

Lo
G,

1 w.ﬁl(}\\

Bt B ESRIPLLE S A E

~,
-~
/

-25-

HE

1:2100000

) B R

X

SRIPALEK

i |

HBUR EE i
7O AR

7
A





图11.3‑1   湖北省生态红线分布图

11.3.5与环境功能区符合性分析

根据宜昌市人民政府已批准的地表水、空气、噪声环境功能区划分的有关规定，评价区环境功能区划如下：

地表水：长江（枝城段）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；

环境空气：评价区域为二类环境空气功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；

声环境：评价区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

项目废气、废水经治理后可实现达标排放，厂界噪声、区域声环境均满足标准要求，项目执行标准与区域环境保护功能区划相符，符合环境保护规划要求。

11.4 选址合理性分析

项目位于宜都枝城化工产业园内，区域环境质量现状较好，周边基础设施完善，可依托性较好。项目建设内容符合当地产业定位、土地利用规划、环境总体规划及国家、 地方相关法规政策要求，也不属于国土资源部、国家发展改革委发布的《限制用地项目 目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制类和禁止类项目。

同时项目通过采取严格的环保措施、风险防范措施，科学划定大气环境防护距离及卫生防护距离，确保做到污染物达标排放、周围环境质量达标、环境风险概率及危害降至最低。

综上所述，项目选址从环境保护角度是可行的。

11.5 厂区平面布局合理性分析

（1）平面布置符合现行的国家标准及有关防火、安全、卫生和建设用地指标要求。

（2）因地制宜，在满足生产使用的要求下，做到经济上合理、技术上可靠、减少投资、降低造价、节约用地。

（3）相关装置邻近布置，符合生产工艺要求，保证生产过程中的连续性，使生产作业线最短，物料流向合理，管线短捷，避免反复运输和交叉作业。

（4）合理组织运输，缩短运输距离，便于相互联系，避免人流、货流交叉，减少相互干扰，保证交通安全。

（5）平面布置采用区块布置方式，便于物流和公用工程的合理搭配，功能分工明确。

（6）充分考虑环保的要求，污染源尽量考虑布置在主导风向的下风向，减少对工厂的污染。

（7）总体布局紧凑，土地利用率高。

综上，厂区平面布局合理。

12评价结论

12.1项目概况

宜都市华阳化工有限责任公司作为生产紫外线吸收剂的领先企业，为宜昌市经济社会发展做出了积极贡献。为在长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”的背景下，公司积极响应宜昌市委市政府提出的化工产业转型升级的要求，主动谋划搬迁改造事宜。拟在宜昌化工园宜都园区投资35000万元，建设年产8300吨紫外线吸收剂系列产品项目。2019年1月宜都市发展和改革局为项目颁发了备案证，登记备案项目编码20194205812603001269。
项目主要建设内容包括新建生产车间、办公楼等，建筑面积30700平方米，建设5条生产线完成年产8300t/a紫外线吸收剂；配套建设环保工程、液体储罐区、仓储区及消防设施等。

项目总投资为35000万元，环保设施投资为4962万元，占总投资的14.18%。

12.2环境可行性

12.2.1与产业政策一致性

本项目为年产8300吨紫外线吸收剂系列项目，属于精细化工项目，根据国家发展改革委颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于限制类和淘汰类。2018年6月，宜昌市宜都市发展和改革局为项目颁发了《湖北省企业投资项目备案证》（登记备案项目编码：2019-420581-26-03-001269），项目的建设符合国家产业政策。
12.2.2选址与相关规划相容性

项目位于宜都枝城化工产业园内，区域环境质量现状较好，周边基础设施完善，可依托性较好。项目建设内容符合当地产业定位、土地利用规划、环境总体规划及国家、 地方相关法规政策要求，也不属于国土资源部、国家发展改革委发布的《限制用地项目 目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制类和禁止类项目。

同时项目通过采取严格的环保措施、风险防范措施，科学划定大气环境防护距离及卫生防护距离，确保做到污染物达标排放、周围环境质量达标、环境风险概率及危害降至最低。
项目为年产8300吨紫外线吸收剂系列项目，落实各项环保措施后，其建设符合《宜昌市环境总体规划（2013-2030年）》中生态功能绿线区、水环境质量黄线区、大气环境质量绿线区要求。
12.2.3环境质量现状

（1）项目所在地区环境空气质量良好，常规因子各监测点位SO2、NO2、PM10均符合GB3095-2012《环境空气质量标准》的二级标准要求。

（2）项目附近主要地表水体为长江宜都段，其各项水质指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
（3）项目所在地声环境昼夜间监测现状值均满足GB3096-2008《声环境质量标准》“3类区”和“4a类”标准要求。

12.2.4环境影响预测

（1）运营期空气环境影响

1）正常情况
该项目废气在正常排放情况下，项目废气所排放主要污染物HCl、氨、硫化氢、甲醇、PM10、二氧化硫、氮氧化物和总挥发性有机物排放浓度和排放速率均可实现达标排放，且区域环境空气质量仍能达到Ⅱ类功能区标准要求。
2）非正常情况

该项目生产排放的废气在非正常排放情况下，总挥发性有机物和甲醇等浓度均有一点的提高，但最大落地浓度仍在标准限值内。因此，建设单位应加强废气处理装置的维护与管理，减小事故排放的可能性，事故发生后应在最短的时间内排除故障，确保对周围环境的影响降到最低。
（2）运营期地表水影响

项目每年废水排放量约31755.45m3/a，最大日排水量约105.85m3/d。废水中污染物主要为COD、总磷、氨氮，均排入厂区污水处理站处理（日处理规模500m3/d），厂区污水处理站工艺为：采用生化处理辅助以物化处理相结合的处理方法，包括一级处理部分：格网格栅+隔油均质池+芬顿氧化+铁碳微电解+混沉淀；二级处理部分：水解酸化+UASB反应池+二级O池+二沉池+氧化池”。经污水处理站处理后，主要污染物出水浓度为pH6-9、COD150 mg/L、NH3-N30mg/L、悬浮物100mg/L、总磷20mg/L、挥发酚0.5mg/L，均满足三板湖污水处理厂进水水质要求，排入三板湖污水处理厂进一步处理。
（3）运营期声环境影响

风机、泵、反应釜设备噪声等，噪声声级在70-95dB(A)之间。其中，主要噪声设备采取了隔声、消声、减震等降噪措施。泵类电动机安装消声器、风机采取隔振和消声措施，动力设备采用钢砼隔振基础，管道、阀门接口采取缓动及减振的挠性接头。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类要求。
（4）运营期固体废物影响

项目固体废物可全部得到综合利用或无害化处理，不会对环境造成危害。
（5）地下水环境影响

在加强生产管理的前提下，建立和完善污水的收集处理系统，并对生产区的地面、管网、污水管线沟渠等场地的地面进行防渗处理，尽最大限度的减轻对地下水的污染。
（6）施工期环境影响

项目施工期的污染主要为废水、废气、噪声和固废等。经分析可知，水污染源主要是施工区的生产废水、施工队伍产生的生活污水等，施工废水经处理后回用于场地洒水降尘，不外排，施工废水不会对项目区附近的地表水水体产生影响；施工建设过程中主要空气污染物为扬尘，在采取洒水降尘等措施处理后其影响范围和影响程度均有限，不会对周围环境产生影响；施工期的噪声源主要为各类施工机械产生的噪声，只要合理安排施工时间，对周围声环境影响较小；施工期固体废物主要是建筑垃圾和施工人员生活垃圾，建筑垃圾运往指定地点倾倒、堆放，生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理。
12.2.5污染防治措施

1、运营期大气污染防治措施

（1）项目各生产车间不含卤素废气经冷凝回收，不凝气体经车间配套碱液/水洗装置吸收后进入尾气装置TO焚烧炉处理后通过15米高排气筒排放，且焚烧炉排放二氧化硫、氮氧化物及颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，排放的挥发性有机物满足天津市地方标准《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014）表 2 新建企业排气筒污染物排放限值。

（2）项目各生产车间含卤素废气经冷凝回收，不凝气体经车间配套碱液/水洗装置吸收后进入尾气装置活性炭吸附处理后通过15米高排气筒排放，活性炭吸附后挥发性有机物满足天津市地方标准《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014）表 2 新建企业排气筒污染物排放限值。

（3）污水处理站收集池、中间池和各系统单元均采用加盖密封收集恶臭废气；收集的废气进入尾气装置光催化氧化+碱液吸收塔处理后通过15米高排气筒排放，其排放废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级（新改扩建）及表2中排放限值要求。

（4）罐区废气经收集后采用碱液吸收装置处理后通过15米高排气筒排放，其排放废气满足天津市地方标准《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014）表 2 新建企业排气筒污染物排放限值。

（5）煅烧废气经收集后通过15米高排气筒排放，其排放废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

（6）天然气锅炉废气经收集后通过8米高排气筒排放，其排放废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉限值要求。
（7）为有效控制恶臭气体的无组织排放，采取预防为主的方针，同时优化工艺设计，对污泥收集池加盖，加强厂区绿化等措施。

（8）本项目以甲类车间1、甲类车间3及污水处理站边界向外设置100m卫生防护距离。
2、运营期水污染防治措施
（1）厂区内实行清污分流、雨污分流。项目废水经厂内污水处理站处理后排至三板湖污水处理厂。

（2）污水处理站日处理500m3/d，主要采用生化处理辅助以物化处理相结合的处理方法，包括一级处理部分：格网格栅+隔油均质池+芬顿氧化+铁碳微电解+混沉淀；二级处理部分：水解酸化+UASB反应池+二级O池+二沉池+氧化池”处理技术。

（3）排污口须规划化建设，使其具有测流能力，并按《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）制作相应的标志，项目废水均由厂区废水总口统一排放。

（4）污水处理站的供电系统实行双回路控制，确保污水处理站的正常运行。

（5）加强工作人员的岗位责任管理，对污水处理站的技术人员和环保设施的操作人员加强培训，减少人为因素产生的故障，避免事故排放。
3、运营期噪声防治措施

（1）选择低噪声设备，订购时提出相应的噪声控制指标。

（2）对产生机械噪声的设备在安装时，加装减振装置，减少振动噪声传播，对高噪声的泵基座采用柔性连接。

（3）对运输汽车加强管理，禁用高音喇叭。

（4）在泵房内壁贴敷吸声材料，对门窗进行隔声处理，将高噪声车间设计成封闭式维护结构。

（5）车间外及厂区四周绿化，利用树木的屏蔽作用使噪声得到不同程度的隔绝和吸收。

（6）在厂区布局上，将高噪声工序布置在厂区中央，利用建筑物阻隔声波的传播，使噪声达到最大限度的自然衰减。
4、运营期固废防治措施

（1）厂区内应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，在项目厂区内设置专门的固体废物贮存设施，并设置防渗、防雨和防风设施。

（2）项目产生的生活垃圾经厂区内设置的垃圾桶收集后，委托环卫部门清运处置。

（3）项目蒸馏残渣（废液）、废弃包装物、废活性炭等经收集后暂存在危险废物暂存间，交由有资质单位处理。
5、地下水污染防治措施

对生产车间、罐区、污水处理站及相关污水管线等污染防治区铺设防渗层，防渗性能应与1.5m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）等效。

6、事故风险防范措施

（1）建立健全风险防控体系和事故排放污染物收集系统，确保事故情况下污染物不排入外环境。

（2）生产装置区配备报警装置、火灾警铃以及灭火器等消防器材，以及相应防护设备。

（3）加强各类危险化学品的储存和运输过程风险防范措施，做好各类贮存设施及管道阀门的管理与定期维护，罐区设置防火堤和自动报警连锁控制系统。
12.2.6环境风险

项目生产涉及各原辅料储罐区构成“重大危险源”，在严格落实相关管理措施，加强安全和风险意识教育，完善风险防范机制、应急措施、救援预案情况下，项目发生环境风险的机率较低，其环境风险水平是可以接受的。
12.2.7总量控制

根据环保部环发[2014]196号《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，项目所产生的污染物列入国家总量控制的污染指标有5项，即废气中的VOCs、烟粉尘、二氧化硫及氮氧化物，废水中的化学需氧量、氨氮、总磷。

根据核定，本项目主要污染物总量控制指标如下：

废水：

接管总量：COD4.592t/a、NH3-N0.259t/a、总磷0.06t/a。

排放总量：COD1.588t/a、NH3-N0.159t/a、总磷0.016t/a。

废气：

二氧化硫：2.514t/a、氮氧化物：13.9249t/a、颗粒物：1.522t/a、VOCs：1.449t/a。
本项目新增的总量由企业通过排污交易权购买获得。
12.3总结论

综上所述，项目的建设符合国家产业政策，选址符合宜昌市土地利用规划，项目的建设具有较好的环境效益。在严格落实拟定的各项污染防治措施和风险防范措施的情况下，其产生的废气、废水、噪声均能稳定达标排放，固体废物全部得到妥善处置，污染物排放总量可满足相关总量控制指标要求，区域环境质量可达到相应标准限值，环境风险水平是可以接受的。因此，项目的建设从环境保护角度而言是可行的。[image: image118.jpg]



项目位置





车间废气





达标排放





蒸汽（6kgf/cm2）





吸附床B





真空泵





储槽





吸附床C不





吸附床A





冷凝





冷却风机





过滤





主风机





项目所在地








南京向天歌环保科技有限公司                                                                     73

_1234567904.unknown

_1613887494.vsd
锅炉房22788


3132


BP-1粗品（甲类车间3）


1724


14688


BP-3（甲类车间3）


8078


损耗1408


损耗6610


1872


BP-4（甲类车间1）


1030


损耗842


1548


水杨酸异辛酯甲类车间1


851


损耗697


1548


胡莫柳酯（甲类车间1）


851


损耗697


冷凝水12534


回用于循环水冷却水补水



_1614153698.vsd
本项目生产


补充75



_1614154050.vsd
本项目生产


补充15



_1614154301.vsd
本项目生产


反应生成130.5



_1614154378.vsd
本项目生产


补充564.84



_1614154460.vsd
本项目生产


反应生成124.63



_1614154186.vsd
本项目生产


补充538.39



_1614153924.vsd
本项目生产


补充121.87



_1614153527.vsd
本项目生产


补充94.44



_1234567908.unknown

_1577081453.unknown

_1577081455.unknown

_1605074834.dwg

_1605074835.bin

_1577081456.unknown

_1577081454.unknown

_1234567910.unknown

_1577081452.unknown

_1234567909.unknown

_1234567906.unknown

_1234567907.unknown

_1234567905.unknown

_1234567895.unknown

_1234567899

_1234567902.unknown

_1234567903.unknown

_1234567900.unknown

_1234567901.unknown

_1234567897.unknown

_1234567898.unknown

_1234567896.unknown

_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

