测量工竞赛试题

一、竞赛试题

已知某建筑施工场地上控制点0、M(0点坐标为（0,0,0）)和M点坐标为（2,-2,0））和待建建筑物轴线点的设计坐标（分别是点A（2,2,0），B（2,6,0），C（5,2,0），D（5,6,0））；现要求利用施工控制点在场地上完成此建筑物外轮廓轴线点的平面定位工作，该待建建筑物定位关系数据如图1所示。并在地面上用粉笔和铅笔精确做好标记,并于点位旁标明ABCD四个点的名称，完成测设后由裁判用全站仪对边测量模式测量AM 边、放样的矩形各边边长和两条对角线长度（水平距离）。竞赛场地为室外水泥硬化地面，可满足6组队员同时比赛。建筑物平面定位最大时长为20分钟。参赛队只要超过最大时长，立即终止竞赛。本项技能竞赛成绩总分100分，其中：操作时间分为30分，成果质量分为70分。

[image: image9.wmf]30

%)

40

1

(

1

1

´

´

-

-

-

=

T

T

T

T

S

n

i

i


                       图1
二、实施步骤

（1）在选定测站点上安置全站仪，在定向点上安置镜站，完成定向工作；

（2）按照技术规程要求，用全站仪放样程序完成四个建筑物外轮廓轴线点的平面定位工作，要求参赛选手作为观测员指挥立棱镜员放样四个轴线点，标记点位员用粉笔和铅笔做好各测设点的地面标记；

（3）放样结束后，参赛选手对测设情况进行精度评判并决定是否向裁判提交成果，若主动提交成果，裁判终止计时。

各队在完成比赛后应配合裁判进行质量检查，由立棱镜员和标记点员在放样点上安置棱镜，配合裁判通过全站仪对边测量实测AM边长、放样点组成的几何图形的外廓边长和对角线边长水平距离等以评判成果质量，参赛选手现场签字确认裁判实测成果。 

三、注意事项

本赛项为个人赛，凡通过测量理论竞赛进入实操竞赛环节的选手必须独立完成仪器极坐标放样功能的基本操作（完成仪器从对中、整平到指挥立棱镜员桩定点），不得使用全站仪免棱镜功能，选手另自找两名员工分别作为立棱镜员和标记点位员辅助完成放样任务。

各参赛选手自带仪器设备：2″级全站仪 1台、 大棱镜1个，标准对中杆1个（对中杆上安置大棱镜，对中杆不能使用双脚支撑杆），不得使用小棱镜。
各参赛队可参照下述仪器主要性能指标要求，自带苏州一光、南方、科力达三个品牌中同功能的仪器参赛。参考仪器型号：苏州一光RTS-322R5L。
承办方提供的附件包括：粉笔4支，铅笔1支。

宜昌市2019年建设行业技能竞赛测量工实操卷考核评分表

工位编号：                  选手编号：               完成时间：
	序号
	考核
项目
	评分标准
	配  分
	扣分原因
	分项
得分

	1
	对中、
整平
	全站仪的对中圆应对中地面控制点，整平管气泡应居中。通过全站仪对边测量AM边长确定对中整平质量，若AM边边长与理论值4.000m的误差的绝对值△ｄ≤3mm者，得16分，3mm＜△ｄ≤6mm，得10分，误差在6 mm＜△ｄ≤10mm，得4分，△ｄ＞10mm，视为对中整平失败，视为竞赛任务失败，比赛最终成绩计0分。
	16
	
	

	2
	测量
过程
	测量基本操作（从架设仪器、对中、整平、仪器参数设置到指挥放样）必须独立由参赛选手自己完成，如两名辅助人员参与以上过程，发现一次扣10分，经劝告辅助人员继续参与，取消参赛选手比赛资格。
	10
	
	

	3
	点位
标记
	要求在放样点旁边用粉笔标记该点的名称（A、B、C、D）,若标记点位名称错误或未标名称，每个点名称扣1分。
	4
	
	

	4
	精度
要求
	各直角边边长和对角线边长的测量值与理论值之间的误差的绝对值△ｄ≤3mm者，直角边边长得5分，对角线边长得10分；3mm＜△ｄ≤7mm间，直角边边长得3分，对角线边长得7分；误差在7mm＜△ｄ≤12mm间, 直角边边长得2分，对角线边长得4分；△ｄ＞12mm, 直角边和对角线边长不得分。
	40
	
	

	5
	时间
要求
	自裁判员宣布开始，包括全部操作、仪器整理完毕，各队的作业速度得分Si计算公式为：
[image: image1.emf]（2,2,0）A


（2,6,0）A


（5,6,0）A


（5,2,0）A


（2,-2,0）


（0,0,0）�




（2,2,0） （2,6,0）

（5,6,0）

（5,2,0）

（2,-2,0）

（0,0,0）

式中：
[image: image2.wmf]1

T

为所有参赛队中用时最少的竞赛时间。
[image: image3.wmf]n

T

所有参赛队中不超过规定最大时长的队伍中用时最多的竞赛时间。
[image: image4.wmf]i

T

为各队的实际用时。总时超过20分钟，则视为任务失败。
	30
	
	


总分：                                            裁判员：         
宜昌市2019年建设行业技能竞赛测量工
建筑物平面定位竞赛信息登记表
	抽签组号
	

	竞赛用时
	

	评分分数
	


说明：1.表中竞赛用时由裁判员填写，评分分数由裁判组长填写，其它内容由参赛队员填写。
      2.参赛队员不得在上表以外的任何地方填写参赛队员的任何信息，违者扣分。参赛组别组长核对裁判员实测AM边边长、建筑物轴线边长、对角线长无误后现场签名确认成果。
[image: image5.png]



建筑物平面定位竞赛成果记录表
裁判员签名：              ，参赛选手签名：             
裁判对边实测边长填写以下内容：
[image: image7]AM边       AM=
4m直角边   AB=          CD= 
3m直角边   AC=          BD=
5m对角线边 AD=          BC=
精细木工竞赛试题

 （实际操作部分）

一、考核方式、时间

实际操作考核采用现场实地操作方式。竞赛地点：宜昌市点军区五龙小学项目现场。精细木工考核时间为3小时（180分钟）。每个参赛队派一名选手独立完成，允许配一名辅助工,如有他人参与帮助完成将被扣分。

二、考核内容

制作小靠椅一件。制作要求详见图纸。全手工制作，允许自备模具,不得使用电动工具、射钉枪、钢钉。

三、计分标准

实际操作考核根据参赛选手的操作质量、工效、安全生产和文明施工等指标进行综合计分，满分为100分。

四、比赛工具准备

1、为每位选手提供的场地、材料及工具说明

a.施工工位一个；

b.900mm×700mm×700mm木制操作台一个；

c.材料单：

按16位选手统计，承办方共需备料松木木方：35×35×600mm 64根、35×20×400mm 80根、20×20×400mm 160根、35×10×400mm 64根,需选手现场自行刨光。

每位选手将分配到以下材料

	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	35×35×600mm松木木方
	4根
	

	2
	35×20×400mm松木木方
	5根
	

	3
	20×20×400mm松木木方
	10根
	

	4
	35×10×400mm松木木方
	4根
	

	5
	700×900×700mm

木制操作台
	一个
	


2、选手根据需要自备精细木工施工常用工机具

A.建议选手自备的工、机具：

	序号
	名    称

	1
	卷尺、角尺、墨斗、扳角尺

	2
	木工手锯

	3
	斧子

	4
	各种凿子（榫头工艺）

	5
	各种手刨

	6
	羊角锤

	7
	自制其它工具、模具


B.选手自备如下材料单：

	序号
	名    称
	数量

	1
	打磨砂纸
	5张

	2
	铅笔
	1支

	3
	橡皮
	1块

	4
	裁纸刀
	1把

	5
	刀片
	2片

	6
	安全帽
	1顶

	7
	除尘毛巾
	1条

	8
	乳胶
	1瓶


3、裁判员准备考评检查工具：

   卷尺、角尺、钢板尺各一把，铅笔各一支等。

比赛图纸如下：

[image: image6.jpg]MR | A
A | 354354600

BA | 354204400

BA | 204204400

,r35"\,35**35J_l35J_l35ﬂ35‘r35‘r

BA | 35¢10%400

Wil: 1. BRER T MR AR AR
+ RFEEATAARRSY, &FACEE, M.





2019宜昌市建筑业职业技能大赛精细木工实操考核评分表

工位号         选手姓名             完成时间：         得分：                   
	序号
	测定项目
	分项内容
	评分标准
	标

准

分
	检测点
	得

分

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	一
	   比赛时限3小时，如超过3.5小时作品仍未完成的，不记分，不参评

	二、完整作品考核分项及评分细则

	1
	观感
	外观效果

（光滑、无刨裁、锤印；无弯曲变形等）
	凡不美观，或连撑弯曲变形三处以上，扣10分；表面有粗糙、刨裁、锤印、损坏的，有棱角、线条不顺畅等每一处扣1分
	20
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	组装
	牢固程度

(平、稳、牢)
	  不牢固，手板检查散架的，无分。不平翘曲、晃动发出咯吱声的每一项扣3分
	20
	不平：对角线差大于2mm

不得使用射钉、钉子固定
	

	3
	外型尺寸
	检测外型尺寸
	长、宽、高每项尺寸偏差3mm的扣2分；腿足、腿撑偏差3mm的扣2分
	20
	长
	宽
	高
	腿足
	腿撑
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	榫眼
	榫头眼制作

（定位准确、榫眼无裂口）
	定位尺寸偏差3mm的每一处扣1分；有裂口的每一处扣1分，扣完为止
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	拼缝
	拼缝严密程度
	凡拼缝不严密，缝隙超过1mm的，每一处扣1分，扣完为止
	10
	
	

	6
	安全文明施工
	安全生产

（落手清）
	有事故不得分
	10
	
	

	7
	工效
	定额时间
	3小时后每超时5分钟扣2分，扣完为止
	10
	
	

	总 分
	100
	


裁判员签名：                                              
� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








PAGE  
－1－

[image: image8.emf]（2,2,0）A


（2,6,0）A


（5,6,0）A


（5,2,0）A


（2,-2,0）


（0,0,0）�




（2,2,0） （2,6,0）

（5,6,0）

（5,2,0）

（2,-2,0）

（0,0,0）

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

