BIM竞赛试题

一、竞赛程序

1、每位参赛选手应在2019年10月19日24:00前，提交完整作品至指定邮箱1260225784@qq.com 

2、决赛（比赛时间以组委会正式通知为准）开始后，每名参赛选手进行现场答辩，展示汇报作品，时间为5-8分钟。评委对作品进行评审并与参赛代表互动答疑，并当场综合评分（汇报以PPT形式），评分细则见附件

3、评委根据每位选手的作品和答辩情况进行现场打分，按照得分高低确定本工种比赛名次。

二、参加人员

参赛选手的派出单位可以另外安排领队1人参加，其他非参赛单位可派1人进行现场观摩学习。

三、竞赛作品要求

1、竞赛作品的课题选择必须为宜昌在建项目的内容（设计，施工，管理等方面）

2、参会人员须提前20分钟进场，参赛选手需自带竞赛作品（.ppt格式）电子版到场进行演示和答辩。

2019宜昌市建筑业职业技能大赛BIM评分表

选手姓名                                                         得分：              
	评分组成
	评分项目
	评分细则

	应用基础
（20分）
	体系建设
（0-10分）
	成立BIM组织，设计阶段和施工阶段BIM实施团队专业配套；
有建模标准，有BIM应用的操作流程和管理制度，完备的BIM应用规范；清晰的BIM实施方案；必备的软硬件网络环境。

	
	建模质量
（0-10分）
	1、模型完整、美观、层次感强
2、轴网、标高体系准确、布局清晰合理
3、构件命名系统有规则
4、构件绘制科学规范，反应建筑真实情况
5、构件属性信息完整正确，既能详尽表达设计信息又能满足施工使用要求
6、各专业交互的细致程度

	应用过程
（60分）
	内容全面
（0-60分）
	设计阶段BIM应用：
1.   设计阶段BIM的完整程度。
如在规划、概念设计、详细设计等各阶段都运用BIM技术，以及BIM技术应用点的完整性。
2.   设计阶段BIM的完成度。
(1)  模型质量及模型深度是否满足应用需求
(2)  辅助交底、听证、沟通
(3)  应用工况分析的合理性及有效性
(4)  BIM出图的项目是否符合国家制图标准
(5)  项目协同机制的有效性
(6)  项目模型及文档管理
(7)  设计模型信息的集成及传递
(8)  项目工程量统计及成本概算(9)  基于BIM技术的建筑性能分析
施工阶段BIM应用

1.   项目前期施工策划：BIM策划，动画模拟，临建管理
2.   深化设计：
(1)  图纸深化或复杂技术方案深化工作、技术流程
(2)  图纸问题报告及合理优化建议
(3)  根据优化方案调整最终模型指导施工的实施过程
3.   施工管理：
(1)  BIM模型用于施工过程中技术方案分析、技术交底等相关内容
(2)  BIM模型用于生产管理（如进度跟踪、资源计划、质量安全等），体现项目的多方协同应用或管理效率提升
(3)  BIM技术对商务应用的分析和指导

	
	
	专项特色作品：各参赛单位所提交作品，技术领先，未来能引领行业发展。

	应用效果
（20分）
	成果体现

（0-10分）
	通过BIM技术在成本、效率、工期、质量、安全等方面带来的经济效益和社会效益。

	
	经验总结
（0-10分）
	总结出可供本单位和同行学习、借鉴的经验。


裁判签名：

架子工竞赛试题

一、模拟场景

拟建建筑物设计高度40.0m，投影平面呈矩形（长77.00 m、宽35.70 m），层高3.00m，±0.00m与室外地面高差200mm。

脚手架基础（顶面标高均为-0.20m）已经检查验收符合方案要求。

采用竹串片脚手板，对接铺设。

二、架体形式：双排落地扣件式钢管脚手架(常用密目式安全立网全封闭)。

三、本试题内容：搭设。

搭设平面范围：脚手架局部。 

搭设高度范围：起始两步架。

四、架体设计技术要求：

1、架体立杆：横距：1.05 m，纵距1.50 m。

2、水平杆：步距1.50 m。

3、连墙件：按两步三跨设置。

4、架体构造：符合JGJ130的规定。

5、剪刀撑：符合JGJ130的规定。

6、架体内防护：符合JGJ80的规定。

五、比赛工位由参赛队提前一天抽签确定。

六、比赛现场提供：钢管、扣件、跳板、安全网、密目网、垫板、挡脚板、扎带、扎丝共16组，其他比赛工具及安全防护用品由参赛选手自备。另外还应提供裁判使用仪器2套（每套包括铅锤、钢卷尺、力矩扳手各一）。

七、每名参赛选手可带2名辅助工，比赛时间为120分钟。

2019宜昌市建筑行业技能竞赛架子工实操考核评分表

姓名：                 工位号：            操作用时：              得分：            

考核内容：现场搭设双排落地扣件式钢管脚手架
	序号
	项目
	扣分标准
	扣分

	1
	垫木和  底座
	未设置垫木的，扣6分；设置不正确的，每处扣2分；                      未设置底座的，每处扣2分
	　

	2
	立杆
	杆件间距尺寸偏差超过规定的，每处扣2分；立杆垂直度偏差超过规定的，每处扣2分；  连接不正确的，每处扣2分
	　

	3
	扫地杆
	未设置纵、横向扫地杆的，扣4分；设置不正确的，每处扣1分
	　

	4
	纵向    水平杆
	杆件间距尺寸偏差超过规定的，每处扣1分；设置不正确的，每处扣2分
	　

	5
	横向    水平杆
	未设置横向水平杆的，每处扣2分；设置不正确的，每处扣1分
	　

	6
	连墙件
	连墙件数量不足的，每缺少一处扣4分；设置位置错误的，每处扣2分；设置方法错误的，每处扣2分                
	　

	7
	剪刀撑
	未设置剪刀撑的，扣6分；设置不正确，每处扣2分
	　

	8
	扣件拧紧扭力矩
	随机抽查4个扣件的拧紧扭力矩，不符合要求的，每处扣2分
	

	9
	安全网
	未设置首层平网的，扣4分；未设置随层平网的，扣4分；未挂设密目式安全网的，扣4分；安全网设置不符合要求的，每处扣2分
	　

	10
	操作层防护
	未设置挡脚板的，扣4分；设置不正确的每处扣2分                    未设置防护栏杆的，扣4分；设置不正确的，每处扣2分；未设置脚手板的，扣8分；未满铺的，扣2-6分；未按规定进行对接或者搭接的，每处扣2分；出现探头板的，扣8分
	　

	11
	个人安全防护用品使用
	未佩戴安全帽的，扣4分 佩戴不正确的，扣2分；高处悬空作业时未系安全带的，扣4分；系挂不正确的，扣2分 未穿防滑鞋的，扣2分 
	　

	12
	扭力扳手的使用
	不能正确使用扭力扳手测量扣件拧紧扭力矩的，扣6分
	　

	　
	总扣分
	　
	　

	该选手实际得分为100-     =     分


裁判员签名：                           备注：选手得分相同时，用时较短者排名优先。
PAGE  
－1－

