2025 年宜昌市环境质量年报（简报）

2025年，宜昌市生态环境质量总体保持稳定。地表水河流水质总体为“优”，与2024年相比保持稳定；集中式饮用水源地水质持续100%稳定达标；湖泊水质总体为“Ⅳ类”保持稳定。宜昌市主城区环境空气质量总体稳中向好，优良天数比例为88.8%，与2024年相比上升4.4个百分点；PM2.5浓度为35微克/立方米，未超过国家环境空气质量二级标准，与2024年相比下降5.4%；重污染及以上天数为4天，与2024年相比增加4天，均完成了湖北省对宜昌市的考核目标；环境空气质量综合指数下降6.4%。降水未出现酸雨天气，与2024年相比保持稳定。宜昌市声环境质量总体保持稳定，其中城区昼间区域环境噪声总体水平等级、昼间道路交通噪声强度等级与2024年相比保持稳定，评价为“较好”和“好”；功能区声环境质量昼间达标率与2024年相比保持稳定，夜间达标率与2024年相比有所上升。

一、水环境质量状况

（一）主要河流水质总体情况

2025年地表水河流水质总体状况为“优”，与2024年相比总体保持稳定。

2025年，我市共对24条主要河流的50个断面水质进行了监测，其中44个断面水质类别与2024年相比保持稳定，2个断面有所好转（善溪冲福善场村委会断面、玛瑙河新河口断面），2个断面有所下降（香溪河泗湘溪断面、沮河群利一队断面）,2个断面明显下降（运河铁路桥下断面、运河万寿桥断面）；48个断面年均水质达标，2个断面超标（运河铁路桥下断面、运河万寿桥断面），达标率为96%，较2024年相比下降4个百分点；年均水质类别均达到或优于Ⅲ类的为48个，较2024年减少2个断面。月达标率与2024年相比，23个断面保持稳定；8个断面有不同程度的提升；19个断面有不同程度的下降。具体详见附件一。

图一 2025年全市主要河流断面水质类别比例图

全市地表水24条河流总体水质为优,有1条河流的两个断面（运河铁路桥下、万寿桥）为劣Ⅴ类水质，运河铁路桥下、万寿桥断面为劣Ⅴ类水质主要是受运河上半年施工影响。24条河流中有23条河流水质为“优”， 1条河流（运河）水质为“重度污染”，达优率为95.8%，与2024年相比提升4.1个百分点；优良率为95.8%，与2024年相比下降4.2个百分点。24条河流中，23条河流的水质与2024年相比保持稳定；1条河流（运河）与2024年相比水质明显下降，由Ⅲ类下降至劣Ⅴ类。

玛瑙河

运河

长江、清江、渔洋河、香溪河、黄柏河、善溪冲、沮河、漳河、沮漳河、巩河、紫阳河、柏临河、下牢溪、茅坪河、叱溪河、九畹溪、青干河、太平溪、童庄河、天池河、桥边河、五龙河

图二    2025年全市主要河流水质类别图

（备注：红色字体表示水质有所下降，其他表示稳定）

（二）纳入国家与湖北省考核的断面水质达标情况

2025年纳入国家考核的16个地表水断面水质优良率为100%，与2024年相比，总体保持稳定；纳入湖北省考核的34个（包括国考断面16个）断面水质优良率为100%。（详见附件一、三）

（三）县级以上集中式饮用水源地水质达标率

2025年全市19个县级及以上集中式饮用水源地水质稳定达标，达标率均为100%（详见附件二）。

（四）湖泊水质情况

2025年宜昌市11个湖泊中：水质类别为“Ⅳ类”有11个，无“Ⅴ类”和“劣Ⅴ类”湖泊；营养状况为中营养的有7个，轻度富营养的有4个，无中度和重度富营养化状态的湖泊。

与2024年相比，五柳湖、季家湖水质类别由Ⅲ类下降为Ⅳ类，其他湖泊水质类别保持稳定；党家湖、杨家垱营养状态由中营养下降为轻度富营养，东湖由轻度富营养上升为中营养，其他湖泊营养指数保持稳定；湖泊水质总体保持稳定。

中营养

中营养

轻度富营养

轻度富营养

中营养

轻度富营养

清明湖、刘家湖、东湖、党家湖、太平湖、陶家湖、杨家垱、南桩桥湖、贵子湖、五柳湖、季家湖

轻度富营养

轻度富营养

轻度富营养

轻度富营养

轻度富营养

图三 2025年湖泊水质情况图

（备注：绿色字体表示变好、红色字体表示变差）

二、环境空气质量状况

2025年，宜昌市主城区环境空气质量总体稳中向好，优良天数比例为88.8%，较2024年上升4.4个百分点，完成了湖北省对宜昌市的考核目标（83.6%）和激励目标（84.5%）；PM2.5浓度为35微克/立方米，较2024年下降5.4%，完成了湖北省对宜昌市的考核目标（39μg/m3）和激励目标（38.2μg/m3）；重污染及以上天数为4天，较2024年增加4天，完成了湖北省对宜昌市的考核目标（5天）；环境空气质量综合指数下降6.4%。全市14个县市区优良天数比例上升1.5个百分点，PM2.5浓度下降3.0%，环境空气质量综合指数下降2.4%。

（一）主城区

2025年，宜昌市主城区优良天数为324天，优良天数比例为88.8%，与2024年相比上升4.4个百分点。

2025年，宜昌市主城区六项环境空气污染物年均值均达到国家标准二级浓度限值（臭氧年评价指标为年度内日最大8小时均值的第90百分位数，一氧化碳年评价指标为年度内日均值的第95百分位数，下同）。六项环境空气污染物中只有二氧化硫与2024年相比上升16.7%，其它主要污染物与2024年相比持平或者下降，如图四所示。

图四  2025年宜昌主城区主要污染物浓度较2024年对比图

2025年，主城区出现4天重污染天数及以上天数，较2024年增加4天。全年41个污染日中，首要污染物为PM2.5的有33天，占57.9%；首要污染物为臭氧的有2天，占40.4%；首要污染物为PM10的有6天，占1.8%，如图五所示。其中，PM10造成的污染天数同比减少21天，对优良天数比例有较大的影响。

图五 2025年宜昌主城区41个污染日中首要污染物占比图

主城区空气质量各指标及排名详见附件四。

（二）全市县市区

2025年全市14个县市区优良天数比例平均为89.5%，与2024年相比上升1.5个百分点。14个县市区中，优良天数比例较2024年增幅最大的为宜昌高新区(增加8.7个百分点)；降幅最大的为秭归县（下降4.6个百分点）。各县市区优良天数比例情况如下图六。

图六 2025年全市各县市区优良天数比例图

2025年，全市（14个县市区）六项环境空气污染物浓度年均值全部达到国家标准二级浓度限值，与2024年相比情况如下图七。

图七  2025年全市均值主要污染物浓度较2024年对比图

各县市区中，六项环境空气污染物浓度年均值未全部达到国家标准二级浓度限值的3个县市区为宜都市、枝江市和宜昌高新区，超标污染物均为PM2.5，浓度范围均为37μg/m3（国家标准二级浓度限值为35μg/m3），所占比例为21.4%；全部达到国家标准二级浓度限值的县市区11个，所占比例为78.6%。

各县市区空气质量各指标排名详见附件四。

三、降水

宜昌市设有四个降水点，分别是：宜昌监测站、龙泉山庄、兴山县环境监测站和五峰县环境监测站。每次降水监测pH值、降水量和电导率及硫酸根、硝酸根、氟、氯、铵、钙、镁、钠、钾9种离子浓度。

按照国家规定，pH值小于5.6的降水为酸雨。2025年度宜昌市降水pH均值为6.45,未出现酸雨天气。

四、声环境质量

2025年城区昼间区域环境噪声总体水平等级为“二级”， 总体评价为“较好”，昼间区域环境噪声水平等级与2024年相比保持稳定，平均等效声级有所上升；城区昼间道路交通噪声强度等级均为“一级”，总体评价为“好”，昼间道路交通噪声强度等级与2024年相比保持稳定，平均等效声级略微上升；城区功能区声环境质量昼间达标率93.3%，较2024年保持不变；夜间达标率为90%，较2024年上升3.3个百分点，与2024年相比有所上升。

（一）城区区域噪声

2025年城区区域环境噪声昼间平均等效声级（Leq）为53.3dB(A)，与2024年（51.0dB(A)）相比上升2.3分贝，达到《声环境质量标准》1类标准。城区区域环境噪声昼间总体水平等级为二级、总体评价为“较好”。主要噪声声源是生活噪声源。具体情况见下图。

图八  2025年城区区域昼间环境噪声主要噪声声源占比图

（二）城区道路交通噪声

（二）城区道路交通噪声

2025年城区道路交通噪声昼间平均等效声级（Leq）为67.1 dB(A)，与2024年（66.7dB(A)）相比上升0.4分贝，达到《声环境质量标准》4a类标准。城区道路交通噪声昼间强度等级为一级，总体评价为“好”。具体情况见下图。

图九  2025年城区道路交通昼间噪声等级占比图

（三）城区功能区噪声

2025年，城区功能区噪声监测结果表明，1-4类功能区点位昼间监测结果达标率为75%-100%，平均达标率为93.3%；夜间监测结果达标率为50%-100%，平均达标率为90%。总体上看混合区(2类)、工业区(3类)、铁路干线两侧区域(4b类)昼夜间达标率相同，均为100%；居民区(1类)夜间达标率高于昼间；交通干线两侧区域(4a类)昼间达标率高于夜间；居民区(1类)夜间、混合区(2类)昼夜间、工业区(3类)昼夜间、交通干线两侧区域(4a类)昼间、铁路干线两侧区域(4b类)昼夜间达标率均为100%。与2024年城区功能区声环境质量昼间93.3%的达标率、夜间86.7%的达标率相比有所好转，2025年城区功能区噪声昼间达标率保持不变，夜间达标率上升3.3个百分点。具体情况见下图。

图十  2025年与2024年城区功能区昼、夜间噪声达标率对比图

表1  2025年城区功能区噪声昼、夜等效声级统计表

单位：dB（A）

| 功能区名称 | 测点名称 | 监测时间 | 昼 间［dB（A）］ |  | 夜 间［dB（A）］ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测值 | 标准值（达标率%） | 监测值 | 标准值（达标率%） |
| 1类声环境功能区 | 宜昌市党校 | 第一季度 | 49 | 55（75%） | 40 | 45（100%） |
|  |  | 第二季度 | 48 |  | 42 |  |
|  |  | 第三季度 | 58 |  | 42 |  |
|  |  | 第四季度 | 52 |  | 41 |  |
|  | 三峡大学生命 科学楼 | 第一季度 | 56 |  | 45 |  |
|  |  | 第二季度 | 55 |  | 43 |  |
|  |  | 第三季度 | 56 |  | 42 |  |
|  |  | 第四季度 | 53 |  | 39 |  |
|  | 伍家乡文体 中心 | 第一季度 | 46 |  | 38 |  |
|  |  | 第二季度 | 48 |  | 43 |  |
|  |  | 第三季度 | 60 |  | 42 |  |
|  |  | 第四季度 | 45 |  | 38 |  |
|  | 夷陵区党校 | 第一季度 | 49 |  | 38 |  |
|  |  | 第二季度 | 49 |  | 40 |  |
|  |  | 第三季度 | 50 |  | 41 |  |
|  |  | 第四季度 | 47 |  | 34 |  |
| 2类声环境功能区 | 伍家岗区政府 | 第一季度 | 56 | 60（100%） | 46 | 50（100%） |
|  |  | 第二季度 | 55 |  | 45 |  |
|  |  | 第三季度 | 60 |  | 48 |  |
|  |  | 第四季度 | 53 |  | 44 |  |
|  | 市生态环境局西陵分局 | 第一季度 | 57 |  | 43 |  |
|  |  | 第二季度 | 50 |  | 43 |  |
|  |  | 第三季度 | 55 |  | 48 |  |
|  |  | 第四季度 | 49 |  | 40 |  |
|  | 五龙社区卫生站 | 第一季度 | 53 |  | 44 |  |
|  |  | 第二季度 | 54 |  | 46 |  |
|  |  | 第三季度 | 55 |  | 48 |  |
|  |  | 第四季度 | 57 |  | 44 |  |
|  | 夷陵区农业局 | 第一季度 | 54 |  | 48 |  |
|  |  | 第二季度 | 54 |  | 45 |  |
|  |  | 第三季度 | 54 |  | 46 |  |
|  |  | 第四季度 | 56 |  | 45 |  |
| 3类声环境功能区 | 城中U谷 | 第一季度 | 52 | 65（100%） | 47 | 55（100%） |
|  |  | 第二季度 | 53 |  | 48 |  |
|  |  | 第三季度 | 53 |  | 50 |  |
|  |  | 第四季度 | 54 |  | 44 |  |
|  | 方家岗社区居委会 | 第一季度 | 52 |  | 48 |  |
|  |  | 第二季度 | 54 |  | 49 |  |
|  |  | 第三季度 | 51 |  | 51 |  |
|  |  | 第四季度 | 56 |  | 52 |  |
|  | 桐岭社区居委会 | 第一季度 | 50 |  | 44 |  |
|  |  | 第二季度 | 58 |  | 42 |  |
|  |  | 第三季度 | 53 |  | 48 |  |
|  |  | 第四季度 | 51 |  | 42 |  |
| 4a类声环境功能区 | 夷陵大道伍家岗区政务服务中心 | 第一季度 | 60 | 70（100%） | 55 | 55（50%） |
|  |  | 第二季度 | 60 |  | 55 |  |
|  |  | 第三季度 | 61 |  | 56 |  |
|  |  | 第四季度 | 62 |  | 57 |  |
|  | 沿江大道市政府 | 第一季度 | 62 |  | 58 |  |
|  |  | 第二季度 | 60 |  | 56 |  |
|  |  | 第三季度 | 61 |  | 56 |  |
|  |  | 第四季度 | 62 |  | 57 |  |
|  | 发展大道云计算中心 | 第一季度 | 60 |  | 54 |  |
|  |  | 第二季度 | 59 |  | 54 |  |
|  |  | 第三季度 | 61 |  | 53 |  |
|  |  | 第四季度 | 59 |  | 53 |  |
| 4b类声环境功能区 | 联棚乡村委会 | 第一季度 | 63 | 70（100%） | 59 | 60（100%） |
|  |  | 第二季度 | 67 |  | 59 |  |
|  |  | 第三季度 | 65 |  | 60 |  |
|  |  | 第四季度 | 62 |  | 58 |  |

备注：加粗表示超标数据。

附件一

宜昌市2025年主要河流水质监测情况统计表

| 水体名称 | 断面名称 | 规划 类别 | 2024年 实测类别 | 2025年 实测类别 | 2024-2025年 月达标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长江 | 银杏沱 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-100% |
|  | 坝前木鱼岛 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-100% |
|  | 南津关 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 91.7%-100% |
|  | 胜利四路路口长江公安码头 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 83.3%-91.7% |
|  | 枝城洋溪村（右） |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 91.7%-91.7% |
|  | 云池（白洋） |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-100% |
|  | 荆州砖瓦厂 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-100% |
|  | 长江公路大桥 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 91.7%-100% |
| 清江 | 隔河岩坝上 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-100% |
|  | 朱津滩 |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 100%-91.7% |
|  | 宜都清江大桥 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 75%-100% |
| 渔洋河 | 马勒坡 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 91.7%-83.3% |
|  | 白家渡 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-100% |
| 运河 | 石板村 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 91.7%-91.7% |
|  | 运河铁路桥下 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | 90.9%-58.3% |
|  | 万寿桥 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | 91.7%-50% |
| 香溪河 | 泗湘溪 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 91.7%-83.3% |
|  | 长沙坝 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 83.3%-83.3% |
| 黄柏河 | 东支（天府庙） | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-100% |
|  | 石碑滩 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-83.3% |
|  | 雾渡河 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-100% |
|  | 汤渡河 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-83.3% |
|  | 黄柏河大桥 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 50%-83.3% |
|  | 黄柏河一桥 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-91.7% |
| 善溪冲 | 福善场村委会 （善溪冲小桥） | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 91.7%-100% |
|  | 善溪大冲 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-91.7% |
| 玛瑙河 | 郭畈村(原安福寺) | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 91.7%-100% |
|  | 新河口 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 100%-100% |
| 沮河 | 铁路大桥 （小桂林） | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-83.3% |
|  | 群利一队 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 91.7%-83.3% |
|  | 远安 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-100% |
| 漳河 | 育溪大桥 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-83.3% |
| 沮漳河 | 两河口 （草埠湖水厂） | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-58.3% |
|  | 河溶 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-91.7% |
|  | 荆州河口 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 75%-50% |
| 巩河 | 巩河水库首 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-91.7% |
| 桥边河 | 红旗村 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-100% |
| 五龙河 | 红光二桥 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-100% |
| 紫阳河 | 紫阳河入江口 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-100% |
| 柏临河 | 土门大桥 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 83.3%-91.7% |
|  | 灵宝村 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-100% |
|  | 猫子咀 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 100%-100% |
| 下牢溪 | 姜家庙 （三界水文站） | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 100%-100% |
| 茅坪河 | 万家坝 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-100% |
| 叱溪河 | 野桑坪 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-100% |
| 九畹溪 | 槐树坪电站 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-100% |
| 青干河 | 牌楼 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-91.7% |
| 太平溪 | 蝉潭水电站 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 100%-91.7% |
| 童庄河 | 文化 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 100%-91.7% |
| 天池河 | 纸坊头 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 100%-100% |

备注：绿色表示好转，红色表示下降。

附件二

2025年县级以上集中式饮用水水源地水质达标率

| 序号 | 县市区 | 集中式饮用水源地名称 | 达标率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 葛洲坝、西陵区 | 西坝水厂水源地 | 100% |
| 2 | 葛洲坝 | 葛洲坝枢纽水厂饮用水水源 | 100% |
| 3 | 远安县 | 远安县鸣凤镇东干渠水源地 | 100% |
| 4 |  | 付家河水库 | 100% |
| 5 | 兴山县 | 兴山县古洞口水库 | 100% |
| 6 | 秭归县 | 秭归县凤凰山长江段水源地 | 100% |
| 7 | 长阳县 | 长阳土家族自治县隔河岩水库 | 100% |
| 8 |  | 长阳土家族自治县罗马溪水库 | 100% |
| 9 | 五峰县 | 洞河水源地 | 100% |
| 10 | 宜都市 | 宜都市供水总公司 陆城二水厂水源地 | 100% |
| 11 |  | 宜都市红花套水厂水源地 | 100% |
| 12 |  | 九道河水库 | 100% |
| 13 | 当阳市 | 当阳市巩河水库 | 100% |
| 14 | 枝江市 | 枝江市鲁家港水库 | 100% |
| 15 |  | 枝江市马家店水厂水源地 | 100% |
| 16 | 高新区、西陵区 | 窑湾水厂水源地 | 100% |
| 17 | 夷陵区 | 官庄水库 | 100% |
| 18 | 点军区 | 楠木溪水库 | 100% |
| 19 | 猇亭区、高新区 | 善溪冲水库 | 100% |

附件三

2025年宜昌市纳入国家和湖北省考核的断面水质达标情况

纳入国家考核的地表水断面水质类别

| 序号 | 水体名称 | 断面名称 | 水质目标 | 2025年监测 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长江 | 南津关 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 2 |  | 云池（白洋） |  | Ⅱ类 |
| 3 |  | 荆州砖瓦厂 |  | Ⅱ类 |
| 4 | 清江 | 隔河岩坝上 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 5 |  | 宜都清江大桥 |  | Ⅱ类 |
| 6 | 沮河 | 铁路大桥（小桂林） | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 7 | 沮漳河 | 两河口（草埠湖水厂） | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 8 |  | 荆州河口 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 9 | 香溪河 | 长沙坝 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 10 | 渔洋河 | 马勒坡 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 11 | 黄柏河 | 东支（天府庙） | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 12 |  | 黄柏河大桥 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 13 | 柏临河 | 土门大桥 | Ⅲ类 | Ⅱ类 |
| 14 | 叱溪河 | 野桑坪 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 15 | 天池河 | 纸坊头 | Ⅱ类 | Ⅰ类 |
| 16 | 巩河 | 巩河水库首 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |

纳入湖北省考核的断面水质达标率

| 序号 | 水体 名称 | 断面名称 | 水质 目标 | 2025年 监测类别 | 2025年月达标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长江 | 银杏沱 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% |
| 2 |  | 坝前木鱼岛 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% |
| 3 | 清江 | 朱津滩 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 91.7% |
| 4 | 香溪河 | 泗湘溪 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 83.3% |
| 5 | 黄柏河 | 雾渡河 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% |
| 6 |  | 汤渡河 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 83.3% |
| 7 | 沮河 | 群利一队 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 83.3% |
| 8 |  | 远安 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 100% |
| 9 | 漳河 | 育溪大桥 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 83.3% |
| 10 | 沮漳河 | 河溶 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 91.7% |
| 11 | 渔洋河 | 白家渡 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% |
| 12 | 玛瑙河 | 新河口 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 100% |
| 13 | 柏临河 | 猫子咀 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 100% |
| 14 | 茅坪河 | 万家坝 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 100% |
| 15 | 九畹溪 | 槐树坪电站 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% |
| 16 | 青干河 | 牌楼 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 91.7% |
| 17 | 太平溪 | 蝉潭水电站 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 91.7% |
| 18 | 童庄河 | 文化 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 91.7% |

附件四

表1  各县市区2025年空气质量优良天数比例

| 序号 | 县市区 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | 优良天数 比例(%) | 同比增幅(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五峰县 | 221 | 132 | 6 | 2 | 0 | 0 | 97.8 | -0.8 |
| 1 | 兴山县 | 209 | 143 | 9 | 1 | 0 | 0 | 97.2 | -1.4 |
| 2 | 远安县 | 129 | 202 | 29 | 2 | 1 | 1 | 90.9 | -3.1 |
| 3 | *猇亭区 | 114 | 202 | 25 | 6 | 2 | 1 | 90.3 | 2.6 |
| 4 | 秭归县 | 140 | 187 | 31 | 5 | 0 | 0 | 90.1 | -4.6 |
| 5 | 当阳市 | 111 | 217 | 27 | 9 | 0 | 1 | 89.9 | 1.6 |
| 6 | *夷陵区 | 115 | 195 | 28 | 7 | 2 | 1 | 89.1 | 5.3 |
| 7 | *点军区 | 111 | 181 | 28 | 8 | 3 | 0 | 88.2 | 5.2 |
| 8 | 枝江市 | 131 | 191 | 33 | 9 | 1 | 0 | 88.2 | 2.7 |
| 9 | 长阳县 | 137 | 181 | 37 | 7 | 2 | 0 | 87.4 | -1.9 |
| 9 | *伍家岗区 | 113 | 192 | 34 | 7 | 4 | 0 | 87.1 | 4.2 |
| 11 | *西陵区 | 112 | 194 | 34 | 9 | 2 | 1 | 86.9 | 1.3 |
| 12 | 宜都市 | 109 | 204 | 39 | 9 | 4 | 0 | 85.8 | 0.8 |
| 13 | *宜昌高新区 | 104 | 193 | 44 | 8 | 3 | 1 | 84.1 | 8.7 |
| 主城区平均 |  | 115 | 209 | 30 | 7 | 3 | 1 | 88.8 | 4.4 |
| 全市平均 |  |  |  |  |  |  |  | 89.5 | 1.5 |

注：按优良天数比例从大到小排序，优良天数比例相同时按同比增幅从大到小排序；“*”为国家考核区域。

表2  各县市区2025年空气质量综合指数

| 序号 | 县市区 | 综合指数 | 2024年综合指数 | 同比增幅(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兴山县 | 2.41 | 2.57 | -6.2 |
| 2 | 五峰县 | 2.52 | 2.55 | -1.2 |
| 3 | 远安县 | 3.03 | 2.94 | 3.1 |
| 4 | 长阳县 | 3.1 | 3.01 | 3 |
| 5 | *点军区 | 3.32 | 3.55 | -6.5 |
| 5 | *西陵区 | 3.38 | 3.67 | -7.9 |
| 7 | 当阳市 | 3.39 | 3.59 | -5.6 |
| 8 | *夷陵区 | 3.46 | 3.63 | -4.7 |
| 8 | 秭归县 | 3.48 | 3.3 | 5.5 |
| 10 | *猇亭区 | 3.5 | 3.74 | -6.4 |
| 11 | 宜都市 | 3.51 | 3.54 | -0.8 |
| 12 | 枝江市 | 3.54 | 3.60 | -1.7 |
| 13 | *伍家岗区 | 3.6 | 3.75 | -4.0 |
| 14 | *宜昌高新区 | 3.8 | 3.91 | -2.8 |
| 主城区平均 |  | 3.49 | 3.73 | -6.4 |
| 全市平均 |  | 3.28 | 3.36 | -2.4 |

注：按综合指数从小到大排序，综合指数相同时按增幅从小到大排序，“*”为国家考核区域。

表3  各县市区2025年PM2.5年平均浓度

| 序号 | 县市区 | 2025年(μg/m3) | 2024年(μg/m3) | 同比增幅(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兴山县 | 22 | 23 | -4.3 |
| 2 | 五峰县 | 22 | 22 | 0.0 |
| 3 | 远安县 | 27 | 26 | 3.8 |
| 4 | 秭归县 | 30 | 29 | 3.4 |
| 5 | 当阳市 | 31 | 34 | -8.8 |
| 6 | *点军区 | 33 | 35 | -5.7 |
| 6 | 长阳县 | 33 | 31 | 6.5 |
| 7 | *夷陵区 | 34 | 36 | -5.6 |
| 8 | *猇亭区 | 34 | 34 | 0.0 |
| 8 | *伍家岗区 | 35 | 39 | -10.3 |
| 9 | *西陵区 | 35 | 36 | -2.8 |
| 10 | *宜昌高新区 | 37 | 40 | -7.5 |
| 10 | 宜都市 | 37 | 39 | -5.1 |
| 11 | 枝江市 | 37 | 38 | -2.6 |
| 主城区平均 |  | 35 | 37 | -5.4 |
| 全市平均 |  | 32 | 33 | -3.0 |

注：按浓度值从小到大排序，浓度相同时按同比增幅从小到大排序；“*”为国家考核区域。

表4  各县市区2025年PM10年平均浓度

| 序号 | 县市区 | 2025年(μg/m3) | 2024年(μg/m3) | 同比增幅(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兴山县 | 35 | 37 | -5.4 |
| 2 | 五峰县 | 35 | 35 | 0.0 |
| 3 | 秭归县 | 50 | 39 | 28.2 |
| 4 | *点军区 | 51 | 52 | -1.9 |
| 5 | *西陵区 | 52 | 51 | 2.0 |
| 6 | 长阳县 | 52 | 48 | 8.3 |
| 6 | *伍家岗区 | 53 | 51 | 3.9 |
| 7 | *猇亭区 | 54 | 58 | -6.9 |
| 8 | 枝江市 | 54 | 54 | 0.0 |
| 8 | *夷陵区 | 54 | 53 | 1.9 |
| 9 | *宜昌高新区 | 55 | 53 | 3.8 |
| 10 | 当阳市 | 58 | 61 | -4.9 |
| 11 | 宜都市 | 58 | 59 | -1.7 |
| 12 | 远安县 | 59 | 49 | 20.4 |
| 主城区平均 |  | 53 | 53 | 0.0 |
| 全市平均 |  | 51 | 50 | 2.0 |

注：按浓度值从小到大排序，浓度相同时按同比增幅从小到大排序；“*”为国家考核区域。

表5  各县市区2025年臭氧年度日最大8小时均值第90百分位数浓度

| 序号 | 县市区 | 2025年(μg/m3) | 2024年(μg/m3) | 同比增幅(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五峰县 | 114 | 119 | -4.2 |
| 2 | 兴山县 | 116 | 121 | -4.1 |
| 3 | *伍家岗区 | 128 | 153 | -16.3 |
| 4 | *点军区 | 133 | 154 | -13.6 |
| 5 | 远安县 | 135 | 143 | -5.6 |
| 6 | 当阳市 | 136 | 144 | -5.6 |
| 7 | *猇亭区 | 137 | 150 | -8.7 |
| 8 | 枝江市 | 137 | 146 | -6.2 |
| 9 | 秭归县 | 138 | 140 | -1.4 |
| 9 | *西陵区 | 139 | 149 | -6.7 |
| 10 | *夷陵区 | 140 | 154 | -9.1 |
| 11 | 宜都市 | 140 | 147 | -4.8 |
| 11 | 长阳县 | 141 | 150 | -6.0 |
| 12 | *宜昌高新区 | 148 | 164 | -9.8 |
| 主城区平均 |  | 135 | 153 | -11.8 |
| 全市平均 |  | 134 | 145 | -7.6 |

注：按浓度值从小到大排序，浓度相同时按同比增幅从小到大排序；“*”为国家考核区域。

表6  各县市区2025年二氧化氮年平均浓度

| 序号 | 县市区 | 2025年(μg/m3) | 2024年(μg/m3) | 同比增幅(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兴山县 | 9 | 11 | -18.2 |
| 2 | 长阳县 | 10 | 8 | 25.0 |
| 3 | 远安县 | 11 | 10 | 10.0 |
| 3 | 五峰县 | 12 | 11 | 9.1 |
| 4 | 宜都市 | 16 | 13 | 23.1 |
| 5 | *西陵区 | 18 | 24 | -25.0 |
| 5 | 当阳市 | 18 | 18 | 0.0 |
| 6 | 枝江市 | 18 | 18 | 0.0 |
| 7 | *夷陵区 | 20 | 22 | -9.1 |
| 8 | *点军区 | 20 | 20 | 0.0 |
| 9 | *猇亭区 | 21 | 25 | -16.0 |
| 9 | *宜昌高新区 | 26 | 25 | 4.0 |
| 10 | *伍家岗区 | 28 | 26 | 7.7 |
| 10 | 秭归县 | 28 | 26 | 7.7 |
| 主城区平均 |  | 22 | 24 | -8.3 |
| 全市平均 |  | 18 | 18 | 0.0 |

注：按浓度值从小到大排序，浓度相同时按同比增幅从小到大排序；“*”为国家考核区域。

表7  各县市区2025年二氧化硫年平均浓度

| 序号 | 县市区 | 2025年(μg/m3) | 2024年(μg/m3) | 同比增幅(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长阳县 | 4 | 4 | 0.0 |
| 2 | 五峰县 | 5 | 6 | -16.7 |
| 2 | 远安县 | 5 | 5 | 0.0 |
| 2 | *宜昌高新区 | 6 | 7 | -14.3 |
| 3 | *西陵区 | 6 | 6 | 0.0 |
| 3 | *点军区 | 6 | 6 | 0.0 |
| 3 | 秭归县 | 6 | 6 | 0.0 |
| 3 | 当阳市 | 7 | 9 | -22.2 |
| 3 | 枝江市 | 7 | 8 | -12.5 |
| 4 | 兴山县 | 7 | 7 | 0.0 |
| 4 | 宜都市 | 7 | 6 | 16.7 |
| 5 | *夷陵区 | 7 | 5 | 40.0 |
| 5 | *伍家岗区 | 7 | 5 | 40.0 |
| 6 | *猇亭区 | 8 | 8 | 0.0 |
| 主城区平均 |  | 7 | 6 | 16.7 |
| 全市平均 |  | 6 | 6 | 0.0 |

注：按浓度值从小到大排序，浓度相同时按同比增幅从小到大排序；“*”为国家考核区域。

表8  各县市区2025年一氧化碳年度日均值第95百分位数浓度

| 序号 | 县市区 | 2025年(mg/m3) | 2024年(mg/m3) | 同比增幅(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远安县 | 0.9 | 1.1 | -18.2 |
| 1 | *西陵区 | 0.9 | 1.1 | -18.2 |
| 1 | *点军区 | 0.9 | 1.0 | -10.0 |
| 2 | 宜都市 | 0.9 | 1.0 | -10.0 |
| 2 | *夷陵区 | 0.9 | 1.0 | -10.0 |
| 2 | 长阳县 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
| 2 | 兴山县 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
| 2 | *伍家岗区 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
| 2 | 秭归县 | 1.0 | 1.1 | -9.1 |
| 2 | 当阳市 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 3 | *猇亭区 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 3 | *宜昌高新区 | 1.1 | 1.0 | 10.0 |
| 3 | 枝江市 | 1.1 | 1.0 | 10.0 |
| 3 | 五峰县 | 1.2 | 1.2 | 0.0 |
| 主城区平均 |  | 0.9 | 1.0 | -10.0 |
| 全市平均 |  | 1.0 | 1.0 | 0.0 |

注：按浓度值从小到大排序，浓度相同时按同比增幅从小到大排序；“*”为国家考核区域。