# 水环境质量篇

## 一、8月水环境质量概况

本月对宜昌市环境水质监测网络23条河流的42个断面水质进行了监测，其中，9个十三五国考断面（南津关、荆州砖瓦厂、荆州河口、隔河岩水库坝上、长沙坝、云池（白洋）、清江大桥、铁路大桥（小桂林）、两河口（草埠湖水厂））采用国家采测分离结果和水质自动站监测结果； 7个十四五新增国考断面（野桑坪、马勒坡、东支（天府庙）、黄柏河大桥、巩河水库首、纸坊头、土门大桥）采用国家采测分离结果。

全市主要河流水质总体为“优”，符合Ⅰ～Ⅲ类的断面40个，占全部断面的95.2%；主要河流水质达到水环境功能区要求的断面39个，达标比例为92.9%；水质超过水环境功能区要求的断面3个，超标比例为7.1%。

23条河流中有2条河流存在超标断面，超标比例为8.7%，分别为：长江（坝前木鱼岛断面）、玛瑙河（郭畈村和新河口断面）。各河流及断面的监测情况如下表：

2020年8月宜昌市主要河流断面水质监测类别

| 序号 | 水体 名称 | 断面名称 | 被考核区域 | 断面性质 | 水质规划类别 | 水质监测类别 |  |  | 本月超标项目 （超标倍数） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 上月 | 本月 | 1-8月累计 |  |
| 1 | 长江 | 银杏沱 | 秭归县 | 国家科研趋势、 市控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 2 |  | 南津关 | 宜昌市 | 国考 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 3 |  | 长江公路大桥 | -- | 市级科研趋势 |  | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | -- |
| 4 |  | 枝城洋溪村（右） | 宜都市 | 市控跨界 |  | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 5 |  | 云池（白洋） | 宜昌市 | 国考 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 6 |  | 荆州砖瓦厂 | 宜昌市 | 国考、省控跨界 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 7 |  | 坝前木鱼岛 | -- | 国家科研趋势、长江及重要支流 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 总磷（0.4） |
| 8 | 渔洋河 | 马勒坡* | 五峰县 | 市控跨界、长江及重要支流、国考 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 9 | 清江 | 隔河岩水库 坝上 | 宜昌市、 长阳县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | -- |
| 10 |  | 朱津滩 | 长阳县 | 市控跨界、长江及重要支流 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 11 |  | 宜都清江大桥 | 宜昌市、 宜都市 | 国考、省（市）控跨界 |  | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | -- |
| 12 | 运河 | 石板村 | 夷陵区 | 市控跨界 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 13 |  | 运河铁路桥下 | 高新区 | 市控跨界 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅳ类 | -- |
| 14 |  | 万寿桥 | 伍家区 | 市控 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | -- |
| 15 | 黄柏河 | 东支（天府庙）* | 远安县 | 市控跨界、长江及重要支流、国考 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | -- |
| 16 |  | 石碑滩 | 夷陵区 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 17 |  | 黄柏河大桥* | 宜昌市、 夷陵区 | 国考、省（市）控跨界、长江及重要支流 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 18 | 香溪河 | 长沙坝 | 宜昌市、 兴山县 | 国考、市控跨界 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 19 |  | 泗湘溪 | 宜昌市、 兴山县 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 20 |  | 白沙河小学 | 兴山县 | 生态功能区考核 |  | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | -- |
| 21 |  | 向家河 | -- | 县域 |  | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | -- |
| 22 | 善溪冲 | 福善场村委会 （善溪冲小桥） | 猇亭区 | 市控 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | -- |
| 23 |  | 善溪大冲 | 高新区 | 市控 |  | - | Ⅲ类 | Ⅳ类 | -- |
| 24 | 玛瑙河 | 郭畈村 (原安福寺) | 夷陵区 | 市控跨界 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 化学需氧量（0.1） |
| 25 |  | 新河口 | 枝江市 | 市控 |  | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 化学需氧量（0.3） |
| 26 | 沮河 | 铁路大桥 （小桂林） | 宜昌市、 远安县 | 国考、市控跨界 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 27 | 漳河 | 育溪大桥 | 当阳市 | 省控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 28 | 沮漳河 | 两河口 （草埠湖水厂） | 宜昌市、 当阳市 | 国考、省控跨界、市控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 29 |  | 荆州河口 | 宜昌市、 枝江市 | 国考、省控跨界 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | -- |
| 30 | 桥边河 | 红旗村 | 点军区 | 市控 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | -- |
| 31 | 五龙河 | 红光二桥 | 点军区 | 市控 | Ⅳ类 | - | Ⅲ类 | Ⅲ类 | -- |
| 32 | 柏临河 | 土门大桥* | 夷陵区 | 市控跨界、长江及重要支流、国考 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 33 |  | 灵宝村 | 高新区 | 市控跨界 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅳ类 | -- |
| 34 |  | 猫子咀 | 伍家区 | 市控 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | - | Ⅴ类 | -- |
| 35 | 下牢溪 | 姜家庙 （三界水文站） | 夷陵区 | 市控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 36 | 茅坪河 | 万家坝 | 宜昌市、 秭归县 | 省（市）控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 37 | 沙河 | 沙河村 | 西陵区 | 市控 | Ⅴ类 | - | - | - | -- |
| 38 | 叱溪河 | 野桑坪* | -- | 科研趋势、国考 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | -- |
| 39 | 九畹溪 | 槐树坪电站 | -- | 科研趋势 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 40 | 青干河 | 牌楼 | -- | 科研趋势 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 41 | 太平溪 | 蝉潭水电站 | -- | 科研趋势 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 42 | 童庄河 | 文化 | -- | 科研趋势 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 43 | 天池河 | 小河 | 五峰县 | 生态功能区考核 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | - | Ⅱ类 | -- |
| 44 |  | 纸坊头* | 五峰县 | 市控、长江及重要支流、国考 | - | - | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 45 | 巩河 | 巩河水库首* | 当阳市 | 国考 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |

备注：①本月沙河河道综合整治；柏临河（猫子咀断面）长江水倒灌；天池河小河断面为生态功能区考核断面，考核数据引用纸坊头断面的数据，该断面自本月起取消；故未参与评价。

②带*的十四五断面采用的是采测分离原始数据进行的评价，最终共享数据暂时未公布。

## 二、8月纳入湖北省考核的断面水质达标情况

全市纳入《湖北省水污染防治行动计划工作方案》地表水考核的断面共9个，本月均达标。

2020年8月《湖北省水污染防治行动计划工作方案》地表水考核断面水质类别

| 序号 | 水体 名称 | 断面名称 | 断面类别 | 水质目标 | 水质监测类别 |  |  | 1-8月 超标项目 (超标倍数) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 上月 | 本月 | 1-8月累计 |  |
| 1 | 长江 | 南津关 | 国考 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 2 |  | 云池（白洋） | 国考 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 3 |  | 荆州砖瓦厂 | 国考、省控跨界 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 4 | 清江 | 隔河岩水库坝上 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | -- |
| 5 |  | 宜都清江大桥 | 国考、省（市）控跨界 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | -- |
| 6 | 沮河 | 铁路大桥 (小桂林) | 国考、市控跨界 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 7 | 沮漳河 | 两河口 （草埠湖水厂） | 国考、 省控跨界、市控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |
| 8 |  | 荆州河口 | 国考、省控跨界 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | -- |
| 9 | 香溪河 | 长沙坝 | 国考、市控跨界 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- |

## 三、8月水质自动站监测情况

全市各环境水质自动监测站月均值均达标，水质现状除善溪冲因高锰酸盐指数和荆州河口因总磷月均值类别为Ⅲ类致水质状况为良好外其余均为优。水质日均值达标率除黄柏河大桥和善溪冲外，其余均为100.0%。具体情况如下：

2020年8月宜昌市水质自动站监测情况

| 序号 | 水体性质 | 点位性质 | 水体名称 | 自动站名称 | 所属县市区 | 水质规划类别 | 水质监测类别 |  | 水质 现状 | 超标项目 （超标倍数） | 日均值 达标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 上月 | 本月 |  |  |  |
| 1 | 河流 | 国控 | 长江 | 南津关 | 宜昌市 | Ⅲ类 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 |  |  | 长江 | 云池 （白洋） | 宜都市 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | -- | -- | -- | -- |
| 3 |  |  | 沮河 | 铁路大桥 （小桂林） | 远安县 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% |
| 4 |  |  | 沮漳河 | 两河口 （草埠湖水厂） | 当阳市 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% |
| 5 |  |  | 香溪河 | 长沙坝 | 兴山县 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% |
| 6 |  |  | 清江 | 隔河岩水库坝上 | 长阳土家族自治县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 优 | -- | 100.0% |
| 7 |  |  | 清江 | 宜都大桥 | 宜都市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 优 | -- | 100.0% |
| 8 |  |  | 长江 | 荆州砖瓦厂 | 枝江市 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% |
| 9 |  |  | 沮漳河 | 荆州河口 | 枝江市 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 良好 | -- | 100.0% |
| 10 |  | 省控 | 清江 | 天龙湾 | 宜都市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 优 | -- | 100.0% |
| 11 |  |  | 香溪河 | 木鱼镇 | 兴山县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% |
| 12 |  |  | 黄柏河 | 黄柏河大桥 | 夷陵区 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 93.5% |
| 13 |  |  | 九畹溪 | 九畹溪河口 | 秭归县 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 优 | -- | 100.0% |
| 14 | 湖库 | 市控 | 善溪冲水库 | 善溪冲 | 枝江县 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 良好 | -- | 83.9% |
| 15 |  |  | 官庄水库 | 官庄 | 夷陵区 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% |

备注：1.南津关、云池8月停站无数据，不参与评价。

2.数据源于省网水质自动监测数据，评价结果仅供参考，实际评价结果以国家网水质平台公布为准。

2020年8月宜昌市水质自动站日均值超标情况表

| 序号 | 水体性质 | 自动站名称 | 超标项目 （超标倍数及范围） | 超标天数 （天） | 超标值浓度及范围 （mg/L） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河流 | 黄柏河大桥 | 溶解氧（--） | 2 | 4.33-4.97 | 暴雨所致 |
| 2 | 湖库 | 善溪冲水库 | 溶解氧（--） | 2 | 3.25-3.52 | 藻密度升高等原因所致 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（0.018-0.095） | 4 | 6.11-6.57 | 暴雨所致 |

## 四、8月城区饮用水源地水质现状

2020年8月，对城区3个饮用水源地水质进行手工监测，城区水源地取水量合计1175.6711万吨，水源地水质均达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水源地水质达标比例为100.0%。

2020年8月宜昌市城区饮用水源地水质类别

| 饮用水源地名称 | 规划类别 | 水质类别 | 水质现状 | 取水量（万吨） | 水源达 标比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 官庄水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 优 | 1032.814 | 100.0% |
| 楠木溪水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 优 | 15.5 |  |
| 善溪冲水库 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 良 | 127.3569 |  |