湖北大老岭国家级自然保护区

2020年中央财政国家级自然保护区补助资金项目

（保护区视频监控系统维修及设备采购）政府采购询价

响

应

文

件

供应商名称：（盖章）

2020年 月  日

- 报价一览表

| 序号 | 内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 分项报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18处5台高清云台摄像机、30台网络摄像机、20套远程喊话设备维修维护 | 新宫局机关，新宫、千斤园、五指山管理站、云顶、情人湖电站、茶园、三岔口、冷风垭、五指山观景台、防火线的监控及喊话系统维护维修。 | 年 | 1 |  |
| 2 | 新建20套避雷设施 | 新建避雷设施，在每根立杆顶端加装避雷针一根，前端设备感应雷（包括过电压）的防护，安装匹配的浪涌保护器，并做标准的接地。接地模块工艺接地系统。利用立杆直接接地，地坑尺寸在2000×1000×600mm，底部细土或潮湿的土壤比例达到85%，其内填筑细土，再垂直埋入一根1500mm×12mm的钢筋，到达地表时，嵌入固定螺栓（按照立杆基座尺寸固定），其中一根螺栓可与钢筋焊接，作为接地极使用。现场土壤情况恶劣(石沙等不导电物质较多)，则增加接地体接触面积的材料。应沿坑壁敷设厚度为150mm的化学降阻剂，其中嵌入一根1500×40×40×3mm的角钢（铁），用40×3mm的扁钢沿立杆拉下，防雷器和摄像机等设备的地线与扁钢妥善焊接，扁钢再与地下的角钢（铁）焊接好，地阻测试根据国标小于10欧姆即可。 | 套 | 20 |  |
| 3 | 管理局网站后台维护更新及安全防御 | 管理局网站后台维护更新及安全防御 | 年 | 1 |  |
| 4 | 喊话系统 | 新宫防火指挥中心增加喊话系统1套 | 套 | 1 |  |
| 总价（大写）： 小写： |  |  |  |  |  |
| 报价包括： 1、含税开票 2、包调试安装 3、包后期3年维护。 |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）

法定代表人或委托人（签字或盖章）

年      月     日

- 营业执照复印件（盖章）

- 法人身份证复印件及联系方式（盖章）

姓名：

联系电话：

四、供应商相关承诺（盖章）