ICS Z

中华人民共和国国家标准

GB 15618—2018

代替GB 15618—1995

土壤环境质量

农用地土壤污染风险管控标准

（试行）

Soil environmental quality

Risk control standard for soil contamination of agricultural land

（发布稿）

本电子版为发布稿。 请以中国环境科学出社的正式标准文本电子版为发布稿。

2018-06-22 发布	2018-08-01 实施

生	态	环	境	部	发布

国家市场监督管理总局

目	次

前	言	ii

- 适用范围	1

- 规范性引用文件	1

- 术语和定义	1

- 农用地土壤污染风险筛选值	2

- 农用地土壤污染风险管制值	3

- 农用地土壤污染风险筛选值和管制值的使用	3

- 监测要求	3

- 实施与监督	4

前	言

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，保护农用地土壤环境，管控农用地土壤污染风险，保障农产品质量安全、农作物正常生长和土壤生态环境，制定本标准。

本标准规定了农用地土壤污染风险筛选值和管制值，以及监测、实施与监督要求。

本标准于 1995 年首次发布，本次为第一次修订。

本次修订的主要内容：

——标准名称由《土壤环境质量标准》调整为《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》；

——更新了规范性引用文件，增加了标准的术语和定义；

——规定了农用地土壤中镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌等基本项目，以及六六六、滴滴涕、苯   并[a]芘等其他项目的风险筛选值；

——规定了农用地土壤中镉、汞、砷、铅、铬的风险管制值；

——更新了监测、实施与监督要求。

自本标准实施之日起，《土壤环境质量标准》（GB 15618-1995）废止。本标准由生态环境部土壤环境管理司、科技标准司组织制订。

本标准主要起草单位：生态环境部南京环境科学研究所、中国科学院南京土壤研究所、中国农业科学院农业资源与农业区划研究所、中国环境科学研究院。

本标准生态环境部 2018 年 5 月 17 日批准。

本标准自 2018 年 8 月 1 日起实施。本标准由生态环境部解释。

土壤环境质量

农用地土壤污染风险管控标准

- 适用范围

本标准规定了农用地土壤污染风险筛选值和管制值，以及监测、实施和监督要求。

本标准适用于耕地土壤污染风险筛查和分类。园地和牧草地可参照执行。

- 规范性引用文件

本标准内容引用了下列文件或其中的条款。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T14550	土壤质量 六六六和滴滴涕的测定 气相色谱法GB/T 17136	土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法GB/T 17138	土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 17139	土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB/T 17141	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

GB/T 21010	土地利用现状分类

GB/T 22105	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法

HJ/T 166	土壤环境监测技术规范

HJ 491	土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法

HJ 680	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法

HJ 780	土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散 X 射线荧光光谱法

HJ 784	土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法

HJ 803	土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法

HJ 805	土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法

HJ 834	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法

HJ 835	土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法

HJ 921	土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法

HJ 923	土壤和沉积物 总汞的测定 催化热解-冷原子吸收分光光度法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

土壤 soil

指位于陆地表层能够生长植物的疏松多孔物质层及其相关自然地理要素的综合体。

3.2

农用地 agricultural land

指 GB/T 21010 中的 01 耕地（0101 水田、0102 水浇地、0103 旱地）、02 园地（0201 果园、0202

茶园）和 04 草地（0401 天然牧草地、0403 人工牧草地）。

3.3

农用地土壤污染风险 soil contamination risk of agricultural land

指因土壤污染导致食用农产品质量安全、农作物生长或土壤生态环境受到不利影响。

3.4

农用地土壤污染风险筛选值 risk screening values for soil contamination of agricultural

land

指农用地土壤中污染物含量等于或者低于该值的，对农产品质量安全、农作物生长或土壤生态环境的风险低，一般情况下可以忽略；超过该值的，对农产品质量安全、农作物生长或土壤生态环境可能存在风险，应当加强土壤环境监测和农产品协同监测，原则上应当采取安全利用措施。

3.5

农用地土壤污染风险管制值 risk intervention values for soil contamination of agricultural

land

指农用地土壤中污染物含量超过该值的，食用农产品不符合质量安全标准等农用地土壤污染风险高，原则上应当采取严格管控措施。

- 农用地土壤污染风险筛选值

  - 基本项目

    - 农用地土壤污染风险筛选值的基本项目为必测项目，包括镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌， 风险筛选值见表 1。

表 1 农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）

单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目①② |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5< pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。 ②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。 |  |  |  |  |  |  |

  - 其他项目

    - 农用地土壤污染风险筛选值的其他项目为选测项目，包括六六六、滴滴涕和苯并[a]芘，风险筛选值见表 2。

    - 其他项目由地方环境保护主管部门根据本地区土壤污染特点和环境管理需求进行选择。

表 2 农用地土壤污染风险筛选值（其他项目）

单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 风险筛选值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 六六六总量① | 0.10 |
| 2 | 滴滴涕总量② | 0.10 |
| 3 | 苯并[a]芘 | 0.55 |
| 注：①六六六总量为α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六四种异构体的含量总和。 ②滴滴涕总量为 p,p'-滴滴伊、p,p'-滴滴滴、o,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴涕四种衍生物的含量总和。 |  |  |

- 农用地土壤污染风险管制值

  - 农用地土壤污染风险管制值项目包括镉、汞、砷、铅、铬，风险管制值见表 3。

表 3 农用地土壤污染风险管制值

单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 风险管制值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5<pH≤6.5 | 6.5< pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 1 | 镉 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 2 | 汞 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 6.0 |
| 3 | 砷 | 200 | 150 | 120 | 100 |
| 4 | 铅 | 400 | 500 | 700 | 1000 |
| 5 | 铬 | 800 | 850 | 1000 | 1300 |

- 农用地土壤污染风险筛选值和管制值的使用

  - 当土壤中污染物含量等于或者低于表 1 和表 2 规定的风险筛选值时，农用地土壤污染风险低， 一般情况下可以忽略；高于表 1 和表 2 规定的风险筛选值时，可能存在农用地土壤污染风险，应加强土壤环境监测和农产品协同监测。

  - 当土壤中镉、汞、砷、铅、铬的含量高于表 1 规定的风险筛选值、等于或者低于表 3 规定的风险管制值时，可能存在食用农产品不符合质量安全标准等土壤污染风险，原则上应当采取农艺调控、替代种植等安全利用措施。

  - 当土壤中镉、汞、砷、铅、铬的含量高于表 3 规定的风险管制值时，食用农产品不符合质量安全标准等农用地土壤污染风险高，且难以通过安全利用措施降低食用农产品不符合质量安全标准等农用     地土壤污染风险，原则上应当采取禁止种植食用农产品、退耕还林等严格管控措施。

  - 土壤环境质量类别划分应以本标准为基础，结合食用农产品协同监测结果，依据相关技术规定进行划定。

- 监测要求

  - 监测点位和样品采集

    - 农用地土壤污染调查监测点位布设和样品采集执行 HJ/T 166 等相关技术规定要求。

  - 土壤污染物分析

    - 土壤污染物分析方法按表 4 执行。

表 4 土壤污染物分析方法

| 序号 | 污染物项目 | 分析方法 | 标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 17141 |
| 2 | 汞 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 | HJ 680 |
|  |  | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第 1 部分：土壤中总汞的测 定 | GB/T 22105.1 |
|  |  | 土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 | GB/T 17136 |
|  |  | 土壤和沉积物 总汞的测定 催化热解-冷原子吸收分光光度法 | HJ 923 |
| 3 | 砷 | 土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | HJ 803 |
|  |  | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 | HJ 680 |
|  |  | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第 2 部分：土壤中总砷的测 定 | GB/T 22105.2 |
| 4 | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 17141 |
|  |  | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X 射线荧光光谱法 | HJ 780 |
| 5 | 铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491 |
|  |  | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X 射线荧光光谱法 | HJ 780 |
| 6 | 铜 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17138 |
|  |  | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X 射线荧光光谱法 | HJ 780 |
| 7 | 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17139 |
|  |  | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X 射线荧光光谱法 | HJ 780 |
| 8 | 锌 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17138 |
|  |  | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X 射线荧光光谱法 | HJ 780 |
| 9 | 六六六总量 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 835 |
|  |  | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法 | HJ 921 |
|  |  | 土壤质量 六六六和滴滴涕的测定 气相色谱法 | GB/T 14550 |
| 10 | 滴滴涕总量 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 835 |
|  |  | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法 | HJ 921 |
|  |  | 土壤质量 六六六和滴滴涕的测定 气相色谱法 | GB/T 14550 |
| 11 | 苯并[a]芘 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 805 |
|  |  | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 | HJ 784 |
|  |  | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834 |
| 12 | pH | 土壤 pH 值的测定 电位法 | - |

- 实施与监督

  - 本标准由各级生态环境主管部门会同农业农村等相关主管部门监督实施。