附件：
宜昌三峡大老岭自然保护区管理局五指山管理站

道闸系统采购
报价文件

供应商名称（盖章）：                 

  日     期：       年      月     日

目    录
报价一览表；

分项报价明细表；

法定代表人资格证明文件；

法定代表人授权书；

营业执照复印件；

信用记录查询；
其他
1、报价一览表
采购项目名称：                

	序号
	项目
	内容
	备注

	1
	报价
	大写：

小写：
	

	2
	工期
	
	

	3
	质量要求
	
	

	4
	安全要求
	
	

	5
	运行维护
	
	


注：所有价格均用人民币表示，单位为元。

供应商名称（公章）：                       

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                 
日期：          年    月    日

2、分项报价明细表
采购项目名称：                
	序号
	产品
	参数及要求
	单位
	数量
	单价
	小计

	1
	挡车器
	含主机和4米直杆。主机装有手轮装置，自锁手动解除功能，停电时能解脱自锁，实现手动控制功能★；三个按键分别控制起杆、落杆和停止；伸缩杆设计，方便运输，杆长可裁剪调整长度；无触点监测：控制更精准、运行更平稳；具备多种接口，485接口：1组485接口，可以通过指令控制道闸★，可接入红外线（输入低电平信号）、地感及收费系统；接线简单，无需布线及配线；无线摇控功能（采用 430.5MHZ 遥控器），空旷场地遥控距离≥30米★；环境适应性强，支持低温-25℃安全使用★。
	台
	1
	
	

	2
	抓拍显示一体机
	抓拍与显示一体；抓拍结果，收费信息等可实时显示；高清晰200万像素高清摄像机，分辨率：1920*1080，帧率：25fps；低照度效果：1/1.8"； 1个10M/100M/1000M自适应RJ45接口、1个RS-232接口、1个RS-485接口、3路IO输入接口、2路继电器输出、1个DS12V供电接口、1路音频输出、1个TF卡槽、2个内置LED灯★；图片字符叠加功能：可在抓拍图片上叠加抓拍时间、地点、车道号、车身颜色、车牌号码、车标、车型等信息★；数字水印功能：支持在编码时加入特殊字段，可提示录像文件或图片被篡改；视频亮度自适应功能：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示；断网续传功能：在样机正常工作情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储与设备内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件到客户端★；智能帧功能：支持智能帧功能，对车牌实时跟踪并识别；黑白名单上传功能：可通过IE浏览器或客户端软件将黑白名单上传，黑白名单信息包含车牌号，车牌颜色，卡号，有效时间★；大车锁闸功能检查：支持大车锁闸功能，当视频判断为大型货车过车时道闸不落杆★；电源适应性：电源电压在AC220V±25%范围变化，设备可正常工作★；环境适应性强，支持低温-40℃安全使用★。
	套
	2
	
	

	3
	控制软件（带加密狗）
	网络接入功能：可直接接入网络，同时支持6路10M/100M/1000M网口、1路4G全网通、WiFi无线通信功能★；VGA输出功能：可通过VGA输出进行显示；HDMI输出功能：可通过HDMI输出进行显示；交换机功能：具有多口交换机功能，能够使用5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能；双IP地址检查：可设置两个独立的IP地址★；内嵌停车场功能：支持内嵌停车场，支持一个大停车场嵌套四个同级内嵌子停车场；角色以及角色权限管理功能：支持增加、修改、删除角色，并给不同角色分配不同权限★；固定车过期提醒功能：支持声、光、软件三重报警功能，使管理人员和车主都能及时了解包期情况；卡片管理功能：支持近距离IC卡、900MHz/2.45GHz远距离RFID卡、蓝牙卡等卡片单独和批量发卡功能，支持卡片续期功能；信息备份与还原功能：支持车卡分类、包期规则、收费规则、减免规则的备份和还原；数据库备份功能：支持双数据库热机备份功能★；USB接口：4个USB3.0接口，USB接口可以连接键盘、鼠标等USB外设并正常控制USB接口可以连接存储设备并进行数据的传输；环境适应性强，支持高温70±2℃；低温－30±3℃★。
	套
	1
	
	

	4
	管理控制终端
	海康威视XC-P923P，兆芯ZX-E KX-U6780A 八核处理器， 2.7GHz；DDR4，8GB；1块 256G SSD，支持扩展；USB口8个；操作系统标配UOS，支持Win系统。
	台
	1
	
	

	5
	交换机
	全千兆钢壳
	台
	1
	
	

	6
	地感线圈
	国产，100米/卷
	卷
	2
	
	

	7
	车辆检测器
	单路车检器防砸
	台
	2
	
	

	8
	无线遥控器
	挡车器配套
	个
	2
	
	

	9
	电源线
	国标RVV3*1.5
	米
	100
	
	

	10
	网线
	国标超5类
	箱
	1
	
	

	11
	减速带
	国产 1000*350*50
	个
	2
	
	

	12
	爆闪警示灯
	红蓝双色
	个
	2
	
	

	13
	辅材
	水晶头线管卡口等
	批
	1
	
	

	14
	安装施工费
	运费、人工费和设备材料，及现场基础安装等
	批次
	1
	
	


说明：1.所有价格均用人民币表示，单位为元。

2.分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。

3.如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应文件。

4.★必须提供国家检测机构出具的检测报告。 

5.投标选择的设备必须与新宫管理站、千斤园管理站现有的蓝卡道闸控制系统实现数据互联互通，投标商需提供此项的承诺函。
供应商名称（公章）：                       

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                 
日期：          年    月    日

3、法定代表人资格证明文件

（采购单位）：
兹有          同志为             法定代表人，代表我单位办理项目采购事宜，具有法律效力。 

附法定代表人基本情况： 

姓名：                   

身份证号码：                     
通讯地址：                       
电话号码：                   邮政编码：               
	法定代表人《居民身份证》正反面复印件


供应商名称（公章）：                       

法定代表人（签字或盖章）：                 
日期：          年    月    日 
4、法定代表人授权书

（采购单位）：
兹授权           同志为我单位参加贵单位组织的（项 目 名 称）采购活动的代表人，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从      年    月    日起至      年    月    日止。 

供应商名称（公章）：               
签发日期：       年     月     日

附：

代理人工作单位：                          
联系电话（手机）：                                 

身份证号码：                              

	粘贴被授权人身份证正反面复印件





