附件：

宜昌市林业综合执法支队车辆道闸系统采购
报价文件

供应商名称（盖章）：                       
           报价日期：       年      月     日

目    录
报价一览表；

分项报价明细表；

法定代表人资格证明文件；

法定代表人授权书；

营业执照复印件；

信用记录查询；
其他
1、报价一览表
采购项目名称：                

	序号
	项目
	内容
	备注

	1
	报价
	大写：

小写：
	

	2
	工期
	
	

	3
	质量要求
	
	

	4
	安全要求
	
	

	5
	运行维护
	
	


注：所有价格均用人民币表示，单位为元。

供应商名称（公章）：                       

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                 
日期：          年    月    日

2、分项报价明细表
采购项目名称：                
	序号
	产品
	参数及要求
	单位
	数量
	单价
	小计

	1
	停车场管理平台
	云版软件，支持计算机端及移动端管理；
★支持基础信息集中管理维护、车场突发事件管理、智能财务清算系统，对多平台多渠道收入进行自动归集、财务与项目的营收款交接审核与差异体现、PC端和移动端大数据BI分析和报表、按照不同管理层级的关注点提供对应的分析报表、多种电子支付渠道支持，资金自动归集（须提供管理页面截图并加盖制造商公章）；

★系统的出入口部分应具有通过自动或人工控制挡车器，允许/禁止车辆通行的功能（须提供具有CNAS、CMA、CAL资质的第三方检测报告同时加盖原厂公章证明，原件备查）；
	套
	1
	1
	

	2
	手机APP
	★APP端经营页面上，管理人员可通过查看不同的停车场来查看各自停车场的经营数据：经营收入，临停收入、分摊收入、盈亏线、经营利润、总车位书等实时数据，
★APP软件端无人值守页面上，管理人员可以远程开关闸，远程纠牌，
★可在停车助手APP端维保服务页面申请维保并查看申请流程状态，管理人员可查看维保历史和维修人员实时定位信息，
（以上标★项须提供具有CNAS、CMA、CAL资质的第三方检测报告同时加盖原厂公章证明，原件备查）；
★APP可提供紧急开关闸功能，可远程管理月卡车、黑名单车（须提供软件截图并加原厂公章证明）
	套
	2
	1
	

	3
	停车云盒
	适配停车场管理平台、管理两个通道，含控制器、空开、电源等；
支持手机远程管理停车场；
整机参数：工作电压：AC220V±10%；设备功率：12W；通讯方式：TCP/IP；产品尺寸：234*205*65（mm）；环境温度：-25℃to+70℃；
	台
	1
	1
	

	4
	车牌识别显示一体机
	★落地式一体机，内置式车牌识别仪，淡金色外观，结构简洁，屏幕、语音、识别相机和补光灯一体，
★采用双列纵向显示室外高亮LED显示屏，支持两行汉字显示；
（以上标★项须提供产品彩页，并盖原厂公章）；
★车牌识别率≥99.9%，
★从车辆身份信息确认到放行到挡车器开启时间间隔＜1S，
★显示屏可根据现场情况自定义显示内容，车辆出入场有语音播报，播报内容可自定义，
（以上标★项须提供具有CNAS、CMA、CAL资质的第三方检测报告同时加盖原厂公章证明，原件备查)；
系统可自动识别来往车辆的车牌号码、种类、颜色和车辆车型，具备通过车牌颜色设置不同收费规则功能；
	台
	1
	2
	

	5
	快速道闸（直杆）
	★机芯自带遇阻反弹功能，当闸杆遇阻运行时可在极小的感应范围立即作出逻辑判断实现闸杆的反弹；
★可设置自动落杆时间：0-255秒；
★可设置起落杆减速效果和角度；
★机芯原生支持技术统计功能；
★3米直杆单程运行时间：禁行状态至放行状态≤1.2s；
（以上标★项需提供具有CNAS、CMA、CAL资质的第三方检测报告同时加盖原厂公章证明，原件备查)
★淡金色外观，圆角矩形道闸杆（提供产品彩页，并盖原厂公章）；
采用稀土永磁直流无刷电机，效率高、功率大、扭矩大、升温低；
使用双编码器，避免累积误差和干扰误差，保证道闸的位置精度；
整机参数：
机芯方向：固定；工作电压：AC220V±10% (50-60Hz)；设备功率：最大140W
通讯方式：RS485；产品尺寸：340*266*1139（mm）；起杆速度：1.2s-3.6s可调；挡杆长度：Max 5m；工作湿度：10%～70%；安装方式：底部安装
	台
	1
	1
	

	6
	地磁检测器
	标准地磁检测器，支持1路RF-PV15线圈；
输入电压：AC220V；
	套
	2
	1
	

	7
	公示牌
	提供不锈钢公示牌，用于张贴停车场运营模式、停放注意事项等公告；
	套
	2
	1
	

	8
	减速带
	橡胶减速带2条，每条3.5米；
	米
	100
	7
	

	9
	大功率遥控器
	大功率遥控器，采用9V电池供电，带按键锁功能，伸缩式天线；
	套
	1
	3
	


说明：1.所有价格均用人民币表示，单位为元。

2.分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。

3.如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应文件。

4.★必须提供国家检测机构出具的检测报告或证明文件。

5. 为确保停车场配套软件云平台的稳定性和可尺寸升级，所投停车管理软件系统制造商须通过CMMI5等级认证（须提供证书并加盖原厂公章证明）。
供应商名称（公章）：                       

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                 
日期：          年    月    日
3、法定代表人资格证明文件

（采购单位）：
兹有          同志为             法定代表人，代表我单位办理项目采购事宜，具有法律效力。 

附法定代表人基本情况： 

姓名：                   

身份证号码：                     
通讯地址：                       
电话号码：                   邮政编码：               
	法定代表人《居民身份证》正反面复印件


供应商名称（公章）：                       

法定代表人（签字或盖章）：                 
日期：          年    月    日 
4、法定代表人授权书

（采购单位）：
兹授权           同志为我单位参加贵单位组织的（项 目 名 称）采购活动的代表人，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从      年    月    日起至      年    月    日止。 

供应商名称（公章）：               
签发日期：       年     月     日

附：

代理人工作单位：                          
联系电话（手机）：                                 

身份证号码：                              

	粘贴被授权人身份证正反面复印件





