湖北兴山县两河口水库工程项目（重新审核）

环境影响报告书

（送审稿）

评价单位：湖北汇森生态科技开发有限公司

评价时间：2021年8月

目录

1	概述	6

1.1	项目背景	6

1.2	环境影响评价的工作过程	7

1.3	建设项目特点	8

1.4	相关情况分析判定	9

1.5	关注的主要环境问题及环境影响	- 3 -

1.6	环境影响主要结论	- 3 -

2	总则	4

2.1	编制依据	4

2.2	评价工作原则及方法	6

2.3	编制目的	7

2.4	环境影响识别和评价因子筛选	8

2.5	相关环境功能区划与评价标准	11

2.6	评价等级与评价范围	16

2.7	环境保护目标	19

3	工程概况	22

3.1	流域规划	22

3.2	工程地理位置	24

3.3	工程任务、规模与运行方式	24

3.4	工程总布置与主要建筑物	27

3.5	工程施工布置及进度	34

3.6	淹没、占地与移民安置规划	46

3.7	工程管理	48

3.8	工程投资估算	48

3.9	项目的主要技术经济特征	48

4	工程分析	54

4.1	工程与规划相符性分析	54

4.2	工程影响因素分析	54

4.3	施工期污染源强分析	63

4.4	运营期污染源强分析	68

4.5	污染物产生与排放汇总	69

5	环境现状	70

5.1	流域环境概况	70

5.2	生态环境现状调查与评价	79

5.3	环境现状评价	97

6	环境影响预测与评价	115

6.1	生态环境影响预测与评价	115

6.2	水土流失影响预测与评价	124

6.3	环境空气影响分析	128

6.4	地表水影响分析	128

6.5	地下水环境影响分析	141

6.6	声环境影响分析	142

6.7	固体废弃物影响分析	144

6.8	土壤影响分析	145

6.9	引水管线环境影响分析	145

6.10	环境地质影响分析	146

6.11	社会影响分析	148

7	环境风险分析	152

7.1	风险调查	152

7.2	环境风险潜势初判	157

7.3	环境风险识别	158

7.4	风险事故情形分析	158

7.5	施工期环境风险分析	159

7.6	运行期风险分析	163

7.7	风险防范措施	165

7.8	应急预案	169

7.9	环境风险评价结论	171

8	环境保护措施	172

8.1	生态保护与恢复措施	172

8.2	地表水环境保护措施	178

8.3	地下水污染防治措施	184

8.4	大气污染防治措施	185

8.5	噪声污染控制措施	189

8.6	固体废物处理与处置措施	191

8.7	土壤环境保护措施	192

8.8	人群健康保护措施	192

8.9	移民安置环境保护措施	194

9	环境监测与管理	195

9.1	环境管理	195

9.2	环境监理	197

9.3	环境监测	199

9.4	环保竣工验收	203

10	环保投资估算与环境经济损益分析	207

10.1	环境保护投资估算	207

10.2	环境影响经济损益简要分析	211

10.3	结论	212

11	环境影响评价结论	213

11.1	项目概况	213

11.2	工程建设必要性及相关产业政策、规划符合性	213

11.3	环境质量现状及保护目标	214

11.4	环境保护措施及主要环境影响分析	215

11.5	环境风险分析结论	217

11.6	环境监测与管理	217

11.7	环境影响经济损益分析	217

11.8	综合评价结论与建议	217

概述

项目背景

湖北省宜昌市兴山县地处鄂西山区，经济发展相对滞后，县委、政府经过多次产业结构调整，经济取得一定发展。随着兴山县的社会经济日益发展，推进城市化和农村现代化进程的加速，在实现“农业富县、工业兴县、旅游强县的发展战略的征程中”，水资源短缺与社会发展对水资源“质”与“量”的要求之间的矛盾日益突出。“水”成了制约工农业生产和社会经济发展的重要因素之一。

两河口水库建成后，将从根本上解决受水区“水荒”的现象，将有效的改善水质，全面带动区域经济的发展，为全面建设小康社会创造条件。因此，该工程建设是社会发展的必然要求；是解决受水区水资源短缺的必由之路；是生态工业园建设、受水区社会发展进步、人民的生活水平和生活质量提高的有利保障。因此，新建该项目工程已迫在眉睫。

2008年宜昌市水利水电勘察设计院编制完成了《湖北省兴山县水能开发规划修编报告》，2008年3月，兴山县人民政府以“兴政函[2008]11号”予以批复。报告对已建水电站进行了资料汇总整理，同时对未开发水电站进行了规划。规划中的门坎石水库，即为本次设计的两河口水库。2013年，国家发改委和水利部以“发改农经[2013]2411号文”联合下发了《全国中型水库总体安排意见(2013~2017年的通知）》，通知要求：“对两河口水库等进行深入论证，进一步完善项目前期工作”。基于此，2015年7月兴山县水利局委托中环国评(北京）科技有限公司承担兴山县两河口水库工程的环境影响评价工作，湖北省环保厅于2015年8月26日在武汉市主持召开了《湖北兴山县两河口水库工程环境影响报告书》技术评估会，项目于2016年1月取得环评批复（鄂环审[2016]21号）。

湖北兴山县两河口水库工程项目自2016年1月取得环评批复后，由于资金筹措等问题，一直未开工建设，根据《中华人民共和国环境影响评价法》，“建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核”，本项目从初次报批环评文件至今，已经超过5年期限，因此，兴山县水利局于2021年7月5日委托我公司（湖北汇森生态科技开发有限公司）对其进行环境影响评价文件编制工作。根据生态环境部部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“五十一水利水库”中的“库容1000万立方米及以上”项目，应编制环境影响报告书。接受委托后，我公司立即成立了环评项目组，在现场踏勘和研读有关资料、文件的基础上，按照有关法律法规、标准、规范的要求，编制完成了《湖北兴山县两河口水库工程项目（重新审核）环境影响报告书》（送审稿）。

环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》，受兴山县水利局委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。项目环境影响评价工作分三个阶段，即前期准备、调研和工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段。

根据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，本项目环境影响评价的工作过程及程序见图1.2-1。

图1.2-1本项目环境影响评价的工作过程及程序

建设项目特点

兴山县两河口水库工程坝址位于榛子乡石柱村境内，坝址位于榛子乡石柱村高岚河上游的门家河流域上游，地理位置：北纬31°24´，东径111°01´。两河口水库的输水工程，跨榛子乡和黄粮镇，终点位于黄粮镇金家坝村龙洞湾。工程由混凝土拱坝、导流隧洞、输水隧洞、过沟建筑物及其相关附属设施等组成。两河口水库坝址选在河道高程985.0m处，坝型为碾压混凝土拱坝，最大坝高86m，水库设计死水位1013.0m，对应库容91万m³；正常蓄水位1058.00m，对应库容1001万m³，则兴利库容为910万m³，50年一遇设计洪水816m³/s，设计洪水位1058.0m，下泄流量816m³/s；500年一遇校核洪水1386m³/s，校核洪水位1060.00m，下泄流量1177m³/s，对应库容1075万m³。由于坝址控制承雨面积多年平均径流量为4950万m³，则调节系数为β=18.4%，为不完全年调节水库。多年平均供水总量为3310万m³，坝址年径流总量为4950万m³，水量利用系数为67.0%。

两河口水库工程为水源工程，包括水库工程和配套输水工程；工程的主要任务，是将两河口水库的原水，引至黄粮等乡镇受水区，以满足黄粮、峡口、昭君及古夫共4个镇13个村，高程在1000.0m以下范围的农田灌溉及综合用水需求。设计灌溉面积2.8万亩，年均灌溉用水总量1346万m³；供水总人口3.1万人，年平均供水总量821万m³；涉及国土总面积55.8km²。

相关情况分析判定

本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的“N7630危天然水收集与分配”行业；根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于“二、水利”类别中“、城乡供水水源工程”类别，属于鼓励类建设项目，项目建设符合国家产业政策。

本项目设计总库容为1075万m³，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），本项目属于“五十一、水利水库：库容1000万立方米及以上”项目类别，应编制环境影响报告书。

与相关规划符合性分析

与《水利改革发展“十三五”规划》符合性分析

根据国家发展改革委、水利部、住房城乡建设部联合印发的《水利改革发展“十三五”规划》，以三峡建成后长江中下游河势控制、洞庭湖鄱阳湖综合整治、蓄滞洪区建设为重点，加强防洪薄弱环节建设，优化调整长江中下游分蓄洪区；以滇中引水、鄂北水资源配置等工程为重点，完善流域水资源调配格局；把保护水生态环境放在更加突出的位置，加强流域生态系统修复和综合治理，强化长江水生生物多样性保护，构建绿色生态廊道；统筹防洪、供水、灌溉、生态、航运、发电等调度需求，协调水库群蓄泄时机与方式，实施长江三峡及上中游干支流控制性水库群联合调度；强化南水北调等重点水源地保护，确保水源地水质安全。

本工程位于长江流域，工程以解决农业灌溉用水为主，并兼顾黄粮镇及周边乡镇村镇居民供水需求，符合《水利改革发展“十三五”规划》。

与《全国中型水库建设总体安排意见(2013~2017年）》协调性分析

国家发展改革委水利部印发的《全国中型水库建设总体安排意见(2013~2017年）》发改农经[2013]2411号文中明确指出“《意见》是全国中型水库投资决策的重要依据，对《意见》内实行核准制的中型水库项目，除国际河流和跨省(区、市）河 流上的水库项目外，由地方发展改革部门按规定核准。要依法加强对工程建设是否 符合流域综合规划、防洪规划、满足水资源配置要求、保护和改善生态环境等重要 事项的审核和监督，确保工程建设布局合理、方案科学。”兴山县两河口水库的建设被列入《意见》中。

与湖北省兴山县水能开发规划修编报告相符性分析

2008年编制完成的《湖北省兴山县水能开发规划修编报告》对该流域提出了水能开发的一个规划，2008年3月，兴山县人民政府以“兴政函[2008]11号”予以批复。该规划于门家河上游兴建门坎石电站，电站坝址位于流域上游，该规划电站坝址与本工程坝址地理位置几乎一样。2008年至今，兴山县黄粮镇的缺水情况日益突出，新建水库对黄粮集镇进行供水尤为必要。为此，兴山县水利局积极争取上级主管部门意见，本工程最终纳入了国家全国中型水库建设的总体安排。

与《长江经济带生态环境保护规划》符合性分析

2017年7月，原环境保护部、国家发改委、水利部联合印发了《长江经济带生态环境保护规划》，规划中主要目标要求生态环境明显改善，生态系统稳定性全面提升，河湖、湿地生态系统功能基本恢复，生态环境保护体制机制进一步完善。

中游区包括江西、湖北、湖南等省，区域湖泊、湿地生态功能退化，江湖关系复杂， 沿江重化工高密度布局，污染重、风险隐患大，部分地区总磷、重金属污染较重。要加强丹江口库区及上游地区、湘资沅中游、赣江中上游等区域的水土流失治理与生态修复， 重点协调江湖关系，保护水生生态系统，维护生物多样性，恢复沿江沿岸湿地，确保水质安全，优化和规范沿江产业发展，管控土壤环境风险，引导湖北磷矿、湖南有色金属、江西稀土等资源合理开发。

此外对统筹流域水资源开发利用中水利基础设施建设要与生态环境保护相协调，落实生态环境保护措施，加快水资源配置工程建设，解决部分地区工程型缺水问题，提升城乡供水保障。优化水资源配置，优先保障生活用水，切实保障基本生态用水需求，合理配置生产用水。

与“三线一单”符合性分析

根据宜昌市人民政府颁布的《市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（宜府发【2021】5号）要求，现就落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，制定生态环境准入清单（简称“三线一单”），实施生态环境分区管控，提出如下实施意见：

（一）环境管控单元

全市共划定环境管控单元109个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。

本项目选址位于兴山县榛子乡石柱村，属于优先保护单元（见附图）。优先保护单元严格按照生态保护红线、自然保护地和生态空间管控区域管理规定进行管控。依法禁止或限制大规模、高强度开发建设活动，优先开展生态功能受损区域生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。

本项目与优先保护单元管控要求符合性分析一览表如下表：

表 1.4-1  本项目与优先保护单元管控要求符合性分析

| 管控类型 | 管控要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 1.执行宜昌市总体准入要求中关于秦巴山生态屏障区、三峡库区的准入要求。 2.单元内林地执行湖北省总体准入要求中关于自然生态空间、森林、公益林等的空间准入要求。 3.单元内宜昌北部磷矿重点矿区、兴山县兴隆磷矿限制开采规划区新建、改扩建矿山应符合绿色矿山建设要求。现有矿山应根据绿山矿山建设要求进行升级改造，边开采边治理，矿山关闭前完成矿山环境治理与生态恢复。 4.现有开采规模小于15万吨年的磷矿应限期关停。现有危险尾矿库、磷石膏库或未经批准擅自回采尾矿的磷矿企业应限期关闭。 5.兴山经济开发区新建、改扩建项目应符合园区规划及规划环评(跟踪评价）中的准入要求，禁止印染、造纸、制革、电镀、巢丝、苎麻纺织等项目。限制发展废水排放量大、污染重、环境风险高的项目。 6.不得在大气环境弱扩散区新建大气污染严重的企业。 | 根据宜昌市生态环境总体准入要求，三峡库区禁止毁林开荒，区域）严格限制库区范围内的化工、造纸、食品、制药、机电、电镀、印染、纺织等水污染行业进入。本项目属于规划的水利工程项目，不属于禁止、限制行业类别项目，项目建设对大气环境影响较小 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 1.单元内锅炉应执行大气污染物特别排放限值。 2.上一年度PM2.5年平均浓度超标，单元内建设项目实施二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物2倍削减替代。 3.单元内新建、改扩建农副食品加工、原料药制造、农药等重点行业实行主要污染物等量或减量置换。 | 本项目属于水资源利用项目，对环境空气影响较小 | 符合 |
| 环境风险防控 | 1.兴山经济开发区应建立大气、水、土壤污染环境风险防控体系。 2.兴山经济开发区内生产、储存危险化学品及产生大量废水的医药、农副产业深加工产业等企业，应配套有效措施,防止因渗漏污染地下水、土壤,以及因事故废水直排污染地表水体。 3.兴山经济开发区内产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的医药产业等企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物(含危险度物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 | 本项目不位于兴山经济开发区 | 符合 |
| 资源利用效率 | 1.新建磷矿矿山最低开采规模不得低于50万吨/年。大型矿山最低服务年限不小于20年，中型矿山不小于10年，小型矿山不小于5年。 2.主要矿产资源开采回采率、选矿回收率、综合利用率提高3~5个百分点，矿山“三率”水平达标率达到80%。 3.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项甲和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源 | 本项目不属于矿产开发利用项目，不使用高污染燃料 | 符合 |

由上表可知，本项目与优先保护单元管控要求相符。

（二）“三线一单”符合性

①生态环保红线

2018年7月25日，湖北省人民政府发布了《湖北省生态保护红线划定方案》（鄂政发〔2018〕30号，以下简称《方案》），根据该《方案》，湖北省生态保护红线总面积约4.15万平方公里，约占全省国土面积的22.30%，总体呈现“四屏三江一区”生态格局。根据查询，本项目建设地点不在湖北省生态保护红线范围内，项目所在区域生态保护红线分布图见附图三。本项目建成后，将作为饮用水水源地进行保护，划为生态红线，禁止开发利用。

②环境质量底线

项目选址地区域环境质量目标及其现状达标情况如下

表 1.4-2  项目选址地区域环境质量目标及其现状达标情况一览表

| 环境要素 | 环境质量目标 | 环境质量现状 | 环境质量达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | GB 3095-2012/二类 | GB 3095-2012/二类 | 达标 |
| 地表水 | GB 3838-2002/Ⅲ类 | GB 3838-2002/Ⅲ类 | 达标 |
| 声 | GB 3096-2008/1类 | GB 3096-2008/1类 | 达标 |
| 地下水 | GB/T14848-2017）/Ⅲ类 | （GB/T 14848-2017）/Ⅲ类 | 达标 |
| 土壤 | (GB36600-2018）/第二类筛选值 | (GB36600-2018）/第二类筛选值 | 达标 |

根据本评价环境影响预测章节内容，本项目在正常工况、各项环保措施正常运行时，本项目对各环境要素的影响较小，不会改变各环境要素的环境质量现状级别/类别。可见本项目符合环境质量底线相关要求。

③资源利用上线

本工程不属于污染类建设项目，为水利工程项目，根据测算，以黄粮镇为中心，包括峡口、昭君及古夫共4镇13个村的受水区，涉及国土总面积55.8km²，现状耕地总面积35446亩，总人口26089人。受水区绝大部分属于高岚河流域，因此，按高岚河流域片区计算，产水模数50.5×104m³/km².年，受水区水资源总量为2820万m³。因此，总体来说，水资源是充足的。

由于水资源在时空分布上很不均匀。且区内地表土层较薄，出露地层为奥陶纪灰岩，地下岩溶遍布，天坑多，不能形成河流湖泊，土壤保水性较差，地表径流直接进入岩溶渗入深层地下，不能在地表形成稳定的地表径流，旱灾频繁发生； 因此，受水区缺水性质缺水属典型的工程性缺水。本项目的建设，引水至黄粮等乡镇受水区，可灌溉面积2.8万亩，将解决严重的缺水问题，使水资源得到充分利用。

④环境准入负面清单

本项目为非产污型生态保护项目，不在各类自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、生态敏感与脆弱区等环境敏感区范围内，因此本项目不在宜昌市环境准入负面清单名单内。

选址合理性分析

坝线比选

本工程在可研阶段，在该段河道上选择两个坝址，即上坝址和下坝址。上坝址为青龙口坝址，下坝址为蚂蝗坡坝址，两个坝址相距550m，总体来说，上、下坝线没有本质的区别，防洪标准、工程规模、坝高、施工条件、淹没损失等均相同或相差很小；主要的区别在于地质地形条件和工程投资方面。

工程地质条件对比见下表。

表 1.4-3  上、下坝线工程地质条件对比

| 项目 | 上坝线 |  |  | 下坝线 |  |  | 坝线工程地质条件比较 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 左岸 | 河床 | 右岸 | 左岸 | 河床 | 右岸 | 下坝线较上坝线坝线长度短约 25m。 |
| 坝线长（m） | 60 | 20 | 65 | 50 | 30 | 40 |  |
| 谷坡坡角（度） | 75° |  | 55° | 60° |  | 85° | 下坝线两岸陡峻；上坝线右岸孤峰发育，地形完整性较差。 |
| 断层、岩体破碎带对坝基、坝肩稳定性的影响 | F6、F7 断层斜穿坝线，左岸破碎带较宽， 右岸沿破碎带风化形成陡壁，对坝肩稳定有影响。断层穿越河床，需复核坝基抗滑稳定。 |  |  | F8 断层穿越河床，倾角近于直立，距轴线较远，对坝基抗滑稳定影响较小。两岸构造不发育，坝肩较稳定。 |  |  | 下坝线坝基、坝肩稳定性总体比上坝线略强 |
| 节理裂隙特征、结构面组合对坝基、坝肩稳定性影响 | 右坝肩存在三组优势结构面，具一定延伸性，结构面的组合对坝肩边坡稳定不利。 |  |  | 左岸裂隙短小、密集，对边坡稳定有影响。 |  |  | 上坝线右岸地形完整性差，岩体风化较强，坝肩总体开挖量较下坝线大。 |
| 岩体风化带厚度及坝肩开挖 | 微风化深 24.0~31.0m 坝肩水平开挖最大深左岸 25m，右岸 32m。 |  |  | 微风化深 13.0~13.5m，坝肩开挖最大深：左岸 13.5m，右岸 13.0m。 |  |  |  |
| 河床覆盖层厚度及坝基开挖深度 | 清除砂卵石层，基岩开挖 3~5m |  |  | 清除砂卵石层，基岩开挖 5~6m |  |  |  |
| 岩体透水性及防渗处理深度 | 岩体透水性较弱，防渗局部最大深度 65.0m |  |  | 防渗帷幕最大深度 40m |  |  | 上坝线右岸岩体破碎，裂隙发育。灌浆工作量相对较大。 |
| 坝基岩体强度 | 岩石单轴抗压强度 F=50Mpa，弹性模量E=18GPa，混凝土与岩石的抗剪断强度f=0.95。 |  |  | 左岸高程 1045m以上岩石 RQD 小于30%，完整性略差。新鲜岩体力学性质同上坝线。 |  |  | 上、下坝线岩体强度一致 |
| 天然建筑材料 | 块石料质量较好，储量丰富，距坝区较近。 |  |  | 块石料质量较好，储量丰富，距坝区近。 |  |  | 上坝线与下坝线块石料质量均较好。但上坝线开采成本略高。 |
| 工程布置 | 施工场地和其附属建筑物布置较困难 |  |  | 施工场地和其附属建筑物布置较好 |  |  |  |

根据上表，综合考虑区域地质条件以及工程投资，项目最终确定上坝线坝址，即蚂蝗坡坝址。

工程料场选址合理性分析

本项目共布设了2处料场，石料场及土料场各1处。

本工程规划一处石料场，该料场位于下坝址下游约0.60km，运距较短，交通较便利。料场所在山坡现为林区，石质坚硬，山体稳定，无强风化层分布，不属于崩塌和滑坡危险区、泥石流易发区，不会因为开采而诱发泥石流、崩塌等地质灾害， 石料场采取必要的拦挡和排水措施等措施，以及施工期的临时防护措施，可有效减少开采造成的水土流失，并在开采完毕后尽量回填表土，能有利于开采面植被的恢复，杜绝地表裸露而对生态环境造成恶化。

主体工程设计确定土料场位于库区下游，距大坝约0.70km，料场岩性为粘土、壤土夹碎、块石，分布高程上游料场 1100m 以上，土料场选址不属于崩塌和滑坡危险区、泥石流易发区，不会因为开采而诱发泥石流、崩塌等地质灾害。土料场在开采的过程中要做好拦挡、排水及其他临时防护措施，有效减少开采造成的水土流失，并在开采完后回覆表土进行复耕或植被恢复。

工程土、石料场地质条件稳定，开采容易，利于防护及恢复，且两处料场交通条件均比较便利，故选址基本合理。

弃渣场选址的合理性分析

在主体设计中充分考虑填、挖方平衡问题，采取横向、纵向调运方式，尽量尽可能地避免、减少弃方或借方。本工程共产生永久性弃渣27.09万m³，经过现场踏勘，综合考虑后，本项目共布设13处弃渣场。

（1）通道路便捷

主体设计的临时道路均可以到达各个弃渣场。

（2）弃渣对过洪影响较小

各个弃渣场汇水面积均较小，且堆渣量及堆渣高度均不打，渣场底部高程高于青龙口和洪水位，渣场不会受到洪水影响，可以通过在弃渣场周边修建截排水沟将来水导入河道，对沟道的过洪基本没有影响。

（3）位置偏僻

本工程弃渣场所在处，周边没有居民点、工业企业及公共设施，对人民的生活生产不会产生影响。

从以上分析与评价看，本工程选择的13处弃渣场均比较合理，一：道路便利，运距较短，二：占地类型为其他草地及有林地，没有占用旱地，三：没有对环境造成不利影响，四：工程为点状工程，将进行集中堆渣，减少弃渣场占地面积；五、弃渣场的容积较大，六、弃渣场周边汇水面积较小，不影响过洪。

从以上分析得出：本工程选择的13处弃渣场是比较合理、科学的，具有可操作性。

输水线路合理性分析

输水线路总长 23.7km，输水隧洞方向与河流与山脉大体一致，临河侧山体陡峭，悬崖密布，沿线沟壑纵深，无法布置盘山明渠，输水线路只能以过山隧洞和过沟涵洞为主，输水线路选择合理可行。

施工总布置合理性分析

工程施工总平面布置根据场地条件采用分区布置，与工程施工密切相关的设施主要布置在坝址下游右岸一带。施工场地设置有砂石加工系统、混凝土拌和系统、综合加工系统（包括钢筋加工厂、木材加工厂、混凝土预制构件厂和金结加工拼装长等），施工布置较为合理。

根据水库枢纽布置情况，结合实际地形条件和施工区交通现状，由于施工临时场地集中，对外交通已形成，但对内交通较少，本工程场内交通运输主要包括土石方的开挖出渣、堆石料运输以及各施工工厂及生活区人员、物质运输。场内交通线路布置以永久对外交通为主干线，辅以临时公路和施工便道连接各施工点。因此施工道路布置合理。

场区内未发现珍稀或濒危野生动植物分布，工程布置充分结合施工场地条件，施工总布置及场地规划遵循因地制宜、有利生产、方便生活、环境友好、节省资源、经济合理原则，满足工程建设管理要求，最大限度的减少对当地群众生产生活的不利影响，施工总布置方案协调紧凑并经济合理，节约用地，利用荒地、滩地，少占用耕地、草地和林地。施工布置利用地形合理，并充分利用河滩地等有限土地资源，保护生态环境，提高工程施工机械化程度，减少劳动力使用量，施工场地布置与交通线路相接合，避免物料倒运。将施工场地布置紧凑，减少占地。

关注的主要环境问题及环境影响

关注的主要环境问题

（1）主要关注水文情势（水文、泥沙）、水环境（水温、水质、底质）、局地气候（气温、湿度、降水、雾）、环境地质（诱发地震、库岸稳定、水库渗漏、地面沉降）、土壤环境（土地利用、土地退化、土壤污染）、水环境影响及保护措施，其中主要分析水文情势及下游水质变化情况，提出合理性生态流量和下放方式，以及施工期对下游水域影响分析。

（2）生态环境质量现状、影响及保护措施，其中主要关注生态完整性（生物量、生态稳定性）、陆生生态、水生生态、水土流失、社会环境（人群健康、社会经济）、工程对所在区域生态环境尤其是主要珍稀动植物的影响及需采取的保护措施。

评价重点

根据两河口水库的工程特点和工程所在区域的环境特征，确定本项目评价重点为水环境、生态环境和施工期环境影响。水环境影响的分析重点主要是工程运行期对库区、地下水、下游河道的影响（水资源、水文情势、水温、生态流量），以及工程施工对水环境尤其是现有取水口的影响。陆生生态重点评价内容为工程占地、工程施工和运行等对区域生态完整性、陆生生物、生态敏感区、重点保护野生动植物及其生境的影响；水生生态重点评价内容为大坝的建设和运行等对浮游生物、底栖生物、水生植物、鱼类等的影响。

环境影响主要结论

湖北兴山县两河口水库工程对于完善当地城镇供水、农业灌溉系统，实现生态补水，保障黄粮镇的饮用水安全具有重要意义。本项目的建设符合国家产业政策的要求，符合相关规划要求，在全在面落实报告书所提出的各项污染防治、生态补偿恢复措施和风险应急预案后，工程建设对环境的不利影响可得到有效控制和缓解。从环境保护的角度来看，项目的建设是可行的。

本次环境影响评价工作得到了宜昌市生态环境局、湖北求实检测技术有限公司、兴山县水利局等相关部门的大力支持和帮助，在此一并致谢！。

总则

编制依据

环境保护法律

- 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日施行；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日施行；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日；

- 《中华人民共和国土地管理法》，2019年8月26日修改；

- 《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》2018年10月26日；

- 《中华人民共和国城乡规划法》，2019年4月23日修改；

- 《中华人民共和国水法》，2016年7月2日；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年7月1日施行）；

- 《中华人民共和国安全生产法》2014年12月1日起施行）；

- 《中华人民共和国渔业法》（2013年12月28日修订）；

- 《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年10月26日发布）。

环境保护法规、部门规章

（1）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号；

（2）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17号；

（3）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发[2013]37号；

（4）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发[2016]31号；

（5）《产业结构调整指导目录(2019年本）》；

（6）生态环境部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2021年1月1日实施；

（7）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》，(环发[2010]113号）2010年9月28日起施行；

（8）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号；

（9）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号文；

（11）《全国地下水污染防治规划(2011-2020年）》，2011年10月28日，环发[2011]128号；

（12）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令第4号，2019年1月1日实施；

（13）《湖北省环境保护条例》(1997年12月3日修订）；

（14）《湖北省大气污染防治条例》(2018年11月19日修订）；

（15）《湖北省水污染防治条例》(2014年1月22日湖北省第十二届人民代表大会第二次会议通过）。

（16）《重点流域水污染防治规划(2016-2020年）》2017年10月；

（17）《湖北省人民政府关于发布湖北省生态保护红线的通知》(鄂政发[2018]30号，2018年7月25日施行）；

（18）《省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鄂政发〔2020〕21号）；

（19）《市人民政府关于印发宜昌市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（宜府发〔2021〕5号）

环境影响评价规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则总纲》(HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009）；

- 《环境影响评价技术导则生态影响》(HJ19-2011）；

- 《环境影响技术技术导则土壤环境》(试行）(HJ964-2018）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018）；

- 《开发建设项目水土保持技术规范》(GB50433-2018）；

- 《水土保持监测技术规程》(SL277-2002）；

- 《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；

- 《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173－2010）；

- 《水利水电工程环境保护概估算编制规程》（SL359－2006）；

- 《水利水电工程水文计算规范》（SL278-2020）；

- 《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）；

- 《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433-2008）。

其他文件

- 《湖北省兴山县两河口水库工程水土工程水土保持方案》（2014年12月）；

- 《兴山县两河口水库工程可行性研究报告》（2015年2月）；

- 《两河口水库工程初步设计报告》（2017年7月）；

- 项目环评委托书（2021年7月）；

- 环境质量现状监测报告

评价工作原则及方法

评价工作原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

环境影响评价过程中应贯彻执行我国环境保护相关的法律法规、标准、政策，分析建设项目与环境保护政策、资源能源利用政策、国家产业政策和技术政策等有关政策及相关规划的相符性，并关注国家或地方在法律法规、标准、政策、规划及相关主体功能区划等方面的新动向。

（2）科学评价

规划环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

评价方法

（1）环境质量现状评价采用资料调查法；

（2）工程分析采用类比调查、物料平衡法等；

（3）大气以及声环境等环境影响分析采用模型预测法；

（4）设置合理的评价专题，将拟建项目大气、水以及固废等污染防治措施、风险专题列为重点评价专题。

编制目的

开展环境影响评价的目的就是通过查清环境背景，明确环境保护目标，对可能产生的环境问题进行剖析，提出防治对策，以求将不利的环境影响减小到最低程度，促使项目建成运行后能取得最佳的社会、环境和经济综合效益。

1、通过对拟建项目所在地区自然及社会环境现状的调查、项目的工程分析、环境影响预测和公众意见收集等系统性的工作，查明该地区的环境质量现状，掌握其环境特征，分析本项目污染物排放状况。以及实施污染防治措施后能够实现的污染物削减量，预测拟建项目建成后对环境影响的特点、范围和程度以及环境质量可能发生的变化；

2、评述项目污染防治方案的可行性，并根据国家对建设项目进行环境管理的“污染物达标排放”、“总量控制”、“清洁生产”以及“产业政策”、“用地规划”等方面的要求，从环境保护的角度，论证项目的可行性，并对项目生产管理和污染防治措施提出技术经济分析论证；

3、根据项目环境影响的特点，对其环境管理及环境监测计划提出要求；

4、为项目的初步设计和环境监督管理提供科学依据。

环境影响识别和评价因子筛选

环境影响识别

环境对项目建设的制约因素

本工程属于新建工程，坝址、输水管道等建设区地质条件好；周边区域不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感区域；根据环境现状监测，区域环境质量良好。外环境对本工程建设的制约因素分析结果见

表2.4-1外环境对本工程建设的制约因素识别表

| 序号 | 外环境因素 | 制约程度 | 序号 | 外环境因素 | 制约程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气候资源 | 轻度 | 10 | 环境空气质量 | 轻度 |
| 2 | 地形地貌 | 轻度 | 11 | 地表水质量 | 轻度 |
| 3 | 工程地质 | 轻度 | 12 | 声环境质量 | 轻度 |
| 4 | 地表水文 | 轻度 | 13 | 交通运输 | 轻度 |
| 5 | 土地资源 | 轻度 | 14 | 电力供给 | 轻度 |
| 6 | 陆生动植物资源 | 轻度 | 15 | 医疗卫生 | 轻度 |
| 7 | 水生动植物资源 | 轻度 | 16 | 生产生活用水 | 轻度 |
| 8 | 自然资源 | 轻度 | 17 | 经济水平 | 轻度 |
| 9 | 水土流失 | 中度 | 18 | 人力资源 | 轻度 |

由表2.4-1可知，拟建项目所处区域自然环境、社会环境和环境质量现状对工程的制约较小。

项目建设对环境的影响因素

两河口水库是以城乡供水、农业灌溉和抗旱应急供水为主，兼顾生态、防洪等综合效益的水利工程，施工内容包括场地开挖、坝体砌筑、弃渣堆放、石料开采等，通过工程分析及环境概况，工程对环境的环境因素及程度见表2.4-2。

表2.4-2工程建设的环境影响要素分析

| 时段 | 工程环节 | 可能产生的环境影响 | 影响因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 土石方工程（包括土石方开挖、石料开采） | 植被破坏 | 生态环境、景观 |
|  |  | 水土流失 |  |
|  |  | 陆生动物栖息环境变化 |  |
|  |  | 山体结构破坏 | 环境地质 |
|  |  | 噪声 | 声环境 |
|  |  | 扬尘 | 大气环境 |
|  |  | 河流水质SS浓度升高，石油类污染，水生生物环境变化 | 水环境、生态环境 |
|  |  | 弃渣 | 环境景观 |
|  |  | 土地退化 | 土壤环境 |
|  |  | 土壤污染 |  |
|  | 砌筑工程（包括坝体及其他构筑物浇筑；坝体土石填筑） | 扬尘 | 大气环境 |
|  |  | 噪声 | 声环境 |
|  |  | 施工废水 | 水环境 |
|  |  | 植被破坏 | 生态环境、景观 |
|  |  | 水土流失 |  |
|  |  | 山体结构破坏 | 环境地质 |
|  |  | 地面沉降 |  |
|  | 材料采集、运输、堆放 | 扬尘 | 大气环境 |
|  |  | 噪声 | 声环境 |
|  |  | 植被破坏 | 景观 |
|  |  | 水土流失 | 生态环境 |
|  | 钢筋、木材加工 | 噪声 | 声环境 |
|  |  | 固废 | 生态环境 |
|  | 施工场地和施工便道 | 植被破坏、土地退化 | 景观、生态环境 |
|  |  | 水土流失 | 生态环境 |
|  |  | 植被带状或斑状裸露 | 环境景观 |
|  |  | 生活污水、生活垃圾 | 水环境、生态环境 |
| 营运期 | 农业供水、居民供水 | 改善农业耕作条件 | 社会经济环境 |
|  |  | 改善居民饮水质量 |  |
|  | 工程管理 | 生活污水、生活垃圾 | 水环境、生态环境 |
|  | 拦河蓄水 | 河流流速、流量、水资源分布、水温、水质、底质变化，形成减水段，导致下游水质变化，影响农业生产和水生生物 | 水文水生生态农业生态 |
|  |  | 泥沙淤积 | 泥沙 |
|  |  | 诱发地震、溃坝、水库渗漏、地面沉降 | 环境地质 |

由表2.4-2识别结果可知，施工期可能环境影响主要表现为生态破坏和环境污染，营运期主要是生态影响。

环境要素及环境因子识别

根据拟建项目施工及运行情况，结合工程地区环境功能和各类环境因子的重要性以及可能受影响程度，在环境影响因素分析的基础上，采用矩阵法，从环境要素和影响区域两方面进行环境因子的识别和筛选。

表2.4-3工程环境要素影响识别矩阵表

| 环境要素 | 环境因子 | 工程因素 |  | 重要性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工期 | 营运期 |  |
| 地貌 | 地貌 | -1L | -1L | Ⅰ |
| 土地资源 | 土壤侵蚀 | -2R | -1R | Ⅲ |
|  | 土地利用 | -2R | +3L | Ⅱ |
| 局地气候 | 降水 |  | 1L | 0 |
|  | 湿度 |  | 1L | 0 |
| 水文 | 水温 |  | 1L | Ⅰ |
|  | 流量 |  | 2L | Ⅱ |
|  | 水位 |  | 2L | Ⅰ |
| 泥沙 | 淤积 | -1R | 2L | Ⅱ |
|  | 冲刷 |  | +1L | Ⅰ |
| 水质 | COD/BOD5 | -2R | -1L | Ⅱ |
|  | pH | -1R |  | Ⅰ |
|  | SS | -3R |  | Ⅲ |
|  | 石油类 | -1R |  | Ⅰ |
| 大气 | 粉尘 | -2R |  | Ⅱ |
|  | 其他有害气体 | -1R |  | Ⅰ |
| 噪声 | 噪声 | -2R | -2L | Ⅱ |
| 固体废物 | 弃土弃渣 | -3R |  | Ⅲ |
|  | 生活垃圾 | -2R | -1L | Ⅱ |
| 陆生植物 | 多样性 | -1L |  | Ⅰ |
|  | 覆盖度 | -1R |  | Ⅰ |
| 野生动物 | 栖息地 | -1L |  | Ⅰ |
|  | 分布密度 | -1L |  | Ⅰ |
| 水生生物 | 水生生物 |  |  | Ⅰ |
|  | 鱼类“三场” |  |  | 0 |
|  | 珍稀及特有鱼类 |  |  | 0 |
| 资源利用 | 水资源 | -1R | +3L | Ⅲ |
| 人群健康 | 地方病 | -1R |  | Ⅰ |
|  | 传染病 | -1R |  | Ⅰ |

注：表中“+、-”分别表示影响为有利影响和不利影响；没有符号表示有利与不利影响均存在；1、2、3分别表示影响程度为小、中、大；0、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分别表示各环境因子在本工程预测评价中的重要性质为不涉及、可忽略、相对重要、重要；R、L分别表示影响类型为可逆和不可逆影响。

环境影响要素及影响因子筛选

根据当地环境特征及前文识别结果，确定本项目环境评价因子如下表所示：

表 2.4-4  环境影响评价因子一览表

| 类别 | 要素 |  | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境质量现状评价 | 环境空气质量现状 |  | SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5、O3 |
|  | 地表水环境质量现状 |  | 水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、粪大肠菌群 |
|  | 地下水环境质量现状 |  | pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO3-、HCO3-、Cl-、SO42-、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氟化物、挥发性酚类、氰化物、汞、砷、六价铬、铅、镉、铁、锰、总大肠菌群、菌落总数 |
|  | 环境噪声质量现状 |  | 等效连续A声级 |
|  | 土壤 | 农用地 | pH、含盐量、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |
|  |  | 建设用地 | 砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1.1-二氯乙烷、1.2-二氯乙烷、1.1-二氯乙烯、顺-1.2 二氯乙烯、反-1.2-二氯乙烯、二氯甲烷、1.2-二氯丙烷、1.1.1.2- 四氯乙烷、1.1.2.2-四氯乙烷、四氯乙烯、1.1.1-三氯乙烷、1.1.2-三氯乙烷、三氯乙烯、1.2.3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、 氯苯、1.2-二氯苯、1.4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并（a）蒽、苯并（a）芘、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、䓛、二苯并（a，h）蒽、茚并（1,2,3-cd）芘、萘 |
|  | 生态环境 |  | 土地利用、水土流失、陆生动植物、水生生物 |
| 环境影响评价 | 大气 |  | TSP |
|  | 地表水 |  | pH、COD、SS、BOD5、NH3-N3、总磷、石油类 |
|  | 地下水 |  | 地下水水位 |
|  | 固体废物 |  | 弃土弃渣、生活垃圾 |
|  | 厂界噪声 |  | 等效连续A声级 |
|  | 生态环境 |  | 陆生生态、水生生态、水土流失、水文情势、局地气候、水库水温、河流水质、泥沙淤积、土地利用等 |
|  | 社会环境 |  | 人群健康、社会经济等 |

相关环境功能区划与评价标准

环境功能区划

建设项目所在地环境功能区划见表 2.5-1。

表 2.5-1  项目所在地环境功能区划

| 环境要素 | 区域及范围 | 功能类别 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 项目所在地及周围区域 | 二类环境功能区 |
| 地表水 | 门家河 | Ⅲ类水体 |
| 声环境 | 项目所在区域 | 1类功能区 |
| 地下水 | 项目所在区域 | Ⅲ类水体 |
| 土壤 | 坝址处 | 第二类用地（风险筛选值） |
|  | 库区淹没区及周边林地 | 农用地 |

环境质量标准

根据区域环境功能区划，本评价拟采用环境质量标准见下表：

表 2.5-2  拟建项目采用的环境质量标准一览表

| 项 目 |  | 执 行 标 准 | 标准分级或分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 |  | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单 | 二级 |
| 地表水-门家河 |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） | III类 |
| 地下水 |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） | III类 |
| 环境噪声 |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 1类 |
| 土壤 | 坝址 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018） | 表1第二类用地筛选值标准 |
|  | 库区及周边 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018） | 6.5< pH≤7.5 |

执行标准详细情况见下表：

表 2.5-3  环境质量标准一览表

| 标准号 | 标准名称 | 评价对象 | 执行标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 级（类）别 | 指 标 |  | 标准限值 |
| GB3095-2012 | 环境空气质量标准 | 环境空气 | 二级 | SO2 | 年均值 | ≤0.06mg/m3 |
|  |  |  |  | NO2 | 年均值 | ≤0.04mg/m3 |
|  |  |  |  | PM10 | 年均值 | ≤0.07mg/m3 |
|  |  |  |  | PM2.5 | 年均值 | ≤0.035mg/m3 |
|  |  |  |  | CO | 24小时平均 | ≤4.0mg/m3 |
|  |  |  |  | O3 | 日最大8小时平均 | ≤0.16mg/m3 |
| GB3838-2002 | 地表水环境质量标准 | 两岔口上游河段以及下游门家河 | Ⅲ类 | 水温 |  | 人为造成的环境水温变化应限制在: 周平均最大温升≤1℃ 周平均最大温降≤2℃ |
|  |  |  |  | pH |  | 6~9 |
|  |  |  |  | DO |  | ≥5mg/L |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 |  | ≤6mg/L |
|  |  |  |  | BOD5 |  | ≤4.0mg/L |
|  |  |  |  | 氨氮 |  | ≤1.0mg/L |
|  |  |  |  | TP |  | ≤0.2mg/L |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 |  | ≤10000个/L |
| GB/T14848-2017 | 地下水质量标准 | 地下水环境 | Ⅲ类 | pH |  | 6.5～8.5 |
|  |  |  |  | 氨氮 |  | ≤0.5mg/L |
|  |  |  |  | 硝酸盐氮 |  | ≤20mg/L |
|  |  |  |  | 亚硝酸盐氮 |  | ≤1.0mg/L |
|  |  |  |  | 挥发性酚类 |  | ≤0.002mg/L |
|  |  |  |  | 氰化物 |  | ≤0.05mg/L |
|  |  |  |  | 砷 |  | ≤0.01mg/L |
|  |  |  |  | 汞 |  | ≤0.001mg/L |
|  |  |  |  | 铬（六价） |  | ≤0.05mg/L |
|  |  |  |  | 总硬度 |  | ≤450mg/L |
|  |  |  |  | 铅 |  | ≤0.01mg/L |
|  |  |  |  | 氟化物 |  | ≤1.0mg/L |
|  |  |  |  | 镉 |  | ≤0.005mg/L |
|  |  |  |  | 铁 |  | ≤0.3mg/L |
|  |  |  |  | 锰 |  | ≤0.1mg/L |
|  |  |  |  | 溶解性总固体 |  | ≤1000mg/L |
|  |  |  |  | 耗氧量（CODMn） |  | ≤3.0mg/L |
|  |  |  |  | 硫酸盐 |  | ≤250mg/L |
|  |  |  |  | 氯化物 |  | ≤250mg/L |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 |  | ≤3.0MNP/100mL |
|  |  |  |  | 细菌总数 |  | ≤100 CFU/mL |
| GB3096-2008 | 声环境质量标准 | 坝址 | 1类 | 昼间55dB（A）、夜间45dB（A） |  |  |
| GB36600-2018 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 | 坝址土壤环境 | 第二类用地筛选值 | 砷 |  | ≤60mg/kg |
|  |  |  |  | 镉 |  | ≤65mg/kg |
|  |  |  |  | 铬（六价） |  | ≤5.7mg/kg |
|  |  |  |  | 铜 |  | ≤18000mg/kg |
|  |  |  |  | 铅 |  | ≤800mg/kg |
|  |  |  |  | 汞 |  | ≤38mg/kg |
|  |  |  |  | 镍 |  | ≤900mg/kg |
|  |  |  |  | 四氯化碳 |  | ≤2.8mg/kg |
|  |  |  |  | 氯仿 |  | ≤0.9mg/kg |
|  |  |  |  | 氯甲烷 |  | ≤37mg/kg |
|  |  |  |  | 1,1二氯乙烷 |  | ≤9mg/kg |
|  |  |  |  | 1,2-二氯乙烷 |  | ≤5mg/kg |
|  |  |  |  | 1,1-二氯乙烯 |  | ≤66mg/kg |
|  |  |  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  | ≤596mg/kg |
|  |  |  |  | 反-1,2-二氯乙烯 |  | ≤54mg/kg |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 |  | ≤616mg/kg |
|  |  |  |  | 1,2-二氯丙烷 |  | ≤5mg/kg |
|  |  |  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | ≤10mg/kg |
|  |  |  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | ≤6.8mg/kg |
|  |  |  |  | 四氯乙烯 |  | ≤53mg/kg |
|  |  |  |  | 1,1,1-三氯乙烷 |  | ≤840mg/kg |
|  |  |  |  | 1,1,2-三氯乙烷 |  | ≤2.8mg/kg |
|  |  |  |  | 三氯乙烯 |  | ≤2.8mg/kg |
|  |  |  |  | 1,2,3-三氯丙烷 |  | ≤0.5mg/kg |
|  |  |  |  | 氯乙烯 |  | ≤0.43mg/kg |
|  |  |  |  | 苯 |  | ≤4mg/kg |
|  |  |  |  | 氯苯 |  | ≤270mg/kg |
|  |  |  |  | 1,2-二氯苯 |  | ≤560mg/kg |
|  |  |  |  | 1,4-二氯苯 |  | ≤20mg/kg |
|  |  |  |  | 乙苯 |  | ≤28mg/kg |
|  |  |  |  | 苯乙烯 |  | ≤1290mg/kg |
|  |  |  |  | 甲苯 |  | ≤1200mg/kg |
|  |  |  |  | 间二甲苯+对二甲苯 |  | ≤570mg/kg |
|  |  |  |  | 邻二甲苯 |  | ≤640mg/kg |
|  |  |  |  | 硝基苯 |  | ≤76mg/kg |
|  |  |  |  | 苯胺 |  | ≤260mg/kg |
|  |  |  |  | 2-氯酚 |  | ≤2256mg/kg |
|  |  |  |  | 苯并[a]蒽 |  | ≤15mg/kg |
|  |  |  |  | 苯并[a]芘 |  | ≤1.5mg/kg |
|  |  |  |  | 苯并[b]荧蒽 |  | ≤15mg/kg |
|  |  |  |  | 苯并[k]荧蒽 |  | ≤151mg/kg |
|  |  |  |  | 䓛 |  | ≤1293mg/kg |
|  |  |  |  | 二苯并[a,h]蒽 |  | ≤1.5mg/kg |
|  |  |  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  | ≤15mg/kg |
|  |  |  |  | 萘 |  | ≤70mg/kg |
| GB15618-2018 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行） | 库区及周边地区 | 6.5<pH≤7.5 | 镉 |  | ≤0.3 mg/kg |
|  |  |  |  | 汞 |  | ≤2.4 mg/kg |
|  |  |  |  | 砷 |  | ≤30 mg/kg |
|  |  |  |  | 铅 |  | ≤120 mg/kg |
|  |  |  |  | 铬 |  | ≤200 mg/kg |
|  |  |  |  | 铜 |  | ≤100 mg/kg |
|  |  |  |  | 镍 |  | ≤100 mg/kg |
|  |  |  |  | 锌 |  | ≤250 mg/kg |

污染物排放标准

根据区域环境功能区划，本评价拟采用的污染物排放标准详见下表：

表 2.5-4  拟建项目采用的污染物排放标准一览表

| 项目 | 执行标准 | 标准分级或分类 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 施工期：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 二级标准 |
| 废水 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） | 一级标准 |
| 噪声 | 施工期：《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | -- |
|  | 运营期：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 1类标准 |
| 固废 | 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020） | -- |

各排放标准明细详见下表：

表 2.5-5  污染物排放标准一览表

| 标 准 号 | 标 准 名 称 | 评价对象 | 执行标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 级别 | 指 标 |  | 标准限值 |
| GB16297-1996 | 《大气污染物综合排放标准》表2 | 废气 | 二级，15m高排气筒 | 颗粒物 | 排放浓度mg/m3 | 18 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | 0.51 |
|  |  |  |  |  | 无组织监控浓度mg/m3 | 肉眼不可见 |
| GB8978-1996 | 《污水综合排放标准》 | 废水 | 一级 | pH |  | 6~9 |
|  |  |  |  | COD |  | 100mg/L |
|  |  |  |  | BOD5 |  | 20mg/L |
|  |  |  |  | NH3-N |  | 15mg/L |
|  |  |  |  | SS |  | 70mg/L |
|  |  |  |  | 动植物油 |  | 10 mg/L |
|  |  |  |  | 石油类 |  | 5 mg/L |
| GB12348-2008 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类 | 库区 | 1类 | 昼间55dB（A） |  |  |
|  |  |  |  | 夜间45dB（A） |  |  |
| GB12523-2011 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准限值》 | 施工场界 | / | 昼间70dB（A） |  |  |
|  |  |  | / | 夜间55dB（A） |  |  |
| GB18599-2020 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 |  | 一般工业固体废物标准 |  |  |  |

评价等级与评价范围

大气评价等级及范围

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）相关内容可知，通过对项目污染源进行初步调查，分别计算项目排放主要污染物最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%所对应的最远距离D10%。其中Pi定义公式：

式中：Pi——第i个污染物最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

Coi——第i个污染物环境空气质量浓度标准，μg/m3。

Coi一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值；如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用“5.2”确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

本项目为水利工程项目，工程建成后正常情况下不排放基本污染物和其他污染物，各污染物占标率Pi 均为0；工程施工期主要大气污染物为TSP，但其排放量及排放浓度均具有不稳定性，且影响范围主要在施工场界内。因此，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境影响评价等级定为三级。

根据大气评价等级，确定大气环境影响评价范围为坝枢工程、料场及弃渣场四周200m，主要施工道路两侧200m，生产生活区四周200m范围。

地表水环境评价等级及范围

根据《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ2.3-2018）中的分级原则，水环境影响评价等级划分主要从建设项目影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等方面综合确定。两河口水库属于水文要素影响型建设项目，根据水温、径流与受影响地表水域等三类水文要素的影响程度进行判定。

表 2.6-1  水文要素影响型建设项目评价等级判定表

| 水温 | 径流 |  | 受影响地表水域 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年径流量与总库容之比α | 兴利库容占年径流量百分比β/% | 取水量占多年平均径流量百分比γ/% | 工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2；工程扰动水底面积A2/km2； 过水断面宽度占用比例或占用水域面 积比例R/% |  |
| α=4950万/1075万=4.60 分层型 | β=910万/4950万=18% 完全年调节 | γ=2167万/4920万=44% | A1=0.014 km2 | 一级 |

水库运行基本无废污水排放，运行期对地表水环境影响主要是对下游径流及水文情势影响较大，根据《环境影响评价技术导则地面水环境》，拟建项目地表水环境影响评价等级为水文要素一级。

根据地表水环境评价等级确定评价范围为坝址以上2.1km回水段以及下游至两河口电站5km的减水河段。

地下水评价工作等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，本项目属于：“1、水库 库容1000 万立方米及以上”，属于III类建设项目，项目建设项目所在区域地下水环境功能规划为Ⅲ类，该项目周边没有特殊要求保护的资源，没有集中式饮用水水源地保护区。因此该项目地下水环境敏感程度判定为不敏感。根据地下水评价工作等级分级表，本项目地下水评价等级为三级。

表 2.6-2  地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），项目周边无重要的地下水保护目标，确定本项目地下水评价范围为项目所在水文地质单元，周边6km2的范围内。

声环境评价等级及评价范围

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区的划分要求：“村庄原则上执行1类声环境功能区要求，工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄可局部执行或全部执行2类声环境功能区要求”，拟建项目所在地、周边200m 无工业企业，项目所在声功能区为1类声功能区，项目建设前后敏感目标噪声级增高量＜3dB，受噪声影响人口数量变化不大。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），拟建项目声环境评价工作等级定为二级。

确定本项目声环境评价范围为施工区四周200m及主要施工道路两侧200m 范围。

土壤环境评价等级及评价范围

两河口水库总库容1075万m3，引水管线23.7km，根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018），本工程属于库容1000万m3至1亿m3的水库，为II类建设项目，项目区域土壤pH范围为5.5＜pH＜8.5，干燥度＜1.8g/kg，所在区域地下水埋深＞1.8m，土壤含盐量＜2g/kg，因此所在区域土壤属于盐化、酸化、碱化不敏感区域，根据土壤评价工作等级分级表，本项目土壤评价等级为三级。

表 2.6-3  土壤生态影响型评价工作等级划分表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 较敏感 | 二 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | - |

注：“-” 表示可不开展土壤环境影响评价工作。

根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018），本项目土壤环境影响评价范围为项目占地范围以及占地范围外1km范围内。

生态环境

工程建设占地包括坝区、水库库区、输水管线区，施工道路区，施工生产生活区，取料场区，弃渣场区等，占地类型包括耕园地、林地、草地、水域、居住及道路用地等，永久占地（含淹没区）约38.13hm²（0.3813km2），临时占地为23.9hm²（0.239 km2）。影响范围内以林地和耕地为主，工程影响范围内均不涉及各类自然保护区、水产种质资源保护区及风景名胜区等生态敏感目标。

根据《环境影响评价技术导则生态影响》生态评价等级划分原则，工程“影响区域生态敏感性”为一般区域，工程占地0.6203km2（<2km2），管线长度23.7km（≤50km），确定生态评价工作等级为三级。

表 2.6-4  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2~20km2 或长度50km~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

本项目大坝修建将导致水文情势改变，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），“拦河闸坝建设可能明显改变水文情势的情况下，评价工作等级应上调一级”的规定，确定本工程水生生态影响评价等级为二级。

本工程生态环境评价范围为：

陆生生态：坝址至库尾河段两侧一级分水岭区域、施工区、料场、弃渣场周边500m及引水管线两侧各500m内区域。

水生生物：拟建坝址以上2.1km门家河回水河段及坝址至两河口电站5km 的减水河段。

环境保护目标

环境保护要求

1、环境空气：保护目标为区域大气环境，建设项目所在地及周边空气质量应满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

2、水环境：废水处理后全部利用、不外排，使本项目建设不影响门家河的水域功能，改善当地居民的安全饮水条件。

3、声环境：工程施工场界产生的噪声控制在《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值以内，各功能区声环境质量满足相应环境质量管理目标，运营期区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

4、固体废物：施工中应采取保护措施，防止河道疏浚底泥、施工产生的建筑垃圾和生活垃圾等固体废弃物对周围环境造成污染。

5、生态环境

（1）维护工程影响区生态完整性、生物多样性，使其损失控制在生态承载力阈值之内；

（2）减缓由于水体环境（水质、水温、水位、流量、泥沙等）改变对水生生物的不利影响；

（3）减缓由于工程施工、土石方开挖及弃渣堆放等活动造成对陆生生物生境的占用和破坏；

（4）减少弃渣对农田、林地的影响；

（5）使新增的水土流失可以得到有效控制；

（6）下泄生态流量减缓大坝建设对下游水生生物的不利影响；

（7）缓解项目运营期岸边消落带的生态破坏和景观影响。

6、土地资源

按照国家有关法律、法规和政策要求保护受工程影响的土地资源，工程应节约土地资源，尽量少占地，临时占地应尽快恢复利用。

7、水土流失

因地制宜采取水土流失防治措施，控制工程建设过程中可能造成的新的水土流失，恢复和保护原有水土保持设施。

8、移民安置

确保移民和安置点原有居民的生产生活条件不因工程建设而下降，保障移民安置点的环境质量满足有关标准要求。

9、人群健康

重视施工区和移民安置区环境卫生，保护施工人员、移民以及安置区居民人群健康，防止施工期间传染病的暴发流行。

环境保护目标

根据工程特点和影响区环境特征，确定该项目主要控制破坏和保护生态环境的目标列于下表：

表 2.7-1  控制破坏与保护生态环境目标

| 保护目标 | 重点对象 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 生物资源 | 湖北省重点保护野生动物19种 | 采取生态恢复和补偿措施，使工程影 响区的森林覆盖率不低于现状水平或有所增加，不影响保护物种的栖息地 |
|  | 拟建坝址以上2.1km门家河回水河段及坝址至下游门家河电站5km的减水河段 | 确保生态用水，保护水生生态系统 |
|  | 工程主体施工区及淹没区林地 | 尽可能的少占用林地，采取生态恢复 和补偿措施 |
| 土地资源 | 工程永久占地约38.13hm2。淹没占地中其中林地4.04hm2，园地19.2hm2，水域及河滩地14.07hm2，住宅用地1.28hm2，交通设施用地0.82hm2 | 除工程永久性占地外，应合理调配施工临时性用地，尽可能少占用林地， 采取生态恢复和补偿措施 |
| 地表水环境 | 拟建坝址以上2.1km门家河回水河段及坝址至下游门家河电站 5km的减水河段 | 保持或优于 III 类水质，保障坝下最小生态需水量 |
| 声环境及大 气环境 | 水库坝址施工区及输水管线沿线敏感目标 | 采取合理的措施减轻噪声和废气对居 民和施工人员的影响 |
| 生活质量 |  | 实际生活质量在工程兴建后不低于现有生活水平（包括人均收入、居住环 境、公用设施等） |
| 人群健康 | 工程所在地居民及施工人员（高峰期 300 人） | 控制与工程建设和运行有关的传染 性、流行性疾病及地方病 |

工程概况

流域规划

流域概况

高岚河为长江的二级支流，位于湖北省兴山县境内，发源于湖北省兴山县榛子乡海拔1826m的丁家斋，从河源自东南向西北在榛子乡的石柱村纳入右岸张家沟支流；在此处河流再由东北折向西南，至水月寺镇梅坪村的两河口纳入左岸的龙滩河支流；从河源至水月寺镇梅坪村的两河口称为门家河；以下至水月寺镇杉树坪村的两河口叫孔子河，分别纳入了右岸斗子沟以及左岸的白鸡河、凉伞河及滩淤河等支流，至水月寺镇杉树坪村的两河口纳入左岸重要支流王家河；此以下即称为高岚河，在峡口镇集镇汇入香溪河。从河源至汇入香溪河的河口全长63km，天然落差1480m，平均坡降16.14‰。

拟建工程项目位于高岚河上游的门家河内，该段流域内山高坡陡，多为V型峡谷地貌，峡谷两岸植被较好，雨量充沛，森林植被较好，主要种植水保林、硬阔林、马尾松等，森林覆盖率在70%以上，良好的植被，涵养水土，有效的防止了水土流失。流域河床宽一般在15～50m不等，大部分为“V”型河谷，少部分为“U”型河谷，一般河床两岸都有完整的岩石出露。

规划方案

门家河流域上游目前基本处于未开发状态，此前的前期工作均属查勘深度，勘测规划资料较少。流域目前还未编制流域综合规划报告，2008年编制完成的《湖北省兴山县水能开发规划修编报告》对该流域提出了水能开发的一个规划，2008年3月，兴山县人民政府以“兴政函[2008]11号”予以批复。该规划于门家河上游兴建门坎石电站，电站坝址位于流域上游，规划中的门坎石水库，即为本次设计的两河口水库。

2008年至今，兴山县黄粮镇的缺水情况日益突出，新建水库对黄粮集镇进行供水尤为必要。为此，兴山县水利局积极争取上级主管部门意见，本工程最终纳入了国家全国中型水库建设的总体安排，故门家河流域上游的开发任务急需进行改变，兴山县政府也是积极支持在该流域兴建水库进行黄粮集镇供水和灌溉，水能开发以后再进行考虑。

流域水电开发现状

高岚河流域由孔子河和夏阳河二条支流组成，夏阳河发源于兴山与宜昌交界的大老林林场的高山区，流经高岚至两河口与孔子河汇合。孔子河发源于邻县保康县与宜昌交界的高山区，水量充沛，水流稳定，且自然落差大，水能十分集中，具有梯级开发的良好条件。其在两河口与夏阳河汇合成高岚河，流经建阳坪至峡口镇注入香溪河。高岚河河道长度60km，流域面积1023km2，多年平均流量17.8m3/s。全流域理论蕴藏量约7.02万kW，可开发装机5.67万kW。

1991年11月，兴山县水电局、兴山水利水电勘测设计室编制《湖北省兴山县高岚河流域规划报告》，规划拟定了17座梯级电站，总装机容量3.746万kW，其中规划有门坎石和鸳鸯水两座调节水库。另外高岚河已建电站11座，总装机容量1.141万kW。

宜昌市水利水电勘察设计院于2008年1月编制了《湖北省兴山县水能开发规划修编报告》，2008年3月，兴山县人民政府以“兴政函[2008]11号”予以批复。报告对已建水电站进行了资料汇总整理，同时对未开发水电站进行了规划。两河口水库以下高岚河流域已建及规划水电站主要技术经济指标表见下表。

表 3.1-1  高岚河流域已建及规划水电站主要技术经济指标表

| 序号 | 所在河流 | 电站名称 | 承雨 面积 | 装机 容量 | 库容 | 坝高 | 设计 流量 | 设计 水头 | 年发 电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | km² | kW | 万m³ | m | m³/s | m | 万度 |
| 一 | 已建电站 |  |  | 31800 |  |  |  |  | 13964 |
| 1 | 高岚河 | 建阳坪 | 879 | 1000 |  |  | 16.2 | 8.6 | 577 |
| 2 |  | 石家坝 | 812 | 3750 |  |  | 10 | 42 | 1481 |
| 3 |  | 杨道河 | 692 | 7500 |  |  | 14 | 75 | 3802 |
| 4 | 孔子河 | 朝天吼 | 433 | 5000 |  |  | 7.86 | 79.7 | 1885 |
| 5 |  | 高岚河 | 341 | 1050 |  |  | 4.7 | 28.5 | 407 |
| 6 |  | 孔子峡 | 260 | 4000 |  |  | 6.0 | 83.5 | 1636 |
| 7 |  | 白鸡河 | 226 | 4000 |  |  | 5.1 | 102 | 1636 |
| 8 |  | 桃园 | 196 | 3000 |  |  | 5.4 | 74.8 | 1364 |
| 9 | 门家河 | 门家河 | 100 | 2500 |  |  | 2.94 | 119 | 1176 |
| 二 | 规划电站 |  |  | 4000 |  |  |  |  | 1146 |
| 1 | 门家河 | 门坎石 | 80.3 | 4000 | 2100 | 115 | 5 | 96 | 1146 |
|  | 合计 |  |  | 35800 |  |  |  |  | 15110 |

工程地理位置

两河口水库工程坝址位于榛子乡石柱村高岚河上游的门家河流域上游，地理位置：北纬31°24´，东径111°01´。两河口水库的输水工程，跨榛子乡和黄粮镇，终点位于黄粮镇金家坝村龙洞湾。工程区位于兴山县的榛子乡及黄粮镇境内；从流域上看，工程区主要位于高岚河流域内。两河口水库位于榛子境内，而输水工程则跨榛子乡、水月寺镇和黄粮镇；供水区为黄粮镇。

工程任务、规模与运行方式

工程基本情况

（1）	项目名称：湖北兴山县两河口水库工程项目（重新审核）；

（2）	建设地点：湖北省宜昌市兴山县榛子乡石柱村，北纬31°24´，东径111°01´；

（3）	建设单位：兴山县水利局；

（4）	项目性质：新建；

（5）	行业类别：农林水利；

（6）	工程内容：包括水库枢纽工程和输水工程等；

（7）总库容：1075万m3；

（8）工程投资：26882.03万元。

工程任务及规模

一、工程任务

两河口水库工程为水源工程，包括水库工程和配套输水工程；工程的主要任务，是将两河口水库的原水，引至黄粮等乡镇受水区，以满足黄粮、峡口、昭君及古夫共4个镇13个村，高程在1000.0m以下范围的农田灌溉及综合用水需求。设计灌溉面积2.8万亩，年均灌溉用水总量1346万m³；供水总人口3.1万人，年平均供水总量821万m³；涉及国土总面积55.8km²。

因此，本工程的建设任务：为解决农业灌溉用水为主，并兼顾黄粮镇及周边乡镇村镇居民供水需求。

二、工程规模

（1）水库工程规模

两河口水库坝址选在河道高程985.0m处，坝型为碾压混凝土拱坝，最大坝高86m，水库设计死水位1013.0m，对应库容91.2万m³；正常蓄水位1058.0m，对应库容1001.3万m³，则兴利库容为910.1万m³；50年一遇设计洪水816m³/s，设计洪水位1058.0m，下泄流量816m³/s；500年一遇校核洪水1386m³/s，校核洪水位1060.00m，下泄流量1177m³/s，对应库容1075万m³。即水库总库容为1075万m³。

由于坝址控制承雨面积多年平均径流量为4920万m³，则调节系数为β=18.4%。因此，水库的调节性能为不完全年调节。

根据调节计算，门家河向受水区提供的多年平均水量为2167万m³，坝址年径流总量为4920万m³，则水量利用系数为41.7%。

（2）输水工程

输水工程总长23.7km，其中隧洞23.3km，连接建筑物0.4km。

设计水平年、供水保证率及供水范围

（1）设计水平年

根据《湖北省兴山县两河口水库工程初步设计报告》，现状水平年取2010年，规划水平年取2030年。

（2）供水保证率

城乡生活95%，工业95%。

（3）供水范围

根据《湖北省中型灌区节水配套改造“十三五”规划》（湖北金浪勘察设计有限公司2016年），黄粮中型灌区5.36万亩，共计20个村，结合本项目初步调查报告实地调查，满足自流灌溉和供水要求的村共计13个，即为以黄粮集镇中心，包括周边的峡口镇、昭君镇及古夫镇的部分村，共4个乡镇的13个村（黄粮坪村、金家坝村、户溪村、后山村、水磨溪村、界牌垭村、石槽溪村、店子垭村、北斗坪村、青华村、响龙村、李家山村、庙淌坪村），至规划水平年（2030），受水区范围内的设计灌溉面积为2.8万亩（其中烤烟灌溉面积 1.8 万亩），受水区内供水总人口 3.1 万人。

项目供水范围图见下图。

图 3.3-1  项目供水范围图

工程运行方式

（1）水库调度运行

根据地形地质条件、水库供水量及保证率、水库淹没补偿、工程量及投资等因素综合考虑，选定两河口水库的正常蓄水位为1058m，相应库容为1001.3万m3，兴利库容为910.1万m3，库容系数为18.4%，为不完全年调节性能。

（2）洪水调节

大坝设计洪水标准为50年一遇，校核洪水标准为500年一遇。

工程总布置与主要建筑物

两河口水库主体工程主要包括水库工程和配套输水工程，水库工程位于榛子乡石柱村，坝址在高岚河上游的门家河流域，距门家河汇入高岚河干流处上游9.2km处。输水工程跨榛子乡和黄粮镇，布置方式为：顺门家河——孔子河右岸布置，起点为坝址右岸上游50m处，终点位于黄粮镇龙洞湾。

工程等别、建筑物级别及洪水标准

根据《防洪标准》GB50201-2014、《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2000的规定，兴山县两河口水库工程坝型为碾压混凝土拱坝，总库容1075万m³，属Ⅲ等中型工程，主要建筑物级别为3级，次要建筑物级别为4级。即：大坝为3级建筑物，输水工程为4级建筑物。

按照《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2000，则防洪标准如下：

（1）碾压混凝土拱坝

设计洪水：P=2%（50年一遇），对应流量816m³/s，对应水库水位1060.0m；对应下泄流量为816m³/s，对应下游河道水位991.04m。

校核洪水：P=0.2%（500年一遇），对应流量1386m³/s，对应水库水位1062.04m；对应下泄流量为1177m³/s，对应下游河道水位992.09m。

（2）消能防冲

30年一遇，P=3.33%，对应流量689m³/s，对应下游水位990.61m。

（3）输水工程

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2000的规定，输水工程水工建筑物（主要是各支沟连接建筑物）设计洪水为10年一遇，校核洪水为30年一遇；按《村镇供水工程设计规范（SL687-2014）》，设计洪水为20年一遇，校核洪水为50年一遇；按《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》（SL482-2011），设计洪水位50年一遇。

因此，输水工程的防洪标准取设计洪水为20年一遇，校核洪水为50年一遇。

坝区枢纽工程

（1）大坝布置

大坝坝型为抛物线型变厚双曲线形拱坝，拱坝采用抛物线型变厚双曲线形设计。拱坝坝顶沿拱圈中心线全长189.40m。大坝坝顶高程1061.00m，坝基面高程975.0m，最大坝高86.0m。拱坝顶层拱圈左拱端厚6.0m，拱冠处厚6.0m，右拱端厚6.0m；底层拱圈左拱端厚17.0m，拱冠梁断面底宽17.0m，右拱端厚16.5m，拱冠梁最大厚高比为0.198，属于薄拱坝。

（2）泄洪建筑物布置

泄洪建筑物布置在大坝中间段，坝身溢流，采用有闸表孔泄流方案。堰顶高程1050.5m，共2孔，总净宽20.0m。由两扇弧形闸门控制。泄水建筑物采用挑流消能，挑角25°，鼻坎高程1035.92m。

（3）下游护坦

坝后近坝30m以内的河床部位设钢筋混凝土护坦，并采用锚筋锚固于河床基岩，护坦顶部高程993.0m。相应两边岸坡作消能防冲处理，两岸993.00m高程以下岸坡均采用C20混凝土护砌，护坦底板衬砌厚度2.0m，两侧墙衬砌厚度1.5m，并用锚筋锚固于岸坡基岩。为减少泄流时水流雾化对山体的侵蚀作用，对下游两岸山体及冲坑位置处河岸进行适当的护砌。

（4）二道坝工程

在溢流堰挑流鼻坎并在大坝下游80m处设置二道坝，二道坝采用重力坝形式，坝顶高程988.0m，建基面高程978.0m，最大坝高10m，顶宽5.0m，底宽12.5m，坝体采用C20三级配碾压混凝土筑坝材料。

（5）放空管及生态流量泄放

由于本工程水库为中库，根据规范必须设置放空设施，本工程大坝为碾压混凝土拱坝，根据类似工程经验，方便工程建成后运行管理，水库需要放空，在河床拱冠梁位置设置放空管；输水隧洞底板高程1013.0m，因此，放空管中心高程1000.00，放空管直径1.0m，全长22.0m，进口设置拦污栅罩，出口设置一座闸阀和一座锥阀，并新建闸阀控制室，闸阀和锥阀间距0.8m。放空管采用直径1.0m的钢管，壁厚8mm，外部外包0.5-1.0m厚C25钢筋混凝土，顶部及侧面厚0.5m，底部厚1.0m，出口控制室设置牛腿，坡比1：1，出口向河床方向弯曲，角度135度。下游坝面从991.50m高程外部栏杆设置坝后爬梯进入闸阀控制室，爬梯角度45度。

根据工程可行性研究报告水文计算，项目多年平均流量为1.56m3/s，下泄生态流量为多年平均流量的20%，即为0.312m3/s，生态流量的泄放与水库放空管为同一高程，采用放空管兼生态流量管，利用闸阀和锥阀开度控制流量，保障0.312m3/s的生态流量下泄。同时，在管道出口设置流量计，以实时监测生态流量的泄放情况。

（6）输水工程进水口

输水工程进水口位于大坝有岸上游35m处，采用岸坡塔式进水口，进水口底板高程1011.4m，死水位1013.0m。启闭机室启闭机室高程为1061.0m，进水口方向，与河道轴线成58°夹角。进水口采用两层取水方式，第一层高程为1011.40，第二层高程为1021.40m。闸门均为球阀，球阀设旁通管，汇入隧洞前，设置流量调节阀，通过流量调节阀调节流量，流量调节阀后采修建消力池，消力池长度15m。

（7）上坝永久交通工程

①上坝公路

大坝上坝公路布置在左岸，左岸设置一条上坝公路，结合移民还建公路、兼顾管理用房交通统一布局。左岸上坝公路起点位于大坝下游1km处，接兴山县兴发集团980平洞矿场，高程980.0m。公路路面宽度为6.0m，公路隧道断面均为：宽×高×矢高=6.0×4.0×1.73m。具体布置如下：

左岸上坝公路在大坝下游1km处，从980.0高程开始。在高程985.0m处分为支，上支为左岸上坝公路，至995.0m高程的水库管理处位置。公路经过水库管理处后，又分上下两支，上支顺左岸上升至1005m左岸进入公路隧道，到达左岸坝肩；通过左岸坝肩以后的移民公路隧道变为宽×高×矢高=4.0×4.0×1.3m，至库区内，在高程1061.0m处出隧道，兴建明挖公路。

同时，左岸上坝公路通过管理用房后，分为上下两支，上支为左岸上坝公路和移民还建公路，下支下行至985.0m高程，与沿河的985.0m老公路相衔接，以方便大坝下游管理。

因此，左岸上坝公路总长为：970m，其中，露天公路420m，公路隧道450m，综合坡降为8.3%。左岸坝肩移民还建公路距坝顶最近距离为140m，高程为1056.0m，不会对坝肩稳定造成影响。

②交通桥，在大坝设置一座交通桥跨溢流堰，桥总长20m，宽度6.0m。

（8）管理用房

管理用房布置在坝下游约800m处，此处地形坡度较缓，975.0m~995.0m分台阶式堆置弃渣，管理用房修建于995.0m高程的基岩之上，占地总面积1500㎡。左岸上坝公路从门前经过。

（9）弃渣场

从大坝至右岸公路桥总长590m，该段左岸原为村村通公路，路面宽度8.0m，可用于作为弃渣场，结合临时上坝公路作为弃渣场，弃渣总方量约3万m³。另一个弃渣场位于坝下游月800处的缓坡地带。弃渣完成后，再其上修建上坝公路。

（10）临时工程：

上游围堰布置于大坝上游50m处，土石围堰。

导流洞布置于河道右岸，进口位于大坝上游75m处，出口高程位于大坝下游130m。导流洞断面宽×高升矢高=2.8×2.45×0.83m。导流洞进口设置控制闸门。下游围堰位于大坝下游110m处（二道坝处）。

砂石骨料加工、筛分及拌合楼位于大坝下游400的右岸。

施工管理用房位于大坝下游400m的左岸。

施工加工厂为与打吧下游580m的左岸。

施工临时道路将依据施工总布置并随着大坝的升高而变化。

引水工程总布置

输水工程以输水隧洞为主，输水隧洞为从进水口到龙洞湾，隧洞轴线长23.4km，纵坡为0.2‰，隧洞断面为城门洞形，开挖断面采用两种断面型式，分别为：

①宽×边墙高×矢高=2.3×2.0×0.66m；

②宽×边墙高×矢高=2.5×2.0×0.72m。

输水系统布置方案表见下表：

表 3.4-1  输水系统布置方案表

| 标准桩号 （m） | 建筑物名称 | 长度 （m） | 底宽 （m） | 水深 （m） | 流量 （m³/s） | 渠底高程 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+000 | 进水口 |  |  |  |  | 1011.40 |
| 1+178 | 1#隧洞（坝址至梨园沟） | 1178 | 2.1 | 1.60 | 2.06 | 1010.86 |
| 1+198 | 1#梨园沟过沟建筑物 | 20 | 2.1 | 1.60 | 2.06 | 1010.86 |
| 3+024 | 2#隧洞（坝址至板桥湾） | 1826 | 2.1 | 1.60 | 2.06 | 1010.10 |
| 3+044 | 2#板桥湾过沟建筑物 | 20 | 2.1 | 1.60 | 2.06 | 1010.10 |
| 4+354 | 3#隧洞（板桥湾至小寨沟） | 1310 | 2.1 | 1.60 | 2.06 | 1009.53 |
| 4+384 | 3#小寨沟过沟建筑物 | 30 | 2.1 | 1.60 | 2.06 | 1009.53 |
| 6+664 | 4#隧洞（小寨沟至黑沟） | 2280 | 2.1 | 1.60 | 2.06 | 1008.47 |
| 6+684 | 4#黑沟过沟建筑物 | 20 | 2.1 | 1.60 | 2.06 | 1008.47 |
| 8+738 | 5#隧洞（黑沟至红山沟） | 2054 | 2.1 | 1.60 | 2.06 | 1007.46 |
| 8+753 | 5#红山沟过沟建筑物 | 15 | 2.1 | 1.60 | 2.06 | 1007.45 |
| 11+469 | 6#隧洞（红山沟至斗子沟） | 2716 | 2.1 | 1.60 | 2.06 | 1006.21 |
| 11+494 | 6#斗子沟过沟建筑物 | 25 | 2.1 | 1.60 | 2.06 | 1006.21 |
| 12+959 | 7#隧洞（斗子沟至钟家沟） | 1465 | 2.1 | 1.60 | 2.06 | 1005.61 |
| 12+974 | 7#钟家沟过沟建筑物 | 15 | 2.1 | 1.60 | 2.06 | 1005.61 |
| 14+008 | 8#隧洞（钟家沟至寨沟） | 1034 | 2.1 | 1.60 | 2.06 | 1005.00 |
| 14+028 | 8#寨沟过沟建筑物 | 20 | 2.1 | 1.60 | 2.06 | 1005.00 |
| 15+119 | 9#隧洞（寨沟至渣刺沟） | 1091 | 2.1 | 1.60 | 2.06 | 1004.48 |
| 15+139 | 9#渣刺沟过沟建筑物 | 20 | 2.1 | 1.60 | 2.06 | 1004.48 |
| 16+374 | 10#隧洞（渣刺沟至庙沟） | 1235 | 2.1 | 1.60 | 2.06 | 1003.93 |
| 16+404 | 10#庙沟过沟建筑物 | 30 | 2.1 | 1.60 | 2.06 | 1003.92 |
| 18+176 | 11#隧洞（庙沟至青林垭） | 1772 | 2.1 | 1.60 | 2.06 | 1003.17 |
| 18+191 | 11#青林垭过沟建筑物 | 15 | 2.1 | 1.60 | 2.06 | 1003.17 |
| 21+090 | 12#隧洞（青林垭至淹水埫） | 2899 | 2.1 | 1.60 | 2.06 | 1001.89 |
| 21+264 | 12#淹水埫过沟建筑物 | 174 | 2.1 | 1.60 | 2.06 | 1001.85 |
| 23+635 | 13#隧洞（淹水埫至龙洞湾） | 2371 | 2.1 | 1.60 | 2.06 | 1000.78 |
| 23+655 | 13#龙洞湾连接建筑物 | 20 | 2.1 | 1.60 | 2.06 | 1000.77 |

根据两河口水库工程枢纽总体布置，在 23.7km 长的输水线路中，共有 13 个过沟连接建筑物。分别为梨园沟过沟、板桥湾过沟建筑物、小寨沟过沟建筑物、黑沟过沟建筑物、红山沟过沟建筑物、斗子沟过沟建筑物、钟家沟过沟建筑物、寨沟过沟建筑物、渣刺沟过沟建筑物、庙沟过沟建筑物、青林垭过沟建筑物和龙洞湾过沟建筑物。根据地形地质条件，过沟连接建筑物均采用箱涵。断面为宽×高＝2.1×2.1m的矩形断面，纵坡为0.2‰。青林垭处布置一处溢流堰，溢流堰长15m。

过沟连接建筑物特征值见表 3.4-2。

表 3.4-2  过沟连接建筑物特征值

| 桩号（m） | 建筑物名称 | 长度（m） | 水面坡降 | 底宽（m） | 水深（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1+178~1+198 | 梨园沟过沟箱涵 | 20 | 1/5000 | 2.1 | 1.6 |  |
| 3+024~3+044 | 板桥湾过沟箱涵 | 20 | 1/5000 | 2.1 | 1.6 |  |
| 4+354~4+384 | 小寨沟过沟箱涵 | 30 | 1/5000 | 2.1 | 1.6 |  |
| 6+664~6+684 | 黑沟过沟箱涵 | 20 | 1/5000 | 2.1 | 1.6 |  |
| 8+738~8+753 | 红山沟过沟箱涵 | 15 | 1/5000 | 2.1 | 1.6 |  |
| 11+469~11+494 | 斗子沟过沟箱涵 | 25 | 1/5000 | 2.1 | 1.6 |  |
| 12+959~12+974 | 钟家沟过沟箱涵 | 15 | 1/5000 | 2.1 | 1.6 |  |
| 14+008~14+028 | 寨沟过沟箱涵 | 20 | 1/5000 | 2.1 | 1.6 |  |
| 15+119~15+139 | 渣刺沟过沟箱涵 | 20 | 1/5000 | 2.1 | 1.6 |  |
| 16+374~16+404 | 庙沟过沟箱涵 | 30 | 1/5000 | 2.1 | 1.6 |  |
| 18+176~18+191 | 青林垭过沟箱涵 | 15 | 1/5000 | 2.1 | 1.6 |  |
| 21+090~21+264 | 淹水埫过沟箱涵 | 174 | 1/5000 | 2.1 | 1.6 |  |
| 23+635~23+655 | 龙洞湾过沟箱涵 | 20 | 1/5000 | 2.1 | 1.6 |  |

项目工程组成一览表如下表所示：

表 3.4-3  工程组成一览表

| 项目组成 |  |  |  | 主要工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 枢纽工程 | 碾压混凝土拱坝 |  | 中心线全长189.40m。大坝坝顶高程1061.00m，坝基面高程975.0m，最大坝高86.0m。拱坝顶层拱圈左拱端厚6.0m，拱冠处厚6.0m，右拱端厚6.0m，底层拱圈左拱端厚17.0m，拱冠梁断面底宽17.0m，右拱端厚16.5m，拱冠梁最大厚高比为0.198，属于薄拱坝 |
|  |  | 溢洪道 |  | 布置在大坝中间段，坝身溢流，采用有闸表孔泄流方案。堰顶高程1050.5m，共2孔，总净宽20.0m。由两扇弧形闸门控制。泄水建筑物采用挑流消能，挑角25°，鼻坎高程1035.92m。 |
|  |  | 下游护坦 |  | 坝后近坝30m以内的河床部位设钢筋混凝土护坦，并采用锚筋锚固于河床基岩，护坦顶部高程993.0m。 |
|  |  | 二道坝工程 |  | 在大坝下游、距溢流堰挑流鼻坎80m处设置二道坝，二道坝采用重力坝形式，坝顶高程988.0m，建基面高程978.0m，最大坝高10m，顶宽5.0m，底宽12.5m， |
|  | 输水工程 | 引水建筑物 |  | 放空管中心高程1000.00，放空管直径1.0m，全长22.0m，进口设置拦污栅罩，出口设置一座闸阀和一座锥阀 |
|  |  | 输水建筑物 |  | 输水工程进水口位于大坝有岸上游35m处，采用岸坡塔式进水口，进水口底板高程1011.4m，死水位1013.0m。启闭机室启闭机室高程为1061.0m，进水口方向，与河道轴线成58°夹角。进水口采用两层取水方式，第一层高程为1011.40，第二层高程为1021.40m。 |
| 临时工程 | 办公、生活营地 |  |  | 建筑面积500m2、占地面积750m2 |
|  | 拌合系统 |  |  | 拌和站设置在大坝下游左岸，主要供应大坝、溢洪道、导流洞等坝区建筑物，占地面积600m2 |
|  | 砂石加工系统 |  |  | 枢纽工程区1个，占地面积2000m2 |
|  | 施工水池 |  |  | 在左岸山坡上1260m高程修建水池，从上游围堰前取水，主要供应混凝土拌和系统、大坝及溢洪道混凝土养护用水，抽水机扬程40m，流量50m3/h |
|  | 渣场 |  |  | 设1个，位于坝址下游6km处，用于堆放坝基开挖弃料、围堰拆除开挖弃料，占地面积5000m2 |
|  | 临时堆土场 |  |  | 共有1处，位于大坝左岸，用于堆放坝区及施工道路开挖前剥离的表土，占地面积1000m2 |
| 辅助工程 | 库区管理房 |  |  | 布置在坝下游约800m处，总面积1500m2，为营运期水库管理人员用房。 |
| 公用工程 | 供电 |  |  | 供电来源分别来自黄粮变电站、维峰电站网络侧、门家河电站网络侧。通过10kv线路分别供引到大坝及各施工洞口。 |
|  | 供水 |  |  | 施工用水均可就近从高岚河直接抽取；在坝址上游围堰和厂址河段处各设一抽水设施可满足施工期供水要求 |
| 储运工程 | 对外交通 |  |  | 公路运输主要有1条主要运输干线：252省道 |
|  | 场内交通 |  |  | 左岸上坝公路总长为：970m，其中，露天公路420m，公路隧道450m，综合坡降为8.3%。左岸坝肩移民还建公路距坝顶最近距离为140m，高程为1056.0m |
|  | 料场 |  |  | 大坝所需石料选取了3个石料场，总储量890.0×104m³。 |
|  | 物资仓库 |  |  | 物资仓库布置在场内外交通衔接处，以方便通行 |
| 环保工程 | 施工期 |  | 废气 | 场地粉尘通过洒水抑尘减少大气污染 |
|  |  |  | 废水 | 施工区设沉淀池收集、处理施工废水；施工人员产生的生活污水通过一体化污水处理设备处理；机修区设隔油池收集处理含油废水 |
|  |  |  | 固废 | 施工人员生活垃圾收集后交环卫部门清运，在坝址下游设置弃渣场，产生的弃土石方送至渣场堆放 |
|  |  |  | 噪声 | 合理安排施工时间、隔声减振等措施 |
|  |  |  | 库底清理 | 建筑物清理、卫生清理、林木清理 |
|  | 营运期 |  | 废气 | 营运期基本无废气产生 |
|  |  |  | 废水 | 水库管理区设置化粪池，经三格化粪池处理之后用于林地绿化 |
|  |  |  | 固废 | 设置生活垃圾收集箱，收集后交环卫部门清运 |
|  |  |  | 生态 | 生态放水管道采用DN1000钢管，长12m。保证最小下泄流量0.312m3/s |
|  |  |  | 水源地保护 | 重新划分水源地保护区、设置隔离网、界标宣传牌警示牌 |

工程施工布置及进度

施工导流

工程所在的流域（高岚河流域上游段门家河流域），属山溪性河流，长形流域，支流发育，河道两岸山体陡峻，集流时间短、汇流快，致使洪水暴涨暴落，流域每年初夏进入汛期，7~9月为洪水多发季节，年最大洪水4~10月均可发生；11~3月为枯水期，结合工程特性及初拟的施工工期安排，施工时段的划分按4月~10月和11月~次年3月进行。

工程施工推荐采用“枯水期围堰挡水，隧洞导流，汛期坝体临时度汛断面挡水，隧洞导流”的导流方案。输水隧洞在冲沟处均采用过沟箱涵的形式连接。导流方案采用预埋涵管方式导流。

（1）大坝导流

①第一年11月~第二年3月枯水期导流：截流后第一个枯水期施工（11-3月），采用围堰挡水，隧洞导流，并在围堰的保护下进行基坑开挖及混凝土浇筑，根据施工强度，至3月底大坝可浇筑至1024.00高程。

②第二年4月~第二年10月第二年汛期导流：由于上游围堰只能挡11-3月5年一遇标准洪水，汛期围堰过水，采用坝体预留缺口和导流洞联合泄洪方案，通过调洪演算，当大坝浇筑至1024.00m高程坝体时，导流洞的泄流能力为124m3/s，当大坝预留缺口宽为32m，高4m，水深为3.7m，过洪能力可达到366m3/s。

③第二年11月~第三年3月枯水期导流：大坝继续浇筑，利用导流洞导流。完成大坝主体工程。

④第三年4月~第三年10月第三年汛期导流，大坝主体工程完成，导流洞下闸封堵，溢洪道具备溢洪能力。

（2）输水隧洞过沟建筑物导流

输水系统由13条输水隧洞组成，因冲沟处的洞口地表高程与主洞在该冲沟处的出洞口的底板高程十分接近，输水隧洞在冲沟处采用过沟箱涵的形式连接。各建筑物工程量小，施工期洪水流量小，经过对地形、地质、建筑物施工特性及河流水文特性的综合分析后，采用一次拦断河床、洪水经导流涵管宣泄。

施工运输

（1）对外交通

工程主要建筑材料在兴山县城和宜昌市城区能得到充足的供应。对外交通主要是公路运输，252省道经整个坝址及输水线路，距兴山县城17.6km，距宜昌市城区150km，现有公路情况，完全能满足本工程运输要求。

（2）对内交通

根据枢纽布置、料场分布、场地地形条件及施工临时企业的布置情况，场内公路的规划以料场→拌合楼→坝区的上坝道路，辅以出渣道路及连接两岸的过河漫水桥，枢纽工程场内交通共计6.35km，其中修建永久道路1.35km，临时道路5.0km。

施工道路坝后两支：一支为上坝的永久道路，位于大坝下游右岸，分别由拌合楼至坝顶及进水口和廊道，为新修道路，一支为利用现有兴发集团矿区公路，改造大坝下游约550m处一条村村通泥结石公路，公路位于河道左岸，路况良好，需进行扩宽即可。同时可以从大坝下游填筑2km临时道路可以满足河床部位混凝土及材料运输要求，本次规划设计场内道路，可以满足工程施工期间和正常运行期间对进水口闸门控制，大坝安全维护等要求。

根据料场分布、坝区地形和枢纽建筑物的布置，坝区施工临时道路共计2条：施工道路布置如下：

①下游沿河床修建一条临时施工道路主要承担出渣、完成河床段及进水口施工和河床高程附近坝体填筑交通任务，路宽6.0m，坡度不小于8%，石渣路面。

②大坝左岸在990~1017m高程布置一条施工道路，此道路可满足1017.0m高程以下混凝土入仓，入仓方式主要以自卸汽车入仓为主；1017.00高程以上坝体混凝土采用负压溜槽入仓，路宽6.0m，坡度不小于8%，碎石路面。各种建筑材料采用塔吊转运至仓面。

③由于进水口位于大坝上游右岸约50m处，因此，对于进水口上部开挖及混凝土浇筑，临时道路仍然可以利用右岸上坝施工道路，将其在洞内进行延伸即可到达进水口的顶部高程（1061.00m）。右岸坝顶的交通洞至进水口启闭机平台的交通道路，在施工完成后，可作为永久公路。

④输水线路场内交通运输

输水线路施工布置考虑在各个支洞口修建临时道路与现有道路连接，各支洞口修建道路及坝区施工道路具体分布情况见表 3.5-1。

表 3.5-1  施工道路分布情况

| 位置 | 编号 | 项目 | 长度（m） | 路面宽度（m） | 路面结构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大坝 | 1 | 河床下基坑 | 1000 | 6 | 石渣路 | 新建临时 |
|  | 2 | 左岸上坝道路（990~1017m） | 1500 | 6 | 碎石 | 新建临时 |
| 输水线路施工 | 1 | 梨园沟 | 550 | 5 | 碎石 | 临时 |
|  | 2 | 板桥湾 | 920 | 5 | 碎石 | 临时 |
|  | 3 | 小寨沟 | 1520 | 5 | 碎石 | 临时 |
|  | 4 | 黑沟 | 4300 | 5 | 碎石 | 临时 |
|  | 5 | 红山沟 | 4100 | 5 | 碎石 | 临时 |
|  | 6 | 斗子沟 | 1800 | 5 | 碎石 | 临时 |
|  | 7 | 钟家沟 | 1300 | 5 | 碎石 | 临时 |
|  | 8 | 寨沟 | 1500 | 5 | 碎石 | 临时 |
|  | 9 | 渣刺沟 | 2300 | 5 | 碎石 | 临时 |
|  | 10 | 庙沟 | 2190 | 5 | 碎石 | 临时 |
|  | 11 | 青林垭 | 1150 | 5 | 碎石 | 临时 |
|  | 12 | 龙洞湾 | 540 | 5 | 碎石 | 临时 |
| 料场 | 13 | 料场取料至拌合楼 | 560 | 6 | 碎石 | 临时 |
| 合计 |  |  | 25230 |  |  |  |

施工布置

布置原则

根据枢纽布置和工程规模、地形地质条件，施工布置的规划原则如下：

（1）节约用地，交通顺畅，方便生产、生活。生产区和生活区相对分开，采用右岸为主，左岸为辅的两岸分散布置方式。

（2）因地制宜，充分利用当地现有条件，尽可能缩小施工企业规模，必须修建的施工及生活设施，均按临时标准修建，以减少工程费用。

（3）临时生活用房尽量与永久住房相结合。

基于以上原则，施工总平面布置应根据场地条件采用分散布置，除工程必须的砂石骨料加工系统、混凝土拌合系统、钢筋木材加工及其施工机械维修厂以外，施工中涉及的钢模板、标准产品和钢结构等，均由专门厂家提供或者加工，施工现场仅规划维修保养、堆放场地。

施工总体规划

施工总平面布置根据场地条件采用分区布置，与工程施工密切相关的企业主要布置在坝址下游右岸一带。

（1）砂石加工系统

砂石生产系统布置在大坝右岸下游1002m高程的岸坡上，距坝址约750m。配置一套砂石分筛系统即可，分筛后按不同的粒径规格堆放。

（2）混凝土拌和系统

工程混凝土总量约为14.0万m³，高峰月浇筑强度约3.2万m³，混凝土工程量主要集中大坝施工。因此，混凝土生产系统布置除导流隧洞等采用临时拌合站外，主要部位的混凝土均由拌合楼供料。拌合楼布置在大坝右岸下游995m高程的岸坡上，距坝址约750m。选用型号为HL115—4F1000的拌和楼，最大楼高25m，拌和能力150m3/h，可满足混凝土施工强度要求。

（3）综合加工系统

包括钢筋加工厂、木材加工厂、混凝土预制构件厂和金结加工拼装长等，布置在大坝右岸下游977m高程的岸坡上，距坝址约1100m。

根据工程施工规模及施工设置相应规模企业施工工厂。本工程在现场设有机械修配厂、钢筋加工厂、木材加工厂等，工程施工设施和建筑占地面积见表 3.5-2。

表 3.5-2  施工用场地面积统计一览表

| 编号 | 项目名称 | 规模 | 建筑面积（m²） | 占地面积（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂石加工系统 | 220t/h | 1500 | 3.8 |
| 2 | 拌和站 |  | 1000 | 3.6 |
| 3 | 临时堆放 |  | 800 | 3.25 |
| 4 | 空压系统 | 10m³/min |  | 1.25 |
| 5 | 施工供水 | 600m³/h |  | 0.3 |
| 6 | 施工供电 |  |  | 0.6 |
| 7 | 机械修理 |  | 100 | 3 |
| 8 | 汽车保养 |  | 80 | 2.25 |
| 9 | 机械停放 |  | 45 | 2.25 |
| 10 | 钢筋 |  |  | 1.8 |
| 11 | 木材 |  |  | 0.75 |
| 12 | 金结 |  |  | 1.5 |
| 13 | 物资仓库 |  | 800 | 1.35 |
| 14 | 设备仓库 |  | 300 | 1.5 |
| 15 | 水泥仓库 |  | 200 | 0.9 |
| 16 | 油料仓库 |  | 150 | 0.45 |
| 17 | 炸药雷管仓库 |  | 100 | 0.15 |
| 18 | 临时生活用房 |  | 500 | 1.5 |
| 19 | 施工道路 |  |  | 200.3 |
| 20 | 料场 |  |  | 17.2 |
| 21 | 1#~13#渣场 |  |  | 103.1 |
| 22 | 其他 |  | 100 | 1.2 |
| 合计 |  |  | 5675 | 352 |

风、水、电及通信系统

（1）施工供风系统

①大坝区供风

大坝施工区供风：设计供风能力为20m³/min，设计布置2台空压机，空压站内布置1台20m³电动固定式空气压缩机，左右岸各一台，主要供大坝基础开挖及输水渠道进口段开挖用风。

②隧洞供风

隧洞供风点布置隧洞进出口，隧洞具体供风设计见表 3.5-3。

表 3.5-3  隧洞供风设备

| 序号 | 建筑物名称 | 建筑物长度 | 设计供风设备型号 | 设备台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导流隧洞 | 220 | 10m³/min 电动固定式空压机 | 1 | 进口一台 |
| 2 | 1#隧洞（坝址至梨园沟） | 1178 | 10m³/min 电动固定式空压机 | 1 | 进口一台 |
| 3 | 2#隧洞（坝址至板桥湾） | 1826 | 10m³/min 电动固定式空压机 | 1 | 进口一台 |
| 4 | 3#隧洞（板桥湾至小寨沟） | 1310 | 10m³/min 电动固定式空压机 | 1 | 进口一台 |
| 5 | 4#隧洞（小寨沟至黑沟） | 2280 | 10m³/min 电动固定式空压机 | 2 | 进出口各一台 |
| 6 | 5#隧洞（黑沟至红山沟） | 2054 | 10m³/min 电动固定式空压机 | 2 | 进出口各一台 |
| 7 | 6#隧洞（红山沟至斗子沟） | 2716 | 10m³/min 电动固定式空压机 | 2 | 进出口各一台 |
| 8 | 7#隧洞（斗子沟至钟家沟） | 1465 | 10m³/min 电动固定式空压机 | 1 | 进口一台 |
| 9 | 8#隧洞（钟家沟至寨沟） | 1034 | 10m³/min 电动固定式空压机 | 1 | 进口一台 |
| 10 | 9#隧洞（寨沟至渣刺沟） | 1091 | 10m³/min 电动固定式空压机 | 1 | 进口一台 |
| 11 | 10#隧洞（渣刺沟至庙沟） | 1235 | 10m³/min 电动固定式空压机 | 1 | 进口一台 |
| 13 | 11#隧洞（庙沟至青林垭） | 1772 | 10m³/min 电动固定式空压机 | 1 | 进口一台 |
| 14 | 12#隧洞（青林垭至淹水埫） | 2899 | 10m³/min 电动固定式空压机 | 2 | 进出口各一台 |
| 15 | 12#隧洞（淹水埫至龙洞湾） | 2371 | 10m³/min 电动固定式空压机 | 2 | 进出口各一台 |
| 16 | 合计 | 23431 |  | 20 |  |

（2）施工供水系统

①水源

大坝施工段：施工用水从河中提水。

输水线路段：施工用水从附近河中提水。

②供水系统规划：由于用水量不大，采用泵抽水可以解决施工用水问题。

③供水系统工艺：大坝供水系统从河取水，分别在坝区、拌和区及生活区各布置一个 300m³蓄水池，供坝区、拌合楼及生活区施工和生活用水。

输水线路系统选在施工隧洞附近，修建一个 30m³蓄水池，对输水隧道区提供施工用水。

（3）施工供电

由于施工用电情况比较分散，为满足施工要求，施工供电主要来源为门家河电站。大坝施工所接线路及变压器临时用电结束后，可作为永久用电运行使用，因此不计入临时用电工程，配置两台 50kW 柴油发电机组作为备用电源。

输水工程线路均为施工临时用电。

表 3.5-4  施工供电情况

| 序号 | 名称 | 施工用电来源 | 型号 | 台数 | 施工用 电长度 | 详情 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位： KVA | 单位： 台 | 单位： km |  |
| 1 | 大坝施工 | 门家河电站 | 125 | 1 | 7.2 | 从门家河电站接 10kv 线路 |
| 2 | 板桥湾 | 门家河电站 | 125 | 1 | 0.5 | T 接上坝线路 |
| 3 | 小寨沟 | 门家河电站 | 125 | 1 | 4.8 | 从门家河电站接 10kv 线路 |
| 4 | 黑沟 | 门家河电站 | 125 | 1 | 2.4 | T 接上小寨沟线路 |
| 5 | 红山沟 |  | 150 | 1 |  | 柴油发电机 |
| 6 | 斗子沟 | 维峰电站 | 150 | 1 |  |  |
| 7 | 钟家沟 |  | 150 | 1 |  |  |
| 8 | 寨沟 |  | 150 | 1 |  |  |
| 9 | 渣刺沟 |  | 125 | 1 | 1.4 |  |
| 10 | 庙沟 |  | 125 | 1 | 1.6 |  |
| 11 | 青林垭 |  | 125 | 1 | 2.5 |  |
| 12 | 淹水埫 | 黄粮变电站 | 150 | 1 |  |  |
| 13 | 闸沟 | 黄粮变电站 | 150 | 1 |  |  |
| 14 | 龙洞湾 | 黄粮变电站 | 150 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 14 | 14 |  |

（4）通讯

工程区有程控电话线路通过，可接固定电话，并有手机信号覆盖整个工程建设区，且信号较强，对外联系可通过固定电话、移动相结合的通信方式，而工地内部可采用无线对讲机的通信方式。

土石方平衡及渣场规划

两河口水库工程土石方开挖量 40.1 万 m³，回填量 0.48 万 m³，共产生弃渣约 27.1万 m³，产生的永久弃渣全部运至规划弃渣场。土石方平衡见

表 3.5-5  土石方平衡表  单位：m3

| 主要部位 | 开挖 |  |  | 回填 |  |  | 调入 |  |  |  | 调出 |  |  |  | 利用 | 弃渣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 覆盖层及土方 | 石方 | 小计 | 覆盖层及土方 | 石方 | 小计 | 覆盖层及土方 | 来源 | 石方 | 来源 | 覆盖 层及土方 | 去向 | 石方 | 去向 |  |  |
| 挡水工程 | 7159 | 130940 | 138099 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6005 | 临时工程 | 94716 | 37378 |
| 泄洪工程 | 1029 | 3099 | 4128.71 | 1130 |  | 1130 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2999 |
| 交通工程 | 14430 | 57720 | 72150 | 1189 | 0 | 1189 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 70961 |
| 输水工程 | 3502 | 183130 | 186632 | 0 | 2548 | 2548 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 24500 | 159584 |
| 临时工程 | 1133 | 5399 | 6532 | 0 | 6005 | 6005 | 0 |  | 6005 | 挡水工程 | 0 |  | 0 |  |  | 527 |
| 小计 | 26121 | 374889 | 401009 | 2318 | 2548 | 4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6005 | 0 |  | 270922 |

本项目主体工程共产生永久弃渣27.1万m³，主要为坝肩及输水隧洞工程开挖，支沟弃渣场交通道路利用各支洞口的施工道路，所以不再新增弃渣场的运渣道路，本次共设13个弃渣场。

（1）大坝弃渣场

大坝弃渣场位于大坝下游左岸750米处公路旁，堆渣高程978～985m，占地2.45hm²，渣料主要来自于大坝开挖，过沟建筑物及1#隧洞加上2#隧洞一半的土石方挖，堆渣坡降为1：2，渣场周边排水沟相连，推土机平整并碾压，堆渣4.51万m³。

（2）板桥湾弃渣场

板桥湾弃渣场位于板桥湾下游约310m处，堆渣高程为963m-970m，占地约0.30hm²弃渣主要来自过沟建筑物及2#隧洞的一半加上。3#隧洞一半的土石方挖，堆渣坡降为1：2，渣场周边排水沟相连，推土机平整并碾压，总弃渣量0.90万m³。

（3）小寨沟弃渣场

小寨沟弃渣场位于小寨沟上游左岸200m处，堆渣高程975～982m，占地0.34hm²，渣料主要来自过沟建筑物及3#隧洞的一半加上4#隧洞一半的土石方挖，堆渣坡降为1：2，渣场周边排水沟相连，推土机平整并碾压，堆渣1.03万m³。

（4）黑沟弃渣场

黑沟弃渣场位于黑沟上游左岸100m处，堆渣高程980～987m，占地0.42hm²渣料主要来自过沟建筑物及4#隧洞的一半加上5#隧洞一半的土石方挖，堆渣坡降为1：2，渣场周边排水沟相连，推土机平整并碾压，堆渣1.27万m³。

（5）红山沟弃渣场

红山沟弃渣场位于红山沟洞口处，堆渣高程973～980m，占地0.47hm³，渣料主要来自过沟建筑物及5#隧洞的一半加上6#隧洞一半的土石方挖，堆渣坡降为1：2，渣场周边排水沟相连，推土机平整并碾压，堆渣1.40万m³。

（6）斗子沟弃渣场

斗子沟弃渣场位于斗子沟洞口处，堆渣高程970～977m，占地0.40hm²，渣料主要来自过沟建筑物及6#隧洞的一半加上7#隧洞一半的土石方挖，堆渣坡降为1：2，渣场周边排水沟相连，推土机平整并碾压，堆渣1.20万m³。

（7）钟家沟弃渣场

钟家沟弃渣场位于钟家沟洞口处，堆渣高程970～977m，占地0.24hm²，渣料主要来自过沟建筑物及7#隧洞的一半加上8#隧洞一半的土石方挖，堆渣坡降为1：2，渣场周边排水沟相连，推土机平整并碾压，堆渣0.72万m³。

（8）寨沟弃渣场

寨沟弃渣场位于寨沟洞口下游200处，堆渣高程970～977m，占地0.20hm2，渣料主要来自过沟建筑物及8#隧洞的一半加上9#隧洞一半的土石方挖，堆渣坡降为1：2，渣场周边排水沟相连，推土机平整并碾压，堆渣0.61万m³。

（9）渣刺沟弃渣场

渣刺沟弃渣场位于渣刺沟洞口处，堆渣高程990～997m，占地0.0.20hm²，渣料主要来自过沟建筑物及9#隧洞的一半加上10#隧洞一半的土石方挖，堆渣坡降为1：2，渣场周边排水沟相连，推土机平整并碾压，堆渣0.61万m³。

（10）庙沟弃渣场

庙沟弃渣场位于庙沟洞口处，堆渣高程970～977m，占地0.27hm²，渣料主要来自过沟建筑物及10#隧洞的一半加上11#隧洞一半的土石方挖，堆渣坡降为1：2，渣场周边排水沟相连，推土机平整并碾压，堆渣0.81万m³。

（11）青林垭弃渣场

青林垭弃渣场位于青林垭洞口处，堆渣高程965～972m，占地0.45hm²，渣料主要来自过沟建筑物及11#隧洞的一半加上12#隧洞一半的土石方挖，堆渣坡降为1：2，渣场周边排水沟相连，推土机平整并碾压，堆渣1.34万m³。

（12）淹水淌弃渣场

淹水淌弃渣场位于淹水埫洞口处，堆渣高程973～980m，占地0.51hm²，渣料主要来自过沟建筑物及12#隧洞的一半加上13#隧洞一半的土石方挖，堆渣坡降为1：2，渣场周边排水沟相连，推土机平整并碾压，堆渣1.52万m³。

（13）龙洞湾弃渣场

龙洞湾弃渣场位于龙洞湾洞口处，堆渣高程960～967m，占地0.23hm²，渣料主要来自13#隧洞一半的土石方挖，堆渣坡降为1：2，渣场周边排水沟相连，推土机平整并碾压，堆渣0.68万m³。

弃渣场本着“先拦后弃”的原则，渣料及时运到场地平铺，平整压实，随着渣料的增加，渣顶高程也相应抬高，弃渣边坡侧控制在1：2.0左右，因弃渣场为人工再塑地貌，对渣场采取工程措施的同时再采用植物措施进行防治。拟对渣场坡、顶面进行土地整治后。顶面上覆耕织土，用于土地恢复保持水土，防止水土流失。

建筑材料及施工设备

（1）施工材料

工程主要施工材料：块石砌筑1322m³，常态混凝土5.65万m³，碾压混凝土14.32万m³，钢筋2383t，钢材149t，帷幕灌浆4427m，固结灌浆2515m，接缝、接触和回填灌浆11581m²；主要材料消耗量：钢筋2383t，水泥2.55万t，砂13.92万m³，碎石23.42万m³，块石4148m³，板枋材172m³，炸药412t，雷管56万个，导火索104万m。

（2）主要机械设备

施工所需主要设备和机械，按名称、规格、数量汇总见表 3.5-6

表 3.5-6  主要施工机械设备汇总表

| 类别 | 设备名称及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起重类 | 汽车起重机 25t | 台 | 1 |
| 装载类 | 单斗挖掘机，油动 1.0m³ | 台 | 5 |
|  | 装载机 1.0m³ | 台 | 8 |
|  | 风钻手持式 | 台 | 10 |
|  | 风钻气腿式 | 台 | 32 |
| 凿岩及开采类 | 潜孔钻 100 型 | 台 | 10 |
|  | 潜孔钻 150 型 | 台 | 5 |
|  | 修钎设备 | 台 | 3 |
|  | 推土机（132kW） | 台 | 5 |
|  | 地质钻机，油压手把式 150 型 | 台 | 3 |
| 钻灌类 | 灌浆泵 | 台 | 2 |
|  | 灰浆搅拌机 | 台 | 5 |
|  | 鄂式破碎机 600×900mm | 台 | 2 |
|  | 锥式破碎机底 φ1650mm | 台 | 1 |
|  | 锥式破碎机底 φ1750mm | 台 | 1 |
| 骨料加工类 | 球磨机 φ2150mm×3600mm | 台 | 1 |
|  | 洗砂机单螺旋 φ1200mm | 台 | 1 |
|  | 螺旋分级机 φ1200mm | 台 | 2 |
|  | 重型振动筛 1500×3000 | 台 | 2 |
|  | 重型振动筛 1750×3500 | 台 | 1 |
|  | 给料机圆盘式 DB-1600 | 台 | 2 |
|  | 给料机槽式 K3-500t/h | 台 | 1 |
|  | 给料机电磁式 45DA | 台 | 1 |
|  | 混凝土搅拌机出料 0.8m³ | 台 | 2 |
| 混凝土施工 | 拌和楼 2×2.5m³ | 座 | 1 |
|  | 拌和机 JZ350 | 台 | 7 |
|  | 混凝土输送泵 30m³/h | 台 | 2 |
|  | 喷浆机 75L | 台 | 5 |
|  | 振捣器插入式 2.2kw | 台 | 1 |
|  | 风（砂）水枪耗风 2.6m³/min | 台 | 3 |
|  | 载重汽车汽油型 5t | 台 | 10 |
|  | 自卸汽车柴油型 15t | 台 | 15 |
| 运输类 | 自卸汽车柴油型 10t | 台 | 5 |
|  | 胶轮架子车 | 台 | 40 |
|  | 胶带机移动式 500mm | 台 | 10 |
|  | 机动翻斗车 1t | 台 | 15 |

施工总进度

工程的建设分为工程筹建期、施工准备期、主体工程施工期和工程完建期等四个施工期。

一、工程筹建期

工程筹建期是工程正式开工前由业主筹划、组织、为承包商进场创造施工条件的时段。工程筹建期业主应进行进场公路改造、施工供电场外输电线路架设、征地和移民、场外通讯线路、招标和评标、与上级主管部门协商及与参与工程各方的协调等工作。

施工筹建期的所有工作内容应在第一年5月底之前完成。如果工程筹建期业主完成项目有限，大多留在准备期施工，有可能影响工程后续进度。

二、施工准备期

本工程施工准备期应完成的主要工作是：

1）建立现场测控网；

2）施工场地平整及建设场内道路、供水供电系统、通讯系统和部分供气系统；

3）建设砂石加工系统、混凝土拌和系统、钢筋加工厂、模板加工保养厂、机修汽修厂等施工辅助设施；

4）建设施工人员生活、办公房屋及施工期需要的各类仓库；

5）导流洞具备过流条件；

6）在截流前应完成坝肩土石方开挖；

7）根据具体时期的水文气象条件，同设计、监理方一起，复核截流方案，为截流的正常进行作准备。

施工准备共5个月，计划从第一年6月1日开始，至第一年10月31日，除施工辅助工厂外，其余内容应全部完成。第一年6月~10月底主要进行河床高程以上两岸坝肩的开挖，工程总量约为12万m3，安排了5个月时间（每月按25天工作日），平均每天完成960m3。其中最关键的是导流洞具备过流条件。

三、主体工程施工期

从河床截流至可以输水的施工期定为主体工程施工期，除施工准备期、工程完建期应完成的工作项目外，其它工作内容均应在本期完成。本期的施工时间为第一年11月始至第三年6月底止，工期20个月。

大坝工程施工进度计划：

第一年11月初至第二年3月底，11月初河床截流，11月底完成河床基础开挖，12月初至3月底开始浇筑坝体混凝土，（强度分析：混凝土约为5.8万方，安排5个月完成（每月按25天工作日），平均每天完成464m3），完成基础处理及混凝土碾压至1024m高程，汛期坝体停止碾压，准备渡汛。

第二年10月至第三年3月，共5个月，大坝混凝土浇筑8.2万方，安排6个月的时间完成（每月按25天工作日），平均每天完成546m3。并于第2年8月开始进行大坝坝肩的帷幕灌浆。大坝横缝灌浆放在第3年2月，工程于第3年4月下闸蓄水。

第三年4月~5月，进行导流隧洞封堵，回填灌浆等。

输水洞施工进度计划：

输水线路是整个项目的控制工程，根据工期安排考虑分7个作业面同时进行，其中单洞最长2899m，为输水洞的关键洞段。按每月100m的进尺，进、出口同时作业，隧洞开挖需要15个月，衬砌安排为5个月。

第一年11月初~第三年6月底共20个月进行隧洞开挖、衬砌。输水洞工序复杂，多段同期开工，应组织协调好各工序的施工顺序，确保工程如期完成，按时供水。

四、工程完建期

工程完建期主要有下列工作内容坝区绿化辅助设施施工，水土保持工程基本完工，施工退场等工作。第三年7月至9月底，工期3个月。

根据以上分析，工程准备期为5个月，主体工程为20个月，完建期为3个月，总工期为28个月。

施工人员安排

本工程施工高峰期为第一年12月至第二年5月，以及输水隧洞的开挖工作。隧洞衬砌等主体工程施工，估计此时段最高施工总人数达到300人左右。

淹没、占地与移民安置规划

工程占地

本工程共涉及兴山县榛子乡石柱村、黄粮镇的金家坝村和高华村，计3个镇3个村，两河口水库工程库区和工程建设区建设征地896.2亩，其中：永久占地544.2亩，工程临时用地352.0亩。涉及村级公路2.0km；10kv输电线路2.0公里；青龙口电站（225kw）一座，压覆胡家扁磷矿，无文物古迹。

永久占地：库区淹没494.5亩，其中：灌木林地211.1亩，水域面积73.6亩，河滩地160.1亩，农村道路及电站49.7亩。枢纽工程建设区占地39.8亩，其中：耕地4.2亩，灌木林地27.5亩，水域面积2.7亩，河滩地3.4亩。输水工程占地9.9亩，其中：涉及耕地（旱地）2.0亩，有林地2.0亩，灌木林地4.9亩，河滩地1.0亩。

临时占地：工程建设区内临时用地主要包括施工场地区占地、施工围堰和导流、施工道路占地、料场占地、临时弃渣场占地。其中：施工场地区占地29.2亩，施工围堰和导流占地2.2亩，施工道路占地200.3亩，料场临时占地17.2亩，弃渣场占地103.1亩。

工程建设区征地移民实物指标汇总表见表3.6-1。

表3.6-1工程建设区征地移民实物指标汇总表

| 项目 | 水库淹没区 | 枢纽工程建设区 | 输水工程 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、涉及行政区 |  |  |  |  |  |
| 县（市） | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 乡、镇 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |
| 村 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |
| 二、永久占地 | 494.5 | 39.8 | 9.9 | 544.2 |  |
| 1．国有土地 | 276.0 | 13.6 | 1.0 | 290.5 |  |
| 1.1灌木林地 | 42.2 | 5.5 |  | 47.7 |  |
| 1.2河流水面 | 73.6 | 2.7 | 0.0 | 76.3 |  |
| 1.3未利用土地 | 160.1 | 5.4 | 1.0 | 166.5 |  |
| 2．集体土地 | 218.6 | 26.2 | 8.9 | 253.7 |  |
| 2.1耕地（旱地） |  | 4.2 | 2.0 | 6.2 |  |
| 2.2有林地 |  |  | 2.0 | 2.0 |  |
| 2.3灌木林地 | 168.9 | 22.0 | 4.9 | 195.8 |  |
| 2.4农村道路及电站 | 49.7 |  |  | 49.7 | 占地补偿不计列，已计入专业设施补偿中 |
| 三、临时用地 |  | 116.0 | 236.0 | 352.0 |  |
| 1．施工场地区 |  | 25.1 | 4.1 | 29.2 |  |
| 1.1有林地 |  |  | 4.1 | 4.1 |  |
| 1.2灌木林地 |  | 25.1 |  | 25.1 |  |
| 2．施工围堰及导流 |  | 2.2 |  | 2.2 |  |
| 2.1灌木林地 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |
| 2.2河流水面 |  | 0.4 |  | 0.4 |  |
| 2.3未利用土地 |  | 1.3 |  | 1.3 |  |
| 3．施工道路 |  | 33.5 | 166.8 | 200.3 |  |
| 3.1有林地 |  |  | 10.0 | 10.0 |  |
| 3.2灌木林地 |  | 33.5 | 133.8 | 167.3 |  |
| 3.3河流水面 |  |  | 5.0 | 5.0 |  |
| 3.4未利用地 |  |  | 18.0 | 18.0 |  |
| 4．料场 |  | 17.2 |  | 17.2 |  |
| 4.1灌木林地 |  | 17.2 |  | 17.2 |  |
| 5．弃渣场 |  | 38.0 | 65.1 | 103.1 |  |
| 5.1有林地 |  |  | 27.1 | 27.1 |  |
| 5.2灌木林地 |  | 38.0 | 38.0 | 76.0 |  |
| 四、专业项目 |  |  |  |  |  |
| 1．村级公路 | 2 |  |  | 2.0 | 占地23.2亩 |
| 2．输电线路 | 2 |  |  | 2.0 | 10kv |
| 3．青龙口电站 | 1 |  |  | 1.0 | 装机容225kw |

移民安置

本工程移民生产安置总体方案为：种植业安置。通过调查分析并收集乡镇及被征地村民意愿，生产安置方式以调整耕地为主要措施，使移民生活水平达到征地前水平。根据本工程占地情况，到规划水平年需要进行生产安置的人口为3人，根据环境容量分析：（1）石柱村青龙口组生产安置人口1人，本组调地安置1人，调地计2.0亩。（2）石柱村郭家台组生产安置人口2人，本组调地安置2人，调地计4.2亩。

本项目未涉及人口、房屋搬迁，同时根据移民安置规划方案，淹没区及工程建设区移民生产安置均为本组调地就近安置，无淹地不淹房需搬迁人口，因此无搬迁安置人口。

工程管理

本工程库容1075万m³，相应定员级别为4级，初步拟定两河口水库管理处人员编制22人。其中处长1人、副处长1人，财务供应、行政办公及人事等3人，工程管理7人，生产人员10人。

工程投资估算

本项目总投资为26882.03万元，其中环保投资总约为1082.54万元，占项目总投资4.03%。

项目的主要技术经济特征

本项目主要技术经济特征见表3.9-1。

表3.9-1工程主要技术经济特征表

| 名称 | 单位 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、水文 |  |  |  |  |
| 1.流域面积 |  |  |  |  |
| 全流域 | km² | 833 |  |  |
| 工程坝址 | km² | 85 |  |  |
| 2.利用的水文系列年限 | 年 | 48 |  |  |
| 3.多年平均年径流量 | 万m³ | 4920 |  |  |
| 4.代表性流量 |  |  |  |  |
| 多年平均流量 | m³/s | 1.56 |  |  |
| 正常运用（设计）洪水标准及流量（P=2％） | m³/s | 816 |  |  |
| 非常运用（校核）洪水标准及流量（P=0.2％） | m³/s | 1386 |  |  |
| 施工导流标准及流量（P=20％） | m³/s | 30 |  |  |
| 5.洪量 |  |  |  |  |
| 设计洪水洪量（1天） | 万m³ | 1528 |  |  |
| 校核洪水洪量（1天） | 万m³ | 2245 |  |  |
| 6.泥沙 |  |  |  |  |
| 多年平均悬移质年输沙量 | 万t | 1.75 |  |  |
| 多年平均推移质年输沙量 | 万t | 0.28 |  |  |
| 二、水库 |  |  |  |  |
| 1.水库水位 |  |  |  |  |
| 校核洪水位 | m | 1060 |  |  |
| 设计洪水位 | m | 1058 |  |  |
| 正常蓄水位 | m | 1058 |  |  |
| 死水位 | m | 1013 |  |  |
| 2.正常蓄水位时水库面积 | km² | 0.39 |  |  |
| 3.回水长度 | km | 2.1 |  |  |
| 4.水库容积 |  |  |  |  |
| 总库容（校核洪水位以下库容） | 万m³ | 1075 |  |  |
| 正常蓄水位以下库容 | 万m³ | 1001 |  |  |
| 调节库容（正常蓄水位至死水位） | 万m³ | 910 |  |  |
| 死库容 | 万m³ | 91 |  |  |
| 5.库容系数 | ％ | 18.4 |  |  |
| 6.调节特性 |  |  |  | 不完全年调节 |
| 7.水量利用系数 | ％ | 45.3 |  |  |
| 三、下泄流量及相应下游水位 |  |  |  |  |
| 1.设计洪水位时最大泄量 | m³/s | 816 |  |  |
| 相应下游水位 | m | 991.04 |  |  |
| 2.校核洪水位时最大泄量 | m³/s | 1177 |  |  |
| 相应下游水位 | m | 992.09 |  |  |
| 四、工程效益指标（规划） |  |  |  |  |
| 1.灌溉效益（P=75％） |  |  |  |  |
| 灌溉面积 | 万亩 | 2.8 |  |  |
| 年灌水总量 | 万m³ | 1346 |  |  |
| 2.村镇综合供水及工业供水效益（P=95％） |  |  |  |  |
| 总产值 | 亿元 | 25.2 |  |  |
| 总人口 | 万人 | 3.1 |  |  |
| 年供水总量 | 万m³ | 821 |  |  |
| 3、年供水总量 | 万m³ | 2167 |  |  |
| 4、设计最大引用流量 | m³/s | 2 |  |  |
| 五、建设征地与移民安置 |  |  |  |  |
| 1.淹没耕地（P=5％） | 亩 | 6.2 |  |  |
| 2.迁移人口（P=5％） | 人 | 0 |  |  |
| 3.淹没区房屋 | ㎡ | 0 |  |  |
| 4.淹没区工矿企业 |  | 1 |  | 225kw电站一座 |
| 5.淹没区电信线及输电线长度和改线长度 | km | 2 |  |  |
| 6、淹没村级公路 | km | 2 |  |  |
| 7.工程永久占地 | 亩 | 544.2 |  |  |
| 其中：水库淹没区 | 亩 | 494.5 |  |  |
| 临时占地 | 亩 | 352 |  |  |
| 六、主要建筑物及设备 |  |  |  |  |
| 1.挡水建筑物型式 |  |  |  | 碾压混凝土拱坝 |
| 地基特性 | 出露地层为震旦系上统灯影组白马沱（Z2dn3-1）白云岩。 |  |  |  |
| 地震基本烈度／设防烈度 |  |  | Ⅵ度/Ⅵ度 |  |
| 顶部高程 | m | 1061 |  |  |
| 最大坝高 | m | 86 |  |  |
| 顶部长度 | m | 189.4 |  |  |
| 2.泄水建筑物型式 |  |  | 表孔有闸控制泄流 |  |
| 地基特性 |  |  | 同大坝 |  |
| 堰顶高程 | m | 1050.5 |  |  |
| 溢流段长度 | m | 20 |  |  |
| 单宽流量 | m³/s.m | 58.8 |  |  |
| 消能方式 |  |  | 挑流消能 |  |
| 闸门型式、尺寸、数量 | 扇 | 2 | 宽×高=10×8-7.5弧形闸门 |  |
| 启闭机型式、容量、数量 | 台 | 2 | QHLY-2×630kN-4.7露顶式弧形门液压启闭机 |  |
| 设计泄洪流量 | m³/s | 816 |  |  |
| 校核泄洪流量 | m³/s | 1177 |  |  |
| 3.取水建筑物 |  |  |  |  |
| 设计最大引用流量 | m³/s | 2 |  |  |
| 进水口型式 |  |  | 岸坡塔式进水口 |  |
| 地基特性 |  |  | 同大坝 |  |
| 底槛高程 | m | 1011.4 |  |  |
| 闸门型式、尺寸及数量 | 个 | 4 | φ1000mm手电两用旋球阀。 |  |
| 流量调节阀 | 个 | 1 | φ1.0m活塞式调节阀 |  |
| 4.输水建筑物 |  |  |  |  |
| 设计最大流量 | m³/s | 2 |  |  |
| 输水道型式 |  |  | 城门洞型无压输水隧洞和矩形无压输水箱涵 |  |
| 地基特性 | 由进口至出口依次出露的地层为：震旦系上统灯影组白马沱（Z2dn3-1）白云岩、页岩、硅质白云质、结晶白云质，寒武系下统（∈1）砂质页岩夹灰岩，灰岩、白云质灰岩及灰岩夹鲕状古杯灰岩，寒武系中统（∈2）中统覃家庙群：灰岩、白云岩夹页岩，寒武系上统（∈3）：上统三游洞群：灰岩、白云质灰岩、白云岩，奥陶系下统O1厚层灰岩 |  |  |  |
| 长度 | km | 23.7 |  |  |
| 七、施工 |  |  |  |  |
| 1.主体工程数量 |  |  |  |  |
| 明挖土方 | 万m³ | 2.93 |  |  |
| 明挖石方 | 万m³ | 19.52 |  |  |
| 洞挖石方 | 万m³ | 17.4 |  |  |
| 石方回填 | 万m³ | 1.18 |  |  |
| 浆砌石方 | 万m³ | 0.1 |  |  |
| 常态混凝土 | 万m³ | 5.65 |  |  |
| 碾压混凝土 | 万m³ | 14.34 |  |  |
| 钢筋 | t | 2375 |  |  |
| 钢材 | t | 181 |  |  |
| 帷幕灌浆 | m | 4427 |  |  |
| 固结灌浆 | m | 2515 |  |  |
| 接缝、接触、回填灌浆 | m² | 11669 |  |  |
| 2.主要建筑材料 |  |  |  |  |
| 板枋材 | m³ | 172 |  |  |
| 水泥 | 万t | 2.55 |  |  |
| 钢筋 | t | 2375 | 含锚杆 |  |
| 钢材 | t | 181 |  |  |
| 碎石 | 万m³ | 23.42 |  |  |
| 砂 | 万m³ | 13.92 |  |  |
| 炸药 | t | 412 |  |  |
| 3.所需劳动力 |  |  |  |  |
| 总工日 | 万工日 | 52.14 |  |  |
| 高峰工人数 | 人 | 300 |  |  |
| 4.施工临时房屋 | m² | 5675 |  |  |
| 5.施工动力及来源 |  |  |  |  |
| 供电 | kW | 1925 | 电网供电及柴油发电机供电 |  |
| 6.对外交通 |  |  |  |  |
| 公路距离 | km | 150 | 从宜昌计算 |  |
| 7.施工导流 |  |  |  |  |
| 初期导流流量 | m³/s | 30 | 5年一遇，11月~次年3月 |  |
| 度汛洪水流量 | m³/s | 487 | 10年一遇，全年 |  |
| 导流方式 |  |  | 全断面截留、导流洞导流 |  |
| 8.施工占地 | 亩 | 352 |  |  |
| 9.施工期限 |  |  |  |  |
| 准备工程 | 月 | 5 |  |  |
| 投产工期 | 月 | 20 |  |  |
| 完建期 | 月 | 3 |  |  |
| 总工期 | 月 | 28 |  |  |
| 八、经济指标 |  |  |  |  |
| 1.静态总投资 | 万元 | 26882.03 |  |  |
| 2.总投资 | 万元 | 26882.03 |  |  |
| （1）工程部分 |  |  |  |  |
| 枢纽工程 | 万元 | 11032.91 |  |  |
| 建筑工程 | 万元 | 9528.12 |  |  |
| 机电设备及安装 | 万元 | 324.04 |  |  |
| 金属结构设备及安装工程 | 万元 | 393.55 |  |  |
| 施工临时工程 | 万元 | 787.2 |  |  |
| 输水工程 | 万元 | 8287.99 |  |  |
| 建筑工程 | 万元 | 7376.29 |  |  |
| 机电设备及安装 | 万元 | 0 |  |  |
| 金属结构设备及安装工程 | 万元 | 176.21 |  |  |
| 施工临时工程 | 万元 | 735.48 |  |  |
| 独立费用 | 万元 | 3325.15 |  |  |
| 工程部分合计 | 万元 | 22646.05 |  |  |
| 基本预备费 | 万元 | 1132.3 |  |  |
| 工程部分总投资 | 万元 | 23778.36 |  |  |
| （2）环境保护及水土保持部分 |  |  |  |  |
| 移民工程 | 万元 | 2021.13 |  |  |
| 环境保护工程 | 万元 | 95.35 |  |  |
| 水土保持工程 | 万元 | 987.19 |  |  |
| 环保总投资 | 万元 | 1082.54 |  |  |
| 建设征地及环保水保部分总投资 | 万元 | 3103.67 |  |  |
| 工程总投资 | 万元 | 26882.03 |  |  |
| 3.综合利用经济指标 |  |  |  |  |
| 经济内部收益率 | ％ | 8.5 |  |  |
| 效益费用比 | ％ | 1.05 |  |  |
| 经济净现值 | 万元 | 1326 |  |  |

工程分析

工程与规划相符性分析

产业政策符合性分析

本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的“N7630危天然水收集与分配”行业；根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于“二、水利”类别中“、城乡供水水源工程”类别，属于鼓励类建设项目，项目建设符合国家产业政策。

工程影响因素分析

工程施工

工程占地

工程永久占地共计544.2亩，包括库区淹没494.5亩，其中：灌木林地211.1亩，水域面积73.6：亩，河滩地160.1亩，农村道路及电站49.7亩。枢纽工程建设区占地39.8亩，其中：耕地4.2亩，灌木林地27.5亩，水域面积2.7亩，河滩地3.4亩。输水工程占地9.9亩，其中：涉及耕地（旱地）2.0亩，有林地2.0亩，灌木林地4.9亩，河滩地1.0亩。永久占地将损失两河口区域的土地资源，对当地的土地利用结构产生影响，永久占地会对当地植被造成直接破坏。

工程临时用地352.0亩，主要包括施工场地区占地、施工围堰和导流、施工道路占地、料场占地、临时弃渣场占地。其中：施工场地区占地29.2亩，施工围堰和导流占地2.2亩，施工道路占地200.3亩，料场临时占地17.2亩，弃渣场占地103.1亩。临时占地在工程建设期对区域植被产生一定干扰与破坏，采取植被恢复措施，其影响为可逆。

施工导流

施工导流建筑物主要包括围堰以及导流洞。

土石围堰填筑自左侧向右进占，先分层开挖河床以下粘土心墙基槽，开挖深度为4m，根据施工要求第一层按设计坡度开挖深度为2米，设置施工平台。第二层至槽底。挖出的土放置距基坑1m以外，堆土高度不超过2m。开挖以机械为主，人工为辅。基槽完成后进行河床以下粘土心墙料填筑，粘土每层铺土层厚不得大于40cm，碾压变速为静碾2遍，动碾8遍，行走速度为1～3km/h。应沿坝轴线方向碾压，压实厚度为30cm。

导流洞岩石类别为Ⅱ类，加上洞身断面较小，采用全断面施工，手风钻钻孔，周边孔光面爆破开挖，采用小型装载机配5T自卸汽车运输。开挖料中用于围堰填筑部分就近堆放，其余运至弃渣场。

工程导流施工可能对水环境、陆生生态、声环境、大气环境产生一定的影响，并可能新增水土流失。

①大气环境：土石方开挖及围堰土石方填筑可能产生粉尘、扬尘，对施工区空气产生一定不利影响。

②水环境：施工期改变了北河水流方向、流速等水文条件，同时上下游围堰形成后，基坑排水中SS含量高对水质可能产生一定影响。

③声环境：施工机械运行产生噪声，可能对施工人员产生不利影响。

④陆生生态：导流围堰拆除将产生固体废弃物，土石方堆放、弃渣场都将破坏现有的陆生植被，可能新增水土流失。

料场开采

工程共涉及3处石料场。①大坝上游石料场（SL1）：大坝上游石料场位于坝区上游1km处，出露地层为震旦系上统厚层硅质白云岩。该处为一陡岩，开采条件较差，作为备用料场。②大坝下游石料场（SL2）：位于坝区下游380m，右岸山坡。地势略缓，平均坡度28°。出露地层为震旦系上统灯影组第二、第三层厚层粗晶白云岩，薄层硅质白云岩。③黄家湾石料场（SL3）：该料场位于引水隧洞出口，出露地层为奥陶系下统灰白色厚层灰岩，地形平坦开阔，开采条件好，作为明渠或隧洞衬砌块石或碎石料场。

工程在坝区上游左岸以及坝区下游左岸设置2处主料场。土料拟用于上、下游围堰部位，工程区较好的粘性土料缺乏，均为第四系残坡积堆积土体。

石料场开采按“分区、分块，自上而下”的原则开采，每个台阶规划前、后2个作业面，每个工作面按50.0m×10.0～14.0m（长×宽）。采场分区同步下降。台阶高度按10m-15m控制（局部岩层较薄部位视岩层厚度适当调整）。工作面爆破梯段台阶与场内临时道路相结合。石料钻爆开采施工程序为：施工准备→修筑施工便道→基础设施安装→覆盖层剥离（挖运、弃渣）→工作面清理→台阶钻爆→石料挖运。

料场开采施工对环境影响主要表现为对大气环境、声环境、水土流失、生态环境、水环境等环境因子的影响。其主要表现为：

①大气环境：料场开采、车辆运输等施工过程中产生粉尘、扬尘、车辆尾气等，对施工区大气环境和现场施工人员可能带来一定影响。

②水环境：水下开采和岸边开采不可避免地产生悬浮物，增加开采河段水域SS浓度。对上述各环境因子的影响范围为开采区范围、料源运输沿线公路。影响时间为施工开采期。

③声环境：石料开采与运输使用的大型索铲、反铲、自卸汽车等施工机械相对较多、集中，将对施工区声环境和现场施工人员可能带来一定影响。

④生态环境：由于石料场主要用地类型为林地，开采施工将造成开采区范围内的地表植被破坏，产生弃渣，易造成水土流失现象。

大坝施工

（1）施工道路布置

根据料场分布、坝区地形和枢纽建筑物的布置，坝区施工临时道路共计2条：①下游沿河床修建一条临时施工道路主要承担出渣、完成河床段及进水口施工和河床高程附近坝体填筑交通任务②大坝左岸在990~1017m高程布置一条施工道路，此道路可满足1017.0m高程以下混凝土入仓，入仓方式主要以自卸汽车入仓为主；1017.00高程以上坝体混凝土采用负压溜槽入仓。采用塔吊将各种建筑材料转运至仓面。

（2）大坝基础开挖

大坝基坑开挖主要包括表层覆盖层开挖、基础石方开挖。坝基开挖分两期进行，工程截流之前完成两岸坝肩岸坡开挖，截流之后进行河床坝基开挖。

两坝肩边坡开挖采用YQ-100型潜孔钻钻孔，对少量欠挖部位采用风镐或人工撬挖，保证基岩不受破坏。开挖的石渣由1㎡反铲挖掘机配15-25t的自卸车出碴。开挖后支护一般采用系统锚杆挂网喷10cm厚混凝土支护，局部危岩体采用预应力锚索锚固。

河床覆盖层部分采用2m³装载机先运于临时堆料场，截流后进行基坑石方开挖，上部开挖采用YQ-80型潜孔钻孔，局部配手风钻，自上而下分层钻爆开挖，钻孔爆破前作好开挖边线以外的危石清除及截水沟的开挖，并形成钻爆平台。

（3）基础处理

①固结灌浆

对拱坝坝基作固结灌浆处理，基础开挖至设计建基面后钻固结灌浆孔，固结灌浆范围为坝基面向上下游各延伸1m，钻孔呈梅花形布置，孔距和排距均为3m，孔径53mm。灌浆分两序进行，先灌Ⅰ序孔，后灌Ⅱ序孔，采用SGZ－Ⅰ型液压机钻孔，BW250/50灌浆泵，分两段自下而上灌注。

②防渗帷幕

坝体河床部分帷幕灌浆通过灌浆廊道钻孔进行；岸坡部位在坝肩灌浆平洞中钻孔灌浆。河床基础帷幕灌浆孔双排布置，孔距3.0m，排距1.1m，孔径75mm，帷幕灌浆拟采用水泥浆液灌注，分三序进行，先灌Ⅰ序孔，再灌Ⅱ序孔，最后灌Ⅲ序孔。帷幕孔采用SGZ－Ⅰ型液压钻机钻孔，BW250/50型灌浆泵灌浆。

③接缝灌浆和接触灌浆

接缝灌浆采用坝内预埋灌浆系统单灌区灌浆法，灌浆分区高度15m左右，如水平止浆片失效，上下两层相互串通时，则须按上下灌区同时灌浆的要求进行灌浆，灌浆压力由试验确定。

（4）大坝混凝土浇筑

常态混凝土采用插入式振捣器振捣浇筑，大坝上下游面变态混凝土采用推土机铺料，人工喷洒水泥浆液，插入式振捣器振捣浇筑。大体积碾压混凝土采用59kW推土机摊铺，BW200型振动碾碾压。碾压混凝土采用15~20t的自卸汽车直接入仓，59kW推土机摊铺，BW200型振动碾碾压。大坝上下游面变态混凝土采用推土机铺料，人工喷洒水泥浆液，插入式振捣器振捣浇筑。常态混凝土（如溢洪道）采用塔吊或汽车吊吊混凝土灌入仓，人工摊铺，插入式振捣器振捣。

水库主体工程施工较集中，主要分布于坝区，工程对环境主要环境影响如下：

①环境空气质量：机械运行等过程中将产生扬尘、尾气、公路施工等烟尘、粉尘会对施工人员和距离施工区较近的居民产生一定影响。

②水环境：坝基帷幕灌浆、溢洪道浇筑、防浪墙施工、隧洞衬砌、取水建筑物浇筑等混凝土工程产生的废水中SS含量高，土石方开挖、填筑可能产生水土流失，均可能对水质产生一定不利影响。

③声环境：坝体碾压、混凝土拌合及施工、运输机械运行等产生大量噪声，对施工区声环境和现场施工人员可能带来一定影响。

④生态影响：程施工将占用部分林地，对坝区陆生植被造成一定扰动和破坏工机械运行、施工人员频繁活动会对坝区陆生动物产生惊扰，施工占地导致陆生动物生境缩小，会对其觅食、栖息产生一定影响。施工填筑、开挖和混凝土养护废水、基坑废水若排放河道，会导致局部水域水体悬浮物浓度增加，水质下降，对水生生物和鱼类栖息产生不利影响。

输水隧洞施工

输水推荐方案为：输水隧洞和连接建筑物相结合。该方案输水线路总长23.7km，其中，隧洞长23.3km；连接建筑物（箱涵）总长0.4km。在河道右岸布置竖井式进水口，后接输水隧洞。输水隧洞在梨园沟、板桥湾、小寨沟、黑沟、红山沟、斗子沟、钟家沟、寨沟、渣刺沟、庙沟、青林垭、淹水埫、龙洞湾等13个支沟处用过沟箱涵相连接。

（1）进水口施工

进水口采用的是岸塔式进水口，进水口采用分层取水方案，分别在高程1012.40m和1032.40m处设置两处取水钢管，取水钢管直径D=1.0m，取水钢管前设拦污罩。进水口采用中间导洞、至上而下、预裂爆破的施工方法。

隧洞进出口自上而下采用风钻削坡，由外向内全断面掘进，各隧洞进出口均存有局部危石块体，施工中应预先清除，进出口施工时5~10m范围内要作喷锚支护处理，与坝体工程同期施工。

（2）过沟箱涵施工

过沟连接建筑物均采用箱涵。断面为宽×高＝2.1×2.1m的矩形断面，纵坡为0.2‰。箱涵工程土方开挖1022m³，混凝土浇筑1209m³，钢筋制作安装87t。过沟箱涵施工按以下工序进行：施工准备——测量放线定位——基槽开挖——人工清理基底——地基加固——箱涵底板钢筋混凝土——墙身及顶板钢筋混凝土——拆模及养护——回填历实——清理、竣工。

土方采用反铲式挖掘机开挖，自卸汽车运土至弃土场堆放。石方采用手风钻钻孔，浅孔爆破开挖。

（3）输水隧洞施工

隧洞进出口开挖：自上而下采用风钻削坡，由外向内全断面掘进，人工装胶轮架子车出碴。各隧洞进出口均存有局部危石块体，施工中应预先清除，进出口施工时5~10m范围内作喷锚支护处理。

洞身开挖：采用气腿式风钻钻孔，全断面光面爆破，扒渣机装渣，采用4t农用自卸车。再由自卸汽车转运至指定地点。根据地质需要，洞口边坡可采用喷锚支护。对于隧洞洞身长大于400m的长洞，在适当位置设置倒车道，开挖断面按宽2.5m，高2.7m计算扩挖量，扩挖部分在洞底衬砌混凝土前，用浆砌石或混凝土补填。

输水隧洞开挖主要环境影响如下：

①大气环境：车辆运输等施工过程中产生粉尘、扬尘、车辆尾气等，对施工区大气环境和现场施工人员可能带来一定影响。

②水环境：隧道开挖对地下水以及沿线的河流有一定的影响。影响时间为施工开采期。

③声环境：隧道开发过程机械噪声对施工区声环境和现场施工人员可能带来一定影响。

④生态环境：施工区会导致的水土流失，弃渣的堆放影响生态环境的美观。生态影响主要发生在施工期，属于可逆影响。

辅助设施运行和其它活动

（1）弃渣堆放

本工程经土石方平衡，工程共计永久弃渣16.6万m³。现阶段共设置了13处弃渣场，弃渣场总占地面积6.48hm²。

土石方工程施工对环境影响主要表现为：

①环境空气：土石方施工中的开挖、爆破、汽车出渣等施工过程中产生粉尘、扬尘、车辆尾气等，对施工区环境空气质量可能带来一定影响。②声环境：施工开挖、爆破、汽车出渣等所使用的各类钻机、运输车辆等施工机械运行，对施工区声环境可能带来一定影响。③水土流失：工程施工中产生的弃渣处置不当易产生水土流失。④生态环境：左右岸弃渣场均占用了一定面积的植被，堆渣对坝区植被造成破坏。

（2）施工人员活动

水库工程的高峰期施工人数为300人，主要分布坝区。施工人员活动主要对水环境、人群健康及固体废物等环境因子产生影响。施工人员产生的生活污水和生活垃圾，对施工区环境和附近水体水质可能产生一定影响，主要影响因子为BOD5、COD及NH3-N等；同时施工人员进驻施工区，使施工区人口密度增大，增大了施工人员间传染病相互感染的可能性，对人群健康带来一定影响。

（4）交通

①道路建设

工程施工期间，场内交通运输除利用现有对外公路外，尚需新建或改建场内至各施工区的施工临时道路。道路施工对大气环境、声环境、水土流失、陆生生态、土地利用等环境因子产生一定影响，主要表现在：

1）大气环境：路面开挖、填筑、爆破及机械运行等过程产生的粉尘、扬尘、车辆尾气等，对施工路段环境空气质量和现场施工人员可能带来一定影响。

2）声环境：路面开挖、填筑、爆破及机械运行过程中产生噪声，对施工路段声环境和现场施工人员可能带来一定影响。

3）水土流失：道路建设需要开挖、填筑的土石方量相对较大，水保措施不到位易产生水土流失。

4）陆生生态：道路施工破坏或扰动道路沿线原有的陆生植物。

5）土地利用：道路建设将占用一定面积的土地，对土地利用有一定影响。

②交通运输

水库及灌区工程所需的砂石骨料、水泥、钢筋、钢材、木材、炸药、油料、机电设备等各种原材料均由对外公路运抵各施工点；条（块）石、石渣料等从料场由临时道路运至各施工点。

工程原材料及弃渣运输主要对道路沿线环境空气质量、声环境、固体废弃物、交通等环境因子产生一定影响，主要表现为：

1）环境空气质量：土石料、弃渣、混凝土等运输过程中易产生粉尘、扬尘，其污染物主要为TSP、PM10等；运输汽车将尾气排放，主要污染物为NO2、SO2，这些都将会对运输沿线的环境空气质量产生影响。

2）声环境：载重车辆行驶途中产生的噪声等级较高，对道路沿线区域造成一定影响。

3）固体废弃物：运输土石料、砂石料、弃渣过程中，容易洒落，对路面清洁造成一定影响。

4）交通：运输原材料及弃渣的车辆往返会增大局部公路的交通压力，对周边居民出行造成一定影响。

水库淹没

两河口水库正常蓄水位1058.0m，总库容为1075万m³，水面面积为0.39km2，水库淹没影响范围主要涉及榛子乡石柱村。水库淹没及影响区494.50亩，其中：灌木林211.1亩，交通运输用地46.6亩，水域及水利设施用地76.7亩，未利用地160.1亩。

水库蓄水淹没农田植被和人工林植被，引起库区植物生物量变化；水库淹没引起门家河水生态生境类型变化、水生生物及鱼类资源种群数量和优势种群变化；水库淹没陆地造成野生动物生境损失，导致野生动物种群数量、分布范围变化等。

水库蓄水初期，被淹没土壤与植被中的有机物分解向水体释放营养物质，有可能引起水环境问题。另外，水库蓄水过程中有可能引发滑坡、渗漏等环境地质问题。

总体上，水库淹没主要表现为对陆生生态、水生生态、社会经济、水环境等环境的影响。

移民安置

本项目未涉及人口、房屋搬迁，主要安置为种植业安置，表现为对社会经济、生态环境等方面的影响。

①社会经济：随着各项移民资金的投入，水利生产配套设施及移民区生活设施完善，对移民安置区的生产和生活条件产生影响，从而对安置区社会经济产生影响。

③生态环境：开垦耕地造成植被破坏和水土流失，复建工程（公路、输电线路）引起的植被破坏、水体扰动和水土流失。

工程运行

水文情势

（1）水位

水库蓄水后，对水位的影响比较明显。建库前为天然河道，水库受流量的影响大，当来水流量大时水位高，当来水流量小时水位低。两河口水库建成后，水位主要在死水位（1013m）～正常蓄水位（1058m）之间变化。当汛期，短时间内水库水位有可能到设计洪水1058m（当发生设计洪水时）和校核洪水位1060m（当发生校核洪水时）。

两河口水库建成后，将在坝址下游河道形成4.15km的减水河段，减水河段内流量将明显减少，区间流域面积较小，区间径流主要为由水库的下泄流量与坡面汇流流量组成。但由于坝体内埋设有生态输水管，可以保证下游生态流量为0.312m³/s，不存在断流风险。

（2）流速

根据两河口水库坝址地形、运行水位、泥沙淤积等情况分析，建库后库区河段的流速将发生较大变化。汛期，水库水位基本维持正常蓄水位不变，库区河段流速由于水位抬高的影响而减小，库尾河段的平均流速较天然状态下变化不大，坝前河段平均流速较天然状态减小很多。

（3）水面面积

未建水库前，两河口水库库区呈天然河道状态，水面面积较小，为狭长型河道；水库建成运行后，由于水库水位常年在死水位和正常蓄水位之间变化，库区水面面积增大。

水资源变化

两河口水库坝址以上流域面积为85km2，水库坝址处多年平均流量为1.78m3/s，流量较小。两河口水库工程采用水库调节和输水管道，拦河坝下游由于水库拦蓄和部分来水被调走，径流量较天然状态将减少。工程建成运行后，改变了评价区河段的年径流量以及水资源的时间分配，水库的调蓄能力将使下游径流量年内趋于均化。

泥沙情势

两河口水库大坝建成后水力因素发生改变，水库河段较天然河段状态流量减缓，从而导致泥沙容易在水库落淤，造成泥沙淤积情况会较建坝前增大。下游河道在水库蓄水期由于拦沙量大、排沙量小，沙量减少。而在泄流孔泄洪期由于冲刷作用，下游河道的沙量增多。

施工期污染源强分析

施工期对环境的作用因素包括主体工程施工（大坝工程、库区防渗工程、输水管道工程）、施工道路修筑、建筑材料加工厂建设（砂石加工系统、混凝土拌合系统、机修厂、加工厂等）、弃渣运输、施工营地布设、道路交通运输及清库等，这些作用因素将构成对生态环境的影响或产生污染源影响区域环境质量。

废气

本工程施工期大气污染物主要为施工扬尘、粉尘、机械尾气和生活燃料废气。

（1）施工爆破产生的废气及粉尘

根据工程施工进度及料场和主体工程开挖爆破强度，本工程共需要消耗412t。根据《工程爆破中的灾害及控制》中的数据，爆炸产生的CO产生量为6.3g/kg炸药，NO2产生量为14.6g/kg炸药，爆破粉尘产生量根据同类工程类比，约为183.51g/kg 炸药。

本工程炸药爆破产生的污染物见表 4.3-1。

表 4.3-1  施工期炸药产生的污染物统计表

| 项目 | 炸药消耗量（t） | CO（kg） | NO2（kg） | 粉尘（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生量 | 412 | 2595.6 | 6015.2 | 75606.1 |

（2）砂石加工系统粉尘

砂石加工系统在运行过程中将产生粉尘，属于连续性电源，其分成产生强度根据《三废处理工程技术手册》中的参数、并且类比同类工程统计资料，同时考虑本工程砂石加工原料岩性特点，确定砂石加工系统粉尘排放系数为0.03kg粉尘/t 骨料，本工程砂石加工系统设计生产能力为200t/h，推算出砂石加工系统粉尘最大排放强度为6kg/h。在采取喷雾洒水、破碎车间密闭等措施的条件下，除尘率将达到90%（其中喷雾洒水除尘80%，密闭控制效率50%），则TSP排放强度为0.6kg/h。

（3）混凝土拌合系统粉尘

混凝土拌和粉尘主要产生于水泥运输、装卸及混凝土拌和进料过程中。项目共设置1座混凝土拌和站，水泥用量共计2.55万t，混凝土产品量约为15.3万t，根据第二次污染源普查《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，混凝土制造工艺，物料输送以及搅拌过程产污系数分别为0.12千克/吨-产品、0.13千克/吨-产品，算得混凝土拌合系统粉尘产生量为15.3*0.25*10000*0.001=38.25t，拌和系统粉尘经布袋除尘器（处理效率99.7%）处理之后排放量为0.11t。

（4）机械燃油废气

主要来源于一些大型施工设备，如挖掘机、装料机等燃油设备作业时产生的废气，以及运输车辆的汽车尾气，主要污染物为NO2。本工程共需要消耗油料约300t，根据《水电水利工程施工环境保护技术规范》（DL/T5260-2010），油料的大气污染物排放系数为CO29.35kg/t、NOX48.261kg/t、SO23.522kg/t。计算出，产生的污染物CO 8.81 t、NOX 14.48 t、SO2 1.06t。

（5）生活燃料废气

生活区厨房燃料采用电能作为能源，电能为清洁能源，厨房烹饪时间短、菜量少，使用时产生的油烟量和油烟浓度均较小，且为间歇性排放。

（6）交通运输产生的扬尘

进出施工场地的运输车辆也会造成施工作业场所近地面粉尘浓度的升高，施工及运输车辆引起的扬尘仅对路边30m范围以内影响较大，而且成线形污染，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上，一般浓度在1.5mg/m3~30mg/m3。

废水

本项目施工期间的主要水污染源为施工生产废水和施工人员产生的生活污水。

（1）生产废水

施工废水主要为骨料加工、混凝土拌合等生产时产生的废水，大坝施工围堰基础施工产生的污废水以及施工机械冲洗废水。

①石料加工废水

本工程在紧邻料场处设置1处砂石料加工系统，砂石料加工系统废水主要为冲洗废水，废水量一般为砂石料冲洗用水量的80%。因料源岩性特征不一，砂石料中含泥量、含沙量有所不同，在筛分过程中所需冲洗用水水量有所差异，其中以含泥量大的石灰岩冲洗用水量一般为2~3t/m3，天然砂石料冲洗用水量一般为1t/m3左右。本评价以1.2t/m3计算，根据可研可知，本项目砂石料工厂最高生产能力为100t/h，砂石密度约为1.5t/m3，因此排放的砂石料冲洗废水排放量约80t/h。该部分废水成分主要是悬浮物，浓度约20000mg/L。

②混凝土拌合废水

混凝土施工废水悬浮物浓度高，悬浮物的主要成分为土粒和水泥颗粒等无机物，基本不含有毒有害物质。混凝土养护水的pH值较高，最高可达10.5左右，该废水的排放方式为间歇排放。另外，混凝土拌和机还将产生很小量的冲洗水，其主要污染物为悬浮物，浓度可达5000mg/L左右，且碱度较高，可达11。根据水利工程施工经验，每m3混凝土工程施工约产生废水0.25m3，本项目搅拌楼混凝土产能力为150m3/h，项目混凝土拌和废水日最大排放量约37.5t/h。

③基坑废水

基坑排水主要来自坝址工程施工，基坑排水分初期排水和经常排水。初期排水指的是清除围堰内基坑存水，即原来河水加上渗水和降水，水中悬浮物浓度（SS）因岸边开挖有可能增加。经常排水是在建筑物开挖和混凝土浇筑过程中，由降水、渗水和施工用水（主要是混凝土养护水和冲洗水）等汇集的基坑水。根据已建同类工程经验，本工程经常性基坑废水最大排放量约360m3/d，悬浮物浓度5000mg/L。

④施工机械冲洗废水

本工程以机械施工为主，将会产生机械车辆维修、冲洗废水，每台机械设备冲洗水平均每次约为0.36m3，废水中主要污染物为石油类和悬浮物。根据有关资料，洗车污水石油类浓度约10～30mg/L，悬浮物浓度约为3000mg/L，工程施工期间，需定期清洗的施工机械约80台，则平均每天产生的废水约28.8m3。若含油废水直接排入水体，在水体表面形成油膜，造成水中溶解氧不易恢复，影响水质；含油废水随意排放，会降低土壤肥力，改变土壤结构，不利于施工迹地恢复。因此，施工机械冲洗、维修产生的含油废水要进行处理，达标后回用。

（2）生活污水

本工程高峰期施工人数为300人，生活用水量按150L/人.d 计，生活污水排放系数取0.8，则施工高峰期生活污水量为36m3/d，生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS和NH3-N，浓度依次大约为250mg/L、120mg/L、200mg/L、30mg/L。

表 4.3-2  施工期废水污染物产生情况表

| 序号 | 污染源名称 | 污染物来源 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石料加工废水 | 石料加工 | 废水量：640t/d SS：20000mg/L |
| 2 | 混凝土拌合废水 | 混凝土搅拌 | 废水量：300t/d SS：5000mg/L pH：9~11 |
| 3 | 基坑废水 | 地下渗水、雨水 | 废水量：360t/d SS：5000mg/L |
| 4 | 施工机械冲洗废水 | 施工机械和运输车辆 | 废水量：28.8t/d 石油类：10～30mg/L SS：3000mg/L |
| 5 | 生活污水 | 施工人员生活 | 废水量：45t/d COD：250mg/L BOD5：120mg/L SS：200mg/L NH3-N：30mg/L |

噪声

主要为各类机械设备噪声、物料运输的交通噪声以及爆破时产生的噪声。机械设备和物料运输噪声：挖掘机、装载机、钻机、载重汽车、搅拌机、空压机、水泵等高噪声设备，这些设备在施工时将对施工区附近的声环境造成影响。爆破时噪声可达100dB（A）以上。根据类比相关实测资料，主要施工机械设备噪声情况见下表。

表 4.3-3  施工期噪声源强统计

| 序号 | 机具类型 |  | 测点距离（m） | 最大噪声级（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装载类 | 挖掘机 | 5 | 84 |
| 2 |  | 装载机 | 5 | 85 |
| 3 | 凿岩及开采类 | 风钻 | 5 | 85 |
| 4 |  | 潜孔钻 | 5 | 85 |
| 5 |  | 推土机 | 5 | 86 |
| 6 | 钻灌 | 冲击钻 | 5 | 81 |
| 7 |  | 地质钻机 | 5 | 87 |
| 8 |  | 灌浆泵 | 5 | 85 |
| 9 |  | 搅拌机 | 5 | 95 |
| 10 | 骨料加工类 | 破碎机 | 5 | 95 |
| 11 |  | 球磨机 | 5 | 86 |
| 12 |  | 振动筛 | 5 | 85 |
| 13 |  | 给料机 | 5 | 82 |
| 14 | 混凝土施工 | 搅拌机 | 5 | 95 |
| 15 |  | 振捣器 | 5 | 85 |
| 16 | 运输类 | 载重汽车 | 5 | 90 |
| 17 |  | 自卸汽车 | 5 | 87 |
| 18 |  | 翻斗车 | 5 | 89 |
| 19 | 其他机械 | 空压机 | 5 | 95 |
| 20 |  | 水泵 | 5 | 89 |

固体废物

施工期产生的固废主要为弃土弃渣以及施工人员产生的生活垃圾等。

（1）弃渣

两河口水库工程土石方开挖量70.52万 m³，回填量 31.60 万 m³，利用方 13.17 万 m³，共产生弃渣约 32.84 万 m³，其中永久弃渣 27.09 万 m³，临时弃渣5.75 万 m³。产生的永久弃渣全部运至规划弃渣场。

表 4.3-4  土石方平衡表  单位：m³

| 项目 | 开挖 |  |  | 回填 | 利用 | 弃方 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 表土 | 土石方 | 小计 |  |  | 永久 | 临时 | 小计 |  |
| 大坝区（包括 围堰） |  | 14.43 | 14.43 | 0.11 | 10.72 | 3.59 |  | 3.59 | 大坝弃渣场 |
| 导流洞区 |  | 0.45 | 0.45 |  |  | 0.45 |  | 0.45 | 大坝弃渣场 |
| 输水工程区 |  | 18.66 | 18.66 | 0.25 | 2.45 | 15.96 |  | 15.96 | 大坝弃渣场、支 沟弃渣场 |
| 工程管理区 | 0.06 | 1.06 | 1.12 | 1.06 |  |  | 0.06 | 0.06 | 表土剥离 |
| 施工场地区 | 0.3 | 2.66 | 2.96 | 2.67 |  |  | 0.29 | 0.29 | 表土剥离 |
| 交通道路区 | 4.07 | 27.5 | 31.57 | 27.5 |  | 7.09 | 4.07 | 4.07 | 表土剥离 |
| 料场区 | 0.03 |  | 0.03 |  |  |  | 0.03 | 0.03 | 表土剥离 |
| 弃渣场区 | 1.3 |  | 1.30 |  |  |  | 1.3 | 1.30 | 表土剥离 |
| 总计 | 5.76 | 64.76 | 70.52 | 31.60 | 13.17 | 27.09 | 5.75 | 32.84 |  |

（2）生活垃圾

本工程高峰期施工人数为400人，生活垃圾按人均日排放生活垃圾0.5kg计算，在施工高峰期生活垃圾产生量为0.15t/d，采取集中收集，转运至垃圾填埋场。

综上，本工程施工期产污情况统计见下表 4.3-5。

表 4.3-5  工程施工期产污情况一览表

| 污染类型 | 产生环节 | 污染物 | 产生源强及特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工废气 | 施工爆破废气、粉尘 | CO、NO2、粉尘 | 间断散排，2595.6kg、 6015.2kg、75606.1 kg |
|  | 砂石加工粉尘 | TSP | 间断排放，6kg/h |
|  | 混凝土拌合粉尘 | TSP | 间断排放，110kg |
|  | 机械燃油废气 | CO、NOX、SO2 | 间断散排，8.81 t、 14.48 t、1.06t |
|  | 生活燃料废气 | 油烟 | 较小，间歇性排放 |
|  | 交通运输扬尘 | TSP | 1.5mg/m3~30mg/m3 |
| 施工废水 | 石料加工废水 | SS | 20000mg/L，80t/h |
|  | 混凝土拌合废水 | SS、pH | 5000mg/L，9~11，37.5t/h |
|  | 基坑废水 | SS | 初期排水和经常排水；经常排水5000mg/L，360m3/d |
|  | 施工机械冲洗废水 | SS、石油类 | 间歇产生；3000mg/L、10~30mg/L |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP | 400mg/L、250mg/L、300mg/L、30mg/L、4.5mg/L |
| 噪声 | 各类机械设备噪声、交通噪声等 | 等效A声级 | 81~95dB（A） |
| 固废 | 弃渣 | 弃土渣 | 弃方量32.84万m3 |
|  | 生活垃圾 | 一般固体废物 | 0.15t/d |

运营期污染源强分析

水库营运期主要产污环节为水库管理房产生的污染物。

废气

本项目运行过程中无工艺废气产生，运营期废气主要为少量食堂油烟。

职工厨房安装有油烟净化器，产生的少量油烟经过净化后排放，对周边影响较小。

废水

本项目营运期废水主要是水库管理房工作人员生活污水。

项目运营期员工22人，营运期仅对工程运行进行生产管理，员工生活用水量以每人每天120L计，则用水量2.64t/d，963.6t/a。污水产生量按90%计，则每天产生生活污水2.4t，年排放量867.2t。污水水质参照城市污水水质（设三格式化粪池）为：pH6～9、COD 250mg/L、BOD5120mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L。

运营期生活污水经三格化粪池预处理之后用于绿化灌溉，不外排。工程运营期污水产生及排放情况如下表所示。

表 4.4-1  工程运营期污水产生及排放情况

| 类别 | 污染物 | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水（867.2m3/a） | 产生浓度（mg/L） | 250 | 120 | 200 | 30 |
|  | 产生量（t/a） | 0.22 | 0.10 | 0.17 | 0.03 |
| 化粪池去除率（%） |  | 40 | 20 | 55 | 3 |
| 生活污水（867.2m3/a） | 排放浓度（mg/L） | 150 | 96 | 90 | 29.1 |
|  | 排放量（t/a） | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.03 |
| GB5084-2021《农田灌溉水质标准》旱作标准 |  | 200 | 100 | 100 | — |

固体废物

本项目营运期间产生的固体废物主要是管理人员产生的生活垃圾。

生活垃圾按每人每天产生垃圾0.5kg计，营运期共计22人，则垃圾产生量为11kg/d，约4.02t/a，统一收集后定期交由环卫部门统一清运。

环境现状

流域环境概况

自然地理概况

兴山县位于湖北的西部，万里长江西陵峡北侧，西北方向与著名风景区神农架接壤，南部方向与屈原故里秭归县毗邻，县域东西长 66 公里，南北宽 54 公里，国土面积2327平方公里。距离长江西陵峡 50km；距宜昌市 153 公里，距三峡大坝80公里。兴山县人民政府及县直单位驻古夫镇，辖 6 镇 2 乡，共 92 个村、4个社区。

黄粮镇位于兴山县中东部，国土面积247.4 平方公里，距兴山县古夫县城镇 25 公里，距宜昌市 129 公里；黄粮镇下辖 14 个行政村，82 个村民小组。两河口水库项目的受水区以黄粮镇为主。

项目地理位置图见附图一。

河流水系情况

香溪河为长江中上游西陵峡左岸支流，位于鄂西山地的巫山山脉和荆山山脉之间，地理位置为东经 110°15´~111°05´，北纬 30°57´~31°36´。源出神农架主峰南麓神农架领取木鱼镇红河，河流全长 103km，集水面积 3102km²，干流河道坡度 9.0‰，流域平均海拔 1196m，干流弯曲系数 1.6，河网密度 0.2km/ km²；流域内 5km 以上的支流 53 条，其中 20 公里以上的支流 8 条，50 公里以上的支流 2 条。香溪河总体流向为西北——东南，跨神农架林区、兴山县及秭归县，在秭归县香溪镇注入长江。流域内山峦起伏，峡谷相间，河流纵横，沟谷深邃。流域属亚热带季风气候，年平均气温 17℃，多年平均降雨量 1000mm 左右。

高岚河为香溪河左岸的一级支流，是香溪河 2 条 50km 以上支流之中的 1 条，河流全长 63km，流域总面积 833km²，天然落差 1480m，平均坡降 16.14‰。流经兴山县的榛子乡、水月寺镇、黄粮镇及峡口镇，在峡口镇集镇汇入香溪河。高岚河流域总体地势为东北高，西南低，山高坡陡、沟深谷幽、水流湍急，呈现出岩多坡陡的地貌特征；同时，山间台地，在高海拔地区，形成高山小平原及高山丘陵地貌，流域属典型的山区地形地貌。

门家河为高岚河的上游右岸支流，发源于湖北省兴山县榛子乡海拔 1826m 的丁家斋，河道长度 19km，控制承雨面积 126km²；从河源至水月寺镇梅坪村两河口称为门家河；从此两河口以下至水月寺镇杉树坪村的朝天吼叫孔子河，纳入左岸重要支流王家河后，以下即称为高岚河，高岚河在峡口镇集镇汇入香溪河。

工程所在区域水系图见附图。

地形地貌

（1）地形地貌

兴山县两河口水库工程，位于鄂西山地，属于大巴山东段延伸部分，山脉从北东至南西向展布，地势东北高，西南低，河谷两岸山高坡陡、峰峦叠嶂，白云岩、灰岩形成深切陡壁，一般高程 1000~1200m，相对高差 300~400m，河谷深切、侵蚀剧烈，与两岸陡峭山体构成典型的“V”型峡谷地貌景观，区域地貌的基本类型为构造剥蚀侵蚀中山区。山地斜坡坡角一般在 25~55º，少部分地段坡角在 80º 以上，形成峭壁。

受地壳间歇性抬升的影响，区内形成多级台坎或层状地貌，台地地貌在区内出露明显：

1000~1050m 高程（I）：该高程台地发育规模小，主要顺河流、冲沟发育，台地较连续，呈缓坡状，台地上植被发育。

1380~1430m 高程（II）：该高程台地零星分布于河谷两岸，台地边缘为陡坎，台地边缘崩塌。

1500~1620m 高程（III）：该级台面在区内十分明显，地形坡度较缓，总体呈宽阔台状，与此高程以上地形形成明显反差，与区域对比，该高程相当于早更新世末喜山运动末期，即云盆期的产物。台面虽显宏观地貌特征，但经后期破坏改造，台面支离破碎，呈孤峰线状排列，峰谷高差 100~200m。该高程台地左右岸均有分布，为两岸冲沟分水岭。

1600~1800m 高程（IV）：分布于测区外围，南岸分布于距门家河 3~5km，排列方向与河流大致平行，呈圆弧状。峰顶连线隐现台貌特征，峰顶平缓浑园，峰间为侵蚀槽谷。与下一级台地呈中倾斜坡相接。两个台地间发育的冲沟展布上明显不协调。该台地不连续，宽度一般只有几百米，由此形成流域的最高一级地形分水岭。

（2）地层岩性

区域属黄陵小区的地层。区内地层除泥盆、石炭、侏罗、白垩系缺失外，自元古界至第四系均有出露。

①震旦系（Z）

为区内古老基底元古界神农架群之上第一个盖层。分布于区域内南部和东北部。上与寒武系为平行不整合接触，下与神农架群大角度不整合接触。

上统~南沱组（Z2n）：出露于区域内西部和南部，环绕由神农架群构成的基底的边缘分布。为一套砂砾质碎屑岩、冰碛砾岩、冰碛泥岩等沉积物。厚 0~693m。根据岩性和构造特征可划分为南沱砂岩段（Z2n1）和南沱冰碛岩（Z2n2）段。与下统马槽园组为角度不整合接触。

下统（Z2）：1）陡山沱组（Z2d）：炭质页岩、板岩、硅质岩、白云岩及磷块岩。厚度 26.1~57.8m。2）灯影组（Z2dn）：上部：灰色厚层粗晶白云岩、白云质硅质。中部：黑色薄层沥青质灰岩、页岩。下部：角砾状灰质白云岩。厚度 189.2~716.4m。主要分布在工程区一带。

②寒武系（Є）

为区域内分布较为广泛的地层。主要由以下地层构成：1）下统（Є1）：水井沱组、石牌组。主要岩性为上部：灰岩、白云质灰岩，下部：砂质页岩夹灰岩，底部常有硅质灰岩或燧石层，含矾和磷。2）中统（Є2）：覃家庙群：白云岩、白云质粉砂岩、页岩组成。3）上统（Є3）：三游洞群：浅灰色厚层白云岩、含硅质结核。厚度 35.9~100m。与下伏震旦系呈平行不整合接触。

③奥陶系（O）

下统（O1）：

下段：下部灰色生物灰岩、瘤状灰岩、灰色薄至中厚层白云岩、生物灰岩、鲕状灰岩。上部为页岩。上段：灰色中厚层泥质瘤状灰岩夹页岩。总厚度55.3~70m。

中、上统（O2+3）：

黑色硅质岩夹硅质页岩，黄褐色、青灰色泥质瘤状灰岩和泥灰岩。厚度 35.4~50m。

④志留系（S）

下统龙马溪群（S1ln）：

下部为黑色页岩，中部为灰绿色中厚层细砂岩、粉砂岩夹页岩。上部粉砂质页岩、页岩夹粉砂岩。厚度 305~1006m。

中统罗惹坪群（S2lr）：

灰、灰绿色粉砂质页岩、粉砂岩夹透镜状白云质灰岩，上部夹砂岩。厚度228~996m。

志留系（S）与上覆二迭系（P）呈平行不整合接触。

⑤第四系（Q4）

坡残积层为粘土夹块石；冲洪积层为砂卵石；崩积层为巨块石夹块石。零星分布于山坡凹地及河岸，厚0~17m。

（3）地震烈度

据区域地震勘探资料，区内所见区域性大断层切割深度均不大，以基底断裂为主，并与地震断裂具有较好的一致性。主要断裂现今活动微弱，发展趋于稳定。工程区 50km 范围内地震活动微弱，以微震、小震为主。据研究，本区区域构造活动在地质时期的发展演化规律是由强转向微弱。断裂活动总水平均不高，处于由活跃期向平静期过渡的时期。

区域上构造背景稳定性好，无大的活动性断裂通过。断裂不发育，所见断层规模很小。区域内的几条大断裂切割深度不大，活动微弱，且距离工程区均较远，地壳结构完整，地震活动微弱，今后发生破坏性地震的可能性很小。若区域上发生地震，相对的影响烈度一般都不超过Ⅵ度。因此可以认为工程区处于相对稳定的地块内，属于区域稳定性好或较好的地区。

以工程区为中心 300km 范围内，从公元前 143 至公元 1959 年共记录到地震 300余次，其中震级大于 4.75 级的破坏性地震有 40 余次，6 级以上的强震有 3 次，它们分别是咸丰地震（6.25 级）、常德地震（6.75 级）及竹山地震（6.25 级），其中以常德地震震中距工程区最近约 200km，其它均在 250km 以外。另外，在湖北秭归、枝江、宜都、公安、天门、钟祥及湖南常德、南县、安乡等地还发生过 4.5~6.0 级地震，它们距坝区在 50 至 200 余 km 左右，如枝江、宜都、公安等地震。区域上地震分布有如下特征：①区域地震主要受断层构造控制，其北部受 NNW 向断层控制，东部及南部则受 NE、NNE 向断层控制。②工程区是区域上地震频次最低的地区。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306~2015），工程区地震动峰值加速度为 0.05g，地震动反应谱特征周期 0.35s（50 年超越概率 10%），相应的地震基本烈度为Ⅵ度。

水文地质

（1）水文地质岩组划分

区内相对隔水岩组：

①寒武系下统下部：页岩、砂岩；②寒武系中统：白云岩夹页岩；③震旦系上统陡山沱组（Z2d）：硅质灰岩、页岩夹磷块岩；④震旦系上统灯影组。中段：石板滩段（Z2dn2）：黑色沥青质页岩、薄层硅质灰岩。

相对透水岩组：

①第四系松散体，包括崩积物（Q4col），残坡积物（Q4edl），洪积物（Q4al）；②寒武系中统、下统上部灰岩、白云质灰岩、白云岩；③震旦系灯影组硅质条带白云岩，白云质灰岩。

（2）地下水类型及补给、排泄条件

地下水按其含水介质特征，可分为构造基岩裂隙水和第四系松散介质孔隙水。基岩构造裂隙水主要赋存于强风化带及弱风化带裂隙中，受大气降水和同一含水层中地下水的补给，赋存和运移在断层破碎带和基岩裂隙中，起着运移与泉水通道的作用，以泉水和渗透水形式向下游排泄。第四系孔隙水主要赋存于第四系残坡积层和河床堆积物中，主要受大气降水和河水水位的影响，残坡积层中地下水顺坡运移，并于堆积物前缘排泄，在流量大小上具有时段性和季节性。河床地下水水位主要受河水水位影响，砂卵石孔隙率大，分布范围广，埋深大，当水位雍高后，砂卵石将成为强透水层。

（3）地下水水化学类型

因岩性和循环条件的制约而有所不同，除小范围流经寒武系下统下部地层水化学成分较复杂外，绝大部分地表、地下水体化学成分较简单，多属弱碱性、低矿化度的重碳酸钙、镁型水，水质较好，适合饮用，对混凝土无腐蚀性。

（4）岩溶发育规律

本区岩溶与岩石矿物成份、隔水层及构造关系密切，按岩石矿物成份分析，岩溶发育强弱顺序为：寒武系上统（∈3）三游洞群灰岩、白云质灰岩、白云岩，岩溶发育强烈；寒武系下统（∈1）上部：灰岩、白云质灰岩及灰岩、寒武系中统（∈2）覃家庙群灰岩、白云岩夹页岩，岩溶发育较强；灯影组下段哈蟆井段角砾状白云岩（Z2dn1）、灯影组上段白马沱段硅质白云岩（Z2dn3），岩溶发育较弱。

区内岩溶水的特征取决于岩性、构造、地形地貌和现代水文网等诸因素的组合关系。根据以上对流域内岩溶泉水统计与分析，流域内岩溶发育呈现以下基本规律：

①岩溶水的丰富程度、运移等与岩溶的发育程度密切相关，而溶蚀程度的强 弱，与碳酸盐岩类岩石的物理特征和化学性质密切相关。一般来讲，石灰岩类的相 对溶解度最大，垂直和倾斜岩溶裂隙为大气降水的下渗补给创造了极为有利的条件；碳酸盐岩中的泥质条带和页岩夹层不仅阻碍了岩溶发育，而且起隔水作用，使岩溶 水汇集其上而排出地表，形成悬挂水。区内三股岩溶泉水均发育在寒武系地层中，高程在1095m以上，在库内高程1095m以下的震旦系地层中无泉点出露。

②地下水对碳酸盐岩的溶解作用常沿断裂或层间裂隙进行，因此断裂构造和层间裂隙控制着岩溶发育的方向、形态特征和发育程度。如 Q2 号泉沿层间裂隙发育，泉流量较小。

③本区属岩溶不十分发育地区，岩溶主要分布在高程1200m以上寒武系地层中，岩溶地表形态如天坑、落水洞极少，水平岩溶管道发育如Q1泉，均来自于寒武系地层中。库区范围内岩溶基本不发育。

（5）水库渗漏

两河口水库属于中高山区水库，水库两岸山体雄厚。门家河由北东向南西径流， 在青龙沟口转向南，河床高程 985.0~1100m。库内发育的青龙沟坡降达 45‰，在沟口与门家河河床高程齐平，沟内底部高程均高于门家河。库区邻谷相距较远，分水岭雄厚，水库封闭条件较好。

构成库盆及库岸地层均为震旦系灯影组上段白马沱段（Z2dn3）硅质白云岩、中段石板滩段（Z2dn2）黑色薄层沥青质灰岩、页岩，寒武系下统下部（∈11）砂质页  岩夹灰岩，均为可溶蚀性较差的岩石。岩体渗透性微弱，为相对不透水性岩体，形成了相对封闭的库盆。青龙沟来水主要为Q3泉，从地下岩溶管道出水形成。Q3泉形成于寒武系中统上统的灰岩、白云质灰岩中。

库区发育的 F1 断裂，沿库区右岸延伸。其它如 F2、F3、F4 等断裂虽具有一定的破碎带，但规模不大，延伸范围均在库区汇水区域，成库后，不会产生沿断裂外渗的可能。

综合以上分析，水库建成蓄水后，向库外产生渗漏的可能性小。

气象

两河口水库工程所在的门家河流域内无气象台站。在整个香溪河流域，仅在兴山县的昭君镇（原高阳镇）设有兴山县气象站，海拔高度 350m，开展的观测项目有气温、风速、日照、湿度、降水、蒸发等项目的观测；根据本工程初步设计报告，观测年限为 1970 年~2012年共计43年。

（1）温度：兴山气象站位于兴山县昭君镇、香溪河左岸的山坡上，气象站周围视野开阔，海拔高度为350m。而工程所在地海拔985m；按海拔没身高 100m，温度降低0.6℃推算工程所在地的温度数值。

（2）相对湿度：根据现场实测，工程所在地相对湿度要比兴山气象站增大约 30%。

（3）风速：虽然兴山气象站所处地形地貌与工程所在地相差不大，采用兴山气象站的风速。

（4）日照：兴山气象站地处开阔的坡地，日照时间长；工程所在地地处峡谷地带，且河流大致为南北走向，因此，日照时间短。以夏季为例分析，据观察，兴山气象站的夏季一日的日照时间约为10h，而工程所在地河道的日照时间月为 6h。因此，工程所在地的日照时间约为兴山气象站的3/5。

（5）无霜期：工程所在地的无霜期，按平均温度的降幅比例确定。

（6）蒸发：很明显，兴山气象站的蒸发量比工程所在地的蒸发量要大，偏于安全，仍采用兴山气象站的蒸发量。

兴山县气象站及门家河流域气象特征值见表 5.1-1。

表 5.1-1  兴山气象站及工程所在地流域气象特征值表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 兴山气象站 | 门家河流域 |
| 1 | 年平均气温 | ℃ | 17.1 | 13.2 |
| 2 | 极端最高气温 | ℃ | 43.1 | 39.2 |
| 3 | 极端最低气温 | ℃ | -5.9 | -9.8 |
| 4 | 年均绝对湿度 | mb | 15 | 18 |
| 5 | 年均相对湿度 | % | 73 | 88 |
| 6 | 年均风速 | m/s | 1 | 1 |
| 7 | 最大风速 | m/s | 20 | 20 |
| 8 | 平均最大风速 | m/s | 15 | 15 |
| 9 | 盛行风向 |  | E | E |
| 10 | 年均日照时数 | h | 1708 | 1025 |
| 11 | 无霜期 | d | 269 | 208 |
| 12 | 蒸发 | mm | 800 | 800 |

兴山县气象站及门家河流域多年逐旬平均气温见

表 5.1-2  兴山气象站及工程所在地流域月旬平均气温值表

| 月份 | 逐旬 | 平均气温 |  | 月份 | 逐旬 | 平均气温 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 兴山气象站 | 门家河流域 |  |  | 兴山气象站 | 门家河流域 |
| 1 月 | 上 | 5.4 | 1.5 | 7 月 | 上 | 27.2 | 23.3 |
|  | 中 | 5.4 | 1.5 |  | 中 | 28.8 | 24.9 |
|  | 下 | 5.7 | 1.8 |  | 下 | 29.4 | 25.5 |
| 2 月 | 上 | 6.2 | 2.3 | 8 月 | 上 | 28.8 | 24.9 |
|  | 中 | 7.5 | 3.6 |  | 中 | 27.8 | 23.9 |
|  | 下 | 8 | 4.1 |  | 下 | 27.2 | 23.3 |
| 3 月 | 上 | 10.2 | 6.3 | 9 月 | 上 | 25.4 | 21.5 |
|  | 中 | 12.7 | 8.8 |  | 中 | 22.8 | 18.9 |
|  | 下 | 13.3 | 9.4 |  | 下 | 21.6 | 17.7 |
| 4 月 | 上 | 15.1 | 11.2 | 10 月 | 上 | 19.4 | 15.5 |
|  | 中 | 17.4 | 13.5 |  | 中 | 18 | 14.1 |
|  | 下 | 19.1 | 15.2 |  | 下 | 16.3 | 12.4 |
| 5 月 | 上 | 19.6 | 15.7 | 11 月 | 上 | 13.9 | 10 |
|  | 中 | 20.8 | 16.9 |  | 中 | 12.4 | 8.5 |
|  | 下 | 22.8 | 18.9 |  | 下 | 9.6 | 5.7 |
| 6 月 | 上 | 23.9 | 20 | 12 月 | 上 | 8.5 | 4.6 |
|  | 中 | 25.5 | 21.6 |  | 中 | 7.6 | 3.7 |
|  | 下 | 26.4 | 22.5 |  | 下 | 6.1 | 2.2 |

水资源利用现状

（1）县域水资源开发现状

兴山县国土总面积为2327km²，县域水资源总量 12.4 亿 m³；其中湘坪、古夫及高桥片区（1434km²）水资源总量为 7.9 亿 m³，产水模数 55.0×104m³/km².年；高岚河流域片区（893km²）为 4.5 亿 m³，产水模数 50.5×104m³/k2年。

从总的水资源量来看，整个兴山县的水资源并不十分匮乏；但是，由于兴山县是个大山区县，自然地理条件恶劣，降雨在时空分布上严重不均匀，造成水资源在年内分布严重不均匀，加之经济条件差，水利工程基础设施建设落后；使得兴山县的水资源利用率极低，而成为全省缺水严重的地区之一。因此，总体说来，兴山县缺水主要为工程性缺水。

全县现有规模以上水库 2 座，分别为大（2）型的古洞口Ⅰ级水电工程水库，库容 1.5 亿 m³；古洞口Ⅱ2 级水电工程，小（2）水库，总库容 515 万 m³，这两个水库主要任务为发电，兼顾古夫新县城防洪及古夫新县城供水等。

全县现有小型水库 10 座，总库容 512 万 m³，兴利库容 421 万 m³；现有塘堰 497口，总容量 252 万 m³。

（2）黄粮镇等受水区水资源概况及水利工程现状

以黄粮镇为中心，包括峡口、昭君及古夫共 4 镇 13 个村的受水区，涉及国土总面积 55.8km²，现状耕地总面积 35446 亩，总人口 26089 人。受水区绝大部分属于高岚河流域，因此，按高岚河流域片区计算，产水模数 50.5×104m³/km². 年，受水区水资源总量为 2820 万 m³。因此，总体来说，水资源是充足的。

但是，由于水资源在时空分布上很不均匀。且区内地表土层较薄，出露地层为奥陶纪灰岩，地下岩溶遍布，天坑多，不能形成河流湖泊，土壤保水性较差，地表径流直接进入岩溶渗入深层地下，不能在地表形成稳定的地表径流，旱灾频繁发生； 因此，受水区缺水性质缺水属典型的工程性缺水。

为解决严重缺水的问题，经过几十年艰苦不懈的奋斗，黄粮等乡镇受水区的水利工程建设有一些发展，主要体现在水源工程的建设上。根据 2011 年度水利普查，黄粮等乡镇受水区内现有水源工程为：小（二）型水库 4 座、堰塘 110 口、自建水池、水窖 187 口。受水区黄粮集镇的生活用水，是引用仙女山的彭家墩和龙洞坡水源，现有水厂 2 座，根据 2007~2009 三年统计资料，三年平均供水 6.00 万吨。黄粮等乡镇受水区现状水源工程见下表。

表 5.1-3  黄粮等乡镇受水区水源工程现状一览表

| 水利工程名称 | 数量 | 工程等别 | 承雨面积 （km²） | 总库容 | 兴利库容 | 坝顶 | 所在村 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （万 m³） | （万 m³） | 高程（m） |  |  |
| 杨家湾水库 | 1 座 | 小（二） | 1.2 | 37.8 | 30.7 | 892 | 金家坝 | 水源工程出口 |
| 金家坝水库 | 1 座 | 小（二） | 2 | 22.2 | 11.8 | 890 | 金家坝 | 距水源工程 出口 1.7km |
| 拱桥湾水库 | 1 座 | 小（二） | 1.6 | 37.5 |  | 936 | 黄粮坪 | 漏水 |
| 长坪水库 | 1 座 | 小（二） | 0.5 | 47.5 | 30.0 | 488.8 | 北斗坪村 |  |
| 堰塘 | 110 |  |  | 50.8 | 20.0 |  |  |  |
| 水池、天河水窖 | 187 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  |
| 水厂 | 2 座 |  |  |  | 6.0 |  |  | 年供水 6.0 万 m³ |
| 合计 |  |  |  | 196.0 | 98.7 |  |  |  |

文物与矿产资源

根据《兴山县文物事业管理局关于两河口水库工程建设涉及范围文物占压及保护意见的函》（兴文物函【2015】4 号）；兴山县文物事业管理局在历年文物普查的基础上，对两河口水库建设涉及范围进行了资料核查，至今未发现有古遗址、古墓葬、古建筑和其他文物。

根据《湖北省兴山县两河口水库工程压覆矿产资源调查评价报告》，两河口水库工程压覆胡家扁磷矿，涉及资源量1297千吨。

生态环境现状调查与评价

（1）生态现状调查方法

通过野外实地考察和基础资料收集相结合的方式进行评价区生态环境现状调查，在此基础上采用GPS 和卫片相结合的空间信息技术，完成数字化的植被图和土地利用现状图，进行景观生态环境质量的定性和定量评价。

①基础资料收集与来源

收集整理评价区及邻近地区的现有生物多样性资料，在综合分析现有资料的基础上，确定实地考察的重点区域、考察路线及寻访对象。

②野外实地考察

★GPS 地面类型取样

GPS 样点是卫星遥感影像判读各种景观类型的基础，根据室内判读的植被与土地利用类型初图，现场核实判读的正误率，并对每个 GPS 取样点作如下记录：

☆海拔表读出测点的海拔值和经纬度；

☆记录样点植被类型，以群系为单位，同时记录坡向、坡度、土壤类型；

☆记录样点优势植物以及观察动物的活动的情况；

☆拍摄典型植被外貌与结构特征。

★群落调查

在实地调查的基础上，确定典型的群落地段，采用法瑞学派样地记录法进行群落调查。样地设置原则：森林选用 1000m2、疏林及灌木选用 500m2、草本群落选用100m2，地点随机设置；样方设置原则：根据选取的生态监测点位，在其附近，根据一致性、同质性、代表性的原则，选择有代表性的地段设置样方进行调查，每个生态监测点位附近根据需要设置 1 或 2 个样方。乔木群落样方面积为 20×20m2，灌木样方为 5×5m2， 草本样方为 1×1m2 ，记录样地的所有植物种类，并按Braun- Blanquet多优度—群聚度记分；利用 GPS 确定样地位置。

★植物种类调查

实地调查采取路线调查与重点调查相结合的方法，对于没有原生植被的区域采取路线调查，在流域规划工程建设区域以及植被状况良好的区域实行重点调查；对资源植物和珍稀濒危植物调查采取野外调查和民间访问、市场调查相结合的方法进行。

★陆生动物调查，样线法，访问，资料查询。

★水生生物调查，浮游生物和底栖动物采用类比和查阅资料，鱼类调查方法为走访、询问当地村民，查阅相关资料。

★生物生产力的测定与估算

重点测定评价区内分布面积广的植被类型生产量，其余类型参考国内外有关生物生产量资料，并根据当地的实际情况作适当调查，估算出评价区域区的植被类型生物生产力。

陆生植物资源现状

（1）植物区系

评价区域内的林地物种多样性较高，主要植被类型有温性落叶针叶林，暖性针叶林，亚热带山地落叶阔叶林，常绿、落叶阔叶混交林，灌草丛、竹林和经济林。评价区域内以亚热带山地落叶阔叶林为主。

①植被类型

评价区植被类型的划分是根据群落的特征，将各种植物群落，通过比较它们之间的异同点，按照《中国植被》中自然植被的分类系统，划分出不同的植被类型，评价区植被共分为 3 级，4 个植被型，17 个群系（其中栽培用*表示），见下表。

表 5.2-1  评价区植被类型

| 类别 | 级 | 植被型 | 群 系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然林 | 针叶林 | I、温性针叶林 | 杉木林 | Form. Cunninghamia lanceolata |
|  |  |  | 马尾松林 | Form. Pinus massoniana |
|  |  |  | 柏木林 | Form.Cupressus funebris |
|  | 阔叶林 | Ⅱ、落叶阔叶林 | 栓皮栎林 | Form. Quercus variabilis |
|  |  |  | 枫杨林 | Form. Pterocarya stenoptera |
|  | 灌草丛 | III、灌丛 | 黄栌灌丛 | Form. Cotinus coggygria var.pubescens |
|  |  |  | 马桑灌丛 | Form.Coriaria sinica |
|  |  |  | 小果蔷薇、火棘灌丛 | Form. Rosa cymosa； Form. Pyracantha fortuneana |
|  |  |  | 连翘灌丛 | Form. Forsythia suspensa |
|  |  | IV、灌草丛 | 白茅灌草丛 | Form. Imperata cylindrica var.major |
|  |  |  | 五节芒灌草丛 | Form. Miscanthus floridus |
| 人工林* |  |  | 茶林 | Form. Camellia sinensis |
| 农业植被* |  |  | 粮食作物 | 水稻、小麦、玉米 |
|  |  |  | 油料作物 | 油菜、花生 |
|  |  |  | 果类作物 | 柑桔 |
|  |  |  | 蔬菜 | 白菜、萝卜、山药、蚕豌豆等 |
|  |  |  | 药用 | 天麻等 |

②主要植被类型概述

- 马尾松林（Form. Pinus massoniana）

马尾松林是中国东南部湿润亚热带地区分布最广、森林资源最丰富的典型代表林系之一，遍布湖北省，在评价区内呈块状分布。在海拔 800m 以下的低山地区， 主要是栽培的马尾松林，在 800~1100m，天然的马尾松组成纯林，评价区的森林植被主要由马尾松林构成。

马尾松一般高度在9~12m，平均胸径 10~14cm， 伴生的灌木层主要有马桑（Coriaria sinica） 、 黄 栌（Cotinus coggygria var. pubescens） 、火棘（Pyracantha fortuneana）等，草木层主要为五节芒（Miscanthus floridulus）、灯心草（Juncus effusus） 等。

- 杉木林（Form. Cunninghamia lanceolat）

杉木林广泛分布于亚热带的东部地区，为我国东部亚热带地区常绿针叶林的重要林分。杉木林在宜昌市夷陵区内亦有较大的面积分布，大多数为人工林，主要分布在海拔 1000m 以下，以阴坡或半阳坡为主，在山坡中部和近上部，土层深厚且排水良好的地方，杉木林生长良好。杉木林树冠塔形，群落外貌深绿、整齐、单一。

乔木层以杉木为单一优势种，基本无伴生种存在。杉木的平均树高 8~12m，胸径 10~15cm，郁闭度达 65~75%。灌木层种类较多，但优势种不明显，盖度 30%。檵木（Loropetalum chinense）、柃木（Eurya stenophylla）、马桑、全缘火棘（Pyracantha atalantioides）、小果蔷薇、缫丝花（Rosa roxburghii）、小叶石楠（Photinia parvifolia）、球 核 荚 蒾 （Viburnum propinquam） 、 映 山 红 （Rhododendron simsii） 、 竹 叶 花 椒（Zanthoxylum armatum）、山莓（Rubus corchorifolius）和灰白毛莓（Rubus tephuodes）等。草本层较发达， 盖度达 40%。种类有芒、五节芒（Miscanthus floridulus） 、白茅（Imapterata cylindrica）、芒萁、蕨（Pteridium aquilinum var.latiusculum）等。

- 栓皮栎（Form. Quercus variabilis）

该群落是夷陵区低山丘陵林地的主要成分，在全县海拔 1500 以下都有分布。常与马尾松、枫香等树种混交伴生。乔木以栓皮栎为优势种，平均树高 8~10m，郁闭度 80% ， 混生少量的马尾松（Pinus massoniana） 、 刺槐、 枫香（Liquidambar formosana）、化香（Platycarya strobilacea）、山合欢（Albizia kalkora）等。灌木层盖度为60%左右，以樟树幼苗、牡荆（Vitex negundo）、美丽胡枝子（Lespedeza formosa）为优势种，伴生种有菱叶海桐（Pittosporum truncatum）、黄栀子（Gardenia jasminoides）、小叶石楠、小果蔷薇、乌饭树（Vaccinium bracteatum） 等。草本层有苔草（Carex doniana） 、三脉马兰（Kalimeris ageratoides） 、乌蕨（Stenoloma chusanum） 、秋牡丹（Anemone hupehensis lem. var .japonica） 、黄精（Polygonatum sibiricum） 、江南星蕨（Microsorium fortunei）等。

- 马桑灌丛（Form. Coriaria sinica）

马尾松、栓皮栎等被砍伐后，演替而成的灌木类型。马桑灌丛多分布在半阴坡或半阳坡，坡度多在 30~50°，分布较多，在较潮湿的地段长势良好，伴生种有火棘，呈簇状生长，盐肤木常混生其间，草本植物常见有白茅、打破碗花花等。

- 黄栌灌丛（Form. Cotinus coggygria var.pubescens）

该灌丛主要分布在马尾松或栓皮栎林下，或在石灰岩地段上成块状生长。灌木层的盖度为 80%，以黄栌为优势种，伴生有小叶女贞（Ligustrum quihoui）、盐肤木（Rhus chinensis）、烟管荚蒾（Viburnum utile）等少量乔木。草本植物有芒萁、芒、沿阶草、吉祥草、金星蕨及江南短肠蕨（Allantodia mettenina）等，盖度在 30~50%。

- 蔷薇灌丛（Form. Rosa.spp.）

主要分布在河谷或向阳山坡，该灌木层盖度达到 80%，高度 1.0~2.0m，以小果蔷薇、多花蔷薇（Rosa multiflora） 等多种蔷薇科灌木为优势种，伴生种有铁扫帚（Indigofera bungeana） 、杭子梢 （Campylotropis macrocarpa） 、 高 粱 泡 （Rubus lambertianus）、山胡椒、细齿柃（Eurya nitida）等种类，草本植物有蕨、芒萁、五节芒、莎草（Cyperus sp.）及多种禾本科植物等。

- 火棘灌丛（Form. Pyracantha fortuneana）

该灌木层盖度达到 80%，以火棘为优势种，伴生种有栓皮栎、乌饭树、鼠刺（Itea.sp.）、柃木、油茶（Camellia oleifera）等。群落草本较稀疏，有苔草、金星蕨、白花败酱（Patrinia sinensis）等。藤本有鸡矢藤、忍冬、菝葜等。

- 白茅灌草丛（Form. Imperata cylindrica var.major）

该群落主要分布在海拔 800m 以下的山、土、田洼地处，以岗地、丘陵、低山火烧或抛荒后为多，群落多呈小块状生长。群落高度.5~1.0m，盖度 60%以上，其组成以白茅为优势种， 常伴生有无芒鸭咀草（Ischaemum muticum）、芒、黄背草（Themeda triandra Forsk.var.japonica） 、 野艾蒿（Artemisia lavandulaefolia） 、 地念（Melastoma dodecandrum）、黑莎草（Gahnia tristis）和紫花地丁（Viola chinensis）等。散生灌木有白马骨、肖梵天花（Urena lobata）等。

- 连翘灌丛（Form. Forsythia suspensa）

此灌丛常生长于海拔 1000m 以下的山坡，常伴生有胡枝子（Lespedeza bicolor）、黄栌（Cotinus coggygria var. cinerea）、盐肤木（Rhus chinensis）等，连翘灌丛是山地的次生植被，常出现于林间空地和荒废坡地。连翘的萌生力很强，能忍耐干旱和瘠薄土壤，在人为活动频繁的地区，森林砍伐后，连翘能迅速形成群落。

- 五节芒灌草丛（Form. Miscanchus sinensis）

在森林砍伐迹地上生长的灌草丛类型，高度 2~3m，嫩株作牲畜饲料，杆穗作扫帚或燃料，杆为造纸原料。

（3）施工区域内植被状况

在厂址周围主要植被为低矮灌丛和庄稼，弃碴场处植被主要为灌丛。其中灌木主要有：马尾松、楝树、构树、栎树、山合欢、胡枝子、盐肤木、马桑、火棘、苦木、毛竹等；灌草主要有：白茅、葎草、野艾蒿、一年蓬、野胡萝卜、接骨草、车前草、商陆、五节芒、蕨类、狗尾草、荩草、芦苇、水蓼、马兰等；庄稼主要为玉米、水稻。施工区内没有国家重点保护植物分布。

（4）评价区域内植被状况简评

评价区内植被中农业植被占较大比例，森林多为中幼林，疏林地和灌丛较多， 显示评价区植被受人类活动干扰强度大、时间长，这与评价区经济社会发展的历程是一致的。

区域植被现状照片如下图所示：

图 5.2-1  评价区域内植被现状图

在评价区域内没发现国家重点保护植物和古大珍稀植物分布。

陆生动物资源现状

（1）两栖类

- 种类

评价区内有两栖类动物 1 目 4 科 8 种，其中省级保护动物 5 种：中华蟾蜍、中国林蛙、泽陆蛙、绿臭蛙、饰纹姬蛙；列入《中国濒危动物红皮书》有 1 种中国林蛙，为易危种。评价区两栖类动物名录见下表。

表 5.2-2  评价区两栖类动物名录

| 科名 | 种名 | 生境 | 区系 | 数量 | 保护等级 | 濒危等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、无尾目 ANURA |  |  |  |  |  |  |
| （一）蟾蜍科Bufonidae | 1.中华蟾蜍 Bufo gargarizans | 池塘、沟渠、河岸边及 田埂、池边或房屋周围 | 广布 种 | +++ | 省级 |  |
| （二）雨蛙科Hylidae | 2.无斑雨蛙Hylaarborea immaculate | 栖于低山或丘陵平原地区水田、池塘、河沟及沼泽附近灌丛及农作物植株上。 | 古北种 | + | 未列入 |  |
| （三）蛙科Ranidae | 3.中国林蛙 R.chinensis | 春夏间栖居阴湿的山坡树丛中，离水较远。9 月至翌年 3月间营水栖生活，冬季成群匿在水中石下冬眠。 | 广布种 | + | 省级 | 易危 |
|  | 4.黑斑侧褶蛙Pelophylax nigromaculata | 常栖息于池塘、水沟或小河内，或附近的草丛中。 产卵季节为 3~6 月。 | 广布种 | ++ | 未列入 |  |
|  | 5.泽陆蛙 R.limnocharis | 栖息于池沼、水田及其 附近的田野和潮湿环境。 | 东洋种 | +++ | 省级 |  |
|  | 6.湖北侧褶蛙Pelophylax hubeiensisi | 常栖息于池塘、水沟或 小河内，或附近的草丛中。 | 广布种 | ++ | 未列入 |  |
|  | 7.绿臭蛙 R.margaratae | 栖息于山涧湍溪长满苔藓植物的陡岩上。 | 东洋 种 | +++ | 省级 |  |
| （四）姬蛙科Microhylidae | 8.饰纹姬蛙 M.ornata | 生活于水田或水塘彼岸草丛中，以蚁及小型鞘翅目昆虫为食。 | 东洋种 | + | 省级 |  |

- 生态分布

根据两栖类的生活习性，将评价区内两栖类的生态分布划分为以下 3 类：

陆栖型：即成体可在离水源较远的陆地上生活的类型，包括中华大蟾蜍、泽陆蛙、中国林蛙。

树栖型：成体可在树上或竹枝上生活的类型，只有无斑雨蛙一种。

静水型：在静水或缓流水中生活的类型，包括湖北侧褶蛙、黑斑侧褶蛙、饰纹姬蛙。

流栖型：在山间溪流中生活的类型，只有绿臭蛙一种。

- 主要种类的分布与数量

中华大蟾蜍，俗名“癞蛤蟆”，主要栖息在阴暗潮湿的林间草丛、农田、河沟、村舍附近，在评价区内广泛分布。

黑斑侧褶蛙，又名“田鸡、青蛙”，常栖息于水田、河沟或附近的草丛中，在评价区内广泛分布。

根据对两栖类的调查访问，中华大蟾蜍、泽陆蛙、绿臭蛙的数量较多；无斑雨蛙、中国林蛙、饰纹姬蛙的数量较少。但总的来说，两栖类在评价区内的种群数量较少。

（2）爬行类

评价区爬行类共有 1 目 3 科 10 种，见表 4-6。无没有国家级重点保护动物；有省级重点保护动物 3 种：玉斑锦蛇、王锦蛇、乌梢蛇；《中国濒危动物红皮书》所列易危种一种：蝮蛇。

表 5.2-3  评价区爬行动物资源现状

| 科名 | 中文/拉丁种名 | 生境 | 数量 | 保护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、有鳞目 Squamata |  |  |  |  |
| （一）壁虎科Gekkonidae | 1、多疣壁虎 Gekko japonicus | 多居于建筑物内及附近地区。 | +++ | 未列入 |
| （二）石龙子科Scincidae | 2、石龙子 Eumeces chinensis | 栖居于平源、丘陵及山区路 边的草丛、乱石堆中。 | +++ | 未列入 |
|  | 3、堰蜓 Lygosoma indicum | 栖居于山区、丘陵之荒地、溪边、山坡、路边乱石杂草丛中。 | +++ | 未列入 |
| （三）游蛇科Colubridae | 4、玉斑锦蛇 Elaphe mandarina | 生活于海拔 200-1360m 的平原、山区、林地，亦常见于民宅附近，沟边或山地草丛中。 | + | 省级 |
|  | 5、王锦蛇 Elaphe carinata | 栖居于平源、丘陵和山区， 性活动泼，行动敏捷，昼夜活动，但夜间更活跃，常在山区灌丛，田野沟边，山谷溪旁以及丘陵地带的灌草丛中活动觅食。 | + | 省级 |
|  | 6、翠青蛇 Entechinus major | 栖居于山区的树林、草丛或 农田周围。 | + | 未列入 |
|  | 7、虎斑游蛇 Rhabdophis tigrina lateralis | 生活于平原、丘陵和山区的水域附近。 | + | 未列入 |
|  | 8、乌梢蛇 Zaocys dhumnades | 栖居于平原、丘陵和山区的农田附近，房屋周围。 | +++ | 省级 |
| （四）蝰科Viperidae | 9、蝮 蛇 Agkistrodon blomhoffii brevicaudus | 常见于乱石堆、杂草坡灌丛、田地、村舍等处。 | ++ | 易危 |
|  | 10、菜花烙铁头 Trimeresurus jerdonii | 栖于海拔较高的山区丘陵或高原，常在荒草坡、耕地、路边草丛、乱石堆下或灌木 林中，有时栖息于树枝上。 | + | 未列入 |

多疣壁虎、石龙子，俗称为“四脚蛇”，主要分布于评价区的灌丛中，数量较多。

乌梢蛇在评价区内广泛分布，无毒，是当地的主要经济蛇类，多以蛙、壁虎为食。多栖息于森林、灌丛、草丛和附近的农田中。

王锦蛇、玉斑锦蛇，分布于低山常绿阔叶林、针阔混交林、灌丛及农田生境中；以蛙类、鼠类、蜥蜴类为食，无毒。数量较少。

翠青蛇，通体翠绿色，体色和体型似竹叶青，但比竹叶青稍长，无毒。多栖息于山区常绿阔叶林、针阔混交林、灌丛中；以蛙类、鼠类、蜥蜴类为食，数量较少。

虎斑游蛇，有毒，栖息于灌丛、草丛和农田中，数量较少。

菜花烙铁头、蝮蛇，有剧毒，栖息于灌丛和草丛中，以蛙类、蜥蜴类、鼠类为食，分布广泛但数量较少。

（3）鸟类

调查表明评价区鸟类有 18 种，隶属于 6 目 11 科。其中以雀形目鸟类最多，共 9 种，占 50%，留鸟占绝大部分（16 种）。有国家Ⅱ级保护动物 1 种：鸢；有省级重点保护动物 6 种：灰胸竹鸡、珠颈斑鸠、金腰燕、大嘴乌鸦、喜鹊和灰喜鹊。

表 5.2-4  评价区鸟类资源现状

| 目、科、种名 | 区系成份 | 季节相 | 数量级 | 生 境 | 保护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、隼形目 FALCONIFORMES |  |  |  |  |  |
| （一）鹰科 Accipitridae |  |  |  |  |  |
| 1.鸢 Black-eared Kite | 广 | 留 | + | 多栖息在山区林地、河流沿岸、林边。 | 列入国家保护 |
| 二、鸡形目 CALLIFORMES |  |  |  |  |  |
| （二）雉科 Phasianidae |  |  |  |  |  |
| 2.灰胸竹鸡 Bambusicola thoracica | 东 | 留 | ++ | 栖息于低山灌丛、竹林和杂草丛处。 | 省级 |
| 3.雉鸡 Phasianus colchicus | 广 | 留 | +++ | 栖息于山区灌木丛、小竹簇、草丛、山谷草甸及林 缘、近山耕地和苇塘内。 | 未列入 |
| 4.鹌鹑 Coturnix cjaponica | 东 | 留 | ++ | 栖息于干燥而近水的低山地带，草丛、灌丛、林间空地及农田边。 | 未列入 |
| 三、鸽形目 COLUMBIFORMES |  |  |  |  |  |
| （三）鸠鸽科 Columbidae |  |  |  |  |  |
| 5.山斑鸠 Streptopelia orientalis | 广 | 留 | ++ | 栖息于山区、丘陵多树木地带。 | 未列入 |
| 6.珠颈斑鸠 Streptopelia chinensis | 东 | 留 | + | 栖息于丘陵山地树林和多树的平原郊野、农田附近，秋季通常结成小群活动。 | 省级 |
| 四、鹃形目 CUCULIFORMES |  |  |  |  |  |
| （四）杜鹃科 Cuculidae |  |  |  |  |  |
| 7.小杜鹃 Cuculus Poliocephalus Latham | 东 | 夏 | ++ | 栖息于低山丘陵的树丛等处 | 未列入 |
| 五、雀形目 PASSERIFORMES |  |  |  |  |  |
| （五）燕科 Hirundinidae |  |  |  |  |  |
| 8.金腰燕 Hirundo daurica | 广 | 夏 | +++ | 栖息于村落附近，常到田野上空飞行。 | 省级 |
| （六）鸦科 Corvidae |  |  |  |  |  |
| 9.大嘴乌鸦 Corvus macrorhynchos | 东 | 留 | + | 栖息于山区、田野、村郊大树上。 | 省级 |
| 10.喜鹊 Pica pica.sericea | 古 | 留 | ++ | 栖息于山地村落、平原林 中。常在村庄、田野、山边林缘活动。 | 省级 |
| 11.灰喜鹊 Cyanopica cyana swinhoei | 广 | 留 | ++ | 栖息于半山区林地、灌全或村庄附近的杂木林、松林中。 | 省级 |
| （七）山雀科 Paridae |  |  |  |  |  |
| 12.大山雀 Parus major | 广 | 留 | +++ | 栖息于平原、丘陵、山区的林间，食昆虫。 | 未列入 |
| 13.黄腹山雀 Parus venustulus | 东 | 留 | ++ | 森林鸟类，活动于平原树 林、庭园，秋冬常集成小群活动。 | 未列入 |
| （八）百灵科 Zosterpidae |  |  |  |  |  |
| 14.短趾百灵 Zosterops japonica | 东 | 留 | ++ | 多在山地灌丛和次生林中活动。 | 未列入 |
| （九）文鸟科 Ploceidae |  |  |  |  |  |
| 15.麻雀 Passer montanus | 广 | 留 | ++ | 栖于村镇和农田附近，活动范围广泛。 | 未列入 |
| （十）雀科 Fringillidae |  |  |  |  |  |
| 16. 金翅雀 Grey-capped Greenfinch | 广 | 留 | ++ | 栖息于低山丘陵阔叶林林缘及灌丛。 | 未列入 |
| 六 鴷形目 Piciformes |  |  |  |  |  |
| （十一）啄木鸟科 Picidae |  |  |  |  |  |
| 17.黄冠啄木鸟 Lesser Yellowlape | 广 | 留 | ++ | 栖息于山区、田野、村郊大树上，食昆虫。 | 未列入 |
| 18. 大斑啄木鸟 Dendrocopos Major | 广 | 留 | ++ | 栖息于山区、田野、村郊大树上，食昆虫。 | 未列入 |

注：东：东洋种，古：古北种，广：广布种；留：留鸟，夏：夏候鸟，冬：冬候鸟

按生活习性来分，可以将 18 种鸟类分为一下 4 类：

陆禽 5 种：鹌鹑、灰胸竹鸡、雉鸡、山斑鸠、珠颈斑鸠

猛禽 1 种：鸢。

攀禽 3 种：小杜鹃、黄冠啄木鸟、大斑啄木鸟。

鸣禽 8 种：喜鹊、灰喜鹊、大嘴乌鸦、大山雀、黄腹山雀、麻雀、金腰燕、金翅雀、短趾百灵。

区系成分：在 18 种鸟类中，属于东洋界分布的种类有 7 种，占 38.9%；属于古北界分布的种类有 1 种，占 5.6%；广泛分布的种类有 10 种，占 55.5%。

数量：数量多的有金腰燕、大山雀、雉鸡等 3 种；数量较多的有鹌鹑、灰胸竹鸡、麻雀、山斑鸠、小杜鹃、喜鹊、灰喜鹊、黄腹山雀、短趾百灵、金翅雀、黄冠啄木鸟、大斑啄木鸟等 12 种；而其它的鸟类数量较少。

（4）兽类

评价区的兽类共有 6 目 9 科 14 种。评价区内没有国家级重点保护兽类；有省级兽类重点保护动物 5 种：草兔、红白鼯鼠、赤腹松鼠、猪獾、小麂。

表 5.2-5  评价区兽类资源现状

| 目、科、种名 | 区系 | 保护等级 | 生境 | 数量级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、食虫目 INSECTIVORA |  |  |  |  |
| （一）猬科 Erinaceidae |  |  |  |  |
| 1.刺猬 Erinaceus europaeus | 古北种 | 未列入 | 生境多样，在树根、倒木、石隙、灌丛等处做窝。 | ++ |
| 二、翼手目 CHIROPTERA |  |  |  |  |
| （二）蝙蝠科 Vespertilionidae |  |  |  |  |
| 2.普通伏翼 Pipistrellus abramus | 东洋种 | 未列入 | 生活于屋檐、天花板、墙、门窗缝隙中。集群，一群 5~20 只，栖息地随食物而迁。 | ++ |
| 三、兔形目 LAGOMORPHA |  |  |  |  |
| （三）兔科 Leporidae |  |  |  |  |
| 3.草兔 Lepus capensis | 广布种 | 省级 | 主要栖息于农田或农田附近沟渠两岸的灌丛、草丛，山坡灌丛及林缘。 | +++ |
| 四、啮齿目 RODENTIA |  |  |  |  |
| （四）鼯鼠科 Petauristidae |  |  |  |  |
| 4.红白鼯鼠 Petaurista alborufus | 东洋种 | 省级 | 树栖。栖息于海拔 1000m 左右山坡森林地带。 | + |
| （五）松鼠科 Sciluridae |  |  |  |  |
| 5.赤腹松鼠 Callosciurus ergthraeus | 东洋种 | 省级 | 栖息于山区林地中。 | + |
| （六）鼠科 Muridae |  |  |  |  |
| 6.小家鼠 Mus musculus | 广布种 | 未列入 | 喜栖于住宅、仓库以及田野、林地等处。在一结隐蔽的地方筑窝或穴居。 | ++ |
| 7.黄胸鼠 Rattus flavipectus | 东洋种 | 未列入 | 多于住房、仓库内挖洞穴居。 | ++ |
| 8.社鼠 R..niviventer | 东洋种 | 未列入 | 栖息林地、灌丛、作物区及石缝、溪旁草丛中。 | + |
| 9.褐家鼠 R..novegicus | 东洋种 | 未列入 | 栖息生境十分广泛，多与人伴居。仓库、厨房、荒野等地均可生存。 | +++ |
| （七）仓鼠科 Cricetidae |  |  |  |  |
| 10.大仓鼠 Cricetidae Triton | 古北种 | 未列入 | 栖息于各种生境的林缘和灌丛中。 | ++ |
| 五、食肉目 CARNIVORA |  |  |  |  |
| （八）鼬科 Mustelidae |  |  |  |  |
| 11.猪獾 Arotonyx collaris | 东洋种 | 省级 | 穴居于岩石裂缝、树洞和土洞中，亦侵占其他兽穴。 | + |
| 12.黄鼬 Mustela sibirica | 广布种 | 未列入 | 栖息环境极其广泛，常见于森林林缘、灌丛、沼泽、河谷、丘陵和平原等地。 | +++ |
| 六、偶蹄目 ARTIODACTYLA |  |  |  |  |
| （九）猪科 Suidae |  |  |  |  |
| 13.野猪 Sus scfofa | 古北种 | 未列入 | 各种林型、灌丛草地。 | ++ |
| 14.小麂 Muntiacus reevesi | 东洋种 | 省级 | 栖息于低山丘陵地区的灌丛。 | ++ |

评价区内大、中型兽类主要分布在非淹没区的中、高海拔地带（海拔 700m 以上） 的山坡草丛、灌丛中，多在夜间和晨昏活动，秋冬季节可下降到低海拔区寻找食物和水源，如小麂、野猪等。

猪獾为中型食肉兽，营穴居生活，多挖洞于荒丘或栖居石裂缝中，或侵占其它的兽穴。

啮齿类动物是该地区种类和数量最多的兽类，是人类重要的伴生动物；对农、林业危害极大。如黄胸鼠、褐家鼠、社鼠、小家鼠，能盗食大量的稻、麦、玉米、红苕等农作物及贵重药材，是某些自然疫源性疾病的传播源。

（5）陆生动物资源现状评价结论

评价区为偏僻山区，人口较少，地形比较复杂，植被较丰盛，野生动物的栖息条件较好。陆生动物种类较多，物种多样性丰富。区内共有两栖类动物 1 目 4 科 8种；爬行类共有 1 目 3 科 10 种；鸟类有 18 种，隶属于 6 目 11 科；兽类共有 6 目 9科 14 种。

评价区没有国家 I 级保护动物，国家Ⅱ级保护动物有 1 种：鸢，湖北省级保护动物有 19 种：中华蟾蜍、中国林蛙、泽陆蛙、绿臭蛙、饰纹姬蛙、玉斑锦蛇、王锦蛇、乌梢蛇、灰胸竹鸡、珠颈斑鸠、金腰燕、大嘴乌鸦、喜鹊、灰喜鹊、草兔、红白鼯鼠、赤腹松鼠、猪獾、小麂。

水生生物资源现状与评价

（1）水生生境特点

评价区流域河道纵坡陡，水流急、流量小、水温低、水浅，水体清澈（透明度高），为典型的山区溪流性水生生境。相应流域内栖息分布的水生生物对这一生境特点具有较好的适应性，主要表现为：水生生物种类数量较少、水生维管束植物贫乏；鱼类种类、资源量少，多具备适应山溪急流生活的生理特征，以底栖及固着类生物为食，体型较小，适应低水温生活，在急流水条件下产粘、沉性卵。

（2）水生生物概况

评价区流域属山区急流水生生境，水生生物分布总体现为适应缓流水和静水生活种类少，适应急流水种类相对较多。

- 浮游藻类

据调查，评价范围内浮游植物以适应流水生境的硅藻门种类占优势，浮游植物优势种为曲壳藻（Achnanthes sp.）、脆杆藻（Fragilaria sp.）、直链藻（Melosira sp.）、小环藻（Cyclotella sp.）等。

此外，评价范围内固着类生物中着生藻类生物量相对较高，主要类群为硅藻门种类。调查表明，评价区内无水生维管束植物分布。

- 浮游动物

据调查，评价区内浮游动物类别和种数都不及浮游植物。浮游动物以原生动物为主，优势种为表壳虫（Arcella sp.）、吸管虫（Suctoria sp.）、筒壳虫（Tintinnidium sp.）、龟甲轮虫（Kweatella sp.） 、胶鞘轮虫（Collotheca sp.）、晶囊轮虫（Asplanchna sp.）、剑水蚤（Thermocyclops sp.）和无节幼体（Nauplius sp.）等。

- 底栖动物

根据现场调查和参考有关文献，评价区底栖动物主要有蜻蜓目、摇蚊幼虫、端足类、等足类等，常见种类有淡水壳菜（Limnoperna lacustris） ， 背角无齿蚌（Anodonta woodianwoodiana） ，三角帆蚌（Hyriopsis cumingii） ， 褶纹冠蚌（Cristaria plicata） ，扭蚌 （Arconala lanceolata） ， 河 蚬 （Cobicula flaminca） ， 中 国 圆 田 螺（Cipanopaludina chinensis）等。种类组成较单一，但部分种类数量多，如摇蚊幼虫等。

- 鱼类

据凋查，评价区内鱼类数量较少，目前发现鱼类有 5 种，见下表。

表 5.2-6  评价区鱼类名录

| 名录 | 生活环境和习性 | 资源类型 | 保护级别 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、鲤形目 CYPRINIMORFIS |  |  |  |  |
| （一）鳅科 COBITIDAE |  |  |  |  |
| 1.犁头鳅 Lepturichthys fimbriata | 底栖性小型鱼类，长江中上游干流及其支流。 | 小型鱼类 | 无 | + |
| 2.泥鳅Misgurnus anguillicaudatas | 静水水体的的底层，以昆虫幼虫、小型甲壳类动物、扁螺、高等植物及藻类为食，长江流域干支流和各种水体。 | 小型鱼类 | 无 | + |
| （二）鲤科 Cyorinidae |  |  |  |  |
| 3.长江鱼岁 Phoxinus lagowskii | 喜集群生活在水流湍急而清澈的河流中。主食昆虫幼虫，产卵期 5~6 月。 | 小型鱼类 | 无 | ++ |
| 4.鲫 Carassius auratus | 流水或静水的下层，杂食性。 | 重要经济 鱼类 | 无 | +++ |
| 二、合鳃目SYNBRANCHIFORMES |  |  |  |  |
| （一）合鳃科Synbranchidae |  |  |  |  |
| 5.黄鳝 Monopterus albus | 营底栖生活的鱼类，适应能力强，在河道、湖泊、沟渠及稻田中都能生存，夜间觅食蝌蚪、小鱼、虾和水生昆虫 | 经济价值较高 | 无 | + |

评价范围内流域海拔低、水流急，当地居民采用电打渔、毒鱼、炸鱼等法，导致鱼类种类较少。据当地统计和历史考察记录，并结合现场考察，该河段分布主要有 5 种鱼，总的资源量较小。该河段内无国家重点保护物种，也无湖北省保护物种。

评价区流域鱼类资源总量小，属典型的河源山区生境，栖息生活于这一水域的鱼类对生境具有较高的适应性，主要表现为：

体形：流域内各种鱼类个体均较小（如犁头鳅和长江鱼岁），一般其头部短、稍尖，尾短且低，鳞片小且排列紧密，体表富含润滑的粘液，这些特点均可使游泳时阻力显著降低，使其适合在急流水中劈波快速行进。

口和唇：河段内鱼类均适应于山区急流生境，可在岩石上刮食着生藻类，同时，吻端可形成小吸盘（如泥鳅），利于在急流中吸附于岩石上。

食性：流域内浮游生物的种类和数量较贫乏，在该流域生长的鱼类多营底栖或在水的底层生活，如鲫、黄鳝等，以水中着生藻类以及底栖动物幼体、陆生植物碎片等。

繁殖：流域内无水生维管束植物分布，因此该水域内也没有草上产卵鱼类。多数种鱼的卵产出后沉于水底，在石隙、缝或河底沙石上进行发育。卵粒产出遇水后，其卵膜有一定的硬化，开始稍具粘性，粘附于岩石上，尔后粘性减弱，最后沉于水底发育，一般情况下，评价区鱼类在山区丰水期前都可达性成熟，且进行生殖。在这个时期内，鱼类大批进行生殖活动，待丰水期高峰（7 月）到达时，鱼卵均已孵化，长成的仔鱼或幼鱼已能够自由游泳，可以躲避丰水期急流冲泄的危险，这种繁殖特点有利的保证了后代的安全。

景观生态体系质量现状分析

（1）自然体系生产力现状与评价

植被既是重要的自然资源，又是自然条件（如地质、地貌、气候、土壤等）和人类开发利用资源状况的综合反映，植被作为陆地生物圈的主体，在生态系统中的作用日益受到重视，尤其是对生态系统变化及稳定起决定性作用。植被净第一性生产力（NPP）指绿色植物在单位时间和单位面积上所积累的有机干物质总量，它不仅是表征植物活动的中药变量，而且是判定生态系统稳定和调节生态过程的主要因子，它直接反映植物群落在自然环境条件下的生产能力，也是生态现状质量评价的重要参数。在对评价区进行自然体系生产力评价中，数据主要来源于卫片解译，实地勘察、收集的现状资料（包括生态环境调查成果，各类环境信息图件及统计资料等），并采用了国内关于自然生态系统生产力和植被生物量的研究成果进行分析。

生态评价区植被调查是通过实地勘察、卫片解译、室内分析并结合收集的资料经综合分析而完成。卫片信息的提取过程如下：本次解译选取2020年6月份的资源三号（ZY-3）影像像数据作为基本信息源，全色空间分辨率2.1米，经过融合处理后的图像地表信息丰富，有利于生态环境因子遥感解译标志的建立，保证了各生态环境要素解译成果的准确性。采用人机交互解译的方式进行初步解译，对解译结果进行外业核查并进行室内修正，得到最终的解译结果。

根据卫星影像解译数据，工程评价区（包括两河口水库、坝区、回水区和引水管线等）总面积为3262.40hm2。在野外实地调查和卫片解译的基础上，结合生态评价区地表植被覆盖现状和植被立地情况，可将评价区植被类型划分为针叶林、阔叶林、灌草地、工业用地、农业用地、道路用地等等。

评价区各植被类型净生产力情况见下表：

表 5.2-7  评价区植被自然生产力情况

| 植被类型 | 面积（hm2） | 占评价区（%） | 平均净生产力[gC/（m2·a）] |
| --- | --- | --- | --- |
| 马尾松、华山松亚热带针叶林 | 1273.88 | 37.89 | 975.3 |
| 栓皮栎、苦槠、青冈亚热带阔叶林 | 1170.69 | 34.82 | 1043 |
| 白栎、短柄树、芒草亚热带灌草丛 | 615.28 | 18.30 | 742.8 |
| 夏玉米、冬小麦等旱地栽培植被 | 210.34 | 6.26 | 804 |
| 夏稻等水田栽培植被 | 43.79 | 1.30 | 804 |
| 空心莲子草等水生植被 | 18.82 | 0.56 | 300 |
| 合计 | 3332.81 | 99.13 | 939.28 |
| 评价标准 |  |  | 720 |

注：①表中未包括农村宅基地、工业用地以及道路用地29.59hm2，约占评价区面积的 0.87%。

②各植被类型平均净生产力数据来源于：冯宗炜，王效科，吴刚。中国森林生态系统的生物量和生产力[M].北京：科学出版社，1999；《中国陆地植被净初级生产力遥感估算》等文献.

③评价标准采用全球平均净生产力值。

由上表可知：两河口水库工程评价区平均净生产力为939.28gC/（m2·a），比全球陆地水平高219.28gC/（m2·a），说明该地区的植被生长较好，林草覆盖率较高，生态系统稳定性较强。评价区除河流水域中的水生植被的生产力水平低外， 其他植被类型的生产力都较高，评价区针叶林地面积所占比重最大，达到37.89%，对评价区的平均生产力值的大小起决定性的因素。

（2）景观的稳定状况

将两河口水库工程评价区内土地利用的拼块类型分为如下九大类：针叶林、阔叶林、灌草丛、水田、旱地、建设、工业用地、道路、水域、农村宅基地。工程评价区土地利用现状图见附图，评价区植被分布图见附图。

表 5.2-8  两河口水库工程评价区总体生态系统景观比例

| 序号 | 植被类型 | 面积（公顷） | 比例（%） | 斑块（个） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马尾松、华山松亚热带针叶林 | 1273.88 | 37.89 | 182 | 10.64 |
| 2 | 栓皮栎、苦槠、青冈亚热带阔叶林 | 1170.69 | 34.82 | 427 | 24.96 |
| 3 | 白栎、短柄树、芒草亚热带灌草丛 | 615.28 | 18.30 | 225 | 13.15 |
| 4 | 夏玉米、冬小麦等旱地栽培植被 | 210.34 | 6.26 | 358 | 20.92 |
| 5 | 夏稻等水田栽培植被 | 43.79 | 1.30 | 32 | 1.87 |
| 6 | 农村宅基地 | 14.70 | 0.44 | 203 | 11.86 |
| 7 | 工业用地 | 3.54 | 0.11 | 11 | 0.64 |
| 8 | 空心莲子草等水生植被 | 18.82 | 0.56 | 73 | 4.27 |
| 9 | 道路用地 | 11.35 | 0.34 | 200 | 11.69 |
| 总计 |  | 3362.40 | 100 | 1711 | 100 |

工程评价区的总面积为3360.4hm2，其中针叶林占整个评价区总面积的 37.89%，比例最大，是区内主要景观类型，其次为阔叶林，占整个评价区总面积的34.82%。根据本工程生态评价区植被类型分布数据和现状分布图可知：评价区内组成景观的各类拼块达1711块。其中，具自然生产力的拼块类型的针叶林、阔叶林等林地拼块占35.6%，灌丛和灌草丛拼块占13.15%，工业用地拼块占0.64%，水田拼块占1.87%，旱地拼块占20.92%，道路拼块占11.69%，水域拼块占4.27%，农村宅基地占11.86%。表明本区各植被类型分布较为复杂，生境多样性较高。因此从整体看评价区内的生态环境质量较好，有较强的生产能力、抗干扰能力和系统调控能力，总体景观质量较高。

生态环境现状评价结论

评价区森林覆盖率为 66.5%，植被共分为 3 级，4 个植被型，16 个群系，无珍稀植物和古大名木。因受人类活动干扰较大，林分的质量不高，人工次生林基本为中幼林，疏林地和灌木林地占较大比例，使生产力和生态功能受到一定的限制，居民生产生活木材消耗量大，对森林植被造成较大破坏。

评价区陆生动物种类较多，其中两栖动物有 1 目 4 科 8 种，爬行动物有 1 目 3科 10 种，鸟类有 6 目 11 科 18 种，兽类有 6 目 9 科 14 种。评价区陆生珍稀濒危动物有 16 种，没有国家Ⅰ级保护动物，国家Ⅱ级保护动物 1 种：鸢；湖北省重点保护动物 19 种：中华蟾蜍、中国林蛙、泽陆蛙、绿臭蛙、饰纹姬蛙、玉斑锦蛇、王锦蛇、乌梢蛇、灰胸竹鸡、珠颈斑鸠、金腰燕、大嘴乌鸦、喜鹊、灰喜鹊、草兔、红白鼯鼠、赤腹松鼠、猪獾和小麂；《中国濒危动物红皮书》所列种 2 种：蝮蛇（易危）、中国林蛙（渐危）。野生动物受人类活动干扰较大，栖息条件一般，虽然物种多样性较丰富，但大部分数量较少，大中型动物罕见。

评价区有浮游植物以适应流水生境的硅藻门种类占优势，优势种为曲壳藻、脆杆藻、直链藻、小环藻等；浮游动物中原生动物占优势，优势种为表壳虫、吸管虫、筒壳虫等；底栖动物主要有蜻蜓目、摇蚊幼虫、端足类、等足类等；鱼类有 5 种。由于评价区河流流量小、水流湍急、水温低、养份少等自然条件所限，水生生物的种类较少，初级生产力低，高等水生动物匮乏，水生生物资源十分有限，无珍稀濒危水生生物。

评价区平均净生产力为939.28gC/（m2·a），比全球陆地水平高219.28gC/（m2·a），评价区针叶林地面积所占比重最大，达到37.89%，对评价区的平均生产力值的大小起决定性的因素。从整体看评价区内的生态环境质量较好，有较强的生产能力、抗干扰能力和系统调控能力，总体景观质量较高。

环境现状评价

环境空气质量现状调查与评价

工程位于兴山县榛子乡石柱村境内，属环境空气质量二类区域，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。本项目大气评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价应调查项目所在区域环境质量达标情况。

根据《2020年宜昌市环境质量年报》，并按导则附录C表格要求汇总如下：

表 5.3-1  兴山县2020年城市环境空气质量统计表

| 污染物 | 评价指标 | 现状浓度（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 9 | 60 | 15 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 20 | 40 | 50 |  |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 46 | 70 | 66 |  |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 24 | 35 | 69 |  |
| CO | 百分位数日平均 | 1.5 | 4 | 38 |  |
| O3 | 8h评价质量浓度 | 87 | 160 | 54 |  |

由表 5.3-1可知，兴山县2020年各环境空气基本污染物质量浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域的城市环境空气质量属于达标区，区域所在环境空气质量现状良好。

地表水环境质量现状调查与评价

地表水现状监测调查与评价

项目位于兴山县榛子乡石柱村，区域地表水环境质量应满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求，为了解区域所在地表水环境质量现状，建设单位于2021年7月委托湖北求实检测技术有限公司对工程坝址上游以及下游水质进行了检测。

（1）监测因子

水温、pH、DO、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、总磷、粪大肠菌群。

（2）监测布点

项目位于兴山县榛子乡石柱村境内，为了解区域地表水环境质量现状，在评价范围内共布设4个监测断面，具体布点情况见下表。

表 5.3-2  地表水质量现状监测布点一览表

| 编号 | 监测点 | 断面类型 |
| --- | --- | --- |
| S1断面 | 两岔口上游500m清洞口河 | 对照断面 |
| S2断面 | 两岔口上游500m石洞子河 | 对照断面 |
| S3断面 | 坝址下游500m | 控制断面 |
| S4断面 | 坝址下游1000m | 削减断面 |

（3）监测时间及频次

于2021年7月21日7月23日至连续调查取样3d，每个水质取样点取一组水样。水温观测频次，应每间隔6h观测一次水温，统计计算日平均水温。

（4）检测分析方法

地表水检测、分析方法如下表所示：

表 5.3-3  地表水检测、分析方法

| 序号 | 检测项目 | 标准方法名称 | 检测仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计 测定法 GB 13195-1991 | PH-100 笔式酸度计（QS-XC028） | 分度值：0.1℃ |
| 2 | pH值 | 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局2002年 第三篇第一章第六节（二） | PH-100 笔式酸度计（QS-XC028） | 解析度：0.01pH |
| 3 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009 | JPB-607A 便携式溶解氧测定仪（QS-XC072） | -- |
| 4 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定GB 11892-1989 | 50mL滴定管 | 0.5mg/L |
| 5 | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法HJ 505-2009 | LRH-150 生化培养箱（QS-FX069） | 0.5mg/L |
| 6 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | T6新世纪 紫外可见分光光度计 （QS-FX059） | 0.025mg/L |
| 7 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989 | SP-752 紫外可见分光光度计 （QS-FX110） | 0.01mg/L |
| 8 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018 | DHP-9052 电热恒温培养箱 （QS-FX072、081） | 20MPN/L |

（5）评价方法

监测数据按《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）采用单因子评价，同

时参照《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3—93）中标准指数法评价数据进行分析。采用单因子指数法评价工程水域水环境现状质量。

单项水质参数标准指数为：

Sij=Cij/Csi

式中：Sij—单项水质参数i在第j点标准指数； Cij—单项水质参数i在第j点监测值mg/L；Csi—单项水质参数i在第j点标准mg/L。

pH 值评价模式为：

SpH,j=7.0-pHj7.0-pHjsd     pH≦7.0

SpH,j=pHj-7.0pHjsu-7.0     pH≧7.0

式中：SpH，j—pH 值在第 j 点标准指数；

pHj—第j点 pH 监测值；

pHsd—pH标准低限值；

pHsu—pH标准高限值。

当水质参数的标准指数＞1时，则该污染物超标。

溶解氧的评价模式为：

SDO,j=DOSDOj               DOj≤DOf

SDO,j=DOf-DOjDOf-DOs   DOj>DOf

式中：SDO,j——溶解氧的标准指数，大于1 表明该水质因子超标；

DOj——溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L；

DOs——溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；

DOf——饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，

DOf = 468/（31.6 +T）；对于盐度比较高的湖泊、水库及入海河口、近岸海域，DOf =（491− 2.65S）/（33.5 +T）；

S ——实用盐度符号，量纲为 1；

T——水温，℃。

（5）监测结果分析

地表水环境现状监测统计及评价结果见表 5.3-4。

表 5.3-4  地表水环境现状监测统计及评价结果一览表

| 断面编号 | 监测项目 | GB3838—2002III类标准 | 低值 | 高值 | 监测值范围 | 最大标准指数 | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#（两岔口上游500m清洞口河） | 水温 | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1；周平均最大温降≤2 | 18.7 | 19.3 | 18.7~19.3 | / | / |
|  | pH值 | 6~9（无量纲） | 7.54 | 7.76 | 7.54~7.76 | 0.38 | 0 |
|  | 高锰酸盐指数 | 6 mg/L | 4.2 | 4.8 | 4.2~4.8 | 0.80 | 0 |
|  | 溶解氧 | 5 mg/L | 6.1 | 6.5 | 6.1~6.5 | 0.82 | 0 |
|  | 五日生化需氧量 | 4 mg/L | 1.6 | 1.8 | 1.6~1.8 | 0.45 | 0 |
|  | 氨氮 | 1 mg/L | 0.045 | 0.053 | 0.045~0.053 | 0.05 | 0 |
|  | 总磷 | 0.2 mg/L | 0.08 | 0.08 | 0.08~0.08 | 0.40 | 0 |
|  | 粪大肠菌群 | 10000/个/L | 1.7×102 | 5.4×102 | 1.7×102~5.4×102 | 0.05 | 0 |
| 2#（两岔口上游500m石洞子河） | 水温 | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1；周平均最大温降≤2 | 19 | 19.7 | 19~19.7 | / | / |
|  | pH值 | 6~9（无量纲） | 7.24 | 7.61 | 7.24~7.61 | 0.31 | 0 |
|  | 高锰酸盐指数 | 6 mg/L | 2.1 | 2.4 | 2.1~2.4 | 0.40 | 0 |
|  | 溶解氧 | 5 mg/L | 5.5 | 5.9 | 5.5~5.9 | 0.91 | 0 |
|  | 五日生化需氧量 | 4 mg/L | 0.9 | 1.1 | 0.9~1.1 | 0.28 | 0 |
|  | 氨氮 | 1 mg/L | 0.038 | 0.046 | 0.038~0.046 | 0.05 | 0 |
|  | 总磷 | 0.2 mg/L | 0.07 | 0.08 | 0.07~0.08 | 0.40 | 0 |
|  | 粪大肠菌群 | 10000/个/L | 3.9×102 | 4.8×102 | 3.9×102~4.8×102 | 0.05 | 0 |
| 3#（坝址下游500m） | 水温 | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1；周平均最大温降≤2 | 19.5 | 20.5 | 19.5~20.5 | / | / |
|  | pH值 | 6~9（无量纲） | 7.93 | 8.09 | 7.93~8.09 | 0.55 | 0 |
|  | 高锰酸盐指数 | 6 mg/L | 3 | 3 | 3~3 | 0.50 | 0 |
|  | 溶解氧 | 5 mg/L | 6.3 | 6.7 | 6.3~6.7 | 0.79 | 0 |
|  | 五日生化需氧量 | 4 mg/L | 1.2 | 1.3 | 1.2~1.3 | 0.33 | 0 |
|  | 氨氮 | 1 mg/L | 0.05 | 0.056 | 0.05~0.056 | 0.06 | 0 |
|  | 总磷 | 0.2 mg/L | 0.07 | 0.08 | 0.07~0.08 | 0.40 | 0 |
|  | 粪大肠菌群 | 10000/个/L | 3.2×102 | 3.9×102 | 3.2×102~3.9×102 | 0.04 | 0 |
| 4#（坝址下游1000m） | 水温 | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1；周平均最大温降≤2 | 20 | 20.9 | 20~20.9 | 6.95 | / |
|  | pH值 | 6~9（无量纲） | 7.46 | 8.23 | 7.46~8.23 | 0.62 | 0 |
|  | 高锰酸盐指数 | 6 mg/L | 3.6 | 3.6 | 3.6~3.6 | 0.60 | 0 |
|  | 溶解氧 | 5 mg/L | 6.7 | 7 | 6.7~7 | 0.75 | 0 |
|  | 五日生化需氧量 | 4 mg/L | 1.4 | 1.6 | 1.4~1.6 | 0.40 | 0 |
|  | 氨氮 | 1 mg/L | 0.042 | 0.056 | 0.042~0.056 | 0.06 | 0 |
|  | 总磷 | 0.2 mg/L | 0.07 | 0.08 | 0.07~0.08 | 0.40 | 0 |
|  | 粪大肠菌群 | 10000/个/L | 2.4×102 | 4.7×102 | 2.4×102~4.7×102 | 0.05 | 0 |

由上述监测结果可以看出，项目所在区域地表水环境质量现状能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，区域地表水环境质量现状良好。

水污染源现状调查与评价

评价区河流水环境污染源包括点源和面源两类。点源主要包括工业污染源和集镇居民生活污染源；面源主要来源于水土流失、农田地表径流、无组织排放的农村居民生活污水和散养畜禽排泄物等。

（1）点源污染源

两河口库区内无工业源，仅有少量居民点，村民采用分散排水方式，生活废水经过化粪池简单处理后用于农田灌溉，因此库区内水环境不存在点源污染。

（2）水土流失面源污染源

据实地勘查，库区经济仍然以农业为主，面源污染主要来自土壤流失和农田施用化肥。因此，面源污染将是坝址以上流域的主要污染源。

工程建成后，可能发生富营养化的水体主要是库区水体，富营养化物质主要为氮（N）、磷（P2O5），对其流失量采用《水利水电工程环境影响评价规范（试行）》 （SDJ302-88的土壤营养物质流失方程进行计算。土壤氮、磷流失量为：

E=aSNP + bcdFNP

式中：

E——土壤中氮、磷流失进入水体总量，t/a；

SNP——进入水体的土壤中全氮、磷总量（由入库土壤总量乘以全氮、全磷含量求得）；

a——氮、磷沿程消耗系数，氮70%，磷95%，即进入水体分别为30%、5%；

FNP——使用化肥水平，t/a；

b——化肥中氮磷平均含量，标准化肥平均含氮23%，含磷15%；

c——作物化肥利用率，氮30%，磷15%，即进入水体分别为70%、85%；

d——进入土壤和水体后化肥流失率，氮为30%，磷为5%。

两河口水库坝址以上输沙量为3.03万吨（2.02万m³）。项目所在地土壤土壤主要为棕色石灰土和泥质黄棕壤及碳酸盐黄棕壤，其土壤氮、磷平均含量从土壤普查资料得知分别是：0.12%和0.078%。由此推算进入水体土壤中的氮、磷量分别为36.26t/a和23.63t/a。

流域内化肥使用量（实物量，在此只计含氮磷的化肥）：现状下库区内氮肥施用量约40kg/亩，磷肥施用量约30kg/亩，流域所涉及的耕地主要为榛子乡石柱村一个村2个村民小组共计1175亩耕地。将上述参数代入上式中得到进入水体来自面源的氮、磷总含量分别是13.18t/a 和1.41t/a。

地下水环境质量现状调查与评价

根据区域环境功能区划，项目所在区域地下水应该执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。

（1）监测点位

地下水监测点位详见下表 5.3-5。

表 5.3-5  地下水监测点位一览表

| 采样点位 | 坐标 | 检测类别 |
| --- | --- | --- |
| 1#（青龙口） | N31°25′16.50′′E111°0′31.92′′ | 水质、水位 |
| 2#（刘家沟） | N31°25′07.40′′E111°0′25.55′′ | 水质、水位 |
| 3#（石柱埫点位1 ） | N31°25′06.97′′E111°1′33.76′′ | 水质、水位 |
| 4#（坝址处） | N31°24′48.44′′E111°0′38.14′′ | 水质、水位 |
| 5#（古家砭点位1 ） | N31°24′19.12′′E111°0′35.03′′ | 水质、水位 |
| 6#（淹没区山谷） | N31°24′57.78′′E111°0′41.36′′ | 水位 |
| 7#（石柱埫点位2） | N31°24′58.86′′E111°1′21.30′′ | 水位 |
| 8#（坝址下游500m处） | N31°24′30.90′′E111°0′56.66′′ | 水位 |
| 9#（古家砭点位2） | N31°24′11.82′′E111°0′33.91′′ | 水位 |
| 10#（兴发矿区办公楼周边） | N31°23′59.30′′E111°0′47.89′′ | 水位 |

（2）监测因子

水位、K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数。

（3）监测时间及频次

于2021年7月21日检测，监测一次均值。

（4）检测分析方法

项目所在区域地下水检测、分析方法见下表：

表 5.3-6  地下水检测、分析方法一览表

| 检测项目 |  | 标准方法名称 | 检测仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局2002年 第三篇第一章第六节（二） |  | PH-100笔式酸度计（QS-XC028） | 解析度：0.01pH |
| *钾离子 | 《水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法》 HJ 812-2016 |  | CIC-D120 STT-FX0365 离子色谱仪 | 0.02mg/L |
| *钠离子 |  |  |  | 0.02mg/L |
| *钙离子 |  |  |  | 0.03mg/L |
| *镁离子 |  |  |  | 0.02mg/L |
| 碳酸根 | 地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根 DZ/T 0064.49-1993 |  | 滴定管 | 5mg/L |
| 重碳酸根 |  |  |  | 5mg/L |
| 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 （7.1） 乙二胺四乙酸二钠滴定法 |  | 滴定管 | 1.0mg/L |
| 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2006 （1.1） 硫酸钡比浊法 |  | T6新世纪 紫外可见分光光度计 （QS-FX059） | 5.0mg/L |
| 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2006 （2.1） 硝酸银容量法 |  | 滴定管 | 1.0mg/L |
| 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006（ 8.1） 称量法 |  | JF1004 电子天平 （QS-FX021） | -- |
| 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006 （1.1）酸性高锰酸钾滴定法 |  | 滴定管 | 0.05mg/L |
| 氨氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 （9.1）纳氏试剂分光光度法 |  | T6新世纪 紫外可见分光光度计 （QS-FX059） | 0.02mg/L |
| 硝酸盐氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 （5.2） 紫外分光光度法 |  | T6新世纪 紫外可见分光光度计 （QS-FX059） | 0.2mg/L |
| 亚硝酸盐氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2006 （10.1） 重氮偶合分光光度法 |  | SP-752 紫外可见分光光度计 （QS-FX110） | 1×10-3mg/L |
| 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB 7484-1987 |  | PXS-270离子计 （QS-FX063） | 0.05mg/L |
| 挥发性酚类 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 |  | T6新世纪 紫外可见分光光度计 （QS-FX059） | 3×10-4mg/L |
| 氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 |  |  | 4×10-3mg/L |
| 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 |  | AFS-2202E 双道原子荧光分光光度计（QS-FX080） | 4×10-5mg/L |
| 砷 |  |  |  | 3×10-4mg/L |
| 六价铬 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-2006 （10.1） 二苯碳酰二肼分光光度法 |  | T6新世纪 紫外可见分光光度计 （QS-FX059） | 4×10-3mg/L |
| 铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 （11.1） 无火焰原子吸收分光光度法 |  | TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 （QS-FX065） | 2.5×10-3 mg/L |
| 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 |  |  | 1×10-3mg/L |
| 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-1989 |  |  | 0.03mg/L |
| 锰 |  |  |  | 0.01mg/L |
| 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006（2.1） 多管发酵法 |  | DHP-9052 电热恒温培养箱 （QS-FX072） | -- |
| 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006（1.1） 平皿计数法 |  | DHP-9052 电热恒温培养箱 （QS-FX072） | -- |

（5）评价方法

按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）建议，地下水环境影响评价采用单因子指数评价法。

单项水质参数的标准指数为：

式中：Csi——水质参数i的地面水水质标准，mg/L；

Ci，j——污染物i在预测点（可监测点）j的浓度，mg/L。

pH的标准指数为：

式中：pHsd——地面水水质标准中规定的pH值下限

pHsu——地面水水质标准中规定的pH值上限

（6）检测结果分析

地下水环境质量现状监测评价结果如下表所示：

表 5.3-7  地下水水位检测结果一览表

| 采样点位 | 坐标 | 水位（m） |
| --- | --- | --- |
| 1#（青龙口） | N31°25′16.50′′E111°0′31.92′′ | 1260.2 |
| 2#（刘家沟） | N31°25′07.40′′E111°0′25.55′′ | 1144.8 |
| 3#（石柱埫点位1 ） | N31°25′06.97′′E111°1′33.76′′ | 1236.1 |
| 4#（坝址处） | N31°24′48.44′′E111°0′38.14′′ | 817.8 |
| 5#（古家砭点位1 ） | N31°24′19.12′′E111°0′35.03′′ | 432.3 |
| 6#（淹没区山谷） | N31°24′57.78′′E111°0′41.36′′ | 1115.2 |
| 7#（石柱埫点位2） | N31°24′58.86′′E111°1′21.30′′ | 1217.0 |
| 8#（坝址下游500m处） | N31°24′30.90′′E111°0′56.66′′ | 1147.8 |
| 9#（古家砭点位2） | N31°24′11.82′′E111°0′33.91′′ | 1293.2 |
| 10#（兴发矿区办公楼周边） | N31°23′59.30′′E111°0′47.89′′ | 646.9 |

表 5.3-8  地下水水质检测结果分析

| 检测项目 | 标准值 | 1#（青龙口） |  |  |  | 2#（刘家沟） |  |  |  | 3#（石柱埫点位1） |  |  |  | 4#（坝址处） |  |  |  | 5#（古家砭点位1） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 均值 | 标准指数 | 超标率 | 超标倍数 | 均值 | 标准指数 | 超标率 | 超标倍数 | 均值 | 标准指数 | 超标率 | 超标倍数 | 均值 | 标准指数 | 超标率 | 超标倍数 | 均值 | 标准指数 | 超标率 | 超标倍数 |
| pH值 | 6.5～8.5 | 7.26 | 0.17 | 0 | 0 | 7.5 | 0.33 | 0 | 0 | 7.14 | 0.09 | 0 | 0 | 7.08 | 0.05 | 0 | 0 | 7.76 | 0.51 | 0 | 0 |
| 总硬度 | 450 mg/L | 175 | 0.39 | 0 | 0 | 193 | 0.43 | 0 | 0 | 177 | 0.39 | 0 | 0 | 212 | 0.47 | 0 | 0 | 135 | 0.30 | 0 | 0 |
| 硫酸盐 | 250 mg/L | 8.4 | 0.03 | 0 | 0 | 6.4 | 0.03 | 0 | 0 | 7 | 0.03 | 0 | 0 | 9.6 | 0.04 | 0 | 0 | 15.5 | 0.06 | 0 | 0 |
| 氯化物 | 250 mg/L | 1.2 | 0.005 | 0 | 0 | 1.0L | 0.002 | 0 | 0 | 1.4 | 0.006 | 0 | 0 | 1.0L | 0.002 | 0 | 0 | 2.2 | 0.009 | 0 | 0 |
| 溶解性总固体 | 1000 mg/L | 275 | 0.28 | 0 | 0 | 324 | 0.32 | 0 | 0 | 269 | 0.27 | 0 | 0 | 325 | 0.33 | 0 | 0 | 275 | 0.28 | 0 | 0 |
| 耗氧量 | 3 mg/L | 0.94 | 0.31 | 0 | 0 | 0.74 | 0.25 | 0 | 0 | 0.82 | 0.27 | 0 | 0 | 0.71 | 0.24 | 0 | 0 | 1.22 | 0.41 | 0 | 0 |
| 氨氮 | 0.5 mg/L | 0.09 | 0.18 | 0 | 0 | 0.11 | 0.22 | 0 | 0 | 0.07 | 0.14 | 0 | 0 | 0.05 | 0.10 | 0 | 0 | 0.11 | 0.22 | 0 | 0 |
| 硝酸盐氮 | 20 mg/L | 1.8 | 0.09 | 0 | 0 | 0.5 | 0.03 | 0 | 0 | 1.7 | 0.09 | 0 | 0 | 0.2 | 0.01 | 0 | 0 | 1.7 | 0.09 | 0 | 0 |
| 亚硝酸盐氮 | 1 mg/L | 4×10-3 | 0.004 | 0 | 0 | 2×10-3 | 0.002 | 0 | 0 | 5×10-3 | 0.01 | 0 | 0 | 1×10-3 | 0.001 | 0 | 0 | 8×10-3 | 0.01 | 0 | 0 |
| 氟化物 | 1 mg/L | 0.1 | 0.10 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 |
| 挥发性酚类 | 0.002 mg/L | 3×10-4L | 0.08 | 0 | 0 | 3×10-4L | 0.08 | 0 | 0 | 3×10-4L | 0.08 | 0 | 0 | 3×10-4L | 0.08 | 0 | 0 | 3×10-4L | 0.08 | 0 | 0 |
| 氰化物 | 0.05 mg/L | 4×10-3L | 0.04 | 0 | 0 | 4×10-3L | 0.04 | 0 | 0 | 4×10-3L | 0.04 | 0 | 0 | 4×10-3L | 0.04 | 0 | 0 | 4×10-3L | 0.04 | 0 | 0 |
| 汞 | 0.001 mg/L | 1.3×10-4 | 0.13 | 0 | 0 | 8×10-5 | 0.08 | 0 | 0 | 1.1×10-4 | 0.11 | 0 | 0 | 9×10-5 | 0.09 | 0 | 0 | 7×10-5 | 0.07 | 0 | 0 |
| 砷 | 0.01 mg/L | 6×10-4 | 0.06 | 0 | 0 | 3.2×10-3 | 3.20 | 0 | 0 | 3×10-4L | 0.02 | 0 | 0 | 3×10-4L | 0.03 | 0 | 0 | 3×10-4 | 0.03 | 0 | 0 |
| 六价铬 | 0.05 mg/L | 4×10-3L | 0.04 | 0 | 0 | 4×10-3L | 0.04 | 0 | 0 | 4×10-3L | 0.04 | 0 | 0 | 4×10-3L | 0.04 | 0 | 0 | 4×10-3L | 0.04 | 0 | 0 |
| 铅 | 0.01 mg/L | 2.5×10-3L | 0.13 | 0 | 0 | 2.5×10-3L | 0.13 | 0 | 0 | 2.5×10-3L | 0.13 | 0 | 0 | 2.5×10-3L | 0.13 | 0 | 0 | 2.5×10-3L | 0.13 | 0 | 0 |
| 镉 | 0.005 mg/L | 1×10-3L | 0.10 | 0 | 0 | 1×10-3L | 0.10 | 0 | 0 | 1×10-3L | 0.10 | 0 | 0 | 1×10-3L | 0.10 | 0 | 0 | 1×10-3L | 0.10 | 0 | 0 |
| 铁 | 0.3 mg/L | 0.28 | 0.93 | 0 | 0 | 0.03L | 0.05 | 0 | 0 | 0.03L | 0.05 | 0 | 0 | 0.03L | 0.05 | 0 | 0 | 0.03L | 0.05 | 0 | 0 |
| 锰 | 0.1 mg/L | 0.01L | 0.05 | 0 | 0 | 0.01L | 0.05 | 0 | 0 | 0.01L | 0.05 | 0 | 0 | 0.01L | 0.05 | 0 | 0 | 0.01L | 0.05 | 0 | 0 |
| 总大肠菌群 | 3 MNP/100mL | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 |
| 菌落总数 | 100CFU/mL | 36 | 0.36 | 0 | 0 | 39 | 0.39 | 0 | 0 | 38 | 0.38 | 0 | 0 | 40 | 0.40 | 0 | 0 | 42 | 0.42 | 0 | 0 |

注：未检出按照检出限的一半进行评价。

由上表可知，项目所在区域地下水能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值，区域所在地下水水质良好。

根据所监测的钠、镁、钾、钙、碳酸根、重碳酸根可判断项目所在区域地下水化学类型，各元素毫克当量（mEq/L）=浓度（mg/L）×原子价/化学结构式量，各参数统计结果如下表所示：

表 5.3-9  地下水化学类型计算参数统计结果一览表

| 点位 |  |  | 1#（青龙口） |  |  | 2#（刘家沟） |  |  | 3#（石柱埫点位1） |  |  | 4#（坝址处） |  |  | 5#（古家砭点位1） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 原子价 | 化学结构式量 | 平均值 | 毫克当量 | 毫克当量百分比% | 平均值 | 毫克当量 | 毫克当量百分比% | 平均值 | 毫克当量 | 毫克当量百分比% | 平均值 | 毫克当量 | 毫克当量百分比% | 平均值 | 毫克当量 | 毫克当量百分比% |
| K+ | 1 | 39.1 | 0.48 | 0.012 | 1.9 | 0.2 | 0.005 | 0.7 | 1.5 | 0.038 | 5.9 | 0.52 | 0.013 | 1.6 | 2.54 | 0.065 | 11.3 |
| Na+ | 1 | 23 | 0.13 | 0.006 | 0.9 | 0.09 | 0.004 | 0.5 | 0.34 | 0.015 | 2.3 | 0.21 | 0.009 | 1.1 | 1.01 | 0.044 | 7.6 |
| Ca2+ | 2 | 40.08 | 5.96 | 0.297 | 46.4 | 6.62 | 0.330 | 43.9 | 10.2 | 0.509 | 78.2 | 7.04 | 0.351 | 42.7 | 7.03 | 0.351 | 61.0 |
| Mg2+ | 2 | 24 | 3.41 | 0.284 | 44.4 | 4.47 | 0.373 | 49.5 | 0.57 | 0.048 | 7.3 | 4.89 | 0.408 | 49.6 | 0.89 | 0.074 | 12.9 |
| CO32- | 2 | 60.01 | ND | / | / | ND | / | / | ND | / | / | ND | / | / | ND | / | / |
| HCO3- | 1 | 61.02 | 209 | 0.041 | 6.3 | 263 | 0.041 | 5.4 | 232 | 0.041 | 6.2 | 269 | 0.041 | 5.0 | 177 | 0.041 | 7.1 |

根据上表可以看出，项目所在区域地下水类型主要为重碳酸钙水型，地下水呈弱碱性。

综上可知，项目所在区域地下水水质现状良好，能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值。

土壤环境质量现状调查与评价

根据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017），水库淹没区用地性质属于农用地，水库大坝的用地性质属于建设用地。建设项目大坝土壤应该执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值的要求，水库淹没区及其他区域应该执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618—2018）中其他作物筛选值标准要求。

（1）监测点位与监测因子

项目占地范围内（坝址处）设置1个表层样点，占地范围外（1km内）设置2个表层样点。

表 5.3-10  项目土壤环境质量现状监测点位一览表

| 序号 | 点位位置 | 采样类型 | 土壤深度 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 占地范围内1#点（坝址处） | 表层样 | 表层土壤（0~0.2m） | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯乙烯、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 |
| T2 | 占地范围外2#点（石柱埫） | 表层样 | 表层土壤（0~0.2m） | pH、含盐量、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |
| T3 | 占地范围外3#点（古家砭） | 表层样 |  |  |

（3）监测时段与频次

于2021年7月21日监测1天，一天一次。

（4）监测分析方法

建设项目土壤监测分析方法一览表见下表：

表 5.3-11  土壤监测分析方法一览表

| 检测项目 |  | 标准方法名称 | 检测仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 |  | 土壤检测 第2部分：土壤pH的测定NY/T 1121.2-2006 | PHS-3C pH计 （QS-FX026） | 解析度：0.01pH |
| 砷 |  | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008 | AFS-2202E 双道原子荧光分光光度计（QS-FX080） | 0.01mg/kg |
| 汞 |  | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008 |  | 2×10-3mg/kg |
| 镉 |  | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T 17141-1997 | TAS-990AFG原子吸收分光光度计（QS-FX065） | 0.01mg/kg |
| 铅 |  |  |  | 0.1mg/kg |
| 六价铬 |  | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法HJ 1082-2019 |  | 0.5mg/kg |
| 铜 |  | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 |  | 1mg/kg |
| 镍 |  |  |  | 3mg/kg |
| 铬 |  |  |  | 4mg/kg |
| 锌 |  |  |  | 1mg/kg |
| 全盐量 |  | 森林土壤水溶性盐分分析 LY/T 1251-1999 | JF1004电子天平 （QS-FX021） | -- |
| 半挥发性有机物 | 硝基苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱法-质谱法HJ 834-2017 | ISQ 7000气相色谱质谱联用仪（QS-FX132） | 0.09mg/kg |
|  | 苯胺 |  |  | 0.06mg/kg |
|  | 苯并[a]蒽 |  |  | 0.1mg/kg |
|  | 苯并[a]芘 |  |  | 0.1mg/kg |
|  | 苯并[b]荧蒽 |  |  | 0.2mg/kg |
|  | 苯并[k]荧蒽 |  |  | 0.1mg/kg |
|  | 䓛 |  |  | 0.1mg/kg |
|  | 二苯并[a, h]蒽 |  |  | 0.1mg/kg |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  |  | 0.1mg/kg |
|  | 萘 |  |  | 0.09mg/kg |
|  | 2-氯酚 |  |  | 0.06mg/kg |
| 挥发性有机物 | 四氯化碳 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱—质谱法 HJ 605-2011 | ISQ 7000气相色谱质谱联用仪（QS-FX133） | 1.3×10-3mg/kg |
|  | 氯仿 |  |  | 1.1×10-3mg/kg |
|  | 氯甲烷 |  |  | 1.0×10-3mg/kg |
|  | 1,1-二氯乙烷 |  |  | 1.2×10-3mg/kg |
|  | 1,2-二氯乙烷 |  |  | 1.3×10-3mg/kg |
|  | 1,1-二氯乙烯 |  |  | 1.0×10-3mg/kg |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  |  | 1.3×10-3mg/kg |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 |  |  | 1.4×10-3mg/kg |
|  | 二氯甲烷 |  |  | 1.5×10-3mg/kg |
|  | 1,2-二氯丙烷 |  |  | 1.1×10-3mg/kg |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  | 1.2×10-3mg/kg |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  | 1.2×10-3mg/kg |
|  | 四氯乙烯 |  |  | 1.4×10-3mg/kg |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 |  |  | 1.3×10-3mg/kg |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 |  |  | 1.2×10-3mg/kg |
|  | 三氯乙烯 |  |  | 1.2×10-3mg/kg |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 |  |  | 1.2×10-3mg/kg |
|  | 苯 |  |  | 1.9×10-3mg/kg |
|  | 氯苯 |  |  | 1.2×10-3mg/kg |
|  | 1,2-二氯苯 |  |  | 1.5×10-3mg/kg |
|  | 1,4-二氯苯 |  |  | 1.5×10-3mg/kg |
|  | 乙苯 |  |  | 1.2×10-3mg/kg |
|  | 苯乙烯 |  |  | 1.1×10-3mg/kg |
|  | 甲苯 |  |  | 1.3×10-3mg/kg |
|  | 间,对二甲苯 |  |  | 1.2×10-3mg/kg |
|  | 邻二甲苯 |  |  | 1.2×10-3mg/kg |
|  | 氯乙烯 |  |  | 1.0×10-3mg/kg |

（5）评价方法

按照《环境影响评价技术导则土壤环境 （试行） 》（ H7964-2018），采用标准指数法进行评价。

（6）监测结果分析

土壤环境质量现状监测结果分析一览表见下表：

表 5.3-12  坝址处土壤环境质量现状监测结果分析一览表

| 检测项目 |  | 检测结果1#（坝址处）15cm深度（单位：mg/kg） | 标准值 | 占标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砷 |  | 15.4 | ≤60mg/kg | 0.257 |
| 汞 |  | 1.04 | ≤38mg/kg | 0.027 |
| 镉 |  | 0.26 | ≤65mg/kg | 0.004 |
| 铅 |  | 39.3 | ≤800mg/kg | 0.049 |
| 六价铬 |  | 0.5L | ≤5.7mg/kg | 0.044 |
| 铜 |  | 24 | ≤18000mg/kg | 0.001 |
| 镍 |  | 38 | ≤900mg/kg | 0.042 |
| 挥发性有机物 | 四氯化碳 |  | ≤2.8mg/kg | 0.000232 |
|  | 氯仿 |  | ≤0.9mg/kg | 0.000611 |
|  | 氯甲烷 |  | ≤37mg/kg | 0.000014 |
|  | 1,1-二氯乙烷 |  | ≤9mg/kg | 0.000067 |
|  | 1,2-二氯乙烷 |  | ≤5mg/kg | 0.000130 |
|  | 1,1-二氯乙烯 |  | ≤66mg/kg | 0.000008 |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 | 1.3×10-3L | ≤596mg/kg | 0.000001 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 | 1.4×10-3L | ≤54mg/kg | 0.000013 |
|  | 二氯甲烷 | 1.5×10-3L | ≤616mg/kg | 0.000001 |
|  | 1,2-二氯丙烷 | 1.1×10-3L | ≤5mg/kg | 0.000110 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1.2×10-3L | ≤10mg/kg | 0.000060 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.2×10-3L | ≤6.8mg/kg | 0.000088 |
| 挥发性有机物 | 四氯乙烯 | 1.4×10-3L | ≤53mg/kg | 0.000013 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | 1.3×10-3L | ≤840mg/kg | 0.000001 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | 1.2×10-3L | ≤2.8mg/kg | 0.000214 |
|  | 三氯乙烯 | 1.2×10-3L | ≤2.8mg/kg | 0.000214 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | 1.2×10-3L | ≤0.5mg/kg | 0.001200 |
|  | 苯 | 1.9×10-3L | ≤4mg/kg | 0.000238 |
|  | 氯苯 | 1.2×10-3L | ≤270mg/kg | 0.000002 |
|  | 1,2-二氯苯 | 1.5×10-3L | ≤560mg/kg | 0.000001 |
|  | 1,4-二氯苯 | 1.5×10-3L | ≤20mg/kg | 0.000038 |
|  | 乙苯 | 1.2×10-3L | ≤28mg/kg | 0.000214 |
|  | 苯乙烯 | 1.1×10-3L | ≤1290mg/kg | 0.000000 |
|  | 甲苯 | 1.3×10-3L | ≤1200mg/kg | 0.000001 |
|  | 间,对二甲苯 | 1.2×10-3L | ≤570mg/kg | 0.000001 |
|  | 邻二甲苯 | 1.2×10-3L | ≤640mg/kg | 0.000001 |
|  | 氯乙烯 | 1.0×10-3L | ≤0.43mg/kg | 0.001163 |
| 半挥发性有机物 | 硝基苯 | 0.09L | ≤76mg/kg | 0.000296 |
|  | 苯胺 | 0.06L | ≤260mg/kg | 0.000058 |
|  | 苯并[a]蒽 | 0.1L | ≤15mg/kg | 0.001667 |
|  | 苯并[a]芘 | 0.1L | ≤1.5mg/kg | 0.016667 |
|  | 苯并[b]荧蒽 | 0.2L | ≤15mg/kg | 0.003333 |
|  | 苯并[k]荧蒽 | 0.1L | ≤151mg/kg | 0.000166 |
|  | 䓛 | 0.1L | ≤1293mg/kg | 0.000019 |
|  | 二苯并[a, h]蒽 | 0.1L | ≤1.5mg/kg | 0.016667 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 0.1L | ≤15mg/kg | 0.001667 |
|  | 萘 | 0.09L | ≤70mg/kg | 0.000321 |
|  | 2-氯酚 | 0.06L | ≤2256mg/kg | 0.000007 |

注：未检出按照检出限的一半进行评价。

根据土壤现状检测结果，库区及周边土壤6.5< pH≤7.5，其现状监测结果与评价一览表见下表：

表 5.3-13  库区及周边土壤环境质量现状监测结果分析一览表

| 采样日期 | 检测项目 | 标准值 | 2#（石柱埫）15cm深度 |  |  | 3#（古家砭）15cm深度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测结果 | 占标率 | 超标倍数 | 检测结果 | 占标率 | 超标率 |
| 2021.07.21 | pH值 | / | 6.86 | / | / | 6.93 | / | / |
|  | 含盐量 | / | 1.32 | / | / | 1.43 | / | / |
|  | 砷 | 30 | 13 | 0.43 | 0 | 20.1 | 0.67 | 0 |
|  | 汞 | 2.4 | 0.473 | 0.20 | 0 | 0.798 | 0.33 | 0 |
|  | 镉 | 0.3 | 0.27 | 0.90 | 0 | 0.3 | 1.00 | 0 |
|  | 铅 | 120 | 31.4 | 0.26 | 0 | 58.9 | 0.49 | 0 |
|  | 铜 | 100 | 27 | 0.27 | 0 | 24 | 0.24 | 0 |
|  | 镍 | 100 | 36 | 0.36 | 0 | 45 | 0.45 | 0 |
|  | 铬 | 200 | 70 | 0.35 | 0 | 81 | 0.41 | 0 |
|  | 锌 | 250 | 84 | 0.34 | 0 | 244 | 0.98 | 0 |

由上表可以看出，坝址处土壤能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值的要求，水库淹没区及其他区域能够满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618—2018）中其他作物筛选值标准要求，建设项目所在区域土壤环境质量良好。

声环境质量现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2. 4 -2009），评价范围内没有明显的声源（如工业噪声、交通运输噪声、建设施工噪声、社会生活噪声等），且声级较低时，可选择有代表性的区域布设测点。项目所在区域属于山谷地区，现状无明显声源，故本项目在坝址处布设了1个声环境点位，监测环境噪声。

（1）监测因子与监测分析方法

监测因子：等效连续A声级。

监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定，采用符合国家计量规定的声级计进行监测。监测期间天气良好，无雨雪、无雷电天气，风速小于5m/s，传声器设置户外1m处，高度为1.2m以上。

（2）监测频次

连续监测2天，昼、夜各一次，昼间监测时间段：6:00～22:00，夜间监测时间：22:00～次日06:00。

（3）评价方法与标准

项目所在地边界噪声现状值按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准（昼间55dB（A）、夜间45dB（A））评价。

（4）监测结果与评价

拟建工程噪声监测统计结果见下表：

表 5.3-14  噪声监测结果统计一览表

| 采样日期 | 点位号 | 时间 | 实测值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LeqdB（A） | LeqdB（A） |  |
| 2021.7.21 | N1（坝址处） | 昼间 | 51 | 55 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 44 | 45 | 达标 |
| 2021.7.22 | N1（坝址处） | 昼间 | 50 | 55 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 42 | 45 | 达标 |

根据噪声监测结果可知，项目所在区域声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，说明区域声环境质量现状良好。

环境影响预测与评价

生态环境影响预测与评价

自然生态体系影响评价

自然生态体系生产力影响评价

本工程对区域自然体系生态完整性的影响主要是由于水库淹没和永久占地引起的，工程淹没和永久占地对土地利用类型的改变是永久性的。永久占地38.13hm2，根据评价范围内地理空间信息分析，在工程建设完成后使评价区的各拼块类型发生变化，面积和生物量变化情况见下表。

表 6.1-1  工程影响区内生物量变化情况表

| 用地类型 | 面积（hm2） |  |  | 建成后平均净生产力[gC/（m2·a）] | 生产力变化（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建成前 | 建成后 | 面积变化 |  |  |
| 马尾松、华山松亚热带针叶林 | 1273.88 | 1271.60 | -2.28 | 975.3 | -22.2 |
| 栓皮栎、苦槠、青冈亚热带阔叶林 | 1170.69 | 1168.93 | -1.76 | 1043 | -18.4 |
| 白栎、短柄树、芒草亚热带灌草丛 | 615.28 | 596.08 | -19.2 | 742.8 | -142.6 |
| 夏玉米、冬小麦等旱地栽培植被 | 210.34 | 210.34 | 0 | 804 | 0.0 |
| 夏稻等水田栽培植被 | 43.79 | 43.79 | 0 |  | 0.0 |
| 空心莲子草等水生植被 | 18.82 | 4.75 | -14.07 | 300 | -42.2 |
| 合计 | 3332.81 | 3295.50 | -37.31 | 787.8 | -293.9 |

经计算，项目建成后平均净生产力为943.08 gC/（m2·a），平均净生产力较以前939.28 gC/（m2·a）有所增加，分析其原因是项目建成之后，导致针叶林、阔叶林等植被的相对比例增大，总面积减少，从而平均净生产力变大，项目建成之后，总的生产力有所降低，总体来说，项目建成之后，平均净生产力高于全球陆地水平720 gC/（m2·a），说明两河口水库工程库区和坝区建设对自然体系生产力的影响是能够承受的。

自然生态体系的稳定状况

生态体系的稳定状况包括两个特征，即回复和阻抗。回复稳定性与高亚稳定元素（如植被）的数量和生产能力较为密切，阻抗稳定性与景观异质性关系紧密。

工程建成后，各种土地类型发生变化，水域面积增加，其它土地类型减少， 从表 6.1-1可以看出，该工程实施导致有林地（包括灌丛）减少4.04hm2，占评价范围（3362.40hm2）的0.12%，对景观的影响较小，各种植被类型的面积和比例与现状仍然相当，模地依然是林地，生态系统保持稳定。工程建设造成施工区生态系统生物量减少，工程建成后评价区生产力减少平均生产力减少293.9t/a，工程引起的干扰是可以承受的，生态系统的稳定性没有发生大的改变。

对陆生植物的影响分析

水库淹没、蓄水对陆生植物的影响

两河口水库淹没部分耕地和林地，部分植被将失去生长环境。据测算，两河口水库淹没占地32.98m2，工程永久占地约38.13hm2。淹没占地中其中林地4.04hm2，园地19.2hm2，水域及河滩地14.07hm2，住宅用地1.28hm2，交通设施用地0.82hm2。淹没区植被主要受人为开发的影响，淹没范围生物多样性较低，生产力不高。特别是受淹没影响的森林植被均为一般一般常见种，淹没线以上地带可见到相似的群落。在周边邻近区域均有分布，且受淹没影响的物种均为普生性的，适应性强，不会因淹没而导致种群消失或绝灭。

两河口水库蓄水后，将有利于沿岸一些植物物种和植被的恢复，喜阳偏中生前植物可以扩散到灌丛和草丛群落中，随着适中生环境的植物种类增多，偏干的生境可能逐渐向暖中生转化，这就更有利于生境的变化，并进一步促进植物群落向森林方向演替。此外，水库建成蓄水后，随着地方经济的发展，交通方便，便对库区人工森林植被的更新提供有力条件，同时局部气候的改变，对森林植被的生长和正向演替将产生有利影响。

对外交通对陆生植被的影响

两河口水库工程建设将淹没农村道路2.0km，项目建设需对河道右岸淹没的乡村道路进行移民还建，还建公路长度2.0km。公路的改建与复建将对局部植被带来影响。在公路改建与复建过程中，一部分植被必然被毁坏，特别是在公路建设工程中，工程建设引起的浸没、坍岸、滑坡可能增多，对植被生存威胁较大。但总体来看，这些公路植被类型以人工林和灌草丛为主，因而对该区域植被及生物多样性影响较小。

永久工程及施工临时用地占地对陆生植被的影响

永久工程包括大坝、泄水建筑物、进水口等，临时用地包括施工期生产、生活及施工临时道路、临时弃渣场等占地。该工程永久占地及施工期临时用地范围以一些较常见的植被类型如马尾松林、杉树林、栓皮栎、马桑灌丛、黄栌灌丛、蔷薇灌丛、火棘灌丛、白茅灌草丛、连翘灌丛、五节芒灌草丛等为主。工程的实施，会造成局部植被的破坏，但不会导致物种的消失，对该地域生物多样性影响甚微。施工结束后，通过对这些迹地的生态绿化恢复，能使迹地植被得到有效恢复，因此，该工程永久占地及施工期临时用地对植被影响较小。

减水河段植物的影响

两河口水库蓄水后，将在坝址和两河口入汇口之间形成减水河段，河段减水后，对陆生生态的影响主要表现在对河道两岸部分区域内植被的影响，河水是河岸区域植被的主要补水水源，如果补给水量达不到植被需水下限，将会造成植被物种的改变。由喜水植物向旱作植物转变。该工程在坝体中设有生态放水孔，保证下游生态流量0.312m3/s，可以减轻工程引水对河流两岸植被的影响。

对陆生动物的影响分析

施工期

随着两河口水库工程的施工，施工区的公路将改扩建，施工机械和施工人员进场，石料、土料堆积场及施工噪声均破坏了现有野生动物的生存环境，导致动物栖息环境发生改变，对该区域的野生动物将产生不利影响，但不利影响的大小取决于各类动物的栖息环境、生活习惯、居留情况以及工程对生态环境影响大小等多方面因素。

（1）对两栖动物和爬行动物的影响：

中华蟾蜍、中国林蛙等物种主要栖息在阴暗潮湿的林间草丛、农田、河沟、村舍附近，以昆虫为食；蜥蜴类、蛇类等主要栖息在中低山和丘陵的落叶阔叶林、针阔混交林、阴暗潮湿的林间灌丛、农田等处，以昆虫、蛙类、鸟、鼠为食。两栖类虽然是水陆两栖，但产卵、受精、孵化等生活都离不开水。

施工期间，对水体的扰动、山体的开挖机各类废水的排放等会局部破坏坝址河段的生境，导致水体浑浊及其理化性质的改变，从而造成两栖类和爬行类动物生存环境的破坏，迫使其迁移，它们将放弃这块栖息地，暂时嵌入草丛寻找新的栖身之所。由于该工程施工位置相对集中，影响的区域有限，且施工区附近类似生境较多，因此不会对其生存造成威胁。

评价区内两栖动物和爬行动物没有国家级保护动物分布，省级重点保护动物有5种：即中华蟾蜍、中国林蛙、泽陆蛙、绿臭蛙、饰纹姬蛙。水库蓄水和工程施工会对部分保护动物生存环境造成破坏，迫使其迁移，它们将放弃这块栖息地，暂时嵌入草丛寻找新的栖身之所，由于评价区范围内类似的生境较多，因此不会对其生产造成威胁。

（2）对鸟类和兽类的影响

施工期间，施工区域和临时征地区域的鸟类和兽类将被迫离开它们原来的领域，邻近区域的鸟类和中大型兽类，由于受到施工噪声的惊吓，也将原理原来的栖息地，使它们的活动和摄食范围缩减，但鸟类和兽类的活动范围大，迁移能力强，且受工程施工影响的区域相对较小，因此不会对其生存造成威胁。评价范围内国家Ⅱ级重点保护野生鸟类有短耳鸮，这些保护鸟类的飞行能力强、视力敏锐，主要在海拔较高的林中活动，水库淹没和工程施工对它们影响甚微。

省级保护鸟类和兽类有18种：鸢、灰胸竹鸡、雉鸡、鹌鹑、山斑鸠、珠颈斑鸠、小杜鹃、金腰燕、大嘴乌鸦、喜鹊、灰喜鹊、大山雀、黄腹山雀、短趾百灵、麻雀、金翅雀、黄冠啄木鸟、大斑啄木鸟。受影响较大的主要为生活在两河口水库两岸林地和灌丛中的鸟类和兽类，但因鸟类和兽类活动范围大，迁移能力强，且水库淹没和施工影响的区域相对较小，因此不会对其生存造成威胁。另外人为活动的增加会对生活在施工区附近的保护动物的栖息活动行程较严重的干扰。

运行期

两河口水库建成蓄水后，由于水库淹没、工程占地等因素，将使陆生动物分布区有所缩小，但库区周边的生态环境与淹没区（现状）具有很高的一致性，陆生动物迁移后，仍有广阔的生存空间。

（1）对两栖动物和爬行动物的影响

两河口水库建成后，由于水面的上升和水域面积的扩大，会淹没河岸两边动物的栖息地，使其被迫迁移，由于库区周边类似生境较多，因此，不会引起物种和生物多样性的减少。同时，由于库区的形成，使原来流动的河水变成缓流和静止的湖泊，这为静水型两栖动物提供了适宜的生活环境，将对其产生有利的影响，其种群数量将会增加；而喜欢急流型的动物则相对减少，它们会向库尾迁移，因此，该水库的修建会改变区域两栖类和爬行类动物的空间分布，不会对其生存造成威胁。

（2）对鸟类和兽类的影响

鸟类的活动范围大，飞翔能力强，该工程淹没对其造成的影响程度极小，水库建成后，会为水禽、亚水禽等鸟类提供良好的生存环境和丰富的食物来源，其种类和数量也将明显增加。

工程运行后，啮齿目、食虫目小型兽类的原分布区将减小，这类动物在非淹没区的密度将会有所上升，特别是那些作为自然瘟疫性疾病传播源的小型兽类，将增加与人类的接触频率，有可能将对当地居民的健康构成威胁。这些鼠形兽中，已知与流行性出血热有关的鼠类有杜鼠、黄胸鼠；已知与钩端螺旋体病有关的鼠类有杜鼠。流行性出血热病和钩端螺旋体病是湖北省自然瘟疫源性疾病中主要的两种疾病，应引起有关部门的高度重视。

该工程评价区内的各种重点保护鸟类和重点保护兽类多分布在淹没线以上，它们的活动范围大，植被类型和人为干扰是决定这些动物对生境选择的主要因子，该工程产生的淹没影响不会造成它们生境的改变，因此，对其影响较小。

对水生生物的影响分析

由于大坝阻隔河道，将原本连续的河流生态系统分割为坝上、坝下多个孤立系统，截断鱼类等水生生物的自然通道，使河道下泄水流的流速、水深、浑浊度和悬浮物质等水流系统发生变化，导致鱼类等水生生物生境突变并产生累积效应，影响水生生物多样性。

评价区门家河多年平均流量为1.56m3/s，流量小，河道纵坡陡，水流急、水温低、水体透明度高，为典型的山区溪流性水生生境。因门家河流量小，水生生物种类数量较少、水生维管束植物贫乏，鱼类较少。两河口水库工程实施后，会在大坝上设置生态放水口，这样可以保证河道不断流。

施工期

（1）对浮游生物和底栖动物的影响

施工期间，施工废水（含悬浮物、石油类等污染物）及生活污水的排放等，施工期间若施工废水及生活污水随意排放则会对门家河水质造成一定程度的污染，而且大量碱性水泥的使用，会改变水体的酸碱度，将使施工区下游近距离河段的浮游生物和底栖动物的种类组成和优势种的数量在一段时间内受到影响，非耐污种的数量下降，耐污种的优势度增加。但废水一般都经过处理后灌溉绿化，因此其对水生生物的影响十分有限，且仅限于施工区附近，随施工期的结束而结束，在施工期通过采取严格的污水处理措施，能将这种影响降到最低，不会影响各物种生存。

（2）对鱼类的影响

门家河干流中数种鱼类多为喜欢洁净溪流生活的鱼类，由于施工区干流下游水质变差，浮游生物、底栖动物等饵料生物量的变化，改变了原有鱼类的生存、生长和繁衍条件，鱼类选择水而迁移到其他地方，施工区域鱼类密度将有所降低。

根据调查，施工期间施工单位开工前做好施工规划的前期工作，加强施工人员的各类卫生管理（如个人卫生、粪便和生活污水），避免生活污水的直接排放，减少水体污染，保护水生生物的物种多样性。整个施工对评价区水生生物影响较小。

此外，工程建设人员的人为破坏如捕鱼也会对鱼类资源造成不利影响，应加强管理，杜绝非法捕鱼活动。

运行期

筑坝建库蓄水后，水位上升至1058m，水环境由河流变为水库，发生巨大变化，主要表现在以下几个方面：

（1）坝址上游水文发生变化

上游河水入库后，水流速度逐渐减弱，变为缓流状态甚至静流状态：蓄水使河段水位抬高，水深加大，成库后，库区内水文由原来的河流态转变为湖泊态，且水位随水库的调节起伏变化较大。

（2）库区内营养物质不断积累

首先是库区内蓄水前的陆生植被淹没后腐烂，在微生物作用下分解成氮、磷等营养物质，这是库区内内源性营养物质。其次，由上游河道及汇水区进入库区的腐屑和营养盐等构成外源性营养物质。这些物质或沉于库底或溶于水中，可供浮游植物利用。

（3）水温发生变化

建岸后，水库蓄水量明显变化，热容量相应增大，水温比河流稳定。此外，由于库区水深，在水库垂直方向发生水温的季节变化：夏季水温呈正成层分布，上、下层水温相差明显；冬季呈逆成层分布；春、秋两季由于库区内水的对流参混作用，上、下层水温相差不大。

上述变化都将对水生生物产生重大影响，主要表现为：

- 对两河口水库库区浮游生物的影响

建库后，由于库区营养物质增加，水温比较稳定并有升高，这种环境的改变更有利于浮游植物的生长发育，因此，在生长期内，多种浮游植物在库区出现。原河流中占优势的硅藻，种类数将比原有水平增加，数量及生物量将会明显增多。绿藻、蓝藻的种类都会增加，数量及生物量也将相应增大。例外，由于春、秋两季水流的对流作用，含营养物质较多的下层水到上层，为在光照层生长繁殖的浮游植物创造有利条件。在春季，首先硅藻的种类和数量将迅速增加，相继其他各门藻类开始生长繁殖。可以预测，库区内浮游植物的数量及生物量将在每年的春季出现峰值。秋季气温、水温低，浮游植物的数量及生物量不会出现峰值。水库建成后，水库的浮游生物的终了组成和现存量将会比原河道的明显增加，特别是一些较大的库湾，浮游藻类可能会以硅藻为主的河流类型特征，逐步变为以绿藻为主的湖泊类型特征。

在河流中，种类和数量都很少的枝角类和桡足类，在水库中都会增加。轮虫的种类和数量将有更大的发展。原生动物在水库中种类和数量将会增加，并随库龄增加将形成一大类群，每年春季，浮游生物的数量及生物量也将出现峰。

- 对两河口水库库区鱼类资源的影响

筑坝建库后，将使水体的底质、流速、流量、透明度、水温等一系列的水文因素发生变化，这些变化直接导致了鱼类栖息环境的变化，其结果使鱼类资源受到显著的影响：

①建库后由于水位抬高，使原有底质多为砾石、流水落差较大、水流湍急的水环境改变为泥底的半静止或静止的环境。由于环境的改变，使那些适应在急流中生活的种类失去了赖以生存的急流环境，而被迫迁移到库区上游和支流中生活，致使这些种类的生存空间大大缩小。根据门家河流域鱼类资源的调查，评价区鱼类数量较少，一共有5种，分别为犁头鳅、泥鳅、长江鱼岁、鲫、黄鳝等，其中鲫和黄鳝是经济价值较高的鱼类，犁头鳅、泥鳅、长江鱼岁均属于小型鱼类。项目所在区域鱼类生存力强，淹没区内的鱼类数量较少，其主要分布在淹没区上游地区和人迹罕至的直流内，其主要分布区域受淹没影响很小，因此，淹没虽然使其生存空间缩小，但是淹没水位线以上河流仍然是这些鱼类的适生生境，此外由于蓄水后水生浮游动物的增多，鱼类的食物来源增多，其数量也会相应增加，因此不会对该物种的生存造成威胁。

②蓄水后，水深增大，流速减缓，使得原有流动的水体变为半静止或静止的水体，栖息水域扩大，为喜栖缓流敞水生活的鱼类提供一个适宜的环境；浮游生物的增加也为以此为食的鱼类提供了充足的食物来源，加上水库养殖投放新的鱼种，鱼类的种类和数量将大大增加，适宜静水、缓流生境，且摄食水草、浮游生物和捕食别种鱼类将得到发展，成为优势群体，如黄颈鱼、鲫鱼、鲤鱼、鳙鱼、鲢鱼等在种群数量将会不断扩大，并将发展为优势种群，整个鱼类区系组成将由“河流相”演变成为“湖泊相”。

- 对下游水生生物的影响

①大坝阻隔的影响

两河口水库建成后，由于拦河坝的建设，鱼类的活动区域被人为阻断而有所减少。由于采用长距离管道引水，大坝下游河段受引水的影响，径流量有所减少，导致过水断面缩小，水生生物的气息环境被压缩；但由于通过生态放水孔放水及其他支流的补水，坝下河段不会产生断流现象，水生生物的栖息环境不致恶化。

②低温水的影响分析

对于不需要流水条件的产粘性卵和沉性卵的鱼类而言，大部分的繁殖期在5~10月，繁殖期的水温要求在18℃以上。根据水温预测，生态放水孔进水口高程为1000m，位于正常蓄水水位以下58m。水库正常蓄水位以下134m的水温全年变化不大，约为8.2~11.2℃之间，和水库表面温度相比，12、1月份相差不大，而其它月份则明显偏低，尤其是5~10月（水库表面温度为16.39~30.68℃）。水库运行后通过生态放水孔下泄生态水，但由于下泄流量很少，低温水在下泄后受阳光照射，水温恢复较快，因此对产粘性的评价范围内鱼类影响不大。

- 结论

综合上述结论，工程建设将会改变现有的鱼类种群结构，在两河口水库库区适应静水生存的鱼类将取代山溪性的洛氏鲶影响不大，总体来说，随着两河口水库的建成，还会使该河段鱼类种类和数量有所增加。

对局地气候影响分析

水库蓄水后，由于地表下垫面中水面比例上升，因而一般说来都会对当地的气候产生影响，如库区年蒸发量上升，日温差和年温差减小，极端温度出现的机率降低库区附近空气湿度增加等，同时对库区及周边的主导风向和风速都有影响。由于建设项目为一峡谷河道型水库，库深和平面面积不大，与建成之前相比，水面面积变化不大，因而对当地的小气候的影响程度和影响范围均不会很大，但对当地的小气候会有所改善。

（1）降水

根据已建水库的观测资料类比分析，水库并不明显改变该地区降水量，只是对降水的分布状况稍有改变。根据国内类似地区已建水库的观测研究资料可知，水库中心区夏季降水量比建库前减少，库周地区降水增多，因库区河流属暴雨性河流，夏季暴雨频繁，所以微小的降水量变化对整个库区影响较小。

（2）气温

拟建项目蓄水后，将改善库区小气候。库区下垫面由陆地变成水体，使下垫面的物理性质发生较大变化。天然河道变成静水水面，水位抬高，水面增大，水深增加。库区水体与空气的热量交换发生改变，导致蓄水后的气温略高于蓄水前的气温。此外，蓄水后使气温的变化变得较平缓，气温日较差和年较差变小，年内最高气温略有下降，最低气温略有上升。

（3）湿度

拟建项目蓄水后，由于水面蒸发量增大，使得库区湿润的气候特色比建库前有所增强，年平均相对湿度有所增加，从季节分配看，夏季略有增大，冬季略有减少，春秋两季增加不明显。

（4）风

拟建项目为典型的河道型水库，建库后库区的盛行风向受大气候和地形条件的控制不会有明显的改变。库区属弱风地区，建库后由于水面与陆面冷热差异，常见风频率将有所增加，而静风频率则相应减少；蓄水后淹没了原来地面的障碍物，平滑的水面代替了起伏的陆面，糙率减少，使风速有所增加。

（5）雾情

拟建项目建成后，水库暖季和白昼的升温以及冷季和夜间的降温比空气和地面缓慢，这种冷热源作用有利于在冬季形成蒸气雾和在夏季形成辐射雾，但同时，由于水库的温度、湿度和风效应，气温冬季升高，夏季降低；湿度冬季减少，夏季增大；全年风速有所增加，这些因子的变化又不利于雾的形成。重要的是，建库库区近地层的成雾条件变化仍然是大气环流的大气状况起主导作用。综合上述分析，可以预计拟建项目的建设不会使雾情明显变化。

拟建项目建成后，对库区邻域气候有一定影响，但由于库区面积很小，因而影响程度极小，影响范围不大，各气候要素的变化幅度均不明显。项目在一定程度上改善库区农业气候的水热条件。库区降水增加，农作物用水的保证率有所提高，库区冬春季节气温升高，初霜期推迟，终霜期提前，有利于粮食作物、喜温经济作物以及陆地植被的生长和安全越冬。此外，冬暖夏凉气温变化也给库区带来更为舒适的生活环境。

景观影响分析

施工区域不涉及风景名胜区，区域内主要是灌木林，工程建设过程中土方开挖、工程征地、施工中产生的弃土弃渣的堆放等都将扰动大面积的原有地貌，破坏植被，势必将对区域的景观造成影响。由于工程影响范围内并无重要的地理地貌景观、人文景观等，仅对普通自然景观产生影响，所以影响是可以接受的。

在施工过程中，应做好景观设计工作，对受到影响或遭受破坏的景观进行必要的恢复，对植被的恢复工作尤其重要。主体工程完成后，随着各项水土保持措施的实施，临时占地的复耕及防浪林的建立等，施工影响范围内的景观较现状将会有较大改善。

水土流失影响预测与评价

水土流失防治责任范围

根据《中华人民共和国水土保持法》第三十二条：“开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动造成水土流失的，应当进行治理”，并现场调查确定两河口水库工程的水土流失防治责任范围，包括项目建设区（指开发建设单位的征地范围、租地范围和土地使用管辖范围）和直接影响区（指项目建设区以外开发建设活动而造成的水土流失及直接危害的范围）。

项目建设区大坝区、导流洞、输水工程区、工程管理区、施工场地区、交通道路区、料场区、弃渣场区、水库淹没区等共62.03hm²，直接影响区包括大坝区周边、导流洞周边、输水工程区周边、工程管理区周边、施工场地区周边、交通道路区周边、料场区周边及弃渣场区周边，所以本工程的防治责任范围总面积为73.17hm²。

工程水土流失防治责任范围统计见下表。

表 6.2-1  工程水土流失防治范围一览表  单位：hm²

| 项目 |  | 水土流失防治责任范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目建设区 | 直接影响区 | 小计 |
| 大坝区 | 大坝 | 0.64 | 0.21 | 0.85 |
|  | 围堰 | 0.11 | 0.12 | 0.23 |
| 导流洞 |  | 0.04 | 0.02 | 0.06 |
| 输水工程区 |  | 0.53 | 0.13 | 0.66 |
| 工程管理区 |  | 0.28 | 0.09 | 0.37 |
| 施工场地区 |  | 1.67 | 0.75 | 2.42 |
| 交通道路区 | 永久道路 | 3.7 | 2.27 | 5.97 |
|  | 施工临时道路 | 12.05 | 4.26 | 16.31 |
| 料场区 | 石料场 | 3 | 0.72 | 3.72 |
|  | 土料场 | 0.15 | 0.12 | 0.27 |
| 弃渣场区 |  | 6.88 | 2.45 | 9.33 |
| 水库淹没区 |  | 32.98 |  | 32.98 |
| 合计 |  | 62.03 | 11.14 | 73.17 |

水土流失防治目标及防治措施总体布局

一、水土流失防治目标

水土保持方案总目标为：预防和控制项目建设新增的水土流失，并在工程顺利建设和安全的前提下，保护并合理利用水土资源，提高土地生产力，重建新的更好的生态环境。经复核，本项目的防治标准采取建设类项目二级标准。根据相关规范和标准及项目的降雨和水土流失情况，本项目总的防治目标见下表。

表 6.2-2  水土流失分区防治总目标表

| 指标 | 二级标准 |  | 降雨 | 土侵蚀 | 地形 | 其他 | 拟定防治目标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 试运行期 |  |  |  |  | 施工期 | 试运行期 |
| 扰动土地整治率（%） | * | 95 |  |  |  |  | * | 95 |
| 水土流失总治理度（%） | * | 85 | 2 |  |  |  | * | 87 |
| 土壤流失控制比 | 0.5 | 0.7 |  | 0.2 |  |  | 0.5 | 0.9 |
| 拦渣率（%） | 90 | 95 |  |  | -5 |  | 90 | 90 |
| 植被植被恢复率（%） | * | 95 | 2 |  |  |  | * | 97 |
| 林草覆盖率（%） | * | 20 | 2 |  |  |  | * | 22 |

二、水土流失防治措施总体布局

本项目水土流失防治措施体系由大坝防治区、导流洞防治区、输水工程防治区、工程管理防治区、施工场地防治区、交通道路防治区、料场防治区和弃渣场防治区 8 个水土流失防治区构成。根据水土流失预测结果和防治责任范围，确定不同的防治区采用不同的防治措施及布局，从而形成本项目水土流失`防治措施体系和总体布局。施工过程中以临时拦挡和临时苫盖为先导，确保临时弃渣得到最大化的防护， 使水土流失得到有效控制，同时重点保护各防治区的表层腐殖土，便于后期植被恢复。以拦挡及截排水工程措施为重点，发挥其速效性和保障作用。扰动后期及时进行适地适生的植物防护，起到长期稳定的水土保持作用，保证大坝的建设和营运的安全。

水土流失防治体系见表 6.2-3。

表 6.2-3  水土流失防治体系

| 分区 |  | 措施类型 | 本方案中水土保持措施布局 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主体已有措施 | 方案新增措施 |
| 大坝区 |  | 工程措施 | 排水沟、挂网喷护、 围堰拆除 | 截水沟、沉沙池 |
| 导流洞区 |  | 工程措施 |  | 截水沟、挂网喷护 |
|  |  | 临时措施 |  | 袋装土拦挡 |
| 输水工程区 |  | 工程措施 |  | 截水沟、沉沙池、挂网喷护 |
|  |  | 植物措施 |  | 种草 |
|  |  | 临时措施 |  | 袋装土拦挡、防雨布苫盖 |
| 工程管理区 |  | 工程措施 | 挡墙 | 表土剥离及返回、土地平整、排水沟、沉沙池、 |
|  |  | 植物措施 |  | 植树、种草 |
|  |  | 临时措施 |  | 袋装土拦挡、防雨布苫盖 |
| 施工场地区 |  | 工程措施 |  | 表土剥离及返回、硬化层疏松、土地平整、排水沟、沉沙池 |
|  |  | 植物措施 |  | 植树、种草 |
|  |  | 临时措施 |  | 袋装土拦挡、防雨布苫盖 |
| 交通道路区 | 永久道路 | 工程措施 |  | 镇脚、排水沟、沉沙池 |
|  |  | 植物措施 |  | 植树、种草 |
|  |  | 临时措施 |  | 袋装土拦挡、防雨布苫盖 |
|  | 施工临时道路 | 工程措施 |  | 表土剥离及返回、硬化层疏松 |
|  |  | 植物措施 |  | 植树、种草 |
|  |  | 临时措施 |  | 排水沟、沉沙池、袋装土拦挡、防雨布苫盖 |
| 料场区 | 石料场 | 工程措施 |  | 生态混凝土挂网喷护、拦挡、排水沟、沉沙池 |
|  |  | 植物措施 |  | 种草 |
|  | 土料场 | 工程措施 |  | 表土剥离及返回、排水沟、沉沙池 |
|  |  | 植物措施 |  | 植树、种草 |
|  |  | 临时措施 |  | 袋装土拦挡、防雨布苫盖 |
| 弃渣场区 |  | 工程措施 |  | 表土剥离及返还、拦挡、排水沟、 沉沙池 |
|  |  | 植物措施 |  | 植树、种草 |
|  |  | 临时措施 |  | 袋装土拦挡、防雨布苫盖 |

水土流失预测

本项目的预测范围即工程扰动地表的范围，包括大坝区、导流洞区、输水工程区、工程管理区、施工场地区、交通道路区、料场区、弃渣场区和水库淹没区。

根据《湖北省兴山县两河口水库工程初步设计报告》中水土保持章节，本项目水土保持预测结论如下：

（1）施工期水土流失量

本项目施工期水土流失面积为29.05hm²，可能产生的水土流失量为 10799.40t， 新增水土流失量为 9662.58t。

（2）自然恢复期水土流失量

本项目自然恢复期水土流失面积为 24.98hm²，可能产生的水土流失量为 538.01t，新增水土流失量为 282.59t。

（3）水土流失总量

经预测计算，预测时段内水土流失总量为 11337.41t，新增水土流失总量为9945.17t。

环境空气影响分析

施工期环境空气环境影响分析

评价区域无工业企业，目前环境空气质量良好。

施工期间的主体工程基础开挖、土石方回填、骨料加工筛分、仓库装卸等施工过程产生的粉尘和扬尘；施工机械运行、场内及对外交通运输过程产生的扬尘和汽车尾气；挖掘机械生产和火药爆炸时产生的废气以及生活区内生活燃煤产生的废气等，都将对周边环境空气造成影响，废气中的主要污染物有TSP、SO2、NOx、CO和烃类等。

施工场内土石方开挖、回填、爆破以及砂石料粉碎等作业点排放的TSP 浓度将会超过规定的排放标准，但其影响范围仅限于施工现场，受影响的主要是施工人员，应注意加强防护措施。

施工机械和汽车场内、场外运输时所排放的尾气和扬尘主要对作业点周围和运输路线两侧50m范围内局部地区有一定影响，而且SO2、NOx等污染物的浓度相对而言较高，可能会超过相应的排放标准。

由于施工区目前的空气环境质量较好，大气稀释能力和环境容量都比较大，而且施工活动属短期行为，因此施工活动所排放的大气污染物不会对当地的大气环境产生较大影响。对附近居民和现场施工人员的影响则可以采取适当的防护措施予以减免。

工程建成后，随着施工活动的结束，大量施工人员、生产设施撤离，施工场地将得到恢复。

运行期环境空气环境影响分析

工程完工后，将利用水库进行供水，工程运行期间无大气污染物排放。对工程周围地区的环境空气没有不利影响。

地表水影响分析

施工期、运行期地表水水质环境影响分析

施工期地表水环境影响分析

施工生产废水包括基坑排水、砂石料加工系统冲洗废水、混凝土加工系统冲洗废水及施工机械设备冲洗废水等。废水中主要污染物为悬浮物（SS），此外混凝土加工系统冲洗废水pH值较高，施工机械设备冲洗废水石油类浓度较高。根据工程分析，施工高峰期生产废水的产生量约为1328.8m3/d，主要来源于基坑排水、混凝土拌和废水、砂石料加工废水以及机械冲洗废水。其中，基坑最大排水量为360m3/d，SS浓度为5000mg/L左右；砂石料加工最大排水量约为640m3/d，SS浓度可达20000mg/L左右；混凝土拌合废水最大排水量约为300m3/d，SS浓度可达5000mg/L左右；机械冲洗废水最大排水量约为28.8m3/d，SS浓度可达3000mg/L左右；施工生产废水的排放量较大，而且废水中主要污染物是悬浮物，水中悬浮物过高严重影响景观，而且会破坏水生生物的栖息环境，因此在施工期悬浮物的大量排放将影响施工区及下游水体的使用功能。但在采取沉淀处理措施及回用后，悬浮物的排放量会大大减轻（SS去除率在95%以上），影响范围和影响程度与直接排放相比将大为缩小。其它混凝土加工系统冲洗废水和机械设备冲洗废水产生量较小，经沉淀、中和或隔油处理，对水环境产生的影响很小。而且施工废水的排放是暂时的，施工活动结束后就不再排放，因此施工废水对下游水体水质的影响不大，不会影响下游水域使用功能。

施工生活污水主要由厨房洗涤用水、洗手、洗澡水以及粪便水等组成，主要污染物为COD、NH3-N等。施工高峰期生活污水量为36m3/d，其主要污染物浓度 COD 250mg/L、BOD5 浓度为120mg/L。施工期除部分人员租用民居外，其他集中在施工区营地居住。施工期生活污水经WSZ-5型钢板模块式地埋式生活污水处理设备处理之后用于项目周边农田、绿化。

运行期水环境影响分析

根据工程分析可知，工程建成后运行期生活污水产生量为2.4m3/d，即为867.2m3/a，生活污水经三格化粪池处理后水质能满足《农田灌溉水质标准》（GB5084—2005）要求，可作为农肥施用于项目周边农田、绿化。本项目生活污水年排放量867.2m3，据国内平均耕地亩灌水300m3的定额为标准，仅需2.89亩耕地便可消纳完毕，加上生活污水成分相对简单，并且水量小，项目周边有旱地和大量的林地，远远超过2.89亩耕地的需要。生活污水用于项目周边农田、绿化的灌溉有利于农作物、植物的生长，增加土壤肥力，对土壤无不良影响，有利于土壤环境的改善。

水库富营养化预测和评价

富营养化是某种营养物质在湖泊水库水体中积累过多，导致生物（特别是浮游生物，即藻类）的生产能力异常增加的过程。目前国际上已建立了一系列的经验富营养化模型，《水域纳污能力计算规程》（SL348—2006）推荐的狄龙（Dillon）模型，考虑了水力冲刷系数和磷、氮的滞留系数，可用于不同类型水库的磷、氮 预测，本次评价拟选用狄龙模型。

水库富营养化预测采用狄龙（Dillon）模型：

P=Lp（1-Rp）βh

式中： P——库中磷（氮）的平均浓度，g/m3；

Lp——年库磷（氮）单位面积负荷量，g/m2·a；

β——水力冲刷系数，1/a；

h——水库平均水深，m；

Rp——磷氮滞留系数。

其中水力冲刷系数β的计算式为：

β=QαV

式中：Qα——年入库水量，m3/a；

V——库容，m3。

磷（氮）滞留系数Rp可借用狄龙等人根据大量资料统计分析所得的经验方程计算：

Rp  0.246 exp（0.271Qj ）  0.574 exp（0.00949Qj ）

式中：Qj——水力负荷，

Qj=Q/A，（m/a）；

Q——年入库水量m3/a；

A——水库水面面积m2。

模型中各种参数取值见表 6.4-1。

表 6.4-1  两河口水库富营养化预测参数

| 项目 | Qα（m3） | V（m3） | A（m2） | h（m） | β | Qj | Rp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数值 | 0.492×108 | 0.1075×108 | 0.39×106 | 27.6 | 4.58 | 126.15 | 0.17 |

根据5.3.2.2小节，水库运行后，入库的氮、磷负荷总量分别为13.18t/a 和1.41t/a。将以上数据及各类参数带入狄龙模型计算得知：水库运行后，库水中氮的年平均浓度为 0.221mg/L，磷的平均浓度为 0.024mg/L。对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（TN≤0.5mg/L，TP≤0.025mg/L），表明两河口水库运行导致富营养化的可能性较小，水库建成后水体水质满足II类水质标准要求。

由于两河口水库属深水型水库，为不完全年调节水库，调节性能强，一定时期内不会有富营养化趋势。为确保水质，防止水库长期运行昌盛富营养化趋势，应加强水库管理。为确保供水水质满足要求，保证人民生命健康，水库建成后必须按水源地的要求进行严格管理。落实流域水土保持治理工作，推广节水灌溉与合理施肥，控制上游人居生活污染物不直接排入河道，从各种途径降低库区面源污染。同时水库设置冲沙设施，在汛期控沙排浑，减少库内泥沙淤积。

水库水温的预测

水库水温结构

受太阳辐射、库容、来水量、水库调度方式等制约，水库中不同水深处的水温是不同的，一般可将水库分为混合型、分层型和过渡性3种。

（1）混合型（等温型）：水库在任何时间水温分布比较均匀，水温梯度很小；

（2）分层型：升温期水库表面水温明显高于中下层水温而出现温度分层，梯度可达15℃以上。库底层水温年较差一般不超过15℃。

（3）过渡型：水库水温同时兼有混合型和分层型水库特征。

水库水温类型判定

关于水温类型判定，采用《水利水电工程水文计算规范》（SL278—2002） 中推荐的判别公式对水文结构进行判别，即先由下式求得α值，然后根据表 6.4-2所列值判定。

α=多年平均径流流量（m3）总库容（m3）

表 6.4-2  水库水温α值判定表

| α值 | 水库水温类型 |
| --- | --- |
| ＜10 | 分层型 |
| ＞20 | 混合型 |
| 10~20 | 过渡型 |

两河口水库多年平均径流流量为4920万m3，总库容为1075万m3，即α值为 4.58（＜10），根据水温结构划分原则，两河口水库为分层型水库。

水库水温预测

根据两河口水库工程初步设计报告，水库表面水温约为18℃，上游库底年平均水温取为10.0℃。下游水深较浅，取尾水平均水温为与气温一致，即14.5℃。坝址上游、下游水温分布如下表：

表 6.4-3  两河口上游库水温分布  单位：深度 m；温度℃

| 月份 深度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 7.96 | 10.95 | 16.18 | 22.25 | 27.54 | 30.62 | 30.68 | 27.69 | 22.46 | 16.39 | 11.10 | 8.02 |
| 5 | 8.35 | 10.97 | 15.58 | 20.94 | 25.61 | 28.34 | 28.41 | 25.78 | 21.18 | 15.82 | 11.15 | 8.41 |
| 10 | 8.62 | 10.93 | 14.99 | 19.72 | 23.85 | 26.27 | 26.34 | 24.03 | 19.97 | 15.25 | 11.12 | 8.69 |
| 15 | 8.81 | 10.83 | 14.41 | 18.58 | 22.23 | 24.38 | 24.45 | 22.43 | 18.85 | 14.68 | 11.03 | 8.88 |
| 20 | 8.91 | 10.69 | 13.84 | 17.52 | 20.75 | 22.65 | 22.73 | 20.95 | 17.79 | 14.11 | 10.89 | 8.98 |
| 25 | 8.95 | 10.51 | 13.29 | 16.54 | 19.39 | 21.07 | 21.15 | 19.58 | 16.81 | 13.56 | 10.71 | 9.02 |
| 30 | 8.93 | 10.30 | 12.75 | 15.61 | 18.13 | 19.63 | 19.70 | 18.33 | 15.88 | 13.01 | 10.49 | 9.00 |
| 35 | 8.86 | 10.06 | 12.22 | 14.75 | 16.98 | 18.30 | 18.37 | 17.17 | 15.01 | 12.48 | 10.25 | 8.93 |
| 40 | 8.75 | 9.81 | 11.71 | 13.94 | 15.91 | 17.08 | 17.15 | 16.09 | 14.19 | 11.96 | 9.99 | 8.82 |
| 45 | 8.61 | 9.54 | 11.21 | 13.18 | 14.92 | 15.96 | 16.03 | 15.10 | 13.42 | 11.45 | 9.72 | 8.67 |
| 50 | 8.44 | 9.26 | 10.73 | 12.47 | 14.01 | 14.93 | 14.99 | 14.18 | 12.70 | 10.96 | 9.43 | 8.50 |
| 55 | 8.25 | 8.97 | 10.27 | 11.80 | 13.16 | 13.98 | 14.04 | 13.32 | 12.02 | 10.49 | 9.13 | 8.31 |
| 60 | 8.05 | 8.68 | 9.82 | 11.18 | 12.38 | 13.10 | 13.16 | 12.53 | 11.38 | 10.03 | 8.83 | 8.10 |
| 65 | 7.83 | 8.38 | 9.39 | 10.59 | 11.65 | 12.29 | 12.34 | 11.79 | 10.78 | 9.59 | 8.52 | 7.88 |
| 70 | 7.60 | 8.09 | 8.98 | 10.03 | 10.97 | 11.54 | 11.59 | 11.10 | 10.21 | 9.16 | 8.22 | 7.65 |
| 75 | 7.37 | 7.79 | 8.58 | 9.51 | 10.33 | 10.84 | 10.88 | 10.46 | 9.68 | 8.75 | 7.92 | 7.41 |
| 80 | 7.13 | 7.50 | 8.19 | 9.01 | 9.74 | 10.19 | 10.23 | 9.86 | 9.17 | 8.35 | 7.62 | 7.17 |
| 86 | 6.89 | 7.22 | 7.82 | 8.55 | 9.19 | 9.59 | 9.63 | 9.30 | 8.69 | 7.97 | 7.32 | 6.93 |

图 6.4-1  库水温的时空分布

表 6.4-4  两河口下游库水温分布	单位：深度 m；温度℃

| 月份 深度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3.54 | 6.85 | 12.59 | 19.21 | 24.95 | 28.26 | 28.26 | 24.95 | 19.21 | 12.59 | 6.85 | 3.54 |
| 3 | 3.54 | 6.85 | 12.59 | 19.21 | 24.95 | 28.26 | 28.26 | 24.95 | 19.21 | 12.59 | 6.85 | 3.54 |
| 6 | 3.54 | 6.85 | 12.59 | 19.21 | 24.95 | 28.26 | 28.26 | 24.95 | 19.21 | 12.59 | 6.85 | 3.54 |
| 9 | 3.54 | 6.85 | 12.59 | 19.21 | 24.95 | 28.26 | 28.26 | 24.95 | 19.21 | 12.59 | 6.85 | 3.54 |
| 12 | 3.54 | 6.85 | 12.59 | 19.21 | 24.95 | 28.26 | 28.26 | 24.95 | 19.21 | 12.59 | 6.85 | 3.54 |
| 15 | 3.54 | 6.85 | 12.59 | 19.21 | 24.95 | 28.26 | 28.26 | 24.95 | 19.21 | 12.59 | 6.85 | 3.54 |
| 18 | 3.54 | 6.85 | 12.59 | 19.21 | 24.95 | 28.26 | 28.26 | 24.95 | 19.21 | 12.59 | 6.85 | 3.54 |

从上述图、表可以看出，上游最高表面水温为30.62℃，下游最高表面水温为 28.26℃，均发生在7月，上游水温仍有一定的温度梯度，从4月～9 月表现明显，底部水温为 6～8℃，50m 以下平均水温约为 10℃，表面平均水温 19.32℃。有关气象资料显示，兴山县年平均气温为15.3℃，由此可以判断同期的水库表面水温比气温高。因此，水库建成后水面水温变化将对水库周围局地气候产生一定的影响。

两河口水库供水设计引用最大流量为2m3/s，为保障供水水质，设计拟定采用分层取水方式设计。水库正常水位1058m，死水位为1013m，底层取水口底板高程 1011.4m，位于正常水位以下46.6m，约为8.44~16.03℃，和库表水温相比，1、12月份稍高，其它月份则明显偏低。因采取分层取水方式，可以使表层取水口和底层取水口所取水充分混合。

生态放水口设置在1000m以下，下泄低温水会对下游水生生态及鱼类会产生一定影响。但该河段流量小，坝下游鱼类种类和数量都很少，且均为广布种，因此不利影响十分有限。

对下游河段纳污能力的影响

根据《水域纳污能力计算规程规范》（GB/T 25173-2010）中推荐的相关公式计算建库前后两河口水库坝下的纳污能力变化情况，以进一步说明水质变化情况。

（1）计算范围

本次坝下河段纳污能力计算范围取两河口水库坝址下游500m处至入两河口电站厂房，全长约4.5km。

（2）计算方法

两河口水库为河道型水库，因此采用《水域纳污能力计算规程规范》（GB/T 25173-2010）中推荐的一般河流水功能区纳污能力计算的一维模型计算建库前后下游纳污能力。根据两河口水质现状和水污染特点，纳污能力计算控制指标确定为生化需氧量（BOD5）和氨氮。

水功能区下断面的污染物浓度：

Cx=C0 exp⁡（-Kxu）

式中： Cx——流经x 距离后的污染物浓度，mg/L；

C0——初始断面的污染物浓度，mg/L；

x——沿河段的纵向距离，m；

u——设计流量下河道断面的平均流速，m/s，河流过水断面面积约为；

K——污染物综合衰减系数，1/s。

相应的水域纳污能力分别按下式计算：

M=（CZ-Cx）（Q+QP）

式中： M——水域纳污能力，g/s；

Cz——水质目标浓度值，mg/L（BOD5为4 mg/L，氨氮1.0 mg/L）；

Qp——污水排放流量，m3/s；

Q——初始断面的入流流量，m3/s；

（3）相关计算参数

建库前坝址处多年平均流量为1.56m3/s，设计下泄生态流量为多年平均流量的20%，建库后由于水库的调节作用保证生态下泄流量为0.312m3/s。

坝址断面浓度取自湖北求实检测技术有限公司2021年7月对两河口水库坝址下游500m处得监测值，BOD5 为1.25mg/L，氨氮为0.055mg/L。

门家河污染物的综合自净系数氨氮的K值为0.1~0.2d-1，BOD5 的K值为0.14~0.30d-1。

（4）沿途排污口

两河口水库坝址下游两河口沿岸石柱村。石柱村村居民生活污水采取分散式处理，经化粪池处理后进入旱厕沤肥，用作农田施肥，不外排。因此，两河口水库坝址下游两河口沿岸无排污口。

（5）计算结果

两河口水库建设前后坝址下游两河口纳污能力见下表，建库前坝址处多年平均流量为1.56m3/s，建库后由于水库的调节作用保证生态下泄流量为0.312m3/s，不会减少纳污能力，生态流量的设定具有一定的合理性。

表 6.4-5  建库前后水库下游纳污能力计算结果表

| 功能区 | 河长（km） | 纳污能力 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建库前 |  | 建库后 |  |
|  |  | BOD5（t/a） | 氨氮（t/a） | BOD5 （t/a） | 氨氮（t/a） |
| 坝下下游门家河 | 4.5 | 135.29 | 46.49 | 27.06 | 9.30 |

根据预测结果可知，坝址下游减水河段长度较小，地表水污染物削减量较小，由于项目的建设，导致河流的流量变小，对河流的纳污能力产生一定影响，本项目所在区域基本无生活污水以及工业废水外排，总体上来说，项目的建设对河流水质影响不大。

水文情势、泥沙情势影响分析

两河口水库为不完全年调节库容，水库总库容为1075万m3，调节库容为910万m3，坝址处多年平均径流量4920万m3，年库水交换频次为4.58次，库容系数0.184，水库调节能力较强。两河口水库建设、运行将对两河口坝址天然水文情势产生影响，具体表现为施工期导流对河段水文情势的影响、水库初期蓄水对水文情势的影响、运行期水文情势影响。

施工期水文情势变化

本工程采用导流隧洞，主体方案为“枯水期围堰挡水，隧洞导流，汛期坝体临时度汛断面挡水，隧洞导流”，截流后第一个枯水期施工（11-3月），采用围堰挡水，隧洞泄流，第二年的汛期（4-10月）汛期围堰过水，大坝挡水导流隧洞泄洪，因此，大坝截流过程中和截流后，导流隧洞一直可以向下游供水，坝下游河道不会断流。

水库初期蓄水水文情势变化

据工程施工进度安排，水库下闸蓄水时段初选在第三年4月下闸蓄水。为解决初期蓄水期间坝下河段的生态用水，在水库水位达到死水位1013m之前，环评建议考虑采用水泵从上游抽水至坝下实现向下游泄放生态流量的功能。因此，水库初期蓄水期间也不会出现断流现象。

运行期水文情势变化

运行期水文情势影响表现为坝上河道由河流特征转为湖库特征，坝下河段水文过程的时空分布较天然状况发生较大变化，运行期对河流水文情势影响分库区河段、坝下河段分别进行分析。

（1）库区河段

门家河为降水补给河流，天然情况下，流量的季节变化使得夏季河水水位高、冬季水位低。水库蓄水运行后，在水库调节作用下，秋末冬初时节水位最高，水库处于正常蓄水位，春末夏初库水位逐渐降低至最低水位。水库回水使上游河道水深增加，过水断面面积增大，断面平均流速减小，这种影响至库尾才逐渐消失。

水库蓄水运行后对水位的影响较明显。两河口水库正常蓄水位为1058m，坝址以上2.1km河段水位比天然状态抬高，蓄水时水面面积达0.39km2，库区河段水位明显增大。

根据两河口水库的河床地形，运行水位及泥沙淤积等情况分析，建库后库区河段的流速将发生较大变化。库区河段流速由于淤泥淤积和水位抬高的影响而有所减小，非汛期水库达到正常蓄水位时，整个水库内的水流基本趋于缓流状态。

（2）坝下河段

由于本工程需进行供水，两河口坝址处多年平均径流量为1.56m³/s，设计生态流量为最0.321m³/s。正常情况下坝址处的径流除部分生态流量通过生态输水设施下泄外，只有在丰水期泄洪情况下才有大量的余水从坝址处下泄，由于没有稳定的补充水源，在坝址下游门家河至门家河电站河段流量为生态流量和区间流域汇水量，这意味着在一年的大部分时间里，两河口坝址下游5km的河段会出现径流量减少、过水断面减小等变化。但由于坝体内埋设有生态输水管，可以保证坝址下游门家河不存在断流风险。

运行期坝下减水河段对下游居民用水和工农业生产的影响

坝下减水河段所涉及的居民饮用水主要来自农村安全饮水工程管网供水，河段内无抽水泵站、水电站等设施；两岸没有工矿企业分布，灌溉用水主要通过山泉水进行灌溉，因此，两河口水库下游减水河段沿岸没有居民用水和工农业取水要求，本工程引水不会对坝下居民用水和工农业生产用水产生影响。

泥沙情势影响分析

工程位于榛子乡高岚河上游段门家河上，门家河流域森林植被较好，土壤主要为棕色石灰土和泥质黄棕壤及碳酸盐黄棕壤。本流域泥沙主要来自暴雨对区内裸露表土的侵蚀及雨洪对地表、河床的冲刷，因此来沙量绝大部分集中在汛期。据统计分析，兴山站多年平均输沙模数为 312.2t/km²，直接移用到两河口水库坝址。

多年平均悬移质输沙量：R悬=Ms F =312.2×85 =26537（t）= 2.65（万t）

门家河流域内植被良好，根据实际情况，推移质按悬移质的15%计算，则：

多年平均推移质输沙量：R推 = 0.15 ×R悬=0.40（万t）

悬移质泥沙容重按1.3t/m³，推移质泥沙容重按1.4t/m³计，则换算为体积：

多年平均悬移质输沙量：R=1.74（万m3）

多年平均推移质输沙量：R=0.28（万m3 ）

两河口水库按 50 年使用年限计算，悬移质拦砂率按取 92.2%，假定泥沙淤积为水平淤积，则淤积总库容为 94.1 m³。其中：悬移质淤积总量 80.1m³，推移质淤积总量为14万m³。

根据工程初步设计报告，水库50年泥沙落库总量对应的高程为为 1011.40m，和高于进水口底板高程相同。考虑排沙设施，以保证水库在50年正常运行期内不被淤积。工程主要采用两种方式防治泥沙淤积：一是采取合理的调洪排沙运行方式，以达到排少效果；二是在进水口附近设置冲沙孔，以保证进水口能有效防沙取水。

根据以上分析，工程运行改变了河道泥沙时间、空间的分布，但泥沙淤积 不会成为一个明显的环境问题。

项目运行期间退水影响分析

退水系统及退水方案

两河口水库工程退水主要包括水库的泄水（生态放水、弃水）居民生产生活用水产生的废污水。

水库的泄水主要是通过泄洪建筑物的弃水、为了不影响河道生态用水而泄放的生态基流，退水均直接退入坝址下游河道。

（1）最小下泄流量泄放设施

本工程最小下泄流量为下游河道生态需水流量，大坝设计在放空洞闸室前端侧墙埋置一根Φ1000钢管进水管，自隧洞底部钢筋混凝土衬砌中敷设至出口，常年不断下泄生态流量。生态供水流量为0.312m3/s。

（2）泄洪建筑物

泄洪建筑物布置在大坝中间段，坝身溢流，采用有闸表孔泄流方案。堰顶高程1050.5m，共 2 孔，总净宽 20.0m。水库从正常蓄水位 1058.0m 开始按有闸控制起调。当水库来水量小于或等于闸门控制泄量时，采用闸门进行控制，按来水流量下泄，保持闸前水位不变；当水库来水量大于1058.0m水位对应的下泄流量时，闸门全部打开，自由泄流。下泄校核标准洪水流量时闸门全开，达到校核洪水位。工程在设计洪水位时最大泄量为816 m3/s，核洪水位时最大泄量为1177m3/s。

（3）黄粮镇供水退水

两河口水库作为黄粮镇居民生活、工业、灌溉供水的水源地，水流经过供水引水隧洞和供水管道，把库水输送至水厂，经过一系列的净化处理工艺后，再通过供水管道汇入当地供水管网输送到各用水户。输水主要用于城镇居民的生活及农业供水，各乡镇居民和工况企业用水后，通过城市排污管网系统进入黄粮镇污水处理厂经过处理达标后经溪沟排放。

退水总量及排放方式

（1）坝址下泄流量

坝址下泄流量包括汛期多余来水的水库弃水和维持下游河道生态稳定的生态放水。工程在设计洪水位时最大泄量为816 m3/s，核洪水位时最大泄量为1177m3/s；生态供水流量为0.312m3/s，生态放水量为983.9万m3。

（2）黄粮镇供水退水量

两河口水库工程的受水区，为以黄粮镇主，包括周边的峡口镇、昭君镇及古夫镇的部分村，共计 4 个乡镇 13 个村的范围，国土总面积 55.8km²，耕地总面积 35446亩，总人口 26089 人。

工程建成后，引水至黄粮等乡镇受水区，以满足受水区农业灌溉和居民综合用水及要求。据计算，至规划水平年，黄粮等乡镇受水区内的灌区设计灌溉面积 2.8万亩，其中：灌溉基本烟田 1.8 万亩，灌溉农田 1.0 万亩，多年平均用水量 1346 万m³。受水区内总人口3.1万人，多年平均用水量 821 万 m³。合计多年平均用水总量2167 万 m³。

根据《宜昌市市人民政府关于实行最严格水资源管理制度的通知》中对兴山县用水总量控制目标有明确的规定，2030 年用水总量不得超过 0.83 亿 m³。根据高岚河流域地形地质条件，并根据兴山县“十三五”规划，除本报告所涉及的灌区和黄粮镇工业园外，由于高岚河流域内山大人稀，在未来的时期内不会兴建其他大型工业设施。因此，其用水量不会发生明显的变化。

高岚河流域总人口为 6.9 万人，占全县人口总量的 40%，其经济总量约占全县经济总量的 42.7%，则用水总量控制线为 3320 万 m³，因此，至规划的 2030 年，本报告所涉及的总用水量 2101 万 m³，加上受水区外包括榛子乡一部分 0.55 万人、水月寺镇 2.37 万人、峡口镇一部分 0.86 万人共计 3.8 万人村镇居民综合用水（用水综合定额按 130 升/人.d 计），总用水量 180 万 m³，两项合计总用水量 2281 万 m³。没有突破高岚河流域用水总量 3320 万 m³的控制指标。从另一方面看，县域水资源总量 12.4 亿 m³，本次项目区处于高岚河流域片区（893km²）为 4.5 亿 m³，即项目区占全县水资源总量的 36.3%，相应控制用水量为3012 万 m³。也远大于至 2030 年的用水总量2167万 m³。

由于受水区的人口增量不是很大，新增生活污水排放量较小，对受水区纳污能力影响较小，对于工业园产业的排污问题，在《湖北省兴山县移民生态工业园规划（2011~2020）》有专门论述：

“黄粮片区污水排放大多来自绿色食品加工，主要污染物为 COD、BOD5、SS、NH3-N等，主要特点是污水水量大。

对于绿色食品加工产业强制推行清洁生产，减少生产过程中的废水产生量，提高该产业的废水循环利用率，制定明确的废水总量消减目标，加强审核监督力度。绿色食品加工产生的工业废水进入园区污水管网集中处理。由于水量大，污染负荷高，污水处理厂规模必须满足园区发展的需要，同时应预留改造和扩大规模所需用地。

污水处理厂出水水质符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的一级标准。园区污水处理厂提供中水，水质符合《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T18920-2002 指标。园区内所有污水均需由经有关部门确认的污水排放口排放，禁止在规划的污水排放口外设新的污水排放口。污水排放口实施规范化建设，并安装在线监测，保证污水达标排放。

园区范围内规划污水处理站一座，黄粮镇污水处理厂主要用于处理黄粮片区原有与新增生活污水以及部分工业废水。”

总之，本工程受水区的污水排放主要来自工业园，但修建污水处理厂后，污水排放水质达标后才能容许排入下游，不会对高岚河造成污染。

综上所述，两河口水库退水不会对水功能区产生不利影响。

项目运行期间下泄生态流量分析

生态流量合理性分析

据《水利水电建设项目水资源论证导则》（SL525-2011）要求，生态需水量可按取水坝址以上多年平均流量的10%～20%计算，因本工程水资源较为丰富，属于保留区，流域现状尚无水利工程无开发，且取水流域不属于生态敏感区域，流域内无珍稀濒危鱼类，同时区间汇流面积上的来水也会对下游河道水量有一定的补充，不会对下游生态环境造成影响。因此，生态流量按20%预留是合理的。

生态流量保证性分析

两河口水库的正常蓄水位为1058m，相应库容为1001万m3，兴利库容为910万m3，为不完全年调节性能。两河口水库工程的工程任务是向黄粮等乡镇受水区提供原水，以满足受水区内的灌溉用水、村镇居民生活及工业用水要求。两河口水库需供水2167万 m³/a。水库下泄生态流量为0.312m3/s（按多年平均径流量的20%计算），年需水量为983.9万m3/a。两河口水库蓄水按多年平均流量1.56m3/s计算，蓄水量为4920万m3/a，满足供水及生态泄流量的要求。为保证生态流量下泄，两河口水库坝址生态基流拟通过设置生态输水管进行泄放，经计算设计管径设置为DN1000mm，可以保证生态流量不小0.312m3/s。

对其他用水户的影响分析

两河口水库库区有少量的居民，少许耕地，用水都取山泉水，水库建成后，库区耕地被淹没，对库区居民进行3户移民安置和征地补偿，安置后居民采用新的水源，水源仍为山泉水。对于两河口水库坝址至下游门家河之间的河段，两岸居民饮水水源仍为山泉水，两河口水库的建设，两岸居民用水不受影响。因此，两河口水库的建设，对其他用水户没有影响。

地下水环境影响分析

坝区位于青龙嘴以下270m至卸甲槽，河段全长400m。坝区河流流向180~190°，呈“V”型谷，河谷狭窄。河床宽 20~30m，山顶最大高程1600~1800m，河床高程985~986.0m，河床纵坡降1‰，局部深槽和跌坎，乱石堆积。河床零星分布砂卵石漫滩。左岸1085m高程以下近直立，中间相对平缓，平均坡角35~45°，顶部陡峭，右岸地形陡峻。两岸大部基岩裸露，少量残坡积土夹石覆盖。右岸平均坡脚20~35°，较为陡峻。高程1100m以上近于直立。由于岩性不同，坝区岩层透水性相差很大，寒武系下统（∈11）中页岩透水性弱。可作为相对隔水岩组，但分布在坝区高程1100m以上。震旦系上统灯影组白马沱段（Z2dn3）白云岩分布在坝区、透水性相对较强。

表 6.5-1  坝区地下水位统计表

| 钻孔编号 | 地面高程 （m） | 地下水位高程 （m） | 埋深（m） | 地层 | 位置 | 观测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BK03 | 1008.80 | 988.80 | 20.0 | Z2dn3-3 | 左岸 | 2015.10.12 |
| BK04 | 1029.90 | 1000.20 | 29.7 | Z2dn3-3 | 右岸 | 2015.10.28 |
| ZK05 | 1090.00 | 1030.70 | 59.3 | Z2dn3-3 | 右岸 | 2013.12.13 |
| BK01 | 1089.00 | 1043.6 | 45.4 | Z2dn3-3 | 左岸 | 2015.27 |
| ZK06 | 1077.00 | 1017.70 | 59.3 | Z2dn3-3 | 左岸 | 2013.11.10 |

地下水位总体与岸坡坡度的变化基本一致，地下水的自然坡降与地表分水岭体系呈正态分布，无陡降及异常现象。坝区总共钻孔 15 个，压水试验共计 97 段。其中：左岸 37 段，河床 36 段，右岸 24 段。

岩石的透水率q在0.1~1Lu 的微透水岩体，共46 段，占总压水试验段的47.42%； q 在 1~10Lu 的弱透水岩体共 40 段，占总压水试验段的 41.2%。q 大于 10Lu 的强透水岩体共 11 段，占总压水试验段的 11.38%。从压水试验成果可以看出，岩体以弱、微透水为主。

坝基渗漏：坝区出露的地层为震旦系上统灯影组白马沱（Z2dn3）白云岩。从地质测绘及坝区钻探成果看，坝区地表及深部岩溶不发育，坝基及两岸无岩溶管道性渗漏。从两岸钻探揭示的钻孔地下水位分析，虽然两岸地下水位较低，但地下水位水力坡降与地形呈正相关系，无陡降与异常现象。坝基渗漏以裂隙性为主。

坝基及两岸岩体的透水性比较均一。由于左、右岸无相对隔水岩层分布，因此建议防渗帷幕的设计以悬挂式帷幕为宜，且防渗帷幕标准以 3Lu 为其下限。

绕坝渗漏：根据地形条件及地下水位高程，地下水位与地形坡度呈正相关关系，地下水位会越来越高，采用帷幕延长后，其绕坝渗漏可能性较小。

上、下坝线岩性均为透水性相对较弱的厚层白云岩，顺河向断层以及缓倾角断层不发育，坝基及绕坝主要以裂隙性渗漏为主，裂隙贯穿性差，渗漏问题不严重。

引水管线段地下水位埋深随河水位起伏而变化，一般埋深大于2m，引水管线埋深约1.6m，引水管线施工不会对地下水产生影响。

声环境影响分析

施工期噪声环境影响分析

声环境影响主要来自施工期。施工期噪声源分为固定源和流动源两种。属固定源的钻孔与施工机械噪声来自于开挖土石方、砂石料加工、混凝土搅拌等，具有声源强、声级连续的特点。属于流动源的运输、施工车辆的引擎声和喇叭声则具有源强较大、流动性强等特点。主要施工噪声源强见工程分析章节。该工程采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011），即噪声控制在夜间55dB（A），昼间70dB（A）。

（1）固定声源的影响

噪声衰减模式采用点声源衰减公式，按声能量在空气传播中衰减模式计算出点声源在环境中任意一点的声压级。

式中： Loct（ri）—点声源在预测点产生的倍频带压级dB（A）；

Loct（r0）—参考位置r0处的倍频带声压级，dB（A）；

r0—参考位置至声源的距离（m）；

ri—某预测点至声源的距离（m）；

△Loct—附加衰减值，包括建筑物，绿化带，空气吸收衰减值等，一般为8～25dB（A），这里按照低值取8dB（A）。

工程集中施工区分布在枢纽施中，施工设备、机械等均较集中在这些场地内作业，其中在大坝坝体施工中，工程量最大。预测结果分析见下表：

表 6.6-1  坝体施工场地机械噪声衰减影响预测值  dB（A）

| 序号 | 机具类型 |  | 5m处最大噪声级（dB） | 预测值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10m | 20 m | 50 m | 100 m | 150m | 200m |
| 1 | 装载类 | 挖掘机 | 84 | 70 | 64 | 56 | 50 | 46 | 44 |
| 2 |  | 装载机 | 85 | 71 | 65 | 57 | 51 | 47 | 45 |
| 3 | 凿岩及开采类 | 风钻 | 85 | 71 | 65 | 57 | 51 | 47 | 45 |
| 4 |  | 潜孔钻 | 85 | 71 | 65 | 57 | 51 | 47 | 45 |
| 5 |  | 推土机 | 86 | 72 | 66 | 58 | 52 | 48 | 46 |
| 6 | 钻灌 | 冲击钻 | 81 | 67 | 61 | 53 | 47 | 43 | 41 |
| 7 |  | 地质钻机 | 87 | 73 | 67 | 59 | 53 | 49 | 47 |
| 8 |  | 灌浆泵 | 85 | 71 | 65 | 57 | 51 | 47 | 45 |
| 9 |  | 搅拌机 | 95 | 81 | 75 | 67 | 61 | 57 | 55 |
| 10 | 骨料加工类 | 破碎机 | 95 | 81 | 75 | 67 | 61 | 57 | 55 |
| 11 |  | 球磨机 | 86 | 72 | 66 | 58 | 52 | 48 | 46 |
| 12 |  | 振动筛 | 85 | 71 | 65 | 57 | 51 | 47 | 45 |
| 13 |  | 给料机 | 82 | 68 | 62 | 54 | 48 | 44 | 42 |
| 14 | 混凝土施工 | 搅拌机 | 95 | 81 | 75 | 67 | 61 | 57 | 55 |
| 15 |  | 振捣器 | 85 | 71 | 65 | 57 | 51 | 47 | 45 |
| 16 | 运输类 | 载重汽车 | 90 | 76 | 70 | 62 | 56 | 52 | 50 |
| 17 |  | 自卸汽车 | 87 | 73 | 67 | 59 | 53 | 49 | 47 |
| 18 |  | 翻斗车 | 89 | 75 | 69 | 61 | 55 | 51 | 49 |
| 19 | 其他机械 | 空压机 | 95 | 81 | 75 | 67 | 61 | 57 | 55 |
| 20 |  | 水泵 | 89 | 75 | 69 | 61 | 55 | 51 | 49 |

表 6.6-2  坝体施工场地场界噪声噪声预测值  dB（A）

| 序号 | 施工营地 | 主要机械设备 | 距离厂界距离 | 昼间最大噪声值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枢纽工程施工场地 | 挖掘机、装载机、破碎机、搅拌机、 振捣器、空压机、水泵、自卸汽车等 | 50m | 71 |

根据预测，枢纽施工场地由于施工强度大、机械设备众多，昼间场界噪声超标。枢纽工程施工期间，通过优化施工组织、减少夜间设备使用时间等措施可有效减缓噪声影响，同时影响将随工程结束而消失。

在引水管线施工过程中，噪声源为移动性噪声污染源，影响期短暂，影响范围小，随施工结束而消除。

（2）流动源影响

根据类似工程类比估算，在流动源两侧50m范围内噪声即可达标，故影响范围有限。因工程设备材料需外购，对外交通要经过一些村镇，受影响的居民主要为沿运输公路零星居住的村民。

（3）阵发噪声源影响

工程在土石方开挖时还会有少量爆破作业，虽然爆破作业是瞬间影响，但爆破时噪声很大，随着爆心距的增加，声级值降低较慢，而声压值降低较快。爆破源主要位于石料场、大坝坝肩等施工区域，受施工爆破影响的主要是施工人员以及附近的各种野生动物。以上可以看出，施工期噪声对评价区居民有一定的影响，虽然噪声影响为临时影响，将随着施工活动的结束而终止，但仍需要加强管理和防护措施减轻噪声影响。

运行期噪声环境影响分析

该工程运行期间无噪声产生，对周围环境无声环境影响。

固体废弃物影响分析

施工期固体废弃物环境影响

施工期产生的固废主要为弃土弃渣以及施工人员产生的生活垃圾等。

两河口水库工程土石方开挖量70.52万 m³，回填量 31.60 万 m³，利用方 13.17 万 m³，共产生弃渣约 32.84 万 m³，其中永久弃渣 27.09 万 m³，临时弃渣5.75 万 m³。产生的永久弃渣全部运至规划弃渣场。在施工高峰期生活垃圾产生量为0.15t/d，采取集中收集，转运至垃圾填埋场。

施工弃渣环境影响详见“6.2水土流失影响预测与评价”章节。

施工生活垃圾可导致施工区卫生状况变差，滋生病原性微生物和媒介生物； 遇降雨垃圾中的污染物被溶出，对河流造成污染。但生活垃圾量不大，清运及 时的情况下不会造成明显的环境影响。

运行期固体废弃物环境影响

运行期固体废物主要为生活垃圾，营运期共计22人，垃圾产生量为11kg/d，约4.02t/a，生活垃圾及时清运不会造成明显的环境影响。

土壤影响分析

引水管道工程是地埋敷设工程，工程建设过程中将对地表水土壤造成大的扰动，直接破坏地表植被和土壤系统。

（1）对土壤结构的影响：管道铺设影响的地区大部分是农业土壤系统，施工期对不同土壤类型进行开挖和回填，弃土的混合和扰动，会扰乱或改变土壤耕作层，破坏土壤结构，从而影响土壤发育，降低土壤耕作性能。

（2）对土壤理化性质的影响：土壤紧实度是土壤的重要理化性质之一。由于在管道施工过程中采用大型机械作业，这对于作业带内的土壤势必产生压实效应，机械碾压的结构使土壤紧实度增高，地表水渗入减少，土体过于紧实不利于作物的生长，压实作用直接影响了作物生长所需的土壤物理环境，降低了土壤肥力，土壤养分降低。工程施工和投产后土壤有机质含量、氮、磷、钾含量降低。

同时在管道施工中废弃的物质如管道防腐等工序中的遗弃物以及生活垃圾有可能残留于土壤中。这些残留于土壤的固体废物，难于分解，被埋入土壤中会长期残留，影响土壤质量和农作物的生长

引水管线环境影响分析

土地利用影响分析

本工程引水管线占地分别为临时占地和永久占地。临时性工程占地包括施工作业带和临时施工场地。永久占地主要为各处过水建筑物。本工程引水管线占地主要为占用农田和部分林草地。本工程对耕地的影响主要为管道施工临时占地对农业生产的影响，主要表现为耽误一季农作物生产，二季农作物减产，这种影响是临时的，不会改变耕地的性质。对占用林地后期进行植被恢复，在管沟两侧5m内不宜种植深根植物，但可改为草灌丛方式来进行生态补偿。

植被影响分析

管道施工过程中，开挖管沟区将底土翻出，使土体结构完全改变。挖掘区植被全部被破坏，其管线两侧的植被则受到不同程度的破坏和影响。以管沟中心线两侧 2.5m 的范围内，植被将遭到严重破坏，原有植被成分基本消失，植物的根系也受到彻底破坏；在管沟两侧 2.5~5m 的范围内，由于挖掘施工中各种机械、车辆和人员活动的碾压、践踏以及挖出土的堆放，造成植被的破坏较为严重，因此，施工作业带中对管沟两侧 5m 范围内自然植被的影响是非常严重的；在管沟两侧 5~10m的范围内，由于机械、车辆和人员活动较少，对植被的破坏程度相对较轻。

环境地质影响分析

水库地质影响分析

水库渗漏分析

两河口水库属于中高山区水库，水库两岸山体雄厚。门家河由北东向南西径流，在青龙沟口转向南，河床高程 985.0~1100m。库内发育的青龙沟坡降达45‰，在沟口与门家河河床高程齐平，沟内底部高程均高于门家河。库区邻谷相距较远，分水岭雄厚，水库封闭条件较好。

构成库盆及库岸地层均为震旦系灯影组上段白马沱段（Z2dn3）硅质白云岩、中段石板滩段（Z2dn2）黑色薄层沥青质灰岩、页岩，寒武系下统下部（∈11）砂质页岩夹灰岩，均为可溶蚀性较差的岩石。岩体渗透性微弱，为相对不透水性岩体，形成了相对封闭的库盆。青龙沟来水主要为Q3泉，从地下岩溶管道出水形成。Q3泉形成于寒武系中统上统的灰岩、白云质灰岩中。

库区发育的 F1 断裂，沿库区右岸延伸。其它如 F2、F3、F4 等断裂虽具有一定的破碎带，但规模不大，延伸范围均在库区汇水区域，成库后，不会产生沿断裂外渗的可能。

综合以上分析，水库建成蓄水后，向库外产生渗漏的可能性小。

库岸稳定分析

本区大地构造上位于青峰断裂以南的上杨子区北部黄陵穹窿状背斜西北部（湖北省新构造图中Ⅱ2区：鄂西大面积隆起区黄陵背斜拱状隆起区），据中华人民共和国国家标准《中国地震动参数区划图》（GB18306－2015），本区地震动峰值加速度0.05g，相应地震基本烈度Ⅵ度。

库区具构造剥蚀中、低山地貌，出露震旦系灯影组上段白马沱组硅质白云岩、粗晶白云岩，中段石板滩沥青质灰岩、页岩及下寒武系砂质页岩夹灰岩。岩层倾向上游偏右岸，岩层平缓，岩质边坡总体稳定；库水不具备向邻谷渗漏的地质条件； 库区居民集中居住在高程 1300m 高程以上，不存在大规模浸没问题，库区内无古文化遗址淹没，无磷、铁等矿点分布；库坝范围断裂规模小，不具备孕育中强地震的构造条件，水库蓄水后产生水库诱发地震的可能性很小。

水库淤积分析

库区河床坡降达30‰。库区植被较发育，库岸总体陡峻，但在中部库岸高程1075m以下两岸山坡分布崩残坡积物，导致松散岩土裸露地表。另外河床两岸陡坡及冲沟谷坡上的残坡积物地带因片流和洪水的冲刷，岩土也多裸露。这些裸露区水土流失较为严重，是水库粗固体径流物的主要来源。

两河口水库通过采取合理的调洪排沙运行方式，以达到排少效果，另外，在进水口附近设置冲沙孔，以保证进水口能有效防沙取水。考虑到排沙措施，水库在50年内正常运行期间不被淤积。

水库淹没及浸没问题分析

库区范围内，正常蓄水位以下，山高坡陡，基岩裸露，除库区有一户村民有较少的旱地在蓄水位线以下外，其它无淹没。区内无古文化遗址，无磷、铁等矿点分布，库区对农业和矿产资源的开发影响较小。

库区居民集中居住在高程1300m 高程以上，在库区蓄水位线以上100m以上，库段内不存在大规模浸没问题。库区内淹没3户居民农田，将对此进行生产安置；库区内青龙口电站厂房位于正常蓄水位以下，将淹没青龙口水电站，电站管理人员将对其进行补偿。

坝址处地质影响分析

坝区位于黄陵穹窿状背斜西北部，岩层倾向上游偏右岸，倾角 4~13°为横向河谷。出露地层主要为震旦系上统灯影组白马沱（Z2dn3-2）白云岩。粗晶结构，块状构造。坝区断层、裂隙等构造较发育。坝肩存在不利结构面组合，但规模不大，对岸坡稳定影响较小。除局部受构造影响，岩体透水性较强外，总体坝区岩体透水性较弱，坝基及绕坝裂隙性渗漏不严重。

输水线路地质影响分析

输水线路总长 23.7km，总体顺山脉、河流方向延伸，临河侧山体陡峭，悬崖密布，无法布置盘山明渠，输水线路只能以过山隧洞和过沟涵洞为主，输水线路与岩层走向呈锐角斜交，依次穿越地层为震旦系上统灯影组（Z2dn）白云岩、页岩，寒武系下统砂质页岩夹灰岩、灰岩、白云质灰岩，寒武系中统（∈2）中统覃家庙群灰岩、白云岩夹页岩，寒武系上统（∈3）上统三游洞群灰岩、白云质灰岩、白云岩，奥陶系下统 O1 厚层结晶灰岩，围岩工程地质类别以Ⅰ~Ⅲ为主，进出口段为Ⅳ~Ⅴ类。

输水线路布置原则为：尽量布置为直线，每一洞段长度以不超过3km为宜，经现场勘察，水工与地质人员共同确定输水线路布置方案。

针对Ⅰ~Ⅲ围岩类别（稳定性较差），在工程施工期间采取喷护、局部锚喷等措施，地质稳定性较好的Ⅳ~Ⅴ类围岩类别采取钢筋砼衬砌的施工方式，时对边坡进行混凝土喷护后，承载力满足要求，无不良地质缺陷现象。

社会影响分析

水库淹没与移民影响分析

本工程共涉及兴山县榛子乡石柱村、黄粮镇的金家坝村和高华村，计 3 个镇3个村，两河口水库工程库区和工程建设区建设征地 896.2 亩，其中：永久占地 49.7 亩，水库淹没区 494.5 亩，工程临时用地 382.0 亩。涉及村级公路 2.0km；10kv 输电线路 2.0 公里；青龙口电站（225kw）一座，压覆胡家扁磷矿，无文物古迹。

（1）生产安置

移民生产安置总体方案为：种植业安置。通过调查分析并收集乡镇及被征地村民意愿，生产安置方式以调整耕地为主要措施，使移民生活水平达到征地前水平。

根据本工程占地情况，到规划水平年需要进行生产安置的人口为 3 人，根据环境容量分析：（1）石柱村青龙口组生产安置人口 1 人，本组调地安置 1 人，调地计 2.0 亩。（2）石柱村郭家台组生产安置人口 2 人，本组调地安置 2 人，调地计4.2 亩。

两河口水库工程建设征地所涉及的榛子乡石柱村一个村 2 个村民小组，全村现有耕地 1175 亩（青龙口组 739 亩，郭家台组 436 亩），农业人口 501 人，人均耕地 2.35 亩，征用耕地 6.2 亩，占现有耕地面积的 0.47%。青龙口组、郭家台组分别征用耕园地 2.0 亩、4.2 亩，征用后耕园地分别为 737.0 亩、431.8 亩。按安置标准2.2 亩/人计算，分别可安置移民 24 人、3 人，均大于本组需生产安置人口，环境容量满足，可在本组内调地进行种植业安置。

（2）搬迁安置

本项目未涉及人口、房屋搬迁，同时根据移民安置规划方案，淹没区及工程建设区移民生产安置均为本组调地就近安置，无淹地不淹房需搬迁人口，因此无搬迁安置人口。

（3）交通措施安置

水库淹没村级公路 2.0km。根据库区实际情况，水库蓄水后，复建长度 2.0 公里。交通道路建设标准按路基宽 4.0m，结合当地现有交通状况，路面标准采用泥结石路面。

（4）电力措施安置

水库淹没涉及 10kv 输电线路 2.0km。该段输电线路为青龙口电站所有，不需复建。

（5）水利设施安置

水库建成蓄水后，将淹没青龙口水电站，装机容量 225kw，该电站运行近 40 年，电站厂房及机电设施均已老化，兴山县水利局与电站管理人员协商并签订了青龙口电站淹没赔偿意向性协议，拟定赔偿标准按照单位装机容量 10000 元的标准进行赔偿，经计算青龙口电站的赔偿费用为 225 万元，电站无需复建。

人群健康影响分析

在施工高峰期，工区内将有施工人员300人，施工人员短期内局部聚集，会产生的潜在影响主要有：

（1）高强度体力劳动，加上施工区噪声、大气污染，给施工人员身体健康带 来一定损害，也导致对疾病的抵抗力下降。

（2）若生活垃圾、污水不能有效处理，极易给蚊蝇、鼠类滋生和繁殖提供媒 介，从而可能使一些传染病、皮肤病等发生与流行。

（3）施工人员租住民房和旅社时，和当地居民接触较多，增加了传染病传播 的风险。

（4）施工区毒蛇或马蜂等毒虫会对工程施工人员造成威胁。

以上情况表明，施工期间需加强劳动保护和疾病防治。

社会经济和生活质量影响分析

两河口水库受水区的供水范围为包括黄粮坪集镇、黄粮工业园、黄粮镇的黄粮坪、金家坝、后山、户溪、界牌垭、石槽溪、店子垭、庙淌坪和水磨溪共 9个村，还包括峡口镇的李家山村、昭君镇的青华村、响龙村及古夫镇的北斗坪村，共计 13 个村；至规划水平年（2030），受水区范围内的设计灌溉面积为 2.8万亩（其中烤烟灌溉面积 1.8 万亩），受水区内供水总人口 3.1 万人。

工程建成对于充分利用水能资源的需要，保障下游居民生活用水，促进该地区的工业级社会经济全面发展，提高人民的生活水平，将起到重要作用。工程对社会环境的影响主要包括以下方面：

（1）工程建设期间，施工消耗和施工人员生活消费，将为当地农民增加新的就业机会，刺激消费，扩大内需，带动建材、食品、商贸、信息等行业的发展，有利于提高当地居民的生活水平；对环境保护的宣传和普法教育，有利于提高居民法律和环保意识。

（2）工程建成后，对黄粮镇生产生活用水提供了有力的保障。

（3）工程建设地区地处山区，山青水秀，自然环境优美，水库建成后，自然风景将更加引人入胜，库区的交通条件的改善必将推动服务业的发展，提供给工程区居民更广泛的就业机会。可见工程的建设对当地的社会影响主要是有利影响，但仍存在一些可能成为不利影响的因素，如移民安置政策和方案不落实导致移民得不到足够补偿或失去生活来源等，都将导致社会不安定现象产生。因此在工程建设中坚持“建设社会主义和谐社会”和“以人为本”的指导思想是保证工程建设区社会稳定和生活质量的根本所在。

环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险评价是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏或自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发时间产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施等。

水利水电工程建设对环境的影响主要为非污染生态影响，其营运期基本无“三废”排放，相应环境风险主要为外来风险。本工程施工与运行主要是增加风险发生的概率或加剧风险危害。

根据工程及工程区域环境特点，施工期环境风险重点关注炸药、油料等的储运风险；营运期风险主要包括陶家沟水质污染风险和水库溃坝风险。

风险调查

建设项目风险源调查

1、危险物质数量和分布情况

根据《危险化学品名录》及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）， 项目涉及的环境风险物质如下表所示：

表 7.1-1  企业涉及的环境风险物质调查	  单位：t

| 序号 | 物料名称 | 最大储量 | 储存位置 | 毒性毒理 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | 10 | 储罐 | / | 易燃 |
| 2 | 汽油 | 10 | 储罐 | / | 易燃 |

表 7.1-2  汽油MSDS

| 标识 | 中文名：汽油 |  |  | 英文名： gasoline；petrol |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： |  |  | 分子量： |  | CAS号：8006－61－9 |
|  | 危规号：31001 |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 性状：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：＜－60 | 沸点（℃）：40～200 |  |  | 相对密度（水＝1）：0.70～0. 79 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |  | 相对密度（空气＝1）：3.5 |  |
|  | 燃烧热（KJ/mol）： | 最小点火能（mJ）： |  |  | 饱和蒸汽压（Pa）： |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： 易燃 |  | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
|  | 闪点（℃）：－50 |  | 聚合危害： 不聚合 |  |  |  |
|  | 爆炸下限（％）：1.3 |  | 稳定性： 稳定 |  |  |  |
|  | 爆炸上限（％）： 6.0 |  | 最大爆炸压力（MPa）： |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：415～530 |  | 禁忌物： 强氧化剂 |  |  |  |
|  | 危险特性： 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |
| 毒性 | LD50 67000mg/kg（小鼠经口）； LC50 103000mg/m3，2小时（小鼠吸入）。 |  |  |  |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径： 吸入、食入，经皮肤吸收。 健康危害：急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、放射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性神经病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。慢性中毒：神经衰弱综合征、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。 |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。 |  |  |  |  |  |
| 防护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴防苯耐油手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |
| 贮运 | 包装标志：7 UN编号：1203 包装分类：Ⅰ 包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外木板箱。 储运条件：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。桶装堆跺不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要注意轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |  |

表 7.1-3  柴油MSDS

| 标识 | 中文名：柴油 |  |  | 英文名：Diesel oil; Diesel fuel |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： |  | 分子量： |  |  | CAS号： |
|  | 危规号： |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 性状：稍有粘性的棕色液体。 |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：－18 | 沸点（℃）：282－338 |  |  | 相对密度（水＝1）：0.87－0.9 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |  | 相对密度（空气＝1）：3.38 |  |
|  | 燃烧热（KJ/mol）： | 最小点火能（mJ）： |  |  | 饱和蒸汽压（KPa）：0.67（25℃，纯品） |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：不燃 |  | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
|  | 闪点（℃）：55 |  | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |
|  | 爆炸下限（％）： |  | 稳定性：稳定 |  |  |  |
|  | 爆炸上限（％）： |  | 最大爆炸压力（MPa）： |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：257 |  | 禁忌物： 强氧化剂、卤素。 |  |  |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。自在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：尽快彻底洗胃。就医。 |  |  |  |  |  |
| 防护 | 工程防护：密闭操作，注意通风。 个人防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。经济事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。戴化学安全防护眼镜。穿一般作业防护服。戴橡胶耐油手套。工作现场禁止吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用可活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |
| 贮运 | 包装标志： UN编号： 包装分类： 储运条件：储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备工具和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆配备相应的品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽车应有接地链，槽内可设隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |  |  |  |

2、生产工艺特点

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表 C.1 评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将 M 划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以 M1、M2、M3和M4表示，本项目属于水利开发利用项目，行业及生产工艺评分具体见下表。

表 7.1-4  行业及生产工艺评分

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 企业 情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工 艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟 化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化 工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工 艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 | 不涉及 | 0 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | 不涉及 | 0 |
|  | 其他高温或高压，且涉及易燃易爆等物质的工艺过程a、危险物质储存罐区 | 5/套（罐 区） | 不涉及 | 0 |
| 管道、港口/ 码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | 不涉及 | 0 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化）、气库（不含加气站的气库）、油库（不含加气站的油库）、油气管线 b（不含城镇燃气管线） | 10 | 不涉及 | 0 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 柴油 | 5 |
|  |  |  | 汽油 |  |
| 合计 | / | / | / | 5 |

注：a.高温指工艺温度≥300 ℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0 MPa；

b.长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。

由上表可知，本项目M=5，以M4表示。

环境敏感目标调查

1、风险评价范围

本次环境风险评价等级为简单分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），大气风险评价范围同大气评价范围，地表水环境风险评价范围同地表水评价范围，地下水环境风险评价范围同地下水评价范围。

2、环境风险敏感目标

项目主要环境风险保护目标类型有评价范围内居民点、学校及规划居民区，项目环境保护目标分布一览表见第一章节。

环境风险潜势初判

危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1, q2, ...,qn--每种环境风险物质的最大存在总量，t；

Q1, Q2, ...,Qn--每种环境风险物质的临界量，t。

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）：

Q＜1时，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级；

1≤Q＜10，以Q1表示；

10≤Q＜100，以Q2表示；

Q≥100，以Q3表示。

本项目涉及的危险物质种类的q值和Q值见表 7.2-1。

表 7.2-1  本项目涉及危险物质q值和Q值一览表

| 危险物质 | 最大储存量t | 临界量t | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 10 | 2500 | 0.004 |
| 柴油 | 10 | 2500 | 0.004 |
| 总计 |  |  | 0.008 |

环境风险潜势判断

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。因为本项目的Q＜1，故本项目环境风险潜势为Ⅰ。

环评工作等级

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级和简要分析。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。根据环境风险潜势初判，本项目的风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表 7.2-2  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

环境风险识别

物质风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B，本项目存在的危险性物质主要为柴油和汽油，根据调查，本项目仅施工期将于枢纽工程施工区内储存少量的柴油和汽油，最大储存量为20t，不构成重大危险源。项目施工期期涉及的环境风险物质识别情况见表 7.2-1。

生产系统危险性识别

本项目作为水库工程营运期向黄粮镇提供水源，无生产性作业工艺，根据本工程施工及运行特点及周围环境特点，项目可能存在的主要风险包括诱发地震、水库渗漏、库岸失稳、大坝溃坝。

运输系统危险性识别

本项目在柴油、汽油运输过程中由于管理原因、人员失误、车辆故障、路况和环境等方面的原因，可能发生泄露、火灾和爆炸事故，对沿线企业及居民构成威胁。可能引发运输车辆事故的一些原因，可大致分为以下几类：人员失误、车辆故障、管理失效、外部事故。

风险事故情形分析

根据风险识别可知，本项目对环境影响较大并且具有代表性的环境风险类型为柴油、汽油泄露，危险单位为储罐区，风险物质为柴油、汽油，环境风险类型为汽油、柴油储罐泄露导致的次生环境风险。

表 7.4-1  建设项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐区 | 柴油储罐 | 柴油 | 燃烧、爆炸、泄露 | 地下水、大气 | 石柱村居民点 | / |
| 2 | 储罐区 | 汽油储罐 | 汽油 | 燃烧、爆炸、泄露 | 地下水、大气 | 石柱村居民点 |  |

施工期环境风险分析

拟建项目不属于建设项目环境影响评价分类管理名录中规定的化学原料及化学品制造、石油和天然气开采与炼制、信息化学品制造、化学纤维制造、有色金属治炼加工、采掘业、建材等行业项目，自身不涉及有毒有害物质和易燃易爆物质的生产等，本次环评仅对拟建项目环境风险做一般性分析。两河口水库上游无工业污染企业，其水库水质污染风险主要来自：淹没区垃圾废物污染风险；库区四周人为排污风险等；汇水区域污染风险等。

油料泄漏风险分析

（1）最大可信事故及发生概率

最大可信事故指事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生该事故的概率不为“0”。在上述风险识别、分析和事故分析的基础上，可以看出，本项目的最大可信事故设定为储罐区的汽油柴油泄露事故和燃烧爆炸。

本次风险评价最大可信事类比方法进行确定，分析国内外部分汽油柴油储罐事故案例，结合本厂区的实际情况，项目事故主要有火灾爆炸和柴油泄露，事故主要原因是由于气体达可燃浓度和点火源的存在，达到气体爆炸极限条件，以及泄露等基本事件。汽油柴油泄漏和通风不良造成柴油达可燃浓度，则汽油柴油达可燃浓度的基本事件的结构重要度最大。但是，点火源的基本原因事件也应予以同样重视。在基本事件中，防雷电和自燃火源可根据事故控制措施分析表执行。贮存区首先是要使通风良好，并应将计量口关闭严密，其次要定期检查阻火器防火网的可靠性。

泄漏事故类型如容器、管道、泵体、压缩机、装卸臂和装卸软管的泄露和破裂等，泄露频率详见下表。

表 7.5-1  事故发生概率一览表  单位：次/年

| 部位类型 | 泄露模式 | 泄露频率 |
| --- | --- | --- |
| 反应器/工业储罐/气体储罐/塔器 | 泄露孔径为10mm孔径 10min内储罐泄露完 储罐完全破裂 | 1.00×10-4/a 5.00×10-6/a 5.00×10-6/a |
| 常压单包容储罐 | 泄露孔径为10mm孔径 10min内储罐泄露完 储罐完全破裂 | 1.00×10-4/a 5.00×10-6/a 5.00×10-6/a |
| 常压双包容储罐 | 泄露孔径为10%孔径 10min内储罐泄露完 储罐完全破裂 | 1.00×10-4/a 1.25×10-8/a 1.25×10-8/a |
| 常压全包容储罐 | 储罐完全破裂 | 1.00×10-8/a |
| 内径≤75mm的管道 | 泄露孔径为10mm孔径 全管径泄露 | 5.00×10-6/（m∙a） 1.00×10-6/（m∙a） |
| 75mm＜内径≤150mm的管道 | 泄露孔径为10%孔径 全管径泄露 | 2.00×10-6/（m∙a） 3.00×10-7/（m∙a） |
| 内径＞150mm的管道 | 泄露孔径为10%孔径（最大50mm） 全管径泄露 | 2.40×10-6/（m∙a） 1.00×10-7/（m∙a） |
| 泵体和压缩机 | 泵体和压缩机最大连接孔径泄露孔径为10%孔径（最大50mm） 泵体和压缩机最大连接全管径泄露 | 5.00×10-4/a 1.00×10-4/a |
| 装卸臂 | 装卸臂连接管径泄露孔径为10%孔径（最大50mm） 装卸臂全管径泄露 | 3.00×10-7/h 3.00×10-8/h |
| 装卸软管 | 装卸软管连接管径泄露孔径为10%孔径（最大50mm） 装卸软管全管径泄露 | 4.00×10-5/h 4.00×10-6/h |

由上表可知，本项目汽油、柴油罐属于普通工业储罐，其泄露孔径为10mm孔径的泄漏频率为1.00×10-4/a，10min内钢瓶泄露完泄露频率5.00×10-6/a。

（2）源项分析

根据事故统计，储罐泄漏事故大多数为储罐阀门损坏或连接的管路损坏，当储罐阀门或连接的管路损坏导致汽油、柴油泄漏时，设定泄漏孔径为10mm，事故发生后安全系统报警，在10min内泄漏得到控制。当发生泄漏时物料以液体形式泄漏到地面形成液池，并且以质量挥发形式进入大气中，30min泄漏液体基本清除，挥发结束。

汽油、柴油储罐属于常压储罐，泄露速率采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录F推荐的液体泄漏速率计算方法（即柏努利方程）计算。

式中：QL—液体泄漏速度，kg/s；

Cd—液体泄漏系数，此值常用0.6~0.65；本次环评取0.65；

A—裂口面积，m2；取φ10mm孔，即7.85×10-5m2；

P—容器内介质压力，Pa；取1.01×105Pa；

P0—环境压力，Pa；取1.01×105Pa；

g—重力加速度，m/s2；取9.8×105Pa；

h—裂口之上液位高度，m；取3m；

ρ—密度，kg/m3

本评价假定物料发生泄漏后，操作人员在10min内使贮罐泄漏得以制止，破损孔径以10mm计，则裂口面积为7.85×10-5m2。项目物质泄露速度计算表如下表：

表 7.5-2  物质泄漏速率计算表

| 名称 | A（m2） | ρ（kg/m3） | g（m/s²） | h（m） | QL（kg/s） | 持续时间（min） | 泄漏量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 7.85×10-5 | 780 | 9.8 | 3 | 0.291 | 10 | 174.6 |
| 柴油 | 7.85×10-5 | 840 | 9.8 | 3 | 0.313 | 10 | 187.8 |

（3）次生环境风险分析

本项目柴油发生火灾时会有伴生或次生事故的产生，主要为其不完全燃烧后，会产生二氧化硫、CO等污染物，对周围环境产生影响。本项目柴油、汽油达到国V标准，含硫量较低，因此本评价主要对不完全燃烧过程中伴生的 CO 气体污染物进行风险预测。

油品火灾伴生/次生一氧化碳产生量按下公式计算：

G一氧化碳=2330qCQ

式中：

G一氧化碳—一氧化碳产生量，kg/s；

C—物质中碳的含量，取85%；

q—化学不完全燃烧值，取 1.5%-6.0%，本次取 3.0%；

Q—参与燃烧的物质量，t/s。

由此可以估算泄露柴油、汽油全部发生燃烧，假设燃烧时间均为10min，设燃烧量约为泄漏量计，其不完全燃烧过程中伴生的CO污染物排放源强，经过计算得项目燃油泄露引发火灾后，CO扩散源强一览表见下表：

表 7.5-3  项目 CO 扩散源强一览表

| 序号 | 风险事故情形描述 | 危险单元 | 危险物质 | 影响途径 | 一氧化碳产生量kg/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油泄露引发火灾 | 储罐 | 汽油 | 大气 | 0.017 |
| 2 | 柴油泄露引发火灾 | 储罐 | 柴油 | 大气 | 0.019 |

（4）事故发生对大气环境的影响分析

汽油、柴油一旦发生风险事故，其中的挥发性有毒有害气体在不利风向时，周围的员工、周边敏感点等均会受到不同程度的影响。发生泄漏、火灾等事故后产生的大气污染物主要是 CO。

有毒有害物质会对接触到的人群的身体健康有直接的影响。有毒有害物质在短期内大量进入人体可引起急性中毒和死亡，同时引起一些后遗症和并发症，并会遗传到后代。通过预测，本项目发生风险事故的年发生概率极低，因此，如果防范措施得当，对事故的预先判断准确及时，并采取正确的方法应对，则风险事故对周围大气环境的影响将大大降低。

（5）事故发生对地表水环境的影响分析

油品进入水体后，由于石油类难溶于水，且密度比水小，溢出油会浮于水面上形成油膜，首先造成对河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，燃料油的主要成分是C4~C9 的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性差，可能造成被污染水体长时间得不到净化，造成水体污染。

本项目各施工区内柴油储存量较小，油桶均设置在施工场地距离河道较远处，储存区地面进行硬化，四周修建围堰、收油沟及集油池。在采取上述措施后，油料泄露进入水体的可能性较小，油料泄露对地表水环境影响极小。

（5）事故发生对地下水环境的影响分析

本项目联系较为密切的为潜层地下水，评价区无潜水层开发利用，无规划的地下水水源分布。项目所在地水力梯度小，水流速度慢，污染物不容易随水流迁移。

在建设项目施工指标保证较好、运营过程中各项措施充分落实，污染防渗措施有效情况下（正常工况），建设项目对区域地下水质影响可忽略。在非正常工况下，会对项目所在地及区域小范围内地下水造成污染。总体来说污染物在地下水中迁移缓慢，超标范围较小，且主要集中在厂界内。企业应加强项目建设期及运营期的管理，确保各项污染防治措施落实到位。运营期间应加强厂区防渗措施，有效控制污染物渗入地下水，本项目地下水环境影响可接受。

⑦对土壤环境的影响

拟建工程施工场地周围多为林地，油品渗漏进入土壤层后，使土壤层中吸附大量的燃料油，在土壤团粒中形成膜网结构，环境中的空气难以进入土壤颗粒中，从而造成植物生物的死亡。为防止油品泄漏对土壤造成污染，油桶周边场地进行硬化处理，四周修建围堰、收油沟及集油池。预计油料泄漏对土壤造成污染风险的可能性较小，影响有限。

水库水质污染风险

工程施工期间大量工程运输车辆过往，增加了危险化学品在运输过程中，因交通事故倾泄进入河道，造成水体污染的环境风险概率。水库淹没部分耕地，库区上游分布耕地，且所在区域农村生活污水未实现集中处置达标排放，水库运行期间农村面源可能会随地表径流或降雨进入库存区，导致水库水质被污染。

水库汇水区无工业污染源，发生水污染事故的可能性不大，发生突发性水污染事故的风险几率较低。

森林火灾风险分析

工程周围森林植被较好，在非雨季的季节很容易发生火灾，因此火灾的主要危害因素是雷电、静电、电气火花、自燃、人为因素等。

引起森林火灾的最主要危害因素为雷电和人为因素，其中雷电为自然不可抗力，人为因素主要是在林区吸烟、野外生活等。另外，工程施工期爆破作业的不规范，也可能引起森林火灾。

工程施工期间，不允许施工人员进入施工区占地范围外的林区，施工炸药库、油库等为整个施工区的安全、消防管理重点，管理严格，事故防范措施严密，易燃易爆器材使用时也规定了一定的安全防火范围。因此，工程施工的人为行为引起森林火灾的概率也较小。

运行期风险分析

水库水质污染风险

两河口水库上游无工业污染企业，其水库水质污染风险主要来自：淹没区垃圾废物污染风险；库四周人为排污风险等；汇水区域污染风险。

（1）水库淹没区垃圾废物污染风险分析

根据调查情况，两河口水库淹没范围494.5 亩，涉及村级公路 2.0km；10kv 输电线路2.0公里；青龙口电站（225kw）一座，压覆胡家扁磷矿，无文物古迹。涉及有人口、耕地及相关基础设施，如果在水库蓄水前，对房屋、电力设施、通信设施、粪池、漂浮物等未进行有效清理和处理，则水库蓄水后，受水体浸泡，大量污染物会溶出，影响蓄水水质。

（2）库区人为排污风险分析

人为排污主要为库周人为向水体倾倒垃圾、废水、投毒等现象。由于水库位于偏远山区，周边居民点较少，发生人为排污风险可能性较小。但是，一旦突发事件发生后，如果不及时采取措施，污染物随水体扩散流动，将影响饮水水质，使供水区人群健康收到很大威胁。

（3）汇水区域污染风险分析

水库运行后，水库周边还有少量未搬迁的居民，居民生活将产生一定量的生活污水，这部分污水如果任意排放，将会随着河流、雨水汇水水库，对水库造成一定的水环境污染。同时，库周汇水区域内的农用林地、农田的化肥农药使用也会产生农业面源，这部分污染源也会随着雨水、河流汇入库区，造成水环境污染。

水库溃坝风险

两河口水库在运行过程中，水库如果发生溃坝，洪水会冲毁其下游的散居居民，造成其下游两岸乡村道路、房屋、农田、林地、畜舍等的严重破坏和下游居民的严重伤亡，将给当地交通运输、农业生产、工业生产、社会经济、人民生命、国民财产和生态环境带来严重的灾害。因此，水库大坝安全不可忽视。根据国内和国际上对大坝安全的研究成果，引起大坝坡坏和溃决的原因很多，也很复杂：

①漫顶洪水

大坝是最主要的水工建筑物。它的安全与否直接影响到下游人民的生命财产安全。大坝一旦失事，将产生无法弥补的生命、财产损失。导致洪水漫坝的主要因素，概括起来有两类：

a.自然因素

自然因素指大坝受到各种不可预见的自然力量的破坏作用，如遭遇非常洪水、特大暴雨、滑坡等不可预见的风险引起的漫坝。本工程区内未发现有大范围的崩塌、滑坡等地质现象；

b.运行因素

运行管理因素是指对大坝工作状态缺乏准确及时的监测、检查、鉴定；对大坝的实际工况和可能存在的危害因素不了解或缺乏认识；对大坝可能存在的危险点没有进行及时的维护和检修，使得小缺陷发展扩大；以及管理人员的误操作或维护检修措施不当，采用不适当的运行方式等对大坝的影响。本工程水库挡水、泄水建筑物防洪标准按采用50年一遇洪水设计，500年一遇洪水校核。结合本水库的特点，考虑到溢洪道具有足够的泄流能力，在正常及发生洪水情况下，水库不会发生漫坝的可能。

②地震

库坝区所在区域构造相对稳定，地震活动微弱，地震基本烈度为Ⅵ度，岩性主要为白云岩，透水性微弱，不利库水下渗，加之水库抬高水头不大，水库蓄水后对深部地应力影响小，诱发水库地震的可能性小。

③坝基破坏

坝基的变形性、渗透性、稳定性与大坝的安全有很大的关系。良好的坝基应具有足够的抗变形和承载能力，透水性小和岩体完整稳定，以免变形过大引起地基破坏，渗透水压过大导致压力超限和坝体或坝座岩体滑动失稳。工程水库坝基处地质整体性较好，未见软弱岩（夹）层及泥化带等软弱缓倾结构面，断层等大的结构面亦不发育，坝基稳定性好。

④施工不当

施工工艺不规范，施工质量检查检验较松，施工用材不当都可能引起大坝局部破坏，威胁大坝安全。但这些人为因素，只要严格按照规范进行施工作业是可以避免的。

风险防范措施

油料泄漏风险防范措施

①油料运输司机必须危险品行业从业资格证；严禁违章驾驶、严禁酒后驾车、严禁疲劳驾车，树立良好的安全意识，养成良好的驾驶习惯。出车前必须做好安全检查，检查接地线、灭火器、机械部件等是否正常。车辆配置的各种消防设施及器材。严禁将车辆交他人驾驶，未经批准，严禁车辆在外过夜，严禁无关人员搭车，不得在驾驶中吸烟。运输过程中，遇有天气、道路路面状况发生变化，应及时采取安全防护措施。遇有雷雨时，不得在树下、电线杆、高压线、铁塔、高层建筑及容易遇到雷击和产生火花的地点停车。若要避雨时，应选择安全地点停放。遇有泥泞、冰冻、颠簸、狭窄及山崖等路段时，应低速缓慢行驶，防止车辆侧滑、打滑及危险品剧烈震荡等，确保运输安全。

②施工期油料储存区地面进行硬化处置，四周修建围堰、收油沟及集油池，确保事故泄漏的油料全部收集在施工区内，不进入周边外环境。

水库水质污染事故防范措施

（1）水库水质污染事故防范措施

①对水库建构筑物进行清理，清理的建筑垃圾应分类堆放，能回收利用的尽量回收利用，加强饮用水源保护宣传，开展饮用水源保护宣传工作，在全社会营造整治饮用水源污染的舆论氛围，使“保护水源，人人有责，从我做起”的观念深入人心。

②控制面源污染。正确引导当地农民少量、合理的施用化肥，减少生活污水排放，是减少农业面源污染的主要途径，建设单位应连同农业部门按照《农村生活污染防治技术政策》（环发[2010]20 号）、《农药使用环境安全技术导则》（HJ556-2010）、《化肥使用环境安全技术导则》（HJ 555-2010）的要求引导当地居民，控制面源污染。

表 7.7-1  化肥使用环境安全技术导则

| 序号 | 文件 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 农村生活污染防治技术政策 | ①农村雨水宜利用边沟和自然沟渠等进行收集和排放，通过坑塘、洼地等自然入渗进入当地水循环系统。鼓励将处理后的雨水回用于农田灌溉等。 ②由于没有建设集中污水处理设施，不宜推广使用水冲厕所，避免造成污水直接集中排放，在上述地区鼓励推广非水冲式卫生厕所。 ③对于以户为单元就地排放的生活污水，宜根据不同情况采用庭院式小型湿地、沼气净化池和小型净化槽等处理技术和设施。 ④鼓励采用粪便与生活杂排水分离的新型生态排水处理系统。宜采用沼气池处理粪便，采用氧化塘、湿地、快速渗滤及一体化装置等技术处理杂排水。 ⑤鼓励采用沼气池厕所、堆肥式、粪尿分集式等生态卫生厕所。在水冲厕所后，鼓励采用沼气净化池和户用沼气池等方式处理粪便污水，产生的沼气应加以利用。 ⑥污水处理设施产生的污泥、沼液及沼渣等可作为农肥施用，在当地环境容量范围内，鼓励以就地消纳为主，实现资源化利用，禁止随意丢弃堆放，避免二次污染。 ⑦鼓励采用沼气池处理人畜粪便，并实施“一池三改”，推广“四位一体”等农业生态模式。 |
| 2 | 农药使用环境安全技术导则 | ①根据土壤类型、作物生长特性、生态环境及气候特征，合理选择农药品种，减少农药在土壤中的残留。 ②不宜使用水溶性大、难降解、易淋溶、水中持留性很稳定的农药品种。 ③不宜使用易移动、难吸附、水中持留性很稳定的农药品种。 ④避免在小溪、河流或池塘等水源中清洗施药器械；清洗过施药器械的水禁止倾倒入饮用水水源。 |
| 3 | 化肥使用环境安全技术导则 | ①源头控制技术措施 A、化肥品种选择。根据土壤供肥性能、作物营养特性、肥料特性及生态环境特点，合理选择化肥品种。适当增加有机肥料使用比例，提倡配方施肥，施用复合（混）肥料、缓效肥料。 B、化肥用量控制。综合考虑作物种类、产量目标、土壤养分状况、其他养分输入方式、环境敏感程度，确定施肥量。靠近饮用水水源保护区土地要尽量少施或不施化肥。 C、化肥施用方法。化肥尽量施在作物根系吸收区，以提高化肥利用率，减少流失。 ②减少化肥流失的措施 A、采用合理的耕作方式。在坡度较大地区，易发生化肥径流流失，应采取保 护耕作（免耕或少耕）以减少对土壤的扰动，还可利用秸秆还田减少径流流失。 B、采用合理的灌溉方式。对旱作提倡采用滴灌、喷灌等先进灌溉方式，尽减少大水漫灌；对水田要加强田间水管理，尽量减少农田水的排放。 C、采用适宜的轮作制度。适宜的轮作制度可提高化肥的利用率，减少流失。 D、可利用田间渠道、靠近农田的水塘和沟渠等暂时接纳富营养的农田排水，灌溉时再使用，实现循环利用。 E、在农田和受保护的水体之间，应利用自然生态系统建立缓冲带，或在河滨、湖滨人工设置保护带以拦截过滤从农田流出的养分，提高营养物质的净化能力，防止养分流入周围河流、湖泊和水库等水体。 ③化肥环境安全使用管理措施 A、按照清洁生产的原则和循环经济的理念，鼓励农民从事生态农业生产方式，积极促进有机农业的发展，推广农业废弃物无害化、资源化综合利用。 B、基于风险管理的思路，鼓励将高化肥投入的产业（如蔬菜生产）转移到面源污染风险较低的地区。 C、探索建立环境经济补偿制度，对因不施或少施化肥造成经济收入损失的种 植业主实行经济补偿。 D、鼓励化肥减量化使用技术、农田流失养分的生态拦截技术的研发与工程应用。加强农业生产区域的环境监测，及时掌握农田化肥流失后的环境影响。 E、结合生态县的建设，探索实行区域化肥使用总量控制。 F、加强宣传教育和科普推广，充分发挥农业技术推广服务机构的职能，提高公众对不合理使用化肥所产生危害的认识。 |

溃坝风险防范措施

为了确保该项目水库大坝安全，除害兴利，延长库坝寿命，充分发挥效益，努力避免垮坝灾害风险，该项目建设从勘测、设计、施工、运行全过程中应采取各种有效的防范和应急措施，做到防患未然，防微杜渐。

根据该项目库坝环境风险原因分析结果，参照国内外库坝安全工作研究成果，针对可能引起库坝破坏和溃决的主要原因，提出如下防范和应急措施：

①认真贯彻执行《水库大坝安全管理条例》。

②严格按照水电项目管理程序办事。为防止发生水库大坝破坏和溃决，应依次做好勘测、设计、施工、验收、运行、鉴定、加固工作。

③加强工程地质勘测工作。该项目库区、坝址、厂址工程地质条件较为复杂，应进行详细的工程地质和地下水文调查，继续查明情况。

④严格按照规范精心设计。建议全面考虑整体工程布置，合理规划布局，认真勘测设计，优化工程设计和施工方案。

⑤加强工程施工质量管理。为确保水库安全运行，库坝建设施工期必须树立“百年大计，质评量第一”的观念，加强工程施工监理，组织工程质量监督、检查、评估和验收，做到施工工艺规范、施工用材合理和施工作业严格，并做好遗留尾工处理，保证工程质量，杜绝“豆腐渣”工程。

⑥加强水库运行技术管理。为确保水库安全运行，库坝投产运行期必须建立健全水库运行调度和安全操作技术体系，提高技术管理水平，合理编制水库防洪预案和调度运用计划，遵守水库安全操作规定；重视大坝安全监测、鉴定工作，加强库岸坝体防护加固和闸门吊车维修养护，设置满足大坝安全观测设施，经常检查和定期观测大坝安全情况，并对洪水数据进行复核，做到及时发现问题及时采取措施，杜绝水库带病冒险运行；重视建设可靠的预报、预警系统和改善交通、通讯设施，制定应急度汛计划，做到洪水来前有准备，洪水来时有对策，并设置满足闸门启闭备用电源和设备， 保证及时宣泄洪水。对超标的特大暴雨洪水，应事先作好非常泄洪措施的准备，并应事先通知下游作好防汛抢险准备。

⑦禁止库区引发滑塌作业。库坝投产运行期还应禁止在库区内外附近周围炸石和炸鱼等爆破活动以及在库区和坝下附近河段两岸边坡随意堆放大量物料和建筑，以免引起滑塌。同时根据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《水库大坝安全管理条例》等法律、法规规定，结合实际情况应当制定溃坝风险事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。

应急预案

为预防风险事件对供水安全的影响，按照《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令 2015 年第34 号）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）要求，企业事业单位应当按照相关法律法规和标准规范的要求，履行下列义务：（一）开展突发环境事件风险评估；（二）完善突发环境事件风险防范措施；（三）排查治理环境安全隐患；（四）制定突发环境事件应急预案并备案、演练；（五）加强环境应急能力保障建设。

根据《《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》（2018.3.23），项目应设置水源水质保护应急预案，应急响应工作程序如下：

图 7.8-1  突发环境风险事故应急响应

根据同类型的水库制定的应急预案，采取的监控和应急措施包括：

①设立水源水质自动监测点，对突发污染事件或累积性污染事件进行长期监测与预警。同时，水源水质自动监测的数据，即可为水厂制水提供季节性和时段性的参考，又可为深度处理的实施提供有力的依据。

②在水源地边界应设置明显的水源保护标识。

③发生一般污染风险事故时，立即督促供水企业采取停水、减压供水、改路供水，启用备用水源；迅速采取有效措施，降低污染物浓度和影响程度，关闭相应的闸口，将受污染水体疏导排放至安全区域，并通知沿途居民停止取水、用水；必要时对水厂停止供水或采取保护措施。

④如是危险品事故，在第③条的基础上，公安部门实施交通管制、疏散人群、保护高危人群等措施，保护公众生命安全与身体健康。公安交警部门迅速处置事故车辆，向有关部门报告事故情况，并协助做好危险化学品的收储工作，防止污染进一步蔓延；公安消防部门迅速处置因危险化学品污染事故引发的火灾，参加有关危险化学品的处置工作。环保部门按照其预先制定的应急预案，迅速采取有效措施，消除污染源，开展应急现场监测工作，跟踪水质变化情况。

环境风险评价结论

根据上述分析，项目运行过程中主要存在风险类别包括汽油、柴油储罐泄漏、燃爆等。在采取有效大气风险防范措施、事故废水环境风险防范措施、地下水环境风险防范措施后，可将风险减小到最低，控制在可接受水平。同时，通过制定应急预案，增强企业应对环境风险的能力，一旦发生事故迅速反应，采取合理的应对方式，并立即向政府有关部门汇报，寻求社会支援，可将环境风险危害控制在可接受的范围，不对周围环境造成较大影响。

环境保护措施

生态保护与恢复措施

对植物资源的防护和恢复措施

施工期植物保护措施

（1）避让措施

加强施工人员对植物的保护意识，禁止施工人员对野外植被滥砍滥伐。加大珍稀植物宣传保护的力度，并采取各种方式如宣传栏、挂牌等，让施工人员了解保护的重要性。通过宣传植物的显著的特征，使施工人员会识别分布在此地的保护植物，避免对保护植物的伤害。

（2）避免措施

在施工过程中，工程单位与环保部门应该互相合作，发现了评价范围内保护植物和古大树种，应立即报告当地环保部门，采取组织挽救，移栽他处。

（3）恢复措施

①施工结束后，对于标志装和伴行道等永久占用的植被，应采取异地补偿的方式减缓对林地的破坏；

②对于作业带和施工便道等临时占用的植被，在引水管线两侧5m内不宜种植深根植物，可改为灌草丛方式来进行生态补偿，并需在其他规划的地区补偿相应面积的林地；

③引水管线覆土后施工便道两侧裸露的地面应覆盖一层30cm以上的土层，然后再播撒草籽，种植乔灌木，栽植花、草等措施。

④妥善处理弃渣、渣场选择要合理，渣场要进行表层土剥离，填土编织袋围护，设临时挡土墙、排水沟，土地平整、覆土恢复植被。

（4）管理措施

在施工中应加强施工管理，合理进行施工布置，组织施工管理。

严格将工程施工区控制在直接受影响的范围内，对边界以外的植被应不破坏或尽量减少破坏，两侧植被恢复除考虑管道防护、水土保持外，使水保、绿化、美化、环保有机结合为一体。

另外，在施工期，应加强环境监理，将施工期已发现的保护物种纳入环境监理的范畴，监理完善的管理体系，使对保护植物的保护做到有法可依，执法有效，确保国家重点保护植物资源的安全。

移民安置植物保护措施

本项目移民安置主要为生产安置，结合库区移民情况，合理利用土地资源，在移民安置生产的同时，要利用荒山、荒坡，房前屋后植树造林，积极推广庭院生态，绿化环境，调整种植结构，使移民在短期内恢复和提高现有的生活水平。建议移民安置尽量选择非林地区域安置，以减少林地的损失。在未被开垦的生长有良好林地的区域，严禁安置居民和在评价区周围山上开荒，以确保森林植被不致遭破坏，防止水土流失，为区域可持续性发展奠定基础。

强化水土流失的综合治理，做好水土保持规划，增加资金和劳力投入，与植树造林相结合。

生态影响的恢复和补偿措施

植被保护措施主要是植被恢复措施，根据当地的气候特点，在植被恢复措施中应注意的技术要点有：

（1）植被恢复措施

工程完工后，及时选择抗逆性强、适应性强、生长快、自我繁殖和更新能力的乡土树种、草种恢复弃渣区、临时占用地及其它裸露区域的植被，切实减少水土流失，确保植被少受影响，区域景观不受破坏。

植物选择和栽种的一般原则：在项目植被恢复建设过程中除考虑选择适合当地适生速成树种外，在布局上还应考虑多种树种的交错分布，既提高植物种类的多样性又不至于太大改变原来的生态组分，增强其稳定性。另外修复树种种苗的选择应经过严格检疫，防止引入病害。

因本次现状调查的范围有限，在施工过程中应加强环境监理，如发现有保护植物分布，应及时通知当地环保和林业部门，在专家指导下采取移栽或取种移植等保护措施。

（2）林地补偿措施

工程除实施前述植物保护和恢复措施外，应对工程占用和淹没的有较高生态价值的林地进行造林补偿，最终实现林地的占补平衡。造林补偿应首先安排在库区范围内，并酌情推广到库区外的区域，用以绿化荒山或改善林分质量，选用的树种应为当地普遍种（如柏树、杉树等），有较高的造林成活率和生态功能。

本项目林地补偿资金已列入生产安置补偿规划中，根据项目初步设计报告，按旱地征收标准24400元/亩、林地征收标准为17080元/亩进行补偿，此项费用应严格管理和审计，做到专款专用。

生态管理措施

（1）严禁施工人员破坏野生植物，指定专人负责管理。制订严格的林地保护责任制度，将各项林地保护和护林防火责任落实到人，采取严格的管理措施，确保不发生森林火灾和故意破坏植物的时间发生。

（2）工程建设施工期、运行期都应进行生态影响的监测和调查。在施工期，主要对坝址、引水管道等建设施工有关的区域进行监测；运行期主要监测坝下游生境的变化，植被的变化，野生动物的种群、数量变化、生态系统整体性变化以及外来生物入侵情况。通过监测，加强对生态的管理。在工程管理机构，应设置生态环境管理人员，监理各种管理机报告制度，开展对工程影响区的环境教育，提高施工人员和管理人员环境意识，通过动态生态监测和完善管理，是保护区生态向良性或有利方向发展。

对陆生动物保护措施

生态影响的避免措施

（1）工程施工时，一些大型作业及爆破活动等要避开地上活动的鸟兽及爬行类动物活动的高峰期，不选择晨昏等时间进行。尽量在征地范围内施工，减少对周围植被的占用与压踏；施工时的固体废物与粉状材料物要堆放好，避免流失而影响土质与水质。

（2）两栖类生态上依赖溪流，在修建拦水坝和设计引水管线时，要充分考虑下游河流水量和流速能否满足这些动物的生态需求。同时，在工程施工过程中，要采用有效方法去除油污，合理处理弃渣及施工人员生活污水，避免对水体造成影响。

生态影响的消减措施

（1）在施工过程中，施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物，特别是国家保护动物和省级保护动物。在进场施工前，组织施工人员学习有关国家法律和法规，学习识别国家保护动物，林业公安在动物经常出入的地方要加强巡护，对故意捕获野生动物的个人和组织要加大打击力度，确保野生动物的保护落实到每一个环节。

（2）水库蓄水后，对除在水域环境中生存的动物种类之外的各种动物都使其生境相应缩小，因而在评价区密度可能会有所增加，应禁止施工人员和当地居民捕杀动物，尤其是重点保护动物。蓄水后坝下游水量会有所缩减，为避免对下游的水域生境中生存的动物造成急剧影响，要保证下游的生态需水量。

（3）防治爆破噪声对野生动物的惊扰，对相关装备安装消声器。根据动物的生物节律安排施工时间和施工方式。野生鸟类和兽类大多是晨、昏（早晨、黄昏）或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工爆破噪声对野生动物的惊扰，应做好爆破方式、数量、时间的计划，并力求避免在晨昏和正午开山施炮。最好安排在晚间作业和运转弃渣，并尽可能不鸣笛。

生态影响的恢复和补偿措施

（1）生物群落的完整性是维持生态系统和食物网稳定性的重要因素。尽量减少对陆生脊椎动物、植物群落的破坏，对在工程建设区域内的各类生物群落予以保护。工程修建后，将使国家、省级重点保护动物的觅食范围有所缩小，因此应保护好它们的栖息地，减少人为的干扰。工程建设区域是常绿阔叶林群落、坡地作物群落、河流、河谷溪流水生生物群落、草灌丛生物群落和居民点生物群落等多种群落的交汇处，生物谷群落边缘效应特征十分显著，因此要切实加强保护陆生脊椎动物赖以生存的植物群落。

（2）毒蛇、自然疫源性的传播者（部分鼠形兽）等，在水库建成后，将向非工程区转移，其密度将有所增加，在这种情况下，既要维护自然生态系统的食物链关系，又要重视对非工程区的人、畜和工程施工人员毒蛇咬伤防治和防疫工作。

生态管理措施

（1）工程建成后山、水、林、鸟将构成新的景观，随着道路交通的改善，人类的活动将有所增加，会给环境带来新的隐患。必须加强环境管理，减少污染，保护野生动物及其栖息地，防止出现新的生态破坏。

（2）工程的实施使动物的分布格局发生一些改变，有些动物会迁移到附近适合的替代生境中。需要野生动物保护部门在这些区域加强监测与保护。

对水生生物的保护措施

减轻污染保护水质

在工程施工期间，工程建设中的开挖和弃渣，要按照环保设计的要求，加强弃渣场防护，加强施工人员的各类卫生管理（如粪便和生活污水），避免生活污水的直接排放，减少水体污染，保护生生生物的物种多样性，将工程对水生生物的影响减少到最低程度。

从保护生态与环境的角度出发，建议工程开发建设前，尽量做好施工规划前期工作，施工期间加强各项管理，做好工程完工后的生态环境的恢复工作，以尽量减少植被破坏及对水土流失、水质和水生生物的不利影响。

此外，为防止库区水体污染，严禁在水库开展投饵网箱养鱼等对水质影响较大的渔业养殖活动，以达到保护水环境质量的目的。

鱼类资源保护

为了更好的保护评价区鱼类的多样性，应规定禁渔期，禁止每年的5 月1日~8 月30 日鱼类产卵季节捕鱼；并严禁在其他时段采用毒、电、炸鱼等毁灭性捕捞方式捕鱼。

最小生态泄流量及其合理性分析

本项目大坝取水主要用于黄粮镇生活、生产灌溉、工业用水。河道生态用水需要考虑的因素有：维持水生生态系统稳定所需水量、维持河道水质的最小稀释净化水量、环境需水量等。

两河口水库工程实施后，对坝址下游水文情势影响较大，根据评价区生态环境特征和工程的实际情况，参照《水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南》（环评函[2006]4号），工程运行期维持水生生态系统稳定所需水量按Tennant 法判定，详见下表。

表 8.1-1  Tennant 法判定标准

| 流量状况描述 | 推荐的基流（10月~3月）（%年平均流 量） | 推荐的基流（4月~9月）（%年平均流量） |
| --- | --- | --- |
| 泛滥或最大 | 200（48~72/小时） | 200（48~72/小时） |
| 最佳范围 | 60~100 | 60~100 |
| 很好 | 40 | 60 |
| 好 | 30 | 50 |
| 良好 | 20 | 40 |
| 一般或较差 | 10 | 30 |
| 差或最小 | 10 | 10 |
| 极差 | 0~10 | 0~10 |

在分析拟建工程减水河段所需的生态流量时，基于以下几点考虑：

（1）该河段水生生态系统较简单，浮游生物、底栖动物和鱼类的种类不多，无国家级保护水生生物和两栖动物；

（2）该河段非鱼类主要栖息地，现状鱼类种群密度较小，亦非鱼类集中产卵场和必经的洄游通道，此外依靠河水生存的两栖动物和其它陆生动物较少；

（3）该河段鱼类均为适应山溪生活的鱼类，对河流枯丰变化适应性较强，亦可在浅、窄的河道中生存。

综合以上分析，拟建工程减水河段为普通河段，无需要特别保护的重要目标，本项目生态流量采用多年平均径流量的20%，大于鱼类生存的临界点或最低流量限值点（10%）。本项目下游减水河段不涉及居民饮用水和灌溉用水，坝下减水河段没有珍稀保护水生生物和土著鱼类分布，生态流量设定为多年平均流量的20%是合理的。

生态基流保障措施

（1）蓄水初期

根据工程设计，第3年4月初，导流隧洞封堵，水库开始蓄水，为解决初期蓄水期间坝下河段的生态用水，在水库水位达到死水位1013m之前，环评建议考虑采用水泵从上游抽水至坝下实现向下游泄放生态流量的功能。因此，水库初期蓄水期间不会出现断流现象。

（2）运行期

运行期由于坝体内埋设有生态输水管，可以保证坝址下游门家河生态流量为0.312 m3/s，不存在断流风险。

生态输水管必须低于死水位，且不设闸门，并在生态输水管处设置在线超声波流量计，与宜昌市生态环境局兴山县分局联网，保证生态流量不小于0.312m3/s。生态输水管进水口处安装一滤网，防止输水管堵塞，并定期清洗滤网。

水库调度方式

两河口水库的防洪任务主要是保证大坝自身安全，其防洪调度运用方式为：水库从正常蓄水位开始按有闸控制起调，来水通过水库自身调节后下泄。大坝泄洪采用坝顶开敞式溢洪道，两孔，泄洪流量为816m³/s，堰顶高程1052.5m，管理单位应制定详细运行细则确保工程安全运行。水库在保证自身安全的前提下，首先满足生态用水需求，其次满足城市供水。

地表水环境保护措施

施工期地表水环境保护措施

施工期生产废水主要为基坑废水、砂石料加工废水、混凝土拌和施工机械冲洗废水废水，本项目水土保持方案针对各施工区已设置了沉砂池，可用于生产废水的预沉淀，沉淀后的基坑废水和混凝土拌合设备冲洗水采用絮凝沉淀池（加絮凝剂）处理后打入回用水池，机械设备冲洗废水经隔油池处理后也可作为中水回用生产，处理后的生产废水主要用于混凝土拌合、拌合设备冲洗和场地降尘。

图 8.2-1  拟建项目施工期生产废水处理措施

工程废水处理情况如下：

（1）混凝土拌合、石料加工废水

混凝土拌合、石料加工废水主要污染物为SS，石料加工废水SS浓度约20000mg/L，混凝土拌合废水SS浓度可达5000mg/L左右，且碱度较高，可达11。工程设计悬浮物排放浓度控制在70mg/L 以下，pH 控制在6～9。根据砂石料和混凝土系统废水的产生量，本工程在坝址左右岸的砂石料筛分系统附近分别设置一套砂石料加工废水处理设施，处理规模均为200m³/h，混凝土拌合、石料加工废水产生量最大为117.5 m³/h，废水处理规模可行。

工程对砂石料加工废水采用絮凝沉淀法处理。废水经汇集后流入初沉池，静置沉淀后进入絮凝沉淀池，砂石料加工系统高浓度含砂废水中泥沙结构各异，且各颗粒不规则，粗沙沉降速度较快，细微颗粒的自然沉降速度一般小于0.05mm/s以下，为保证沉降速度，需投加絮凝剂。在絮凝沉淀池中投加绿矾和聚丙烯酰胺的混合溶液，此絮凝剂不仅可以使废水中的悬浮物凝聚、自然沉淀，而且可以起到中和作用，降低pH值。沉沙池和絮凝沉淀池的污泥自然干化，干化后的污泥用抓斗机装入自卸汽车，运输至弃渣场。絮凝沉淀池中的上清液用泵送至施工用水池或作路面降尘用水。工程沿右岸的岸坡分级布置，利用场地高程差做到自流处理。

表 8.2-1  混凝土拌合、石料加工废水处理设施

混凝土拌合、石料加工废水处理主要设备构筑物参数如下表所示：

表 8.2-2  混凝土拌合、石料加工废水处理系统主要构筑物参数表

| 序号 | 主要构筑物 | 各处理设施参数 |  |  |  | 数量 | 尺寸（长×宽×高） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 流速 （m/s） | 停留 时间 | 有效深度 （m） | 表面负荷 （m3/m2.h） |  |  |
| 1 | 沉砂池 | 0.15 | 60s | 0.19 | / | 2 座 | 9.0×2×1.20m |
| 2 | 絮凝沉淀池 | 0.005 | 1.0h | 2.5 | 2.5 | 2 座 | 18×4.5×2.5m（2 格，单格宽 2.25m） |
| 3 | 施工水池 | — | — | — | — | 2 座 | 可采用主体工程施工用水池 |
| 4 | 污泥干化场 | — | — | — | — | 4 个 | 每个污泥干化场100m2 |

（2）基坑废水

基坑废水悬浮物浓度约5000mg/L，根据三峡及其它水电项目对基坑废水的处理经验，基坑废水经静置沉淀后上清液回用或者排放，基坑废水沉淀池面积在100m²左右，水深1m，剩余污泥由抓斗机抓至自卸汽车运至弃渣场。

（3）施工机械冲洗废水

施工机械冲洗废水主要污染物为石油类和悬浮物，废水产生量约为28.8m3/d, 该污水处理系统采用倾斜板式隔油池，清液排放。设计处理量为5m³/h，设备外观为1500×1100×2200mm（长×宽×高）。含油污水处理系统布置在坝址左岸施工场地内的汽车、机械修理厂附近，处理后的污水回用于生产。

（4）生活污水

施工区生活污水处理拟采用成套生活污水处理设备，处理效率高，占地面积小，操作简单，能重复使用。成套一体化生活污水处理设备共1 套。施工区生活污水处理流程见图。

表 8.2-3  生活废水一体化处理设施

生活污水属低浓度有机废水，可生化性较好且营养元素种类比较齐全。在一体化处理设备中采用三级接触氧化，设调节池调解污水水质、水量，曝气系统采用射流曝气器。根据工程布置特点及生活污水产生量，生活污水处理采用WSZ-5 型钢板模块式地埋式生活污水处理设备，处理能力为5m³/h，工程生活污水排放量约为4m³/h，处理规模可行。该设备初沉池为竖流式沉淀池，处理后的水自流至接触池进行生化处理，接触池分三级，总停留时间在4h 以上。生化后的污水流至二沉池，二沉池为两只竖流式沉淀池并列运行，上升流速为0.3～0.4mm/s，排泥采用空气提升至污泥池。废水经过二沉池进入消毒池，消毒30min后排放至青龙口河。

运行期地表水环境保护措施

划分水源保护区

本工程主要任务是供水，为保护水库水质，按照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018），本工程属于湖库型水源，应设置引用置饮用水水源保护区，根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年修正本）第二十一条，“饮用水水源保护区的划定，由有关市、县人民政府提出划定方案，报省、自治区、直辖市人民政府批准；跨市、县饮用水水源保护区的划定，由有关市、县人民政府协商提出划定方案，报省、自治区、直辖市人民政府批准；协商不成的，由省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门会同同级水行政、国土资源、卫生、建设等部门提出划定方案，征求同级有关部门的意见后，报省、自治区、直辖市人民政府批准。”。

本次环评建议兴山县人民政府根据项目实施实际情况，按上述规定的要求，组织相关部门联合制定兴山县饮用水源调整和划分方案以及相应的保护措施，并上报宜昌市人民政府审批后实施。

本项目水库库容为0.1075亿m3，属于《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018）表2中的中性水库，故环评建议在两河口水库为取水口半径不小于 300m 范围内的水域以及该水域以外不小于200 m范围不超过流域分水岭范围的陆域设置饮用水水源地一级保护区。在一级保护区以外的水域面积以及水库周边山脊线以内（一级保护区以外）及入库河流上溯不小于 3000 m 的汇水区域设定二级保护区，二级保护区陆域边界不超过相应的流域分水岭。

饮用水源地保护措施

根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年修正本），饮用水地表水源保护区保护措施如下：

饮用水地表水源取水口附近划定一定的水域和陆域作为饮用水地表水源一级保护区。一级保护区的水质标准不得低于国家规定的《GB3838－2002地表水环境质量标准》Ⅱ类标准，并须符合国家规定的《GB5749－2006生活饮用水卫生标准》的要求。

在饮用水地表水源一级保护区外划定一定的水域和陆域作为饮用水地表水源二级保护区。二级保护区的水质标准不得低于国家规定的《GB3838－2002地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，应保证一级保护区的水质能满足规定的标准。

饮用水地表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：

一、禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。

二、禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。

三、运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。

四、禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。

一级保护区内：

禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；

禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；

不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；

禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；

禁止设置油库；

禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动；

禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。

二级保护区内：

禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；

原有排污口依法拆除或者关闭；

禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。

在生活饮用水地表水源各级环境保护区内从事生产、经营活动，应当遵守《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省县级以上集中式饮用水水源保护区划分方案的通知》的有关规定。

工程运行期管理区的水污染防治措施

工程运行期管理区主要水污染为管理人员的生活污水，运营期生活污水经三格化粪池预处理之后用于绿化灌溉，不外排。运行期对水库的管理措施如下：

（1）生态流量下放措施

根据两河口水库坝址下游生态用水需要，确定水库下泄生态基流不得小于0.312m3/s。主体设计已在总干渠设置有生态放水管，水库运行期间，要确保生态放水管开启。在采取调度措施后，工程建设后对下游减水河段的水质影响不大。主体设计采用生态流量放水管进行下泄，生态放水管底板高程位于死水位以下，可保证任意时段均能下泄流量，位置合理。根据水利水电相关设计规范，在生态下泄放空管处将设置流量计，为保障下泄水量满足要求，本环评建议采取流量计与宜昌市生态环境局兴山县分局联网在线监测。

（2）污染源治理措施

①点源治理

库区点源治理措施主要是对库底进行清理，库底卫生清理决定着水库及其下游河段水质和生物资源有效、合理开发利用的能力和深度，也是控制蓄水后传染病流行的必要措施。库底卫生清理应根据淹没区淹没实物调查资料，弄清淹没区的垃圾堆等的数量和分布，并进行清理。

②面源治理

面源污染主要是农田径流污染，库区禁止集约化农作物种植，占用耕地的部分建议发展有机农业；准保护区应建设生态缓冲带，农作物种植面积应严格控制，选用低毒农药和缓释肥，推广测土配方施肥技术。按照有机农业生产标准，通过不采用基因工程获得的生物及其产物，不使用化学合成的农药、化肥、生长调节剂、饲料添加剂等物质，遵循自然规律和生态学原理，实施等高耕作、梯田耕作以及保留收割时的残留物，利用秸秆还田、绿肥施用等措施保持土壤养分循环，降低径流坡度，尽量减少土壤表层的人为扰动，降低污染物进入水体中的概率。

通过测土配方施肥，可以有在农田和水源之间建设生态缓冲带，利用缓冲带植物的吸附和分解作用，拦截农田氮磷等营养物质进入水源，同时，缓冲区有助于阻止附近地区（耕地及养殖场）的径流污染物，对库滨地区的水土保持，减少库滨带土壤侵蚀量也有重要作用。同时水库上游有效减少化肥施用量、提高化肥利用率，减少化肥流失对饮用水水源的污染。

③生态修复

在两河口水库正常蓄水位1058m库周范围内，在农田和水源之间建设生物隔离带，放缓河坡，在近岸带种植根系发达的植物，设置防护林，依靠植物固结土壤，防止岸坡冲刷，维护岸坡稳定性，为水中生物提供栖息地和活动的场所，起到保护、恢复自然环境的效果，减少水土流失，涵养水源，净化水质。

对水库不同粒径的泥沙清淤物，按其不同用途进行综合利用处理。细颗粒泥沙是一些营养物质和一些有机质的载体，是建造肥沃良田的优质原料；其他泥沙可用于工程建筑材料和填沟造田，可使水库泥沙淤积治理产生综合效益，降低挖沙成本；对于未经处理的和不能进行综合利用的清淤物应堆放到安全地带，防止清淤物再次流入水体，对环境造成污染。

④管理措施

运行期，建议将两河口水库纳入《湖北省县级以上集中式饮用水源保护区划分方案》管理范围，并报省政府批准；设置专门的水库管理部门对水库进行管理，防治意外突发污染事故的发生，并建立水源地保护报告制度；在水源保护区内禁止从事网箱养殖、家禽家畜养殖、旅游、游泳、垂钓、放牧、开矿、采砂或者其他可能污染饮用水水体的活动；在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口；移民安置及农田开垦要尽量避开饮用水源保护区；禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目，不得增加排污量；积极开展教育当地人员注意保护环境、提高环保意识，禁止随意向河流中倾倒废水废物；在水源保护区内设置警示牌。

地下水污染防治措施

（1）水库渗漏防治措施

构成库盆及库岸地层均为震旦系灯影组上段白马沱段（Z2dn3）硅质白云岩、中段石板滩段（Z2dn2）黑色薄层沥青质灰岩、页岩，寒武系下统下部（∈11）砂质页岩夹灰岩，均为可溶蚀性较差的岩石。岩体渗透性微弱，为相对不透水性岩体，形成了相对封闭的库盆。从地质测绘及坝区钻探成果看，坝区地表及深部岩溶不发育，坝基及两岸无岩溶管道性渗漏。从两岸钻探揭示的钻孔地下水位分析，虽然两岸地下水位较低，但地下水位水力坡降与地形呈正相关系，无陡降与异常现象。坝基渗漏以裂隙性为主。坝基及两岸岩体的透水性比较均一。由于左、右岸无相对隔水岩层分布，因此建议防渗帷幕的设计以悬挂式帷幕为宜，且防渗帷幕标准以3Lu为其下限。

绕坝渗漏：根据地形条件及地下水位高程，地下水位与地形坡度呈正相关关系，地下水位会越来越高，采用帷幕延长后，其绕坝渗漏可能性较小。环评建议根据施工期坝顶灌浆廊道的灌浆压水试验段确定，加强帷幕灌浆处理，上述地下水污染防治措施是可行的。

（2）库岸稳定保护措施

坝区以上库段，回水至石柱村，全长约 2.1 公里。高程 1100m 以下库岸以峡谷型地貌为主，1100m 以上为一台地，地势较为平缓。组成库岸的岩层主要为震旦系灯影组（Z2dn）下部的浅灰色厚~巨厚层白云岩、角砾状白云岩以及寒武系下统（∈1）下部砂质页岩夹灰岩等。岩体以硬质岩为主，岩层倾角平缓，总体岩质岸坡稳定性较好。但由于受北西向构造断裂以及卸荷裂隙影响，局部靠近岸坡陡壁以下产生崩塌堆积，总体方量较小，大多处于库区回水线以下，成库后，对库岸稳定影响不大。本次环评建议对该范围进行加固处理，在正常蓄水位降至死水位、暴雨、边坡排水时效及地震发生的情况下，加强对该地区的监测和库区库岸巡视。

（3）风险防范措施

严格管理施工期和运行期的废污水收集、处理系统，处理后均回用，不对地下水水质造成影响，并加强废污水处理系统的风险管理及风险防范措施。施工期油桶储存区地面进行硬化处置，四周修建围堰、收油沟及集油池，确保事故泄漏的油料全部收集在施工区内，不进入地下水等外环境，上述地下水污染防治措施可行。

大气污染防治措施

防治目标

削减施工大气污染物排放量，改善施工现场工作条件，保护施工生活区及外环境敏感区环境空气质量。大气环境保护以保证敏感区域大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准为控制目标，其中TSP 控制目标为0.30mg/m3。

施工区环境空气污染防治主要从爆破及施工开挖等产生的粉尘污染、混凝土拌和系统产生的扬尘、车辆运输产生的扬尘及尾气、机械燃油废气和爆破废气污染等方面进行防治。

扬尘及粉尘控制措施

（1）施工场地扬尘控制措施

根据相应规定，本工程在施工过程中应采取相关措施对施工扬尘污染进行防治。

①在大坝、引水隧洞口、取弃土场、施工便道等多粉尘作业面配备人员及设备进行定时洒水，在无雨日每天洒水4～5次，洒水面积需尽量覆盖所有干燥裸露面。

②建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时运输到指定场所进行处置，弃渣场应采取围挡、防风抑尘或洒水抑尘措施，减少施工期扬尘的环境影响；在场地内堆存的，应当有效覆盖。

③施工过程中，尽量选用产生低扬尘的工艺进行施工。

④对开挖区域及时绿化，减少开挖区域暴露时间，降低粉尘产生量。

⑤加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业。

⑥施工场地闲置三个月以上的，用地单位对裸露地面采取绿化等防尘措施。

根据同类型施工场地类比，施工场地扬尘通过优化工程布局和采取上述防治措施后，可实现达标排放，故上述控制措施可行。

（2）爆破及钻孔施工作业面粉尘防治

①选用低尘施工工艺：爆破工艺优先选择粉尘产生量较少的工艺进行，如：凿裂爆破、预裂爆破、光面爆破和缓冲爆破等爆破工艺，凿裂、钻孔、爆破提倡湿法作业，降低粉尘产生量；钻孔要安装除尘装置或采用无尘钻机。

②降尘防护措施：爆破前向预爆体表面洒水，在预爆区钻孔采用高压注水；爆破应尽量采用草袋覆盖爆破面，加强通风，降低废气浓度；各易产生扬尘的施工作业面在非雨日采取洒水措施，加速粉尘沉降，各主要洞线设水幕除尘装置。

③地下洞挖及厂房施工时，钻孔采用湿式作业，减少粉尘浓度，配备通风机，采用压入式通风，向洞内输入新鲜气流，风筒均挂在地面较高的侧墙或顶拱上，排除洞内烟尘，特别是在次日工作人员进入前加强洞内通风作业。

④加强施工人员个人防护，佩戴防尘口罩等。定期对施工人员进行身体检查，提高健康意识，积极有效地强调施工人员的个人自我保护效用，并按照有关劳动保护的规定，加强劳动保护。

根据同类型施工场地类比，爆破粉尘通过优化施工方案和采取上述防治措施后，可实现达标排放，故上述控制措施可行。

（3）石料场开采施工粉尘防治

参照环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策和《非金属矿绿色矿山建设规范》，本工程在石料场开采施工过程中应采取相关措施对粉尘污染进行防治。

①应采取有效的粉尘防治措施和处理设施，工作场所粉尘浓度应符合GBZ2.1规定的粉尘容许浓度要求，矿区周边环境空气质量应符合GB3095-2012规定。环保有特别要求的区域、时段，粉尘排放应达到其要求的标准。

②生产、运输过程中应采取有效的有毒有害气体防治措施，矿山有毒有害污染物排放指标控制应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定。

③破碎车间、输送廊道应采取封闭措施，破碎及输送设备应配备收尘设施；运输道路应配备雾化喷淋装置或配备洒水车定期洒水；车辆驶离矿区前应冲洗，途中物料不撒落。

④石料厂应因地制宜绿化、美化矿区环境，绿化覆盖率应达到100%。

根据同类型料场类比，石料场粉尘通过优化施工方案和采取上述防治措施后，可实现达标排放，故上述控制措施可行。

（4）砂石料加工系统与混凝土生产系统粉尘削减与控制

根据环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策，本工程在砂石料加工系统与混凝土生产系统生产过程中应采取相关措施对粉尘污染进行防治。

①本项目砂石料在破碎、筛分、卸料、砂石料装车以及场地内汽车行使等过程中会产生粉尘，需配备粉尘收集装置，经布袋除尘器处理后高空排放，排放指标控制应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定。同时在场地内定期洒水，并加强洒水频率，在无雨日每天洒水4～5 次，洒水面积需尽量覆盖所有干燥区域。

②砂石料及其他物料堆放场在施工期间应采用帆布或其他防风材料覆盖，减少扬尘产生量及减缓扬尘污染。

③各混凝土生产系统均采用全封闭式混凝土搅拌系统，各系统均配套有除尘装置，且置于室内。根据拌和站实际情况，参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），粉尘排放浓度应控制在120mg/m3以下。各系统附近无敏感点分布，水泥装卸作业除要求文明作业外，水泥库实行全封闭作业，加强物料的管理，减少扬尘产生量，混凝土加工系统附近进行定时洒水降尘。

根据同类型施工场地类比，石料加工粉尘通过优化施工方案和采取上述防治措施后，可实现达标排放，故上述控制措施可行。

（5）车辆运输扬尘控制措施

①设置限速标志，同时对路面进行硬化，设置围挡，减少路面扬尘。

②每个施工区段配备1台洒水设备，注意洒水降尘；冬春季晴天一般洒水次数在4～6 次，夏季一般洒水8～10 次，设置1辆洒水车，干燥大风天气情况下洒水频率加密；施工道路采用机械化清扫等低尘作业方式。

③渣土运输车辆应采取密闭措施，装卸和运输水泥、砂土、垃圾等易产生扬尘的作业，应当采取遮盖、封闭、喷淋、围挡等措施，防止抛洒、扬尘。运输垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的，应当使用符合条件的车辆，并安装卫星定位系统。设置临时仓库。

④施工现场出入口位置配备车辆冲洗设施，施工车辆须常清洗，以减少交通扬尘影响，尽量避免施工车辆把泥土带出施工现场。

⑤成立公路养护、维修、清扫专业队伍，对公路进行定期养护、维护、清扫；尤其对泥结碎石路面的临时施工公路应加强养护工作，防止路面破碎起尘，保持道路运行正常。

根据同类型施工场地类比，采取上述防治措施后可实现达标排放，措施可行。

燃油废气控制

加强大型施工机械和车辆的管理。执行I/M制度（即定期检查维护制度）。承包商所有燃油机械和车辆尾气排放应执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国III、IV 阶段）》（GB20891-2007）和《汽油运输大气污染物排放标准》（GB 20951-2007），若其尾气不能达标排放，必须配置消烟除尘设备；同时施工机械使用优质燃料。严格执行《汽车报废标准》，推行强制更新报废制度。特别是对发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧车辆，应予更新，现阶段消烟除尘设备可满足项目要求，上述燃油废气控制可行。

加强大气环境管理

1、将施工扬尘污染控制情况纳入建筑企业信用管理系统，作为招投标的重要依据。

2、建设单位应当在施工前向县级以上人民政府工程建设有关部门提交施工工地扬尘污染防治方案，并保障施工单位扬尘污染防治专项费用。

3、施工单位在施工现场出入口公示扬尘污染控制措施、负责人、环保监督员、扬尘监管主管部门等有关信息，接受社会监督。

4、施工过程中严格落实环境监测与环境监理。

噪声污染控制措施

保护目标

施工场地周围的噪声控制执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

本工程对声环境影响主要集中在施工期，噪声源主要是机械设备运行、爆破作业、砂石加工中的破碎、车辆运行等。噪声的危害可通过声源、传播途径、受体三个环节进行控制，其中对声源的控制是最根本的措施。

声源控制措施

1、通过施工布置、选择环保材料、减震设备、设置隔声间等从源头控制噪声。施工布置时高噪声设备尽量远离居民点和施工人员生活营地等布置；选用低噪声机械设备和工艺，对振动大的机械设备使用减振机座或减振垫，可从根本上降低噪声源强。如砂石料筛分系统采用橡胶筛网、塑料钢板、涂阻尼材料；运用吸声、消声、隔声等技术措施降低施工噪声，对使用中的一些噪声较高的机械，在施工过程中要合理布局其位置；加强施工设备的维护和保养，保持机械润滑，减少运行噪声；封闭施工应在施工场界设置简易围墙。

2、合理安排施工时间，控制夜间施工，尽量避免高噪声施工活动在夜间（22:00～次日6:00）进行，尤其是夜间的交通运输，以减小对周围生活区的影响。夜间22： 00～次日7：00 避免隧洞爆破。

3、严格控制爆破时间、爆破单响药量和投掷方向，夜间禁止爆破工作。减少对石柱村等的影响。对于深孔梯段微差挤压爆破等爆破工程，注意爆破投掷方向，尽量使投掷的正方向避开受影响的敏感点。

4、加强交通噪声的管理和控制，进入施工营地和其它非施工作业的车辆，不使用高音喇叭和怪音喇叭，尽量减少鸣笛次数，在居民区和营地附近路段设置限速、禁鸣标牌及减速带等。

5、在经过施工生活区和居民区路段时，车辆应适当减速行驶，限速40km/h，并禁鸣高音喇叭；晚上22:00～凌晨6:00 不安排车辆运输；加强道路养护和车辆的维修保养，降低机动车身松动、老化发出的噪声。

传播途径控制措施

对拌和站、空压机等高噪声设备尽量安装消声器或采用局部消声罩，使受体和声源之间起到一定的隔离作用，以控制噪声的传播途径，减小噪声对敏感受体的影响。

合理安排施工区和办公生活区位置，噪声大的施工机械应尽可能远离办公生活区和居民区。对受施工噪声和交通噪声污染较为严重的集中居民点等噪声敏感点设隔声墙进行噪声防护。

受体保护措施

1、加强劳动保护。改善施工人员的作业条件，高噪声环境下的施工作业人员、每人每天的工作时间不多于6h。给受噪声影响大的施工人员配发噪声防护用具，常用的个人防声用具有耳塞、防声棉、耳罩和头盔等。如柱状耳塞，重量3～5g，噪声衰减可达20～30dB（A）；棉花，重量1～5g，噪声衰减可达5～10dB（A）。

2、受本工程施工噪声影响的声环境敏感保护目标与工程位置关系、距离以及工程名称详见6.6章节，建设单位和施工单位在施工期间必须同时在噪声源、传播途径、接受者三个方面采取减缓噪声影响，在声敏感点附近施工必须安装移动式围挡、隔声挡板以减小施工噪声影响。

本工程施工点针对高噪声施工机械设置修建临时的围挡、隔声挡板，规划在大坝施工区、施工工厂区布置，初步估算需要购置移动式围挡、隔声挡板200m，每个施工区平均100m，用于施工期间噪声源的声屏障，减少施工噪声影响。

3、噪声影响补偿金

针对受工程噪声影响的村庄，为缓施工机械噪声对这些环境敏感目标的影响，在采取必要的围挡、隔声挡板和限速等噪声控制措施阻止噪声传播之后，对受建筑物和堤防工程施工噪声影响较大的居民可采取发放一定的噪声影响补偿金方式进行安抚。

固体废物处理与处置措施

施工弃渣

本工程共产生弃渣量32.84万m3。其中永久弃渣 27.09 万 m³，临时弃渣5.75万m³。施工设计尽量考虑永临结合、挖填结合，多余土方堆存于弃渣场。

施工弃渣就近运往弃渣场，工程出渣必须及时运输至指定渣场集中堆放，不得沿途随意倾倒，更不能将弃渣向河道内倾倒，运输车辆在运渣过程中不得让弃渣随意散落。渣场做好平整、覆土、排水、挡护和绿化等水土保持措施。弃渣场使用前应进行表层耕作土剥离，堆弃碴土应分块交替进行，以便将石碴堆放下部，后清除的弃渣场块表土和开挖好土直接覆盖在已堆满的场块上，施工结束后及时进行迹地恢复，不会造成不可恢复的破坏，措施可行。

施工期间污水处理产生沉泥采用反铲挖砂机定期清理，在干化场干化后运往弃渣场处置，处理措施可行。

建筑垃圾

（1）妥善处置清库垃圾，进行卫生清除和消毒，避免二次污染；

（2）废铁、废钢筋等生产废料可回收利用，应指定专人负责回收利用；

（3）建筑垃圾应分类堆放，能回收利用的尽量回收利用，建筑物改建拆除的建筑废料尽量粉碎后作为新建构筑物的填充料使用，也可以用作新建道路的建材使用。

（4）按照兴山县城管局渣土管理所要求进行处置。

生活垃圾

根据施工营地布置情况，在坝址右岸机电标施工营地、土建标施工营地、金结标施工营地分别设置 1 处临时垃圾站，用于日常垃圾的堆放，并在各施工营地及施工厂区设置垃圾桶，计划共布置 20 个，整个施工区由施工单位安排专人负责施工人员生活区日常生活垃圾的清扫工作，并配套必要的清扫工具。

垃圾清运结合工程运输车辆进行定期清运，每周清运3～4次，清运的垃圾应运至垃圾填埋场，防止苍蝇蚊虫孳生。

运行期间电站管理生活应设置一简易垃圾站，以方便常驻人员倾倒生活垃圾， 为防止垃圾腐烂及蚊蝇滋生，每周至少清运1次。

土壤环境保护措施

目前库外移民安置区有大量的中低产田，项目建设导致部分耕地淹没，故此提出以下退化中低产田土壤改造措施：

（1）梯田。一般梯田可拦蓄坡面径流 70~90%。坡地修成梯田并结合培肥，土壤水分增加4~12%，土壤有机质可增至1.07%，全氮可增至 0.085%，有效磷达到8mg/kg以上。

（2）水土保持耕作。缓坡地主要采用等高耕作、开沟起垅。应用疏密不同、生长时间不等的作物与牧草间套种，增加植被覆盖度以保持水土；地膜覆盖，防止水土流失和蒸发，提高低温。

（3）推广少耕深松耕法，提高土壤抗蚀抗旱能力；推行粮草等高带状间作等。

（4）聚土改土垄作栽培。集改土、培肥、防蚀、抗旱、排渍、连续增产增收为一体，用养兼顾的立体种植体系。

人群健康保护措施

工程卫生防护

在施工期间的卫生防护主要针对施工人员。重点防止施工人员传染病的流行，阻止将库区没有的传染病病原体携入而致使疾病流行。

（1）施工区饮用水的消毒处理和管理。试行集中式供水。宜选择水质好、水量足，便于防护的水域作饮用水源。水源应远离粪窑、厕所、污水渗坑和畜圈等污染源，保持周围环境卫生，定期进行水质监测和饮用水消毒，防止工地介水传染病的爆发流行；

（2）消除蚊、蝇、鼠、螨等媒介生物的孳生条件，采取药物或物理方法灭蚊、蝇、鼠、螨；

（3）定期对施工人员和库周居民进行体检，施工人员（全部）每半年一次，库周居民每年一次（按1/3 的比例抽查），落实施工人员的预防服药、预防接种工作；

（4）合理配置医务人员和防疫人员，监理方便的医疗卫生设施，做到疾病的早预防、早发现、早隔离，及时治疗，彻底治愈；

（5）做好卫生宣传、教育，是施工人员养成良好的卫生习惯和生活习惯。

库底卫生清理

库底卫生清理决定着水库及其下游河段水质和生物资源有效、合理开发利用的能力和深度，也是控制蓄水后传染病流行的必要措施。

在水库蓄水前一年应严格按照《水利水电工程水库库底清理设计规范》（SL 644-2014）等有关规定对水库盆底进行彻底清理，即对库区杂草、树木、枝叶、粪坑、垃圾、杂物以及构筑物等进行清除外运处理，构筑物和草木残留高度分别不得高出地面0.5m 和0.3m，尽可能做到平齐地面砍伐草木；对可能有感染性和传染性的污染物必须在地方防疫部门指导下进行卫生防疫专门清理，就地消毒净化，严格处理处置、严防扩散。库区全部清理工作应在水库蓄水前3个月完成，并报请验收。经验收认可后方能下闸蓄水。

（1）污物清理

垃圾场、粪堆等的污染物及被污染土壤的处理，可将各种污物连同下面的脏土一道挖出（至净土为止），结合施肥运出库外利用或处理。在库内清理时除利用自然净化外，应配合进行药物消毒。对于污染的脏土应翻晒3~4次，每次晒5天。污水沟、渗坑及积肥池中的五米可以掏出晒干后作肥料，污水坑洼用净土填平、夯实。

（2）建筑物清理

为了防止水库受污染，在淹没区和浸没区，所有建筑物均应进行拆除。

（3）坟地清理

水库区内的一切坟墓和死畜掩埋场都应迁出淹没线以外。

（4）植被清除

水库蓄水后，未加清除的枯枝落叶能在水中分解，增加水的有机物浓度，促进藻类的生长繁殖，是水质产生臭味，并降低库水的自净能力。因此蓄水前应尽可能地清除淹没线以下的植被。

①校核洪水位2245m以下的森林及零星树木，应尽可能齐地面砍伐并清运外运，残留树桩不得高出地面0.3m。

②林木砍伐残余的枝桠、枯木、灌木丛以及秸秆、泥炭等易漂浮的物质，在水库蓄水前，应就地烧毁或采取防漂措施。

移民安置环境保护措施

工程移民安置主要为生产安置，安置区不产生生活污水、生活垃圾等，移民安置过程中注意制止因移民安置、生产开发等引起的滥砍乱伐、毁林开荒等不良现象发生，充分注意对现有森林的保护，尽量减少对现有森林植被的过度利用和破坏。

通过多种途径在移民安置区广泛开展保护陆生生物的宣传，采用广播、电视、墙报和黑板报、张贴标语、散发宣传单等多种形式，在涉及乡镇宣传有关野生动植物的知识及保护的意义，保护陆生生物的栖息环境。

环境监测与管理

环境管理

环境管理机构设置与职责

根据国家环境保护管理的规定，应设置工程环境保护管理机构。环境保护管理机构是工程管理机构的重要组成部分，在业务上接受当地环境保护部门的指导。

1、管理机构的组织形式

为保证各项环境保护措施的有效实施，环境保护管理机构在工程筹建期开始组建环境管理办公室。

2、环境保护管理办公室及下属科（室）职责

通过调查研究，组织拟定适合本工程特点的环境保护方针和经济技术政策。组织编制工程环境保护总体规划和年度计划，组织规划和计划的全面实施，搞好环境保护年度预决算，配合财务部门对环境保护资金进行计划管理。

组织有关部门制定工程环境保护的各项专题规划和实施计划与措施，保证将各种环保措施纳入各项目的最终设计中，并得到落实。

依法对工程环境进行执法监督、检查，检查工程环境保护设施的运行。环境保护措施的执行情况应作为检查、验收工程质量的一项重要内容。

组织环境管理技术培训、鉴定和推广环境保护的先进技术和经验，开展技术交流和研讨。组织开展工程环境保护专业培训，提高人员素质水平。

搞好环境保护宣传工作，组织必要的普及教育，提高有关人员的环境保护意识。完善内部规章制度，搞好环境管理的日常工作，做好档案资料和资料收集整理等工作。完成领导小组交办的各项任务。

项目各阶段的环境管理任务

1、筹建期环境管理任务

（1）审核工程环境影响评价成果，并把本工程环境影响报告书有关环保措施列入工程最终设计文件。

（2）招标文件及合同文件中必须包括环境保护条款。

（3）筹建环境管理机构。

（4）进行环境管理人员培训。

2、施工期环境管理任务

（1）移民环境管理

环境管理办公室协同环境监理单位共同负责监督移民实施规划中环保措施的实施，定期对安置区移民及当地居民的社会经济状况、公共卫生状况、文教、生态影响等进行调查、监测、评价、报告，防止各种环境问题的产生。

（2）施工区环境管理

为减轻施工活动造成的环境污染，保障施工人员的身体健康，保证工程顺利进行，应特别加强施工区环境管理工作。

按照国家有关环保法规和工程的环保规定，统一管理施工区环境保护工作。监督承包商对于环保合同条款的执行情况，并负责解释环保条款。对重大环境问题提出处理意见和报告，通过工程总监理工程师责成有关单位限期纠正。

发现并掌握工程施工中的环境问题。对某些环境指标，下达监测指令。对监测结果进行分析研究，并提出环境保护改善方案。

参加施工技术方案和施工进度计划的审查会议，就环保方面提出改进意见。审查承包商提出的可能造成污染的施工材料、设备清单及其所列环保指标。对现场出现的环境问题及处理结果作出记录，每月由环境管理办公室提交月报表，并根据积累的有关资料整理环境管理档案。

3、运行期环境管理任务

水库运行阶段环境管理的主要任务是保护地表水水质和生态环境，加强管理，预防水污染和生态环境破坏、环境地质及事故的产生。

运行阶段环境保护管理是工程管理的重要组成部分，是工程环境保护工作能够有效实施的关键。运行期环境保护管理的主要内容包括制订环境管理目标、设置环境保护机构、制订环境管理任务、确定并执行环境管理计划等等。

运行期设立环境保护办公室，负责水质及生态监测工作的委托，以及监测资料的整编与报送，保证监测成果质量。同时，还应密切注意水质及生态环境的变化动态，防止水污染、生态环境破坏、环境地质灾害等事故的发生。

环境监理

监理目的与任务

工程建设环境监理是工程监理的重要组成部分，应贯穿工程建设全过程。工程建设环境监理工作的主要目的是在施工期间对工程所有施工单位的环境保护工作进行监督、检查和管理。

环境监理工程师受业主的委托，主要在工程建设期和拆迁安置过程中对所有实施环保项目的专业部门及工程项目承包商的环境保护工作进行监督、检查、管理。

工程建设环境监理的任务包括：

1、质量控制：按照国家或地方环境标准和招标文件中的环境保护条款，根据建设单位的要求，在工程施工期间通过现场监督等方式，监督承包商履行合同规定，防止生态破坏和水土流失，防止水污染、空气污染、噪声污染等，并及时处理工程施工中出现的污染问题。

2、信息管理：及时了解和收集掌握施工区和拆迁安置点各类信息，并对信息进行分类、反馈、处理和储存管理，便于管理决策和协调工程建设各有关参与方的环境保护工作；及时掌握工程区环境状况，解决施工和拆迁安置过程中造成的环境纠纷；对工程项目承包商的环境月报、季报进行审核，提出审查、修改意见。

3、组织协调工作：协助环保部门，对环境工程建设质量、施工进度、投资的合理使用、环保设施运行等进行监督管理，确保各项措施落到实处，发挥实效；此外，还应协调业主与承包商、业主与设计方、与工程建设各有关部门之间的关系。

监理内容

1、编制环境监理计划，拟定环境监理项目和内容；

2、负责审核施工招投标文件中环保条款内容；

3、结合调查监测资料，全面监督和检查各施工单位环境保护措施实施情况和实施效果；

4、全面监督检查施工单位负责的渣场、施工迹地的处理等水保措施的实施效果；

5、负责落实环境监测的实施，审核有关环境报表，根据水质、环境空气、噪声等监测结果，对工程施工及管理提出相应要求，尽量减少工程施工给环境带来的不利影响；

6、在日常工作中做好监理记录及监理报告，参与竣工验收。

环境监理机构及程序

环境监理既是环境管理的重要组成部分，又具有相对的独立性，因此应成立独立的环境监理机构，由具有相应监理资质的单位承担监理任务。依照监理机构合同条款及国家环境保护法律、法规、政策要求，根据环境监测数据及巡查结果，监督、审查和评估施工单位各项环保措施执行情况，及时发现、纠正违反合同环保条款及国家环保要求的施工行为。

环境监理的措施

1、建立健全完善的环境监理保障组织体系环境监理工作具备双重性，从其相对独立性而言，必须设置专职的机构和配备专业素质较高的专职工程师。

2、制订相关的环境保护管理办法及实施细则。

3、建立了完善的环境监理工作制度。

主要的工作制度有：

（1）工作记录制度，即“监理日志”。描述巡视检查情况、环境问题，分析问题发生的原因及责任单位，初步处理意见等。

（2）报告制度。这是沟通上下内外的重要渠道和传递信息的方法。包括环境监理工程师的“月报”，工程师的“季度报告”和“半年进度评估报告”以及工程承包商的“环境月报”。

（3）文件通知制度。环境监理工程师与工程承包商之间只是工作上的关系，双方应办事宜都是通过文件函递和确认。当工况紧急时先行口头通知，事后仍需以书面文件递交确认。

（4）环境例会制度。每月召开一次环境保护会议，回顾总结一个月来的环境保护工作情况。召集工程承包商、工程师、环境监理工程师等在一起商讨研究，提出存在问题及整改要求，统一思想，形成实施方案。

环境监测

两河口水库工程环境监测的主要任务，是对施工期和运行初期对施工区域水质、空气质量、声环境、生态环境、人群健康等进行监测，为工程施工期和运行期环境保护和管理提供依据。

环境监测是建设项目环境保护管理的基本手段和基础，为保证各项环保措施的落实，环境监测应委托具有环境监测资质的单位实施。

环境监测应遵循如下原则：

1、结合工程建设及运行特点，针对生态环境保护的具体要求，选择与工程影响有关的环境因子作为监测、调查与观测对象，经分析确认与工程影响无关的环境因子则不作专门的监测。

2、监测成果应能及时、全面和系统地反映工程影响涉及区生态环境的变化，监测断面与观测点的设置既能对环境因子起到监控作用，满足相应专业的技术要求，同时应充分利用地方现有环境监测机构、技术人员及装备和现有常规水质监测成果，以节约资金和便于管理。

施工期环境监测

1、水质监测

（1）地表水监测

监测位置：坝址上下游各布置1个。

监测项目：按照《地表水环境质量标准》（GB/T14848—93），pH、水温、悬浮物、溶解氧、五日生化需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、总氮、总磷、铜、锌、铅、铬（六价）、氰化物、镉、石油类、挥发酚、砷、汞、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物共23 项。

监测频率：施工期间，每季度监测1次。

（2）地下水水质监测

监测点位：在工程坝址附近的石柱村出露泉水布置1个监测点位。

监测因子：水位、pH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、砷、汞、氟化物、氯化物。

监测频次：施工期每3个月监测1次。

2、环境空气质量监测

监测位置：施工区设1个，共1个监测点。

监测项目：根据施工期产生主要污染物和空气质量的控制指标，监测项目确定为总悬浮颗粒，同时实测主要气象要素气温、风速和风向。

监测频率：考虑到库区环境空气质量较好，而且周边居民较少，因此，施工期的废气监测采用非连续性监测，施工进场前监测1 次，每年的施工高峰期监测1次。

监测方法：按原国家环境保护局《环境监测技术规范》的规定方法执行。

3、环境噪声监测

监测位置：在施工区砂石料加工系统场地、施工人员生活区各布置1 个监测点。

监测项目：昼间、夜间等效连续A声级

监测频率：监测频次及监测技术要求：施工进场前监测1期，每年施工高峰期监测1期，按照《环境监测技术规范》的要求，每次连续测量2 天，每天测量4次，昼夜各2次。

4、水土流失

本工程水土保持监测内容、地点及监测频率均按主管部门批复的《两河口水库工程水土保持方案报告书》的要求进行。

5、陆生生态调查监测

①调查范围

工程施工征地红线外延500m、弃渣场、料场外延200m 范围之内，在各点位根据陆生生物组成设置固定样线2～3 条，根据各样线群落面积确定设置的样地数量，着重调查植物的垂直和水平分布、植物物种，统计兽类、鸟类、两栖类、爬行类的物种出现率。

②调查内容

调查动植物区系组成、分布及其特点、种群数量、生物多样性的变化，植被恢复措施执行情况。重点是施工征地红线范围内的动植物组成、植被破坏及覆盖率等。

③监测频率及时间

根据本工程施工规划及进度安排，在水库蓄水前调查一次。

6、水生生物调查监测

①调查断面布设

水生生物监测规划布设2个监测断面，即在库尾、坝址处各布设一个断面。鱼类资源调查以区域性调查为主，调查范围库尾至水库坝址前。

②调查内容

调查本河段水生生物及鱼类的种群（或种类）、现存量（包括生物量、数量或密度）、优势种、地区分布、生态习性、经济价值等，重点调查施工活动对国家保护鱼类以及特有和珍稀鱼类的影响。

③监测频率及时间

本工程施工期内每年开展1期2次监测。

营运期环境监测

1、水质监测

（1）地表水监测

监测位置：为了掌握水库建成后水质状况，确保饮用水水源水质，拟在库尾和坝址取水口处设置2个监测断面。

监测项目：按照《地表水环境质量标准》（GB/T14848—93），测水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、异丙苯、氯苯、1.2-二氯苯、1.4-二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸（2-乙基己基）酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并（a）芘、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、铊、叶绿素a、透明度等。

监测频率：水库运行期5 年内连续监测，每个月监测1 次，水质稳定后可以按照功能区划和饮用水水源地相关规定例行监测。

（2）地下水水质监测

监测点位：根据水文地质条件和地表水对下游影响特征，在下游设置1个监测点位进行监测。

监测因子：地下水水位、水温、色度、浑浊度、悬浮性固体、溶解性固体、嗅味、pH值、溶解氧、硬度、碱度、酸度、金属、氮、磷、硫、氟化物、化学耗氧量、生化耗氧量、酚类及细菌指标。

监测频次：水库运行期连续监测三年。地下水水位每月1次，丰水季节增加观测频次每月2次，共45点∙次。地下水水质采样监测每年3 次，时间选择在枯、平、丰水期，共9点.次，水质稳定后可以按照功能区划和饮用水水源地相关规定例行监测。

2、陆生生态监测

①调查范围

调查范围为库区、工程施工占地区以及输水管渠区，各点位设置固定调查样线3~5条，各样线设置固定乔木、灌木和草本样方3~5个，两栖类和小型兽类也将设置一定数量的样方进行调查。

②调查内容

调查陆生动植物区系组成、分布及其特点、种群数量、生物多样性的变化，植被恢复措施执行情况。

不同区域调查的侧重点有所不同：工程建设影响区主要对各种临时占地区、办公及生产生活区、新建公路两侧、渣场等区域的植被恢复措施执行情况、效果及植被覆盖率等情况进行观测和监测。库周区主要对库区涉及乡镇的受淹植被、陆生植被覆盖情况进行观测与监测。

③监测频率及时间

水库运行后第2年和第5年各调查1次。

3、水生生态调查

①调查断面布设：按照典型性、代表性原则在库尾、库中和坝上100m处以及下游干渠进行调查。共计4 处调查点。

②调查内容：①对于水生植物、水生浮游动物、底栖动物而言，主要调查区系组成及特点，种类密度及生物量；②对于鱼类的调查，主要是水库运行后库区、下游河道及河口地区的鱼类区系组成及其分布特点、种群数量和渔获量等内容。

③调查频率及时间：水库运行后连续三年，每年调查1次，共3次，共计12点•次。

调查方法：采用野外调查、走访和资料收集等方法。

环保竣工验收

根据《建设项目环境保护管理条例》建设项目竣工环境保护验收取消行政许可，改为建设单位自主验收，进一步强化了建设单位的环境保护“三同时”主体责任。

本项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。

验收表编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。

验收工作组应当严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收，形成验收意见。验收意见应当包括工程建设基本情况，工程变更情况，环境保护设施落实情况，环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响，验收存在的主要问题，验收结论和后续要求。验收工作组现场检查可以参照我部《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）执行。本工程的“三同时”环境保护验收具体要求见下表。

表 9.4-1  “三同时”环境保护验收一览表

| 阶段 | 环境要素 | 环境问题 | 环保措施 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基建工程 | 大气 | 施工爆破废气、粉尘 | 浅孔松动爆破或预裂爆破，洒水抑尘和湿式作业 | 满足区域环境功能要求 |
|  |  | 砂石加工粉尘 | 喷雾洒水、破碎车间密闭 |  |
|  |  | 混凝土拌合粉尘 | 洒水降尘 |  |
|  |  | 机械燃油废气 | 无组织排放 |  |
|  |  | 生活燃料废气 | 无组织排放 |  |
|  |  | 交通运输扬尘 | 洒水降尘 |  |
|  | 地表水 | 石料加工废水 | 沉淀池处理后循环利用 | 满足设计要求， 能够正常投运， 处理回用于本 系统，不排放 |
|  |  | 混凝土拌合废水 | 中和池+沉淀池处理后循环利用 |  |
|  |  | 基坑废水 | 投加混凝剂和助凝剂处理后上清液循环利用 |  |
|  |  | 施工机械冲洗废水 | 隔油沉淀处理后循环利用或洒水 |  |
|  |  | 生活污水 | 地埋式一体化污水处理设施处理后用于农灌 | 满足设计要求， 能够正常投运 |
|  | 地下水 | 水库渗漏防治 | 加强帷幕灌浆处理 | 满足设计要求， 能够正常投运 |
|  |  | 水库浸没影响 | 对需迁移的耕地进行一次性补偿处理 |  |
|  |  | 库岸稳定保护措施 | 水库蓄水前需对该范围进行加固处理，在正常蓄水位降至死水位、暴雨、边坡排水时效及地震发生的情况下，加强对该不稳 地体的监测和库区库岸巡视 |  |
|  |  | 导流隧洞施工保护 措施 | 全洞进行钢筋混凝土砼衬砌 |  |
|  |  | - | 施工前开展地下水监测 | 满足本报告提出监测内容要求 |
|  | 噪声 | 施工噪声 | 1、选择符合国家环境保护标准的施工机械；2、控制村庄附近车速；3、控制施工时间、避免夜间使用高噪声设备；4、声环境敏感点两端设置标志牌或警示标志；5、为高噪声作业施工人员配发噪声防护用具，并控制作业时场；6、施工人员住房的建造采用隔声作用较好的材料 | 满足区域环境功能要求 |
|  | 固体废物 | 施工弃渣 | 就近运往指定渣场集中堆放 | 满足区域环境功能要求 |
|  |  | 建筑垃圾 | 运往指定建筑垃圾填埋场堆放 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 定点收集，交当地环卫部门 |  |
|  | 生态环境 | 生态避免措施 | 1、各施工区内设置警示牌，标明施工区， 禁止到非施工区域活动；2、以公告、宣传册等形式，加强对施工人员的培训教 育，严禁施工人员破坏野生动、植物 | 满足规范要求 |
|  |  | 生态减缓措施 | 1、开工前对施工临时设施要进行细致的 规划，减少对地表植被的破坏；2、按照 设计文件确定征占土地范围，进行地表植 被的清理；3、严格控制堤防及穿堤建筑物开挖施工作业面；4、严格按设计规定的取土场进行取土作业；严格控制取土面 积和取土深度；5、加强防火知识教育；6、完工后施工临时占地植被恢复措施；7、施工时间尽量避开鱼类繁殖和洄游期；严谨施工及生活污水、固体废弃物入河 |  |
|  |  | 水土流失 | 工程设计和环评确认的水土保持措施和设施落实到位，绿化植被恢复；施工临时占地恢复情况无明显新增水土流失 |  |
|  |  | 渣场 | 设置挡渣墙、截排水沟、沉砂池，工程结束回填压实后用于盘水产业园区后期开发建设工业用地，无需对渣场实施覆土、绿化等最终封场措施 |  |
|  |  | 供水管道 | 将剥离的表土编织袋填装用作管沟开挖土石方的临时挡墙，最后作为后期绿化覆土使用。对工程完工后土地整治和覆土完 后，对其进行播撒草籽防护。 |  |
|  |  | 施工生产生活区 | 工程完工后，对该区进行土地整治，清除区内弃渣、弃石、地面硬化层清除，整地后将剥离表土平铺于场地，土地整治和覆 土完后，对其进行播撒草籽防护 |  |
|  |  | 料场 | 料场取料结束后，利用推土机将料场后期取料过程中开挖的无用层土料平铺于取料平台上，然后覆土，设计恢复植被覆土厚 0.3m，并对其进行全面整地。场取料平台经土地整治后全部覆土播撒草籽。取料结束后，在料场开采边坡坡顶、坡脚各 栽植一排攀援植物 |  |
|  |  | 坝后减水段 | 水库下泄生态基流不得小于0.312m3/s， 排放口安装流量计，并持续放水 |  |
|  |  | 库底清理 | 建（构）筑物拆除与清理、卫生清理、林木清理 |  |
|  |  | 移民安置 | 1、建立移民安置点；2、加大宣传力度， 增强安置区内居民的环境保护意识；3、采取定期体检、防治结合，开展灭鼠工作、 按期检疫，加强卫生管理等措施 |  |
| 蓄水阶段 | 大气 | 机械燃油废气 | 无组织排放 | 满足区域环境功能要求 |
|  |  | 生活燃料废气 | 无组织排放 |  |
|  |  | 交通运输扬尘 | 洒水降尘 |  |
|  | 地表水 | 生活污水 | 地埋式一体化污水处理设施处理后用于农灌 | 满足设计要求， 能够正常投运 |
|  | 噪声 | 施工噪声 | 设置标志牌或警示标志；施工人员住房的建造采用隔声作用较好的材料 | 满足区域环境功能要求 |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 定点收集，交当地环卫部门 | 满足区域环境 功能要求 |
| 运行阶段 | 水环境 | 营运期废水 | 管理站房生活污水经三格化粪池处理后用作林地灌溉 | 满足区域环境 功能要求 |
|  | 噪声 | 噪声 | 隔声降噪 | 满足区域环境 功能要求 |
|  | 固体废物 | 营运期生活垃圾 | 统一收集后交由当地环卫部门处置 | 满足区域环境功能要求 |
|  | 生态 | 施工迹地植被恢复 | 各施工迹地清理后开展植被恢复或复垦 | 满足水保方案 和本报告植被恢复要求 |
|  |  | 生态基流在线监测 | 大坝生态放水管内设置下泄流量监控设施 | 满足规范要求 |
|  | 其他 | 风险防范措施及应急预案 | 制定风险防范措施及应急预案 | 满足规范要求 |
|  |  | 环保档案 | 环保档案记录完整；无环保投诉或环保投诉得到妥善解决；环保投资单独台账。 |  |
|  |  | 饮用水源保护 | 严格按照《中华人民共和国水污染防治法》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》中规定执行 |  |

环保投资估算与环境经济损益分析

环境保护投资估算

编制原则和依据

一、编制原则

（1）“谁污染，谁负责，谁开发，谁保护”的原则。对于既保护环境又为主体工程服务，以及为减轻或消除因工程建设对环境造成的不利影响采取的环境保护措施、环境监测和环境管理等所需的投资，在堤防主体工程及拆迁居民安置中未列其投资的，列入工程环境保护专项投资中。

（2）“突出重点”的原则。对受工程建设影响较大、公众关注、保护级别较高的环境敏感问题，应进行重点保护，所需保护经费应给予保证。

（3）“功能恢复”的原则。因工程兴建对环境造成的不利影响，以恢复其原有功能进行投资概算；凡结合迁、改建提高标准或扩大规模所需增加的投资，由受益者自己承担。

（4）“一次性补偿”原则。对工程所造成的难以恢复、改建的环境影响对象和生态与环境损失，可采取替代补偿和生态恢复措施，或按有关补偿标准给予一次性合理补偿。

（5）主体工程本身具有环境保护功能措施的费用，列入主体工程投资，本概算不在重复计列。

（6）以现有环境影响评价、环境保护措施设计为基础，根据已颁发的《水利水电工程环境保护概估算编制规程》确定项目划分。

（7）编制环境工程估算时，基础价格与主体工程价格水平保持一致。

（8）环保投资估算仅包括工程建设期环保费用。

二、编制依据

（1）国家计委[2002]10号文《工程勘测设计收费管理规定》；

（2）《国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125 号文）；

（3）《国家计委、财政部关于水生野生动物资源保护费收费标准及其有关事项的通知》（计价格〔2000〕393 号）；

（4）《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价[2007]670 号文；

（5）《水利水电工程环境保护概估算编制规程》（SL359-2006）；

（6）水利部《水土保持工程概（估）算编制规定》（2003 年）、《水土保持工程概算定额》（2003 年）；

（7）《湖北省环境监测站专业服务收费标准》鄂环字[1990]第2号；

费用构成

根据《水利水电工程环境保护概算估算编制规程》，水利水电工程环境保护项目费用的静态部分由第一部分环境保护措施费，第二部分环境监测措施费，第三部分环境保护仪器设备及安装费，第四部分环境保护临时措施费，第五部分环境保护独立费用和基本预备费组成。

本项目总投资为26882.03万元，其中环保投资约为1082.54万元（包括水土保持投资987.19万元），占项目总投资4.03%。项目环保基础投资以及水土保持投资见表 10.1-1以及表 10.1-2。

表 10.1-1  基础环境保护投资汇总表

| 类别 | 一级项目 | 二级项目 | 技术经济 指标 | 投资（元） | 投资时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、环境保护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生活污水处理 | 化粪池处理设 施 |  | 12000 | 营运期 | 处理管理人员生活 污水 |
| 2 | 生活垃圾处理 | 垃圾桶 | 3 个 | 1500 | 营运期 |  |
| 3 | 林地补偿与恢复 | 淹没林地等量 补偿：造林或改善林分质量 | 3000 元/亩 | 30600 | 营运期 | 已列入专业项目复建补偿费 |
| 4 | 生态基流保证措施 | 在线流量计 | 3 万元/套 | 30000 | 营运期 |  |
| 5 | 动植物保护措施 | 施工期环境管 理 |  | 50000 | 施工期 |  |
|  |  | 珍惜鸟类观测 和救护 |  | 20000 | 施工期 |  |
|  |  | 宣传指示牌和 警示牌 | 3 个 | 3000 | 施工期 |  |
| 6 | 饮用水水源保护区保护措施 | 警示标志 | 3 个 | 3000 | 营运期 |  |
|  |  | 坡面坡耕地整 治 | 10000/hm² | 17300 | 施工期 | 整治 1.73hm² |
|  |  | 排水沟渠 | 100 元/m | 10000 | 施工期 | 排水沟 100m |
|  | 小计 |  |  | 177400 |  |  |
| 二、环境监测措施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监测 | 水质监测 | 1000 元/点. 次 | 20000 | 施工期 营运期 | 按《兴山县行政事业性收费项目和标准》，根据施工期监测工作量计算 |
|  |  | 大气监测 | 1000 元/点.次 | 12000 |  |  |
|  |  | 噪声监测 | 200 元/点.次 | 1200 |  |  |
|  |  | 生态监测 | 3000 元/点.次 | 18000 | 施工期 |  |
|  |  | 施工人员和施工区居民健康 | 20 元/点.次 | 6000 | 施工期 | 平均 30 人，施工每人每半年一次 |
| 类别 | 一级项目 | 二级项目 | 技术经济指标 | 投资（元） | 投资时间 | 备注 |
|  |  | 监测 |  |  |  |  |
| 2 | 监测设施 | 卫生室 |  | 10000 |  |  |
|  | 小计 |  |  | 67200 |  |  |
| 三、环境保护仪器设备及安装（无、委托地方监测站实施环境监测） |  |  |  |  |  |  |
| 四、环境临时保护措施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 废污水处理设施 | 中和沉淀池 | 400 元/m³ | 6400 | 施工期 | HRT=3h，沉淀池土建投资占 50%计 |
|  |  | 沉淀隔离池 | 400 元/m³ | 1600 | 施工期 | HRT=12h，沉淀池土建投资占 80%计 |
|  |  | 化粪池（规模 12m³/d） | 2500 元 /d.m³ | 12500 | 施工期 | 12m³一座，处理生活污水和粪便 |
| 2 | 噪声防治 | 隔声窗 | 100 元/m² | 10000 | 施工期 | 施工人员配耳塞及其他措施 |
| 3 | 固体废物处理 | 生活垃圾处理 | 120 元/t | 48000 | 施工期 |  |
| 4 | 空气质量控制 | 洒水车租用 | 50000/辆 | 50000 | 施工期 |  |
|  |  | 施工区一次性 清理消毒 |  | 20000 | 施工期 |  |
| 5 | 人群健康 防护 | 卫生防疫（灭 鼠、灭蝇） |  | 15000 | 施工期 |  |
|  | 小计 |  |  | 163500 |  |  |
| 五、环境保护独立费用 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 环境保护建设管理费 | 管理人员经常费 |  | 50000 |  |  |
|  |  | 环境保护竣工验收费 |  | 150000 |  |  |
|  |  | 宣传教育及技术培训费 |  | 30000 |  |  |
| 2 | 环境监理 费 |  | 40000 元/人.年 | 120000 | 施工期 |  |
| 3 | 环境保护科研咨询费 | 环境影响评价费 |  | 150000 | 施工期 |  |
|  | 小计 |  |  | 500000 |  |  |
|  | 基本预备 费 |  |  | 45405 |  |  |
|  | 总计 |  |  | 953505 |  |  |

表 10.1-2  水土保持投资

| 序号 | 工程或费用名称 | 建安费 | 林草工程费 | 设备费 | 独立费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 工程措施 | 697.84 |  |  |  | 697.84 |
| 一 | 大坝防治区 | 0.49 |  |  |  | 0.49 |
| 二 | 导流洞防治区 | 0.76 |  |  |  | 0.76 |
| 三 | 输水工程区 | 7.07 |  |  |  | 7.07 |
| 四 | 工程管理防治区 | 4.06 |  |  |  | 4.06 |
| 五 | 施工场地防治区 | 21.56 |  |  |  | 21.56 |
| 六 | 交通道路防治区 | 232.79 |  |  |  | 232.79 |
| 七 | 料场防治区 | 156.47 |  |  |  | 156.47 |
| 八 | 弃渣场防治区 | 274.64 |  |  |  | 274.64 |
|  | 第二部分 植物措施 |  | 65.84 |  |  | 65.84 |
| 一 | 输水工程防治区 |  | 0.83 |  |  | 0.83 |
| 二 | 工程管理防治区 |  | 0.92 |  |  | 0.92 |
| 三 | 施工场地防治区 |  | 3.42 |  |  | 3.42 |
| 四 | 交通道路防治区 |  | 41.86 |  |  | 41.86 |
| 五 | 料场防治区 |  | 3.81 |  |  | 3.81 |
| 六 | 弃渣场防治区 |  | 14.99 |  |  | 14.99 |
|  | 第三部分 临时工程 | 53.07 |  |  |  | 53.07 |
| 一 | 临时防护工程 | 37.80 |  |  |  | 37.80 |
| 二 | 其他临时工程 | 15.27 |  |  |  | 15.27 |
|  | 第四部分 独立费用 |  |  |  | 99.33 | 99.33 |
| 一 | 建设管理费 |  |  |  | 16.33 | 16.33 |
| 二 | 工程建设监理费 |  |  |  | 12.00 | 12.00 |
| 三 | 科研勘测设计费 |  |  |  | 20.00 | 20.00 |
| 四 | 水土保持监测费 |  |  |  | 31.00 | 31.00 |
| 五 | 水土保持设施竣工验收费 |  |  |  | 20.00 | 20.00 |
|  | 第一至第四部分合计 | 750.91 | 65.84 |  | 99.33 | 916.08 |
|  | 预备费 |  |  |  |  | 27.48 |
|  | 水土保持补偿费 |  |  |  |  | 43.62 |
|  | 水土保持总投资 |  |  |  |  | 987.19 |

环境影响经济损益简要分析

本工程环境经济损益分析的目的是运用环境经济学原理，在考虑工程建设与生态环境、社会环境以及区域社会经济的持续、稳定、协调发展前提下，运用费用—效益分析方法对工程的环境效益和损失进行分析，从环保角度评判工程建设的合理性。环境影响经济损益分析的主要对象，就是工程对环境影响所产生的损失和效益。环境影响带来的经济损失，是由于环境资源的功能遭到了破坏所产生的；环境影响带来的经济效益，也往往表现在社会、生态、景观等方面，两者均难以用货币量化。因此，本项目对环境影响带来的经济损失和经济效益进行定性描述的方式进行分析。

效益

（1）社会经济效益

工程建设运行，将发挥其供水、灌溉等功能，供区供水水质得以改善，灌区生产生活条件将得到有效改善，改善白帝城旅游景区严重缺水的现状，有利于工、农业增产增效，农民脱贫致富，对发挥区位优势、实现产业结构调整、优势资源开发都具有积极作用；对提高人民生活水平具有重大意义。

（2）经济效益

根据本项目的用水规划，主要包括生活用水、农业灌溉、工商业用水、环境及公共用水和生态工业园用水，另外本项目对流域下游具有积极地防洪功能。其供水经济效益可分为两个部分，可定量经济效益和不可定量经济效益。

农业灌溉用水效益：农业灌溉年供水量 1346 万 m³，灌溉总面积 27551 亩，按每年综合增收 120 元/亩计算，农业灌溉用水效益 330.61 万元。

供水效益：到规划水平年 2030 年工业增加 25.2 万元，受水区工业需水量为 569.4 万 m³，按照集镇工业产值万元单位耗水量 45m³/万元，水循环次数 5 次及水回收所占比率 10%。经计算分析，工业用水效益为569.4×10000/45/5×10%=2530.67 万元。

根据上述计算，可定量经济效益为 2861.28 万元。

不可定量经济效益主要包括村镇居民用水、公共建筑用水、工业用水等等。

损失

以减免工程对环境的不利影响或恢复、补偿环境效益所采取的保护和补偿措施费用，作为反映工程环境影响损失大小的尺度。在工程建设所带来的各类损失中，可以货币化体现的主要包括工程征占地带来的移民安置补偿费、工程环保投资。

（1）建设征地损失

根据初设报告，工程建设征地和移民安置补偿投资估算总额为2021.13万元。

（2）环保措施费用

工程环保措施主要包括施工期及工程建成后水污染治理，施工期大气污染污染治理、固体废弃物处理、水库周边绿化带建设投资等在内，工程基础环保投资为95.35万元，水土保持投资为987.19。

项目建设征地及环保水保部分总投资共计为3103.67万元。

损益比较分析

综合上述章节分析不难看出，除了工程永久征地损失为不可逆环境经济损失，其它环保投资均为一次性或短期的环境经济损失，工程社会效益和经济效益明显，工程灌溉、供水所带来的经济收益将是长期的，对提高当地人民生活水平、促进民族团结、维护政治稳定都具有重要意义。

（2）定量计算

工程带来的效益和损失量化计算见下表。工程建成后能够带来每年约2861.28 万元的直接和间接经济效益，运行1 年后，即可大于工程一次性损失。

表 10.2-1  工程建设效益/损失计算表

| 效益项 |  | 损失项 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供水效益 | 330.61万元/年 | 建设征地损失（一次性） | 2021.13 万元 |
| 工业效益 | 2530.67万元/年 | 环保水保措施费用（一次性） | 1082.54万元 |
| 合计 | 2861.28万元/年 | 合计 | 3103.67万元 |

结论

综合分析，从环境经济损益的角度考虑，本工程建设是可行的。

环境影响评价结论

项目概况

兴山县两河口水库工程坝址位于榛子乡石柱村境内，坝址位于榛子乡石柱村高岚河上游的门家河流域上游，地理位置：北纬31°24´，东径111°01´。两河口水库的输水工程，跨榛子乡和黄粮镇，终点位于黄粮镇金家坝村龙洞湾。工程由混凝土拱坝、导流隧洞、输水隧洞、过沟建筑物及其相关附属设施等组成。两河口水库坝址选在河道高程985.0m处，坝型为碾压混凝土拱坝，最大坝高86m，水库设计死水位1013.0m，对应库容91万m³；正常蓄水位1058.00m，对应库容1001万m³，则兴利库容为910万m³，50年一遇设计洪水816m³/s，设计洪水位1058.0m，下泄流量816m³/s；500年一遇校核洪水1386m³/s，校核洪水位1060.00m，下泄流量1177m³/s，对应库容1075万m³。

工程建设必要性及相关产业政策、规划符合性

4.1.1	产业政策符合性

本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的“N7630危天然水收集与分配”行业；根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于“二、水利”类别中“、城乡供水水源工程”类别，属于鼓励类建设项目，项目建设符合国家产业政策。

《水利改革发展“十三五”规划》符合性分析

根据国家发展改革委、水利部、住房城乡建设部联合印发的《水利改革发展“十三五”规划》，以三峡建成后长江中下游河势控制、洞庭湖鄱阳湖综合整治、蓄滞洪区建设为重点，加强防洪薄弱环节建设，优化调整长江中下游分蓄洪区；以滇中引水、鄂北水资源配置等工程为重点，完善流域水资源调配格局；把保护水生态环境放在更加突出的位置，加强流域生态系统修复和综合治理，强化长江水生生物多样性保护，构建绿色生态廊道；统筹防洪、供水、灌溉、生态、航运、发电等调度需求，协调水库群蓄泄时机与方式，实施长江三峡及上中游干支流控制性水库群联合调度；强化南水北调等重点水源地保护，确保水源地水质安全。

本工程位于长江流域，工程以解决农业灌溉用水为主，并兼顾黄粮镇及周边乡镇村镇居民供水需求，符合《水利改革发展“十三五”规划》。

“三线一单”符合性

环境质量底线：评价区域地表水水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准，环境空气质量属于达标区，区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 1类标准限值。因此项目所在区域环境质量良好，未超出环境质量底线。

资源利用上限：本工程不属于污染类建设项目，为水利工程项目，根据测算，以黄粮镇为中心，包括峡口、昭君及古夫共4镇13个村的受水区，涉及国土总面积55.8km²，现状耕地总面积35446亩，总人口26089人。受水区绝大部分属于高岚河流域，因此，按高岚河流域片区计算，产水模数50.5×104m³/km².年，受水区水资源总量为2820万m³。因此，总体来说，水资源是充足的。

环境准入负面清单：

本项目为非产污型生态保护项目，不在各类自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、生态敏感与脆弱区等环境敏感区范围内，因此本项目不在宜昌市环境准入负面清单名单内。

环境质量现状及保护目标

环境质量现状

（1）环境空气质量现状

项目区所处环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。项目区域环境空气质量良好。

（2）水环境质量现状

两河口水库所在门家河河段划定为Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域水质标准。根据水质现状监测结果，各评价因子指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域水质标准。

（3）声环境质量现状

两河口水库所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。项目区域环境噪声现状质量较好。

（4）土壤环境质量现状

根据现状监测结果可以看出，坝址处土壤监测点数据均可满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地风险筛选值的要求，淹没区及周边土壤各监测点位监测值均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中其他用地风险筛选值标准。总体土壤环境质量良好。

（5）生态环境

本区生态服务功能主要是城镇生态环境保护和生态经济发展，生态环境保护建设的主要方向和重点是加强城镇生态环境基础设施建设，合理进行生态经济开发，坚持生态保护优先，适度开发，点状发展。

环境保护目标

拟建项目地处农村，主要地表植被以林地、草地和农地植被为主，工程区尚未发现有珍稀保护和濒危动植物分布。项目区主要地表水体为门家河；水库淹没区内无居民需要搬迁安置，坝区施工营地周边有少量零散居民分布。供水管线工程两侧100m范围内有零散分布的居民等环境敏感点，无铁路、水利枢纽等大型基础设施。

环境保护措施及主要环境影响分析

生态环境保护措施及环境影响评价结论

（1）为减轻减水段减水影响，在大坝设置生态流量放水管，两河口水库下泄生态基流不得小于0.312m3/s，并须持续放流。

（2）施工期主要采取避让的措施，通过宣传植物的显著的特征，使施工人员会识别分布在此地的保护植物，避免对保护植物的伤害。无法避让的，施工结束后，对于标志装和伴行道等永久占用的植被，应采取异地补偿的方式减缓对林地的破坏。本项目移民安置主要为生产安置，结合库区移民情况，合理利用土地资源，在移民安置生产的同时，要利用荒山、荒坡，房前屋后植树造林，积极推广庭院生态，绿化环境，调整种植结构，使移民在短期内恢复和提高现有的生活水平。生态恢复补偿除实施植物保护和恢复措施外，应对工程占用和淹没的有较高生态价值的林地进行造林补偿，最终实现林地的占补平衡。造林补偿应首先安排在库区范围内，并酌情推广到库区外的区域，用以绿化荒山或改善林分质量，选用的树种应为当地普遍种（如柏树、杉树等），有较高的造林成活率和生态功能。

工程施工时，一些大型作业及爆破活动等要避开地上活动的鸟兽及爬行类动物活动的高峰期，不选择晨昏等时间进行。尽量在征地范围内施工，减少对周围植被的占用与压踏；施工时的固体废物与粉状材料物要堆放好，避免流失而影响土质与水质。

（3）水库开始蓄水，为解决初期蓄水期间坝下河段的生态用水，在水库水位达到死水位1013m之前，环评建议考虑采用水泵从上游抽水至坝下实现向下游泄放生态流量的功能。

地表水环境保护措施及环境影响评价结论

施工车辆及设备清洗废水经隔油、沉淀处理达标后，可直接回用生产或作场地洒水用。基坑废水经沉淀处理后回用于砼拌合，或作场地洒水用。隧洞施工漏失废水设置简易沉淀池处理后回用。施工期生活污水经一体化污水处理设施处理。各类污废水均不外排。

运营期管理人员生活污水经三格化粪池处理之后用于林地灌溉，不得外排。运营期间，水库业主应连同当地政府、农业部门一同加强水库集雨范围内的污染监督管理，避免违规企业建设和运行对水库的影响。

环境空气保护措施及环境影响评价结论

施工期应采取湿法爆破工艺，材料密闭运输和工棚堆放，限速行驶，清洁路面， 洒水抑尘，围栏施工，严禁高处抛撒，及时绿化等措施降低施工扬尘影响。通过采取选择尾气达标施工机械，注意机械的保养和维修等措施尽量减轻施工机械尾气不利影响。经处理后，施工废气对周边环境影响较小。

运营期工程自身无大气污染源，运营期对环境空气基本无影响。

地下水环境保护措施及环境影响评价结论

项目库岸岩体以硬质岩为主，岩层倾角平缓，总体岩质岸坡稳定性较好。但由于受北西向构造断裂以及卸荷裂隙影响，局部靠近岸坡陡壁以下产生崩塌堆积，总体方量较小，大多处于库区回水线以下，成库后，对库岸稳定影响不大。环评建议对该范围进行加固处理，在正常蓄水位降至死水位、暴雨、边坡排水时效及地震发生的情况下，加强对该地区的监测和库区库岸巡视。

环境风险分析结论

通过对拟建两河口水库项目各类风险的分析，本项目建设和运行的风险可信度均较小，不构成影响工程能否建设或运行的关键因素。因此，本评价认为项目从环境风险上讲是可行的。

环境监测与管理

企业应做好施工期和运营期项目环境管理工作，对废水、废气及噪声进行定期监测，以便掌握设施运行及处理效果，确保污染治理设施正常运行。验收监测及例行监测均委托有资质的环境监测单位承担。

环境影响经济损益分析

本项目建设的整体效益远大于其对环境带来的负面影响，只要加强管理，确保各项污染物防治措施的实施以及设施设备的正常运转，该项目的建成可实现经济效益和环保效益的协调统一。

综合评价结论与建议

结论

两河口水库工程项目选址于榛子乡石柱村境内，项目建设符合国家产业政策，符合相关区域规划要求。项目施工期及营运期所采用的污染防治措施技术经济可行，项目严格按照评价提出的污染防治措施和环境风险防范措施的要求， 项目能实现污染物达标排放，风险可控，不会改变区域环境功能。因此，从环境保护角度分析，本项目建设可行。

因此，从项目环保角度分析，本项目是可行的。

建议

（1）建议建设单位加强施工现场监督和检查，确保施工单位按水土保持和环境保护措施要求进行施工。

（2）建议建设单位处理好工程建设与生态保护的关系，做好水土保持、植被恢复，对区域生态影响负责，除承担直接经济补偿责任，还应担负生态补偿责任，即还应按有关规定缴纳森林植被恢复费、耕地开垦费、鱼类资源增殖保护费等。

（3）建议建设单位积极采取防范措施，认真制定应急预案，防止不良事件发生，确保水库大坝安全和人群健康安全以及劳动生产安全。