目录

1概 述	1

1.1项目背景	1

1.2环境影响评价工作过程	3

1.3项目主要评价内容及评价重点	4

1.4分析判定相关情况	4

1.5项目关注的主要环境问题及环境影响	21

1.6环境影响报告书主要结论	22

2总则	23

2.1评价目的与原则	23

2.2编制依据	24

2.3评价内容及评价重点	27

2.4评价时段	27

2.5环境影响识别及评价因子筛选	27

2.6项目所在区域环境功能区划	30

2.7评价工作等级及评价范围	30

2.8评价标准	36

2.9环境保护目标及敏感区域	40

3建设项目概况	42

3.1建设地点及周边环境状况	42

3.2项目基本情况	43

3.3职工定员及生产制度	43

3.4拟建项目生产规模及产品方案	43

3.5建设内容	44

3.6主要原辅材料消耗情况	51

3.7主要生产设备	52

3.8项目平面布置	54

3.9项目主要技术经济指标	55

4工程分析	56

4.1施工期工程分析	56

4.2运营期工程分析	58

4.2.1工艺流程简述	58

4.3项目污染物产生及排放情况汇总	74

5区域环境状况	75

5.1自然环境简况	75

5.2宜昌化工园宜都园区	79

5.3环境质量现状监测与评价	80

6环境影响预测与评价	100

6.1施工期环境影响评价	100

6.2运营期环境影响预测与评价	103

7环境风险评价	148

7.1评价目的和评价重点	148

7.2环境风险调查	148

7.3评价等级及范围	150

7.4环境风险识别	153

7.5环境风险类型及危害分析	159

7.7突发事故应急预案	167

7.8环境风险评价结论	173

8环境保护措施及技术经济论证	174

8.1施工期污染防治措施	174

8.2运营期污染防治措施可行性分析	176

8.3环境保护措施及投资估算汇总	191

9总量控制	193

9.1实行总量控制的目的	193

9.2总量控制因子	193

9.3污染物排放总量控制指标的确定原则	193

9.4总量核算	193

9.5总量指标来源	194

10环境经济损益分析	195

10.1环保费用估算	195

10.2建设项目经济及社会效益分析	197

10.3环保效益分析	197

10.4经济损益分析	198

11环境管理与监测计划	199

11.1环境管理基本内容	199

11.2环境管理计划	200

11.3环境监测计划	201

11.4排污口规范化设置	202

11.5竣工“三同时”验收一览表	203

12评价结论与建议	205

12.1建设项目概况	205

12.2政策及规划符合性分析结论	205

12.3环境质量现状评价结论	205

12.4环境影响预测与评价结论	206

12.5主要环境保护措施	208

12.6总量控制结论	210

12.7评价总结论	210

12.8建议	211

# 附件：

附件1  委托书

附件2  备案证

附件3  营业执照

附件4  建设用地规划许可证

附件5  市环保局关于宜昌化工园宜都园区规划环境影响报告书审查意见的函

附件6  项目入园预核准材料

附件7  环评内容确认函

附件8  监测报告

附件9  项目用热情况说明

附件10 项目用地红线图

# 附图：

# 附图1  项目地理位置图

# 附图2  项目周边关系图

# 附图3  项目监测点位图

# 附图4  项目平面布置图

# 附图5  项目与湖北省生态红线位置关系图

# 附图6  项目与宜都化工园区位置关系图

# 附图7  项目分区防渗图

# 附图8  项目大气评价范围图

# 1概 述

- 1.1项目背景

中国氟化工行业“十三五”发展规划明确提出鼓励提高企业含氟尾气的利用率和利用价值；大力鼓励资源综合利用，提高资源利用率，降低处理成本，消除环境污染。并提出重点开发高纯氟化盐包括高纯氟化钠、高纯氟化钾、高纯氟化镁等。

氟资源是我国现代工业和经济发展必不可少的重要资源，在国民经济中占有重要地位。氟化工产品具耐化学品、耐高低温、耐老化、低摩擦、绝缘等优异的性能，广泛应用于军工、航天、化工、冶金、机械、陶瓷、医药等领域，已成为化工行业中发展最快、最具高新技术和最有前景的行业之一。

氟化工产业的主要原材料为萤石，萤石是目前我国氟资源的最主要来源，目前氟的来源几乎全部依靠萤石的开采。全世界萤石储量约为6亿吨，全球每年耗用萤石500万吨，其中260万吨来自中国。萤石近年来消耗过快，我国在萤石资源的优势地位正逐步消失，这种情况已引起国家各部门的重视。为保护好这一战略资源，国家有关部门现已采取措施限制开采与出口萤石。萤石资源逐渐匮乏与国民经济发展对氟资源的高依赖性矛盾日益突出。如何保证氟资源的来源，是我们必须寻求答案的难题。

萤石是氟的重要来源，但并不是唯一来源。磷矿石中也伴生着大量的氟资源。世界磷矿石储量约600亿吨，磷矿石中的氟含量约2%～4%，相对应的氟总量约为12-24亿吨。而全球萤石储量约为6亿吨，按50%氟含量来计算，氟总量也只有约3亿吨。所以磷矿石中伴生的氟占世界氟蕴藏量的80%左右，远比萤石的储量大。我国目前有实际开采价值的磷矿中就有8亿～l4亿吨的氟资源，相当16亿～28亿吨萤石的含氟量。中国不但是萤石资源消耗大国，也是磷矿消耗大国。但是目前我国氟化工生产主要以萤石为原料，而储量最大的磷矿石中的氟资源并没有得到有效开发利用，这种资源利用状况是不合理的，造成了氟资源的极大浪费。

磷矿资源主要应用于磷化工中的磷肥生产，磷矿石中伴生的大量氟资源。磷肥生产所用的原料磷灰石（Ca5（PO4）3F）中氟含量约占3%，浓缩磷酸时有大量含氟气体（主要是SiF4）逸出，四氟化硅气体（SiF4）与水蒸汽水解生成氟化氢（HF）排入大气，对人体及自然环境产生极大危害。部分企业将生产过程中产生的四氟化硅气体用水吸收生成氟硅酸（H2SiF6）排入水体，仅仅是把废气转移为废水，少数有实力的企业将氟硅酸开发成氟硅酸钠（Na2SiF6），然而副产低浓度硫酸又形成了二次污染。据统计，宜昌市辖区内的磷化工企业每年的含氟废水产量如下：宜化集团年产18万吨20%的水剂、中孚化工年产3万吨18%的水剂、鄂中化工年产2万吨15%的水剂、新洋丰肥业年产5万吨15%的水剂，这一副产氟资源的循环利用成了亟待解决的问题。

磷肥生产中，氟资源被作为废水排放，不但浪费了宝贵的氟资源，同时对环境也造成了极大的危害。合理利用磷肥生产中逸出的含氟废气，具有防治污染和节约资源的双重效益。从磷矿中氟回收的可能性和氟化工面临的资源压力两方面加以分析，结合磷肥行业氟的利用现状，提出改进氟吸收工艺、调整产品结构，以此提高污染物控制水平和副产氟化物的回收利用效益，已成为社会关注的焦点。

为进一步实现宜昌市境内磷化工企业副产氟硅酸的资源化利用，变废为宝，保护生态环境，宜都市吉洪化工有限公司拟在宜昌化工园宜都园区建设氟硅酸钠生产加工项目一期。项目已通过宜都市发展和改革局备案，登记备案项目编号：2019-420581-26-03-059329。项目的实施有助于解决当地的劳动就业困难，推动当地经济的发展，实现了磷矿伴生资源的综合利用，拓展了一条国家战略资源—氟资源的来源渠道，保护了非可再生的萤石资源。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号文《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中“44.基础化学原料制造261；农药制造263；涂料、油墨、原料及类似产品制造264；合成材料制造265；专用化学产品制造266；炸药、火工及焰火产品制造267”类别，因此需编制环境影响报告书。受宜都市吉洪化工有限公司委托，湖北汇森生态科技开发有限公司于2021年6月承担了该项目的环境影响评价工作。本公司接受委托后，立即组织技术人员进行现场踏勘，同时根据项目的工程特征和建设区域的环境情况，对工程环境影响因素进行识别和筛选，在此基础上，编制了本项目的环境影响报告书，交由建设单位呈报宜昌市生态环境局审查。本报告书评价内容包含全部建设内容。

- 1.2环境影响评价工作过程

（一）报告编制工作程序

环境影响评价工作共分三个阶段，包括调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书（表）编制阶段。工作程序见图1.2-1：

（二）报告编制工作概况及完成的工作量

2021年5月宜都市吉洪化工有限公司委托我公司开展该项目环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员对工程场址及其周围环境进行了详尽的实地勘查和相关资料的收集、核实与分析工作，制定了工作方案。通过对工程认真分析、研究，并按照国家及行业环境影响评价技术导则的有关规定对环境影响报告书进行编写。

1、收集相关资料：主要收集的资料有现有项目的环境影响评价报告、已有项目的验收监测资料、拟建项目的相关内容及投资情况等。

2、环境现状调查：我公司在接收企业委托后对项目区开展了多次调查，从自然环境、社会环境以及生态环境等方面入手进行调查。建设单位委托第三方监测机构对项目区的环境质量进行了实测。

3、综合研究：根据项目组成、生产工艺、产污节点，初步完成了项目工程分析及污染防治措施分析内容；在环境现状监测的基础上进行了相关环境影响评价。并对项目建设的环保措施进行可行性分析。

图 1.2-1	环境影响评价工作程序图

- 1.3项目主要评价内容及评价重点

本项目主要评价内容包括：项目概况、工程分析、环境质量现状评价、环境风险评价、污染防治措施可行性分析、总量控制、项目产业政策符合性分析、环境经济损益分析、环境管理与环境监测、评价结论和建议等。根据本项目的排污特征和可能对各环境要素的影响程度，结合项目所在区域环境特征和行业特点，确定本评价重点为：

（1）工程分析作为评价重点之一，核实各污染源主要污染物产生排放情况；

（2）环境风险评价作为评价重点之一，在环境风险评价中重点为氟硅酸等物质泄露、火灾等安全性的环境风险影响分析，并制定相应的防范措施和应急预案；

（3）环境保护措施可行性分析作为评价重点之一，重点论述生产废气、废水、固废处置措施的可行性。

- 1.4分析判定相关情况

- 1.4.1产业政策相符性分析

经检索《产业结构调整指导目录(2019年本)》中内容，本项目属于“鼓励类”中“十一、石化化工、14.含氟精细化学品和高品质含氟无机盐”。建设单位已取得宜都市发展和改革局核发的《湖北省固定资产投资项目备案证》，登记备案项目编号：2019-420581-26-03-059329，项目备案文件详见附件。综上，项目建设符合国家和地方产业政策的要求。

- 1.4.2用地规划相符性分析

项目位于宜昌化工园宜都园区，2019年6月，本项目已取得宜都市自然资源和规划局颁发的建设用地规划许可证（地字420581202100128号）。对照《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》，本项目不属于限制用地和禁止用地，符合《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中要求。

- 1.4.3与长江大保护相关文件符合性分析

为加强长江黄金水道环境污染防控治理，2016年2月23日国家发展改革委环境保护部印发了《国家发展改革委环境保护部印发关于加强长江黄金水道环境污染防控治理的指导意见的通知》（发改环资〔2016〕370号），根据该文件要求“严禁在干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局重化工园区，严控在中上游沿岸地区新建石油化工和煤化工项目；2016年底前，全面取缔十小企业；从严审批产生有毒有害污染物的新建和改扩建项目；强化环评管理，新建、改建、扩建重点行业项目实行主要水污染物排放减量置换，严控新增污染物排放”。2016年5月10日，湖北省省委主要领导同志召开调研座谈会，专题研究湖北长江经济带生态保护和绿色发展有关问题。为贯彻落实会议精神，省委、省政府决定在全省迅速开展湖北长江经济带沿江重化工及造纸行业企业专项集中整治行动。2016年5月27日中共湖北省委办公厅印发了《省委办公厅省政府办公厅关于迅速开展湖北长江经济带沿江重化工及造纸行业企业专项集中整治行动的通知》（鄂办文〔2016〕34号），根据该文件要求“不得在沿江1公里范围内布局重化工及造纸行业项目，正在审批的，一律停止审批；己批复未开工的，一律停止建设。超过1公里不足15公里的项目，正在审批的，暂停审批；省级及省以下相关部门已批复未开工的，暂停开工，由项目原批复单位进一步论证环保、安全、消防等相关事项后，再决定是否审批或开工”。

针对鄂办文〔2016〕34号执行情况和存在的突出问题，为进一步做好湖北长江经济带沿江重化工及造纸行业企业专项整治后续有关工作，巩固现有的整治成果，持续深入推进湖北长江经济带生态保护和绿色发展，2017年1月4日湖北省推动长江经济带发展领导小组办公室印发了《省推动长江经济带发展领导小组办公室关于做好湖北长江经济带沿江重化工及造纸行业企业专项集中整治后续有关工作的通知》（湖北省推动长江经济带发展领导小组办公室文件2017年第10号）要求“沿江1公里禁止新建重化工园区，不再审批新建项目。已批复未开工的项目停工建设，在建项目经原批复单位再论证合格后，按审批权限报本级人民政府批准后继续建设。改扩建项目，对其中采用先进生产工艺或改进现有工艺流程、减少污染物排放量和排放强度、符合污染物总量控制要求且区域环境质量满足目标要求的，按程序批复后实施”。2018年6月，《省人民政府关于印发沿江化工企业关改搬转等湖北长江大保护十大标志性战役相关工作方案的通知》（鄂政发〔2018〕24号）》中要求“大力开展沿江化工企业污染专项整治。凡不符合规划区划或安全环保条件、存在环境污染风险的现有化工企业，一律实施关停或迁入合规园区、改造升级；严格产业政策，沿江1公里内禁止新建化工项目和重化工园区，沿江15公里范围内一律禁止在园区外新建化工项目”。

本项目属于C2613无机盐制造，建设地点位于宜昌化工园宜都园区，与长江最近直线距离约2.2km，符合国家、省市长江大保护相关要求。

- 1.4.4与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》符合性分析

2019年1月12日，推动长江经济带发展领导小组办公室印发了《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》（推动长江经济带发展领导小组办公室文件第89号）（以下简称“89号文”）。长江经济带发展负面清单指南（试行）提出的部分要求如下：“禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。”

项目建设地点位于宜昌化工园宜都园区内，与长江直线距离约2.2km。本项目属于C2613无机盐制造，符合国家和园区产业政策，不属于国家产能严重过剩行业，不属于长江经济带发展负面清单所列内容。

- 1.4.5与《宜都市城乡总体规划（2011-2030）》符合性分析

根据《宜都市城乡总体规划（2011-2030）》：宜都市枝城镇为综合型城镇，规划主要职能为“化工新材料、高端电子材料、生物制药、大型成套磷肥基地、建材基地、物流”。枝城组团发展指引为“为沿江城镇带南部组团，重点发展高新技术园区，优化园区服务配套，引导工业的合理发展；规划细分为楼子河产业片区、枝城城区、洋溪产业片区三大片区”。枝城产业园区功能定位为“能源资源合作基地，建材化工集聚区；南部物流中心”；建设指引为“整合用地布局，引导三类工业发展，努力改善空气和水环境。打造南部物流中心，加强公铁水转运的良好衔接”。

项目位于湖北省宜昌市宜都市枝城镇枝城产业园（宜昌化工园宜都园区内），属于无机盐制造（精细化工行业），项目建设与《宜都市城乡总体规划（2011-2030）》要求相符。

- 1.4.6与《宜昌化工园宜都园区总体规划（2017-2030）》符合性分析

（1）建设内容规划相符性

根据《宜昌化工园宜都园区总体规划（2017-2030）》，宜昌化工园宜都园区建设范围为西侧紧邻焦柳铁路，北侧紧邻枝城镇区，东临长江，南侧与松滋临港化工园相邻， 规划总用地33.98平方公里。园区功能分区规划由二个部分构成。

①精细化工产业区

工业区的精细化工、医药化工产业布置在宜洋一级路南侧，该园区主要地形地貌为丘陵，紧邻岳宜高速出入口，区位优势明显，能布置大规模体量的化工项目，同时结合磷石膏原料适当布置建材产业。精细化工产业区用地范围约 25.91 平方公里。

②配套服务产业区

位于宜洋一级路北侧，依托现有的园区焦柳铁路和对外高速、公路，航运港口作业区，规划在邻近长江航运作业区域建设物流中心，主要为精细化工、医药化工产业的物流服务。

以北煤南运（晋煤南运）大通道建设为契机，形成以枝城火车站为依托，以能源仓储转运为特色的沿江现代能源产业。

该区南部地势平坦，用地条件良好，规划形成一个相对独立的区域。主要布置在原洋溪集镇生活区域内，结合断山口水库建设休闲公园布置研发中心、园区管理中心、专业市场、紧急救援中心等，同时规范居住用地规模，作为化工园区职工配套居住区域； 北部在鄂中、宜化等化工企业搬迁后，结合现有工业设施，建设工业遗址公园。配套服务产业区用地范围约 8.07 平方公里。

（2）产业结构规划符合性

宜昌化工园宜都园区产业结构总体规划为：以磷化工为基础，以精细化工、医药化工为目标导向，补链配套新型建材工业、能源产业以及物流运输，共同组成多种物质和能量链接利用的生态工业网络，最终形成以基础磷化工、精细化工、医药化工为主体， 化工建材、能源以及配套物流园为重要辅助的生态型产业集群。

拟建项目位于湖北省宜昌市宜都市枝城镇（宜昌化工园宜都园区内），属于无机盐制造（精细化工行业），项目建设与宜昌化工园宜都园区产业结构相符。项目在宜昌化工园宜都园区规划结构示意图位置详见附图4。

（3）土地利用规划符合性

《宜昌化工园宜都园区总体规划（2017-2030）》中明确：严格按照国家城市建设用地的标准，有效控制各类用地规模的原则下，通过合理的布局结构和功能配置，集约利用园区城市建设用地，既满足近期化工企业的实施需求，又不影响远期整体布局。

拟建项目位于湖北省宜昌市宜都市枝城镇（宜昌化工园宜都园区内），项目建设与宜昌化工园宜都园区土地利用规划相符。

- 1.4.7与《宜昌化工园宜都园区总体规划环境影响报告书》符合性分析

2018年6月，湖北正江环保科技有限公司完成了《宜昌化工园宜都园区总体规划环境影响报告书（报批本）》的规划环境影响评价工作。宜昌市环境保护局《市环保局关于宜昌化工园宜都园区规划环境影响报告书审查意见的函》（宜市环审〔2018〕38号） 对报告书提出了审查意见。

宜昌化工园宜都园区产业结构总体规划为：以磷化工为基础，以精细化工、医药化工为目标导向，补链配套新型建材工业、能源产业以及物流运输，共同组成多种物质和能量链接利用的生态工业网络，最终形成以基础磷化工、精细化工、医药化工为主体， 化工建材、能源以及配套物流园为重要辅助的生态型产业集群。

拟建项目位于湖北省宜昌市宜都市枝城镇（宜昌化工园宜都园区内），属于无机盐制造（精细化工行业），项目属于宜都园区准入负面清单中“鼓励类.32.含氟精细化学品和高品质含氟无机盐生产项目”，项目建设与《宜昌化工园宜都园区总体规划环境影响报告书》要求相符。

- 1.4.8与《湖北省生态保护红线》符合性分析

对照湖北省生态红线图，本项目不在《省人民政府关于发布湖北省生态保护红线的通知》（鄂政发〔2018〕30号）中公布的湖北省生态保护红线控制线范围内，项目所在区域在湖北省生态红线图位置见附图5。

- 1.4.9“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线

2018年07月25日，湖北省人民政府以鄂政发〔2018〕30号文下发了《省人民政府关于发布湖北省生态保护红线的通知》。对项目与湖北省生态保护红线分布图的位置关系分析，项目不在湖北省生态保护红线范围内。

（2）环境质量底线

项目区域环境质量目标及其现状达标情况见表1.4-1。

表1.4-1  项目区域环境质量目标及其现状达标情况一览表

| 环境要素 | 环境质量目标 | 环境质量现状 | 环境质量达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 | PM2.5超标 | 不达标 |
|  | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录A参考浓度限值二级 | 氟化物达标 | 达标 |
|  | 《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）附录D | 氯化氢达标 | 达标 |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准 | 达标 |
| 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 | 达标 |
| 地下水 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准 | 耗氧量超标 | 不达标 |
| 土壤 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1风险筛选值（第二类用地） | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1风险筛选值（第二类用地） | 达标 |

本项目在正常工况、各项环保措施正常运行时，对各环境要素的影响较小，符合环境质量底线相关要求。

（3）资源利用上线

本项目对水资源、能源的消耗量不大；项目建成后通过设备选择、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染及资源利用水平。项目的水资源、能源的利用不会突破区域的资源利用上线。

（4）环境准入负面清单

①宜昌化工园宜都园区准入负面清单

表1.4-2  宜昌化工园宜都园区准入负面清单

| 鼓励类 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 目录 | 备注 |
| 1 | 中低品味磷矿采选与利用项目 |  |
| 2 | 磷矿伴生资源综合利用项目 |  |
| 3 | 30万吨/年及以上离子膜烧碱装置 | 等量或减量置换 |
| 4 | 优质钾肥及各种专用肥、缓控施肥的生产项目 |  |
| 5 | 氮肥企业节能减排和原料结构调整项目 |  |
| 6 | 磷石膏综合利用项目 |  |
| 7 | 10万吨/年及以上湿法磷酸净化及下游加工生产装置 |  |
| 8 | “三废”综合利用及治理工程 |  |
| 9 | 尾矿、废渣、废酸等资源综合利用项目 |  |
| 10 | 矿山生态环境恢复工程 |  |
| 11 | 锂离子电车正极材料生产项目 |  |
| 12 | 中间相炭微球和钛酸锂等负极材料生产项目 |  |
| 13 | 单层与三层复合锂离子电池隔膜生产项目 |  |
| 14 | 氟代碳酸乙烯酯（FEC）等电解质与添加剂生产项目 |  |
| 15 | 先进的各类太阳能光伏电池及高纯晶体硅材料项目 |  |
| 16 | 高性能石墨及石墨烯材料项目 |  |
| 17 | 电子级化学品项目 |  |
| 18 | 电子陶瓷材料项目 |  |
| 19 | 新型环保化学项目 |  |
| 20 | 3万吨/年及以上丁基橡胶、乙丙橡胶、异戊橡胶、溶聚丁苯橡胶、稀土系顺丁橡胶、丙烯酸酯橡胶及低多芳含量填充油丁苯橡胶等生产装置 |  |
| 21 | 热塑性弹性体材料生产项目 |  |
| 22 | 高性能纤维项目 |  |
| 23 | 水性木器、工业、船舶涂料，高固体分无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等环境友好、资源节约型涂料生产项目 |  |
| 24 | 生物高分子材料、填料、试剂、芯片、干扰素、传感器、纤维素酶、碱性蛋白酶、诊断用酶等酶制剂、纤维素生化产品生产项目 |  |
| 25 | 页岩气的开发与加工项目 |  |
| 26 | 特种用途粘合材料项目 |  |
| 27 | 新型有机硅单体及下游产品项目 |  |
| 28 | 全氟烯醚等特种含氟单体生产项目 |  |
| 29 | 高品质氟树脂生产项目 |  |
| 30 | 高性能氟橡胶生产项目 |  |
| 31 | 低GWP ODS替代品生产 |  |
| 32 | 含氟精细化学品和高品质含氟无机盐生产项目 |  |
| 33 | 四氯化碳、四氯化硅、一甲基氟硅烷、三甲基氯硅烷等副产物综合利用项目 |  |
| 34 | 特种表面活性剂项目 |  |
| 35 | 3万吨/年及以上全热能回收热法磷酸生产装置 | 等量或减量计算 |
| 36 | 高兴技术领域需求的高纯、超细、改性等精细加工的高岭土、石墨、硅藻土等非金属矿深加工材料项目 |  |
| 37 | 纳米晶须材料项目 |  |
| 38 | 黑磷研发及产业化项目 |  |
| 39 | 氢能及储运技术开发利用项目 |  |
| 限制类 |  |  |
| 1 | 60万吨/年以下硫磺制酸 | 搬迁改造装置除外 |
| 2 | 湿法磷酸、磷铵项目 | 搬迁改造装置除外 |
| 3 | 30万吨/年以下离子膜法氯碱项目 | 搬迁改造装置除外 |
| 4 | 合成氨、尿素项目 | 搬迁改造装置除外 |
| 5 | 50万吨/年以下磷矿开采项目 |  |
| 6 | 黄磷项目 | 搬迁改造装置除外 |
| 7 | 新建六偏磷酸钠项目 |  |
| 8 | 新建三氯化磷项目 |  |
| 9 | 新建五硫化二磷项目 |  |
| 10 | 新建三聚磷酸钠项目 |  |
| 11 | 新建饲料磷酸氢钙项目 |  |
| 12 | 新建电解二氧化锰项目 |  |
| 13 | 新建普通级碳酸钙项目 |  |
| 14 | 白炭黑（气相法除外） |  |
| 15 | 生产过程中高COD废水、高氨氮废水、高含盐废水产生量大的化学原料药生产项目 |  |
| 16 | 6万吨/年及以上非光气法聚碳酸酯项目 |  |
| 17 | 液晶聚合物（LCP)等工程塑料生产项目 |  |
| 18 | 吸水性树脂生产项目 |  |
| 19 | 导电性树脂生产项目 |  |
| 20 | 可降解聚合物生产项目 |  |
| 21 | 新型聚酰胺生产项目 |  |
| 22 | 3万吨/年及以上丁基橡胶、乙丙橡胶、异戊橡胶、溶聚丁苯橡胶、稀土系顺丁橡胶、丙烯酸酯橡胶及低多芳含量填充油丁苯橡胶等生产装置 |  |
| 23 | 热塑性弹性体材料生产项目 |  |
| 24 | 特种表面活性剂项目 |  |
| 25 | 3万吨/年及以上全热能回收热法磷酸生产装置 |  |
| 26 | 黑磷研发及产业化项目 |  |
| 27 | 煤制烯烃、芳烃、乙二醇、已内酰胺等煤化工项目 |  |
| 28 | 石油化工项目 |  |
| 禁止类 |  |  |
| 1 | 炼焦项目 |  |
| 2 | 氢氰酸项目 |  |
| 3 | 砷酸项目 |  |
| 4 | 偏砷酸项目 |  |
| 5 | 焦砷酸项目 |  |
| 6 | 硫铁矿制硫酸项目 |  |
| 7 | 氨碱法纯碱项目 |  |
| 8 | 二硫化碳项目 |  |
| 9 | 氢氧化镁（卤水-烧碱法工艺除外）项目 |  |
| 10 | 氢氧化钡（硫化钡氧化法（锰钡结合工艺）除外）项目 |  |
| 11 | 氧化锌（氨浸法直接法工艺除外；天然气间接法工艺除外）项目 |  |
| 12 | 镉盐项目 |  |
| 13 | 铅盐项目 |  |
| 14 | 钡盐项目 |  |
| 15 | 锶盐项目 |  |
| 16 | 高锰酸钾（气动流化塔氧化法工艺除外）项目 |  |
| 17 | 人造冰晶石（六氟氯酸钠）（利用磷肥副产氟硅酸钠或电解铝电解质块生产高分子比冰晶石工艺除外）项目 |  |
| 18 | 氰化物项目 |  |
| 19 | 汞化合物项目 |  |
| 20 | 保险粉(连二亚硫酸钠）（新甲酸钠法工艺除外）项目 |  |
| 21 | 砷化锌项目 |  |
| 22 | 三氧化二砷项目 |  |
| 23 | 五氧化二砷项目 |  |
| 24 | 三氧化砷项目 |  |
| 25 | 三氟化砷项目 |  |
| 26 | 三溴化砷项目 |  |
| 27 | 三碘化砷项目 |  |
| 28 | 二硫化碳项目 |  |
| 29 | 硫化钠（硫化碱）项目 |  |
| 30 | 光气项目 |  |
| 31 | 环氧氯丙烷（1-氯-2,3-环氧丙烷）（甘油法除外）项目 |  |
| 32 | 苯乙酮（苯定向氯化-吸附分离工艺除外）项目 |  |
| 33 | 没有副产四氯化碳配套处理设施的甲烷氯化物项目 |  |
| 34 | 氯化苯（干法脱氯化氢法工艺除外）项目 |  |
| 35 | 对二氯苯（干法脱氯化氢法工艺除外）项目 |  |
| 36 | 间二氯苯（苯定向氯化-吸附分离法工艺除外）项目 |  |
| 37 | 1,2,3-三氯苯（干法脱氯化氢工艺除外）项目 |  |
| 38 | 1,2,4-三氯苯（干法脱氯化氢法工艺除外）项目 |  |
| 39 | DSD酸（加氢还原工艺除外）项目 |  |
| 40 | H酸（加氢还原工艺除外）项目 |  |
| 41 | CLT酸（加氢还原工艺除外）项目 |  |
| 42 | 间苯二酚（间苯二胺水解法工艺除外）项目 |  |
| 43 | 对苯二酚（苯酚羟基化法工艺除外）项目 |  |
| 44 | 苯硫酚（氯苯法工艺除外）项目 |  |
| 45 | 醋酸仲丁酯（烯烃合成工艺除外）项目 |  |
| 46 | 氯乙酸（醋酐联系法工艺除外）项目 |  |
| 47 | 丙酸（微生物发酵法工艺除外）项目 |  |
| 48 | 丙酮氰醇法丙烯酸项目 |  |
| 49 | 甲基丙烯酸甲酯（异丁烯法工艺除外）项目 |  |
| 50 | 甲基苯烯酸丁酯（连续化酯交换工艺除外）项目 |  |
| 51 | 苯甲酸（融熔结晶法工艺除外）项目 |  |
| 52 | 对羟基苯乙酸（苯酚乙醛酸工艺除外）项目 |  |
| 53 | 顺酐（马来酸酐）（丁正烷氧化法工艺除外）项目 |  |
| 54 | 脂肪叔胺（脂肪醇法工艺除外）项目 |  |
| 55 | 聚氨基甲酸乙酯（无汞催化剂生产工艺除外）项目 |  |
| 56 | 甘氨酸（天然气羟基乙腈工艺除外）项目 |  |
| 57 | 噻吩（萃取精馏发工艺除外）项目 |  |
| 58 | 三氯吡啶酚钠（吡啶双定向氯化合成法工艺除外）项目 |  |
| 59 | 环氧丙烷（甲基环氧乙烷、PO）（直接氧化法工艺除外）项目 |  |
| 60 | 新建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目 |  |
| 61 | 新建颜料、颜料中间体、有机颜料、印染助剂生产装置（采用国家鼓励类生产工艺的搬迁入园项目除外 |  |
| 62 | VOC含量超过75%的涂料、重金属含量超标准的涂料级辅助材料、含异氰脲酸三缩水甘油酯（TGIC）的粉末涂料项目 |  |
| 63 | 硫酸法钛白粉项目 |  |
| 64 | 立德粉项目 |  |
| 65 | 铅铬黄项目 |  |
| 66 | 颜料项目 |  |
| 67 | 染料项目 |  |
| 68 | 氟树脂、橡胶（PFOA替代助剂除外）项目 |  |
| 69 | 初级形状的环氧树脂（溴重量≥18%）（一步法脱盐法工艺除外；二步法添加工艺除外）项目 |  |
| 70 | 初级形状的环氧树脂（溴重量＜18%）（一步法脱盐法工艺除外；二步法添加工艺除外）项目 |  |
| 71 | 聚碳酸酯（非光气法和连续式、无静态光气留存的光气法工艺除外）项目 |  |
| 72 | 电石法聚聚乙烯项目 |  |
| 73 | ADC发泡剂项目 |  |
| 74 | 领苯类增塑剂项目 |  |
| 75 | 橡胶助剂（环境友好工艺除外）项目 |  |
| 76 | 印染助剂（环境友好工艺除外）项目 |  |
| 77 | 年产能1万吨以下的液体洗涤剂生产项目 |  |
| 78 | 壬基酚聚氧乙烯醚项目 |  |
| 79 | 正构比例低于92%的直链烷基苯项目 |  |
| 80 | 煤制甲烷气、油品项目 |  |
| 淘汰类 |  |  |
| 1 | 单线10万吨/年以下湿法磷酸装置 |  |
| 2 | 单线0.5万吨/年以下普通级硫酸钡、氢氧化钡、氯化钡、硝酸钡生产装置 |  |
| 3 | 单线1万吨/点以下三聚磷酸钠装置 |  |
| 4 | 0.6万吨/年以下六偏磷酸钠装置 |  |
| 5 | 1万吨/年以下三氯化磷装置 |  |
| 6 | 3万吨/年以下饲料磷酸氢钙装置 |  |
| 7 | 2万吨/年以下氢氧化钾 |  |
| 8 | 1.5万吨/年以下普通级白炭黑 |  |
| 9 | 5万吨/年以下普通级碳酸钙 |  |
| 10 | 单线0.5万吨/年以下碳酸锂、氢氧化锂生产装置 |  |
| 11 | 2万吨/年以下普通级碳酸锶 |  |
| 12 | 2万吨/年以下普通级碳酸钙 |  |
| 13 | 单线2万吨/年以下无水氯化铝或中低分子比冰晶石生产 |  |
| 14 | 四氯化碳溶剂法制取氯化橡胶 |  |
| 15 | 氯氟烃（CFCs）、含氰氯氟烃（HCFCs) |  |
| 16 | 用于清洗的1,1,1-三氯乙烷（甲基氯仿） |  |
| 17 | 主产四氯化碳（CTC）、以四氯化碳为加工助剂所有产品 |  |
| 18 | 以PFOA为加工助剂的含氟聚合物 |  |
| 19 | 高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药 |  |
| 20 | 主要大气无延误超过国家或本市规定的污染物排放标准企业（整改后） |  |
| 21 | 主要是大气污染物超过核定排放总量指标的企业（整改后） |  |
| 22 | 环境风险评价不合格的企业（整改后） |  |
| 23 | 安全风险评价不合格的企业（整改后） |  |
| 24 | 15万吨/年以下磷矿开采 |  |
| 注：未列入该目录的为允许类项目 |  |  |

本项目为氟硅酸钠生产加工项目；属于负面清单中“鼓励类.32.含氟精细化学品和高品质含氟无机盐生产项目”，项目建设符合园区负面清单管理要求。

②与宜昌市“三线一单”生态环境分区管控实施方案符合性分析

本项目位于湖北省宜昌市宜都市枝城镇（宜昌化工园宜都园区内），属于宜昌市人民政府文件《市人民政府关于印发宜昌市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（宜府发〔2021〕5 号）的“（一）宜都市生态环境准入清单”中的“ZH42058120004” 湖北省宜昌市宜都市重点管控单元4，涉及的乡镇或区域为枝城镇。本项目与宜昌市“三线一单”生态环境分区管控实施方案符合性分析见表1.4-3。

表1.4-3 本项目与宜昌市“三线一单”生态环境分区管控实施方案符合性分析

| 管控 类型 | 重点管控单元管控要求 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | （1）单元内岸线执行全省总体准入要求中关于岸线空间布局 约束的准入要求，优先保护岸线严格水域岸线用途。 关于岸线布局约束的准入要求： ①禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线 保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及 保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目。禁止在《长江 岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保留区内投资建设 除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定及保护生态 环境以外的项目； ②禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。禁止新建无油气回收设施的原油、汽油、石脑油等装船作业码头； ③不得在分洪区（指国家和省批准的分蓄洪区、滞洪区、行洪区）兴建生产、储存危险物品的项目以及新建、扩建、改建 不符合国家和省制定的防洪标准及建筑设计标准房屋及其他建 筑物。分洪口门区域和洪水主流区内，不准修建或设置有碍行洪的建（构）筑物、树障、渠堤等，已有的应清除。 | ①项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内； ②项目属于无机盐制造（精细化工行业）； ③项目不在分洪区。 |
|  | - （1）执行全省、宜昌市总体准入要求中关于沿江15公里范围内布局约束的准入要求。 关于沿江 15 公里布局约束准入要求： ①禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区 和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸 线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、 生态环境保护水平为目的的改建除外； ②不符合规划区划或安全环保条件、存在环境污染风险的现 有化工企业，一律实施关停或迁入合规园区、改造升级。2025年12月31日前，完成沿江1-15公里范围内的化工企业关改搬转。 | ①项目距离长江边界向陆域纵深有2.2 公里，项目属于无机盐制造（精细化工行业）； ②项目位于宜昌化工园宜都园区，位于合规园区内。 |
|  | （3）宜都工业园区新建、改扩建项目应符合园区规划及规划环评中的准入要求。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯等过剩行业新增产能，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换；严格限制染料化工、农药中间体及农药建设项目。北部综合工业园现有陶瓷企业应严格控制生 产规模，重点发展以磷石膏、煤矿及化工废料为主要材料的新型建材和卫生陶瓷两大方向，限制其他建材产品的规模扩张，现有陶瓷企业改扩建应满足增产减污的要求。 | 项目符合宜昌化工园宜都园区规划及规划环评中的准入要求；项目属于无机盐制造（精细化工行业）。 |
| 污染物排放管控 | - （1）宜都工业园区涉及总磷排放的建设项目应实行新增排放量区域内倍量置换，确保园区总磷污染物排放量不增加。 - （2）对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉，应按要求执行大气污染物特别排放限值。 - （3）上一年度PM2.5年平均浓度超标，单元内建设项目实施二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物2倍削减替代。 | - （1）本项目新增总磷排放量实施区域内倍量置换。 - （2）本项目大气污染物排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）特别排放限值； - （3）本项目新增颗粒物排放量实施2倍削减替代。 |
| 环境风险防控 | - （1）单元内化工医药企业，在贮存、转移危险化学品、危险废物过程中，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤， 以及因事故废水直排污染地表水体。 - （2）宜都工业园内产生、利用或处置固体废物（含危险废物） 的化工医药等企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防 止污染环境的措施。 | - （1）本项目已采取有效防渗措施防止在贮存、转移危险化学品、危险废物过程中因渗漏污染地下水、土壤，已设置事故应急池对事故废水进行有效收集，避免直排污染地表水体； - （2）本项目已配套设置防扬散、防流失、防渗漏等污染防治措施。 |
| 资源开发效率要求 | 宜都工业园区单位工业增加值新鲜水耗低于9m3/万元，能耗不大于2.29吨标煤/万元。 | 项目单位工业增加值新鲜水耗低于9m3/万元， 能耗低于2.29吨标煤/万元。 |

综上，项目与宜昌市“三线一单”生态环境分区管控实施方案相符。

- 1.4.10与《宜昌市化工产业项目入园指南》符合性分析

2018年1月11日，宜昌市人民政府办公室下发了宜府办发〔2018〕6号《市人民政府办公室关于印发宜昌市化工产业项目入园指南的通知》，指南中明确“本指南将化工产业项目分为鼓励类、限制类、禁止类、淘汰类和允许类，所有入园项目须符合国家、省、市产业政策及园区定位。鼓励资源化、减量化和再利用的循环经济项目入园。”

根据宜都市人民政府办公室《市人民政府办公室关于17个化工产业项目进入宜昌化工园宜都园区预核准的通知》，本项目建设符合《宜昌市化工产业项目入园指南》的要求。

- 1.4.11与长江大保护和化工产业转型升级相关要求相符性分析

为加强长江黄金水道环境污染防控治理，2016年2月23日国家发展改革委环境保护部印发了《国家发展改革委环境保护部印发关于加强长江黄金水道环境污染防控治理的指导意见的通知》（发改环资（2016）370号），根据该文件要求“严禁在干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局重化工园区，严控在中上游沿岸地区新建石油化工和煤化工项目；2016年底前，全面取缔十小企业；从严审批产生有毒有害污染物的新建和改扩建项目；强化环评管理，新建、改建、扩建重点行业项目实行主要水污染物排放减量置换，严控新增污染物排放”。

2016年5月10日，湖北省省委主要领导同志召开调研座谈会，专题研究湖北长江经济带生态保护和绿色发展有关问题。为贯彻落实会议精神，省委、省政府决定在全省迅速开展湖北长江经济带沿江重化工及造纸行业企业专项集中整治行动。

2016年5月27日，中共湖北省委办公厅印发了《省委办公厅省政府办公厅关于迅速开展湖北长江经济带沿江重化工及造纸行业企业专项集中整治行动的通知》（鄂办文（2016）34 号），根据该文件要求“不得在沿江1公里范围内布局重化工及造纸行业项目，正在审批的，一律停止审批；己批复未开工的，一律停止建设。超过1公里不足15公里的项目，正在审批的，暂停审批；省级及省以下相关部门已批复未开工的， 暂停开工，由项目原批复单位进一步论证环保、安全、消防等相关事项后，再决定是否审批或开工”。

针对鄂办文（2016）34号执行情况和存在的突出问题，为进一步做好湖北长江经济带沿江重化工及造纸行业企业专项整治后续有关工作，巩固现有的整治成果，持续深入推进湖北长江经济带生态保护和绿色发展，2017年1月4日湖北省推动长江经济带发展领导小组办公室印发了《省推动长江经济带发展领导小组办公室关于做好湖北长江经济带沿江重化工及造纸行业企业专项集中整治后续有关工作的通知》（湖北省推动长江经济带发展领导小组办公室文件2017年第10号）要求“沿江1公里禁止新建重化工园区，不再审批新建项目。已批复未开工的项目停工建设，在建项目经原批复单位再论证合格后，按审批权限报本级人民政府批准后继续建设。改扩建项目，对其中采用先进生产工艺或改进现有工艺流程、减少污染物排放量和排放强度、符合污染物总量控制要求且区域环境质量满足目标要求的，按程序批复后实施”。

2018年6月，《省人民政府关于印发沿江化工企业关改搬转等湖北长江大保护十大标志性战役相关工作方案的通知》（鄂政发（2018）24号）》中要求“大力开展沿江化工企业污染专项整治。凡不符合规划区划或安全环保条件、存在环境污染风险的现有化工企业，一律实施关停或迁入合规园区、改造升级；严格产业政策，沿江1公里内禁止新建化工项目和重化工园区，沿江15公里范围内一律禁止在园区外新建化工项目”。

本项目属于精细化工产品生产项目，位于宜昌化工园宜都园区，与长江干流最近直线距离约2.2km，符合国家、省市长江大保护相关要求。

- 1.4.12与《关于印发湖北长江经济带发展负面清单实施细则（试行）的通知》相符性分析

根据2019年9月29日湖北省推动长江经济带发展领导小组办公室发布的《关于印发湖北长江经济带发展负面清单实施细则(试行)的通知》，第七、禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。第八、禁止在长江及主要支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。十、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目（落后产能项目清单以国家和省发布的权威目录为准）。

拟建项目位于合规宜昌化工园宜都园区内，选址距离长江最近距离约2.2km，项目所在园区不在生态保护红线范围内，项目所属行业属于国家鼓励类建设项目。因此，项目建设符合《关于印发湖北长江经济带发展负面清单实施细则（试行）的通知》相关要求。

- 1.4.13与《宜昌化工产业专项整治及转型升级三年行动方案》相符性分析

2017年10月11日，中共宜昌市委、宜昌市人民政府以宜府办发[2017]72号文发布了《关于化工产业专项整治及转型升级的意见》。项目属于新建项目，不属于《宜昌化工产业专项整治及转型升级三年行动方案》范畴，项目的建设符合宜府办发[2017]72号文的要求。

- 1.4.14与《中华人民共和国长江保护法》的相符性分析

《中华人民共和国长江保护法》第二十六条规定：“禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目”。第五十一条规定：“禁止在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。长江流域县级以上地方人民政府交通运输主管部门会同本级人民政府有关部门加强对长江流域危险化学品运输的管控”。第六十六条规定：“长江流域县级以上地方人民政府应当推动钢铁、石油、化工、有色金属、建材、船舶等产业升级改造，提升技术装备水平；推动造纸、制革、电镀、印染、有色金属、农药、氮肥、焦化、原料药制造等企业实施清洁化改造。企业应当通过技术创新减少资源消耗和污染物排放。”

项目位于宜昌化工园宜都园区，距离长江直线距离约2.2km。项目没有在长江流域水上运输危险化学品。项目通过采用先进的工艺技术，与同行业中相比，具有资源消耗少、三废产生量少等优点。综上，项目建设符合《中华人民共和国长江保护法》。

- 1.5项目关注的主要环境问题及环境影响

（1）建设项目规划符合性及选址合理性。

（2）建设项目所在区域和企业环境质量现状。

（3）项目废水、废气、固体废物及噪声污染排放特征，污染源能否稳定达到排放标准的要求。

（4）项目建成后废气、废水、噪声和固体废物对周围环境的影响范围和程度。

（5）拟建项目建成后厂区污染物排放总量控制及变化。

（6）项目运营期可能出现的环境风险事故类型及其影响范围和程度。

（7）项目采取的各项污染防治措施的合理性、可行性。

（8）项目所在区域公众对项目建设的意见及要求。

- 1.6环境影响报告书主要结论

氟硅酸钠生产加工项目一期的建设符合相关产业政策、环保政策以及各项规划要求，项目组成、选址、布局、规模、工艺合理可行，项目资源利用率高、能耗低、环保治理措施先进合理，具有较好的环境和经济效益，同时有利于当地经济发展和人民生活质量的提高，得到当地公众的支持。

项目在运行过程中将产生一定的废气、废水、噪声及固体废物的污染，在严格落实各项环境影响减缓措施、实施环境管理与监测计划以及环境风险防范措施以后，各类污染物可达标排放，符合总量控制及清洁生产的要求。在认真落实各项环保措施、严格执行“三同时”制度及国家环保法律法规、加强环境管理的前提下，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

- 2总则

### 2.1评价目的与原则

- 2.1.1评价目的

依据国家和地方颁布的有关环保法规和政策，在环境影响评价工作中贯彻针对性、政策性、科学性和公正性的原则，突出 “污染物排放总量控制”、“达标排放”的评述。针对项目的污染特征，预测和分析项目可能存在的环境影响，提出对应的污染防治对策，降低环境风险，为本项目的设计运行、环境监督及管理提供科学依据。通过本次评价，实现以下基本目标：

（1）通过现状调查与现场观测，掌握项目所在区域的环境质量现状并分析主要环境问题。

（2）通过工程分析，明确项目产生的主要环境影响因素，筛选主要环境影响因子，重点关注特征污染因子。通过类比调查、物料衡算，核算污染源源强，预测评价项目建设对周围环境的影响程度与范围。

（3）通过预测及类比分析，明确项目可能产生的环境风险，并评价环境风险可接受程度，论证风险防范措施的有效性和可行性。

（4）根据项目的排污特点，通过类比调查及分析，论证污染防治措施的可行性，进行环境经济损益分析。

（5）根据评价结论，提出相应的污染防治措施建议，避免和减缓项目建设及运营可能产生的不利环境影响，实现环境、社会和经济的协调发展。

- 2.1.2评价原则

项目遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）依法评价：贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设、服务环境管理。

（2）科学评价：规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点：根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

### 2.2编制依据

- 2.2.1政策法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015 年1 月1 日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年12 月29 日修正）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年6 月27 日第二次修正）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年10 月26 日第二次修正）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018 年12 月29 日修正）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019 年1 月1 日起施行）；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012 年7 月1 日起施行）；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018 年10 月26 日修正）；

（10）《中华人民共和国节约能源法》（2018 年10 月26 日第二次修正）；

（11）《中华人民共和国土地管理法》（2004 年8 月28 日第二次修正）；

（12）《中华人民共和国水土保持法》（2011 年3 月1 日起施行）；

（13）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007 年11 月1 日起施行）。

- 2.2.2地方性法规及相关文件

（1）中华人民共和国国务院令第682 号《建设项目环境保护管理条例》；

（2）生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》；

（3）国家发展和改革委员会《产业结构调整目录（2019 年本）》；

（4）《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》；

（5）《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号）；

（6）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37 号）；

（7）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕）17 号）；

（8）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31 号）；

（9）《湖北省危险化学品安全管理办法》，2013 年11 月1 日起施行；

（10）鄂环发[2014]37 号《湖北省环保厅关于启动运行湖北省危险废物监管物联网系统的通知》；

（11）鄂政发[2018]30 号《省人民政府关于发布湖北省生态保护红线的通知》；

（12）《市人民政府办公室关于同意宜昌市地表水、环境空气、声环境功能区类别划分方案（修编）的批复》（宜府办函[2013]46 号）；

（13）《湖北省环境保护“十三五”规划》，2017 年2 月；

（14）鄂办文[2016]34 号《省委办公厅省政府办公厅关于迅速开展湖北长江经济带沿江重化工及造纸行业企业专项集中整治行动的通知》，2016 年5 月26 日；

（15）湖北省推动长江经济带发展领导小组办公室文件第10 号《关于做好湖北长江经济带沿江重化工及造纸行业企业专项集中整治后续有关工作的通知》，2017 年1月4 日；

（16）鄂政发[2018]24 号《省人民政府关于印发沿江化工企业关改搬转等湖北长江大保护十大标志性战役相关工作方案的通知》，2018 年6 月8 日；

（17）推动长江经济带发展领导小组办公室（第89 号）《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》；

（18）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）。

- 2.2.3评价导则

（1）《建设项目环境影响评价技术导则·总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则·土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ19-2011）；

（10）《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；

（11）《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

（12）《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-1991）；

（13）《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）；

（14）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（15）《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号）；

（16）《危险废物鉴别标准》（GB5085.1~7-2007）；

（17）《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298-2007）；

（18）《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）；

（19）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告 2013年第36号）；

（20）《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）；

（21）《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014） ；

（22）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）；

（25）《危险化学品目录》（2018版）；

（26）《危险货物品名表》（GB12268-2012）；

（27）《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2012）；

（28）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（29）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年局部修订）；

（30）《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2024-2013）；

（31）《优先控制化学品名录（第一批）》（环保部公告2017年第83号）；

（32）《有毒有害大气污染物名录（2018年）》（生态环境部 卫生健康委公告 2019年 第4号）；

（33）《有毒有害水污染物名录（第一批）》（生态环境部 卫生健康委公告2019年第28号）；

（34）《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB50483-2019）；

（35）《水体污染防控紧急措施设计导则》（中石化）；

（36）《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）；

（37）《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》（HJ1035-2019）；

（38）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

（39）《湖北省重点行业企业土壤及地下水自行监测规范》（DB42/T1514-2019）。

- 2.2.4批复及有关技术文件

（1）《氟硅酸钠生产加工项目一期可行性研究报告》；

（2） 项目核准入园资料；

（3）《建设用地规划许可证》

（4） 项目备案证；

（5）项目委托书（2021年5月）。

（6）建设单位提供的其他技术资料；

### 2.3评价内容及评价重点

本项目主要评价内容包括：项目概况、工程分析、环境质量现状评价、环境影响预测与评价、环境风险评价、污染防治措施技术经济论证、总量控制、项目产业政策符合性分析、环境经济损益分析、环境管理与环境监测、评价结论和建议等。

根据本项目的排污特征和可能对各环境要素的影响程度，结合项目所在区域环境特征和行业特点，确定本评价重点为：工程分析、运营期环境影响分析与评价、污染防治措施技术经济论证、产业政策符合性分析。

### 2.4评价时段

##### 该项目评价时段包括施工期和运营期。本次评价对施工期进行简单评价，重点评价时段为运营期。

### 2.5环境影响识别及评价因子筛选

- 2.5.1施工期环境影响识别与评价因子的筛选

工程建设施工过程对环境的主要影响是施工扬尘、施工噪声影响。

（1）项目施工期土建安装及物料装运等过程产生的施工扬尘，属无组织排放，对局部环境空气质量会产生短期不利影响，其影响因子为粉尘。

（2）施工期机械噪声对施工地段附近的局部声环境产生短期不利影响，影响因子为等效声级 Leq（A）。

鉴于项目施工期较短、施工量较小，施工建设对环境的影响仅作类比分析评价。

- 2.5.2运营期环境影响及评价因子识别

本项目运营期将排放污废水、废气、固体废物及噪声等，将对周边地表水体、环境空气和声环境质量造成一定的影响。本项目对环境的影响要素及程度识别见表 2.5-1。

表2.5-1 项目环境影响因素识别

| 项目 | 环境因素 | 施工期 |  |  |  |  |  | 营运期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废气 | 废水 | 废渣 | 噪声 | 运输 | 移民 | 废气 | 废水 | 废渣 | 噪声 | 运输 | 就业 |
| 自然环境 | 地质地貌 |  |  | ▲ |  | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境 | ▲ |  |  |  |  |  | ★ |  |  |  |  |  |
|  | 地表水环境 |  | ▲ |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |  |  |
|  | 地下水环境 |  | ▲ | ▲ |  |  |  |  | ▲ | ▲ |  |  |  |
|  | 声环境 |  |  |  | ▲ | ▲ |  |  |  |  | ★ | ▲ |  |
|  | 植被 |  |  | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土壤 |  |  | ▲ |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |  |
|  | 水生生物 |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |  |  |
|  | 土地资源 |  |  | ▲ |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |  |
| 社会环境 | 区域经济 |  |  |  |  | △ |  |  |  |  |  | ☆ | ☆ |
|  | 农业生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人群健康 | ▲ |  |  | ▲ |  |  | ▲ |  |  |  |  |  |
|  | 风景旅游 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活水平 |  |  |  |  | △ |  |  |  |  |  | ☆ | ☆ |

注：△轻微有利影响 ☆长期或中期有利影响▲短期或轻微不利影响★长期或中等不利影响。

由上表可以看出，项目运营期间对环境空气、地表水环境、环境噪声、土壤植被、人群健康等有轻度不利影响，但项目的运行有利区域经济的发展和居民生活水平的提高。项目运营产生的废水、废气、噪声、固废对环境因素造成影响的主要污染因子的影响分析见表2.5-2。

表2.5-2   主要污染源及污染因子识别汇总一览表

| 类别 | 位置 | 污染源名称 | 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 氟硅酸钠生产车间 | 循环冷却水排水 | 清净下水 |
|  | 氟硅酸钠生产车间 | 蒸汽冷凝水排水 | 清净下水 |
|  | 氟硅酸钠生产车间 | 污蒸汽冷凝液排水 | 清净下水 |
|  | 氟硅酸钠生产车间 | 离心洗涤废水 | pH、氟化物、悬浮物、COD、NH3-N |
|  | 氟硅酸钠生产车间 | 尾气处理废液 | pH、氟化物、悬浮物 |
|  | 厂区 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷 |
| 废气 | 酸性尾气吸收系统 | 呼吸废气 | 氯化氢、氟化物 |
|  | 中性尾气吸收系统 | 投料废气 | 颗粒物 |
|  | 烘干筒 | 烘干废气 | 颗粒物 |
| 固废 | 一般工业固体废物 | 废包装材料、压滤废渣、布袋除尘器收集粉尘 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 |  |
|  | 危险废物 | 废机油 |  |
| 噪声 | 运转设备 | Leq(A) |  |

- 2.5.3环境影响评价因子筛选

依据项目污染物排放情况和区域环境特点，参照环境因素初步识别的结果，确定主要评价因子。本项目环境质量现状评价因子及影响评价因子筛选结果见表2.5-3。

表2.5-3   评价因子筛选结果表

| 环境因素 | 环境质量现状评价因子 | 环境影响评价因子 |  | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工期 | 运营期 |  |
| 环境空气 | SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、氯化氢、氟化物 | 粉尘 | 颗粒物、氯化氢、氟化物 | 颗粒物 |
| 声环境 | 等效连续A声级 | LeqdB(A) | LeqdB(A) | / |
| 地表水 | pH、高锰酸钾指数、COD、BOD5、氨氮、TN、TP、石油类、氟化物、硫化物、挥发酚、六价铬、氰化物、铬、镍、铜、砷、银、粪大肠菌群、二氯甲烷、甲苯 | COD、NH3-N、TP、BOD5、SS | COD、NH3-N、TP、BOD5、SS | COD、氨氮、总磷 |
| 地下水 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、总溶解性固体、总硬度、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、铬（六价）、耗氧量（以高锰酸盐指数法测定）、砷、汞、铅、镉、铁、锰、总大肠菌群、菌落总数、二氯甲烷。 | / | 氟化物、CODMn | / |
| 固体废物 | / | 建筑垃圾、生活垃圾 | 工业固废及生活垃圾 | / |
| 土壤环境 | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、䓛、二苯并(a,h)蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、萘； | / | 氟化物 | / |

### 2.6项目所在区域环境功能区划

氟硅酸钠生产加工项目一期位于宜昌化工园宜都园区（宜都市枝城镇官坪村），根据《宜昌市环境功能区划分方案》，该项目所属的各类功能区区划范围见表2.6-1。

表2.6-1   项目所在区域环境功能区划一览表

| 序号 | 项目 | 属性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境功能区划 | Ⅲ类(长江) |
| 2 | 环境空气质量功能区划 | 二类区 |
| 3 | 声环境功能区划 | 3类区 |

### 2.7评价工作等级及评价范围

根据项目污染物的排放特征、所在区域环境功能区划分及污染现状，按照《环境影响评价导则》要求，评价工作等级划分如下：

- 2.7.1环境空气

项目所排放的废气主要包括有组织废气（酸性废气吸收塔收集处理后排放的酸性废气、中性废气吸收塔收集处理后排放的中性废气）和无组织废气（未收集的少量溶盐、调浆过程中产生的投料粉尘）。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2－2018）中规定工作等级分级依据（见表2.7-1），以本项目排放源主要污染物颗粒物、氯化氢、氟化物最大落地浓度占标率来确定其评价工作等级。

表2.7-1  大气环境影响评价工作等级分级依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级依据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，分别计算每一种污染物的最大地面质量浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面质量浓度达标准限值 10%时所对应的最远距离 D10%，其中Pi定义为：

Pi＝(Ci/C0i)×100%

式中： Pi——第i个污染物最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，ug/m3；

Coi——第i个污染物环境空气质量标准，ug/m3。

C0i－一般选用GB3095中 1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按 2 倍、3 倍、6 倍折算为1h平均质量浓度限值。

1、估算模型及参数

本次评价采用了导则推荐的AERSCREEN估算模式对各污染源排放情况进行了估算，估算模式的结果作为大气环境影响评价等级判定的依据，估算模型参数如下：

表 2.7-2  AERSCREEN估算模型基本参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市人口数） | 89266人 |
| 最高环境温度 |  | 40.8°C |
| 最低环境温度 |  | -13.8 °C |
| 土地利用类型 |  | 工业用地 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率（m） | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/m | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

2、主要污染源参数

根据《环境影响评价评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的要求，对项目主要污染源采用推荐的估算模式进行估算，项目污染源计算参数设置情况详见下表。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2-2018）中评价工作等级确定的有关方法，估算模式参数取值见表2.7-3。

表2.7-3   AERSCREEN模型估算结果一览表

| 排放源 | 评价因子 | 排放速率 | 评价标准（ug/m3） | 最大地面浓度（ug/m3） | 最大地面浓度出现距离（m） | 最大地面浓度占标率Pi（%） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 呼吸废气排气筒DA001 | 氟化物 | 0.0012 | 20 | 0.2701 | 73 | 0.8635 | 三级 |
|  | HCl | 0.000004 | 50 | 0.0009 | 73 | 0.0018 | 三级 |
| 投料废气排气筒DA002 | PM10 | 0.029 | 450 | 0.6753 | 73 | 0.1501 | 三级 |
| 烘干废气排气筒DA003 | PM10 | 0.0104 | 450 | 0.4633 | 21 | 0.1029 | 三级 |
| 生产厂区 | TSP | 0.064 | 900 | 7.0902 | 126 | 0.7878 | 三级 |

根据《环境影响评价技术导则－大气环境》(HJ2.2-2008)中评价工作等级判据，见表2.7-3，同时结合导则5.3.3.2中要求，本项目属于化工行业需编制报告书的多源项目，大气评价等级需提高一级，因此最终确定本项目大气评价等级为二级。

- 2.7.2地表水

水环境影响评价工作等级依据建设项目的影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）中表1水污染影响型建设项目评价等级判定，项目地表水环境影响评价工作等级判定依据见下表2.7-4。

表2.7-4  水污染影响型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | - |

本项目营运期全厂废水总排放量为1.92m3/d（576m3/a），本项目废水主要包括循环冷却水排水、污蒸汽冷凝液排水、蒸汽冷凝液排水、尾气吸收洗涤废液、离心洗涤废水、生活污水；循环冷却水作为清净下水经雨水管网排放；污蒸汽冷凝液部分回用于溶盐槽溶盐及离心洗涤，多余部分作为清净下水经雨水管网排放；蒸汽冷凝液部分回用于厂区绿化洒水，多余部分作为清净下水经雨水管网排放；尾气吸收洗涤废液定期泵送至中和槽回用于生产，离心洗涤废水经母液槽最终进入中和槽回用于生产，不外排；生活污水经厂区化粪池收集处理后排入园区污水管网最终进入三板湖污水处理厂深度处理。综上，本项目废水排放方式为间接排放，确定本项目地表水评价等级为三级B。

根据导则5.3.2.2，三级B其评价范围应符合：a）应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；b）涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。根据调查要求：可不开展区域污染源调查，主要调查依托污水处理设施的处理工艺、设计进水水质、处理后的废水稳定达标排放情况，同时应调查依托污水设施执行排放标准是否涵盖监测项目排放的有毒有害的特征水污染物。

- 2.7.3地下水

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属“L石化、化工”“85、基本化学原料制造”，编制报告书的项目，为I类地下水环境影响评价项目类别。

表2.7-5  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分析的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |

表2.7-6  地下水评价工作等级

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

本项目位于宜昌化工园宜都园区，地下水环境敏感程度属于不敏感区域。

依据评价工作等级的判定表，确定项目的评价等级及评价范围：项目地下水评价等级应为二级。根据导则的查表法，确定地下水环境影响评价范围为项目场区及其周边6km2的范围内。

- 2.7.4声环境

项目所在区域噪声功能规划执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准，根据《环境影响评价导则-声环境》(HJ2.4-2009)第5.2.3条规定：建设项目所处的声环境功能区为GB 3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下[不含3dB(A)]，且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。经预测可知，项目建设前后噪声级有一定程度增加，但建设前后影响的人口变化不大，在采取措施后工程建设前后噪声级增加小于3dB(A)，受影响人口未显著增加。厂区周边200m内无声环境敏感点，根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中声环境影响评价工作等级划分依据，确定评价等级为三级。项目噪声环境影响评价范围为厂区周界外200米范围。

- 2.7.5生态环境

项目用地为规划的工业用地，无国家级的珍稀濒危物种，占地属于一般区域。项目规划用地面积约13289.28m2＜2km2。根据《环境影响评价技术导则-生态影响》(HJ19-2011) 的评价等级划分原则，该工程生态环境影响评价为三级，评价仅对生态环境影响作简单分析。详见表2.7-7。

表2.7-7   生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域 生态敏感性 | 工程占地(水域)范围(单位：面积km2、长度km) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20或长度≥100 | 面积2-20或长度50-100 | 面积≤2或长度小于等于50 |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

- 2.7.6土壤环境

本项目拟在宜昌化工园宜都园区工业用地上进行建设，本项目运营过程中产生废水、废气、固体废物、噪声，从项目环境影响特征来看，本项目为污染影响型项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响型项目的土壤环境影响评价工作等级划分依据如下：

表2.7-8  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

表2.7-9    污染影响型评价工作等级划分表

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》，将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。

本项目建设用地总面积为13289.28m2（1.328928hm2），则项目占地规模属于小型。本项目厂区所在区域均为工业园区，土壤敏感程度为不敏感。

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（试行）（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“石油、化工”，“化学原料和化学制品制造”，为I类项目；综上，本项目土壤环境影响评价工作等级均判定为二级评价。根据导则要求，土壤评价范围为以项目区为边界外扩200m的范围。

- 2.7.7环境风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录B表重点关注的危险物质及临界量规定以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的要求，本项目危险物质及工艺系统危险性为P4，环境敏感程度分级为E3，确定其风险潜势为I。只需在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

表2.7-10  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV＋为极高环境风险 |  |  |  |  |

表2.7-11  评价级别划分一览表

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

- 2.7.8评价工作等级划分及评价范围汇总

根据项目工程情况，污染物产生排放情况，项目所在场地及周边环境状况，结合各环境要素环境影响评价技术导则要求，确定本项目各环境要素评价等级及评价范围如下表所示：

表2.7-12  项目各环境因素评价范围一览表

| 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 二级 | 以项目厂区为中心，边长为5km的矩形区域 |
| 地表水环境 | 三级B | 三板湖污水处理厂排污口上游500m至下游2500m |
| 声环境 | 三级 | 拟建项目四周厂界外200m范围 |
| 地下水 | 二级 | 以本项目选址为中心约6km2范围 |
| 土壤 | 二级 | 以项目区为边界外扩200m的范围 |
| 生态环境 | 三级 | 项目用地范围及向外延伸1km范围 |

### 2.8评价标准

- 2.8.1环境质量标准

- 2.8.1.1环境空气

区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；氯化氢质量标准执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.1-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。氟化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录A参考浓度限值二级标准，标准值详见表2.8-1。

表2.8-1  环境空气质量标准 单位: μg/m3

| 序号 | 污染物 | 浓度限值 |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年平均 | 日平均 | 小时平均 |  |
| 1 | PM10 | 70 | 150 | / | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| 2 | PM2.5 | 35 | 75 | / |  |
| 3 | SO2 | 60 | 150 | 500 |  |
| 4 | NO2 | 40 | 80 | 200 |  |
| 5 | CO | / | 4 | 10 |  |
| 6 | O3 | / | 8h平均160 | 200 |  |
| 7 | TSP | 200 | 300 | / |  |
| 8 | 氟化物 | / | 7 | 20 |  |
| 9 | 氯化氢 | / | / | 50 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |

- 2.8.1.2地表水

项目所在区域地表水体为长江(宜都段)，根据《宜昌市环境功能区划分方案》，长江及其一级支流沿岸工业园区及城镇排污口下游1500 米、岸边100 米以内河段设置为混合区，混合区执行《地表水质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。详见表1.9-2。

表2.8-2   地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH值除外）

| 污染物种类 | pH | DO | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 | 挥发酚 | 甲苯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度限值 | 6～9 | ≥5 | ≤20 | ≤4.0 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.7 |

- 2.8.1.3地下水

项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准。详见表2.8-3。

表2.8-3   地下水环境质量标准（单位：mg/L，pH值除外）

| 序号 | 项目 | 浓度限值（mg/L） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5～8.5（无量纲） | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类标准 |
| 2 | 氨氮 | 0.5 |  |
| 3 | 氰化物 | 0.05 |  |
| 4 | 溶解性总固体 | 1000 |  |
| 5 | 高锰酸盐指数（耗氧量） | 3 |  |
| 6 | 总硬度 | 450 |  |
| 7 | 硫酸盐 | 250 |  |
| 8 | 氟 | 1 |  |
| 9 | 硝酸盐 | 20 |  |
| 10 | 亚硝酸盐 | 1 |  |
| 11 | 挥发性酚类 | 0.002 |  |
| 12 | 铁 | 0.3 |  |
| 13 | 铜 | 1 |  |
| 14 | 锰 | 0.1 |  |
| 15 | 铅 | 0.01 |  |
| 16 | 镉 | 0.005 |  |
| 17 | 砷 | 0.01 |  |
| 18 | 汞 | 0.001 |  |
| 19 | 铬（六价） | 0.05 |  |

- 2.8.1.4声环境

项目厂界噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，具体详见下表2.8-4。

表2.8-4   声环境质量标准一览表（单位：dB(A)）

| 方位 | 标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类 | 65 | 55 |

- 2.8.1.5土壤环境

项目所在区域土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。

表2.8-5  建设用地土壤污染风险管控标准（基本项目;第二类用地）

| 序号 | 项目 | 筛选值（mg/kg） | 管制值（mg/kg） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重金属和无机物 |  |  |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018 ）第二类用地 |
| 1 | 砷 | 60 | 140 |  |
| 2 | 镉 | 65 | 172 |  |
| 3 | 铬 | 5.7 | 78 |  |
| 4 | 铜 | 18000 | 36000 |  |
| 5 | 铅 | 800 | 2500 |  |
| 6 | 汞 | 38 | 82 |  |
| 7 | 镍 | 900 | 2000 |  |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 36 |  |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 10 |  |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 120 |  |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 100 |  |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 21 |  |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 200 |  |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 2000 |  |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 163 |  |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 2000 |  |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 47 |  |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 100 |  |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 50 |  |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 183 |  |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 840 |  |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 |  |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | 20 |  |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 5 |  |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 | 4.3 |  |
| 26 | 苯 | 4 | 40 |  |
| 27 | 氯苯 | 270 | 1000 |  |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |  |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 | 200 |  |
| 30 | 乙苯 | 28 | 280 |  |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |  |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 |  |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | 570 |  |
| 34 | 邻二甲苯 | 640 | 640 |  |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 76 | 760 |  |
| 36 | 苯胺 | 260 | 663 |  |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 | 4500 |  |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 15 | 151 |  |
| 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 | 15 |  |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 | 151 |  |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 | 1500 |  |
| 42 | 䓛 | 1293 | 12900 |  |
| 43 | 二苯并[a, h]蒽 | 1.5 | 15 |  |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 | 151 |  |
| 45 | 萘 | 70 | 700 |  |

- 2.8.2排放标准

- 2.8.2.1废气排放标准

表2.8-6  项目工艺废气污染物排放标准（单位：mg/m3）

| 分类 | 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气排放标准 | 颗粒物 | 10 | / | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4 |
|  | 氟化物 | 3.0 | / |  |
|  | 氯化氢 | 10 | / |  |
| 分类 | 污染物 | 无组织排放限值 | 浓度限值（mg/m3） | 标准来源 |
| 无组织废气排放标准 | 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |

- 2.8.2.2污水排放标准

本项目运营期生活污水经厂区化粪池收集处理后排入园区污水管网，最终进入三板湖污水处理厂进行深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A 标准限值后外排长江。项目污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，具体指标见表2.8-7。

表2.8-7  污水综合排放标准（单位：mg/L，除pH 值外）

| 类别 | pH | COD | BOD5 | NH3-N | TP | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级 | 6-9 | ≤500 | ≤300 | ≤45 | ≤8 | ≤400 |
| NH3-N、TP参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） |  |  |  |  |  |  |

表2.8-8  城镇污水处理厂污染物排放标准单位 （mg/L，pH 值除外）

| 类别 | pH值 | CODcr | BOD5 | NH3-N | SS | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级A 标准值 | 6~9 | 50 | 10 | 5 | 10 | 0.5 |

- 2.8.2.3噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界噪声噪声排放标准》(GB12523-2011)中标准要求，运行期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，详见表2.8-9。

表2.8-9    噪声排放标准一览表（单位：dB(A)）

| 执行标准 |  | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | 3类 | 65 | 55 |
| 施工期执行《建筑施工场界噪声噪声排放标准》(GB12523-2011) |  | 70 | 55 |

- 2.8.2.4固体废物

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单(公告2013年第36号)中要求；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定。

### 2.9环境保护目标及敏感区域

项目建设地点位于宜昌化工园宜都园区，根据现场踏勘，评价区域内无国家和省级重点文物保护对象，也无县级以上风景旅游区和重点环境保护区。评价区域内环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求；地表水环境执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求；地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准要求；声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准，根据现场踏勘和相关资料收集研究，明确拟建项目评价区域内主要环境敏感点及环境保护目标见表2.9-1。

表1.10-1    评价区域主要环境保护目标

| 环境 要素 | 保护目标 名称 | 距离厂址最近点位坐标 |  | 保护对象 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 环境 空气 | 安桥 | 30.22152 | 111.530081 | 50户约164人 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区域 | S | 2549 |
|  | 石马冲 | 30.231047 | 111.529546 | 15户约47人 |  | SW | 1517 |
|  | 黄家湾 | 30.230768 | 111.512273 | 64户约202人 |  | SW | 2556 |
|  | 官坪村 | 30.247602 | 111.528699 | 62户约179人 |  | WN | 633 |
|  | 回龙垱村 | 30.243707 | 111.514622 | 97户约286人 |  | W | 1817 |
|  | 桃子岭 | 30.238386 | 111.548010 | 26户约75人 |  | SE | 1448 |
|  | 朱家湾 | 30.236154 | 111.530480 | 35户约102人 |  | SW | 931 |
|  | 洋溪村 | 30.253599 | 111.555091 | 968户约3246人 |  | NE | 2359 |
|  | 洋溪小学 | 30.253599 | 111.555091 | 300人 |  | E | 2271 |
|  | 文家冲 | 30.235178 | 111.541487 | 50户约160人 |  | SE | 1192 |
|  | 艾家冲 | 30.230618 | 111.541938 | 10户约30人 |  | SE | 1673 |
|  | 孙家冲 | 30.225468 | 111.542195 | 40户约136人 |  | SE | 2191 |
|  | 徐家溪 | 30.259543 | 111.535114 | 4户约15人 |  | N | 2077 |
|  | 石柱 | 30.255766 | 111.548375 | 50户约160人 |  | NE | 1910 |
| 噪声 | 项目周边200m范围内 |  |  | -- | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 | -- | -- |
| 地表水 | 长江 | -- | -- | 长江水体 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类 | SE | 2269 |
| 地下水 | 项目所在区域地下水水文地质单元6km2 |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类 |  |  |
| 土壤 | 项目区为边界外扩200m的范围 |  |  |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） |  |  |

## 3建设项目概况

### 3.1建设地点及周边环境状况

本项目建设地点位于宜昌化工园宜都园区（宜都市枝城镇官坪村），项目中心地理坐标为东经111°31'46.33"，北纬30°14'37.64"。

本项目厂区北侧紧邻园区道路，东、西、南侧现状均为空地，厂区西北106m为宜昌新洋丰肥业有限公司，东北侧30m为宜昌七朵云环境治理有限公司，项目厂区距离长江最近距离约为2.2km。项目所在地理位置见下图：

本项目位置

图3.1-1  拟建项目地理位置图

### 3.2项目基本情况

本项目建设地点位于宜昌化工园宜都园区，项目总投资5500万元，主要建设内容包括1栋氟硅酸钠生产车间（内设3条氟硅酸钠生产线，变配电站、循环水系统、空压设备），配套建设1栋综合仓库（含维修间）、综合楼（含控制室、中心化验室等）、罐区、事故应急池（兼初期雨水收集池）、消防水池、水泵房等。项目基本建设概况见下表：

表3.2-1 工程基本概况一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 氟硅酸钠生产加工项目一期 |
| 2 | 建设地点 | 宜昌化工园宜都园区（宜都市枝城镇官坪村） |
| 3 | 建设单位 | 宜都市吉洪化工有限公司 |
| 4 | 建设性质 | 新建 |
| 5 | 项目投资 | 项目总投资5500万元，其中环保投资305万元 |
| 6 | 用地面积 | 13289.28m2 |
| 7 | 行业类别 | 《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）及其修改单中C2613无机盐制造 |
| 8 | 建设内容 | 新建1栋氟硅酸钠生产车间（内设3条氟硅酸钠生产线，变配电站、循环水系统、空压设备），配套建设1栋综合仓库（含维修间）、综合楼（含控制室、中心化验室等）、罐区、事故应急池（兼初期雨水收集池）、消防水池、水泵房等 |
| 9 | 建设周期 | 项目建设期共12个月。项目计划于2021年9月上旬开工，2022年9月正式投产。 |
| 10 | 备案单位 | 宜都市发展和改革局 |
| 11 | 登记备案 项目代码 | 2019-420581-26-03-059329 |

### 3.3职工定员及生产制度

本项目定员为48人，其中技术人员3人，专职安全员1人，生产及辅助人员33人，其它11人。生产工人实行四班三运转，每班8小时工作制，行政办公人员为8小时工作制，全年生产天数为300天。

### 3.4拟建项目生产规模及产品方案

本项目生产规模及产品方案见表3.4-1所示：

表3.4-1	产品方案和建设规模

| 序号 | 产品品种 | 生产规模 t/a | 生产量 t/a | 商品量 t/a | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氟硅酸钠 | 15000 | 15000 | 15000 | 主产品 |
| 2 | 30%氯化钙水溶液 |  | 35586.92 | 35586.92 | 副产品 |

产品氟硅酸钠质量标准见表3.4-2。副产品30%氯化钙水溶液质量标准见表3.4-3。

表3.4-2 工业氟硅酸钠质量标准（GB 23936-2018）

| 项 目 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 氟硅酸钠（Na2SiF6），ω/% ≥ | 99.0 | 98.5 | 97 |
| 游离酸（以HCl计），ω/% ≤ | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
| 105℃干燥减量，ω/% | 0.30 | 0.40 | 0.60 |
| 氯化物（以Cl计），ω/% | 0.15 | 0.20 | 0.30 |
| 水不溶物，ω/% ≤ | 0.4 | 0.5 | - |
| 硫酸盐（以SO4计），ω/% ≤ | 0.25 | - | - |
| 铁（Fe）ω/% ≤ | 0.02 | - | - |
| 五氧化二磷（P2O5）， ω/% ≤ | 协商 |  | - |
| 细度（通过250μm试验筛），ω/% ≥ | 90 | 90 | 90 |

表3.4-3 工业氯化钠质量标准（GB 26520-2011）

### 3.5建设内容

项目由主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程组成，具体建设内容详见表3.5-1。

表3.5-1 拟建项目主要建设内容一览表

| 工程类别 | 工程名称 | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 氟硅酸钠 装置 | 建筑高度13米，二层；车间占地面积1950m2，建筑面积3077.16m2，包含氟硅酸钠生产线3条；氟硅酸钠装置用实体墙分隔成变配电室、装置区、综合楼，配电室位于装置区西侧，综合楼位于装置区东侧，综合楼内设置中控室、监控室/消防控制室、备件库、分析室、办公室、会议室等。空压装置、循环水系统设置在氟硅酸钠装置内。 | 新建 |
| 辅助工程 | 综合楼 | 占地面积240m2，1栋2层；位于氟硅酸钠装置区东侧，内设中控室、监控室/消防控制室、备件库、分析室、办公室、会议室等。 | 新建 |
|  | 配电室 | 占地面积125.51m2，1栋1层，位于氟硅酸钠装置区西侧 | 新建 |
|  | 地中衡 | 占地面积65.92m2，用于运输车辆进出厂称重 | 新建 |
|  | 门卫及地磅房 | 占地面积12m2 | 新建 |
|  | 水泵房 | 占地面积20m2，地下1层，高度3.3m | 新建 |
|  | 管廊 | 宽度1.5m，长×高：96.8×30，占地面积290.4m2 | 新建 |
| 公用工程 | 循环水系统 | 循环水补水由厂区给水管网自动补给。循环水量为550m3/h，设间冷开式冷却塔1座，运行负荷为550m3/h，设一座550m3循环水池，可满足项目需要。 | 新建 |
|  | 给水 | 生活用水由园区生活水管网供给，供水压力约为0.45MPa；生产用水直接从园区环状供水管网上取水，供水压力约为0.6MPa。 | 依托园区现有给水管网 |
|  | 排水 | 厂区设置雨污分流制、生活污水经厂区化粪池收集处理后排入园区污水管网；尾气洗涤废液定期泵送至中和槽回用于生产，不外排；离心洗涤废水经母液槽最终进入中和槽回用于生产，不外排；蒸汽冷凝液部分回用于厂区绿化洒水，多余部分作为清净下水经雨水管网排放；循环冷却排水作为清净下水经雨水管网排放；污蒸汽冷凝液部分回用于溶盐槽溶盐、离心洗涤、尾气吸收、循环冷却补水，多余部分作为清净下水经雨水管网排放。 | 新建 |
|  | 消防 | 采用临高压给水系统，室外消火栓流量15L/s，室内消火栓流量10L/s。设置有效容积180m³的消防水箱一座。厂区内设枝状消防供水管网，在供水管网上设置地上式室外消火栓，间距不大于120米。 | 新建 |
|  | 压缩空气 | 设有空压设备一套以满足工艺生产中工艺生产、吹扫、仪表用压缩空气需要。本项目需要压缩空气1.0Mpa（G），总量300Nm3/h；仪表气0.7Mpa（G），总量300Nm3/h。 | 新建 |
|  | 供电 | 由园区110kV变电所接入 | 依托 |
|  | 供热 | 本项目蒸汽由园区供给，蒸汽规格及用量如下：温度：179℃；压力：0.9MPa（G）。现园区蒸汽余量能满足本项目需求。 | 依托 |
|  | 暖通 | 综合楼采用单元式空调系统，室内设计温度为26℃，总冷量为120.96kW。综合楼对室内人员卫生有要求的地方设置排风系统，如分析化验室、控制室，楼内局部房间采用机械通风，通风次数为2~3次/h。氟硅酸钠装置属于框架结构，采用自然通风，综合仓库采用机械通风。 | 新建 |
| 储运工程 | 综合仓库 | 1栋1层；占地面积1453.39m2,建筑面积1453.39m2，建筑高度9m。用作存储项目所需原、辅材料及产品。 | 新建 |
|  | 罐区 | 占地面积为1332.24m2，包括氟硅酸储槽（20%氟硅酸溶液）2台，单罐容积200m3；废酸储槽（15%氟硅酸、2%氢氟酸）2台，单罐容积100m3；成品液钙储槽（30%氯化钙溶液）2台，单罐容积400m3；粗钙液储槽2台，单罐容积400m3。 | 新建 |
|  | 道路 | 厂区主要道路宽度7m，采用城市型道路，转弯半径12m，可以满足生产运输及消防使用要求。 | 新建 |
| 环保工程 | 废气 | ①呼吸废气：采用密闭负压管道收集，经1套酸性尾气吸收系统（2级水洗+1级碱洗）处理后由1根15m高排气筒排放DA001达标排放；②投料粉尘：钠盐、熟石灰投料粉尘经集气管道集中收集后通过1套中性尾气吸收系统（2级水洗+1碱洗）处理后经15m高排气筒DA002达标排放。③氟硅酸钠产品烘干废气经1套布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒DA003排放。 | 新建 |
|  | 废水 | ①生活污水：建设化粪池1座（处理能力5m3/d），生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网②尾气洗涤废液：定期泵送至中和槽回用于生产，不外排③离心洗涤废水经母液槽最终进入中和槽回用于生产，不外排④蒸汽冷凝液部分回用于厂区绿化洒水，多余部分作为清净下水经雨水管网排放⑤循环冷却排水作为清净下水经雨水管网排放⑥污蒸汽冷凝液部分回用于溶盐槽溶盐、离心洗涤、尾气吸收、循环冷却补水，多余部分作为清净下水经雨水管网排放。 | 新建 |
|  | 噪声 | 采用隔声、降噪措施进行治理，空压机房采取隔声措施，厂区确保厂界噪声达标 | 新建 |
|  | 固废 | 废包装材料交由物资部门回收处理、生活垃圾交由环卫部门统一清运处置；压滤废渣外售砖厂综合利用；布袋除尘器收集粉尘集中收集后作为产品外售；设备维修产生的废机油暂存于厂区危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 | 新建 |
|  | 地下水 | 重点防渗区，采用耐酸水泥+环氧树脂+环氧地坪漆进行防渗，等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数≤10-7cm/s；一般防渗区可采用黏土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s。 | 新建 |
|  | 环境风险 | 建设450m3事故应急池一座；罐区设按安全相关要求设置围堰和导流收集槽。 | 新建 |

### 3.5.1本项目主要建构筑物情况

项目主要构筑物建设内容详见下表所示。

表3.5-2项目拟建主要建构筑物一览表

| 序号 | 名称 | 占地面积/m2 | 建筑面积/m2 | 高度/m | 层数 | 火灾危险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氟硅酸钠装置 | 1950 | 3077.16 | 13 | 2 | 丁类 |
| 2 | 综合仓库 | 1453.39 | 1453.39 | 9 | 1 | 丁类 |
| 3 | 罐区 | 1332.24 | / | / | / | 丁类 |
| 4 | 门卫及地磅房 | 12 | 12 | 3.3 | 1 | 民建 |
| 5 | 水泵房、消防水池、事故水池/初期雨水池 | 219.23 | 41.4 | 3.3 | 1 | 戊类 |
| 6 | 地中衡 | 65.92 | / | / | / | / |
| 7 | 1.5m宽管廊 | 290.4 | / | / | / | / |

### 3.5.2公用工程

### 3.5.2.1给排水工程

1、给水系统

a）生活给水系统

生活用水主要满足卫生器具用水、洗眼器用水等要求。生活水由园区生活水管网供给，供水压力约为0.45MPa，生活水水质满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求。

b）生产给水系统

本项目生产给水系统供给氟硅酸钠装置的生产用水。园区生产给水和低压消防给水共用一套系统，供水管网压力约为0.6MPa。本项目的生产用水直接从园区环状供水管网上取水，并在综合楼内设置生产水箱做备用水源，设供水泵一个，规格为Q=12.5m3/h，H=50m，N=55 kW。

c）消防给水系统

消防给水系统设计根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版），本项目采用临高压给水系统，室外消火栓流量15L/s，室内消火栓流量10L/s。设置效容积180m³的消防水箱一座。本项目设室内外消火栓合用泵两台（一用一备），单台水泵参数：Q=25L/S，H=70m，N=30kW；设消火栓增压稳压设备一套。本装置界区内设枝状消防供水管网，在供水管网上设置地上式室外消火栓，间距不大于120米，在管道必要处设置阀门便于管道分区检修。

d）循环水系统

循环水系统由冷却塔、循环水池、循环水泵、旁滤设备、加药设备和管网等组成。本项目采用循环水量为550m3/h的间冷开式循环冷却塔1台，型号为HMK550，N=18.5kW；选用循环水泵三台，两用一备，单台水泵规格为Q=300m3/h，H=51m，N=75 kW。

e）厂区给水管网系统

本项目的生产用水直接从园区生产供水管网上取水，在进行计量后接至生产用水点。另设综合楼内设置生产水水箱一座备用，经生产水泵加压后送至生产管网。管道最大管径DN100，管材选用钢丝网骨架复合塑料管，枝状敷设。

本项目的消防水池补水及生活用水均从园区生活用水管网上取水，进入园区后分别进行计量，接入用水点。管道最大管径DN150，管材选用钢丝网骨架复合塑料管，枝状敷设。

2、排水系统

厂区排水实行“雨污分流制、清污分流”制，具体情况如下：

（1）厂区生活排水系统方案

生活污水为厂区内各单体所含卫生间、洗手池等排放的废水；经化粪池预处理达标后排入园区污水管网最终进入三板湖污水处理厂处理达标后外排长江。

（2）厂区生产排水系统方案

生产废水主要包括尾气洗涤废液、离心洗涤废水、污蒸汽冷凝液排水、蒸汽冷凝液排水、循环冷却排水。循环冷却水排水作为清净下水经雨水管网排放；污蒸汽冷凝液部分回用于溶盐槽溶盐、离心洗涤、尾气吸收、循环冷却补水，多余部分作为清净下水经雨水管网排放；蒸汽冷凝液部分回用于厂区绿化洒水，多余部分作为清净下水经雨水管网排放；尾气洗涤废液定期泵送至中和槽回用于生产，离心洗涤废水经母液槽最终进入中和槽回用于生产，不外排。

（3）厂区雨水排水系统方案

本项目建设雨水系统，屋面雨水经雨落管有组织排至周围地面，地面及道路雨水经雨水口收集后排入园区雨水管网，雨水管道采用明沟敷设。

项目收集场区前15min的雨水进入初期雨水池（有效容积450m3），经沉淀处理后回用于厂区绿化。其他时段雨水根据现状地形和竖向规划，沿规划区道路敷设雨水干管，分片收集雨水就近排入园区雨水管网。

（4）厂区事故排水系统方案

本项目对发生事故后的事故污水进行收集处理，防止直接外排造成环境污染。根据项目可行性研究报告，本项目拟建设一座事故应急池（兼作初期雨水池），有效容积450m3，满足本项目需要。收集后的废水回用于生产、不外排。

### 3.5.2.2供热

本项目蒸汽由园区供给，蒸汽规格及用量如下：温度：179℃；压力：0.9MPa（G）。现园区蒸汽余量能满足本项目需求。

### 3.5.2.3压缩空气

本项目在氟硅酸钠装置内设有空压设备一套以满足工艺生产中工艺生产、吹扫、仪表用压缩空气需要。本项目需要压缩空气1.0 Mpa（G），总量300Nm3/h；仪表气0.7Mpa（G），总量300Nm3/h。本项目采用螺杆式空压机组，空气经过压缩机压缩后进入储气罐缓存，然后经过过滤、再生吸附式干燥机后一部分压缩空气达到工艺压缩空气要求后送入各用气装置，一部分压缩空气再经过精密过滤器过滤后达到仪表用压缩空气要求后送入仪表空气系统。

### 3.5.2.4供电工程

（1）电源：本项目所在地湖北宜都枝城化工开发园区，园区电网规划有1处可选电源点：一座110kV变电所，该变电所有1回110kV电源进线，变电所内现有1台63MVA、110/10.5kV双卷变压器，现有富裕容量约20MVA，满足本项目供电要求。

（2）用电负荷及负荷等级：本项目380V总用电负荷928.8kW，其中氟硅酸钠装置部分、综合楼（部分）、综合仓库、罐区、初期雨水收集池及事故池等为三级负荷，三级负荷总容量为728.8kW；氟硅酸钠装置强制循环泵、尾气吸收塔泵和风机、综合楼（部分）、消防用电、应急照明、火灾自动报警系统、行政电话、调度电话系统、工业电视监控系统等为二级负荷，二级负荷总容量为200kW。照明用电负荷为65kW，生产年用电量为：23.4万kW.h。生产用电负荷为863.8kW，生产年用电量为：621.94万kW.h。

（3）供电方案：本项目拟在综合楼内建一座10/0.4kV变配电室。变配电室内设2台10/0.4kV-630kVA环氧树脂干式变压器，10kV配电系统采用单母线接线方式，拟从园区已有的110kV变电站引一路10kV电源，操作电源采用直流操作电源。变电所0.4kV低压配电系统采用单母线分段接线

### 3.5.2.5采暖通风

（1）舒适性空调系统

本项目涉及到舒适性空调系统的区域为综合楼，综合楼采用单元式空调系统，室内设计温度为26℃，总冷量为120.96kW，各单体制冷量见下表：

表3.5-3  各单体冷量表

| 单体名称 | 面积m2 | 冷负荷估算指标w/m2 | 冷量kW |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合楼 | 960 | 140 | 134.4 |

设置单元式分体空调。分体式空调是由室内机和室外机组成，分别安装在室内和室外，中间通过管路和电线连接起来的空气调节器，空调室内外机之间的冷媒管采用铜管。

（2）通风

综合楼对室内人员卫生有要求的地方设置排风系统，如分析化验室、控制室，楼内局部房间采用机械通风，通风次数为2~3次/h。根据生产工艺的特点和要求，氟硅酸钠装置属于框架结构，采用自然通风，综合仓库采用机械通风。

表3.5-4  各车间通风量表

| 序号 | 主项名称 | 火灾危险性分类 | 通风方式 | 换气次数次/h | 换气量m3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合仓库 | 戊类 | 机械通风 | 3 | 13936 |

### 3.5.3储运工程

本项目建设综合仓库及罐区各1座，可满足生产原料及产品的存放要求。本项目罐区位于厂区西北侧，装卸区布置在罐区南侧，综合仓库位于厂区东南侧。

（1）综合仓库

新建综合仓库占地1453.39m2，建筑高度9m，为单层建筑，主要用于存放原料氯化钠、熟石灰、聚丙烯酰胺、除氟药剂及产品氟硅酸钠。

（3）罐区

新建罐区占地面积为1332.24m2，共建设氟硅酸储槽（20%氟硅酸溶液）2台，单罐容积200m3；废酸储槽（氟硅酸15%，氢氟酸2%）2台，成品液钙储槽（30%氯化钙溶液）2台，单罐容积400m3；粗钙液储槽2台，单罐容积400m3。

### 3.6主要原辅材料消耗情况

### 3.6.1原辅材料消耗情况

本项目主要原辅材料消耗情况详见表3.6-1。

表3.6-1 主要原辅材料用量及运输方式一览表

| 序号 | 物料 | 年用量（t/a） | 包装形式 | 技术参数 | 运输方式 | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氟硅酸 | 39850 | 槽车 | wt%20% | 槽车运输 | 罐区 |
| 2 | 废酸 | 20000 | 槽车 | 氟硅酸15%，氢氟酸2% | 槽车运输 | 罐区 |
| 2 | 氯化钠 | 10650 | 编织袋 | wt%≥96% | 汽车运输 | 综合仓库 |
| 3 | 熟石灰 | 12300 | 编织袋 | wt%≥85% | 汽车运输 | 综合仓库 |
| 4 | 聚丙烯酰胺 | 30 | 编织袋 | / | 汽车运输 | 综合仓库 |
| 5 | 除氟药剂 | 46.5 | 桶装 | / | 汽车运输 | 综合仓库 |
| 6 | 硅胶 | 800 | 桶装 | / | 汽车运输 | 综合仓库 |
| 7 | 氢氧化钠 | 0.1 | 袋装 | 98% | 汽车运输 | 综合仓库 |

表3.6-2  拟建项目综合能耗量表

| 序号 | 能耗项目 | 耗能单位/年 | 年耗量 | 供应方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | 万kWh | 668.736 | 园区电网接入 |
| 2 | 蒸汽（0.6MPa(G)） | 吨 | 20736 | 园区集中供热 |
| 3 | 一次水（0.45MPa） | 吨 | 829.324 | 园区市政给水管道引入 |
| 4 | 循环水 （△t=8℃） | 吨 | 3662136 | 自制，循环使用 |
| 5 | 工艺空气（1.0Mpa） | m3 | 2160000 | 空压机 |
| 6 | 仪表空气（0.7MPa） | m3 | 2160000 | 空压机 |

### 3.6.2本项目主要原辅材料理化性质

本项目原辅材料理化性质具体见表3.6-3。

表3.6-3 拟建项目主要化学品理化性质表

| 序号 | 名称 | 分子式 | CAS号 | 理化特性 | 燃烧爆炸性 | 毒理毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氟硅酸 | H2SiF6 | 16961-83-4 | 分子量：144.09，水溶液为无色透明的发烟液体，有刺激性气味，沸点（℃）108.5，相对密度（水=1）1.32，用于制氟硅酸盐和冰晶石，并用于电镀、啤酒消毒、木材防腐等。 | 不燃 | 无资料 |
| 2 | 氢氟酸 | HF | 7664-39-3 | 分子量：20.01，无色透明有刺激性臭味的液体，商品为40%的水溶液，密度1.15 g/cm³，用作分析试剂、高纯氟化物的制备、玻璃蚀刻及电镀表面处理等。 | 不燃 | LD50：无资料 LC50：1044mg/m3(大鼠吸入) |
| 3 | 氯化钠 | NaCl | 7647-14-5 | 无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。外观是白色晶体状，其来源主要是海水，是食盐的主要成分。易溶于水、甘油，微溶于乙醇（酒精）、液氨；不溶于浓盐酸。密度2.165 g/cm³，熔点801℃，沸点1465 ℃ | 不易燃 | 无资料 |
| 4 | 熟石灰 | Ca(OH)2 | 1305-62-0 | 白色粉末状固体，密度2.24 g/mL（25 ℃），加入水后，分上下两层，上层水溶液称作澄清石灰水，下层悬浊液称作石灰乳或石灰浆。上层清液澄清石灰水可以检验二氧化碳，下层浑浊液体石灰乳是一种建筑材料。氢氧化钙是一种强碱，具有杀菌与防腐能力，对皮肤，织物有腐蚀作用。 | 不燃 | LD50：无资料 LC50：7340mg/kg(大鼠经口) |
| 5 | 聚丙烯酰胺 | (C3H5NO)n | 9003-05-8 | 螯合剂型聚合物，白色粒状固体，稀释后呈无色液体，无臭，容积密度：0.70gms/cm3，粘度：（1.0%SOL）950mPa•S。 | 易燃 | 无资料 |
| 6 | 除氟药剂 | / | / | 复合型化学絮凝除氟沉淀剂，浅黄色液体，相对密度1.25（20℃），氯化铝含量≥8%-10%，盐基度65-90%，氧化铁含量1-2%，水不溶物含量0.3mg/L。 | 不燃 | 无资料 |
| 7 | 氢氧化钠 | NaOH | 1310-73-2 | 白色不透明固体，易潮解，熔点318.4℃，沸点1390℃，相对密度：2.12，饱和蒸气压：0.13KPa（739℃），易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮，主要用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等。 | 不燃 | LD50：40mg/kg（小鼠腹膜腔） |

### 3.7主要生产设备

本项目主要生产设备见下表。

表3.7-1主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 材质 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氟硅酸计量槽 | V=15m³ | PP | 3 |  |
| 2 | 溶硅槽 | V=10m³ | PP | 2 |  |
| 3 | 带式过滤器 | S=10m3 | 衬塑 | 2 |  |
| 4 | 溶盐槽 | V=20m3 η=0.8 | PP | 2 | 带搅拌 |
| 5 | 盐水计量槽 | V=10m³ | PP | 3 |  |
| 6 | 氟硅酸计量槽 | V=12m³ | PP | 3 |  |
| 7 | 氟硅酸钠合成槽 | V=20m³ | PP | 3 | 带搅拌 |
| 8 | 衬塑刮板离心机 | D=1.25m、800kg/h | 衬塑 | 3 | 全自动，带清洗 |
| 9 | 盘式干燥机 | 10000吨/年 | 组合件 | 1 |  |
| 10 | 母液槽 | V=20m³ | FRP | 2 | 立式 |
| 11 | 母液沉降槽 | V=20m³ | FRP | 1 |  |
| 12 | 洗水槽 | V=10m³ | PP | 1 | 洗水循环回用 |
| 13 | 中和槽 | V=20m3，η=0.6 | FRP | 6 |  |
| 14 | 板框压滤机 | 120m²，800kg/h | 组合件 | 3 |  |
| 15 | 粗钙液中间槽 | V=20m3 | FRP | 1 |  |
| 16 | 精钙液中间槽 | V=20m3 | FRP | 1 |  |
| 17 | 除氟釜 | V=20m³ | 防腐玻璃钢 | 4 | 带搅拌 |
| 18 | 16t/h氯化钙 蒸发系统 | 10t/h蒸 发水量 | TA2/2205 | 1 | 三效蒸发 |
| 19 | 氟硅酸储槽 | V=200m³ | FRP | 2 |  |
| 20 | 氟硅酸输送泵 | / | / | 2 |  |
| 21 | 成品氯化钙储槽 | V=400m³ | FRP | 2 |  |
| 22 | 成品钙液输送泵 | / | / | 2 |  |
| 23 | 粗钙液储槽 | V=400m³ | FRP | 2 |  |
| 24 | 粗钙液输送泵 | / | / | 2 |  |
| 25 | 废酸储槽 | V=100m³ | CS/PE | 2 |  |
| 26 | 废酸输送泵 | / | / | 2 |  |
| 27 | 蒸汽冷凝水槽 | V=20m³ | 碳钢 | 1 |  |
| 28 | 污冷凝水槽 | V=20m³ | PP | 1 |  |
| 29 | 调浆槽 | V=20m³ | FRP | 1 |  |
| 30 | 循环水泵 | Q=300m3/h，H=51m，N=75kW | / | 2 |  |
| 31 | 螺杆式空压机 | BLT-150A/W，90kW | / | 2 |  |
| 32 | 压缩空气缓冲罐 | / | / | 2 |  |
| 33 | 包装机 | / | / | 1 |  |
| 34 | 絮凝剂配制罐 | V=1m³ | / | 3 |  |
| 35 | 尾气吸收系统 | / | / | 2 | 三级吸收塔 |
| 36 | 风机 | / | / | 3 |  |

### 3.8项目平面布置

### 3.8.1布置原则

（1）总平面布置原则

①充分利用园区内现有土地资源，因地制宜、合理布置、节约用地、规划方案符合宜昌化工园宜都园区总体规划的要求。

②结合场地现状条件，合理布置建、构筑物，力求工艺流程顺畅，管线短捷，人、物流畅通，使各规划装置区有机结合，方便生产管理。

③总图布置充分考虑规划厂址所在地区的风向因素，符合消防、安全、环保及卫生等有关规范的要求，为工厂安全生产创造有利条件。

④根据厂区的生产性质在满足功能分区的同时，公用工程设施集中布置，尽可能靠近负荷中心，统一分配管理。

⑤氟硅酸钠装置的大小要充分考虑装置的操作、设备安装、检修要求。

（2）竖向布置原则

在满足生产工艺流程、运输要求的前提下，结合场地现状及周边道路，随坡就势，因地制宜，尽量节省土方量，力争土方平衡。合理确定场地标高，排水方式和坡度，保证场地不受洪水和区域性积水的威胁。

### 3.8.2布置方案

（1）总平面布置方案

厂区设置两个出入口，出入口一位于厂区西北侧，出入口二位于厂区东北侧。

氟硅酸钠装置及综合楼位于厂区东北侧，综合楼靠近出入口二，罐区布置在厂区西北侧，靠近出入口一；综合仓库与初期雨水收集池及事故池、水泵房布置在厂区东南侧；变配电站和控制室均设置在综合楼内。循环水系统设置在氟硅酸钠装置内。

整个总体布局特点是功能分区明确，工艺流程顺畅，公用工程与生产装置之间联系方便，管线短捷，减少能耗。从原料进厂到产品出厂，运输线路顺畅，降低运营成本。

厂区主要道路宽度7m，采用城市型道路，转弯半径12m，可以满足生产运输及消防使用要求。

（2）竖向布置方案

本工程所在地块地势高差大，场地以挖方量为主，竖向采用台阶式布置方式，场地标高满足总图规划设计要求。

（3）厂内运输

厂区设有两个出入口，均与生产区的运输通道相连，方便运输。厂内运输任务及车辆购置主要考虑厂内零星货物运输及人员乘车。厂内的运输方式主要采用汽车、叉车运输。根据生产性质、运输及消防要求，道路宽度为7.0与4m。道路采用城市型，其结构为：水泥混凝土面层25cm，级配砾石基层30cm，可满足生产运输和消防要求。

综上，本项目总平面布置综合考虑了园区规划、工艺要求、功能分区、管线布置、物流运输、安全生产、节能环保等各方面的要求，本项目布局合理。

### 3.9项目主要技术经济指标

表3.9-1主要经济技术指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总征地面积 | m2 | 13289.28 | 折合19.93亩 |
| 2 | 建、构筑物总占地面积 | m2 | 5406.65 | / |
| 3 | 操作场用地面积 | m2 | 774.61 | / |
| 4 | （计算容积率）总建筑物、构筑物面积 | m2 | 9436.08 | / |
| 5 | 总建筑面积 | m2 | 4604.95 | / |
| 6 | 建设系数 | % | 49.2 | / |
| 7 | 容积率 | / | 0.75 | / |
| 8 | 绿化面积 | m2 | 1433.93 | / |
| 9 | 绿地率 | % | 11.4 | / |
| 10 | 围墙长度 | m | 415.3 | / |
| 11 | 道路及硬化地面面积 | m2 | 5684.7 | 含进厂道路 |
| 12 | 电动门 | 个 | 2 | / |
| 13 | 挡土墙长度 | m | 147.4 | / |

## 4工程分析

### 4.1施工期工程分析

施工期环境问题主要为项目厂区建设活动对周围环境的影响，施工期主要环境影响详见下表4.1-1：

### 表4.1-1  项目施工阶段环境影响特征及主要污染污一览表

| 施工活动 | 施工环境影响特征说明 |
| --- | --- |
| 基建施工阶段 | 废气：施工机械排放废气，主要是NO2、SO2、CO、HC和粉尘等 |
|  | 噪声：挖掘打桩机械噪声，石料加工噪声，交通运输噪声等 |
|  | 废水：施工人员生活废水和雨水冲刷石料产生的废水，主要是COD、SS |
|  | 景观：开挖场地对自然景观的影响、破坏。 |
|  | 弃土及弃渣：施工弃土、渣等。 |
| 安装施工阶段 | 废气：汽车运输尾气排放主要污染物HC、CO、NO2、粉尘等，电弧焊烟气。 |
|  | 噪声：汽车、吊等机械噪声。 |
|  | 废水：施工人员生活废水。 |
|  | 废土及弃渣：各种施工废砖石料等废渣。 |

1、施工扬尘

厂区建设、渣场建设及道路建设活动的场地平整、打桩、开挖、回填、道路浇筑、建材运输、露天堆放、装卸、搅拌等作业都会产生扬尘，如遇大风干燥天气，施工扬尘将更加严重。据有关调查资料，施工场地的扬尘浓度见下表4.1-2。

表4.1-2  一般施工场地扬尘调查统计资料

| 距施工地距离(m) |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度 (mg/m3) | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒 水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

- 施工废水

建设期的废水主要有施工人员生活污水及施工过程中产生的地下渗水、泥浆、地面设备冲洗水等，该施工废水经隔栅沉淀处理后散排。

（1）施工废水

施工期施工废水主要包括施工场地的场地废水、工程所需砂石骨料加工废水、混凝土搅拌和养护废水等 ，类比产生量约5m3/d（施工期合计900m3），全部经沉淀处理后回用于场地扬尘洒水，不外排。

（2）生活污水

施工中最大施工人数约20人，生活用水量按150l/(人.d)计 ，排放系数取0.9计，则生活污水产生量为2.70m3/d（施工期合计486m3），污水中主要含有 SS 300mg/L、 COD 350mg/L，BOD5 250mg/L，NH3-N 35mg/L，施工期污染物产生量为 SS 145.80kg/a，COD 170.10kg/a，BOD5 121.50kg/a，NH3-N 17.01kg/a。施工期施工人员食宿租用附近民房，生活污水依托农户现有污水处理设施处理。

- 施工噪声

建设期噪声主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如铲平机、压路机、搅拌机和铣刨机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。

表4.1-3  施工机械设备的噪声等级

| 施工机械 | 噪声源源强Lw(A)(dB) | 参考距离处的噪声声级Lwref(r0)(dB) | 参考距离r0(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 挖掘机 | 114 | 79 | 15 |
| 压路机 | 104 | 73 | 10 |
| 铲土机 | 110 | 75 | 15 |
| 自卸卡车 | 95 | 70 | 15 |
| 混凝土振捣机 | 112 | 80 | 12 |
| 混凝土搅拌机 | 84 | 79 | 15 |

项目建设过程中需加强施工管理，限制夜间施工，严禁施工扰民。

- 固体废物

土方开挖主要有厂址的基础开挖、道路开挖、排水沟开挖等，主要采用1m3反铲挖掘机、配8～12t自卸汽车运输、临时集中至堆土区或需要回填土的部位，必要时配合人工修整开挖和挑运。

开挖主要采用1m3反铲挖、装土，8～12t自卸汽车运输，采用1t的机动翻斗车运至工作面，人工摊铺，2.8kw蛙式打夯机夯实。

- 生态环境

项目施工期将导致地表原有植被破坏，造成的地面裸露，形成水土流失。同时，项目临时堆土方堆存过程将在雨水冲刷等过程造成水土流失。

### 4.2运营期工程分析

### 4.2.1工艺流程简述

### 本项目由氟硅酸钠析出单元、母液中和单元、深度除氟单元、蒸发浓缩单元和尾气吸收单元组成。

### （1）氟硅酸钠析出单元

### 含氟废酸预处理：来自罐区的废酸经泵打入车间中间槽缓存，然后再泵入溶硅槽。开启搅拌后，将来自仓库的硅胶经料斗缓慢投入溶硅槽，在常温常压下充分反应后，将原料废酸中的氢氟酸全部转化为氟硅酸（原料废酸中的氟硅酸不参与反应）。反应结束后，将溶硅槽中的酸液泵入密闭式硅胶过滤机，滤渣回用到溶硅槽，滤液进入氟硅酸缓存槽待用。

### 反应方程式：6HF+SiO2=H2SiF6+2H2O

### 来自综合仓库的吨包盐（氯化钠）经电子称去皮计量，利用叉车吊装至溶盐槽下料口上部，然后从吨包装底部将工业盐投入料斗，工业盐通过料仓进入溶盐槽，加水配制成25%饱和溶液。来自罐区的氟硅酸溶液或经含氟废酸转化获得的氟硅酸，在氟硅酸钠置换反应槽内于常温和搅拌条件下进行置换反应生成氟硅酸钠料浆。输送含氟废酸溶液的阀门均选用电动阀，电信号远传DCS系统，由中控完成控制操作。氟硅酸钠在饱和氯化钠溶液中溶解度很低，易于析出，经离心机过滤、洗涤处理后，滤饼为氟硅酸钠软膏（含水率约6%），其中三分之一的氟硅酸钠软膏经检测合格后直接作为产品包装外售，三分之二的产品经干燥（盘式干燥机，干燥温度164℃）并检测合格后包装外售，滤液为氟硅酸钠母液（浓度约为8%的稀盐酸溶液），送至母液中和单元。

### 化学方程式：2NaCl+H2SiF6=Na2SiF6↓+2HCl

### （2）母液中和单元

### 氟硅酸钠母液泵入中和槽内，在常温及搅拌条件下加入配制好的15%浓度的熟石灰料浆，至反应液呈弱碱性后进行板框压滤，得到合格的11%浓度的粗钙液并输送至深度除氟单元，滤渣运至附近砖厂回收利用。

### 化学方程式：2HCl+Ca（OH）2=2H2O+CaCl2

### （3）深度除氟单元

### 来自母液中和单元的粗钙液在除氟釜中与除氟药剂于一定温度下发生除氟反应，将粗钙液中的氟离子浓度由20mg/L降低至6mg/L。粗钙液中氟离子浓度降至指标后，得到合格的精钙液，送至蒸发浓缩单元。

### （4）蒸发浓缩单元

### 来自深度除氟单元的精钙液（浓度约为11.2%）在氯化钙蒸发系统中进行蒸发、浓缩，得到合格的30%浓度液钙产品外售。

### （5）尾气吸收单元

### 将来自氟硅酸钠析出单元、母液中和单元、深度除氟单元、蒸发浓缩单元产生的尾气通过尾气吸收系统二级水洗一级碱洗处理后达标排放。

4.2.2生产工艺流程及产排污节点图

图4.2-1本项目生产工艺流程及产排污节点图

4.2.3产排污情况分析

项目运营期产排污情况分析见表4.2-1中。

表4.2-1 本项目产排污分析情况一览表

| 序号 | 项目 | 污染源 | 主要污染物 | 治理及排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 溶盐、调浆投料粉尘 | 颗粒物 | 经1套中性尾气吸收系统（2级水洗+1级碱洗）处理后经15m高排气筒DA002排放 |
|  |  | 废酸储槽挥发废气 | HF、SiF4 | 经1套酸性尾气吸收系统（2级水洗+1级碱洗）处理后经15m高排气筒DA001排放 |
|  |  | 溶硅槽废气 | HF、SiF4 |  |
|  |  | 合成槽 | HCl |  |
|  |  | 烘干废气 | 颗粒物 | 经布袋除尘器处理后经15m高排气筒DA003排放 |
| 2 | 噪声 | 硅胶过滤机、离心机、包装机、板框压滤机等 | 噪声 dB（A） | 选用低噪声设备；经厂房隔声、减震、消声处理；合理布置声源位置 |
| 3 | 废水 | 尾气洗涤废液 | pH、氟化物、SS | 泵送至中和槽回用于生产 |
|  |  | 离心洗涤废水 | pH、氟化物、SS、COD、NH3-N | 经母液槽最终进入中和槽回用于生产 |
|  |  | 污蒸汽冷凝液 | SS | 部分回用于溶盐、离心洗涤、循环水补水，剩余部分作为清净下水排入厂区雨水管网 |
|  |  | 蒸汽冷凝液 | SS | 部分回用于厂区绿化，剩余部分作为清净下水排入厂区雨水管网 |
|  |  | 循环冷却废水 | SS | 作为清净下水排入厂区雨水管网 |
| 4 | 固废 | 布袋除尘器除尘灰 | 一般工业固体废物 | 作为产品外售 |
|  |  | 板框压滤机废渣 | 一般工业固体废物 | 外售砖厂 |
|  |  | 废包装材料 | 一般工业固体废物 | 物资回收部门回收处理 |
|  |  | 废机油 | 危险废物 | 集中收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位清运处置 |

4.2.4平衡分析

4.2.4.1物料平衡分析

本项目全厂物料平衡见下表：

表4.2-2 项目物料平衡表

| 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料名称 | 耗量（t/a） | 产物名称 | 产量（t/a） |
| 20%氟硅酸溶液 | 39850 | 氟硅酸钠 | 14987.9016 |
| 废酸（15%氟硅酸+2%氢氟酸） | 20000 | 30%氯化钙水溶液 | 35586.92 |
| 新鲜水（全年两次开车使用） | 9.324 | 压滤废渣 | 9613.648 |
| 氯化钠 | 10650 | 酸性废气 | 0.0084 |
| 熟石灰 | 12300 | 污蒸汽冷凝液 | 58665.6 |
| 硅胶 | 750 | 产品干燥脱出水分 | 499.656 |
| 聚丙烯酰胺 | 30 | 粉尘 | 12.09 |
| 除氟药剂 | 46.5 |  |  |
| 溶盐用水 | 29583 |  |  |
| 调浆用水 | 6147 |  |  |
| 合计 | 119365.824 | 合计 | 119365.824 |

4.2.4.2氟平衡分析

表4.2-3 项目氟平衡表

| 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料名称 | 含氟量（t/a） | 产物名称 | 含氟量（t/a） |
| 20%氟硅酸溶液 | 6309.58 | 氟硅酸钠产品 | 9004.79 |
| 废酸（15%氟硅酸+2%氢氟酸） | 2755 | 压滤废渣 | 59.578 |
|  |  | 含氟废气 | 0.08 |
|  |  | 钙液产品 | 0.132 |
| 合计 | 9064.58 | 合计 | 9064.58 |

4.2.4.3水平衡分析

本项目用水主要包括生产用水及生活用水。

1、生活用水

本项目劳动定员48人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），非住宿员工生活用水定额为30-50L/人·d，本次评价按50L/人·d计，则员工办公生活用水量为2.4m3/d、720m3/a。生活污水产生量按用水量的80%计，则本项目员工生活污水产生量为1.92m3/d、576m3/a。

- 生产用水及排水

本项目生产用水包含溶盐用水、熟石灰调浆用水、尾气吸收系统用水、系统开车补水、离心洗涤用水、绿化用水、循环水系统补水。生产排水主要包括污蒸汽冷凝液排水、蒸汽冷凝液排水、离心洗涤排水、循环冷却水排水。

- 溶盐用水

根据本项目可行性研究报告，配制氯化钠溶液总用水量为29583m3/a，其中新鲜水用量为50m3/a，污蒸汽冷凝液用量为29533m3/a，该部分用水全部进入系统生产，无废水外排。

- 熟石灰调浆用水

根据本项目可行性研究报告，熟石灰调浆总用水量为50m3/a，均为新鲜水，该部分用水全部进入系统生产，无废水外排。

- 尾气吸收系统用水及排水

本项目共设置2套尾气吸收系统（二级水洗+碱洗），合计循环用水量为24m3/h，尾气吸收系统补充水量为4.368m3/d（1310.4m3/a），尾气洗涤废液产生量为3.888m3/d（1166.4m3/a），该部分尾气洗涤废液泵送至中和槽回用于生产，不外排。

- 系统开车补水

本项目全年按开两次开车计算，单次开车需补充水量为4.662m3，则全年系统开车补充水量为9.324m3/a。

- 离心洗涤用水及排水

根据本项目可行性研究报告，离心洗涤用水量为9.637m3/d（2891m3/a），洗涤废水产生量按用水量的90%计，则离心洗涤废水产生量为7.806m3/d（2602m3/a），类比同行业（云天化国际化工股份有限公司富瑞分公司3.5万t/a氟硅酸钠装置）相关资料，离心洗涤废水主要污染物产生浓度分别为pH0.4-1.59，氟化物4000-5000mg/L、SS3000-4000mg/L、COD20-80mg/L、NH3-N6.05-10.53mg/L，该部分废水全部经母液槽最终进入中和槽回用于生产，不外排。

- 绿化用水

本项目厂区绿化面积为1836.31m2，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），绿化用水按1.0~3.0L/（m2·d），本项目取2.0L/（m2·d）则绿化用水量为3.673m3/d、1101.8m3/a，该部分用水全部蒸发，无废水产生。

- 循环水系统补水及排水

根据本项目可行性研究报告，项目循环冷却水用量为508.63m3/h，补充水量为10.97m3/d（3291 m3/a）。项目循环冷却废水产生量为0.8m3/d（240 m3/a），作为清净下水排入厂区雨水管网。

- 污蒸汽冷凝液排水

根据本项目可行性研究报告，氟硅酸钠装置蒸发器内氯化钙溶液蒸发浓缩过程中产生的污蒸汽冷凝液产生量为8.148m3/h（58665.6m3/a），回用于溶盐、离心洗涤、尾气洗涤水量共计5.142m3/h（37025.4m3/a），剩余3.006m3/h（21640.2m3/a）污蒸汽冷凝液作为清净下水排入厂区雨水管网。

- 蒸汽冷凝液排水

根据本项目可行性研究报告，氟硅酸钠装置蒸发器热源来自于园区蒸汽管网，蒸汽与物料进行间接热交换后经换热器冷却会产生蒸汽冷凝液，蒸汽冷凝液产生量为2.88m3/h（20736m3/a），其中0.153m3/h（1101.8m3/a）蒸汽冷凝液回用于厂区绿化用水，剩余2.727m3/h（19634.2m3/a）蒸汽冷凝液作为清净下水排入厂区雨水管网。

项目水平衡分析见表3.2-4、图3.2-2。

表3.2-4  项目给排水平衡表（单位：m3/a）

| 项目 | 新鲜水 用量 | 污蒸汽冷凝液用量 | 蒸汽 冷凝液用量 | 总用 水量 | 蒸发 损耗量 | 进入系统回用量 | 排水量 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溶盐 用水 | 50 | 29533 | 0 | 29583 | 0 | 29583 | 0 | 全部进入系统 |
| 熟石灰调浆用水 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 全部进入系统 |
| 尾气吸收系统用水 | 0 | 1310.4 | 0 | 1310.4 | 144 | 1166.4 | 0 | 尾气洗涤废液泵送至中和槽通过系统回用 |
| 系统开车补水 | 9.324 | 0 | 0 | 9.324 | 0 | 9.324 | 0 | 全部进入系统 |
| 离心洗涤用水 | 0 | 2891 | 0 | 2891 | 289 | 2602 | 0 | 全部进入系统 |
| 绿化用水 | 0 | 0 | 1101.8 | 1101.8 | 1101.8 | 0 | 0 | 全部自然 蒸发损耗 |
| 循环水系统用水 | 0 | 3291 | 0 | 3291 | 3051 | 0 | 240 | 作为清净 下水排放 |
| 污蒸汽冷凝液 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37025.4 | 21640.2 | 作为清净 下水排放 |
| 蒸汽冷凝液 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101.8 | 19634.2 | 作为清净 下水排放 |
| 生活用水 | 720 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 576 | 经化粪池处理后排入园区污水管网 |
| 合计 | 829.324 | 37025.4 | 1101.8 | 38236.524 | 4729.8 | 71487.924 | 42090.4 | / |

图3.2-2 项目水平衡图  单位：m3/a

4.2.5运营期污染源源强分析

4.2.5.1废水

### 本项目运营期产生的废水主要包括定期更换的尾气洗涤废液，离心洗涤废水及员工生活污水。

- 尾气洗涤废液

### 本项目共设置2套尾气吸收系统，尾气吸收产生的洗涤液需要定期更换（约每周更换一次），根据水平衡分析可知，洗涤废液产生量为1166.4m3/a，根据项目初步设计方案可知，该部分洗涤废液主要污染物为pH、氟化物、SS，产生浓度分别为pH6-7、氟化物800-900mg/L、SS 2500-3000mg/L。该部分洗涤废液全部通过泵送至中和槽回用于生产，不外排。

- 离心洗涤废水

### 根据水平衡分析可知，本项目离心洗涤废水产生量为2602m3/a，根据项目初步设计方案可知，离心洗涤废水主要污染物为pH、氟化物、SS、COD、NH3-N，产生浓度分别为pH 0.4-1.59、氟化物4000-5000mg/L、SS 3000-4000mg/L、COD 20-80mg/L、NH3-N 6.05-10.53mg/L，该部分废水全部经母液槽最终进入中和槽回用于生产，不外排。

- 生活污水

### 本项目员工生活污水产生量为1.92m3/d、576m3/a。生活污水经厂区化粪池（处理能力5m3/d）处理后排入园区污水管网最终进入三板湖污水处理厂深度处理。本项目生活污水产生及排放情况见下表。

表4.2-5 项目生活污水污染物产排情况一览表

| 项目 |  | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水576m3/a | 产生浓度（mg/L） | 350 | 200 | 200 | 30 | 3 |
|  | 产生量（t/a） | 0.202 | 0.115 | 0.115 | 0.017 | 0.0017 |
| 化粪池（去除率） |  | 15% | 9% | 50% | -- | -- |
| 生活污水576m3/a | 排放浓度（mg/L） | 297 | 182 | 100 | 30 | 3 |
|  | 排放量(t/a) | 0.171 | 0.105 | 0.058 | 0.017 | 0.0017 |

4.2.5.2废气

### 本项目运营期废气主要包括溶盐、调浆过程中产生的投料粉尘，氟硅酸储罐、含氟废酸储槽、溶硅槽、氟硅酸合成槽进出料产生的呼吸废气，氟硅酸钠产品烘干废气。

### （1）投料粉尘

### 本项目溶盐、调浆（氯化钠、熟石灰）投料过程中会有少量的粉尘产生，本项目氯化钠、熟石灰使用量总计为22950t/a，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中砖厂-石膏、铁矿石、粘土、石灰石、砂、煤等原料的卸料，投料粉尘产尘系数取0.2kg/t，则溶盐、调浆过程中投料粉尘产生量为4.59t/a，根据项目可行性研究报告，建设单位拟采用负压集气管道对溶盐槽、调浆槽内投料粉尘进行集中收集后接入1套中性尾气吸收系统（2级水洗+1级碱洗）处理后经15m高排气筒DA002排放。粉尘收集效率按90%计，除尘效率按95%计算，设计风量4000m3/h，则投料粉尘有组织产生量为4.131t/a，产生速率0.574kg/h，产生浓度143.5mg/m3,，有组织排放量为0.207t/a，排放速率0.029kg/h，排放浓度7.17mg/m3。剩余未收集部分粉尘全部以无组织形式排放，则投料粉尘无组织产生量及排放量为0.459t/a。

### （2）呼吸废气

### 储罐贮运过程主要排放是呼吸损失（小呼吸）和工作损失（大呼吸）。呼吸口排放废气有两种情况，一是进出料时储罐呼吸作用引起的（大呼吸），二是外界环境温度变化引起的储罐呼吸作用（小呼吸）。“大呼吸”过程无组织排放指液体在容器与容器之间的转移（装卸过程）而发生的吸入或放出气体的现象，排出气体未相对饱和蒸汽。“小呼吸”损耗是由于温度和大气压力的变化引起罐内蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出（静置过程），它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。

①“大呼吸”损耗

“大呼吸”过程无组织排放指液体在容器与容器之间的转移而发生的吸入或放出气体的现象，排出气体未相对饱和蒸汽。

LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC

式中：LW-固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量）；

KN-周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定，K<=36，KN=1； 36<K<=220，KN=11.467×K-0.7026； K>220，KN=0.26。

Kc：产品因子（本项目取1.0）；

本项目储罐大呼吸排放计算公式参数详见表4.2-6。

表4.2-6 储罐大呼吸（转移过程）计算参数及结果

| 位置 | 储罐 | 计算参数 |  |  |  |  |  | 计算LW | 中转数量 | 产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M（mol） | P（Pa） | D（m） | K | KN | Kc | （kg/m3） | m3 | （kg/a） |
| 罐区 | 15%氟硅酸 | 144 | 78 | 6 | 223 | 0.26 | 1 | 0.0012 | 17647 | 21.18 |
|  | 2%氢氟酸 | 20 | 0.067 | 6 | 223 | 0.26 | 1 | 1.46×10-7 | 2353 | 0.00034 |
| 罐区 | 20%氟硅酸 | 144 | 89 | 6 | 443 | 0.26 | 1 | 0.0014 | 39850 | 55.79 |
| 氟硅酸钠 生产车间 | 8%盐酸 | 36.5 | 0.941 | 2.8 | 4153 | 0.26 | 1 | 3.74×10-6 | 83060 | 0.31 |

②“小呼吸”损耗

“小呼吸”损耗是由于温度和大气压力的变化引起罐内蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。

LB=0.191×M×（P/（100910-P））0.68×D1.73×H0.51×ΔT0.45×FP×C×KC

式中：LB：固定顶罐的呼吸排放量（Kg/a）；

M：储罐内蒸气的分子量（g/mol）；

P：在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；

D：罐的直径（m）；

H一平均蒸气空间高度（m），取0.3；

△T：一天之内的平均温度差（℃），取10℃；

Kc：产品因子（取1.0）；

Fp：涂层因子（无量纲），取值在1~1.5，取1.3。

C-用于小直径罐的调节因子（无量纲），直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123（D-9）2，罐径大于9m的C=1。

本项目储罐小呼吸排放计算公式参数详见表4.2-7。

表4.2-7 储罐小呼吸计算参数及结果

| 位置 | 储罐 | 计算参数 |  |  |  |  |  |  |  | 计算结果 | 储罐数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M（mol） | P（Pa） | D（m） | H（m） | △T | Fp | Kc | C | LB（kg/a） | 个 | LB（kg/a） |
| 罐区 | 15%氟硅酸 | 144 | 78 | 6 | 7.5 | 10 | 1.3 | 1 | 0.8893 | 1.712 | 2 | 3.424 |
|  | 2%氢氟酸 | 20 | 0.067 | 6 | 7.5 | 10 | 1.3 | 1 | 0.8893 | 0.0104 |  | 0.0208 |
| 罐区 | 20%氟硅酸 | 144 | 89 | 6 | 7.5 | 10 | 1.3 | 1 | 0.8893 | 1.872 | 2 | 3.744 |
| 氟硅酸钠生产车间 | 8%盐酸 | 36.5 | 0.941 | 2.8 | 3.25 | 10 | 1.3 | 1 | 0.5272 | 0.0086 | 1 | 0.0086 |

本项目罐区储罐呼吸废气主要污染物为HF、SiF4，含氟废气（以氟化物计）产生量合计84.16kg/a，氟硅酸钠生产车间储罐呼吸废气主要污染物为HCl，产生量合计为0.3186kg/a。上述呼吸废气均通过密闭气相管道收集引至1套酸性尾气吸收系统（2级水洗+1级碱洗）处理后经15m高排气筒DA001排放。废气处理效率90%，设计风量1000m3/h，则含氟废气（以氟化物计）排放量为8.416kg/a、排放速率0.0012kg/h、排放浓度1.17mg/m3，HCl排放量为0.03186kg/a、排放速率0.000004kg/h、排放浓度0.004mg/m3。

（3）烘干废气

本项目经离心机过滤、洗涤处理后部分氟硅酸钠软膏需经过盘式干燥机烘干处理，本项目盘式干燥机最大处理能力为10000t/a，参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》2613无机盐制造行业中相关数据，干燥过程粉尘产生系数为0.75kg/t物料，则本项目氟硅酸钠烘干废气产生量为7.5t/a，烘干废气通过密闭气相管道收集后经1套布袋除尘器处理后经15m高排气筒DA003排放。除尘效率99%，设计风量为2000m3/h，则烘干废气排放量为0.075t/a、排放速率0.01kg/h、排放浓度5.21mg/m3。

本项目运营期废气污染物产生及排放情况见下表。

表 4.2-8  本项目无组织废气污染源强核算表

| 车间 | 污染物名称 | 污染物产生情况 |  | 治理措施 | 污染物排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年产生量(t/a) | 产生速率（kg/h） |  | 排放量(t/a) | 排放速率（kg/h） |
| 氟硅酸钠 生产车间 | 粉尘 | 0.459 | 0.064 | 车间通风\加强管理 | 0.459 | 0.064 |

表 4.2-9 本项目废气污染源强核算表

| 排气筒 |  |  | 污染物名称 | 污染物产生情况（合计） |  |  | 削减情况（合计） |  |  | 污染物排放情况（合计） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 废气量 | 高度/内径 |  | 年产生量(t/a) | 产生速率（kg/h） | 产生浓度（mg/m3） | 治理措施 | 效率（%） | 削减量(t/a) | 排放量(t/a) | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |
| DA001 | 1000m3/h | 高度：15m 内径：0.2 | 氟化物 | 0.08416 | 0.012 | 12 | 2级水洗+1级碱洗 | 90 | 0.075744 | 0.008416 | 0.0012 | 1.17 |
|  |  |  | HCl | 0.0003186 | 0.000044 | 0.044 |  | 90 | 0.00028674 | 0.00003186 | 0.000004 | 0.004 |
| DA002 | 4000m3/h | 高度：15m 内径：0.3 | 颗粒物 | 4.131 | 0.574 | 143.5 | 2级水洗+1级碱洗 | 95 | 3.924 | 0.207 | 0.029 | 7.17 |
| DA003 | 2000m3/h | 高度：15m 内径：0.3 | 颗粒物 | 7.5 | 1.04 | 521 | 布袋 除尘器 | 99 | 7.425 | 0.075 | 0.0104 | 5.21 |

4.2.5.3噪声

本项目生产过程中涉及到的噪声排放源主要来自于衬塑刮板离心机、板框压滤机、各类泵、风机及其他设备工作时产生的的噪声，噪声值见下表。

# 表 4.2-10  本项目主要噪声设备及拟采取的降噪措施情况表

| 序号 | 车间位置 | 设备名称 | 数量/台 | 单台声压级值dB（A） | 治理措施 | 降噪效果dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氟硅酸钠 生产车间 | 衬塑刮板离心机 | 3 | 85 | 隔声、减振 | 20-30 |
| 2 |  | 板框压滤机 | 3 | 85 | 隔声、减振 | 20-30 |
| 3 |  | 除氟釜 | 4 | 80 | 隔声、减振 | 20-30 |
| 4 |  | 循环水泵 | 2 | 85 | 隔声、减振 | 20-30 |
| 5 |  | 布袋除尘器 | 1 | 85 | 隔声、减振 | 20-30 |
| 6 |  | 冷却塔 | 1 | 85 | 隔声、减振 | 20-30 |
| 7 |  | 风机 | 3 | 90 | 隔声、减振 | 20-30 |
| 8 |  | 包装机 | 1 | 80 | 隔声、减振 | 20-30 |
| 9 | 罐区 | 氟硅酸输送泵 | 2 | 80 | 隔声、减振 | 20-30 |
| 10 |  | 废酸输送泵 | 2 | 80 | 隔声、减振 | 20-30 |
| 11 |  | 粗钙液输送泵 | 2 | 80 | 隔声、减振 | 20-30 |
| 12 |  | 成品钙液输送泵 | 2 | 80 | 隔声、减振 | 20-30 |

4.2.5.4固体废物

本项目运营期固废主要包括废包装材料、生活垃圾、布袋除尘器收集粉尘、压滤废渣、废机油。

- 废包装材料

本项目粉状原辅料拆包过程中会产生少量的废包装材料，废包装材料属于一般工业固体废物（261-001-49），产生量约为5t/a，经集中收集后交由物资部门回收处理。

（2）生活垃圾

项目全厂劳动定员48人，生活垃圾产生量按0.15kg/d·人，年工作300d，则生活垃圾产生量为2.16t/a。生活垃圾由厂区垃圾箱收集后，由环卫部门定期清理。

（3）压滤废渣

根据物料平衡可知，本项目板框压滤废渣产生量为9613.648t/a，废渣主要成分为Ca（OH）2、CaF、SiO2，属于一般工业固体废物（261-001-49），经集中收集后外售砖厂综合利用。

- 布袋除尘器收集粉尘

由前文源强分析可知，本项目烘干废气经布袋除尘器收集粉尘量为198t/a，该部分粉尘为一般工业固体废物（261-001-66），集中收集后作为产品外售。

- 废机油

本项目运营期机械设备维修及保养会产生少量的废机油，属于危险废物，编号HW08（900-214-08），其产生量约为0.2t/a。废机油收集暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行清运处置。

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》列出本项目危废产生情况如下表：

# 表 4.2-11  工程分析中危险废物汇总

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（吨/年） | 产生工序及装置 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废矿物油 | HW 08 | 900-214-08 | 0.2 | 设备维修 | C15-C36的烷烃、多环芳烃（PAHS）、烯烃、苯系物、酚类 | C15-C36的烷烃、多环芳烃（PAHS）、烯烃、苯系物、酚类 | 一 年 | 易燃性 | 集中收集暂存于危废暂存间后委 托有资质的单 位 |

# 表4.2-12  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表

| 序号 | 贮存场所（设施） 名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物 暂存间 | 废机油 | HW08 | 900-214-08 | 综合仓库西侧 | 5m2 | 桶装 | 一年 | 半年 |

# 表4.2-13 项目固废产生情况一览表

| 序号 | 污染物名称 | 来源 | 性质 | 产生量 | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 办公生活区 | 生活垃圾 | 2.16t/a | 委托环卫部门 清运处置 |
| 2 | 废包装材料 | 综合仓库 | 一般工业固废 | 5t/a | 集中收集后交由物资部门回收处理 |
| 3 | 压滤废渣 | 板框压滤 | 一般工业固废 | 9613.648t/a | 外售砖厂综合利用 |
| 4 | 布袋除尘器收集粉尘 | 布袋除尘 | 一般工业固废 | 198t/a | 作为产品外售 |
| 5 | 废机油 | 设备维修 | 危险废物 | 0.2t/a | 集中收集暂存于危废暂存间后委托有资质单位处置 |

4.2.6运营期非正常工况污染源源强分析

非正常生产排污包括开车、停车、检修和非正常工况的污染物排放。如有计划开停车检修和临时性故障停车的污染物排放，工艺设备及环保设施不正常运行污染物排放等。

（1）非正常工况大气污染物源强分析

各工艺装置，进行有计划检修开停车及临时性故障停车时，环保设施处于正常运行状态，开车时物料投料量逐渐加大、停车时物料停止投料，装置内物料量均较正常生产时小很多，污染物的排放量小于正常生产时的排放量，且开停车系统置换气均能按正常操作进入各工艺及环保设施，进行有效处理，废气污染物均可实现达标排放，不会对环境造成影响。本项目可能造成事故性排放的主要为环保设施不正常运行状况下的污染物排放。根据工程分析，本项目废气治理设施可能发生的非正常工况为尾气吸收系统及布袋除尘器发生故障。故障状况下考虑废气未经处理直接排放，环保设施处理效率降为0。其排放量核算见下表：

表3.2-14  非正常工况大气污染物源强核算表

| 位置 | 非正常 工况 | 污染物名称 | 污染物产生情况 |  | 治理情况 |  | 污染物排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年产生量(t/a) | 产生速率（kg/h） | 治理措施 | 效率 （%） | 排放量(t/a) | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |
| DA001 废气量：1000 m3/h； 高度15m； 内径：0.2m | 酸性尾气吸收系统故障 | 氟化物 | 0.08416 | 0.012 | / | 0 | 0.08416 | 0.012 | 12 |
|  |  | HCl | 0.0003186 | 0.000044 |  | 0 | 0.0003186 | 0.000044 | 0.044 |
| DA002 废气量：4000 m3/h； 高度15m； 内径：0.3m | 中性尾气吸收系统故障 | 颗粒物 | 4.131 | 0.574 | / | 0 | 4.131 | 0.574 | 143.5 |
| DA003 废气量：2000 m3/h； 高度15m； 内径：0.3m | 布袋除尘器故障 | 颗粒物 | 7.5 | 1.04 | / | 0 | 7.5 | 1.04 | 521 |

（2）废水

项目可能出现的废水非正常排放工况主要为母液中和槽设备出现故障，生产废水（离心洗涤废水、尾气洗涤废液）无法继续回用。项目建设有1座450m3事故应急池，在母液中和槽无法正常运行的非正常工况时下，未经处理的生产废水将被送入到事故应急池储存，待故障解除后返回生产装置继续回用，未经处理的生产废水不会排入市政污水管网进而对三板湖污水处理厂正常运行造成不利影响。

### 4.3项目污染物产生及排放情况汇总

拟建项目运营期“三废”产生及排放情况见表4.3-1所示。

表4.3-1　本项目主要污染物产生及排放情况汇总表

| 类别 | 污染源 | 排放方式 | 污染物 | 产生量 | 产生浓度 | 处理措施 | 排放量 |  | 排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 呼吸 废气 | 有组织 | 氟化物 | 0.08416t/a | 12mg/m3 | 2级水洗+1级碱洗 | 0.008416t/a |  | 1.17mg/m3 |
|  |  |  | HCl | 0.3186kg/a | 0.044mg/m3 |  | 0.03186kg/a |  | 0.004mg/m3 |
|  | 投料粉尘 | 有组织 | 颗粒物 | 4.131t/a | 143.5mg/m3 | 2级水洗+1级碱洗 | 0.207t/a |  | 7.17mg/m3 |
|  |  | 无组织 | 颗粒物 | 0.459t/a |  | 车间通风\加强管理 | 0.459t/a |  |  |
|  | 烘干废气 | 有组织 | 颗粒物 | 7.5t/a | 521mg/m3 | 布袋除尘器 | 0.075t/a |  | 5.21mg/m3 |
| 废水 | 生活废水 |  | 废水量 | 576m3/a |  | 经厂区化粪池处理后排入园区污水管网 | 576m3/a |  |  |
|  |  |  | COD | 0.252t/a | 350mg/L |  | 0.214t/a | 297mg/L |  |
|  |  |  | BOD5 | 0.144t/a | 200mg/L |  | 0.131t/a | 182mg/L |  |
|  |  |  | NH3-N | 0.022t/a | 30mg/L |  | 0.022t/a | 30mg/L |  |
|  |  |  | TP | 0.0022t/a | 3mg/L |  | 0.0022t/a | 3mg/L |  |
|  |  |  | SS | 0.144t/a | 200mg/L |  | 0.072t/a | 100mg/L |  |
|  | 尾气洗涤废液 |  | 废水量 | 1166.4m3/a |  | 泵送至中和槽回用于生产，不外排 | 0 |  |  |
|  |  |  | pH | 6-7（无量纲） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氟化物 | 800-900mg/L |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 2500-3000mg/L |  |  |  |  |  |
|  | 离心洗涤废水 |  | 废水量 | 2602m3/a |  | 经母液槽最终进入中和槽回用于生产，不外排 | 0 |  |  |
|  |  |  | pH | 0.4-1.59（无量纲） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氟化物 | 4000-5000mg/L |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 3000-4000mg/L |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COD | 20-80mg/L |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 6.05-10.53mg/L |  |  |  |  |  |
| 固废 | 办公生活 | 生活垃圾 |  | 2.16t/a |  | 委托环卫部门处置 | 0 |  |  |
|  | 综合仓库 | 废包装材料 |  | 5t/a |  | 交由物资部门 回收处理 | 0 |  |  |
|  | 布袋除尘 | 布袋除尘器收集粉尘 |  | 198/a |  | 作为产品外售 | 0 |  |  |
|  | 板框压滤 | 压滤废渣 |  | 9613.648t/a |  | 外售砖厂综合利用 | 0 |  |  |
|  | 设备维修 | 废机油 |  | 0.2t/a |  | 集中收集暂存于危废暂存间后委托有资质单位处置 | 0 |  |  |
| 噪声 | 各类生产设备运行噪声 |  |  | 80~90dB(A) |  | 选用低噪声设备，基础减振、建筑隔声等 | ≤60 dB(A) |  |  |

### 5区域环境状况

### 5.1自然环境简况

### 5.1.1地理位置

宜都市地处长江中游近三峡出口、鄂西南部，处于江汉平原向鄂西山区的过渡地带，地跨东径 111°05′～111°36′，北纬 30°05′～30°36′。版图面积1357平方公里，东北隔长江与枝江市接界，东南与松滋市相邻，西南与五峰县接壤，西北与长阳、点军区相连。

本项目位于宜昌化工园宜都园区，宜都园区位于市境长江右岸一带，该区域地势较为平坦，可开发性较好。项目地理位置见附图1。

### 5.1.2地形地貌

宜都市地处鄂西山地向江汉平原过渡地带，地势东北低，西南高。宜都地貌以丘陵为主，兼与低中山区和少量平原，市境地貌特征构成“七山一水二分田”的格局。平原主要分布于市境东北部的清江沿岸和清江下游沿岸。海拔100米以下的平原区占全市总面积的8.8%；丘陵主要分布于市境中部，海拔100米至500米之间，占全市总面积的79.5%；山区主要分布于市境西南部，海拔500米至1000米之间，其面积占全市总面积的11.7%。位于王家畈乡的帽子尖为境内最高峰，海拔1064.6米；位于枝城镇的长江之渚——关洲为全市最低处，海拔38米。

项目所在区域地貌属长江一级阶地，地处江汉平原向鄂西南山地过渡地带，周围地形相对平坦，总地势为东北低、西南高。地貌以丘陵为主，也有低地和少量平原，具有多层梯状分布带特征。平原区主要分布于市境东北部的长江、清江流域，丘陵区主要分布于市境西南部。项目所在地位于宜都市境长江右岸一带，该区域地势较为平坦，可开发性较好。属河谷平原与丘陵过渡地区，沟渠和农田交错，散布民居。

### 5.1.3地质地震

宜都地处扬子江准地台扬子区西南部，市境为第一隆起带（鄂西）与第二沉降带（鄂中江汉盆地）的过渡区域，境内地质发育比较齐全，从元古界至新生界大部分都有分布， 仅缺失上志留统、下泥盆统与中、上三迭统侏罗系地层，地层主要为沉积岩所覆盖。

场地在区域地质构造上，处于仙女山——海洋关褶皱带，黄陵背斜的东翼。区内下伏基岩主要为老三系（Efn）泥质粉砂岩和砾岩及寒武系上统三游洞组灰岩(∈3s)灰岩层，岩层倾向105～235o，倾角15～55o，新构造运动不强烈，未见断层构造。区域地质构造上本区属于较稳定场地。

根据场地区域地质背景，场地区域地壳整体性强，无深、大断裂，特别是无孕发中、强震全新活动性断裂，区域近期地壳稳步上升，差异活动不明显，地震活动水平低，历史地震以弱微震居多，根据上述地震地质背景，显示本区内动力地质作用微弱，场地属稳定场地。

根据国家地震局[1992]160 号文颁布的《中国地震烈度区划图》（1990），本区地震基本烈度为Ⅵ度。

### 5.1.4气候气象

宜都市气候类型属亚热带季风气候，其特点是：气候温和、四季分明、雨热同季、季风气候明显。根据宜都气象站的资料统计，气候特征值如下：

（1）气压（hPa）

历年平均气压：	1008.00

（2）气温（℃）

历年平均气温：	    16.7

历年极端最高气温：	 40.8（1966年8月7日）

历年极端最低气温：	-13.8（1977年1月30日）

历年平均最高气温：	21.2

历年平均最低气温：	13.0

历年最热月平均气温：28.1（7月）

历年最冷月平均气温：4.6（1月）

历年最热月最高气温平均：32.7

（3）相对湿度（%）

历年平均相对湿度：  78

历年最小相对湿度：  11（1986年 3月 4日、1996年 2月 19日）

（4）降水量（mm）

历年平均降水量：  1235.4

历年最大年降水量：1869.9（1983年）

历年最大月降水量：545.5（1969年7月）

历年最大一日降水量：226.1（2018年4月23日）

历年最大一小时降水量：91.9（1985年9月12日）

（5）蒸发量（mm）

历年平均蒸发量：1325.9

历年平均蒸发量：1773.7（1959年）

（6）日照

历年平均日照时数：1657.7h

历年最多年日照时数：1969.1h（1978年）

历年平均日照百分率：38%

### 5.1.5水文水系

项目区域主要地表水体为长江。

宜昌到枝城河段是长江出三峡以后流经山前丘陵以及丘陵与平原交界地带的河段， 上起葛洲坝水利枢纽工程，下至枝城大桥，全长约61km，区间内有支流清江汇入。通常将其分为两个小河段：宜昌河段与宜都河段。

宜都河段上起清江口，承白洋河段，下迄枝城，接洋溪河段关洲汊道，全长 16.5km。河道平面行态为反“S”弯道。长江在纳入清江后，主流摆向左岸，在白洋河段紧贴左岸， 至沙集坪徐徐向右岸过渡，至杂件码头、散货码头主流靠向右岸至枝城，进入枝江河段。长江枝城段多年平均流量14700m3/s；年平均径流量 4640 亿m3；多年平均水位39.31m；平均含沙量1.197kg/m3。

宜都河段河道为单一河道，横断面多呈“U”形，水面宽900～1400m。深泓沿程变化较大，高程变化为10～30m。

宜昌站汛期（5～10月）最高水位多出现在7～8月，最低水位多出现在2~3月。水位年最大变幅可达16.16m，在葛洲坝水库运用后各月平均水位较运用前有所下降。

### 根据宜昌站一百多年的流量实际观测资料，对长江干流来水的长期趋势进行分析， 近百年来年径流量总体变化不大，年输沙量近期有所减少。在葛洲坝蓄水前后，宜昌水文站三个系列的多年平均径流量、年平均流量、枯汛期平均流量很相近，如蓄水前后二十年的多年平均径流量、多年平均汛期流量相等，而多年平均流量分别为13800m3/s 和13900m3/s。此外从流量的极值变化看，都说明蓄水前后二十年与蓄水前近百年来宜昌站的来水没有明显变化。

### 5.1.6生态环境

宜都市土壤分为7个土类，18个亚类，64个土属，183个土种。其中以黄壤土分布最广，占总面积的27.1%，紫色土也有零星分布，占总面积的2.6%。

宜都市境内林业用地面积100.8万亩，森林面积36.63万亩，属热带常绿阔叶林地带，由原生植被演变成为现有的次生植被，种类繁多，且具有垂直分布的特点。海拔在 500-800m的低山地带主要是青岗栎林，还有块状和散生的苦槠、锥栗、楠木等， 植被以山合欢、算盘子等和厥类植物为主。海拔在300-500m的峡谷阴坡地带有块状分布的杉木林，也有少数散生的马尾松林，还有少数混交呈块状或散生的栓皮栎、胡枝子、葛藤等，植被有夏枯、茅草等。海拔在400-600m的田边地角和较肥沃的山脚、山腰、平坡地分布有乌柏、油桐林，有红苕、土豆、小麦、油菜、豆类等农作物。海拔在300-600m 的高丘低山大部分为油茶林。海拔在100-300m的低丘岗地分布较多的是柑桔、茶叶、桃、李等经济果木林、也有人工营造的马尾松林。海拔在50-100m沿长江、清江两岸的平原地带分布有枫杨、杨、柳、芦苇，有水稻、小麦、棉花等农作物。全市依山势及海拔高度形成的气候条件，构成了得天独厚的比较丰富的森林资源。树种有90科、541种，绝大部分为本地天然生长繁殖的传统树种。在用材林中的优势和骨干树种是马尾松、杉树、柏树、栎林等，其中马尾松占活立木蓄积量的90%。在经济林中的骨干树种是油桐、乌柏、棕榈、竹林、油茶、油橄榄等。在薪炭林中的骨干树种是栎树、刺槐等。在防护林中主要树种是意杨，少许水杉、杨树、柳树等。在古珍树种中有珙桐、千年桂花树、五百年四川朴、六十年的垂枝银杏树。土特产有茶叶、柑桔、桑蚕、蜂蜜、桐油、皮、木梓油、中华猕猴桃、金头蜈蚣等。

宜都市农田面积24819.99 公顷，其中25℃以上坡耕地2400公顷，25℃以下耕地

22419.99公顷。25℃以下耕地中旱地11138.2公顷、水田11281.79公顷。

据调查，该项目建设地所在区域属于规划的工业区，项目建设区域内目前人为活动较为频繁，生物物种简单。评价范围内无重点风景名胜、文物古迹及自然景观等环境保护敏感点，尚未发现珍稀物种和需要特别保护的生物群落。

### 5.2宜昌化工园宜都园区

为贯彻落实习近平总书记长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”重要指示精神和和省委省政府相关部署，宜昌市实施优化长江两岸国土空间布局，实行产业准入清单制度，宜昌市委市政府出台了《中共宜昌市委、宜昌市人民政府关于化工产业专项整治及转型升级的意见》（宜发[2017]15号），力图通过推进绿色转型、优化产业布局、调整产业结构等措施，在大保护中推动经济发展。《宜昌化工产业专项整治及转型升级三年行动方案的通知》（宜府办发〔2017〕72号）中将枝江循环化工园区（含姚家港工业园和田家河片区部分区域）和宜都循环化工园区作为优化提升园区，作为全市高端化工产业集聚区和布局转移目的地，推进一区两园体制机制创新，建设全国一流的精细化工循环产业园区。为满足省市化工转型升级要求，宜都市委托湖南大学设计研究院有限公司于 2018年2月编制完成了《宜昌化工园宜都园区总体规划（2017-2030年）》。宜昌化工园宜都园区位于宜都市枝城镇南部。园区规划范围：西侧紧邻焦柳铁路，北侧紧邻枝城镇区，东临长江，南侧与松滋临港化工园相邻，规划总用地 33.98 平方公里。园区定位：国际先进、国内一流的生态型、科技型化工园区， 湖北省重要的铁路物流和长江航运物流、新型能源、新型建材基地，长江经济带重点建设和循环经济示范区，宜昌市精细化工、医药化工为主的产品供应基地。产业布局： 以磷化工为基础，以精细化工、医药化工为目标导向，补链配套新型建材工业、能源产业以及物流运输，共同组成多种物质和能量链接利用的生态工业网络，最终形成以基础磷化工、精细化工、医药化工为主体，化工建材、能源以及配套物流园为重要辅助的生态型产业集群。

2018年2月，宜都市人民政府对《宜昌化工园宜都园区总体规划（2017-2030 年）》进行了批复。

### 5.3环境质量现状监测与评价

### 本项目位于宜昌化工园宜都园区内，为了解区域环境质量现状，本次评价期间宜都市吉洪化工有限公司委托湖北恒驰检测技术有限公司于2021年6月11日至6月17日对氟硅酸钠生产加工项目一期进行采样监测，监测项目包含本项目评价区域环境空气、土壤、地下水、环境噪声。

### 5.3.1环境空气质量现状评价

### 5.3.1.1环境空气质量达标区判定

本项目所在区域属于环境空气质量二类区，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的“二级标准”限值。为了解该项目所在地区的环境空气质量情况，本次基本污染物环境质量现状评价引用《2020年宜昌市环境质量年报》中的宜都市环境空气质量统计数据。污染物平均浓度及评价结果见表5.3-1。

表5.3-1 2020年宜都市环境空气质量情况一览表

| 污染物 | 年评价指标 | 平均浓度 | 标准值 | 占标率 | 超标 倍数 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 12μg/m³ | 60μg/m³ | 20% | — | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 25μg/m³ | 40μg/m³ | 62.5% | — | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 57μg/m³ | 70μg/m³ | 81.4% | — | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 39μg/m³ | 35μg/m³ | 111.4% | 0.114 | 超标 |
| CO | 第95百分位数 日平均质量浓度 | 1.2mg/m³ | 4mg/m³ | 30% | — | 达标 |
| O3 | 第90百分位数 8h平均质量浓度 | 126μg/m³ | 160μg/m³ | 78.7% | — | 达标 |

由上表可知，项目所在区域环境空气中SO2、NO2、PM10、CO、O3的平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单表1中二级浓度限值的要求，PM2.5平均质量浓度超标的，故判定项目所在区域属于环境空气质量不达标区。

### 5.3.1.2区域大气环境综合治理规划

为改善区域环境空气质量，宜都市依据《大气污染防治行动计划》、《关于贯彻落实国务院大气污染防治行动计划的实施意见》、《宜昌市大气污染防治行动计划》、

《宜昌市打赢蓝天保卫战2019年实施方案》（宜环委发〔2019〕7 号）、《宜昌市工业企业无组织排放整治实施方案》（宜市环发〔2019〕15 号）等文件要求，持续推动空气质量改善，坚决打赢“蓝天保卫战”，主要工作措施包括：

（1）明确工作目标，将目标分解到每个季度，对标不断加强工作。

（2）明确重点区域，以城区、园区为重点区域开展大气污染防治工作，并进一步强化乡镇大气污染防治工作。

（3）明确重点任务，完成年度空气质量改善目标特别是优良天数，打好臭氧污染防治攻坚战，提高优良天数比例。

（4）明确重点工作，抓好企业、油烟、燃煤、扬尘、禁烧、禁鞭全方位管控。

（5）继续引进第三方科学治污，精准分析调度，强化巡查督办，定期通报问题， 推动工作落实见效。在严格落实各项工作计划、方案、规划的情况下，预计到 2020 年，项目所在区域大气环境质量将显著改善；大气污染物排放总量大幅减少；PM2.5 浓度明显降低，PM10、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）浓度全部达标；优良天数比例稳步提升，基本消除重度污染天数。

### 5.3.1.3环境空气质量补充监测

（1）监测布点及监测因子

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关要求，为了解项目所在区域空气环境质量现状，湖北恒驰检测技术有限公司于2021年6月11日至6月17日，连续7天对该区域的环境空气（特征因子）进行监测，本次监测期间在拟建项目厂区主导风下风向设置1个监测点。

监测点位及监测因子见表5.3-2。

表5.3-2 环境空气监测点位及监测因子

| 监测位置 | 监测点位 | 监测因子 | 检测频次 | 相对位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1(E 111.533782° N 30.243889°) | 项目区下风向 | 氟化物、氯化氢 | 4次/天×7天 | 厂区东北侧 |

（2）评价方法

采用最大占标率进行评价，计算公式为：

其中：Ci—  第i种污染物的最大实测浓度，mg/m3；

C0i—  第i种污染物的浓度标准值，mg/m3；

Pimax—第i种污染物在监测取值时间内最大质量浓度值占相应标准质量浓度

限值的百分比。

（3）评价结果

经对监测资料统计分析，其结果列于表5.3-3。

表 5.3-3 环境空气监测结果评价一览表

| 点位 | 监测项目 | 最小值（μg/m3） | 最大值（μg/m3） | 最大浓度占标率（%） | 标准值（μg/m3） | 超标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区下风向 | 氟化物 | 1.2 | 2.4 | 12 | 20 | 0 |
|  | 氯化氢 | / | 20 | 40 | 50 | 0 |

监测结果表明：监测期间项目所在区域环境空气中氟化物最大质量浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录A参考浓度限值二级标准限值、氯化氢最大质量浓度能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中限值要求。

### 5.3.2地表水环境质量现状评价

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），确定本项目地表水环境现状调查范围为：三板湖污水处理厂入长江排污口上游500m至下游约2.5km范围水域。

（1）监测数据来源

本项目位于宜昌化工园宜都园区内，本次评价引用《湖北宜都化工园区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》中地表水环境质量监测数据。湖北迅捷检测有限公司于2020年12月10日至12月12日在园区上游、中部、下游和园区主要排污口处设置监测断面，水质监测项目为pH值、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、氟化物、硫化物、挥发酚、氰化物、六价铬、总铬、总镍、总铜、总银、砷、石油类、粪大肠菌群、二氯甲烷、甲苯等。连续采样三天，每天1次。本次评价利用其监测成果进行评价，引用数据可行。引用断面具体位置见表5.3-4。

表5.3-4  水质监测断面布设说明一览表

| 监测断面编号 （同检测报告中断面序号） | 监测断面位置 | 功能区划 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9# | 长江枝城长江大桥处 | III 类 | 对照断面 |
| 10# | 长江三板湖污水处理厂下游 1000m | III 类 | 控制断面 |
| 11# | 长江洋溪下游 1000m | III 类 | 削减断面 |
| 长江为特大河，每监测断面各设距岸（左、右）边 50m 取样垂线、河中取样线。 |  |  |  |

采样及分析方法、监测频次均按国家有关规定进行。监测项目及采样、分析方法详见表5.3-5。

表5.3-5 	地表水水质监测项目及分析方法一览表

| 检测 类别 | 检测 项目 | 检测方法 | 监测仪器 | 仪器编号 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | pH 值 | 水质 pH 的测定玻璃电极法 GB 6920-86 | DZS-708-A型多参数分 析仪 | XJFX003-01 | 0.01pH 值 |
|  | 高锰酸盐指数 | 水质高锰酸盐指数的测定 GB 11892-89 | HH-6型数显恒温水浴锅 | XJFZ003-01 XJFZ003-02 XJFZ003-03 | 0.5mg/L |
|  | 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定重铬酸钾法 HJ 828-2017 | HCA-108 型 标准消解器 | XJFZ007-01 XJFZ007-02 XJFZ007-03 | 4mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 水质五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与培种法HJ 505-2009 | SPX-100B-Z 型生化培养箱 | XJFX006-01 | 0.5mg/L |
|  | 氨氮 | 水质氨氮的测定纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 | V-1200 型可见分光光度计 | XJFX005-02 | 0.025mg/L |
|  | 总氮 | 水质总氮的测定碱性过硫酸钾消 解紫外分光光度法 HJ636-2012 | TU-1901 型紫外可见分 光光度计 | XJFX005-01 | 0.05mg/L |
|  | 总磷 | 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 GB 11893-89 | TU-1901 型紫外可见分光光度计 | XJFX005-01 | 0.01mg/L |
|  | 氟化物 | 水质无机阴离子（F-、Cl-、NO2- Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42- 的测定离子色谱法 HJ 84-2016 | YC7000型离子色谱仪 | XJFX007-01 | 0.007mg/L |
|  | 硫化物 | 水质硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996 | TU-1901型紫外可见分光光度计 | XJFX005-01 | 0.005mg/L |
|  | 挥发酚 | 水质挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | TU-1901型紫外可见分光光度计 | XJFX005-01 | 0.0003mg/L |
|  | 六价铬 | 水质六价铬的测定二苯碳酰二肼 分光光度法GB7467-87 | TU-1901型紫外可见分 光光度计 | XJFX005-01 | 0.004mg/L |
|  | 氰化物 | 水质氰化物的测定容量法和分光光度法 HJ 484-2009 | TU-1901型紫外可见分光光度计 | XJFX005-01 | 0.004mg/L |
|  | 铬 | 水质65种元素的测定电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | ICP-MS7800 电感耦合等离子体质谱仪 | XJFX011-01 | 0.11μg/L |
|  | 镍 | 水质65种元素的测定电感耦合等离子体质谱法HJ 700-2014 | ICP-MS7800 电感耦合等离子体质谱仪 | XJFX011-01 | 0.06μg/L |
|  | 铜 | 水质65种元素的测定电感耦合等离子体质谱法HJ 700-2014 | ICP-MS7800 电感耦合等离子体质谱仪 | XJFX011-01 | 0.08μg/L |
|  | 砷 | 水质65种元素的测定电感耦合等离子体质谱法HJ 700-2014 | ICP-MS7800 电感耦合等离子体质谱仪 | XJFX011-01 | 0.12μg/L |
|  | 银 | 水质65种元素的测定电感耦合等离子体质谱法HJ 700-2014 | ICP-MS7800 电感耦合等离子体质谱仪 | XJFX011-01 | 0.04μg/L |
|  | 石油类 | 水质石油类的测定紫外分光光度 法 HJ 970-2018 | TU-1901 型双光束紫外 可见分光光度计 | XJFX005-01 | 0.01mg/L |
|  | 粪大肠菌群 | 水质总大肠菌群和粪大肠菌群的测定纸片快速法 HJ755-2015 | 303-3SB 型电热恒温培养箱 | XJFZ006-02 | —— |
|  | 二氯甲烷 | 水质挥发性有机物的测定吹扫捕 集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪 | XJFX010-01 | 0.5μg/L |
|  | 甲苯 | 水质挥发性有机物的测定吹扫捕 集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪 | XJFX010-01 | 0.3μg/L |

地表水环境质量现状评价方法采用单项标准指数法，除pH值外，其他水质参数的

单项标准指数Si为：

Si＝Ci/Coi

式中：Ci—第i种污染物实测浓度值，mg/l；

C0i—第 i种污染物在 GB3838-2002 中Ⅲ类标准值，mg/l。

pH 的标准指数SpH为：

当 pH≤7.0	SpH＝（7.0－pH）/（7.0-pH01）

当 pH≥7.0	SpH＝（pH－7.0）/（pH02-7.0）

式中： pH—实测的 pH 值；

pH01—地表水质量标准中规定的pH值下限；

pH02—地表水质量标准中规定的pH值上限。

（2）监测结果统计及评价

引用监测结果和各点位污染物单项标准指数见表5.3-6~表5.3-8。

表5.3-6	长江枝城长江大桥处（9#）监测结果

| 断面垂线 监测项目 | 9-1 | 9-2 | 9-3 | 9-4 | 9-5 | 9-6 | 9-7 | 9-8 | 9-9 | III类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH 值（无量纲） | 8.08 | 8.22 | 8.25 | 8.35 | 8.25 | 8.31 | 8.18 | 8.21 | 8.40 | 6~9 |
| 高锰酸盐指数（mg/L） | 1.44 | 1.35 | 1.48 | 1.52 | 1.44 | 1.42 | 1.39 | 1.36 | 1.27 | 6 |
| 化学需氧量（mg/L） | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 20 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 1.7 | 2 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 4 |
| 氨氮（mg/L） | 0.191 | 0.184 | 0.171 | 0.173 | 0.154 | 0.165 | 0.151 | 0.143 | 0.138 | 1.0 |
| 总氮（mg/L） | 0.332 | 0.332 | 0.275 | 0.313 | 0.341 | 0.322 | 0.332 | 0.332 | 0.247 | 1.0 |
| 总磷（mg/L） | 0.176 | 0.178 | 0.154 | 0.164 | 0.174 | 0.175 | 0.159 | 0.16 | 0.176 | 0.2 |
| 氟化物（mg/L） | 0.121 | 0.129 | 0.126 | 0.131 | 0.131 | 0.13 | 0.13 | 0.128 | 0.13 | 1.0 |
| 硫化物（mg/L） | 0.012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.2 |
| 挥发酚（mg/L） | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0037 | ND | ND | ND | 0.005 |
| 六价铬（mg/L） | ND | 0.005 | ND | 0.004 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.05 |
| 氰化物（mg/L） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.2 |
| 铬（mg/L） | 5.36×10-4 | 1.01×10-3 | 9.79×10-4 | 1.24×10-3 | 8.51×10-4 | 1.05×0-3 | 9.72×10-4 | 1.06×0-3 | 7.89×10-4 | / |
| 镍（mg/L） | 4.54×10-4 | 5.27×10-4 | 5.85×10-4 | 6.27×10-4 | 5.53×10-4 | 5.81×10-4 | 6.07×10-4 | 5.44×10-4 | 5.21×10-4 | 0.02 |
| 铜（mg/L） | 1.12×10-3 | 1.21×10-3 | 1.27×10-3 | 1.53×10-3 | 1.49×10-3 | 1.19×10-3 | 1.58×10-3 | 1.47×10-3 | 1.26×10-3 | 1.0 |
| 砷（mg/L） | 1.40×10-3 | 1.46×10-3 | 1.49×10-3 | 1.47×10-3 | 1.59×10-3 | 1.50×10-3 | 1.53×10-3 | 1.45×10-3 | 1.42×10-3 | 0.01 |
| 银（mg/L） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / |
| 石油类（mg/L） | ND | 0.03 | ND | 0.03 | ND | 0.03 | ND | ND | ND | 0.05 |
| 粪大肠菌群（MPN/100mL） | <2 | 2 | 4.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1000 |
| 二氯甲烷（mg/L） | 1.6×10-3 | 1.7×10-3 | 1.5×10-3 | 1.5×10-3 | 1.5×10-3 | 1.5×10-3 | 1.6×10-3 | 0 | 1.6×10-3 | 0.02 |
| 甲苯（mg/L） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.7 |

表5.3-7	长江三板湖污水处理厂下游1000m（10#）监测结果

| 断面垂线 监测项目 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 | 10-7 | 10-8 | 10-9 | III类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH 值（无量纲） | 8.35 | 8.3 | 8.28 | 8.18 | 8.28 | 8.23 | 8.13 | 8.2 | 8.21 | 6~9 |
| 高锰酸盐指数（mg/L） | 1.28 | 1.34 | 1.34 | 1.44 | 1.39 | 1.39 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 6 |
| 化学需氧量（mg/L） | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 20 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 1.7 | 1.3 | 2 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 4 |
| 氨氮（mg/L） | 0.132 | 0.132 | 0.14 | 0.121 | 0.129 | 0.143 | 0.127 | 0.146 | 0.132 | 1.0 |
| 总氮（mg/L） | 0.294 | 0.285 | 0.275 | 0.332 | 0.228 | 0.322 | 0.304 | 0.332 | 0.266 | 1.0 |
| 总磷（mg/L） | 0.162 | 0.163 | 0.146 | 0.14 | 0.164 | 0.155 | 0.174 | 0.154 | 0.132 | 0.2 |
| 氟化物（mg/L） | 0.125 | 0.127 | 0.25 | 0.204 | 0.126 | 0.135 | 0.132 | 0.132 | 0.118 | 1.0 |
| 硫化物（mg/L） | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | ND | 0.006 | 0.2 |
| 挥发酚（mg/L） | ND | ND | ND | ND | 0 | 0.0005 | 0 | 0.0005 | ND | 0.005 |
| 六价铬（mg/L） | ND | 0.007 | ND | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.005 | ND | ND | 0.05 |
| 氰化物（mg/L） | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | ND | ND | 0.2 |
| 铬（mg/L） | 3.88×10-4 | 6.88×10-4 | 9.31×10-4 | 8.11×10-4 | 7.08×10-4 | 1.13×10-3 | 1.25×10-3 | 9.24×10-4 | 6.34×10-4 | / |
| 镍（mg/L） | 4.26×10-4 | 4.54×10-4 | 6.16×10-4 | 5.68×10-4 | 6.05×10-4 | 6.73×10-4 | 7.02×10-4 | 6.40×10-4 | 6.34×10-4 | 0.02 |
| 铜（mg/L） | 9.74×10-4 | 1.01×10-3 | 1.37×10-3 | 1.40×10-3 | 1.45×10-3 | 1.68×10-3 | 1.48×10-3 | 1.42×10-3 | 1.48×10-3 | 1.0 |
| 砷（mg/L） | 1.36×10-3 | 1.38×10-3 | 1.44×10-3 | 1.41×10-3 | 1.44×10-3 | 1.40×10-3 | 1.44×10-3 | 1.46×10-3 | 1.54×10-3 | 0.01 |
| 银（mg/L） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / |
| 石油类（mg/L） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.05 |
| 粪大肠菌群（MPN/100mL） | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1000 |
| 二氯甲烷（mg/L） | 1.4×10-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4×10-3 | 1.4×10-3 | 1.5×10-3 | 0.02 |
| 甲苯（mg/L） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.7 |

表5.3-8	长江洋溪下游1000m（11#）监测结果

| 断面垂线 监测项目 | 11-1 | 11-2 | 11-3 | 11-4 | 11-5 | 11-6 | 11-7 | 11-8 | 11-9 | III类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH 值（无量纲） | 8.34 | 8.4 | 8.33 | 8.27 | 8.24 | 8.27 | 8.34 | 8.23 | 8.18 | 6~9 |
| 高锰酸盐指数（mg/L） | 1.52 | 1.45 | 1.44 | 1.41 | 1.42 | 1.44 | 1.46 | 1.44 | 1.42 | 6 |
| 化学需氧量（mg/L） | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 20 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 1.4 | 2.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 4 |
| 氨氮（mg/L） | 0.107 | 0.116 | 0.121 | 0.102 | 0.11 | 0.099 | 0.094 | 0.113 | 0.105 | 1.0 |
| 总氮（mg/L） | 0.275 | 0.341 | 0.313 | 0.341 | 0.285 | 0.341 | 0.219 | 0.308 | 0.294 | 1.0 |
| 总磷（mg/L） | 0.194 | 0.183 | 0.195 | 0.175 | 0.186 | 0.151 | 0.178 | 0.138 | 0.18 | 0.2 |
| 氟化物（mg/L） | 0.125 | 0.123 | 0.118 | 0.121 | 0.121 | 0.118 | 0.124 | 0.122 | 0.132 | 1.0 |
| 硫化物（mg/L） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.012 | ND | 0.2 |
| 挥发酚（mg/L） | 0.0031 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.005 |
| 六价铬（mg/L） | ND | ND | ND | 0.005 | 0.006 | 0.004 | ND | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
| 氰化物（mg/L） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.2 |
| 铬（mg/L） | 9.45×10-4 | 9.93×10-4 | 1.08×10-3 | 1.38×10-3 | 9.76×10-4 | 7.35×10-3 | 8.47×10-4 | 1.01×10-3 | 9.77×10-4 | / |
| 镍（mg/L） | 5.12×10-4 | 5.01×10-4 | 6.73×10-4 | 7.68×10-4 | 7.09×10-4 | 7.08×10-4 | 5.60×10-4 | 5.96×10-4 | 5.86×10-4 | 0.02 |
| 铜（mg/L） | 1.08×10-3 | 1.04×10-3 | 1.45×10-3 | 1.62×10-3 | 2.01×10-3 | 1.51×10-3 | 1.24×10-3 | 1.41×10-3 | 1.43×10-3 | 1.0 |
| 砷（mg/L） | 1.44×10-3 | 1.41×10-3 | 1.43×10-3 | 1.54×10-3 | 1.41×10-3 | 1.43×10-3 | 1.33×10-3 | 1.43×10-3 | 1.39×10-3 | 0.01 |
| 银（mg/L） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / |
| 石油类（mg/L） | 0.05 | ND | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| 粪大肠菌群（MPN/100mL） | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1000 |
| 二氯甲烷（mg/L） | 1.5×10-3 | 1.5×10-3 | 1.5×10-3 | 1.5×10-3 | 0 | 1.5×10-3 | 1.5×10-3 | 1.5×10-3 | 1.5×10-3 | 0.02 |
| 甲苯（mg/L） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.7 |

表5.3-6~表5.3-8数据表明，项目区域地表水体长江（宜都段）断面监测水质均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准。

### 5.3.3地下水环境质量现状评价

为了解项目所在区域地下水环境质量现状，本次评价委托湖北恒驰检测技术有限公司于2021年6月11日-2021年6月13日对本项目厂区内进行了采样监测。项目厂区外地下水监测数据引用《宜昌七朵云环境治理有限公司宜昌工业废物集中处置中心项目环境影响报告书》中相关内容（监测时间为2020年10月），该项目建设地点位于本项目东北侧约30m处，属于本项目评价范围内，引用数据合理。

（1）监测布点及监测因子

本次评价共设置5个地下水水质监测点，其中1#监测点位为本次实测点位，2#-5#监测点位为引用监测点位。具体点位如下表和下图所示。

表5.3-9  地下水水质监测点位及监测因子

| 监测点位 | 点位数 | 监测因子 | GPS定位坐标 |
| --- | --- | --- | --- |
| （★1）项目厂区内 | 1个 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO3-、HCO3-、Cl -、SO42-、pH、氨氮、总溶解性固体、总硬度、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、铬（六价）、耗氧量（以高锰酸盐指数法测定）、砷、汞、铅、镉、铁、锰、总大肠菌群、菌落总数。 | E：111°32'10.28" N: 30°14'38.16" |
| （★2）地下水上游 | 1个 |  | E：111°32′20.03" N: 30°14′28.08" |
| （★3）项目区下游 | 1个 |  | E：111°32′35.13" N: 30°14′35.26" |
| （★4）项目区东北侧 | 1个 |  | E：111°32′28.20" N: 30°14′32.92" |
| （★5）项目区北侧 | 1个 |  | E：111°32′25.08" N: 30°14′34.65" |

图5.3-1  地下水现状监测布点图

（2）监测频次

每个监测点位每天采样1 次，连续监测3天。

（3）评价标准

地下水评价标准执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准。

（4）评价方法

采用单因子标准指数法对监测结果进行评价。其单项水质参数i在第j点的标准指数为：Si=Ci/Csi

式中：Si—某污染物的标准指数，无量纲；

Ci—某污染物的实际浓度，mg/L；

Csi—某污染物的评价标准限值，mg/L；

对于以评价标准为区间值的水质参数(pH为6.5-8.5)时，其单项指数式为：

pH的标准指数为：

式中：SPH，j—pH标准指数；

pHj—j点实测pH值；

pHsd—标准中pH的下限值(6.5)；

pHsu—标准中pH的上限值(8.5)。

（5）监测结果及评价

水质监测及评价结果见下表。

表5.3-10 地下水水质监测及评价结果（单位：mg/L）

| 序号 | 检测项目 | 1#地下水监测点 |  | 2#地下水监测点 |  | 3#地下水监测点 |  | 4#地下水监测点 |  | 5#地下水监测点 |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测值 | 单因子指数 | 检测值 | 单因子指数 | 检测值 | 单因子指数 | 检测值 | 单因子指数 | 检测值 | 单因子指数 |  |
| 1 | pH值 | 7.42 | / | 7.82 | / | 8.14 | / | 7.33 | / | 8.41 | / | 6.5~8.5 |
| 2 | 总硬度 | 197 | 0.44 | 242 | 0.54 | 292 | 0.65 | 156 | 0.35 | 242 | 0.54 | 450 |
| 3 | 钙 | 75 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 4 | 溶解性总固体 | 423 | 0.42 | 345 | 0.35 | 424 | 0.42 | 370 | 0.37 | 460 | 0.46 | 1000 |
| 5 | 碳酸氢根 | 201 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 6 | 碳酸根 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 7 | 氨氮 | 0.035 | 0.07 | 0.165 | 0.33 | 0.166 | 0.33 | 0.162 | 0.32 | 0.189 | 0.38 | 0.5 |
| 8 | 耗氧量 | 1.5 | 0.5 | 3.49 | 1.16 | 1.58` | 0.53 | 2.04 | 0.68 | 3.49 | 1.16 | 3 |
| 9 | 菌落总数 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 |
| 10 | 总大肠菌群 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 |
| 11 | 挥发酚 | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | 0.002 |
| 12 | 氰化物 | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | 0.05 |
| 13 | 六价铬 | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | 0.05 |
| 14 | 氯化物 | 17.8 | 0.02 | 3.9 | 0.02 | 13.6 | 0.05 | 6.9 | 0.03 | 7.5 | 0.03 | 250 |
| 15 | 硫酸盐 | 29.5 | 0.12 | 7 | 0.03 | 31 | 0.12 | 26 | 0.10 | 28 | 0.11 | 250 |
| 16 | 硝酸盐 | 3.62 | 0.18 | 6.22 | 0.31 | 2.01 | 0.10 | 4.48 | 0.22 | 1.87 | 0.09 | 20 |
| 17 | 亚硝酸盐 | ND | / | ND | / | 0.089 | 0.09 | 0.163 | 0.16 | 0.139 | 0.14 | 1 |
| 18 | 氟化物 | ND | / | ND | / | 0.144 | 0.144 | 0.163 | 0.16 | 0.34 | 0.34 | 1 |
| 19 | 砷 | ND | / | 0.004 | 0.4 | ND | / | 0.007 | 0.70 | 0.005 | 0.50 | 0.01 |
| 20 | 汞 | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | 0.001 |
| 21 | 钾 | 2.53 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 22 | 钠 | 13.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 23 | 镁 | 2.35 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 24 | 铁 | ND | / | ND | / | ND | / | 0.011 | 0.04 | 0.002 | 0.01 | 0.3 |
| 25 | 锰 | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | 0.1 |
| 26 | 铅 | ND | / | 0.003 | 0.30 | 0.004 | 0.4 | 0.003 | 0.30 | 0.002 | 0.20 | 0.01 |
| 27 | 镉 | ND | / | ND | / | ND | / | 0.001 | 0.20 | ND | / | 0.05 |
| 28 | 铜 | / | / | ND | / | ND | / | 0.002 | 0.00 | 0.001 | 0.00 | 1.0 |
| 29 | 锌 | / | / | ND | / | ND | / | 0.047 | 0.05 | ND | / | 1.0 |
| 30 | 镍 | / | / | ND | / | ND | / | 0.001 | 0.05 | ND | / | 0.02 |
| 31 | 石油类 | / | / | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | 0.05 |

由监测统计结果可知，除5#地下水监测点位因受农业活动影响，有轻微的耗氧量超标外，其余监测指标均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类水质标准。

5.3.4声环境质量现状评价

为了解项目区域环境噪声现状，本次评价期间委托湖北恒驰检测技术有限公司对项目所在厂区声环境质量进行了现状监测。

（1）监测布点

依据项目噪声源分布具体情况，检测单位在厂界外1m处布置4个监测点进行监测，各监测点具体位置见表5.3-11。

表5.3-11  声环境质量现状监测点位一览表

| 监测区域 | 监测点位置 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 厂界 | 项目东侧厂界外1m处 | 1# |
|  | 项目南侧厂界外1m处 | 2# |
|  | 项目西侧厂界外1m处 | 3# |
|  | 项目北侧厂界外1m处 | 4# |

（2）监测时间及频次

2021年6月11日和6月12日昼、夜各监测一次。

监测布点图如下：

图5.3-2 厂区噪声环境现状监测布点图

（3）监测及评价方法

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）附录B《声环境功能区监测方法》有关规定，对评价区昼、夜间噪声进行监测，将监测结果进行统计，以等效声级Leq（A）为评价量。

（4）评价标准

根据该厂所在位置和该区功能区划，此次评价区域环境噪声采用《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，见表5.3-12。

表5.3-12  噪声评价标准  单位：dB(A)

| 方位 | 标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目各边界 | 《声环境质量标准》GB3096-2008；3类 | 65 | 55 |

（5）监测结果

环境噪声现状监测结果详见表5.3-13。

表5.3-13  环境噪声现状监测结果表   单位：dB(A)

| 测点编号 | 测点位置 | 主要声源 | 监测结果[单位：dB(A)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021.6.11 |  | 2021.6.12 |  |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 东侧边界外1m处 | 环境噪声 | 55.6 | 47.5 | 55.3 | 47.2 |
| 2# | 南侧边界外1m处 | 环境噪声 | 51.3 | 45.2 | 51.5 | 45.9 |
| 3# | 西侧边界外1m处 | 环境噪声 | 49.6 | 43.1 | 49.1 | 43.6 |
| 4# | 北侧边界外1m处 | 环境噪声 | 50.9 | 46.2 | 50.3 | 46.4 |

（6）环境噪声监测现状评价结论

监测结果表明，本项目厂界噪声监测值能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准要求，项目所处区域声环境质量良好。

### 5.3.5土壤环境质量现状监测与评价

为了解项目区域土壤环境质量现状，本次环评期间委托湖北恒驰检测技术有限公司对项目所在区域土壤进行了监测，监测时间为2021年6月11日。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），在项目厂界内取3个柱状样点和1个表层样点、厂界外2个表层样点（表层样应在0-0.2m取样；柱状样通常在0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m、3-5m处分别取1个样），具体监测点位见监测布点图。

（1）监测因子

本项目特征因子：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍。

本项目基本监测因子：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并【a】蒽、苯并【a】芘、苯并【b】荧蒽、苯并【k】荧蒽、䓛、二苯并【a，h】蒽、茚并【1,2,3-cd】芘、萘。

理化特性：颜色、结构、质地、砂砾含量、其他异物、PH、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率（cm/s）、土壤容重（kg/m3）、孔隙度。

（2）监测频次：按环评技术导则规定，监测1天，每天1次。

（3）监测布点：本项目土壤环境影响评价等级为二级评价，根据导则表6现状检测布点类型与数量的要求，本次评价在占地范围内布置4个采样点，其中含1个表层样点，3个柱状样点；在占地范围外设置2个表层样点，具体布置情况如下表所示。

表5.3-14 土壤环境监测布点情况表

| 序号 | 样品种类 | 监测内容 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| ■S1 | 占地范围内表层样 | 建设用地特征因子+建设用地基本监测因子+理化特性 | 监测1天，每天1次 |
| ■S2 | 占地范围内柱状样 | 建设用地特征因子 |  |
| ■S3 | 占地范围内柱状样 | 建设用地特征因子 |  |
| ■S4 | 占地范围内柱状样 | 建设用地特征因子 |  |
| ■S5 | 占地范围外表层样 | 建设用地特征因子 |  |
| ■S6 | 占地范围外表层样 | 建设用地特征因子 |  |

本次拟建区域土壤环境质量现状监测结果统计见下表。

表5.3-15 土壤采样信息一览表

| 采样 点位 | 检测点位置 | 坐标 | 釆样/层次深度 （m） | 样品状态 | 采样日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 占地范围内 | E 111.535830° N 30.243694° | 表层样0-0.2 | 红棕色、潮、无根系植物、砂土 | 2021年 06月11日 |
| S2-1 | 占地范围内 | E 111.535557° N 30.243456° | 柱状样0-0.5 | 红棕色、潮、无根系植物、砂土 | 2021年 06月11日 |
| S2-2 | 占地范围内 | E 111.535557° N 30.243456° | 柱状样0.5-1.5 | 红棕色、潮、无根系植物、壤土 | 2021年 06月11日 |
| S2-3 | 占地范围内 | E 111.535557° N 30.243456° | 柱状样1.5-3 | 红棕色、潮、无根系植物、砂土 | 2021年 06月11日 |
| S2-4 | 占地范围内 | E 111.535557° N 30.243456° | 柱状样3-5 | 红棕色、潮、无根系植物、砂土 | 2021年 06月11日 |
| S3-1 | 占地范围内 | E 111.536187° N 30.243248° | 柱状样0-0.5 | 红棕色、潮、无根系植物、砂土 | 2021年 06月11日 |
| S3-2 | 占地范围内 | E 111.536187° N 30.243248° | 柱状样0.5-1.5 | 红棕色、潮、无根系植物、壤土 | 2021年 06月11日 |
| S3-3 | 占地范围内 | E 111.536187° N 30.243248° | 柱状样1.5-3 | 红棕色、潮、无根系植物、砂土 | 2021年 06月11日 |
| S3-4 | 占地范围内 | E 111.536187° N 30.243248° | 柱状样3-5 | 红棕色、潮、无根系植物、砂土 | 2021年 06月11日 |
| S4-1 | 占地范围内 | E 111.535884° N 30.243733° | 柱状样0-0.5 | 红棕色、潮、无根系植物、砂土 | 2021年 06月11日 |
| S4-2 | 占地范围内 | E 111.535884° N 30.243733° | 柱状样0.5-1.5 | 红棕色、潮、无根系植物、壤土 | 2021年 06月11日 |
| S4-3 | 占地范围内 | E 111.535884° N 30.243733° | 柱状样1.5-3 | 红棕色、潮、无根系植物、砂土 | 2021年 06月11日 |
| S4-4 | 占地范围内 | E 111.535884° N 30.243733° | 柱状样3-5 | 红棕色、潮、无根系植物、砂土 | 2021年 06月11日 |
| S5 | 占地范围外 | E 111.535773° N 30.244187° | 表层样0-0.2 | 红棕色、潮、无根系植物、砂土 | 2021年 06月11日 |
| S6 | 占地范围外 | E 111.536045° N 30.244077° | 表层样0-0.2 | 红棕色、潮、少量根系植物、砂土 | 2021年 06月11日 |

表5.3-16 土壤理化特性调查表

| 点号 |  | S1占地范围内 | 日期 | 2021年6月11日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坐标 |  | E 111.535830° N 30.243694° |  |  |
| 层次 |  | 表层样0-0.2m |  |  |
| 现场记录 | 颜色 | 红棕色 |  |  |
|  | 结构 | 团粒 |  |  |
|  | 质地 | 砂土 |  |  |
|  | 砂砾含量（%） | <20 |  |  |
|  | 其他异物 | 无 |  |  |
| 实验室测定 | pH值（无量纲） | 7.36 |  |  |
|  | 阳离子交换量（cmol/kg） | 6.23 |  |  |
|  | 氧化还原电位（mv） | 246 |  |  |
|  | 饱和导水率（cm/s） | 0.00193 |  |  |
|  | 土壤容重（kg/m3） | 1346 |  |  |
|  | 孔隙度（%） | 44.8 |  |  |

表5.3-17 土壤检测结果一览表

| 检测项目 | 检测结果（mg/kg） | 标准限值（mg/kg） |
| --- | --- | --- |
|  | S1占地范围内（表层样0-0.2） |  |
| 砷 | 13.5 | 60 |
| 镉 | 0.28 | 65 |
| 六价铬 | <0.5 | 5.7 |
| 铜 | 22 | 18000 |
| 铅 | 34 | 800 |
| 汞 | 0.241 | 38 |
| 镍 | 45 | 900 |
| 四氯化碳 | <0.03 | 2.8 |
| 氯仿 | <0.02 | 0.9 |
| 氯甲烷 | <0.003 | 37 |
| 1,1-二氯乙烷 | <0.02 | 9 |
| 1,2-二氯乙烷 | <0.01 | 5 |
| 1,1-二氯乙烯 | <0.01 | 66 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | <0.008 | 596 |
| 反--1,2-二氯乙烯 | <0.02 | 54 |
| 二氯甲烷 | <0.02 | 616 |
| 1,2-二氯丙烷 | <0.008 | 5 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | <0.02 | 10 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | <0.02 | 6.8 |
| 四氯乙烯 | <0.02 | 53 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | <0.02 | 840 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | <0.02 | 2.8 |
| 三氯乙烯 | <0.009 | 2.8 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | <0.02 | 0.5 |
| 氯乙烯 | <0.02 | 0.43 |
| 苯 | <0.01 | 4 |
| 氯苯 | <0.005 | 270 |
| 1,2-二氯苯 | <0.02 | 560 |
| 1,4-二氯苯 | <0.008 | 20 |
| 乙苯 | <0.006 | 28 |
| 苯乙烯 | <0.02 | 1290 |
| 甲苯 | <0.006 | 1200 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | <0.009 | 570 |
| 邻二甲苯 | <0.02 | 640 |
| 硝基苯 | <0.09 | 76 |
| 苯胺 | <0.01 | 260 |
| 2-氯酚 | <0.04 | 2256 |
| 苯并[a]蒽 | <0.12 | 15 |
| 苯并[a]芘 | <0.17 | 1.5 |
| 苯并[b]荧蒽 | <0.17 | 15 |
| 苯并[k]荧蒽 | <0.11 | 151 |
| 䓛 | <0.14 | 1293 |
| 二苯并[a,h]蒽 | <0.13 | 1.5 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | <0.13 | 15 |
| 萘 | <0.09 | 70 |
| 注：1.标准限值依据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类筛选值的要求； 2.“<”表示检测结果小于检出限。 |  |  |

表5.3-18土壤检测结果一览表

| 检测项目 | 检测结果（mg/kg） |  |  |  | 标准限值（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S2占地范围内 （柱状样0-0.5） | S2占地范围内 （柱状样0.5-1.5） | S2占地范围内 （柱状样1.5-3） | S2占地范围内 （柱状样3-5） |  |
| 砷 | 15.6 | 16.2 | 15.8 | 15.3 | 60 |
| 镉 | 0.22 | 0.27 | 0.23 | 0.28 | 65 |
| 六价铬 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5.7 |
| 铜 | 21 | 19 | 26 | 27 | 18000 |
| 铅 | 30 | 42 | 36 | 33 | 800 |
| 汞 | 0.242 | 0.265 | 0.251 | 0.254 | 38 |
| 镍 | 56 | 52 | 61 | 66 | 900 |
| 注：1.标准限值依据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类筛选值的要求； 2.“<”表示检测结果小于检出限。 |  |  |  |  |  |

表5.3-19 土壤检测结果一览表

| 检测项目 | 检测结果（mg/kg） |  |  |  | 标准限值（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S3占地范围内 （柱状样0-0.5） | S3占地范围内 （柱状样0.5-1.5） | S3占地范围内 （柱状样1.5-3） | S3占地范围内 （柱状样3-5） |  |
| 砷 | 14.8 | 15.6 | 15.2 | 16.2 | 60 |
| 镉 | 0.26 | 0.21 | 0.27 | 0.25 | 65 |
| 六价铬 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5.7 |
| 铜 | 26 | 23 | 29 | 20 | 18000 |
| 铅 | 41 | 33 | 38 | 44 | 800 |
| 汞 | 0.251 | 0.272 | 0.264 | 0.268 | 38 |
| 镍 | 49 | 58 | 52 | 55 | 900 |
| 注：1.标准限值依据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类筛选值的要求； 2.“<”表示检测结果小于检出限。 |  |  |  |  |  |

表5.3-20 土壤检测结果一览表

| 检测项目 | 检测结果（mg/kg） |  |  |  | 标准限值（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S4占地范围内 （柱状样0-0.5） | S4占地范围内 （柱状样0.5-1.5） | S4占地范围内 （柱状样1.5-3） | S4占地范围内 （柱状样3-5） |  |
| 砷 | 15.8 | 16.4 | 15.4 | 16.1 | 60 |
| 镉 | 0.26 | 0.29 | 0.24 | 0.22 | 65 |
| 六价铬 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5.7 |
| 铜 | 31 | 24 | 27 | 33 | 18000 |
| 铅 | 36 | 42 | 31 | 39 | 800 |
| 汞 | 0.243 | 0.275 | 0.248 | 0.255 | 38 |
| 镍 | 54 | 63 | 60 | 51 | 900 |
| 注：1.标准限值依据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类筛选值的要求； 2.“<”表示检测结果小于检出限。 |  |  |  |  |  |

表5.3-21 土壤检测结果一览表

| 检测项目 | 检测结果（mg/kg） |  | 标准限值（mg/kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S5占地范围外 （表层样0-0.2） | S6占地范围外 （表层样0-0.2） |  |  |
| 砷 | 13.5 | 14.2 | 60 |  |
| 镉 | 0.253 | 0.241 | 65 |  |
| 六价铬 | <0.5 | <0.5 | 5.7 |  |
| 铜 | 28 | 31 | 18000 |  |
| 铅 | 37 | 33 | 800 |  |
| 汞 | 0.253 | 0.264 | 38 |  |
| 镍 | 51 | 56 | 900 |  |
| 注：1.标准限值依据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类筛选值的要求； 2.“<”表示检测结果小于检出限。 |  |  |  |

监测结果表明，本项目评价区域土壤监测指标均能够满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值要求。

### 5.3.6生态环境调查与评价

根据现场调查，项目拟建地为空地，四周均为园区在建企业及园区道路，为城市生态系统，评价区域内没有需要重点保护的古树、大树及珍稀物种，不涉及国家、省重点保护动植物。

### 6环境影响预测与评价

### 6.1施工期环境影响评价

项目建设期施工内容主要包括：地表开挖和弃土填埋，土建、设备安装与调试等，施工期的主要环境影响为水土流失、扬尘、噪声、固体废弃物及生活污水。

### 6.1.1施工期扬尘污染影响分析

施工期打地基、挖沟、埋管等过程将破坏场地内地表结构，产生地面扬尘，对场地及周围敏感点的环境空气造成影响，扬尘量大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关。施工扬尘最大产生量通常发生在土方阶段，该阶段裸露浮土较多，产尘量较大。根据典型施工现场及周围粉尘的监测结果，在施工现场场界，TSP浓度贡献值在1.259～2.308mg/m3之间，平均为1.784mg/m3；在离场界下风向30m处，TSP浓度贡献值在0.544～0.670mg/m3之间，平均为0.607mg/m3，超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

受扬尘影响的范围主要包括施工场地周围及下风向的部分地区，施工单位应采取封闭式施工，最大限度地控制施工扬尘影响的范围，并适时进行洒水清扫路面。随着施工活动的结束，施工现场扬尘对环境空气的影响也将消除。

施工过程中若对装载容易散落、飞扬、流漏物料的运输车辆管理不当，对沿途周围环境会产生一次和二次扬尘污染，影响较大的是运输土石方的车辆。运输车辆在进出施工工地时，车体不清洁，车轮挂带泥沙，产生扬尘也会影响施工场地周围环境质量。

产生扬尘量与场地状况有很大关系，道路扬尘视其路面质量不同而产生的扬尘量相差较大，最少的是水泥路面，其次是坚实的土路、一般土路，最差的是浮土多的土路。据有关资料，运输车辆在施工场地行驶产生的扬尘约占施工扬尘总量的60%。场地在自然风作用下产生的扬尘一般影响范围在100m以内。

为了抑制施工期间的车辆运输扬尘，施工单位应在车辆行驶的路面洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘量减少70％。类比调查表明，施工场地每天实施洒水抑尘4～5次后，车辆行驶扬尘造成的污染距离可缩小至20～50m。

### 6.1.2施工期噪声影响分析

施工噪声主要有施工运输车辆噪声和建筑噪声两类。各类建筑施工机械在不同距离处的噪声预测值见表6.1-1。

表6.1-1  各类建筑施工机械在不同距离处的噪声预测值

| 机械类别 | 噪声预测值dB（A） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 搅拌机 | 71 | 65 | 5 | 57 | 51 | 47 | 45 |
| 和灰机 | 65 | 59 | 53 | 51 | 45 | 41 | 39 |
| 电 锯 | 95 | 89 | 83 | 81 | 75 | 71 | 69 |
| 空压机 | 75 | 69 | 63 | 61 | 55 | 51 | 49 |
| 升降机 | 75 | 69 | 63 | 61 | 55 | 1 | 49 |
| 电 钻 | 78 | 72 | 66 | 64 | 58 | 54 | 52 |
| 铆 枪 | 71 | 65 | 59 | 57 | 51 | 7 | 45 |
| 切割机 | 80 | 74 | 68 | 66 | 60 | 56 | 54 |
| 载重汽车 | 72 | 66 | 60 | 58 | 52 | 48 | 46 |

由于施工机械在现场内分布较广，且机械设备露天作业，噪声传播范围和影响程度相对较大。从上表预测结果可以看出，搅拌机、和灰机和铆枪噪声传播20m后，声级已经可以达到65dB（A）建筑施工场界噪声标准的要求，而电锯、空压机、电钻、切割机等立噪声源噪声，在建筑屏蔽等情况下，传播20-200m后声级方可达到施工场界标准的要求。建设单位应采取一定的噪声防护措施（详见“施工期污染防治措施”），使施工阶段的噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。

### 6.1.3施工期固体废物影响分析

建设阶段固体废弃物主要来源于施工人员日常生活产生的生活垃圾及废建筑材料。项目土石方阶段挖出的土石方不得随意丢弃，应分类进行综合利用和妥善处置， 不能利用的弃方及施工建筑垃圾要及时清运到化工园区指定的施工场地进行综合利用或及时清运到化工园区指定的弃渣堆放场堆放，对环境影响较小。

施工人员所产生的生活垃圾以有机垃圾为主，易产生腐烂，发酵，同时由于发酵而蚊蝇滋生，并产生臭气污染环境，所以在建设阶段，生活垃圾要集中定点收集，纳入宜昌市生活垃圾清运系统及时清运，则不会对周围环境产生影响。

### 6.1.4施工期地表水环境影响分析

项目建设期间，施工人员日常生活需排放一定的生活污水，若处置不当，会给周边土壤环境及地表水体造成污染，故应管理好施工队伍生活污水的排放。

施工期间各类机械跑、冒、滴、漏的油污或露天机械受雨水冲刷会产生一定量的含石油类污染物污水，施工机械、车辆的清洗也将产生部分废水。废水经过隔油池、沉淀池处理后排入市政污水管。

施工单位应做好建筑材料和建筑废料的管理，防止它们成为地面水的二次污染源，在施工工地周界设置排水明沟，径流水经沉淀处理后就近排放。

由于施工是短期活动，当施工结束后，施工人员离场，施工工地废水和施工人员的生活污水对地表水体环境的影响也将消除。

### 6.1.5生态环境影响分析

施工期可能导致水土流失的主要原因是降雨、地表开挖和弃土填埋，项目所在地降雨量大部分集中在雨季(4月至9月)，夏季暴雨较集中，降雨量大，降雨时间长，这些气象条件给项目建设施工期的水土流失提供充分必要的动力源泉。项目土建施工是引起水土流失的工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其它干扰之中，另外，大量的土方填挖、陡坡、边坡的形成和整理，会使土壤暴露情况加剧。施工过程中，泥土转运装卸作业过程中和堆放时，都可能出现散落和水土流失。同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀，将会造成项目建设施工过程中严重的水土流失。

本项目基本保持挖填方平衡，若多出土方，将用于园区其他企业施工建设用土。

综上，本项目开挖面积较小，不会破坏周边植被，对景观不会产生明显影响。项目的建设不会改变区域的用地性质，不会使区域整体生态环境功能发生大的变化，在落实各项污染防治措施，正常生产情况下，不会对区域植被、农作物、地表水体造成显著的危害。

### 6.2运营期环境影响预测与评价

### 6.2.1大气环境影响预测与评价

### 6.2.1.1气象资料来源及有效性

本次评价所采用的宜都市2019年全年地面气象资料，来自宜都市气象站的观测资料。宜都气象台位于宜都市陆城街道办事处，与项目厂址之间无大的天然屏障，因此气象资料对拟建厂址具有代表性。

### 6.2.1.2主要气候特征

宜都市气候类型属亚热带季风气候，其特点是：气候温和、四季分明、雨热同季、季风气候明显。根据宜都气象站的资料统计，详述如下：

（1）气压：历年平均气压 1008.00 hPa。

（2）气温：历年平均气温16.7℃，历年极端最高气温40.8℃(1966年8月7日)， 历年极端最低气温-13.8℃(1977年1月30日)，历年平均最高气温21.2℃，历年平均最低气温13.0℃，历年最热月最高气温平均32.7℃。

（3）相对湿度：历年平均相对湿度78%，历年最小相对湿度11%（1986年3月

4日、1996年2月19日）。

（4）降水量：历年平均降水量1235.4 mm，历年最大年降水量1869.9 mm（1983

年），历年最大月降水量545.5 mm（1969年7月）。

（5）蒸发量：历年平均蒸发量1325.9 mm，历年最大蒸发量1773.7 mm (1959年)。

（6）日照：历年平均日照时数1657.7h，历年最多年日照时数1969.1h(1978年)， 历年平均日照百分率38%。

### 6.2.1.3气象特征分析

根据宜都市气象站 2019 年的气象数据对当地的温度、风速、风向风频进行统计。

（1）温度

当地年平均气温月变化情况见表5.2-1，年平均气温月变化曲线见图5.2-1。从年平均气温月变化资料中可以看出宜都市2019年年均气温为17.28ºC，另外8月份平均气温最高（27.36ºC），1月份气温平均最低（1.67ºC）。

表6.2-1 年平均温度的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8 月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 1.67 | 5.2 | 13.71 | 17.82 | 24.06 | 25.88 | 27.26 | 27.36 | 23.9 | 18.93 | 13.22 | 7.98 |

图6.2-1 年平均气温月变化曲线

- 风速

月平均风速随月份的变化和季小时平均风速的日变化情况分别见表6.2-2和表

6.2-3，月平均风速、各季小时的平均风速变化曲线见图6.2-2 和图6.2-3。

表6.2-2 年平均风速的月变化

| 月份 | 1 月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10 月 | 11月 | 12月 | 年均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速(m/s) | 0.7 | 0.68 | 0.75 | 1.1 | 1.32 | 1.14 | 1.13 | 1.05 | 0.86 | 0.66 | 0.72 | 0.81 | 0.91 |

图6.2-2 月平均风速变化曲线

从月平均风速统计资料中可以看出宜都市5月份平均风速最高（1.32m/s），10月份平均风速最低（0.66m/s）。

表6.2-3  季小时平均风速的日变化

| 小时(h) 风速(m/s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.75 | 0.64 | 0.63 | 0.70 | 0.83 | 0.86 | 0.95 | 1.19 | 1.29 |
| 夏季 | 0.76 | 0.71 | 0.65 | 0.67 | 0.75 | 0.66 | 0.74 | 0.83 | 0.85 | 1.03 | 1.27 | 1.39 |
| 秋季 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.46 | 0.41 | 0.40 | 0.48 | 0.64 | 0.73 | 0.72 | 0.91 | 1.11 |
| 冬季 | 0.56 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.47 | 0.44 | 0.45 | 0.49 | 0.56 | 0.70 | 0.82 | 0.91 |
| 小时(h) 风速(m/s) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 1.54 | 1.61 | 1.82 | 1.90 | 1.83 | 1.59 | 1.17 | 0.88 | 0.87 | 0.78 | 0.67 | 0.66 |
| 夏季 | 1.52 | 1.82 | 1.91 | 1.96 | 1.85 | 1.70 | 1.32 | 0.94 | 0.79 | 0.82 | 0.74 | 0.77 |
| 秋季 | 1.20 | 1.31 | 1.43 | 1.37 | 1.14 | 0.82 | 0.65 | 0.55 | 0.59 | 0.49 | 0.50 | 0.50 |
| 冬季 | 1.04 | 1.09 | 1.20 | 1.19 | 1.15 | 0.96 | 0.78 | 0.67 | 0.62 | 0.59 | 0.60 | 0.63 |

图6.2-3	各季小时月平均风速变化曲线

从各季小时月平均风速统计资料中可以看出宜都市在春季最高，秋季风速最低， 一天内15:00的平均风速最高。

- 风向、风频

每月、各季及长期平均各向风频变化情况见表6.2-4 和表6.2-5。

表6.2-4	年均风频的季变化及年均风频

| 风频(%) 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 2.63 | 2.67 | 4.71 | 4.94 | 8.74 | 13.27 | 8.70 | 3.49 | 2.54 | 2.31 | 3.71 | 5.43 | 6.88 | 8.70 | 9.78 | 4.21 | 7.29 |
| 夏季 | 3.08 | 2.31 | 4.21 | 5.57 | 8.02 | 11.28 | 5.57 | 2.45 | 2.49 | 1.77 | 4.44 | 4.89 | 7.07 | 9.74 | 11.59 | 3.62 | 11.91 |
| 秋季 | 2.24 | 1.92 | 4.58 | 6.04 | 7.69 | 7.37 | 5.95 | 2.43 | 2.70 | 2.79 | 3.57 | 6.87 | 8.15 | 6.91 | 4.85 | 2.15 | 23.76 |
| 冬季 | 2.98 | 3.85 | 9.20 | 7.23 | 8.33 | 10.99 | 6.87 | 3.30 | 4.44 | 3.11 | 3.21 | 4.35 | 7.19 | 5.17 | 2.52 | 1.42 | 15.84 |
| 全年 | 2.73 | 2.69 | 5.67 | 5.94 | 8.20 | 10.74 | 6.77 | 2.91 | 3.04 | 2.49 | 3.73 | 5.38 | 7.32 | 7.64 | 7.21 | 2.86 | 14.67 |

表6.2-5	年均风频的月变化情况

| 风频(%) 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 6.45 | 6.18 | 15.46 | 8.33 | 6.18 | 9.81 | 6.59 | 4.17 | 4.97 | 3.36 | 3.36 | 2.96 | 4.57 | 3.49 | 1.61 | 1.21 | 11.29 |
| 二月 | 1.01 | 2.01 | 3.74 | 7.33 | 8.62 | 12.79 | 8.62 | 3.16 | 4.02 | 3.45 | 3.74 | 5.75 | 10.20 | 6.18 | 3.88 | 2.16 | 13.36 |
| 三月 | 2.55 | 2.42 | 3.63 | 4.84 | 11.16 | 11.29 | 5.65 | 3.63 | 2.15 | 1.21 | 3.23 | 4.84 | 6.05 | 9.14 | 9.95 | 4.03 | 14.25 |
| 四月 | 3.47 | 2.22 | 5.14 | 5.14 | 8.33 | 14.44 | 9.31 | 3.47 | 2.92 | 2.92 | 3.47 | 5.14 | 8.89 | 8.47 | 8.61 | 4.03 | 4.03 |
| 五月 | 1.88 | 3.36 | 5.38 | 4.84 | 6.72 | 14.11 | 11.16 | 3.36 | 2.55 | 2.82 | 4.44 | 6.32 | 5.78 | 8.47 | 10.75 | 4.57 | 3.49 |
| 六月 | 3.61 | 2.08 | 3.47 | 5.69 | 8.75 | 14.17 | 7.50 | 1.94 | 1.25 | 1.25 | 3.61 | 5.97 | 8.06 | 10.14 | 10.00 | 3.75 | 8.75 |
| 七月 | 3.09 | 2.28 | 5.91 | 6.72 | 8.06 | 11.96 | 3.90 | 2.82 | 3.76 | 1.88 | 3.90 | 2.82 | 5.24 | 8.20 | 13.17 | 3.90 | 12.37 |
| 八月 | 2.55 | 2.55 | 3.23 | 4.30 | 7.26 | 7.80 | 5.38 | 2.55 | 2.42 | 2.15 | 5.78 | 5.91 | 7.93 | 10.89 | 11.56 | 3.23 | 14.52 |
| 九月 | 2.22 | 2.64 | 6.94 | 9.86 | 7.36 | 6.53 | 6.11 | 2.92 | 2.08 | 2.36 | 3.33 | 4.86 | 7.36 | 8.19 | 5.42 | 3.89 | 17.92 |
| 十月 | 2.55 | 0.94 | 2.42 | 3.23 | 5.24 | 9.14 | 7.26 | 1.08 | 3.09 | 2.96 | 3.49 | 8.33 | 9.68 | 7.66 | 5.38 | 1.75 | 25.81 |
| 十一月 | 1.94 | 2.22 | 4.44 | 5.14 | 10.56 | 6.39 | 4.44 | 3.33 | 2.92 | 3.06 | 3.89 | 7.36 | 7.36 | 4.86 | 3.75 | 0.83 | 27.50 |
| 十二月 | 1.34 | 3.23 | 8.06 | 6.05 | 10.22 | 10.48 | 5.51 | 2.55 | 4.30 | 2.55 | 2.55 | 4.44 | 6.99 | 5.91 | 2.15 | 0.94 | 22.72 |

由年均风频的月变化统计资料可以看出，全年各月主导风向角范围为45 º ~157.5º，从年均风频的季变化统计资料可以看出，该地区的年主导风向的风向角范围为67.5º~112.5º，出现频率为33.58%。全年及四季风频玫瑰见图6.2-4。

图6.2-4	宜都市2019年全年风频玫瑰图

### 6.2.1.4评价区域地形图

本项目地形数据使用 SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) 90m分辨率地形数据。见图6.2-5。

图6.2-5 本项目所在地地形数据图

### 6.2.1.5 预测因子及预测源强

（1）预测因子

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)，选取PM10、氟化物、氯化氢为本次大气环境影响预测因子。

（2）项目污染源调查

项目污染源情况见污染源调查表6.2-6、6.2-7。

表6.2-6 项目点源参数调查清单

| 编号 | 坐标/m |  | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物名称 | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | 高度（m） | 内径（m） | 温度（℃） | 风量(m3/h) |  |  |
| DA001 | 27.6 | 32.4 | 15 | 0.2 | 35 | 1000 | 氟化物 | 0.0012 |
|  |  |  |  |  |  |  | HCl | 0.000004 |
| DA002 | 57.7 | 30.6 | 15 | 0.3 | 20 | 2000 | PM10 | 0.029 |
| DA003 | 64.2 | 41.3 | 15 | 0.3 | 100 | 1000 | PM10 | 0.0104 |

表6.2-7 项目面源参数调查清单

| 面源 |  |  |  | 位置 | 污染物 | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | L（m） | W（m） | H（m） |  |  |  |
| M1 | 128 | 89 | 18 | 生产厂区 | TSP | 0.064 |

（3）评价标准

评价区执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，污染物相关浓度限值见下表：

表6.2-8 环境空气污染物评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HCl | 二类区 | 1h平均 | 50 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 氟化物 | 二类区 | 1h平均 | 20 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| PM10 | 二类区 | 24h平均 | 150 |  |
| TSP | 二类区 | 24h平均 | 300 |  |

### 6.2.1.6 预测内容

本项目大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，本次评价直接采用估算模式的计算结果作为预测与分析依据。

### 6.2.1.7 预测模式选择

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本次评价采用 AERSCREEN 估算模式进行预测，估算模型预测参数见下表：

表6.2-9 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市人口数） | 89266人 |
| 最高环境温度 |  | 40.8°C |
| 最低环境温度 |  | -13.8°C |
| 土地利用类型 |  | 工业用地 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率（m） | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/m | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

### 6.2.1.8 预测结果

正常工况有组织废气估算结果统计见表6.2-10，无组织废气估算结果见表6.2-11。

表6.2-10-1 正常工况大气污染物估算模式计算结果表

| 下风向距离（m） | 呼吸废气排气筒DA001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HCl浓度(μg/m³) | HCl占标率(%) | 氟化物浓度(μg/m³) | 氟化物占标率(%) |
| 50 | 0.0008 | 0.0016 | 0.2370 | 0.7634 |
| 73 | 0.0009 | 0.0018 | 0.2701 | 0.8635 |
| 100 | 0.0008 | 0.0017 | 0.2505 | 0.7895 |
| 200 | 0.0005 | 0.0010 | 0.1529 | 0.7647 |
| 300 | 0.0003 | 0.0007 | 0.1030 | 0.5149 |
| 400 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0753 | 0.3766 |
| 500 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0583 | 0.2913 |
| 600 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0469 | 0.2344 |
| 700 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0387 | 0.1936 |
| 800 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0329 | 0.1647 |
| 900 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0283 | 0.1416 |
| 1000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0245 | 0.1226 |
| 1200 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0195 | 0.0977 |
| 1400 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0158 | 0.0791 |
| 1600 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0132 | 0.0662 |
| 1800 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0113 | 0.0565 |
| 2000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0098 | 0.0492 |
| 2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0072 | 0.0359 |
| 3000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0057 | 0.0286 |
| 3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.0241 |
| 4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 | 0.0203 |
| 4500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 | 0.0176 |
| 5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.0156 |
| 下风向最大浓度 | 0.0009 | 0.0018 | 0.2701 | 0.8635 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

表6.2-10-2 正常工况大气污染物估算模式计算结果表

| 下风向距离 | 投料粉尘排气筒DA002 |  |
| --- | --- | --- |
|  | PM10浓度(μg/m³) | PM10占标率(%) |
| 50 | 0.5925 | 0.1317 |
| 73 | 0.6753 | 0.1501 |
| 100 | 0.6264 | 0.1392 |
| 200 | 0.3824 | 0.0850 |
| 300 | 0.2575 | 0.0572 |
| 400 | 0.1883 | 0.0418 |
| 500 | 0.1456 | 0.0324 |
| 600 | 0.1172 | 0.0260 |
| 700 | 0.0968 | 0.0215 |
| 800 | 0.0823 | 0.0183 |
| 900 | 0.0708 | 0.0157 |
| 1000 | 0.0613 | 0.0136 |
| 1200 | 0.0488 | 0.0109 |
| 1400 | 0.0395 | 0.0088 |
| 1600 | 0.0331 | 0.0074 |
| 1800 | 0.0283 | 0.0063 |
| 2000 | 0.0246 | 0.0055 |
| 2500 | 0.0180 | 0.0040 |
| 3000 | 0.0143 | 0.0032 |
| 3500 | 0.0120 | 0.0027 |
| 4000 | 0.0102 | 0.0023 |
| 4500 | 0.0088 | 0.0020 |
| 5000 | 0.0078 | 0.0017 |
| 下风向最大浓度 | 0.6753 | 0.1501 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 73.0 | 73.0 |
| D10%最远距离 | / | / |

表6.2-10-3 正常工况大气污染物估算模式计算结果表

| 下风向距离 | 烘干废气排气筒DA003 |  |
| --- | --- | --- |
|  | PM10浓度(μg/m³) | PM10占标率(%) |
| 21 | 0.4633 | 0.1029 |
| 50 | 0.4009 | 0.0891 |
| 100 | 0.2684 | 0.0596 |
| 200 | 0.3608 | 0.0802 |
| 300 | 0.3426 | 0.0761 |
| 400 | 0.2863 | 0.0636 |
| 500 | 0.2411 | 0.0536 |
| 600 | 0.2064 | 0.0459 |
| 700 | 0.1788 | 0.0397 |
| 800 | 0.1567 | 0.0348 |
| 900 | 0.1394 | 0.0310 |
| 1000 | 0.1263 | 0.0281 |
| 1200 | 0.1062 | 0.0236 |
| 1400 | 0.0908 | 0.0202 |
| 1600 | 0.0790 | 0.0176 |
| 1800 | 0.0695 | 0.0154 |
| 2000 | 0.0620 | 0.0138 |
| 2500 | 0.0484 | 0.0108 |
| 3000 | 0.0393 | 0.0087 |
| 3500 | 0.0329 | 0.0073 |
| 4000 | 0.0282 | 0.0063 |
| 4500 | 0.0245 | 0.0055 |
| 5000 | 0.0217 | 0.0048 |
| 下风向最大浓度 | 0.4633 | 0.1029 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 21.0 | 21.0 |
| D10%最远距离 | / | / |

表6.2-11 正常工况大气污染物估算模式计算结果表

| 下风向距离 | 生产厂区面源 |  |
| --- | --- | --- |
|  | TSP浓度(μg/m³) | TSP占标率(%) |
| 100 | 6.8324 | 0.7591 |
| 126 | 7.0902 | 0.7878 |
| 200 | 6.6258 | 0.7362 |
| 300 | 6.4106 | 0.7123 |
| 400 | 6.1497 | 0.6833 |
| 500 | 5.0983 | 0.5665 |
| 600 | 4.8128 | 0.5348 |
| 700 | 4.1193 | 0.4577 |
| 800 | 3.0232 | 0.3359 |
| 900 | 1.4436 | 0.1604 |
| 1000 | 0.8967 | 0.0995 |
| 1200 | 0.6542 | 0.0727 |
| 1400 | 0.4032 | 0.0478 |
| 1600 | 0.2798 | 0.0311 |
| 1800 | 0.1259 | 0.0139 |
| 2000 | 0.0864 | 0.0096 |
| 2500 | 0.0425 | 0.0047 |
| 3000 | 0.0297 | 0.0033 |
| 3500 | 0.0115 | 0.0013 |
| 4000 | 0.0093 | 0.0010 |
| 4500 | 0.0044 | 0.0005 |
| 5000 | 0.0026 | 0.0003 |
| 下风向最大浓度 | 7.0902 | 0.7878 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 126 | 126 |
| D10%最远距离 | / | / |

### 6.2.1.9 预测结果分析

由预测结果可知，本项目Pmax最大值出现为呼吸废气排气筒DA001排放的氟化物Pmax值为0.8635%,Cmax为0.2701μg/m³，根据《环境影响评价评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)“5.3.3.2 对电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或使用高污染燃料为主的多源项目，并且编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级”，本项目为属于化工项目，故最终确定大气环境影响评价等级为二级，无需进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

### 6.2.2非正常工况大气环境影响预测与评价

### 6.2.2.1 预测参数选取

该项目主要废气污染源非正常排放源强见下表。

表6.2-12 非正常工况点源参数调查清单

| 编号 | 坐标/m |  | 排气筒参数 |  |  |  | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物名称 | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | 高度（m） | 内径（m） | 温度（℃） | 风量(m3/h) |  |  |  |  |
| DA001 | 27.6 | 32.4 | 15 | 0.2 | 35 | 1000 | 1 | 连续 | 氟化物 | 0.012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | HCl | 0.000044 |
| DA002 | 57.7 | 30.6 | 15 | 0.3 | 20 | 2000 | 1 | 连续 | PM10 | 0.6375 |
| DA003 | 64.2 | 41.3 | 15 | 0.3 | 100 | 1000 | 1 | 连续 | PM10 | 1.04 |

### 6.2.2.2 预测模式选取

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)的要求，对于小于1小时的短期非正常排放，可采用估算模式进行预测。

### 6.2.2.3 预测结果

采用估算模式对本项目非正常工况下有组织废气污染物进行预测，其最大落地浓度详见表 6.2-13。

表6.2-13-1 非正常工况大气污染物估算模式计算结果表

| 下风向距离（m） | 呼吸废气排气筒DA001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HCl浓度(μg/m³) | HCl占标率(%) | 氟化物浓度(μg/m³) | 氟化物占标率(%) |
| 50 | 0.0087 | 0.0174 | 2.3697 | 11.8485 |
| 73 | 0.0099 | 0.0198 | 2.7007 | 13.5035 |
| 100 | 0.0092 | 0.0184 | 2.5051 | 12.5254 |
| 200 | 0.0056 | 0.0112 | 1.5293 | 7.6466 |
| 300 | 0.0038 | 0.0076 | 1.0297 | 5.1485 |
| 400 | 0.0028 | 0.0055 | 0.7531 | 3.7657 |
| 500 | 0.0021 | 0.0043 | 0.5825 | 2.9123 |
| 600 | 0.0017 | 0.0034 | 0.4688 | 2.3441 |
| 700 | 0.0014 | 0.0028 | 0.3872 | 1.9362 |
| 800 | 0.0012 | 0.0024 | 0.3293 | 1.6467 |
| 900 | 0.0010 | 0.0021 | 0.2832 | 1.4159 |
| 1000 | 0.0009 | 0.0018 | 0.2451 | 1.2257 |
| 1200 | 0.0007 | 0.0014 | 0.1954 | 0.9768 |
| 1400 | 0.0006 | 0.0012 | 0.1581 | 0.7905 |
| 1600 | 0.0005 | 0.0010 | 0.1324 | 0.6619 |
| 1800 | 0.0004 | 0.0008 | 0.1130 | 0.5650 |
| 2000 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0984 | 0.4921 |
| 2500 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0719 | 0.3594 |
| 3000 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0572 | 0.2859 |
| 3500 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0482 | 0.2408 |
| 4000 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0407 | 0.2034 |
| 4500 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0353 | 0.1763 |
| 5000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0313 | 0.1563 |
| 下风向最大浓度 | 0.0009 | 0.0018 | 0.2701 | 0.8635 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| D10%最远距离 | / | / | 150 | 150 |

表6.2-13-2 非正常工况大气污染物估算模式计算结果表

| 下风向距离 | 投料粉尘排气筒DA002 |  |
| --- | --- | --- |
|  | PM10浓度(μg/m³) | PM10占标率(%) |
| 50 | 125.9300 | 27.9844 |
| 73 | 143.5100 | 31.8911 |
| 100 | 133.1200 | 29.5822 |
| 200 | 81.2720 | 18.0604 |
| 300 | 54.7180 | 12.1596 |
| 400 | 40.0210 | 8.8936 |
| 500 | 30.9520 | 6.8782 |
| 600 | 24.9120 | 5.5360 |
| 700 | 20.5770 | 4.5727 |
| 800 | 17.5020 | 3.8893 |
| 900 | 15.0480 | 3.3440 |
| 1000 | 13.0270 | 2.8949 |
| 1200 | 10.3820 | 2.3071 |
| 1400 | 8.4020 | 1.8671 |
| 1600 | 7.0331 | 1.5629 |
| 1800 | 6.0052 | 1.3345 |
| 2000 | 5.2304 | 1.1623 |
| 2500 | 3.8197 | 0.8488 |
| 3000 | 3.0385 | 0.6752 |
| 3500 | 2.5587 | 0.5686 |
| 4000 | 2.1616 | 0.4804 |
| 4500 | 1.8738 | 0.4164 |
| 5000 | 1.6612 | 0.3692 |
| 下风向最大浓度 | 143.5100 | 31.8911 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 73 | 73 |
| D10%最远距离 | 375 | 375 |

表6.2-13-3 非正常工况大气污染物估算模式计算结果表

| 下风向距离 | 烘干废气排气筒DA003 |  |
| --- | --- | --- |
|  | PM10浓度(μg/m³) | PM10占标率(%) |
| 21 | 48.1770 | 10.7060 |
| 50 | 41.6900 | 9.2644 |
| 100 | 27.9110 | 6.2024 |
| 200 | 37.5210 | 8.3380 |
| 300 | 35.6240 | 7.9164 |
| 400 | 29.7710 | 6.6158 |
| 500 | 25.0700 | 5.5711 |
| 600 | 21.4680 | 4.7707 |
| 700 | 18.5900 | 4.1311 |
| 800 | 16.2950 | 3.6211 |
| 900 | 14.4980 | 3.2218 |
| 1000 | 13.1390 | 2.9198 |
| 1200 | 11.0400 | 2.4533 |
| 1400 | 9.4469 | 2.0993 |
| 1600 | 8.2148 | 1.8255 |
| 1800 | 7.2258 | 1.6057 |
| 2000 | 6.4448 | 1.4322 |
| 2500 | 5.0335 | 1.1186 |
| 3000 | 4.0835 | 0.9074 |
| 3500 | 3.4253 | 0.7612 |
| 4000 | 2.9338 | 0.6520 |
| 4500 | 2.5530 | 0.5673 |
| 5000 | 2.2536 | 0.5008 |
| 下风向最大浓度 | 48.1770 | 10.7060 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 21.0 | 21.0 |
| D10%最远距离 | 25.0 | 25.0 |

由预测结果可知，本项目非正常工况下有组织废气污染物最大落地浓度均能达标，但排放量相对正常工况均有所增加，对项目周边环境影响较大，其最大影响为投料粉尘排气筒DA002排放的PM10，对应最大占标率为31.8911%。因此，事故发生时要立即停止生产，待故障排除环保装置可正常运营时方可开始生产，以避免对周围大气环境带来不利影响。平时要多注意环保装置的检修、保养，尽可能地避免环保装置失灵或故障。

### 6.2.2.4 大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）8.7.5.1节，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。估算结果表明本项目各类污染物最大落地浓度占标率未出现超标，无需设置大气环境防护距离。

### 6.2.2.5 污染物排放量核算

大气污染物有组织排放量核算表见表 6.2-14，无组织排放量核算表见6.2-15，大气污染物年排放量核算表见表6.2-16。

表6.2-14 大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m³） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | HCl | 0.004 | 0.000004 | 0.00003186 |
|  |  | 氟化物 | 1.17 | 0.0012 | 0.008416 |
| 2 | DA002 | 颗粒物 | 7.17 | 0.029 | 0.207 |
| 3 | DA003 | 颗粒物 | 5.21 | 0.0104 | 0.075 |
| # 一般排放口合计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.282 |
|  |  | 氟化物 |  |  | 0.008416 |
|  |  | HCl |  |  | 0.00003186 |

### 表6.2-15 大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污 环节 | 污染物 | 主要污染 防治措施 |  | 国家或地方污染物排放标准 |  |  | 年排放量 /（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 |  | 浓度限值/（mg/m³） |  |
| 1 | 投料 | 颗粒物 | 车间通风、加强管理 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值 |  | 1.0 | 0.459 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 颗粒物 |  | 0.459t/a |  |  |

### 表6.2-16 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.741 |
| 2 | 氟化物 | 0.008416 |
| 3 | HCl | 0.00003186 |

### 6.2.2.6 大气环境影响评价结论

本项目运营期废气主要污染物氟化物、HCl、颗粒物排放浓度能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4中限值要求，且各污染物的短期浓度贡献值最大浓度占标率均小于 1%，各污染物预测最大落地浓度值能够满足相应环境质量标准的要求，对区域环境空气质量影响较小。本项目大气环境影响可接受。

### 6.2.2.7 大气环境影响评价自查表

表6.2-17 大气环境影响评价自查表

| 评价内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  | 三级 |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km |  |  |  |  | 边长=5-50km |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  | <500t/a |  |  |
|  | 评价因子 | PM10、HCl、氟化物、TSP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5 |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  |  | 地方标准 |  | 附录D |  |  |  | 其他标准 |  |  |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区 |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  | 一类区和二类区 |  |  |
|  | 评价基准年 | 2020年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据 |  |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  | 现状补充检测 |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源 |  |  |  |  | 拟替代的污染源 |  | 其他在建、拟 建项目污染源 |  |  |  | 区域污染源 |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD | ADMS□ |  | AUSTAL2000 □ |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  |  | CALPUFF□ |  | 网格模型 □ | 其他 |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  | 边长 5~50km□ |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |
|  | 预测因子 |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C 本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  | 本项目最大占标率>100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C 本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  | C 本项目最大占标率>10%□ |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C 本项目最大占标率≤30% |  |  |  |  |  |  | C 本项目最大占标率>30%□ |  |  |  |  |
|  | 非正常1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （ ）h |  |  |  |  | C非正常占标率≤100% |  |  |  | C非正常占标率>100% |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C 叠加达标 |  |  |  |  | C 叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20% □ |  |  |  |  | k>-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：氟化物、HCl、颗粒物 |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
|  | 环境质量 监测 | 监测因子： |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  | 无监测 |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 无需设置大气环境防护距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | 颗粒物(0.741)t/a |  |  |  | 氟化物(0.008416)t/a |  |  |  | HCl（0.00003186)t/a |  |  |  |  |  |
| 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 6.2.3地表水环境影响评价

### 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）中的分级原则与依据， 本项目水环境评价工作等级为三级B。根据导则要求，三级B可不进行水环境影响预测。本次评价中简要说明所排放的污染物类型和数量、给排水状况、排水去向等，并进行一些简单的环境影响分析。

- 废水产生情况及处理排放途径

本项目外排废水为生活污水，生活污水产生量为1.92m3/d（576m3/a）。该部分生活污水通过化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后经园区污水管网排入三板湖污水处理厂。离心洗涤废水经母液槽最终进入中和槽回用于生产，不外排；尾气洗涤废液泵送至中和槽回用于生产，不外排。

- 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

本项目拟设置1座化粪池（处理能力5m3/d）处理生活污水，处理能力可满足要求，根据工程分析本项目生活污水经化粪池处理后各污染物排放浓度可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求；尾气洗涤废液、离心洗涤废水进入系统回用于生产能够有效回收废水中的氟，避免含氟废水外排。因此，本项目废水处理措施可行。

- 依托污水处理设施可行性分析

本项目所在区域位于三板湖污水处理厂纳污范围内，目前管网建设已对接至本项目区域。本项目生活废水经厂区化粪池预处理达到接管标准后排至三板湖污水处理厂。三板湖污水处理厂设计近期处理规模为3万m3/d，远期5万m3/d。本项目最大废水排放量为1.92m3/d，排放水量极小。项目废水主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮、总磷等，水质简单，经预处理后出水水质可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，不会对三板湖污水处理厂正常运行产生较大影响。因此本项目生活污水经化粪池处理后由园区污水管网排入三板湖污水处理厂处理是可行的。

表6.2-18 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 废水类别 | 污染物 种类 | 排放 规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设施是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 生活废水 | COD BOD5 SS NH3-N 总磷 | 连续排放流量不稳定 | TW001 | 化粪池 | 沉淀+厌氧 | DW001 | 是 | ■企业总排 口雨水排放 口清静下水排放 口温排水排放 口车间或车间处理设施排放口 |

表6.2-19 废水排放口基本信息表

| 序号 | 排放口编号 | 地理坐标 |  | 废水排放量/(万t/a) | 排放去向 | 排放 规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准限值/(mg/L) |
| 1 | DW001 | 111.535622 | 30.244197 | 0.0576 | 城市污水处理厂 | 连续排放流量不稳定 | / | 三板湖污水处理厂 | COD | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.5 |

表6.2-20 废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/(mg/L)） |  |
| 1 | DW001 | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 | COD | 500 |
|  |  |  |  | BOD5 | 400 |
|  |  |  |  | SS | 300 |
|  |  |  |  | 氨氮 | 45 |
|  |  |  |  | 总磷 | 8 |

* NH3-N、总磷排放标准参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）执行

表6.2-21 废水污染物排放信息表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（t/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DW001 | COD | 297 | 0.00057 | 0.171 |
|  | BOD5 | 182 | 0.00035 | 0.105 |
|  | SS | 100 | 0.00019 | 0.058 |
|  | 氨氮 | 30 | 0.000056 | 0.017 |
|  | 总磷 | 3 | 0.0000056 | 0.0017 |
| 全厂排放口合计 | COD |  |  | 0.171 |
|  | BOD5 |  |  | 0.105 |
|  | SS |  |  | 0.058 |
|  | 氨氮 |  |  | 0.017 |
|  | 总磷 |  |  | 0.0017 |

- 地表水环境影响评价结论

本项目生活污水经厂区化粪池处理后排入园区污水管网进入三板湖污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）规定一级A标准后排入长江，项目废水排放对地表水环境影响较小。

- 地表水环境影响评价自查表

表6.2-22  建设项目水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 水污染影响型 水文要素影响型□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放□；间接排放；其他 |  |  |  |  |  | 水温□；径流□；水域面积□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□；热污染□；富营养化□；其他 |  |  |  |  |  | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级□；二级□；三级A□；三级B |  |  |  |  |  | 一级□；二级□；三级□ |  |  |  |  |  |  |
| 现 状 调 查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建；在建□；拟建□；其他□ |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季 |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期 春季□；夏季□；秋季□；冬季 |  |  |  |  |  | 水行政主管部门；补充监测□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  | （ ） |  |  |  |  |  | 监测断面或点位个数（ ）个 |  |  |
| 现 状 评 价 | 评价范围 | 河流：长度（3）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （pH值、COD、BOD5、NH3-N、高锰酸钾指数、总氮、石油类、TP、氟化物、硫化物、挥发酚、六价铬、氰化物、铬、镍、铜、砷、银、粪大肠菌群、二氯甲烷） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 不达标区□ |
| 影 响 预 测 | 预测范围 | 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影 响 评 价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | COD |  |  |  |  |  |  | 0.171t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |  |  |  |  | 0.017t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | TP |  |  |  |  |  |  | 0.0017t/a |  |  |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  |  | 污染物名称 |  |  |  | 排放量/（t/a） |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | （/） | （/） |  |  |  | （/） |  |  |  | （/） |  | （/） |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 环保措施 | 污水处理设施；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动□；自动□；无监测 |  |  |  |  |  | 手动；自动□；无监测 |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （/） |  |  |  |  |  | （污水总排） |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （/） |  |  |  |  |  | （pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、SS） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受；不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 6.2.4地下水环境影响预测与评价

### 6.2.4.1区域水文地质情况

- 1、区域地质构造

拟建场区在区域地质构造上，处于扬子准地台、上扬子台坪鄂中褶断区的西部、黄陵断穹东面。区域性断裂构造主要有：香溪镇南～五峰渔洋关以南逾十公里的北北西走向的仙女山断裂（带）、秭归九畹溪～龙马溪的近南北走向的九湾溪断裂、宜都红花套～秭归天阳坪的北西西走向的天阳坪断裂、黄陵断穹北部的北西～北西西走向的雾渡河断裂，以及秭归龙会观～保康县城北西面的北北东～北东向的新华断裂等。

位于本区的黄陵背斜、东北面的远安断裂带、西面的九畹溪断裂带、南面的天阳坪断裂带，在挽近期都有过不同程度的活动。这些活动性断裂的长度由30～大于120公里不等。垂直滑动速度为0.05～0.11mm/y；它们在挽近期的构造活动，无论是其强度或升降幅度，均具继承性的特点。第四纪以来，在鄂西山区范围，主要表现为间歇性、不均匀性和强烈上升的“掀斜性”（西部快，东部慢）与部分断裂的再活动。区内地震活动较活跃，但以弱震为主。

2、地下水类型及埋藏条件

根据场地各岩土层的水理性质，赋水性能及地下水的埋藏条件，并结合区域性水文地质勘察资料，可将本场地地下水划分为上层滞水和基岩裂隙水两种类型。根据场地地层的岩土性质，将场地内各土层含隔水性划分如下：第①层结构松散为强透水孔隙含水层，第②层为相对隔水层，第③层为中等风化灰岩为微透水层。

3、地下水补、迳、排条件及水位动态变化规律

上层滞水：上层滞水主要赋存于第①层素填土中，水量较小，主要接受大气降水的补给，丰水期水位较高，枯水期水位较低。上层滞水的迳流条件较为复杂，其特点是流径短，无明显方向性，主要受微地貌控制，由地势高处向地势低处渗流。上层滞水的排泄方式：一是通过地面或植物蒸发排泄，二是就近向附近地表水体侧向渗流排泄。勘察期间，先采用干钻法测得初见水位，终孔24h后，仅在局部原始地形较低处的钻孔中采用测绳测得稳定上层滞水水位，其埋深为1.00～9.60m，标高81.58～72.33m 。

基岩裂隙水主要赋存于第③层中等风化灰岩中，主要接受远源大气降水的侧向渗流补给，水量甚微-无，勘察期间未测得稳定基岩裂隙水水位。

调查评价区水文地质图见图6.2-6。

图 6.2-6	区域 1：50000水文地质图

### 6.2.4.2区域地下水开发利用现状

本次现场调查期间，宜昌化工园宜都园区企业及居民均供应自来水。根据调查资料，调查区域内基本不开采地下水资源，周边无集中式饮用水保护区。

### 6.2.4.3项目地下水环境影响因素分析

（1）废水对地下水水质影响分析

地下水的污染主要是污染物通过土层垂直下渗首先经过表土，再进入包气带，在包气带污染可以得到一定程度的净化，有机污染物可以通过生物作用降解，不能被净化或固定的污染物随入渗水进入地下水层。

本项目对地下水的污染途径主要有：

- 通过生产车间及地面渗入地下；

- 通过厂内下水管网渗入地下；

- 通过降雨将污染物带入地下；

根据前述工程分析可知，生活污水经过厂区化粪池预处理达到三板湖污水处理厂接管标准要求后接入三板湖污水处理厂处理达标后排入长江。污水管线如果没有严密的防渗措施容易产生污水下渗，对周围浅层地下水产生污染。因此，本项目生活污水输送管网以及废水处理设施所在地地基采用钢砼加固处理，底板采用防渗防塌处理，以防止废水渗入地下水；项目生产车间地面、污水管道、污水处理站地面及各池体均做防渗处理；厂区及车间地面进行硬化等。在采取以上措施的情况下，本项目不会对地下水水质产生影响。

（2）固体废物对地下水水质影响

固体废物贮存、运输中若管理不当，尤其是遇到水则渗滤液产生较多，固体废物中大量污染物转移到渗滤液中，泄露进入地表水体和土壤、地下水中，将对地表水体和地下水、土壤造成污染。

项目产生的危险废物暂存在危废暂存间存放，危险废物暂存间需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设，并采取防风、防雨、防渗、防晒等设计措施；本项目产生的其它一般固废尽量密闭堆放，防止雨季降水淋溶造成对土壤和地下水污染，一般固废贮存设施应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定，做到以上措施，本项目固废临时储存不会对地下水造成影响。

（3）危险化学品泄漏对地下水水质影响

本项目罐区储存有氟硅酸、废酸（15%氟硅酸+2%氢氟酸）等危险化学品。如果发生储罐泄露会对地下水和土壤造成影响。本项目罐区均设计有牢固的钢筋混凝土基础， 地面采取防腐、防渗、防漏的“三防”处理。因此按要求对罐区做好防渗防腐处理后，正常状况下，危险化学品不会渗漏到土壤污染地下水。

### 6.2.4.4运营期正常状况下地下水环境影响预测评价

### 按照项目设计资料，本项目运营期主要的地下水污染源包括车间尾气吸收装置区、生产装置区、罐区、污水处理设施池体、污水收集管沟、管线、危废暂存间等。上述区域均按相应的标准采取了防渗措施，因此，正常情况下项目区域不会有废水或危险化学品物料发生泄漏至地下水的情景发生，不会对地下水环境造成影响。本次模拟预测情景主要针对物料或废水在事故工况下泄漏情况设定。

### 6.2.4.5运营期非正常状况下地下水环境影响预测评价

### 非正常工况下，若出现设施故障、管道破裂、污水收集池、危废暂存间防渗层损坏开裂等现象，物料将对地下水造成点源污染，污染物可能下渗至孔隙潜水及承压层中， 从而在含水层中运移。

- 地下水环境影响预测模型

### （1）数学模型

### 通过对水文地质概念模型的分析，建立评价区的一维稳定流一维水动力弥散问题预测模型。污染物的运移公式采用一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度：

式中：x—预测点距污染源强的距离，m；

t—预测时间，d；

C—t时刻x处的污染物浓度，mg/L；

C0—地下水污染源强浓度，mg/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc()—余误差函数。

### （2）预测因子

根据工程分析，拟建项目生产过程中产生的废水主要成分为SS、COD、BOD5、氨氮、氟化物等。对各因子采用标准指数法进行排序，并结合本项目的工程特点，选取CODMn、氟化物作为预测因子。

### （3）模型参数

根据调查区水文地质条件，以及调查区水文地质勘察成果，并参考同类项目的经验参数，最后确定本次预测评价溶质运移参数。

①渗透系数

本项目渗透系数取值参数见表6.2-23。

表6.2-23	地基土的渗透性指标参数建议值

| 岩土层名称 | 渗透性等级 | 渗透系数K（cm/s） |
| --- | --- | --- |
| ①素填土 | 中等透水 | 7.0×10-4 |
| ②粉质黏土 | 弱透水 | 8.0×10-5 |
| ③粉质黏土 | 微透水 | 5.0×10-6 |
| ④卵石 | 中等透水 | 2.0×10-3 |
| ⑤-1强风化泥质粉砂岩 | 极微透水 | 5.0×10-7 |
| ⑤-2中风化泥质粉砂岩 | 极微透水 | 2.0×10-8 |

根据上表对本项目区的垂直渗透系数取平均值及水力坡度见表6.2-24。

表6.2-24	渗透系数及水力坡度

| 项目 | 渗透系数(cm/s) | 水力坡度（‰） |
| --- | --- | --- |
| 项目区含水层 | 4.64×10-4 | 0.2 |

②隙度的确定

区域的土壤孔隙度平均值为0.448。

③弥散度的确定

含水层弥散度类比取值见表6.2-25。

表6.2-25 含水层弥散度类比取值表

| 粒径变化范围（mm） | 均匀度系数 | 指数m | 弥散度 a（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.4-0.7 | 1.55 | 1.09 | 3.96 |
| 0.5-1.5 | 1.85 | 1.1 | 5.78 |
| 1-2 | 1.6 | 1.1 | 8.80 |
| 2-3 | 1.3 | 1.09 | 1.30 |
| 5-7 | 1.3 | 1.09 | 1.67 |
| 0.5-2 | 2 | 1.08 | 3.11 |
| 0.2-5 | 5 | 1.08 | 8.30 |
| 0.1-10 | 10 | 1.07 | 16.3 |
| 0.05-20 | 20 | 1.07 | 70.7 |

其一维稳定流动一维水动力弥散问题污染物运移示意图见图6.2-7。

图6.2-7	一维稳定流动一维水动力弥散问题污染物运移示意图

④水流速度

地下水实际流速和弥散系数的确定按下列方法取得：

U＝K×I/n；DL＝aL×Um；DT＝aT×Um

其中：U—地下水实际流速，m/d；

K—渗透系数，m/d；

I—水力坡度；

n—孔隙度；

m—指数；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

DT—横向弥散系数，m2/d；

aL—纵向弥散度；

aT—横向弥散度。

⑤计算时参数取值统计

计算时渗透系数、水力坡度、水流速度、纵向弥散度、纵向弥散系数统计见表6.2-26。

表6.2-26	计算参数一览表

| 渗透系数 K(cm/s) | 水力坡度 I | 纵向弥散度 aL(m) | 水流速度 u(m/d) | 纵向弥散系数DL(m2/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.64×10-4 | 0.0002 | 16.3 | 1.0×10-4 | 0.0017 |

- 源项分析

为了采取较严格的污染防治措施，本次地下水污染按最不利条件预测，预测中不考虑污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应，将其作为保守物质看待，各项参数只按保守型污染质考虑，仅考虑典型污染物在对流、弥散作用下的扩散过程及其规律。本着风险最大原则，选取CODMn、氟化物为特征因子，开展模拟预测工作。

- 预测时段

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，预测事故工况污染物在泄漏100天、500天、1000天、10年的影响范围、程度、最大迁移距离。

- 预测情景

正常工况下，厂区的生产装置区、固废贮存区、污水处理等区域已根据GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934等规范要求设计地下水防渗措施，防渗措施到位，污染物不会渗漏，基本对地下水无污染。故不进行正常情况下的预测。

非正常工况下，预测情景设为事故排放工况。生产装置区母液槽主要用于暂存生产过程中产生的滤液及离心洗涤废水，母液槽中污染物的浓度最高，若母液槽出现裂口、渗漏等现象，事故下泄露的废水将持续下渗进入地下水系统，污染物可能下渗至包气带从而在潜水层中进行运移，并对浅层地下水水质造成影响。

- 预测方法及预测结果

①预测方法

采用地下水溶质运移解析解一维模式计算下游污染物浓度分布。

②评价标准

CODMn、氟化物执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，其标准限值要求分别为3.0mg/L、1.0mg/L。

③计算参数

计算参数见表6.2-27。

表6.2-27 计算参数一览表

| 项目 | 地下水实际流速 （m/d） | 弥散系数 D （m2/d） | 污染源强（mg/L） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | 氟化物 |
| 建设区含水层 | 1.0×10-4 | 0.0017 | 80 | 5000 |

④预测结果

经预测，地下水下游污染物浓度分布情况见表6.2-28、6.2-29。

表6.2-28   COD地下运移范围计算结果一览表（mg/L）

| 时间d 距离m | 100 | 500 | 1000 | 3650 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 0.5 | 32.4242 | 56.2132 | 64.5363 | 72.6186 |
| 1 | 7.2053 | 33.7264 | 45.1714 | 63.9048 |
| 1.5 | 9.01E-01 | 18.7375 | 32.2658 | 45.6463 |
| 2 | 5.68E-02 | 9.3686 | 21.5139 | 38.0382 |
| 2.5 | 2.24E-03 | 4.0733 | 14.3428 | 31.6984 |
| 3 | 3.01E-05 | 1.6294 | 8.4365 | 31.0765 |
| 3.5 | 2.35E-07 | 5.43E-01 | 4.9623 | 25.8967 |
| 4 | 7.83E-10 | 1.81E-01 | 3.3082 | 19.9212 |
| 4.5 | 1.56E-12 | 4.53E-02 | 2.3631 | 15.3234 |
| 5 | 0.0000 | 2.68E-03 | 1.1822 | 9.0671 |
| 5.5 | 0.0000 | 4.82E-04 | 4.73E-01 | 5.3651 |
| 6 | 0.0000 | 6.72E-05 | 2.36E-01 | 2.1632 |
| 6.5 | 0.0000 | 3.96E-06 | 1.12E-01 | 1.2228 |
| 7 | 0.0000 | 7.11E-07 | 5.32E-02 | 7.19E-01 |
| 7.5 | 0.0000 | 2.64E-09 | 2.31E-02 | 5.53E-01 |
| 8 | 0.0000 | 4.09E-11 | 9.64E-03 | 4.25E-01 |
| 8.5 | 0.0000 | 5.02E-11 | 3.85E-03 | 3.27E-01 |
| 9 | 0.0000 | 0.0000 | 1.54E-03 | 2.18E-01 |
| 9.5 | 0.0000 | 0.0000 | 5.93E-04 | 1.45E-01 |
| 10 | 0.0000 | 0.0000 | 2.12E-04 | 9.69E-02 |
| 10.5 | 0.0000 | 0.0000 | 8.47E-05 | 7.63E-02 |
| 11 | 0.0000 | 0.0000 | 2.57E-05 | 5.42E-02 |
| 11.5 | 0.0000 | 0.0000 | 1.05E-06 | 4.11E-02 |
| 12 | 0.0000 | 0.0000 | 4.36E-07 | 3.58E-02 |
| 12.5 | 0.0000 | 0.0000 | 6.36E-08 | 1.32E-02 |
| 13 | 0.0000 | 0.0000 | 1.33E-09 | 3.79E-03 |
| 13.5 | 0.0000 | 0.0000 | 3.26E-10 | 1.58E-03 |
| 14 | 0.0000 | 0.0000 | 4.37E-11 | 5.45E-04 |
| 14.5 | 0.0000 | 0.0000 | 2.09E-12 | 2.37E-04 |
| 15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.47E-05 |
| 15.5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.69E-07 |
| 16 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.41E-09 |
| 16.5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.68E-11 |
| 17 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.69E-12 |
| 17.5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.61E-13 |
| 18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

表6.2-29 氟化物地下运移范围计算结果一览表（mg/L）

| 时间d 距离m | 100 | 500 | 1000 | 3650 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 0.5 | 1976.2846 | 3571.4285 | 3734.6984 | 3961.2876 |
| 1 | 318.7554 | 2380.9524 | 2872.8449 | 3301.0732 |
| 1.5 | 50.5961 | 1587.3016 | 2209.8007 | 2826.3645 |
| 2 | 6.2464 | 1058.2011 | 1699.9082 | 2431.6958 |
| 2.5 | 2.85E-01 | 705.4674 | 1307.6217 | 2048.9326 |
| 3 | 3.69E-03 | 282.1869 | 1005.8628 | 1609.4865 |
| 3.5 | 4.46E-05 | 112.8747 | 773.7406 | 1032.6235 |
| 4 | 5.31E-07 | 45.1499 | 515.8271 | 762.4896 |
| 4.5 | 2.89E-09 | 16.7222 | 245.6319 | 542.4985 |
| 5 | 1.48E-11 | 6.4316 | 87.7256 | 288.6736 |
| 5.5 | 4.1E-13 | 2.7961 | 28.2986 | 91.4278 |
| 6 | 0.0000 | 1.1651 | 10.4809 | 31.2085 |
| 6.5 | 0.0000 | 4.32E-01 | 4.3671 | 12.6945 |
| 7 | 0.0000 | 2.16E-03 | 9.68E-01 | 3.2269 |
| 7.5 | 0.0000 | 8.32E-04 | 5.58E-01 | 0.8892 |
| 8 | 0.0000 | 1.63E-06 | 2.07E-03 | 6.12E-01 |
| 8.5 | 0.0000 | 6.94E-07 | 4.69E-04 | 4.33E-01 |
| 9 | 0.0000 | 2.49E-09 | 3.64E-05 | 2.24E-01 |
| 9.5 | 0.0000 | 4.01E-11 | 2.88E-06 | 5.12E-02 |
| 10 | 0.0000 | 1.38E-12 | 7.16E-07 | 4.88E-02 |
| 10.5 | 0.0000 | 5.64E-13 | 5.26E-09 | 3.16E-02 |
| 11 | 0.0000 | 0.0000 | 2.45E-10 | 1.22E-03 |
| 11.5 | 0.0000 | 0.0000 | 3.78E-11 | 3.66E-03 |
| 12 | 0.0000 | 0.0000 | 4.21E-12 | 2.28E-04 |
| 12.5 | 0.0000 | 0.0000 | 2.32E-13 | 5.31E-05 |
| 13 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.62E-05 |
| 13.5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.28E-06 |
| 14 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.22E-07 |
| 14.5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.22E-08 |
| 15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.41E-08 |
| 15.5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.72E-09 |
| 16 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.33E-09 |
| 16.5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.68E-10 |
| 17 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.37E-10 |
| 17.5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.39E-11 |
| 18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.84E-11 |
| 18.5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.12E-12 |
| 19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.67E-12 |
| 19.5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.86E-13 |
| 20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

非正常工况下，母液槽防渗层损坏开裂、废水下渗进入地下水，则污染物位移范围计算见表6.2-30、6.2-31。

表6.2-30	  CODmn污染运移范围预测结果见表（mg/L）

| 预测 因子 | 预测 时间 | 预测距离 | 0.5m | 1m | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m | 3.5m | 4m | 4.5m | 5m | 5.5m | 6m | 6.5m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 100d | 预测浓度 | 32.4242 | 7.2053 | 0.901 | 0.0568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 达标情况 | 超标 | 超标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500d | 预测浓度 | 56.2132 | 33.7264 | 18.7375 | 9.3686 | 4.0733 | 1.6294 | 0.543 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 达标情况 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000d | 预测浓度 | 64.5363 | 45.1714 | 32.2658 | 21.5139 | 14.3428 | 8.4365 | 4.9623 | 3.3082 | 2.3631 | 1.1822 |  |  |  |
|  |  | 达标情况 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 达标 | 达标 |  |  |  |
|  | 3650d | 预测浓度 | 72.6186 | 63.9048 | 45.6463 | 38.0382 | 31.6984 | 31.0765 | 25.8967 | 19.9212 | 15.3234 | 9.0671 | 5.3651 | 2.1632 | 1.2228 |
|  |  | 达标情况 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 达标 | 达标 |

表6.2-31 	氟化物污染运移范围预测结果见表（mg/L）

| 预测 因子 | 预测 时间 | 预测距离 | 0.5m | 1m | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m | 3.5m | 4m | 4.5m | 5m | 5.5m | 6m | 6.5m | 7m | 7.5m | 8m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氟化物 | 100d | 预测 浓度 | 1976.2846 | 318.7554 | 50.5961 | 6.2464 | 0.285 | 0.00369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 达标情况 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500d | 预测 浓度 | 3571.4285 | 2380.9524 | 1587.3016 | 1058.2011 | 705.4674 | 282.1869 | 112.8747 | 45.1499 | 16.7222 | 6.4316 | 2.7961 | 1.1651 | 0.432 | 0.00216 |  |  |
|  |  | 达标情况 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 达标 | 达标 |  |  |
|  | 1000d | 预测 浓度 | 3734.6984 | 2872.8449 | 2209.8007 | 1699.9082 | 1307.6217 | 1005.8628 | 773.7406 | 515.8271 | 245.6319 | 87.7256 | 28.2986 | 10.4809 | 4.3671 | 0.968 | 0.558 |  |
|  |  | 达标情况 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 达标 | 达标 |  |
|  | 3650d | 预测 浓度 | 3961.2876 | 3301.0732 | 2826.3645 | 2431.6958 | 2048.9326 | 1609.4865 | 1032.6235 | 762.4896 | 542.4985 | 288.6736 | 91.4278 | 31.2085 | 12.6945 | 3.2269 | 0.8892 | 0.612 |
|  |  | 达标情况 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 达标 | 达标 |

从预测结果可以看出，因点源污染渗漏，CODmn在地下水中运移100天、500天、

1000天和10年后的达标扩散距离分别达到5m、9m、15m和18m；氟化物在地下水中运移100天、500天、1000天和10年后的达标扩散距离分别达到6m、11m、13m和20m。

### 6.2.4.6地下水环境影响评价结论

- 本项目在运营过程中在严格落实地下水污染防治措施情况下（正常工况下），对区域地下水质不会不产生不利影响。在非正常工况下，会在场区及周边较小范围内污染地下水。污染物模拟预测结果显示：10年后项目所在地泄漏的污染物（氟化物）在水平方向最大迁移距离约20m。总体来说污染物在地下水中迁移速度缓慢，项目场地污染物的渗漏/泄漏对地下水影响范围很小，高浓度的污染物主要出现在项目所在地的废水排放处范围内的地下水中，而不会影响到区域地下水水质。

- 污染物扩散范围主要与地层结构及其渗透性、水文地质条件、废水下渗量以及某种污染物浓度的背景值等因素有关。其中地层结构及其渗透性、水文地质条件为主要因素，从水文地质单元来看，项目所在地水力梯度小，水流速度慢，污染物不容易随水流迁移；研究区地层岩体裂隙不甚发育，透水性较小，污染物在其中迁移距离较小。

- 建设单位应在建设过程中严格落实各项地下水污染防治工程（防渗）措施，并在运营过程中做好例行巡视工作，发现渗漏等问题应及时补救；做好例行的地下水跟踪监测工作，出现地下水污染时，及时发现与补救，将污染控制在厂界范围内。在每年的停车检修过程中，若发现废水收集、输送和处理系统存在防渗结构破损、缺失等问题，及时采取补救措施。在采取上述措施的情况下，拟建项目废水对地下水环境影响可控。

### 6.2.5声环境影响预测及评价

### 6.2.5.1噪声源强分析

由工程分析可知，衬塑刮板离心机、板框压滤机、各类泵、风机及其他设备工作时产生的的噪声，各噪声源等效噪声级在80-90dB（A）之间。为降低噪声对厂区和厂界外环境的影响，对高噪声设备进行基础减振，安装相应的阻尼设备，并尽可能将设备安装在机（泵）房内。各类高噪声设备的噪声级以及防治措施见表6.2-32。

表6.2-32  主要高噪声设备噪声级及其防治措施

| 序号 | 车间位置 | 设备名称 | 数量/台 | 单台声压级值dB（A） | 治理措施 | 降噪效果dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氟硅酸钠 生产车间 | 衬塑刮板离心机 | 3 | 85 | 隔声、减振 | 20-30 |
| 2 |  | 板框压滤机 | 3 | 85 | 隔声、减振 | 20-30 |
| 3 |  | 除氟釜 | 4 | 80 | 隔声、减振 | 20-30 |
| 4 |  | 循环水泵 | 2 | 85 | 隔声、减振 | 20-30 |
| 5 |  | 布袋除尘器 | 1 | 85 | 隔声、减振 | 20-30 |
| 6 |  | 冷却塔 | 1 | 85 | 隔声、减振 | 20-30 |
| 7 |  | 风机 | 3 | 90 | 隔声、减振 | 20-30 |
| 8 |  | 包装机 | 1 | 80 | 隔声、减振 | 20-30 |
| 9 | 罐区 | 氟硅酸输送泵 | 2 | 80 | 隔声、减振 | 20-30 |
| 10 |  | 废酸输送泵 | 2 | 80 | 隔声、减振 | 20-30 |
| 11 |  | 粗钙液输送泵 | 2 | 80 | 隔声、减振 | 20-30 |
| 12 |  | 成品钙液输送泵 | 2 | 80 | 隔声、减振 | 20-30 |

### 6.2.5.2噪声环境影响预测模式及参数

（1）预测模式

以预测点为原点，选择一个坐标系，确定各噪声源位置，并测量各噪声源到预测点的距离，将各噪声源视为半自由状态噪声源，按声能量在空气传播中衰减模式可计算出某噪声源在预测点的声压级，预测模式如下：

①室外声源

计算某个声源在预测点的倍频带声压级

式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级；

Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

ΔLoct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量，其计算方法详见“导则”正文）。

如果已知声源的倍频带声功率级Lwoct，且声源可看作是位于地面上的，则：

由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。

②室内声源

首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

式中：Loct，1——为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级；Lwoc——为某个声源的倍频带声功率级；

r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离；

R——房间常数；

Q——为方向因子。

计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

计算出室外靠近围护结构处的声压级：

将室外声级Loct，2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw oct：

式中：S为透声面积，m2。

等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

由上述各式可计算出周围声环境因该项目设备新增加的声级值，综合该区内的声环境背景值，再按声能量迭加模式预测出某点的总声压级值，预测模式如下：

式中：Leq总—某预测点总声压级，dB（A）；

n—为室外声源个数；

m—为等效室外声源个数；

T—为计算等效声级时间。

（2）预测参数

经对现有资料整理分析，拟选用如下参数和条件进行计算：

①一般属性

声源离地面高度为0，室内点源位置为地面，声源所在房间内壁的吸声系数0.01，声源离隔墙的距离取3m，声源与测点间隔墙厚取0.24m。

②发声特性

稳态发声，不分频。

③声屏及地况

树林带或其它稀疏声屏隔声能力取0.1dB(A)/m，声波在地面的反射系数为0.5。

### 6.2.5.3预测结果及评价

声波在传递过程中，除随距离增加而衰减外，同时受大气吸收、屏障阻挡等因素衰减，本次预测计算中，只考虑消声、隔声以及距离衰减效应，空气吸收和其余附加衰减忽略不计。根据不同设备的噪声级、确定的预测模式以及拟采取的降噪措施计算出不同距离处的噪声值，预测结果见表6.2-33所示。

表6.2-33 厂界噪声预测结果一览表

| 编号 | 昼 间 |  |  |  | 夜 间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 现状值 | 贡献值 | 预测值 | 增减值 | 现状值 | 贡献值 | 预测值 | 增减值 |
| 1#东厂界 | 55.6 | 42.56 | 56.23 | 0.63 | 47.5 | 42.56 | 48.86 | 1.36 |
| 2#南厂界 | 51.5 | 35.68 | 51.68 | 0.18 | 45.9 | 35.68 | 46.11 | 0.21 |
| 3#西厂界 | 49.6 | 37.42 | 49.73 | 0.13 | 43.6 | 37.42 | 43.78 | 0.18 |
| 4#北厂界 | 50.9 | 41.81 | 51.25 | 0.35 | 46.4 | 41.81 | 48.25 | 1.85 |

由上表可知，在对噪声源采取隔声及距离衰减等污染防治措施后，厂界环境噪声级可控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值内。

### 6.2.6土壤环境影响预测与评价

### 6.2.6.1预测评价范围

预测评价范围一般与现状调查范围一致，根据导则7.2.2章节：“建设项目(除线性工程外)土壤环境影响现状调查评价范围可根据建设项目影响类型、污染途径、气象条件、地形地貌、水文地质条件等确定并说明，或参考表5确定。本项目评价工作等级为二级，确定项目现状调查范围为0.2km 范围内，因此本报告预测评价范围确定为项目占地范围外0.2km内。

### 6.2.6.2土壤环境概述

宜昌境内有黄棕壤，水稻土、潮土、紫色土、石灰土5个土类，11个亚类，31个土属143个土种。黄棕壤、水稻土两个土类为第四纪河湖沉积物（粘土）母质。潮土

为近代河流冲积物母质。其中耕地106个土种，林荒地37个土种。耕地中，旱地56个土种，以正土、纯土、油沙土、含水沙4个土种为主，占旱地土种面积的68.4%； 水田土种50个，以白善泥、黄泥、面黄泥3个土种为主，占水田土种面积的74.9%。从查明的土壤种类看种植的适宜性很广，对宜昌的农、林业发展十分有利。

项目建设区土壤主要为黄棕壤、水稻土为主，剖面为Aa-Ap-W-C型，厚1m以上， 土壤无石灰反应，但由于石灰岩地区水中含有较多的钙质，水耕后复盐基作用明显， 土壤呈微酸性至中性，pH5.6-7.2。阳离子代换量15.0me/100g 土左右。盐基饱和度50-60%。土壤质地粘重，多为壤质粘土，粘粒含量在35%以上。Aa层平均厚13cm； Ap层平均厚12cm，粘粒沉积较明显；W层平均厚 56cm，以淡灰黄色为主。据农化样分析结果统计（n=173）：根据亚热带农业区域生态数据库，水稻的作物养分含量中有机质含量1.0-2.3%，全氮1.045%，全磷0.17%， 全钾0.9%。

### 6.2.6.3影响类型和途径

建设项目污染物排放进入土壤的途径主要有大气沉降、地面漫流、入渗等。

本项目营运期排放的废气涉及氟化物等对土壤有大气沉降影响。本项目建设有事故应急池/初期雨水收集池。鉴于本项目全厂采取分区防渗，在涉及废水的所有环节均采用了严格的清污分流、初期雨水收集系统，以及地下水防渗措施，在正常运行下不会对土壤造成垂直入渗和地面漫流影响。仅在防渗层发生破损下将会对土壤造成垂直入渗影响。

本项目正常工况情况下，本项目对土壤的主要污染途径为：氟化物等以大气污染物质的形式，通过干、湿沉降进入土壤。污染物进入土壤后会发生一系列的物理、化学和生物学过程。污染物在土壤中的主要迁移和转化过程包括：扩散、浓缩、吸附、降解、淋溶、径流迁移、植物吸收和生物迁移、沉淀溶解、氧化还原造成的污染物形态变化。

### 6.2.6.4预测方法及结果分析

①预测评价范围、时段和预测情景设置

项目的预测评价范围与调查评价范围一致，评价时段为项目运营期。以项目正常运营为预测工况。废气中的特征因子在干湿沉降作用下进入土壤层，进入土壤的特征因子多为难溶态，在土壤吸附、络合、沉淀和阻留作用下，迁移速度较缓慢，大部分残留在土壤耕作层，极少向下层土壤迁移。本次评价假定废气中污染物全部沉降在耕作层中，不考虑其输出影响；废气污染源排放量保持不变，均匀沉降在固定区域内；按最不利排放情况的影响进行考虑。

②预测评价因子

根据工程分析及环境影响识别结果，本次选取氟化物进行影响预测。

③预测方法

单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

式中：ΔS——单位质量表层土壤中某种物质的增量，mg/kg；

IS ——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，mg；

LS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，mg；

RS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，mg；

ρb——表层土壤容重，kg/m3，取 1.33×103 kg/m3（北京地区重金属在土壤中的纵向分布和迁移，《环境科学学报》，1985年，夏增禄）；

A——预测评价范围，m2，本项目的预测评价范围为0.138km2（即土壤调查评价范围，含厂内）；

D——表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整；

n——持续年份，30a。

根据土壤导则附录E，项目涉及大气沉降影响的，可不考虑输出量，因此上述公式可简化为如下：

单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算：

式中：Sb——单位质量表层土壤中某种物质的现状值，mg/kg；

S——单位质量表层土壤中某种物质的预测值，mg/kg。

④沉降量Is的计算方法

氟化物主要通过干湿沉降影响土壤环境，其中干沉降是指在重力作用或与其它物体碰撞后发生的沉降，湿沉降是由于雨、雪等降水冲刷产生的沉降。

a.干沉降的计算

干沉降的计算公式如下：

式中：C—氟化物的最大年平均落地浓度，mg/m3，根据大气影响预测结果，氟化物年平均最大落地浓度为 0.0002701mg/m3；

V—污染物沉降速率，m/s；

T—沉降时间，s；

A—评价区面积，m2。

干沉降的沉降速度V应用斯托克斯定律（《环境化学》，1993年，王晓蓉）计算：

式中：g—重力加速度，m/s2；

d—粒子直径，取10μm；

ρ1、ρ2—颗粒密度和空气密度，ρ1取2.3×103kg/m3，ρ2取1.2kg/m3；

η—空气的粘度，Pa·s，1.8×10-5 Pa·s；

由上式计算可知，干沉降速度为：

V=9.8×（10×10-6）2×（2300-1.2）÷(18×1.8×10-5 )=6.95×10-3m/s

则干沉降1年输入量为：

Is干=0.000271×（6.95×10-3）×（1×365×24×3600）×138000=8196714.1mg

大气中颗粒物湿沉降约为 80~90%，干沉降占10~20%（《环境化学》，1993年，王晓蓉）。

保守估计本项目按干沉降输入量占10%考虑，则总沉降为干沉降的10倍。

Is=10×Is干=81967141mg

ΔS——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

持续沉降 30 年后，评价区域内单位质量表层土壤中的氟化物增量为：

ΔS=30×81967141÷（1.33×103×138000×0.2）=6.69mg/kg

经查阅《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），氟化物无质量标准，根据上述计算结果可知本项目运行30年后，评价区域内氟化物大气沉降量极小，因此在采取有效防治措施后，本工程运营期大气沉降不会对评价区域内土壤环境造成不利影响。

### 6.2.6.5土壤环境影响分析小结

根据土壤环境现状调查及土壤预测，在严格采取评价提出的环保措施前提下，拟建项目土壤环境影响可接受。

### 6.2.6.6土壤环境影响评价自查表

表6.2-34 土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型☑；生态影响型；两种兼有 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地；农用地□；未利用地 |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地规模 | （1.2011）hm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（）、方位（）、距离（50m） |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降；地面漫流；垂直入渗☑；地下水位；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 氯化氢、氟化物、颗粒物等 |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 氯化氢、氟化物、颗粒物等 |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类；Ⅱ类；Ⅲ类□；Ⅳ类 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感□；较敏感；不敏感 |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级；二级；三级□ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）；b）☑；c）☑；d）☑ |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | 土壤结构、土壤质地、土壤容重、孔隙度等 |  |  |  |  |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 |  | 占地范围外 |  | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 1 |  | 2 |  | / |  |
|  |  | 柱状样点数 | 3 |  | 0 |  | / |  |
|  | 现状监测因子 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1， 2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘、酚类 |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1， 2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘、酚类 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618□；GB36600；表D.1；表D.2；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 氟化物 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E；附录F；其他（类比分析） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（厂区用地范围） 影响程度（轻微） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）；b）；c） 不达标结论：a）；b） |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障；源头控制；过程防控；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |  |
|  |  | 6个（同现状监测点位） |  | 上述评价因子 |  | 5年1次 |  |  |
|  | 信息公开指标 | 基础信息、监测时间、监测点位、样品数量、监测方法、监测项目、执行标准、监测结果、超达标情况、超标原因分析、达标管理计划等 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 |  |  |  |  |  |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 6.2.7固体废物环境影响评价

### 6.2.7.1固体废物产生情况

根据工程分析，本项目各类固废汇总情况详见表6.2-35。

表6.2-35  本项目固废种类、产生量及处理处置去向

| 序号 | 固废名称 | 固废类型 | 危废类别 | 危废代码 | 年产生量（t/a） | 产生位置 | 形态 | 周期 | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | 2.16 | 办公生活 | 固态 | / | 环卫部门清运 |
| 2 | 废包装材料 | 一般固废 | / | / | 5 | 综合仓库 | 固态 | / | 物资部门回收 |
| 3 | 压滤废渣 | 一般固废 | / | / | 9613.648 | 板框压滤 | 固态 | / | 外售砖厂 |
| 4 | 布袋除尘器收集粉尘 | 一般固废 | / | / | 198 | 布袋除尘 | 固态 | / | 作为产品外售 |
| 5 | 废机油 | 危险废物 | HW08 | 900-214-08 | 0.2 | 设备维修 | 液态 | 1年 | 暂存于危废暂存间后委托有资质单位处置 |

### 6.2.7.2危险废物的收集

### 危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。

### 危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

### 危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。

### 危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求：

### ①包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。

### ②性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。

### ③危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。

### ④包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。

### ⑤盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。

### ⑥危险废物还应根据危险货物运输包装通用技术条件（GB12463-2009）的有关要求进行运输包装。

### 危险废物的收集作业应满足如下要求：

### ①应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。

### ②作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。

### ③收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。

### ④危险废物收集应填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。

### ⑤收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。

### ⑥收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。

### 危险废物内部转运作业应满足如下要求：

### ①危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。

### ②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表。

### ③危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。

### 收集不具备运输包装条件的危险废物时，且危险特性不会对环境和操作人员造成重大危害，可在临时包装后进行暂时贮存，但正式运输前应按要求进行包装。

### 6.2.7.3危险废物的贮存

### 危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的有关要求。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。贮存易燃易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。废弃危险化学品贮存应满足《常用化学危险品贮存通则》、《危险化学品安全管理条例》、《废弃危险化学品污染环境防治办法》的要求。贮存废弃剧毒化学品还应充分考虑防盗要求，采用双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管。

### 危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年。危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库应填写交接记录。危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性设置标志。危险废物贮存设施的关闭应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的有关规定执行。

### 目前项目危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关规定要求建设。主要包括：

### ①危废暂存间地面基础采取了防渗，采用5mm 塑料薄膜隔离层、100mmC30P6抗渗混凝土、50mm 耐磨地面措施，避免渗漏（渗透系数≤10-10cm/s）。

### ②暂存间内不同危险废物进行隔离存放，隔离区已留出搬运通道；且暂存间内设有安全照明设施和观察窗口，满足相关规范要求。

### ③企业已对危险废物储运场所进行警示标示，危险废物包装物张贴警示标签。

### ④危险废物仓库应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于截堵最大容器的最大储量或总储量的1/5。

### ⑤须有泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置。

### ⑥用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙。

### ⑦不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断。

图6.2-8 规范化危险废物标识

### 6.2.7.4危险废物的运输

### 危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁布的危险货物运输资质。危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》(交通部令[2005 年]第9 号)、JT617以及JT618 执行；危险废物铁路运输应按《铁路危险货物运输管理规则》(铁运[2006]79号)规定执行；危险废物水路运输应按《水路危险货物运输规则》(交通部令[1996 年]第10号)规定执行。

### 废弃危险化学品的运输应执行《危险化学品安全管理条例》有关运输的规定。运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597 附录A 设置标志。危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按GB190规定悬挂标志。

### 危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：

### ①卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。

### ②卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。

### ③危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。

### ④运输单位应具有危险货物运输资质和对危险废物包装发生破裂、泄露或其他事故进行处理的能力。

### ⑤运输车辆在公路上行驶应持有通行证。其上应证明废物的来源、性质、运往地点，必要时须有单位人员负责押运工作。

### ⑥运输单位应制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备，以保证在收集、运输过程中发生事故时能有效地减少以至防止对环境的污染。

### ⑦运输时应采取有效的包装措施，以防止危废中有害成分的泄漏污染。

### ⑧运输车辆驾驶员和押运人员等必须经过危险废物和应急救援方面的培训，包括防火、防泄漏以及应急联络等。

### 危险废物的转移应按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求执行：

### ①在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，建设单位应当向当地环保部门申请领取联单。

### ②应当在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。

### ③每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单。每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。

### ④应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。

### ⑤危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。

### ⑥接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付公司，联单第一联由公司自留存档，联单第二联副联由公司在二日内报送当地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。

### 6.2.7.5危险废物暂存间选址要求

### 项目危险废物贮存设施的选址按照《危险废物贮存污染控制标准》中贮存设施选址要求，详见表6.2-36。

### 表6.2-36 《危险废物贮存污染控制标准》中选址要求一览表

| 编号 | 《危险废物贮存污染控制标准》中选址条款 |
| --- | --- |
| 1 | 地址结构稳定，地震烈度不超过7 度的区域内 |
| 2 | 设施底部必须高于地下水最高水位 |
| 3 | 厂界应位于居民区800 米以外，地表水域150 米以外 |
| 4 | 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区 |
| 5 | 应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输变电线路防护区域以外 |
| 6 | 应位于居民中心区常年最大风频的下风向 |

### 本项目拟在综合仓库西侧设置1座5m2危险废物暂存间，能够满足本项目危险废物暂存需求。综上所述，本项目在运营过程中严格落实各项固废防治措施，所有固体废物均能得到妥善处置，对周围环境影响较小。

### 7环境风险评价

### 7.1评价目的和评价重点

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

本环境风险评价把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。

### 7.2环境风险调查

### 7.2.1危险物质情况

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，结合《化学品分类和标签规范第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013）、《化学品分类和标签规范第28部分：对水生环境的危害》（GB30000.18-2023）、《企业突发环境事件风险分级方法》（GB941-2018）附录A、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）以及《危险化学品目录（2018版）》等文件，对比本项目原辅材料理化性质，可知本项目存在的危险物质及其临界量Qn见下表6.2-1。

表7.2-1 项目风险物质及其临界量

| 序号 | 名称 | 分子式 | CAS 号 | 主要理化特性 | 燃烧爆炸性 | 毒理毒性 | Qn 值 | 判断依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢氧化钠 | NaOH | 1310-73-2 | 熔点 318.4℃，沸点1390℃，相对密度：2.12，饱和蒸气压：0.13KPa（739℃） | 不燃 | LD50：40mg/kg（小鼠腹膜腔） | 5 | GB30000.18-2013；类别1 |
| 2 | 氟硅酸 | H2SiF6 | 16961-83-4 | 分子量：144.09，水溶液为无色透明的发烟液体，有刺激性气味，沸点（℃）108.5，相对密度（水=1）1.32 | 不燃 | 无资料 | 5 | HJ169-2018附录B |
| 3 | 氢氟酸 | HF | 7664-39-3 | 分子量：20.01，无色透明有刺激性臭味的液体，商品为40%的水溶液，密度1.15 g/cm³，用作分析试剂、高纯氟化物的制备、玻璃蚀刻及电镀表面处理等。 | 不燃 | LD50：无资料 LC50：1044mg/m3(大鼠吸入) | 1 | GB941-2018附录A |
| 4 | 氟硅酸钠 | Na2SiF6 | 16893-85-9 | 分子量：188.05，白色颗粒或结晶性粉末，无臭、无味、有吸湿性。相对密度(水=1)2.68， | 不燃 | LD50：125mg/kg（大鼠经口） LC50：无资料 | 50 | GB30000.18-2013；类别3 |

### 7.2.2生产工艺特点

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C表C.1行业及生产工艺，本项目生产工艺中均不涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺或其他高温、高压且涉及危险物质的工艺过程；项目配套建有1座罐区（储存氟硅酸、废酸（15%氟硅酸+2%氢氟酸）），属危险物质贮存罐区。

### 7.2.3环境敏感目标调查

根据危险物质可能的影响途径，本项目环境敏感目标情况见表7.2-2，环境敏感目标区位分布图见附图。

表7.2-2 环境敏感目标调查表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂址周边5Km范围内 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 保护目标 | 属性 | 方位 | 距离厂界(m) | 规模 |
|  | 1 | 安桥 | 居民点 | S | 2549 | 50户（约164人） |
|  | 2 | 石马冲 | 居民点 | SW | 1517 | 15户（约47人） |
|  | 3 | 黄家湾 | 居民点 | SW | 2556 | 64户（约202人） |
|  | 4 | 官坪村 | 居民点 | S | 1400 | 62户（约179人） |
|  | 5 | 回龙垱村 | 居民点 | W | 1817 | 97户（约286人） |
|  | 6 | 桃子岭 | 居民点 | SE | 1448 | 26户（约75人） |
|  | 7 | 朱家湾 | 居民点 | SW | 931 | 35户（约102人） |
|  | 8 | 洋溪村 | 居民点 | NE | 2359 | 968户（约3246人） |
|  | 9 | 洋溪小学 | 学生 | E | 2271 | 300人 |
|  | 10 | 文家冲 | 居民点 | SE | 1192 | 50户（约160人） |
|  | 11 | 艾家冲 | 居民点 | SE | 1673 | 10户（约30人） |
|  | 12 | 孙家冲 | 居民点 | SE | 2191 | 40户（约136人） |
|  | 13 | 徐家溪 | 居民点 | N | 2077 | 4户（约15人） |
|  | 14 | 石柱 | 居民点 | NE | 1910 | 50户（约160人） |
|  | 厂址周边500m范围人口数 |  |  |  |  | 0 |
|  | 厂址周边5Km范围人口数 |  |  |  |  | 5102 |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E3 |
| 地表水环境 | 受纳水体 | 方位 | 距离厂界(m) | 排放点水域环境功能 | 24h内流经范围（Km） | 排放点下游10km范围内敏感目标 |
|  | 长江 | SE | 2369 | III类 | 其他 | 无 |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E3 |
| 地下水环境 | 环境敏感区 | 敏感特征 | 水质目标 | 包气带防污性能 | 方位 | 与下游厂界距离（m） |
|  | 无 | / | / | / | / | / |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E3 |

### 7.3评价等级及范围

### 7.3.1工作等级划分依据

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的评价工作等级划分规定。环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表6.3-1确定评价工作等级。

表6.3-1  风险评价工作等级划分依据

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录A |  |  |  |  |

### 7.3.2危险物质及工艺系统危险性分级（P的分级）确定

### 7.3.2.1危险物质数量与临界量比值Q

根据本项目所涉及的主要危险物质在厂界内的最大存在总量，结合导则附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

（1）当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

（2）单元内存在的危险化学品为多品种时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值Q；

Q = q1/Q1 + q2/Q2 …… + qn/Qn

式中：

q1、q2…qn — 每种危险物质的最大存在量，t；

Q1、Q2…Qn — 与各危险物质相对应的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为 I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录B及《企业突发环境事件风险分级方法》（GB941-2018）确定项目Q值。计算具体情况如下表：

表7.3-2   建设项目Q值确定表

| 序号 | 环境风险物质 | 最大存在量qn(t) | 临界量Qn 值 | Q 值 | 存在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氟硅酸 | 255.96 | 5 | 51.192 | 罐区 |
| 2 | 氢氟酸 | 9.33 | 1 | 9.33 | 罐区 |
| 3 | NaOH | 0.1 | 5 | 0.02 | 综合仓库 |
| 4 | 氟硅酸钠 | 1250 | 50 | 25 | 综合仓库 |
| 5 | 合计∑ | / | / | 85.542 | Q值划分：10≤Q＜100 |

7.3.2.2行业及生产工艺（M）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，生产工艺评估依据见下表：

表7.3-3  行业及生产工艺评估（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 其他 | 涉及危险物质使用、储存的项目 | 5 |
| a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa |  |  |

将M划分为：（1）M＞20，以M1表示；（2）10＜M≤20，以M2表示；（3）5＜M≤10，以M3表示；（4）M=5，以M4表示；

表7.3-4  项目M值确定表

| 序号 | 工艺单元名称 | 生产工艺 | 数量/套 | M分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罐区 | 危险物质贮存罐区 | 1 | 5 |
| 项目M值∑ |  |  |  | 5 |
| 项目M值划分结果 |  |  |  | M4 |

7.3.2.3危险物质及工艺系统危险性分级（P）

表7.3-5   危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与 临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

根据上述分析结果可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q划分为：10≤Q＜100，行业及生产工艺M值划分结果为M4；结合上表可判定本项目危险物质及工艺危险性等级为P4。

### 7.3.3环境敏感程度分级（E的分级）确定

根据导则附录D的环境要素敏感程度分级（E），结合本项目危险物质在事故情形下的环境影响途径，可得到建设项目各要素环境敏感程度等级。具体见下表。

表7.3-6  拟建项目环境要素敏感程度分级判定情况汇总表

| 环境 要素 | 环境敏感性 | 环境敏感度 分级 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 周边5Km范围内居民区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 | E3 |
| 地表水 | ①地表水功能敏感性分区：低敏感F3；本项目距离受纳水体长江2.5km左右，事故状态下采取应急池收集等方式，事故状态不涉及长江水体； ②环境敏感目标分级：S3 ；本项目距离受纳水体长江2.5km左右，事故状态下采取应急池收集等方式，因此事故状态不涉及长江水体。 | E3 |
| 地下水 | ①地下水功能敏感性分区：不敏感G3；即导则附录表D6中“上述地区之外的其他地区”； ②包气带防污性能分级：D3;包气带渗透性能：项目厂区地面整体水泥固化，并采取了分区防渗措施，Mb大于1m， K≤1.0×10-6cm/s。 | E3 |

### 7.3.4环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的相关内容，可按下表确定项目各环境要素的环境风险潜势。

表7.3-7  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| IV+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

本项目各环境要素的环境风险潜势划分及对应的评价工作等级列表如下：

表7.3-8   本项目各环境要素风险潜势划分

| 环境要素 | 环境要素敏感度分级(E) | 危险物质及工艺系统危险性分级(P) | 环境风险潜势划分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | E3 | P4 | I |
| 地表水 | E3 | P4 | I |
| 地下水 | E3 | P4 | I |

### 根据以上分析可知，本项目大气、地下水、地表水环境风险潜势均为I。

### 7.3.5环境风险等级划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分见表7.3-9。

表7.3-9 环境风险评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。 |  |  |  |  |

综上所述，本项目环境风险评价等级为简单分析，只需在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

### 7.4环境风险识别

### 7.4.1环境风险物质识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，确定本项目生产过程使用的原辅材料中涉及到的环境风险物质为氢氧化钠、氢氟酸、氟硅酸及产品氟硅酸钠。本项目涉及到危险化学品理化特性和危险特性见下表。

表7.4-1 氟硅酸的理化特性及危险特性表

| 标识 | 中文名：氟硅酸；硅氟氢酸 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Hexafluorosilicicacid |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分子式：H2[SiF6] |  | 分子量：144.09 |  |  | CAS号：16961-83-4 |  |  |
|  | UN编号：1778 |  | 包装类别：052 |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 其水溶液为无色透明的发烟液体，有刺激性气味。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | 无资料 | 沸点（℃） | 108.5 |  | 闪点（℃） |  | 无意义 |
|  | 饱和蒸气压（kPa） | 无资料 | 相对密度(水=1) | 1.32 |  | 相对密度(空气=1) |  | 无资料 |
|  | 燃烧热（kJ/mol） | 无意义 | 引燃温度 | 无意义 |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 溶于水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用于制氟硅酸盐和冰晶石，并用于电镀、啤酒消毒、木材防腐等。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 急性毒性 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 皮肤直接接触，引起发红，局部有烧灼感，重者有溃疡形成。对机体的作用似氢氟酸，但较弱。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救措施 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 个体防护 | 工程控制 | 密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化、提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 可能接触其烟雾时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，应佩戴氧气呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 呼吸系统防护中已作防护。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 身体防护 | 穿橡胶耐酸碱工作服。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴橡胶耐酸碱手套。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他防护 | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃，具强腐蚀性，可致人体灼伤 |  |  | 有害燃烧产物 |  | 氟化氢 |  |
|  | 危险特性 | 受热分解放出有毒的氟化物气体。具有较强的腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 戊 | 稳定性 | 稳定 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 碱类、易燃或可燃物。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 包装方法 | 装入塑料瓶，特种电木、橡胶或铅容器，严封后再装入坚固木箱中。木箱内用不燃材料衬垫，每箱净重不超过20公斤，3至5公斤包装每箱限装4瓶；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作注意事项 | 密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与易（可）燃物、碱类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输注意事项 | 铁路运输应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |  |

表7.4-2 氟硅酸钠的理化特性及危险特性表

| 标识 | 中文名：氟硅酸钠；六氟合硅酸(2-)钠；六氟硅酸钠；氟硅化钠；六氟合硅酸钠 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：sodiumhexafluorosilicate |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分子式：Na2SiF6 |  | 分子量：188.05 |  |  |  |  | CAS号：16893-85-9 |  |
|  | UN编号：2674 |  | 包装类别：/ |  |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 白色颗粒或结晶性粉末。无臭。无味。有吸湿性。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | 无资料 | 沸点（℃） |  | 无资料 |  |  | 闪点（℃） | 无资料 |
|  | 饱和蒸气压（kPa） | 无资料 | 相对密度(水=1) |  | 2.68 |  |  | 相对蒸汽密度(空气=1) | 无资料 |
|  | 燃烧热（kJ/mol） | 无意义 | 临界温度（℃） |  | 无意义 |  |  | 临界压力（MPa） | 无意义 |
|  | 溶解性 | 微溶于水，不溶于乙醇，溶于乙醚等溶剂中。在酸中的溶解度比在水中大。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用作杀虫剂、粘着剂，也用于陶瓷、玻璃、搪瓷、木材防腐、医药等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急性毒性 | LD50：125mg/kg（大鼠经口） LC50：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 误服引起恶心、呕吐、腹痛、腹泻等急性胃肠炎样的急性中毒症状，吐泻物中常含血，严重者可发生抽搐、休克、急性心力衰竭等。可致死。皮肤接触可致皮炎或干裂。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救措施 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 食入：给饮牛奶或蛋清。就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲冼。 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 个体防护 | 工程控制 | 密闭操作，局部排风。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 作业工人应该佩戴防尘口罩。空气中浓度较高时，建议佩戴防毒面具。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 身体防护 | 穿工作服。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴橡皮手套。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他防护 | 工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃，有毒 |  | 有害燃烧产物 |  |  | 氟化氢、氧化硅、氧化钠 |  |  |
|  | 危险特性 | 不燃。与酸类反应，散发出腐蚀性、剧毒的、刺激性的氟化氢和四氟化硅气体。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 戊 |  | 稳定性 |  | 稳定 |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 包装方法 | 塑料袋或二层牛皮纸袋外纤维板桶、胶合板桶、硬纸板桶；塑料袋外塑料桶（固体）；塑料桶（液体）；两层塑料袋或一层塑料袋外麻袋、塑料编织袋、乳胶布袋；塑料袋外复合塑料编织袋（聚丙烯三合一袋、聚乙烯三合一袋、聚丙烯二合一袋、聚乙烯二合一袋）；塑料袋或二层牛皮纸袋外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板（罐）外满底纹花格箱、纤维板或胶合板箱。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作注意事项 | 密闭操作，局部通风。操作人员必须经过专门的培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴乳胶手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物质。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房、远离火种、热源。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄露物。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急处理 | 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥洁净有盖的容器中，在专用废弃场所深层掩埋。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输注意事项 | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏、严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂等混装、混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。运输时运输车辆应配备泄露应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂：水、砂土、干粉、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |

表7.4-3 氢氟酸的理化特性及危险特性表

| 标识 | 中文名：氢氟酸 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：hydrofluoricacid |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分子式：HF |  | 分子量：20.01 |  |  | CAS号：7664-39-3 |  |  |
|  | UN编号：1790 |  | 包装类别：O52 |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色透明有刺激性臭味的液体。商品为40%的水溶液。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -83.1(纯) | 沸点（℃） | 120(35.3%) |  | 闪点（℃） |  | 无意义 |
|  | 饱和蒸气压（kPa） | 无资料 | 相对密度(水=1) | 1.26(75%) |  | 相对密度(空气=1) |  | 1.27 |
|  | 燃烧热（kJ/mol） | 无意义 | 引燃温度 | 无意义 |  | 临界压力 |  | 无资料 |
|  | 爆炸上限 | 无意义 | 爆炸下限 | 无意义 |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 与水混溶。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用作分析试剂、高纯氟化物的制备、玻璃蚀刻及电镀表面处理等。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 急性毒性 | LD50：无资料 LC50：1044mg/m3(大鼠吸入) |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 对皮肤有强烈的腐蚀作用。灼伤初期皮肤潮红、干燥。创面苍白，坏死，继而呈紫黑色或灰黑色。深部灼伤或处理不当时，可形成难以愈合的深溃疡，损及骨膜和骨质。本品灼伤疼痛剧烈。眼接触高浓度本品可引起角膜穿孔。接触其蒸气，可发生支气管炎、肺炎等。慢性影响：眼和上呼吸道刺激症状，或有鼻衄，嗅觉减退。可有牙齿酸蚀症。骨骼Ｘ线异常与工业性氟病少见。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 个体防护 | 工程控制 | 密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 呼吸系统防护中已作防护。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 身体防护 | 穿橡胶耐酸碱服。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴橡胶耐酸碱手套。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他防护 | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃爆危险 | 不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |  |  | 有害燃烧产物 |  | 氟化氢 |  |
|  | 危险特性 | 不燃，但能与大多数金属反应，生成氢气而引起爆炸。遇Ｈ发泡剂立即燃烧。腐蚀性极强。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 戊 | 稳定性 | 稳定 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 强碱、活性金属粉末、玻璃制品。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 包装方法 | 装入铅桶或特殊塑料容器内，再装入木箱中。空隙用不燃材料填充妥实；装入塑料瓶，特种电木、橡胶或铅容器，严封后再装入坚固木箱中。木箱内用不燃材料衬垫，每箱净重不超过20公斤，3～5公斤包装每箱限装4瓶。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作注意事项 | 密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类、活性金属粉末、玻璃制品接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过85％。保持容器密封。应与碱类、活性金属粉末、玻璃制品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输注意事项 | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、活性金属粉末、玻璃制品、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 灭火剂：雾状水、泡沫。 |  |  |  |  |  |  |

表7.4-4 氢氧化钠的理化特性及危险特性表

| 标识 | 中文名：氢氧化钠 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：sodiun hydroxide |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分子式：NaOH |  | 分子量：40 |  |  | CAS号：1310-73-2 |  |  |
|  | UN编号：1823 |  | 包装类别：O52 |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 白色不透明固体，易潮解。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | 318.4 | 沸点（℃） | 1390 |  | 闪点（℃） |  | 无意义 |
|  | 饱和蒸气压（kPa） | 0.13（739℃） | 相对密度(水=1) | 2.12 |  | 相对密度(空气=1) |  | 无资料 |
|  | 燃烧热（kJ/mol） | 无意义 | 引燃温度 | 无意义 |  | 临界压力 |  | 无资料 |
|  | 爆炸上限 | 无意义 | 爆炸下限 | 无意义 |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用作肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 急性毒性 | LD50：40mg/kg（小鼠腹膜腔） LC50：无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救措施 | 眼睛接触：应立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，或用3%硼酸溶液冲洗，迅速就医。 吸入：迅速脱离现场值空气新鲜处。必要时进行人工呼吸，迅速就医。 食入：患者清醒时立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，迅速就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 个体防护 | 工程控制 | 密闭操作，注意通风。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 必要时佩戴防毒口罩 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜 |  |  |  |  |  |  |
|  | 身体防护 | 穿橡胶耐酸碱服。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴橡胶耐酸碱手套。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他防护 | 工作后，沐浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃爆危险 | 不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |  |  | 有害燃烧产物 |  | 可能产生有害的毒性烟雾 |  |
|  | 危险特性 | 与酸发生中和反应并放热，遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 戊 | 稳定性 | 稳定 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 包装方法 | 安瓿瓶外普通木箱。螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱。按照生产商推荐的方法进行包装。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作注意事项 | 密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。避免与酸类、活性金属粉末、水接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过85％。保持容器密封。应与酸类、活性金属粉末、分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急处理 | 隔离泄漏污染区，限值出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输注意事项 | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易染物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 灭火剂：雾状水、泡沫。 |  |  |  |  |  |  |

### 7.4.2生产系统风险识别

生产系统危险性识别包括：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。结合厂区平面布置图和物质危险性识别，拟建项目主要危险设施为生产装置、贮运系统、环保系统。

1、生产装置危险性识别

由于生产过程中的周期性较长，使整个生产过程中的各类设备的可靠性要求很高，设计中考虑不周、施工中应关不严或者运行中的松懈，操作不当，都可能造成物料泄露，引起工作人员的化学灼伤、中毒，甚至火灾爆炸等事故。因此工艺过程中可能会导致事故如下：

①运行过程中未严格控制工艺技术指标，造成生产时，系统负荷超标影响生产运行和产品质量并发生事故；

②不能准确分析故障原因、判断故障部位和正确处理各类故障，潜在危险不能及时排除，致使生产不能正常运行；

③设备维护保养不严格，在生产运行过程中出现设备故障。

④若交接班交接不清，记录不明，盲目运行造成操作失误。

⑤未按规定进行巡回检查，不能及时发现和排除异常情况。

⑥若操作工违反劳动纪律，不能及时调整工艺参数，可能引发事故。

2、贮存及运输过程风险识别

①输送氟硅酸至反应槽时，若管道、泵等设备泄露导致氟硅酸外泄，引起事故。

②危险化学品储存时若不按照危险化学品的特性分区储存，混合存放的化学品可能发生化学反应，引起火灾、爆炸。

③若仓库内危险货物摆放过多，阻挡库房内通往消防器材的消防通道，且发生火灾事故，不能及时采取灭火措施，将导致事故扩大化。

④库房地面未设防潮措施，若包装物长期受潮，可能腐蚀包装物，造成包装容器内物料泄漏，引起事故。

⑤在储存过程中，若作业人员不能了解和掌握危险化学品的理化特性和安全操作规程，在储存、养护、装卸、搬运过程中不能采用正确方法，易引发事故。在引发事故时，又不能制定正确的消防措施及安全防护措施和人员伤害急救措施，不能使发生的事故如到正确有效的处理，可造成人员伤亡。

3、环保措施运行时的风险识别

项目导致废气事故排放的主要原因有废气收集管道破裂、接头处的破损或处置设施故障导致废气事故排放，污染大气环境。厂区设有事故应急池，事故状况下废水可及时收集，一般情况下不会发生废水事故排放，因此也不会对受纳水体长江产生影响。废水事故排放可能的主要原因是生产装置内母液槽受压力或其他因素影响而产生破损，导致高浓度酸性废水持续下渗而污染厂区地下水，影响附近的地下水体。

### 7.5环境风险类型及危害分析

（1）潜在环境风险事故分析

本次事故分析不考虑工程外部事故风险因素（如地震、雷电等自然灾害一级战争、认为蓄意破坏等），根据企业的资料准备与环境风险识别结果可知，各功能单元潜在的环境风险事故见下表。

表7.5-1 各功能单元潜在的环境风险事故

| 功能单元 | 风险物质 | 潜在事故 | 发生的可能原因 | 影响途径 | 对周围环境的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 氟硅酸、氟硅酸钠、废酸（15%氟硅酸+2%氢氟酸） | 泄漏 | 设备老化、管道破 解、阀门不严、操作不当 | 大气、土壤、地下水 | 污染大气、土壤、地下水环境 |
| 运输系统 | 氟硅酸 | 泄漏 | 输送管道破损、断裂 | 地下水、土壤 | 污染土壤、地下水环境 |
|  |  |  | 运输车辆发生碰撞、翻车等事故 | 土壤、地表水、地下水 | 污染土壤、地表水、地下水环境 |
| 废气处理系统 | 废气 | 废气事故排放 | 废气处理系统发生故障 | 大气 | 污染大气环境 |
| 事故应急池 | 事故废水 | 泄漏 | 池底破损，废水下渗 | 地下水、土壤 | 污染土壤、地下水环境 |
| 危废暂存间 | 危险废物 | 泄漏 | 防渗措施失效 | 土壤、地下水 | 污染土壤、地下水环境 |

（2）事故情况下污染物转移途径及危害形式

一旦发生事故，其危险性物质将通过大气、水体、土壤、地下水等途径进入环境， 对环境造成影响和危害，其污染物的转移途径和危害形式见下表。

表7.5-2 事故危害污染途径

| 事故类型 | 事故位置 | 事故影响类型 | 污染物转移途径及危害形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾 | 装置储运系统 | 热辐射烟雾 | 扩散到大气环境中，造成财产损失，人员伤亡 |
| 爆炸 | 装置储运系统 | 冲击波抛射物 | 扩散到大气环境中，造成财产损失，人员伤亡 |
| 毒物泄漏 | 装置储运系统 | 毒物扩散 | 扩散到大气、地下水、土壤环境中，造成人员伤害、污染环境 |
| 泄漏、渗漏 | 事故应急池 | 事故废水直排 | 进入地表水、地下水、土壤环境中，污染环境 |

7.6 环境风险防范措施

### 7.6.1强化风险意识、加强安全管理

本项目环境风险主要是化学品使用过程中的潜在风险事故、环保设施异常导致的潜在风险事故及化学品贮运过程中潜在的事故风险。安全事故发生后，不仅对人员、财产造成损失，而且对周围环境有着难以弥补的损害。为避免风险事故发生，避免风险事故发生后对环境造成的严重污染，建设单位首先应树立环境风险意识，并在管理过程当中强化环境风险意识。在实际工作与管理过程当中应落实环境风险防患措施。

（1）树立并强化环境风险意识

贯彻“安全第一，预防为主”方针，树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现环境保护的内容。

（2）实行安全环保管理制度

由风险分析可知，在运输、生产等过程中均有可能发生各种事故，事故发生后会对环境造成不同程度的污染，因此应有针对性地开展全面、全员、全过程的系统安全管理， 把安全工作的重点放在系统的安全隐患上，并从整体和全局上促进建设项目各个环节的安全操作，并建立监察、检测、管理，实行安全检查目标管理。

（3）规范并强化风险预防措施

为预防安全事故的发生，建设单位应制定安全管理规章制度，并采取相应的预防和处理措施。对防止安全事故的发生起到制度上、技术上的保证作用。

（4）提高生产及管理人员技术水平

人员的失误也是导致事故发生的重要因素之一。失误的原因主要是，由于技术水平低下、身体状况、工作疏忽。操作事故是生产过程中发生概率较大的风险事故，而操作及管理人员的技术水平则直接影响到此类事故的发生。建设单位应严格要求操作和管理人员的技术水平，职工上岗前必须参加培训，落实三级安全教育制度。

（5）建立事故监测报警系统

对厂内所有容易发生化学品泄露、燃烧的点设置实时监控系统，并与厂内预警系统进行连接；所有的外露生产装置与运输设施中的重大危险源设置应急设施。

（6）加强检修现场的安全保卫工作

检修期间，应预先准备好必要的安全保障设施。清理设备或拆卸管理时，应有安全人员在场，负责实施各项安全措施。

（7）加强数据的日常记录与管理

加强对废水、废气处理系统的各项操作参数等数据的日常记录与管理，以及外排废水、废气的监测，以便及时发现问题并能够及时采取减缓危害的措施。

（8）从法律法规上加强管理

为确保危险品运输安全，应严格遵守国家及有关部门制定的相关法规，主要有：《化学危险品安全管理条例》、《汽车危险货物运输规则》。

（9）保障应急物质供应

公司常备应对突发环境事件的物资和人员装备，专门存放并由相应各组管理维护， 定期检查配备物资是质量否完好、数量是否足够，能否满足应急状态时的需要，并及时更新过期物资。

7.6.2物料运输风险防范措施

部分原料为有毒化学品，在运输过程中具有一定的的危险性，因此在运输过程中应小心谨慎，必须委托有运输资质和经验的运输单位承担，确保安全。为此应采取如下运输管理措施：

①合理规划运输时间，避免在车流和人流高峰时间运输。

②特殊物料的装运应做到定车、定人。定车就是要使用危险品专用运输车辆，定人就是应有经过培训的专业人员负责驾驶、装卸等工作，从人员上保障运输过程中的安全。

③各危险品运输车辆的明显位置应有规定的危险物品标志。

④在各物料运输过程中，一旦发生意外，在采取紧急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，必要时疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小程度。

⑤应对各运输车辆定期维护和检修，防患于未然，保持车辆在良好的工作状态。

### 7.6.3物料存储风险防范措施

储存过程事故风险主要是因设备泄漏而造成的火灾爆炸、毒物泄漏、毒气释放和水质污染等事故，是安全生产的重要方面。

由于项目使用的部分原料具有毒性，在储存过程中应小心谨慎，熟知每种物料的性质和贮存注意事项，根据物料的燃爆特性及挥发特性等进行储存。要严格遵守有关贮存的安全规定。

车间、仓库应按消防要求配置消防灭火系统。

仓库管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。

储存的化学品必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛距。

储存化学品的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。

危险化学品出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。

企业生产区应设置围堰、收容池和排水切换装置，确保正常的冲洗和事故情况下的泄漏污染物、消防水可以纳入污水收集和处理系统。

### 7.6.4生产过程风险防范措施

生产过程事故风险防范是安全生产的核心，火灾爆炸风险以及事故性泄漏常与装置设备故障相关联，安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。

企业应将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。

企业所涉及的物料，要提高装置密封性能，尽可能减少无组织泄漏。工程设计中充分考虑安全因素，关键岗位应通过设备安全控制连锁措施降低风险性。

必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁不正常运转。

### 7.6.5事故废水风险防范措施

地表水环境风险主要来自两个方面：1、事故废水未经处理直接排入污水管网影响工业集中区污水处理厂的正常运行，从而影响污水处理厂尾水的达标排放，对长江产生污染；2、事故废水未经处理直接通过雨水管网排入地表水体，可直接引起周围区域地表水系的污染。

- 事故废水

企业设置事故应急池。当发生泄漏或火灾事故时，泄漏物料和消防废水首先收集于事故应急池中，然后待装置恢复正常运行后逐批次加入系统中回用于生产。

公司废水排口与外部水体之间均要安装切断设施，当事故发生后，启用切断设施，确保事故废水不进入工业集中区污水处理厂。

本项目生产中所用大量原料为有毒有害物质，若进入地表水体，对水环境影响很大。当发生有毒化学品大量泄漏时，应迅速围堵、收集，防止物料泄漏经排水管网直接或间接进入地表水体，引起地表水污染。因此，对化学品的存储和使用场所必须配备围堵、收集设施或措施，严防泄漏事故发生。

（2）初期雨水

地表径流的产生量按以下方法计算：

q=2550（1+0.0.77lgp）/（t+12）0.774

式中：  q－设计暴雨强度（l/s·ha）；

P－设计降雨重现期（年），本设计采用P=2年；

t－设计降雨历时（min），15min。

地表径流量 V雨水池= q×ψ×F×t×60÷1000

V雨水池：初期雨水池的计算最大容积，m3；

F：雨水落地面积（ha），本项目汇水面积约1.2ha；

ψ：地面综合径流系数取0.7；

t：设计降雨历时（min），15min。

根据上述公式，计算得出q=174.05L/ s·10000m2，一次初期雨水收集量约156.65m3。因此，初期雨水收集池容积应不小于157m3。

（3）事故废水收集及防范系统

本套事故水收集系统包括：厂区设有1座450m3事故应急池，生产装置周围设地沟，在设计中将事故废水收集管网与事故应急池相连，当事故状况发生时，可将事故废水直接引入事故应急池，避免排入外环境。

（4）消防尾水收集池容量

企业发生火灾爆炸或者泄漏等事故时，消防废水是一个不容忽视的二次污染问题，由于消防水在灭火时产生，产生时间短，产生量巨大，不易控制和导向，一般进入火灾厂区雨水管网后直接进入市政雨水管网后进入外界水体环境，从而使带有化学品的消防废水对外界水体环境造成严重的污染事故，根据这些事故特征，本评价提出如下预防措施：

①在厂区雨水管网集中汇入市政雨水管网的节点上安装截止阀，可在灭火时将此隔断措施关闭，防止消防废水直接进入市政雨水管网；

②在厂区边界预先准备适量的沙包，在厂区灭火时堵住厂界围墙有泄漏的地方，防止消防废水向场外泄漏；

③在厂区内构筑建设事故应急池，收集火灾时的消防水。

事故应急池应如下公式计算：

V总=(V1+V2-V3)max+V4+V5

V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，m3，以0计；

V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；72m3

V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3，以0计；

V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3，以0计；

V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。157m3

根据项目可行性研究报告，消防栓流量为10L/s，消防水连续供给时间为2h，则单次消防水最大用量72m3。本项目罐区面积1286m2，围堰高0.5m，围堰可储存容量为643m3，罐区单罐最大容积为400m3，因此罐区泄漏物料不会进入事故应急池，V1=0。

综上所述，本项目事故废水收集池总容积不小于229m3，由建设单位提供的资料可知，本项目设有总容积450m3初期雨水池+事故应急池1座，可满足本项目所需。

（5）经常对排水管道进行检查和维修，保持畅通、完好。加强企业安全管理制度和安全教育，制定防止事故发生的各种规章制度并严格执行，使安全工作作到经常化和制度化。

### 7.6.6事故处理措施

### 7.6.6.1火灾扑救

从事化学品生产、使用、储存、运输的人员和消防救护人员时应熟悉和掌握化学品的主要危险特性及其相应的灭火措施，并定期进行防火演习，加强紧急事态时的应变能力。一旦发生火灾，每个职工都应清楚地知道他们的作用和职责，掌握有关消防设施、人员的疏散程序和危险化学品灭火的特殊要求等内容。

（1）灭火注意事项

扑救化学品火灾时，应注意以下事项：

①灭火人员不应单独灭火；

②出口应始终保持清洁和畅通；

③要选择正确的灭火剂；

④灭火时还应考虑人员的安全。

（2）灭火对策

1）扑救初期火灾：

①迅速关闭火灾部位的上下游阀门，切断进入火灾事故地点的一切物料；

②在火灾尚未扩大到不可控制之前，应使用移动式灭火器、或现场其它各种消防设备、器材扑灭初期火灾和控制火源。

2）采取保护措施：

为防止火灾危及相邻设施，可采取以下保护措施：

①对周围设施及时采取冷却保护措施；

②迅速疏散受火势威胁的物资；

③有的火灾可能造成易燃液体外流，这时可用沙袋或其他材料筑堤拦截飘散流淌的液体或挖沟导流将物料导向安全地点；

④用毛毡、海草帘堵住下水井、窨井口等处，防止火焰蔓延。

⑶火灾扑救：扑救危险化学品火灾应针对每一类化学品，选择正确的灭火剂和灭火方法来安全地控制火灾。化学品火灾的扑救化学品火灾的扑救应由专业消防队来进行。其它人员不可盲目行动，待消防队到达后，介绍物料介质，配合扑救。

### 7.6.6.2泄漏处理

危险化学品的泄漏，容易发生中毒或转化为火灾爆炸事故。因此泄漏处理要及时、得当，避免重大事故的发生。

（1）泄漏处理注意事项

进入泄漏现场进行处理时，应注意以下几项：

①进入现场人员必须配备必要的个人防护器具。

②如果泄漏物化学品是易燃易爆的，应严禁火种。扑灭任何明火及任何其它形式的热源和火源，以降低发生火灾爆炸危险性；

③应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护。

④应从上风、上坡处接近现场，严禁盲目进入。

（2）泄漏事故控制

泄漏事故控制一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

1）泄漏源控制

可通过控制化学品的溢出或泄漏来消除化学品的进一步扩散。方法：

①通过关闭有关阀门、停止作业或通过采取改变工艺流程、物料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行等方法。

②容器发生泄漏后，应采取措施修补和堵塞裂口，制止化学品的进一步泄漏。堵漏成功与否取决于几个因素：接近泄漏点的危险程度、泄漏孔的尺寸、泄漏点处实际的或潜在的压力、泄漏物质的特性。

a、小容器泄漏：尽可能将泄漏部位转向上，移至安全区域再进行处置。通常可采取转移物料、钉木楔、注射密封胶等方法处理。

b、大容器泄漏：边将物料转移至安全容器，边采取适当的方法堵漏。

c、管路系统泄漏：泄漏量小时，可采取钉木楔、卡管卡、注射密封胶堵漏；泄漏严重时，应关闭阀门或系统，切断泄漏源，然后修理或更换失效、损坏部件。

2）泄漏物处置

泄漏被控制后，要及时将现场泄漏物进行覆盖、收容、稀释、处理使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生。地面上泄漏物处置主要有以下方法：

①围堤堵截：如果化学品为液体，泄漏到地面上时会四处蔓延扩散，难以收集处理。为此需要筑堤堵截或者引流到安全地点。对于车间和中间罐区发生液体泄漏时，要及时关闭雨水阀，防止物料沿明沟外流。

②覆盖：对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。或者采用低温冷却来降低泄漏物的蒸发。

③稀释：为减少大气污染，通常是采用水枪或消防水带向有害物蒸汽云喷射雾状水，加速气体向高空扩散，使其在安全地带扩散。在使用这一方法时，将产生大量的被污染水，因此应疏通污水排放系统。对于可燃物，也可以在现场施放大量水蒸气或氮气，破坏燃烧条件。

④收容：对于大型液体泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内；当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料 、中和材料等吸收中和。或者用固化法处理泄漏物。

⑤废弃：将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水收集后排入应急预案池，然后进入污水处理系统分批处理。

### 7.7突发事故应急预案

### 7.7.1应急组织机构及人员

公司组建“事故应急救援队伍”，其中总经理任指挥长，副总经理任副指挥长，公司员工为应急小组主要组成人员。

应急小组主要职责如下：

（1）第一时间接警，甄别是一般还是较大环境污染事故，并根据事故等级（分为二类），下达启动应急预案指令，同时向相关职能管理部门上报事故发生情况；

（2）负责制订环境污染事故的应急方案并组织现场实施；

（3）制定应急演习工作计划、开展相关人员培训；

（4）负责事故现场调查取证；调查分析主要污染物种类、污染程度和范围，对周边生态环境影响；

（5）承担与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报；

（6）在事故发生后，迅速派出人员进行抢险救灾；负责在专业消防队伍到之前，进行火灾预防和扑救，尽可能减少损失；

（7）在专业消防队伍到后，按专业消防队伍的指挥员要求，配合进行工程抢险或火灾扑救；

（8）火灾扑救后，尽快组织力量抢修厂内的供电、供水等重要设施，尽快恢复功能；

（9）在事故发生时及时将有关应急装备、安全防护品、现场应急处置材料等应急物资运送到事故现场；

（10）协助医疗救护部门将伤员护送到相关单位进行抢救和安置。

### 7.7.2预案分级响应条件

根据所发事故的大小，确定了相应的预案级别及分级响应程序。

（1）一般污染事故应急响应程序

①应急指挥小组接到事故报警后，立即通知各应急小组15 分钟内到达各自岗位，完成人员、车辆及装备调度；同时，应向事故应急处理指挥部报告。

②综合协调小组在15分钟之内到达事故现场，进行调查取证，保护现场，查找污染源，并对事故类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、影响的范围和程度等基本情况进行初步调查分析，形成初步意见，及时反馈上级应急指挥小组。由应急指挥小组根据事故情况启动相应的应急预案，领导各应急小组展开工作。

③在污染事故现场处置妥当后，经应急指挥小组研究确定后，向当地政府机关和事故应急处理指挥部报告处理结果。现场应急工作结束。

（2）较大或严重污染事故应急响应程序

①应急指挥小组接到事故报警后，立即通知各应急小组15分钟内到达各自岗位，完成人员、车辆及装备调度；同时，向事故应急处理指挥部报告。

②综合协调小组在15分钟之内到达事故现场，进行调查取证，保护现场，查找污染源，并对事故类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、影响的范围和程度等基本情况进行初步调查分析，形成初步意见，及时反馈应急指挥小组。

③由应急指挥小组根据事故情况启动相应的应急预案，领导各应急小组展开工作，同时向当地政府机关和园区应急处理指挥部请求支援；由园区应急处理指挥部进行紧急动员，适时启动区域的环境污染事故应急预案，迅速调集救援力量，指挥各成员单位、相关职能部门，根据应急预案组成各个应急行动小组。

④区域的各应急行动小组迅速到达事故现场，成立现场应急处理指挥部，厂内应急指挥小组移交事故现场指挥权，制定现场救援具体方案；各应急行动小组在现场指挥部的领导下，按照应急预案中各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作；厂内的应急小组应听从现场指挥部的领导。现场指挥部同时将有关进展情况向应急处理指挥部汇报。

⑤污染事故基本控制稳定后，现场应急指挥部将根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故处置工作。现场应急处理结束。以上各步程序按照现场实际情况可交叉进行或同时进行。

当污染事故有进一步扩大、发展趋势，或因事故衍生问题造成重大社会不稳定事态，现场应急指挥部将根据事态发展，及时调整应急响应级别，并发布预警信息，同时可向上级应急处理指挥部和省环境污染事故应急处理指挥部请求援助。

### 7.7.3应急救援保障

（1）内部保障

整个厂区的公用工程、行政管理及生产设施人员全部由公司统一配置。

A.救援队伍：公司各职能部门和全体员工都负有事故应急救援责任，其任务是担负公司各危险化学品事故救援及处置。

B.消防设施：根据企业及设计规范要求，厂区内设置独立的消防给水和消防基础设施。

C.应急通信：整个厂区的电信电缆线路包括扩音对讲电话线路、火灾自动报警系统线路,各系统的电缆均各自独立，自成系统。整个厂区的报警系统采用消防报警系统、可燃气体报警仪、手动报警和电话报警系统相结合方式。

D.道路交通：厂区道路交通方便。

E.照明：整个厂区的照明依照《工业企业照明设计标准》（GB50034-92）设计。在防爆区内选用隔爆型照明灯，正常环境采用普通灯。

F.救援设备、物质及药品：厂区内配备所需的个体防护设备，便于紧急情况下使用，在易发生事故的必要位置设置洗眼器及相应的药品。

G.保障制度：整个厂区建立应急救援设备、物资维护和检修制度，由专人负责设备或物质的维护、定期检查与更新。

（2）外部保障

A.单位互助体系：建设单位和周边企业需建立良好的应急互助关系，在重大事故发生后，能够相互支援。

B.公共援助力量：厂区还可以联系南通市公共消防队、医院、公安、交通、安监局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。

### 7.7.4突发事故的信息报送程序与联络方式

（1）突发事故的报告时限和程序

在生产过程中，发生危险品火灾事故时岗位操作人员立即向班长和值班长及公司值班人员汇报并采取相应措施予以处理。当处理无效，危害有扩大趋势时，应立即向公司安全人员报警。当发生Ⅰ级事故，岗位操作人员应立即向公司安全人员报警，公司安全人员接到报警后，下达按应急救援预案处置的指令，立即通知公司应急救援领导小组成员到场成立应急救援指挥部，各专业组按各自职责开展救援工作。

发生重大事故，应向安检、公安、环保、消防、卫生等上级领导机关报告事故情况。

（2）突发事故的报告方式与内容

突发事故的报告分为初报、续报和处理结果报告三类：

①初报从发现事件后起1小时内上报。初报可用电话或直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害等初步情况。

②续报在查清有关基本情况后随时上报。续报可通过电话、网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

③处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

报告应采用适当方式，避免在当地群众中造成不利影响。各部门之间的信息交换按照相关规定程序执行。

（3）特殊情况的信息处理

如果环境污染事故的影响范围涉及到区域外时，必须立即形成信息报告连同预警信息报市政府。如果污染事故涉及到外事工作，指挥部将迅速通报市政府，按照政府有关规定处理。

### 7.7.5应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由公司委托专门机构负责对事故现场进行现场应急监测（大气、水），对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

### 7.7.6人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

将根据事故影响程度，预先制定相应事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众的疏散计划，同时针对灾害类型，确定适当的救护、医疗方法，确保公众健康。

### 7.7.7事故应急救援关闭程序与恢复措施

当事故污染源已得到有效控制，事故现场处置已完成，现场监测符合要求，受伤人员已得到救治，危险化学品储存区基本恢复正常秩序，由指挥中心宣布公司危险化学品重大事故应急工作结束，并进行事故现场的善后处理，对厂区进行恢复、重建工作。

### 7.7.8应急培训计划

针对应急指挥机构、应急救援队伍、生产区操作人员等的应急培训、演练等提出了详细的计划：

（1）培训

①首先对公司全体工作人员进行培训，使其对项目的危险化学品必须有一个清晰的认知，熟悉项目危险物质的性质、事故类型和处置方式。

②应着重对员工培训全厂应急救援程序、应急救援措施等方面。

（2）演练

公司应制定详细的应急演练计划，可开展程序演练、模拟演练、风险事故专项演练操作等演练方式，使员工熟悉事故应急程序和操作，检验各事故救援小组的应急处理能力，并在演练过程中发现存在的问题，对事故应急预案进行修正并完善事故应急预案。

### 7.7.9公众教育和信息

公司可采取对邻近地区发放传单、开座谈会等形式开展公众教育和发布有关信息，或配合当地消防部门对邻近地区公众进行应急救援的培训。本项目应根据生产特点和事故隐患分析，按表7.7-1的有关内容和要求制定突发事故应急预案。

表7.7-1  突发事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故 |
| 2 | 危险源概况 | 评述危险源类型、数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 生产区、贮罐区、邻区 |
| 4 | 应急组织 | 工厂：厂指挥部—负责全厂全面指挥专业救援队伍—负责事故控制、救援善后处理 地区：地区指挥部—负责工厂附近地区、全面指挥、救援疏 散，专业救援队伍—负责对厂专业救援队伍支持 |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程度 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程度 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 生产装置：①防火灾、防爆炸事故、防中毒应急设施、设备与材料，主要为消防器材，防毒面具和防护服装②防止原辅材料外溢、扩散贮存区：①防火灾、爆炸和毒气泄漏事故应急设施、设备与材料；主要是消防器材，防毒面具和防护服装②防止原辅材料外溢、扩散 |
| 7 | 应急通讯、通知和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制措施 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施、 消除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及连锁反应、消除现场泄漏物、降低危害；相应的设施器材配备 邻近区域：控制火灾、有毒区域，控制和消除污染措施及相应设备配备 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置，人员撤离组织计划及救护工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织及救护 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 定应急状态终止程度：事故善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训及演练 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训与发布相关信息 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

### 7.8环境风险评价结论

综上对本项目的风险分析，建设单位应按本环评提出的意见，做好各项风险的预防和应急措施，一旦发生事故，依靠完善的事故应急措施则能及时控制事故，有效防止事故的蔓延，项目的环境风险影响是可以接受的。项目环境风险简单分析内容表详见表 7.8-1。

表7.8-1  建设项目环境风险简单分析内容一览表

| 建设项目名称 | 氟硅酸钠生产加工项目一期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 湖北省 | 宜都市 | 枝城镇 | 宜都化工园区 |
| 地表坐标 | 经度 | 111.534878 | 纬度 | 30.243712 |
| 主要危险物质及分布 | 主要危险物质氟硅酸、氢氟酸储存于罐区；氢氧化钠、氟硅酸钠储存于综合仓库。 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 影响途径为危化品及危险废物泄漏污染地下水及土壤环境，事故废水泄漏、渗漏污染地表水、地下水、土壤环境。有毒有害废气事故排放污染大气环境。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 见前文环境风险防范措施章节 |  |  |  |
| 填报说明（列出项目相关信息及评价说明）：危险物质数量与临界量的比值Q为85.542，10≤Q＜100，行业及生产工艺M值划分结果为M4，判定本项目危险物质及工艺危险性等级为P4，本项目各要素环境敏感度分级为E3，确定本项目环境风险潜势为I。 |  |  |  |  |

### 8环境保护措施及技术经济论证

### 8.1施工期污染防治措施

根据工程分析可知，该项目在施工期产生的环境污染主要为废气、废水、噪声及固废，在项目的建设期应做到以下防治措施：

### 8.1.1环境空气污染防治措施

项目施工期对大气环境产生的主要污染物为施工扬尘及施工机械排放的废气。评价提出如下防治措施：

（1）建设用地平整时应制定合理规划，尽量缩短工期。开挖时对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。且开挖的泥土和建筑垃圾应及时运走，裸露地表进行及时护坡。建筑垃圾、弃土及施工人员的生活垃圾应日产日清，以免带来二次污染。

（2）根据主导风向和周围环境敏感目标的分布，施工现场要合理布局、科学管理。砂石料统一堆放，风速过大时停止施工作业并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。水泥应设专门库房堆放，尽量减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。同时施工堆料场、拌和站设在空旷地区，避开集中的居民区。尽量使用商品混凝土以减少现场施工搅拌砂浆、混凝土时产生的扬尘。施工现场要围栏或部分围栏，减少施工扬尘扩散范围，尽可能减少扬尘对附近居民的环境影响。

（3）施工作业区应定时洒水防治粉尘污染。通过对路面洒水，能较大幅度降低粉尘起尘量，从而能够有效控制施工粉尘的污染程度和范围。加强施工方的现场管理及监理方的现场监督，把施工现场定时洒水防尘做到实处。施工现场及主要运输材料道路应定时洒水，减少起尘量，并及时清扫路面，防止道路二次扬尘。

（4）谨防运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施。中速平稳行驶，防止沿途散失和尘土飞扬。及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘。

（5）坚持清洁施工、文明施工。按建筑行业安全文明生产的有关规定进行施工管理，做到从管理入手减少各个环节产生的环境污染。经常清洗运输汽车的车轮及底盘上的泥土。

（6）加强环境管理，施工单位在进行工程承包时应将有关环境污染控制列入承包内容，在施工过程中有专人负责。对环境影响严重的施工作业项目按国家有关环保管理制度要求，经环保部门批准后方可施工。

### 8.1.2水污染防治措施

项目施工期所产生的污水主要为施工人员所产生的生活污水。项目施工期为短期行为，建设单位对施工场地所产生的污水应加强管理、控制。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入三板湖污水处理厂处理。项目施工为短期行为，不会对项目所在地地表水环境造成明显影响。

### 8.1.3噪声防治措施

（1）在土建施工过程中，合理选用低噪声施工机械和先进的施工技术，以达到控制噪声污染的目的，注意经常对施工设备进行维修保养，避免因设备性能减退而使噪声增强的现象发生。

（2）对推土机、挖土机等高噪声设备应合理安排作业时间，夜间禁止高噪声扰民作业。

（3）运用隔声、减震等降噪声技术，降低施工机械作业噪声。

（4）不得自行搅拌混凝土，宜采用商品砼。

（5）依据宜昌市环保主管部门的有关规定，在中、高考和成人考试期间必须禁止进行噪声超标和扰民的施工作业。

（6）施工单位应征求、听取周围群众的意见，接受公众监督。

### 8.1.4固废防治措施

针对项目施工期施工特点，施工过程产生的固体废物以建筑垃圾为主，应从源头上进行控制，体现在施工管理、材料选购、去向控制等方面。

建设单位在施工时已经考虑到：

（1）耐久性设计：延长结构的使用年限，提高结构的耐久性。与此同时，相应提高各种装饰材料、填充材料等的耐久性。从而不仅可以提高资源的利用率，还可以减少建筑垃圾的产生量。

（2）施工过程中合理选购材料和构件：设计时尽量运用标准设计，采用标准模数和预制构件，以减少建筑垃圾的产生。在选择建筑材料时，优先选择建造时产生建筑垃圾少的再生建材，考虑选择维修、改造和拆除时少垃圾、能再生的建材。并且尽量采用无包装材料和购买前应先计算好材料用量以免超量。

建设单位在施工期间，应将固废集中堆放并及时清运交有关部门进行相关处理。

### 8.1.5其它污染防治措施及建议

（1）建设单位应根据施工特点和任务，分析本工程可能发生的事故(如建筑质量安全事故、施工毗邻建筑坍塌事故、土方坍塌事故、气体中毒事故、架体倒塌事故、高空坠落事故、掉物伤人事故、触电事故等)、发生位置和影响范围等。对于土方坍塌、气体中毒事故等应分析和预知其可能对周围环境产生的不利影响及影响的严重程度，成立事故应急机构，并制定事故应急措施。

（2）建设单位施工期应注意对景观及可能发现的文物进行保护，在施工过程中如发现文物，要立即向当地文物保护部门报告，不得隐瞒，严禁损毁、盗窃文物。

（3）在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任；开展项目施工期环境监测和环境监理工作定期向当地环保部门提交工程环境监理报告，竣工验收期间还应提供施工期环境监测报告、施工及设备采购合同有关环境保护条款、水保验收报告等专项验收报告、施工监理环保月报表、施工期环保投诉处理记录、施工期环保部门现场检查记录、防渗工程重要隐蔽工程施工措施相关文字记录及影像材料。

### 8.2运营期污染防治措施可行性分析

### 8.2.1废气污染防治措施可行性分析

本项目生产过程中废气主要为酸性废气（含罐区及生产装置内储罐大、小呼吸废气）、投料粉尘、烘干废气。本项目产生的废气均得到了合理有效的收集处理，可实现达标排放，具体分析如下：

### 8.2.1.1本项目废气分类收集及拟采取的防治措施

（1）废气收集原则

①废气收集遵循“应收尽收，分类收集”的原则。废气收集系统根据气体性质、流量等因素综合设计，可确保废气收集效果。

②项目拟对生产逸散粉尘或有害气体的设备采取密闭，隔离和负压操作措施，可有效减少污染物产生。

③项目尽可能利用生产设备本身的集气系统进行废气收集，逸散废气采用负压集气管道与设备相连，便于补集和控制污染物。

（2）本项目废气收集方式

①储罐废气的收集：各储罐在物料储存及生产过程中产生的废气经过管道收集，收集率以100%计。

②投料过程废气收集：本项目溶盐、调浆（氯化钠、熟石灰）投料过程中会产生少量粉尘。通过对设备顶部设置负压集气管道，对投料时产生的粉尘进行收集，有组织收集效率一般为90%。

③烘干废气收集：本项目氟硅酸钠烘干过程中会产生大量粉尘，设置密闭抽风管道进行收集，有组织收集效率一般为100%。

（3）废气分类防治原则

根据本项目废气源主要成分及拟采取的治理措施不同，进行分类，分类原则如下：

①酸性废气（A类）

该类废气主要成分为氟化物、氯化氢等酸性废气，拟经收集后进入酸性废气处理系统（2级水洗+1级碱洗）处理后高空排放。

②高浓度粉尘废气（B类）

该类废气主要成分为粉尘，浓度较高，且粉尘主要成分为项目最终产品，为了回收利用有效物质，本项目拟对该类废气收集后通过布袋除尘器进行处理后高空排放。

③一般浓度粉尘废气（C类）

该类废气污染物为单一粉尘，由于粉尘的水溶性较好，且该部分粉尘产生浓度较低，拟经收集后进入中性废气处理系统（2级水洗+1级碱洗）处理后高空排放。

（4）本项目废气分类防治措施

根据上述废气分类收集及防治措施原则，结合各工序废气产生情况，本项目拟采取的废气分类收集及防治措施如下表所示：

表8.2-1 本项目废气污染源拟采取的分类收集及防治措施一览表

| 污染源名称 | 污染物 | 收集方式 | 废气分类 | 分类编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 储罐呼吸 | 氟化物、HCl | 管道 | 酸性废气 | A |
| 投料 | 粉尘（NaCl、氢氧化钙） | 管道 | 一般浓度粉尘 | C |
| 烘干 | 粉尘（氟硅酸钠） | 管道 | 高浓粉尘废气 | B |

### 8.2.1.2酸性废气处理措施可行性分析

拟建项目产生该部分废气主要成分为氟化物（SiF4、HF）、氯化氢，拟通过1套酸性废气处理系统（2级水洗+1级碱洗）进行处理。系统设计风量为1000 m3/h，酸性废气通过2级水洗，部分与水混溶，再通过1级碱液喷淋中和吸收，综合去除率可达90%。项目酸性废气去除情况详见下表。

表8.2-2 项目酸性废气处置情况一览表

| 排气筒 编号 | 污染物名称 | 污染物产生情况（合计） |  |  | 效率（%） | 污染物排放情况（合计） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年产生量(t/a) | 产生速率（kg/h） | 产生浓度（mg/m3） |  | 排放量(t/a) | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |
| DA001 | 氟化物 | 0.08416 | 0.012 | 12 | 90 | 0.008416 | 0.0012 | 1.17 |
|  | HCl | 0.0003186 | 0.000044 | 0.044 | 90 | 0.00003186 | 0.000004 | 0.004 |

由上表可知，氟化物、HCl的排放浓度能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3中限值要求。

### 8.2.1.3粉尘废气处理措施可行性分析

（1）含粉尘废气的处理措施

粉尘废气分为高浓度粉尘废气、一般浓度粉尘废气。

高浓度粉尘主要成分为本项目氟硅酸钠产品，为了回收利用有效物质，项目拟对该类废气设置布袋除尘器进行收集处理，实现粉尘去除的同时，可回收其中有用物质，布袋除尘器设计粉尘去除率为99%。

一般浓度含尘废气为单一的粉尘，主要为溶盐、调浆（氯化钠、氢氧化钙）等粉料投加过程中产生的少量含尘废气，拟采用负压管道收集该类废气，然后通过1套中性废气处理系统（2级水洗+1级碱洗）进行处理，综合去除率可达95%。可有效去除废气中的粉尘。

（2）可行性分析

布袋除尘器目前被广泛使用，技术成熟，运行稳定。脉冲布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入脉冲布袋除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。滤袋是脉冲布袋除尘器的核心，除尘器的效率、阻力及寿命都与滤袋有关。类比同类废气处理经验，本项目采用布袋除尘器实现粉尘 99%去除率是完全可行的。项目粉尘废气去除情况详见下表。

表8.2-3   项目粉尘废气处置情况一览表

| 排气筒 | 污染物名称 | 污染物产生情况（合计） |  |  | 效率（%） | 污染物排放情况（合计） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年产生量(t/a) | 产生速率（kg/h） | 产生浓度（mg/m3） |  | 排放量(t/a) | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |
| DA002 | 粉尘 | 4.59 | 0.6375 | 159.375 | 95 | 0.2295 | 0.032 | 7.97 |
| DA003 | 粉尘 | 7.5 | 1.04 | 521 | 99 | 0.075 | 0.0104 | 5.21 |

由上表可知，粉尘排放浓度可满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3中限值要求，粉尘治理措施技术可行。

### 8.2.1.4无组织废气处理方案可行性分析及建议

本项目无组织废气主要为生产车间溶盐、调浆（氯化钠、氢氧化钠）投料过程中未集中收集的部分逸出粉尘。

粉状物料投料控制要求：易产生粉尘的固体物料采用固体粉料自动投料系统、螺旋推进式投料系统等密闭投料装置，若难以实现密闭投料的，将投料口密闭隔离，采用负压排气将投料尾气有效收集至废气处理系统。

### 8.2.1.5废气处理措施可行性结论

综上所述，本项目所产生的废气均能够得到有效治理。根据上述分析可知，废气污染物氟化物、HCl、颗粒物排放浓度均可满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3中限值要求，项目各项污染物均可实现达标排放；根据预测结果可知，采取合理处理措施后，项目各项废气污染物占标率均较小，能够满足相应环境质量标准的要求，项目对周边环境的影响较小，项目废气处理措施合理可行。

### 8.2.2废水污染防治措施可行性分析

### 8.2.2.1废水治理措施简述

本项目运营期全厂废水总排放量为1.92m3/d（576m3/a），本项目运营期废水主要包括循环冷却水排水、污蒸汽冷凝液排水、蒸汽冷凝液排水、尾气洗涤废液、离心洗涤废水、生活污水；循环冷却水排水作为清净下水经雨水管网排放；污蒸汽冷凝液部分回用于溶盐槽溶盐、离心洗涤、尾气吸收、循环冷却补水，多余部分作为清净下水经雨水管网排放；蒸汽冷凝液部分回用于厂区绿化洒水，多余部分作为清净下水经雨水管网排放；尾气洗涤废液定期泵送至中和槽回用于生产，离心洗涤废水经母液槽最终进入中和槽回用于生产，不外排；生活污水经厂区化粪池收集处理后排入园区污水管网最终进入三板湖污水处理厂深度处理。本项目全厂废水关系流向详见项目水平衡图。

### 8.2.2.2废水治理措施可行性分析

本项目生活污水拟通过化粪池进行处理，化粪池设计处理能力为5m3/d，处理能力能够满足需求，根据前文工程分析可知生活污水经化粪池处理后各污染物排放浓度可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求；尾气洗涤废液、离心洗涤废水进入系统回用于生产能够有效回收废水中的氟，提高氟收率，避免含氟废水外排。综上，本项目废水治理措施可行。

### 8.2.2.3依托污水处理设施可行性分析

本项目所在区域位于三板湖污水处理厂纳污范围内，目前管网建设已对接至本项目区域。本项目生活废水经厂区化粪池预处理达到接管标准后排至三板湖污水处理厂。三板湖污水处理厂设计近期处理规模为3万m3/d，远期5万m3/d。本项目最大废水排放量为1.92m3/d，排放水量极小。项目废水主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮、总磷等，水质简单，经预处理后出水水质可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，不会对三板湖污水处理厂正常运行产生较大影响。因此本项目生活污水经化粪池处理后由园区污水管网排入三板湖污水处理厂处理是可行的。

### 8.2.3地下水污染防治措施可行性分析

### 8.2.3.1地下水污染防治原则

拟建项目物料中涉及多种危险化学品，地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。

（1）主动控制，即从源头控制措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

（2）被动控制，即末端控制措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至综合污水处理站处理。

（3）以特殊装置区为主，一般生产区为辅；事故易发区为主，一般区为辅。

（4）应急响应措施，包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

（5）各区域防渗设计采取地上污染地上防治设计原则，严防污水下渗污染地下水。

### 8.2.3.2防渗漏措施

建设单位应针对不同的区域采取相应的防渗措施，需对生产车间、综合仓库、罐区、危废暂存间等采取相应的防渗、防腐、防溢流等措施，并在厂区内设置事故应急池，事故应急池需满足相关设置要求，杜绝环境污染事故发生。

### 8.2.3.3源头控制措施

本项目应严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将环境风险事故降低到最低。优化排水系统设计，生产装置区内易产生渗漏的设备尽可能按其物料的物性分类集中布置。对于不同物料性质的区域，分别设置围堰，围堰设排水导流沟与应急池相连，地面采取混凝土铺设。

管线敷设尽量采用可视化原则，即管道采用地上敷设，做到污染物早发现、早处理，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水、土壤污染风险。

### 8.2.3.4地下水污染分区防治措施

（1）项目防腐防渗分区

项目分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。具体见附图。

重点污染防治区指在生产过程中有可能发生物料或含有污染物的介质泄漏到地面或地下的区域。包括：生产车间、罐区、危废暂存间等，参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)采取严格的防腐、防渗措施。

一般污染防治区是指在生产过程中有可能发生低污染的固(粉)体物料泄漏到地面上的区域。主要是综合仓库，参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)中二类场的要求，制定防腐、防渗措施。

非污染防治区包括办公楼、变配电室、消防水池等。该区域由于基本没有污染，按常规工程进行设计和建设。

结合建设项目各生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等的布局，根据可能进入地下水环境的各种有毒有害原辅材料、中间物料和产品的泄漏（含跑、冒、滴、漏）量及其他各类污染物的性质、产生量和排放量，划分污染防治区，提出不同区域的地面防渗方案，给出具体的防渗材料及防渗标准要求，建立防渗设施的检漏系统。以特殊装置区为主，一般生产区为辅；事故易发区为主，一般区为辅。厂内污染防治分区见下表8.2-4。

表8.2-4  防渗分区一览表

| 装置、单元名称 | 污染防治区域及部位 | 防治类别 |
| --- | --- | --- |
| 生产车间 | 地面 | 重点 |
| 储罐区 | 罐区地面、围堰，储罐基础 | 重点 |
| 管道工程 | 废水、物料输送管道、导流沟渠 | 重点 |
| 危废暂存间 | 地面及裙脚 | 重点 |
| 风险应急措施 | 事故应急池的底板和壁板 | 重点 |
| 公用工程 | 综合仓库 | 一般 |
| 辅助工程 | 综合楼、消防水池等 | 简单 |

（2）分区防渗措施技术要求

污染物对地下水的影响主要是通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是连接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

据 HJ610-2016 要求，防渗分区应根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，参照下表提出防渗技术要求。

表8.2-5  污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理。 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理。 |

表8.2-6  天然包气带防污性能分级参照表

| 污染控制难易程度 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s<K<1×10-4cm/s，且分布连续、稳定。 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。 |

表8.2-7 地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

（3）项目拟采取的分区防渗措施

项目防渗及防腐措施施工建设时严格按照以下要求进行建设。为避免物料泄漏对地下水产生影响，建设单位采取的措施包括：

①厂区地基整体防渗要求：厂区地坪应能够满足百年一遇的防洪要求，且能够保证厂区地坪在地下水丰水期最高水位以上。

②重点污染防治区：指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料长期储存或泄漏不容易及时发现或处理的区域。重点污染区防渗标准：操作条件下的单位面积渗透量不大于厚度为6m，饱和渗透系数≤10 -7 cm/s 防渗层的渗透量，防渗能力与《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）第 6.5.1 条等效。

③一般污染防治区：指裸露地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏容易及时发现和处理的区域。对于一般污染防治区，参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）Ⅱ类场进行设计。一般污染区防渗标准：操作条件下的单位面积渗透量不大于厚度为 1.5m，渗透系数≤10 -7 cm/s 防渗层的渗透量，防渗能力与《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）第 6.2.1 条等效。

④非污染防治区：该区域由于基本没有污染，按常规工程进行设计和建设，一般采取地面水泥硬化措施。

由以上防渗分区技术方法，按照项目总平面设计，对项目进行污染防治分区工作，按照处理工艺要求和生产功能的不同，将厂区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。本项目具体分区及防渗措施见表8.2-8。

表8.2-8 拟建项目采取的防渗措施

| 污染防治区域及部位 | 防治类别 | 防腐防渗措施 | 参照标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 重点 | 地面均进行防腐、防渗处理，地基之上采用水泥混凝土地面+环氧树脂做防渗处理，其渗透系数应小于 10-10 cm/s。达到不渗水、不吸水、防腐、防滑的目的，使地面平整无裂缝、便于清扫和吸尘。 | 防渗层为至少 1m 厚黏土层（渗透系数≤10 -7 cm/s），或 2cm 厚高密度聚乙烯，其渗透系数应小于 10 -10 cm/s。或至少 2mm 厚的其他人工材料，渗透系数应小于10 -10 cm/s。 |
| 罐区 |  | 地面及堰进行防腐、防渗处理，地基之上采用水泥混凝土地面+环氧树脂做防渗处理，其渗透系数应小于 10 -10 cm/s |  |
| 导流沟、事故应急池 |  | 底板和壁板进行防腐、防渗处理，采用水泥混凝土地面+环氧树脂做防渗处理，其渗透系数应小于 10 -10 cm/s。 |  |
| 危险废物暂存间 |  | ①50mm厚水泥面随打随抹光；②50mm厚C15砼垫层随打随抹光；③50mm厚C15混凝土随打随抹光；④50mm厚级配沙石垫层；⑤3：8水泥土夯实防渗性能不应低于6.0厚渗透系数为1.0×10-10的粘土层的防渗性能。 |  |
| 综合仓库 | 一般 | 地基之上采用 20cm～30cm 厚、压实度0.90 以上的压实土壤，最后采用耐腐蚀的水泥对地面进行硬化，其渗透系数应小于 10 -7 cm/s。 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10 -7 cm/s或参照GB16889 执行防渗处理。 |
| 综合楼、厂区道路、消防水池等 | 简易 | 水泥硬化处理 | 渗透系数应小于10-4 cm/s |

采取以上措施后，可以有效地控制本项目对厂区附近地下水造成污染，项目运营期对周围地下水不会造成明显影响。

### 8.2.3.5地下水的跟踪监测计划

为防治地下水污染，应加强场地及下游地下水环境质量状况的监控，建立地下水监测点，充分利用现有监测井或钻孔，掌握场地及下游地下水水质状况。公司应建立地下水污染监控制度和环境管理体系，厂区内设置观测井，定期对地下水进行监测。并根据监测情况，采取相应的措施，防止地下水污染。

（1）监测点布设

本项目地下水环境影响评价等级为二级，根据《建设项目环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）》中地下水监测井布设要求：一、二级评价的建设项目，地下水监测井一般不少于3个，应至少在建设项目场地，地下水上、下游各布设一个。地下水监测井的深度、口径等设置按《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）的相关要求进行。

根据项目区域地下水流向，本项目布设地下水跟踪监测井3处：背景监测井一处（D1：厂区外西南侧），污染监控井两处（D2：罐区东北侧（场地）；D3：厂区外东北侧）。如下图所示：

D3

D2

D1

图7.2-28  项目地下水跟踪监测井布设位置示意图

（2）监测井建设要求

地下水监测井的建设严格按《地下水环境监测技术规范》的相关要求进行：

①监测井井管应由坚固、耐腐蚀、对地下水水质无污染的材料制成。

②监测井的深度应根据所处含水层类型及其埋深和厚度来确定，尽可能超过已知最大地下水埋深以下2m，且潜水监测井不得穿透潜水含水层下的隔水层的底板。

③监测井顶角斜度每百米井深不得超过1°。

④监测井的终孔直径不宜小于0.25m，成井后应进行抽水洗井。

⑤监测井应设明显标识牌，井（孔）口应高出地面0.5～1.0m，井（孔）口安装盖（保护帽），孔口地面应采取防渗措施，井周围应有防护栏。

### 8.2.3.6应急响应

当发生异常情况时，需采取应急措施。应采取阻漏措施，控制污染物向包气带和地下水中扩散，同时加强监测井的水质监测。制定地下水污染应急响应方案，降低污染危害。

①当发生异常情况时，按照装置制定的环境事故应急预案，启动应急预案。在第一时间内尽快上报主管领导，启动周围社会预案，密切关注地下水水质变化情况。

②组织专业队伍负责查找环境事故发生地点，分析事故原因，尽量将紧急时间局部化，如可能应予以消除，尽量缩小环境事故对人和财产的影响。减低事故后果的手段，包括切断生产装置或设施。

③对事故现场进行调查，监测及处理。对事故后果进行评估，采取紧急措施制止事故扩散，并制定防止类似事件发生的措施。

④如果本公司力量不足，需要请求社会应急力量协助。

### 8.2.3.7跟踪监测与信息公开计划

企业应按要求委托有资质单位编制地下水环境跟踪监测报告，一般应包括以下内容：

（1）建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度。

（2）生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。

（3）信息公开计划应至少包括建设项目特征因子的地下水环境监测值

建设单位应参照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）要求定期对监控井取样监测，监测的装备必须符合《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）的要求。没有条件自行监测的，也可委托有资质单位进行跟踪监测。

### 8.2.3.8其他管理措施

建设单位应在车间、罐区、综合仓库四周设置导流沟，并与事故应急池相连通，一旦发生泄漏事故，泄漏的物料可通过导流沟导入事故应急池，同时及时通知车间管理人员，停车检修。清理现场产生的清洗废水也可通过倒流沟导入事故应急池。事故处理完毕后将事故应急池内的废水导入生产系统回用，不外排。

### 8.2.3.9地下水防治措施可行性分析结论

综上，本项目采取了厂区分区防渗、防渗漏及动态监测等措施，对可能产生地下水影响的各项途径均进行了有效预防，在确保各项防渗措施得以落实的条件下，项目对地下水的污染可控，本项目的建设不会对区域地下水环境产生明显影响，因此，本项目的地下水防治措施可行。

### 8.2.4噪声污染防治措施可行性分析

本项目主要噪声源包括生产车间设备运行时产生的作业噪声，以及风机、泵、电机等各类辅助设备的工作噪声，类比调查车间噪声声级值约在80~90dB(A)左右。为确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准规定要求，减少对周围声环境质量的影响，改善职工的工作环境，应采取必要的降噪措施。

（1）设备选型上充分考虑选择低噪声型号设备；对高噪声设备安装减震垫、隔声罩，对风机进行隔振、消声；并加强设备运行管理，对各机械设备应定期检查、维修，使各机械设备保持良好的工作状态。

（2）项目生产车间安装隔声门窗，生产时关闭门窗，车间可安装吸声消声装置，以保证车间隔声达到25dB以上；合理布局车间设备位置，必要时对高噪声设备设置单独隔间；厂区种植绿化树林带和灌木草地。

（3）对放置于车间外的各类风机、泵等高噪声设备进行减振、降噪处理，并应安装隔声箱体，尽可能降低噪声影响。通过上述噪声防治措施，厂界噪声至少可降低20~30dB(A)以上，最大程度满足噪声环境标准要求。

项目噪声防治措施主要为声源控制和传播途径控制，此外，企业应积极从生产厂区及车间设备布局安排上综合考虑，以有效利用各类材料和围墙隔声、距离衰减等作用降低噪声影响，减少不必要的噪声防治设施投入。

通过类比调查，各噪声源噪声级在80～90dB（A），噪声污染源及防治措施见表8.2-9。

表 8.2-9  项目噪声源强分类及拟采取的防治措施

| 序号 | 车间位置 | 设备名称 | 数量/台 | 单台声压级值dB（A） | 治理措施 | 降噪效果dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氟硅酸钠 生产车间 | 衬塑刮板离心机 | 3 | 85 | 隔声、减振 | 20-30 |
| 2 |  | 板框压滤机 | 3 | 85 | 隔声、减振 | 20-30 |
| 3 |  | 除氟釜 | 4 | 80 | 隔声、减振 | 20-30 |
| 4 |  | 循环水泵 | 2 | 85 | 隔声、减振 | 20-30 |
| 5 |  | 布袋除尘器 | 1 | 85 | 隔声、减振 | 20-30 |
| 6 |  | 冷却塔 | 1 | 85 | 隔声、减振 | 20-30 |
| 7 |  | 物料输送泵 | 2 | 80 | 隔声、减振 | 20-30 |
| 8 |  | 风机 | 3 | 90 | 隔声、减振 | 20-30 |
| 9 |  | 包装机 | 1 | 80 | 隔声、减振 | 20-30 |
| 10 | 罐区 | 氟硅酸输送泵 | 2 | 80 | 隔声、减振 | 20-30 |
| 11 |  | 废酸输送泵 | 2 | 80 | 隔声、减振 | 20-30 |
| 12 |  | 粗钙液输送泵 | 2 | 80 | 隔声、减振 | 20-30 |
| 13 |  | 成品钙液输送泵 | 2 | 80 | 隔声、减振 | 20-30 |

经过上述措施隔音降噪后，通过距离衰减及绿化隔声降噪、厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。由于该项目的噪声设备属于常见噪声源，采用的控制措施是成熟和定型的，从技术角度讲是可靠的，经济上是合理的，拟建项目噪声治理措施总体上是可行的。

### 8.2.5固废污染防治措施可行性分析

根据工程分析，本项目固废包括废弃包装材料、生活垃圾、布袋除尘器收集粉尘、压滤废渣、废机油。

### 8.2.5.1固体废物收集

厂区建有固废分类收集制度，固废按危险固废、一般固废分类收集，同时将生活垃圾与工业固废进行分类收集。

### 8.2.5.2固体废物暂存

项目厂区应建有专门的危废暂存间、一般固废暂存间和移动式垃圾桶，将危险固废与一般固废分开堆放、生活垃圾与工业固废分开堆放。暂存场所应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和《危险废物贮存污染控制标准》要求进行设置。根据工程分析，项目危险废物年产生量为0.2吨，本项目拟建设一座5m2危废暂存间，可满足本项目危险废物的暂存需要。项目危险废物暂存过程中还应做到以下措施：

（1）严格按照有关规定，对各类固体废物实施分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。大力开展清洁生产，尽可能的考虑回收利用，减少固体废物的产生。所有废物在项目区内应设置固定的临时堆存场所，并及时进行清运和处理。暂存处地面作防渗处理，在堆存和清运过程中，应注意环境卫生和厂内外景观容貌，对固体废物堆场必须搭建封闭式库房，避免因扬尘、雨水冲淋造成二次污染。

（2）对于生活垃圾实行垃圾袋装化收集和处理，依法履行生活垃圾源头减量和分类投放义务，依法在指定的地点分类投放生活垃圾，委托具有相应资质单位定期清运。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。

（3）建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询。

（4）项目生产运营过程中产生的各类危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）的规定利用配套建设的危险废物暂存间进行分类存放，并定期送具有相应危废处理资质的单位进行综合利用或安全处置，严禁自行焚烧、填埋，在签订处置协议前，须确认拟接收单位确实具备接收项目危险废物的能力，并在生态环境部门登记备案。

（5）项目危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施进行收集、储存和运输。并向环保管理部门申报危险废物的种类、产生量、流向、储存、处置等有关资料。必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地宜昌市生态环境局提出申请。宜昌市生态环境局应当经接受地设区的市级以上地方人民政府生态环境行政主管部门同意后，方可批准转移该危险废物。未经批准的，不得转移。

（6）危险废物在储存、运输过程中必须按照相关规定，注意防止泄露、震动、高温烧烤等。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁混装混运。运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

（7）根据《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）相关规定、技术规范要求，项目危废临时贮存应落实以下防治措施：

①在运营过程中，公司必须就危险废物产生情况按照国家有关规定进行申报登记、处置。拟收集、贮存、处置危险废物的单位，必须具有县级以上人民政府生态环境行政主管部门颁发的经营许可证；不得将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位。

②危废暂存间的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求，且应建在变电房防护区域以外。危废暂存间的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，必须设置危险废物识别标志，还需有防风、防雨、防晒设施，采取防火、防雨、防渗设计（防渗层为至少1米厚粘土层<渗透系数≤10-7厘米/秒>，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒），并配备通讯设备、照明和消防设施。

③贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分类进行，禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物；禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔。

④各危险废物应及时转入符合标准的盛装危险废物的容器内进行贮存，盛装危险废物的容器上必须粘贴GB18597-2001附录A中所示的标签。

⑤危险废物临时贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，危险废物贮存期限应不超过1年。

⑥在日常生产运营过程中应做好各类危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库交接记录内容应参照HJ2025附录C执行。转移危险废物的，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府生态环境行政主管部门报告。

⑦必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

⑧应制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施，并向所在地县级以上人民政府生态环境行政主管部门报告；生态环境行政主管部门应进行检查。

⑨贮存、运输危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用。危险废物贮存设施的关闭应按照GB18597和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行。

### 8.2.5.3固体废物处置

本项目固体废物产生及处置情况见下表。

表 8.2-10  本项目固体废物产生及处置情况一览表

| 序号 | 污染物名称 | 来源 | 性质 | 产生量 | 废物代码 | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 办公生活区 | 生活垃圾 | 2.16t/a | / | 委托环卫部门清运处置 |
| 2 | 废包装材料 | 综合仓库 | 一般工业固废 | 5t/a | 261-001-49 | 集中收集后交由物资部门回收处理 |
| 3 | 压滤废渣 | 板框压滤 | 一般工业固废 | 9613.648t/a | 261-001-49 | 外售砖厂综合利用 |
| 4 | 布袋除尘器收集粉尘 | 布袋除尘 | 一般工业固废 | 198t/a | 261-001-66 | 作为产品外售 |
| 5 | 废机油 | 设备维修 | 危险废物 | 0.2t/a | HW08（900-214-08） | 集中收集暂存于危废暂存间后委托有资质单位处置 |

### 8.2.5.4固体废物处置措施可行性分析结论

综上，项目产生的各项固体废物均得到了综合利用、合理处置，产生的环境影响较小，项目固体废物处置措施可行。

### 8.3环境保护措施及投资估算汇总

本项目预计总投资5500万元，其中环境保护投资305万元，环境保护投资额占总投资的5.55 %，项目具体环境保护措施及投资汇总见表。

表8.3-1  项目环境保护措施及投资汇总一览表

| 项目 | 污染源 | 环境保护措施 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 呼吸废气 | 采用密闭负压管道收集，经1套酸性尾气吸收系统（2级水洗+1级碱洗）处理后由1根15m高排气筒DA001排放 | 25 |
|  | 投料粉尘 | 采用负压管道收集，经1套中型尾气吸收系统（2级水洗+1级碱洗）处理后由1根15m高排气筒DA002排放 | 25 |
|  | 烘干废气 | 经1套布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒DA003排放 | 2 |
| 废水 | 生活污水 | 经化粪池（处理能力5m3/d）处理后排入市政污水管网 | 3 |
|  | 尾气洗涤废液 | 泵送至中和槽回用于生产，不外排 | 0.5 |
|  | 离心洗涤废水 | 经母液槽最终进入中和槽回用于生产，不外排 | 0 |
|  | 蒸汽冷凝液 | 部分回用于厂区绿化洒水，多余部分作为清净下水经雨水管网排放 | 1 |
|  | 污蒸汽冷凝液 | 部分回用于溶盐槽溶盐、离心洗涤、尾气吸收、循环冷却补水，多余部分作为清净下水经雨水管网排放 | 2 |
|  | 循环冷却排水 | 作为清净下水排放 | 0 |
| 噪声 | 运转设备 | 选用低噪声设备；经厂房隔声、减震、消声处理；合理布置声源位置 | 15 |
| 固废 | 生活垃圾 | 厂区设置垃圾收集箱，收集后环卫部门定期清理 | 2 |
|  | 废包装材料 | 集中收集后交由物资部门回收处理 | 0.5 |
|  | 布袋除尘器 收集粉尘 | 作为产品外售 | 1 |
|  | 压滤废渣 | 外售砖厂综合利用 | 2 |
|  | 废机油 | 设置1间5m2危废暂存间，地面做防腐防渗处理，设警示标牌、利用专用容积收集后定期交由有资质单位处置 | 2 |
| 地下水 | 分区防渗 | ①重点防渗区域：生产车间、罐区、导流沟、事故应急池、危险废物暂存间防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2cm厚高密度聚乙烯，其渗透系数应小于 10-10cm/s。或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数应小于10-10cm/s。 ②一般防渗区域：综合仓库等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照 GB16889 执行防渗处理。 ③简单防渗区域：综合楼、消防水池地面水泥硬化处理。 | 150 |
|  | 地下水监控 | 布设地下水跟踪监测井3处：背景监测井一处（D1：厂区外西南侧），污染监控井两处（D2：罐区东北侧（场地）；D3：厂区外东北侧） | 24 |
| 环境风险 | 建设450m3事故应急池一座；罐区设置事故罐，按安全相关要求设置围堰和导流收集槽。编制突发环境事件应急预案。 |  | 50 |
| 合计 | / |  | 305 |

### 9总量控制

### 9.1实行总量控制的目的

国家环保部为实现环境保护目标，力争使污染和生态恶化加剧趋势得到基本控制，提出了污染物排放总量控制措施。实施污染物排放总量控制是污染控制管理的重要举措，将有助于促进资源节约，产业结构的优化，科学技术进步和污染的防治，这是环境保护工作服务于两个根本性转变和推行可持续发展战略的重大举措之一。

### 9.2总量控制因子

根据国家和地方总量控制要求，宜昌市目前纳入管理的主要污染物主要是指国家实施排放总量控制的污染物（“十三五”期间为化学需氧量、氨氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物）、烟粉尘、重金属一类污染物和特征污染物。

结合本工程排污特征和周边环境的功能与环境质量要求，建议本项目将以下污染因子纳入总量控制指标：COD、NH3-N、总磷、颗粒物。

### 9.3污染物排放总量控制指标的确定原则

（1）污染物排放浓度达标原则

污染物排放浓度达到相关排放标准，是确定总量控制指标的基本原则之一，也是企业合法排放污染物的依据，该项目所排放的污染物必须首先满足浓度达标排放。

（2）环境质量达标原则

保证区域和流域环境质量达到功能区标准，是环境保护的基本目标，因此区域污染物排放总量必须小于环境容量，即对环境的影响不得超过环境功能区质量标准。

（3）符合当地环境管理部门确定的总量控制指标原则

项目主要污染物排放量必须小于环保局所核定的企业污染物排放总量指标。

### 9.4总量核算

在落实本报告提出的各项污染治理措施后，污染物均能够达标排放。因本项目仅涉及单独生活污水排放，故废水污染物无需申请总量。本项目废气主要污染物排放总量情况见下表9.4-1。

表9.4-1  项目污染物排放总量情况汇总表(t/a)

| 控制项目 | 产生量 | 削减量 | 最终排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟粉尘 | 11.631 | 11.349 | 0.282 |

### 9.5总量指标来源

本项目全部建成后，全厂污染物排放总量为：烟粉尘：0.282 t/a

本项目所在区域上一年度PM2.5年平均浓度超标，实施二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘三项污染物2倍削减替代。

### 10环境经济损益分析

### 10.1环保费用估算

环保费用包括环保设施投资费用和运行费用两部分。

### 10.1.1环保投资估算

根据国家规定，建设项目必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。因此，公司在执行相关安全措施的同时，还必须执行国家环保政策，在建设项目实施时，配套“三废”污染物的处理、处置设施，实现废水、废气和噪声的达标排放。

该项目环保工程措施主要有：废水和废气收集处理设施，噪声防治措施，固废收集处置与清运等，以及环境监测和风险防范措施，具体各污染防治措施与投资概算如表10.1-1。

表10.1-1  环保工程措施投资及运行费用

| 项目 | 环境保护措施 | 环保投资 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 储罐呼吸废气采用密闭负压管道收集，经1套酸性尾气吸收系统（2级水洗+1级碱洗）处理后由1根15m高排气筒排放 | 25 |
|  | 投料粉尘采用负压管道收集，经1套中性尾气吸收系统（2级水洗+1级碱洗）处理后由1根15m高排气筒排放 | 25 |
|  | 烘干废气经1套布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放 | 2 |
| 废水 | 生活污水经化粪池（处理能力5m3/d）处理后排入市政污水管网 | 3 |
|  | 尾气洗涤废液定期泵送至中和槽回用于生产，不外排 | 0.5 |
|  | 离心洗涤废水经母液槽最终进入中和槽回用于生产，不外排 | 0 |
|  | 蒸汽冷凝液部分回用于厂区绿化洒水，多余部分作为清净下水经雨水管网排放 | 1 |
|  | 污蒸汽冷凝液部分回用于溶盐槽溶盐、离心洗涤、尾气吸收、循环冷却补水，多余部分作为清净下水经雨水管网排放 | 2 |
|  | 循环冷却排水作为清净下水排放 | 0 |
| 噪声 | 选用低噪声设备；经厂房隔声、减震、消声处理；合理布置声源位置 | 15 |
| 固废 | 生活垃圾通过厂区设置垃圾收集箱，收集后环卫部门定期清理 | 2 |
|  | 废包装材料集中收集后交由物资部门回收处理 | 0.5 |
|  | 布袋除尘器收集粉尘集中收集后作为产品外售 | 1 |
|  | 压滤废渣外售砖厂综合利用 | 2 |
|  | 设置1间5m2危废暂存间，地面做防腐防渗处理，设警示标牌、设备维修过程中产生的废机油利用专用容积收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置 | 2 |
| 地下水 | 厂区进行分区防渗：①重点防渗区域：生产车间、罐区、导流沟、事故应急池、危险废物暂存间防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2cm厚高密度聚乙烯，其渗透系数应小于 10-10cm/s。或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数应小于10-10cm/s。 ②一般防渗区域：综合仓库等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照 GB16889 执行防渗处理。 ③简单防渗区域：综合楼、消防水池地面水泥硬化处理。 | 150 |
|  | 厂区布设地下水跟踪监测井3处：背景监测井一处（D1：厂区外西南侧），污染监控井两处（D2：罐区东北侧（场地）；D3：厂区外东北侧） | 24 |
| 环境风险 | 建设450m3事故应急池一座；罐区设置事故罐，按安全相关要求设置围堰和导流收集槽。编制突发环境环境应急预案。 | 50 |
| 合计 | / | 305 |

从以上表可知，该项目总投资5500万人民币，其中环保投资305万元，约占总投资额的5.55%。项目按运行20年计，每年的环保固定资产投资为15.25万元。

运行费用主要是指为了保证治理措施设施正常运行、确保达到污染物控制水平所需的费用，它主要包括人工费、水电费、维护管理费和其他费用。由于运行费用较之环保设施投资费用具有较多的不确定因数，而难以预测，只能根据现有项目以及相关项目的实际发生费用进行统计分析。经估算全厂污染治理设施的运行费用为20万/a，监测费用为10万/a，合计共30万/a。

### 10.1.2环保费用总计

环保费用包括环保设施投资费用和运行费用两部分，环保总费用约45.25万元/a。

### 10.2建设项目经济及社会效益分析

本项目主要经济技术指标如下表：

表10.2-1  项目主要经济技术指标

| 序号 | 指标名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 5500 | 万元 | / |
| 2 | 其中固定资产投资 | 4829 | 万元 | / |
| 3 | 年平均利润总额 | 1767 | 万元 | / |
| 4 | 年平均税后利润 | 1325 | 万元 | / |
| 5 | 投资回收期 | 4.2 | 年 | / |

### 10.3环保效益分析

项目营运期间通过采取各类措施对废水、废气、噪声和固废等污染物进行治理，可有效减少“三废”产生和排放量。只要认真落实本环评中要求的环保措施，可使污染物排放降到最低水平；项目污染物均可实现达标排放，对环境影响很小，通过在厂区内进行植被绿化，项目具有较好的环境效益。

（1）环保投资收益分析

拟建项目环保设施投资的环境效益主要体现在对“三废”的综合利用和能源的回收利用，不但降低了单位产品的物耗，降低单位产品成本，而且减少了向环境中排放污染物的量以及减少排污收费或罚款等。

（2）环境收益分析

本项目环保措施实施后，可减少大量污染物的排放，具体削减情况如下表所示：

表10.3-1  项目污染物污染物削减情况一览表

| 分类 |  | 污染物 | 削减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织排放 | 氟化物 | 0.075744 |
|  |  | HCl | 0.00028674 |
|  |  | 颗粒物 | 11.349 |
| 废水 | 生活污水 | COD | 0.031 |
|  |  | BOD5 | 0.01 |
|  |  | SS | 0.057 |
| 固体废物 | 一般固废（含废包装材料、压滤废渣、布袋除尘器收集粉尘） |  | 9816.648 |
|  | 危险废物（废机油） |  | 0.2 |
|  | 生活垃圾 |  | 2.16 |

### 10.4经济损益分析

根据前述分析，项目建成后，每年税后利润可到1325万元，每年环保总费用为45.25万元，环保投资占收益的3.42%，从项目盈利的经济角度分析，项目有能力保证环保设施的正常运行，说明项目采取环保措施的方案在经济上是可行的。

### 11环境管理与监测计划

制定严格的环境管理与环境监测计划，并以扎实的工作保证各项环保措施以及环境管理与环境监测计划在项目施工期和建成后的运行期得以认真落实，才能有效地控制和减轻污染，保护环境；只有通过规范和约束企业的环境行为，也才能使企业真正实现社会、经济和环境效益的协调发展，走可持续发展的道路，本评价提出如下的环境管理与环境监测的计划和建议。

### 11.1环境管理基本内容

根据国家有关法律、法规的要求，项目在运营期必须设置专门的环境管理人员和机构。根据本项目情况，可由公司安环部门安排2人从事环境管理与监督工作。

（1）环境管理机构职责

本项目的相关环境管理机构由宜昌市生态环境局、宜昌市生态环境局宜都市分局、环境监理、公司环境管理组织等构成，各相关环境管理机构的职责如下：

①宜昌市生态环境局、宜昌市生态环境局宜都市分局、宜都市环境监察大队

根据国内相关法律法规的要求，负责项目全过程的监管，对项目的环境保护提出要求，同时负责项目的“三同时”竣工验收；检查环境管理计划的实施、审核环境监测计划和环境监测报告。

②宜都市吉洪化工有限公司

保障环境管理部门的相关的环境管理措施得到落实，同时协助环境管理部门进行日常的环境监查。搞好所有环保设施与主体设备的协调管理，使污染防治设施的配备与主体设备相适应，并与主体设备同时运行及检修。

③公司环境保护管理组织

工程运营期负责与当地环境监测部门联系，及时监测本工程外排的废水、废气及噪声情况，保证废气及噪声处理装置正常运行，监督使用环保装修材料，为公司提供一个安全、卫生的工作环境。污染防治设施出现故障时，应立即与各部门共同采取措施，严防污染扩大。

（2）环境监测机构及其职责

可委托有资质的检测单位承担本项目的环境监测工作，主要是根据环境评价中的使用期的环境监测计划进行监测。

### 11.2环境管理计划

### 11.2.1施工期环境管理计划

施工方应针对本项目的环境特点，采取相应的措施，确保施工作业对敏感目标的影响降至最低。

（1）环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责。施工方应针对本项目的环境特点，采取相应的措施，确保施工装修作业对敏感目标的影响降至最低。

（2）环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期的环境管理职责。

（3）对施工队伍实行职责管理，要求其明施工，并做好监督、检查和教育工作。

（4）按照环保主管部门的要求和本报告书中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排。

项目施工期环境保护管理及环境监理的主要内容见表11.2-1。

表11.2-1   施工期环境保护管理及环境监理工作内容

| 防治对象 | 防治措施 | 环境管理 | 环境监理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工扬尘 | 施工场地按有关规定进行围挡 | 施工单位环保措施上墙，落实到人，做好施工场地环境管理和保洁工作 | 建设行政管理部门及环境管理部门进行定期检查，如违反《湖北省大气污染防治条例》，应进行处罚并整改 |
|  | 建筑垃圾及时清运 |  |  |
| 施工噪声 | 禁止在休息日、节假日全天，及工作日12：00~14：00、22：00~6：00进行产生噪声污染的施工作业 |  | 环保监理部门对夜间施工噪声进行监督检查，违反《中华人民共和国噪声污染防治法》，应进行处罚并整改 |
|  | 规范施工单位的作业程序 |  |  |
|  | 加强施工人员环保意识 |  |  |
| 施工废水 | 施工人员生活污水应集中排入城市污水管网 |  | 按照《中华人民共和国水污染防治法》执行 |
| 建筑及生活垃圾 | 建筑垃圾及时清运，不能长期堆存，作到日产日清，车辆用毡布遮盖，防止沿途散落 | 渣土清运至指定地点填埋 | 参照《宜昌市城市建筑垃圾管理实施办法》执行 |

### 11.2.2运营期环境管理计划

（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。

（2）对厂区内的公建设施给水管网进行定期维护和检修，确保公建设施的正常运行及管网畅通。

（3）废水进行达标处理，确保处理系统的正常运行。

（4）生活垃圾和工业固废的收集管理应由专人负责，分类收集。

### 11.3环境监测计划

### 11.3.1环境监测职责

（1）制订企业环境监测计划与实施细则，定时进行各项常规环保例行监测，随时掌握企业环境变化状况；配合当地环保部门作好企业周边环境工作，为企业和区域环境管理提供可靠的基础资料。

（2）建立完整的企业环境信息档案，对监测数据等信息进行综合分析和评价，为企业保持良好的环境质量状况向决策者提出合理化建议。

（3）负责企业的突发性污染事故监测和处理等。

### 11.3.2环境监测机构及环境监测任务

厂区环境质量监测工作可委托有资质的环境监测单位承担。根据《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》（HJ1035-2019）确定本项目环境监测计划见表11.3-1。

表11.3-1   项目环境监测计划一览表

| 污染源名称 | 监测项目 | 监测点位置 | 监测点数 | 监测频率 | 控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氟化物、HCl | 呼吸废气排放口DA001 | 1个点 | 1次/季度 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4 |
|  | 颗粒物 | 投料废气排放口DA002 | 1个点 | 1次/季度 |  |
|  | 颗粒物 | 烘干废气排放口DA003 | 1个点 | 1次/季度 |  |
|  | 无组织颗粒物 | 厂界上风向及下风向边界 | 4个点 | 1次/半年 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 |
| 废水 | COD、SS、BOD5、NH3-N、总磷 | 化粪池出口 | 1个点 | 1次/半年 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)中三级标准 |
| 厂界 噪声 | Leq(A) | 场界四周 | 4个点 | 1次/季度 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 地下水 | pH、氟化物 | 厂区内 | 1个点 | 1次/年 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |

### 11.3.3 排污许可管理要求

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），提出：依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。

建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。

### 11.4排污口规范化设置

根据《排污口规范化整治技术要求(试行)》（环监（1996）470号）文件的要求，企业应实行排放口规范化管理，本次评价就建设项目排放口提出如下建议：

1、废气

（1）有组织排放废气：对其排气筒数量、高度进行编号并设置标志。

（2）排气筒应设置便于人工采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。

2、废水

按照清污分流、雨污分流的原则，只设“污水”和“清下水”排污口各一个，污水排污口安装三角堰、矩形堰、测流槽等测流装置或其他计量装置。

3、固体废物

（1）一般固体废弃物设置专用贮存、堆放场地满足。一般固废存放场所应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定。

（2）危险废物暂存库应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，并进行标识。应按照《宜昌市危险废物管理办法》的要求进行危险废物的日常规范化管理，达到一定数量后交给有资质的单位处理。

（3）建设单位应在厂内设置垃圾箱，同时要求将生活垃圾及时清运、处置，不外排。

4、噪声

（1）企业厂界噪声测点应在厂界外 1 m，高度 1.2 m 以上的噪声敏感处。

（2）在固定噪声源厂界噪声敏感且对外界影响最大处设该噪声源监测点。

5、环保标识标牌

按照国家标准《环境保护图形标志》(GB15562.1-1995)(GB15562.2-1995)的规定，设置与排放口相适应的环境保护图形标志牌。

- 公司排污口建档管理

本工程使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

### 11.5竣工“三同时”验收一览表

表11.5-1  项目环保“三同时”验收内容一览表

| 项目 | 污染源 | 环境保护措施 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 呼吸废气 | 采用密闭负压管道收集，经1套酸性尾气吸收系统（2级水洗+1级碱洗）处理后由1根15m高排气筒DA001排放 | 环保设施建成，废气污染物达标排放，排气筒设置了标准采样孔和取样平台 | 满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4限值要求 |
|  | 投料粉尘 | 采用负压管道收集，经1套中型尾气吸收系统（2级水洗+1级碱洗）处理后由1根15m高排气筒DA002排放 |  |  |
|  | 烘干废气 | 经1套布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒DA003排放 |  |  |
|  | 投料过程中未收集粉尘 | 车间通风、加强管理 | 设置车间通风设施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 |
| 废水 | 生活污水 | 经化粪池（处理能力5m3/d）处理后排入市政污水管网 | 设置化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
|  | 尾气洗涤废液 | 定期泵送至中和槽回用于生产，不外排 | 回用于生产，不外排 | / |
|  | 离心洗涤废水 | 经母液槽最终进入中和槽回用于生产，不外排 |  | / |
|  | 蒸汽冷凝液 | 部分回用于厂区绿化洒水，多余部分作为清净下水经雨水管网排放 | 部分回用，部分外排 | / |
|  | 污蒸汽冷凝液 | 部分回用于溶盐槽溶盐、离心洗涤、尾气吸收、循环冷却补水，多余部分作为清净下水经雨水管网排放 |  | / |
|  | 循环冷却排水 | 作为清净下水排放 | / | / |
| 噪声 | 运转设备 | 选用低噪声设备；经厂房隔声、减震、消声处理；合理布置声源位置 | 厂界噪声达标排放 | 《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)中3类标准 |
| 固废 | 生活垃圾 | 厂区设置垃圾收集箱，收集后环卫部门定期清理 | 厂区设有垃圾箱，环卫部门定期清理。 | / |
|  | 废包装材料 | 集中收集后交由物资部门回收处理 | 签订相关协议 | 执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定 |
|  | 布袋除尘器 收集粉尘 | 作为产品外售 |  |  |
|  | 压滤废渣 | 外售砖厂综合利用 |  |  |
|  | 废机油 | 设置1间5m2危废暂存间，地面做防腐防渗处理，设警示标牌、利用专用容积收集后定期交由有资质单位处置 | 规范化建设危废暂存间，签订危废处置协议，建有危废管理台账 | 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |
| 地下水 | 分区防渗 | ①重点防渗区域：生产车间、罐区、导流沟、事故应急池、危险废物暂存间防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2cm厚高密度聚乙烯，其渗透系数应小于 10-10cm/s。或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数应小于10-10cm/s。 ②一般防渗区域：综合仓库等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照 GB16889 执行防渗处理。 ③简单防渗区域：综合楼、消防水池地面水泥硬化处理。 | 采取了分区防渗措施 | / |
|  | 地下水监控 | 布设地下水跟踪监测井3处：背景监测井一处（D1：厂区外西南侧），污染监控井两处（D2：罐区东北侧（场地）；D3：厂区外东北侧） | 设置有地下水监控井，跟踪监控记录完整 | / |
| 环境 风险 | 环境应急 | 建设450m3事故应急池一座；罐区设置事故罐，按安全相关要求设置围堰和导流收集槽。编制突发环境事件应急预案。 | 建有事故池，事故应急预案完善，应急物资充足 | / |

### 12评价结论与建议

### 12.1建设项目概况

为进一步实现宜昌市境内磷化工企业副产氟硅酸的资源化利用，变废为宝，保护生态环境，宜都市吉洪化工有限公司拟在宜昌化工园宜都园区建设氟硅酸钠生产加工项目一期。项目主要建设内容包括：新建1栋氟硅酸钠生产车间（内设3条氟硅酸钠生产线，变配电站、循环水系统、空压设备），配套建设1栋综合仓库（含维修间）、综合楼（含控制室、中心化验室等）、罐区、事故水池（兼初期雨水收集池）、消防水池、水泵房等。本项目建成后可实现年产氟硅酸钠1.5万吨、副产30%氯化钙水溶液33586.92吨。

本项目总投资5500万元，其中环保投资305万元，约占总投资额的5.55%，总占地面积13289.28m2，总建筑面积为4604.95m2。

### 12.2政策及规划符合性分析结论

本项目为氟硅酸钠生产加工项目（C2613无机盐制造），属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》“鼓励类”中“十一、石化化工、14.含氟精细化学品和高品质含氟无机盐”，符合国家产业政策的要求；项目工艺先进，布局合理，符合宜昌化工园宜都园区产业规划要求；本项目位于宜昌化工园宜都园区内，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制用地和禁止用地项目，本项目已取得宜都市自然资源和规划局颁发的建设用地规划许可证（鄂规用地42058120190020号），符合用地要求；本项目位于长江经济带，符合长江大保护相关文件的要求；项目选址符合《宜昌化工园宜都园区总体规划（2017-2030）》、《宜昌化工园宜都园区总体规划环境影响报告书》的相关要求，符合《湖北省生态保护红线》、及“三线一单”生态环境分区管控的管控要求，项目选址符合规划要求。

综上所述，拟建项目符合国家相关产业政策及相关环保政策要求，满足宜昌化工园宜都园区总体发展规划，本项目选址建设是可行的。

### 12.3环境质量现状评价结论

（1）地表水环境质量现状

本次评价引用湖北迅捷检测有限公司于2020年12月10日至12日对长江宜都段水环境质量现状的监测数据进行评价，监测统计结果表明，长江枝城长江大桥处、长江三板湖污水处理厂下游1000m、长江洋溪下游1000m3个监测断面水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值要求。

（2）环境空气质量现状

2020年项目所在区域环境空气中SO2、NO2、PM10、CO、O3的平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单表1中二级浓度限值的要求，PM2.5平均质量浓度超标的，故判定项目所在区域属于环境空气质量不达标区。

监测期间项目所在区域环境空气中氟化物最大质量浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录A参考浓度限值二级标准限值、氯化氢最大质量浓度能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中限值要求。

# （3）声环境质量现状

2021年6月11日和6月12日，湖北恒驰检测技术有限公司对项目声环境质量进行了现状监测，在项目地四周边界各设置1个噪声监测点位，监测结果表明，边界噪声昼夜间值均小于3类标准(65dB(A))，夜间监测值(55dB(A))。企业厂界噪声满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中三类标准要求。

（4）地下水环境质量现状

由监测统计结果可知，除5#地下水监测点（厂区外）因受农业活动影响，有轻微的耗氧量超标外，其余监测指标均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类水质标准。

（5）土壤环境质量现状

监测结果表明，本项目评价区域土壤监测指标均能够满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值要求。

### 12.4环境影响预测与评价结论

- 地表水环境影响分析结论

本项目运营期废水主要包括循环冷却水排水、污蒸汽冷凝液排水、蒸汽冷凝液排水、尾气洗涤废液、离心洗涤废水、生活污水；循环冷却水排水作为清净下水经雨水管网排放；污蒸汽冷凝液部分回用于溶盐槽溶盐、离心洗涤、尾气吸收、循环冷却补水，多余部分作为清净下水经雨水管网排放；蒸汽冷凝液部分回用于厂区绿化洒水，多余部分作为清净下水经雨水管网排放；尾气洗涤废液定期泵送至中和槽回用于生产，离心洗涤废水经母液槽最终进入中和槽回用于生产，不外排；生活污水经厂区化粪池收集处理后排入园区污水管网最终进入三板湖污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）规定一级A标准后排入长江，项目废水排放对地表水环境影响较小。

（2）大气环境影响预测与评价结论

本项目运营期废气主要污染物氟化物、HCl、颗粒物排放浓度能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3中限值要求，且各污染物的短期浓度贡献值最大浓度占标率均小于 1%，各污染物预测最大落地浓度值能够满足相应环境质量标准的要求，对区域环境空气质量影响较小。本项目大气环境影响可接受。

（3）噪声环境影响预测与评价结论

在对噪声源采取隔声及距离衰减等污染防治措施后，厂界环境噪声级可控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值内。

（4）土壤环境影响分析结论

根据土壤环境现状调查及土壤预测，在严格采取评价提出的环保措施前提下，本项目土壤环境影响可接受。

（5）地下水环境影响分析结论

建设单位应在建设过程中严格落实各项地下水污染防治工程（防渗）措施，并在运营过程中做好例行巡视工作，发现渗漏等问题应及时补救；做好例行的地下水跟踪监测工作，出现地下水污染时，及时发现与补救，将污染控制在厂界范围内。在每年的停车检修过程中，若发现废水收集、输送和处理系统存在防渗结构破损、缺失等问题，及时采取补救措施。在采取上述措施的情况下，拟建项目废水对地下水环境影响可控。

（6）固废影响分析结论

本项目在运营过程中严格落实各项固废防治措施，所有固体废物均能得到妥善处置，对周围环境影响较小。

（7）环境风险分评价结论

建设单位应按本环评提出的意见，做好各项风险的预防和应急措施，一旦发生事故，依靠完善的事故应急措施则能及时控制事故，有效防止事故的蔓延，项目的环境风险影响是可以接受的。

### 12.5主要环境保护措施

（1）废水污染防治措施

本项目运营期废水主要包括循环冷却水排水、污蒸汽冷凝液排水、蒸汽冷凝液排水、尾气洗涤废液、离心洗涤废水、生活污水；循环冷却水排水作为清净下水经雨水管网排放；污蒸汽冷凝液部分回用于溶盐槽溶盐、离心洗涤、尾气吸收、循环冷却补水，多余部分作为清净下水经雨水管网排放；蒸汽冷凝液部分回用于厂区绿化洒水，多余部分作为清净下水经雨水管网排放。生活污水经厂区化粪池（处理能力5m3/d）收集处理后排入园区污水管网最终进入三板湖污水处理厂深度处理，尾气洗涤废液、离心洗涤废水进入系统回用于生产能够有效回收废水中的氟，提高氟收率，避免含氟废水外排。综上，本项目废水治理措施可行。

# （2）废气污染防治措施

本项目运营期废气主要包括溶盐、调浆过程中产生的投料粉尘，氟硅酸储罐、含氟废酸储槽、溶硅槽、氟硅酸合成槽进出料产生的呼吸废气，氟硅酸钠产品烘干废气。

呼吸废气通过密闭气相管道收集引至1套酸性尾气吸收系统（2级水洗+1级碱洗）处理后经15m高排气筒DA001排放；投料粉尘经负压集气管道集中收集后接入1套中性尾气吸收系统（2级水洗+1级碱洗）处理后经15m高排气筒DA002排放；烘干废气通过密闭气相管道收集后经1套布袋除尘器处理后经15m高排气筒DA003排放。

经采取以上废气治理措施进行处理后，本项目废气污染物氟化物、HCl、颗粒物排放浓度能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4中限值要求，废气治理措施可行。

# （3）噪声污染防治措施

①设备选型上充分考虑选择低噪声型号设备；对高噪声设备安装减震垫、隔声罩，对风机进行隔振、消声；并加强设备运行管理，对各机械设备应定期检查、维修，使各机械设备保持良好的工作状态。

②项目生产车间安装隔声门窗，生产时关闭门窗，车间可安装吸声消声装置，以保证车间隔声达到25dB以上；合理布局车间设备位置，必要时对高噪声设备设置单独隔间；厂区种植绿化树林带和灌木草地。

③对放置于车间外的各类风机、泵等高噪声设备进行减振、降噪处理，并应安装隔声箱体，尽可能降低噪声影响。通过上述噪声防治措施，厂界噪声至少可降低20~30dB(A)以上，最大程度满足噪声环境标准要求。

经过上述措施隔音降噪后，通过距离衰减及绿化隔声降噪、厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。由于该项目的噪声设备属于常见噪声源，采用的控制措施是成熟和定型的，从技术角度讲是可靠的，经济上是合理的，拟建项目噪声治理措施总体上是可行的。

# （4）固废污染防治措施

本项目运营期固废主要包括废包装材料、生活垃圾、布袋除尘器收集粉尘、压滤废渣、废机油。废包装材料经集中收集后交由物资部门回收处理；生活垃圾由厂区垃圾箱收集后，由环卫部门定期清理；布袋除尘器收集粉尘集中收集后作为产品外售；压滤废渣经集中收集后外售砖厂综合利用；废机油收集暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行清运处置。

# （5）地下水污染防治措施

项目防渗及防腐措施施工建设时严格按照以下要求进行建设。为避免物料泄漏对地下水产生影响，建设单位采取的措施包括：

①厂区地基整体防渗要求：厂区地坪应能够满足百年一遇的防洪要求，且能够保证厂区地坪在地下水丰水期最高水位以上。

②重点污染防治区：指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料长期储存或泄漏不容易及时发现或处理的区域。重点污染区防渗标准：操作条件下的单位面积渗透量不大于厚度为6m，饱和渗透系数≤10 -7 cm/s 防渗层的渗透量，防渗能力与《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）第 6.5.1 条等效。

③一般污染防治区：指裸露地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏容易及时发现和处理的区域。对于一般污染防治区，参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）Ⅱ类场进行设计。一般污染区防渗标准：操作条件下的单位面积渗透量不大于厚度为 1.5m，渗透系数≤10 -7 cm/s 防渗层的渗透量，防渗能力与《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）第 6.2.1 条等效。

④非污染防治区：该区域由于基本没有污染，按常规工程进行设计和建设，一般采取地面水泥硬化措施。

采取以上措施后，可以有效地控制本项目对厂区附近地下水造成污染，项目运营期对周围地下水不会造成明显影响。

（6）风险防范措施

本项目涉及的主要风险物质为氢氧化钠、氢氟酸、氟硅酸、氟硅酸钠，无重大危险源。可能发生的环境风险事故主要包括氟硅酸、废酸（15%氟硅酸+2%氢氟酸）、氟硅酸钠生产及运输过程中发生泄漏污染地下水、土壤。废气处理系统发生故障导致废气事故排放，污染大气环境，事故应急池事故废水泄漏污染地下水、土壤。危险废物发生泄漏污染地下水、土壤。建设单位认真落实本评价提出的相关风险防范措施、严格管理，能有效地防止泄漏等事故的发生；一旦发生事故，依靠完善的安全防护设施和事故应急措施则能及时控制事故，防止事故的蔓延。项目的环境风险影响是可以接受的。

### 12.6总量控制结论

本项目全部建成后，全厂污染物排放总量为：烟粉尘：0.282 t/a

本项目所在区域上一年度PM2.5年平均浓度超标，实施二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘三项污染物2倍削减替代。

### 12.7评价总结论

氟硅酸钠生产加工项目一期的建设符合相关产业政策、环保政策以及各项规划要求，项目组成、选址、布局、规模、工艺合理可行，项目资源利用率高、能耗低、环保治理措施先进合理，具有较好的环境和经济效益，同时有利于当地经济发展和人民生活质量的提高，得到当地公众的支持。

本项目在运行过程中将产生一定的废气、废水、噪声及固体废物的污染，在严格落实各项环境影响减缓措施、实施环境管理与监测计划以及环境风险防范措施以后，各类污染物可达标排放，符合总量控制及清洁生产的要求。在认真落实各项环保措施、严格执行“三同时”制度及国家环保法律法规、加强环境管理的前提下，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

### 12.8建议

（1）充分重视公众对拟建项目的关注，及时回应公众提出的问题，建立有效的信息发布渠道和沟通机制。

（2）加强事故风险防范管理，并落实到生产的每个环节，将事故发生概率降到最低限度。同时，将各项应急处理措施落实到实处，并对职工经常进行环保安全教育，定期进行应急、安全演习，提高安全生产意识。