环 境 质 量 季 报

2022年第1期

总第188期

湖北省生态环境厅宜昌生态环境监测中心编 2022年4月12日

二Ｏ二二年第一季度宜昌市环境质量报告

- 空气环境

（一）主城区

1.优良天数比例略有上升

2022年第一季度国家考核区域优良天数比例为73.3%，较2021年同期上升1.1个百分点。6个国家考核区域优良天数比例在69.9%～81.9%之间，按优良天数比例排名，由高到低依次是：高新区、猇亭区、点军区、西陵区、伍家岗区、夷陵区。详见表1。

2.PM10明显下降，PM2.5持平

（1）国家考核区域PM10平均浓度为78μg/m3，较2021年同期（84μg/m3）下降7.1%。

主城区六个区PM10浓度范围为74～84μg/m3（国家二级浓度限值为70μg/m3）。按浓度排名，由低到高依次是：夷陵区、高新区、猇亭区、伍家岗区、点军区、西陵区。主城区六个区同期变幅范围为-23.7%～-2.5%，其中降幅最大的为夷陵区（-23.7%）。

（2）国家考核区域PM2.5平均浓度为62μg/m3，较2021年同期（62μg/m3）持平。

主城区六个区PM2.5平均浓度范围为51～67μg/m3（国家二级浓度限值为35μg/m3）。按浓度排名，由低到高依次是：高新区、猇亭区、点军区、夷陵区、西陵区、伍家岗区。主城区六个区同期变幅范围为-16.4%～10.9%，其中下降幅度最大的为高新区（16.4%）。

详见表2。

3. O3显著上升，NO2、SO2和CO均有所下降

（1）国家考核区域O3日最大8小时均值第90百分位数浓度为113μg/m3，较2021年同期98μg/m3）上升15.3%。主城区六个区浓度范围为101～124μg/m3（国家二级浓度限值为160μg/m3）。同期变幅范围为7.6%～22.8%。

（2）国家考核区域NO2平均浓度为27μg/m3，较2021年同期（29μg/m3）下降6.9%。主城区六个区浓度范围为19～31μg/m3（国家二级浓度限值为40μg/m3）。

（3）国家考核区域SO2平均浓度为6μg/m3，较2021年同期（8μg/m3）下降25.0%。主城区六个区浓度范围为4～7μg/m3（国家二级浓度限值为60μg/m3）。

（4）国家考核区域CO浓度日均值第95百分位数浓度为1.1mg/m3，较2021年同期（1.3 mg/m3）下降15.4%。主城区六个区浓度范围为1.1～1.4mg/m3（国家二级浓度限值为4mg/m3）。

详见表3。

4.本季度气象情况

2022年第一季度,宜昌城区气象条件和去年同期相比，降雨日数增加1天，雨量增加92.4mm，平均风速减小0.2m/s，逆温日数减少35天，平均气温下降1.9摄氏度。总体上扩散条件有所好转。

5.本季度污染特征

综上所述，2022年第一季度宜昌市主城区空气质量同比略有改善，本季度宜昌市主城区污染天对应的首要污染物主要为PM2.5。虽然受沙尘天气和区域性重污染天影响，中度污染天数和重度污染天数同比均增加2天，但轻度污染天同比减少5天，优天数增加8天，说明2022年第一季度空气扩散条件同比变好及污染源的管控工作对空气质量改善有一定帮助和效果。

（二）各县市

1.优良天数比例基本持平

2022年第一季度各县市优良天数比例平均为87.8%，较2021年同期上升0.8个百分点。

各县市优良天数比例在75.6%～97.7%之间。按优良天数比例排名，由高到低依次是：五峰县、兴山县、秭归县、宜都市、长阳县、远安县、枝江市、当阳市。

详见表1。

2.PM10明显下降，PM2.5有所下降

（1）各县市PM10平均浓度为67μg/m3，较2021年同期（72μg/m3）下降6.9%。

各县市PM10浓度范围为47～82μg/m3（国家二级浓度限值为70μg/m3）。按浓度排名，由低到高依次是：五峰县、兴山县、秭归县、长阳县、宜都市、枝江市、远安县、当阳市。同期变幅范围为-22.2%～2.7%，整体呈下降趋势，其中下降幅度最大的为兴山县（-22.2%）。

（2）各县市PM2.5平均浓度为46μg/m3，较2021年同期（47μg/m3）下降2.1%。

各县市PM2.5浓度范围为35～57μg/m3（国家二级浓度限值为35μg/m3）。按浓度排名，由低到高依次是：五峰县、兴山县、远安县、秭归县、长阳县、宜都市、枝江市、当阳市。同期变幅范围为-12.5%～13.0%，整体呈下降趋势，其中下降幅度最大的为五峰县（-12.5%）。

详见表2。

3. O3显著上升，NO2 、SO2和CO均有所下降

（1）各县市O3日最大8小时均值第90百分位数浓度为

106μg/m3，较2021年同期（94μg/m3）上升12.8%。各县市浓度范围为93～114μg/m3（国家二级浓度限值为160μg/m3）。同期变幅范围为4.5%～26.4%。

（2）各县市NO2平均浓度为20μg/m3，较2021年同期（23μg/m3）下降13.0%。各县市浓度范围为13～30μg/m3（国家二级浓度限值为40μg/m3）。

（3）各县市SO2平均浓度为8μg/m3，较2021年同期（11μg/m3）下降27.3%。各县市浓度范围为6～12μg/m3（国家二级浓度限值为60μg/m3）。

（4）各县市CO浓度日均值第95百分位数浓度为1.4mg/m3，较2021年同期（1.5mg/m3）下降6.7%。各县市浓度范围为1.0～1.6mg/m3（国家二级浓度限值为4mg/m3）。

详见表3。

4.本季度污染特征

综上所述，2022年第一季度宜昌市各县市空气质量同比整体基本持平，其中宜都市明显变好；枝江市和当阳市明显变差。各县市虽然中度及重度污染天天数增加，但总体污染天同比减少5天，具体情况如下：轻度污染天同比减少10天（宜都市减少6天，五峰县减少2天，长阳县减少1天，兴山县减少4天，秭归县减少4天，远安县增加1天，当阳市增加7天，枝江市减少1天）；中度污染天同比增加3天（宜都市减少2天，五峰县减少1天，长阳县持平，兴山县减少1天，秭归县持平，远安县减少1天，当阳市增加3天，枝江市增加5天）；重污染天数同比增加2天（宜都市减少1天，长阳县、秭归县和远安县各增加1天，其余县市持平为0天）。本季度宜昌市各县市污染天对应的首要污染物主要为PM2.5。

表1  2022年第一季度空气质量优良天数比例情况表

| 序号 | 县市区 | 空气质量各类别天数（天） |  |  |  |  |  | 优良天 数比例(%) | 较2021年 同期变幅 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度 污染 | 严重 污染 |  |  |
| 主城区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | *高新区 | 17 | 51 | 8 | 5 | 2 | 0 | 81.9 | 7.5 |
| 2 | *猇亭区 | 13 | 47 | 14 | 4 | 3 | 0 | 74.1 | -1.5 |
| 3 | *点军区 | 14 | 48 | 15 | 4 | 5 | 0 | 72.1 | 1.3 |
| 4 | *西陵区 | 15 | 46 | 17 | 3 | 5 | 0 | 70.9 | 2.0 |
| 5 | *伍家岗区 | 15 | 46 | 14 | 6 | 6 | 0 | 70.1 | -0.4 |
| 6 | *夷陵区 | 13 | 45 | 14 | 7 | 4 | 0 | 69.9 | 2.1 |
| 国家考核区平均 |  | 17 | 49 | 15 | 4 | 5 | 0 | 73.3 | 1.1 |
| 各县市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 五峰县 | 39 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97.7 | 3.5 |
| 2 | 兴山县 | 35 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 96.7 | 5.8 |
| 3 | 秭归县 | 28 | 53 | 7 | 1 | 1 | 0 | 90.0 | 3.3 |
| 4 | 宜都市 | 22 | 56 | 10 | 2 | 0 | 0 | 86.7 | 10.0 |
| 5 | 长阳县 | 24 | 53 | 9 | 2 | 1 | 0 | 86.5 | 0.1 |
| 6 | 远安县 | 22 | 54 | 10 | 3 | 1 | 0 | 84.4 | -1.0 |
| 7 | 枝江市 | 19 | 57 | 8 | 6 | 0 | 0 | 84.4 | -4.5 |
| 8 | 当阳市 | 17 | 51 | 16 | 6 | 0 | 0 | 75.6 | -11.1 |
| 各县市平均 |  |  |  |  |  |  |  | 87.8 | 0.8 |

备注：*为国家考核区域；全市（含国家考核区域）用实况数据评价。

表2     2022年第一季度颗粒物（PM10和PM2.5）平均浓度表

| PM10平均浓度表 |  |  |  |  | PM2.5平均浓度表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 2022年1-3 月均值 (μg/m3) | 2021年1-3 月均值 (μg/m3) | 较2021年 同期变幅(%) | 序号 | 区域 | 2022年1-3 月均值 (μg/m3) | 2021年1-3 月均值 (μg/m3) | 较2021年 同期变幅(%) |
| 主城区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | *夷陵区 | 74 | 97 | -23.7 | 1 | *高新区 | 51 | 61 | -16.4 |
| 2 | *高新区 | 74 | 86 | -14.0 | 2 | *猇亭区 | 61 | 55 | 10.9 |
| 3 | *猇亭区 | 77 | 79 | -2.5 | 3 | *点军区 | 63 | 63 | 0.0 |
| 4 | *伍家岗区 | 78 | 80 | -2.5 | 4 | *夷陵区 | 64 | 64 | 0.0 |
| 5 | *点军区 | 81 | 85 | -4.7 | 5 | *西陵区 | 64 | 64 | 0.0 |
| 6 | *西陵区 | 84 | 89 | -5.6 | 6 | *伍家岗区 | 67 | 62 | 8.1 |
| 国家考核区平均 |  | 78 | 84 | -7.1 | 国家考核区平均 |  | 62 | 62 | 0.0 |
| 各县市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 五峰县 | 47 | 60 | -21.7 | 1 | 五峰县 | 35 | 40 | -12.5 |
| 2 | 兴山县 | 49 | 63 | -22.2 | 2 | 兴山县 | 37 | 40 | -7.5 |
| 3 | 秭归县 | 64 | 64 | 0.0 | 3 | 远安县 | 43 | 47 | -8.5 |
| 4 | 长阳县 | 65 | 70 | -7.1 | 4 | 秭归县 | 47 | 47 | 0.0 |
| 5 | 宜都市 | 71 | 83 | -14.5 | 5 | 长阳县 | 49 | 47 | 4.3 |
| 6 | 枝江市 | 76 | 74 | 2.7 | 6 | 宜都市 | 51 | 57 | -10.5 |
| 7 | 远安县 | 79 | 80 | -1.2 | 7 | 枝江市 | 52 | 46 | 13.0 |
| 8 | 当阳市 | 82 | 84 | -2.4 | 8 | 当阳市 | 57 | 51 | 11.8 |
| 各县市平均 |  | 67 | 72 | -6.9 | 各县市平均 |  | 46 | 47 | -2.1 |

备注：*为国家考核区域；全市（含国家考核区域）用实况数据评价。

表3    2022年第一季度环境空气气态污染物平均浓度表

| 区域 | 1-3月O3日最大8小时均 值第90百分位数(μg/m3) |  |  | 1-3月NO2(μg/m3) |  |  | 1-3月SO2(μg/m3) |  |  | 1-3月CO日均值第 95百分位数(mg/m3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022年 | 2021年 | 较2021年 同期变幅(%) | 2022年 | 2021年 | 较2021年 同期变幅(%) | 2022年 | 2021年 | 较2021年 同期变幅(%) | 2022年 | 2021年 | 较2021年 同期变幅(%) |
| 主城区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *伍家岗区 | 101 | 90 | 12.2 | 31 | 34 | -8.8 | 5 | 7 | -28.6 | 1.2 | 1.3 | -7.7 |
| *西陵区 | 104 | 93 | 11.8 | 30 | 34 | -11.8 | 4 | 8 | -50.0 | 1.1 | 1.4 | -21.4 |
| *点军区 | 111 | 94 | 18.1 | 24 | 27 | -11.1 | 6 | 8 | -25.0 | 1.1 | 1.5 | -26.7 |
| *夷陵区 | 113 | 105 | 7.6 | 28 | 31 | -9.7 | 5 | 8 | -37.5 | 1.2 | 1.4 | -14.3 |
| *高新区 | 121 | 104 | 16.3 | 29 | 25 | 16.0 | 7 | 7 | 0.0 | 1.4 | 1.2 | 16.7 |
| *猇亭区 | 124 | 101 | 22.8 | 19 | 22 | -13.6 | 7 | 8 | -12.5 | 1.2 | 1.1 | 9.1 |
| 国家考核区平均 | 113 | 98 | 15.3 | 27 | 29 | -6.9 | 6 | 8 | -25.0 | 1.1 | 1.3 | -15.4 |
| 各县市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长阳县 | 93 | 89 | 4.5 | 16 | 19 | -15.8 | 8 | 8 | 0.0 | 1.2 | 1.3 | -7.7 |
| 宜都市 | 104 | 88 | 18.2 | 18 | 28 | -35.7 | 7 | 18 | -61.1 | 1.4 | 1.2 | 16.7 |
| 五峰县 | 105 | 86 | 22.1 | 13 | 17 | -23.5 | 9 | 6 | 50.0 | 1.4 | 1.8 | -22.2 |
| 秭归县 | 107 | 97 | 10.3 | 30 | 29 | 3.4 | 7 | 7 | 0.0 | 1.5 | 1.4 | 7.1 |
| 当阳市 | 108 | 99 | 9.1 | 22 | 27 | -18.5 | 12 | 15 | -20.0 | 1.5 | 1.6 | -6.2 |
| 远安县 | 109 | 102 | 6.9 | 19 | 18 | 5.6 | 10 | 11 | -9.1 | 1.6 | 1.7 | -5.9 |
| 兴山县 | 110 | 87 | 26.4 | 16 | 22 | -27.3 | 6 | 11 | -45.5 | 1.0 | 1.3 | -23.1 |
| 枝江市 | 114 | 105 | 8.6 | 24 | 25 | -4.0 | 9 | 9 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 0.0 |
| 各县市平均 | 106 | 94 | 12.8 | 20 | 23 | -13.0 | 8 | 11 | -27.3 | 1.4 | 1.5 | -6.7 |

备注：*为国家考核区域；全市（含国家考核区域）用实况数据评价。

二、水环境

1、地表水

（1）概况

2022年第1季度，对我市环境水质监测网络24条河流的52个断面水质进行了监测，其中，9个十三五国考断面（南津关、荆州砖瓦厂、荆州河口、隔河岩水库坝上、长沙坝、云池（白洋）、清江大桥、铁路大桥（小桂林）、两河口（草埠湖水厂））引用国家网采测分离和水质自动站监测数据结果；7个十四五新增国考断面（野桑坪、马勒坡、东支（天府庙）、黄柏河大桥、巩河水库首、纸坊头、土门大桥）用国家采测分离监测数据结果。全市主要河流断面水质符合Ⅰ～Ⅲ类的断面共计48个，占92.3%，水质状况总体“优”。

主要河流水质达到水环境功能区要求的断面48个，达标率92.3%；水质超过水环境功能区要求的断面4个，超标率7.7%。

24条河流中水质断面全部达标的有22条河流，达标率为91.7%，分别为：渔洋河、清江、黄柏河、香溪河、善溪冲、玛瑙河、沮河、漳河、沮漳河、巩河、桥边河、五龙河、紫阳河、柏临河、下牢溪、茅坪河、天池河、叱溪河、九畹溪、青干河、太平溪和童庄河。

存在超标断面的河流有2条，超标率为8.3%，分别为长江（银杏沱和长江公路大桥断面）和运河（铁路桥下和万寿桥断面）。

各河流及断面的监测情况详见附表1。

（2）纳入湖北省水污染防治行动计划考核的水质断面达标情况

全市纳入《湖北省水污染防治行动计划工作方案》地表水考核的断面共9个，本季度水质达标频次均为100%。（详见附表1）。

（3）纳入湖北省长江流域跨界断面考核的水质断面达标情况

全市纳入湖北省跨界断面考核的断面共7个，本季度水质达标频次均为100%。（详见附表1）。

2、饮用水

2021年第1季度，宜昌市县级以上集中式饮用水源地水质均达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

具体如下：

表4  2022年第1季度宜昌市集中式饮用水源地水质评价结果表

| 所属 区域 | 饮用水源地名称 | 规划 类别 | 实测类别 |  | 水质 状况 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上季度 | 本季度 |  |  |
| 夷陵区 | 官庄水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 点军区 | 楠木溪水库 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 猇亭区 | 善溪冲水库 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 良 | 无 |
| 宜昌市 | 葛洲坝四公司供水公司 西坝水厂水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 点军区 | 葛洲坝枢纽水厂饮用水水源 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 远安县 | 远安县鸣凤镇东干渠水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 远安县 | 付家河水库 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 兴山县 | 兴山县古洞口水库 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 秭归县 | 秭归县凤凰山长江段水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 长阳县 | 长阳土家族自治县隔河岩水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 良 | 无 |
| 长阳县 | 长阳土家族自治县罗马溪水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 良 | 无 |
| 五峰县 | 洞河水源地 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 宜都市 | 九道河水库 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅲ类 | 良 | 无 |
| 宜都市 | 宜都市供水总公司 陆城二水厂水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 宜都市 | 宜都市红花套水厂水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 当阳市 | 当阳市巩河水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 枝江市 | 枝江市鲁家港水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 枝江市 | 枝江市马家店水厂水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 东山 开发区 | 窑湾水厂水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |

3、水质自动站

2022年第一季度考核宜昌市国控9个、长江经济带6个、省控九畹溪河口和市控水源地善溪冲水库、官庄水库共计18个水质自动监测站监测情况如下：各水站第一季度均值均达标；水质日均值达标率为100.0%的有云池（白洋）、隔河岩水库坝上、东支（天府庙）、纸坊头、善溪冲水库和官庄水库，其余站点日均值达标率为71.1%-97.6%。具体监测情况详见附表2。

三、降水

宜昌市设有四个降水点，分别是：市环保监测站、龙泉山庄、兴山县监测站和五峰县监测站。每次降水监测pH值、降水量和电导率三个项目，其余项目根据降水量进行分析。

按照国家规定，pH值小于5.6的降水为酸雨。本季度宜昌市降水pH均值为6.72,未出现酸雨天气。

四、声环境

2022年一季度15个城区功能区噪声点监测结果如下：昼间监测结果中15个点位均达到规划类别要求，达标率为100%；夜间监测结果中12个点位达到规划类别要求，达标率为80%，三个超标点位分别是：夷陵大道伍家岗区政务服务中心、沿江大道市政府、发展大道云计算中心。

对比2021年四季度城区功能区噪声监测结果，昼夜间达标率均有所回升，昼间达标率由93.3%上升为100%；夜间监测结果达标率未变化，保持80%达标率，达标点位也保持不变。

表5  2022年第一季度功能区噪声监测结果表

单位：dB（A）

| 功能区 类别 | 监测点位 | 昼间 |  |  |  |  | 夜间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测值 |  |  | 标准值 | 是否超标 （超标倍数） | 监测值 |  |  | 标准值 | 是否超标 （超标倍数） |
|  |  | 上季度 | 本季度 | 变化值 |  |  | 上季度 | 本季度 | 变化值 |  |  |
| 1类声环境 功能区 | 伍家乡文体中心 | 50 | 50 | 0 | 55 | 达标 | 43 | 44 | 1 | 45 | 达标 |
|  | 三峡大学生命科学楼 | 49 | 48 | -1 |  | 达标 | 41 | 43 | 2 |  | 达标 |
|  | 宜昌市党校 | 50 | 46 | -4 |  | 达标 | 40 | 36 | -4 |  | 达标 |
|  | 夷陵区党校 | 45 | 43 | -2 |  | 达标 | 36 | 37 | 1 |  | 达标 |
| 2类声环境 功能区 | 伍家岗区政府 | 62 | 56 | -6 | 60 | 达标 | 48 | 44 | -4 | 50 | 达标 |
|  | 市生态环境局西陵分局 | 49 | 50 | 1 |  | 达标 | 41 | 44 | 3 |  | 达标 |
|  | 五龙社区卫生站 | 54 | 58 | 4 |  | 达标 | 42 | 44 | 2 |  | 达标 |
|  | 夷陵区农业局 | 52 | 56 | 4 |  | 达标 | 42 | 45 | 3 |  | 达标 |
| 3类声环境 功能区 | 城中U谷 | 54 | 57 | 3 | 65 | 达标 | 44 | 47 | 3 | 55 | 达标 |
|  | 方家岗社区居委会 | 51 | 60 | 9 |  | 达标 | 52 | 51 | -1 |  | 达标 |
|  | 桐岭社区居委会 | 51 | 56 | 5 |  | 达标 | 43 | 43 | 0 |  | 达标 |
| 4a类声环境 功能区 | 夷陵大道伍家岗区政务服务中心 | 62 | 61 | -1 | 70 | 达标 | 57 | 57 | 0 | 55 | 超标（0.04） |
|  | 沿江大道市政府 | 63 | 62 | -1 |  | 达标 | 59 | 57 | -2 |  | 超标(0.04) |
|  | 发展大道云计算中心 | 63 | 64 | 1 |  | 达标 | 56 | 58 | 2 |  | 超标(0.05) |
| 4b类声环境 功能区 | 联棚乡村委会 | 65 | 66 | 1 | 70 | 达标 | 59 | 58 | -1 | 60 | 达标 |

备注：1类声环境功能区点位：伍家乡文体中心、三峡大学生命科学楼、宜昌市党校、夷陵

区党校；

2类声环境功能区点位：伍家岗区政府、市生态环境局西陵分局、五龙社区卫生站、

夷陵区农业局；

3类声环境功能区点位：城中U谷、方家岗社区居委会、桐岭社区居委会；

4a类声环境功能区点位：夷陵大道伍家岗区政务服务中心、沿江大道市政府、发展

大道云计算中心；

4b类声环境功能区点位：联棚乡村委会。

附表1   2022年第1季度地表水断面水质情况及考核达标率统计结果

| 河流 序号 | 水体 名称 | 断面 序号 | 断面名称 | 被考核 区域 | 断面性质 | 水质规划类别 | 水质监测类别 |  |  |  | 第一季度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 水质达标 频次（%） | 季度 类别 | 超标项目 （超标倍数） |  |
| 1 | 长江 | 1 | 银杏沱 | 秭归县 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 0 | Ⅲ类 | 化学需氧量（0.11） |  |
|  |  | 2 | 坝前木鱼岛 | 秭归县 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 3 | 南津关 | 夷陵区 | 国考 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 4 | 胜利四路路口长江公安码头 | 西陵区 | 市控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 5 | 长江公路大桥 | 伍家岗区 | 市控 |  | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 33.3% | Ⅲ类 | 化学需氧量（0.05） |  |
|  |  | 6 | 枝城洋溪村（右） | 宜都市 | 市控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 66.7% | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 7 | 云池（白洋） | 猇亭区 | 国考 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 8 | 荆州砖瓦厂 | 枝江市 | 国考、跨界 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |  |
| 2 | 清江 | 9 | 隔河岩坝上 | 长阳县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 100% | Ⅰ类 | -- |  |
|  |  | 10 | 朱津滩 | 长阳县 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 11 | 宜都清江大桥 | 宜都市 | 国考、跨界 |  | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |  |
| 3 | 渔洋河 | 12 | 马勒坡 | 五峰县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 66.7% | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 13 | 白家渡 | 宜都市 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |  |
| 4 | 运河 | 14 | 石板村 | 夷陵区 | 县域考核 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 15 | 运河铁路桥下 | 高新区 | 市控 | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | -- | 0 | 劣Ⅴ类 | 氨氮（1.3），总磷（0.15） |  |
|  |  | 16 | 万寿桥 | 伍家岗区 | 县域考核 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | -- | 50% | 劣Ⅴ类 | 氨氮（0.71） |  |
| 5 | 香溪河 | 17 | 白沙河小学 | 兴山县 | 县域考核 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 18 | 泗湘溪 | 兴山县 | 省控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 19 | 长沙坝 | 兴山县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |
| 6 | 黄柏河 | 20 | 东支（天府庙） | 远安县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 100% | Ⅰ类 | -- |
|  |  | 21 | 石碑滩 | 夷陵区 | 市控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 22 | 雾渡河 | 夷陵区 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 23 | 汤渡河 | 夷陵区 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 24 | 黄柏河大桥 | 夷陵区 | 国考、跨界 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 25 | 黄柏河一桥 | 西陵区 | 市控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |
| 7 | 善溪冲 | 26 | 福善场村委会 （善溪冲小桥） | 猇亭区 | 市控 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 100% | Ⅲ类 | -- |
|  |  | 27 | 善溪大冲 | 高新区 | 市控 |  | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 100% | Ⅲ类 | -- |
| 8 | 玛瑙河 | 28 | 郭畈村 (原安福寺) | 夷陵区 | 县域考核 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 100% | Ⅲ类 | -- |
|  |  | 29 | 新河口 | 枝江市 | 省控 |  | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 100% | Ⅲ类 | -- |
| 9 | 沮河 | 30 | 铁路大桥 （小桂林） | 远安县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 31 | 群利一队 | 当阳市 | 省控 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 32 | 远安 | 远安县 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |
| 10 | 漳河 | 33 | 育溪大桥 | 当阳市 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |
| 11 | 沮漳河 | 34 | 两河口 （草埠湖水厂） | 当阳市 | 国考、跨界 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 35 | 河溶 | 当阳市 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 66.7% | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 36 | 荆州河口 | 枝江市 | 国考、跨界 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |  |
| 12 | 巩河 | 37 | 巩河水库首 | 当阳市 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |  |
| 13 | 桥边河 | 38 | 红旗村 | 点军区 | 县域考核 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 100% | Ⅳ类 | -- |  |
| 14 | 联棚河 （五龙河） | 39 | 红光二桥 | 点军区 | 市控 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 100% | Ⅲ类 | -- |  |
| 15 | 紫阳河 | 40 | 紫阳河入江口 | 点军区 | 市控 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 100% | Ⅲ类 | -- |  |
| 16 | 柏临河 | 41 | 土门大桥 | 夷陵区 | 国考 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 42 | 灵宝村 | 高新区 | 市控 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 100% | Ⅲ类 | -- |  |
|  |  | 43 | 猫子咀 | 伍家岗区 | 省控 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 100% | Ⅳ类 | -- |  |
| 17 | 下牢溪 | 44 | 姜家庙 （三界水文站） | 夷陵区 | 市控 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |  |
| 18 | 茅坪河 | 45 | 万家坝 | 秭归县 | 省控、跨界 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |  |
| 19 | 沙河 | 46 | 沙河村 | 西陵区 | 市控 | Ⅴ类 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 20 | 叱溪河 | 47 | 野桑坪 | 秭归县 | 国考 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 100% | Ⅰ类 | -- |  |
| 21 | 九畹溪 | 48 | 槐树坪电站 | 秭归县 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 100% | Ⅰ类 | -- |  |
| 22 | 青干河 | 49 | 牌楼 | 秭归县 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |  |
| 23 | 太平溪 | 50 | 蝉潭水电站 | 夷陵区 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |  |
| 24 | 童庄河 | 51 | 文化 | 秭归县 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |  |
| 25 | 天池河 | 52 | 小河 | 五峰县 | 县域考核 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 100% | Ⅲ类 | -- |  |
|  |  | 53 | 纸坊头 | 五峰县 | 国考 | Ⅱ类 | -- | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |  |

备注：本季度沙河河道综合整治,未进行监测；3月份运河（运河铁路桥下、万寿桥断面）断流，未进行监测；天池河纸坊头断面1月份无法采样。

附表2  2022年第一季度宜昌市水质自动站监测结果表

| 序号 | 水体性质 | 点位性质 | 水体 名称 | 自动站名称 | 所属县市区 | 水质规划类别 | 水质监测类别 |  |  |  | 水质 现状 | 超标项目 （超标倍数） | 日均值 达标率 | 超标项目 （超标倍数） | 超标天数（天） | 超标值浓度（mg/L） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 第1季度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 河流 | 国控 | 长江 | 南津关 | 宜昌市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 97.6% | 高猛酸盐指数（0.5） | 1 | 6.0 | 大雨 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮（0.5） | 1 | 0.75 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷（0.11） | 1 | 0.111 | -- |
| 4 |  |  |  | 云池 （白洋） | 宜都市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% | -- | -- | -- | -- |
| 5 |  |  | 沮河 | 铁路大桥 （小桂林） | 远安县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 96.7% | 高锰酸盐指数（0.03-0.45） | 2 | 4.11-5.8 | 大雨、面源污染 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 （0.16-0.31） | 3 | 0.116-0.231 |  |
| 7 |  |  | 香溪河 | 长沙坝 | 兴山县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 92.2% | 总磷 （0.01-0.56） | 7 | 0.101-0.156 | 大雨、面源污染 |
| 8 |  |  | 清江 | 隔河岩水库坝上 | 长阳县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 优 | -- | 100.0% | -- | -- | -- | -- |
| 9 |  |  |  | 清江大桥 | 宜都市 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 92.2% | 总磷 （0.06-2.22） | 6 | 0.106-0.322 | 大雨、面源污染 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮（0.06） | 1 | 0.53 | 水体原因 |
| 11 |  |  | 长江 | 砖瓦厂 | 枝江市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 96.9% | 总磷 （0.03-0.05） | 2 | 0.103-0.105 | 大雨 |
| 12 |  |  | 沮漳河 | 两河口 （草埠湖水厂） | 当阳市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 90.0% | 高锰酸盐指数(0.05-0.15) | 4 | 4.19-4.6 | 大雨 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 (0.12-0.46) | 2 | 0.56-0.73 |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 （0.05-0.5） | 6 | 0.105-0.150 |  |
| 15 |  |  |  | 荆州河口 | 枝江市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 85.6% | 高锰酸盐指数（0.25） | 1 | 5 | 大雨 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮（0.04） | 1 | 0.52 | -- |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 （0.01-0.68） | 11 | 0.101-0.168 | 大雨 |
| 18 |  | 长江经济带 | 黄柏河 | 黄柏河大桥 | 夷陵区 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 92.2% | 溶解氧 （0.02-0.28） | 5 | 4.3-5.9 | 大雨、面源污染、回水区 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 （0.004-0.69） | 4 | 0.502-0.844 | 大雨、面源污染 |
| 20 |  |  |  | 东支 （天府庙） | 远安县 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 优 | -- | 100.0% | -- | -- | -- | -- |
| 21 |  |  | 清江 | 朱津滩 | 宜都市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 优 | -- | 95.6% | 氨氮 （0.38-1.82） | 4 | 0.69-1.41 | 面源污染 |
| 22 |  |  | 柏临河 | 土门大桥 | 夷陵区 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 良好 | -- | 94.4% | 高锰酸盐指数（0.23-0.3） | 2 | 7.4-7.8 | 大雨、上游施工、企业污染 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 （0.24-0.37） | 3 | 1.24-1.37 |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 （0.35-0.72） | 3 | 0.270-0.345 |  |
| 25 |  |  | 天池河 | 纸坊头 | 五峰县 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% | -- | -- | -- | -- |
| 26 |  |  | 渔洋河 | 马勒坡 | 五峰县 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 71.1% | 高锰酸盐指数（0.92） | 1 | 7.7 | 大雨、面源污染 |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 （0.02-0.88） | 17 | 0.50-0.94 | -- |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 （0.09-1.31） | 12 | 0.109-0.231 | 大雨、面源污染 |
| 29 |  | 省控 | 九畹溪 | 九畹溪 | 秭归县 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 93.3% | 高锰酸盐指数（0.7） | 1 | 6.8 | 大雨 |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷（1.38） | 1 | 0.238 | 大雨 |
| 31 | 湖库 | 市控 | 善溪冲水库 | 善溪冲水库 | 猇亭区 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% | -- | -- | -- | -- |
| 32 |  |  | 官庄水库 | 官庄水库 | 夷陵区 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 优 | -- | 100.0% | -- | -- | -- | -- |

备注：数据源于省网水质自动监测数据，评价结果仅供参考，实际评价结果以国家网水质平台公布为准。