# 环境空气质量篇

## 一、6月环境空气质量概况

宜昌市环境空气质量监测网由17个环境空气质量自动监测站点组成，其中国控点6个，分布在中心城区，省控点11个，分布在各县市。2022年6月，市环境空气质量监测网络对全市14个县市区空气质量监测结果如下：

全市14个县市区优良天数比例均值为92.1 %，较去年同期上升9.5个百分点，14个县市区空气质量优良天数比例在73.3%至100.0%之间。

国家考核区域的空气质量优良天数为25天，优良天数比例为83.3%，较去年同期上升10.0个百分点。详见附表1。

按照城市环境空气质量综合指数评价，14个县市区空气质量监测结果相对较好的县市区是：五峰土家族自治县、兴山县和长阳土家族自治县；相对较差的县市区是：点军区、伍家岗区和猇亭区。详见附表2。

全市14个县市区，O3月浓度除夷陵区、高新区、点军区、猇亭区、西陵区和伍家岗区外其他县市区均达到年均二级标准限值；其它主要污染物浓度均达到年均二级标准及以上。宜昌市各县市区主要污染物浓度详见附表3。

## 二、1～6月环境空气质量概况

国家考核区域的空气质量优良天数为148天，优良天数比例为81.8%，较去年同期上升1.1个百分点。详见附表1。

国家考核区域PM10平均浓度值为64μg/m3，达到国家二级浓度限值（国家二级浓度限值为70μg/m3），与2021年同期（67μg/m3）相比下降4.5 %。详见附表4。

国家考核区域PM2.5平均浓度值为43μg/m3，超过国家二级浓度限值（国家二级浓度限值为35μg/m3），超标倍数为0.2，与2021年同期（45μg/m3）相比下降4.4 %。详见附表5。

国家考核区域O3日最大8小时均值第90百分位数为152μg/m3，达到国家二级浓度限值（国家二级浓度限值为160μg/m3），与2021年同期（132μg/m3）相比上升15.2 %。详见附表6。

全市各县市区空气质量情况见附表1。全市各县市区浓度情况见附表4-6。

# 附表

表1   2022年6月和1～6月空气质量优良天数比例情况表

| 6月优良天数比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1～6月优良天数比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县市区 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度 污染 | 严重 污染 | 优良天 数比例(%) | 较2021年同期增幅(%) | 序号 | 县市区 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度 污染 | 严重 污染 | 优良天 数比例(%) | 较2021年同期增幅(%) |
| 1 | 枝江市 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 30.0 | 1 | 五峰土家族自治县 | 93 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98.9 | 3.0 |
| 2 | 当阳市 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 20.0 | 2 | 兴山县 | 76 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 97.8 | 2.4 |
| 3 | 长阳土家族自治县 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 10.0 | 3 | 秭归县 | 71 | 97 | 9 | 1 | 1 | 0 | 93.9 | 3.3 |
| 4 | 秭归县 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 10.0 | 4 | 长阳土家族自治县 | 70 | 97 | 9 | 2 | 1 | 0 | 93.3 | 2.3 |
| 5 | 远安县 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 10.0 | 5 | 宜都市 | 55 | 112 | 12 | 2 | 0 | 0 | 92.3 | 6.7 |
| 6 | 宜都市 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 6.9 | 6 | 枝江市 | 53 | 114 | 8 | 6 | 0 | 0 | 92.3 | 2.8 |
| 7 | 五峰土家族自治县 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 6.9 | 7 | 远安县 | 61 | 103 | 12 | 3 | 1 | 0 | 91.1 | 0.5 |
| 8 | 兴山县 | 13 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.7 | -3.3 | 8 | 当阳市 | 45 | 113 | 17 | 6 | 0 | 0 | 87.3 | -2.2 |
| 9 | *猇亭区 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 8.9 | 9 | *猇亭区 | 35 | 96 | 21 | 4 | 3 | 0 | 82.4 | 0.5 |
| 10 | *西陵区 | 11 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 86.2 | 9.5 | 10 | *西陵区 | 44 | 97 | 25 | 3 | 5 | 0 | 81.0 | 2.9 |
| 11 | *伍家岗区 | 11 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 86.2 | 6.9 | 11 | *伍家岗区 | 41 | 100 | 21 | 6 | 6 | 0 | 81.0 | 0.2 |
| 12 | *夷陵区 | 10 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 8.6 | 12 | *高新区 | 42 | 93 | 27 | 5 | 2 | 0 | 79.9 | -0.5 |
| 13 | *点军区 | 10 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 79.3 | 2.6 | 13 | *点军区 | 38 | 96 | 25 | 4 | 5 | 0 | 79.8 | -0.4 |
| 14 | *高新区 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 73.3 | 5.4 | 14 | *夷陵区 | 35 | 97 | 26 | 7 | 4 | 0 | 78.1 | 0.8 |
| 国家考核区域 |  | 11 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 10.0 | 国家考核区域 |  | 43 | 105 | 24 | 4 | 5 | 0 | 81.8 | 1.1 |
| 全市平均 |  |  |  |  |  |  |  | 92.1 | 9.5 | 全市平均 |  |  |  |  |  |  |  | 87.8 | 1.6 |

备注：*为国家考核区域；全市（含国家考核区域）用实况数据评价。

表2  2022年6月空气质量综合指数排名表

| 序号 | 县市区 | 综合指数 | 最大指数 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五峰土家族自治县 | 1.89 | 0.73 | O3 |
| 2 | 兴山县 | 1.89 | 0.87 | O3 |
| 3 | 长阳土家族自治县 | 2.19 | 0.72 | O3 |
| 4 | 远安县 | 2.40 | 0.91 | O3 |
| 5 | 枝江市 | 2.55 | 0.84 | O3 |
| 6 | 当阳市 | 2.65 | 0.82 | O3 |
| 7 | 宜都市 | 2.69 | 0.94 | O3 |
| 8 | 秭归县 | 2.74 | 0.96 | O3 |
| 9 | *夷陵区 | 2.78 | 1.12 | O3 |
| 10 | *西陵区 | 2.88 | 1.04 | O3 |
| 11 | *高新区 | 2.89 | 1.11 | O3 |
| 12 | *点军区 | 2.92 | 1.08 | O3 |
| 13 | *伍家岗区 | 2.98 | 1.01 | O3 |
| 14 | *猇亭区 | 3.09 | 1.04 | O3 |

备注：*为国家考核区域；全市（含国家考核区域）用实况数据评价。

表3  2022年6月空气污染物平均浓度情况表

| 县市区 | PM2.5 （μg/m3) | PM10 （μg/m3) | O3最大8小时第90 百分位 （μg/m3） | NO2 （μg/m3) | SO2 （μg/m3) | CO第95百分值（mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宜都市 | 23 | 36 | 150 | 10 | 8 | 0.8 |
| 五峰土家族自治县 | 12 | 23 | 117 | 7 | 8 | 0.7 |
| 长阳土家族自治县 | 21 | 28 | 115 | 10 | 4 | 0.6 |
| 兴山县 | 13 | 16 | 139 | 8 | 4 | 0.6 |
| 秭归县 | 17 | 29 | 153 | 24 | 8 | 0.6 |
| 远安县 | 15 | 36 | 146 | 4 | 10 | 1.1 |
| 当阳市 | 21 | 39 | 132 | 12 | 7 | 1.0 |
| 枝江市 | 21 | 34 | 134 | 13 | 6 | 0.8 |
| *猇亭区 | 23 | 44 | 167 | 19 | 8 | 0.6 |
| *西陵区 | 18 | 36 | 167 | 22 | 7 | 0.6 |
| *伍家岗区 | 20 | 37 | 162 | 25 | 6 | 0.6 |
| *夷陵区 | 16 | 37 | 180 | 18 | 6 | 0.5 |
| *点军区 | 21 | 41 | 173 | 18 | 5 | 0.5 |
| *高新区 | 20 | 34 | 178 | 18 | 7 | 0.6 |
| 宜昌 | 20 | 39 | 168 | 20 | 6 | 0.5 |
| 均值 | 19 | 34 | 151 | 15 | 7 | 0.7 |

备注：*为国家考核区域；全市（含国家考核区域）用实况数据评价。

表4  2022年6月和1～6月可吸入颗粒物（PM10）平均浓度情况表

| 6月可吸入颗粒物（PM10） |  |  |  |  |  | 1～6月可吸入颗粒物（PM10） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按平均浓度排序 |  |  | 按2021年同期增幅排序 |  |  | 按平均浓度排序 |  |  | 按2021年同期增幅排序 |  |  |
| 序号 | 县市区 | 2022年6月浓度（μg/m3） | 序号 | 县市区 | 较2021年同期增幅(%) | 序号 | 县市区 | 2022年1～6月 浓度 （μg/m3） | 序号 | 县市区 | 较2021年同期增幅(%) |
| 1 | 兴山县 | 16 | 1 | 兴山县 | -42.9 | 1 | 兴山县 | 35 | 1 | 兴山县 | -28.6 |
| 2 | 五峰土家族自治县 | 23 | 2 | 秭归县 | -23.7 | 2 | 五峰土家族自治县 | 36 | 2 | *夷陵区 | -21.6 |
| 3 | 长阳土家族自治县 | 28 | 3 | 远安县 | -20.0 | 3 | 秭归县 | 49 | 3 | 五峰土家族自治县 | -20.0 |
| 4 | 秭归县 | 29 | 4 | *高新区 | -15.0 | 4 | 长阳土家族自治县 | 50 | 4 | *高新区 | -15.9 |
| 5 | 枝江市 | 34 | 5 | *西陵区 | -14.3 | 5 | 宜都市 | 57 | 5 | 宜都市 | -13.6 |
| 6 | *高新区 | 34 | 6 | *夷陵区 | -14.0 | 6 | *夷陵区 | 58 | 6 | *西陵区 | -11.4 |
| 7 | 宜都市 | 36 | 7 | 长阳土家族自治县 | -12.5 | 7 | *高新区 | 58 | 7 | 远安县 | -10.4 |
| 8 | 远安县 | 36 | 8 | 五峰土家族自治县 | -11.5 | 8 | 远安县 | 60 | 8 | 秭归县 | -9.3 |
| 9 | *西陵区 | 36 | 9 | 枝江市 | -10.5 | 9 | 枝江市 | 60 | 9 | 长阳土家族自治县 | -9.1 |
| 10 | *伍家岗区 | 37 | 10 | 当阳市 | -9.3 | 10 | *伍家岗区 | 60 | 10 | *伍家岗区 | -6.2 |
| 11 | *夷陵区 | 37 | 11 | 宜都市 | -5.3 | 11 | *西陵区 | 62 | 11 | *点军区 | -6.0 |
| 12 | 当阳市 | 39 | 12 | *伍家岗区 | -5.1 | 12 | *点军区 | 63 | 12 | 当阳市 | -4.5 |
| 13 | *点军区 | 41 | 13 | *猇亭区 | 2.3 | 13 | 当阳市 | 64 | 13 | 枝江市 | 0.0 |
| 14 | *猇亭区 | 44 | 14 | *点军区 | 2.5 | 14 | *猇亭区 | 64 | 14 | *猇亭区 | 1.6 |
| 国家考核区域 |  | 39 | 国家考核区域 |  | -4.9 | 国家考核区域 |  | 64 | 国家考核区域 |  | -4.5 |
| 全市平均 |  | 34 | 全市平均 |  | -10.5 | 全市平均 |  | 55 | 全市平均 |  | -11.3 |

备注：*为国家考核区域；全市（含国家考核区域）用实况数据评价。

表5  2022年6月和1～6月细颗粒物（PM2.5）平均浓度情况表

| 6月细颗粒物（PM2.5） |  |  |  |  |  | 1～6月细颗粒物（PM2.5） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按平均浓度排序 |  |  | 按2021年同期增幅排序 |  |  | 按平均浓度排序 |  |  | 按2021年同期增幅排序 |  |  |
| 序号 | 县市区 | 2022年6月浓度（μg/m3） | 序号 | 县市区 | 较2021年同期增幅(%) | 序号 | 县市区 | 2022年1～6月 浓度 （μg/m3） | 序号 | 县市区 | 较2021年同期增幅(%) |
| 1 | 五峰土家族自治县 | 12 | 1 | 远安县 | -42.3 | 1 | 五峰土家族自治县 | 25 | 1 | 远安县 | -21.1 |
| 2 | 兴山县 | 13 | 2 | *夷陵区 | -30.4 | 2 | 兴山县 | 27 | 2 | *高新区 | -19.6 |
| 3 | 远安县 | 15 | 3 | 秭归县 | -29.2 | 3 | 远安县 | 30 | 3 | 五峰土家族自治县 | -10.7 |
| 4 | *夷陵区 | 16 | 4 | 兴山县 | -23.5 | 4 | 秭归县 | 35 | 4 | 兴山县 | -10.0 |
| 5 | 秭归县 | 17 | 5 | 五峰土家族自治县 | -20.0 | 5 | *高新区 | 37 | 5 | *夷陵区 | -8.7 |
| 6 | *西陵区 | 18 | 6 | *西陵区 | -18.2 | 6 | 长阳土家族自治县 | 37 | 6 | *西陵区 | -8.7 |
| 7 | *高新区 | 20 | 7 | *猇亭区 | -17.9 | 7 | 宜都市 | 40 | 7 | 宜都市 | -7.0 |
| 8 | *伍家岗区 | 20 | 8 | *伍家岗区 | -13.0 | 8 | 枝江市 | 40 | 8 | 秭归县 | -5.4 |
| 9 | 长阳土家族自治县 | 21 | 9 | 枝江市 | -12.5 | 9 | *夷陵区 | 42 | 9 | *点军区 | -4.4 |
| 10 | 枝江市 | 21 | 10 | *点军区 | -12.5 | 10 | *西陵区 | 42 | 10 | *伍家岗区 | 0.0 |
| 11 | 当阳市 | 21 | 11 | *高新区 | -9.1 | 11 | 当阳市 | 42 | 11 | *猇亭区 | 2.3 |
| 12 | *点军区 | 21 | 12 | 当阳市 | -8.7 | 12 | *点军区 | 43 | 12 | 长阳土家族自治县 | 5.7 |
| 13 | 宜都市 | 23 | 13 | 宜都市 | 9.5 | 13 | *猇亭区 | 44 | 13 | 当阳市 | 10.5 |
| 14 | *猇亭区 | 23 | 14 | 长阳土家族自治县 | 10.5 | 14 | *伍家岗区 | 45 | 14 | 枝江市 | 11.1 |
| 国家考核区域 |  | 20 | 国家考核区域 |  | -13.0 | 国家考核区域 |  | 43 | 国家考核区域 |  | -4.4 |
| 全市平均 |  | 19 | 全市平均 |  | -14.4 | 全市平均 |  | 38 | 全市平均 |  | -5.0 |

备注：*为国家考核区域；全市（含国家考核区域）用实况数据评价。

表6  2022年6月和1～6月臭氧（O3）90百分位浓度情况表

| 6月臭氧（O3） |  |  |  |  |  | 1～6月臭氧（O3） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按平均浓度排序 |  |  | 按2021年同期增幅排序 |  |  | 按平均浓度排序 |  |  | 按2021年同期增幅排序 |  |  |
| 序号 | 县市区 | 2022年6月浓度（μg/m3） | 序号 | 县市区 | 较2021年同期增幅(%) | 序号 | 县市区 | 2022年1～6月 浓度 （μg/m3） | 序号 | 县市区 | 较2021年同期增幅(%) |
| 1 | 长阳土家族自治县 | 115 | 1 | 长阳土家族自治县 | -28.1 | 1 | 长阳土家族自治县 | 114 | 1 | 枝江市 | -4.3 |
| 2 | 五峰土家族自治县 | 117 | 2 | 枝江市 | -28.0 | 2 | 五峰土家族自治县 | 118 | 2 | 长阳土家族自治县 | -3.4 |
| 3 | 当阳市 | 132 | 3 | 当阳市 | -20.5 | 3 | 宜都市 | 128 | 3 | 远安县 | 1.5 |
| 4 | 枝江市 | 134 | 4 | 五峰土家族自治县 | -13.3 | 4 | 兴山县 | 132 | 4 | 当阳市 | 3.1 |
| 5 | 兴山县 | 139 | 5 | *点军区 | -8.9 | 5 | 当阳市 | 132 | 5 | *点军区 | 9.7 |
| 6 | 远安县 | 146 | 6 | 远安县 | -7.0 | 6 | 远安县 | 134 | 6 | 宜都市 | 12.3 |
| 7 | 宜都市 | 150 | 7 | *高新区 | -6.8 | 7 | 枝江市 | 134 | 7 | 五峰土家族自治县 | 12.4 |
| 8 | 秭归县 | 153 | 8 | *猇亭区 | -6.2 | 8 | 秭归县 | 138 | 8 | 秭归县 | 13.1 |
| 9 | *伍家岗区 | 162 | 9 | *伍家岗区 | -4.7 | 9 | *伍家岗区 | 144 | 9 | *猇亭区 | 13.5 |
| 10 | *西陵区 | 167 | 10 | *西陵区 | -4.0 | 10 | *点军区 | 147 | 10 | *高新区 | 13.9 |
| 11 | *猇亭区 | 167 | 11 | 秭归县 | -3.2 | 11 | *西陵区 | 149 | 11 | *夷陵区 | 14.1 |
| 12 | *点军区 | 173 | 12 | 宜都市 | -2.0 | 12 | *猇亭区 | 151 | 12 | *伍家岗区 | 16.1 |
| 13 | *高新区 | 178 | 13 | *夷陵区 | 2.3 | 13 | *夷陵区 | 154 | 13 | *西陵区 | 18.3 |
| 14 | *夷陵区 | 180 | 14 | 兴山县 | 6.9 | 14 | *高新区 | 164 | 14 | 兴山县 | 20.0 |
| 国家考核区域 |  | 168 | 国家考核区域 |  | -7.2 | 国家考核区域 |  | 152 | 国家考核区域 |  | 15.2 |
| 全市平均 |  | 151 | 全市平均 |  | -9.0 | 全市平均 |  | 138 | 全市平均 |  | 9.5 |

备注：*为国家考核区域；全市（含国家考核区域）用实况数据评价。