环 境 质 量 季 报

2022年第4期

总第191期

湖北省生态环境厅宜昌生态环境监测中心编 2023年1月5日

二Ｏ二二年第四季度宜昌市环境质量报告

- 空气环境

（一）主城区

1.优良天数比例略有上升

2022年第四季度国家考核区域优良天数比例为83.7%，较2021年同期上升3.3个百分点。6个国家考核区域优良天数比例在76.9%～84.1%之间，按优良天数比例排名，由高到低依次是：夷陵区、伍家岗区、点军区、西陵区、猇亭区、高新区。详见表1。

2.PM10明显上升，PM2.5持平

（1）国家考核区域PM10平均浓度为71μg/m3，较2021年同期（66μg/m3）上升7.6%。

主城区六个区PM10浓度范围为66～75μg/m3（国家二级浓度限值为70μg/m3）。按浓度排名，由低到高依次是：夷陵区、西陵区、点军区、伍家岗区、猇亭区、高新区。主城区六个区同期变幅范围为-5.6%～27.1%，整体呈上升趋势，其中只有西陵区较去年同期下降（-5.6%），增幅最大的为高新区（27.1%）。

（2）国家考核区域PM2.5平均浓度为47μg/m3，较2021年同期（47μg/m3）持平。

主城区六个区PM2.5平均浓度范围为45～49μg/m3（国家二级浓度限值为35μg/m3）。按浓度排名，由低到高依次是：西陵区、夷陵区、高新区、伍家岗区、猇亭区、点军区。主城区六个区同期变幅范围为-6.2%～24.3%，其中降幅最大的为夷陵区（-6.2%），增幅最大的为高新区（24.3%）。

详见表2。

3. O3显著上升、NO2和CO均有不同程度下降，SO2持平

（1）国家考核区域O3日最大8小时均值第90百分位数浓度为142μg/m3，较2021年同期（106μg/m3）上升34%。主城区六个区浓度范围为135～152μg/m3（国家二级浓度限值为160μg/m3）。同期变幅范围为11.6%～50.0%，整体呈上升趋势，其中增幅最大的为西陵区（50.0%）。

（2）国家考核区域NO2平均浓度28μg/m3，较2021年同期（30μg/m3）下降6.7%。主城区六个区浓度范围为24～35μg/m3（国家二级浓度限值为40μg/m3）。同期变幅范围为-16.7%～8.3%。

（3）国家考核区域SO2平均浓度为7μg/m3，较2021年同期（7μg/m3）持平。主城区六个区浓度范围为4～10μg/m3（国家二级浓度限值为60μg/m3）。同期变幅范围为-33.3%～42.9%。

（4）国家考核区域CO浓度日均值第95百分位数浓度为0.9mg/m3，较2021年同期（1.0mg/m3）持平。主城区六个区浓度范围为0.9～1.0mg/m3（国家二级浓度限值为4mg/m3）。同期变幅范围为-18.2%～25.0%。

详见表3。

4.本季度气象情况

2022年第四季度, 宜昌城区气象条件和去年同期相比，降雨日数增加7天，雨量仅增加0.7mm，平均风速、平均气温均持平，逆温日数减少27天，总体上扩散条件有所好转。

5.本季度污染特征

综上所述，2022年第四季度宜昌市主城区空气质量同比变好，本季度未出现重度及以上污染天，宜昌市主城区污染天对应的首要污染物主要为PM2.5和O3。PM2.5造成污染天同比2021年减少6天（轻度减少4天，中度减少1天，重度减少1天）；O3造成污染天同比2021年增加3天（轻度增加3天）。考虑到气象条件的变化，本季度大气污染扩散条件同比有所好转，加上污染源的管控工作有较好的效果，所以空气质量同比变好。

（二）各县市

1.优良天数比例明显下降

2022年第四季度各县市优良天数比例平均为88.2%，较2021年同期下降6.3个百分点。详见表1。

各县市优良天数比例在78.3%～97.8%之间。按优良天数比例排名，由高到低依次是：兴山县、五峰县、秭归县、远安县、枝江市、当阳市、宜都市、长阳县。

2.PM10略有上升、PM2.5显著上升

（1）各县市PM10平均浓度为58μg/m3，较2021年同期（56μg/m3）上升3.6%。

各县市PM10浓度范围为38～75μg/m3（国家二级浓度限值为70μg/m3）。按浓度排名，由低到高依次是：兴山县、五峰县、秭归县、远安县、枝江市、长阳县、宜都市、当阳市。同期变幅范围为-14.7%～34.0%，整体呈上升趋势，其中下降幅度最大的为远安县（-14.7%），增幅最大的为宜都市（34.0%）。

（2）各县市PM2.5平均浓度为41μg/m3，较2021年同期（36μg/m3）上升13.9%。

各县市PM2.5浓度范围为30～50μg/m3（国家二级浓度限值为35μg/m3）。按浓度排名，由低到高依次是：兴山县、五峰县、远安县、秭归县、枝江市、长阳县、当阳市、宜都市。同期变幅范围为-3.0%～42.9%，其中增幅最大的为宜都市（42.9%）。

详见表2。

3. O3显著上升，NO2和CO均有不同程度下降，SO2持平

（1）各县市O3日最大8小时均值第90百分位数浓度为

131μg/m3，较2021年同期（102μg/m3）上升28.4%。各县市浓度范围为108～152μg/m3（国家二级浓度限值为160μg/m3）。同期变幅范围为10.8%～86.5%，均呈现上升趋势，其中增幅最大的为长阳县（86.5%）。

（2）各县市NO2平均浓度为20μg/m3，较2021年同期（24μg/m3）下降16.7%。各县市浓度范围为12～29μg/m3（国家二级浓度限值为40μg/m3）。同期变幅范围为-60.0%～0.0%，整体呈下降趋势。

（3）各县市SO2平均浓度为9μg/m3，较2021年同期（9μg/m3）持平。各县市浓度范围为4～13μg/m3（国家二级浓度限值为60μg/m3）。同期变幅范围为-33.3%～100.0%，其中增幅为100.0%的是兴山县。

（4）各县市CO浓度日均值第95百分位数浓度为1.0mg/m3，较2021年同期（1.2mg/m3）下降16.7%。各县市浓度范围为0.9～1.2mg/m3（国家二级浓度限值为4mg/m3）。同期变幅范围为-30.8%～9.1%。

详见表3。

4.本季度污染特征

综上所述，2022年第四季度宜昌市各县市空气质量同比整体明显变差，其中只有秭归县空气质量同比变好（增幅2.2%）；宜都市空气质量同比下降幅度最大（降幅18.5%）。本季度宜昌市各县市污染天对应的首要污染物主要为PM2.5、O3和PM10。PM2.5污染天与2021年（35天）同比增加34天，具体情况如下：

（1）轻度污染天增加31天（宜都市增加13天，五峰县增加1天，长阳县增加3天，兴山县增加2天，秭归县持平，远安县增加1天，当阳市增加7天，枝江市增加4天）；

（2）中度污染天增加3天（宜都市增加1天，长阳县增加4天，五峰县、兴山县、远安县、当阳市和枝江市持平，秭归县减少2天）；

（3）各县市重度及以上污染天为0天，同比持平。O3污染天与2021年（1天）同比增加16天，均为轻度污染，具体情况如下：宜都市增加3天，长阳县增加4天，远安县增加4天，当阳市增加2天，枝江市增加3天，五峰县、兴山县和秭归县持平。PM10造成轻度污染1天为远安县，与2021年（4天）同比减少3天。

表1  2022年第四季度空气质量优良天数比例情况表

| 序号 | 县市区 | 空气质量各类别天数（天） |  |  |  |  |  | 优良天 数比例(%) | 较2021年 同期变幅 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度 污染 | 严重 污染 |  |  |
| 主城区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | *夷陵区 | 23 | 51 | 13 | 1 | 0 | 0 | 84.1 | 1.1 |
| 2 | *伍家岗区 | 23 | 54 | 12 | 3 | 0 | 0 | 83.7 | 6.8 |
| 3 | *点军区 | 20 | 52 | 13 | 3 | 0 | 0 | 81.8 | 2.0 |
| 4 | *西陵区 | 23 | 48 | 14 | 2 | 0 | 0 | 81.6 | 2.7 |
| 5 | *猇亭区 | 18 | 48 | 13 | 2 | 0 | 0 | 81.5 | -3.1 |
| 6 | *高新区 | 23 | 47 | 18 | 3 | 0 | 0 | 76.9 | -14.6 |
| 国家考核区平均 |  | 23 | 54 | 12 | 3 | 0 | 0 | 83.7 | 3.3 |
| 各县市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 兴山县 | 42 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97.8 | -2.2 |
| 1 | 五峰县 | 43 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95.5 | -1.2 |
| 3 | 秭归县 | 31 | 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 2.2 |
| 3 | 远安县 | 26 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | -2.2 |
| 5 | 枝江市 | 23 | 56 | 12 | 1 | 0 | 0 | 85.9 | -7.6 |
| 6 | 当阳市 | 21 | 54 | 16 | 1 | 0 | 0 | 81.5 | -9.8 |
| 7 | 宜都市 | 25 | 48 | 18 | 1 | 0 | 0 | 79.3 | -18.5 |
| 8 | 长阳县 | 26 | 46 | 15 | 5 | 0 | 0 | 78.3 | -11.4 |
| 各县市平均 |  |  |  |  |  |  |  | 88.2 | -6.3 |

备注：*为国家考核区域；全市（含国家考核区域）用实况数据评价。

表2     2022年第四季度颗粒物（PM10和PM2.5）平均浓度表

| PM10平均浓度表 |  |  |  |  | PM2.5平均浓度表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 2022年10-12 月均值 (μg/m3) | 2021年10-12 月均值 (μg/m3) | 较2021年 同期变幅(%) | 序号 | 区域 | 2022年10-12 月均值 (μg/m3) | 2021年10-12 月均值 (μg/m3) | 较2021年 同期变幅(%) |
| 主城区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | *夷陵区 | 66 | 64 | 3.1 | 1 | *西陵区 | 45 | 48 | -6.2 |
| 2 | *西陵区 | 68 | 72 | -5.6 | 2 | *夷陵区 | 46 | 46 | 0.0 |
| 3 | *点军区 | 73 | 66 | 10.6 | 2 | *高新区 | 46 | 37 | 24.3 |
| 4 | *伍家岗区 | 74 | 66 | 12.1 | 3 | *伍家岗区 | 48 | 50 | -4.0 |
| 5 | *猇亭区 | 75 | 65 | 15.4 | 3 | *猇亭区 | 48 | 47 | 2.1 |
| 5 | *高新区 | 75 | 59 | 27.1 | 6 | *点军区 | 49 | 49 | 0.0 |
| 国家考核区平均 |  | 71 | 66 | 7.6 | 国家考核区平均 |  | 47 | 47 | 0.0 |
| 各县市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 兴山县 | 38 | 42 | -9.5 | 1 | 兴山县 | 30 | 28 | 7.1 |
| 2 | 五峰县 | 46 | 46 | 0.0 | 2 | 五峰县 | 32 | 33 | -3.0 |
| 3 | 秭归县 | 54 | 54 | 0.0 | 2 | 远安县 | 32 | 32 | 0.0 |
| 4 | 远安县 | 58 | 68 | -14.7 | 4 | 秭归县 | 39 | 40 | -2.5 |
| 5 | 枝江市 | 63 | 62 | 1.6 | 5 | 枝江市 | 45 | 40 | 12.5 |
| 6 | 长阳县 | 64 | 53 | 20.8 | 6 | 长阳县 | 49 | 39 | 25.6 |
| 7 | 宜都市 | 67 | 50 | 34.0 | 7 | 当阳市 | 50 | 40 | 25.0 |
| 8 | 当阳市 | 75 | 73 | 2.7 | 7 | 宜都市 | 50 | 35 | 42.9 |
| 各县市平均 |  | 58 | 56 | 3.6 | 各县市平均 |  | 41 | 36 | 13.9 |

备注：*为国家考核区域；全市（含国家考核区域）用实况数据评价。

表3    2022年第四季度环境空气气态污染物平均浓度表

| 区域 | 10-12月O3日最大8小时均 值第90百分位数(μg/m3) |  |  | 10-12月NO2(μg/m3) |  |  | 10-12月SO2(μg/m3) |  |  | 10-12月CO日均值第 95百分位数(mg/m3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022年 | 2021年 | 较2021年 同期变幅(%) | 2022年 | 2021年 | 较2021年 同期变幅(%) | 2022年 | 2021年 | 较2021年 同期变幅(%) | 2022年 | 2021年 | 较2021年 同期变幅(%) |
| 主城区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *点军区 | 135 | 121 | 11.6 | 24 | 25 | -4.0 | 6 | 7 | -14.3 | 1.0 | 0.8 | 25.0 |
| *伍家岗区 | 136 | 99 | 37.4 | 35 | 36 | -2.8 | 5 | 7 | -28.6 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| *夷陵区 | 138 | 99 | 39.4 | 29 | 32 | -9.4 | 8 | 8 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | -18.2 |
| *西陵区 | 144 | 96 | 50.0 | 30 | 31 | -3.2 | 4 | 6 | -33.3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| *高新区 | 147 | 111 | 32.4 | 25 | 30 | -16.7 | 8 | 7 | 14.3 | 1.0 | 1.1 | -9.1 |
| *猇亭区 | 152 | 122 | 24.6 | 26 | 24 | 8.3 | 10 | 7 | 42.9 | 0.9 | 1.1 | -18.2 |
| 国家考核区平均 | 142 | 106 | 34.0 | 28 | 30 | -6.7 | 7 | 7 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | -10.0 |
| 各县市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五峰县 | 108 | 96 | 12.5 | 14 | 14 | 0.0 | 7 | 8 | -12.5 | 1.2 | 1.3 | -7.7 |
| 兴山县 | 108 | 84 | 28.6 | 19 | 20 | -5.0 | 10 | 5 | 100.0 | 0.9 | 1.0 | -10.0 |
| 秭归县 | 124 | 93 | 33.3 | 29 | 33 | -12.1 | 6 | 9 | -33.3 | 0.9 | 1.3 | -30.8 |
| 当阳市 | 132 | 110 | 20.0 | 25 | 28 | -10.7 | 13 | 12 | 8.3 | 1.1 | 1.2 | -8.3 |
| 长阳县 | 138 | 74 | 86.5 | 19 | 23 | -17.4 | 4 | 6 | -33.3 | 1.2 | 1.1 | 9.1 |
| 宜都市 | 140 | 106 | 32.1 | 19 | 20 | -5.0 | 11 | 7 | 57.1 | 1.0 | 1.2 | -16.7 |
| 远安县 | 144 | 130 | 10.8 | 12 | 30 | -60.0 | 10 | 10 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | -28.6 |
| 枝江市 | 152 | 122 | 24.6 | 24 | 27 | -11.1 | 11 | 12 | -8.3 | 0.9 | 1.1 | -18.2 |
| 各县市平均 | 131 | 102 | 28.4 | 20 | 24 | -16.7 | 9 | 9 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | -16.7 |

备注：*为国家考核区域；全市（含国家考核区域）用实况数据评价。

二、水环境

1、地表水

（1）概况

2022年第4季度，对我市环境水质监测网络24条河流的51个断面水质进行了监测，其中，9个十三五国考断面（南津关、荆州砖瓦厂、荆州河口、隔河岩水库坝上、长沙坝、云池（白洋）、清江大桥、铁路大桥（小桂林）、两河口（草埠湖水厂））引用国家网采测分离和水质自动站监测数据结果；7个十四五新增国考断面（野桑坪、马勒坡、东支（天府庙）、黄柏河大桥、巩河水库首、纸坊头、土门大桥）用国家采测分离监测数据结果。全市主要河流断面水质符合Ⅰ～Ⅲ类的断面共计49个，占96.1%，水质状况总体“优”。

主要河流水质达到水环境功能区要求的断面48个，达标率94.1%；水质超过水环境功能区要求的断面3个，超标率5.9%。

24条河流中水质断面全部达标的有22条河流，达标率为91.7%，分别为：长江、清江、香溪河、黄柏河、善溪冲、玛瑙河、沮河、漳河、沮漳河、巩河、桥边河、五龙河、紫阳河、柏临河、下牢溪、茅坪河、叱溪河、九畹溪、青干河、太平溪、童庄河和天池河。

存在超标断面的河流有2条，超标率为8.3%，分别为渔洋河（马勒坡断面）和运河（铁路桥下和万寿桥断面）。

各河流及断面的监测情况详见附表1。

（2）纳入湖北省水污染防治行动计划考核的水质断面达标情况

全市纳入《湖北省水污染防治行动计划工作方案》地表水考核的断面共9个，本季度水质达标频次除长江（南津关断面）和清江（清江大桥断面）外均为100%。（详见附表1）。

（3）纳入湖北省长江流域跨界断面考核的水质断面达标情况

全市纳入湖北省跨界断面考核的断面共7个，本季度水质达标频次除清江（清江大桥断面）外均为100%。（详见附表1）。

2、饮用水

2021年第4季度，宜昌市县级以上集中式饮用水源地水质均达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。具体如下详见表4。

表4  2022年第4季度宜昌市集中式饮用水源地水质评价结果表

| 所属 区域 | 饮用水源地名称 | 规划 类别 | 实测类别 |  | 水质 状况 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上季度 | 本季度 |  |  |
| 夷陵区 | 官庄水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 点军区 | 楠木溪水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 猇亭区 | 善溪冲水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 良 | 无 |
| 宜昌市 | 葛洲坝四公司供水公司 西坝水厂水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 点军区 | 葛洲坝枢纽水厂饮用水水源 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 远安县 | 远安县鸣凤镇东干渠水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 远安县 | 付家河水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 良 | 无 |
| 兴山县 | 兴山县古洞口水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 优 | 无 |
| 秭归县 | 秭归县凤凰山长江段水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 长阳县 | 长阳土家族自治县隔河岩水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 长阳县 | 长阳土家族自治县罗马溪水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 五峰县 | 洞河水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | - | - | 无 |
| 宜都市 | 九道河水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 宜都市 | 宜都市供水总公司 陆城二水厂水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 宜都市 | 宜都市红花套水厂水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 当阳市 | 当阳市巩河水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 枝江市 | 枝江市鲁家港水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 枝江市 | 枝江市马家店水厂水源地 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 东山 开发区 | 窑湾水厂水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |

备注：洞河水源地为地下水水源地，半年监测一次。

3、水质自动站

2022年第四季度考核宜昌市国控9个、长江经济带6个、省控九畹溪河口和市控水源地善溪冲水库、官庄水库共计18个水质自动监测站监测情况如下：各水质自动监测站第四季度均值均达标；水质现状除善溪冲水库因高锰酸盐指数较高（4.3mg/L）为良好（Ⅲ类）外其余17个水质自动监测站均为优（Ⅰ类或Ⅱ类）；水质日均值达标率除南津关、云池（白洋）、铁路大桥（小桂林）、隔河岩水库坝上、砖瓦厂、东支（天府庙）、纸坊头、九畹溪河口、善溪冲水库和官庄水库为100.0%外，其余8个水质自动监测站日均值达标率范围为64.1%-98.8%，其中日均值达标率最差的为清江大桥（64.1%）。具体监测情况详见附表2。

三、降水

宜昌市设有四个降水点，分别是：市环保监测站、龙泉山庄、兴山县监测站和五峰县监测站。每次降水监测pH值、降水量和电导率三个项目，其余项目根据降水量进行分析。

按照国家规定，pH值小于5.6的降水为酸雨。本季度宜昌市降水pH均值为6.83,未出现酸雨天气。

四、声环境

2022年四季度15个城区功能区噪声点监测结果如下：昼、夜间监测结果中15个点位均达到规划类别要求，达标率为100%，无超标点位。具体结果详见表5。

对比2022年三季度城区功能区噪声监测结果，昼夜间监测结果达标率均有所回升，昼间达标率由86.7%上升为100%，环比上升13.3个百分点，夜间由93.3%上升为100%，环比上升6.7个百分点。

表5  2022年第四季度功能区噪声监测结果表

单位：dB（A）

| 功能区 类别 | 监测点位 | 昼间 |  |  |  |  | 夜间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测值 |  |  | 标准值 | 是否超标 （超标倍数） | 监测值 |  |  | 标准值 | 是否超标 （超标倍数） |
|  |  | 上季度 | 本季度 | 变化值 |  |  | 上季度 | 本季度 | 变化值 |  |  |
| 1类声 环境 功能区 | 伍家乡文体中心 | 52 | 44 | -8 | 55 | 达标 | 43 | 38 | -5 | 45 | 达标 |
|  | 三峡大学生命科学楼 | 61 | 48 | -13 |  | 达标 | 42 | 38 | -4 |  | 达标 |
|  | 宜昌市党校 | 50 | 49 | -1 |  | 达标 | 44 | 43 | -1 |  | 达标 |
|  | 夷陵区党校 | 56 | 46 | -10 |  | 达标 | 47 | 35 | -12 |  | 达标 |
| 2类声 环境 功能区 | 伍家岗区政府 | 60 | 56 | -4 | 60 | 达标 | 48 | 46 | -2 | 50 | 达标 |
|  | 市生态环境局西陵分局 | 54 | 49 | -5 |  | 达标 | 50 | 42 | -8 |  | 达标 |
|  | 五龙社区卫生站 | 59 | 54 | -5 |  | 达标 | 49 | 45 | -4 |  | 达标 |
|  | 夷陵区农业局 | 55 | 49 | -6 |  | 达标 | 45 | 41 | -4 |  | 达标 |
| 3类声 环境 功能区 | 城中U谷 | 52 | 51 | -1 | 65 | 达标 | 44 | 46 | 2 | 55 | 达标 |
|  | 方家岗社区居委会 | 58 | 50 | -8 |  | 达标 | 52 | 51 | -1 |  | 达标 |
|  | 桐岭社区居委会 | 54 | 56 | 2 |  | 达标 | 46 | 44 | -2 |  | 达标 |
| 4a类声环境 功能区 | 夷陵大道伍家岗区政务服务中心 | 61 | 64 | 3 | 70 | 达标 | 54 | 54 | 0 | 55 | 达标 |
|  | 沿江大道市政府 | 60 | 60 | 0 |  | 达标 | 54 | 54 | 0 |  | 达标 |
|  | 发展大道云计算中心 | 62 | 61 | -1 |  | 达标 | 52 | 54 | 2 |  | 达标 |
| 4b类 声环境 功能区 | 联棚乡村委会 | 62 | 56 | -6 | 70 | 达标 | 58 | 53 | -5 | 60 | 达标 |

备注：1类声环境功能区点位：伍家乡文体中心、三峡大学生命科学楼、宜昌市党校、夷陵

区党校；

2类声环境功能区点位：伍家岗区政府、市生态环境局西陵分局、五龙社区卫生站、

夷陵区农业局；

3类声环境功能区点位：城中U谷、方家岗社区居委会、桐岭社区居委会；

4a类声环境功能区点位：夷陵大道伍家岗区政务服务中心、沿江大道市政府、发展

大道云计算中心；

4b类声环境功能区点位：联棚乡村委会。

附表1   2022年第四季度地表水断面水质情况及考核达标率统计结果

| 河流 序号 | 水体 名称 | 断面 序号 | 断面名称 | 被考核 区域 | 断面性质 | 水质规划类别 | 水质监测类别 |  |  |  | 第四季度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 10月 | 11月 | 12月 | 水质达标 频次（%） | 季度 类别 | 超标项目 （超标倍数） |  |
| 1 | 长江 | 1 | 银杏沱 | 秭归县 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 2 | 坝前木鱼岛 | 秭归县 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 3 | 南津关 | 夷陵区 | 国考 |  | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 66.7% | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 4 | 胜利四路路口长江公安码头 | 西陵区 | 市控 |  | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 66.7% | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 5 | 枝城洋溪村（右） | 宜都市 | 市控 |  | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | 66.7% | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 6 | 云池（白洋） | 猇亭区 | 国考 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 7 | 荆州砖瓦厂 | 枝江市 | 国考、跨界 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 8 | 长江公路大桥 | 伍家岗区 | 市控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |  |
| 2 | 清江 | 9 | 隔河岩坝上 | 长阳县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 10 | 朱津滩 | 长阳县 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 11 | 宜都清江大桥 | 宜都市 | 国考、跨界 |  | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 66.7% | Ⅱ类 | -- |  |
| 3 | 渔洋河 | 12 | 马勒坡 | 五峰县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 33.3% | Ⅲ类 | 总磷（0.13） |  |
|  |  | 13 | 白家渡 | 宜都市 | 省控 |  | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 66.7% | Ⅱ类 | -- |  |
| 4 | 运河 | 14 | 石板村 | 夷陵区 | 县域考核 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 66.7% | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 15 | 运河铁路桥下 | 高新区 | 市控 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 33.3% | 劣Ⅴ类 | 氨氮（0.39） |  |
|  |  | 16 | 万寿桥 | 伍家岗区 | 县域考核 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | Ⅴ类 | Ⅳ类 | 33.3% | Ⅴ类 | 氨氮（0.16） |  |
| 5 | 香溪河 | 17 | 向家河 | 兴山县 | 县域考核 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 18 | 泗湘溪 | 兴山县 | 省控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 19 | 长沙坝 | 兴山县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |
| 6 | 黄柏河 | 20 | 东支（天府庙） | 远安县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 21 | 石碑滩 | 夷陵区 | 市控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 22 | 雾渡河 | 夷陵区 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 23 | 汤渡河 | 夷陵区 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 24 | 黄柏河大桥 | 夷陵区 | 国考、跨界 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 25 | 黄柏河一桥 | 西陵区 | 市控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |
| 7 | 善溪冲 | 26 | 福善场村委会 （善溪冲小桥） | 猇亭区 | 市控 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 27 | 善溪大冲 | 高新区 | 市控 |  | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |
| 8 | 玛瑙河 | 28 | 郭畈村 (原安福寺) | 夷陵区 | 县域考核 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 66.7% | Ⅲ类 | -- |
|  |  | 29 | 新河口 | 枝江市 | 省控 |  | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 100% | Ⅲ类 | -- |
| 9 | 沮河 | 30 | 铁路大桥 （小桂林） | 远安县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 31 | 群利一队 | 当阳市 | 省控 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 32 | 远安 | 远安县 | 省控 |  | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |
| 10 | 漳河 | 33 | 育溪大桥 | 当阳市 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |
| 11 | 沮漳河 | 34 | 两河口 （草埠湖水厂） | 当阳市 | 国考、跨界 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 35 | 河溶 | 当阳市 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 36 | 荆州河口 | 枝江市 | 国考、跨界 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |  |
| 12 | 巩河 | 37 | 巩河水库首 | 当阳市 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |  |
| 13 | 桥边河 | 38 | 红旗村 | 点军区 | 县域考核 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |  |
| 14 | 联棚河 （五龙河） | 39 | 红光二桥 | 点军区 | 市控 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |  |
| 15 | 紫阳河 | 40 | 紫阳河入江口 | 点军区 | 市控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |  |
| 16 | 柏临河 | 41 | 土门大桥 | 夷陵区 | 国考 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅲ类 | -- |  |
|  |  | 42 | 灵宝村 | 高新区 | 市控 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 43 | 猫子咀 | 伍家岗区 | 省控 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 100% | Ⅲ类 | -- |  |
| 17 | 下牢溪 | 44 | 姜家庙 （三界水文站） | 夷陵区 | 市控 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |  |
| 18 | 茅坪河 | 45 | 万家坝 | 秭归县 | 省控、跨界 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |  |
| 19 | 叱溪河 | 46 | 野桑坪 | 秭归县 | 国考 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 100% | Ⅰ类 | -- |  |
| 20 | 九畹溪 | 47 | 槐树坪电站 | 秭归县 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅰ类 | -- |  |
| 21 | 青干河 | 48 | 牌楼 | 秭归县 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |  |
| 22 | 太平溪 | 49 | 蝉潭水电站 | 夷陵区 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |  |
| 23 | 童庄河 | 50 | 文化 | 秭归县 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |  |
| 24 | 天池河 | 51 | 纸坊头 | 五峰县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% | Ⅱ类 | -- |  |

附表2  2022年第四季度宜昌市水质自动站监测结果表

| 序号 | 水体性质 | 点位性质 | 水体 名称 | 自动站名称 | 所属县市区 | 水质规划类别 | 水质监测类别 |  |  |  | 水质 现状 | 超标项目 （超标倍数） | 日均值 达标率 | 超标项目 （超标倍数及范围） | 超标天数（天） | 超标值浓度及范围（mg/L） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 10月 | 11月 | 12月 | 第4季度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 河流 | 国控 | 长江 | 南津关 | 宜昌市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% | -- | -- | -- | -- |
| 2 |  |  |  | 云池 （白洋） | 宜都市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% | -- | -- | -- | -- |
| 3 |  |  | 沮河 | 铁路大桥 （小桂林） | 远安县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% | -- | -- | -- | -- |
| 4 |  |  | 香溪河 | 长沙坝 | 兴山县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 95.7% | 溶解氧（-） | 4 | 5.6-5.7 | 下雨，水位低、水体流动性差 |
| 5 |  |  | 清江 | 隔河岩水库坝上 | 长阳县 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% | -- | -- | -- | -- |
| 6 |  |  |  | 清江大桥 | 宜都市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 64.1% | 溶解氧（-） | 33 | 4.5-5.9 | 水位低、水体流动性差 |
| 7 |  |  | 长江 | 砖瓦厂 | 枝江市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% | -- | -- | -- | -- |
| 8 |  |  | 沮漳河 | 两河口 （草埠湖水厂） | 当阳市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 97.80% | 氨氮 （0.08-0.18） | 2 | 0.54-0.59 | 下雨 |
| 9 |  |  |  | 荆州河口 | 枝江市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 95.5% | 溶解氧（-） | 3 | 4.2-5.6 | 水位低、水体流动性差 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷(0.06) | 1 | 0.106 | 下雨 |
| 10 |  | 长江经济带 | 黄柏河 | 黄柏河大桥 | 夷陵区 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 94.5% | 溶解氧（-） | 5 | 5.3-5.9 | 下雨，水位低、水体流动性差 |
| 11 |  |  |  | 东支 （天府庙） | 远安县 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 优 | -- | 100.0% | -- | -- | -- | -- |
| 12 |  |  | 清江 | 朱津滩 | 宜都市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 84.1% | 溶解氧（-） | 11 | 5.4-5.9 | 管线太长 |
| 13 |  |  | 柏临河 | 土门大桥 | 夷陵区 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 98.8% | 氨氮(0.24) | 1 | 1.24 | 上游河流清淤 |
| 14 |  |  | 天池河 | 纸坊头 | 五峰县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 优 | -- | 100.0% | -- | -- | -- | -- |
| 15 |  |  | 渔洋河 | 马勒坡 | 五峰县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 74.4% | 总磷 (0.02-0.53) | 23 | 0.102-0.153 | 受上游施工影响 |
| 16 |  | 省控 | 九畹溪 | 九畹溪 | 秭归县 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 湖库 | 市控 | 善溪冲水库 | 善溪冲水库 | 猇亭区 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 良好 | -- | 100.0% | -- | -- | -- | -- |
| 18 |  |  | 官庄水库 | 官庄水库 | 夷陵区 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% | -- | -- | -- | -- |

备注：数据源于省网水质自动监测数据，评价结果仅供参考，实际评价结果以国家网水质平台公布为准。