环境质量季报

2019年第2期

总第177期

宜昌市环境保护监测站编            2019年7月22日

二Ｏ一九年第二季度宜昌市环境质量报告

- 空气环境

1、主城区

（1）优良天数比例明显下降

2019年第2季度国家考核区域优良天数比例为83.5%，较2018年同期下降14.3%。

主城区六个区优良天数比例在77.8%～93.3%之间，按优良天数比例排名，由高到低依次是：西陵区、夷陵区、伍家岗区、猇亭区、点军区、高新区。

详见表1。

（2）PM10下降、PM2.5持平

国家考核区域PM10平均浓度为59μg/m3，较2018年同期下降7.8%。

主城区六个区PM10浓度范围为56～62μg/m3（国家二级标准为70μg/m3）。按浓度排名，由低到高依次是：点军区、夷陵区、伍家岗区、西陵区、猇亭区、高新区。

国家考核区域PM2.5浓度为33μg/m3，较2018年同期持平。

主城区六个区PM2.5平均浓度范围为23～35μg/m3（国家二级标准为35μg/m3）。按浓度排名，由低到高依次是：猇亭区、夷陵区、西陵区、点军区、伍家岗区、高新区。

详见表2。

（3）O3、NO2、SO2、CO变化情况

国家考核区域O3浓度日最大8小时均值第90百分位数浓度为163μg/m3，较2018年同期上升20.7%。主城区六个区浓度范围为154～175μg/m3（国家二级标准为160μg/m3）。

国家考核区域NO2平均浓度为27μg/m3，较2018年同期下降6.9%。主城区六个区浓度范围为10～34μg/m3（国家二级标准为40μg/m3）。

国家考核区域SO2平均浓度为7μg/m3，较2018年同期下降22.2%。主城区六个区浓度范围为6～8μg/m3（国家二级标准为60μg/m3）。

国家考核区域CO浓度日均值第95百分位数浓度为0.8mg/m3，较2018年同期下降27.3%。主城区六个区浓度范围为0.8～2.4mg/m3（国家二级标准为4mg/m3）。

详见表3。

（4）本季度污染特征

2019年第2季度宜昌市主城区未出现重污染天气过程。轻度污染共计15天，同比增加13天，其中因臭氧造成的轻度污染达12天，同比增加11天。

根据宜昌市气象台提供数据分析，主城区第2季度与去年同比，降雨量增加1.9mm，降雨日数增加9天，平均风速减小0.1m/s，平均气温下降1.3℃，逆温日数增加27天。总体上，大气扩散条件与去年同比略差。

主城区环境空气污染物浓度与去年同比，臭氧浓度上升， PM2.5浓度持平，PM10、二氧化硫、二氧化氮和一氧化碳浓度均下降。

2、各县市

（1）优良天数比例整体下降

2019年第2季度各县市优良天数比例平均为91.6%，较2018年同期下降2.6%。

各县市优良天数比例在75.8%～100.0%之间，按优良天数比例排名，由高到低依次是：兴山县、秭归县、五峰县、远安县、枝江市、长阳县、当阳市、宜都市。

详见表1。

（2）PM10持平、PM2.5上升

各县市PM10平均浓度为48μg/m3，较2018年同期持平。

各县市PM10浓度范围为36～73μg/m3（国家二级标准为70μg/m3）。按浓度排名，由低到高依次是：五峰县、秭归县、兴山县、长阳县、远安县、枝江市、宜都市、当阳市。

各县市PM2.5平均浓度为27μg/m3，较2018年同期上升8.0%。

各县市PM2.5浓度范围为19～40μg/m3（国家二级标准为35μg/m3）。按浓度排名，由低到高依次是：五峰县、兴山县、秭归县、远安县、长阳县、枝江市、宜都市、当阳市。

详见表2。

（3）O3、NO2、SO2、CO变化情况

各县市O3浓度日最大8小时均值第90百分位数浓度为148μg/m3，较2018年同期上升0.7%。各县市浓度范围为95～178μg/m3（国家二级标准为160μg/m3）。

各县市NO2平均浓度为19μg/m3，较2018年同期持平。各县市浓度范围为8～33μg/m3（国家二级标准为40μg/m3）。

各县市SO2平均浓度为12μg/m3，较2018年同期上升9.1%。各县市浓度范围为9～17μg/m3（国家二级标准为60μg/m3）。

各县市CO浓度日均值第95百分位数浓度为1.2mg/m3，较2018年同期下降7.7%。各县市浓度范围为0.8～1.8mg/m3（国家二级标准为4μg/m3）。

详见表3。

（4）本季度污染特征

2019年第2季度宜昌市各县市均未出现重污染天气过程。宜都市、当阳市、长阳县、枝江市、远安县、五峰县、秭归县因臭氧造成轻度污染分别为22天、15天、12天、6天、3天、2天、1天，兴山县未出现污染天，其中宜都市、当阳市、远安县、五峰县、秭归县和2018年同比，分别增加了11天、12天、1天、1天、1天;长阳县和2018年同比持平；枝江市和2018年同比减少了7天。

各县市环境空气污染物浓度与去年同比，PM10和二氧化氮持平，PM2.5、臭氧和二氧化硫浓度上升，一氧化碳下降。

表1  2019年第2季度空气质量优良天数比例情况表

| 序号 | 县市区 | 空气质量各类别天数（天） |  |  |  |  |  | 优良天 数比例(%) | 较2018年 同期增幅 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度 污染 | 严重 污染 |  |  |
| 主城区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | *西陵区 | 18 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 93.3 | -5.6 |
| 2 | *夷陵区 | 22 | 59 | 8 | 0 | 0 | 0 | 91.0 | -5.6 |
| 3 | *伍家岗区 | 12 | 61 | 15 | 0 | 0 | 0 | 83.0 | -14.8 |
| 4 | 猇亭区 | 17 | 55 | 15 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | -13.7 |
| 5 | *点军区 | 17 | 56 | 18 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | -17.5 |
| 6 | *高新区 | 12 | 58 | 19 | 1 | 0 | 0 | 77.8 | -19.9 |
| 国家考核区平均 |  | 16 | 60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 83.5 | -14.3 |
| 各县市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 兴山县 | 65 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 |
| 2 | 秭归县 | 37 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.9 | -1.1 |
| 3 | 五峰县 | 48 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97.8 | -1.1 |
| 4 | 远安县 | 40 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 96.7 | -1.1 |
| 5 | 枝江市 | 20 | 65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 93.4 | 7.7 |
| 6 | 长阳县 | 38 | 41 | 12 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 0.3 |
| 7 | 当阳市 | 12 | 64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 83.5 | -13.2 |
| 8 | 宜都市 | 16 | 53 | 22 | 0 | 0 | 0 | 75.8 | -12.1 |
| 各县市平均 |  |  |  |  |  |  |  | 91.6 | -2.6 |

备注： *为国家考核区域,与2018年同比，用未剔除沙尘影响的实况数据评价。

表2     2019年第2季度颗粒物（PM10和PM2.5）平均浓度表

| PM10平均浓度表 |  |  |  |  | PM2.5平均浓度表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 2019年4-6 月均值 (μg/m3) | 2018年4-6 月均值 (μg/m3) | 较2018年 同期增幅(%) | 序号 | 区域 | 2019年4-6 月均值 (μg/m3) | 2018年4-6 月均值 (μg/m3) | 较2018年 同期增幅(%) |
| 主城区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | *点军区 | 56 | 58 | -3.4 | 1 | 猇亭区 | 23 | 29 | -20.7 |
| 2 | *夷陵区 | 59 | 61 | -3.3 | 2 | *夷陵区 | 30 | 29 | 3.4 |
| 3 | *伍家岗区 | 60 | 70 | -14.3 | 3 | *西陵区 | 33 | 36 | -8.3 |
| 4 | *西陵区 | 60 | 65 | -7.7 | 4 | *点军区 | 33 | 35 | -5.7 |
| 5 | 猇亭区 | 61 | 55 | 10.9 | 5 | *伍家岗区 | 34 | 33 | 3.0 |
| 6 | *高新区 | 62 | 65 | -4.6 | 6 | *高新区 | 35 | 34 | 2.9 |
| 国家考核区平均 |  | 59 | 64 | -7.8 | 国家考核区平均 |  | 33 | 33 | 0.0 |
| 各县市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 五峰县 | 36 | 33 | 9.1 | 1 | 五峰县 | 19 | 18 | 5.6 |
| 2 | 秭归县 | 41 | 56 | -26.8 | 2 | 兴山县 | 21 | 23 | -8.7 |
| 3 | 兴山县 | 42 | 43 | -2.3 | 3 | 秭归县 | 24 | 32 | -25.0 |
| 4 | 长阳县 | 44 | 48 | -8.3 | 4 | 远安县 | 24 | 22 | 9.1 |
| 5 | 远安县 | 47 | 49 | -4.1 | 5 | 长阳县 | 25 | 24 | 4.2 |
| 6 | 枝江市 | 51 | 61 | -16.4 | 6 | 枝江市 | 31 | 33 | -6.1 |
| 7 | 宜都市 | 54 | 49 | 10.2 | 7 | 宜都市 | 31 | 27 | 14.8 |
| 8 | 当阳市 | 73 | 49 | 49.0 | 8 | 当阳市 | 40 | 22 | 81.8 |
| 各县市平均 |  | 48 | 48 | 0.0 | 各县市平均 |  | 27 | 25 | 8.0 |

备注： *为国家考核区域,与2018年同比，用剔除沙尘影响后的实况数据评价。

表3    2019年第2季度环境空气气态污染物平均浓度表

| 区域 | 4-6月O3日最大8小时均 值第90百分位数(μg/m3) |  |  | 4-6月NO2(μg/m3) |  |  | 4-6月SO2(μg/m3) |  |  | 4-6月CO日均值第 95百分位数(mg/m3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019年 | 2018年 | 较2018年 同期增幅(%) | 2019年 | 2018年 | 较2018年 同期增幅(%) | 2019年 | 2018年 | 较2018年 同期增幅(%) | 2019年 | 2018年 | 较2018年 同期增幅(%) |
| 主城区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *夷陵区 | 155 | 142 | 9.2 | 27 | 24 | 12.5 | 8 | 9 | -11.1 | 0.8 | 1.0 | -20.0 |
| *西陵区 | 154 | 138 | 11.6 | 31 | 34 | -8.8 | 6 | 9 | -33.3 | 1.0 | 1.2 | -16.7 |
| *伍家岗区 | 164 | 141 | 16.3 | 34 | 37 | -8.1 | 6 | 8 | -25.0 | 0.8 | 1.2 | -33.3 |
| *点军区 | 165 | 139 | 18.7 | 21 | 23 | -8.7 | 6 | 10 | -40.0 | 1.0 | 1.2 | -16.7 |
| *高新区 | 175 | 130 | 34.6 | 22 | 25 | -12.0 | 7 | 9 | -22.2 | 0.9 | 1.1 | -18.2 |
| 猇亭区 | 166 | 141 | 17.7 | 10 | 12 | -16.7 | 7 | 11 | -36.4 | 2.4 | 0.9 | 166.7 |
| 国家考核区平均 | 163 | 135 | 20.7 | 27 | 29 | -6.9 | 7 | 9 | -22.2 | 0.8 | 1.1 | -27.3 |
| 各县市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宜都市 | 176 | 170 | 3.5 | 20 | 24 | -16.7 | 17 | 14 | 21.4 | 1.0 | 1.6 | -37.5 |
| 枝江市 | 152 | 169 | -10.1 | 27 | 24 | 12.5 | 12 | 11 | 9.1 | 1.0 | 1.1 | -9.1 |
| 当阳市 | 178 | 152 | 17.1 | 22 | 18 | 22.2 | 17 | 17 | 0.0 | 1.2 | 1.3 | -7.7 |
| 远安县 | 135 | 143 | -5.6 | 13 | 10 | 30.0 | 10 | 9 | 11.1 | 1.8 | 0.9 | 100.0 |
| 兴山县 | 95 | 120 | -20.8 | 16 | 15 | 6.7 | 11 | 11 | 0.0 | 1.3 | 0.9 | 44.4 |
| 秭归县 | 147 | 131 | 12.2 | 33 | 34 | -2.9 | 9 | 8 | 12.5 | 1.7 | 2.6 | -34.6 |
| 长阳县 | 165 | 161 | 2.5 | 15 | 15 | 0.0 | 9 | 9 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
| 五峰县 | 138 | 132 | 4.5 | 8 | 12 | -33.3 | 10 | 11 | -9.1 | 1.1 | 1.0 | 10.0 |
| 各县市平均 | 148 | 147 | 0.7 | 19 | 19 | 0.0 | 12 | 11 | 9.1 | 1.2 | 1.3 | -7.7 |

备注：*为国家考核区域,与2018年同比，用剔除沙尘影响后的实况数据评价。

二、水环境

1、地表水

（1）概况

2019年第2季度，对我市环境水质监测网络22条河流的42个断面水质进行了监测，其中，南津关、荆州砖瓦厂、荆州河口、隔河岩水库坝上、长沙坝、云池（白洋）、清江大桥、铁路大桥（小桂林）、两河口（草埠湖水厂）共9个断面引用国家网采测分离结果。全市主要河流断面水质符合Ⅰ～Ⅲ类的断面共计34个，占81.0%，水质状况总体“良好”。

主要河流水质达到水环境功能区要求的断面36个，达标率85.7%；水质超过水环境功能区要求的断面6个，超标率14.3%。

22条河流中水质断面全部达标的有17条河流，达标率为77.3%，分别为：长江、渔洋河、清江、黄柏河、香溪河、沮河、漳河、沮漳河、桥边河、下牢溪、茅坪河、天池河、叱溪河、九畹溪、青干河、太平溪和童庄河。

存在超标断面的河流有5条，超标率为22.7%，分别为：运河、善溪冲、玛瑙河、五龙河和柏临河。

各河流及断面的监测情况详见附表。

（2）纳入湖北省水污染防治行动计划考核的水质断面达标情况

全市纳入《湖北省水污染防治行动计划工作方案》地表水考核的断面共9个，本季度水质达标频次均为100%。（详见附表）。

（3）纳入湖北省长江流域跨界断面考核的水质断面达标情况

全市纳入湖北省跨界断面考核的断面共7个，季度均值全部达标（详见附表），其中：

长江荆州砖瓦厂、宜都清江大桥、香溪河泗湘溪、黄柏河大桥、茅坪河万家坝、沮漳河荆州河口、两河口(草埠湖水厂）水质达标频次为100%。

2、饮用水

2019年第2季度，宜昌市县级以上集中式饮用水源地水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准内。

具体如下：

表4  2019年第2季度宜昌市集中式饮用水源地水质评价结果表

| 所属 区域 | 饮用水源地名称 | 规划 类别 | 实测类别 |  | 水质 状况 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上季度 | 本季度 |  |  |
| 夷陵区 | 官庄水库 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 优 | 无 |
| 点军区 | 楠木溪水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 猇亭区 | 善溪冲水库 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 良好 | 无 |
| 宜昌市 | 葛洲坝四公司供水公司 西坝水厂水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 远安县 | 远安县鸣凤镇东干渠水源地 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 优 | 无 |
| 远安县 | 远安县鸣凤镇鸣凤河水源地 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 远安县 | 付家河水库 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 兴山县 | 兴山县古洞口水库 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅲ类 | 良好 | 无 |
| 秭归县 | 秭归县凤凰山长江段水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 秭归县 | 三汇溪水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 长阳县 | 长阳土家族自治县隔河岩水库 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 长阳县 | 长阳土家族自治县罗马溪水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 五峰县 | 渔洋关镇芭蕉溪水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 五峰县 | 五峰土家族自治县 五峰镇石梁司水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 宜都市 | 宜都市供水总公司 陆城二水厂水源地 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 宜都市 | 宜都市红花套水厂水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 当阳市 | 当阳市巩河水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 枝江市 | 枝江市鲁家港水库 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 良好 | 无 |
| 枝江市 | 枝江市马家店水厂水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 东山 开发区 | 窑湾水厂水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |

3、水质自动站

从全市各环境水质自动监测站的监测数据看，各水站第2季度均值均达标。水质现状均为优或良好。具体情况如下：

表5  2019年第2季度宜昌市水质自动站监测结果表

| 序号 | 水体性质 | 点 位 性 质 | 水体 名称 | 点位 名称 | 所属 县市区 | 水质 规划 类别 | 水质监测类别 |  |  |  | 达标 情况 | 日均值 达标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 第2 季度 |  |  |
| 1 | 河流 | 国控 | 长江 | 南津关 | 宜昌市 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 达标 | 100.0% |
| 2 |  |  | 长江 | *云池 | 宜都市 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 达标 | 100.0% |
| 3 |  |  | 沮河 | 马渡河 | 远安县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 达标 | 100.0% |
| 4 |  |  | 沮河 | *小桂林 | 远安县 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 | 100.0% |
| 5 |  |  | 漳河 | 白石港 | 当阳市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 达标 | 97.4% |
| 6 |  |  | 沮漳河 | 草埠湖 | 当阳市 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 达标 | 94.0% |
| 7 |  |  | 香溪河 | *长沙坝 | 兴山县 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 达标 | 100.0% |
| 8 |  |  | 清江 | *隔河岩 | 长阳县 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 达标 | 100.0% |
| 9 |  |  | 清江 | 宜都大桥 | 宜都市 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 达标 | 100.0% |
| 10 |  |  | 清江 | 桅杆坪 | 长阳县 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 达标 | 100.0% |
| 11 |  | 省控 | 清江 | 天龙湾 | 宜都市 | Ⅱ类 | -- | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 达标 | 100.0% |
| 12 |  |  | 香溪河 | 木鱼镇 | 兴山县 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 达标 | 98.9% |
| 13 | 湖库 | 市控 | 善溪冲水库 | 善溪冲 | 枝江县 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 达标 | 96.6% |
| 14 |  |  | 官庄水库 | 官庄 | 夷陵区 | Ⅲ类 | -- | -- | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 达标 | 100.0% |

备注：

（1）官庄水库水质自动站因饮用水取水管道改造工程暂停运行，于5月28日已经恢复。5月白石港因电力线路故障数据缺失，6月1日已经恢复。天龙湾水质自动站暂停运行，已升级改造完成。

（2）云池（白洋）、小桂林（铁路大桥）、长沙坝、隔河岩坝上4个国控水质自动站已于2018年底完成验收，黄柏河河口、九畹溪2个省控水质自动站未完成验收，未验收水站数据不做评价。

（3）以上评价结果源于省网水质自动监测数据（省平台自动审核，未经人工审核），评价结果仅供参考。

三、降水

宜昌市城区设有宜昌市环境保护监测站和龙泉山庄两个降水监测点。每次降水监测pH值、降水量和电导率三个项目，其余项目根据降水量进行分析。

按照国家规定，pH值小于5.6的降水为酸雨。本季度宜昌市城区酸雨pH均值为6.46，未发现酸雨天气。

四、声环境

宜昌市城区设有15个功能区噪声点，1类声环境功能区点位有：宜昌市党校、三峡大学、伍家岗区检察院和夷陵区国土局；2类声环境功能区点位有：伍家岗区政府、步行街、五龙卫生站和夷陵区农业局；3类声环境功能区点位有：三峡制药、南玻硅材料和兴发工业园；4a类声环境功能区点位有：伍家岗区政务服务中心、市政府和云计算中心；4b类声环境功能区点位有：联棚乡村委会。

昼间监测结果中80%区域达到规划类别要求，仅三峡大学、夷陵区国土局和伍家岗区政务服务中心区域超标；夜间监测结果中40%区域达到规划类别要求，仅宜昌市党校、伍家岗区政府、五龙卫生站、夷陵区农业局、三峡制药和南玻硅材料达标。

具体如下：

表6  2019年第2季度功能区噪声监测结果表

单位：dB（A）

| 功能区 类别 | 监测点位 | 昼间 |  |  |  |  | 夜间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测值 |  |  | 标准值 | 是否超标 （超标倍数） | 监测值 |  |  | 标准值 | 是否超标 （超标倍数） |
|  |  | 上季度 | 本季度 | 变化值 |  |  | 上季度 | 本季度 | 变化值 |  |  |
| 1类声环境 功能区 | 宜昌市党校 | 53 | 49 | -4 | 55 | 达标 | 43 | 39 | -4 | 45 | 达标 |
|  | 三峡大学 | 59 | 57 | -2 |  | 超标(0.04) | 52 | 49 | -3 |  | 超标(0.09) |
|  | 伍家岗区检察院 | 54 | 55 | +1 |  | 达标 | 46 | 44 | -2 |  | 达标 |
|  | 夷陵区国土局 | 57 | 55 | -2 |  | 达标 | 46 | 45 | -1 |  | 达标 |
| 2类声环境 功能区 | 伍家岗区政府 | 58 | 64 | +6 | 60 | 超标(0.07) | 46 | 48 | +2 | 50 | 达标 |
|  | 步行街 | 58 | 58 | 0 |  | 达标 | 54 | 54 | 0 |  | 超标(0.08) |
|  | 五龙卫生站 | 58 | 54 | -4 |  | 达标 | 42 | 42 | 0 |  | 达标 |
|  | 夷陵区农业局 | 54 | 54 | 0 |  | 达标 | 48 | 44 | -4 |  | 达标 |
| 3类声环境 功能区 | 三峡制药 | 50 | 51 | +1 | 65 | 达标 | 43 | 42 | -1 | 55 | 达标 |
|  | 南玻硅材料 | 54 | 58 | +4 |  | 达标 | 54 | 59 | +5 |  | 超标(0.07) |
|  | 兴发工业园 | 63 | 62 | -1 |  | 达标 | 60 | 60 | 0 |  | 超标(0.09) |
| 4a类声环境 功能区 | 伍家岗区政务服务中心 | 72 | 64 | -8 | 70 | 达标 | 66 | 59 | -7 | 55 | 超标(0.07) |
|  | 市政府 | 63 | 62 | -1 |  | 达标 | 58 | 57 | -1 |  | 超标(0.04) |
|  | 云计算中心 | 66 | 66 | 0 |  | 达标 | 59 | 58 | -1 |  | 超标(0.05) |
| 4b类声环境 功能区 | 联棚乡村委会 | 64 | 66 | +2 | 70 | 达标 | 66 | 58 | -8 | 60 | 达标 |

附表   2019年第2季度地表水断面水质情况及考核达标率统计结果

| 序号 | 水体 名称 | 断面名称 | 被考核 区域 | 断面性质 | 水质规 划类别 | 水质监测类别 |  |  | 水质达标 频次（%） | 第2季度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 |  | 季度类别 | 超标项目 （超标倍数） |
| 1 | 长江 | 银杏沱 | 秭归县 | 国家科研趋势 、市控跨界 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100.0% | Ⅱ类 | —— |
| 2 |  | 南津关 | 宜昌市 | 国考 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100.0% | Ⅱ类 | —— |
| 3 |  | 长江公路大桥 | -- | 市级科研趋势 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 100.0% | Ⅲ类 | —— |
| 4 |  | 枝城洋溪村（右） | 宜都市 | 市控跨界 |  | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 100.0% | Ⅱ类 | —— |
| 5 |  | 云池（白洋） | 宜昌市 | 国考 |  | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 100.0% | Ⅱ类 | —— |
| 6 |  | 荆州砖瓦厂（左） | 枝江市 | 市控跨界 |  | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 100.0% | Ⅱ类 | —— |
| 7 |  | 荆州砖瓦厂 | 宜昌市 | 国考、省控跨界 |  | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 100.0% | Ⅲ类 | —— |
| 8 |  | 坝前木鱼岛 | -- | 国家科研趋势 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100.0% | Ⅱ类 | —— |
| 9 | 渔洋河 | 马勒坡 | 五峰县 | 市控跨界 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100.0% | Ⅱ类 | —— |
| 10 | 清江 | 隔河岩坝上 | 宜昌市 长阳县 | 国考、市控跨界 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 100.0% | Ⅰ类 | —— |
| 11 |  | 朱津滩 | 长阳县 | 市控跨界 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100.0% | Ⅱ类 | —— |
| 12 |  | 宜都清江大桥 | 宜昌市 宜都市 | 国考、省（市）控跨界 |  | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 100.0% | Ⅰ类 | —— |
| 13 | 运河 | 石板村 | 夷陵区 | 市控跨界 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | 66.7% | Ⅱ类 | —— |
| 14 |  | 运河铁路桥下 | 高新区 | 市控跨界 | IV类 | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅲ类 | 66.7% | 劣Ⅴ类 | 氨氮（0.59） |
| 15 |  | 万寿桥 | 伍家区 | 市控跨界 | IV类 | Ⅱ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅳ类 | 66.7% | Ⅳ类 | —— |
| 16 | 黄柏河 | 东支（天府庙） | 远安县 | 市控跨界 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 100.0% | Ⅱ类 | —— |
| 17 |  | 石碑滩 | 夷陵区 | 省控、市控跨界 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100.0% | Ⅱ类 | —— |
| 18 |  | 黄柏河大桥 | 宜昌市 夷陵区 | 国家科研趋势、 省（市）控跨界 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100.0% | Ⅱ类 | —— |
| 19 | 香溪河 | 长沙坝 | 宜昌市 兴山县 | 国考、市控跨界 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100.0% | Ⅱ类 | —— |
| 20 |  | 泗湘溪 | 宜昌市 兴山县 | 省（市）控跨界 |  | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 100.0% | Ⅲ类 | —— |
| 21 |  | 白沙河小学 | 兴山县 | 国考 |  | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 100.0% | Ⅱ类 | —— |
| 22 |  | 向家河 | -- | 县域 |  | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 100.0% | Ⅱ类 | —— |
| 23 | 善溪冲 | 福善场村委会 （善溪冲小桥） | 猇亭区 | 市控跨界 | Ⅲ类 | - | - | - | - | - | —— |
| 24 |  | 善溪大冲 | 高新区 | 市控跨界 |  | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 33.3% | Ⅳ类 | 总磷(0.20) |
| 25 | 玛瑙河 | 郭畈村 (原安福寺) | 夷陵区 | 市控跨界 | Ⅲ类 | - | - | - | - | - | —— |
| 26 |  | 新河口 | 枝江市 | 市控跨界 |  | Ⅳ类 | V类 | Ⅳ类 | 0.0% | Ⅳ类 | 化学需氧量(0.45)、总磷(0.10) |
| 27 | 沮河 | 铁路大桥 （小桂林） | 宜昌市 远安县 | 国考、市控跨界 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 100.0% | Ⅱ类 | —— |
| 28 | 漳河 | 育溪大桥 | 当阳市 | 省控、市控跨界 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 100.0% | Ⅱ类 | —— |
| 29 | 沮漳河 | 两河口 （草埠湖水厂） | 宜昌市 当阳市 | 国考、 省（市）控跨界 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 100.0% | Ⅱ类 | —— |
| 30 |  | 荆州河口 | 宜昌市 枝江市 | 国考、 省（市）控跨界 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 100.0% | Ⅲ类 | —— |
| 31 | 桥边河 | 红旗村 | 点军区 | 市控跨界 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 劣V类 | Ⅱ类 | 66.7% | Ⅳ类 | —— |
| 32 | 五龙河 | 红光二桥 | 点军区 | 市控 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 劣V类 | Ⅳ类 | 66.7% | V类 | 总磷(0.01) |
| 33 | 柏临河 | 土门大桥 | 夷陵区 | 市控跨界 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 66.7% | Ⅲ类 | —— |
| 34 |  | 灵宝村 | 高新区 | 市控跨界 | Ⅳ类 | 劣V类 | 劣V类 | V类 | 0.0% | V类 | 总磷(0.26) |
| 35 |  | 猫子咀 | 伍家区 | 市控跨界 | Ⅳ类 | 劣V类 | 劣V类 | V类 | 0.0% | 劣V类 | 氨氮（0.39）、总磷（0.40） |
| 36 | 下牢溪 | 姜家庙 （三界水文站） | 夷陵区 | 市控跨界 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100.0% | Ⅱ类 | —— |
| 37 | 茅坪河 | 万家坝 | 宜昌市 秭归县 | 省（市）控跨界 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 100.0% | Ⅱ类 | —— |
| 38 | 沙河 | 沙河村 | 西陵区 | 市控跨界 | Ⅴ类 | - | - | - | - | - | —— |
| 39 | 天池河 | 小河 | 宜昌市 五峰县 | 国考、市控跨界 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 100.0% | Ⅱ类 | —— |
| 40 |  | 纸坊头 | 宜昌市 五峰县 | 县界、长江及重要支流 | - | - | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100.0% | Ⅱ类 |  |
| 41 | 叱溪河 | 野桑坪 | -- | 科研趋势 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100.0% | Ⅱ类 | —— |
| 42 | 九畹溪 | 槐树坪电站 | -- | 科研趋势 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | 100.0% | Ⅰ类 | —— |
| 43 | 青干河 | 牌楼 | -- | 科研趋势 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 100.0% | Ⅱ类 | —— |
| 44 | 太平溪 | 蝉潭水电站 | -- | 科研趋势 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100.0% | Ⅱ类 | —— |
| 45 | 童庄河 | 文化 | -- | 科研趋势 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 100.0% | Ⅱ类 | —— |