附件1：

应急救护培训高级平板电脑心肺复苏半身模拟人内容及功能（设备名称及参数要求）
模拟人物资功能（设备名称及参数要求）

模拟人功能：

（一）模拟人上肢关节可自由活动。

（二）软件带身份识别录入功能，识别录入学员信息。

（三）软件带试题功能，对学员进行基础试题考核。

（四）模拟人与平板电脑无线连接。

（五）模拟生命体征：

1.初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动；

2.按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致；

3.抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动；

4.可进行人工手位胸外按压和人工呼吸；

5.可进行标准气道开放。

（六）三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核。

方式一:CPR训练，在设定的时间范围内，可进行按压和吹气。

方式二:模式考核，在设定的时间范围内，根据2015国际心肺复苏标准，按压和吹气30:2的比例，完成5个循环操作。

方式三:实战考核，在设定的时间范围内，根据2015年国际心肺复苏标准，按压和吹气30:2的比例，完成5个循环操作。

（七）评估流程：

1.除实现CPR操作外，可评估流程的步骤:急救呼叫-意识判别-脉搏判别-呼吸判别-清除口腔异物；

2.CPR显示屏功能:电子监测:电子监测气道开放和按压部位，显示人工呼吸和心外按压的正确次数和错误次数。语音提示:全程中文语音提示，可调节音量。条形码显示吹气量:正确的吹气量为500/600ml-1000ml，针对不同的吹气量（过少/合适/过大）有不同的显示或提示；

3.条形码显示按压深度，正确的按压深度为5cm到6cm。针对不同的按压深度（过少/合适/过大）有不同的显示或提示；

4.可设定操作时间；

5.电源状态:内置锂电池，配套充电器；

6.打印机功能:可选择操作结束后打印操作过程。成绩单内容涵盖操作方式，每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误和次数、吹气错误的原因和次数、设定时间、操作时间和成绩评定。

