宜昌市污染源执法监测报告

(2023年)

宜昌市生态环境局

湖北省生态环境厅宜昌生态环境监测中心

宜昌市三峡库区生态环境监测站

2023年12月

目 录

一、监测要求	1

（一）监测范围	1

（二）监测项目	1

（三）监测时间和频次	1

（四）评价方法和标准	1

二、总体情况	1

三、入河排污口监测情况	1

（一）监测情况	2

（二）超标情况	2

四、重点尾矿库监测情况	2

（一）监测情况	2

（二）超标情况	3

五、涉重行业企业监测情况	3

（一）监测情况	3

（二）超标情况	3

六、城镇污水处理厂监测情况	4

（一）监测情况	4

（二）超标情况	4

七、VOCs排污单位监测情况	5

（一）监测情况	5

（二）超标情况	5

八、执法立案查处情况（有）	5

九、存在的问题和不足	5

十、下一步的工作计划及建议	6

具体监测数据见附表：	6

附表1：入河排污口监测数据一览表	6

附表2：入河排污口超标数据一览表	6

附表3：重点尾矿库监测数据一览表	6

附表4：重点尾矿库超标数据一览表	6

附表5：涉重行业企业监测数据一览表	6

附表6：涉重行业企业超标数据一览表	6

附表7：城镇污水处理厂监测数据一览表	6

附表8：城镇污水处理厂超标数据一览表	6

附表9：VOCs排污单位监测数据一览表	6

附表10：VOCs排污单位超标数据一览表	6

# 一、监测要求

## （一）监测范围

根据《2023年国家生态环境监测方案》、《2023年湖北省生态环境监测方案》、《关于做好加强全省2023年污染源监测管理工作的通知》要求，2023年初宜昌市制定了《2023年宜昌市生态环境监测方案》，以已核发排污许可证的企业为主，开展以废水、废气为主的污染源执法监测，其中包含VOCs、城镇污水处理厂、涉重金属行业企业相关堆场专项执法监测，同时根据生态环境执法需求，对重点尾矿库和入河排污口进行监测。2023年宜昌市污染源执法监测实际监测214家排污单位、40个入河排污口、25家重点尾矿库。

## （二）监测项目

1.长江入河排污口监测

pH、氨氮、总氮、COD、总磷、流量为必测项目。根据排污口类型，适当增加特征项目监测。

2.重点尾矿库监测

尾矿库污染物监测应按照生态生态环境部《尾矿库污染隐患排查治理工作指南(试行)》的要求，加强对尾矿库周边地下水、尾水排放及下游地表水水质的监测监控,根据尾矿成分明确特征污染物种类，制定特征污染因子及监测项目。

3.涉重行业企业监测

应按排污许可证、环评报告书或批复文件的要求对特征重金属指标进行监测。一类污染物监测点位应设置在车间排放口。涉及重金属堆场的行业企业，做好总排口、雨水口的抽测工作。

4.城镇污水处理厂监测

结合管理需求，参照执行的排放标准、环评及批复和排污许可证等要求确定监测项目,重点监测总量指标为化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等。

5. VOCs排污单位监测

涉废气VOCs排放企业，监测非甲烷总烃、挥发性有机物、苯、甲苯、二甲苯或TVOC等项目。可按照《关于加强挥发性有机物监测工作的通知》(环办监测函[2020] 335号)，并依据已出台的VOCs国家和湖北省地方标准设置监测项目。

## （三）监测时间和频次

每个排污单位至少监测1次/年。监测结果超标的排污单位，可适当增加监测频次。

## （四）评价方法和标准

按照《排污许可证》确定的标准评价。部分重点尾矿库尾水不外排，不作评价。

# 二、总体情况

（一）2023年宜昌市实际监测214家排污单位，排放达标210家，达标率为98%，超标4家，超标率为2%。

其中涉重行业企业7家，排放达标7家，排放达标率为100%，超标0家，超标率0%；城镇污水处理厂20家，排放达标20家，排放达标率为100%，超标0家，超标率0%； VOCs排污单位8家，排放达标7家，排放达标率为87.5%，超标1家，超标率12.5%。

（二）2023年实际监测入河排污口40个，达标40个，达标率为100%；超标0个，超标率为0%。

（三）2023年监测重点尾矿库25家，15家均不外排不做评价，超标0家，超标率0%。

# 三、入河排污口监测情况

## （一）监测情况

2023年湖北省污染源监测信息管理与共享平台上推送宜昌市长江入河排污口共47个，有7个不满足入河排污口监测要求，其中6个入河排污口不直接排入外环境，废水先经污水处理厂处理后再排（宜昌市枝江市三宁尿素厂污水处理厂1号排污口、宜昌市枝江市三宁尿素污水处理厂2号排污口、宜昌市枝江市三宁磷肥厂工业排污口、宜昌市枝江市三宁尿素厂污水处理厂3号排污口、宜昌市枝江市湖北省化肥厂2号工业排污口、宜昌市枝江市奥美医疗污水处理厂排污口），1个入河排污口的企业已停产（宜昌市宜都市枝城镇欣龙化工有限公司），实际监测40个，达标40个，达标率为100%；超标0个，超标率为0%。

表1 宜昌市入河排污口监测情况

| 地 市 | 入河排污口（个） | 已监测（个） | 监测比例（%） | 达标数量（个） | 超标数量（个） | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宜昌 | 47 | 40 | 85 | 40 | 0 | 0% |

## （二）超标情况

宜昌市2023年入河排污口监测无超标情况。

表2  超标排口数及超标倍数范围情况（按超标项目统计）

| 超标项目 | 超标排口数（个） | 超标倍数范围 |
| --- | --- | --- |
| / | 0 | 0 |

# 四、重点尾矿库监测情况

## （一）监测情况

根据《2023年宜昌市污染源执法监测实施方案》，2023年宜昌市共需监测重点尾矿库34个，有9家重点尾矿库不满足监测要求，其中1家重点尾矿库闭库多年，不具备监测条件（当阳市恒发矿业有限责任公司尾矿库），7家重点尾矿库为三级库，不纳入年度监测任务（太平溪金矿有限公司白果园尾矿、湖北杉树垭矿业有限公司花果树选厂尾渣堆场、宜昌三峡矿业有限公司店子河磁铁矿尾矿、宜昌鑫宁公司选矿厂尾矿、湖北联投恒达石墨有限公司金昌石墨矿尾矿、宜昌邓村金矿有限公司椿树湾尾矿、宜昌邓村金矿有限公司马滑沟尾矿），1家重点尾矿库下游无地表水（长阳新首钢矿业有限公司罗家坳尾矿库），2023年宜昌市实际监测重点尾矿库25家，15家未外排不做评价，超标0家，超标率0%。

表3 宜昌市重点尾矿库监测情况

| 地 市 | 重点尾矿库（个） | 已监测 （个） | 监测比例（%） | 达标数量（个） | 超标数量（个） | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宜昌 | 34 | 25 | 73.5 | 25 | 0 | 0% |

## （二）超标情况

2023年宜昌市重点尾矿库监测无超标情况。

表4  宜昌市重点尾矿库污染物超标情况

| 超标污染物 | 超标数量（个） | 超标排放口（个） | 超标倍数范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | 0 | 0 | 0 |

# 五、涉重行业企业监测情况

## （一）监测情况

宜昌市涉重行业企业实际监测7家，排放达标7家，排放达标率为100%，超标0家，超标率0%。

表5  宜昌市涉重行业企业监测情况

| 地 市 | 已发证涉重行业企业（家） | 已监测（家） | 监测比例（%） | 达标企业（家） | 超标企业（家） | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宜昌 |  | 7 |  | 7 | 0 | 0% |

## （二）超标情况

2023年宜昌市涉重行业企业无超标情况。

表6  宜昌市涉重行业企业污染物超标情况

| 超标污染物 | 超标数量（个） | 超标排放口（个） | 超标倍数范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | 0 | 0 | 0 |

# 六、城镇污水处理厂监测情况

## （一）监测情况

宜昌市城镇污水处理厂实际监测20家，排放达标20家，排放达标率为100%，超标0家，超标率0%。

表7 宜昌市城镇污水处理厂监测情况

| 地 市 | 城镇污水处理厂（家） | 已监测 （家） | 监测比例（%） | 达标数量（家） | 超标数量（家） | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宜昌 |  | 20 |  | 20 | 0 | 0% |

## （二）超标情况

2023年宜昌市城镇污水处理厂监测无超标情况。

表8  宜昌市城镇污水处理厂污染物超标情况

| 超标污染物 | 超标数量（家） | 超标排放口（个） | 超标倍数范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | 0 | 0 | 0 |

# 七、VOCs排污单位监测情况

## （一）监测情况

宜昌市2023年实际监测VOCs排污单位8家，排放达标7家，排放达标率为87.5%，超标1家，超标率12.5%。

表9  宜昌市VOCs排污单位监测情况

| 地 市 | VOCs排污单位（家） | 已监测（家） | 监测比例（%） | 达标排污单位（家） | 超标排污单位（家） | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宜昌 |  | 8 |  | 7 | 1 | 12.5% |

## （二）超标情况

2023年宜昌市超标单位为湖北宏裕新型包材股份有限公司，复合车间排气筒非甲烷总烃实测浓度75.5mg/m3，超出《湖北省印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB42/1538-2019 ）表1排放限制0.51倍，印刷车间排气筒非甲烷总烃实测浓度85.7mg/m3，超出《湖北省印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB42/1538-2019 ）表1排放限制0.71倍。

表10  宜昌市VOCs排污单位污染物超标情况

| 超标污染物 | 超标排污单位（家） | 超标排放口（个） | 超标倍数范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 1 | 2 | 0.51-0.71倍 |

# 八、执法立案查处情况

# 第三方检验检测机构：责令立行立改5家，限期改正2家；立案查处2家，处罚金额13万元。机动车排放检验机构：查处了机动车检测线出具不实报告企业3家，处罚金额30万元。打击重点排污单位自动监测数据弄虚作假：2023年查处污染源自动监测数据弄虚作假案件2件，移送公安案件2件，公安部门立案1件（另1件移送案件公安部门正在审核中），移送公安刑事拘留1人。在线监测数据超标处罚案件5件，处罚金额27万元。

九、存在的问题和不足

（一）我市大部分县级环境监测站污染源执法监测能力弱，委托第三方检测机构开展监测的情况较普遍，且未对第三方检测机构的监测工作质量采取质控措施予以监督。

（二）双随机执法检查与重点源监督监测没有有机结合协同开展，存在大量任务积存到四季度一起开展的情况，导致四季度监测工作任务过多、监测时间和上报数据信息时间紧张。

（三）部分企业生产状况不稳定，因不满足监测条件而未能开展监测，影响监测工作完成率。

（四）全省污染源监测信息管理与共享平台操作不够人性化，存在系统填报内容和要求与实际工作情况不匹配的问题。

# 十、下一步的工作计划及建议

工作计划：按时编制湖北省2024年污染源监测工作方案，并有序开展监测工作。

工作建议：

（一）不断提升县级环境监测站污染源执法监测和内外部质控能力，主要从人员、资金、仪器设备、培训等方面积极向上争取重点支持，逐步确保污染源执法监测工作能独立开展，以及对第三方检测机构能有效实施质控检查措施。

（二）统筹做好重点污染源和双随机监测工作安排部署，将全年工作任务合理安排到每个季度开展，减少四季度监测和数据上报的时间紧张压力。

## （三）建议上级部门开展全省污染源监测信息管理与共享平台操作培训指导以及对系统进行优化，进一步提升污染源监测信息填报工作效率。

## 具体监测数据见附表：

# 附表1：入河排污口监测数据一览表

# 附表2：入河排污口超标数据一览表

# 附表3：重点尾矿库监测数据一览表

# 附表4：涉重行业企业超标数据一览表

# 附表5：城镇污水处理厂超标数据一览表

# 附表6：VOCs排污单位监测数据一览表

# 附表7：VOCs排污单位超标数据一览表