| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

湖北省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

锂离子电池正极材料无废工厂评价导则

Evaluation criteria for waste free factory of positive electrode materials for lithium ion batteries

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖北省电池标准化技术委员会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

锂离子电池正极材料无废工厂评价导则

范围

本标准项目规定了锂离子电池正极材料生产单位无废工厂评价的总则、指标要求、评价程序、评价方法、评价报告等内容。

本标准项目适用于锂离子电池正极材料企业无废工厂的评价。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3095 环境空气质量标准

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB/T 7119 节水型企业评价导则

GB 8978 污水综合排放标准

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 15562.2 环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场

GB 16297 大气污染物综合排放标准

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 20862 产品可回收利用率计算方法导则

GB/T 23331 能源管理体系 要求及使用指南

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24256 产品生态设计通则

GB 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 29115 工业企业节约原材料评价导则

GB/T 32161 生态设计产品评价通则

GB/T 36000 社会责任指南

GB/T 45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南

GB 50033 建筑采光设计标准

GB 50034 建筑照明设计标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 无废工厂 waste free plant

以创新、协调、绿色、开发、共享的新发展理念为引领，通过采取措施实现固体废物、废水、废气、噪声源头减量，固体废物、废水资源化利用及固体废物、废水、废气无害化处置，最大限度减少固体废物填埋量，降低工业废物对环境的影响，推动形成绿色发展、绿色生产及生活方式的工业工厂（企业)。

    - 相关方 interested party

可影响无废工厂创建的决策或活动、收无废工厂创建的决策或活动所影响、或自认为受无废工厂创建的决策或活动影响的个人或组织。

[来源：GB/T 36138，3.3，有修改]

总则

评价原则

一致性原则

评价总体结构参考GB/T 36132-2018提出的相关评价指标体系和要求，包括：基本要求、基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、废物源头控制、废物贮存、废物处置及转移等13个评价指标。

行业性原则

评价要求在参考GB/T 36132-2018的基础上突出锂离子电池正极材料企业废物产生特征。

地方性原则

评价要求应充分考虑湖北省内锂离子电池正极材料企业实际情况。

评价指标

评价指标体系

“无废工厂”评价指标体系应从企业基本建设情况、工业生产及生活废物污染防治指标与工业无废生产及生活倡议性指标确定，其中企业基本建设主要包括基础设施、管理体系、能源和资源投入要求以及产品要求，工业生产及生活废物污染防治指标主要包括工厂工业生产及生活中产生的固废、废水、废气、噪声；工业无废生产及生活倡议性指标应包括节能减排、组织管理与规章制度、科普宣传、其他、加分项。结合锂离子电池正极材料工厂特点构建锂离子电池正极材料无废工厂评价指标体系。评价指标见附录A表A.1。

评价指标标准

评价指标体系包括一级指标和二级指标，一级指标包括基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、废物源头控制、废物贮存、废物处置及转移等13个评价指标。在一级指标下设若干二级指标，在二级指标下设具体评价要求。

设置基本要求以及环境信用要求，基本要求和环境信用要求为工厂参与评价的基本条件，不参与评分，若基本要求和环境信用要求不满足条件则不参与无废工厂评价。设置工厂基本建设要求与工厂无废建设要求，其中基本建设要求为工厂基本建设情况，包括基础设施要求、管理体系要求、能源和资源投入要求、产品要求，无废建设要求包括废弃物源头控制能力、废弃物分类能力、贮存能力、处置及转移能力、检测及监测能力、节能减排、无废相关组织管理与规章制度、其他以及加分项。

根据评价指标结合锂离子电池正极材料企业情况制定评价标准，其中基础建设部分分值设置100分，工业生产及生活废物污染防治指标75分，工业无废生产及生活倡议性指标35分（含加分项）。。锂离子电池正极材料“无废工厂”评价标准见附录A表A.2。

指标分值

基本要求（5.1）和环境信用要求（5.2）不计算分数采取一票否决制，应全部满足。

锂离子电池正极材料无废工厂评价一级指标分数为：

基础建设类指标：

——基础设施要求（5.3）25分；

——管理体系要求（5.4）25分；

——能源和资源投入要求（5.5）25分；

——产品要求（5.6）25分；

无废相关建设类指标：

——源头控制能力（5.7）25分；

——废弃物分类能力（5.8）10分；

——贮存能力（5.9）10分；

——处置及转移能力（5.10）25分；

——检测及监测能力（5.11）5分；

——节能减排（5.12）10分；

——无废相关组织管理与规章制度（5.13）10分；

——其他（5.14）10分；

——加分项（5.15）5分；

评价指标要求

基本要求

锂离子电池正极材料生产单位应依法设立，在建设和生产过程中遵守有关法律、法规、政策和标准，符合《节能与新能源汽车产业发展规划》、《“十四五”新型储能发展实施方案》。

作为锂离子电池正极材料生产单位，生产锂离子电池正极材料产品符合国家规定的用途、标准。

作为锂离子电池正极材料产生单位，对各生产工艺流程中产生的各类废物的产生、贮存、转移、利用、处置过程符合相关法律法规要求。

作为锂离子电池正极材料生产单位，在生产或检测过程中要采取必要处置措施，实现各类废物减量化、无害化。

应以锂离子电池正极材料行业的先进技术、工艺、设备、原材料和污染防治措施为基础，与国家和行业颁布的政策、清洁生产评价指标体系及环保政策一致，符合国家循环经济和节能减排的要求。

环境信用要求

近三年（含成立不足三年）无较大及以上突发环境事件。

近三年（含成立不足三年）无司法判决认定构成环境犯罪的记录。

近三年（含成立不足三年）内不存在被媒体曝光、社会影响恶劣且未完成整改的涉固体废物倾倒等环境污染事件，不涉及被有关部门查处、勒令整改的涉固体废物等环境信访举报案件。

基础设施要求

建筑要求

工厂应从建筑材料、建筑结构、采光照明、绿化及场地、水资源及能源利用等方面进行建筑的节材、节能、节水、节地、无害化及可再生能源利用。

工厂的建筑应取得土地使用证、建筑用地规划许可证、环评批复、建设工程规划许可证等证明，并满足国家或地方相关的法律法规及标准的要求。

危险品仓库、有毒有害操作间、废弃物处理车间等产生污染物的房间应独立设置。

生产车间、储存区地面应进行硬化、防渗漏处理。

工厂的厂房宜采用多层建筑。

照明

厂区及各房间或场所的照明应利用自然光或节能灯，建筑照明功率密度应符合GB 50034的规定。

不同场所的照明应进行分级设计。

大型厂房的照明系统宜采用分区控制方式，辅助生产和生活福利设施的照明系统宜适当增设照明控制开关，短时有人的场所宜采取节能自熄措施。

设备设施

专用设备

专用设备投料称重、混料、窑炉、粉碎、筛分、磁选除铁、包装等专用设备应符合产业准入要求，采用国内外技术先进、节能环保、清洁安全的生产设备，降低能源与资源消耗，减少污染物排放。

通用设备

通用设备应符合以下要求：

a)通用设备如压缩机、电动机、变压器、离心泵、通风机、空调机、冷水机组等应达到对应标准中能效限定值的要求。

b）通用设备或其系统的实际运行效率或主要运行参数应符合该设备经济运行的要求。

c）已明令禁止生产、使用和高耗能、高耗水的设备应限期淘汰更新。

d）建有设备管理制度，对设备的运行、维护、保养、更新报废等进行记录并保存。

e)宜采用效率高、能耗低、水耗低、物耗低的设备。

管理体系要求

质量管理体系

工厂应建立、实施并保持满足GB/T 19001要求的质量管理体系，宜通过质量管理体系第三方认证。

职业健康安全管理体系

工厂应建立、实施并保持满足GB/T 45001要求的职业健康安全管理体系，宜通过职业健康安全管理体系第三方认证。

环境管理体系

工厂应建立、实施并保持满足GB/T 24001要求的环境管理体系，宜通过环境管理体系第三方认证。

能源管理体系

工厂应建立、实施并保持满足 GB/T 23331 要求的能源管理体系，宜通过能源管理体系第三方认证。

IATF16949 汽车行业质量管理体系认证

宜通过IATF16949汽车行业质量管理体系第三方认证。

社会责任

工厂宜按照GB/T 36000每年编制社会责任报告，说明履行利益相关方责任的情况，特别是环境社会责任的履行情况，定期发布公开可获取的社会责任报告。

能源与资源投入要求

能源投入

工厂应优化用能结构，在保证安全、质量的前提下宜使用可再生能源或低碳清洁的能源。

工厂宜对产生的二次能源进行回收利用。

工厂宜建立能源管理中心。

资源投入

工厂应按照GB/T 7119的要求开展节水评价工作。

工厂应开展废水循环利用，减少新鲜水资源消耗。

工厂的原料、辅料质量应符合现行相关标准，应减少有害材料的使用。

工厂宜使用回收料、可回收材料替代原生材料、不可回收材料。

采购

工厂应制定并实施包括节能环保要求的选择、评价和重新评价供方的准则。必要时，工厂向供方提供的采购信息应包括含有害物质使用、可回收材料使用、能效等环保要求。

工厂应开展并实施检验或其他必要的活动，确保采购的产品满足规定的采购要求。

工厂宜向供方提供包含有害物质使用、可回收材料使用、能效等要求的采购信息。

工厂采购宜满足绿色供应链评价要求。

产品要求

绿色设计

工厂应在产品设计中引入绿色设计的理念。主营产品品种宜按照对应品种的绿色设计产品评价标准进行评价。

工厂宜按照GB/T 24256对生产的产品进行生态设计，并宜按照GB/T 32161的规定对生产的产品进行生态设计产品评价。

有害物质使用

工厂生产的产品应符合相应产品标准的规定，应减少有毒有害物质的使用。

有毒有害物质的贮存、输送、生产和使用场所，应设置环境风险防范和应急处理设施。

回收利用

工厂应对不合格产品、检测时多余产品进行再回收利用。

源头控制能力

固废源头控制

工厂应提高固体废物产生量小、危害性小的原料采购占比。

工厂应使用可循环包装产品和物流配送器具。

废水源头控制

工厂应实施废水减排专项治理，应合理规划，提高利用率，减少废水产生量。

废气源头控制

根据工厂车间实际情况，在烧结、包装等工序设置废气处理装置，处理后至一定高度排气筒高空排除。

工厂应检测实验室废气应根据实际情况处理。

工厂应对天然气燃烧产生的氮氧化物进行控制，若燃烧天然气产生的氮含量过高，应有相应处理措施。

噪声源头控制

工厂应在生产设备选型上应充分注意选择低噪音设备，同时对高噪音生产设备加垫橡胶或弹簧防震垫，或采取其他有效的隔音、消声、减振等降噪措施。

工厂在采取减振、隔声等措施后，经建筑隔声和距离衰减后，厂界外等效声级应符合相关标准的要求。

废弃物分类与分拣能力

固废分类能力

工厂应对工业废弃物进行分类，对于已经产生的固体废弃物应根据实际情况进行合理区分，并在对应环节进行设置相关处理措施。

危废分类能力

工厂应区分工业生产过程中产生的危废，并在对应环节进行设置相关处理措施。

废水分类能力

工厂应区分工业生产及生活产生的废水，并在对应环节进行设置相关处理措施。

废气分类能力

工厂应区分工业生产及生活产生的废气，并在对应环节进行设置相关处理措施。

贮存能力

固废贮存

工厂应设有一般固废贮存仓库一般工业固体废物贮存场符合GB 18599建设要求；

危废贮存

应对含镍废物、含钴废物试剂空瓶等危险废物，设置专用危险废物存放场所，其中危险废物贮存仓库应充分考虑通风、防火防灾、防爆等问题。

设有一般工业固体废物和危险废物管理台账，写明工业固体废物及危险废物的种类、处置数量、等信息。

处置及转移能力

危废转移

工厂应通过国家、省级危废信息系统填写、运行危险废物电子或纸质转移联单。

在转移过程中采取防扬散、防流失、防渗漏或其他防止污染环境的措施。

固废处置

工厂一般工业固体废物安全处置率应符合相关规定要求。

废水处理

工厂应污水处理站，若无污水处理能力，应委托第三方处理污水，其中含一类重金属废水应厂内自行处理。

工厂废水应清污分流、污污分流、雨污分流、分质处理。

工厂污水站区域应加强防渗措施，防止地下水污染。

工厂对于含一类、二类重金属废水，处理后应循环利用。

检测及监测能力

废水检测

工厂应设有水质检测实验室，定期检测生产及生活产生的废水。

废气监测

工厂应根据实际情况，在干燥、烧结、厂区上风向、下风向和其他生产工艺产生废气排放口设置废气监测点。

节能减排

节能技术与措施应用

工厂应采用管理、技术节能措施实现减排，进行有效节能。

可再生能源使用

锂离子电池正极材料企业应采用可再生能源进行有效减排，如开发分布式光伏等。

含碳原料和能源替代

        - 工厂应采用低碳原料、低碳能源的替代技术进行有效减排。

含碳原料和能源替代

工厂应根据相关标准或文件确定温室气体排放的核算边界与核算方法，编写工厂的温室气体排放报告。

无废相关组织管理与规章制度

企业无废工厂相关规章制度

工厂应设有无废工厂管理机构，负责有关无废工厂的制度建设、实施、考核及奖励工作，建立目标责任制。

信息化管理危险废物信息

工厂应建立危险废物管理制度，建设信息化管理系统。

其他

科普宣传

工厂应组织以“无废工厂”、“无废城市”为主题的科普活动，定期为员工提供相关知识的教育、培训。

企业工作

结合工厂特点，开展“无废工厂”专项工作并取得良好成效。

标准制定

参与制、修订各类工业废物资源化、无害化技术标准与规范。

废物资源化及循环利用技术突破

企业对产生的废物综合利用关键技术研发获得突破或推广应用。

加分项

企业绿色生产获奖情况

获得过国家级、省部级绿色制造、节能减排等相关荣誉表彰等。

评价程序

实施评价的组织应建立规范的评价工作流程，包括但不限于评价准备、组建评价组、制定评价方案预评价（适用时）、现场评价、编制评价报告、技术评审等。

评价方法

评价要求

评价可由第一方、第二方或第三方组织实施。当评价结果用于对外宣告时，则评价方至少应包括独立于工厂、具备相应能力的第三方组织。

实施评价的组织应查看受评工厂的报告、统计报表、原始记录、声明文件、分析、检测报告、相关第三方认证证书等支持性文件；并根据实际情况，通过对相关人员的座谈、实地调查、抽样调查等方法收集评价依据，并对评价依据进行分析，确保受评工厂的评价结果对相关指标要求的符合性依据充分、完整、准确。

评价采用综合评分的方式，基础设施各指标评价的总分为100分，无废建设相关评价指标的综合为110分，指标得分根据符合情况取值，未达到相关要求得0分。

评价层级

根据最终得分情况，将企业划分“Ⅰ级无废工厂”、“Ⅱ级无废工厂”、“Ⅲ级无废工厂”、“Ⅳ级级无废工厂”、“Ⅴ级无废工厂”五个不同层级。评价指标体系基本建设相关指标得分不足80分或不满足基本要求（5.1）、环境信用（5.2）要求工厂不参与无废工厂评定。

其中：

“Ⅰ级无废工厂”是指依法成立，无废特色明显，产品品质较好、具备低碳（绿色）等特征，工艺及装备水平先进，原料无害且包装绿色，原料消耗量减少并进行可回收替代，固体废物产生强度和综合利用率高，固体废物处置合法合规且（趋）零填埋，无废管理制度完善、清洁生产水平较高，能耗和碳排放量低，信息公开透明的企业。

“Ⅱ级无废工厂”是指依法成立，产品品质较好、工艺及装备水平先进，原料无害且包装绿色，工业废物综合利用率较高，各类废物处置合法合规，无废管理制度完善、清洁生产水平较高，能耗和碳排放较低，信息公开透明等企业。

“Ⅲ级无废工厂”是指依法成立，产品质量符合行业标准，工艺及装备水平先进，原料优先选择无废包装无害原料，工业废物产生、处置符合当前管理要求，并建立了无废管理制度的企业。

“Ⅳ级无废工厂”是指依法成立，产品质量符合行业标准，工艺及装备水平较好、废物处置能力满足当前要求，建立无废管理制度并进行宣传，建立无废理念的企业。

“Ⅴ级无废工厂”是指依法成立，产品质量符合行业标准，废物处置能力满足当前要求，建立无废管理制度并进行宣传，初步建立了无废理念的企业。

工厂基础建设指标得分不低于90分，工厂无废建设指标评分≥105分，建议评定“Ⅰ级无废工厂”；

工厂基础建设指标得分不低于80分，工厂无废建设指标评分≥100分，建议评定“Ⅱ级无废工厂”；

工厂基础建设指标得分不低于80分，90≤工厂无废建设指标评分＜95分，建议评定“Ⅲ级无废工厂”；

工厂基础建设指标得分不低于80分，85≤工厂无废建设指标评分＜90分，建议评定“Ⅳ级无废工厂”；

工厂基础建设指标得分不低于80分，80≤工厂无废建设指标评分＜85分，建议评定“Ⅴ级无废工厂”。

评价报告

锂离子电池正极材料企业无废工厂评价报告内容包括但不限于：

a） 实施评价的组织；

b） 评价目的、范围及准则；

c） 评价过程，主要包括评价组织安排、文件评审情况、现场评价情况、评价报告编制及内部技术评审情况；

d） 评价内容，主要包括无废工厂基本要求、环境信用要求、评价指标体系等；

e） 评价证据的核实情况，包括证明文件和数据真实性、计算范围及计算方法、相关计量设备和有

关标准的执行等；

f） 评价指标表，明确各评价指标得分情况及评价综合评分，并判定受评工厂是否符合评价要求及企业无废工厂评价等级；

g） 企业在评价无废工厂过程中发现的问题；

h） 企业对于无废工厂创建做出的贡献、工作亮点等；

i） 对创建无废工厂提出的下一步工作计划或建议；

j） 相关支持材料

附  录 A

(资料性)

表A.1  锂离子电池正极材料“无废工厂”评价指标体系

| 目标层 | 系统层 | 指标层 | 指标分类 | 指标来源 | 考核内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锂离子电池正极材料无废工厂评价指标体系 | 工厂基础建设指标 | 基础设施 | 建筑 | 工厂建筑建材、施工建筑过程中能源消耗等 | 主要考核：企业基础设施建设能力、基础设备符合要求情况。 |
|  |  |  | 照明 | 厂区采光情况、人工光照情况等 |  |
|  |  |  | 专用设备 | 锂离子电池正极材料生产企业专用设备如投料称重、混料、窑炉、粉碎、筛分、磁选除铁等设备是否符合要求 |  |
|  |  |  | 通用设备 | 如空压机、电动机、变压器、空调等设备是否符合相关要求 |  |
|  |  |  | 污染处理设备 | 污染物处理设备的处理能力等 |  |
|  |  | 基础管理体系 | 质量、职业健康安全及环境管理体系 | 正极材料工厂基础管理体系建设情况等 | 主要考核：企业基础管理能力。 |
|  |  | 能源资源投入以及利用 | 能源投入 以及利用 | 正极材料生产工厂能源消耗情况等 | 主要考核：企业资源和能源高效利用能力、采购供应链绿色环保能力。 |
|  |  |  | 资源投入 以及利用 | 正极材料生产过程中包材重复率等 |  |
|  |  |  | 采购 | 正极材料工厂采购情况等 |  |
|  |  | 产品 | / | 正极材料工厂生产工艺先进性情况等 | 主要考核：企业工艺技术以及节能减排能力。 |
|  | 工业生产及生活废物污染防治指标 | 固废情况 | 一般固体废物 | 根据锂离子正极材料企业实际生产产品与工艺确定，如原料配液过滤工序产生的水不溶物、磁选废料、除尘颗粒物、废滤袋、污水处理系统产生的除重渣、废过滤材料、废活性炭、废滤膜、废包装材料及生活垃圾等 | 主要考核：企业固废源头控制、贮存、转移能力。 |
|  |  |  | 生活垃圾、餐厨垃圾 | 办公场所废弃物、员工食堂垃圾等 |  |
|  |  |  | 危险废物 | 根据锂离子正极材料企业实际生产产品与工艺确定，如检测废物、废水预处理系统污泥、废润滑油、废包装材料（沾染危险废物）等 |  |
|  |  | 废水情况 | 工业生产废水 | 根据锂离子电池正极材料生产产品及工艺确定，如生产设备清洗废水、喷雾干燥设备冷凝水、实验检测废水、地面清洁废水、纯水制备废水、碱液喷淋塔排水 | 主要考核：企业废水源头控制、检测、处理、企业内循环利用能力。 |
|  |  |  | 生活产生废水 | 生活污水、食堂餐饮废水等 |  |
|  |  | 废气情况 | 工业生产环节废气 | 根据锂离子电池正极材料生产产品及工艺确定，如投料废气、喷雾干燥废气、输送泄压废气、烧结废气、装钵倒钵废气、窑炉清扫废气、粉碎废气、粉料包装废气、检测废气等 | 主要考核：企业废气源头处理、监测能力。 |
|  |  |  | 办公生活产生废气 | 食堂油烟等 |  |
|  |  | 噪声情况 | 工业生产产生的噪声 | 根据锂离子电池正极材料生产产品及工艺确定，如制浆系统、高速离心喷雾干燥机、气流磨等生产设备，以及制氮站、空压机组、冷水机组、制水机组，以及各类风机和泵等 | 主要考核：企业噪声源头控制能力。 |
|  | 工业无废生产及生活倡议性指标 | 节能减排 | 能源消费 | 《“十四五”节能减排综合工作方案》 | 主要考核：企业能耗情况与碳减排情况。 |
|  |  |  | 碳减排 |  |  |
|  |  | 组织管理与规章制度 | 企业无废工厂相关规章制度 | \ | 主要考核：企业与无废工厂相关的规章制度、企业对于各类废物的信息管理情况。 |
|  |  |  | 信息化管理各类废物信息 |  |  |
|  |  | 科普宣传 | 定期宣传无废工厂相关 | \ | 主要考核：企业无废工厂相关宣传工作。 |
|  |  | 其他 | 企业为无废城市做出贡献 | \ | 主要考核：企业为建设无废城市相关工作做出的贡献 |
|  |  | 加分项 | 企业绿色生产获奖情况 | \ | 主要考核：企业绿色生产获奖情况 |

表A.2  锂离子电池正极材料“无废工厂”评价标准

| 评价指标 |  | 评价内容 | 分值 | 评价方式 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础设施 | 建筑 | 工厂的建筑应满足国家或地方相关法律法规及标准的规定（2分）。 | 2 | 查阅相关资料 |  |
|  |  | 新建、改建和扩建建筑时，应遵循国家“固定资产投资项目节能评估审查制度”、“三同时制度”、“工业项目建设用地控制指标”、“无废城市建设”等政策和有关要求（2分）。 | 2 | 现场查看 查阅相关资料 |  |
|  |  | 厂房内部装饰装修材料中醛、笨、氨等有害物质应符合地方和国家法律、标准要求（2分）。 | 2 | 现场查看 |  |
|  |  | 建筑材料选用蕴能低、高性能、高耐久性和本地建材，以减少建材在全生命周期中的能源消耗（1分），室内装饰装修材料满足国家标准GB 18580~18588和GB 6566要求（1分）。 | 2 | 现场查看 |  |
|  |  | 建筑结构采用钢结构、砌体结构和木结构等资源消耗和能源消耗以及废物产出较少的建筑结构体系（2分） | 2 | 现场查看 |  |
|  | 照明 | 工厂建筑采光符合GB 50033的规定（1分）；人工照明符合GB 50034的规定（1分）。 | 2 | 现场查看 |  |
|  |  | 不同场所的照明应进行分级设计，尽量利用自然光，并配合能效等级高的照明产品（2分）。 | 2 | 现场查看 |  |
|  |  | 厂区照明优先采用智慧灯杆、太阳能等新能源照明设施，充分利用分区、分时、自动调光等措施，降低能源消耗（2分）。 | 2 | 现场查看 |  |
|  | 专用设备 | 锂离子电池正极材料生产所用投料称重、混料、窑炉 、粉碎、筛分、磁选除铁、包装等专用设备应符合产业准入要求（1分）；专用采用国内外技术先进、节能环保、清洁安全的生产设备，减少污染物排放（1分）。 | 2 | 现场查看 查阅相关资料 |  |
|  |  | 开发使用更为高效、环保的生产工艺和成套设备，提高现有技术水平（1分）。 | 1 | 查阅相关资料 |  |
|  | 通用设备 | 通用设备如空压机、电动机、变压器、离心泵、通风机、空调、冷水机组等应达到相关标准中能效限定值的强制要求（1分），不使用已明令禁止生产、使用和能耗高、效率低、污染严重的设备（1分）。 | 2 | 现场查看 |  |
|  |  | 工厂使用的通用设备或其他系统的实际运行效率或主要参数应符合该设备经济运行的要求（2分）。 | 2 | 现场查看 |  |
|  |  | 工厂依据GB 17167、GB24789等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装备（2分）。 | 2 | 现场查看 |  |
| 基础管理 | 质量管理体系 | 建立（1分）、实施（1分）并保持满足（2分） GB/T 19001 或 ISO 19001 要求的质量管理体系。 | 4 | 查阅相关资料 |  |
|  |  | 通过质量管理体系第三方认证（1分）。 | 1 | 查阅相关资料 |  |
|  | 职业健康安全管理体系 | 建立（1分）、实施（1分）并保持满足（2分） GB/T 45001 或 ISO 45001 要求的职业健康安全管理体系。 | 4 | 查阅相关资料 |  |
|  |  | 通过职业健康安全管理体系第三方认证（1分）。 | 1 | 查阅相关资料 |  |
|  | 环境管理体系 | 建立（1分）、实施（1分）并保持满足（2分） GB/T 24001 或 ISO 14001 要求的环境管理体系。 | 4 | 查阅相关资料 |  |
|  |  | 通过环境管理体系第三方认证（1分）。 | 1 | 查阅相关资料 |  |
|  | 能源管理体系 | 建立（1分）、实施（1分）并保持满足（2分） GB/T 23331 或 ISO 50001 要求的能源管理体系 | 4 | 查阅相关资料 |  |
|  |  | 通过能源管理体系第三方认证（1分）。 | 1 | 查阅相关资料 |  |
|  | IATF16949 汽车行业质量管理体系认证 | 通过 IATF16949 汽车行业质量管理体系认证（1分）。 | 1 | 查阅相关资料 |  |
|  | 社会责任 | 按照GB/T 36000规定每年发布社会责任报告（2分），说明履行利益相关方责任的情况，特别是社会环境责任的履行情况（1分），报告公开可获得（1分）。 | 4 | 查阅相关资料 |  |
| 能源资源投入与利用 | 能源投入 | 优化用能结构，使用可再生能源或低碳清洁的新能源，在保证安全、质量的前提下减少不可再生能源投入（3分）。 | 3 | 现场查看 查阅相关资料 |  |
|  |  | 锂离子电池正极材料企业各工序工艺综合能耗应满足相关国家、行业标准单位产品能源消耗限额的先进值（3分）、准入值（2分）、限定值（1分）要求。 | 3 | 现场查看 查阅相关资料 |  |
|  | 资源投入 | 按照GB/T 7119的要求开展节水评价工作（1分），定期组织开展内部节水评价（1分），并对水耗指标进行考核（1分）。 | 3 | 现场查看 查阅相关资料 |  |
|  |  | 原料、辅料质量符合现行相关标准（2分），按照GB/T 29115的要求对其原材料使用量的减少进行评价（1分）。 | 3 | 现场查看 查阅相关资料 |  |
|  |  | 减少有害材料的使用（2分），评估有害物质及化学品减量使用或替代的可行性（1分）。 | 3 | 现场查看 查阅相关资料 |  |
|  | 采购 | 制定并实施包括节能环保要求的选择、评价和重新评价供方的准则（1分），制定供应商选择、管理、质量要求相关制度（1分），建立供应商台账（1分）；工厂向供方提供的采购信息应包括含有害物质使用、可回收材料使用、能效等环保要求（1分）。 | 4 | 现场查看 查阅相关资料 |  |
|  |  | 开展并实施检验或其他必要的活动，对采购原材料如硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰、硫酸铝、硫酸亚铁、磷酸、氨水、液碱等开展检验管理工作，确保采购的产品满足规定的采购要求（3分）。 | 3 | 现场查看 查阅相关资料 |  |
|  |  | 满足绿色供应链评价要求，从计划、采购、制造、交付以及反馈和回收（下游客户回收处理）环节，满足绿色制造的要求（3分）。 | 3 | 现场查看 查阅相关资料 |  |
| 产品要求 | 生态设计 | 在产品设计中引入生态设计的理念，按照对应品种的绿色产品评价标准进行评价；包括但不限于：减少所使用材料的种类、使用产品本身的材料或兼容材料进行标识标记、延长产品寿命等（4分）。 | 4 | 查阅相关资料 |  |
|  |  | 按照GB/T 24256对生产的产品进行生态设计（2分），并按照GB/T 32161的规定对生产的产品进行生态设计产品评价（2分）。 | 4 | 查阅相关资料 |  |
|  |  | 锂离子电池正极材料企业生产的产品应符合相关的产品质量标准（3分），符合包装标识的要求（1分）。 | 4 | 现场查看 |  |
|  | 有害物质使用 | 生产的产品应减少有毒有害物质的使用（4分）。 | 4 | 查阅相关资料 |  |
|  |  | 有毒有害物质的产生、贮存、输送和使用场所，应设置环境风险防范和应急处理设施（4分）。 | 4 | 现场查看 |  |
|  | 可回收利用率 | 工厂应按照GB/T 20862的要求计算其产品的可回收利用率（2分），利用计算结果对产品的可回收利用率进行改善（3分）。 | 5 | 现场查看 查阅相关资料 |  |
| 源头控制能力 | 固废源头控制 | 有绿色采购、绿色供应链管理制度，提高固体废物产生量小、危害性小的原料采购占比（4分）。 | 4 | 查阅相关资料 现场查看 |  |
|  |  | 使用可循环包装产品和物流配送器具（3分）。 | 3 | 查阅相关资料 |  |
|  | 废水源头控制 | 工厂实施废水减排专项治理，坚持“少用”、“少排”、“零排”，如清洗设备等相关用水以及废水产生点应合理规划，提高利用率，减少废水产生量（3分）。 | 3 | 查询相关资料 |  |
|  | 废气源头控制 | 根据工厂车间实际情况，在烧结、包装等工序设置废气处理装置（2分），处理后至一定高度排气筒高空排除（1分）。 | 3 | 现场查看 |  |
|  |  | 检测实验室废气根据实际情况采用水（酸/碱）吸收、燃烧、活性炭吸附等方法处理（3分）。 | 3 | 现场查看 |  |
|  |  | 对天然气燃烧产生的氮氧化物进行控制（2分），若燃烧天然气产生的氮含量过高，应有相应（低氮燃烧器等）处理措施（1分）。 | 3 | 查阅相关资料 |  |
|  | 噪声源头控制 | 在生产设备选型上应充分注意选择低噪音设备（2分），同时对高噪音生产设备加垫橡胶或弹簧防震垫，或采取其他有效的隔音、消声、减振等降噪措施（1分）。 | 3 | 现场查看 |  |
|  |  | 在采取减振、隔声等措施后，经建筑隔声和距离衰减后，厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中三类标准的要求（3分）。 | 3 | 查阅相关资料 现场查看 |  |
| 分类能力 | 一般固废区分 | 根据厂区工业生产产污环节以及GB 34330相关规定区分固废，如正极材料生产装置产生的除铁杂质、生活垃圾等为一般废物（3分）。 | 3 | 现场查看 |  |
|  | 危险废物区分 | 根据厂区工业生产产污环节以及GB 5058相关规定区分危险废物，如实验室容器前三次清洗废水、检测废液、废试剂瓶、维修中心的废机油、废液压油、废油桶为危险废物、废包装材料、废烧钵、废除尘滤芯以及污水处理站污泥等（3分）。 | 3 | 现场查看 |  |
|  | 废气区分 | 根据厂区工业生产产污环节区分废气，如喷雾干燥废气、烧结废气、装钵、倒钵及匣钵清扫废气、包装废气等（2分）。 | 2 | 现场查看 |  |
|  | 废水区分 | 根据厂内实际废水来源，区分地面清洁废水、实验室废水、初期雨水、纯水站排水、循环冷却系统排水、职工生活污水等（2分）。 | 2 | 现场查看 |  |
| 贮存能力 | 固废贮存 | 设有一般固废贮存仓库（2分），一般工业固体废物贮存场符合GB 18599建设要求（1分）；采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物的，在贮存过程中对特殊固废应采取防扬散、防流失、防渗漏或其他防止污染环境的措施（1分）。 | 4 | 现场查看 |  |
|  | 危废贮存 | 对含镍废物、含钴废物试剂空瓶等危险废物，设置专用危险废物存放场所（1分），未能无害化处理的危险废物应送至具有相关资质企业进行处置（1分），危险废物贮存仓库设置警示标志（1分），危险废物贮存设施符合GB 18597建设要求（1分）。 | 4 | 现场查看 |  |
|  |  | 设有一般工业固体废物和危险废物管理台账，写明工业固体废物及危险废物的种类、处置数量、等信息（1分），一般固体废物及危险废物应符合《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》和GB 18597《危险废物贮存污染控制标准》要求（1分）。 | 2 | 查阅管理台账 现场查看 |  |
| 处置及转移能力 | 危废转移 | 通过国家、省级危废信息系统填写、运行危险废物电子或纸质转移联单（2分）。跨省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当经过批准；跨省、自治区、直辖市行政区域利用的，应当经过备案（1分）。 | 3 | 查阅固废信息系统 查阅相关资料 |  |
|  |  | 在转移过程中采取防扬散、防流失、防渗漏或其他防止污染环境的措施（2分），委托他人转移的，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定污染防治要求（1分）。 | 3 | 查阅相关合同 |  |
|  | 固废处置 | 一般工业固体废物安全处置率超过90%（4分）、超过95%（4分）、达到100%（5分），一般工业固体废物安全处置率计算方法参照附录B中B.2计算方法计算。 | 5 | 查阅相关资料 |  |
|  | 废水处理 | 设有厂区污水处理站（2分），若无污水处理能力，应委托第三方处理污水，其中含一类重金属废水应厂内自行处理，处理后废水排放物如pH、化学需氧量、氨氮、总镍、总钴、总锰、总氮等应符合GB 8978-1996《污水综合排放标准》“第一类污染物最高允许排放浓度”及“第二类污染物最高允许排放浓度”三级标准（3分）。 | 5 | 现场查看 查阅相关资料 |  |
|  |  | 废水清污分流、污污分流、雨污分流、分质处理（3分）。 | 3 | 查阅相关资料 现场查看 |  |
|  |  | 污水站区域加强防渗措施，防止地下水污染（3分）。 | 3 | 现场查看 |  |
|  |  | 对于含一类、二类重金属废水，处理后应循环利用（1分），应满足《工业废水循环利用实施方案》，废水工业用水重复利用率应不低于94%（2分）。 | 3 | 查阅相关资料 |  |
| 检测及监测能力 | 废水检测 | 工厂设有水质检测实验室，定期检测生产及生活产生的废水（2分）。 | 2 | 现场查看 查询相关资料 |  |
|  | 噪声监测 | 工厂应设置厂界噪声监测点（1分）。 | 1 | 现场查看 |  |
|  | 废气监测 | 根据厂区实际情况，在干燥、烧结、厂区上风向、下风向和其他生产工艺产生废气排放口设置废气监测点（1分），处理后的排放废气应满足GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值（1分）。 | 2 | 现场查看 查阅相关资料 |  |
| 节能减排 | 节能技术与措施应用 | 工厂采用管理、技术节能措施实现减排，进行有效节能（2分），并按照ISO 14064量化温室气体排放量（2分）。 | 4 | 现场查看 |  |
|  | 可再生能源使用 | 工厂采用可再生能源进行有效减排，如开发分布式光伏等（2分）。 | 2 | 查询相关资料 现场查看 |  |
|  | 含碳原料和能源替代 | 工厂应采用低碳原料、低碳能源的替代技术进行有效减排（2分）。 | 2 | 查询相关资料 |  |
|  | 温室气体核算 | 工厂应根据ISO 14064-1或其他相关标准文件确定温室气体排放的核算边界与核算方法，编写工厂的温室气体排放报告，验证温室气体减排量（2分）。 | 2 | 查询相关资料 |  |
| 无废相关组织管理与规章制度 | 企业无废工厂相关规章制度 | 工厂设有无废工厂管理机构，负责有关无废工厂的制度建设、实施、考核及奖励工作，建立目标责任制（3分）；有无废工厂或绿色企业建设发展目标和实施方案（2分）。 | 5 | 查询相关资料 |  |
|  | 信息化管理危险废物信息 | 应建立危险废物管理制度（3分），有信息化系统，能够追溯到危险废物在厂内流动全过程及与收集利用处置第三方的交接情况，并建立数据链接，形成完整的数据链条（2分）。 | 5 | 查询相关资料 |  |
| 其他相关工作 | 宣传与教育 | 企业组织以“无废工厂”、“无废城市”为主题的科普活动，定期为员工提供相关知识的教育、培训（1分），设置有“无废工厂”、“无废城市”相关宣传栏（1分） | 2 | 查阅相关资料 |  |
|  | 企业工作 | 结合工厂特点，开展"无废工厂"专项工作并取得良好成效（2分）。企业工作完成情况参照附录B中B.4说明。 | 2 | 查询相关资料 |  |
|  | 标准制定 | 参与制、修订各类工业废物资源化、无害化技术标准与规范(每参与项得1分，最多不超过3分)。 | 3 | 查阅相关资料 |  |
|  | 废物资源化及循环利用技术突破 | 企业对产生的废物综合利用关键技术研发获得突破或推广应用（3分）。 | 3 | 查询相关资料 |  |
| 加分项 | 企业绿色生产获奖情况 | 获得过国家级、省部级绿色制造、节能减排等相关荣誉表彰加5分；获得过市级级绿色制造、节能减排等相关荣誉表彰加2分。该项最多得5分。 | 5 | 查阅相关资料 |  |

附  录 B

(规范性)

指标计算方法

B.1   清洁生产审核

清洁生产审核水平：鼓励企业开展清洁生产审核评估，通过清洁生产审核评估验收后企业的清洁生产水平能达到国内清洁生产先进或以上水平的。

B.2   一般工业固体废物安全处置率

一般工业固体废物安全处置率：企业产生的一般工业固体废物综合利用量和安全处置量的总和占一般工业固体废物产生总量的比值。

一般工业固体废物利用处置率（%）=（一般工业固体废物利用量+处置量）（吨）/（一般工业固体废物产生总量+往年贮存量-当年贮存量）（吨）×100%。

B.3   单位产品综合能耗

单位产品综合能耗，按公式（B.1）计算：

E=EtP                                     (B.1)

其中：

E—单位产品综合能耗，单位为tec/产品单位；

Et—统计期内，工厂实际消耗的各种能源实物量，即主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的综合能耗，单位为tec；

P—统计期内，合格产品的产生量，单位为产品单位。

B.4   企业工作

结合工厂特点，开展“无废工厂”专项工作，形成可复制可推广的典型经验模式，建立有效宣传推广机制，被市级及以上“无废城市”采纳。

_______________________________