2023 年宜昌市环境质量年报（简报）

2023年，宜昌市生态环境质量总体稳中向好。地表水河流水质总体为“优”，持续向好；集中式饮用水源地水质持续100%稳定达标；湖泊水质总体有所改善。宜昌市城区环境空气质量总体保持稳定，优良天数比例为84.4%，PM2.5浓度与2022年持平，超国家环境空气质量二级标准，环境空气质量综合指数上升1.1%。宜昌市声环境质量与2022年相比总体保持稳定，城区昼、夜间区域环境噪声总体水平等级均为“二级”，总体评价为“较好”；昼、夜间道路交通噪声强度等级均为“一级”，总体评价为“好”；功能区声环境质量昼间达标率为95%，夜间达标率为95%。

一、水环境质量状况

（一）主要河流水质总体情况

地表水河流水质总体状况为“优”，部分支流断面水质有所改善，与2022年相比持续向好。

2023年，我市共对24条主要河流的50个断面水质进行了监测，其中45个断面水质类别与2022年相比保持稳定；50个断面年均水质全部达标，达标率为100%，与2022年相比增加2%；年均水质类别均达到或优于Ⅲ类，与2022年相比提升6%。月达标率与2022年相比，19个断面保持稳定；16个断面有不同程度的提升；15个断面有不同程度的下降。具体详见附件一。

图一 2023年全市主要河流断面水质类别比例图

全市地表水河流总体水质为优,无劣Ⅴ类河流。24条河流中有21条河流水质为“优”，3条河流水质为“良”。达优率为88%，与2022年相比提升5%；优良率为100%，与2022年相比提升4.2%。24条河流中，运河水质与2022年相比由Ⅳ类提升至Ⅱ类，有明显改善；柏临河水质与2022年相比由Ⅲ类提升至Ⅱ类，有所改善；21条河流的水质与2022年相比保持稳定；1条河流（五龙河）水质有所下降，由Ⅱ类下降至Ⅲ类。

长江、清江、渔洋河、运河、香溪河、黄柏河、善溪冲、沮河、漳河、沮漳河、巩河、紫阳河、柏临河、下牢溪、茅坪河、叱溪河、九畹溪、青干河、太平溪、童庄河、天池河

玛瑙河、桥边河、五龙河

图二2023年全市主要河流水质类别图

（备注：红色表示水质有所下降，绿色表示水质有所好转，其他表示稳定）

（二）纳入国家与湖北省考核的断面水质达标情况

2023年纳入国家考核的16个地表水断面水质优良率为100%，与2022年相比，野桑坪水质类别由Ⅰ类下降至Ⅱ类，其他断面水质类别保持稳定；纳入湖北省考核的34个（包括国考断面16个）断面水质优良率为100%。（详见附件一、三）

（三）县级以上集中式饮用水源地水质达标率

2023年全市19个县级及以上集中式饮用水源地水质稳定达标，达标率均为100%（详见附件二）。

（四）湖泊水质情况

2023年宜昌市11个湖泊中：水质类别达到“Ⅲ类”有3个，水质类别为“Ⅳ类”有8个，无“Ⅴ类”和“劣Ⅴ类”湖泊；营养状况为中营养的有1个，轻度富营养的有10个。

与2022年相比，水质类别达到“Ⅲ类”标准限值的湖泊增加1个，提升了9.1个百分点；水质类别达到“Ⅳ类”标准限值的湖泊个数减少一个，无“Ⅴ类”和“劣Ⅴ类”湖泊；呈中营养状态的湖泊减少1个；轻度富营养化状态的湖泊增加3个；无中度和重度富营养化状态的湖泊；湖泊水质总体有所好转。

轻度富营养

中营养

轻度富营养

五柳湖、贵子湖、季家湖

轻度富营养

轻度富营养

轻度富营养

清明湖、刘家湖、东湖、党家湖、太平湖、陶家湖、杨家垱、南桩桥湖、

轻度富营养

轻度富营养

轻度富营养

轻度富营养

轻度富营养

图三 湖泊水质情况图

（备注：红色表示变差，绿色表示有所好转）

二、环境空气质量状况

2023年，宜昌市国考区环境空气质量总体保持稳定，优良天数比例下降了0.8个百分点，稳居全省第6位，与2022年相比名次持平，PM2.5浓度持平，环境空气质量综合指数上升1.1%；全市14个县市区优良天数比例下降1.1个百分点，PM2.5浓度上升8.9%，环境空气质量综合指数上升2.6%。

（一）国家考核区域

2023年，宜昌市国家考核区域优良天数为308天，优良天数比例为84.4%，与2022年相比下降0.8个百分点。

2023年，宜昌市国家考核区域六项环境空气污染物中PM2.5年平均浓度值未达到国家标准二级浓度限值,超标0.09倍，与2022年相比持平；PM10、臭氧、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳年均值均达到国家标准二级浓度限值（臭氧年评价指标为年度内日最大8小时均值的第90百分位数，一氧化碳年评价指标为年度内日均值的第95百分位数，下同），其中臭氧与2022年相比下降3.3%，其它主要污染物与2022年相比持平或者上升，如图三所示。

图四  2023年国考区主要污染物浓度较2022年对比图

国考区全年57个污染日中，首要污染物为PM2.5的有40天，占70.2%；首要污染物为臭氧的有14天，占24.6%；首要污染物为PM10的有3天，占5.3%，如图四所示。其中，PM2.5造成的污染天数同比增加6天，PM10造成的污染天数同比增加1天，对优良天数比例的下降有一定影响。

图五 2023年宜昌国考区57个污染日中首要污染物占比图

国考区空气质量各指标排名详见附件四。

（二）全市县市区

2023年全市14个县市区优良天数比例平均为87.2%，与2022年相比下降1.1个百分点。14个县市区中，优良天数比例较2022年增幅最大的为夷陵区(增加3.3个百分点)；降幅最大的为枝江市（下降4.9个百分点）。各县市区优良天数比例情况如下图五。

图六 2023年全市各县市区优良天数比例图

2023年，全市14个县市区六项环境空气污染物浓度年均值除PM2.5外其余全部达到国家标准二级浓度限值，与2022年相比情况如下图六。

图七  2023年全市均值主要污染物浓度较2022年对比图

各县市区中，六项环境空气污染物浓度年均值全部达到国家标准二级浓度限值的4个县市区为五峰县、兴山县、远安县和秭归县，所占比例为28.6%；未全部达到国家标准二级浓度限值的10个县市区为点军区、西陵区、夷陵区、猇亭区、长阳县、枝江市、当阳市、伍家岗区、高新区和宜都市，超标污染物均为PM2.5，浓度范围为37-42μg/m3（PM2.5年平均国家标准二级浓度限值为35μg/m3），所占比例为71.4%。

各县市区空气质量各指标排名详见附件四。

三、声环境质量

2023年城区昼、夜间区域环境噪声总体水平等级均为“二级”， 总体评价为“较好”，昼间区域环境噪声水平等级与2022年保持一致，平均等效声级略微上升；城区昼、夜间道路交通噪声强度等级均为“一级”，总体评价为“好”，昼间道路交通噪声强度等级较2022年提升一级，平均等效声级有所下降；城区功能区声环境质量昼间达标率为95%，较2022年下降1.7个百分点；夜间达标率为95%，较2022提升1.7个百分点，与2022年相比总体保持稳定。

（一）城区区域噪声

2023年城区区域环境噪声昼间平均等效声级（Leq）为54.9 dB(A)，与2022年（52.8dB(A)）相比上升2.1分贝，达到《声环境质量标准》1类标准。城区区域环境噪声昼间总体水平等级为二级、总体评价为“较好”。主要噪声声源是生活噪声源。

2023年城区区域环境噪声夜间平均等效声级为42.2分贝，总体水平等级为二级、总体评价为“较好”。主要噪声声源是生活噪声源。

（二）城区道路交通噪声

昼间区域环境噪声声源构成图                 夜间区域环境噪声声源构成图

（二）城区道路交通噪声

2023年城区道路交通噪声昼间平均等效声级（Leq）为67.0 dB(A)，与2022年（68.7dB(A)）相比下降1.7分贝，达到《声环境质量标准》4a类标准。城区道路交通噪声昼间强度等级为一级，总体评价为“好”。

2023年城区道路交通噪声夜间平均等效声级为56.3分贝，强度等级为一级，总体评价为“好”。

昼间道路交通噪声平均等效声级分布情况图

夜间道路交通噪声平均等效声级分布情况图

（三）城区功能区噪声

2023年，城区功能区噪声监测结果表明，1-4类功能区点位昼间监测结果达标率为87.5%-100%，平均达标率为95%；夜间监测结果达标率为75%-100%，平均达标率为95%。总体上看工业区(3类)、铁路干线两侧区域(4b类)昼夜间达标率相同；居民区(1类) 、混合区(2类)夜间达标率高于昼间；交通干线两侧区域(4a类)昼间达标率高于夜间；居民区(1类)夜间、混合区(2类)夜间、工业区(3类)昼夜间、交通干线两侧区域(4a类)昼间、铁路干线两侧区域(4b类)昼夜间达标率均为100%。与2022年相比城区功能区声环境质量昼间96.7%的达标率、夜间93.3%的达标率，2023年城区功能区噪声昼间达标率下降1.7个百分点，夜间达标率提升1.7个百分点，总体保持稳定。

昼间达标率图                        夜间达标率图

表1  2023年城区功能区噪声昼、夜等效声级统计表

单位：dB（A）

| 功能区名称 | 测点名称 | 监测时间 | 昼 间［dB（A）］ |  | 夜 间［dB（A）］ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测值 | 标准值（达标率%） | 监测值 | 标准值（达标率%） |
| 1类声环境功能区 | 宜昌市党校 | 第一季度 | 51 | 55（93.8%） | 44 | 45（100%） |
|  |  | 第二季度 | 49 |  | 39 |  |
|  |  | 第三季度 | 50 |  | 44 |  |
|  |  | 第四季度 | 46 |  | 41 |  |
|  | 三峡大学生命 科学楼 | 第一季度 | 49 |  | 40 |  |
|  |  | 第二季度 | 54 |  | 44 |  |
|  |  | 第三季度 | 55 |  | 40 |  |
|  |  | 第四季度 | 48 |  | 42 |  |
|  | 伍家乡文体 中心 | 第一季度 | 44 |  | 36 |  |
|  |  | 第二季度 | 49 |  | 43 |  |
|  |  | 第三季度 | 56 |  | 45 |  |
|  |  | 第四季度 | 45 |  | 37 |  |
|  | 夷陵区党校 | 第一季度 | 45 |  | 36 |  |
|  |  | 第二季度 | 52 |  | 44 |  |
|  |  | 第三季度 | 52 |  | 43 |  |
|  |  | 第四季度 | 47 |  | 39 |  |
| 2类声环境功能区 | 伍家岗区政府 | 第一季度 | 53 | 60（87.5%） | 45 | 50（100%） |
|  |  | 第二季度 | 54 |  | 46 |  |
|  |  | 第三季度 | 65 |  | 46 |  |
|  |  | 第四季度 | 54 |  | 46 |  |
|  | 市生态环境局西陵分局 | 第一季度 | 60 |  | 48 |  |
|  |  | 第二季度 | 54 |  | 43 |  |
|  |  | 第三季度 | 61 |  | 50 |  |
|  |  | 第四季度 | 55 |  | 42 |  |
|  | 五龙社区卫生站 | 第一季度 | 59 |  | 46 |  |
|  |  | 第二季度 | 54 |  | 48 |  |
|  |  | 第三季度 | 58 |  | 50 |  |
|  |  | 第四季度 | 54 |  | 45 |  |
|  | 夷陵区农业局 | 第一季度 | 51 |  | 43 |  |
|  |  | 第二季度 | 50 |  | 42 |  |
|  |  | 第三季度 | 53 |  | 48 |  |
|  |  | 第四季度 | 49 |  | 41 |  |
| 3类声环境功能区 | 城中U谷 | 第一季度 | 53 | 65（100%） | 46 | 55（100%） |
|  |  | 第二季度 | 53 |  | 43 |  |
|  |  | 第三季度 | 54 |  | 49 |  |
|  |  | 第四季度 | 56 |  | 54 |  |
|  | 方家岗社区居委会 | 第一季度 | 55 |  | 51 |  |
|  |  | 第二季度 | 53 |  | 52 |  |
|  |  | 第三季度 | 57 |  | 52 |  |
|  |  | 第四季度 | 51 |  | 53 |  |
|  | 桐岭社区居委会 | 第一季度 | 54 |  | 41 |  |
|  |  | 第二季度 | 53 |  | 47 |  |
|  |  | 第三季度 | 60 |  | 45 |  |
|  |  | 第四季度 | 56 |  | 42 |  |
| 4a类声环境功能区 | 夷陵大道伍家岗区政务服务中心 | 第一季度 | 60 | 70（100%） | 55 | 55（75.0%） |
|  |  | 第二季度 | 62 |  | 54 |  |
|  |  | 第三季度 | 61 |  | 54 |  |
|  |  | 第四季度 | 61 |  | 55 |  |
|  | 沿江大道市政府 | 第一季度 | 58 |  | 53 |  |
|  |  | 第二季度 | 67 |  | 67 |  |
|  |  | 第三季度 | 62 |  | 57 |  |
|  |  | 第四季度 | 62 |  | 59 |  |
|  | 发展大道云计算中心 | 第一季度 | 60 |  | 54 |  |
|  |  | 第二季度 | 62 |  | 55 |  |
|  |  | 第三季度 | 61 |  | 55 |  |
|  |  | 第四季度 | 60 |  | 53 |  |
| 4b类声环境功能区 | 联棚乡村委会 | 第一季度 | 64 | 70（100%） | 60 | 60（100%） |
|  |  | 第二季度 | 63 |  | 58 |  |
|  |  | 第三季度 | 64 |  | 54 |  |
|  |  | 第四季度 | 66 |  | 59 |  |

备注：加粗表示超标数据。

附件一

宜昌市2023年主要河流水质监测情况统计表

| 水体名称 | 断面名称 | 规划 类别 | 2022年 实测类别 | 2023年 实测类别 | 2022-2023年 月达标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长江 | 银杏沱 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 75%-100% |
|  | 坝前木鱼岛 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-100% |
|  | 南津关 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 91.7%-100% |
|  | 胜利四路路口长江公安码头 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 75%-75% |
|  | 枝城洋溪村（右） |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 75%-100% |
|  | 云池（白洋） |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-100% |
|  | 荆州砖瓦厂 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-100% |
|  | 长江公路大桥 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-100% |
| 清江 | 隔河岩坝上 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 100%-100% |
|  | 朱津滩 |  | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 100%-100% |
|  | 宜都清江大桥 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 66.7%-100% |
| 渔洋河 | 马勒坡 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 75%-91.7% |
|  | 白家渡 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 83.3%-91.7% |
| 运河 | 石板村 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 91.7%-100% |
|  | 运河铁路桥下 | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅲ类 | 30%-90% |
|  | 万寿桥 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 60%-90% |
| 香溪河 | 泗湘溪 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 91.7%-100% |
|  | 长沙坝 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-83.3% |
| 黄柏河 | 东支（天府庙） | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-90.9% |
|  | 石碑滩 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-90.9% |
|  | 雾渡河 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-100% |
|  | 汤渡河 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 91.7%-100% |
|  | 黄柏河大桥 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-83.3% |
|  | 黄柏河一桥 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 91.7%-100% |
| 善溪冲 | 福善场村委会 （善溪冲小桥） | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 91.7%-100% |
|  | 善溪大冲 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-100% |
| 玛瑙河 | 郭畈村(原安福寺) | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 75%-58.3% |
|  | 新河口 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 100%-91.7% |
| 沮河 | 铁路大桥 （小桂林） | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-91.7% |
|  | 群利一队 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-91.7% |
|  | 远安 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-100% |
| 漳河 | 育溪大桥 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 91.7%-83.3% |
| 沮漳河 | 两河口 （草埠湖水厂） | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 83.3%-100% |
|  | 河溶 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 75%-83.3% |
|  | 荆州河口 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 83.3%-75% |
| 巩河 | 巩河水库首 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-63.6% |
| 桥边河 | 红旗村 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 100%-91.7% |
| 五龙河 | 红光二桥 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 100%-91.7% |
| 紫阳河 | 紫阳河入江口 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 91.7%-100% |
| 柏临河 | 土门大桥 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-100% |
|  | 灵宝村 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 100%-100% |
|  | 猫子咀 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 100%-100% |
| 下牢溪 | 姜家庙 （三界水文站） | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-100% |
| 茅坪河 | 万家坝 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-91.7% |
| 叱溪河 | 野桑坪 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 100%-100% |
| 九畹溪 | 槐树坪电站 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-91.7% |
| 青干河 | 牌楼 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-100% |
| 太平溪 | 蝉潭水电站 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 100%-100% |
| 童庄河 | 文化 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-100% |
| 天池河 | 纸坊头 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100%-100% |

备注：绿色表示好转，红色表示下降。

附件二

2023年县级以上集中式饮用水水源地水质达标率

| 序号 | 县市区 | 集中式饮用水源地名称 | 达标率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 葛洲坝、西陵区 | 西坝水厂水源地 | 100% |
| 2 | 葛洲坝 | 葛洲坝枢纽水厂饮用水水源 | 100% |
| 3 | 远安县 | 远安县鸣凤镇东干渠水源地 | 100% |
| 4 |  | 付家河水库 | 100% |
| 5 | 兴山县 | 兴山县古洞口水库 | 100% |
| 6 | 秭归县 | 秭归县凤凰山长江段水源地 | 100% |
| 7 | 长阳县 | 长阳土家族自治县隔河岩水库 | 100% |
| 8 |  | 长阳土家族自治县罗马溪水库 | 100% |
| 9 | 五峰县 | 洞河水源地 | 100% |
| 10 | 宜都市 | 宜都市供水总公司 陆城二水厂水源地 | 100% |
| 11 |  | 宜都市红花套水厂水源地 | 100% |
| 12 |  | 九道河水库 | 100% |
| 13 | 当阳市 | 当阳市巩河水库 | 100% |
| 14 | 枝江市 | 枝江市鲁家港水库 | 100% |
| 15 |  | 枝江市马家店水厂水源地 | 100% |
| 16 | 高新区、西陵区 | 窑湾水厂水源地 | 100% |
| 17 | 夷陵区 | 官庄水库 | 100% |
| 18 | 点军区 | 楠木溪水库 | 100% |
| 19 | 猇亭区、高新区 | 善溪冲水库 | 100% |

附件三

2023年宜昌市纳入国家和湖北省考核的断面水质达标情况

纳入国家考核的地表水断面水质类别

| 序号 | 水体名称 | 断面名称 | 水质目标 | 2023年监测 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长江 | 南津关 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 2 |  | 云池（白洋） |  | Ⅱ类 |
| 3 |  | 荆州砖瓦厂 |  | Ⅱ类 |
| 4 | 清江 | 隔河岩坝上 | Ⅱ类 | Ⅰ类 |
| 5 |  | 宜都清江大桥 |  | Ⅱ类 |
| 6 | 沮河 | 铁路大桥（小桂林） | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 7 | 沮漳河 | 两河口（草埠湖水厂） | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 8 |  | 荆州河口 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 9 | 香溪河 | 长沙坝 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 10 | 渔洋河 | 马勒坡 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 11 | 黄柏河 | 东支（天府庙） | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 12 |  | 黄柏河大桥 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 13 | 柏临河 | 土门大桥 | Ⅲ类 | Ⅱ类 |
| 14 | 叱溪河 | 野桑坪 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 15 | 天池河 | 纸坊头 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 16 | 巩河 | 巩河水库首 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |

纳入湖北省考核的断面水质达标率

| 序号 | 水体 名称 | 断面名称 | 水质 目标 | 2023年 监测类别 | 2023年月达标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长江 | 银杏沱 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% |
| 2 |  | 坝前木鱼岛 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% |
| 3 | 清江 | 朱津滩 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% |
| 4 | 香溪河 | 泗湘溪 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 100% |
| 5 | 黄柏河 | 雾渡河 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% |
| 6 |  | 汤渡河 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% |
| 7 | 沮河 | 群利一队 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 91.7% |
| 8 |  | 远安 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 100% |
| 9 | 漳河 | 育溪大桥 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 83.3% |
| 10 | 沮漳河 | 河溶 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 83.3% |
| 11 | 渔洋河 | 白家渡 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 91.7% |
| 12 | 玛瑙河 | 新河口 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 91.7% |
| 13 | 柏临河 | 猫子咀 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 100% |
| 14 | 茅坪河 | 万家坝 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 91.7% |
| 15 | 九畹溪 | 槐树坪电站 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 91.7% |
| 16 | 青干河 | 牌楼 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% |
| 17 | 太平溪 | 蝉潭水电站 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 100% |
| 18 | 童庄河 | 文化 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100% |

附件四

表1  各县市区2023年空气质量优良天数比例

| 序号 | 县市区 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | 优良天数 比例(%) | 同比增幅(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五峰县 | 202 | 146 | 9 | 2 | 2 | 0 | 96.4 | -1.9 |
| 2 | 兴山县 | 208 | 135 | 16 | 2 | 1 | 0 | 94.8 | -3.6 |
| 3 | 秭归县 | 152 | 189 | 14 | 3 | 3 | 0 | 94.5 | -0.5 |
| 4 | 远安县 | 125 | 210 | 27 | 2 | 0 | 0 | 92.0 | -0.6 |
| 5 | 长阳县 | 122 | 192 | 31 | 7 | 8 | 0 | 87.2 | -0.7 |
| 6 | *夷陵区 | 105 | 207 | 32 | 5 | 11 | 0 | 86.7 | 3.3 |
| 7 | *伍家岗区 | 101 | 211 | 31 | 8 | 10 | 1 | 86.2 | 0.8 |
| 8 | *西陵区 | 109 | 197 | 39 | 4 | 10 | 0 | 85.2 | 1.2 |
| 9 | 宜都市 | 109 | 199 | 40 | 11 | 6 | 0 | 84.4 | -4.4 |
| 9 | 枝江市 | 92 | 216 | 43 | 10 | 4 | 0 | 84.4 | -4.9 |
| 11 | 当阳市 | 106 | 201 | 41 | 10 | 6 | 1 | 84.1 | -1.9 |
| 12 | *点军区 | 98 | 193 | 45 | 6 | 9 | 0 | 82.9 | -0.7 |
| 13 | *猇亭区 | 80 | 207 | 48 | 4 | 9 | 0 | 82.5 | -1.6 |
| 14 | *高新区 | 94 | 185 | 54 | 9 | 9 | 2 | 79.0 | -0.9 |
| 国考 |  | 98 | 210 | 40 | 7 | 10 | 0 | 84.4 | -0.8 |
| 全市平均 |  |  |  |  |  |  |  | 87.2 | -1.1 |

注：按优良天数比例从大到小排序，优良天数比例相同时按同比增幅从大到小排序；“*”为国家考核区域。

表2  各县市区2023年空气质量综合指数

| 序号 | 县市区 | 综合指数 | 上年综合指数 | 同比增幅(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兴山县 | 2.70 | 2.62 | 3.1 |
| 2 | 五峰县 | 2.72 | 2.64 | 3.0 |
| 3 | 远安县 | 3.22 | 3.15 | 2.2 |
| 4 | 长阳县 | 3.39 | 3.33 | 1.8 |
| 5 | 秭归县 | 3.47 | 3.46 | 0.3 |
| 5 | *点军区 | 3.72 | 3.76 | -1.1 |
| 7 | *夷陵区 | 3.74 | 3.69 | 1.4 |
| 8 | 宜都市 | 3.75 | 3.57 | 5.0 |
| 8 | 枝江市 | 3.75 | 3.61 | 3.9 |
| 10 | *西陵区 | 3.83 | 3.80 | 0.8 |
| 11 | 当阳市 | 3.85 | 3.85 | 0.0 |
| 12 | *猇亭区 | 4.03 | 3.88 | 3.9 |
| 13 | *高新区 | 4.07 | 3.80 | 7.1 |
| 14 | *伍家岗区 | 4.08 | 3.93 | 3.8 |
| 国考 |  | 3.84 | 3.80 | 1.1 |
| 全市平均 |  | 3.58 | 3.49 | 2.6 |

注：按综合指数从小到大排序，综合指数相同时按增幅从小到大排序，“*”为国家考核区域。

表3  各县市区2023年PM2.5年平均浓度

| 序号 | 县市区 | 2023年(μg/m3) | 2022年(μg/m3) | 同比增幅(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五峰县 | 24 | 24 | 0.0 |
| 1 | 兴山县 | 26 | 25 | 4.0 |
| 3 | 远安县 | 28 | 26 | 7.7 |
| 3 | 秭归县 | 31 | 31 | 0.0 |
| 5 | *点军区 | 37 | 38 | -2.6 |
| 5 | *西陵区 | 37 | 37 | 0.0 |
| 5 | *夷陵区 | 37 | 37 | 0.0 |
| 7 | *猇亭区 | 38 | 39 | -2.6 |
| 7 | 长阳县 | 38 | 36 | 5.6 |
| 10 | 枝江市 | 39 | 36 | 8.3 |
| 11 | 当阳市 | 40 | 38 | 5.3 |
| 12 | *伍家岗区 | 41 | 39 | 5.1 |
| 12 | *高新区 | 41 | 35 | 17.1 |
| 14 | 宜都市 | 42 | 38 | 10.5 |
| 国考 |  | 38 | 38 | 0.0 |
| 全市平均 |  | 36 | 34 | 8.9 |

注：按浓度值从小到大排序，浓度相同时按同比增幅从小到大排序；“*”为国家考核区域。

表4  各县市区2023年PM10年平均浓度

| 序号 | 县市区 | 2023年(μg/m3) | 2022年(μg/m3) | 同比增幅(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兴山县 | 38 | 32 | 18.8 |
| 2 | 五峰县 | 41 | 35 | 17.1 |
| 3 | 秭归县 | 45 | 45 | 0.0 |
| 4 | 远安县 | 54 | 53 | 1.9 |
| 5 | *夷陵区 | 55 | 54 | 1.9 |
| 5 | 长阳县 | 55 | 49 | 12.2 |
| 7 | *点军区 | 57 | 60 | -5.0 |
| 7 | 枝江市 | 57 | 53 | 7.5 |
| 9 | 当阳市 | 58 | 61 | -4.9 |
| 9 | *西陵区 | 58 | 56 | 3.6 |
| 11 | *伍家岗区 | 60 | 58 | 3.4 |
| 12 | *高新区 | 61 | 56 | 8.9 |
| 13 | *猇亭区 | 62 | 62 | 0.0 |
| 13 | 宜都市 | 62 | 54 | 14.8 |
| 国考 |  | 58 | 58 | 0.0 |
| 全市平均 |  | 54 | 52 | 3.8 |

注：按浓度值从小到大排序，浓度相同时按同比增幅从小到大排序；“*”为国家考核区域。

表5  各县市区2023年臭氧年度日最大8小时均值第90百分位数浓度

| 序号 | 县市区 | 2023年(μg/m3) | 2022年(μg/m3) | 同比增幅(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五峰县 | 115 | 118 | -2.5 |
| 2 | 兴山县 | 118 | 125 | -5.6 |
| 3 | 秭归县 | 132 | 136 | -2.9 |
| 4 | 当阳市 | 140 | 142 | -1.4 |
| 4 | 远安县 | 140 | 141 | -0.7 |
| 6 | 长阳县 | 141 | 137 | 2.9 |
| 7 | 宜都市 | 142 | 140 | 1.4 |
| 8 | *西陵区 | 146 | 153 | -4.6 |
| 9 | *夷陵区 | 147 | 153 | -3.9 |
| 10 | *点军区 | 148 | 151 | -2.0 |
| 10 | 枝江市 | 148 | 148 | 0.0 |
| 10 | *伍家岗区 | 148 | 148 | 0.0 |
| 13 | *猇亭区 | 150 | 154 | -2.6 |
| 14 | *高新区 | 157 | 164 | -4.3 |
| 国考 |  | 148 | 153 | -3.3 |
| 全市平均 |  | 141 | 144 | -2.1 |

注：按浓度值从小到大排序，浓度相同时按同比增幅从小到大排序；“*”为国家考核区域。

表6  各县市区2023年二氧化氮年平均浓度

| 序号 | 县市区 | 2023年(μg/m3) | 2022年(μg/m3) | 同比增幅(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远安县 | 10 | 11 | -9.1 |
| 2 | 长阳县 | 12 | 15 | -20.0 |
| 2 | 兴山县 | 12 | 14 | -14.3 |
| 2 | 五峰县 | 12 | 11 | 9.1 |
| 5 | 宜都市 | 16 | 15 | 6.7 |
| 6 | 当阳市 | 19 | 20 | -5.0 |
| 7 | 枝江市 | 20 | 20 | 0.0 |
| 8 | *点军区 | 22 | 22 | 0.0 |
| 9 | *夷陵区 | 25 | 23 | 8.7 |
| 10 | *高新区 | 26 | 23 | 13.0 |
| 11 | *西陵区 | 27 | 27 | 0.0 |
| 11 | *猇亭区 | 27 | 21 | 28.6 |
| 13 | 秭归县 | 29 | 27 | 7.4 |
| 14 | *伍家岗区 | 30 | 30 | 0.0 |
| 国考 |  | 26 | 24 | 8.3 |
| 全市平均 |  | 20 | 20 | 0.0 |

注：按浓度值从小到大排序，浓度相同时按同比增幅从小到大排序；“*”为国家考核区域。

表7  各县市区2023年二氧化硫年平均浓度

| 序号 | 县市区 | 2023年(μg/m3) | 2022年(μg/m3) | 同比增幅(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长阳县 | 5 | 5 | 0.0 |
| 2 | 秭归县 | 6 | 7 | -14.3 |
| 2 | *高新区 | 6 | 7 | -14.3 |
| 2 | *点军区 | 6 | 6 | 0.0 |
| 2 | *夷陵区 | 6 | 6 | 0.0 |
| 2 | *伍家岗区 | 6 | 6 | 0.0 |
| 2 | *西陵区 | 6 | 5 | 20.0 |
| 8 | 宜都市 | 7 | 9 | -22.2 |
| 8 | 五峰县 | 7 | 8 | -12.5 |
| 10 | 枝江市 | 8 | 9 | -11.1 |
| 10 | 兴山县 | 8 | 6 | 33.3 |
| 12 | *猇亭区 | 9 | 9 | 0.0 |
| 13 | 远安县 | 10 | 10 | 0.0 |
| 14 | 当阳市 | 12 | 12 | 0.0 |
| 国考 |  | 6 | 6 | 0.0 |
| 全市平均 |  | 7 | 8 | -12.5 |

注：按浓度值从小到大排序，浓度相同时按同比增幅从小到大排序；“*”为国家考核区域。

表8  各县市区2023年一氧化碳年度日均值第95百分位数浓度

| 序号 | 县市区 | 2023年(mg/m3) | 2022年(mg/m3) | 同比增幅(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宜都市 | 1 | 1.2 | -16.7 |
| 1 | 长阳县 | 1 | 1.1 | -9.1 |
| 1 | *夷陵区 | 1 | 0.9 | 11.1 |
| 1 | *西陵区 | 1 | 0.9 | 11.1 |
| 1 | 兴山县 | 1 | 0.9 | 11.1 |
| 6 | *点军区 | 1.1 | 0.9 | 22.2 |
| 6 | *伍家岗区 | 1.1 | 0.9 | 22.2 |
| 6 | 枝江市 | 1.1 | 1 | 10.0 |
| 6 | *猇亭区 | 1.1 | 1 | 10.0 |
| 10 | 秭归县 | 1.2 | 1.1 | 9.1 |
| 10 | *高新区 | 1.2 | 1.1 | 9.1 |
| 10 | 五峰县 | 1.2 | 1.2 | 0.0 |
| 11 | 当阳市 | 1.3 | 1.2 | 8.3 |
| 12 | 远安县 | 1.4 | 1.3 | 7.7 |
| 国考 |  | 1.0 | 0.9 | 11.1 |
| 全市平均 |  | 1.1 | 1 | 10 |

注：按浓度值从小到大排序，浓度相同时按同比增幅从小到大排序；“*”为国家考核区域。