环 境 质 量 季 报

2024年第3期

总第198期

湖北省生态环境厅宜昌生态环境监测中心编

2024年10月12日

二Ｏ二四年第三季度宜昌市环境质量报告

- 空气环境

（一）主城区

1.优良天数比例有所上升

2024年第三季度主城区优良天数比例为93.5%，较上年同期上升3.3个百分点。6个主城区优良天数比例在85.4%～93.3%之间，按优良天数比例排名，由高到低依次是：点军区、夷陵区、伍家岗区、猇亭区、西陵区、高新区。详见表1。

2.PM10 有所下降、PM2.5有所上升

（1）主城区PM10平均浓度为30μg/m3，较上年同期（31μg/m3）下降3.2%。

主城区六个区PM10浓度范围为25～35μg/m3（国家二级浓度限值为70μg/m3）。按浓度排名，由低到高依次是：伍家岗区、西陵区、夷陵区、点军区、高新区、猇亭区。主城区六个区同期变幅范围为-15.2%～3.3%，其中降幅最大的为西陵区（-15.2%）。

（2）主城区PM2.5平均浓度为17μg/m3，较上年同期（16μg/m3）上升6.2%。

主城区六个区PM2.5平均浓度范围为15～21μg/m3（国家二级浓度限值为35μg/m3）。按浓度排名，由低到高依次是：夷陵区、点军区、猇亭区、西陵区、伍家岗区、高新区。主城区六个区同期变幅范围为-15.8%～13.3%，其中降幅最大的为猇亭区（-15.8%）。

详见表2。

3. O3和NO2有所下降，SO2 持平，CO有所上升

（1）主城区O3日最大8小时均值第90百分位数浓度为154μg/m3，较2023年同期（160μg/m3）下降3.8%。主城区六个区浓度范围为154～166μg/m3（国家二级浓度限值为160μg/m3）。同期变幅范围为-4.3%～1.3%。

（2）主城区NO2平均浓度为17μg/m3，较上年同期（19μg/m3）下降10.5%。主城区六个区浓度范围为15～19μg/m3（国家二级浓度限值为40μg/m3）。同期变幅范围为-18.2%～0.0%。

（3）主城区SO2平均浓度为5μg/m3，较上年同期（5μg/m3）持平。主城区六个区浓度范围为4～8μg/m3（国家二级浓度限值为60μg/m3）。同期变幅范围为-20.0%～33.3%。

（4）主城区CO浓度日均值第95百分位数浓度为0.8mg/m3，较2023年同期（0.7mg/m3）上升14.3%。主城区六个区浓度范围为0.7～0.9mg/m3（国家二级浓度限值为4mg/m3）。同期变幅范围为0.0%～28.6%。

详见表3。

4.本季度气象情况

2024年第三季度, 宜昌城区气象条件和上年同期相比，宜昌城区降雨日数减少5天，雨量减少187.5mm，逆温日数增加9天，平均气温上升1.8摄氏度，平均风速增加0.4m/s，总体上空气扩散条件有所变差。

5.本季度污染特征

综上所述，2024年第三季度污染天对应的首要污染物均为臭氧，臭氧浓度同比有所下降，优良天数比例同比有所上升。臭氧浓度主要受季节性气象要素（辐射、温度、湿度、风等）影响，在宜昌市空气扩散条件同比总体变差的情况下，本季度轻度污染天6天，同比减少3天，未出现中度及以上污染天，说明我市污染源的管控工作有较好的效果。

（二）各县市

1.优良天数比例有所下降

2024年第三季度各县市优良天数比例平均为94.7%，较上年同期下降3.4个百分点。

各县市优良天数比例在90.2%～98.9%之间。按优良天数比例排名，由高到低依次是：五峰县、兴山县、远安县、秭归县、枝江市、当阳市、长阳县、宜都市。

详见表1。

2.PM10明显上升，PM2.5有所下降

（1）各县市PM10平均浓度为30μg/m3，较上年同期（27μg/m3）上升11.1%。

各县市PM10浓度范围为22～38μg/m3（国家二级浓度限值为70μg/m3）。按浓度排名，由低到高依次是：五峰县、秭归县、长阳县、兴山县、枝江市、宜都市、远安县、当阳市。同期变幅范围为-10.3%～31.0%，其中增幅最大的为当阳市（31.0%）。

（2）各县市PM2.5平均浓度为16μg/m3，较上年同期（17μg/m3）下降5.9。

各县市PM2.5浓度范围为12～21μg/m3（国家二级浓度限值为35μg/m3）。按浓度排名，由低到高依次是：兴山县、五峰县、长阳县、远安县、秭归县、宜都市、当阳市、枝江市。同期变幅范围为-36.4%～10.5%，其中降幅最大的为长阳市（-36.4%）。

详见表2。

3. O3、NO2和SO2 均有所下降，CO 持平

（1）各县市O3日最大8小时均值第90百分位数浓度为141μg/m3，较上年同期（142μg/m3）下降0.7%。各县市浓度范围为122～158μg/m3（国家二级浓度限值为160μg/m3）。同期变幅范围为-9.0%～5.4%，其中降幅最大的为枝江市（-8.7%）。

（2）各县市NO2平均浓度为9μg/m3，较上年同期（10μg/m3）下降10.0%。各县市浓度范围为5～20μg/m3（国家二级浓度限值为40μg/m3）。同期变幅范围为-23.1%～25.0%。

（3）各县市SO2平均浓度为5μg/m3，较上年同期（7μg/m3）下降28.6%。各县市浓度范围为4～8μg/m3（国家二级浓度限值为60μg/m3）。同期变幅范围为-50.0%～0.0%。

（4）各县市CO浓度日均值第95百分位数浓度为0.8mg/m3，较上年同期（0.8mg/m3）持平。各县市浓度范围为0.6～0.9mg/m3（国家二级浓度限值为4mg/m3）。同期变幅范围为-33.3%～40.0%。

详见表3。

4.本季度污染特征

综上所述，2024年第三季度宜昌市各县市优良天数比例同比有所下降，其中只有枝江市持平，其余县市均有不同程度下降；宜昌市各县市污染天对应的首要污染物主要为臭氧。各县市污染天数除枝江市外其余县市均有增加，轻度污染天同比增加25天，没有出现中度污染及以上污染天，具体情况如下表所示。

| 地区 | 首要污染物 | 轻度污染(天数) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023年 | 2024年 | 同比变 |
|  |  | 第一季度 | 第一季度 | 化天数 |
| 宜都市 | O3 | 2 | 9 | +7 |
| 五峰县 | O3 | 0 | 1 | +1 |
| 长阳县 | O3 | 3 | 8 | +5 |
| 兴山县 | O3 | 0 | 3 | +3 |
| 秭归县 | O3 | 0 | 4 | +4 |
| 远安县 | O3 | 0 | 4 | +4 |
| 当阳市 | O3 | 4 | 5 | +1 |
| 枝江市 | O3 | 5 | 4 | -1 |
|  | PM2.5 | 0 | 1 | +1 |
| 各县市 合计 | O3 | 14 | 38 | +24 |
|  | PM2.5 | 0 | 1 | +1 |
| 总计 |  | 14 | 39 | +25 |

表1  2024年第三季度空气质量优良天数比例情况表

| 序号 | 县市区 | 空气质量各类别天数（天） |  |  |  |  |  | 优良天 数比例(%) | 较2023年 同期变幅 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度 污染 | 严重 污染 |  |  |
| 主城区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | *点军区 | 28 | 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 93.3 | 6.1 |
| 2 | *夷陵区 | 22 | 64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | -4.3 |
| 3 | *伍家岗区 | 37 | 48 | 7 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | -4.3 |
| 4 | *猇亭区 | 32 | 51 | 7 | 0 | 0 | 0 | 92.2 | 3.7 |
| 5 | *西陵区 | 35 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 92.0 | -2.5 |
| 6 | *高新区 | 28 | 48 | 11 | 2 | 0 | 0 | 85.4 | 0.8 |
| 国家考核区平均 |  | 31 | 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 3.3 |
| 各县市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 五峰县 | 70 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.9 | -1.1 |
| 2 | 兴山县 | 55 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 96.7 | -3.3 |
| 3 | 远安县 | 43 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95.7 | -4.3 |
| 4 | 秭归县 | 40 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95.6 | -4.4 |
| 5 | 枝江市 | 48 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 94.6 | 0.0 |
| 6 | 当阳市 | 37 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 94.6 | -1.1 |
| 7 | 长阳县 | 44 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | -5.4 |
| 8 | 宜都市 | 42 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | -7.6 |
| 各县市平均 |  |  |  |  |  |  |  | 94.7 | -3.4 |

备注：*为主城区；全市（含主城区）用实况数据评价。

表2     2024年第三季度颗粒物（PM10和PM2.5）平均浓度表

| PM10平均浓度表 |  |  |  |  | PM2.5平均浓度表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 2024年7-9 月均值 (μg/m3) | 2023年7-9 月均值 (μg/m3) | 较2023年 同期变幅(%) | 序号 | 区域 | 2024年7-9 月均值 (μg/m3) | 2023年7-9 月均值 (μg/m3) | 较2023年 同期变幅(%) |
| 主城区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | *伍家岗区 | 25 | 27 | -7.4 | 1 | *夷陵区 | 15 | 14 | 7.1 |
| 2 | *西陵区 | 28 | 33 | -15.2 | 2 | *点军区 | 15 | 14 | 7.1 |
| 3 | *夷陵区 | 29 | 29 | 0.0 | 3 | *猇亭区 | 16 | 19 | -15.8 |
| 4 | *点军区 | 30 | 30 | 0.0 | 4 | *西陵区 | 17 | 15 | 13.3 |
| 5 | *高新区 | 31 | 30 | 3.3 | 5 | *伍家岗区 | 19 | 17 | 11.8 |
| 6 | *猇亭区 | 35 | 36 | -2.8 | 6 | *高新区 | 21 | 19 | 10.5 |
| 国家考核区平均 |  | 30 | 31 | -3.2 | 国家考核区平均 |  | 17 | 16 | 6.2 |
| 各县市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 五峰县 | 22 | 22 | 0.0 | 1 | 兴山县 | 12 | 12 | 0.0 |
| 2 | 秭归县 | 25 | 23 | 8.7 | 2 | 五峰县 | 12 | 11 | 9.1 |
| 3 | 长阳县 | 26 | 29 | -10.3 | 3 | 长阳县 | 14 | 22 | -36.4 |
| 4 | 兴山县 | 26 | 21 | 23.8 | 4 | 远安县 | 14 | 14 | 0.0 |
| 5 | 枝江市 | 33 | 29 | 13.8 | 5 | 秭归县 | 17 | 16 | 6.2 |
| 6 | 宜都市 | 34 | 34 | 0.0 | 6 | 宜都市 | 20 | 20 | 0.0 |
| 7 | 远安县 | 35 | 32 | 9.4 | 7 | 当阳市 | 20 | 19 | 5.3 |
| 8 | 当阳市 | 38 | 29 | 31.0 | 8 | 枝江市 | 21 | 19 | 10.5 |
| 各县市平均 |  | 30 | 27 | 11.1 | 各县市平均 |  | 16 | 17 | -5.9 |

备注：*为主城区；全市（含主城区）用实况数据评价。

表3    2024年第三季度环境空气气态污染物平均浓度表

| 区域 | 7-9月O3日最大8小时均 值第90百分位数(μg/m3) |  |  | 7-9月NO2(μg/m3) |  |  | 7-9月SO2(μg/m3) |  |  | 7-9月CO日均值第 95百分位数(mg/m3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024年 | 2023年 | 较2023年 同期变幅(%) | 2024年 | 2023年 | 较2023年 同期变幅(%) | 2024年 | 2023年 | 较2023年 同期变幅(%) | 2024年 | 2023年 | 较2023年 同期变幅(%) |
| 主城区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *夷陵区 | 154 | 156 | -1.3 | 15 | 16 | -6.2 | 4 | 4 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 16.7 |
| *西陵区 | 154 | 153 | 0.7 | 19 | 20 | -5.0 | 4 | 5 | -20.0 | 0.9 | 0.7 | 28.6 |
| *伍家岗区 | 154 | 152 | 1.3 | 18 | 22 | -18.2 | 4 | 3 | 33.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
| *点军区 | 156 | 163 | -4.3 | 15 | 15 | 0.0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
| *猇亭区 | 159 | 161 | -1.2 | 19 | 21 | -9.5 | 8 | 8 | 0.0 | 0.9 | 0.8 | 12.5 |
| *高新区 | 166 | 170 | -2.4 | 15 | 18 | -16.7 | 6 | 6 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
| 国家考核区平均 | 154 | 160 | -3.8 | 17 | 19 | -10.5 | 5 | 5 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 14.3 |
| 各县市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五峰县 | 122 | 124 | -1.6 | 7 | 8 | -12.5 | 4 | 6 | -33.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
| 兴山县 | 122 | 118 | 3.4 | 7 | 7 | 0.0 | 8 | 8 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 40.0 |
| 秭归县 | 140 | 140 | 0.0 | 20 | 23 | -13.0 | 4 | 6 | -33.3 | 0.6 | 0.9 | -33.3 |
| 枝江市 | 142 | 156 | -9.0 | 10 | 13 | -23.1 | 6 | 7 | -14.3 | 0.9 | 0.8 | 12.5 |
| 远安县 | 143 | 141 | 1.4 | 5 | 6 | -16.7 | 5 | 10 | -50.0 | 0.8 | 0.9 | -11.1 |
| 当阳市 | 147 | 153 | -3.9 | 12 | 11 | 9.1 | 6 | 10 | -40.0 | 0.8 | 0.9 | -11.1 |
| 长阳县 | 156 | 148 | 5.4 | 5 | 4 | 25.0 | 4 | 5 | -20.0 | 0.7 | 0.9 | -22.2 |
| 宜都市 | 158 | 154 | 2.6 | 8 | 9 | -11.1 | 6 | 6 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
| 各县市平均 | 141 | 142 | -0.7 | 9 | 10 | -10.0 | 5 | 7 | -28.6 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |

备注：*为主城区；全市（含主城区）用实况数据评价。

- 水环境

1、地表水

2024年第3季度，对我市环境水质监测网络24条河流的50个断面水质进行了监测，其中，9个十三五国考断面（南津关、荆州砖瓦厂、荆州河口、隔河岩水库坝上、长沙坝、云池（白洋）、清江大桥、铁路大桥（小桂林）、两河口（草埠湖水厂））引用国家网采测分离和水质自动站监测数据结果；7个十四五新增国考断面（野桑坪、马勒坡、东支（天府庙）、黄柏河大桥、巩河水库首、纸坊头、土门大桥）用国家采测分离监测数据结果。全市主要河流断面水质符合Ⅰ～Ⅲ类的断面共计50个，占100%，水质状况总体“优”。

主要河流水质达到水环境功能区要求的断面47个，达标率94%。3条河流的3个断面存在超标现象，分别为清江（清江大桥断面）、黄柏河（黄柏河大桥断面）和沮漳河（荆州河口断面）。其中清江大桥和黄柏河大桥断面超标项目均为溶解氧、荆州河口断面超标项目为高锰酸盐指数和化学需氧量。

各河流及断面的监测情况详见附表1。

2、饮用水

2024年第3季度，宜昌市县级以上集中式饮用水源地水质均达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体如下：

表4  2024年第3季度宜昌市集中式饮用水源地水质评价结果表

| 所属 区域 | 饮用水源地名称 | 规划 类别 | 实测类别 |  | 水质 状况 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上季度 | 本季度 |  |  |
| 夷陵区 | 官庄水库 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 点军区 | 楠木溪水库 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 良 | 无 |
| 猇亭区 | 善溪冲水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 宜昌市 | 葛洲坝四公司供水公司 西坝水厂水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 点军区 | 葛洲坝枢纽水厂饮用水水源 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 远安县 | 远安县鸣凤镇东干渠水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 远安县 | 付家河水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 兴山县 | 兴山县古洞口水库 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 秭归县 | 秭归县凤凰山长江段水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 长阳县 | 长阳土家族自治县隔河岩水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 良 | 无 |
| 长阳县 | 长阳土家族自治县罗马溪水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 良 | 无 |
| 五峰县 | 洞河水源地 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | - | - | 无 |
| 宜都市 | 九道河水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 宜都市 | 宜都市供水总公司 陆城二水厂水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 宜都市 | 宜都市红花套水厂水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 当阳市 | 当阳市巩河水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 枝江市 | 枝江市鲁家港水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 枝江市 | 枝江市马家店水厂水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 东山 开发区 | 窑湾水厂水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |

备注：洞河水源地为地下水水源地，半年监测一次。

3、水质自动站

2024年第三季度考核宜昌市国控9个、长江经济带6个和省控九畹溪河口共计16个水质自动监测站，监测情况如下：14个站点第三季度均值达标、水质现状为优（Ⅰ类或Ⅱ类）；2个站点第三季度均值超标、水质现状为良好，具体为荆州河口因高锰酸盐指数较高（4.1mg/L）和清江大桥因溶解氧较低（5.7mg/L）致水质为Ⅲ类。水质日均值达标率除云池（白洋）、砖瓦厂、隔河岩水库坝上和九畹溪河口为100.0%外，其余12个水质自动监测站日均值达标率21.7%-98.9%，其中日均值达标率最差的为清江大桥（21.7%）。具体监测情况详见附表2。

三、降水

宜昌市设有四个降水点，分别是：宜昌监测站、龙泉山庄、兴山县环境监测站和五峰县环境监测站。每次降水监测pH值、降水量和电导率及硫酸根、硝酸根、氟、氯、铵、钙、镁、钠、钾9种离子浓度。

按照国家规定，pH值小于5.6的降水为酸雨。本季度宜昌市降水pH均值为6.15,未出现酸雨天气。

四、声环境

2024年三季度15个城区功能区噪声点监测结果如下：昼间监测结果中12个点位达到规划类别要求，达标率为80%，3个点位超标，为伍家乡文体中心、三峡大学生命科学楼、夷陵区农业局；夜间监测结果中13个点位达到规划类别要求，达标率为86.7%，2个点位超标，为夷陵大道伍家岗区政务服务中心、沿江大道市政府。

对比2024年二季度城区功能区噪声监测结果，昼间监测结果达标率有所下降，由93.3%下降为80%，下降13.3个百分点；夜间监测结果达标率有所上升，由80%上升为86.7%，上升6.7个百分点。昼间超标点位中超标幅度较大的夷陵区农业局超标主要是由于存在汽车鸣笛、三峡大学生命科学楼超标主要是由于附近有工地施工。

表6  2024年第三季度功能区噪声监测结果表

单位：dB（A）

| 功能区 类别 | 监测点位 | 昼间 |  |  |  |  | 夜间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测值 |  |  | 标准值 | 是否超标 （超标倍数） | 监测值 |  |  | 标准值 | 是否超标 （超标倍数） |
|  |  | 上季度 | 本季度 | 变化值 |  |  | 上季度 | 本季度 | 变化值 |  |  |
| 1类声环境 功能区 | 伍家乡文体中心 | 46.4 | 55.2 |  | 55 | 超标（0.004） | 39.5 | 44.9 |  | 45 | 达标 |
|  | 三峡大学生命科学楼 | 57.2 | 58.5 |  |  | 超标（0.06） | 44.6 | 43.1 |  |  | 达标 |
|  | 宜昌市党校 | 46.9 | 51.3 |  |  | 达标 | 40.7 | 43.3 |  |  | 达标 |
|  | 夷陵区党校 | 49.3 | 48.7 |  |  | 达标 | 40.6 | 43.4 |  |  | 达标 |
| 2类声环境 功能区 | 伍家岗区政府 | 53.9 | 55.5 |  | 60 | 达标 | 44.4 | 45.7 |  | 50 | 达标 |
|  | 市生态环境局西陵分局 | 58.9 | 60.0 |  |  | 达标 | 43.2 | 48.1 |  |  | 达标 |
|  | 五龙社区卫生站 | 52.9 | 55.8 |  |  | 达标 | 45.5 | 49.3 |  |  | 达标 |
|  | 夷陵区农业局 | 50.7 | 61.0 |  |  | 超标（0.02） | 44.4 | 47.2 |  |  | 达标 |
| 3类声环境 功能区 | 城中U谷 | 50.1 | 54.2 |  | 65 | 达标 | 47.6 | 49.9 |  | 55 | 达标 |
|  | 方家岗社区居委会 | 50.0 | 56.8 |  |  | 达标 | 51.6 | 54.5 |  |  | 达标 |
|  | 桐岭社区居委会 | 51.1 | 53.8 |  |  | 达标 | 46.5 | 48.1 |  |  | 达标 |
| 4a类声环境 功能区 | 夷陵大道伍家岗区政务服务中心 | 60.7 | 61.3 |  | 70 | 达标 | 55.3 | 55.7 |  | 55 | 超标（0.01） |
|  | 沿江大道市政府 | 61.7 | 61.9 |  |  | 达标 | 58.1 | 56.3 |  |  | 超标（0.02） |
|  | 发展大道云计算中心 | 61.3 | 60.6 |  |  | 达标 | 55.8 | 53.9 |  |  | 达标 |
| 4b类声环境 功能区 | 联棚乡村委会 | 63.4 | 63.7 |  | 70 | 达标 | 59.1 | 59.1 |  | 60 | 达标 |

备注：1类声环境功能区点位：伍家乡文体中心、三峡大学生命科学楼、宜昌市党校、夷陵

区党校；

2类声环境功能区点位：伍家岗区政府、市生态环境局西陵分局、五龙社区卫生站、

夷陵区农业局；

3类声环境功能区点位：城中U谷、方家岗社区居委会、桐岭社区居委会；

4a类声环境功能区点位：夷陵大道伍家岗区政务服务中心、沿江大道市政府、发展

大道云计算中心；

4b类声环境功能区点位：联棚乡村委会。

附表1   2024年第三季度地表水断面水质情况及考核达标率统计结果

| 河流 序号 | 水体 名称 | 断面 序号 | 断面名称 | 被考核 区域 | 断面性质 | 水质规划类别 | 水质监测类别 |  |  |  | 第三季度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 7月 | 8月 | 9月 | 水质达标 频次（%） | 季度 类别 | 超标项目 （超标倍数） |  |
| 1 | 长江 | 1 | 银杏沱 | 秭归县 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 2 | 坝前木鱼岛 | 秭归县 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 3 | 南津关 | 夷陵区 | 国考 |  | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 66.7 | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 4 | 胜利四路路口长江公安码头 | 西陵区 | 市控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 5 | 枝城洋溪村（右） | 宜都市 | 市控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 6 | 云池（白洋） | 猇亭区 | 国考 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 7 | 荆州砖瓦厂 | 枝江市 | 国考、跨界 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 8 | 长江公路大桥 | 伍家岗区 | 市控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
| 2 | 清江 | 9 | 隔河岩坝上 | 长阳县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 10 | 朱津滩 | 长阳县 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 11 | 宜都清江大桥 | 宜都市 | 国考、跨界 |  | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 33.3 | Ⅲ类 | 溶解氧5.8mg/L |  |
| 3 | 渔洋河 | 12 | 马勒坡 | 五峰县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 13 | 白家渡 | 宜都市 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
| 4 | 运河 | 14 | 石板村 | 夷陵区 | 县域考核 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 15 | 运河铁路桥下 | 高新区 | 市控 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 16 | 万寿桥 | 伍家岗区 | 县域考核 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
| 5 | 香溪河 | 17 | 泗湘溪 | 兴山县 | 省控 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 66.7 | Ⅲ类 | -- |
|  |  | 18 | 长沙坝 | 兴山县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
| 6 | 黄柏河 | 19 | 东支（天府庙） | 远安县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 100 | Ⅰ类 | -- |
|  |  | 20 | 石碑滩 | 夷陵区 | 市控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 21 | 雾渡河 | 夷陵区 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 22 | 汤渡河 | 夷陵区 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 23 | 黄柏河大桥 | 夷陵区 | 国考、跨界 |  | Ⅳ类 | Ⅱ类 | Ⅳ类 | 33.3 | Ⅲ类 | 溶解氧5.5mg/L |
|  |  | 24 | 黄柏河一桥 | 西陵区 | 市控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
| 7 | 善溪冲 | 25 | 福善场村委会 （善溪冲小桥） | 猇亭区 | 市控 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 100 | Ⅲ类 | -- |
|  |  | 26 | 善溪大冲 | 高新区 | 市控 |  | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
| 8 | 玛瑙河 | 27 | 郭畈村 (原安福寺) | 夷陵区 | 县域考核 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 100 | Ⅲ类 | -- |
|  |  | 28 | 新河口 | 枝江市 | 省控 |  | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 100 | Ⅲ类 | -- |
| 9 | 沮河 | 29 | 铁路大桥 （小桂林） | 远安县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 30 | 群利一队 | 当阳市 | 省控 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 66.7 | Ⅲ类 | -- |
|  |  | 31 | 远安 | 远安县 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
| 10 | 漳河 | 32 | 育溪大桥 | 当阳市 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
| 11 | 沮漳河 | 33 | 两河口 （草埠湖水厂） | 当阳市 | 国考、跨界 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 34 | 河溶 | 当阳市 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 35 | 荆州河口 | 枝江市 | 国考、跨界 |  | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 33.3 | Ⅲ类 | 高锰酸盐指数（0.02）、化学需氧量（0.09） |  |
| 12 | 巩河 | 36 | 巩河水库首 | 当阳市 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
| 13 | 桥边河 | 37 | 红旗村 | 点军区 | 县域考核 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
| 14 | 联棚河 （五龙河） | 38 | 红光二桥 | 点军区 | 市控 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
| 15 | 紫阳河 | 39 | 紫阳河入江口 | 点军区 | 市控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
| 16 | 柏临河 | 40 | 土门大桥 | 夷陵区 | 国考 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 66.7 | Ⅲ类 | -- |  |
|  |  | 41 | 灵宝村 | 高新区 | 市控 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 100 | Ⅲ类 | -- |  |
|  |  | 42 | 猫子咀 | 伍家岗区 | 省控 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 100 | Ⅲ类 | -- |  |
| 17 | 下牢溪 | 43 | 姜家庙 （三界水文站） | 夷陵区 | 市控 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅰ类 | -- |  |
| 18 | 茅坪河 | 44 | 万家坝 | 秭归县 | 省控、跨界 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
| 19 | 叱溪河 | 45 | 野桑坪 | 秭归县 | 国考 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
| 20 | 九畹溪 | 46 | 槐树坪电站 | 秭归县 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
| 21 | 青干河 | 47 | 牌楼 | 秭归县 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
| 22 | 太平溪 | 48 | 蝉潭水电站 | 夷陵区 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅰ类 | -- |  |
| 23 | 童庄河 | 49 | 文化 | 秭归县 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 100 | Ⅰ类 | -- |  |
| 24 | 天池河 | 50 | 纸坊头 | 五峰县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |

附表2  2024年第三季度宜昌市水质自动站监测结果表

| 序号 | 水体性质 | 点位性质 | 水体 名称 | 自动站名称 | 所属县市区 | 水质规划类别 | 水质监测类别 |  |  |  | 水质 现状 | 超标项目 （超标倍数） | 日均值 达标率 | 超标项目 （超标倍数及范围） | 超标天数（天） | 超标值浓度及范围（mg/L） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 7月 | 8月 | 9月 | 第3季度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 河流 | 国控 | 长江 | 南津关 | 宜昌市 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 68.5% | 总磷 (0.03-1.03) | 29 | 0.103-0.203 | 下雨、面源污染、上游三峡大坝放水影响 |
| 2 |  |  |  | 云池 （白洋） | 宜都市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100% | -- | -- | -- | -- |
| 3 |  |  |  | 砖瓦厂 | 枝江市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100% | -- | -- | -- | -- |
| 4 |  |  | 沮河 | 铁路大桥 （小桂林） | 远安县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 81.5% | 溶解氧（-） | 7 | 4.9-5.9 | 下雨、面源污染 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数(0.1-0.625) | 2 | 4.4-6.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 (0.02-0.74) | 12 | 0.102-0.174 |  |
| 6 |  |  | 沮漳河 | 两河口 （草埠湖水厂） | 当阳市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 68.5% | 溶解氧（-） | 13 | 4-5.9 | 下雨、面源污染、受上游来水影响，水体流动性差 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数(0.025-0.3) | 16 | 4.1-5.2 |  |
| 9 |  |  |  | 荆州河口 | 枝江市 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 良好 | 高锰酸盐指数(0.025) | 46.7% | 溶解氧（-） | 27 | 2.7-5.9 | 下雨、面源污染、受上游来水影响及回水区 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数(0.025-0.75) | 41 | 4.1-7 |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷(0.01-1.58) | 9 | 0.101-0.258 |  |
| 12 |  |  | 香溪河 | 长沙坝 | 兴山县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 69.6% | 溶解氧（-） | 23 | 1.7-5.9 | 下雨、面源污染、受上游来水影响、回水区，高温无雨、水体流动性差 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数(0.05) | 1 | 4.2 | 高温无雨、水量小、回水区 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷(0.21-1.55) | 5 | 0.121-0.255 | 下雨、面源污染、受上游来水影响及回水区 |
| 13 |  |  | 清江 | 隔河岩水库坝上 | 长阳县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100% | -- | -- | -- | -- |
| 14 |  |  |  | 清江大桥 | 宜都市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 良好 | 溶解氧（-） | 21.7% | 溶解氧（-） | 72 | 4.5-5.9 | 下雨、面源污染、回水区，高温无雨、水体流动性差 |
| 15 |  | 长江经济带 | 黄柏河 | 黄柏河大桥 | 夷陵区 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -- | Ⅱ类 | 优 | -- | 96.7% | 溶解氧（-） | 1 | 5.1 | 下雨、回水区 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数(0.075) | 1 | 4.3 | 下雨、回水区 |
| 16 |  |  |  | 东支 （天府庙） | 远安县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 87.0% | 溶解氧（-） | 9 | 5.3-5.9 | 水位太低、水体流动性差、水草多 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷(0.24-2.35) | 3 | 0.124-0.335 | 下雨、面源污染 |
| 17 |  |  | 清江 | 朱津滩 | 宜都市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 84.8% | 溶解氧（-） | 14 | 4.7-5.9 | 下雨、面源污染，水体流动性差 |
| 19 |  |  | 柏临河 | 土门大桥 | 夷陵区 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 良好 | -- | 97.8% | 溶解氧（-） | 2 | 4.4-4.5 | 因运维原因，导致停电；水量小、流动性差 |
| 21 |  |  | 天池河 | 纸坊头 | 五峰县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 98.9% | 总磷(0.05) | 1 | 0.105 | 下雨、面源污染 |
| 22 |  |  | 渔洋河 | 马勒坡 | 五峰县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 94.6% | 溶解氧（-） | 4 | 5.1-5.9 | 水流量特别小 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷(0.06) | 1 | 0.106 | 下雨、面源污染 |
| 25 |  | 省控 | 九畹溪 | 九畹溪 | 秭归县 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100% | -- | -- | -- | -- |

备注：1.数据源于省网水质自动监测数据，评价结果仅供参考，实际评价结果以国家网水质平台公布为准。

2. 8月土门大桥因采水故障停运一天，本季度实际监测时间为91天。7月黄柏河大桥因采水故障停运一天，9月因站点改造仪器更新停运，本季度实际监测时间为61天。