环 境 质 量 季 报

2024年第4期

总第199期

湖北省生态环境厅宜昌生态环境监测中心编

2025年1月13日

二Ｏ二四年第四季度宜昌市环境质量报告

- 空气环境

（一）主城区

1.优良天数比例基本持平

2024年第四季度主城区优良天数比例为89.1%，较上年同期下降1.1个百分点。6个主城区优良天数比例在83.7%～92.4%之间，按优良天数比例排名，由高到低依次是：夷陵区、猇亭区、点军区、西陵区、伍家岗区、高新区。详见表1。

2.PM10 有所上升、PM2.5持平

（1）主城区PM10平均浓度为62μg/m3，较上年同期（60μg/m3）上升3.3%。

主城区六个区PM10浓度范围为59～67μg/m3（国家二级浓度限值为70μg/m3）。按浓度排名，由低到高依次是：夷陵区、西陵区、高新区、伍家岗区、点军区、猇亭区。主城区六个区同期变幅范围为-4.8%～18.5%，其中增幅最大的为点军区（18.5%）。

（2）主城区PM2.5平均浓度为43μg/m3，较上年同期（43μg/m3）持平。

主城区六个区PM2.5平均浓度范围为41～47μg/m3（国家二级浓度限值为35μg/m3）。按浓度排名，由低到高依次是：猇亭区、夷陵区、西陵区、点军区、伍家岗区、高新区。主城区六个区同期变幅范围为-2.2%～10.8%，其中增幅最大的为猇亭区（10.8%）。

详见表2。

3. O3明显上升，NO2和SO2 持平，CO明显下降

（1）主城区O3日最大8小时均值第90百分位数浓度为136μg/m3，较2023年同期（104μg/m3）上升30.8%。主城区六个区浓度范围为125～140μg/m3（国家二级浓度限值为160μg/m3）。同期变幅范围为12.2%～35.4%，其中增幅最大的为夷陵区（35.4%）。

（2）主城区NO2平均浓度为30μg/m3，较上年同期（30μg/m3）持平。主城区六个区浓度范围为24～34μg/m3（国家二级浓度限值为40μg/m3）。同期变幅范围为-7.7%～6.2%。

（3）主城区SO2平均浓度为7μg/m3，较上年同期（7μg/m3）持平。主城区六个区浓度范围为5～10μg/m3（国家二级浓度限值为60μg/m3）。同期变幅范围为-14.3%～25.0%。

（4）主城区CO浓度日均值第95百分位数浓度为0.8mg/m3，较2023年同期（1.1mg/m3）下降27.3%。主城区六个区浓度范围为0.8～1.0mg/m3（国家二级浓度限值为4mg/m3）。同期变幅范围为-27.3%～-9.1%。

详见表3。

4.本季度气象情况

2024年第四季度, 宜昌城区气象条件和上年同期相比，降雨日数减少8天，雨量减少39.8毫米，风速持平，逆温日数减少1天，气温上升0.3摄氏度。总体看，扩散条件相对变差。

5.本季度污染特征

综上所述，2024年第四季度污染天对应的首要污染物均为PM2.5，呈现冬季污染特征；PM2.5浓度同比持平，优良天数比例同比略有下降。本季度污染天同比上年增加1天（轻度增加5天，中度减少1天，重度减少3天），考虑到气象条件的变化，虽然本季度大气污染扩散条件同比相对变差，但未出现重度及重度以上污染天，说明污染源的管控工作有较好的效果。

（二）各县市

1.优良天数比例有所上升

2024年第四季度各县市优良天数比例平均为94.4%，较上年同期上升2.8个百分点。

各县市优良天数比例在84.8%～100.0%之间。按优良天数比例排名，由高到低依次是：兴山县、远安县、五峰县、秭归县、当阳市、长阳县、枝江市、宜都市。

详见表1。

2.PM10和PM2.5持平

（1）各县市PM10平均浓度为54μg/m3，较上年同期（54μg/m3）持平。

各县市PM10浓度范围为39～67μg/m3（国家二级浓度限值为70μg/m3）。按浓度排名，由低到高依次是：五峰县、兴山县、秭归县、长阳县、远安县、枝江市、宜都市、当阳市。同期变幅范围为-8.5%～11.5%，其中降幅最大的为宜都市（-8.5%）。

（2）各县市PM2.5平均浓度为37μg/m3，较上年同期（37μg/m3）持平。

各县市PM2.5浓度范围为27～50μg/m3（国家二级浓度限值为35μg/m3）。按浓度排名，由低到高依次是：兴山县、五峰县、远安县、秭归县、长阳县、当阳市、枝江市、宜都市。同期变幅范围为-17.1%～11.5%，其中降幅最大的为远安县（-17.1%）。

详见表2。

3. O3明显上升、NO2有所上升，SO2和CO均有所下降

（1）各县市O3日最大8小时均值第90百分位数浓度为119μg/m3，较上年同期（98μg/m3）上升21.4%。各县市浓度范围为97～134μg/m3（国家二级浓度限值为160μg/m3）。同期变幅范围为12.3%～32.6%，其中增幅最大的为秭归县（32.6%）。

（2）各县市NO2平均浓度为20μg/m3，较上年同期（19μg/m3）上升5.3%。各县市浓度范围为13～30μg/m3（国家二级浓度限值为40μg/m3）。同期变幅范围为0.0%～30.8%。

（3）各县市SO2平均浓度为6μg/m3，较上年同期（8μg/m3）下降25.0%。各县市浓度范围为4～8μg/m3（国家二级浓度限值为60μg/m3）。同期变幅范围为-45.5%～16.7%。

（4）各县市CO浓度日均值第95百分位数浓度为1.0mg/m3，较上年同期（1.1mg/m3）下降9.1%。各县市浓度范围为0.7～1.3mg/m3（国家二级浓度限值为4mg/m3）。同期变幅范围为-41.7%～22.2%。

详见表3。

4.本季度污染特征

综上所述，2024年第四季度宜昌市各县市污染天对应的首要污染物主要为PM2.5，优良天数比例同比上升2.8个百分点，污染天数同比减少21天，空气质量同比变好。本季度轻度污染天同比减少9天，中度污染同比减少7天，没有出现重度污染及以上污染天，同比减少5天。本季度只有宜都市优良天数比例同比下降，污染天数同比增加1天。具体情况如下表所示。

| 地区 | 首要污染物 | 轻度污染(天数) |  |  | 中度污染(天数) |  |  | 重度污染(天数) |  |  | 同比变化天数合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023年 | 2024年 | 同比变化天数 | 2023年 | 2024年 | 同比变化天数 | 2023年 | 2024年 | 同比变化天数 |  |
| 宜都市 | PM2.5 | 8 | 12 | +4 | 5 | 2 | -3 |  |  |  | +1 |
|  | O3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五峰县 | PM2.5 | 1 | 2 | +1 |  |  |  | 1 | 0 | -1 | 0 |
|  | O3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长阳县 | PM2.5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 |
|  | O3 | 1 |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 兴山县 | PM2.5 | 2 | 0 | -2 | 1 |  | -1 |  |  |  | -3 |
|  | O3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 秭归县 | PM2.5 | 3 | 4 | +1 | 1 |  | -1 |  |  |  | 0 |
|  | O3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 远安县 | PM2.5 | 6 | 1 | -5 | 1 |  | -1 |  |  |  | -6 |
|  | O3 | 1 |  | -1 |  |  |  |  |  |  | -1 |
| 当阳市 | PM2.5 | 6 | 3 | -3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | -3 | -6 |
|  | O3 | 1 |  | -1 |  |  |  |  |  |  | -1 |
| 枝江市 | PM2.5 | 5 | 6 | +1 | 3 | 2 | -1 |  |  |  | 0 |
|  | O3 | 3 |  | -3 |  |  |  |  |  |  | -3 |
| 各县市 合计 | PM2.5 | 36 | 33 | -3 | 15 | 8 | -7 | 5 | 0 | -5 | -15 |
|  | O3 | 6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 总计 |  | 42 | 33 | -9 | 15 | 8 | -7 | 5 | 0 | -5 | -21 |

表1  2024年第四季度空气质量优良天数比例情况表

| 序号 | 县市区 | 空气质量各类别天数（天） |  |  |  |  |  | 优良天 数比例(%) | 较2023年 同期变幅 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度 污染 | 严重 污染 |  |  |
| 主城区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | *夷陵区 | 26 | 59 | 7 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 2.2 |
| 2 | *猇亭区 | 18 | 64 | 6 | 1 | 0 | 0 | 92.1 | 3.1 |
| 3 | *点军区 | 19 | 56 | 7 | 1 | 0 | 0 | 90.4 | 1.6 |
| 4 | *西陵区 | 29 | 49 | 9 | 1 | 0 | 0 | 88.6 | -0.3 |
| 5 | *伍家岗区 | 23 | 54 | 10 | 2 | 0 | 0 | 86.5 | -2.6 |
| 6 | *高新区 | 21 | 56 | 13 | 2 | 0 | 0 | 83.7 | -0.7 |
| 国家考核区平均 |  | 23 | 59 | 9 | 1 | 0 | 0 | 89.1 | -1.1 |
| 各县市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 兴山县 | 58 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 3.3 |
| 2 | 远安县 | 29 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.9 | 7.7 |
| 3 | 五峰县 | 49 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97.8 | 0.0 |
| 4 | 秭归县 | 39 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95.7 | 0.1 |
| 5 | 当阳市 | 20 | 66 | 3 | 3 | 0 | 0 | 93.5 | 7.6 |
| 6 | 长阳县 | 32 | 52 | 5 | 1 | 0 | 0 | 93.3 | 2.0 |
| 7 | 枝江市 | 25 | 59 | 6 | 2 | 0 | 0 | 91.3 | 3.3 |
| 8 | 宜都市 | 22 | 56 | 12 | 2 | 0 | 0 | 84.8 | -1.1 |
| 各县市平均 |  |  |  |  |  |  |  | 94.4 | 2.8 |

备注：*为主城区；全市（含主城区）用实况数据评价。

表2     2024年第四季度颗粒物（PM10和PM2.5）平均浓度表

| PM10平均浓度表 |  |  |  |  | PM2.5平均浓度表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 2024年10-12 月均值 (μg/m3) | 2023年10-12 月均值 (μg/m3) | 较2023年 同期变幅(%) | 序号 | 区域 | 2024年10-12 月均值 (μg/m3) | 2023年10-12 月均值 (μg/m3) | 较2023年 同期变幅(%) |
| 主城区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | *夷陵区 | 59 | 61 | -3.3 | 1 | *猇亭区 | 41 | 37 | 10.8 |
| 2 | *西陵区 | 60 | 60 | 0.0 | 2 | *夷陵区 | 42 | 42 | 0.0 |
| 3 | *高新区 | 60 | 63 | -4.8 | 3 | *西陵区 | 42 | 42 | 0.0 |
| 4 | *伍家岗区 | 62 | 59 | 5.1 | 4 | *点军区 | 42 | 42 | 0.0 |
| 5 | *点军区 | 64 | 54 | 18.5 | 5 | *伍家岗区 | 45 | 46 | -2.2 |
| 6 | *猇亭区 | 67 | 64 | 4.7 | 6 | *高新区 | 47 | 48 | -2.1 |
| 国家考核区平均 |  | 62 | 60 | 3.3 | 国家考核区平均 |  | 43 | 43 | 0.0 |
| 各县市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 五峰县 | 39 | 42 | -7.1 | 1 | 兴山县 | 27 | 28 | -3.6 |
| 2 | 兴山县 | 39 | 38 | 2.6 | 2 | 五峰县 | 29 | 26 | 11.5 |
| 3 | 秭归县 | 42 | 43 | -2.3 | 3 | 远安县 | 29 | 35 | -17.1 |
| 4 | 长阳县 | 56 | 59 | -5.1 | 4 | 秭归县 | 35 | 32 | 9.4 |
| 5 | 远安县 | 58 | 52 | 11.5 | 5 | 长阳县 | 40 | 38 | 5.3 |
| 6 | 枝江市 | 62 | 61 | 1.6 | 6 | 当阳市 | 41 | 46 | -10.9 |
| 7 | 宜都市 | 65 | 71 | -8.5 | 7 | 枝江市 | 45 | 43 | 4.7 |
| 8 | 当阳市 | 67 | 63 | 6.3 | 8 | 宜都市 | 50 | 47 | 6.4 |
| 各县市平均 |  | 54 | 54 | 0.0 | 各县市平均 |  | 37 | 37 | 0.0 |

备注：*为主城区；全市（含主城区）用实况数据评价。

表3    2024年第四季度环境空气气态污染物平均浓度表

| 区域 | 10-12月O3日最大8小时均 值第90百分位数(μg/m3) |  |  | 10-12月NO2(μg/m3) |  |  | 10-12月SO2(μg/m3) |  |  | 10-12月CO日均值第 95百分位数(mg/m3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024年 | 2023年 | 较2023年 同期变幅(%) | 2024年 | 2023年 | 较2023年 同期变幅(%) | 2024年 | 2023年 | 较2023年 同期变幅(%) | 2024年 | 2023年 | 较2023年 同期变幅(%) |
| 主城区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *西陵区 | 125 | 99 | 26.3 | 30 | 31 | -3.2 | 6 | 5 | 20.0 | 0.9 | 1.1 | -18.2 |
| *伍家岗区 | 130 | 103 | 26.2 | 33 | 33 | 0.0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.8 | 1 | -20.0 |
| *夷陵区 | 134 | 99 | 35.4 | 29 | 29 | 0.0 | 7 | 8 | -12.5 | 0.8 | 1.1 | -27.3 |
| *点军区 | 137 | 105 | 30.5 | 24 | 26 | -7.7 | 6 | 7 | -14.3 | 1.0 | 1.1 | -9.1 |
| *猇亭区 | 138 | 123 | 12.2 | 30 | 31 | -3.2 | 10 | 8 | 25.0 | 0.9 | 1.1 | -18.2 |
| *高新区 | 140 | 109 | 28.4 | 34 | 32 | 6.2 | 7 | 7 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | -18.2 |
| 国家考核区平均 | 136 | 104 | 30.8 | 30 | 30 | 0.0 | 7 | 7 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | -27.3 |
| 各县市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 兴山县 | 97 | 75 | 29.3 | 16 | 14 | 14.3 | 5 | 7 | -28.6 | 1.1 | 0.9 | 22.2 |
| 五峰县 | 106 | 92 | 15.2 | 14 | 14 | 0.0 | 6 | 7 | -14.3 | 1.3 | 1.2 | 8.3 |
| 秭归县 | 114 | 86 | 32.6 | 30 | 30 | 0.0 | 7 | 6 | 16.7 | 0.9 | 1 | -10.0 |
| 远安县 | 118 | 103 | 14.6 | 17 | 13 | 30.8 | 6 | 11 | -45.5 | 1.1 | 1.4 | -21.4 |
| 当阳市 | 124 | 106 | 17.0 | 24 | 22 | 9.1 | 8 | 12 | -33.3 | 1.0 | 1.1 | -9.1 |
| 枝江市 | 128 | 114 | 12.3 | 26 | 26 | 0.0 | 8 | 11 | -27.3 | 1.0 | 1.1 | -9.1 |
| 宜都市 | 128 | 102 | 25.5 | 19 | 19 | 0.0 | 6 | 8 | -25.0 | 0.8 | 1.1 | -27.3 |
| 长阳县 | 134 | 103 | 30.1 | 13 | 13 | 0.0 | 4 | 5 | -20.0 | 0.7 | 1.2 | -41.7 |
| 各县市平均 | 119 | 98 | 21.4 | 20 | 19 | 5.3 | 6 | 8 | -25.0 | 1.0 | 1.1 | -9.1 |

备注：*为主城区；全市（含主城区）用实况数据评价。

- 水环境

1、地表水

2024年第4季度，对我市环境水质监测网络24条河流的50个断面水质进行了监测，其中，9个十三五国考断面（南津关、荆州砖瓦厂、荆州河口、隔河岩水库坝上、长沙坝、云池（白洋）、清江大桥、铁路大桥（小桂林）、两河口（草埠湖水厂））引用国家网采测分离和水质自动站监测数据结果；7个十四五新增国考断面（野桑坪、马勒坡、东支（天府庙）、黄柏河大桥、巩河水库首、纸坊头、土门大桥）用国家采测分离监测数据结果。全市主要河流断面水质符合Ⅰ～Ⅲ类的断面共计48个，占96%，水质状况总体“优”。

主要河流水质达到水环境功能区要求的断面48个，达标率96%。1条河流的2个断面存在超标现象，分别为运河（石板村断面）、运河（运河铁路桥下断面）。其中石板村断面超标项目为氨氮、运河铁路桥下断面超标项目为氨氮和总磷。主要超标原因是受上游施工影响。

各河流及断面的监测情况详见附表1。

2、饮用水

2024年第4季度，宜昌市县级以上集中式饮用水源地水质均达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体如下：

表4  2024年第4季度宜昌市集中式饮用水源地水质评价结果表

| 所属 区域 | 饮用水源地名称 | 规划 类别 | 实测类别 |  | 水质 状况 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上季度 | 本季度 |  |  |
| 夷陵区 | 官庄水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 优 | 无 |
| 点军区 | 楠木溪水库 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 猇亭区 | 善溪冲水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 宜昌市 | 葛洲坝四公司供水公司 西坝水厂水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 点军区 | 葛洲坝枢纽水厂饮用水水源 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 远安县 | 远安县鸣凤镇东干渠水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 远安县 | 付家河水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 兴山县 | 兴山县古洞口水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 秭归县 | 秭归县凤凰山长江段水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 长阳县 | 长阳土家族自治县隔河岩水库 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 长阳县 | 长阳土家族自治县罗马溪水库 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 良 | 无 |
| 五峰县 | 洞河水源地 | Ⅲ类 | - | Ⅰ类 | 优 | 无 |
| 宜都市 | 九道河水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 宜都市 | 宜都市供水总公司 陆城二水厂水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 宜都市 | 宜都市红花套水厂水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 当阳市 | 当阳市巩河水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 枝江市 | 枝江市鲁家港水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 枝江市 | 枝江市马家店水厂水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 东山 开发区 | 窑湾水厂水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |

备注：洞河水源地为地下水水源地，半年监测一次。

3、水质自动站

2024年第四季度考核宜昌市国控9个、长江经济带6个和省控九畹溪河口共计16个水质自动监测站，监测情况如下：16个站点第四季度均值均达标、水质现状均为优（Ⅰ类或Ⅱ类）。水质日均值达标率除南津关、云池（白洋）、砖瓦厂、两河口（草埠湖水厂）、黄柏河大桥、东支（天府庙）和九畹溪河口为100.0%外，其余8个水质自动监测站日均值达标率67.4%-98.9%，其中日均值达标率最差的为隔河岩水库坝上和马勒坡（67.4%）。具体监测情况详见附表2。

三、降水

宜昌市设有四个降水点，分别是：宜昌监测站、龙泉山庄、兴山县环境监测站和五峰县环境监测站。每次降水监测pH值、降水量和电导率及硫酸根、硝酸根、氟、氯、铵、钙、镁、钠、钾9种离子浓度。

按照国家规定，pH值小于5.6的降水为酸雨。本季度宜昌市降水pH均值为6.23,未出现酸雨天气。

四、声环境

2024年四季度15个城区功能区噪声点监测结果如下：昼间监测结果中15个点位达到规划类别要求，达标率为100%；夜间监测结果中13个点位达到规划类别要求，达标率为86.7%，2个道路交通点位夜间噪声略有超标，为夷陵大道伍家岗区政务服务中心、沿江大道市政府。

对比2024年三季度城区功能区噪声监测结果，昼间监测结果达标率有所上升，由80%上升为100%，上升20个百分点；夜间监测结果达标率保持不变，建议加强道路交通噪声点位管控，提高夜间达标率。

表6  2024年第四季度功能区噪声监测结果表

单位：dB（A）

| 功能区 类别 | 监测点位 | 昼间 |  |  |  |  | 夜间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测值 |  |  | 标准值 | 是否超标 （超标倍数） | 监测值 |  |  | 标准值 | 是否超标 （超标倍数） |
|  |  | 上季度 | 本季度 | 变化值 |  |  | 上季度 | 本季度 | 变化值 |  |  |
| 1类声环境 功能区 | 伍家乡文体中心 | 55.2 | 51.9 | -3.3 | 55 | 达标 | 44.9 | 43.4 | -1.5 | 45 | 达标 |
|  | 三峡大学生命科学楼 | 58.5 | 52.8 | -5.7 |  | 达标 | 43.1 | 36.9 | -6.2 |  | 达标 |
|  | 宜昌市党校 | 51.3 | 49.7 | -1.6 |  | 达标 | 43.3 | 41.3 | -2 |  | 达标 |
|  | 夷陵区党校 | 48.7 | 48.7 | 0 |  | 达标 | 43.4 | 39.2 | -4.2 |  | 达标 |
| 2类声环境 功能区 | 伍家岗区政府 | 55.5 | 52.7 | -2.8 | 60 | 达标 | 45.7 | 43.5 | -2.2 | 50 | 达标 |
|  | 市生态环境局西陵分局 | 60.0 | 51.2 | -8.8 |  | 达标 | 48.1 | 40.7 | -7.4 |  | 达标 |
|  | 五龙社区卫生站 | 55.8 | 53.6 | -2.2 |  | 达标 | 49.3 | 44.3 | -5 |  | 达标 |
|  | 夷陵区农业局 | 61.0 | 49.1 | -11.9 |  | 达标 | 47.2 | 40.6 | -6.6 |  | 达标 |
| 3类声环境 功能区 | 城中U谷 | 54.2 | 51.1 | -3.1 | 65 | 达标 | 49.9 | 47.8 | -2.1 | 55 | 达标 |
|  | 方家岗社区居委会 | 56.8 | 52.3 | -4.5 |  | 达标 | 54.5 | 49.9 | -4.6 |  | 达标 |
|  | 桐岭社区居委会 | 53.8 | 51.2 | -2.6 |  | 达标 | 48.1 | 43.3 | -4.8 |  | 达标 |
| 4a类声环境 功能区 | 夷陵大道伍家岗区政务服务中心 | 61.3 | 62.3 | 1 | 70 | 达标 | 55.7 | 56.2 | 0.5 | 55 | 超标（0.02） |
|  | 沿江大道市政府 | 61.9 | 62.0 | 0.1 |  | 达标 | 56.3 | 57.4 | 1.1 |  | 超标（0.04） |
|  | 发展大道云计算中心 | 60.6 | 60.1 | -0.5 |  | 达标 | 53.9 | 53.4 | -0.5 |  | 达标 |
| 4b类声环境 功能区 | 联棚乡村委会 | 63.7 | 62.7 | -1 | 70 | 达标 | 59.1 | 60.0 | 0.9 | 60 | 达标 |

备注：1类声环境功能区点位：伍家乡文体中心、三峡大学生命科学楼、宜昌市党校、夷陵

区党校；

2类声环境功能区点位：伍家岗区政府、市生态环境局西陵分局、五龙社区卫生站、

夷陵区农业局；

3类声环境功能区点位：城中U谷、方家岗社区居委会、桐岭社区居委会；

4a类声环境功能区点位：夷陵大道伍家岗区政务服务中心、沿江大道市政府、发展

大道云计算中心；

4b类声环境功能区点位：联棚乡村委会。

附表1   2024年第四季度地表水断面水质情况及考核达标率统计结果

| 河流 序号 | 水体 名称 | 断面 序号 | 断面名称 | 被考核 区域 | 断面性质 | 水质规划类别 | 水质监测类别 |  |  |  | 第三季度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 10月 | 11月 | 12月 | 水质达标 频次（%） | 季度 类别 | 超标项目 （超标倍数） |  |
| 1 | 长江 | 1 | 银杏沱 | 秭归县 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 2 | 坝前木鱼岛 | 秭归县 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 3 | 南津关 | 夷陵区 | 国考 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 4 | 胜利四路路口长江公安码头 | 西陵区 | 市控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 5 | 枝城洋溪村（右） | 宜都市 | 市控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 6 | 云池（白洋） | 猇亭区 | 国考 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 7 | 荆州砖瓦厂 | 枝江市 | 国考、跨界 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 8 | 长江公路大桥 | 伍家岗区 | 市控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
| 2 | 清江 | 9 | 隔河岩坝上 | 长阳县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 10 | 朱津滩 | 长阳县 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅰ类 | -- |  |
|  |  | 11 | 宜都清江大桥 | 宜都市 | 国考、跨界 |  | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 66.7 | Ⅱ类 | -- |  |
| 3 | 渔洋河 | 12 | 马勒坡 | 五峰县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 13 | 白家渡 | 宜都市 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
| 4 | 运河 | 14 | 石板村 | 夷陵区 | 县域考核 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅳ类 | 100 | Ⅲ类 | 氨氮（0.06） |  |
|  |  | 15 | 运河铁路桥下 | 高新区 | 市控 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | -- | 劣Ⅴ类 | 66.7 | 劣Ⅴ类 | 氨氮（1.78）、总磷（0.45） |  |
|  |  | 16 | 万寿桥 | 伍家岗区 | 县域考核 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 劣Ⅴ类 | 66.7 | Ⅳ类 | -- |  |
| 5 | 香溪河 | 17 | 泗湘溪 | 兴山县 | 省控 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 18 | 长沙坝 | 兴山县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 66.7 | Ⅱ类 | -- |
| 6 | 黄柏河 | 19 | 东支（天府庙） | 远安县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 20 | 石碑滩 | 夷陵区 | 市控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 21 | 雾渡河 | 夷陵区 | 省控 |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 22 | 汤渡河 | 夷陵区 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 23 | 黄柏河大桥 | 夷陵区 | 国考、跨界 |  | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 66.7 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 24 | 黄柏河一桥 | 西陵区 | 市控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
| 7 | 善溪冲 | 25 | 福善场村委会 （善溪冲小桥） | 猇亭区 | 市控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 26 | 善溪大冲 | 高新区 | 市控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
| 8 | 玛瑙河 | 27 | 郭畈村 (原安福寺) | 夷陵区 | 县域考核 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 100 | Ⅲ类 | -- |
|  |  | 28 | 新河口 | 枝江市 | 省控 |  | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
| 9 | 沮河 | 29 | 铁路大桥 （小桂林） | 远安县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 30 | 群利一队 | 当阳市 | 省控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 31 | 远安 | 远安县 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
| 10 | 漳河 | 32 | 育溪大桥 | 当阳市 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
| 11 | 沮漳河 | 33 | 两河口 （草埠湖水厂） | 当阳市 | 国考、跨界 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 34 | 河溶 | 当阳市 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 35 | 荆州河口 | 枝江市 | 国考、跨界 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
| 12 | 巩河 | 36 | 巩河水库首 | 当阳市 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
| 13 | 桥边河 | 37 | 红旗村 | 点军区 | 县域考核 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅲ类 | -- |  |
| 14 | 联棚河 （五龙河） | 38 | 红光二桥 | 点军区 | 市控 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅲ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
| 15 | 紫阳河 | 39 | 紫阳河入江口 | 点军区 | 市控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
| 16 | 柏临河 | 40 | 土门大桥 | 夷陵区 | 国考 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 41 | 灵宝村 | 高新区 | 市控 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
|  |  | 42 | 猫子咀 | 伍家岗区 | 省控 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 100 | Ⅲ类 | -- |  |
| 17 | 下牢溪 | 43 | 姜家庙 （三界水文站） | 夷陵区 | 市控 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 100 | Ⅰ类 | -- |  |
| 18 | 茅坪河 | 44 | 万家坝 | 秭归县 | 省控、跨界 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
| 19 | 叱溪河 | 45 | 野桑坪 | 秭归县 | 国考 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
| 20 | 九畹溪 | 46 | 槐树坪电站 | 秭归县 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
| 21 | 青干河 | 47 | 牌楼 | 秭归县 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 100 | Ⅰ类 | -- |  |
| 22 | 太平溪 | 48 | 蝉潭水电站 | 夷陵区 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 100 | Ⅰ类 | -- |  |
| 23 | 童庄河 | 49 | 文化 | 秭归县 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |  |
| 24 | 天池河 | 50 | 纸坊头 | 五峰县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 100 | Ⅰ类 | -- |  |

表2    2024年第四季度宜昌市水质自动站监测结果表

| 序号 | 水体性质 | 点位性质 | 水体 名称 | 自动站名称 | 所属县市区 | 水质规划类别 | 水质监测类别 |  |  |  | 水质 现状 | 超标项目 （超标倍数） | 日均值 达标率 | 超标项目 （超标倍数及范围） | 超标天数（天） | 超标值浓度及范围（mg/L） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 10月 | 11月 | 12月 | 第4季度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 河流 | 国控 | 长江 | 南津关 | 宜昌市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% | -- | -- | -- | -- |
| 2 |  |  |  | 云池 （白洋） | 宜都市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% | -- | -- | -- | -- |
| 3 |  |  |  | 砖瓦厂 | 枝江市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% | -- | -- | -- | -- |
| 4 |  |  | 沮河 | 铁路大桥 （小桂林） | 远安县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 92.7% | 总磷 (0.09-0.74) | 7 | 0.109-0.174 | 下雨、面源污染 |
| 5 |  |  | 沮漳河 | 两河口 （草埠湖水厂） | 当阳市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% | -- | -- | -- | -- |
| 6 |  |  |  | 荆州河口 | 枝江市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 96.7% | 溶解氧（-） | 3 | 5.3-5.9 | 下雨、面源污染、回水区 |
| 7 |  |  | 香溪河 | 长沙坝 | 兴山县 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 80.4% | 溶解氧（-） | 18 | 2.8-5.1 | 采水管道被堵加上水泵有问题；回水区；下雨 |
| 8 |  |  | 清江 | 隔河岩水库坝上 | 长阳县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 67.4% | 溶解氧（-） | 30 | 5.2-5.9 | 下雨、水体流动性差 |
| 9 |  |  |  | 清江大桥 | 宜都市 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 75.0% | 溶解氧（-） | 23 | 4.5-5.9 | 下雨、回水区、水体流动性差 |
| 10 |  | 长江经济带 | 黄柏河 | 黄柏河大桥 | 夷陵区 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% | -- | -- | -- | -- |
| 11 |  |  |  | 东支 （天府庙） | 远安县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |
| 12 |  |  | 清江 | 朱津滩 | 宜都市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 优 | -- | 100.0% | -- | -- | -- | -- |
| 13 |  |  | 柏临河 | 土门大桥 | 夷陵区 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 95.7% | 氨氮 (0.68-0.69) | 2 | 1.68-1.69 | 气温骤降，水生植物死后消解使水中有机物浓度上升 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 (0.02-0.085) | 2 | 0.204-0.217 | 下雨、面源污染 |
| 14 |  |  | 天池河 | 纸坊头 | 五峰县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 98.9% | 总磷(0.03) | 1 | 0.103 | 下雨，面源污染 |
| 15 |  |  | 渔洋河 | 马勒坡 | 五峰县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 67.4% | 溶解氧（-） | 12 | 2.9-5.8 | 长期天干未降雨，渔洋河净流量较小，水体自净能力减弱，水体富营养化，水体流动性差；下雨，面源污染 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 (0.02-0.42) | 12 | 0.51-0.71 | 天气干旱，降雨量较去年同期偏少81%以上，河流径流量非常小；上游建设防涝提升改造工程项目，导致水体较为浑浊；水体自净能力减弱，水体富营养化，下雨，水体流动性差,面源污染 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷(0.01-0.5) | 18 | 0.101-0.15 |  |
| 16 |  | 省控 | 九畹溪 | 九畹溪 | 秭归县 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% | -- | -- | -- | -- |

备注：1.数据源于省网水质自动监测数据，评价结果仅供参考，实际评价结果以国家网水质平台公布为准。