# 环境空气质量篇

## 一、5月环境空气质量概况

宜昌市环境空气质量监测网由17个环境空气质量自动监测站点组成，其中国控点6个，分布在中心城区，省控点11个，分布在各县市。2025年5月，市环境空气质量监测网络对全市14个县市区空气质量监测结果如下：

全市14个县市区优良天数比例均值为83.5%，较上年同期上升9.2个百分点，14个县市区空气质量优良天数比例在64.5%至100.0%之间。

国家考核区域的空气质量优良天数为28天，优良天数比例为90.3%，较上年同期上升25.8个百分点。详见附表1。

按照城市环境空气质量综合指数评价，14个县市区空气质量监测结果相对较好的县市区是：五峰县、兴山县和长阳县；相对较差的县市区是：当阳市、伍家岗区和枝江市。详见附表2。

全市14个县市区，PM2.5月浓度各县市区除枝江市外，其余均未超过国家二级浓度限值； O3日最大8小时平均第90百分位数除宜都市、长阳县、秭归县、远安县、当阳市、枝江市和高新区外，其他县市区均未超过国家二级浓度限值；其他基本项目浓度均达到国家二级浓度限值。宜昌市各县市区基本项目浓度详见附表3。

## 二、1～5月累计环境空气质量概况

国家考核区域的空气质量优良天数为120天，优良天数比例为79.5%，较上年同期上升2.5个百分点。详见附表1。

国家考核区域PM10平均浓度值为76μg/m3，超过国家二级浓度限值（国家二级浓度限值为70μg/m3），超标倍数为0.09，与2024年同期（67μg/m3）相比上升13.4%。详见附表4。

国家考核区域PM2.5平均浓度值为50μg/m3，超过国家二级浓度限值（国家二级浓度限值为35μg/m3），超标倍数为0.43，与2024年同期（47μg/m3）相比上升6.4%。详见附表5。

国家考核区域O3日最大8小时平均第90百分位数为139μg/m3，达到国家二级浓度限值（国家二级浓度限值为160μg/m3），与2024年同期（153μg/m3）相比下降9.2%。详见附表6。

全市各县市区空气质量情况见附表1。全市各县市区浓度情况见附表4-6。

# 水环境质量篇

## 一、5月水环境质量概况

根据5月地表水水质监测结果，宜昌市24条河流水质总体为“优”，符合Ⅰ～Ⅲ类的断面46个，占全部断面的92%。河流水质达到水环境功能区规划类别要求的断面43个，达标率为86%，7个超标断面分别为渔洋河马勒坡、运河铁路桥下、运河万寿桥、香溪河泗湘溪、香溪河长沙坝、黄柏河汤渡河、沮河群利一队断面；其中运河铁路桥下、万寿桥断面超标是由于受上游施工影响。

- 地表水国控、省控断面水质情况

5月宜昌市纳入国家考核16个断面水质优良率为93.8%，达标率为87.5%，超标断面为渔洋河马勒坡、香溪河长沙坝断面；34个省控断面水质优良率为94.1%，达标率为85.3%，超标断面为渔洋河马勒坡、香溪河泗湘溪、香溪河长沙坝、黄柏河汤渡河、沮河群利一队断面。监测结果详见附表7。

（二）部分断面水质1-5月累计同比变化情况

1-5月24条河流50个断面中，有5条河流的5个断面水质同比有所好转，分别为长江枝城洋溪村（右）、善溪冲福善场村委会、玛瑙河新河口、柏临河灵宝村、茅坪河万家坝断面。有2条河流的2个断面水质同比有所下降，分别为香溪河泗湘溪、柏临河土门大桥断面。有1条河流2个断面水质同比明显下降，分别为运河铁路桥下、运河万寿桥断面。其他断面均保持稳定。

## 二、5月城区饮用水源地水质现状

2025年5月，对城区4个饮用水源地水质进行手工监测，城区水源地取水量合计1059.3126万吨，水源地水质均达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水源地水质达标比例和水量达标比例均为100%。监测结果详见附表8。

## 三、5月水质自动站监测情况

2025年5月考核宜昌市国控9个、长江经济带6个和省控九畹溪河口共计16个水质自动监测站监测情况如下：14个站点月均值达标，水质现状为优（Ⅰ类或Ⅱ类）；其余两个站点中，长沙坝因总磷（0.105 mg/L）超标导致水质为Ⅲ类，月均值未达标，水质现状为良好；土门大桥因高锰酸盐指数（4.5 mg/L）较高，水质为Ⅲ类，但月均值达标，水质现状为良好。有9个站点水质日均值达标率为100.0%；还有7个站点铁路大桥（小桂林）、两河口（草埠湖水厂）、荆州河口、长沙坝、东支（天府庙）、土门大桥和马勒坡水质日均值达标率为32.3%-96.8%，其中长沙坝日均值达标率最差（32.3%）。具体监测情况详见附表9。

# 附表

表1   2025年5月和1～5月空气质量优良天数比例情况表

| 5月优良天数比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1～5月优良天数比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县市区 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度 污染 | 严重 污染 | 优良天 数比例(%) | 较2024年同期增幅(%) | 序号 | 县市区 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度 污染 | 严重 污染 | 优良天 数比例(%) | 较2024年同期增幅(%) |
| 1 | 五峰县 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 1 | 五峰县 | 51 | 91 | 5 | 2 | 0 | 0 | 95.3 | -3.4 |
| 2 | *点军区 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.2 | 28.5 | 2 | 兴山县 | 55 | 86 | 9 | 1 | 0 | 0 | 93.4 | -5.3 |
| 3 | 兴山县 | 11 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | -6.5 | 3 | 秭归县 | 25 | 101 | 19 | 5 | 0 | 0 | 84.0 | -10.6 |
| 4 | *伍家岗区 | 3 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92.9 | 25.2 | 4 | *点军区 | 19 | 96 | 14 | 7 | 3 | 0 | 82.7 | 7.7 |
| 5 | *夷陵区 | 5 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 88.9 | 24.4 | 5 | 远安县 | 14 | 109 | 23 | 2 | 1 | 1 | 82.0 | -7.5 |
| 6 | *西陵区 | 5 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 86.7 | 0.0 | 6 | 枝江市 | 12 | 111 | 20 | 7 | 1 | 0 | 81.5 | 5.2 |
| 7 | *猇亭区 | 4 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 86.2 | 5.6 | 7 | *猇亭区 | 14 | 102 | 18 | 6 | 2 | 1 | 81.1 | -0.9 |
| 8 | 宜都市 | 4 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 0.0 | 8 | *夷陵区 | 15 | 103 | 19 | 7 | 2 | 1 | 80.3 | 7.0 |
| 9 | 枝江市 | 5 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.4 | 22.6 | 9 | 当阳市 | 12 | 109 | 20 | 9 | 0 | 1 | 80.1 | 0.5 |
| 10 | 远安县 | 4 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 77.4 | 9.7 | 10 | 长阳县 | 22 | 96 | 23 | 7 | 2 | 0 | 78.7 | -7.5 |
| 11 | 长阳县 | 5 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 77.4 | 0.0 | 11 | *西陵区 | 14 | 98 | 22 | 7 | 2 | 1 | 77.8 | -2.6 |
| 12 | 当阳市 | 4 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 74.2 | 9.7 | 12 | *伍家岗区 | 11 | 100 | 23 | 5 | 4 | 0 | 77.6 | 3.6 |
| 13 | 秭归县 | 5 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 73.3 | -9.5 | 13 | 宜都市 | 13 | 100 | 27 | 7 | 4 | 0 | 74.8 | -6.8 |
| 14 | *高新区 | 6 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 64.5 | 19.3 | 14 | *高新区 | 15 | 87 | 33 | 8 | 3 | 1 | 69.4 | 2.5 |
| 国家考核区域 |  | 5 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 90.3 | 25.8 | 国家考核区域 |  | 14 | 106 | 20 | 7 | 3 | 1 | 79.5 | 2.5 |
| 全市平均 |  |  |  |  |  |  |  | 83.5 | 9.2 | 全市平均 |  |  |  |  |  |  |  | 81.3 | -1.3 |

备注：*为国家考核区域；全市（含国家考核区域）用实况数据评价。

表2  2025年5月空气质量综合指数排名表

| 序号 | 县市区 | 综合指数 | 最大指数 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五峰县 | 2.33 | 0.81 | O3 |
| 2 | 兴山县 | 2.63 | 0.92 | O3 |
| 3 | 长阳县 | 2.96 | 1.08 | O3 |
| 4 | *夷陵区 | 3.06 | 0.96 | O3 |
| 5 | *点军区 | 3.08 | 0.89 | O3 |
| 6 | 远安县 | 3.09 | 1.04 | O3 |
| 7 | *西陵区 | 3.21 | 0.98 | O3 |
| 8 | 秭归县 | 3.36 | 1.03 | O3 |
| 9 | *猇亭区 | 3.40 | 0.95 | O3 |
| 10 | 宜都市 | 3.42 | 1.01 | O3 |
| 11 | *高新区 | 3.45 | 1.08 | O3 |
| 11 | 当阳市 | 3.46 | 1.04 | O3 |
| 12 | *伍家岗区 | 3.58 | 0.89 | O3 |
| 13 | 枝江市 | 3.69 | 1.03 | PM2.5 |

备注：*为国家考核区域；全市（含国家考核区域）用实况数据评价。

表3  2025年5月空气污染物平均浓度情况表

| 县市区 | PM2.5 （μg/m3) | PM10 （μg/m3) | O3最大8小时第90 百分位 （μg/m3） | NO2 （μg/m3) | SO2 （μg/m3) | CO第95百分值（mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宜都市 | 30 | 51 | 162 | 20 | 7 | 0.8 |
| 五峰县 | 19 | 36 | 130 | 11 | 4 | 0.5 |
| 长阳县 | 27 | 49 | 173 | 9 | 4 | 0.5 |
| 兴山县 | 23 | 42 | 148 | 8 | 6 | 0.6 |
| 秭归县 | 27 | 44 | 165 | 27 | 6 | 0.6 |
| 远安县 | 26 | 57 | 167 | 9 | 5 | 0.8 |
| 当阳市 | 31 | 57 | 166 | 16 | 7 | 0.8 |
| 枝江市 | 36 | 55 | 162 | 19 | 8 | 1.0 |
| *猇亭区 | 29 | 55 | 152 | 22 | 6 | 0.7 |
| *西陵区 | 26 | 49 | 157 | 17 | 10 | 0.8 |
| *伍家岗区 | 30 | 52 | 143 | 30 | 7 | 0.9 |
| *夷陵区 | 25 | 49 | 153 | 18 | 7 | 0.5 |
| *点军区 | 27 | 46 | 143 | 21 | 7 | 0.5 |
| *高新区 | 31 | 50 | 172 | 22 | 6 | 0.5 |
| 宜昌 | 28 | 50 | 152 | 22 | 7 | 0.6 |
| 均值 | 28 | 49 | 157 | 18 | 6 | 0.7 |

备注：*为国家考核区域；全市（含国家考核区域）用实况数据评价。

表4  2025年5月和1～5月可吸入颗粒物（PM10）平均浓度情况表

| 5月可吸入颗粒物（PM10） |  |  |  |  |  | 1～5月可吸入颗粒物（PM10） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按平均浓度排序 |  |  | 按2024年同期增幅排序 |  |  | 按平均浓度排序 |  |  | 按2024年同期增幅排序 |  |  |
| 序号 | 县市区 | 2025年5月浓度 （μg/m3） | 序号 | 县市区 | 较2024年同期增幅(%) | 序号 | 县市区 | 2025年1～5月 浓度 （μg/m3） | 序号 | 县市区 | 较2024年同期增幅(%) |
| 1 | 五峰县 | 36 | 1 | *猇亭区 | -1.8 | 1 | 五峰县 | 49 | 1 | 宜都市 | 5.3 |
| 2 | 兴山县 | 42 | 2 | 当阳市 | 1.8 | 2 | 兴山县 | 50 | 2 | *猇亭区 | 5.6 |
| 3 | 秭归县 | 44 | 3 | *点军区 | 2.2 | 3 | 秭归县 | 63 | 3 | *夷陵区 | 12.9 |
| 4 | *点军区 | 46 | 4 | 枝江市 | 3.8 | 4 | 长阳县 | 73 | 4 | 当阳市 | 13.2 |
| 5 | *夷陵区 | 49 | 5 | 宜都市 | 4.1 | 5 | *点军区 | 74 | 5 | 枝江市 | 13.4 |
| 6 | 长阳县 | 49 | 6 | *夷陵区 | 6.5 | 6 | *猇亭区 | 75 | 6 | 五峰县 | 14.0 |
| 7 | *西陵区 | 49 | 7 | *高新区 | 8.7 | 7 | *西陵区 | 75 | 7 | *西陵区 | 15.4 |
| 8 | *高新区 | 50 | 8 | 五峰县 | 9.1 | 8 | *伍家岗区 | 75 | 8 | *点军区 | 15.6 |
| 9 | 宜都市 | 51 | 9 | 长阳县 | 11.4 | 9 | 枝江市 | 76 | 9 | 兴山县 | 16.3 |
| 10 | *伍家岗区 | 52 | 10 | *西陵区 | 11.4 | 10 | 宜都市 | 79 | 10 | *伍家岗区 | 17.2 |
| 11 | *猇亭区 | 55 | 11 | 兴山县 | 13.5 | 11 | 远安县 | 79 | 11 | 长阳县 | 19.7 |
| 12 | 枝江市 | 55 | 12 | *伍家岗区 | 18.2 | 12 | *夷陵区 | 79 | 12 | *高新区 | 19.7 |
| 13 | 当阳市 | 57 | 13 | 秭归县 | 22.2 | 13 | *高新区 | 79 | 13 | 秭归县 | 34.0 |
| 14 | 远安县 | 57 | 14 | 远安县 | 23.9 | 14 | 当阳市 | 86 | 14 | 远安县 | 43.6 |
| 国家考核区域 |  | 50 | 国家考核区域 |  | 6.4 | 国家考核区域 |  | 76 | 国家考核区域 |  | 13.4 |
| 全市平均 |  | 49 | 全市平均 |  | 8.9 | 全市平均 |  | 72 | 全市平均 |  | 16.0 |

备注：*为国家考核区域；全市（含国家考核区域）用实况数据评价。

表5  2025年5月和1～5月细颗粒物（PM2.5）平均浓度情况表

| 5月细颗粒物（PM2.5） |  |  |  |  |  | 1～5月细颗粒物（PM2.5） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按平均浓度排序 |  |  | 按2024年同期增幅排序 |  |  | 按平均浓度排序 |  |  | 按2024年同期增幅排序 |  |  |
| 序号 | 县市区 | 2025年5月浓度 （μg/m3） | 序号 | 县市区 | 较2024年同期增幅(%) | 序号 | 县市区 | 2025年1～5月 浓度 （μg/m3） | 序号 | 县市区 | 较2024年同期增幅(%) |
| 1 | 五峰县 | 19 | 1 | *夷陵区 | -10.7 | 1 | 五峰县 | 31 | 1 | *点军区 | 0.0 |
| 2 | 兴山县 | 23 | 2 | *点军区 | -10.0 | 2 | 兴山县 | 31 | 2 | 枝江市 | 2.0 |
| 3 | *夷陵区 | 25 | 3 | *西陵区 | -7.1 | 3 | 远安县 | 39 | 3 | *夷陵区 | 2.1 |
| 4 | *西陵区 | 26 | 4 | *伍家岗区 | -3.2 | 4 | 秭归县 | 40 | 4 | *伍家岗区 | 4.0 |
| 5 | 远安县 | 26 | 5 | *猇亭区 | 0.0 | 5 | *点军区 | 46 | 5 | *西陵区 | 4.3 |
| 6 | *点军区 | 27 | 6 | *高新区 | 0.0 | 6 | 长阳县 | 46 | 6 | *高新区 | 5.9 |
| 7 | 长阳县 | 27 | 7 | 宜都市 | 3.4 | 7 | 当阳市 | 47 | 7 | 兴山县 | 6.9 |
| 8 | 秭归县 | 27 | 8 | 秭归县 | 3.8 | 8 | *夷陵区 | 48 | 8 | 宜都市 | 10.6 |
| 9 | *猇亭区 | 29 | 9 | 长阳县 | 8.0 | 9 | *猇亭区 | 49 | 9 | *猇亭区 | 11.4 |
| 10 | 宜都市 | 30 | 10 | 枝江市 | 12.5 | 10 | *西陵区 | 49 | 10 | 秭归县 | 14.3 |
| 11 | *伍家岗区 | 30 | 11 | 五峰县 | 18.8 | 11 | 枝江市 | 50 | 11 | 当阳市 | 14.6 |
| 12 | 当阳市 | 31 | 12 | 兴山县 | 27.8 | 12 | 宜都市 | 52 | 12 | 长阳县 | 17.9 |
| 13 | *高新区 | 31 | 13 | 远安县 | 30.0 | 13 | *伍家岗区 | 52 | 13 | 五峰县 | 19.2 |
| 14 | 枝江市 | 36 | 14 | 当阳市 | 47.6 | 14 | *高新区 | 54 | 14 | 远安县 | 21.9 |
| 国家考核区域 |  | 28 | 国家考核区域 |  | -3.4 | 国家考核区域 |  | 50 | 国家考核区域 |  | 6.4 |
| 全市平均 |  | 28 | 全市平均 |  | 7.7 | 全市平均 |  | 45 | 全市平均 |  | 7.1 |

备注：*为国家考核区域；全市（含国家考核区域）用实况数据评价。

表6  2025年5月和1～5月臭氧（O3）90百分位浓度情况表

| 5月臭氧（O3） |  |  |  |  |  | 1～5月臭氧（O3） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按平均浓度排序 |  |  | 按2024年同期增幅排序 |  |  | 按平均浓度排序 |  |  | 按2024年同期增幅排序 |  |  |
| 序号 | 县市区 | 2025年5月浓度 （μg/m3） | 序号 | 县市区 | 较2024年同期增幅(%) | 序号 | 县市区 | 2025年1～5月浓度 （μg/m3） | 序号 | 县市区 | 较2024年同期增幅(%) |
| 1 | 五峰县 | 130 | 1 | *伍家岗区 | -19.7 | 1 | 兴山县 | 117 | 1 | *伍家岗区 | -18.1 |
| 2 | *点军区 | 143 | 2 | *点军区 | -19.2 | 2 | 五峰县 | 117 | 2 | *点军区 | -13.2 |
| 3 | *伍家岗区 | 143 | 3 | *夷陵区 | -17.7 | 3 | *伍家岗区 | 127 | 3 | 枝江市 | -11.2 |
| 4 | 兴山县 | 148 | 4 | 枝江市 | -12.0 | 4 | *点军区 | 131 | 4 | *夷陵区 | -8.2 |
| 5 | *猇亭区 | 152 | 5 | *猇亭区 | -10.6 | 5 | *西陵区 | 140 | 5 | *高新区 | -7.2 |
| 6 | *夷陵区 | 153 | 6 | *高新区 | -10.4 | 6 | 枝江市 | 142 | 6 | 兴山县 | -7.1 |
| 7 | *西陵区 | 157 | 7 | 五峰县 | -9.1 | 7 | 宜都市 | 144 | 7 | 五峰县 | -4.9 |
| 8 | 宜都市 | 162 | 8 | 当阳市 | -7.8 | 8 | *猇亭区 | 144 | 8 | *西陵区 | -4.1 |
| 9 | 枝江市 | 162 | 9 | *西陵区 | -7.1 | 9 | *夷陵区 | 146 | 9 | 当阳市 | -3.3 |
| 10 | 秭归县 | 165 | 10 | 宜都市 | -3.6 | 10 | 秭归县 | 146 | 10 | 宜都市 | -0.7 |
| 11 | 当阳市 | 166 | 11 | 远安县 | -2.9 | 11 | 当阳市 | 148 | 11 | *猇亭区 | 0.0 |
| 12 | 远安县 | 167 | 12 | 秭归县 | -1.8 | 12 | 长阳县 | 148 | 12 | 秭归县 | 1.4 |
| 13 | *高新区 | 172 | 13 | 长阳县 | 3.0 | 13 | 远安县 | 153 | 13 | 长阳县 | 1.4 |
| 14 | 长阳县 | 173 | 14 | 兴山县 | 7.2 | 14 | *高新区 | 155 | 14 | 远安县 | 2.0 |
| 国家考核区域 |  | 152 | 国家考核区域 |  | -14.6 | 国家考核区域 |  | 139 | 国家考核区域 |  | -9.2 |
| 全市平均 |  | 157 | 全市平均 |  | -8.2 | 全市平均 |  | 140 | 全市平均 |  | -5.4 |

备注：*为国家考核区域；全市（含国家考核区域）用实况数据评价。

表7  2025年5月宜昌市主要河流断面水质监测类别

| 河流 序号 | 水体 名称 | 断面 序号 | 断面名称 | 被考核 区域 | 断面性质 | 水质规划类别 | 水质监测类别 |  |  |  | 本月超标项目 （超标倍数） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 上月 | 本月 | 1-5月累计 | 累计同比变化 |  |
| 1 | 长江 | 1 | 银杏沱 | 秭归县 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
|  |  | 2 | 坝前木鱼岛 | 秭归县 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
|  |  | 3 | 南津关 | 夷陵区 | 国考 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
|  |  | 4 | 胜利四路路口长江公安码头 | 西陵区 | 市控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
|  |  | 5 | 枝城洋溪村（右） | 宜都市 | 市控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 有所好转 | -- |
|  |  | 6 | 云池（白洋） | 猇亭区 | 国考 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
|  |  | 7 | 荆州砖瓦厂 | 枝江市 | 国考、跨界 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
|  |  | 8 | 长江公路大桥 | 伍家岗区 | 市控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
| 2 | 清江 | 9 | 隔河岩坝上 | 长阳县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 保持稳定 | -- |
|  |  | 10 | 朱津滩 | 长阳县 | 省控 |  | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 保持稳定 | -- |
|  |  | 11 | 宜都清江大桥 | 宜都市 | 国考、跨界 |  | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 保持稳定 | -- |
| 3 | 渔洋河 | 12 | 马勒坡 | 五峰县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | 总磷（0.10） |
|  |  | 13 | 白家渡 | 宜都市 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
| 4 | 运河 | 14 | 石板村 | 夷陵区 | 县域考核 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
|  |  | 15 | 运河铁路桥下 | 高新区 | 市控 | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 明显下降 | 氨氮（0.81）、总磷（0.27） |
|  |  | 16 | 万寿桥 | 伍家岗区 | 县域考核 | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 明显下降 | 氨氮（0.91）、总磷（0.37） |
| 5 | 香溪河 | 17 | 泗湘溪 | 兴山县 | 省控 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 有所下降 | 总磷（0.10） |
|  |  | 18 | 长沙坝 | 兴山县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | 总磷（0.06） |
| 6 | 黄柏河 | 19 | 东支（天府庙） | 远安县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 保持稳定 | -- |
|  |  | 20 | 石碑滩 | 夷陵区 | 市控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
|  |  | 21 | 雾渡河 | 夷陵区 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
|  |  | 22 | 汤渡河 | 夷陵区 | 省控 |  | Ⅰ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | 化学需氧量（0.20）） |
|  |  | 23 | 黄柏河大桥 | 夷陵区 | 国考、跨界 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
|  |  | 24 | 黄柏河一桥 | 西陵区 | 市控 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
| 7 | 善溪冲 | 25 | 福善场村委会 （善溪冲小桥） | 猇亭区 | 市控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 有所好转 | -- |
|  |  | 26 | 善溪大冲 | 高新区 | 市控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
| 8 | 玛瑙河 | 27 | 郭畈村 (原安福寺) | 夷陵区 | 县域考核 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 保持稳定 | -- |
|  |  | 28 | 新河口 | 枝江市 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 有所好转 | -- |
| 9 | 沮河 | 29 | 铁路大桥 （小桂林） | 远安县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
|  |  | 30 | 群利一队 | 当阳市 | 省控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | 氟化物（0.95） |
|  |  | 31 | 远安 | 远安县 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
| 10 | 漳河 | 32 | 育溪大桥 | 当阳市 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
| 11 | 沮漳河 | 33 | 两河口 （草埠湖水厂） | 当阳市 | 国考、跨界 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
|  |  | 34 | 河溶 | 当阳市 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
|  |  | 35 | 荆州河口 | 枝江市 | 国考、跨界 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
| 12 | 巩河 | 36 | 巩河水库首 | 当阳市 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
| 13 | 桥边河 | 37 | 红旗村 | 点军区 | 县域考核 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
| 14 | 联棚河 （五龙河） | 38 | 红光二桥 | 点军区 | 市控 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
| 15 | 紫阳河 | 39 | 紫阳河入江口 | 点军区 | 市控 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
| 16 | 柏临河 | 40 | 土门大桥 | 夷陵区 | 国考 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 有所下降 | -- |
|  |  | 41 | 灵宝村 | 高新区 | 市控 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 有所好转 | -- |
|  |  | 42 | 猫子咀 | 伍家岗区 | 省控 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 保持稳定 | -- |
| 17 | 下牢溪 | 43 | 姜家庙 （三界水文站） | 夷陵区 | 市控 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 保持稳定 | -- |
| 18 | 茅坪河 | 44 | 万家坝 | 秭归县 | 省控、跨界 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 有所好转 | -- |
| 19 | 叱溪河 | 45 | 野桑坪 | 秭归县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 保持稳定 | -- |
| 20 | 九畹溪 | 46 | 槐树坪电站 | 秭归县 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
| 21 | 青干河 | 47 | 牌楼 | 秭归县 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
| 22 | 太平溪 | 48 | 蝉潭水电站 | 夷陵区 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 保持稳定 | -- |
| 23 | 童庄河 | 49 | 文化 | 秭归县 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 保持稳定 | -- |
| 24 | 天池河 | 50 | 纸坊头 | 五峰县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |

表8   2025年5月宜昌市城区饮用水源地水质类别

| 饮用水源地名称 | 规划类别 | 水质类别 | 水质现状 | 取水量（万吨） | 水源达 标比例 | 水量达 标比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 官庄水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 优 | 935.6553 | 100.0% | 100.0% |
| 窑湾水厂水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 优 | 0 |  |  |
| 楠木溪水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 优 | 3.0 |  |  |
| 善溪冲水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 优 | 120.6573 |  |  |

备注：窑湾水厂水源地为备用水源地。

表9    2025年5月宜昌市水质自动站监测情况

| 序号 | 水体性质 | 点位性质 | 水体 名称 | 自动站名称 | 所属县市区 | 水质规划类别 | 水质监 测类别 |  | 水质 现状 | 超标项目 （超标倍数） | 日均值 达标率 | 超标项目 （超标倍数） | 超标天数（天） | 超标值浓度（mg/L） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 上月 | 本月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 河流 | 国控 | 长江 | 南津关 | 宜昌市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% | -- | -- | -- | -- |
| 2 |  |  |  | 云池 （白洋） | 宜都市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% | -- | -- | -- | -- |
| 3 |  |  |  | 砖瓦厂 | 枝江市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% | -- | -- | -- | -- |
| 4 |  |  | 沮河 | 铁路大桥 （小桂林） | 远安县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 58.1% | 溶解氧（-） | 5 | 5.0-5.9 | 铁路大桥上游管网破裂、下雨，面源污染 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数(0.15) | 1 | 4.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 (0.04-1.31) | 12 | 0.104-0.231 |  |
| 5 |  |  | 沮漳河 | 两河口 （草埠湖水厂） | 当阳市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 71.0% | 溶解氧（-） | 4 | 5.0-5.5 | 下雨，面源污染，水体流动性差 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数(0.025-0.1) | 5 | 4.1-4.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 (0.02-1.24) | 3 | 0.51-1.12 |  |
| 6 |  |  |  | 荆州河口 | 枝江市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 77.4% | 溶解氧（-） | 7 | 3.8-5.9 | 下雨，面源污染，回水区 |
| 7 |  |  | 香溪河 | 长沙坝 | 兴山县 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 良好 | 总磷（0.05） | 32.3% | 高锰酸盐指数(0.1) | 1 | 4.4 | 面源和点源污染 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 (0.01-0.69) | 20 | 0.101-0.169 |  |
| 8 |  |  | 清江 | 隔河岩水库坝上 | 长阳县 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 优 | -- | 100.0% | -- | -- | -- | -- |
| 9 |  |  |  | 清江大桥 | 宜都市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 优 | -- | 100.0% | -- | -- | -- | -- |
| 10 |  | 长江经济带 | 黄柏河 | 黄柏河大桥 | 夷陵区 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% | -- | -- | -- | -- |
| 11 |  |  |  | 东支 （天府庙） | 远安县 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 96.8% | 溶解氧（-） | 1 | 5.9 | 下雨，面源污染 |
| 12 |  |  | 清江 | 朱津滩 | 宜都市 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 优 | -- | 100.0% | -- | -- | -- | -- |
| 13 |  |  | 柏临河 | 土门大桥 | 夷陵区 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 良好 | -- | 90.3% | 溶解氧（-） | 1 | 3.7 | 下雨，面源污染，水量太小，流动性较弱 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数(0.12-0.13) | 2 | 6.7-6.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮(0.07) | 1 | 1.07 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷(0.135) | 1 | 0.227 |  |
| 14 |  |  | 天池河 | 纸坊头 | 五峰县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% | -- | -- | -- | -- |
| 15 |  |  | 渔洋河 | 马勒坡 | 五峰县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 77.4% | 溶解氧（-） | 1 | 5.9 | 一是河净流量较小，水体自净能力减弱，水体富营养化；二是城区河道施工；三是降雨，面源污染。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷(0.06-0.2) | 7 | 0.106-0.12 |  |
| 16 |  | 省控 | 九畹溪 | 九畹溪河口 | 秭归县 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% | -- | -- | -- | -- |

备注：1.数据源于省网水质自动监测数据，评价结果仅供参考，实际评价结果以国家网水质平台公布为准。