附件1：

黄柏河航道等级提升工程初步地质勘察

第三方技术服务任务书

一、项目名称

黄柏河航道等级提升工程初步地质勘察第三方技术服务

二、服务内容

（一）工作范围

宜昌市黄柏河航道河口至赵家沟施工码头航段，全长6.5公里。
（二）工作内容和技术要求

1.勘察技术标准及平面和高程控制系统
勘察技术标准采用《水运工程岩土勘察规范》（JTS133-2013）,并符合《岩土工程地质勘察规范》(GB50021)等现行国家和行业标准。

平面控制采用2000国家大地坐标系，高程控制采用1985国家高程基准。

2.勘察内容
（1）查明各地貌单元的形态、岩土类别、成因、时代、性质及其分布规律;查明与工程建设有关的地质构造及其发育特征，重点查明断裂、岩层产状、节理裂隙的分布及其特征；

（2）查明不良地质作用的类型、分布范围或边界条件,发育程度和形成原因,论证对航道工程建筑物稳定性、开挖边坡稳定性的影响程度,并提出边坡坡率建议值及防治措施的建议；

（3）查明地下水类型,含水层性质补给与排泄条件,水位变化幅度;查明承压含水层厚度、透水性，承压水头以及顶板和底板位置,各含水层和地表水体的层间水力联系;查明透水层、相对隔水层分布和特性;必要时,需查明与场地外水域相通的地基透水层及各土层的孔隙水压力；

（4）分析评价地基,岸坡或边坡稳定性,提出基础型式,基础持力层和地基处理的建议；

（5）对抗震设防烈度大于等于6度的地区,涉及建筑物或坡体稳定性方面的工程,进行场地和地基地震效应的岩土工程勘察；

（6）切咀工程区查明覆盖层的性质和厚度及覆盖层下伏基岩的岩性、分布情况，尤其是基岩顶高程，取样进行强度试验并确定岩石的风化程度及开挖等级，评价切咀的难易程度以及切咀影响区内的地质环境，查明岩体结构、整理裂隙分布、软弱夹层以及切咀区的微地貌；

（7）护岸等工程建筑物查明场地及其相邻边坡或岸坡的岩土组成,分布及其物理力学性质,重点查明场地或岸坡、基槽的岩土性质,河床组成物性质及其冲淤特性,重点查明有无影响岸坡和工程结构稳定的软弱和不稳定土层及其分布;存在不良地质作用时分析评价建筑物场地及其邻近边坡的稳定性、地基稳定性,并做出评价。

（三）工作方式
    开展地质钻探、现场取样、室内试验等。
（四）工作成果

1.工程地质勘察报告

按照《水运工程岩土勘察规范》（JTS133-2013）要求的格式及内容进行编写。

（1）阐述区域地质构造，地震基本烈度以及特殊需要情况下所进行的地震烈度复核成果。

（2）阐述工程地质条件和不良工程地质问题，分析有利与不利因素，为选定方案提供工程地质评价意见。

（3）阐明工程河段的河流地貌、地层岩性，对可能产生严重的边坡失稳，渗漏等重要工程地质问题作分析评价。

（4）阐明各场地天然建筑材料的储量、质量和开采运输条件，提出综合评价意见。

（5）扼要说明完成的工作项目、工作量、主要工作方法及控制系统、应用的资料等。

（6）划分地貌单元，并提供地形地貌概况和地下水特性，查明各土层性质、分布规律、形成时代及成因类型及岩石风化程度等。

（9）提供各土层、岩层的常规物理力学指标，必须满足岸坡稳定计算要求；提供各土层e～p曲线，满足地基处理设计要求。

（10）提供各土层打入桩及钻孔桩的桩侧极限摩阻力标准值和持力层极限端阻力标准值；提供各土层的地基容许承载力值；提供基岩的饱和单轴抗压强度标准值和天然湿度单轴抗压强度标准值以及岩石的软化系数指标。

（11）提供工程区域地震基本烈度,评价场地和地基的地震效应，对砂性土地震液化进行判断。

（12）查明不良地质现象及其分布范围、程度、成因和对工程的危害性，提出处理措施建议。

（13）对岩土工程地质条件做出综合评价，并推荐桩基持力层。

（14）评价天然岸坡的稳定性、边坡开挖的可能性，推荐边坡开挖的坡度。

2.报告的附图与附表

（1）勘探点平面位置图（含地形图），并附勘探点坐标及高程数据表；

（2）综合工程地质图；

（3）工程地质剖面图；

（4）钻孔柱状图；

（5）单元土体特性指标综合统计表；

（6）土壤试验成果表；

（7）抗剪强度数据表；

（8）固结实验结果数据表；

（9）固结实验e-p曲线图；

（10）岩石饱和单轴极限抗压强度；

（11）原位测试图表及土工试验图表；

（12）各岩土单元的物理力学指标统计表；

（13）天然建材产地分布图；

（14）其他成果图表。

三、成果提交的时间
2025年8月29日之前

附件2：
谈 判 须 知

一、资质条件：1.具备《政府采购法》第22条及《政府采购法实施条例》第十七条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；2.具备工程勘察专业类（岩土工程）甲级及以上资质；3.公司项目负责人具备注册岩土工程师执业资格和高级职称，5年内公司至少具有一个类似项目（航道工程或港口码头工程）工程勘察业绩。

二、本项目不组织现场踏勘，请有意向的单位自行到现场查勘测量。

三、本项目第一轮报价为响应函内的报价，最终报价按百分比在第一轮报价的基础上进行下浮。根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最终报价最低的原则确定成交供应商。

四、谈判响应文件(一正二副)包括以下资料，并按照顺序整理成册：

1、谈判响应函
2、法定代表人身份证明

3、法定代表人授权书

4、项目负责人简历表

5、谈判供应商资格证明文件：

有效的营业执照复印件（加盖公章） 

有效的供应商资质证明复印件（加盖公章）

6、报价表

以上所有谈判响应文件均需密封，在封口处加盖公司公章，若缺少以上任意一项资料，视为废标。

五、本次竞争性谈判供应商不需缴纳保证金。

六、本项目费用支付按合同约定执行。

七、服务期：以合同签订之日起至黄柏河航道等级提升工程项目工可行性研究报告取得批复止。

八、其他未尽事宜按国家有关规定执行。

附件3：谈判响应文件格式

*****项目
谈判响应文件

(正本/副本)

供应商名称(盖公章)：               
日期：
                                  
（一）响应函

宜昌市港航建设维护中心： 
1．我方己仔细研究了            项目竞争性谈判文件的全部内容，愿意以人民币(大写)        元(￥：       )作为第一轮谈判总报价，并根据谈判文件中的条款和要求按最后一次报价作为最终谈判报价，工期     日历天，按合同约定实施和完成项目。

2．我方承诺在谈判有效期内不修改、撤销谈判响应文件。

3．如我方成为成交供应商：

(l)我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的谈判响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供应商：                           (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：             (签字)
联系电话：                                       
年    月    日
（二）法定代表人身份证明

供应商名称：                            
单位性质：                              
地址：                                  
成立时间：         年        月        日

经营期限：                              
姓名：         性别：         年龄：         职务：         
系                            (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 (盖单位章)

        年       月       日

	法定代表人身份证复印件（正反面）


（三）法定代表人授权书
兹授权     同志为我公司参加贵单位组织的************服务项目竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司参加该项目的采购活动，以本公司的名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改报价文件、签订合同和处理有关事务，其法律后果由本公司承担。
代理期限从
  年  月  日起至      年  月  日止。
代理人无转委托权。

授权单位(盖行政公章)：                               
法定代表人(签字或盖章)：                               
联系电话：                                       
委托代理人(签字或盖章)：                 
联系电话：                                       
职务：                                                   


签发日期：   年   月   日
	法定代表人身份证复印件
	被授权人身份证复印件


（四）项目负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	 
	担任项目负责人

年限
	

	项目负责人

资格证书编号
	

	已完项目情况

	


注:本表后须附已完成项目业绩合四复印件

（五）资格证明文件

营业执照复印件、资质证明复印件
（六）报价表

报价说明

1、供应商的报价一律用人民币作为报价单位。

2、供应商的投标报价应包括完成本项目的全部费用。供应商对报价的准确性负责，任何漏报、错报等均是供应商的风险。   

3、投标总价应按要求完成本项目的全部费用。包括但不限于项目人员住宿、餐饮、交通用车、保险、税金、及设计成果印制、交付、修改等各项直接、间接费用以及应提供的相关服务费用等。
费用报价

宜昌市港航建设维护中心：

经研究                 (项目名称)竞争性谈判文件的全部内容后，我方就上述任务及相关服务进行投标。

根据分析计算，我方愿以投标价人民币（大写）        元（￥       ），完成本招标项目规定的所有工作内容。

                      单位名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：                          

                      日期：    年    月    日

最终报价单

	项目名称
	

	投标报价：人民币                              （大写）

￥                                  （小写）




                                 投标人：                         （盖章）

委托代理人：                        （签字）

年   月   日

注：投标人预先将本表盖章带至谈判现场，根据需要提交。
