环 境 质 量 季 报

2025年第2期

总第201期

湖北省生态环境厅宜昌生态环境监测中心编 2025年7月9日

二Ｏ二五年第二季度宜昌市环境质量报告

- 空气环境

（一）主城区

1.优良天数比例显著上升

2025年第二季度主城区优良天数比例为92.3%，较上年同期上升11.0个百分点。6个主城区优良天数比例在79.5%～93.0%之间，按优良天数比例排名，由高到低依次是：伍家岗区、点军区、猇亭区、夷陵区、西陵区、高新区。详见表1。

2.PM10 有所上升，PM2.5显著下降

（1）主城区PM10平均浓度为44μg/m3，较上年同期（42μg/m3）上升4.8%。

主城区六个区PM10浓度范围为40～47μg/m3（国家二级浓度限值为70μg/m3）。按浓度排名，由低到高依次是：点军区、西陵区、夷陵区、伍家岗区、高新区、猇亭区。主城区六个区同期变幅范围为-7.8%～7.5%，其中降幅最大的为猇亭区（-7.8%）。

（2）主城区PM2.5平均浓度为24μg/m3，较上年同期（27μg/m3）下降11.1%。

主城区六个区PM2.5平均浓度范围为21～27μg/m3（国家二级浓度限值为35μg/m3）。按浓度排名，由低到高依次是：夷陵区、西陵区、点军区、伍家岗区、猇亭区、高新区。主城区六个区同期变幅范围为-19.2%～-3.6%，其中降幅最大的为夷陵区（-19.2%）。

详见表2。

3. O3、NO2和CO均有所下降，SO2有所上升

（1）主城区O3日最大8小时均值第90百分位数浓度为152μg/m3，较2024年同期（169μg/m3）下降10.1%。主城区六个区浓度范围为147～162μg/m3（国家二级浓度限值为160μg/m3）。同期变幅范围为-16.0%～-4.4%。

（2）主城区NO2平均浓度为21μg/m3，较上年同期（22μg/m3）下降4.5%。主城区六个区浓度范围为16～30μg/m3（国家二级浓度限值为40μg/m3）。同期变幅范围为-27.3%～25.0%。

（3）主城区SO2平均浓度为7μg/m3，较上年同期（6μg/m3）上升16.7%。主城区六个区浓度范围为6～7μg/m3（国家二级浓度限值为60μg/m3）。同期变幅范围为-14.3%～40.0%。

（4）主城区CO浓度日均值第95百分位数浓度为0.6mg/m3，较2024年同期（0.7mg/m3）下降14.3%。主城区六个区浓度范围为0.5～0.8mg/m3（国家二级浓度限值为4mg/m3）。同期变幅范围为-28.6%～33.3%。

详见表3。

4.本季度气象情况

2025年第二季度, 宜昌城区气象条件和上年同期相比，宜昌城区降雨日数减少6天，雨量增加228.6mm，逆温日数减少2天，平均气温上升1.1摄氏度，平均风速增加0.2m/s，总体上空气扩散条件较好，对空气质量的改善有利。

5.本季度污染特征

综上所述，2025年第二季度宜昌市主城区污染天对应的首要污染物主要为PM10和臭氧，优良天数比例同比显著上升。本季度受五次沙尘天气影响，PM10污染显著加重（轻度2天、中度2天、严重1天），而去年同期虽有三次沙尘天气，但程度较轻，PM10污染天气为0天；臭氧轻度污染天2天，较同期减少15天。

本季度宜昌市空气质量同比改善显著，主要得益于以下三方面工作成效：一是深化源头治理，系统推进"四个专项"行动，构建"1+8+1"专班体系（1个综合协调组、8个工业源和1个移动源工作组），组织40名专业人员开展全领域排查，累计发现并整改问题218项，其中立案查处2件；创新开展活性炭质量提升工程，运用四氯化碳快速检测技术抽检41家企业60余个样品，建立行业黑白名单制度，指导272家企业完成活性炭标准化更换。二是强化执法监管，建立"主要领导部署研判、分管领导周调度督办"机制，开展化工园区专项"回头看"及走航监测，累计查处涉气案件31起，处罚101万元，推动66个问题整改销号。三是气象条件有利，本季度逆温日数同比减少2天，平均气温升高1.1℃、风速增加0.2m/s，大气扩散条件优于去年同期。各项措施的协同推进，共同促成了空气质量持续向好的良好态势。

（二）郊区县市

1.优良天数比例有所下降

2025年第二季度郊区县市优良天数比例平均为86.4%，较上年同期下降3.5个百分点。

郊区县市优良天数比例在78.9%～98.9%之间。按优良天数比例排名，由高到低依次是：五峰县、兴山县、当阳市、宜都市、枝江市、长阳县、远安县、秭归县。

详见表1。

2.PM10和PM2.5 均有所上升

（1）郊区县市PM10平均浓度为44μg/m3，较上年同期（40μg/m3）上升10.0%。

郊区县市PM10浓度范围为33～54μg/m3（国家二级浓度限值为70μg/m3）。按浓度排名，由低到高依次是：五峰县、兴山县、秭归县、长阳县、宜都市、枝江市、当阳市、远安县。同期变幅范围为-3.9%～28.6%，其中只有当阳市下降（-3.9%），增幅最大的为远安县（28.6%）。

（2）郊区县市PM2.5平均浓度为23μg/m3，较上年同期（22μg/m3）上升4.5%。

郊区县市PM2.5浓度范围为17～29μg/m3（国家二级浓度限值为35μg/m3）。按浓度排名，由低到高依次是：五峰县、兴山县、远安县、长阳县、秭归县、宜都市、当阳市、枝江市。同期变幅范围为-7.1%～28.6%，增幅最大的为当阳市（28.6%）。

详见表2。

3. O3和CO均有所下降，NO2有所上升，SO2持平

（1）郊区县市O3日最大8小时均值第90百分位数浓度为157μg/m3，较上年同期（158μg/m3）下降0.6%。郊区县市浓度范围为130～169μg/m3（国家二级浓度限值为160μg/m3）。同期变幅范围为-8.0%～6.3%。

（2）郊区县市NO2平均浓度为14μg/m3，较上年同期（12μg/m3）上升16.7%。郊区县市浓度范围为8～28μg/m3（国家二级浓度限值为40μg/m3）。同期变幅范围为-3.4%～200.0%。

（3）郊区县市SO2平均浓度为6μg/m3，较上年同期（6μg/m3）持平。郊区县市浓度范围为4～7μg/m3（国家二级浓度限值为60μg/m3）。同期变幅范围为-33.3%～25.0%。

（4）郊区县市CO浓度日均值第95百分位数浓度为0.7mg/m3，较上年同期（0.8mg/m3）持平。郊区县市浓度范围为0.5～1.0mg/m3（国家二级浓度限值为4mg/m3）。同期变幅范围为-30.0%～25.0%。

详见表3。

4.本季度污染特征

综上所述，2025年第二季度宜昌市郊区县市整体优良天数比例同比有所下降，其中只有枝江市有所上升，同比降幅中最大的为秭归县，宜昌市郊区县市污染天对应的首要污染物主要为PM10和臭氧。郊区县市污染天数明显增加，轻度污染天同比增加13天，中度污染天同比增加11天，严重污染天数同比增加2天。污染天数明显上升，主要是由于受沙尘天气影响。具体情况如下表所示。

| 地区 | 首要污染物 | 轻度污染(天数) |  |  | 中度污染(天数) |  |  | 严重污染(天数) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024年 | 2025年 | 同比变 | 2024年 | 2025年 | 同比变 | 2024年 | 2025年 | 同比变 |
|  |  | 第二季度 | 第二季度 | 化天数 | 第二季度 | 第二季度 | 化天数 | 第二季度 | 第二季度 | 化天数 |
| 宜都市 | PM10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | O3 | 10 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五峰县 | PM10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | O3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长阳县 | PM10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | O3 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兴山县 | PM10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | O3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秭归县 | PM10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | O3 | 8 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 远安县 | PM10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | O3 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当阳市 | PM10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
|  | O3 | 12 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枝江市 | PM2.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | PM10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | O3 | 19 | 8 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 各县市合计 | PM2.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | PM10 | 1 | 18 | 17 | 0 | 11 | 11 | 0 | 2 | 2 |
|  | O3 | 72 | 67 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 |  | 73 | 86 | 13 | 0 | 11 | 11 | 0 | 2 | 2 |

表1  2025年第二季度空气质量优良天数比例情况表

| 序号 | 县市区 | 空气质量各类别天数（天） |  |  |  |  |  | 优良天 数比例(%) | 较2024年 同期变幅 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度 污染 | 严重 污染 |  |  |
| 主城区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | *伍家岗区 | 17 | 63 | 4 | 1 | 1 | 0 | 93.0 | 8.7 |
| 2 | *点军区 | 17 | 57 | 4 | 2 | 0 | 0 | 92.5 | 14.6 |
| 3 | *猇亭区 | 19 | 63 | 4 | 2 | 0 | 1 | 92.1 | 2.1 |
| 4 | *夷陵区 | 19 | 57 | 4 | 2 | 0 | 1 | 91.6 | 13.6 |
| 5 | *西陵区 | 20 | 60 | 5 | 2 | 0 | 1 | 90.9 | 1.2 |
| 6 | *高新区 | 21 | 49 | 15 | 2 | 0 | 1 | 79.5 | 12.5 |
| 国家考核区平均 |  | 21 | 63 | 4 | 2 | 0 | 1 | 92.3 | 11.0 |
| 郊区县市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 五峰县 | 38 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.9 | -1.1 |
| 2 | 兴山县 | 36 | 50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 94.5 | -5.5 |
| 3 | 当阳市 | 17 | 61 | 10 | 2 | 0 | 1 | 85.7 | 0.0 |
| 4 | 宜都市 | 17 | 61 | 12 | 1 | 0 | 0 | 85.7 | -3.3 |
| 5 | 枝江市 | 17 | 60 | 13 | 1 | 0 | 0 | 84.6 | 5.5 |
| 6 | 长阳县 | 21 | 53 | 14 | 3 | 0 | 0 | 81.3 | -5.5 |
| 7 | 远安县 | 21 | 53 | 15 | 1 | 0 | 1 | 81.3 | -6.6 |
| 8 | 秭归县 | 19 | 52 | 17 | 2 | 0 | 0 | 78.9 | -12.1 |
| 郊区县市平均 |  |  |  |  |  |  |  | 86.4 | -3.5 |

备注：*为主城区；全市（含主城区）用实况数据评价。

表2     2025年第二季度颗粒物（PM10和PM2.5）平均浓度表

| PM10平均浓度表 |  |  |  |  | PM2.5平均浓度表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 2025年4-6 月均值 (μg/m3) | 2024年4-6 月均值 (μg/m3) | 较2024年 同期变幅(%) | 序号 | 区域 | 2025年4-6 月均值 (μg/m3) | 2024年4-6 月均值 (μg/m3) | 较2024年 同期变幅(%) |
| 主城区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | *点军区 | 40 | 40 | 0.0 | 1 | *夷陵区 | 21 | 26 | -19.2 |
| 2 | *西陵区 | 42 | 40 | 5.0 | 2 | *西陵区 | 22 | 26 | -15.4 |
| 3 | *夷陵区 | 43 | 40 | 7.5 | 3 | *点军区 | 22 | 25 | -12.0 |
| 4 | *伍家岗区 | 44 | 41 | 7.3 | 4 | *伍家岗区 | 25 | 29 | -13.8 |
| 5 | *高新区 | 45 | 42 | 7.1 | 5 | *猇亭区 | 25 | 27 | -7.4 |
| 6 | *猇亭区 | 47 | 51 | -7.8 | 6 | *高新区 | 27 | 28 | -3.6 |
| 国家考核区平均 |  | 44 | 42 | 4.8 | 国家考核区平均 |  | 24 | 27 | -11.1 |
| 郊区县市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 五峰县 | 33 | 29 | 13.8 | 1 | 五峰县 | 17 | 14 | 21.4 |
| 2 | 兴山县 | 37 | 36 | 2.8 | 2 | 兴山县 | 20 | 18 | 11.1 |
| 3 | 秭归县 | 41 | 34 | 20.6 | 3 | 远安县 | 21 | 19 | 10.5 |
| 4 | 长阳县 | 44 | 38 | 15.8 | 4 | 长阳县 | 22 | 22 | 0.0 |
| 5 | 宜都市 | 47 | 46 | 2.2 | 5 | 秭归县 | 24 | 25 | -4.0 |
| 6 | 枝江市 | 47 | 44 | 6.8 | 6 | 宜都市 | 26 | 28 | -7.1 |
| 7 | 当阳市 | 49 | 51 | -3.9 | 7 | 当阳市 | 27 | 21 | 28.6 |
| 8 | 远安县 | 54 | 42 | 28.6 | 8 | 枝江市 | 29 | 29 | 0.0 |
| 郊区县市平均 |  | 44 | 40 | 10.0 | 郊区县市平均 |  | 23 | 22 | 4.5 |

备注：*为主城区；全市（含主城区）用实况数据评价。

表3    2025年第二季度环境空气气态污染物平均浓度表

| 区域 | 4-6月O3日最大8小时均 值第90百分位数(μg/m3) |  |  | 4-6月NO2(μg/m3) |  |  | 4-6月SO2(μg/m3) |  |  | 4-6月CO日均值第 95百分位数(mg/m3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025年 | 2024年 | 较2024年 同期变幅(%) | 2025年 | 2024年 | 较2024年 同期变幅(%) | 2025年 | 2024年 | 较2024年 同期变幅(%) | 2025年 | 2024年 | 较2024年 同期变幅(%) |
| 主城区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *伍家岗区 | 147 | 175 | -16.0 | 30 | 24 | 25 | 7 | 6 | 16.7 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
| *点军区 | 147 | 169 | -13.0 | 21 | 20 | 5.0 | 7 | 6 | 16.7 | 0.5 | 0.7 | -28.6 |
| *夷陵区 | 151 | 179 | -15.6 | 17 | 20 | -15 | 7 | 5 | 40.0 | 0.5 | 0.7 | -28.6 |
| *西陵区 | 151 | 160 | -5.6 | 16 | 22 | -27.3 | 7 | 6 | 16.7 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
| *猇亭区 | 152 | 159 | -4.4 | 20 | 23 | -13.0 | 7 | 8 | -12.5 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
| *高新区 | 162 | 182 | -11.0 | 22 | 21 | 4.8 | 6 | 7 | -14.3 | 0.8 | 0.6 | 33.3 |
| 国家考核区平均 | 152 | 169 | -10.1 | 21 | 22 | -4.5 | 7 | 6 | 16.7 | 0.6 | 0.7 | -14.3 |
| 郊区县市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五峰县 | 130 | 137 | -5.1 | 10 | 8 | 25.0 | 4 | 6 | -33.3 | 0.5 | 0.6 | -16.7 |
| 兴山县 | 142 | 134 | 6.0 | 9 | 8 | 12.5 | 7 | 7 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 16.7 |
| 枝江市 | 160 | 174 | -8.0 | 17 | 17 | 0.0 | 7 | 7 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 25.0 |
| 当阳市 | 160 | 169 | -5.3 | 17 | 15 | 13.3 | 7 | 9 | -22.2 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
| 宜都市 | 160 | 164 | -2.4 | 18 | 11 | 63.6 | 7 | 6 | 16.7 | 0.6 | 0.8 | -25.0 |
| 远安县 | 166 | 164 | 1.2 | 8 | 7 | 14.3 | 5 | 4 | 25.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
| 长阳县 | 166 | 164 | 1.2 | 9 | 3 | 200.0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | -30.0 |
| 秭归县 | 169 | 159 | 6.3 | 28 | 29 | -3.4 | 6 | 6 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 16.7 |
| 郊区县市平均 | 157 | 158 | -0.6 | 14 | 12 | 16.7 | 6 | 6 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | -12.5 |

备注：*为主城区；全市（含主城区）用实况数据评价。

- 水环境

1、地表水

2025年第二季度，对我市环境水质监测网络24条河流的50个断面水质进行了监测，其中，9个十三五国考断面（南津关、荆州砖瓦厂、荆州河口、隔河岩水库坝上、长沙坝、云池（白洋）、清江大桥、铁路大桥（小桂林）、两河口（草埠湖水厂））引用国家网采测分离和水质自动站监测数据结果；7个十四五新增国考断面（野桑坪、马勒坡、东支（天府庙）、黄柏河大桥、巩河水库首、纸坊头、土门大桥）用国家采测分离监测数据结果。全市主要河流断面水质符合Ⅰ～Ⅲ类的断面共计46个，占92%，水质状况总体“优”。

主要河流水质达到水环境功能区要求的断面46个，达标率92%。3条河流的4个断面存在超标现象，分别为运河（运河铁路桥下断面）、运河（万寿桥断面）、香溪河（泗湘溪断面）、沮河（群利一队断面）。其中运河铁路桥下断面、运河万寿桥断面超标项目为氨氮和总磷；香溪河泗湘溪断面超标项目为总磷；沮河群利一队断面超标项目为氟化物。运河铁路桥下断面、运河万寿桥断面主要超标原因是受上游施工影响。

各河流及断面的监测情况详见附表1。

2、饮用水

2025年第2季度，宜昌市县级以上集中式饮用水源地水质均达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体如下：

表4  2025年第2季度宜昌市集中式饮用水源地水质评价结果表

| 所属 区域 | 饮用水源地名称 | 规划 类别 | 实测类别 |  | 水质 状况 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上季度 | 本季度 |  |  |
| 夷陵区 | 官庄水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 点军区 | 楠木溪水库 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 猇亭区 | 善溪冲水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 宜昌市 | 葛洲坝四公司供水公司 西坝水厂水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 点军区 | 葛洲坝枢纽水厂饮用水水源 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 远安县 | 远安县鸣凤镇东干渠水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 远安县 | 付家河水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 兴山县 | 兴山县古洞口水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 优 | 无 |
| 秭归县 | 秭归县凤凰山长江段水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 长阳县 | 长阳土家族自治县隔河岩水库 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 长阳县 | 长阳土家族自治县罗马溪水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 良 | 无 |
| 五峰县 | 洞河水源地 | Ⅲ类 | - | Ⅰ类 | 优 | 无 |
| 宜都市 | 九道河水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 宜都市 | 宜都市供水总公司 陆城二水厂水源地 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 宜都市 | 宜都市红花套水厂水源地 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 宜都市 | 宜都市城西水厂清江水源地 | Ⅲ类 | - | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 当阳市 | 当阳市巩河水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 枝江市 | 枝江市鲁家港水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 枝江市 | 枝江市马家店水厂水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 东山 开发区 | 窑湾水厂水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |

备注：洞河水源地为地下水水源地，半年监测一次。

3、水质自动站

2025年第一季度考核宜昌市国控9个、长江经济带6个和省控九畹溪河口共计16个水质自动监测站，监测情况如下：16个站点第二季度均值均达标；土门大桥因高锰酸盐指数（4.6 mg/L）和总磷（0.121 mg/L）较高，水质为Ⅲ类，水质现状为良好，其余15个站点水质现状均为优（Ⅰ类或Ⅱ类）。云池（白洋）、砖瓦厂、隔河岩水库坝上、朱津滩和九畹溪站点水质日均值达标率为100.0%；剩余11个站点水质日均值达标率为16.4%-98.4%，其中荆州河口日均值达标率最差（16.4%）。具体监测情况详见附表2。

三、降水

宜昌市设有四个降水点，分别是：宜昌监测站、龙泉山庄、兴山县环境监测站和五峰县环境监测站。每次降水监测pH值、降水量和电导率及硫酸根、硝酸根、氟、氯、铵、钙、镁、钠、钾9种离子浓度。

按照国家规定，pH值小于5.6的降水为酸雨。本季度宜昌市降水pH均值为6.53，未出现酸雨天气。

四、声环境

2025年第二季度15个城区功能区噪声点监测结果如下：昼间监测结果中15个点位达到规划类别要求，达标率为100%；夜间监测结果中14个点位达到规划类别要求，达标率为93.3%，1个道路交通点位沿江大道市政府有所超标。

对比2025年第一季度城区功能区噪声监测结果，昼间监测结果达标率有所上升，由93.3%上升为100%，上升6.7个百分点。夜间监测结果达标率保持93.3%不变，本季度一个夜间超标点位为沿江大道市政府，与上季度夜间超标点位一致。

表6  2025年第二季度功能区噪声监测结果表

单位：dB（A）

| 功能区 类别 | 监测点位 | 昼间 |  |  |  |  | 夜间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测值 |  |  | 标准值 | 是否超标 （超标倍数） | 监测值 |  |  | 标准值 | 是否超标 （超标倍数） |
|  |  | 上季度 | 本季度 | 变化值 |  |  | 上季度 | 本季度 | 变化值 |  |  |
| 1类声环境 功能区 | 伍家乡文体中心 | 46 | 48 | 2 | 55 | 达标 | 38 | 43 | 5 | 45 | 达标 |
|  | 三峡大学生命科学楼 | 56 | 55 | -1 |  | 达标 | 45 | 43 | -2 |  | 达标 |
|  | 宜昌市党校 | 49 | 48 | -1 |  | 达标 | 40 | 42 | 2 |  | 达标 |
|  | 夷陵区党校 | 49 | 49 | 0 |  | 达标 | 38 | 40 | 2 |  | 达标 |
| 2类声环境 功能区 | 伍家岗区政府 | 56 | 55 | -1 | 60 | 达标 | 46 | 45 | -1 | 50 | 达标 |
|  | 市生态环境局西陵分局 | 57 | 50 | -7 |  | 达标 | 43 | 43 | 0 |  | 达标 |
|  | 五龙社区卫生站 | 53 | 54 | 1 |  | 达标 | 44 | 46 | 2 |  | 达标 |
|  | 夷陵区农业局 | 54 | 54 | 0 |  | 达标 | 48 | 45 | -3 |  | 达标 |
| 3类声环境 功能区 | 城中U谷 | 52 | 53 | 1 | 65 | 达标 | 47 | 48 | 1 | 55 | 达标 |
|  | 方家岗社区居委会 | 52 | 54 | 2 |  | 达标 | 48 | 49 | 1 |  | 达标 |
|  | 桐岭社区居委会 | 50 | 58 | 8 |  | 达标 | 44 | 42 | -2 |  | 达标 |
| 4a类声环境 功能区 | 夷陵大道伍家岗区政务服务中心 | 60 | 60 | 0 | 70 | 达标 | 55 | 55 | 0 | 55 | 达标 |
|  | 沿江大道市政府 | 62 | 60 | -2 |  | 达标 | 58 | 56 | -2 |  | 超标（0.02） |
|  | 发展大道云计算中心 | 60 | 59 | -1 |  | 达标 | 54 | 54 | 0 |  | 达标 |
| 4b类声环境 功能区 | 联棚乡村委会 | 63 | 67 | 4 | 70 | 达标 | 59 | 59 | 0 | 60 | 达标 |

备注：1类声环境功能区点位：伍家乡文体中心、三峡大学生命科学楼、宜昌市党校、夷陵

区党校；

2类声环境功能区点位：伍家岗区政府、市生态环境局西陵分局、五龙社区卫生站、

夷陵区农业局；

3类声环境功能区点位：城中U谷、方家岗社区居委会、桐岭社区居委会；

4a类声环境功能区点位：夷陵大道伍家岗区政务服务中心、沿江大道市政府、发展

大道云计算中心；

4b类声环境功能区点位：联棚乡村委会。

附表1   2025年第2季度地表水断面水质情况及考核达标率统计结果

| 河流 序号 | 水体 名称 | 断面 序号 | 断面名称 | 被考核 区域 | 断面性质 | 水质规划类别 | 水质监测类别 |  |  |  | 第二季度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 水质达标 频次（%） | 季度 类别 | 超标项目 （超标倍数） |
| 1 | 长江 | 1 | 银杏沱 | 秭归县 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 2 | 坝前木鱼岛 | 秭归县 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 3 | 南津关 | 夷陵区 | 国考 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 4 | 胜利四路路口长江公安码头 | 西陵区 | 市控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 5 | 枝城洋溪村（右） | 宜都市 | 市控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 6 | 云池（白洋） | 猇亭区 | 国考 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 7 | 荆州砖瓦厂 | 枝江市 | 国考、跨界 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 8 | 长江公路大桥 | 伍家岗区 | 市控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
| 2 | 清江 | 9 | 隔河岩坝上 | 长阳县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 100 | Ⅰ类 | -- |
|  |  | 10 | 朱津滩 | 长阳县 | 省控 |  | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅰ类 | -- |
|  |  | 11 | 宜都清江大桥 | 宜都市 | 国考、跨界 |  | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
| 3 | 渔洋河 | 12 | 马勒坡 | 五峰县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 66.7 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 13 | 白家渡 | 宜都市 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
| 4 | 运河 | 14 | 石板村 | 夷陵区 | 县域考核 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 66.7 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 15 | 运河铁路桥下 | 高新区 | 市控 | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 0 | 劣Ⅴ类 | 氨氮（2.05）、总磷（0.87） |
|  |  | 16 | 万寿桥 | 伍家岗区 | 县域考核 | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 0 | 劣Ⅴ类 | 氨氮（1.75）、总磷（0.63） |
| 5 | 香溪河 | 17 | 泗湘溪 | 兴山县 | 省控 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 33.3 | Ⅳ类 | 总磷（0.015） |
|  |  | 18 | 长沙坝 | 兴山县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 33.3 | Ⅱ类 | -- |
| 6 | 黄柏河 | 19 | 东支（天府庙） | 远安县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 100 | Ⅰ类 | -- |
|  |  | 20 | 石碑滩 | 夷陵区 | 市控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 21 | 雾渡河 | 夷陵区 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 22 | 汤渡河 | 夷陵区 | 省控 |  | Ⅰ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 33.3 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 23 | 黄柏河大桥 | 夷陵区 | 国考、跨界 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 24 | 黄柏河一桥 | 西陵区 | 市控 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
| 7 | 善溪冲 | 25 | 福善场村委会 （善溪冲小桥） | 猇亭区 | 市控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 100 | Ⅲ类 | -- |
|  |  | 26 | 善溪大冲 | 高新区 | 市控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
| 8 | 玛瑙河 | 27 | 郭畈村 (原安福寺) | 夷陵区 | 县域考核 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 100 | Ⅲ类 | -- |
|  |  | 28 | 新河口 | 枝江市 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
| 9 | 沮河 | 29 | 铁路大桥 （小桂林） | 远安县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 66.7 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 30 | 群利一队 | 当阳市 | 省控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅲ类 | 66.7 | Ⅳ类 | 氟化物（0.197） |
|  |  | 31 | 远安 | 远安县 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
| 10 | 漳河 | 32 | 育溪大桥 | 当阳市 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
| 11 | 沮漳河 | 33 | 两河口 （草埠湖水厂） | 当阳市 | 国考、跨界 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 66.7 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 34 | 河溶 | 当阳市 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 35 | 荆州河口 | 枝江市 | 国考、跨界 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 66.7 | Ⅱ类 | -- |
| 12 | 巩河 | 36 | 巩河水库首 | 当阳市 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
| 13 | 桥边河 | 37 | 红旗村 | 点军区 | 县域考核 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
| 14 | 联棚河 （五龙河） | 38 | 红光二桥 | 点军区 | 市控 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
| 15 | 紫阳河 | 39 | 紫阳河入江口 | 点军区 | 市控 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
| 16 | 柏临河 | 40 | 土门大桥 | 夷陵区 | 国考 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 100 | Ⅲ类 | -- |
|  |  | 41 | 灵宝村 | 高新区 | 市控 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 100 | Ⅲ类 | -- |
|  |  | 42 | 猫子咀 | 伍家岗区 | 省控 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 100 | Ⅲ类 | -- |
| 17 | 下牢溪 | 43 | 姜家庙 （三界水文站） | 夷陵区 | 市控 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 100 | Ⅰ类 | -- |
| 18 | 茅坪河 | 44 | 万家坝 | 秭归县 | 省控、跨界 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
| 19 | 叱溪河 | 45 | 野桑坪 | 秭归县 | 国考 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 100 | Ⅰ类 | -- |
| 20 | 九畹溪 | 46 | 槐树坪电站 | 秭归县 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
| 21 | 青干河 | 47 | 牌楼 | 秭归县 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
| 22 | 太平溪 | 48 | 蝉潭水电站 | 夷陵区 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 100 | Ⅰ类 | -- |
| 23 | 童庄河 | 49 | 文化 | 秭归县 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅰ类 | -- |
| 24 | 天池河 | 50 | 纸坊头 | 五峰县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 100 | Ⅰ类 | -- |

表2    2025年第二季度宜昌市水质自动站监测结果表

| 序号 | 水体性质 | 点位性质 | 水体 名称 | 自动站名称 | 所属县市区 | 水质规划类别 | 水质监测类别 |  |  |  | 水质 现状 | 超标项目 （超标倍数） | 日均值 达标率 | 超标项目 （超标倍数及范围） | 超标天数（天） | 超标值浓度及范围（mg/L） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 第2季度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 河流 | 国控 | 长江 | 南津关 | 宜昌市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 96.7% | 溶解氧（-） | 2 | 5.8-5.9 | 下雨，面源污染 |
| 2 |  |  |  | 云池 （白洋） | 宜都市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% | -- | -- | -- | -- |
| 3 |  |  |  | 砖瓦厂 | 枝江市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% | -- | -- | -- | -- |
| 4 |  |  | 沮河 | 铁路大桥 （小桂林） | 远安县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 49.2% | 溶解氧（-） | 10 | 5.0-5.9 | 铁路大桥上游管网破裂、下雨，面源污染 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数（0.025-0.15) | 3 | 4.1-4.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 (0.04-1.31) | 26 | 0.104-0.231 |  |
| 5 |  |  | 沮漳河 | 两河口 （草埠湖水厂） | 当阳市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 42.6% | 溶解氧（-） | 20 | 3.2-5.7 | 下雨，面源污染，水体流动性差 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数(0.025-1.025) | 27 | 4.1-8.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 (0.02-1.38) | 11 | 0.51-1.19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 (0.04-0.56) | 9 | 0.104-0.156 |  |
| 6 |  |  |  | 荆州河口 | 枝江市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 16.4% | 溶解氧（-） | 43 | 3.0-5.9 | 受回水区影响较大，下雨，面源污染 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数(0.025-0.525) | 26 | 4.1-6.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮(0.14) | 1 | 0.57 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷(0.09-1.5) | 11 | 0.109-0.25 |  |
| 7 |  |  | 香溪河 | 长沙坝 | 兴山县 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 37.7% | 高锰酸盐指数(0.1) | 1 | 4.4 | 面源和点源污染 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 (0.01-1.04) | 37 | 0.101-0.204 |  |
| 8 |  |  | 清江 | 隔河岩水库坝上 | 长阳县 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 优 | -- | 100.0% | -- | -- | -- | -- |
| 9 |  |  |  | 清江大桥 | 宜都市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 98.4% | 总磷(0.3) | 1 | 0.13 | 下雨，面源污染 |
| 10 |  | 长江经济带 | 黄柏河 | 黄柏河大桥 | 夷陵区 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 86.9% | 溶解氧（-） | 5 | 4.3-5.9 | 受回水区影响较大，下雨，面源污染 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷(0.06-0.5) | 6 | 0.106-0.15 |  |
| 11 |  |  |  | 东支 （天府庙） | 远安县 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 优 | -- | 96.7% | 溶解氧（-） | 1 | 5.9 | 下雨，面源污染 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数(0.45) | 1 | 5.8 |  |
| 12 |  |  | 清江 | 朱津滩 | 宜都市 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 优 | -- | 100.0% | -- | -- | -- | -- |
| 13 |  |  | 柏临河 | 土门大桥 | 夷陵区 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 良好 | -- | 73.8% | 溶解氧（-） | 9 | 3.2-4.7 | 下雨，面源污染，水量太小，流动性较弱 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数(0.03-0.4) | 6 | 6.2-8.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 (0.07-0.52) | 3 | 1.07-1.52 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 (0.055-1.84) | 7 | 0.211-0.568 |  |
| 14 |  |  | 天池河 | 纸坊头 | 五峰县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 95.1% | 高锰酸盐指数(0.1-0.9) | 2 | 4.4-7.6 | 下雨，面源污染 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 (0.13-1.41) | 3 | 0.113-0.241 |  |
| 15 |  |  | 渔洋河 | 马勒坡 | 五峰县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 77.0% | 溶解氧（-） | 2 | 5.5-5.9 | 一是城区河道施工；二是河净流量较小，水体自净能力减弱，水体富营养化；三是降雨，面源污染。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 (0.05-2.94) | 14 | 0.105-0.394 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮(0.14) | 1 | 0.57 | 下雨，面源污染 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数(2) | 1 | 12 |  |
| 16 |  | 省控 | 九畹溪 | 九畹溪 | 秭归县 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% | -- | -- | -- | -- |

备注：1.数据源于省网水质自动监测数据，评价结果仅供参考，实际评价结果以国家网水质平台公布为准。