2025年8月

宜昌市环境质量月报

宜昌市生态环境局

2025年9月

目录

环境空气质量篇	1

一、8月环境空气质量概况	1

二、1～8月累计环境空气质量概况	2

水环境质量篇	3

一、8月水环境质量概况	3

二、8月城区饮用水源地水质现状	3

三、8月水质自动站监测情况	4

附表	5

# 环境空气质量篇

## 一、8月环境空气质量概况

宜昌市环境空气质量监测网由17个环境空气质量自动监测站点组成，其中国控点6个，分布在中心城区，省控点11个，分布在各县市。2025年8月，市环境空气质量监测网络对全市14个县市区空气质量监测结果如下：

全市14个县市区优良天数比例均值为98.2%，较上年同期上升0.8个百分点，14个县市区空气质量优良天数比例在88.0%至100.0%之间。

国家考核区域的空气质量优良天数为31天，优良天数比例为100.0%，较上年同期持平。详见附表1。

按照城市环境空气质量综合指数评价，14个县市区空气质量监测结果相对较好的县市区是：五峰县、兴山县和长阳县；相对较差的县市区是：枝江市、伍家岗区和高新区。详见附表2。

全市14个县市区，基本项目浓度均达到国家二级浓度限值。宜昌市各县市区基本项目浓度详见附表3。

## 二、1～8月累计环境空气质量概况

国家考核区域的空气质量优良天数为211天，优良天数比例为86.8%，较上年同期上升3.6个百分点。详见附表1。

国家考核区域PM10平均浓度值为54μg/m3，未超过国家二级浓度限值（国家二级浓度限值为70μg/m3），与2024年同期（51μg/m3）相比上升5.9%。详见附表4。

国家考核区域PM2.5平均浓度值为35μg/m3，未超过国家二级浓度限值（国家二级浓度限值为35μg/m3），与2024年同期（35μg/m3）相比持平。详见附表5。

国家考核区域O3日最大8小时平均第90百分位数为144μg/m3，达到国家二级浓度限值（国家二级浓度限值为160μg/m3），与2024年同期（154μg/m3）相比下降6.5%。详见附表6。

全市各县市区空气质量情况见附表1。全市各县市区浓度情况见附表4-6。

# 水环境质量篇

## 一、8月水环境质量概况

根据8月地表水水质监测结果，宜昌市24条河流水质总体为“优”，符合Ⅰ～Ⅲ类的断面47个，占全部断面的94%。河流水质达到水环境功能区规划类别要求的断面46个，达标率为92%，4个超标断面分别为黄柏河石碑滩、沮漳河两河口（草埠湖水厂）、柏临河土门大桥、青干河牌楼断面。监测结果详见附表7。

- 地表水国控、省控断面水质情况

8月宜昌市纳入国家考核16个断面水质优良率为93.8%，达标率为87.5%，超标断面为沮漳河两河口（草埠湖水厂）、柏临河土门大桥断面；34个省控断面水质优良率为97.1%，达标率为91.2%，超标断面为沮漳河两河口（草埠湖水厂）、柏临河土门大桥、青干河牌楼断面。监测结果详见附表7。

（二）部分断面水质1-8月累计同比变化情况

1-8月24条河流50个断面中，有2条河流的2个断面水质同比有所好转，分别为善溪冲福善场村委会、玛瑙河新河口断面。有3条河流的3个断面水质同比有所下降，为沮河群利一队、柏临河灵宝村、柏临河猫子咀断面。有1条河流2个断面水质同比明显下降，分别为运河铁路桥下、运河万寿桥断面。其他断面均保持稳定。

## 二、8月城区饮用水源地水质现状

2025年8月，对城区4个饮用水源地水质进行手工监测，城区水源地取水量合计1165.971万吨，水源地水质均达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水源地水质达标比例和水量达标比例均为100%。监测结果详见附表8。

## 三、8月水质自动站监测情况

2025年8月考核宜昌市国控9个、长江经济带6个和省控九畹溪河口共计16个水质自动监测站监测情况如下： 15 个站点月均值达标（其中土门大桥和九畹溪河口水质为 Ⅲ 类）；1 个站点月均值超标，为两河口（草埠湖水厂）。13 个站点水质为优（Ⅱ 类），3 个站点水质为良好（Ⅲ 类）。有南津关、云池（白洋）、隔河岩水库坝上和纸坊头4个站点水质日均值达标率为100.0%；还有12个站点水质日均值达标率为22.6%-96.8%，其中两河口（草埠湖水厂）日均值达标率最差（22.6%）。具体监测情况详见附表9。

# 附表

表1   2025年8月和1～8月空气质量优良天数比例情况表

| 8月优良天数比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1～8月优良天数比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县市区 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度 污染 | 严重 污染 | 优良天 数比例(%) | 较2024年同期增幅(%) | 序号 | 县市区 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度 污染 | 严重 污染 | 优良天 数比例(%) | 较2024年同期增幅(%) |
| 1 | 长阳县 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 6.7 | 1 | 五峰县 | 125 | 108 | 5 | 2 | 0 | 0 | 97.1 | -2.1 |
| 2 | 宜都市 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 6.5 | 2 | 兴山县 | 117 | 116 | 9 | 1 | 0 | 0 | 95.9 | -3.3 |
| 3 | *伍家岗区 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 3.2 | 3 | *猇亭区 | 58 | 147 | 18 | 6 | 2 | 1 | 88.4 | 1.3 |
| 4 | *夷陵区 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 3.2 | 4 | 远安县 | 69 | 143 | 26 | 2 | 1 | 1 | 87.6 | -5.4 |
| 5 | 五峰县 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 5 | 秭归县 | 80 | 132 | 25 | 5 | 0 | 0 | 87.6 | -7.8 |
| 6 | 兴山县 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 6 | *夷陵区 | 56 | 147 | 20 | 7 | 2 | 1 | 87.1 | 6.5 |
| 7 | 秭归县 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 7 | *点军区 | 55 | 132 | 18 | 7 | 3 | 0 | 87.0 | 6.0 |
| 8 | 远安县 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 8 | 枝江市 | 66 | 145 | 24 | 7 | 1 | 0 | 86.8 | 3.2 |
| 9 | 当阳市 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 9 | 当阳市 | 56 | 154 | 23 | 9 | 0 | 1 | 86.4 | -0.5 |
| 10 | 枝江市 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 10 | *伍家岗区 | 55 | 144 | 24 | 5 | 4 | 0 | 85.8 | 3.9 |
| 11 | *猇亭区 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 11 | *西陵区 | 56 | 142 | 25 | 7 | 2 | 1 | 85.0 | -0.1 |
| 12 | *高新区 | 12 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 6.8 | 12 | 长阳县 | 73 | 132 | 28 | 7 | 2 | 0 | 84.7 | -4.2 |
| 13 | *西陵区 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.1 | -3.7 | 13 | 宜都市 | 55 | 148 | 29 | 7 | 4 | 0 | 83.5 | -2.6 |
| 14 | *点军区 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 88.0 | -12.0 | 14 | *高新区 | 51 | 135 | 37 | 8 | 3 | 1 | 79.1 | 6.5 |
| 国家考核区域 |  | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 国家考核区域 |  | 57 | 154 | 21 | 7 | 3 | 1 | 86.8 | 3.6 |
| 全市平均 |  |  |  |  |  |  |  | 98.2 | 0.8 | 全市平均 |  |  |  |  |  |  |  | 87.3 | 0.1 |

备注：*为国家考核区域；全市（含国家考核区域）用实况数据评价。

表2  2025年8月空气质量综合指数排名表

| 序号 | 县市区 | 综合指数 | 最大指数 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五峰县 | 1.48 | 0.63 | O3 |
| 2 | 兴山县 | 1.55 | 0.70 | O3 |
| 3 | 长阳县 | 1.78 | 0.88 | O3 |
| 4 | 远安县 | 1.88 | 0.79 | O3 |
| 5 | *夷陵区 | 1.94 | 0.82 | O3 |
| 6 | 宜都市 | 1.96 | 0.85 | O3 |
| 7 | *猇亭区 | 2.05 | 0.74 | O3 |
| 8 | *西陵区 | 2.05 | 0.89 | O3 |
| 9 | *点军区 | 2.09 | 0.97 | O3 |
| 10 | 当阳市 | 2.11 | 0.78 | O3 |
| 11 | 秭归县 | 2.13 | 0.81 | O3 |
| 11 | 枝江市 | 2.14 | 0.71 | O3 |
| 12 | *伍家岗区 | 2.15 | 0.81 | O3 |
| 13 | *高新区 | 2.36 | 0.94 | O3 |

备注：*为国家考核区域；全市（含国家考核区域）用实况数据评价。

表3  2025年8月空气污染物平均浓度情况表

| 县市区 | PM2.5 （μg/m3) | PM10 （μg/m3) | O3最大8小时第90 百分位 （μg/m3） | NO2 （μg/m3) | SO2 （μg/m3) | CO第95百分值（mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宜都市 | 14 | 25 | 136 | 6 | 6 | 0.4 |
| 五峰县 | 9 | 15 | 101 | 7 | 5 | 0.5 |
| 长阳县 | 11 | 19 | 140 | 4 | 4 | 0.6 |
| 兴山县 | 10 | 10 | 112 | 5 | 9 | 0.6 |
| 秭归县 | 13 | 19 | 130 | 19 | 5 | 0.5 |
| 远安县 | 8 | 32 | 126 | 6 | 4 | 0.7 |
| 当阳市 | 12 | 29 | 124 | 12 | 5 | 0.8 |
| 枝江市 | 17 | 25 | 114 | 8 | 5 | 1.2 |
| *猇亭区 | 13 | 27 | 119 | 11 | 7 | 0.6 |
| *西陵区 | 12 | 21 | 142 | 10 | 7 | 0.6 |
| *伍家岗区 | 13 | 21 | 129 | 16 | 7 | 0.6 |
| *夷陵区 | 11 | 23 | 132 | 11 | 5 | 0.5 |
| *点军区 | 10 | 21 | 155 | 10 | 8 | 0.6 |
| *高新区 | 15 | 25 | 151 | 15 | 6 | 0.6 |
| 宜昌 | 12 | 23 | 138 | 12 | 7 | 0.6 |
| 均值 | 12 | 22 | 129 | 10 | 6 | 0.6 |

备注：*为国家考核区域；全市（含国家考核区域）用实况数据评价。

表4  2025年8月和1～8月可吸入颗粒物（PM10）平均浓度情况表

| 8月可吸入颗粒物（PM10） |  |  |  |  |  | 1～8月可吸入颗粒物（PM10） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按平均浓度排序 |  |  | 按2024年同期增幅排序 |  |  | 按平均浓度排序 |  |  | 按2024年同期增幅排序 |  |  |
| 序号 | 县市区 | 2025年8月浓度 （μg/m3） | 序号 | 县市区 | 较2024年同期增幅(%) | 序号 | 县市区 | 2025年1～8月 浓度 （μg/m3） | 序号 | 县市区 | 较2024年同期增幅(%) |
| 1 | 兴山县 | 10 | 1 | 兴山县 | -65.5 | 1 | 兴山县 | 36 | 1 | 兴山县 | -2.7 |
| 2 | 五峰县 | 15 | 2 | 五峰县 | -28.6 | 2 | 五峰县 | 36 | 2 | *猇亭区 | -1.8 |
| 3 | 长阳县 | 19 | 3 | *点军区 | -27.6 | 3 | 秭归县 | 46 | 3 | 宜都市 | -1.7 |
| 4 | 秭归县 | 19 | 4 | 长阳县 | -26.9 | 4 | *伍家岗区 | 52 | 4 | 当阳市 | 1.7 |
| 5 | *西陵区 | 21 | 5 | 秭归县 | -24.0 | 5 | *点军区 | 53 | 5 | 五峰县 | 2.9 |
| 6 | *伍家岗区 | 21 | 6 | *西陵区 | -22.2 | 6 | *西陵区 | 53 | 6 | *夷陵区 | 3.8 |
| 7 | *点军区 | 21 | 7 | 宜都市 | -21.9 | 7 | 长阳县 | 53 | 7 | *西陵区 | 6.0 |
| 8 | *夷陵区 | 23 | 8 | 当阳市 | -19.4 | 8 | *夷陵区 | 55 | 8 | 枝江市 | 7.7 |
| 9 | 宜都市 | 25 | 9 | *猇亭区 | -18.2 | 9 | *猇亭区 | 55 | 9 | *点军区 | 8.2 |
| 10 | 枝江市 | 25 | 10 | 枝江市 | -16.7 | 10 | 枝江市 | 56 | 10 | *伍家岗区 | 8.3 |
| 11 | *高新区 | 25 | 11 | *高新区 | -16.7 | 11 | *高新区 | 57 | 11 | *高新区 | 9.6 |
| 12 | *猇亭区 | 27 | 12 | *夷陵区 | -14.8 | 12 | 宜都市 | 57 | 12 | 长阳县 | 12.8 |
| 13 | 当阳市 | 29 | 13 | 远安县 | -13.5 | 13 | 远安县 | 60 | 13 | 秭归县 | 21.1 |
| 14 | 远安县 | 32 | 14 | *伍家岗区 | 0.0 | 14 | 当阳市 | 61 | 14 | 远安县 | 30.4 |
| 国家考核区域 |  | 23 | 国家考核区域 |  | -17.9 | 国家考核区域 |  | 54 | 国家考核区域 |  | 5.9 |
| 全市平均 |  | 22 | 全市平均 |  | -24.1 | 全市平均 |  | 52 | 全市平均 |  | 6.1 |

备注：*为国家考核区域；全市（含国家考核区域）用实况数据评价。

表5  2025年8月和1～8月细颗粒物（PM2.5）平均浓度情况表

| 8月细颗粒物（PM2.5） |  |  |  |  |  | 1～8月细颗粒物（PM2.5） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按平均浓度排序 |  |  | 按2024年同期增幅排序 |  |  | 按平均浓度排序 |  |  | 按2024年同期增幅排序 |  |  |
| 序号 | 县市区 | 2025年8月浓度 （μg/m3） | 序号 | 县市区 | 较2024年同期增幅(%) | 序号 | 县市区 | 2025年1～8月 浓度 （μg/m3） | 序号 | 县市区 | 较2024年同期增幅(%) |
| 1 | 远安县 | 8 | 1 | 当阳市 | -45.5 | 1 | 五峰县 | 23 | 1 | *点军区 | -5.9 |
| 2 | 五峰县 | 9 | 2 | 远安县 | -38.5 | 2 | 兴山县 | 23 | 2 | *夷陵区 | -5.7 |
| 3 | 兴山县 | 10 | 3 | *点军区 | -28.6 | 3 | 远安县 | 27 | 3 | *伍家岗区 | -5.3 |
| 4 | *点军区 | 10 | 4 | *伍家岗区 | -27.8 | 4 | 秭归县 | 30 | 4 | *西陵区 | -2.9 |
| 5 | 长阳县 | 11 | 5 | *西陵区 | -25.0 | 5 | *点军区 | 32 | 5 | 枝江市 | 0.0 |
| 6 | *夷陵区 | 11 | 6 | 宜都市 | -22.2 | 6 | 长阳县 | 32 | 6 | *高新区 | 2.6 |
| 7 | *西陵区 | 12 | 7 | *高新区 | -21.1 | 7 | *夷陵区 | 33 | 7 | 宜都市 | 2.8 |
| 8 | 当阳市 | 12 | 8 | 秭归县 | -18.8 | 8 | 当阳市 | 33 | 8 | *猇亭区 | 3.0 |
| 9 | 秭归县 | 13 | 9 | 五峰县 | -18.2 | 9 | *西陵区 | 34 | 9 | 兴山县 | 4.5 |
| 10 | *猇亭区 | 13 | 10 | 兴山县 | -16.7 | 10 | *猇亭区 | 34 | 10 | 当阳市 | 6.5 |
| 11 | *伍家岗区 | 13 | 11 | 长阳县 | -15.4 | 11 | *伍家岗区 | 36 | 11 | 秭归县 | 7.1 |
| 12 | 宜都市 | 14 | 12 | *猇亭区 | -13.3 | 12 | 枝江市 | 37 | 12 | 远安县 | 8.0 |
| 13 | *高新区 | 15 | 13 | *夷陵区 | -8.3 | 13 | 宜都市 | 37 | 13 | 长阳县 | 10.3 |
| 14 | 枝江市 | 17 | 14 | 枝江市 | -5.6 | 14 | *高新区 | 39 | 14 | 五峰县 | 15.0 |
| 国家考核区域 |  | 12 | 国家考核区域 |  | -25.0 | 国家考核区域 |  | 35 | 国家考核区域 |  | 0.0 |
| 全市平均 |  | 12 | 全市平均 |  | -25.0 | 全市平均 |  | 32 | 全市平均 |  | 0.0 |

备注：*为国家考核区域；全市（含国家考核区域）用实况数据评价。

表6  2025年8月和1～8月臭氧（O3）90百分位浓度情况表

| 8月臭氧（O3） |  |  |  |  |  | 1～8月臭氧（O3） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按平均浓度排序 |  |  | 按2024年同期增幅排序 |  |  | 按平均浓度排序 |  |  | 按2024年同期增幅排序 |  |  |
| 序号 | 县市区 | 2025年8月浓度 （μg/m3） | 序号 | 县市区 | 较2024年同期增幅(%) | 序号 | 县市区 | 2025年1～8月浓度 （μg/m3） | 序号 | 县市区 | 较2024年同期增幅(%) |
| 1 | 五峰县 | 101 | 1 | *猇亭区 | -24.2 | 1 | 五峰县 | 117 | 1 | *伍家岗区 | -9.7 |
| 2 | 兴山县 | 112 | 2 | *伍家岗区 | -15.1 | 2 | 兴山县 | 125 | 2 | 枝江市 | -9.1 |
| 3 | 枝江市 | 114 | 3 | 当阳市 | -13.9 | 3 | *伍家岗区 | 139 | 3 | *点军区 | -8.4 |
| 4 | *猇亭区 | 119 | 4 | *夷陵区 | -13.7 | 4 | 枝江市 | 140 | 4 | *夷陵区 | -8.2 |
| 5 | 当阳市 | 124 | 5 | 枝江市 | -13.6 | 5 | *点军区 | 142 | 5 | *高新区 | -7.2 |
| 6 | 远安县 | 126 | 6 | 长阳县 | -7.9 | 6 | *猇亭区 | 144 | 6 | *西陵区 | -4.0 |
| 7 | *伍家岗区 | 129 | 7 | 远安县 | -7.4 | 7 | *西陵区 | 144 | 7 | *猇亭区 | -3.4 |
| 8 | 秭归县 | 130 | 8 | *高新区 | -7.4 | 8 | 远安县 | 145 | 8 | 五峰县 | -2.5 |
| 9 | *夷陵区 | 132 | 9 | 五峰县 | -6.5 | 9 | 当阳市 | 145 | 9 | 宜都市 | -1.4 |
| 10 | 宜都市 | 136 | 10 | *西陵区 | -6.0 | 10 | 宜都市 | 146 | 10 | 远安县 | -0.7 |
| 11 | 长阳县 | 140 | 11 | 秭归县 | -5.8 | 11 | *夷陵区 | 146 | 11 | 当阳市 | 0.0 |
| 12 | *西陵区 | 142 | 12 | 宜都市 | -5.6 | 12 | 秭归县 | 148 | 12 | 秭归县 | 0.7 |
| 13 | *高新区 | 151 | 13 | 兴山县 | -5.1 | 13 | 长阳县 | 152 | 13 | 兴山县 | 0.8 |
| 14 | *点军区 | 155 | 14 | *点军区 | 2.0 | 14 | *高新区 | 154 | 14 | 长阳县 | 2.0 |
| 国家考核区域 |  | 138 | 国家考核区域 |  | -10.4 | 国家考核区域 |  | 144 | 国家考核区域 |  | -6.5 |
| 全市平均 |  | 129 | 全市平均 |  | -9.8 | 全市平均 |  | 142 | 全市平均 |  | -4.1 |

备注：*为国家考核区域；全市（含国家考核区域）用实况数据评价。

表7  2025年8月宜昌市主要河流断面水质监测类别

| 河流 序号 | 水体 名称 | 断面 序号 | 断面名称 | 被考核 区域 | 断面性质 | 水质规划类别 | 水质监测类别 |  |  |  | 本月超标项目 （超标倍数） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 上月 | 本月 | 1-8月累计 | 累计同比变化 |  |
| 1 | 长江 | 1 | 银杏沱 | 秭归县 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
|  |  | 2 | 坝前木鱼岛 | 秭归县 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
|  |  | 3 | 南津关 | 夷陵区 | 国考 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
|  |  | 4 | 胜利四路路口长江公安码头 | 西陵区 | 市控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
|  |  | 5 | 枝城洋溪村（右） | 宜都市 | 市控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
|  |  | 6 | 云池（白洋） | 猇亭区 | 国考 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
|  |  | 7 | 荆州砖瓦厂 | 枝江市 | 国考、跨界 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
|  |  | 8 | 长江公路大桥 | 伍家岗区 | 市控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
| 2 | 清江 | 9 | 隔河岩坝上 | 长阳县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 保持稳定 | -- |
|  |  | 10 | 朱津滩 | 长阳县 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
|  |  | 11 | 宜都清江大桥 | 宜都市 | 国考、跨界 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
| 3 | 渔洋河 | 12 | 马勒坡 | 五峰县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
|  |  | 13 | 白家渡 | 宜都市 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
| 4 | 运河 | 14 | 石板村 | 夷陵区 | 县域考核 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
|  |  | 15 | 运河铁路桥下 | 高新区 | 市控 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 劣Ⅴ类 | 明显下降 | -- |
|  |  | 16 | 万寿桥 | 伍家岗区 | 县域考核 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 劣Ⅴ类 | 明显下降 | -- |
| 5 | 香溪河 | 17 | 泗湘溪 | 兴山县 | 省控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 保持稳定 | -- |
|  |  | 18 | 长沙坝 | 兴山县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
| 6 | 黄柏河 | 19 | 东支（天府庙） | 远安县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 保持稳定 | -- |
|  |  | 20 | 石碑滩 | 夷陵区 | 市控 |  | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | 五日生化需氧量（0.27） |
|  |  | 21 | 雾渡河 | 夷陵区 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
|  |  | 22 | 汤渡河 | 夷陵区 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
|  |  | 23 | 黄柏河大桥 | 夷陵区 | 国考、跨界 |  | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
|  |  | 24 | 黄柏河一桥 | 西陵区 | 市控 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
| 7 | 善溪冲 | 25 | 福善场村委会 （善溪冲小桥） | 猇亭区 | 市控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 有所好转 | -- |
|  |  | 26 | 善溪大冲 | 高新区 | 市控 |  | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
| 8 | 玛瑙河 | 27 | 郭畈村 (原安福寺) | 夷陵区 | 县域考核 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 保持稳定 | -- |
|  |  | 28 | 新河口 | 枝江市 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 有所好转 | -- |
| 9 | 沮河 | 29 | 铁路大桥 （小桂林） | 远安县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
|  |  | 30 | 群利一队 | 当阳市 | 省控 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 有所下降 | -- |
|  |  | 31 | 远安 | 远安县 | 省控 |  | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
| 10 | 漳河 | 32 | 育溪大桥 | 当阳市 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
| 11 | 沮漳河 | 33 | 两河口 （草埠湖水厂） | 当阳市 | 国考、跨界 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | 总磷（0.37） |
|  |  | 34 | 河溶 | 当阳市 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
|  |  | 35 | 荆州河口 | 枝江市 | 国考、跨界 |  | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
| 12 | 巩河 | 36 | 巩河水库首 | 当阳市 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
| 13 | 桥边河 | 37 | 红旗村 | 点军区 | 县域考核 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
| 14 | 联棚河 （五龙河） | 38 | 红光二桥 | 点军区 | 市控 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
| 15 | 紫阳河 | 39 | 紫阳河入江口 | 点军区 | 市控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
| 16 | 柏临河 | 40 | 土门大桥 | 夷陵区 | 国考 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 保持稳定 | 化学需氧量（0.25） |
|  |  | 41 | 灵宝村 | 高新区 | 市控 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 有所下降 | -- |
|  |  | 42 | 猫子咀 | 伍家岗区 | 省控 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 有所下降 | -- |
| 17 | 下牢溪 | 43 | 姜家庙 （三界水文站） | 夷陵区 | 市控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 保持稳定 | -- |
| 18 | 茅坪河 | 44 | 万家坝 | 秭归县 | 省控、跨界 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
| 19 | 叱溪河 | 45 | 野桑坪 | 秭归县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
| 20 | 九畹溪 | 46 | 槐树坪电站 | 秭归县 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |
| 21 | 青干河 | 47 | 牌楼 | 秭归县 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | 五日生化需氧量（0.23） |
| 22 | 太平溪 | 48 | 蝉潭水电站 | 夷陵区 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 保持稳定 | -- |
| 23 | 童庄河 | 49 | 文化 | 秭归县 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | 保持稳定 | -- |
| 24 | 天池河 | 50 | 纸坊头 | 五峰县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 保持稳定 | -- |

表8   2025年8月宜昌市城区饮用水源地水质类别

| 饮用水源地名称 | 规划类别 | 水质类别 | 水质现状 | 取水量（万吨） | 水源达 标比例 | 水量达 标比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 官庄水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 优 | 1048.7161 | 100.0% | 100.0% |
| 窑湾水厂水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 优 | 0 |  |  |
| 楠木溪水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 优 | 3.1 |  |  |
| 善溪冲水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 优 | 114.1549 |  |  |

备注：窑湾水厂水源地为备用水源地。

表9    2025年8月宜昌市水质自动站监测情况

| 序号 | 水体性质 | 点位性质 | 水体 名称 | 自动站名称 | 所属县市区 | 水质规划类别 | 水质监 测类别 |  | 水质 现状 | 超标项目 （超标倍数） | 日均值 达标率 | 超标项目 （超标倍数） | 超标天数（天） | 超标值浓度（mg/L） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 上月 | 本月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 河流 | 国控 | 长江 | 南津关 | 宜昌市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% | -- | -- | -- | -- |
| 2 |  |  |  | 云池 （白洋） | 宜都市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% | -- | -- | -- | -- |
| 3 |  |  |  | 砖瓦厂 | 枝江市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 96.8% | 溶解氧（-） | 1 | 5.8 | 下雨，面源污染 |
| 4 |  |  | 沮河 | 铁路大桥 （小桂林） | 远安县 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 83.9% | 高锰酸盐指数(0.05) | 1 | 4.2 | 下雨，面源污染 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷(0.1-0.57) | 4 | 0.11-0.157 |  |
| 5 |  |  | 沮漳河 | 两河口 （草埠湖水厂） | 当阳市 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 良好 | 总磷 (0.37) | 22.6% | 溶解氧（-） | 6 | 5.3-5.9 | 下雨，面源污染,水体流动性差 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数(0.075-0.35) | 5 | 4.3-5.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮(0.18) | 1 | 0.59 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 (0.02-1.98) | 24 | 0.102-0.298 |  |
| 6 |  |  |  | 荆州河口 | 枝江市 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 58.1% | 溶解氧（-） | 6 | 4.5-5.6 | 下雨，面源污染，回水区 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数(0.025-0.5) | 6 | 4.1-6 | 下雨、面源污染、受上游来水影响及回水区 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 (0.08-1.22) | 13 | 0.108-0.222 |  |
| 7 |  |  | 香溪河 | 长沙坝 | 兴山县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 77.4% | 溶解氧（-） | 7 | 4.5-5.5 | 下雨，面源污染，回水区 |
| 8 |  |  | 清江 | 隔河岩水库坝上 | 长阳县 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% | -- | -- | -- | -- |
| 9 |  |  |  | 清江大桥 | 宜都市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 84.0% | 溶解氧（-） | 4 | 4.8-5.8 | 下雨，面源污染，回水区 |
| 10 |  | 长江经济带 | 黄柏河 | 黄柏河大桥 | 夷陵区 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 45.2% | 溶解氧（-） | 17 | 2.3-5.9 | 下雨，面源污染，回水区 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 (0.05-0.1） | 2 | 0.105-0.11 |  |
| 11 |  |  |  | 东支 （天府庙） | 远安县 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 60.0% | 溶解氧（-） | 12 | 5.5-5.9 | 水位太低，水体流动性差，水草多，下雨、面源污染 |
| 12 |  |  | 清江 | 朱津滩 | 宜都市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 38.7% | pH（-） | 7 | 10 | 水华 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数(0.025-0.25) | 15 | 4.1-5 | 水华、下雨、面源污染 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷(0.01-0.1) | 4 | 0.101-0.11 |  |
| 13 |  |  | 柏临河 | 土门大桥 | 夷陵区 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 良好 | -- | 87.1% | 高锰酸盐指数(0.28-0.0.32) | 2 | 7.7-7.9 | 下雨，面源污染 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 (0.075-0.47) | 4 | 0.215-0.294 |  |
| 14 |  |  | 天池河 | 纸坊头 | 五峰县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% | -- | -- | -- | -- |
| 15 |  |  | 渔洋河 | 马勒坡 | 五峰县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 93.5% | 高锰酸盐指数(0.1) | 1 | 4.4 | 下雨，面源污染 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 (0.54-2.57) | 2 | 0.154-0.357 |  |
| 16 |  | 省控 | 九畹溪 | 九畹溪河口 | 秭归县 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 良好 | -- | 76.5% | 高锰酸盐指数(0.11) | 1 | 7.8 | 下雨，面源污染 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 (0.005-1.26) | 4 | 0.201-0.452 |  |

备注：1.数据源于省网水质自动监测数据，评价结果仅供参考，实际评价结果以国家网水质平台公布为准。

2.8月清江大桥、东支（天府庙）和九畹溪河口因采水故障分别停运6天、1天和14天。