环 境 质 量 季 报

2025年第3期

总第202期

湖北省生态环境厅宜昌生态环境监测中心编

2025年10月15日

二Ｏ二五年第三季度宜昌市环境质量报告

- 空气环境

（一）主城区

1.优良天数比例显著上升

2025年第三季度主城区优良天数比例为100.0%，较上年同期上升6.5个百分点。6个主城区优良天数比例在96.0%～100.0%之间，按优良天数比例排名，由高到低依次是：猇亭区、伍家岗区、夷陵区、高新区、西陵区、点军区。详见表1。

2.PM10 和PM2.5均显著下降

（1）主城区PM10平均浓度为23μg/m3，较上年同期（30μg/m3）下降23.3%。

主城区六个区PM10浓度范围为21～25μg/m3（国家二级浓度限值为70μg/m3）。按浓度排名，由低到高依次是：西陵区、点军区、伍家岗区、夷陵区、高新区、猇亭区。主城区六个区同期变幅范围为-28.6%～-12.0%，其中降幅最大的为猇亭区（-28.6%）。

（2）主城区PM2.5平均浓度为12μg/m3，较上年同期（17μg/m3）下降29.4%。

主城区六个区PM2.5平均浓度范围为11～15μg/m3（国家二级浓度限值为35μg/m3）。按浓度排名，由低到高依次是：夷陵区、伍家岗区、猇亭区、点军区、西陵区、高新区。主城区六个区同期变幅范围为-36.8%～-20.0%，其中降幅最大的为伍家岗区（-36.8%）。

详见表2。

3. O3、NO2和CO均有所下降，SO2有所上升

（1）主城区O3日最大8小时均值第90百分位数浓度为135μg/m3，较2024年同期（154μg/m3）下降12.3%。主城区六个区浓度范围为125～147μg/m3（国家二级浓度限值为160μg/m3）。同期变幅范围为-21.4%～-7.7%，其中降幅最大的为猇亭区（-21.4%）。

（2）主城区NO2平均浓度为13μg/m3，较上年同期（17μg/m3）下降23.5%。主城区六个区浓度范围为10～16μg/m3（国家二级浓度限值为40μg/m3）。同期变幅范围为-47.4%～0.0%。

（3）主城区SO2平均浓度为6μg/m3，较上年同期（5μg/m3）上升20.0%。主城区六个区浓度范围为5～7μg/m3（国家二级浓度限值为60μg/m3）。同期变幅范围为-12.5%～75.0%。

（4）主城区CO浓度日均值第95百分位数浓度为0.6mg/m3，较2024年同期（0.8mg/m3）下降25.0%。主城区六个区浓度范围为0.5～0.8mg/m3（国家二级浓度限值为4mg/m3）。同期变幅范围为-33.3%～-11.1%。

详见表3。

4.本季度气象情况

2025年第三季度, 宜昌城区气象条件和上年同期相比，宜昌城区降雨日数增加9天，雨量增加569.5mm，逆温日数增加7天，平均气温下降1.2摄氏度，平均风速减小0.2m/s，总体上空气扩散条件明显变好，对空气质量的改善有利。

5.本季度污染特征

综上所述，2025年第三季度宜昌市主城区优良天数比例同比显著上升，污染天为0天，较上年同期（臭氧轻度污染天6天）减少6天。

本季度，宜昌市环境空气质量同比实现显著改善，主要归因于综合治理措施的扎实推进与气象条件的有利变化。在污染治理方面，本市系统谋划并加快实施大气污染治理项目，截至本季度累计谋划项目480个，已完成464个。同时，持续推动企业环保绩效提升，2021至2024年已创建环保高绩效企业40家，2025年新增7家，累计达47家。在面源管控方面，秸秆禁烧工作成效明显，第三季度秸秆焚烧预警事件数量同比下降66.4%。针对移动源污染，本市制定并印发了《宜昌市国Ⅳ及以下非营运中重型柴油货车和第一阶段排放标准非道路移动机械提前淘汰更新工作实施方案》，加快推动高排放移动源淘汰更新进程。在气象条件方面，与上年同期相比，本季度城区降雨日数增加9天，降雨量增加569.5 mm，逆温日数增加7天，平均气温下降1.2摄氏度，平均风速减小0.2米/秒。总体来看，气象条件有利于污染物扩散，对空气质量改善形成积极支撑。

（二）郊区县市

1.优良天数比例有所上升

2025年第三季度郊区县市优良天数比例平均为100.0%，较上年同期上升5.3个百分点。

郊区县市优良天数比例均为100.0%。按优良天数比例排名，由高到低依次是：宜都市、长阳县、当阳市、枝江市、秭归县、远安县、兴山县、五峰县。

详见表1。

2.PM10和PM2.5 均显著下降

（1）郊区县市PM10平均浓度为21μg/m3，较上年同期（30μg/m3）下降30.0%。

郊区县市PM10浓度范围为11～30μg/m3（国家二级浓度限值为70μg/m3）。按浓度排名，由低到高依次是：兴山县、五峰县、秭归县、长阳县、枝江市、宜都市、当阳市、远安县。同期变幅范围为-57.7%～-14.3%，其中降幅最大的为兴山县（57.7%）。

（2）郊区县市PM2.5平均浓度为12μg/m3，较上年同期（16μg/m3）下降25.0%。

郊区县市PM2.5浓度范围为8～15μg/m3（国家二级浓度限值为35μg/m3）。按浓度排名，由低到高依次是：五峰县、远安县、当阳市、兴山县、秭归县、长阳县、枝江市、宜都市。同期变幅范围为-50.0%～-7.1%，降幅最大的为当阳市（-50.0%）。

详见表2。

3. O3和CO均有所下降，NO2持平，SO2 有所上升

（1）郊区县市O3日最大8小时均值第90百分位数浓度为121μg/m3，较上年同期（141μg/m3）下降14.2%。郊区县市浓度范围为90～137μg/m3（国家二级浓度限值为160μg/m3）。同期变幅范围为-26.2%～-7.1%。

（2）郊区县市NO2平均浓度为9μg/m3，较上年同期（9μg/m3）持平。郊区县市浓度范围为5～21μg/m3（国家二级浓度限值为40μg/m3）。同期变幅范围为-28.6%～40.0%。

（3）郊区县市SO2平均浓度为6μg/m3，较上年同期（5μg/m3）上升20.0%。郊区县市浓度范围为4～8μg/m3（国家二级浓度限值为60μg/m3）。同期变幅范围为-16.7%～25.0%。

（4）郊区县市CO浓度日均值第95百分位数浓度为0.7mg/m3，较上年同期（0.8mg/m3）下降12.5%。郊区县市浓度范围为0.5～1.1mg/m3（国家二级浓度限值为4mg/m3）。同期变幅范围为-28.6%～50.0%。

详见表3。

4.本季度污染特征

综上所述，2025年第三季度宜昌市郊区县市整体优良天数比例同比有所上升，其中增幅最大的为宜都市。宜昌市郊区县市污染天数为0天，较上年同期减少39天。具体情况如下表所示。

| 地区 | 首要污染物 | 轻度污染(天数) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024年 第三季度 | 2025年 第三季度 | 同比变 化天数 |
| 宜都市 | O3 | 9 | 0 | -9 |
| 五峰县 | O3 | 1 | 0 | -1 |
| 长阳县 | O3 | 8 | 0 | -8 |
| 兴山县 | O3 | 3 | 0 | -3 |
| 秭归县 | O3 | 4 | 0 | -4 |
| 远安县 | O3 | 4 | 0 | -4 |
| 当阳市 | O3 | 5 | 0 | -5 |
| 枝江市 | PM2.5 | 1 | 0 | -1 |
|  | O3 | 4 | 0 | -4 |
| 各县市 | PM2.5 | 1 | 0 | -1 |
|  | O3 | 38 | 0 | -38 |
|  | 总计 | 39 | 0 | -39 |

表1  2025年第三季度空气质量优良天数比例情况表

| 序号 | 县市区 | 空气质量各类别天数（天） |  |  |  |  |  | 优良天 数比例(%) | 较2024年 同期变幅 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度 污染 | 严重 污染 |  |  |
| 主城区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | *猇亭区 | 56 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 7.8 |
| 2 | *伍家岗区 | 57 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 7.6 |
| 3 | *夷陵区 | 51 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 6.5 |
| 4 | *高新区 | 45 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97.8 | 12.4 |
| 5 | *西陵区 | 53 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97.7 | 5.7 |
| 6 | *点军区 | 41 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 96.0 | 2.7 |
| 国家考核区平均 |  | 52 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 6.5 |
| 郊区县市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 宜都市 | 55 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 9.8 |
| 2 | 长阳县 | 62 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 8.8 |
| 3 | 当阳市 | 58 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 5.4 |
| 4 | 枝江市 | 70 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 5.4 |
| 5 | 秭归县 | 71 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 4.4 |
| 6 | 远安县 | 69 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 4.3 |
| 7 | 兴山县 | 74 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 3.3 |
| 8 | 五峰县 | 82 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 1.1 |
| 郊区县市平均 |  |  |  |  |  |  |  | 100.0 | 5.3 |

备注：*为主城区；全市（含主城区）用实况数据评价。

表2     2025年第三季度颗粒物（PM10和PM2.5）平均浓度表

| PM10平均浓度表 |  |  |  |  | PM2.5平均浓度表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 2025年7-9 月均值 (μg/m3) | 2024年7-9 月均值 (μg/m3) | 较2024年 同期变幅(%) | 序号 | 区域 | 2025年7-9 月均值 (μg/m3) | 2024年7-9 月均值 (μg/m3) | 较2024年 同期变幅(%) |
| 主城区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | *西陵区 | 21 | 28 | -25.0 | 1 | *夷陵区 | 11 | 15 | -26.7 |
| 2 | *点军区 | 22 | 30 | -26.7 | 2 | *伍家岗区 | 12 | 19 | -36.8 |
| 3 | *伍家岗区 | 22 | 25 | -12.0 | 3 | *猇亭区 | 12 | 16 | -25.0 |
| 4 | *夷陵区 | 23 | 29 | -20.7 | 4 | *点军区 | 12 | 15 | -20.0 |
| 5 | *高新区 | 24 | 31 | -22.6 | 5 | *西陵区 | 13 | 17 | -23.5 |
| 6 | *猇亭区 | 25 | 35 | -28.6 | 6 | *高新区 | 15 | 21 | -28.6 |
| 国家考核区平均 |  | 23 | 30 | -23.3 | 国家考核区平均 |  | 12 | 17 | -29.4 |
| 郊区县市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 兴山县 | 11 | 26 | -57.7 | 1 | 五峰县 | 8 | 12 | -33.3 |
| 2 | 五峰县 | 15 | 22 | -31.8 | 2 | 远安县 | 9 | 14 | -35.7 |
| 3 | 秭归县 | 20 | 25 | -20.0 | 3 | 当阳市 | 10 | 20 | -50.0 |
| 4 | 长阳县 | 21 | 26 | -19.2 | 4 | 兴山县 | 10 | 12 | -16.7 |
| 5 | 枝江市 | 22 | 33 | -33.3 | 5 | 秭归县 | 13 | 17 | -23.5 |
| 6 | 宜都市 | 24 | 34 | -29.4 | 6 | 长阳县 | 13 | 14 | -7.1 |
| 7 | 当阳市 | 25 | 38 | -34.2 | 7 | 枝江市 | 15 | 21 | -28.6 |
| 8 | 远安县 | 30 | 35 | -14.3 | 8 | 宜都市 | 15 | 20 | -25.0 |
| 郊区县市平均 |  | 21 | 30 | -30.0 | 郊区县市平均 |  | 12 | 16 | -25.0 |

备注：*为主城区；全市（含主城区）用实况数据评价。

表3    2025年第三季度环境空气气态污染物平均浓度表

| 区域 | 7-9月O3日最大8小时均 值第90百分位数(μg/m3) |  |  | 7-9月NO2(μg/m3) |  |  | 7-9月SO2(μg/m3) |  |  | 7-9月CO日均值第 95百分位数(mg/m3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025年 | 2024年 | 较2024年 同期变幅(%) | 2025年 | 2024年 | 较2024年 同期变幅(%) | 2025年 | 2024年 | 较2024年 同期变幅(%) | 2025年 | 2024年 | 较2024年 同期变幅(%) |
| 主城区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *猇亭区 | 125 | 159 | -21.4 | 11 | 19 | -42.1 | 7 | 8 | -12.5 | 0.6 | 0.9 | -33.3 |
| *伍家岗区 | 128 | 154 | -16.9 | 16 | 18 | -11.1 | 7 | 4 | 75.0 | 0.6 | 0.7 | -14.3 |
| *夷陵区 | 132 | 154 | -14.3 | 11 | 15 | -26.7 | 5 | 4 | 25.0 | 0.5 | 0.7 | -28.6 |
| *西陵区 | 139 | 154 | -9.7 | 10 | 19 | -47.4 | 6 | 4 | 50.0 | 0.8 | 0.9 | -11.1 |
| *点军区 | 144 | 156 | -7.7 | 10 | 15 | -33.3 | 7 | 6 | 16.7 | 0.6 | 0.7 | -14.3 |
| *高新区 | 147 | 166 | -11.4 | 15 | 15 | 0.0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | -25.0 |
| 国家考核区平均 | 135 | 154 | -12.3 | 13 | 17 | -23.5 | 6 | 5 | 20.0 | 0.6 | 0.8 | -25.0 |
| 郊区县市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五峰县 | 90 | 122 | -26.2 | 7 | 7 | 0.0 | 5 | 4 | 25.0 | 0.5 | 0.7 | -28.6 |
| 兴山县 | 113 | 122 | -7.4 | 5 | 7 | -28.6 | 8 | 8 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
| 枝江市 | 114 | 142 | -19.7 | 9 | 10 | -10.0 | 6 | 6 | 0.0 | 1.1 | 0.9 | 22.2 |
| 远安县 | 122 | 143 | -14.7 | 7 | 5 | 40.0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | -12.5 |
| 当阳市 | 127 | 147 | -13.6 | 11 | 12 | -8.3 | 5 | 6 | -16.7 | 0.7 | 0.8 | -12.5 |
| 秭归县 | 130 | 140 | -7.1 | 21 | 20 | 5.0 | 5 | 4 | 25.0 | 0.9 | 0.6 | 50.0 |
| 宜都市 | 136 | 158 | -13.9 | 8 | 8 | 0.0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | -25.0 |
| 长阳县 | 137 | 156 | -12.2 | 5 | 5 | 0.0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | -14.3 |
| 郊区县市平均 | 121 | 141 | -14.2 | 9 | 9 | 0.0 | 6 | 5 | 20.0 | 0.7 | 0.8 | -12.5 |

备注：*为主城区；全市（含主城区）用实况数据评价。

- 水环境

1、地表水

2025年第三季度，对我市环境水质监测网络24条河流的50个断面水质进行了监测，其中，9个十三五国考断面（南津关、荆州砖瓦厂、荆州河口、隔河岩水库坝上、长沙坝、云池（白洋）、清江大桥、铁路大桥（小桂林）、两河口（草埠湖水厂））引用国家网采测分离和水质自动站监测数据结果；7个十四五新增国考断面（野桑坪、马勒坡、东支（天府庙）、黄柏河大桥、巩河水库首、纸坊头、土门大桥）用国家采测分离监测数据结果。全市主要河流断面水质符合Ⅰ～Ⅲ类的断面共计50个，达100%，水质状况总体“优”。

主要河流水质达到水环境功能区要求的断面46个，达标率92%。2条河流的4个断面存在超标现象，分别为漳河（育溪大桥）、沮漳河（两河口）、沮漳河（河溶）、沮漳河（荆州河口）。育溪大桥超标项目为高锰酸盐指数、化学需氧量；两河口超标项目为高锰酸盐指数、总磷；河溶和荆州河口超标项目为总磷。

各河流及断面的监测情况详见附表1。

2、饮用水

2025年第3季度，宜昌市县级以上集中式饮用水源地水质均达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体如下：

表4  2025年第3季度宜昌市集中式饮用水源地水质评价结果表

| 所属 区域 | 饮用水源地名称 | 规划 类别 | 实测类别 |  | 水质 状况 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上季度 | 本季度 |  |  |
| 夷陵区 | 官庄水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 点军区 | 楠木溪水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 猇亭区 | 善溪冲水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 宜昌市 | 葛洲坝四公司供水公司 西坝水厂水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 点军区 | 葛洲坝枢纽水厂饮用水水源 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 远安县 | 远安县鸣凤镇东干渠水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 远安县 | 付家河水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 良 | 无 |
| 兴山县 | 兴山县古洞口水库 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | 优 | 无 |
| 秭归县 | 秭归县凤凰山长江段水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 长阳县 | 长阳土家族自治县隔河岩水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 长阳县 | 长阳土家族自治县罗马溪水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 五峰县 | 洞河水源地 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | - | - | 无 |
| 宜都市 | 九道河水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 宜都市 | 宜都市供水总公司 陆城二水厂水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 宜都市 | 宜都市红花套水厂水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 宜都市 | 宜都市城西水厂清江水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 当阳市 | 当阳市巩河水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 枝江市 | 枝江市鲁家港水库 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 良 | 无 |
| 枝江市 | 枝江市马家店水厂水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |
| 东山 开发区 | 窑湾水厂水源地 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | 无 |

备注：洞河水源地为地下水水源地，半年监测一次。

3、水质自动站

2025年第三季度考核宜昌市国控9个、长江经济带6个和省控九畹溪河口共计16个水质自动监测站，监测情况如下：14个站点第三季度均值均达标；2 个站点月均值超标，为两河口（草埠湖水厂）和荆州河口。14 个站点水质状况为优（Ⅱ 类），2个站点水质状况为良好（Ⅲ 类）。云池（白洋）和纸坊头站点水质日均值达标率为100.0%；剩余14个站点水质日均值达标率为16.9%-98.9%，其中两河口（草埠湖水厂）日均值达标率最差（16.9%）。具体监测情况详见附表2。

三、降水

宜昌市设有四个降水点，分别是：宜昌监测站、龙泉山庄、兴山县环境监测站和五峰县环境监测站。每次降水监测pH值、降水量和电导率及硫酸根、硝酸根、氟、氯、铵、钙、镁、钠、钾9种离子浓度。

按照国家规定，pH值小于5.6的降水为酸雨。本季度宜昌市降水pH均值为6.46,未出现酸雨天气。

四、声环境

2025年第三季度15个城区功能区噪声点监测结果如下：昼间监测结果中12个点位达到规划类别要求，达标率为80%,3个超标点位分别为：伍家乡文体中心，三峡大学生命科学楼，宜昌市党校；夜间监测结果中13个点位达到规划类别要求，达标率为86.7%，2个超标点位分别为：伍家岗区政务服务中心，沿江大道市政府。

对比2025年第二季度城区功能区噪声监测结果，昼间监测结果达标率明显下降，由100%下降为80%，下降20个百分点，主要超标点位位于一类声环境功能区，主要原因是由于这几个点位大树比较多，受夏季蝉鸣影响较大。夜间监测结果达标率有所下降，由93.3%下降为86.7%，下降6.6个百分点。

表6  2025年第三季度功能区噪声监测结果表

单位：dB（A）

| 功能区 类别 | 监测点位 | 昼间 |  |  |  |  | 夜间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测值 |  |  | 标准值 | 是否超标 （超标倍数） | 监测值 |  |  | 标准值 | 是否超标 （超标倍数） |
|  |  | 上季度 | 本季度 | 变化值 |  |  | 上季度 | 本季度 | 变化值 |  |  |
| 1类声环境 功能区 | 伍家乡文体中心 | 48 | 60 | 12 | 55 | 超标（0.09） | 43 | 42 | -1 | 45 | 达标 |
|  | 三峡大学生命科学楼 | 55 | 56 | 1 |  | 超标（0.02） | 43 | 42 | -1 |  | 达标 |
|  | 宜昌市党校 | 48 | 58 | 10 |  | 超标（0.05） | 42 | 42 | 0 |  | 达标 |
|  | 夷陵区党校 | 49 | 50 | 1 |  | 达标 | 40 | 41 | 1 |  | 达标 |
| 2类声环境 功能区 | 伍家岗区政府 | 55 | 60 | 5 | 60 | 达标 | 45 | 48 | 3 | 50 | 达标 |
|  | 市生态环境局西陵分局 | 50 | 55 | 5 |  | 达标 | 43 | 48 | 5 |  | 达标 |
|  | 五龙社区卫生站 | 54 | 55 | 1 |  | 达标 | 46 | 48 | 2 |  | 达标 |
|  | 夷陵区农业局 | 54 | 54 | 0 |  | 达标 | 45 | 46 | 1 |  | 达标 |
| 3类声环境 功能区 | 城中U谷 | 53 | 53 | 0 | 65 | 达标 | 48 | 50 | 2 | 55 | 达标 |
|  | 方家岗社区居委会 | 54 | 51 | -3 |  | 达标 | 49 | 51 | 2 |  | 达标 |
|  | 桐岭社区居委会 | 58 | 53 | -5 |  | 达标 | 42 | 48 | 6 |  | 达标 |
| 4a类声环境 功能区 | 夷陵大道伍家岗区政务服务中心 | 60 | 61 | 1 | 70 | 达标 | 55 | 56 | 1 | 55 | 超标（0.02） |
|  | 沿江大道市政府 | 60 | 61 | 1 |  | 达标 | 56 | 58 | 2 |  | 超标（0.05） |
|  | 发展大道云计算中心 | 59 | 61 | 2 |  | 达标 | 54 | 53 | -1 |  | 达标 |
| 4b类声环境 功能区 | 联棚乡村委会 | 67 | 65 | -2 | 70 | 达标 | 59 | 60 | 1 | 60 | 达标 |

备注：1类声环境功能区点位：伍家乡文体中心、三峡大学生命科学楼、宜昌市党校、夷陵

区党校；

2类声环境功能区点位：伍家岗区政府、市生态环境局西陵分局、五龙社区卫生站、

夷陵区农业局；

3类声环境功能区点位：城中U谷、方家岗社区居委会、桐岭社区居委会；

4a类声环境功能区点位：夷陵大道伍家岗区政务服务中心、沿江大道市政府、发展

大道云计算中心；

4b类声环境功能区点位：联棚乡村委会。

附表1   2025年第3季度地表水断面水质情况及考核达标率统计结果

| 河流 序号 | 水体 名称 | 断面 序号 | 断面名称 | 被考核 区域 | 断面性质 | 水质规划类别 | 水质监测类别 |  |  |  | 第三季度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 7月 | 8月 | 9月 | 水质达标 频次（%） | 季度 类别 | 超标项目 （超标倍数） |
| 1 | 长江 | 1 | 银杏沱 | 秭归县 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 2 | 坝前木鱼岛 | 秭归县 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 3 | 南津关 | 夷陵区 | 国考 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 4 | 胜利四路路口长江公安码头 | 西陵区 | 市控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 5 | 枝城洋溪村（右） | 宜都市 | 市控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 6 | 云池（白洋） | 猇亭区 | 国考 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 7 | 荆州砖瓦厂 | 枝江市 | 国考、跨界 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 8 | 长江公路大桥 | 伍家岗区 | 市控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
| 2 | 清江 | 9 | 隔河岩坝上 | 长阳县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 10 | 朱津滩 | 长阳县 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 11 | 宜都清江大桥 | 宜都市 | 国考、跨界 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
| 3 | 渔洋河 | 12 | 马勒坡 | 五峰县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 13 | 白家渡 | 宜都市 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
| 4 | 运河 | 14 | 石板村 | 夷陵区 | 县域考核 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 15 | 运河铁路桥下 | 高新区 | 市控 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 16 | 万寿桥 | 伍家岗区 | 县域考核 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅲ类 | -- |
| 5 | 香溪河 | 17 | 泗湘溪 | 兴山县 | 省控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 18 | 长沙坝 | 兴山县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
| 6 | 黄柏河 | 19 | 东支（天府庙） | 远安县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 20 | 石碑滩 | 夷陵区 | 市控 |  | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 33.3 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 21 | 雾渡河 | 夷陵区 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 22 | 汤渡河 | 夷陵区 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 23 | 黄柏河大桥 | 夷陵区 | 国考、跨界 |  | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 66.7 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 24 | 黄柏河一桥 | 西陵区 | 市控 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
| 7 | 善溪冲 | 25 | 福善场村委会 （善溪冲小桥） | 猇亭区 | 市控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅲ类 | -- |
|  |  | 26 | 善溪大冲 | 高新区 | 市控 |  | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 100 | Ⅲ类 | -- |
| 8 | 玛瑙河 | 27 | 郭畈村 (原安福寺) | 夷陵区 | 县域考核 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 100 | Ⅲ类 | -- |
|  |  | 28 | 新河口 | 枝江市 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 100 | Ⅲ类 | -- |
| 9 | 沮河 | 29 | 铁路大桥 （小桂林） | 远安县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 66.7 | Ⅱ类 | -- |
|  |  | 30 | 群利一队 | 当阳市 | 省控 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 66.7 | Ⅲ类 | -- |
|  |  | 31 | 远安 | 远安县 | 省控 |  | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅲ类 | -- |
| 10 | 漳河 | 32 | 育溪大桥 | 当阳市 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅳ类 | 33.3 | Ⅲ类 | 高锰酸盐指数（0.275）、化学需氧量（0.05） |
| 11 | 沮漳河 | 33 | 两河口 （草埠湖水厂） | 当阳市 | 国考、跨界 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 0 | Ⅲ类 | 高锰酸盐指数（0.05）、总磷（0.48） |
|  |  | 34 | 河溶 | 当阳市 | 省控 |  | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 66.7 | Ⅲ类 | 总磷（0.1） |
|  |  | 35 | 荆州河口 | 枝江市 | 国考、跨界 |  | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 33.3 | Ⅲ类 | 总磷（0.05） |
| 12 | 巩河 | 36 | 巩河水库首 | 当阳市 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
| 13 | 桥边河 | 37 | 红旗村 | 点军区 | 县域考核 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
| 14 | 联棚河 （五龙河） | 38 | 红光二桥 | 点军区 | 市控 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
| 15 | 紫阳河 | 39 | 紫阳河入江口 | 点军区 | 市控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
| 16 | 柏临河 | 40 | 土门大桥 | 夷陵区 | 国考 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 66.7 | Ⅲ类 | -- |
|  |  | 41 | 灵宝村 | 高新区 | 市控 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 100 | Ⅲ类 | -- |
|  |  | 42 | 猫子咀 | 伍家岗区 | 省控 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 100 | Ⅲ类 | -- |
| 17 | 下牢溪 | 43 | 姜家庙 （三界水文站） | 夷陵区 | 市控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
| 18 | 茅坪河 | 44 | 万家坝 | 秭归县 | 省控、跨界 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
| 19 | 叱溪河 | 45 | 野桑坪 | 秭归县 | 国考 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
| 20 | 九畹溪 | 46 | 槐树坪电站 | 秭归县 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |
| 21 | 青干河 | 47 | 牌楼 | 秭归县 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 66.7 | Ⅱ类 | -- |
| 22 | 太平溪 | 48 | 蝉潭水电站 | 夷陵区 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅲ类 | 66.7 | Ⅱ类 | -- |
| 23 | 童庄河 | 49 | 文化 | 秭归县 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 66.7 | Ⅰ类 | -- |
| 24 | 天池河 | 50 | 纸坊头 | 五峰县 | 国考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | Ⅱ类 | -- |

表2    2025年第三季度宜昌市水质自动站监测结果表

| 序号 | 水体性质 | 点位性质 | 水体 名称 | 自动站名称 | 所属县市区 | 水质规划类别 | 水质监测类别 |  |  |  | 水质 现状 | 超标项目 （超标倍数） | 日均值 达标率 | 超标项目 （超标倍数及范围） | 超标天数（天） | 超标值浓度及范围（mg/L） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 7月 | 8月 | 9月 | 第3季度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 河流 | 国控 | 长江 | 南津关 | 宜昌市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 93.5% | 溶解氧（-） | 6 | 5.7-5.9 | 水体流动性差，下雨，面源污染 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷(0.06) | 1 | 0.106 |  |
| 2 |  |  |  | 云池 （白洋） | 宜都市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% | -- | -- | -- | -- |
| 3 |  |  |  | 砖瓦厂 | 枝江市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 98.9% | 溶解氧（-） | 1 | 5.8 | 下雨，面源污染 |
| 4 |  |  | 沮河 | 铁路大桥 （小桂林） | 远安县 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 68.4% | 高锰酸盐指数(0.025-0.95) | 7 | 4.1-7.8 | 下雨，面源污染 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 (0.09-4.24) | 20 | 0.109-0.524 |  |
| 5 |  |  | 沮漳河 | 两河口 （草埠湖水厂） | 当阳市 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 良好 | 总磷(0.45) | 16.9% | 溶解氧（-） | 14 | 4.4-5.9 | 下雨，面源污染,水体流动性差 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数(0.075-1.75) | 18 | 4.3-11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮(0.18) | 1 | 0.59 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 (0.02-5.68) | 49 | 0.102-0.668 |  |
| 6 |  |  |  | 荆州河口 | 枝江市 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 良好 | 总磷(0.1) | 34.8% | 溶解氧（-） | 36 | 3.6-5.9 | 下雨、面源污染、受上游来水影响及回水区 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数(0.025-0.775) | 36 | 4.1-7.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 (0.02-1.22) | 50 | 0.102-0.222 |  |
| 7 |  |  | 香溪河 | 长沙坝 | 兴山县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 84.8% | 溶解氧（-） | 14 | 3.9-5.9 | 下雨，面源污染，回水区 |
| 8 |  |  | 清江 | 隔河岩水库坝上 | 长阳县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 88.0% | 溶解氧（-） | 11 | 4.9-5.6 | 下雨，面源污染 |
| 9 |  |  |  | 清江大桥 | 宜都市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 82.6% | 溶解氧（-） | 15 | 4.8-5.9 | 下雨，面源污染，回水区 |
| 10 |  | 长江经济带 | 黄柏河 | 黄柏河大桥 | 夷陵区 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 56.0% | 溶解氧（-） | 40 | 2.3-5.9 | 下雨，面源污染，回水区 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 (0.02-0.28) | 5 | 0.102-0.128 |  |
| 11 |  |  |  | 东支 （天府庙） | 远安县 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 64.0% | 溶解氧（-） | 31 | 4.4-5.9 | 水位太低，水体流动性差，水草多，下雨、面源污染 |
| 12 |  |  | 清江 | 朱津滩 | 宜都市 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 53.6% | pH（-） | 8 | 10 | 水华 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数(0.025-0.3) | 34 | 4.1-5.2 | 水华、下雨、面源污染 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 (0.01-0.52) | 7 | 0.101-0.152 |  |
| 13 |  |  | 柏临河 | 土门大桥 | 夷陵区 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 90.1% | 高锰酸盐指数(0.23-0.37) | 1 | 7.4-8.2 | 下雨，面源污染 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 (0.055-0.6) | 7 | 0.211-0.32 |  |
| 14 |  |  | 天池河 | 纸坊头 | 五峰县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 100.0% | -- | -- | -- | -- |
| 15 |  |  | 渔洋河 | 马勒坡 | 五峰县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 87.0% | 高锰酸盐指数(0.05-0.425) | 4 | 4.2-5.7 | 下雨，面源污染 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 (0.01-2.87) | 7 | 0.101-0.387 |  |
| 16 |  | 省控 | 九畹溪 | 九畹溪河口 | 秭归县 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | -- | 88.4% | 高锰酸盐指数(0.017-0.11) | 2 | 6.1-7.8 | 下雨，面源污染 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 (0.005-1.26) | 8 | 0.201-0.452 |  |

备注：1.数据源于省网水质自动监测数据，评价结果仅供参考，实际评价结果以国家网水质平台公布为准。

2.第三季度铁路大桥（小桂林）、两河口（草埠湖水厂）、清江大桥、黄柏河大桥、东支（天府庙）、朱津滩、土门大桥和九畹溪河口因采水故障分别停运16天、27天、6天、1天、6天、8天、21天和23天。