宜昌市城市绿地系统规划（2014—2030年）·文本

宜昌市城市绿地系统规划（2014-2030年）
（文本）

目    录

1第一章 总则


2第二章 规划目标与指标


2第三章 市域绿地系统规划


3第四章 中心城区绿地系统规划布局


5第五章 中心城区城市绿地分类规划


5第一节 公园绿地规划


6第二节 生产绿地规划


6第三节 防护绿地规划


6第四节 附属绿地规划


6第五节 其他绿地规划


7第六章 城市绿地特色景观规划


7第一节 城市特色塑造


7第二节 特色公园塑造与旅游资源整合


8第三节 山体保护与利用


9第四节 水体保护与利用


10第五节 绿色廊道建设


10第六节 道路绿化规划


11第七章 树种规划


12第八章 生物多样性保护规划


12第一节 生物多样性保护目标


12第二节 生物多样性保护规划


14第三节 生物多样性保护措施


14第九章 古树名木保护规划


14第十章 防灾公园绿地规划


15第十一章 分期建设规划


16第十二章 保障措施与实施建议


17第十三章 附则


18附录：主要相关各表





总则
规划目的

为保护和改善宜昌市中心城区生态环境，发展城市园林绿化事业，优化城市人居环境，促进城市可持续发展，建设国家生态园林城市，助推宜昌市现代化特大城市建设，依据国家有关法律、法规、政策，结合本市实际，特编制本规划。

关于强制性内容

文中“黑体字”条文为本规划的强制性内容。强制性内容是对规划实施进行监督检查的基本依据。

规划依据

1、《中华人民共和国城乡规划法》（2007年）

2、《城市规划编制办法》（建设部令第146号）

3、《城市绿化条例》（国务院[1992]100号令）

4、《城市绿化规划建设指标的规定》（城建[1993]784号）

5、《国家园林城市标准》（建城[2010]125号）

6、《城市绿地系统规划编制纲要（试行）》（建城[2002]240号）

7、《宜昌市城市绿化实施办法》

8、《城市绿地分类标准》（CJJ/T85—2002）

9、《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137—2011）

10、《公园设计规范》（CJJ48—1992）

11、《宜昌市城市总体规划（2011-2030年）》

12、《宜昌市土地利用总体规划（2006—2020年）》

13、《宜昌市环境总体规划（2013-2030年）》

14、《宜昌市人大关于加强城区山体及水域保护的决定》

15、已编制的相关全域规划、分区规划、专项规划、控制性详细规划等
16、其他相关文件

规划指导思想

以科学发展观为统领，以建设既大又强、特优特美的现代化特大城市为总目标，以创建全国生态园林城市为抓手，以建设海绵城市为契机，以提升人居环境、塑造鲜明城市特色为核心，立足生态本底，加强对山水资源的保护和利用，构建布局合理、功能完善的生态绿地系统，全面提升城市生态和旅游竞争力，树立美丽宜昌新形象。

规划原则

1、生态优先、科学发展的原则。在规划中充分体现生态优先，对宜昌市域的生态保护区、生态廊道和生态斑块进行保护；对中心城区具有生态屏障、生态涵养作用的林地进行保护和管理；加强对河流、水库周边的生态敏感地区的保护；对生态环境受到破坏的区域进行保护性修复，保持生态平衡。从宏观、中观和微观等各方面对城市环境均提出控制，在此前提下进行合理有序的城市开发建设，使生态环境最优化、资源效益最大化。

2、因地制宜、突出特色的原则。充分解读现状、挖掘资源，梳理山水脉络、历史文化、人文特质等本地特色，在生态景观架构、绿地布局、景观营造、植物选取等多方面予以体现。

3、拓展绿化空间、均衡绿地布局的原则。针对老城和新区的不同特点，提出不同的绿地建设策略。老城区以棚户区改造和低效用地再开发为契机，实现绿地增量。推进部分公园和街头绿地的升级改造工作，提升公园绿地品质。加强垂直绿化建设；新区通过城市拓展，高标准高品质推进大型公园和道路绿化的建设，实现增量与提质一步到位。

4、分类引导控制、强化绿线管制的原则。对各类城市绿地在建设标准、建设指标、建设内容等方面进行分类引导和控制，尤其是对具有结构性、功能性的生态绿地进行强制性控制，防止其在城市建设过程中遭到侵蚀和破坏。明确各类公园的服务需求及总量要求，有效指导下位规划进行绿线划定与控制，保证规划绿地的落地性和可操作性。

规划期限

规划期限为2014-2030年，其中近中期为2014-2020年；远期为2021-2030年。

规划范围

本规划分为市域和中心城区2个层次。

1、市域。即宜昌市行政管辖范围，包括西陵区、伍家岗区、猇亭区、夷陵区、点军区5区，宜都市、枝江市、当阳市3市，秭归县、兴山县、远安县、长阳土家族自治县、五峰土家族自治县5县，总面积约21230平方公里；

2、中心城区。包括西陵区、伍家岗区、点军区、猇亭区、小溪塔街道、三峡坝区、乐天溪镇、三斗坪镇、太平溪镇、龙泉镇、白洋镇、鸦鹊岭镇、安福寺镇、顾家店镇、红花套镇、高坝洲镇的管辖范围，总面积约2840平方公里。

规划目标与指标
 规划目标

1、总体目标

从区域和城市大环境生态建设的角度出发，构建完善的市域绿地系统结构。中心城区利用“水绕城、城镶山”的自然山水生态基底，进一步优化城市生态环境，构建绿地功能多样、布局合理完善、生物多样丰富的绿地系统结构，形成环楔状生态景观体系，将宜昌打造成为“山水环绕、林城交融”的国家生态园林城市和宜居宜业宜旅的中部绿都。

2、近中期目标（2014—2020年，主题词：国家生态园林城市）

以创建国家生态园林城市为动力，进一步优化绿地系统结构，强化公园绿地建设，快速提升人均公园绿地指标；结合“海绵城市”建设理念，加大精品公园、滨河绿带、城市绿道建设，使城市生态环境质量和城市景观形象明显改善，各项指标基本达到创建国家生态园林城市的标准。以绿带、绿心、绿楔为生态景观骨架，强化生产绿地、防护绿地的建设，加强郊野公园、森林公园等其他绿地建设，启动环城森林圈的建设，初步搭建生态景观体系框架。

3、远期目标（2021—2030年，主题词：中部绿都）

构建绿地类型齐全、布局合理、指标体系完善、完整开放的绿地系统，形成生态功能稳定，山、水、城、人融合，点、线、面、楔、环充分结合的绿地体系，实施“绿色生态城区—国家生态园林城市—生态文明城市”的可持续发展模式，打造宜居、宜旅、宜业的中部绿都。

 规划指标

到2020年，规划城市建成区面积300平方公里，规划人口226万人，建成区内计入绿地率统计的总绿地面积不低于10800公顷，其中公园绿地不低于2486公顷。绿地率不低于36%，绿化覆盖率不低于41%，人均公园绿地面积不低于11平方米。
到2030年，规划城市建成区面积420平方公里，规划人口302万人，建成区内计入绿地率统计的总绿地面积不低于15960公顷，其中公园绿地不低于3624公顷。绿地率不低于38%，绿化覆盖率不低于43%，人均公园绿地面积不低于12平方米。

市域绿地系统规划

 市域绿地总体框架
规划市域绿地系统结构为“一区两山、一带四廊、多点渗透”。

“一区”指三峡库区。

“两山”指西北部大巴山系及西南部武陵山系。

“一带”指长江景观带。

“四廊”指沿清江、渔洋河、香溪河、沮漳河四条流域形成的市域生态廊道。

“多点渗透”指宜昌市域内多点分布的各类自然保护（小）区、风景名胜区和森林公园等生态景观节点。

 市域绿地系统规划目标

1、总体目标。依托“山、水、林、田、园”等自然生态资源，进行基质、廊道、斑块的布局。通过城乡绿化空间的均衡、协调和互联布局，形成点、线、面多层次的市域绿化体系。各县市区利用自身的优势和特点，在保护、拓展林地和风景资源的前提下，加强各区绿化体系建设；以城镇为重点，加大绿化建设力度，推进美丽乡村和环境整治工作，努力改善人居环境，促进各地区社会、经济和环境的协调发展。同时通过市域绿色廊道规划，整合廊道沿线的旅游景观资源，提升资源品质，做到绿地建设与旅游产品相结合，促进宜昌市旅游业的发展，解决旅游空心化的问题，增强第三产业的发展后劲，助推宜昌市产业转型发展。

2、主要指标。规划到2030年，全市森林覆盖率达到68%，人均占有森林面积达到37.8平方米以上。各县市城关镇至少建设1-2个面积不少于10公顷的中心公园；各镇区建设1个面积不少于5公顷的中心公园。中心城区人均公园绿地12平方米/人，绿地率达到38%，绿化覆盖率达到43%；次中心城镇和三级中心城镇人均公园绿地9平方米/人，绿地率达到33%，绿化覆盖率达到38%；重点镇人均公园绿地9平方米/人，绿地率达到31%，绿化覆盖率达到36%；一般镇人均公园绿地8平方米/人，绿地率达到29%，绿化覆盖率达到34%。
 规划引导

1、市域绿地基质规划。按照《基本农田保护条例》、《中华人民共和国森林法》等相关法律法规进一步加强对农耕地和山体林地的保护和利用，加强生态脆弱地区和植被破坏地区的生态保育和植被恢复。积极推进人工造林、封山育林和退耕还林，通过市域森林和大型绿地的主导作用，努力营造良好的生态环境。

2、市域绿地斑块规划。市域大型的块状绿地主要包括自然保护（小）区、风景名胜区、森林公园、地质公园、郊野公园，以及湿地公园、饮用水源保护区、水源涵养区等。

规划各类自然保护区54个，其中自然保护区8个，省级自然保护小区33个，市级湿地自然保护区13个。
规划森林公园11个，其中现状8个，包括大老岭森林公园、玉泉寺国家森林公园、龙门河国家森林公园、清江国家森林公园、柴埠溪国家森林公园、西塞国森林公园、金银岗森林公园、宋山森林公园。新增3个，包括三峡坝区森林公园、文佛山森林公园和四方山森林公园。
风景名胜区9处，包括长江三峡、西陵峡口区、泗溪、晓峰、高岚、昭君村、长阳清江、鸣凤山和牛扎坪。

3、市域绿色廊道规划。

滨水绿色廊道。主要依托长江、清江、渔洋河、香溪河和沮漳河进行绿色廊道的打造。加强对水环境的整治及水体沿线的景观梳理，以滨水联系通道为纽带，串联市域各县市，促进滨水廊道沿线旅游资源的整合开发。

交通绿色廊道。交通廊道包括高速公路、快速路、铁路和公路等重要交通设施沿线形成的绿色廊道。交通廊道两侧的开发建设要严格按照国家、湖北省和宜昌市相关法规和规划要求预留足够的防护距离。加强交通设施沿线开挖面的生态复绿。通过廊道建设，构建连通一体的生态网，促进各个生态保护区和旅游景点的联系。结合市域绿道系统的建设，打造市域公路绿色廊道，连接兴山、秭归、长阳、五峰、宜都、枝江、当阳、远安等远郊市县及相关自然保护区、风景名胜区和森林公园，形成市域远郊公路绿地廊道环线，与高速绿道共同形成“环状+放射状”的交通廊道。

中心城区绿地系统规划布局
 规划结构

1、景观系统结构。构筑“一带两心，三楔五脉，两环绕城”的生态景观系统结构。形成一江两岸，江南“城在山中”、江北“山在城中”的城市景观风貌。

一带：长江景观带。

两心：西陵后山和猇亭后山两大城市绿心。

三楔：利用深入城市内部的自然山体形成的3个绿楔，分别是西陵后山—磨基山绿楔、龙盘湖—观音山绿楔和善溪冲—艾家店绿楔。

五脉：依托黄柏河、运河、柏临河、桥边河（卷桥河）和玛瑙河形成的滨河景观绿脉。

两环绕城：依托主城功能区、产业功能区形成的两个环城森林圈。

2、绿地系统结构。规划形成“十片百园，多廊联网”的绿地系统结构。

十片：以黄柏河郊野公园、沙河环保公园、磨基山公园、城东郊野公园、求雨台公园、龙泉郊野公园、六泉湖公园、白洋郊野公园、高坝洲郊野公园及三峡坝区森林公园为区域生态核心，形成十大绿色生态休闲片区。

百园：综合均衡分布于中心城区的综合公园（包含市级和组团级）、专类公园、带状公园和社区公园（包含居住区级和居住小区级）。

多廊联网：依托中心城区主要水系和城市快速路、主干路形成的12条城市级绿道，包括滨江风貌城市运动休闲绿道、黄柏河滨水宜居生活绿道、江北都市风貌生态游憩绿道、卷桥河都市绿野文化绿道、柏临河山水生态体验绿道、玛瑙河郊野生态观光绿道、小鸦公路山林游憩绿道、沙河—白洋山水游憩绿道、江南山水城多彩风情绿道、艾家镇—卷桥河山林游憩绿道、文佛山—清江山水游憩绿道和猇亭后山—清江山水游憩绿道，构建城市慢行系统网络。绿道联系各大绿色生态休闲片区和城市公园，形成点、线、面结合的网络状绿地系统。

 规划布局
规划形成平面与立体交织、线型与点面融合、自然与城市渗透的会呼吸的城市绿地系统，构建“环—楔—心—廊—片”交相呼应的绿地系统建设格局。

1、环城森林圈

规划划定主城功能区环城森林圈和产业功能区环城森林圈，平均控制宽度为1000米。主城功能区环城森林圈以沪蓉高速荆宜段、沪蓉高速宜巴段、西陵峡口、翻坝高速为界；产业功能区环城森林圈以沪渝高速汉宜段、玛瑙河流域、焦柳铁路、石宜铁路为界。通过环城森林圈的设置，界定城市空间，有效防止城市的无序蔓延，营造自然景观，改善城市生态环境，提升人居环境品质。

2、绿楔

绿楔主要由分布于近郊及深入城市的山体构成。

西陵后山—磨基山绿楔：分别由长江三峡风景名胜区、鸣翠谷旅游度假风景区经江城大道联系卷桥河湿地公园至磨基山公园后，跨江与运河公园、城东公园、东辰体育公园、城东郊野公园相连，直抵西陵后山绿心。

龙盘湖—观音山跨江绿楔：由金银岗至龙盘湖旅游度假区跨江经文佛山自然保护小区至观音山。
艾家店—善溪冲绿楔：由白洋郊野公园经紫云铁路防护隔离绿带、猇亭白鹭自然保护小区抵达猇亭后山绿心。

3、城市绿心

规划将西陵后山和猇亭后山划定为两个城市绿心。

西陵后山城市绿心东、南以生物产业园园区范围为界，西以发展大道和梅子垭水库为界，北以小鸦公路和东方大道为界，面积约55平方公里，包括城市中央公园、石板水库、周家嘴水库、西陵白鹭自然保护小区。该绿心兼顾市民旅游和生态保育职能，划定生态保育区和旅游发展区，在旅游发展区范围内建设城市中央公园。在建设中保护，在保护中完善，实现城市职能和生态功能的有机融合，打造成为城市新型职能的载体。
猇亭后山城市绿心东以鸦枝快速路为界，南以宜枝快速路为界，西以张家湾路为界，北以汉宜高速公路为界，面积约74平方公里。该绿心以生态保育和水源保护为主，将猇亭白鹭自然保护小区、善溪冲水库、板门溪水库、蒋家冲水库纳入其中，作为白洋产业新城的生态屏障。

4、绿色生态廊道

规划依托黄柏河、运河、柏临河、桥边河（卷桥河）和玛瑙河等重要水域，依托三峡专用公路、小鸦公路、峡州大道、沿江大道、江城大道、夷桥路、桃子冲路等城市高速公路、快速路及城市主干路道路系统为纽带，进行绿道建设，有效串联城市各个组团、各类公园、风景名景区和自然保护区等，增强绿道的趣味性和景观性，突出宜昌市绿道的休闲景观功能。

5、绿色生态休闲片区

规划依托各组团内的郊野公园及大型市级公园打造10个区域性绿色生态休闲片区，以生态景观为主，满足市民徒步、健身、远足、亲近自然等需求。

 规划分区

1、老城区——以旧城改造为突破口。结合旧城改造、拆迁建绿、拆违还绿、破硬增绿、见缝插绿，加强立体垂直绿化，提高绿地品质和优化绿地空间。同时对建成区内遗留的孤立山体进行合理的保护与利用，成为城市绿地重要的组成部分。

2、城市新区——高标准高要求建设。严格按照新区建设标准执行建设计划，保证每一块绿地的建设落实。

（1）公园绿地建设。市级公园应保证公共交通30分钟可达，组团级公园、社区公园、街头绿地的服务半径分别为500 米、400 米、300 米。在公园绿地内进行建设应遵守以下规定：用地面积不大于1 万平方米的公园绿地，不得建设除公厕、服务配套设施用房外的其他建筑；用地面积大于1 万平方米的公园绿地，不得建设除公厕、垃圾转运站点、服务配套设施用房外的其他建筑；公园内绿化、建筑、园路、铺装场地等用地的比例应按照《公园设计规范》（CJJ 48-1992）执行；建筑高度不得大于10米。
（2）新区绿地率。新区绿地率规划控制指标见下表。

附表：新区绿地率规划控制一览表

	用地类型
	绿地率（%）

	居住用地
	≥30

	公共管理与公共服务设施用地
	教育科研、医疗卫生、体育用地
	≥25

	
	其他公共管理与公共服务设施用地
	≥35

	商业服务业设施用地
	零售商业与批发市场用地
	≥20

	
	其他商业服务业设施用地
	≥25

	工业用地
	≤15

	物流仓储用地
	≥15

	交通设施用地
	≥15

	公用设施用地
	≥20


（3）绿道建设。道路两侧绿化带控制宽度从道路红线开始计算，向两侧延伸；快速路、主干路和景观性次干路两侧绿化带控制宽度分别不小于20 米、10 米和5 米；临近江河湖等水体的路侧绿地应结合水面与岸线地形设计成滨水绿带，滨水绿带的绿化应在道路和水面之间留出景观通廊。

3、其他组团——完善相关绿地规划并落实。其他组团包括鸦鹊岭、安福寺、顾家店、高坝洲、红花套，应严格按照创建标准完善各类绿地规划指标及建设要求。

中心城区城市绿地分类规划

公园绿地规划

 规划指标

1、宜昌市中心城区的公园绿地规划指标

近中期——到2020年，公园绿地总规模为2520.09公顷，人均11.15平方米；

远期——到2030年，公园绿地总规模为4734.67公顷，人均15.68平方米。

2、公园绿地服务半径和游人往返时间确定

	绿地种类
	服务半径（米）
	步行时间
	车 行 时 间

	市级公园
	1500-2500
	35分钟以上
	20分钟以上

	组团级公园
	1000-1200
	15－25分钟
	10－15分钟

	居住区级公园
	500-1000
	8-10分钟
	───

	小区级游园
	300-500
	5－8分钟
	───


 市级公园规划

规划市级公园20个，其中西陵组团4个、伍家岗组团3个、点军组团4个、小溪塔组团3个、猇亭组团2个、白洋1个、跨组团（市区）3个，规划总面积1616.75公顷。其中现状保留7个，包括滨江公园、东山公园、运河公园、磨基山公园、六泉湖公园、河心公园和古慈公园（原小溪塔森林公园）。规划新增13个，包括石板公园、营盘山公园、庙咀城标公园、城东公园、白马山公园、求雨台公园、柏临河湿地公园、罗家坝公园、桥边河公园、卷桥河湿地公园、陈家堰湾公园、长寿湖公园和白洋公园。（详见附表二）
 组团级公园规划

规划组团级公园33个，其中西陵组团9个、伍家岗组团5个、点军组团6个、小溪塔组团3个、猇亭组团2个、白洋1个，坝区组团2个，龙泉组团1个，鸦鹊岭组团1个，安福寺组团1个，红花套组团1个，高坝洲组团1个，规划总面积785.78公顷。其中现状保留11个，包括葛洲坝公园、镇镜山公园、白龙岗公园、南湖公园、夷陵广场、王家河公园、五一广场、滨河公园、松湖公园、滨江生态公园和之字溪公园。规划新增22个，包括绵羊山公园、半岛花园、明珠主题公园、黄家湾公园、联丰公园、花艳冲公园、雷家冲公园、南站公园、李家河公园、五龙公园、艾家公园、长岭河公园、五龙河公园、双虹公园、灰布冲公园、石子岭公园、善溪窑公园、乐天溪公园、朱家冲公园、西河公园、关坡垴公园和湾市公园。（详见附表三）
 社区公园规划

社区公园分为居住区公园和小区游园。规划社区公园155个，规划总面积351.65公顷。其中居住区公园68个，规模261.29公顷，每处规模不小于1公顷。小区游园87个，规模90.36公顷，每处规划面积不小于0.5公顷。（详见附表四、附表五）

 专类公园规划

规划专类公园13个，其中西陵组团4个、伍家岗组团2个、小溪塔组团1个、猇亭组团1个、坝区5个，规划总面积358.51公顷。其中现状保留10个，包括儿童公园、三游洞公园、绿萝植物园、三峡植物园、中华鲟公园、虎牙滩公园、坛子岭公园、截留纪念园、环保公园和近坝公园。规划新增3个，包括沙河环保公园、东辰体育公园和料场遗址公园。（详见附表六）

 带状公园规划

规划带状公园18个，主要沿水滨形成，规划总面积258.89公顷。（详见附表七）
 街旁绿地规划

规划街旁绿地包括沿街绿化用地和广场绿地，总面积1363.09公顷。其中沿街绿化用地1283.56公顷，广场绿地79.53公顷。老城区的街旁绿地结合用地建设、旧城改造以星点状为主，以完善城市绿化功能；宜昌新区、工业园区街旁绿地结合道路以带状为主，以提升城市形象、完善城市功能。

生产绿地规划

 生产绿地规划

按照《城市绿化规划指标的规定》（建城[2002]文件）要求，城市生产绿地面积应占建成区面积的2%以上。规划在现有苗圃、花木基地的基础上，结合城区及近郊农林用地规划生产绿地，为城市绿化工程供应苗木、草坪及花卉植物等。可开辟部分苗圃用地作为果园，花卉观赏园，供市民游赏，以提高社会效益和经济效益。规划生产绿地总面积不小于840公顷。

防护绿地规划

 防护绿地规划

规划防护绿地包括城市卫生隔离带、道路防护绿地、城市高压走廊绿带、防风林、城市组团隔离带等，总面积2178.99公顷。

 卫生隔离带

规划针对具有污染的工矿企业设置卫生隔离带，主要有生物产业园、猇亭工业园、白洋工业园和电子信息产业园等。林带的总宽度应根据工矿企业对空气造成的污染程度以及范围来确定。（详见附表八）
 交通防护绿地

铁路防护绿地。汉宜铁路、宜万铁路等铁路干线两侧防护绿地宽度各控制在20米以上，铁路支线控制在15米以上。

高速公路交通干道防护绿地。沪渝高速、沪蓉高速、保宜高速、三峡专用公路和翻坝高速公路等高速公路沿线两侧防护绿化带宽度各控制为50米；国道、省道沿线两侧防护绿地宽度各控制为20米；一般公路两侧防护绿地宽度各控制为15米。
 城市高压走廊绿带

110kV、220kV和500kV架空电力线高压走廊控制宽度分别为15-25米、30-40米和60-75米，用以布置防护绿地。

附属绿地规划

 附属绿地规划

依据《宜昌市城市规划管理技术规定》（2014版）确定各项附属绿地率规划指标，附属绿地总面积为5608.03公顷。（详见附表九）

其他绿地规划

 其他绿地规划

其他绿地包括风景名胜区、水源保护区、生态保护区、郊野公园、 森林公园、自然保护区、城市绿化隔离带、湿地等，规划其他绿地面积98497.21公顷。（计入绿地率统计的规模为2672.34公顷）

 风景名胜区

规划中心城区及其周边地区风景名胜区1处，即长江三峡风景名胜区（国家级，包括西陵峡风景区、牛扎坪景区和三峡人家风景区）。规划风景名胜区面积为48098.07公顷。

 自然保护区

自然保护区主要包括自然保护区和自然保护小区。规划自然保护区共计15个，分别是长江中华鲟自然保护区、三峡坝区湿地自然保护区、高坝洲库区湿地自然保护区、西陵峡震旦系剖面自然保护区、四陵坡白鹭自然保护小区、西陵峡口猕猴自然保护小区、白马大峡谷自然保护小区、车溪自然保护小区、西陵白鹭自然保护小区、金银岗自然保护小区、天湖自然保护小区、小麂自然保护小区、文佛山自然保护小区、猇亭白鹭自然保护小区、宋山自然保护小区、龙山自然保护小区等。规划自然保护区面积为23360公顷。

 水源保护区

本次规划的水源保护区主要包括官庄水源保护区、楠木溪水源保护区和善溪冲水源保护区。规划水源保护区面积为830.47公顷。

 生态保护区

规划生态保护区2处，分别是西陵后山生态保护区和猇亭后山生态保护区，规划生态保护区总用地面积约为10173.02公顷。

 郊野公园

规划郊野公园9个，分别为城市中央公园、峡口碑垭郊野公园、黄柏河郊野公园、龙泉郊野公园、五龙郊野公园、城东郊野公园、临江坪郊野公园、高坝洲郊野公园和白洋郊野公园。规划郊野公园面积为3873.65公顷。

 森林公园

规划森林公园5个，其中现状保留2个，分别为宋山森林公园和金银岗森林公园。规划新增3个，分别为三峡坝区森林公园、文佛山森林公园和四方山森林公园。规划森林公园面积为7017.48公顷。

 城市绿化隔离带

在安福寺、鸦鹊岭一带规划城市绿化隔离带。规划以玛瑙河为中心，河道两侧各控制1500米的绿化带。规划绿化隔离带面积5027.21公顷。

 湿地

规划对烟收坝湿地进行修护和保护，规划面积为117.31公顷。

 基本生态控制线规划

为避免各项景观结构要素不被城市建设用地所侵占，保证规划的落地性，规划明确中心城区的生态底线区、生态发展区和集中发展区。

1、生态底线区（禁建区）

将风景名胜区、自然保护区、森林公园、郊野公园、永久性保护绿地、铁路防护绿地、高速公路防护绿地、城市隔离带、水源保护区等重点保护区域作为生态底线区。对生态底线区用地实施生态保护，禁止大规模建设、高强度开发和改变区域原生态状况的活动。

2、生态发展区（限建区）

生态发展区作为中心城区建设区的一个拓展范围，对应于城乡规划法所确定的限建区，在满足准入条件的前提下可有限制地进行生态型建设。坚持“点状开发、面上保护”，限制大规模的建设、高强度开发，加强生态治理和修复，提高生态服务功能。

3、集中发展区（适建区）

集中发展区主要包括中心城区内建设用地生态底线区以外的范围，属于重点开发区域，实行集约开发。

城市绿地特色景观规划

城市特色塑造
 塑造城市特色的策略

1、寻找自然环境特色。梳理宜昌自然脉络、挖掘地域性自然地理特色，构建宜昌市以城市绿地系统为先导的城市空间结构。

2、塑造人文环境特色。通过赋予公园绿地文化内涵，在园林绿化建设中充分展现宜昌市的文化元素和内涵，展现文明特征，反映城市文化，塑造城市个性特色，保护并营造城市整体文化风貌；以巴楚文化和水电文化为宜昌市的文化典型，合理地分配特色资源，发掘城市文化。
3、发展人工环境特色。开展宜昌市重要地区的城市设计，塑造城市形象，重点抓好城市核心区域、门户区域、重点地段、主要街道等区域的空间设计和形象塑造。

特色公园塑造与旅游资源整合
 特色公园与旅游资源的整合

1、建设特色公园。一是以宜昌市本土的动植物为主体，建设特色公园。通过提档升级，将中华鲟研究所建设成为中国首家以中华鲟为主题的集科研、宣传、教育、游乐为一体的主题公园。结合宜昌市有名的柑橘、市花、市树等元素，打造整合生态绿化建设和旅游产品建设的主题公园；二是以宜昌特有的历史文化元素为主体，建设特色公园。以宜昌市众多的名人、历史事件为主体，打造特色旅游产品。

2、引进大型主题公园。结合中心城区大型公园或中心城区周边森林公园的建设，引进大型主题公园。

3、赋予主题内涵。注重宜昌本土特色的主题元素的表现和挖掘，将公园绿化建设与宜昌市旅游发展相结合，推进公园景区化，将市级综合公园和专类公园作为特色公园进行打造。城市公园旅游产品类型包括生态型、休闲游憩型、文化科普型、体育运动型、节庆活动型和非物质性型等类型。结合宜昌市绿地系统规划，按照5A级旅游景区景观和设施质量标准建设：（长江两岸）滨江公园、截流纪念园[位于三峡大坝旅游区(5A级旅游景区)]、料场遗址公园[位于三峡大坝旅游区(5A级旅游景区)]、坛子岭公园[位于三峡大坝旅游区(5A级旅游景区)]。按照4A级旅游景区景观和设施质量标准建设：三游洞公园、卷桥河湿地公园、磨基山公园和庙咀城标公园。按照3A级旅游景区景观和设施质量标准建设：石板公园、柏临河湿地公园、求雨台公园、运河公园、沙河环保公园、中华鲟公园、城东公园和虎牙滩公园。（详见附表十）
山体保护与利用
 城市背景山体规划
1、入城背景山体。规划城市入城背景山体主要包含小溪塔组团黄柏河郊野公园周边保留的自然山体，西陵组团绵羊山、营盘山、镇镜山和东山，伍家岗组团白马山、求雨台和城东片区内保留的自然山体，龙泉组团龟山、龙凤山和蛇山，猇亭组团古老背和六眼冲片区内保留的自然山体，点军组团磨基山、五龙山、笔架山和牌坊坡，红花套组团日落包，高坝洲组团高坝洲郊野公园周边保留的自然山体，白洋组团垭子山、烽火台、四陵坡和鲁家坡，顾家店组团马蹄垱周边保留的自然山体和坝区组团坛子岭等众多山体。规划入城背景山体以改善居住空间环境和提高城市绿化覆盖率为目的，依托自然优势建设各类公园绿地，使其与城市内部环境融合，起到美化城市的作用，同时为市民提供休闲游憩、社会交往的空间。
2、近城背景山体。规划近城背景山体主要包含将军垴、鸡公山、木鱼山、云台山、胡家岗、长寿山、古慈公园、金银岗自然保护小区、天湖自然保护小区和猇亭白鹭自然保护小区等自然山体。规划近城背景山体以环境改造为主，严格控制与风景旅游无关的建设。通过保护和利用城区周边的自然山体、林地等自然生态因素形成城市生态圈，实现将森林引入城市，城市建于森林中的目标，达到依山借景、引绿入城的效果。
3、远城背景山体。规划远城背景山体主要包含老林岗、白岩山、天台观山、观音山、付家山、灵子山、执笏山、长江三峡风景名胜区、三峡坝区森林公园、文佛山森林公园、宋山自然保护小区和龙山自然保护小区等天然绿色屏障。规划远城背景山体以保护为主，避免较大规模开发建设，通过对风景区和山林绿地的保护，逐步强化和美化山体景观，形成优美的城市背景。
 山体功能定位与空间布局
1、城市结构性山系。即牛扎坪、笔架山、磨基山、执笏山、观音山及宋山组成的沿江山系和位于猇亭组团与伍家组团之间的金银岗山系。沿江山系是长江左岸城市的主要对景和天然屏障，成为风景优美的长江画廊的自然部分，也是城市绿色空间的主要构成因子；金银岗山系具有极为重要的控制作用和生态防护意义。以上两条山系作为重点保护类山体或强制保护类山体严格控制开发建设，努力提高森林覆盖率和保护生物多样性；
2、城市重要核心景观节点。即磨基山，城区内的至高点，是城区的对景山体亦是重要的城市公园，是城区最重要的景观核心点，应提高森林覆盖率和生物多样性。
3、城市主要景观节点。即东山、镇镜山、营盘山、白马山、五龙山、六眼冲、日落包等，作为城市的重要景观节点，应列为强制保护类山体，注重各点之间线形的打造，以绿道、绿廊的形式串联，形成绿色网络，同时加强山体的修复和改造。
4、城市绿心。即西陵后山和猇亭后山，是城市的两大景观核心、生态绿肺，起到缓解热岛效应、改善空气质量的重要作用。应充分利用森林群落的多样性，形成不同结构景观和四季景观，可建设小型休息、观景、环卫等设施。

5、城市外围屏障。即白云山、文佛山、牛扎坪、长寿山、云台山等，城市外围的重要屏障，应列为重点保护类山体，注重植被改造，塑造城市整体大环境。

 山体保护分类规划
山体保护分为三类，即强制保护类山体、重点保护类山体和一般保护类山体。

1、强制保护类山体包括历年通过人大立法形式确定的永久性保护山体、永久性保护绿地，即将出台的《宜昌市城区重点绿地保护条例》确定的保护山体，中心城区内自然生态环境较好且未被开发利用的山体，以及城市绿楔所包含的山体。对这类山体进行严格保护，禁止任何建设开发活动。（详见附表十一）
2、重点保护类山体包括：山体较大，山系较完整，生态环境较好的城市结构性山体、自然保护区、自然保护小区、森林公园、郊野公园和远城山体。对于重点保护山体，建设以保护为主，开发为辅，在保证绿地的生态性、完整性的同时，适当开发建设，并结合山体性质配建相应公共设施。同时，对于自然保护区、自然保护小区和森林公园的保护和利用活动，严格遵守国家相关的保护条例。（详见附表十二）
3、一般保护山体包括近城山体和入城山体中山体较小，植被一般的自然山体，或是山体遭到大部分破坏，被城市建设用地包围的山体。对于一般保护山体，结合周边建设的需求，对其进行低强度开发和相应的配套设施建设。并对已经遭到破坏的山体，进行生态修复和复绿。（详见附表十三）
 山体保护与利用策略
1、将山体保护纳入城市绿线管理。通过划定山体绿线，将山体纳入城市绿线管理范畴，根据绿线管理办法实行严格的保护和建设措施，使山体本身的保护具有法律上的保障。

2、保护山体景观视廊，强化山体特色风貌。规划根据磨基山山顶、东山山顶和笔架山山顶等3 个观景点，以能观察到山体2/3 高度以上山体范围为原则，确定山体景观视廊，以各山作为视点，控制其间的视域不被遮挡。

3、控制临山建筑，控制城市无序蔓延。临山建筑宜根据地质结构情况顺应山势兴建，按照近山体建筑低，远处建筑高的原则进行控制，且不得突破视线景观面的要求。建筑不宜过多采用大规模独立式体量，提倡化整为零，采用灵活多样的底层分散式布局方式。

4、建立山体公园，提高公园利用效率。将符合条件的、纳入城市建成区的自然山体开发建设为市级或组团级公园，有助于提升城市环境品质，满足市民回归自然、休闲娱乐的需求。规划将东山、白马山、求雨台、万寿山、营盘山、镇镜山、绵羊山等山体规划为市区级城市公园，将文佛山、烟收坝周边山体、五龙山、西陵后山局部区域等规划为森林公园和郊野公园。山体公园主要以城色、山峦为主题，形成观城、观山、休闲旅游等主题公园景区。

5、修复山体破损。采取工程措施，对已破坏的山体进行绿化。以泥质为主的山体可通过适当削坡处理，结合乔木、喷播树种、草种进行绿化；以岩石为主的山体，采取基部高挡土墙回填种植，岩体断面通过工程措施，见缝插绿，局部含土断面喷播草种和适应性强的树种，辅以人工水源，人工锚固；以混凝土硬化的山体断面或石挡墙断面，辅以爬藤植物软化景观。

6、与城市相结合，打造山、水、城一体的景观特色风貌。山体的保护与利用要与城市其他因子密切结合，统筹发展。结合宜昌特有的五水绕城、绿心镶城、绿楔入城、绿道串城等特点，将山、水、城一体化考虑，将市区、市域一体化考虑，做到景物一体化、城乡一体化统筹发展，打造高度统一、协调的综合景观特色风貌。
7、在实施层面上，妥善选择用地方式，有效促进绿色空间的持续发展。妥善处理转、征、补、租的关系，选择合理的土地征用方式，最大化减少土地产权隐患，有效控制土地征收成本（具体可参考《宜昌新区规划范围内的保留山体、水体、林地及公园等非建设用地合理补偿利用方式研究》）。
水体保护与利用
 河流水系廊道结构

通过梳理中心城区的河湖水系，确定“一江穿城，五河达江，七支成网，十湖缀城”的水系廊道结构。

“一江”为长江，长江景观带是宜昌城市景观主轴，是展示宜昌城市景观格局的核心。

“五河”为黄柏河、运河、柏临河、桥边河（卷桥河）和玛瑙河等五条主要的水系廊道，是中心城区城市景观和山水特色的重要体现。

“七支”为五龙河、沙河、长岭河、杨水河、牌坊河、紫阳河、善溪大冲等七条次级水系，是中心城区河流水系的重要补充。

“十湖”为：平湖─小溪塔生态坝、梅子垭水库、沙湖─沙河、郭家坝─卷桥河郭家坝、周家嘴水库；六眼冲水库、长寿湖、洋湖─白洋新城人工湖、郭家冲水库和龙盘湖。

 河流水系保护利用策略

1、明确水体功能定位。长江以航运发电为主；柏临河和桥边河（卷桥河）具有打造湿地公园的优势条件，在行洪排涝的功能基础上，发挥其生态功能，打造湿地公园；黄柏河、运河、五龙河和沙河在行洪、排涝的基础上，重点突出其生态功能，通过河道整治，打造成为中心城区绿道系统的重要组成部分；玛瑙河、长岭河、杨水河、牌坊河、紫阳河和善溪大冲重点突出其行洪排涝的功能。

2、加强水体沿线控制。对中心城区主要河流水系提出防洪控制要求，防治结合，确保安全；同时明确中心城区水源保护范围，按照国家水源地保护相关法律法规对水源地严加控制；严禁在水体沿线及周边违法开发建设。

3、实施河道整治工程。通过截污治污、底泥疏浚、堤防加固、生态恢复、河岸绿化、景观建设等多种方式进行宜昌市水环境整治，丰富河道水景观，完善设施配套，打造成为市民游憩休闲的景观廊道。

4、实施引水入城工程。将中心城区“两河五库”进行连通，即将黄柏河和运河作为水源，连通周家冲水库（大猫儿冲水库）、黑虎山水库（小猫儿冲水库）、巴陡山水库、白洋冲水库和花艳冲水库（共同水库）。水源由运河经泵站、引水隧洞引入各个水库，以及东站广场和五一广场，在东站广场及五一广场片区形成水景。

5、建设人工湖。规划以现有的湖泊、水库为基础，建设10大湖泊。其中平湖主要依托小溪塔生态坝建设，沙湖以沙河为基础，郭家坝以卷桥河湿地公园为基础；在白洋新城核心区公园绿地范围内引水入城建设人工湖。通过改造建设，打造江、河、湖联通一体的流动景观带，强化亲水性，真正实现水绕城。

6、加强湿地的保护和建设。利用绿色海绵系统吸纳雨水、净化水质、回补地下水，以构建区域水生态基础设施以及生态雨洪调蓄系统为核心。 

7、改善雨水系统。充分利用城市自然水体设计湿塘、雨水湿地等具有雨水调蓄与净化功能的低影响开发设施，并与周边绿地的低影响开发雨水系统相衔接，充分发挥调蓄功能。利用绿地对降水的吸收作用与过滤净化功能，减轻水系行洪排涝的压力，降低雨水污染对水系生态系统造成的影响，推进海绵城市建设。

绿色廊道建设
 绿道网布局

规划将宜昌绿道分为三个等级，分别为城市级绿道、组团级绿道和社区级绿道。宜昌中心城区绿道网总长度1009.9公里，其中城市绿道主线515.5公里，组团级绿道全长494.4公里。

1、城市绿道主线

在中心城区范围内，连接主要城市景观、功能节点、并与外围绿道相连通，对改善城市小气候环境、提供居民休闲场所有重要作用。（详见附表十四）
2、组团级绿道

依托城市各组团内的生态廊道、河流水系、风景大道等进行布局，丰富居民生活游憩环境。

3、社区级绿道

与城市级、组团级绿道相衔接，依托社区公园、街头绿地等布局，使居住社区与周边景观环境有机联系，为附近居民提供服务。
 景观道路

规划中心城区主要景观道路包括平湖大道、点军大道、柏临河路、迎宾大道，小鸦公路、峡州大道、机场路——三峡快速路、城东大道、宜莲公路——沿江大道和江城大道。

 门户节点

城市门户节点是城市对外展示的重要窗口，主要包括铁路、高速、公路、水路及航空等大型城市交通设施节点。规划中心城区门户节点主要有三峡机场、九码头客运中心、火车东站及伍家岗匝道、火车南站、五一广场周边、沪渝高速城市入口、汉宜高速东山匝道、翻坝高速城市入口、沪蓉高速城市入口和保宜高速城市入口。

道路绿化规划

 道路绿化景观风貌规划

规划分别对快速路、主干路、次干路、支路及改造道路进行绿化控制指引。
1、城市快速路。可选用樟树、栾树、银杏等大乔木构成基本骨架，配以桂花、红叶石楠以及观花观叶植物作为点缀，形成季相景观丰富的群落。具体要求为：
（1）应以乔木混交林为绿地的主要形态，形成大气的乔木群落。绿化宜以乔木和自然生长的矮灌木和开花地被相结合，既体现生态性，又保证层次丰富的视觉效果，与道路两侧的环境相协调。
（2）在景观节点处适当运用树形优美的景观树种和相对细腻的景观布置手法，创造快速路中行车的兴奋点。
（3）由于车速较快等原因，快速路对向车行道之间一般应设中间分车带。快速路中间分车带宜种植宽、厚的低矮树丛作缓冲种植，以免车体和驾驶员受到大的损伤，防止行人穿越，同时防止眩光。
2、城市主干路。选择花期长或观赏效果好的乔、灌木，多年生宿根花卉与地被植物相结合，成片、成块、成线建绿，形成四季有花、色彩优美、层次丰富、季相变化明显的园林景观。条件适宜的地段，应根据道路的交通和人流布置景观休闲空间和流畅的园路。具体要求为：
（1）在城市的重点路段要尽可能强调沿线绿化景观效果，体现城市风貌和绿化特色的道路按园林景观大道进行打造。
（2）城市非重点路段可以防护功能为主要出发点构建两侧绿化。以乔木为骨架，采用遮引结合，疏密有致的栽植形式，在有限的绿地空间内，最大化地体现道路绿地特有的生态防护功能。
（3）临江道路绿化应与两侧的滨水绿化、公园、护坡等结合，整体考虑，突出滨江景观特色，形成具有地域特点的城市景观线。
（4）对于线路较长的道路，应根据道路两侧建筑群的类型，结合用地条件等特征进行分区、分段设计，采用不同树种来满足特定功能要求。
（5）新建道路绿化宜集中布置在道路两侧，人行道外侧绿化带宽度不小于5米。
3、城市次干路。次干路在绿化时宜简不宜繁，宜以规则式绿化方式为主，营建绿量高、景观层次分明、生态功能明显的道路景观。具体要求为：
（1）尽量利用道路两侧体量较大的公共建筑前的空间，增加绿化用地的面积，并与建筑前绿化相结合。
（2）机动车道较窄的道路，设计时宜通过两种方法来避免隧道效应：一是两侧分车绿带采用矮篱式，不种植乔木，二是种植小乔木或是两种不同类型树冠的乔木交错式种植。
4、城市支路。支路行人流量较大，为方便行人过街，应对分车绿带进行分段，一般以75—100米为宜，尽可能与人行横道、停车站、大型商店和人流集中的公共建筑出入口相结合。分车绿带的植物配置应形式简洁、树形整齐、排列一致；行道树树木的栽植应做到同树种、同规格、等距离、无障碍、连续栽种。对于路幅较窄的支路不宜设置分车绿带，有条件设置分车绿带的道路应把握量少带宽的原则，保证分车绿带有足够的空间进行植物配置。
5、改造道路。改造过程中应对现有道路绿化景观尽可能保留利用，同时移栽影响景观的植物，并落实移栽植物的用途；改造增加道路行道树等应与现有行道树品种、规格统一协调；道路绿化景观改造应满足相邻城市空间的功能需求；针对部分绿量不足的道路，改造时应尽可能增大绿化带宽度，同时丰富植物配置层次；改造道路时应尽可能避让原有古树、大树，对其进行保留，并应采取多种措施保证大树、古树生存空间。

 分区道路绿化规划指引
1、老城区。老城区基本形成以樟树为骨干树种的行道树绿化形式，已形成较好道路风貌，在道路改造过程中，保留生长良好的行道树种。

2、新区。伍家岗区行道树种宜采用落叶树种，可以法桐（无毛品种）等冠大荫浓的树种作为道路绿化骨干树种；点军区行道树宜选用栾树等开花、落叶树种；猇亭及白洋园区宜选用抗性较强的乡土树种，以广玉兰、香樟等为主。
树种规划
 树种规划原则

1、地带性原则。尊重自然规律，以地带性植物树种为主。

2、乡土性原则。以乡土树种为主，适当选用少量经过长期考验适应本市气候条件的外来树种作为城市的补充树种。

3、群落式原则。以乔木为主，并采用乔、灌、草相结合的群落式种植方式。

4、近远期结合原则。植物景观的近期效果与远期效果相结合，速生树种与慢生树种相结合。

5、适地适树原则。立地条件与树种特性相互适应。

 树种规划目标和技术经济指标
1、树种规划的总体目标。维护和提高城市生态平衡，保护和改善城市环境，满足城市园林绿化多功能的要求，丰富城市景观，反映当地历史文化、地方风格和特色，并有目的地指导当地园林苗圃生产的健康发展，最大限度地发挥园林植物的效益。依托宜昌市丰富的树种资源，以研究、推广为主，引种为辅，到2020年本地木本植物指数≥0.90，建成区绿化覆盖面积中乔、灌木所占比率≥70%。

2、树种规划技术经济指标。常绿树种与落叶树种比例为4:6；乔木与灌木比例为7:3；地被植物要求全覆盖；以乡土树种为主体，外来树种控制在20％以下。

 基调树种、骨干树种和一般树种的选定

1、基调树种。规划选用基调树种包括：樟树、桂花、法桐、栾树。

2、骨干树种。规划选用骨干树种包括：红果冬青、枫香、黄葛树、女贞、鹅掌楸、银杏、广玉兰、紫薇、紫荆、垂柳、枫杨、意杨、白玉兰、枇杷、红花玉兰、三角枫、日本晚樱、雪松、水杉、池杉、皂荚、合欢、朴树、榉树、黄金槐、乌桕、紫叶李等。

3、一般树种。

（1）公园主要树种选择。樟树、桂花、枇杷、雪松、湿地松、龙柏、罗汉松、广玉兰、石楠、杜英、柚子、女贞、棕榈、苏铁、深山含笑、黄葛树、小果卫矛、柞木、大叶女贞、皂荚、笔柏、对节白腊、马尾松、喜树、法桐、白玉兰、碧桃、合欢、银杏、池杉、鹅掌楸、樱花、龙爪槐、枫杨、朴树、乌桕、柿树、栾树、三角枫、红枫、红叶李、垂柳、柑橘、加杨、水杉、垂丝海棠、紫玉兰、梅花、红花玉兰、日本晚樱、枫香、洒金柏、杜鹃、法国冬青、红继木、红叶石楠、小叶女贞、金森女贞、迎春、迎夏、夹竹桃、栀子花、南天竹、大叶黄杨、十大功劳、雀舌黄杨、四季桂、云南黄馨、八角金盘、茶梅、龟甲冬青、海桐、金边黄杨、火棘、中华蚊母、山茶、龙柏、枸骨、腊梅、百合、紫荆、木槿、木芙蓉、金丝桃、丁香、金钟花、夏鹃。

（2）居住区主要树种选择。樟树、桂花、枇杷、柑橘、雪松、广玉兰、杜英、棕榈、苏铁、深山含笑、白玉兰、碧桃、合欢、银杏、樱花、龙爪槐、柿树、石榴、栾树、三角枫、红枫、红叶李、垂柳、柑橘、垂丝海棠、紫玉兰、梅花、日本晚樱、枫香、洒金柏、杜鹃、法国冬青、小叶女贞、金森女贞、栀子花、南天竹、红继木、红叶石楠、大叶黄杨、十大功劳、雀舌黄杨、四季桂、云南黄馨、八角金盘、茶梅、海桐、金边黄杨、中华蚊母、山茶、腊梅、紫荆、木槿、金丝桃、丁香、竹类。

（3）行道树主要树种选择。樟树、栾树、桂花、黄葛树、银杏、意杨、泡桐、广玉兰、水杉、雪松、朴树、榉树、法桐、苏铁、枸骨、红继木、中华蚊母、金叶女贞、小叶女贞、金边黄杨、龙柏、四季桂。

（4）防护林主要树种选择。国槐、刺槐、构树、意杨、池杉、旱柳、麻栎、栓皮栎、枫杨、榆树、臭椿、栾树、广玉兰。

（5）垂直绿化主要树种选择。常春油麻藤、迎春、迎夏、云南黄馨、爬山虎、扶芳藤、络石、金银花、藤本月季、凌霄、紫藤、葡萄、地锦、猕猴桃。

生物多样性保护规划
生物多样性保护目标

 生物多样性保护目标

提高宜昌市中心城区的生物多样性保护、管理和利用水平，增加城市园林绿化植物种类，丰富景观内容，建设具有地域特色的国家生态园林城市。结合宜昌市的具体地理状况，确定重点保护地域和保护对象，制定切实可行的生物多样性整体保护措施和方案，采取有效措施使重要物种及所处的生境得到有效保护。保护地带性植被和优势树种以帮助城市次生林植被的恢复；充分利用湖泊和河道保护当地的水生湿地植物和淡水鱼类，同时净化水质和保障水体安全；借助公园和人工绿地，建设专类园，对国家重点保护植物和珍稀濒危植物以及本地特有植物种类进行重点保护。
生物多样性保护规划

 植物多样性保护

1、园林植物保护

（1）乔木类主要有：樟树、桂花、枇杷、雪松、马尾松、湿地松、广玉兰、石楠、深山含笑、红花玉兰、宜昌楠、三尖杉、小叶榕、喜树、法桐、白玉兰、碧桃、构树、合欢、银杏、金钱松、池杉、马褂木、樱花、黄金槐、龙爪槐、意杨、柳树、核桃、枫杨、朴树、乌桕、柿树、臭椿、苦楝、栾树、三角枫、红枫、水杉、宜昌泡桐等。

（2）观花类主要有：荷花、睡莲、月季、鸢尾、四季海棠、美女樱、黄金菊、一串红、瓜叶菊、郁金香、万寿菊、朱顶红、金鱼草、三色堇、紫荆、木槿、木芙蓉、日本晚樱、腊梅、梅花、贴梗海棠、紫薇、垂丝海棠等。

（3）观叶类主要有：芭蕉、剑麻、天门冬、金钱草、葱兰、玉簪、竹节海棠、冷水花、地肤、肾蕨、含羞草、橡皮树、蒲葵、针葵、紫罗兰、美人蕉等。

2、水生湿地植物保护

（1）挺水植物。包括再力花、雨久花、菖蒲、马蹄莲、梭鱼草、水仙、水葱、芦苇、宽叶泽苔草、千屈菜、茭白、芋、香蒲、鱼腥草、姜花、花叶芦竹等。

（2）浮水植物。包括睡莲、芡实、王莲、凤眼莲、慈姑、荇菜、萍蓬草、田字萍、眼子菜等。

（3）沉水植物。包括金鱼藻、苔草、黑藻、狐尾藻、水车前等。

3、地带性植被和优势树种的保护

宜昌市地带性优势树种主要有樟树、栾树、柏树、马尾松、梧桐、盐肤木、构树、苦楝、喜树、香椿等。对其保护的措施主要有：通过种子繁殖与选育，选取合适的幼苗进行培育，并选择合适的面积较大的公园绿地以及防护林地进行栽植培育。

4、植物种源保护

通过建立植物种源自然保护区，不仅可以保护珍贵的植物资源，使它们得到发展，同时还可以利用自然保护区对珍稀植物的生态和生物学特性进行研究，为引种驯化提供科学依据，为大量繁殖、培育新品种提供种源。
 动物多样性保护

1、湿地候鸟保护与栖息地的恢复。对宜昌市湿地候鸟栖息地的恢复与构建的具体地点为宜昌市柏临河、黄柏河、玛瑙河以及运河公园、卷桥河公园等地，长江水面周边也可以进行适当的保护。在对植被的规划种植方面，规划时注意生境的复杂性，注意不同类型植物的搭配。另一方面，应构建水中的水生动物区系，形成完整食物链。

2、鱼类多样性保护规划。对鱼类保护重点地点为长江、柏临河、黄柏河、卷桥河等，依托现有河流水域进行保护。在对鱼类的生境恢复方面，对污染河道进行治理，解决水的富营养化问题，以净化水质，恢复河流生态。构建城市水网，恢复自然河道的河床特征，为水生生物构建生存空间；对鱼类食物链恢复方面，投放为草食性鱼类提供食物的水草如金鱼藻，同时投放为杂食性鱼类喜食的软体动物和节肢动物，形成鱼类的食物链循环。
 遗传多样性保护

一是注重园林植物变异现象的观察与选育。由于环境条件所导致的植物遗传变异，可能得到适应环境的变种、变型和栽培品种；二是充分利用植物栽培品种的遗传多样性。对宜昌市不同花卉品种遗传资源进行收集、分类、建立专类园；三是充分利用植物物种的变种、变型等植物材料，使物种基因多样性不断提高；四是生态系统与景观多样性的保护利用。保护和恢复宜昌市各种生态系统的组成，如湿地、溪谷和水体等。

 生物生态廊道规划
1、市域交通生态廊道规划

在现有交通绿化体系的基础上对道路交通绿地建设进行改造，对城区主要公路规划5-10米宽度不等的防护林，形成生态防护林带。充分利用原有的行道树以及灌木草本，通过科学合理的配置，形成生态稳定的并且可兼做动物迁徙走廊的市域道路廊道系统。

2、河流生态廊道规划

主要依托柏临河等河道进行合理规划以满足其生态功能。河道两侧绿带为8-10米，以此作为具有防护功能以及可以满足动物迁徙的防护带。与此同时，在满足水利安全的前提下，用生物技术对硬质驳岸进行改造，并且在迎水坡堤按水面深度的不同依次配置耐水湿灌木、草本以及挺水植物、浮水植物和沉水植物，宽度在8-15米不等，以形成带状的生物群落，为水生的鱼类、半水生的兽类等提供迁徙通道和生存场所。放养水生动物以补充物种的多样性。对背水坡的改造，上层乔木可以栽植经济价值较高的林木，下层配置乡土灌木及草本，乔木林带上下在光照充足的外缘可种植牧草。牧草的种植可以为部分动物提供食物，而灌木层茂密发达可为动物提供安全活动的隐蔽场所。

 生物多样性分区保护规划
1、中心城区生物多样性保护与管理区

西陵区、伍家岗区、点军区、猇亭区和夷陵区建成区面积大、人口密度高，主要目标为优化各类绿地中园林植物群落结构，提高绿地的物种多样性，减少环境污染，增强中心城区现有绿地的服务功能；三峡坝区、白洋、红花套、高坝洲、顾家店、安福寺、鸦雀岭、龙泉区域相对于主城区开发力度较小，山体及水系破坏程度较低，主要目标为增加公园绿地、防护绿地等，以植物园和动物园为基础，建立并扩大生物多样性迁地保护区。

2、平原生物多样性恢复重建与保育区

包括枝江市和当阳市的平原地区。
此区域地势平缓，分布的河流水系较多，比较适合水生生物生存，主要目标为增加乡土植物绿化面积，提高园林绿化覆盖率，并通过河流污染治理，促进水生生物多样性恢复。

3、丘陵生物多样性恢复与重建区

包括远安和长阳、宜都、当阳的部分地区。丘陵地区降水量较充沛，适合各种林木生长，重点保护对象为林地和风景名胜区，通过森林恢复重建，促进乡土植物多样性的恢复与重建。

4、山地生物多样性就地保育区

包括兴山、秭归、五峰和长阳山区。山区是生物资源的基因库，分布有许多具有较高经济价值的动植物资源，同时还拥有十分丰富的旅游资源。因此，山地生物多样性保护的主要目标是完善现有风景名胜区及自然保护区，加强生境保护，开展次生生态系统保护与恢复。

生物多样性保护措施
 生物多样性保护措施
1、政策和法律保障。

2、完善城市化建设，促进生物多样性的自我修复和保护。

3、科普宣传教育。

4、加强科学研究与经费投入。

 珍稀濒危植物的保护与对策
1、珍稀濒危植物的保护与对策。一是就地保护。以各种类型自然保护区（包括风景名胜区、森林公园）的方式，将有价值的自然生态系统和野生生物生境，或将植物多样性丰富、具有珍稀濒危植物分布的区域保护起来。目前属于自然保护和生物多样性保护的主要区域有3种类型：自然保护区、森林公园、风景名胜区；二是迁地保护。把植物的个体、器官、组织等部分移到他们的自然生境之外进行保护，更加安全、更加有利于其生长繁育的场所进行栽培、繁育和开展相关研究。
2、三峡库区珍稀濒危植物的保护。主要对部分珍稀濒危植物实行迁地保护；加强种质资源的保护工作；建立珍稀濒危植物的专项或综合保护区；建立珍稀濒危植物资源的环境监测体系；保护珍稀濒危植物现有生境，恢复植被；加强科研和宣教工作。

古树名木保护规划
 古树名木保护措施

1、调查存档，依法分级保护。组织专家鉴定，确定古树名木等级，建立古树名木档案，进行古树名木的动态管理。对其中成片的古树名木建立保护区，对分散的古树名木建立保护点，并树立明显标志。（详见附表十五）

2、落实养护责任。实行专业养护与单位个人养护相结合的办法，建立层层养护管理责任制，并做到定期检查。
3、加强养护管理。开展病虫害综合防治工作。划定古树名木保护的空间范围，保持良好的土壤物理化学性质；在人为干扰较强地带，采取与周围景观协调的围栏保护措施。采取涂白、补树洞、树体支撑等树体保护措施。

4、应用先进技术栽培复壮。应用土壤改良技术、合理施肥技术、促根技术和生长激素等技术方法栽培复壮，封补树洞及树枝截面，抢救生长势衰弱的古树名木。积极组织古树名木的科学研究，提高保护管理水平。
5、加强保护宣传。通过电视、互联网、广播、报纸、传单、咨询活动、书籍等，以及利用古树名木的围栏、铭牌进行宣传，提高全民保护意识。

防灾公园绿地规划
 防灾公园布局原则

1、均衡布局原则。即就近避难原则，为了使市民在发生灾害时能够迅速到达防灾公园，防灾公园应较均匀地分布在城区。

2、通达性原则。为使灾害发生时避难人员可以顺利抵达并进入防灾公园进行避难活动，防灾公园的布局要灵活，要利于疏散，居民到达或进入防灾公园的路线要通畅。

3、可操作性原则。防灾公园的布局要与户外开敞空间相结合、与人防工程相结合，利用作为防灾公园的场地以及连接上述场地的道路现状，划定防灾公园用地和与之配套的应急疏散通道。 

4、“平灾结合”原则。将有一定规模的已定防灾公园建成具备两种功能的综合体：一是平时履行休闲、娱乐和健身等功能；二是配备救灾所需设施和设备，在发生地震、火灾等突发公共危机事件时能够发挥避难场所的作用。 

 防灾公园体系规划

1、各类防灾公园服务半径。中心防灾公园，应满足步行0.5~1小时之内到达的要求，服务半径5~6千米；固定防灾公园，以步行5~10分钟内到达为宜，服务半径2~3千米；紧急防灾公园，应在社区周边步行3分钟的距离内均匀设置，服务半径为500米。

2、规模及配套设施建设。中心防灾公园，场地面积一般不小于5公顷（宜大于10公顷，配套设施包括自来水管、地下电线、公用电话、消防器材、厕所、救灾指挥房、卫生急救站及食品等物资储备库的用地、直升机停机坪等；固定防灾公园，场地面积一般不小于2公顷，配套设施包括自来水管、地下电线、公用电话、消防器材、厕所、救灾指挥房、卫生急救站及食品等物资储备库的用地；紧急防灾公园，场地面积一般不小于1公顷，考虑至少容纳500人。配套设施包括公用电话、厕所、自来水管等。（详见附表十六）

分期建设规划
规划期限

本规划按照统一规划、分期建设的要求编制，规划建设内容共分近中、远两期实施，近中期（2014～2020年），远期（2021～2030年）。

 近中期建设规划（2014-2020年）

规划近中期人均公园绿地不低于11平方米，各组团人均绿地不低于5.5平方米；公园绿地面积不低于2486公顷，绿地率不低于36%，绿化覆盖率不低于41%；各组团绿地率绿地率不低于28%。提高城市主要居住区、道路、河道、街旁绿地和组团绿化分隔带的绿化水平。结合城市改造，在已建成的居住小区周边完善组团公园、居住区公园、小区游园的建设。在人口密集区加强街旁绿地建设。沿重点市政设施管线、铁路、高速公路和快速路每侧布置宽度10米以上防护绿地。在二、三类工业用地与一类工业用地、二、三类工业用地与与居住用地之间设置30米以上防护绿地。加强自然保护区、风景名胜区、水源保护区域的控制和保护；加快郊野公园、森林公园的建设。

1、西陵组团。重点结合旧城改造加大街旁绿地和组团公园建设，做到见缝插绿，并根据城市发展修建一定的市级公园。规划新建市级公园2个，专类公园1个，组团级公园1个，居住区公园1个。

2、伍家岗组团。继续完善滨江公园下段建设，完善城东片区绿化建设，加快东站片区、总部基地周边的生态绿化建设。规划新建市级公园3个，专类公园1个，居住区公园2个，广场1个。

3、点军组团。重点控制沿江岸线建设活动，保护和维持现状自然岸线。同时积极配合周边土地开发，火车南站的建设完善相应的绿化配套设施。规划新建市级公园2个，居住区公园1个。

4、小溪塔组团。小溪塔组团应加大黄柏河两侧滨河绿地建设力度，重点完善发展大道周边的公园绿地建设。规划新建市级公园2个，组团级公园1个，居住区公园2个。

5、猇亭组团。重点加强机场路片区的公园绿地建设以及工业区周边防护绿地建设和道路绿化建设。规划续建市级公园1个，组团级公园1个，居住区公园1个。

6、白洋组团。重点加强产业新城的公园配套建设以及工业区周边防护绿地建设和道路绿化建设，注重生态防护。规划新建市级公园1个。

7、坝区组团。重点加强坝区环境绿化，完善三峡地区珍稀植被的收集，为周边自然山水配备相应的绿化环境。规划新建小区游园1个。

8、龙泉组团。重点加强柏临河两侧绿带的规划和控制。规划新建市级公园1个，组团级公园1个，居住区公园1个。

9、鸦鹊岭组团。重点完成对主要河流的绿带建设和居住区绿地配套建设。规划新建组团级公园1个，居住区公园1个，小区游园1个。

10、安福寺组团。重点加强组团级公园的配套建设。规划续建组团级公园1个。

11、红花套组团。重点保护现有的田园风光，注重工业园区与居民点的绿化防护。规划新建组团级公园1个，居住区公园1个，小区游园1个。

12、高坝洲组团。重点注重工业园区与居民点的绿化防护，同时保护现有自然山体。规划新建组团级公园1个，居住区公园1个。（各组团近中期建设项目详见附表十七）

 远期建设规划（2021~2030年）

规划远期人均公园绿地不低于12平方米，公园绿地面积不低于3624公顷，绿地率不低于38%，绿化覆盖率不低于43%。在远期规划项目接近完成的阶段，除建设规划中的工程项目和加强养护管理工作之外，还应注意进一步提高绿地的工程与艺术质量，要把园林绿地的实效与市民的生活质量和城市的环境挂上钩，使中心城区园林绿化更上一层楼，真正把宜昌建设成为文化底蕴深厚的国家生态园林城市。
保障措施与实施建议
 制定并完善城市园林绿地法规措施

1、根据《中华人民共和国城乡规划法》，依法审批、公示《宜昌市城市绿地系统规划（2014-2030年）》。在城市绿地系统规划的基础上，编制《宜昌市中心城区山体修复规划》，由城市规划部门会同园林部门编制《宜昌市绿线规划》、会同水利部门编制《宜昌市蓝线规划》等相关规划，并向社会公布，全面实施城市“绿线管制”制度。会同规划管理部门加强对西陵后山的研究，提前谋划西陵后山片区保护和开发利用问题。

2、加强法制建设，完善规划实施的法律保障体系。建立完善的城市绿化管理法规体系，进一步完善《宜昌市城市绿线管理办法》、《宜昌市城市蓝线管理办法》以及《宜昌市园林绿地系统规划实施细则》、《宜昌市园林绿地管理技术规定》等城市园林绿化规划设计、建设施工、养护和管理的相关法规。

3、加强立法保护，明确永久性保护绿地、山体、水体保护名录并划定保护范围。

4、加强绿化相关法律法规的宣传教育，提高全社会建绿、护绿及保护生态环境的法制意识。

5、进一步完善环境保护和绿化建设的执法队伍建设，严格执法，保障规划实施。

 完善绿地规划实施的管理程序和体系

1、市、区政府相应设立的规划、园林和林业行政主管部门，按照职责分工，负责城市绿地的规划实施和监督管理工作，定期对绿线控制和绿地实施情况进行检查，并向同级人民政府和上级行政主管部门报告。市、区土地行政主管部门应积极予以配合，保证绿化用地的控制。 

2、建立各级行政机关、部门及单位绿地建设、维护的领导目标责任制，将绿化任务层层分解落实。

3、加强城市绿地规划实施管理。城市绿地不得随意改作他用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设。对擅自改变城市绿线内土地用途、占用或者破坏城市绿地的，由城市规划、园林绿化和林业主管部门，按照相关法律法规的规定进行处罚。

4、各类建设工程要与其配套的绿化工程同步设计、同步施工、同步验收。达不到规定标准的，不得投入使用。

5、因建设或者其它特殊情况，需要临时占用城市绿地或改变绿地用途，必须依照法定程序办理相关审批手续。
 加强科研工作，提高城市绿地建设和管理水平
1、加强信息化建设。利用遥感技术等现代化信息技术手段，建立城市园林绿化数字化管理系统、信息发布与社会服务信息共享平台，整理全市绿地规划、建设、管理等相关信息资料，建设数字园林、智慧园林。为宜昌市园林事业发展提供真实、准确、快速的信息情报和科学依据。

2、完善园林绿化人才培养与使用机制。加快现有人才的培养与使用；有计划、有针对性的引进人才；加强全行业的科技普及和教育，提高全行业职工的业务素质。 

3、加强城市园林科研工作。研究探索适宜宜昌市的自然、人文特色的园林绿化设计风格和园林绿地形式，开发和推广具有宜昌地域特色的应用植物物种。 

 建立多渠道、多层次的绿地建设投资体系
1、扩大政府用于绿地建设的财政支出比例，政府财政应根据年度预算，安排足够的资金投入。城市新、改、扩建工程项目和开发住宅区项目，应依法在基本建设投资中安排配套的绿化经费。

2、充分调动社会各方面的积极性，制定城市绿地建设管理的具体实施办法，拓宽投资渠道，多方筹集资金用于绿地建设和维护。

 加强绿化宣传，提倡公众参与

1、开展面向市民的绿化宣传教育活动，提高群众的环境意识，使爱绿护绿意识成为群众的自觉行为。

2、动员各种社会力量参与城市绿地建设与管理工作。持续开展全民义务植树活动，提倡绿地认养等活动，鼓励单位、集体、个人参与承包、建设和管理维护城市绿地，鼓励各单位、各社区和居民个人开展庭院、阳台、屋顶、墙面绿化及绿地认养等绿化美化活动，切实改善工作和生活环境。

附则

第74条 本规划由宜昌市城市园林绿化管理局。
第75条 本规划自批准之日起生效。

附录：主要相关各表

附表一：城市绿地分类
	大类
	中类
	小类
	内容与范围

	公园绿地（G1）
	综合公园（G11）
	市级公园（G111）
	为全市居民服务，活动内容丰富、设施完善的绿地

	
	
	组团级公园（G112）
	为市区内一定区域的居民服务，具有较丰富的活动内容和设施完善的绿地

	
	社区公园（G12）
	居住区公园（G121）
	服务于一个居住区的居民，具有一定活动内容和设施，为居住区配套建设的集中绿地

	
	
	小区游园（G122）
	为一个居住小区的居民服务、配套建设的集中绿地

	
	专类公园（G13）
	儿童公园（G131）
	单独设置，为少年儿童提供游戏及开展科普、文体活动，有安全、完善设施的绿地

	
	
	动物园（G132）
	在人工饲养条件下，移地保护野生动物，供观赏、普及科学知识、进行科学研究和动物繁育，并具有良好设施的绿地

	
	
	植物园（G133）
	进行植物科学研究和引种驯化，并供观赏、游憩及开展科普活动的绿地

	
	
	历史名园（G134）
	历史悠久知名度高，体现传统造园艺术并被审定为文物保护单位的园林

	
	
	风景名胜公园（G135）
	位于城市建设用地范围内，以文物古迹、风景名胜点（区）为主形成的具有城市公园功能的绿地

	
	
	游乐公园（G136）
	具有大型游乐设施，单独设置，生态环境较好的绿地

	
	
	其他专类公园（G137）
	除以上各种专类公园外具有特定主题内容的绿地。包括雕塑园、盆景园、体育公园、纪念性公园等

	
	带状公园（G14）
	
	公园沿城市道路、城墙、水滨等，有一定游憩设施的狭长形绿地

	
	街旁绿地（G15）
	
	绿地位于城市道路用地之外，相对独立成片的绿地，包括街道广场绿地、小型沿街绿化用地等

	生产绿地（G2）
	
	
	为城市绿化提供苗木、花草、种子的苗圃、花圃、草圃等圃地

	防护绿地（G3）
	
	
	城市中具有卫生、隔离和安全防护功能的绿地。包括卫生隔离带、道路防护绿地、城市高压走廊绿带、防风林、城市组团隔离带等

	附属绿地（G4）
	
	
	城市建设用地中绿地之外各类用地中的附属绿化用地。包括居住用地、公共设施用地、工业用地、仓储用地、对外交通用地、道路 广场用地、市政设施用地和特殊用地中的绿地

	其他绿地（G5）
	
	
	对城市生态环境质量、居民休闲生活、城市景观和生物多样性保护有直接影响的绿地。包括风景名胜区、水源保护区、郊野公园、 森林公园、自然保护区、风景林地、城市绿化隔离带、野生动植物园、湿地、垃圾填埋场恢复绿地等


附表二：规划市级公园一览表

	组团名称
	序号
	公园名称
	面积

（公顷）
	位置
	备注

	西陵组团
	1
	石板公园
	126.10 
	开发区发展大道东侧
	规划新增

	
	2
	营盘山公园
	10.91 
	营盘山
	规划新增

	
	3
	东山公园
	18.70 
	绿萝路南侧白龙路北侧
	现状保留

	
	4
	庙咀城标公园
	16.99 
	西坝
	规划新增

	伍家岗组团
	5
	城东公园
	44.20 
	城东片区中南路西侧
	规划新增

	
	6
	白马山公园
	24.98 
	桔城路西侧
	规划新增

	
	7
	求雨台公园
	80.98 
	城东大道与东站路交叉口东侧
	规划新增

	点军组团
	8
	磨基山公园
	135.27 
	点军组团夷陵长江大桥桥头
	现状改造

	
	9
	罗家坝公园
	14.25 
	江南二路东北侧
	规划新增

	
	10
	桥边河公园
	99.50 
	流经桥边镇、巴王店
	规划新增

	
	11
	卷桥河湿地公园
	144.75 
	点军组团范家湖、郭家岭一带
	规划新增

	小溪塔组团
	12
	河心公园
	8.06 
	小溪塔长河坝
	现状保留

	
	13
	古慈公园（原小溪塔森林公园）
	89.13 
	小溪塔丁家坝
	现状保留

	
	14
	陈家堰湾公园
	10.68 
	梅子垭片区发展大道东侧
	规划新增

	猇亭
	15
	长寿湖公园
	31.49
	机场路与迎宾大道交叉口西侧
	规划新增

	
	16
	六泉湖公园
	380.50 
	猇亭大道与七里冲路交叉口东侧
	现状保留

	白洋组团
	17
	白洋公园
	31.10 
	洋城大道与云保路交叉口西北侧
	规划新增

	跨组团

（市区）
	18
	运河公园
	108.36 
	运河沿线
	规划在建

	
	19
	滨江公园
	59.16 
	长江沿岸
	现状保留

	
	20
	柏临河湿地公园
	181.65
	东站柏临河沿线
	规划新增

	合计
	20
	　
	1616.75 
	　
	　


附表三：规划组团级公园一览表

	组团名称
	序号
	公园名称
	面积

（公顷）
	位置
	备注

	西陵组团
	1
	葛洲坝公园
	5.78 
	葛洲坝坝头
	现状保留

	
	2
	镇镜山公园
	9.14 
	镇平路东侧
	现状保留

	
	3
	绵羊山公园
	9.29 
	夜明珠路西北侧绵羊山
	规划新增

	
	4
	白龙岗公园
	4.01 
	胜利四路
	现状保留

	
	5
	南湖公园
	2.83 
	隆康路
	现状保留

	
	6
	夷陵广场
	5.00 
	西陵一路与夷陵大道交汇处
	现状保留

	
	7
	半岛花园（原名为东山科技展览公园）
	12.10 
	港窑路片区
	规划新增

	
	8
	明珠主题公园
	21.15
	平湖半岛
	规划新增

	
	9
	黄家湾公园
	56.48
	原黄家湾垃圾填埋场
	规划新增

	伍家岗组团
	10
	联丰公园
	18.83
	合益路北侧
	规划新增

	
	11
	王家河公园
	6.73
	伍家岗宜万铁路桥头
	现状保留

	
	12
	花艳冲公园
	4.65 
	东山三路与东站路交叉口西北侧
	规划新增

	
	13
	雷家冲公园
	43.53 
	求雨台公园西侧
	规划新增

	
	14
	五一广场
	3.76 
	白沙路与东山大道交汇处
	现状保留

	点军组团
	15
	南站公园
	8.32 
	火车南站前
	规划新增

	
	16
	李家河公园
	16.36 
	李家河路与江南大道交汇处
	规划新增

	
	17
	五龙公园
	22.88 
	磨基山公园西南方向
	规划新增

	
	18
	艾家公园
	11.25 
	艾家片区刘家村
	规划新增

	
	19
	长岭河公园
	53.00 
	点军南站片区
	规划新增

	
	20
	五龙河公园
	34.75 
	点军五龙片区
	规划新增

	小溪塔组团
	21
	双虹公园
	29.89 
	发展大道片区罗河路南侧
	规划新增

	
	22
	滨河公园
	13.3
	平湖大道沿线
	现状保留

	
	23
	松湖公园
	7.71
	东接黄柏河，西至松湖路
	现状保留

	猇亭组团
	24
	灰布冲公园
	7.23 
	七里冲路与张家湾路交叉口西北侧
	规划新增

	
	25
	石子岭公园
	32.25 
	张家湾路东北侧
	规划新增

	白洋组团
	26
	善溪窑公园
	21.99 
	五峰民族工业园民保路西侧
	规划新增

	坝区组团
	27
	乐天溪公园
	9.85 
	乐天大道东侧
	规划新增

	
	28
	滨江生态公园
	234.97 
	平湖路北侧
	现状保留

	龙泉组团
	29
	朱家冲公园
	6.35
	龙泉路西侧
	规划新增

	鸦鹊岭组团
	30
	西河公园
	34.59 
	鸦鹊岭组团
	规划新增

	安福寺组团
	31
	之字溪公园
	22.44 
	之字溪大道
	现状保留

	红花套组团
	32
	关坡垴公园
	7.70
	红花套
	规划新增

	高坝洲组团
	33
	湾市公园
	7.68 
	高坝洲
	规划新增

	合计
	33
	　
	785.78
	　
	　


附表四：规划居住区级公园一览表

	组团名称
	序号
	公园名称
	面积（公顷）
	位置
	备注

	西陵组团
	1
	建设路公园
	1.90 
	上西坝建设路西侧
	现状保留

	
	2
	楠苑公园
	1.01 
	开发区楠苑
	现状保留

	
	3
	左坝头广场
	1.38 
	葛洲坝坝头
	现状保留

	
	4
	锦绣公园
	1.25 
	东湖二路北侧
	现状保留

	
	5
	欧阳修公园
	1.03 
	东门口
	现状保留

	
	6
	唐家湾公园
	5.70 
	唐家湾片区沙河南侧
	规划新增

	伍家岗组团
	7
	汪家冲公园
	5.45 
	五一广场东北侧
	规划新增

	
	8
	松林公园
	6.41 
	岳湾路
	规划新增

	
	9
	火光公园
	1.38 
	城东大道与城乡路交叉口北侧
	现状保留

	
	10
	八一路公园
	3.08 
	东山大道与八一路交叉口
	规划新增

	
	11
	共谊公园
	2.85 
	市民广场
	规划新增

	
	12
	共升公园
	1.01 
	前坪路东侧
	规划新增

	
	13
	桔东公园
	1.14 
	火车东站斜对面
	现状保留

	
	14
	共联公园
	3.31 
	龙盘湖区域
	规划新增

	点军组团
	15
	白马溪公园
	14.46 
	电子信息产业园白马路
	规划新增

	
	16
	姜诗溪公园
	3.34
	点军大道与站前一路交汇处
	规划新增

	
	17
	童家冲公园
	3.34 
	巴王店山前路
	规划新增

	
	18
	黄家棚公园
	4.46 
	点军南站路
	规划新增

	
	19
	巴王店公园
	1.26 
	点军江南二路西侧
	规划新增

	
	20
	双溪公园
	1.18 
	点军牌坊坡路
	规划新增

	
	21
	金狮公园
	4.59 
	点军紫阳片区江南大道
	现状保留

	
	22
	至喜公园
	8.02 
	点军庙嘴桥头
	规划新增

	
	23
	范家湖公园
	3.23 
	卷桥河公园北侧
	规划新增

	
	24
	西边冲公园
	1.00 
	五龙片区江南大道南侧
	规划新增

	
	25
	营盘湾公园
	1.43 
	艾家片区江城大道西北侧
	规划新增

	小溪塔组团
	26
	黄柏河公园
	5.54
	三峡快速路南侧
	规划新增

	
	27
	南蔡公园
	7.84 
	南蔡片区黄柏河西北侧
	规划新增

	
	28
	蔡家冲公园
	17.04 
	发展大道西侧
	规划新增

	
	29
	晨光路公园
	8.58 
	晨光路西侧
	规划新增

	
	30
	马兰路公园
	1.38 
	马兰路东侧
	规划新增

	
	31
	刘家咀公园
	2.21 
	南蔡片区
	规划新增

	
	32
	姜家湾公园
	3.15 
	晨光路东侧
	规划新增

	
	33
	黄金卡公园
	3.27 
	夷兴大道与发展大道交叉口东北侧
	规划新增

	
	34
	谭家塝公园
	1.20 
	谭家塝路
	规划新增

	
	35
	黄金公园
	1.02 
	平云二路北侧
	现状保留

	
	36
	神仙湾公园
	1.87 
	夷兴大道与峡州路交叉口
	现状保留

	
	37
	丁家坝公园
	3.56 
	松湖路北侧
	规划新增

	
	38
	小鸦公园
	2.64 
	小鸦路
	规划新增

	猇亭组团
	39
	鸡山公园
	11.42
	先锋路南侧
	规划新增

	
	40
	七里冲公园
	7.15 
	七里冲路北侧
	现状保留

	
	41
	古老背公园
	3.33 
	银岭路与正大路交叉口北侧
	规划新增

	
	42
	桥头公园
	4.94 
	长江公路大桥桥头
	现状保留

	
	43
	张家湾公园
	6.21 
	张家湾路西南侧
	规划新增

	
	44
	迎宾公园
	3.49
	机场路与迎宾大道交叉口东侧
	规划新增

	
	45
	金猇公园
	1.98 
	正大路西北侧
	规划新增

	白洋组团
	46
	南家坡公园
	1.82 
	云保路南侧
	规划新增

	
	47
	蚁山公园
	2.63 
	魏家路东侧
	规划新增

	
	48
	王家屋公园
	1.22 
	洋城三路北侧
	规划新增

	
	49
	太保场公园
	1.36 
	云赵路南侧
	规划新增

	
	50
	蒋家冲公园
	1.36 
	白洋大道与裴太路交叉口东北侧
	规划新增

	坝区组团
	51
	江峡公园
	3.39 
	乐天大道西侧
	规划新增

	
	52
	桥东公园
	11.32 
	坝区长江南岸
	现状保留

	
	53
	太平溪公园
	1.18 
	坝区长江北岸
	规划新增

	龙泉组团
	54
	汉宜公园
	1.05 
	汉宜路东侧
	规划新增

	
	55
	付家湾公园
	3.58 
	龙泉东城路西北侧
	规划新增

	
	56
	胡家湾公园
	3.44 
	龙泉东城路西北侧
	规划新增

	
	57
	城北公园
	2.14 
	稻花香大道东侧
	规划新增

	
	58
	蛇山公园
	2.90 
	稻花香大道东侧
	规划新增

	
	59
	晏家台公园
	1.35 
	土峡路西北侧
	规划新增

	
	60
	黄家冲公园
	1.80 
	小鸦公路北侧
	规划新增

	
	61
	陈家屋场公园
	1.21 
	龙泉组团
	现状保留

	
	62
	潘家畈公园
	3.49 
	龙泉组团
	规划新增

	鸦鹊岭组团
	63
	鸦鹊岭公园
	3.20 
	鸦鹊岭组团
	规划新增

	安福寺组团
	64
	西湖公园
	5.78
	安福寺组团
	规划新增

	红花套组团
	65
	红皓路公园
	5.00 
	红花套
	规划新增

	
	66
	王公堰公园
	7.40
	红花套
	规划新增

	高坝洲组团
	67
	曾家岗公园
	5.93
	高坝洲
	规划新增

	
	68
	白洪溪公园
	5.81
	高坝洲
	规划新增

	合计
	68
	　
	261.29
	　
	　


附表五：规划小区游园一览表

	组团名称
	序号
	公园名称
	面积（公顷）
	位置
	备注

	西陵组团
	1
	石溪游园
	0.76 
	唐家湾片区
	规划新增

	
	2
	山城路游园
	0.60 
	唐家湾片区
	规划新增

	
	3
	江河路游园
	0.61 
	唐家湾片区
	规划新增

	
	4
	望洲岗游园
	0.56 
	镇平路与石子岭路交叉口东北侧
	现状保留

	
	5
	东湖一路游园
	1.01 
	东湖一路北侧
	现状保留

	
	6
	下西坝游园
	0.85 
	西坝和平路
	现状保留

	
	7
	东湖游园
	0.65 
	东湖一路南侧
	规划新增

	
	8
	车站游园
	0.54 
	宜昌火车站北侧
	规划新增

	伍家岗组团
	9
	万寿游园
	0.67 
	亚栈路西侧
	现状保留

	
	10
	宝塔河游园
	1.09 
	中南路东侧
	现状保留

	
	11
	钢厂路游园
	0.50 
	泰江路北侧
	规划新增

	
	12
	共同游园
	0.73 
	梅花路北侧
	规划新增

	
	13
	东艳路游园
	0.81 
	南站片区城乡路南侧
	规划新增

	
	14
	共强游园
	0.67 
	南站片区同强路西侧
	规划新增

	
	15
	花艳游园
	0.59 
	东站张家坪路北侧
	规划新增

	
	16
	前坪游园
	0.88 
	前坪路西侧
	规划新增

	点军组团
	17
	石堰游园
	0.62 
	巴王店片区点军大道北侧
	规划新增

	
	18
	孙家湾游园
	1.61 
	南站片区将军大道南侧
	规划新增

	
	19
	彭家湾游园
	1.05 
	点军站前一路
	规划新增

	
	20
	孙家塝游园
	0.92 
	点军江南二路
	规划新增

	
	21
	牌坊坡游园
	1.05 
	点军江南二路东侧
	规划新增

	
	22
	胡家湾游园
	0.85 
	南站片区五龙路南侧
	规划新增

	
	23
	紫阳游园
	0.62 
	点军紫阳片区
	现状保留

	
	24
	包家湾游园
	1.57 
	点军夷桥路
	规划新增

	
	25
	银盘岗游园
	0.94 
	艾家片区江城大道西北侧
	规划新增

	
	26
	桥河游园
	1.09 
	艾家片区江城大道西北侧
	规划新增

	小溪塔组团
	27
	松树坡游园
	1.43 
	南蔡片区
	规划新增

	
	28
	蔡家河游园
	1.70 
	南蔡片区
	规划新增

	
	29
	柳家坎游园
	1.05 
	南蔡片区
	规划新增

	
	30
	罗家岗游园
	0.94 
	南蔡片区
	规划新增

	
	31
	邓家台游园
	0.64 
	南蔡片区
	规划新增

	
	32
	赵家咀游园
	0.64 
	南蔡片区
	规划新增

	
	33
	宜秭游园
	0.59 
	鄢家河片区
	规划新增

	
	34
	富华路游园
	0.75 
	平湖大道
	规划新增

	
	35
	平湖游园
	0.58 
	平湖大道
	现状保留

	
	36
	馨港广场游园
	0.51 
	平云二路北侧
	现状保留

	
	37
	港虹游园
	1.11 
	冯家湾片区
	规划新增

	
	38
	集锦游园
	0.56 
	冯家湾片区
	规划新增

	
	39
	东方游园
	0.51 
	梅子垭片区发展大道东侧
	规划新增

	
	40
	罗河游园
	1.05 
	峡州大道南侧
	规划新增

	
	41
	明珠游园
	2.06 
	峡州大道东侧
	规划新增

	
	42
	丁家坝游园
	0.63 
	丁家坝双虹大道北侧
	规划新增

	猇亭组团
	43
	民悦游园
	4.43 
	张家湾路西南侧
	规划新增

	
	44
	桐岭游园
	1.52 
	正大路西北侧
	规划新增

	白洋组团
	45
	紫云游园
	0.98 
	马岗路东侧　
	规划新增

	
	46
	垭子山游园
	0.92 
	白洋大道南侧
	规划新增

	
	47
	魏家路游园
	0.50 
	魏家路东侧
	规划新增

	
	48
	朱家冲游园
	0.76 
	洋城大道西侧　
	规划新增

	
	49
	郑家湾游园
	0.85 
	裴太路西侧　
	规划新增

	
	50
	周家冲游园
	1.20 
	洋城二路南侧
	规划新增

	
	51
	善溪冲游园
	1.47 
	云保路北侧
	规划新增

	
	52
	柳林游园
	1.74 
	云保路南侧
	规划新增

	
	53
	佘家畈游园
	1.31 
	云保二路南侧
	规划新增

	
	54
	双庙游园
	1.16 
	善保路南侧
	规划新增

	
	55
	裴家岗游园
	0.77 
	洋城东路东侧　
	规划新增

	
	56
	鲁家坡游园
	0.77 
	云赵路南侧　
	规划新增

	
	57
	锋火台游园
	1.24 
	白洋大道与裴太路交叉口西北侧
	规划新增

	
	58
	双花游园
	1.12 
	洋城大道北侧
	规划新增

	
	59
	赵家铺游园
	0.66 
	白洋大道与裴太路交叉口西北侧
	规划新增

	坝区组团
	60
	华林游园
	0.62 
	乐天大道东侧
	规划新增

	
	61
	黎家湾游园
	0.99 
	江峡一路南侧
	现状保留

	
	62
	陈家冲游园
	0.72 
	江峡一路南侧
	现状保留

	龙泉组团
	63
	白虎咀游园
	1.31 
	土峡路西北侧
	规划新增

	
	64
	贾家湾游园
	1.93 
	龙泉东城路西北侧
	规划新增

	
	65
	龙凤游园
	0.56 
	稻花香大道东侧
	规划新增

	
	66
	高家塝游园
	0.97 
	稻花香大道东侧
	规划新增

	
	67
	宋家包游园
	0.61 
	稻花香大道东侧
	规划新增

	
	68
	田家湾游园
	1.75 
	龙泉组团
	规划新增

	
	69
	石子岭游园
	0.81 
	龙泉组团
	规划新增

	
	70
	赵家湾游园
	0.93 
	汉宜路北侧
	规划新增

	
	71
	苏家湾游园
	0.55 
	龙泉组团
	规划新增

	
	72
	龙府游园
	1.04 
	龙府大街南侧
	规划新增

	
	73
	龙腾游园
	1.60 
	龙腾大道南侧
	规划新增

	
	74
	花门游园
	1.13 
	花门路北侧
	规划新增

	
	75
	金银游园
	1.14 
	柏临河路西侧
	　

	
	76
	白岗游园
	1.01 
	柏岗路东侧
	规划新增

	
	77
	许家湾游园
	2.27 
	龙泉东城路西北侧
	规划新增

	鸦鹊岭组团
	78
	桔乡游园
	0.88 
	鸦鹊岭组团
	规划新增

	
	79
	梅林游园
	0.88 
	鸦鹊岭组团
	规划新增

	
	80
	老街二巷游园
	0.95 
	鸦鹊岭组团
	规划新增

	安福寺组团
	81
	安福寺游园
	0.73 
	之字溪北路
	规划新增

	红花套组团
	82
	桔城游园
	3.05 
	红花套
	规划新增

	
	83
	日落包游园
	2.70 
	红花套
	规划新增

	
	84
	杨家畈游园
	0.59 
	红花套
	规划新增

	高坝洲组团
	85
	上坪游园
	0.76 
	高坝洲
	规划新增

	
	86
	中坪游园
	0.97 
	高坝洲
	规划新增

	
	87
	皓光游园
	0.92 
	高坝洲
	规划新增

	合计
	87
	　
	90.36 
	　
	　


附表六：规划专类公园一览表

	组团名称
	序号
	公园名称
	面积（公顷）
	位置
	备注

	西陵组团
	1
	儿童公园
	13.06 
	培心路
	现状保留

	
	2
	三游洞公园
	5.13
	峡口风景区
	现状保留

	
	3
	绿萝植物园
	4.60 
	绿萝路
	现状保留

	
	4
	沙河环保公园
	68.11
	西陵组团金鸡路
	规划新增

	伍家岗组团
	5
	东辰体育公园
	36.22 
	城东中南路西侧
	规划新增

	
	6
	三峡植物园
	78.28 
	金银岗
	现状保留

	小溪塔组团
	7
	中华鲟公园
	12.02 
	小溪塔长河坝
	现状保留

	猇亭组团
	8
	虎牙滩公园
	5.01 
	宜昌公路大桥桥头北侧
	现状保留

	坝区组团
	9
	坛子岭公园
	31.96 
	坛子岭
	现状保留

	
	10
	截流纪念园
	8.78 
	三峡大坝南侧
	现状保留

	
	11
	料场遗址公园
	73.11 
	坝区长江北岸
	规划新增

	
	12
	环保公园
	7.72 
	坝河路南
	现状保留

	
	13
	近坝公园
	14.50 
	　
	现状保留

	合计
	13
	　
	358.51 
	　
	　


附表七：规划带状公园一览表

	组团名称
	序号
	公园名称
	面积（公顷）
	位置
	备注

	伍家岗组团
	1
	临江坪沿江公园
	17.05 
	长江沿岸
	规划新增

	
	2
	狮子山公园
	3.03 
	土门
	规划新增

	点军组团
	3
	李家湾公园
	12.72 
	电子信息产业园双十路
	规划新增

	
	4
	翠福公园
	12.30 
	点军紫阳片区
	规划新增

	
	5
	笔架山公园
	15.43 
	庙咀大桥北侧
	现状保留

	
	6
	艾家临江公园
	21.39 
	点军艾家片区
	规划新增

	点军组团
	7
	姜诗溪滨水公园
	5.23
	点军姜诗溪沿线
	规划新增

	小溪塔组团
	8
	鄢家河公园
	28.96 
	小溪塔鄢家河片区
	规划新增

	猇亭组团
	9
	长寿山公园
	6.63
	张家湾路东北侧
	规划新增

	
	10
	磨盘溪临江公园
	11.67
	长江沿岸
	规划新增

	
	11
	猇亭临江公园
	43.23 
	长江沿岸
	规划新增

	
	12
	滴水岩公园
	1.77 
	三峡快速路南侧
	规划新增

	
	13
	王家湾公园
	2.63 
	磨盘溪三路北侧
	规划新增

	
	14
	观音岩公园
	4.43 
	磨盘溪北侧
	规划新增

	坝区组团
	15
	右岸滨江公园
	14.24 
	坝区长江南岸
	现状保留

	龙泉组团
	16
	杨水河公园
	31.97 
	龙泉组团
	规划新增

	
	17
	牌坊河公园
	20.77 
	生物产业园峡州大道北侧
	规划新增

	安福寺
	18
	玛瑙河公园
	5.45 
	安福寺
	规划新增

	合计
	18
	　
	258.89
	　
	　


附表八：卫生隔离带宽度参考表

	工业企业等级
	卫生隔离带总宽度
	卫生隔离带内林带数量
	防护林带

	
	
	
	宽度（m）
	距离（m）

	I
	1000
	3~4
	20~50
	200~400

	II
	500
	2~3
	10~30
	150~300

	III
	300
	1~2
	10~30
	100~150

	IV
	100
	1~2
	10~20
	50

	V
	50
	1
	10~22
	


附表九：中心城区规划附属绿地统计表

	用地名称
	面积

（公顷）
	绿地率
	附属绿地面积

（公顷）

	
	
	老城区
	新城区
	

	居住用地
	6952.76
	≥25%
	≥30%
	2085.83

	公共管理与公共服务设施用地
	教育科研、医疗卫生、体育用地
	1498.21
	≥20%
	≥25%
	374.55

	
	其他公共管理与公共服务设施用地
	816.14
	≥30%
	≥35%
	252.41

	商业服务业设施用地
	零售商业与批发市场用地
	1750.95
	≥15%
	≥20%
	350.19

	
	其他商业服务业设施用地
	672.59
	≥20%
	≥25%
	168.15

	工业用地
	8529.18
	≤15%
	1279.38

	物流仓储用地
	1492.30
	≥15%
	223.84

	交通设施用地
	4707.70
	≥15%
	705.72

	公用设施用地
	839.78
	≥20%
	167.96

	合计
	27295.20
	
	5608.03


附表十：规划公园旅游景区一览表

	类型
	序号
	公园名称
	面积（公顷）
	创建等级

	生态型
	1
	石板公园
	126.1
	3A 

	
	2
	柏临河湿地公园
	181.65
	3A 

	
	3
	卷桥河湿地公园
	144.75 
	4A 

	
	4
	磨基山公园
	135.27
	4A 

	
	5
	陈家堰湾公园
	10.68 
	　

	
	6
	六泉湖公园
	380.50 
	　

	
	7
	长寿湖公园
	31.49
	　

	
	8
	求雨台公园
	80.98
	3A 

	小计
	8
	　
	1091.42
	　

	休闲游憩型
	1
	滨江公园
	59.16
	5A 

	
	2
	东山公园
	18.7
	　

	
	3
	白马山公园
	24.98
	　

	
	4
	运河公园
	108.36
	3A 

	
	5
	桥边河公园
	99.5
	　

	
	6
	河心公园
	8.06
	　

	
	7
	古慈公园
	89.13
	

	
	8
	营盘山公园
	10.91
	　

	
	9
	白洋公园
	31.1
	　

	小计
	9
	　
	449.9
	　

	文化科普型
	1
	儿童公园
	13.06
	　

	
	2
	绿萝植物园
	4.6
	　

	
	3
	三峡植物园
	78.28
	　

	
	4
	截流纪念园
	8.78
	5A 

	
	5
	料场遗址公园
	73.11
	5A 

	
	6
	环保公园
	7.72
	　

	
	7
	近坝公园
	14.5
	　

	
	8
	沙河环保公园
	68.11
	3A 

	
	9
	中华鲟公园
	12.02
	3A 

	
	10
	坛子岭公园
	31.96
	5A 

	小计
	10
	　
	312.14
	　

	体育运动型
	1
	城东公园
	44.2
	3A 

	
	2
	东辰体育公园
	36.22
	　

	
	3
	罗家坝公园
	14.25
	　

	小计
	3
	　
	94.67
	　

	节庆活动型
	1
	庙咀城标公园
	16.99
	4A 

	小计
	1
	　
	16.99
	　

	　
	1
	三游洞公园
	5.13
	4A 

	
	2
	虎牙滩公园
	5.01
	3A（正在申报）

	小计
	2
	　
	10.14
	　

	合计
	33
	　
	1975.26
	　


附表十一：强制性保护山体一览表

	组团
	山体名称
	保护类型
	山体类型

	西陵组团
	唐家湾山体
	强制性保护
	入城山体

	西陵组团
	李家湾山体
	强制性保护
	入城山体

	西陵组团
	港城路山体
	强制性保护
	入城山体

	伍家岗组团
	巴陡山（城东郊野公园）
	强制性保护
	近城山体

	伍家岗组团
	黄家大包
	强制性保护
	近城山体

	伍家岗组团
	将军帽
	强制性保护
	近城山体

	伍家岗组团
	金银岗自然保护小区
	强制性保护
	近城山体

	伍家岗组团
	双城路山体
	强制性保护
	入城山体

	伍家岗组团
	城乡路山体
	强制性保护
	入城山体

	点军组团
	荆门山
	强制性保护
	近城山体

	点军组团
	执笏山
	强制性保护
	远城山体

	点军组团
	观音山
	强制性保护
	远城山体

	点军组团
	付家山
	强制性保护
	远城山体

	点军组团
	五龙山体
	强制性保护
	入城山体

	点军组团
	偏岩山
	强制性保护
	入城山体

	点军组团
	四方山
	强制性保护
	近城山体

	猇亭组团
	狮子头
	强制性保护
	入城山体

	猇亭组团
	胡家岗
	强制性保护
	近城山体

	猇亭组团
	天湖自然保护小区
	强制性保护
	近城山体

	猇亭组团
	猇亭白鹭自然保护小区
	强制性保护
	近城山体

	猇亭组团
	小麂自然保护小区
	强制性保护
	近城山体

	猇亭组团
	狮子包
	强制性保护
	近城山体

	龙泉组团
	马鞍山
	强制性保护
	近城山体

	龙泉组团
	大鸡公岩
	强制性保护
	近城山体

	白洋组团
	垭子山
	强制性保护
	入城山体

	白洋组团
	白洋山体（白洋森林公园）
	强制性保护
	入城山体

	顾家店组团
	马蹄垱周边山体
	强制性保护
	入城山体


附表十二：重点保护山体一览表

	组团
	山体名称
	保护类型
	山体类型

	西陵组团
	绵羊山
	重点保护
	入城山体

	西陵组团
	营盘山
	重点保护
	入城山体

	西陵组团
	镇镜山
	重点保护
	入城山体

	西陵组团
	东山 
	重点保护
	入城山体

	西陵组团
	黑虎山
	重点保护
	近城山体

	西陵组团
	西陵白鹭自然保护小区
	重点保护
	近城山体

	西陵组团
	西陵后山
	重点保护
	近城山体

	西陵组团
	西陵峡口风景区
	重点保护
	近城山体

	
	大连路山体
	重点保护
	近城山体

	伍家岗组团
	白马山
	重点保护
	入城山体

	伍家岗组团
	求雨台
	重点保护
	入城山体

	伍家岗组团
	城东片区山体
	重点保护
	入城山体

	伍家岗组团
	联丰公园
	重点保护
	入城山体

	伍家岗组团
	松林公园
	重点保护
	入城山体

	伍家岗组团
	东辰体育公园
	重点保护
	入城山体

	伍家岗组团
	万寿山（城东公园）
	重点保护
	入城山体

	伍家岗组团
	雷家冲公园
	重点保护
	入城山体

	点军组团
	磨基山
	重点保护
	入城山体

	点军组团
	笔架山
	重点保护
	入城山体

	点军组团
	牌坊坡
	重点保护
	入城山体

	点军组团
	翠福山
	重点保护
	入城山体

	点军组团
	五龙森林公园
	重点保护
	入城山体

	点军组团
	沈家山
	重点保护
	近城山体

	点军组团
	长林岗
	重点保护
	近城山体

	点军组团
	天台观山
	重点保护
	远城山体

	点军组团
	龙家岩
	重点保护
	远城山体

	点军组团
	文佛山森林公园
	重点保护
	远城山体

	点军组团
	牛扎坪风景区
	重点保护
	远城山体

	小溪塔组团
	黄柏河郊野公园
	重点保护
	近城山体

	小溪塔组团
	陈家堰湾公园
	重点保护
	入城山体

	小溪塔组团
	求雨包山体（双虹公园）
	重点保护
	入城山体

	小溪塔组团
	蔡家冲公园
	重点保护
	入城山体

	小溪塔组团
	谭家塝片区山体
	重点保护
	入城山体

	小溪塔组团
	古慈公园
	重点保护
	近城山体

	小溪塔组团
	老林岗
	重点保护
	远城山体

	小溪塔组团
	曹家大包
	重点保护
	远城山体

	小溪塔组团
	白岩山
	重点保护
	远城山体

	小溪塔组团
	石碑滩山体
	重点保护
	近城山体

	小溪塔组团
	罗家湾山体
	重点保护
	入城山体

	小溪塔组团
	马兰路山体
	重点保护
	入城山体

	小溪塔组团
	晨光路山体
	重点保护
	入城山体

	夷陵区
	长江三峡风景名胜区
	重点保护
	远城山体

	夷陵区
	三峡坝区森林公园
	重点保护
	远城山体

	猇亭组团
	赵王山（六眼冲森林公园）
	重点保护
	入城山体

	猇亭组团
	石子岭公园
	重点保护
	入城山体

	猇亭组团
	新鸡子山
	重点保护
	入城山体

	猇亭组团
	七里冲山体
	重点保护
	入城山体

	龙泉组团
	长岭岗
	重点保护
	近城山体

	红花套组团
	日落包
	重点保护
	入城山体

	高坝洲组团
	高坝洲郊野公园周边保留的自然山体
	重点保护
	入城山体

	高坝洲组团
	宋山自然保护小区
	重点保护
	远城山体

	高坝洲组团
	龙山自然保护小区
	重点保护
	远城山体

	白洋组团
	凤凰山
	重点保护
	入城山体

	坝区组团
	陈谭路山体
	重点保护
	入城山体

	坝区组团
	坛子岭
	重点保护
	入城山体

	坝区组团
	黄牛岩景区
	重点保护
	远城山体

	鸦鹊岭组团
	木鱼山
	重点保护
	远城山体

	鸦鹊岭组团
	云台山
	重点保护
	远城山体

	安福寺组团
	灵子山
	重点保护
	远城山体


附表十三：一般保护山体一览表

	组团
	山体名称
	保护类型
	山体类型

	西陵组团
	将军包
	一般保护
	入城山体

	西陵组团
	金鸡山
	一般保护
	入城山体

	西陵组团
	运河周边山体
	一般保护
	入城山体

	点军组团
	长岭河周边山体
	一般保护
	入城山体

	点军组团
	南站周边山体
	一般保护
	入城山体

	小溪塔组团
	梅子垭片区山体
	一般保护
	入城山体

	小溪塔组团
	将军垴
	一般保护
	近城山体

	小溪塔组团
	鸡公山
	一般保护
	近城山体

	猇亭组团
	向家岗
	一般保护
	近城山体

	龙泉组团
	龙凤山
	一般保护
	入城山体


附表十四：中心城区城市级绿道规划一览表

	绿道编号
	绿道名称
	线路特色
	线路长度

(公里)

	CSJ01
	滨江风貌运动休闲绿道
	三峡风光、旅游度假、生活休闲、健身运动、郊野休闲、工业展示、新城新貌
	151.5

	CSJ02
	黄柏河宜居生活绿道
	生态郊游、生活休闲、湿地观光、滨水游憩、城市风光
	13.4

	CSJ03
	江北都市生态游憩绿道
	郊野休闲、山林风光、社区生活、生态慢行
	34.3

	CSJ04
	沙河—白洋山水游憩绿道
	生态休闲、山林风光、产城新貌、机场慢行、湖库观光
	62.8

	CSJ05
	小鸦公路山林游憩绿道
	滨水游憩、山野自然、产城风貌、野外旅行
	32.2

	CSJ06
	江南山水城多彩风情绿道
	登山体验、文化展示、江岸游憩、健康运动、工业展示
	45.8

	CSJ07
	卷桥河都市绿野文化绿道
	悬河风貌、生活休闲、绿野文化、产城新貌、创智新风、生态郊游
	37.6

	CSJ08
	艾家镇-桥边河绿道
	生活休闲、山林游憩、滨水生活
	22.5

	CSJ09
	文佛山—清江山水游憩绿道
	慢行通江、生态城市、亲水览绿、健康运动、山林游憩
	20.2

	CSJ10
	柏临河山水生态体验绿道
	生态宜居、滨水休闲、田园风光、山溪风光、运动健身
	34.6

	CSJ11
	猇亭后山—清江山水游憩绿道
	山野风光、湖库休闲、跨江览城、健康运动
	33.2

	CSJ12
	玛瑙河郊野生态观光绿道
	郊野休闲、田园乡貌、湿地观光、生态新城
	31.0


附表十五：宜昌市中心城区古树名木保护一览表

	序号
	挂牌编号
	地  点
	保 护 单 位
	树种
	学      名
	科别
	树龄

(年)
	树高

(米)
	胸 径

（厘 米）
	长势

	1
	0501
	儿童公园
	儿童公园
	樟树
	C.camphora(L.)Sieb.
	樟
	70
	16
	77
	良好

	2
	0502
	儿童公园
	儿童公园
	樟树
	C.camphora(L.)Sieb.
	樟
	70
	17
	73
	良好

	3
	0503
	儿童公园
	儿童公园
	樟树
	C.camphora(L.)Sieb.
	樟
	70
	18
	63
	良好

	4
	0504
	儿童公园
	儿童公园
	樟树
	C.camphora(L.)Sieb.
	樟
	70
	14
	55
	良好

	5
	0505
	儿童公园
	儿童公园
	樟树
	C.camphora(L.)Sieb.
	樟
	70
	12
	55
	良好

	6
	0506
	儿童公园
	儿童公园
	樟树
	C.camphora(L.)Sieb.
	樟
	70
	20
	57
	良好

	7
	0507
	碑垭村8组
	森林公园
	皂荚树
	G.siasinensis Lam.
	豆
	220
	26
	89
	良好

	8
	0508
	碑垭村8组
	森林公园
	女贞
	L.lucidum Ait
	木樨
	120
	21
	57
	良好

	9
	0509
	碑垭村8组
	森林公园
	白蜡
	F.chinensis Roxb
	木樨
	170
	10
	53
	一般

	10
	0510
	宜昌医专
	宜昌医专
	樟树
	C.camphora(L.)Sieb.
	樟
	70
	28
	66
	良好

	11
	0511
	宜昌医专
	宜昌医专
	樟树
	C.camphora(L.)Sieb.
	樟
	80
	20
	104
	一般

	12
	0512
	宜昌医专
	宜昌医专
	樟树
	C.camphora(L.)Sieb.
	樟
	70
	25
	68
	良好

	13
	0513
	宜昌医专
	宜昌医专
	樟树
	C.camphora(L.)Sieb.
	樟
	70
	25
	75
	良好

	14
	0514
	中心医院
	中心医院
	泡桐
	aulownia fortunei (seem.)Hemsl.
	玄参
	70
	20
	77
	一般

	15
	0517
	宜昌市港务局
	宜昌市港务局
	法桐
	P.hispanica Muenchh
	悬铃木
	70
	24
	61
	死亡

	16
	0518
	宜昌市港务局
	宜昌市港务局
	柞木
	X.japonicum(walp) A·Gray
	大风子
	100
	17
	67
	死亡

	17
	0519
	伍家岗区政府院内
	伍家岗区政府
	银杏
	Ginkgo biloba L.
	银杏
	170
	14
	62
	良好

	18
	0520
	儿童公园
	儿童公园
	樟树
	C.camphora(L.)Sieb.
	樟
	70
	19
	69
	良好

	19
	0521
	沿江大道285号
	长航宜港引航站
	银杏
	Ginkgo biloba L.
	银杏
	100
	28
	48
	良好

	20
	0522
	宜昌三中
	宜昌三中
	银杏
	Ginkgo biloba L.
	银杏
	100
	20
	41
	良好

	21
	0523
	市政府
	市政府
	银杏
	Ginkgo biloba L.
	银杏
	120
	12
	52
	一般

	22
	0524
	市政府
	市政府
	银杏
	Ginkgo biloba L.
	银杏
	100
	18
	38
	良好

	23
	0525
	市政府
	市政府
	小果

卫茅
	E. chinensis Lindl. var.
	卫茅
	220
	10
	68
	一般

	24
	0526
	文化宫
	文化宫
	银杏
	Ginkgo biloba L.
	银杏
	120
	25
	51
	良好

	25
	0528
	文化局
	西陵区园林局
	法桐
	P.hispanica Muenchh
	悬铃木
	70
	28
	73
	几乎死亡

	26
	0530
	一水厂
	一水厂
	樟树
	C.camphora(L.)Sieb.
	樟
	70
	23
	57
	良好

	27
	0531
	一水厂
	一水厂
	樟树
	C.camphora(L.)Sieb.
	樟
	70
	23
	58
	良好

	28
	0532
	沿江大道
	伍家岗区园林局
	珊瑚朴
	Celtis julianae Schneid
	榆
	120
	13
	46
	良好

	29
	0533
	儿童公园
	儿童公园
	樟树
	C.camphora(L.)Sieb.
	樟
	70
	17
	65
	良好

	30
	0534
	儿童公园
	儿童公园
	樟树
	C.camphora(L.)Sieb.
	樟
	70
	20
	76
	良好

	31
	0535
	宜昌军分区
	宜昌军分区
	法桐
	P.hispanica Muenchh
	悬铃木
	70
	29
	77
	良好

	32
	0536
	桃花岭饭店
	桃花岭饭店
	朴树
	Celtis julianae Schneid
	榆
	120
	29
	78
	良好

	33
	0537
	桃花岭饭店
	桃花岭饭店
	樟树
	C.camphora(L.)Sieb.
	樟
	70
	27
	54
	良好

	34
	0538
	桃花岭饭店
	桃花岭饭店
	樟树
	C.camphora(L.)Sieb.
	樟
	70
	20
	58
	一般

	35
	0539
	桃花岭饭店
	桃花岭饭店
	樟树
	C.camphora(L.)Sieb.
	樟
	70
	23
	70
	一般

	36
	0540
	桃花岭饭店
	桃花岭饭店
	樟树
	C.camphora(L.)Sieb.
	樟
	120
	19
	119
	一般

	37
	0541
	桃花岭饭店
	桃花岭饭店
	樟树
	C.camphora(L.)Sieb.
	樟
	70
	24
	59
	一般

	38
	0542
	桃花岭饭店
	桃花岭饭店
	枫香
	L. foymsona Hance
	金缕梅
	80
	23
	50
	良好

	39
	0543
	桃花岭饭店
	桃花岭饭店
	枫香
	L. foymsona Hance
	金缕梅
	80
	26
	56
	良好

	40
	0544
	桃花岭饭店
	桃花岭饭店
	枫香
	L. foymsona Hance
	金缕梅
	80
	28
	53
	一般

	41
	0545
	桃花岭饭店
	桃花岭饭店
	樟树
	C.camphora(L.)Sieb.
	樟
	70
	23
	59
	良好

	42
	0546
	桃花岭饭店
	桃花岭饭店
	樟树
	C.camphora(L.)Sieb.
	樟
	70
	27
	55
	良好

	43
	0547
	桃花岭饭店
	桃花岭饭店
	樟树
	C.camphora(L.)Sieb.
	樟
	70
	28
	58
	良好

	44
	0548
	桃花岭饭店
	桃花岭饭店
	樟树
	C.camphora(L.)Sieb.
	樟
	70
	25
	54
	良好

	45
	0549
	桃花岭饭店
	桃花岭饭店
	樟树
	C.camphora(L.)Sieb.
	樟
	220
	37
	225
	良好

	46
	0550
	桃花岭饭店
	桃花岭饭店
	樟树
	C.camphora(L.)Sieb.
	樟
	220
	38
	144
	良好

	47
	0551
	桃花岭饭店
	桃花岭饭店
	樟树
	C.camphora(L.)Sieb.
	樟
	120
	33
	102
	良好

	48
	0552
	桃花岭饭店
	桃花岭饭店
	银杏
	Ginkgo biloba L.
	银杏
	120
	24
	51
	一般

	49
	0553
	桃花岭饭店
	桃花岭饭店
	朴树
	Celtis julianae Schneid
	榆
	120
	19
	50
	良好

	50
	0555
	桃花岭饭店
	桃花岭饭店
	朴树
	Celtis julianae Schneid
	榆
	120
	20
	54
	良好

	51
	0556
	桃花岭饭店
	桃花岭饭店
	樟树
	C.camphora(L.)Sieb.
	榆
	70
	18
	78
	良好

	52
	0557
	桃花岭饭店
	桃花岭饭店
	桂花
	O. fragrans Lour
	木樨
	120
	12
	47
	一般

	53
	0558
	桃花岭饭店
	桃花岭饭店
	樟树
	C.camphora(L.)Sieb.
	樟
	120
	29
	126
	良好


附表十六：宜昌市中心城区防灾公园一览表

	序号
	组团名称
	公园名称
	公园类别
	公园面积

（公顷）
	防灾公园等级

	1
	跨组团
	滨江公园
	市级公园
	59.16
	中心防灾公园

	2
	西陵组团
	营盘山公园
	市级公园
	10.91
	紧急防灾公园

	3
	西陵组团
	葛洲坝公园
	组团级公园
	5.78
	固定防灾公园

	4
	西陵组团
	白龙岗公园
	组团级公园
	4.01
	紧急防灾公园

	5
	西陵组团
	南湖公园
	组团级公园
	2.83
	紧急防灾公园

	6
	西陵组团
	欧阳修公园
	居住区级公园
	1.03
	紧急防灾公园

	7
	西陵组团
	明珠主题公园
	组团级公园
	21.15
	固定防灾公园

	8
	西陵组团
	庙咀城标公园
	市级公园
	16.99
	固定防灾公园

	9
	西陵组团
	石板公园
	市级公园
	126.10
	中心防灾公园

	10
	西陵组团
	东山公园
	市级公园
	18.70
	紧急防灾公园

	11
	西陵组团
	儿童公园
	专类公园
	13.06
	固定防灾公园

	12
	西陵组团
	半岛公园（原为东山科技展览公园）
	组团级公园
	12.1
	固定防灾公园

	13
	跨组团
	运河公园
	市级公园
	108.36
	紧急防灾公园

	14
	西陵组团
	左坝头广场
	居住区级公园
	1.38
	紧急防灾公园

	15
	西陵组团
	锦绣公园
	居住区级公园
	1.25
	紧急防灾公园

	16
	西陵组团
	镇镜山公园
	组团级公园
	9.14
	固定防灾公园

	17
	西陵组团
	沙河环保公园
	专类公园
	68.11
	固定防灾公园

	18
	伍家岗组团
	城东郊野公园
	郊野公园
	431.17
	中心防灾公园

	19
	伍家岗组团
	城东公园
	市级公园
	44.2
	固定防灾公园

	20
	伍家岗组团
	求雨台公园
	市级公园
	80.98
	中心防灾公园

	21
	伍家岗组团
	白马山公园
	市级公园
	24.98
	固定防灾公园

	22
	伍家岗组团
	联丰公园
	组团级公园
	18.83
	紧急防灾公园

	23
	伍家岗组团
	松林公园
	居住区级公园
	6.41
	紧急防灾公园

	24
	伍家岗组团
	王家河公园
	组团级公园
	6.73
	固定防灾公园

	25
	跨组团
	柏临河湿地公园
	市级公园
	181.65
	固定防灾公园

	26
	伍家岗组团
	八一路公园
	居住区级公园
	3.08
	紧急防灾公园

	27
	点军组团
	磨基山公园
	市级公园
	135.27
	中心防灾公园

	28
	点军组团
	南站公园
	组团级公园
	8.32
	固定防灾公园

	29
	点军组团
	罗家坝公园
	市级公园
	14.25
	紧急防灾公园

	30
	点军组团
	李家河公园
	组团级公园
	16.36
	固定防灾公园

	31
	点军组团
	五龙公园
	组团级公园
	22.88
	固定防灾公园

	32
	点军组团
	艾家公园
	组团级公园
	11.25
	固定防灾公园

	33
	点军组团
	白马溪公园
	居住区级公园
	14.46
	固定防灾公园

	34
	点军组团
	童家冲公园
	居住区级公园
	3.34
	紧急防灾公园

	35
	点军组团
	翠福公园
	带状公园
	12.30
	紧急防灾公园

	36
	小溪塔组团
	双虹公园
	组团级公园
	29.89
	固定防灾公园

	37
	小溪塔组团
	陈家堰湾公园
	市级公园
	10.68
	中心防灾公园

	38
	小溪塔组团
	南蔡公园
	居住区级公园
	7.84
	固定防灾公园

	39
	小溪塔组团
	鄢家河公园
	带状公园
	28.96
	固定防灾公园

	40
	小溪塔组团
	蔡家冲公园
	居住级公园
	6.98
	紧急防灾公园

	41
	小溪塔组团
	刘家咀公园
	居住区级公园
	2.21
	紧急防灾公园

	42
	小溪塔组团
	黄柏河公园（三峡快速路南侧）
	居住区级公园
	5.54
	紧急防灾公园

	43
	小溪塔组团
	马兰路公园
	居住区级公园
	1.38
	紧急防灾公园

	44
	小溪塔组团
	古慈公园
	市级公园
	89.13
	固定防灾公园

	45
	小溪塔组团
	港虹游园
	小区游园
	1.11
	紧急防灾公园

	46
	猇亭组团
	六泉湖公园
	市级公园
	380.50
	中心防灾公园

	47
	猇亭组团
	七里冲公园
	居住区级公园
	7.15
	固定防灾公园

	48
	猇亭组团
	猇亭沿江公园
	带状公园
	43.23
	固定防灾公园

	49
	猇亭组团
	古老背公园
	居住区级公园
	3.33
	紧急防灾公园

	50
	猇亭组团
	猇亭桥头公园
	居住区级公园
	4.94
	紧急防灾公园

	51
	白洋组团
	白洋公园
	市级公园
	31.1
	中心防灾公园

	52
	白洋组团
	善溪窑公园
	组团级公园
	21.99
	固定防灾公园

	53
	坝区组团
	滨江生态公园
	组团级公园
	234.97
	中心防灾公园

	54
	坝区组团
	乐天溪公园
	组团级公园
	9.85
	紧急防灾公园

	55
	坝区组团
	桥东公园
	居住区级公园
	11.32
	紧急防灾公园

	56
	坝区组团
	右岸滨江公园
	带状公园
	14.24
	固定防灾公园

	57
	坝区组团
	太平溪公园
	居住区级公园
	1.18
	紧急防灾公园

	58
	坝区组团
	江峡公园
	居住区级公园
	3.39
	紧急防灾公园

	59
	龙泉组团
	朱家冲公园
	组团级公园
	6.35
	中心防灾公园

	60
	龙泉组团
	潘家畈公园
	居住区级公园
	3.49
	紧急防灾公园

	61
	龙泉组团
	胡家湾公园
	居住区级公园
	3.44
	固定防灾公园

	62
	鸦鹊岭组团
	鸦鹊岭公园
	居住区级公园
	3.2
	固定防灾公园

	63
	红花套组团
	关坡垴公园
	组团级公园
	7.70
	中心防灾公园

	64
	高坝洲组团
	湾市公园
	组团级公园
	7.68
	中心防灾公园


附表十七：各组团近中期重点建设项目一览表

	组团名称
	序号
	公园名称
	级别
	面积

（公顷）
	位置

	西陵组团
	1
	石板公园
	市级公园
	126.10
	开发区发展大道东侧

	
	2
	运河公园(下段)
	市级公园
	44.80
	运河沿线

	
	3
	沙河环保公园
	专类公园
	68.11
	西陵组团金鸡路

	
	4
	黄家湾公园
	组团级公园
	56.48
	原黄家湾填埋场

	
	5
	唐家湾公园
	居住区公园
	5.70
	唐家湾片区沙河南侧

	小计
	292.68
	　

	伍家岗

组团
	1
	滨江公园（下段）
	市级公园
	6.01
	白沙路至柏临河口

	
	2
	求雨台公园
	市级公园
	80.98
	城东大道与东站路交叉口东侧

	
	3
	柏临河湿地公园
	市级公园
	63.52
	东站柏临河沿线

	
	4
	东辰体育公园
	专类公园
	36.22
	城东大道与中南路交叉口西北侧

	
	5
	松林公园
	居住区公园
	6.41 
	岳湾路

	
	6
	共谊公园
	居住区公园
	2.85
	市民广场

	
	7
	求索广场
	街旁绿地
	7.65
	东站片区东山大道延伸段南侧

	小计
	203.64
	　

	点军组团
	1
	桥边河公园
	市级公园
	99.50
	流经桥边镇、巴王店

	
	2
	卷桥河湿地公园
	市级公园
	144.75
	点军组团范家湖、郭家岭一带

	
	3
	至喜公园
	居住区公园
	8.02
	点军至喜大桥桥头

	小计
	252.27
	　

	小溪塔

组团
	1
	陈家堰湾公园
	市级公园
	10.68
	梅子垭片区发展大道东侧

	
	2
	运河公园（上段）
	市级公园
	37.88
	东方大道北侧

	
	3
	双虹公园
	组团级公园
	29.89
	发展大道片区罗河路南侧

	
	4
	黄柏河公园
	居住区公园
	5.54
	三峡快速路南侧

	
	5
	蔡家冲公园
	居住区公园
	17.04
	发展大道片区罗河路南侧

	小计
	101.03
	　

	猇亭组团
	1
	六泉湖公园（二期）
	市级公园
	170.79
	六眼冲水库周边

	
	2
	灰布冲公园
	组团级公园
	7.23
	七里冲路与张家湾路交叉口西北侧

	
	3
	金猇公园
	居住区公园
	1.98
	正大路西北侧

	小计
	180
	　

	白洋组团
	1
	白洋公园
	市级公园
	31.10
	洋城大道与安泰路交叉口西北侧

	小计
	31.10
	　

	坝区组团
	1
	华林游园
	小区游园
	0.62
	乐天大道东侧

	小计
	0.62
	　

	龙泉组团
	1
	柏临河湿地公园（上段）
	市级公园
	77.00
	龙泉组团

	
	2
	朱家冲公园
	组团级公园
	6.35
	龙泉路西侧

	
	3
	晏家台公园
	居住区公园
	1.35
	牌坊河沿线

	小计
	84.70
	　

	鸦鹊岭

组团
	1
	西河公园
	组团级公园
	34.59
	鸦鹊岭组团

	
	2
	鸦鹊岭公园
	居住区公园
	3.20
	鸦鹊岭组团

	
	3
	梅林公园
	小区游园
	0.88
	鸦鹊岭组团

	小计
	38.67
	　

	安福寺

组团
	1
	之字溪公园（续建）
	组团级公园
	16.25
	安福寺组团

	小计
	16.25
	　

	红花套

组团
	1
	关坡垴公园
	组团级公园
	7.70
	红花套

	
	2
	红皓路公园
	居住区公园
	5.00
	红花套组团

	
	3
	桔城游园
	小区游园
	3.05
	

	小计
	15.75
	　

	高坝洲

组团
	1
	湾市公园
	组团级公园
	7.68
	高坝洲

	
	2
	曾家岗公园
	居住区公园
	5.93
	

	小计
	13.61
	　

	共计
	38
	　
	　
	1238.83
	　


- 19 -
1
宜昌市城市规划设计研究院·2016.12


