附件1

沼气工程安全整治提升项目报价单

	项目内容
	规格
	数量
	单价
	金额

	监控设备
	1.摄像头、硬盘录像机，支持GB28181-2022国标协议和私有ISUP协议。

2.摄像头需选用大于等于500万像素球形或带云台非球形Cmos传感器，内置双核GPU芯片和EMMC芯片，镜头焦距支持23倍光学变倍和16倍数字变倍以上，支持1路报警输入1路报警输出、1路音频输入1路音频输出和RJ45网络接口，H265、H264M-JPEG编码和红外线补光，支持红外补光照明角度应随视频成像角度自动同步，外壳防护≥IP67。且具有AI识别、夜视、语音对讲、自动预警功能；支持人体、车辆、对红线区域内的人员进行有效识别分析，摄像头接入平台后需支持画面预览。

3.硬盘录像机选用4路H265、H264格式高清流码接入，解码能力≥6×1080p，支持回放且不少于15天记忆存储设备，配备监控专用硬盘容量≥1T，平台仅支持海康威视和天地伟业的产品。
    4.室外音柱要内置Linux系统。
	4
	
	

	围 栏
	立柱5cm*5cm、横梁4cm*4cm、竖杆2cm*2cm，竖杆间距12cm，高1.5m
	178.5米
	
	

	栅子门
	1.5米*1.5米，材质规格同围栏规格
	5块
	
	

	砖砌墙
	固定围栏，墙厚24cm、高50cm，总长180米，墙体抹灰
	27.5立方米
	
	

	盖板
	1.5m*0.5m*0.18m（水泥预制板或现浇）
	12块
	
	

	其他内容
	包含材料搬运、场地平整、清除杂草树木、人工费用等
	
	
	


沼气工程隐患整治清单

	整治地点
	整治内容
	数量

	猇亭区高家店村
	安装监控设施
	1套

	
	围  栏
	37米

	
	栅子门
	1块

	
	砖砌墙
	5立方米

	点军区三岔口村
	安装监控设施
	1套

	
	围  栏
	42.5米

	
	栅子门
	2块

	
	砖砌墙
	5.5立方

	高新区朱家冲村
	安装监控设施
	1套

	
	围  栏
	50.5米

	
	栅子门
	1块

	
	砖砌墙
	9立方米

	高新区裴家岗村
	安装监控设施
	1套

	高新区善溪窑村
	围  栏
	48.5米

	
	栅子门
	1块

	
	砖砌墙
	8立方米

	
	盖  板
	12块


